招 标 文 件

- 项目名称：盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目

项目编号：JSZC-320904-YCMR-G2025-0020

- 采 购 人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

- 代理机构：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

二〇二五年八月

总  目  录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   合同文本	20

第四章   采购需求	27

第五章   评标方法与评标标准	54

第六章   投标文件格式	59

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于 2025年9月24日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320904-YCMR-G2025-0020

2.项目名称：盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：530.49万元

5.最高限价：530.49万元

6.采购需求（简介）：盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限： 60日历天

8.本项目 不接受 联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（8）招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

2、本次招标不接受联合体投标；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4、本项目的特定资格要求：投标申请人须是在中国境内注册的通信运营商或广播电视信息网络运营商或运营商设立的分（支）公司，投标时须提供国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证（业务种类必须包含第一类基础电信业务或第二类基础电信业务）或省级及以上行政主管部门颁发的广播电视节目传送业务经营许可证。

本项目接受分公司投标。供应商如为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，须提供总公司或分公司的营业执照副本原件的彩色扫描件及总公司(或具有授权权限的对应上级分公司，投标时提供上级分公司具有授权权限的证明材料)对分公司出具的有效授权书原件的彩色扫描件。分公司已具有总公司(或对应上级分公司)有效授权的，总公司(分公司或对应上级分公司)取得的相关资质证书对分公司有效，分（支）公司投标的，总公司的许可证在认可范围内，若法律法规或招标文件另有规定的从其规定。

总公司和分公司不得同时投标，总公司(或具有授权权限的对应上级分公司)只能授权一个分公司前来投标，否则相关投标均为无效。

三、获取招标文件

1、招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4、文件售价：免费。

5、注意事项：

（1）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

（2）本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示等），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月24日10 时00分（北京时间）；

2.地点：苏采云“不见面”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅 ”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

1、评标办法：综合评分法

2、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

（1）提供虚假材料谋取中标的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（2）投标人递交无竞争力投标文件的。

4、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司（大丰区新村东路（新东苑东大门、看守所西侧））。

7、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章【请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市大丰区住房和城乡建设局

地址：大丰区健康东路82号

联系人：赵畐海

联系方式：15861956335

2.采购代理机构信息

名    称：江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司

地　　址：大丰区新村东路（新东苑东大门、看守所西侧）

联系人：陈旭东

联系电话：18452500901

3.项目联系方式

联系人：陈旭东

联系电话：18452500901

4.软件技术支持：0519-86722805

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 中标通知书

- l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目

1.2标的质量：符合国家有关质量标准和《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》要求，并满足甲方对本项目相关软件系统的功能要求。

1.3 标的数量（规模）：详见招标文件要求

1.4 履行时间（期限）：详见招标文件要求

1.5 履行地点：江苏省盐城市

1.6履行方式：详见采购需求，根据采购方要求提供相关服务。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：___________圆（_______________元）人民币。

注：本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，即主要包括（但不限于）：所投产品系统建设、设计、开发、优化、采购、供应、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金、等保测评、密评等所有相关伴随服务及内容，直到项目正常运行（直到项目值守运维期结束）所包括的所有费用。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。项目在建设、运行、维护等期间内，项目增加新的需求，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、质量要求、技术资料

3.1 质量标准：符合国家有关质量标准和《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》要求，并满足甲方对本项目相关软件系统的功能要求。

3.2 项目产品质量终身负责。项目通过最终验收后，乙方继续向甲方提供3年系统维护及升级和7*24小时远程技术服务。服务期间，一切费用包含在本合同内。非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加。

如因本项目乙方原因达不到质量目标，必须及时（限期）整改至符合质量要求。否则甲方有权安排其他单位进行整改到位，所需费用直接从乙方价款中代付，乙方有义务按政府审计部门审定结算价的2%向甲方支付违约金，并在结算时扣除，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

3.3 售后服务

3.3.1 项目建设（含试运行）、运行、维护期内，乙方必须保证系统、物联网感知设备正常运行。项目服务期内，要求提供7*24小时的远程技术服务，出现故障时，服务应迅速响应安排工程师解决，若问题尚未解决，应安排资深工程师赶赴现场解决，保障系统正常运行（负责对物联感知设备运行的巡查维护，出现故障或问题时，第一时间响应处置，确保物联感知设备正常运行）。

3.3.2 合同服务期内，由乙方承担项目架构设计、开发、升级、运行、维护等工作；期间因系统或乙方人为原因出现被上级网络安全管理部门通报事件，每一次按5000元人民币从余款中扣除，造成实际损失超过5000元人民币的按实际追究。

3.3.3 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

3.3.4 乙方提供的服务出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用，并退还已支付的款项。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.3.5 在合同有效期内（包含运维期），已列项目需求为项目基本需求，招标后可依情况进行变更，遗漏的或细化的需求，投标人应无条件响应接收，并承担相应费用。

3.3.6乙方本次供应的软件服务为完整的软件及所有的相关功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如果甲方要求删除部分软件服务、功能，乙方应予在合同总价中扣除该部分的内容。甲方就该部分软件服务、功能作修改时，乙方应予以配合。

3.3.7在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范做出调整，或软件的技术有较大的更新，乙方应该相应的更改所供软件的相应功能，并承担相应费用。

3.3.8乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.3.9没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权及保密要求

4.1知识产权要求

（1）乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给甲方造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归甲方所有，系统验收后乙方应向甲方移交乙方针对本项目自主开发部分的全部源代码及运维文档，未经甲方书面同意，乙方不得将本项目相关源代码用于其他项目。

4.2保密要求

（1）乙方应对甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可。若乙方驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）乙方应将合同、保密协议一并提交给甲方。因乙方泄密给甲方造成的损失，由乙方承担所有赔偿及连带责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（合同金额的10%）元作为本合同的履约保证金。

（备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的联合体协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

（备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

8.1.2 尾款支付时间：项目竣工验收合格后付至合同价款的80%，验收合格满一年后付至审核价款的97%，其余尾款在质保期后全部结清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：  年    月   日

- 政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 采购需求

项目属性:采购类项目。

一、项目建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民至上、生命至上”，按照“城市统筹、市区先行、一期带动、市县（区）一体”的思路，遵循基础支撑平台优先、基础数据汇聚先行，专项场景建设逐步落实的原则，聚焦城市安全管理的主要问题和突出问题，实施“综合监管+智慧监测”，打造区、县级监管平台，完善物联传感设备布设范围内智慧监测以及各专项风险场景的数据汇聚、资源共享、预警研判、应急联动，建立完善运行体制机制，积极探索市县（区）一体化建设，打造省、市、县（区）三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同机制，实现全市监管“一图览”“一网管”，切实增强城市防范应对风险隐患的基础能力、感知能力、预警能力、应对能力，城市基础设施科学化、精细化、智能化管理水平显著提高，着力打造宜居、韧性、智慧城市。

按照“需求分析—风险评估—选取示范—物联感知—数据汇聚—预警研判—综合处置”的实施路径，逐步构建各专业和城市综合风险评估、数据汇聚、预警处置体系，实现从事后处置向事前预警转变。

9个风险场景重在深度开发各专业已建系统。全量梳理、清洗、融合行业领域既有基础设施、过程监管、物联感知数据，以及在重要设施、重点区域和薄弱环节增设物联感知设备等，多源汇聚历史、监管、检测、运维、物联感知数据和共享数据。

监管系统重在数据能力汇聚和整合。依托强有力的前端物联感知数据，汇聚全区范围内燃气、供、排水、道桥隧、地下管线、路灯等城市基础设施本底和行业管理情况，形成城市生命线设施和监管“一张图”，纵向贯通市级监管系统和9个专项风险场景系统，横向连通城市“一网统管”、应急管理等重点平台，打通各系统之间数据共享交互通道。

在各风险场景上，研发“城市级”综合风险监测、跨领域、跨条线、跨部门相关数据汇总9个风险场景，进入专项风险管控，不断提高城市建设。同时，积极培育城市生命线产业链，不断提升城市基础设施本质安全和数字化治理服务水平，助力城市高质量发展。

二、项目建设原则

坚持政府主导，部门分工协作。强化政府领导责任，梳理相关行业主管部门在城市生命线安全工作中的职责，明确政府对城市生命线安全的行业监管、协调服务、综合研判和应急处置等工作要求，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，发挥协调机制骨干作用，进一步压实企业安全主体责任。

坚持建管齐抓，共建共治共享。突出公益属性，强调系统实用性，秉持长远眼光、历史耐心、精品意识，充分发挥资金使用效益，实现各相关部门和企业积极建设、积极使用、积极维护。以“市场逻辑、资本力量、专业思维”在投融资及运维模式上加大创新，鼓励社会资本、专业机构参与工程建设和运营维护，构建共建共治共享新格局。

坚持系统建设，整体有序推进。以近远结合、需求牵引、问题导向、资源整合和分步实施为总揽，充分利用各部门、各企业已建立的监测预警系统及监控资源，融合物联网、大数据、云计算等信息技术，建立覆盖全区的城市生命线安全综合监管服务平台。故本次开展盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目。

三、本期建设内容

按照盐城市城市生命线安全工程领导小组会议指示精神以及市领导批示要求，建设盐城市大丰区城市生命线安全工程。主要建设内容分为标准规范体系、数据工程、前端感知物联网、城市生命线市级监管平台、9大专项应用和基础支撑平台。

（1）标准规范建设。围绕市城市生命线安全工程相关标准规范进行编制和优化完善，建立各项系统的标准规范，包括盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目（城市基础设施安全运行智慧监管系统）运行维护指南、数据管理规范、数据标准、应急预案及应急处置办法、市县（区）一体化督办协同机制与考核评价管理办法等，发挥标准化的指导、协调和优化作用，提高效率，确保系统运行安全，发挥预期效能。

（2）数据工程。结合“城市体检”和城市更新行动，加强城市地下市政基础设施普查和风险评估力度，汇聚城市各类生命线工程地理信息、设施信息和物联感知监测数据，整合电子地图、地形、遥感影像、行政区划、地下管线等基础数据，建立城市生命线安全工程数据库。加强城市生命线安全数据治理，依法依规开展数据脱敏脱密，确保数据安全。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

（3）建设城市生命线安全工程感知监测网。依托物联网、云计算、大数据等科技技术，在提升行业本质安全的基础上，从城市生命线安全角度出发，以场景应用为抓手，在精细监测落实上发力，结合重点区域设置各种监测感知设备进行动态监测，压实部门和企业主体责任，让城市生命线安全监测无缝对接，弥补城市生命线安全监测脱节，切实提升城市生命线安全监测覆盖面，打造一个“分级分类+共享”的多点结合、多方互动、全方位、多层次的监测体系，建立7+N个“精准+智慧”的智能协调、互联高效专项场景监测应用。

（4）建设盐城市大丰区基础设施安全运行智慧监管平台。以《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》为指导，整合全区现有资源和信息系统（如盐城市大丰区房屋安全管理系统、智慧水务、燃气专项等系统），建设盐城市大丰区基础设施安全运行智慧监管平台，构建1个总入口，建设7个专项应用系统，逐步增加特色应用场景，形成“1+7+N”的总体架构，汇聚各场景应用相关数据，形成全方位、多层级、立体化的城市生命线风险监测预警以及多主体、大联动应急管理协同处置体系。同时实现与省级平台的互联互通、数据实时共享。

（5）推进专项应用建设。大力推进燃气专项、供水专项、排水（雨水）专项、排水（污水）专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工安全监管、地下管线交互风险、城市照明等9个风险场景的专项应用建设，确保各应用场景在市区范围内基本覆盖。强化试点推进、坚持示范引领，以点带面推动整体工作。

（6）基础支撑平台。依托江苏省平台、盐城市数据局、住建局信息中心建设业务中台、数据中台与技术中台等平台作为本项目的技术能力支撑，将核心能力以数字化形式沉淀到应用支撑平台，打造城市生命线应用场景的共性支撑体系。其中业务中台基于数据局当前已有的模型算法用例，逐步完善盐城市大丰区地理信息能力集、基础业务能力集。数据中台和技术中台依托盐城市数据局、住建局已建的数据中台、视觉平台等平台能力进行升级，基于城市生命线综合监管应用和燃气、排水等专项业务应用进行定制化改造，实现对城市生命线各项应用的共性支撑。

（7）7*24小时运维远程服务。建设城市生命线运维服务团队按照相关标准实现7*24小时运维远程服务，实现城市生命线运维7*24小时的运维值守和预警事件分发、跟踪、督查，完成闭环。实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应，从而提高城市管理效率、降底安全事故风险、保障人民群众生命财产安全，推动智慧城市建设。

（8）勘察设计、等保和密码测评和信创国产化要求。项目招投标工作完成后，由中标方自行组织现场勘察和实施方案设计。项目建设完成后，由中标人委托具有资质的专业第三方测评机构，对本项目进行一年的密码应用安全性评估、等保测评。如因等保和密评需要的其他软硬件设备提供的网络安全云产品等非本项目招标的内容导致项目不满足密评或等保要求，由采购人另行解决。项目建设完成后须满足信创国产化适配要求。

本项目涉及所有的各类数据库、服务器、大数据平台、视觉平台、中间件服务器、数据治理工具、网络安全软硬件、存储、操作系统、网络(不含视频汇聚)。硬件安装具体位置需要中标后经过现场勘查后具体确定；保证本项目新建设备安装调试正常，接入本项目物联网平台。中标人承担包括建设期、质保期内设备维护费及通讯费。质保期内确保设备正常运行，期间提供必要的设备维护和养护。

四、服务要求

（1）中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。

（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（4）中标人应积极配合采购人及其委托的专业的第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括软件第三方测评、等级保护测评、密码应用安全性评估），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。如因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。

（5）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

（6）采购人应建立完善信息安全保障机制。配合服务实现的硬件以及辅助安装设备等由采购人提供（云平台及密评设备部署）在区政务云未投入使用前，采购人应自行提供云平台及密评设备，同时要考虑政务系统需在政务外网环境下使用，要确保网络安全的情况下保证互联网可以访问接收系统数据；如在本项目上线前政务云未达到本项目使用要求，采购人有权采取其它应对措施。

（7）采购人在中标公示期满后7个工作日内采购人有权要求中标人提供所投投标文件中相应的设备、服务参数进行测试及验证，且有权委托第三方专业检测机构进行上述招标参数的复核，复核过程中发现虚假应标的行为将作废标处理并保留对该供应商追究相关责任的权利，中标人需无条件接受。投标人提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。不能提供或不能满足招标文件要求的，采购人有权不予验收和付款，同时履约保证金不予退还（如给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿）。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

（8）投标人需承诺本次招标过程中要提供的各项产品证明材料需在中标公示期满后7个工作日内提供原厂盖章证明原件，如未按时提供原厂盖章证明原件，则作废标处理。投标人提供产品原厂盖章证明原件承诺并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

（9）投标人需承诺在本项目建设及运维期内免费完成本项目涉及对接的市级与城市生命线进行数据对接数据交互的企业系统的数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

（10）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）；

(11) 建设城市生命线运维服务团队按照相关标准实现7*24小时运维远程服务，实现城市生命线运维7*24小时的运维远程服务和预警事件分发、跟踪、督查。实现城市生命安全场景的实时监测、预警分析、应急响应。团队至少配置2人，7*24小时全天候进行运运维远程服务。终验结束后服务期3年。以上7*24小时运维服务需求部分，供应商均须出具服务承诺书，无承诺书或者以上服务条款缺项漏项均视为不响应标书（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

(12) 本项目第三方破坏设备（分布式光纤声场传感设备、光纤数据边缘处理机）需放置在运营商机房（保证设备与传输专线内租用的建设范围内占用的运营商通信光纤互联互通），投标人均须出具承诺书，承诺设备放置在满足要求的机房，无承诺书视为不响应标书（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

五、服务团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

六、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

1、盐城市大丰区住房和城乡建设局人员培训

培训对象为盐城市大丰区住房和城乡建设局相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

七、知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

八、保密要求

（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

九、商务要求

（1）交货期及交货地点

交货期：本项目系统建设期为合同签订生效之日起至2025年底完成年度物联网感知设备部署和平台系统开发上线工作，并基本实现预期目标和功能；乙方向甲方提供3年系统维护、升级及7×24小时报警预警远程服务。

交货地点：采购人指定地点。

（2）验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

技术参数详见下表：

| 大丰区城市生命线安全工程建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、数据平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综合应用安全监管子系统 | 综合监管一张图，主要包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检巡查子图、协同处置子图、基础设施子图等模块。综合统计分析，主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理等功能模块。行业综合监管：主要包括项目信息管理、督查督办、资料中心等功能模块。应急联动处置：主要包括应急事件信息管理、应急资源管理、应急预案管理、应急知识库管理等功能模块。通知公告：主要包括：通知公告查看、通知内容管理、通知发布管理等功能 | 项 | 1 |
| 2 | 燃气专项应用 | 燃气风险综合分析:1、实时监测燃气管道的压力、流量、温度等运行参数，以及燃气设施的运行状态 2、包括制定安全管理制度、规范操作流程、开展安全检查和隐患排查等 燃气一张图:将燃气设施的位置、分布等信息在电子地图上进行直观展示，包括燃气管道、阀门井、调压站、加气站等 | 项 | 1 |
| 3 | 供水专项应用 | 设施一张图:将供水范围内的水源地、水厂、供水管网、泵站、二次供水泵房、消火栓等基础设施的关键信息进行集中展示 实时监测:实时监测供水管网的压力、流量、水质（余氯、浊度等指标）等运行参数 | 项 | 1 |
| 4 | 排水（雨水）专项应用 | 设施一张图:将雨水排水管网、泵站、调蓄设施、排口、易涝积水点等相关设施和点位在电子地图上进行直观展示 实时监测:实时监测雨水排水管网的水位、流量、流速等运行参数，以及易涝积水点的积水情况、排口的排水状态等。 | 项 | 1 |
| 5 | 排水（污水）专项应用 | 排水防涝一张图：将污水排水管网、污水处理厂、提升泵站、污水检查井、排口等相关设施在电子地图上进行直观展示 实时监测：实时监测污水排水管网的水位、流量、水质（如化学需氧量、生化需氧量、酸碱度等指标）等运行参数 | 项 | 1 |
| 6 | 道路专项应用 | 道路及附属设施管理一张图：主要包括：市政道路基础信息子图、市政道路检查养护子图等功能。道路基础信息管理：主要包括：统计分析、道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理等功能。道路检查管理：主要包括：统计分析、检查计划管理、检查记录管理、检查问题管理等功能。道路养护维修管理：主要包括：统计分析、养护计划管理、养护维修管理等功能。道路项目信息管理：主要包括：统计分析、年度计划信息、在建道路管理等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 桥梁专项应用 | 桥梁一张图：提供总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图功能； 基础信息管理：主要功能包括基础信息、桥梁档案、管养变更、项目管理等内容。 智慧监测：主要功能包括桥梁监测、桥梁监测报警预警、监测报警管理、桥梁模型等内容。 | 项 | 1 |
| 8 | 第三方施工安全监管子系统 | 第三方施工一张图：主要包括：总览一张图、第三方施工项目子图、第三方施工管线破坏子图、第三方施工巡检巡查子图等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 地下管线交互风险场景专项 | 数据整合：汇聚燃气、供水、排水、等各类地下管线及其附属设施的信息，包括基础属性数据（如材质、管径、使用年限等）、空间位置数据以及实时监测数据等，建立起全面、准确的地下管线信息数据库，并进行动态更新和维护 风险监测：实时感知地下管线的运行状态和环境变化，及时获取与交互风险相关的参数信息，如燃气浓度、水位高度、管道压力等，实现对地下管线交互风险的实时监测 | 项 | 1 |
| 10 | 城市照明（路灯）管理专项 | 实时监测：通过传感器和智能设备，实时监测路灯的运行状态，包括电压、电流、功率等电气参数，以及路灯的开关状态、亮度等。 资产管理：对路灯的设备信息进行管理，包括路灯的型号、安装位置、使用年限、维修记录等。 数据统计与分析：对路灯的运行数据、故障数据、能耗数据等进行统计和分析，生成各种报表和图表。 | 项 | 1 |
| 11 | 物联感知数据接入 | 提提供硬件感知设备的接入管理能力，保证监测数据实时接入和共享给上级平台 | 项 | 1 |
| 12 | 城市生命线数据工程建设 | 提供数据抽取、数据转换、数据清洗、数据关联、数据融合、数据管理能力 | 项 | 1 |
| 13 | 国产数据库 | 1、拥有完全自主知识产权的数据库； 2、支持国产鲲鹏，飞腾等多种CPU； 3、适配国产操作系统。 | 套 | 1 |
| 14 | 操作系统 | 1、兼容ARM、LongArch、MIPS、SW64、X86等平台建构的CPU； 2、支持双核及多核处理器，支持负载均衡、线程绑定、并提供系统多核访问及调度； 3、基于linux内核开发，具备服务器操作系统的基本功能和安全策略； 4、兼容国内外主流的CPU、服务器、存储、数据库、中间件、开发语言等。 | 套 | 2 |
| 15 | 驻场运维 | 提供软件驻场运维1人，硬件驻场运维1人。提供三年服务，人员驻场1年 | 项 | 1 |
| 16 | 原有数据迁移 | / | 项 | 1 |
| 17 | 设备接入费 | / | 项 | 1 |
| 18 | 市平台对接费 | / | 项 | 1 |
| 19 | 商用密码应用建设相关 | 商用密码应用建设方案编制费 | 项 | 1 |
|  |  | 商用密码应用建设方案评审费 | 项 | 1 |
|  |  | 业务系统的密评测评费 | 套 | 1 |
| 20 | 三级系统网络安全等级保护测评 | 根据测评要求进行合规性测评，通过访谈、检查和测试的方法，获取测评对象的安全证据，通过数据分析判断测评对象是否符合相应标准、规范、政策的要求的综合性技术，出具整改建议方案，最终出具合规性测评报告。 | 套 | 1 |
| 二、排水专项 |  |  |  |  |
| 1 | 电子水尺 | 1.测距范围：0~5m； 2.测距精度：±1cm； 3.测距分辨率：1cm。 4.采样频率：1分钟 5.续航：上报12000次 6.工作温度：-10℃~+50℃ | 台 | 26 |
| 2 | 视频监控 | 传感器类型：【全景】1/2.5＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR 焦距：【全景】2.8mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 视场角：【全景】190°±5°，垂直80°±5°【细节】H: 53.67-2.63 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520，内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头 全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 | 台 | 9 |
| 3 | 流量计 | 1.测速范围：±0.05-6m/s。 2.测速精度：0.3m/s以下≤0.03m/s，0.3m/s以上±3%以内。 3.稳定数据数据时间：≤5s 4.最大测量水深：10m。 5.水位测量精度：1cm。 6.工作电压：DC6~30V。 7.功耗：工作电流≤80mA@DC12V。 8.工作温度：-35℃~+60℃。 | 台 | 6 |
| 4 | 杆件 | 根据现场情况定 | 根 | 9 |
| 5 | 设备集成箱 | - 1.设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途。 - 2.内部包含智能控制单元（集成电源AC220V智能控制、DC12V智能控制、光感模块、震动模块、倾斜模块、温湿度检测模块）、新国标五孔插座、温控风扇、LED照明灯、蜂鸣器，门磁开关、防雷接地端子、接地铜柱等。 | 个 | 9 |
| 三、道路专项 |  |  |  |  |
| 1 | 探地雷达 | 道路长度35公里，车道公里数140公里（按四车道计算），至少要满足以下技术指标雷达主机：探测深度：0~3m；实现方式：实时采样；脉冲雷 达中心频率：200-400MHz；信噪比：＞126dB；数据位数：16或 32bit；回复频率：160MHz；扫描/秒＞800；采集时速：60-130Km/h@5cm；水平采样间距（道间距）；时窗：166ns 带宽＞120%；分数宽度，-10dB；采集模式：测距轮触发，时间触发或手动触发；定位：测距轮，内置GPS，外接 GPS；通道数：10 通道，提供最终检测成果报告。 | 公里 | 35 |
| 四、桥梁专项 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度计 | 1.温度：-40℃~+120℃ 2.湿度：0%RH-99%RH 3.温度精度：±0.5℃（25℃） 4.湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃） 5.温度显示分辨率：≤0.1℃ 6.湿度显示分辨率：≤0.1%RH 7.长期稳定性： 湿度：≤1%RH/y 温度：≤0.1℃/y 8.最大功耗：0.4W | 个 | 1 |
| 2 | 采集模块 | 1.下行接口：磁隔离RS485*3； 2.上行接口：4G，Ethernet（RJ45）； 3.通信协议：MQTT、TCP、HTTP等网络传输协议； ★4.功能：支持同时向多个数据中心发送数据功能；具备断点续传功能；具备阈值触发短信报警、触发预警喇叭报警功能；采样率、上传周期可配置； 5.供电方式：不高于48V，上下限值差不低于12V； 6.工作温度：-20℃～+65℃； ★7.符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》检测标准。 注：为保证设备满足监测要求，并提升监测数据质量与稳定性，标★技术参数厂家须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测/校准报告，证明所提供的设备满足主要参数的要求。 | 台 | 3 |
| 3 | 超声波风速风向仪 | 1.量程： 风速：0~40m/s 风向：0~359° 2.精度： 风速：±0.5+2%FS（60%RH，25℃） 风向：±3°（60%RH，25℃） 3.响应时间： 风速：1s 风向：1s 4.防护等级：≥IP65 5.输出信号：485（ModBus-RTU 协议） | 只 | 3 |
| 4 | 三向加速度传感器 | 1.量程：±2g 2.分辨率：0.1mg 3.精度：±1mg 4.频率响应范围：0~200Hz 5.防护等级：≥IP68 6.通讯接口：RS485数字接口 | 只 | 1 |
| 5 | 地震采集模块 | 1.下行接口：磁隔离RS485*3； 2.上行接口：4G，Ethernet（RJ45）； 3.通信协议：MQTT、TCP、HTTP等网络传输协议； ★4.功能：支持同时向多个数据中心发送数据功能；具备断点续传功能；具备阈值触发短信报警、触发预警喇叭报警功能；采样率、上传周期可配置； 5.供电方式：不高于48V，上下限值差不低于12V； 6.工作温度：-20℃～+65℃； ★7.符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》检测标准。 注：为保证设备满足监测要求，并提升监测数据质量与稳定性，标★技术参数厂家须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测/校准报告，证明所提供的设备满足主要参数的要求。 | 台 | 1 |
| 6 | 光电挠度仪 | 1.测量距离：0-400米； 2.测量精度：0~50m：±0.2mm；50~200m：±1mm； 3.最高采样率：50Hz； 4.图像传感器分辨率：不低于3840*2160； 5.标定方式：AI算法自动修正转角及距离影响，无需测距与调平； 6.补偿系统：具备姿态校准功能，有效纠正由于安装位置形变引起的测量误差，具备温度补偿功能，有效纠正由于环境温度引起的测量误差； 7.边缘计算：具备边缘计算能力，内置嵌入式算力模块，具备远程配置采样频率、采样模式、触发阈值的功能； 8.异常报警：具备本地化触发报警功能，具备报警后自动推送图片、视频的功能或远程抓拍图片功能； 9.工作温度：-20℃～60℃ | 台 | 8 |
| 7 | 变形监测传感器 | 1.波长：≥850nm 2.材质：镀锌钢板或铝合金 | 个 | 40 |
| 8 | 拉线位移计 | 1.量程：2000mm； 2.精度：±1mm； 3.分辨率：0.1mm； 4.输出信号：RS485； 5.防护等级：≥IP65； | 只 | 8 |
| 9 | 位移采集模块 | 1.下行接口：磁隔离RS485*3； 2.上行接口：4G，Ethernet（RJ45）； 3.通信协议：MQTT、TCP、HTTP等网络传输协议； ★4.功能：支持同时向多个数据中心发送数据功能；具备断点续传功能；具备阈值触发短信报警、触发预警喇叭报警功能；采样率、上传周期可配置； 5.供电方式：不高于48V，上下限值差不低于12V； 6.工作温度：-20℃～+65℃； ★7.符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》检测标准。 注：为保证设备满足监测要求，并提升监测数据质量与稳定性，标★技术参数厂家须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测/校准报告，证明所提供的设备满足主要参数的要求。 | 台 | 3 |
| 10 | 倾角仪 | 1.测量范围：不低于±30°； 2.分辨率：0.001°； 3.精度：±0.005°； 4.通讯接口：RS485； 5.防护等级：IP68； | 只 | 2 |
| 11 | 振弦式应变传感器（带温度） | 1.测量范围：≥1000με； 2.分辨率：1με； 3.精度：0.1%F.S； 4.测温范围： -20℃~+80℃； 5.测温精度：±0.5℃； | 只 | 56 |
| 12 | 应变采集模块 | 1.频率采集范围：400Hz～6000Hz； 2.测频率分辨率：0.01Hz； 3.测频率精度：0.2Hz； 4.温度测量范围：-50℃~+150℃； 5.温度测量精度：≤0.5℃； 6.通讯接口：RS485数字信号； | 台 | 9 |
| 13 | 索力计 | 1.量程：±2g 2.分辨率：0.1mg 3.精度：±1mg 4.频率响应范围：0~200Hz 5.防护等级：IP68 6.通讯接口：RS485数字接口 | 只 | 12 |
| 14 | 索力采集模块 | 1.下行接口：磁隔离RS485*6； 2.上行接口：4G，Ethernet（RJ45）； 3.通信协议：MQTT、TCP、HTTP等网络传输协议； 4.功能：支持同时向多个数据中心发送数据功能；具备断点续传功能；具备阈值触发短信报警、触发预警喇叭报警功能；采样率、上传周期可配置； 5.供电方式：不高于48V，上下限值差不低于12V； 6.工作温度：-20℃～+65℃； 7.符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》检测标准。 | 台 | 2 |
| 15 | 主梁加速度传感器 | 1.量程：±2g 2.分辨率：0.1mg 3.精度：±1mg 4.频率响应范围：0~200Hz 5.防护等级：IP68 6.通讯接口：RS485数字接口 | 只 | 12 |
| 16 | 振动采集模块 | 1.下行接口：磁隔离RS485*6； 2.上行接口：4G，Ethernet（RJ45）； 3.通信协议：MQTT、TCP、HTTP等网络传输协议； 4.功能：支持同时向多个数据中心发送数据功能；具备断点续传功能；具备阈值触发短信报警、触发预警喇叭报警功能；采样率、上传周期可配置； 5.供电方式：不高于48V，上下限值差不低于12V； 6.工作温度：-20℃～+65℃； 7.符合GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》检测标准。 | 台 | 3 |
| 17 | 塔顶振动加速度传感器 | 1.量程：±2g 2.分辨率：0.1mg 3.精度：±1mg 4.频率响应范围：0~200Hz 5.防护等级：IP68 6.通讯接口：RS485数字接口 | 只 | 1 |
| 18 | 图像裂缝 | 采集图片大小：1920*1080 测量精度：≤0.01mm 待机功耗：≤20uA 无线传输方式：4G CAT-1 供电方式：两节 CR18505 电池 使用年限：一天上传一次，工作时间≥ 3 年 防护等级：≥IP68 温度范围：-30ºC~+60ºC 湿度范围：0%~+99%RH | 只 | 32 |
| 19 | 集成化系统工控机 | 处理器：i5-8400 六核2.8GHz 内存：工规DDR4 16G 2666 硬盘：工规NVME 1TB SSD 接口：2*intel i210千兆网口，2*RS232/RS485，4*USB3.0+2*USB2.0，DP+HDMI高清显示， 电源：DC19-36V供电 设备功能：多功能边缘计算分析、多类型传感兼容与联动报警、多协议自适应兼容、PC电脑端批量设备调试及一键复位功能、离线存储或断点续传功能、远程定位、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置和固件更新、设备联网与健康监测功能 | 套 | 3 |
| 20 | 高清球机 | 1、传感器类型 1/2.8＂ progressive scan CMOS 2、最低照度 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、焦距 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 4、光学变倍速度 大约3.3s 5、视场角 55°~2.7°（广角~望远） 6、最大光圈数 F1.6 7、补光灯类型 红外补光 8、补光灯距离 150 m 9、码流类型：主码流,子码流,第三码流。主码流支持2560x1440，子码流支持704x576，第三码流支持1920x1080 10、普通事件：移动侦测,报警输入,报警输出,遮挡报警,异常 11、Smart事件：人脸侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测 12、Smart录像：断网续传,智能后检索 13、报警联动：预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像 | 只 | 6 |
| 21 | 监控立杆 | 根据现场情况定 | 套 | 6 |
| 22 | 硬盘录像机 | 4路，高清视频输出 | 台 | 3 |
| 23 | 硬盘 | 4T | 块 | 3 |
| 24 | 路由器 | 提供5个10/100/1000M⾃适应RJ45 端⼝和2个千兆SFP端 ⼝（combo） 提供⼀个USB 3.0接⼝ | 台 | 3 |
| 25 | 交换机 | 48*GE+4*10G SFP+, 1个扩展插槽 ⽀持OSPF、RIP动态路由、静态路由 ⽀持堆叠，最⼤⽀持8个堆叠单元 ⽀持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping ⽀持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 ⽀持VLAN、QoS、ACL、⽣成树、组播⽀持 ⽀持CLI、Web、TUMS、商云平台、⼿机商云APP等⽅式 | 台 | 3 |
| 26 | 光纤收发器 | 千兆、20公里 | 对 | 6 |
| 27 | 机柜 | 按需求定制 | 套 | 3 |
| 28 | 通讯电缆 | 供应商需要按照现场踏勘情况自行评估辅材，包括但不限于信号线、供电线、网线、光纤、桥架、保护管等。 | 项 | 1 |
| 29 | 同轴电缆 |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 |  |  |  |
| 31 | 网线 |  |  |  |
| 32 | 光纤 |  |  |  |
| 33 | 桥架 |  |  |  |
| 34 | 穿线软管 |  |  |  |
| 35 | PVC线管 |  |  |  |
| 五、第三方破坏专项 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式光纤声场传感设备 | 最大探测距离：不大于50公里 采样间隔：1m 分辨率：2m/4m/8m可设置 采样深度：16比特 声音还原频率：5hz至1000hz 声纹库：大于十种 监测光路：支持轮询扫描 误报率：误报率<1% 支持声音还原复核检验：可在历史记录中还原播放报警事件声音 支持事件类型识别功能检验：可识别车辆噪音干扰、人力施工、机械振动等主要事件类型 | 套 | 1 |
| 2 | 光纤数据边缘处理机 | CPU:2.5G以上，支持单颗或多颗 内存：≥64G 硬盘；≥2T 网卡：2个千兆网卡 扩展槽：2个PCIe×16 | 套 | 1 |
| 3 | 数据分析系统 | 系统支持基于机器学习模式的事件识别，可准确识别事件及其发生的时间和地点 | 套 | 1 |
| 4 | 声纹库系统 | 包含声纹模型源收集、声纹模型学习及声纹模型管理 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装调式 | 分布式光纤声场传感设备以及软件安装调式、声纹库率定等，包含2个月的本地声纹库率定 | 套 | 1 |
| 6 | 光路勘测及标定 | 监测光路规划以及光路位置标定 | 个 | 100 |
| 六、监测中心 |  |  |  |  |
| 1 | 室内表贴LED全彩显示屏 | 1、模组尺寸：320*160，点间距：1.25mm，每平方像素点：640000 2、显示屏尺寸：3.2m*1.76m 3、整屏分辨率：2560*1408 4、扫描方式：1/64恒流驱动，亮度600-800CD/平方，平均功率：332W/平方，最大功率：946W/平方，盲点率小于万分之一，供电方式：AC220V/50Hz，控制方式：与计算机监视器同步，使用寿命大于10万小时。 | m2 | 5.632 |
| 2 | 框架结构 | 全钢架结构含不锈钢包边，宽3.3m*高1.86m | m2 | 6.138 |
| 3 | 控制系统 | 单机支持最大带载650万像素点，最宽10240、最高8192，含发送卡 、接收卡、视频处理器 | 套 | 1 |
| 七、传输线路 |  |  |  |  |
| 1 | 数据专线 | 50M,12条，100M，1条，200M，1条 1年 | 年 | 1 |
| 5 | 建设范围内占用的运营商通信光纤 | 燃气、供水等地下管道附近的光纤资源，50公里，1年 | 公里/年 | 50 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、综合评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 (30分) |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分= (评标基准价/投标报价)×30%×100，得分数值保留两位小数。 注：对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)，如有虚假，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条依法承担相应责任。 依据财政部87号第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术分（42分） |  |  |
| 技术方案 评审 | 42分 | 1、（6分）现状及需求分析：根据江苏省城市生命线建设要求，针对盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目情况，有合理、完善的建设基础分析、现状分析、需求分析，内容详实准确，需提供项目建设背景、建设必要性分析、建设目标、建设内容、建设成效等内容。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，优于采购需求的得6分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得4分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得2分；不提供不得分；本项最高得6分。 2、（6分）总体架构设计：系统总体架构设计科学、合理，需对系统的总体目标与分期目标、系统总体架构、系统技术路线、系统建设边界等进行分析。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，优于采购需求的得6分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得4分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得2分；不提供不得分；本项最高得6分。 3、（20分）系统建设方案：对盐城市大丰区城市生命线安全工程2025年建设项目各个专项场景及功能点建设进行详细的方案说明，由评审专家根据投标人对本项目系统功能设计描述情况进行综合打分： ①综合应用安全监管子系统（2分）：需提供包括但不限于综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管应急联动处置等建设方案。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ②排水(污水)专项系统建设方案（2分）：需提供包括但不限于排水防涝一张图、实时监测污水排水管网水位、流量、水质等功能的建设方案。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ③排水(雨水)专项系统建设方案（2分）：需提供包括但不限于排水防涝一张图、排水防涝实时运行监测、监测雨水排水管网的水位、流量、流速等功能的建设方案。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ④道路专项系统建设方案（2分）：需提供包括但不限于道路及附属设施一张图、道路基础信息管理、道路检查管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理等功能的建设方案。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑤桥梁专项系统建设方案（2分）：需提供包括但不限于桥梁管理一张图、风险隐患子图、运行监管子图、基础信息子图、基础信息管理、智慧监测、桥梁监测、桥梁监测报警预警、桥梁模型等功能的建设方案。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑥燃气专项建设方案（2分）：包含但不限于燃气监管一张图、燃气风险监测分析、燃气管道的压力、流量、温度等功能；根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑦供水专项系统建设方案（2分）需提供包括但不限于供水设施一张图、实时监测、供水管网压力。流量水质等功能。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑧第三方施工破坏系统建设方案（2分）：需提供包括但不限于第三方施工综合监管一张图、第三方施工项目子图、第三方施工管线破坏子图、第三方施工巡检巡查子图、事件识别功能、机械作业事件，水流冲刷事件，管道泄漏事件、报警事件数据可留存功能等。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑨城市照明（路灯）管理专项建设方案（2分）：包含但不限于实时监测、资产管理、数据统计分析等；根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 ⑩地下管线交互风险系统建设方案（2分）包含但不限于数据整合、汇聚燃气、供水、排水等各类地下管线及其附属设施信息、空间位置数据及监测数据、实时感知地下管线运行状态、燃气浓度、水位高度、管道压力等功能。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，完全满足采购需求的得2分；方案基本合理、表述明确，基本满足采购需求的得1分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的不得分；本项最高得2分。 4、（6分）项目实施方案：为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，优于采购需求的得6分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得4分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得2分；不提供不得分；本项最高得6分。 5、（4分）售后服务方案：售后服务方案包括但不限于服务体系、服务内容、应急处理方案、软件升级、质保承诺说明、专业技术人员保障等。根据方案的完整性、针对性、合理性、科学性、可行性等因素综合评价。方案合理、表述准确，优于采购需求的得4分；方案合理、表述明确，满足采购需求的得2分；方案及表述不合理，不能完全满足需求的得1分；不提供不得分；本项最高得4分。 |
| 技术响应评审(11分) |  |  |
| 技术响应评审 (11分) |  | 投标人承诺所投投标产品技术规格要求满足招标文件全部参数说明要求的，得2分。投标时需提供承诺函并加盖单位公章（格式自拟），未提供的不得分。带★投标时需提供证明材料，材料应按建设清单目录一一对应排序，每少一处扣0.5分，扣完为止（9分）。 |
| 现场演示评审（16分） |  |  |
| 现场演示评审 （16分） |  | 投标人使用模拟真实使用场景的应用系统进行演示且演示数据能体现城市生命线相关专项、建设内容特性，根据演示内容的功能完整性、整体集成性、操作简便性、效果流畅性等进行评分。如使用图片、视频或录屏、静态网页(演示数据无交互、演示数据无关联、演示成果无展示)等其他方式演示得一半分；无演示的则相应项不得分。每个演示内容满足以下功能的得满分，不满足或缺项的不得分。每位投标人现场演示时间不超过30分钟(采购中心提供投影机及幕布，其他所需网络通信设备由投标人自备)。 演示内容如下： 1、燃气：基础信息至少演示管道天然气、瓶装液化气、加气站相关管理功能，其中管道天然气企业场站的企业、储配站、门站、高中压调压站的基础信息维护；监测监控至少演示监测设备列表，安全监管至少包含设备预警监管、知识库管理、风险评估报告管理、三高风险源、分析报告相关功能；燃气一张图至少演示企业、场站、从业人员相关分析数据，以及物联设备概况，包括设备在线情况、离线情况、异常情况、待处理异常信息等数据，并且包含管线和钢瓶相关基础数据。（演示内容完全满足得3分每缺少一项扣1分，扣完为止）； 2、排水：GIS一张图至少演示城市积水实时监测、泵站监测、历史积水点、重点区域监测相关功能；排水管网至少演示排水管网、雨水管网、污水管网、雨污合流管网总长度数据，并且在地图上进行展示；预警报警至少演示监测设备的新增、修改、删除以及检索功能；风险预估至少演示排水量以及内涝点数据统计、各区域风险统计和各区域不稳定统计数据展示。（演示内容完全满足得3分每缺少一项扣1分，扣完为止）； 3、供水：供水管网地图至少演示一张图显示所有物联设备标点，并可点击查看，以及展示官网总长、原水管网、管径DN200以上的相关数据；基础信息管理至少演示水厂信息、供水企业信息、二次供水设施信息、城市供水信息、供水管网信息的新增修改删除以及检索功能；监测监控至少演示供水设备信息、监测点位、视频监控、水厂压力实时监测相关功能；辅助决策至少演示水源井以及水源厂的基本数据信息（流量、供水量、耗电量）（演示内容完全满足得3分每缺少一项扣1分，扣完为止）； 4、桥梁：一张图至少演示所有桥梁分布以及桥梁状态数据；桥梁管理至少演示桥梁的数据新增维护和数据导出以及检索；视频监控管理至少演示视频监控的实时查看，修改以及删除和新增功能；检测报告管理至少演示报告的新增上传修改和删除功能，并支持下载和导出功能（演示内容完全满足得4分每缺少一项扣1分，扣完为止）； 5、综合驾驶舱：系统至少可以一张图可视化展示各专项风险演示点位数据，并且支持燃气安全风险数据、排水风险数据、供水风险数据、桥梁风险数据以及相关三高风险数据展示，支持查看燃气、排水、供水、桥梁等相关基础设施分析数据展示（演示内容完全满足得3分每缺少一项扣1分，扣完为止）。 |
| 其他 (1分) |  |  |
| 承诺书 | 1 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 1分，未提供的不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（人员姓名），身份证号          。

八、投标函

致：盐城市大丰区住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（单位名称）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.  “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致，凡少计或者漏项均视为优惠，结算时不予调整。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价：大写

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。