昆山市政府采购

竞争性谈判文件

| 项目编号： | JSZC-320583-CXJT-T2025-0048 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城北派出所） |
| 项目名称： | 昆山高新区新建改建道路配套智能化设施 |

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

二〇二五年九月

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函	3

第二章  响应须知	6

第三章  采购需求	11

第四章  评审程序	12

第五章  评审方法	17

第六章  采购合同文本	19

第七章  响应文件格式	25

第八章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法	38

第一章  竞争性谈判邀请函

受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城北派出所）委托，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司对其拟采购的昆山高新区新建改建道路配套智能化设施进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-CXJT-T2025-0048号；

2.项目名称：昆山高新区新建改建道路配套智能化设施；

3.预算金额：人民币贰佰捌拾陆万柒仟叁佰贰拾陆元整（￥2867326.00元）；

4.采购需求：具体详见第三章；

5.完工时间：合同签订后至2026年6月底（实际以配合道路建设工期为准）；

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3. 本项目的特定资格要求：无；

3.本项目不接受联合体投标；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

注:投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：上网之日起至2025年09月10日24：00（北京时间）；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须网上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年09月15日10：30（北京时间）

2.远程开标时间：2025年09月15日10：30（北京时间）

3. 远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定；

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.注意事项：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、联系事项

1.采购人：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城北派出所）

联系人：王先生                 联系电话：0512-57556284

2.采购代理机构名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地址：昆山市城北湖商业中心4栋12层

联系人：郭建龙、邵园园         联系电话：0512-55172223

备注：请贵单位获取本次谈判文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加本次谈判。

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2025年09月02日

第二章  响应须知

- 采购说明

1.本谈判文件仅适用于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织的谈判活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自投标截止之日起90日，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1. 供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内（最后报价时间为10分钟）提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低（以第二次报价为准，且最后报价时间为10分钟）的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

- 封面

- 开标一览表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）

- 谈判报价书（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性投标谈判文件要求）；

- 法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供）；

- 资格审查文件（供应商必须提交“5.1-5.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格）

5.1供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

5.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

5.2供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

5.2.1中小企业声明函（格式见第七章）；

5.2.2残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

5.2.3监狱企业证明文件；

5.3特定资格条件的证明材料；

- 符合性审查文件（供应商必须提交“6.1-6.7”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格）

6.1供应商情况表（格式见第七章）；

6.2谈判响应函（格式见第七章）；

6.3响应承诺函（格式见第七章）；

6.4关于响应文件的声明函（格式见第七章）；

6.5 偏离表；

6.6其他资料；

- 评审所需的其他相关证明材料

- 绿色采购

若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

- 注意事项

9.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

9.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

9.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

9.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

10.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，在项目交易系统上向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定在项目交易系统上予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3.投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（系统报名成功的报名回执）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、其它事项

1.成交服务费：

1.1成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在领取通知书前向代理公司缴纳。

1.2成交单位需按以下计算标准支付成交服务费：	按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；账户信息：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司；帐号：32250198648900001601；开户行：中国建设银行股份有限公司昆山花园路支行。

2.监督和公证

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜

3.1《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

3.2成交后成交单位需提供与网上投标文件一致的书面投标文件叁套，用于项目归档。

第三章  采购需求

受昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城北派出所）委托，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司对其拟采购的昆山高新区新建改建道路配套智能化设施进行竞争性谈判采购。

一、项目编号：JSZC-320583-CXJT-T2025-0048号；

二、项目名称：昆山高新区新建改建道路配套智能化设施；

三、完工时间：合同签订后至2026年6月底（实际以配合道路建设工期为准）。

四、项目内容：项目需求及清单方案（清单、方案中所涉及的品牌型号仅供参考，但所投产品不得低于招标文件要求）

1、 采购清单明细表：

2、方案内容：

备注：请自行点击下载，如未下载，造成投标失败，自行承担相关责任。

3、主要设备及参数：

| 序号 | 设备名称 | 主要设备技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万枪型网络摄像机 | 内置1个 CPU、GPU、NPU—体化芯片 最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 传感器分辨率≥2560×1440 传感器靶面≥1/1.8"，支持电动变焦，焦距2.8-12mm 内置补光灯，柔光补光距离≥30m 支持H.265/H.264/MJPEG编码格式 支持GB35114安全加密 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性 支持下面3种算法切换运行： 人脸卡口模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸、人体的属性识别、人流量统计和人脸比对功能； 行为分析模式：支持人群密度统计、排队长度检测和人流量统计功能；支持快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚，电瓶车检测报警 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆、非机动车、人体的属性识别，支持违章检测和交通信息采集，支持车牌识别。 ★在同一个视频画面中，最多可同时检测≥100个运动人体目标，可检测、跟踪、抓拍≥45个运动人体目标，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，人体抓拍重复率≤1%（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★具有断网续传功能，当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中，网络恢复后可自动上传至设定服务器（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★在同一场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%~85%，五码流均支持智能编码（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；采用开放架构，支持快速集成智能算法 或应用APP，智能算法或APP可以独立升级。 具有1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输出、1路音频输入、2路报警输入、1路报警输出、1路RS485, 1个Micro SD卡槽、1个复位键 供电方式：DC12V、POE 防护等级：IP67 工作温度-30℃~60℃（不开灯） -30℃~40℃（开灯） |
| 2 | 400万网络高清高速智能球机 | 支持1.0 TOPS算力; 支持全结构化、自动跟踪、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计; 支持背光自适应、透雾自适应; 采用1/1.8" CMOS; 软件定义，支持算法在线加载与升级; 120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 支持违停检测; 支持全结构化; 车辆 中国大陆牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 车辆事件检测 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测,违停检测 交通数据统计 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 行为分析视频模式 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 目标 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测 人体 人体检测,人体属性检测 机非人 机非人检测,骑行人属性检测 用户权限 分3级:管理员、高级操作员、普通操作员 安全模式 用户名和密码认证，支持802.1.x，HTTPS数字证书 视频数字水印 支持 图片数字水印 支持 GB35114 支持 安全启动 支持 安全/加密入侵检测 支持 接入协议 ONVIF Profile S/G/T/M,GB/T 28181(2016，2022协议规格),SDK(私有协议),Rest API(私有协议),GA/T 1400 IPV4支持的协议 TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP 注：802.1x仅支持一个Radius服务的认证，不支持2个不同的Radius服务认证 IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv6 IPV6支持的业务约束 Web页面：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置 Onvif：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置、不支持Probe业务 注： 1、不支持IPV6组播 2、不支持DNS 3、不支持IP冲突检测 算力 1 TOPS 分辨率 4MP 2560(H)*1440(V) Sensor感光面尺寸 1/1.8" CMOS 最低照度 彩色:0.0002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门), 0Lux(红外开启) 镜头焦距 6-240mm 镜头视角 水平:2°(T端)~60.9°(W端);垂直:1.2°(T端)~35.3°(W端) 红外灯补光距离 200m 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 视频帧率 30/25fps可设置，默认值25fps 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 云台旋转角度 水平0°～360° 垂直-20°～90° 云台水平速度 键控速度：0.1°~160°/S 预置位速度：240°/S 云台垂直速度 键控速度：0.1~120°/s 预置位速度：200°/s RS485接口 支持 开关量接口 支持 以太网络接口 支持 以太网络接口数量 2个 以太网络接口带宽 2个RJ45 10M/100M以太网口 电源类型 AC24V 电源功耗 最大功耗:51.8W,典型功耗:11.7W 工作温度 -40℃~60℃(补光灯关闭) -40℃~40℃(补光灯打开) 工作湿度 5%~95%(无冷凝) 视窗自洁净 支持 视窗自洁净指标 1、支持双面镀膜（单面AR+单面AF） 2、透过率：400~650nm波段透过率Tmin≥93%，Tave≥95%；650~900nm波段透过率Tmin≥91% 3、硬度：2H 4、水接触角：≥110° ★具有自动增益控制、自动白平衡调整、逆光补偿、日夜模式、电子快门、自动聚焦等基本功能；具有手动控制、预置位、自动翻转、自动扫描、自动巡航、模式路径、守望、定时启动、断电记忆、区域遮盖、字符叠加（OSD）、自动定位、信息上传、雨刷启动等控制功能（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见，可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示及是否显示预设的规则轨迹（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★支持白名单/黑名单，在黑、白名单中添加IP/MAC地址的数量可达1025个；支持500个预置位，支持16条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置。调用预置位时，设备在到达目标预置位前，监视画面可停留在原始位置。可记录用户对球机的手动控制运行轨迹，并可重复复现，共可记录7条模式路径（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 防雷防浪涌 6kV 防护等级 IP66 防暴 IK10(视窗除外) 设备防腐 C类防腐 |
| 3 | 400万双舱结构化摄像机 | 支持2.5 TOPS算力; 支持全结构化、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、交通数据统计; 支持背光自适应、透雾自适应; 采用定焦:1/1.8" CMOS 变焦:1/1.8" CMOS; 120db超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 内置ImageTurbo目标图像增强算法，夜间目标精准还原; T-Shot分区曝光，人车双清晰; 支持超级编码，最高节省60%存储空间; 内置视网膜补光灯，有效降低眩光度，均匀补光; 轻量化设计，智能聚焦，单人安装开局，节省安装人力成本; 车辆 中国大陆牌识别,通道1：支持 通道2：不支持,车身颜色检测,车型检测,车款检测 交通数据统计 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 行为分析视频模式 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 目标 目标检测,通道1：支持 通道2：不支持,目标属性检测 人体 人体检测,人体属性检测 机非人 机非人检测,骑行人属性检测 接入协议 ONVIF Profile S/G/T/M,GB/T 28181(2016，2022协议规格),SDK(私有协议),Rest API(私有协议),GA/T 1400 IPV4支持的协议 TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP 注：802.1x仅支持一个Radius服务的认证，不支持2个不同的Radius服务认证 IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv6 IPV6支持的业务约束 Web页面：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置 Onvif：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置、不支持Probe业务 注： 1、不支持IPV6组播 2、不支持DNS 3、不支持IP冲突检测 用户权限 分3级:管理员、高级操作员、普通操作员 安全模式 用户名和密码认证，支持802.1.x，HTTPS数字证书 视频数字水印 支持 GB35114 支持 安全启动 支持 算力 2.5 TOPS 分辨率 广角定焦：4MP 2560(H)*1440(V) 变焦：4MP 2560(H)*1440(V) Sensor感光面尺寸 定焦:1/1.8" CMOS 变焦:1/1.8" CMOS 最低照度 彩色:0.0002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启) 镜头焦距 定焦:4mm 变焦:8-32mm 镜头视角 广角定焦：水平95°，垂直50°，误差5% 变焦：W端：水平40°，垂直21°，误差5% T端：水平15°，垂直8.5°，误差5% 红外灯补光距离 80m 白光灯补光距离 30m 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 视频帧率 25fps可设置 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/AAC(默认G.711u) RS485接口 支持 开关量接口 支持 以太网络接口 支持 以太网络接口数量 1个 以太网络接口带宽 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3at) 电源功耗 最大功耗：15.2W,典型功耗：5.5W 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 5%~95%(无冷凝) 视窗自洁净 支持 视窗自洁净指标 1、外侧AF镀膜工艺，硬度不低于6H； 2、透过率不低于88%@400-900nm 3、AF镀膜水滴接触角度>110° 防雷防浪涌 4kV 防护等级 IP67 设备防腐 C类防腐 |
| 4 | 400万单舱结构化摄像机 | 支持1.0 TOPS算力; 支持全结构化、1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计; 支持背光自适应、透雾自适应; ★正常场景下摄像机帧率会自动降低，当触发报警时，联动视频录像帧率可自动调整至设定值。具有告警联动功能，摄像机发生告警时可联动报警输出接口、录像、抓拍、邮件等；SD卡录像支持报警预录功能。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 采用1/1.8" CMOS; 软件定义，支持算法在线加载与升级; 120db超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 支持全结构化; 车辆 中国大陆牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 车辆事件检测 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测 交通数据统计 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 行为分析视频模式 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 目标 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测,目标识别 人体 人体检测,人体属性检测 机非人 机非人检测,骑行人属性检测 用户权限 分3级:管理员、高级操作员、普通操作员 安全模式 用户名和密码认证，支持802.1.x，HTTPS数字证书 视频数字水印 支持 图片数字水印 支持 GB35114 支持 安全启动 支持 安全/加密入侵检测 支持接入协议 ONVIF Profile S/G/T/M,GB/T 28181(2016，2022协议规格),SDK(私有协议),Rest API(私有协议),GA/T 1400 IPV4支持的协议 TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP,PPPOE 注:1北向协议应适配PPPOE拨号场景 IPV6支持的协议 HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv6 IPV6支持的业务约束 Web页面：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置 Onvif：实况（静态IPV6）、录像（静态IPV6）、IPv6 IP(包括静态IP、路由公告)配置、DHCPv6配置、不支持Probe业务 注： 1、不支持IPV6组播 2、不支持DNS 3、不支持IP冲突检测 算力 1 TOPS 分辨率 4MP 2560(H)*1440(V) Sensor感光面尺寸 1/1.8" CMOS 最低照度 彩色:0.0002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门) 镜头焦距 8-32mm 镜头视角 水平:15°(T端)~42°(W端); 垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端) 白光灯补光距离 30m 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 视频帧率 30/25fps可设置 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 1拖N功能 支持 RS485接口 支持 开关量接口 支持 以太网络接口 支持 以太网络接口数量 1个 以太网络接口带宽 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3at) 电源功耗 最大功耗:11.4W,典型功耗:3.6W 工作温度 -30℃~55℃（不开灯） -30℃~40℃（开灯） 工作湿度 5%~95%(无冷凝) 防雷防浪涌 4kV 防护等级 IP67 设备防腐 C类防腐 |
| 5 | 800万高空瞭望智能球机 | 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.6，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 焦距：7.1~320 mm，45倍光学变倍 视场角：水平视场角61.0~2.1度（广角~望远），垂直视场角35.9~1.2度（广角~望远），对角线视场角68.5~2.4度（广角~望远） 补光灯类型：激光 补光灯距离：激光照射距离：最远可达500 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率：高帧率： 50Hz：50 fps（3840 × 2160 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：60 fps（3840 × 2160 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 常规帧率： 50 Hz：25 fps（3840 × 2160 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3840 × 2160 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 电源：DC：36 V，1.67 A 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 镜头采用1/1.2＂大靶面CMOS传感器，500米激光补光，有效提升整体监控效果 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理 适用于城市高点、十字路口、景区、铁塔、港口码头等 支持磁编矫正功能，采用闭环高精度电机控制技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移 支持五种智能资源切换： Smart事件(默认)、全结构化，混合比对、人员布控、车辆布控 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 ★smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持45倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大3840x2160@30fps高清画面输出 支持自动合成全景图功能，结合球机360°图片抓拍的能力，自动拼接成360°全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选 搭配VR全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 ★设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 采用定焦激光补光，补光距离500m 支持GB35114A级安全加密 |
| 6 | 900万像素智能抓拍单元 | 传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2） 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 多码流：支持3码流： 主码流：4096×2160（默认）； 子码流：1920×1080（默认）； 三码流：1920×1080（默认） 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 存储功能：TF, USB 支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 ★采用双帧融合技术，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。支持多台抓拍摄像机联动抓拍与数据同步，多台相机同时抓拍同一辆被检测车辆时，相机支持同步共享识别结果（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 ★支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7000种，车尾≥3700种。支持检测并跟踪指定区域内不少于190个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 镜头规格：50mm 光圈类型：手动光圈 通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 车辆品牌，子品牌识别 非机动车：车型识别、特征识别 行人：人体识别、特征识别 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12） 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 电源：180 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz 功耗：Max. 40 W |
| 7 | LED补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体全新设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度 -30°C~70°C 工作湿度 5%~95%@40°C，无凝结 电源 220VAC±10% 光源类型 原装大功率白光LED灯珠、大尺寸高功率氙气灯管双光源 LED灯珠数量 24颗 格栅 带LED格栅，有效减少周边光污染 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 1/30ms 气体爆闪回电时间 ＜67ms 气体单次闪光能量 200J 气体闪光次数 ＞2000万次（2S闪一次） 覆盖范围 单车道 最佳补光距离 16米～30米 触发方式 电平量触发 （可选配开关量触发） 触发信号电平 4V~6V（高电平有效） 触发频率 0Hz~250 Hz 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 响应时间 ≤20us RS485接口 1路，支持PC机或相机连接 （可选配） 触发接口 1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 外壳材质 压铸铝 |
| 8 | AI智能音频采集终端 | 采用隐蔽式多高信噪比麦克风，监听范围5-100平方米。 搭载深度神经网络降噪算法，并支持深度学习音频算法边缘运算，搭载机动车“炸街”声音识别算法。 多种参数可调，包含：输出音量大小，分贝报警阈值，降噪等级等。 分贝报警支持声压阈值调节和开关量持续时间调节。可通过以太网和物理开关量两种形式上报成品软件。 带有极性反转、静电和雷击保护电路，在异常情况下可有效保护产品正常工作。 ★拾音距离60m。声源产生平均声级为95dB(A),距离拾音器60m。拾音器应可收到播放音源声音，每种声音类型检听时长应不短于1min（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 LineOut支持隔离式、立体声音频输出。 智能音频采集终端可支持6个网络节点同时访问设备。 支持POE供电。 产品符合IP66、IK10等级保护。 支持65°C±5°C指向模式 频率响应范围100Hz-20KHz |
| 9 | 8电2光工业交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口(均支持POE供电和2个1000Base-X SFP光口 交换容量50G 全线速转发 MAC地址4K 支持AF和AT协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准 支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚 支持广播风暴抑制、MAC地址绑定、组播，支持QOS ★支持SNMP V1/V2/V3网络管理功能，可获取设备的MAC地址、设备类型、接口信息等；支持单播、组播、广播的风暴抑制功能；支持多端口和单端口镜像功能、支持全双工数据传输模式；支持LACP链路汇聚，把多个同样配置的端口组成一个逻辑通道，带宽叠加，线路冗余、流量均分；支持通过WEB端和CLI方式对设备进行MSTP/STP/RSTP配置（提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告）。 卡轨式波纹型材机壳 双电源冗余输入5.08mm工业端子电源接口 IP30保护等级，符合EMC工业三级要求 工作温度-40~75℃ |
| 10 | 4电2光工业交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X自适应电口和2个1000Base-X SFP光口 交换容量50G 全线速转发 MAC地址4K 卡轨式波纹型材机壳 双电源冗余输入 5.08mm工业端子电源接口 IP30保护等级 ·符合EMC工业三级要求 工作温度-40~75℃ |
| 11 | 防雷器 | 2P防雷保护等级 第三级 试验类别 T2(I级) 额定工作电压Un(V) AC250 最大持续工作电压Uc(V) 385 冲击电流(10/350μs) limp(kA) 1 标称放电电流In(kA) (T1:10/350,T2:8/20) 20 最大放电电流lmax(kA) 40 电压保护水平Up(kV) 1.6 连接导线标准(mm²) ≥2.5 接地线标准(mm²) ≥4 推荐串联过流保护器 32A 组合方式及结构形式 2P/插拔式 接口类型 M5螺丝压接 保护模式 L/NPE 响皮时间t(ns) <25 外壳材料 PBT阻燃塑料 外壳阻燃等级 UL94 -V0 外壳防护等级 IP20 安装方式 35mm电气导轨 遥信告警装置 常开/常闭(可选配置) 工作温度(℃) -40~+85 参考标准 IEC61643-1:2005 GB18802.1-2011 |

1.若采购文件、清单、方案中有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用不低于推荐产品功能要求的货物进行投标。

2.核心产品：400万双舱结构化摄像机，提供相同品牌核心产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的响应供应商。

五、项目要求：

1、人员要求：投标人拟配备项目人员中具有IT服务项目经理、IT服务工程师。（以上须提供有效期内的证书及本单位为其缴纳的近3个月社保证明，否则视为未实质性响应谈判文件要求）

2、设备要求：投标人拟投入本项目所需适合登高作业工程车辆至少2辆。（自有的提供工程车辆的车辆照片、车辆权属登记证扫描件；若为租赁除上述外另须提供租赁合同扫描件并加盖供应商公章，响应单位须提供相应以上资料，否则视为未实质性响应谈判文件要求）

3、企业要求：投标人具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证。（提供有效的相关证书扫描件，体系认证另须提供国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖供应商公章，响应单位须提供以上资料，否则视为未实质性响应谈判文件要求）

4、业绩要求：投标人自2022年01月至今（以合同签订日期为准）承担过的类似项目业绩（提供有效合同及竣工验收证明扫描件并加盖供应商公章，响应单位须提供以上资料，否则视为未实质性响应谈判文件要求）。

5、产品要求：为保证产品质量，响应单位所投标的产品需满足方案中加★号的参数要求，有负偏离的视为未实质性响应谈判文件要求。

6、免费质保期：整体质保三年，云存储系统采用租赁模式，租期三年，自项目整体验收合格之日起计算。

7、响应服务要求：投标人针对本项目实施能够协调有资质及实施能力的运营商提供7天*12小时现场技术支持保障服务（提供能满足要求的服务承诺函并加盖供应商公章）；

8、承诺要求：投标人承诺本次新增的系统设备（治安监控、人像抓拍）能够无缝接入市公安局现有相应平台（提供承诺函及接入方案，方案内容阐述正确且符合采购需求）；

9、政策要求：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

第四章  评审程序

一、谈判流程：

1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了最高限价金额。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10 响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。本项目专门面向中小企业采购，所有有效投标人价格不再进行扣除后参加评审。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过最高限价金额；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

第五章  评审方法

一、评审方法

1.本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准，且最后报价时间为10分钟）的供应商作为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。

3.如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的供应商中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如出现两个或两个以上谈判供应商的最终报价相同且最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

4.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效取消该供应商的成交候选资格。

5. 本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

本项目核心产品详见招标书要求，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

6.供应商投标报价异常时，评审委员会按苏财购〔2025〕62号“关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知”的要求审查。

二、采购政策

（一）小、微企业（划定标准详见附件4）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如供应商认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

第六章  采购合同文本

采购单位： 昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山市公安局城北派出所）（以下简称甲方）

供应单位：                                 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的昆山高新区新建改建道路配套智能化设施及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点

1、项目名称：昆山高新区新建改建道路配套智能化设施

2、项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、合同总价款：          元整，小写¥               。

五、合同总价范围：

1、货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；

2、货物的免费质保期：整体质保三年，云存储系统采用租赁模式，租期三年,自项目整体验收合格之日起计算。

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，双方协商一致后，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、完工时间：合同签订后至2026年6月底（实际以配合道路建设工期为准）。

九、货物产地：

十、付款方式：项目竣工验收合格后，第一年内支付合同总价的30%；第二年内支付至合同总价的80%；第三年内付清剩余款项（具体付款进度按照财政下拨金额为准）。

十一、颜色、储放和保护

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

同时建设单位可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供，按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 质量验收规范：本项目由甲方、监理单位及有关部门按相关文件条款进行质量验收。

- 十五、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后，双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十六、保修期：整体质保三年，云存储系统采用租赁模式，租期三年,自项目整体验收合格之日起计算。

十七、售后服务

1、其余售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十八、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期完工时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

二十、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十一、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样    套和安装图    套。

二十二、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十三、特别条款

1、双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式肆份，甲方和乙方各执壹份、招标代理人执壹份、备案机构执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及免费保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十四、其他

1、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                             法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                   帐户：

合同签定地：

备案机构

第七章  响应文件格式

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

附件1、供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件2、谈判响应函

谈判响应函

致：（采购人名称）：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于   ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

本项目所属行业为：建筑业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

___      ：

本授权委托书声明：我           （姓名）         （身份证号）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）         （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标人为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件7：关于响应文件的声明函

关于响应文件的声明函

：

本公司愿就由单位组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应文件、证明和陈述等所有内容都是均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

附件8、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320583-CXJT-T2025-0048

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：  年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、总价为综合报价，应包括所有服务、税费、运杂（到位）、保险、管理、售后服务等全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

附件9、谈判报价书

（项目名称）  谈判报价书

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上格式仅供参考，投标单位可自行编辑项目投标报价表，格式自拟，满足采购需求。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件10、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

投标人：（盖章）

法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月

第八章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。