招　标　文　件

项目名称：2025年高管中心家具采购项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0518

江苏省政府采购中心

2025年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………16

- 采购需求…………………………………30

- 评标方法与评标标准……………………60

- 投标文件格式……………………………69

- 第一章  投标邀请

受江苏省高速公路经营管理中心（简称“高管中心”）的委托，江苏省政府采购中心就2025年高管中心家具采购项目（JSZC-320000-SCZX-G2025-0518)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年高管中心家具采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年11月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0518

2.项目名称：2025年高管中心家具采购项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：元） |
| --- | --- |
| 1 | 1,194,200.00 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1,194,200.00 |

5.采购需求(简介)：高管中心及所属南京机场高速管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处等单位需配置部分家具。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后40个日历天内（包括生产、配送至指定地点、安装、调试时间）。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月7日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高速公路经营管理中心

地 址：南京市鼓楼区江苏路60-1号

联系人：李俊

联系方式：13770960628

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人： 王建浩、许滢

- 联系方式：025-83668513、83668515

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件第二章第25.8.2条规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

采购项目名称：2025年高管中心家具采购项目

采购项目编号：*************************

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：

规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业  残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别：     品牌：     规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

货物全部到货安装，且经甲方验收合格后，供应商提供符合甲方财务制度要求的正规发票后20个日历天内支付合同款的90%；待使用满一年后，无质量问题，无息支付剩余10%合同款。

项目需求中的采购数量为概数，供应商应根据采购人实际需要的使用量和产品供货，同总结算金额按实际安装且经采购人最终验收合格的数量乘以成交单价计算后的价款为准。

- 合同履行

（1）履行期限：合同签订生效后，乙方必须在40个日历天内将全部货物运抵甲方指定地点并完成安装、加固、调试、检测等工作。

（2）履约地点：甲方指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：详见招标文件第四章采购需求（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准： 详见招标文件第四章采购需求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 合同份数

本合同一捌份，甲方肆份，乙方肆份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：    年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后20个日历天内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

本合同无履约保证金。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 自乙方交付之日起60天 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | - 乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。 - 乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求），严格按照经甲方认可的设计图纸、布局图或作法说明安装调试货物和配套装饰装修，并应在安装和配套装饰装修过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常教学、工作、生活秩序等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。 3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。 4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。 5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的 20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。 以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。 6.乙方指定【 （电话：）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。 7.乙方应按招标文件和投标文件列明的项目实施方案（含本项目实施总进度计划、安装方案、安装配置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容）进行供货、安装调试和培训等，以确保项目按本合同约定如期完成。甲方向乙方免费提供适当的物品堆放场地，但物品保管由乙方自行负责。 8.乙方应按投标文件列明的项目实施质量安全保障措施进行项目实施，相关措施应确保安装质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查和管理，做到工完、料尽、场地清，确保货物安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对甲方环境造成损坏。乙方履行本合同约定义务时不得破坏甲方原有的消防设施，如破坏，则恢复产生的费用由乙方自行承担。如消防设施需要变动的，须提前征得甲方书面同意，并按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度。 9.项目实施人员在甲方场地期间应服从甲方的安全保卫规章制度和相应部门的管理。乙方工作人员的安全、施工中所造成的一切安全事故、意外伤亡事故或火灾事故及施工中涉及的物品安全等均由乙方负责，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失，甲方不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。 10.乙方应按投标文件列明的具体人员配备方案进行项目实施，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目经理、质量负责人、具体安装人员等，人员应配备充分并具有安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。乙方须指定专的项目经理，由其负责本项目所有的组织实施、沟通协调等，是该项目到货确认、安装组织、实施安全、货物质量和安装质量等管理内容的责任人。 11.乙方工作人员必须严格遵守甲方管理规章制度，文明施工，礼貌待人，妥善保护施工场所内的所有物品、人员人身及财产安全。因乙方原因造成本合同项下及甲方或施工场所内的物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品原价进行赔偿。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方履行合同义务在先，甲方履行合同义务在后。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 由乙方自行承担，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自项目验收合格之日起，60个月（招标要求不少于60个月） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质保期内，发生的任何非人为损坏故障，中标人均应负责免费修复。乙方应在接到甲方报修通知后的2小时内进行响应，并在12小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，应组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 乙方按照甲方要求将货物送到指定地点并安装调试，且经甲方验收合格后，乙方提供符合甲方财务制度要求的正规发票后20个日历天内支付合同款的90%；待使用满一年后，无质量问题，无息支付剩余10%合同款。 特别说明：项目需求中的采购数量为概数，供应商应根据采购人实际需要的使用量和产品供货，同总结算金额按实际安装且经采购人最终验收合格的数量乘以成交单价计算后的价款为准。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 按相关法律法规执行。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | - 乙方对本合同约定货物提供终身维保服务，提供备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换，乙方必按成本价供应备品备件，且不再另外收取人工费。 - 乙方能提供及时、有效的售后服务。乙方须终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如家具出现问题，乙方须在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内上门维修。乙方提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，售后人员姓名【 】联系方式【 】，确保项目要求的各项售后服务的实现。 3.本合同约定的货物质保期内发生的一切质量问题由乙方负责免费处理，如所购家具有重大质量问题，由乙方负责包换、包退。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | （1）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 （2）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 乙方理解甲方财务制度的特殊性，自愿放弃向甲方主张逾期付款利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | （1）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，则构成乙方违约，甲方有权单方解除合同，并并向甲方支付合同价20%的违约金。 （2）产品因质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的或任何不足的，包括乙方或乙方委托的维保机构不能及时进行提供质保服务、或维修维保服务等方面存在欠缺等情形，则构成乙方违约，除由乙方或乙方委托的维保机构根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换、提供维保服务外，每发生一次，乙方还应向甲方支付2000.00元违约金。 （3）乙方未能按照本合同要求提供相应质保服务的，甲方有权将乙方列入采购黑名单，以后将不予合作。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 合同签订生效后，乙方必须在40个日历天内将全部货物运抵采购方指定地点并完成安装、加固、调试、检测等工作。乙方应充分考虑家具配置地点等情况对家具安装造成的影响，并配备充足的人力、物力，甲方为乙方现场安装提供必要的协调。否则乙方须按照本合同第15.2（2）款向甲方支付违约金。 |

- 采购需求

一、项目内容

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年高管中心家具采购项目 | 工业 |

本项目不接受进口产品投标

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌1 | 6 | 套 | 主桌尺寸：2000W*950D*760H 侧柜尺寸：1200W*450D*600H 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | 南京市江苏路60-1号 |
| 2 | 办公桌2 | 6 | 套 | 办公桌尺寸：1800W*850D*760H 侧柜尺寸：1000W*500D*600H 办公桌颜色：红棕色 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | - 1.宁淮高速六合南主线收费站2套； - 2.宁淮高速新集收费站收费站1套； - 3.宁淮高速竹镇收费站收费站1套； - 4.宁洛高速曹庄收费站2套。 |
| 3 | 办公桌3 | 39 | 套 | 办公桌尺寸：1600W*800D*760H 侧柜尺寸：1200W*450D*600H 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | 南京市江苏路60-1号 |
| 4 | 办公桌4 | 15 | 套 | 1400W*700D*750H | 南京市江苏路60-1号 |
| 5 | 办公桌5 | 12 | 张 | 1600W*800D*760H | - 1.宁淮高速新集收费站收费站2张； - 2.宁淮高速竹镇收费站收费站3张； 3.宁洛高速曹庄收费站3张； 4.宁淮高速淮安管理处1张； 5.宿泗高速管理分中心1张； 6.崇启大桥管理处2张。 |
| 6 | 办公桌6 | 4 | 套 | 1600W*1600D*1200H | 通启高速兴仁收费站 |
| 7 | 办公桌7 | 4 | 套 | 桌子：1600W*800D*760H 边柜：1200W*400D*620H | 宁淮高速六合南主线收费站 |
| 8 | 办公桌8 | 2 | 张 | 1600W*1000D*1100H | 南京机场高速公路管理处 |
| 9 | 办公椅1 | 65 | 张 | 660W*730D*1110-1170H | 1.南京市江苏路60-1号54张； - 2.宁淮高速六合南主线收费站6张； 3.宁洛高速曹庄收费站5张。 |
| 10 | 办公椅2 | 6 | 张 | 580W*700D*1220-1280H | 南京市江苏路60-1号 |
| 11 | 办公椅3 | 32 | 张 | 610W*630D*1180H | - 1.宁淮高速淮安管理处2张； - 2.宁淮高速洪泽收费站7张、五里牌收费站4张、马坝西收费站4张、铁山寺收费站3张、金湖收费站6张、东阳收费站6张。 |
| 12 | 办公椅4 | 15 | 张 | 580W*500D*1000H | 宁通高速管理处 |
| 13 | 宿舍座椅 | 10 | 张 | 480W*430D*770H | 宁通高速泰兴北收费站 |
| 14 | 桌前椅 | 12 | 张 | 500*550*950 | 南京市江苏路60-1号 |
| 15 | 大班椅 | 9 | 张 | 700W*760D*1160H | 南京市江苏路60-1号 |
| 16 | 三人沙发1 | 4 | 张 | 2200W*980D*870H | 南京市江苏路60-1号 |
| 17 | 三人沙发2 | 1 | 张 | 1930W*940D*770H | 通启高速先锋收费站 |
| 18 | 躺椅沙发 | 1 | 张 | 展开总长不低于1750，宽度不低于700 | 通启高速陈桥收费站 |
| 19 | 弧形组合沙发1 | 2 | 套 | 沙发：2100W*900D*700H 蛋糕椅：950W*880D*690H 茶几：直径850、高300+直径500、高410 | - 1.宁淮高速六合南主线收费站1套； 2.宁洛高速曹庄收费站1套。 |
| 20 | 弧形组合沙发2 | 2 | 套 | 沙发：3500W*2000D 圆墩（不少于4个）：直径300，高380 茶几：桌面直径600，高600 | - 1.宁淮高速六合南主线收费站1套； 2.宁洛高速曹庄收费站1套。 |
| 21 | 单人沙发 | 2 | 张 | 最大直径不小于760，总高度不小于650 | 通启高速陈桥收费站 |
| 22 | 五门柜 | 25 | 组 | 970W*500D*1800H | 南京市江苏路60-1号 |
| 23 | 文件柜1 | 8 | 组 | 900W*400D*2000H | - 宁淮高速六合南主线收费站4组、江浦收费站2组、竹镇收费站2组。 |
| 24 | 文件柜2 | 2 | 组 | 1000W*400D*1800H | 宁淮高速南京管理处 |
| 25 | 文件柜3 | 8 | 组 | 800W*400D*2000H | - 1.通启高速南通北收费站4组； - 2.通启高速陈桥收费站4组。 |
| 26 | 茶几 | 7 | 张 | 1200W*600D*420H | 1.南京市江苏路60-1号2张； - 2.通启高速先锋收费站1张； - 3.宁淮高速六合南主线收费站2张； 4.宁洛高速曹庄收费站2张。 |
| 27 | 方几 | 7 | 张 | 600W*600D*450H | 南京市江苏路60-1号 |
| 28 | 茶水柜1 | 1 | 件 | 700W*400D*850H | 南京市江苏路60-1号 |
| 29 | 茶水柜2 | 14 | 件 | 1200W*400D*850H | 1.南京市江苏路60-1号9件； - 2.宁淮高速六合南主线收费站2件； 3.宁淮高速江浦收费站1件； 4.宁洛高速曹庄收费站2件。 |
| 30 | 茶水柜3 | 15 | 件 | 800W*400D*850H | 南京市江苏路60-1号 |
| 31 | 会议桌1 | 1 | 张 | 5600W*1500D*760H | 南京市江苏路60-1号 |
| 32 | 会议桌2 | 1 | 张 | 5500W*2100D*760H | 南京市江苏路60-1号 |
| 33 | 会议桌3 | 1 | 张 | 4000W*1800D*760H | 通启高速小海收费站 |
| 34 | 会议桌4 | 1 | 张 | 2200W*1200D*710H | 宁宣高速沙塘收费站 |
| 35 | 保密柜 | 2 | 组 | 900W*430D*1800H | 宿泗高速管理分中心 |
| 36 | 保险柜 | 1 | 件 | 420W*400D*650H | 宁通高速泰兴东站 |
| 37 | 单人床1 （含床头柜） | 4 | 套 | 单人床尺寸：1190W*1990L*350H （靠背总高990） 床头柜规格：540W*450D*580H | 南京机场高速禄口收费站 |
| 38 | 单人床2 （含床头柜） | 56 | 套 | 单人床尺寸：1200W*2000L*300H （靠背总高720） 床尾抽屉尺寸：450W*400D*180H 床头柜尺寸：500W*400D*490H 床头柜抽屉尺寸：460W*310D*210H | 宁洛高速曹庄收费站 |
| 39 | 双人衣柜1 | 5 | 组 | 1000W*530D*2330H | - 1.南京机场高速管理处3组； - 2.南京机场高速禄口收费站2组。 |
| 40 | 双人衣柜2 | 40 | 组 | 1400W*530D*2200H | 崇启大桥管理处 |
| 41 | 鞋柜 | 15 | 件 | 800W*350D*1000H | 溧宁高速南渡收费站 |
| 42 | 密集架 | 121 | 立方 | 2890W*530D*2260H单排（1） 5000W*530D**2260H单排（2） | - 1.宁淮高速淮安管理处机关31.2立方； - 2.宿泗高速管理分中心89.8立方。 |
| 43 | 智能密集架 | 108 | 组 | 580W*900D*2500H（单组） | 南京机场高速管理处 |

三、技术参数要求（规格尺寸允许偏差范围为±5%）：

| 序号 | 名称 | 图片 | 数量 | 规格 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌1 |  | 6 | 主桌尺寸：2000W*950D*760H 侧柜尺寸：1200W*450D*600H 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，厚度≥3mm，颜色需与饰面颜色一致，表面平整。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、产品细节：配置活动式电脑主机托，带走线功能，桌面预留穿线孔。 | 1.桌面厚度≥70mm； 2.侧柜及活动柜顶板厚度≥25mm； 3.抽屉面板、门板厚度≥18mm。 |
| 2 | 办公桌2 |  | 6 | 办公桌尺寸：1800W*850D*760H 侧柜尺寸：1000W*500D*600H 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，厚度≥3mm，颜色需与饰面颜色一致，表面平整。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、产品细节：带走线功能，桌面预留穿线孔。 | 1.桌面厚度≥70mm； 2.侧柜及活动柜顶板厚度≥25mm； 3.抽屉面板、门板厚度≥18mm。 |
| 3 | 办公桌3 |  | 39 | 办公桌尺寸：1600W*800D*760H 侧柜尺寸：1200W*450D*600H 三抽活动柜尺寸： 400W×500D×640H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，厚度≥3mm，颜色需与饰面颜色一致，表面平整。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、产品细节：配置活动式电脑主机托，带走线功能，桌面预留穿线孔。 | 1.桌面厚度≥70mm； 2.侧柜及活动柜顶板厚度≥25mm； 3.抽屉面板、门板厚度≥18mm。 |
| 4 | 办公桌4 |  | 15 | 1400W*700D*750H | 1、基材：采用环保刨花板，其中桌面、脚板厚度≥25mm，活动柜顶板、抽屉面板厚度≥18mm，挥发性有机化合物释放浓度（7d）优于GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用品牌优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、产品细节：台面配银色带毛刷集成线盒、台面下配一根支撑长梁； 活动柜：常规木质三抽活动柜，斜边开启； 活动主机托：16mm厚板式主机托，含活动轮。 |  |
| 5 | 办公桌5 |  | 12 | 办公桌尺寸：1600W*800D*760H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，厚度≥3mm，颜色需与饰面颜色一致，表面平整。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、产品细节：每张办公桌不少于3个抽屉、1个键盘抽和1个储物柜；桌面预留穿线孔。 | 1.桌面厚度≥60mm； 2.抽屉面板、门板厚度≥18mm。 |
| 6 | 办公桌6 |  | 4 | 1600W*1600D*1200H | - 基材：采用环保刨花板，其中桌面厚度≥25mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 - 封边：贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用品牌优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、产品细节：框架采用铝合金框架搭配磨砂玻璃屏风，高柜宽度不低于400mm，具备多功能集成线盒。 |  |
| 7 | 办公桌7 |  | 4 | 桌子：1600W*800D*760H 边柜：1200W*400D*620H | 1、基材：采用环保刨花板，其中桌面、脚板厚度≥25mm，边柜、活动柜面板厚度≥18mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用品牌优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、产品细节：侧边柜配置主机散热孔和便捷电线孔，分区设计（隐藏主机区、智能抽屉区、开放储物区、防尘掩门区）；活动柜（深：0.6米，宽0.4米，高0.62米）；桌面预留穿线孔。 |  |
| 8 | 办公桌8 |  | 2 | 1600W*1000D*1100H | 1、基材：采用环保刨花板，桌面厚度≥25mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、钢管：采用优质钢管，厚度≥1.5mm，抗拉强度≥480MPa；下屈服强度≥290MPa；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 4、配件：采用品牌优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链和密码锁，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 | 不包含副桌 |
| 9 | 办公椅1 |  | 65 | 660W*730D*1110-1170H | 1、覆面：双层网布结构，甲醛不得检出，禁止使用可分解致癌芳香胺的偶氮染料、致癌染料、致敏性分散染料，防霉等级达0级，干擦色牢度≥4级，重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤90mg/kg。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵 ，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h,燃烧性能等级达到B1。 3、座面：注塑一次成型。 4、底盘：采用≥4mm 钢板冲压而成，安全防爆底盘，自负重机构，无级调节 5、气压棒：采用优质气压棒，采用≥2.0mm 厚壁管，气杆升降行程≥行程100mm。 6、脚架：优质钢制五星脚架，表面精抛电镀处理，镀层致密光亮。 7、脚轮：直径≥48mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮。 8、功能：头枕、腰靠和扶手均可调节，椅背可倾仰，并设置腿托。 |  |
| 10 | 办公椅2 |  | 6 | 580W*700D*1220-1280H | 1、面料：采用≥2.0mm厚头层牛皮，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、气压棒：采用优质气压棒，采用≥2.0mm 厚壁管，气杆升降行程≥行程100mm。 4、座面：采用≥14mm 多层曲木板热压成型。 5、底盘：3档倾仰锁定及无极调节功能。 6、脚架：优质钢制五星脚架，表面精抛电镀处理，镀层致密光亮。 7、脚轮：直径≥48mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮。 8、功能：椅背可倾仰，并设置腿托。 |  |
| 11 | 办公椅3 |  | 32 | 610W*630D*1180H | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵 ，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、座面：采用≥14mm 多层曲木板热压成型。 4、底盘：3档倾仰锁定及无极调节功能。 5、气压棒：采用≥2.0mm 厚壁管，气杆升降行程≥100mm。 6、脚架：优质钢制五星脚架，表面精抛电镀处理，镀层致密光亮。 7、椅轮：直径≥48mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮。 |  |
| 12 | 办公椅4 |  | 15 | 580W*500D*1000H | 1、采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵 ，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、座面：采用≥14mm 多层曲木板热压成型。 4、底盘：3档倾仰锁定及无极调节功能。 5、气压棒：采用≥2.0mm 厚壁管，气杆升降行程≥100mm。 6、脚架：实木五星脚。 7、脚轮：直径≥48mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮。 8、扶手：采用实木扶手，手肘接触部分覆盖皮质软性包裹。 |  |
| 13 | 宿舍座椅 |  | 10 | 480W*430D*770H | 1、坐垫面料：选用优质环保皮，厚度≥1.2mm，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、椅架：采用橡胶木、桦木、水曲柳、榆木、欧洲水青冈（欧洲山毛榉）、白蜡木或同等档次实木材料（采购人可根据实际需求进行选择），外露可见表面无裂缝、虫蛀、腐朽、树脂囊、死结、孔洞等木材缺陷；做防霉菌、烘干等处理。 3、海绵：采用优质阻燃高弹海绵 ，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥3H。 |  |
| 14 | 桌前椅 |  | 12 | 500*550*950 | 1、靠背及坐垫面料：采用优质环保皮，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵 ，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、框架：采用优质白蜡木实木制作，经干燥、防虫、防腐处理。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥3H，。 |  |
| 15 | 大班椅 |  | 9 | 700W*760D*1160H | - 靠背及坐垫面料：采用≥2.0mm厚牛皮，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、椅架：采用橡胶木、桦木、水曲柳、榆木、欧洲水青冈（欧洲山毛榉）、白蜡木或同等档次实木材料（采购人可根据实际需求进行选择），外露可见表面无裂缝、虫蛀、腐朽、树脂囊、死结、孔洞等木材缺陷；做防霉菌、烘干等处理。 4、油漆：油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥3H。 |  |
| 16 | 三人沙发1 |  | 4 | 2200W*980D*870H | 1、面料：采用≥2.0mm厚头层牛皮，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 4、弹簧：平蛇形或弓形弹簧加固铺满、尼龙弹力绷带穿插编织打底，座背拉簧与松紧带分布均匀。 5、沙发脚：采用喷塑粉五金脚或实木油漆沙发脚。 |  |
| 17 | 三人沙发2 |  | 1 | 1930W*940D*770H | 1、面料：采用优质布艺面料，透气性好、柔软且富于韧性。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 4、脚架：采用不锈钢钢脚，经酸洗磷化等处理，表面喷涂工艺。 |  |
| 18 | 躺椅沙发 |  | 1 | 展开总长不低于1750，宽度不低于700 | 1、面料：采用优质牛皮面料，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、填充物：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 4、脚架：采用不锈钢钢脚，经酸洗磷化等处理，表面喷涂工艺。 5、产品细节：可多档折叠。 |  |
| 19 | 弧形组合沙发1 |  | 2 | 沙发：2100W*900D*700H 蛋糕椅：950W*880D*690H 茶几：直径850、高300+直径500、高410 | 1、沙发及蛋糕椅面料：采用磨砂绒布。 2、沙发及蛋糕椅海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、沙发及蛋糕椅框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 4、沙发及蛋糕椅脚架：采用不锈钢钢脚，经酸洗磷化等处理，表面喷涂工艺。 5、茶几材质为多层实木板材+胡桃木台面。 |  |
| 20 | 弧形组合沙发2 |  | 2 | 沙发：3500W*2000D 圆墩（不少于4个）：直径300，高380 茶几：桌面直径600，高600 | 1、沙发及圆墩面料：优质环保加厚西皮，正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面，革身平整、柔软、丰满有弹性；禁用偶氮染料未检出，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，防霉等级0级或1级。 2、沙发及圆墩海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、沙发及圆墩框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 4、沙发及圆墩脚架：采用不锈钢钢脚，经酸洗磷化等处理，表面喷涂工艺。 5、茶几材质为多层实木板贴木皮。 |  |
| 21 | 单人沙发 |  | 2 | 最大直径不小于760，总高度不小于650 | 1、面料：优质牛皮面料，厚度≥1.2MM，游离甲醛≤20mg/kg，五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤100mg/kg，镉（Cd）≤0.1mg/kg，汞（Hg）≤0.02mg/kg，铅（Pb）≤0.2mg/kg，禁止使用致癌染料、致敏染料。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，密度≥50kg/m3，75%压缩永久变形 ≤5%，拉伸强度≥100kPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能等级达到B1。 3、框架：采用优质实木框架，经过干燥处理，木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 5、脚架：采用钢制脚架，表面静电喷涂。 |  |
| 22 | 五门柜 |  | 25 | 970W*500D*1800H | - 基材：采用厚度≥0.8mm冷轧钢板冲压而成，钢板表面经酸洗、抛丸、硅烷处理或磷化处理、防腐、防锈处理。 - 喷涂处理：采用静电喷涂，无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，乙酸盐雾240小时测试耐腐蚀等级≥10级。 3、产品细节：左上文件柜为玻璃门柜内置两块层板，左下对开柜内一块层板，WT四位机械密码锁用机械密码锁。单门衣柜内置挂衣杆及两块可拆卸层板，WT四位机械密码锁用机械密码锁。 |  |
| 23 | 文件柜1 |  | 8 | 900W*400D*2000H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件，配置阻尼铰链、金属拉手等。 7、产品细节：文件柜上部分为玻璃对开门。 |  |
| 24 | 文件柜2 |  | 2 | 1000W*400D*1800H | - 1、基材：采用厚度≥0.8mm冷轧钢板冲压而成，钢板表面经酸洗、抛丸、硅烷处理或磷化处理、防腐、防锈处理。 - 2、喷涂处理：采用静电喷涂，无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，乙酸盐雾240小时测试耐腐蚀等级≥10级。 3、五金件：配置阻尼铰链和密码锁，铰链在安装后应确保门板或盖板与主体紧密贴合，锁开、关无卡阻现象。 4、结构：配置标准层板，每块层板底部加以加强筋，层板高度可根据使用需要随时方便调节，也可根据需要增加层板。 |  |
| 25 | 文件柜3 |  | 8 | 800W*400D*2000H | 1、基材：采用环保刨花板，板材厚度≥18mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用优质品牌五金配件，配置阻尼铰链、金属拉手等。 4、产品细节：柜门分上下两部分，上部分为玻璃柜门，下部分为木质柜门。 |  |
| 26 | 茶几 |  | 7 | 1200W*600D*420H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 | 台面板材厚度≥25mm |
| 27 | 方几 |  | 7 | 600W*600D*450H | 1、饰面：饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 | 台面板材厚度≥25mm |
| 28 | 茶水柜1 |  | 1 | 700W*400D*850H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、台面：台面板材上铺优质岩板，厚度≥12mm，表面光滑平整，无明显裂纹、色斑、砂眼、刮痕等缺陷，倒棱倒角均匀一致，具有良好的耐污染性、耐热性、耐磨性及抗菌性能。 8、产品细节：茶水柜上部分配置双抽屉，下部分采用玻璃对开门，采用内挖拉手。 | 台面板材厚度≥45mm |
| 29 | 茶水柜2 |  | 14 | 1200W*400D*850H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件，配置阻尼三节抽屉导轨、阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 7、台面：台面板材上铺优质岩板，厚度≥12mm，表面光滑平整，无明显裂纹、色斑、砂眼、刮痕等缺陷，倒棱倒角均匀一致，具有良好的耐污染性、耐热性、耐磨性及抗菌性能。 8、产品细节：茶水柜左边为单开门柜体，内设隔板；右边上部分配置双抽屉，下部分采用玻璃对开门；采用内挖拉手。 | 台面板材厚度≥45mm |
| 30 | 茶水柜3 |  | 15 | 800W*400D*850H | 1、基材：采用环保刨花板，其中旁板、搁板厚度≥18mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于 GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用品牌优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨和阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、台面：台面板材上铺优质岩板，厚度≥12mm，表面光滑平整，无明显裂纹、色斑、砂眼、刮痕等缺陷，倒棱倒角均匀一致，具有良好的耐污染性、耐热性、耐磨性及抗菌性能。 5、产品细节：茶水柜上部分配置双抽屉，下部分为对开门，内设隔板。 | 台面板材厚度≥25mm |
| 31 | 会议桌1 |  | 1 | 5600W*1500D*760H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 |  |
| 32 | 会议桌2 |  | 1 | 5500W*2100D*760H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 |  |
| 33 | 会议桌3 |  | 1 | 4000W*1800D*760H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 7、产品细节：箱体结构，方便隐藏式线路管理及设备存放；台面厚度≥50mm，配备3个多功能线盒。 |  |
| 34 | 会议桌4 |  | 1 | 2200W*1200D*710H | 1、饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物（TVOC）、甲醛释放量均未检出，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材：采用环保实木多层板，经过烘干、防腐、防虫处理，挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出，无死结、裂缝、虫孔、腐朽、表板拼接离缝等缺陷 ，含水率5%-14%。 3、封边：采用优质实木封边条，颜色需与饰面颜色一致，表面平整，厚度≥3mm。 4、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 5、水性胶粘剂：选用环保水基型胶黏剂，有毒有害物质（包括：游离甲醛；苯；甲苯+乙苯+二甲苯；卤代烃；总挥发性有机物）的限量符合HJ 2541《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的要求。 6、五金配件：采用品牌优质五金配件。 |  |
| 35 | 保密柜 |  | 2 | 900W*430D*1800H | 1、材质：采用优质冷轧钢板制造，柜体采用足1.0mm厚裸板、门板足1.2mm厚裸板，层板足0.6mm厚裸板，经过防腐处理。 2、涂层：采用静电喷涂，平整、均匀、附着力高，不易掉漆、健康环保。 3、密码锁：经过国家保密技术测评中心检测认证拥有密码锁认证证书，密码锁芯为一体化锁芯，具有主副供电方式，主供电电源在柜体内，副供电电源在柜体外的密码锁面板上（采用9V扣式方块电池直接供电），密码锁自带开门拉手，开门拉手具有防爆力开门离合装置。 |  |
| 36 | 保险柜 |  | 1 | 420W*400D*650H | 1、基材：采用优质冷轧钢板制造，柜门钢板裸厚≥8mm,柜体钢板裸厚≥3mm，经过防腐处理。 2、涂层：喷涂层采用静电粉末防腐涂层，应光滑均匀、色泽一致，不得有裂痕、气泡、斑点等缺陷。 3、密码锁：具备指纹和密码开锁功能。 4、产品细节：保险柜安全级别≥A30。 |  |
| 37 | 单人床（含床头柜）1 |  | 4 | 单人床尺寸：1190W*1990L*350H （靠背总高990） 床头柜规格：540W*450D*580H | 1、基材：采用优质橡胶木实木，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。 2、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 3、五金配件：采用优质五金配件。 |  |
| 38 | 单人床（含床头柜）2 |  | 56 | 单人床尺寸：1200W*2000L*300H （靠背总高720） 床尾抽屉尺寸：450W*400D*180H 床头柜尺寸：500W*400D*490H 床头柜抽屉尺寸：460W*310D*210H | 1、基材：采用环保刨花板，板材厚度≥18mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于 GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金件：采用优质五金配件。 4、产品细节：箱体床，床尾配置双抽屉。 |  |
| 39 | 双人衣柜1 |  | 5 | 1000W*530D*2330H | 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。 2、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 3、五金配件：采用优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨和阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、产品细节：柜门分上下两部分，上下部分均为对开门，上部分门高400,下部分下端夹层左右各配抽屉数2个（尺寸：宽*高*深460*250*530）。 |  |
| 40 | 双人衣柜2 |  | 40 | 1400W*530D*2200H | 1、基材：采用环保刨花板，其中柜门、侧板、隔板厚度≥18mm，挥发性有机化合物（7d）释放浓度优于 GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。 2、贴面与封边：采用三聚氰胺纸贴面(颜色由采购人自选)；采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，封边条应与板件平齐。 3、五金配件：采用优质五金配件，铝合金挂衣杆，阻尼三节抽屉导轨。 4、产品细节：柜内配置不低于2组抽屉。 |  |
| 41 | 鞋柜 |  | 15 | 800W*350D*1000H | 1、基材：采用优质橡胶木，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。 2、油漆：采用优质环保水性漆，经五底三面特殊油漆工艺，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质（包括：挥发性有机化合物（VOC）；游离甲醛；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、卤代烃（以二氯甲烷计））限量优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。 3、五金配件：采用优质五金配件，阻尼三节抽屉导轨和阻尼铰链，且在安装后抽屉导轨应滑动顺畅，锁开、关无卡阻现象。 4、产品细节：鞋柜分上下两部分，上层左右各一个抽屉高度170，下层为左右对开门、内部三层搁板均匀分布。 |  |
| 42 | 密集架 |  | 121立方 | 1.单排尺寸：2890W*530D*2260H（宁淮高速淮安管理处机关） 2.单排尺寸： 5000W*530D**2260H（宿泗分中心） | 1、基材：采用优质冷轧钢板，前后侧板、档书隔板、正侧面门板钢材厚度1.0mm以上，立柱挂板钢材厚度1.5mm以上，可调剂挂板钢材厚度1.2mm，防倾倒装置钢材厚度2.0mm，轨道底座钢材厚度3.0mm，整体传动链条实心圆钢4.5mm，地面埋入式轨道试行方钢2.0*2.0mm，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。 2、表面工艺：钢板表面经酸洗、抛丸、硅烷处理或磷化处理、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。 3、传动机构：采用精密滚动轮和轴承，每单柜有四组滑轮，每一组有四个，传动灵活，传动比例为1：2000，摇动时轻松自如。钢板表面采用纳米陶化处理后，再以环氧树脂静电喷涂饰面，使粉末与钢板结合力更强，划伤、防锈能力强，传动机构转动灵活、平稳，无失灵现象，采用的轴承为1204双排珠内调心轴承。 4、制动防护装置：锁具采用优质品牌锁，防盗性能、保险性能系数极高，方向盘摇手选用汽车级方向盘摇手，每组底座均安装防倒装置。 |  |
| 43 | 智能密集架 |  | 108组 | 单组尺寸：580W*900D*2500H | 1、轨道：轨道垫板采用 ≥2.5mm厚优质热轧钢板，经数控流水线设备一体成型，成型截面不小于宽115mm，高25mm，七道弯边五面压筋结构，强度高不易变形；底部设有轨心定位槽。导轨采用宽20mm×高20mm实心方钢，采用预埋方式铺设。 2、架体：架体双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、门板、等零部件组合而成。每层搁板承重不应少于80kg，每标准节在满负载的情况下，架体、立柱不应变形。（1）立柱：采用 ≥1.5mm厚优质冷轧钢板，均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。（2）搁板、挂板：采用 ≥1.2mm厚优质冷轧钢板，层间距应可沿立柱的垂直方向自由调整高度，挂板不少于10只挂钩且挂钩与立柱孔能装配自锁。搁板中间配有防止档案盒窜位的搁棒。搁板平面凹型加强筋不少于6条。（3）侧板：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板，列与列侧面板之间配备磁性密封条，起抗震缓冲、密封功能，每列架体合拢后密封良好无缝隙。（4） 顶板：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板；表面平整并配置防尘板。（5）门板：门面采用 ≥1.0mm厚度优质冷轧钢板模压而成。门栓φ8mm，门栓孔采用ABS塑料套起消声作用，每区域边列带有门，安装专用门锁。▲（6）门面锁具：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，使用寿命≥10000次。（7）底盘：采用 ≥3.0mm厚度优质热轧钢板，底盘为分段组合式，底盘下设有安全高性能的防倾倒装置。 3、制动锁闭密封装置：（1）边列和移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全；整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗和保密功能。（2）密封磁条：表面应平坦、光滑，无麻点、气泡，不应有凹痕银纹、焦痕破损及不塑化的现象。 4、传动机构：传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。（1）摇手柄：手柄可折叠，摇动轻便；（2）传动轴：采用φ20, 45#冷拉实心圆钢；（3）连接管：采用优质无缝钢管；（4）轴承：表面粗糙度≤0.6μm，洛氏硬度≥23 HRC；（5）链条：采用φ8.5，节距 12．7.摩托车滚子链条；（6）传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。 5、表面处理：（1）钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。（2） 涂层表面平整光滑， 色泽均匀一致， 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。（3）喷涂用塑粉耐酸性、耐碱性（室内用）、耐盐雾性、耐湿性（室内用）均检测合格。（4）性能要求：①硬度≥4H，②附着力达到或优于0级，③冲击高度≥40cm，应无剥落裂纹、皱纹，④耐湿热性≥900h达到或优于2级；⑤镀(涂)层本身及对基体的保护等级均达到或优于10级（乙酸盐雾、中性盐雾试验≥900h）⑥抗菌性能抗细菌率≥99.3%（金黄色葡萄球菌）、耐霉菌性能等级达到或优于0级（黑曲霉）。 6、载重性能：（1）双面搁板上均布载重≥80Kg，最大挠度为≤1.5mm，残余变形量≤0.15mm。（2）标准节（搁板）在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。（3）全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 7、系统功能要求： （1）系统控制功能：具有固定列电动控制、移动列电动控制、电脑控制、手电动互换、列号显示屏、活动列具有硬件验收界面、固定列3D虚拟功能、用电安全管理功能、运动动态曲线、智控移动、架体缓启缓停、固定列主机安全监控、自动可调节亮度通道灯、长距离非接触式到位检测、温湿度检测及定时通风、语音播报、参数下发、多任务处理、控制主板完备的接口、密集架控制主板涂三防漆、边列限位记忆功、电机堵转保护、运行超时保护、全通道红外保护、自动合架断电保护、防挤压保护、漏电保护等功能。 （2）系统软件管理平台功能：具有档案门类管理、档案著录、档案查询、档案信息导出、档案信息导入、档案借阅、手动修改档案存位、开架队列、密集架架体管理、系统管理、系统结构、权限管理、接口管理等功能。 |  |

备注：1.环保要求：实木多层板、刨花板应达到ENF级，甲醛释放量≤0.025 mg/m3。

2.款式和颜色：配置地点在南京市江苏路60-1号的家具产品图片为指定款式和颜色。其他配置地点的家具产品图片仅供参考，不作为指定款式和颜色，最终款式和颜色由采购方根据中标供应商提供的产品设计方案及色板进行选择，按采购方确定的款式和颜色生产。

3.现场勘验：为减少相关误差，投标人可进行现场踏勘，其中配置地点在南京市江苏路60-1号的家具及第42项密集架和第43项智能密集架需投标人进行现场踏勘。投标人在获取到招标文件后，需要踏勘现场的，请持本人身份证原件及加盖公章的复印件，踏勘时间限工作日，联系人：李俊，联系电话：13770960628。

4.投标人应在投标文件中注明投标家具中使用的主要原材料品牌、家具尺寸（包含桌面、台面厚度、桌脚板厚度及各种桌类、柜类、几类关键部位板材厚度）。

5.第42项密集架中的宁淮高速淮安管理处处机关密集架安装需与现有密集架轨道连接，供应商需确保新装密集架与现有密集架相适配，新装密集架和现有密集架均能够在新、旧轨道上顺利使用。（投标人须提供书面盖章承诺书）

四、商务需求。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 交货期：合同签订生效后，中标方必须在40个日历天内将全部货物运抵采购方指定地点并完成安装、加固、调试、检测等工作。违约者每延迟1日，向采购人缴纳合同总额千分之六违约赔偿金。（投标人须提供书面盖章承诺书）

- （二）交货地点：采购方指定地点。

- （三）付款方式及条件：货物全部到货安装，且经采购方验收合格后，供应商提供符合采购方财务制度要求的正规发票后20个日历天内支付合同款的90%；待使用满一年后，无质量问题，无息支付剩余10%合同款。

（四）报价要求

报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、货物、配送、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务及款式、颜色调整等产生的所有含税费用。

（五）项目实施

1.产品设计

投标人应根据采购文件及现场踏勘情况，提供家具产品设计方案，方案应兼顾功能、美观、舒适和耐久，技术参数应详细、具体。

2.实施方案

投标人应根据采购文件，提出本项目实施方案，包括备料、生产、包装、送货、安装、验收等。方案应考虑周全、计划详细、安排合理，以确保项目按本合同约定如期完成。

3.质量控制措施

投标人应根据采购文件要求提供质量控制措施，包括质量目标、控制措施、管理体系等。方案科学合理、完整、切实可行，措施得当。严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查和管理，做到工完、料尽、场地清，确保货物安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故。严禁假冒伪劣，非认证产品进入。

- 4.售后服务要求

（1）免费质保期：供应商提供的家具产品免费质保期为安装验收合格后至少5年（国家有相关质保规定优于本合同约定质保期的按国家相关规定执行）。在此质量保证期内发生的任何非人为损坏故障，中标人均应负责免费修复。中标人应在接到采购人报修通知后的2小时内进行响应，并在12小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，应组织人员进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购人使用，直至故障修复。（投标人需对前述内容作出书面承诺，并加盖单位公章。）

（2）售后服务方案：投标人针对本项目制定售后服务方案，包括响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、故障排除时间、服务措施等，服务方案科学合理、完整、切实可行。

（六）验收要求

1.家具安装完毕后，由供应商提出验收申请，由采购人组织项目验收。供应商应按照采购人的要求，提供由质检部门出具的家具（随机抽样）的检测报告（检测费用由乙方自行承担），验收标准为：

家具主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、外观性能要求（板材、焊接件、喷涂层、五金件）、结构安全、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求、力学性能、有害物质限量，检测项数值均达到本项目需求中的标准和国家有关质量标准要求。

经验收，如有不符的，由供应商在采购方指定期限内进行整改，直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担。由此给采购方造成的所有损失，由供应商负责赔偿；若二次验收仍不合格，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。采购人有权委托第三方专业检测机构对同种类家具按1%-3%的数量抽检样品，进行破坏性检测。

2.采购人有权请第三方检测机构或采购人单位代表在生产过程中随时到生产现场查看本项目所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。

3.配送安装地点为南京市江苏路60-1号的家具进场前后，供应商需请采购人认可的第三方检测机构，依据GB/T 18883标准进行家具进场前后两次空气检测，并出具空气环境检测报告，检测费用由中标供应商承担。进场前的空气环境检测结果应由采购方确认签字后，供应商方可进场进行家具安装。如交货安装完成后空气检测不合格，由供应商在采购人指定期限内进行整改后进行二次检测，期间产生的一切费用及给采购方带来的损失，均由供应商负责；如二次检测仍不合格，采购人有权拒付货款并要求供应商承担由此所造成的一切损失。

五、检测要求

投标人需提供签发日期在2023年1月1日以后的原材料、成品通过抽样或委托抽样检测报告复印件（检验报告上面需有二维码或者电话查询真伪），包括：

1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志；

2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照国家（或行业）相关现行标准；

3、原材料检测报告中下列必须包含的检测项目检测结果应为合格或其它达到合格标准的表述。

（1）实木多层板：检测胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度、甲醛释放量、挥发性有机化合物释放浓度(7d)等内容。其中，下列检测项目检测结果必须达到：甲醛释放量≤0.025 mg/m3；可挥发性有机化合物含盖苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物皆未检出。

（2）刨花板：检测胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度、防潮性能、甲醛释放量、挥发性有机化合物释放浓度(7d)、含水率等内容。其中，下列检测项目检测结果必须达到：甲醛释放量≤0.025 mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度优于 GB/T 35601绿色标杆产品评价指标要求。

（3）牛皮：符合HJ 507的规定，同时满足：摩擦色牢度（干擦500次、湿擦250次）均合格，涂层粘着牢度≥6.5N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥80N。

（4）水性漆：检测有害物质限量、抗菌性能、硬度、耐黄变性等内容。其中，抗细菌性能（抗细菌率）≥99%，硬度≥2H，有害物质限量需优于HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求。

（5）五门柜钢板：检测金属件喷漆（塑）涂层外观性能、力学性能-下屈服强度、表面理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）等内容。其中，乙酸盐雾240小时测试耐腐蚀等级≥10级。

（6）胶水：有毒有害物质限量符合HJ 2541的规定。

（7）铰链：符合QB/T 2189标准，操作力、下沉量、过载要求符合国家标准，耐久性达到100000次，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。

（8）海绵：检测外观（色泽、气孔、裂缝、污渍）、密度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形率、甲醛释放量等内容。其中，下列检测项目检测结果必须符合：密度≥50kg/m3；75%压缩永久变形 ≤5%；拉伸强度≥100kPa；甲醛释放量≤0.03mg/m²h。

（9）导轨：符合QB/T 2454标准，其中，下列检测项目检测结果必须符合：耐久性达到20万次；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准。

（10）脚轮：检测外观及装配、力学性能（动载荷、静载荷、抗冲击）、旋转灵活性、耐磨测试等内容。

4、成品检测报告中下列必须包含的检测项目检测结果应为合格或其它达到合格标准的表述，其中，检测项目在本章第三项技术参数要求中有明确要求的，应符合技术参数要求。

（1）办公桌（产品清单1或2或3）：检测桌面水平耐久性、表面理化性能、有害物质限量等内容。其中，下列检测项目检测结果必须符合：桌面水平耐久性≥6 万次；耐液性不低于 2 级；耐磨性不低于 2 级；耐黄变达到灰度卡≥5 级；甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.10mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。

（2）办公椅（产品清单9）：符合 GB/T 35607《绿色产品评价 家具》等规定，其中，椅座往复冲击耐久性≥10万次，座面回转耐久性≥12万次,甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯≤0.05mg/m³,甲苯≤0.10mg/m³，二甲苯≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。

- （3）密集架（产品清单42）：检测外观、表面涂层理化性能、装配要求、载重性能、稳定性、结构强度等内容。

- （4）智能密集架（产品清单43）：检测外观、表面涂层理化性能、装配要求、载重性能、稳定性、功能要求、安全性能等内容。

六、投标样品

（一）样品名称及要求：

1.实木多层板：规格200*200（mm），厚度≥18mm；材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，无腐朽、死节、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷，压实紧密、结构稳定且不易变形开裂，具有较高的强度和平整度。

2.刨花板：规格200*200（mm），厚度≥18mm；双面三聚氰胺纸贴面，贴面应严密、平整，应无明显透胶；三边ABS激光封边，留一边便于查看板材内部，封边光滑平整，无开裂和缺口。

3.产品清单3办公桌台面一角小样：规格300*300（mm）；三边封边，留一边便于查看板材内部，制作工艺精良，油漆饱和度好，手感光滑，无气味。

4.牛皮面料：小样一块；无破损，无划痕、色污、油污等，平服饱满、松紧均匀，无明显皱褶。

5.铰链、导轨：各一件；品质优良、开合回弹顺畅，表面无瑕疵，安全稳定，经久耐用。

6.实木皮：规格200*200（mm）；花纹清晰，表面平整光滑无瑕疵，无腐朽、死节、虫孔等缺陷。

7.橡胶木：常规规格；木材纹理细腻均匀，质感温润舒适，表面光滑无毛刺，无贯通裂缝、无蛀虫现象。

8.产品清单9办公椅：1张；符合第三项技术参数要求。

（二）样品递交及管理要求

（1）样品递交时间：2025年11月6日14:30起至16:30止，在此期间之前样品由投标人自行保管。不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

（2）样品递交地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期西五门4楼4601。

（3）样品接收人/退还人：南京市南京公证处

朱老师；联系方式18851755656或18851755658。

（4）供应商提交的样品不得含有供应商名称。

各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（5）供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。

（6）供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

（7）中标供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标供应商。未中标供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由南京市南京公证处通知未中标供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、采购中心自行处置。

（8）所有样品的制作、包装、运输等费用由投标人自行承担。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的供应商评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(评标基准价/该供应商的评审价格)*30。 | 30分 | 价格分 |
| 2 | 产品技术参数 | 按照招标文件中的“技术参数要求”，全部响应即满足招标文件“家具清单及技术参数要求”的得20分，其他有一项负偏离扣0.5分，20分扣完为止。（投标人需按照本招标文件的项目需求提供对应的证明材料，否则评委会有权作负偏离处理）。 | 20分 | 客观分 |
| 3 | 投标产品相关原材料检测报告 | 投标人需提供签发日期在2023年1月1日以后的原材料通过抽样或委托抽样检测报告复印件（检验报告上面需有二维码或者电话查询真伪），检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志，检测内容包含： 实木多层板、刨花板、牛皮、水性漆、钢板、胶水、铰链、导轨、海绵、脚轮。 （1）检测报告应满足招标文件采购需求第五项检测要求，否则不予认可； （2）每提供1个得0.5分，最多得5分； | 5分 | 客观分 |
| 4 | 投标产品相关成品检测报告 | 投标人需提供签发日期在2023年1月1日以后的成品通过抽样或委托抽样检测报告复印件（检验报告上面需有二维码或者电话查询真伪），检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志，检测内容包含： 办公桌（产品清单1或2或3）、办公椅（产品清单9）、密集架（产品清单42）、智能密集架（产品清单43）。 - 检测报告应满足招标文件采购需求第五项检测要求，否则不予认可； - 每提供1项检测报告的得1分，最多得4分。 | 4分 | 客观分 |
| 5 | 投标产品相关样品 | 投标人须提供以下样品： 1.实木多层板；2.刨花板；3.产品清单3办公桌台面一角小样；4.牛皮面料；5.铰链、导轨各一件；6.实木皮；7.橡胶木；8.产品清单9办公椅1张。 4.1样品的外观和造型：优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得2分，不符合或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 4.2样品的材质和工艺：优于招标文件要求的3分，符合招标文件要求的得2分，不符合或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 6.履约能力（13分） |  |  |  |  |
| 6.1 | 类似业绩 | 6.1、2023年1月1日（含）以来，投标人承担过办公家具供货类似业绩的，每个得1分（共计4分。须提供合同、货物交货验收证明材料或完工证明，缺一不可。时间以合同签订时间为准。未提供的或提供的证明材料无法反映有关内容的，不得分）。 | 4分 | 客观分 |
| 6.2 | 认证证书 | 6.2.1投标人所投产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺一项扣1分，未提供不得分。 6.2.2投标人具有有效的国家标准(GB/T27922-2011)售后服务认证证书的，五星级的得1分，不提供不得分。 【以上证书须提供证书复印件】。 | 4分 | 客观分 |
| 6.3 | 生产设备 | 6.3提供所投产品制造商的生产及检测设备：电脑数控加工中心、激光木材加工机、全自动激光封边机、木皮压贴生产线、全自动数控喷漆机、水性漆涂装生产线、椅面成型机、数控侧孔机、数控转塔冲床、汗渍色牢度测试仪、皮革耐挠度测试仪、盐雾喷雾试验机、翘曲度测试仪，每提供1个得0.5分，最高得5分。 （注：1、如为自有设备须同时提供设备现场操作图片、购买发票扫描件；发票中的购买人名称应与投标人名称一致。2、如投标人提供设备名称与上述设备名称不一致但功能相同或更优的，投标人提供相关证明材料，经评标委员会认可后可得分。3、提供投标人公告日以前的设备发票复印件和相应设备照片，发票需清晰可见相应内容） | 5分 | 客观分 |
| 7.项目实施能力（20分） |  |  |  |  |
| 7.1 | 家具设计 方案 | 根据投标人提供的所投家具设计方案进行评分，效果图完整、美观、有创意，布局合理完善、内容详实具体、结构合理。优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 7.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的生产计划方案（包括原材料组织、进度计划、生产设备安排、进度控制等）进行综合评分：优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 7.3 | 质量控制 方案 | 评委根据投标人提供的质量控制方案（包括家具生产工艺、流程、家具生产过程环保检测、质量检测等）进行综合评分：优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 7.4 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、配品配件等）进行综合评分：优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 8.环保产品（2分） |  |  |  |  |
| 8.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。（提供证书扫描件）。 | 2分 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.提供2022或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）     的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。