招 标 文 件

项目名称：江苏省东台中学尚美中心改造提升-体育课程基地

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0008

采购单位：江苏省东台中学

2025年7月11日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省东台中学尚美中心改造提升-体育课程基地招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：江苏省东台中学尚美中心改造提升-体育课程基地

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300.00万元

5.最高限价：288.00万元

6.采购需求（简介）：江苏省东台中学尚美中心改造提升-体育课程基地，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内完成全部设备的供货到场，安装、调试、验收合格后交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月4日9时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省东台中学

地 址：江苏省盐城市东台市城东新区东城大道1号

联系人：顾先生

联系方式：18205017362

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢106室

联系人：邓女士

联系方式：18051703498

3.项目联系方式

项目联系人：顾先生

电　　 话：18205017362

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门详见招标公告采购人信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同（货物格式）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

- 甲、乙双方根据                    公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （¥　    　），该费率包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、设计、车旅、驻点人员的食宿、安全、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。

2.中标内容清单及内容

| 货物名称 | 型号规格参数 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后      日内全部安装调试完毕，并通过验收。

2.质量要求：产品为全新未使用过的合格正品，产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，并满足招标人的实际使用需求。

3. 售后服务要求：

（1）产品的质量保证期及售后服务期为五年。(质保期以项目最终验收之日起算）

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）乙方需根据使用人员岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（6）项目实施完成后，乙方需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（7）技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各一套，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料

（8）本项目质量保证期内乙方须每月接到甲方通知后对设备设施进行一次巡查检修，保障正常稳定使用，延迟或检修不到位的按500元/天从合同余款中扣除违约金直至通过验收。

（9）竣工验收之前乙方须提供各功能室的环境检测报告。

4.验收方法

（1）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

硬件验收标准具体如下:

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

Ｃ、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

Ｄ、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

Ｅ、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

Ｆ、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

Ｇ、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

Ｈ、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

Ｉ、产品包装材料归甲方所有。

（2）在安装调试完毕后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后30日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、合同款项的支付方式及进度安排

1、自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。

4、当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.乙方交纳人民币 中标金额的10% 元作为本合同的履约保证金。

履约保证金缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100 %。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.6在五年维保期内所供货物发生故障时，乙方须在24小时内到场维修，无法修复时，须在12小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其维保费用在乙方维保费中扣除。维保期内达三次不到场的甲方有权扣除当年维保费用。

3.7所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3.8根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

3.9如因使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

5.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。

5.2 如因甲方未能按合同规定履行经费支付，造成乙方难以正常开展服务活动，由甲方承担责任。

5.3在服务过程中，因乙方造成重大社会影响、安全事故或合同内容未完成的，由乙方承担责任。

5.4 发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.本项目不得转包、分包，否则甲方有权单方面解除合同，乙方须无条件撤出；

2.                                                              。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

核心产品名称：智慧体育触控一体机

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）招标内容功能要求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、1F乒乓球馆 |  |  |  |  |
| 1 | 乒乓球室门牌 | 1、规格：300*125mm 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面双面转印木纹底板，搭配5mmUV半透明磁吸面板。 3、包含生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 2 | 乒乓球台 | 品名:拱形乒乓球台 系列:标准运动系列 室内球台/室外球台:室内球台 台面颜色:蓝色 规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 平面度:≤3mm 台面材质:中密度板 台面尺寸:常规尺寸 有无脚轮:无脚轮 是否可调高度:可调高度 赠品:网架1副、乒乓球拍*2只 物理性能: 弹性:230-260mm 弹性均匀度:≤5mm 球台稳定性:≤10 台面光泽度:≤0.6 包装尺寸: 1650x1550x240mm 重量:115kg | 张 | 18 |
| 3 | 动态轨迹智慧展示板 | 1、规格：23000*3400mm 2、参数：树脂（亚克力）基材+金属氧化着色工艺，高度≥1.5m，抗风压等级≥1.5kPa，树脂激光套色工艺，隐藏式树脂墙面龙骨模块（间距≤300mm）。基材密度：1.18 - 1.20g/cm³，线膨胀系数：（7.0±0.5）×10⁻⁵/℃，透光率：≥92%，折射率：1.49±0.01，雾度：≤2%，耐化学腐蚀性常温下，浸泡于 5% 盐酸溶液、5% 氢氧化钠溶液中 24 小时，表面无变色、溶胀、开裂现象；避免与丙酮、苯等有机溶剂接触。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的亚克力板检测报告，亚克力板检测报告检测项目：厚度3.0±0.4mm，拉伸强度≥70MPa，拉伸断裂应变≥3%，拉伸弹性模量≥3000MPa，简支梁无缺口冲击强度≥17kJ/㎡，加热时尺寸变化(收缩)≤2.5%，维卡软化温度≥100℃，总透光率(2.76mm)≥91%，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 78.2 |
| 4 | 名人艺术印刻展品 | 1、规格：18000*3400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材组件，环保基材渗透型涂料，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，漆面应平整光滑，无流挂、缩孔、气泡、颗粒、橘皮等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边角、棱边处应无漏喷、积漆现象。工件表面的前处理流程，脱脂、除锈、磷化等工艺要求中确保表面清洁、无油污、无锈迹，粗糙度达到 Ra 3.2 - 6.3μm。支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 61.2 |
| 5 | 运动风采展品 | 1、规格：16500*3400mm 2、参数：定制储物单元套件，实木阻燃胶合板基材组件，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，漆面应平整光滑，无流挂、缩孔、气泡、颗粒、橘皮等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边角、棱边处应无漏喷、积漆现象。工件表面的前处理流程，脱脂、除锈、磷化等工艺要求中确保表面清洁、无油污、无锈迹，粗糙度达到 Ra 3.2 - 6.3μm。支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，UV透光涂层装饰板。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 56.1 |
| 6 | 乒乓球室凳子 | 1、规格：450*450*450mm覆 面：采用西皮覆面，涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力≥40N，气味≤1级，pH≥3.5，pH稀释差≤0.2，游离甲醛≤20mg/kg， 挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，抗细菌性能抑菌率≥99.9%，皮革防霉性能等级均为1级，符合GB/T 16799-2018、QB/T 4199-2011、 GB/T 35607-2017、 HJ 507-2009、QB/T 4341-2012 检测标准。 2、海绵：回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa,伸长率≥170%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa，表观密度≥50.0kg/m³，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，抗菌性能抑菌率≥99%，通过香烟抗引燃特性试验。符合GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016、QB/T 4371-2012、HJ 2547-2016、HJ 2546-2016检测标准。 3、内框：松木框打底，通过抛光打磨。 | 个 | 72 |
| 7 | 艺术氛围顶板 | 1、规格：16500*29000mm 2、参数：定制轻钢龙骨龙骨+声学优化板材造型结构，复合三防洁净板基材组件，内置可调色温LED线性灯带（3000-4000K），灰色吸音乳胶漆喷涂材料（厚度≥1.5mm），轻钢龙骨（主龙骨）U 型，采用优质镀锌钢带经冷弯工艺加工而成，具有强度高、耐腐蚀、自重轻等优点，作为吊顶的主要承重结构，能够稳固支撑三防洁净板及其他装饰材料，确保吊顶的整体结构安全，安装间距一般根据吊顶面积和荷载要求确定，通常在900 - 1200mm之间。轻钢龙骨（副龙骨）C 型，与主龙骨配合使用，主要用于固定三防洁净板，其形状和尺寸设计便于三防洁净板的安装与固定，能保证三防洁净板拼接紧密、平整，同样具备良好的强度和耐腐蚀性，安装间距一般在 300 - 600mm 之间，具体依设计要求为准。边龙骨L 型，用于吊顶边缘的固定，起到收口和连接墙面的作用，使吊顶与周边结构衔接自然、美观，通常采用射钉或膨胀螺栓等方式固定在墙面上，材质坚固耐用，可有效防止边缘三防洁净板松动、变形。轻钢龙骨连接件（主龙骨吊件、挂件等），主要用于主龙骨与吊杆、副龙骨与主龙骨之间的连接，采用优质金属材质制作，结构合理，连接牢固可靠，确保整个龙骨框架的整体性和稳定性，保证吊顶在长期使用过程中不会出现松动、移位等情况。 采用优质天然石膏为主要原料，表面覆有特制的纸面，具有质轻、强度较高、防火性能良好（达到 B1级、平整度好等特点，方便后续的刮腻子、刷漆等表面处理工序，能有效遮盖顶面基层瑕疵，广泛适用于室内各类空间的吊顶装饰。基层处理后涂刷二遍胶水打底，基层打底干燥后，用腻子找补不平之处，干后砂平。将腻子置于托板上，用抹子或橡皮刮板进行刮涂，先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂3遍腻子，找平后将底涂料搅拌均匀，底涂料干后如有必要可局部复补腻子，干后砂平。将面涂料按产品说明书要求的比例进行稀释并搅拌均匀。最后进行涂料修整。适配异形结构偏差≤2mm/10m。轻钢龙骨相关技术要求：依据GB/T 11981-2008建筑用轻钢龙骨，检测项目中外观质量中覆面龙骨外形要求平整，棱角清晰，切口不应有毛刺和变形,镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷无影响使用的腐蚀、损伤、麻点,每米长度内面积不大于1C㎡的黑斑不多于3处,涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷,长度L偏差±5,断面尺寸A偏差≤1.0,断面尺寸B偏差偏差≤0.5,断面尺寸C≥5.0,断面尺寸D≥3.0,厚度0.5t±0.04t,平直度mm/1000mm,侧面≤1.5,底面≤1.5，角度偏差1°30’，表面防锈双面镀锌量 g/㎡≥100,力学性能静载试验，加载挠度不大于5.0，残余变形量不大于1.0，在收边龙骨中，断面尺寸A偏差≤0.5，B1偏差≤1.0,B2偏差≤1.0,厚度0.5t±0.04t,表面防锈双面镀锌量 g/㎡≥100,★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）的完整的轻钢龙骨检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。乳胶漆相关技术要求：依据GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》检测标准，检测项目中VOC含量，g/L、苯系物总和含量,mg/kg、甲醛含量，mg/kg、总铅(Pb)含量,mg/kg、可溶性重金属含量,mg/kg（镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量）、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，mg/kg的检测结果要求均为未检出，符合国家环保标准。 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的乳胶漆检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 478.5 |
| 8 | 运动造型发光组件 | 1、参数：灯体材质为铝合金及PVC，表面异形喷塑处理，单体尺寸可定制为长1200mm×宽100mm×高60mm，光源采用LED，功率20W，光通量≥1500lm，色温5000K-6000K（正白光），显色指数≥80，发光角度120°，防护等级IP54，输入电压AC220V，内置恒流驱动，无频闪设计，安装方式为嵌入式或吸顶式，配套铝合金支架及膨胀螺丝。开关选用双控墙壁开关（额定电流10A），配电箱利用原有配电箱，进出线采用BV-2.5mm²铜芯线，配电箱与灯具线路通过PVC线槽或镀锌管敷设。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装、调试、演示。 | 套 | 1 |
| 9 | 智慧体育造型 | 1、规格：4200*2800mm 2、参数：Q235B异型金属构件，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，漆面应平整光滑，无流挂、缩孔、气泡、颗粒、橘皮等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边角、棱边处应无漏喷、积漆现象。工件表面的前处理流程，脱脂、除锈、磷化等工艺要求中确保表面清洁、无油污、无锈迹，粗糙度达到 Ra 3.2 - 6.3μm。支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装、调试、演示。 | 组 | 1 |
| 10 | 光电敏捷球智慧训练设备 | 硬件参数： 1）无线智能敏捷训练球不少于20 个+智能无线主机1个+移动操作平板1个+二十口充电器一个+敏捷球充电线20根+主机充电线1根+魔术贴80个+墙面专用训练布局图纸2张+专业便携箱一个； （2）智能敏捷训练球的控制方式：局域网控制； （3）敏捷灯的电池容量：2500mah，充满电时长：4h；电池续航：24 小时； （4）敏捷训练球工作电压：3.7V；充电电压：5V； （5）敏捷球的发光颜色：七彩 RGB （编程实现）； （6）单个敏捷球外形为类圆形，尺寸150*150*33MM，重量 303G； （7）敏捷训练球使用快速震动感应人体的踩踏。感应触发时间为 10ms; （8）主机具有：充电指示灯、电量状态指示灯、数据指示灯、WiFi 连接指示灯；发射 WiFi，连接平板和控制 20 个训练灯；内置 wifi 功能，能够让移动控制端直连控制。电池容量：10000mah，充满电时长：4h；电池续航：24 小时；尺寸：16*10*3CM，重量 320G；工作电压：3.7V ，充电电压：5V；两组 2.4G 模块，一组接收一组发送；集成 2.4G 信道差异化处理；与敏捷球通讯距离：100 米内；工作温度：-15 度至 55 度；集成电池管理功能； （9）敏捷灯的充电器支持一个充电头同时为 20 个敏捷球充电； （10）移动操作平板：功能配置：屏幕尺寸：10.1英寸，触摸功能,WIFI,蓝牙功能,重力感应 操作系统：Android 存储容量：64GB 处理器型号：MediaTek Helio G80 系统内存：4GB CPU核数：八核 CPU平台：ARM 屏幕分辨率：1920×1200 WIFI功能：支持 蓝牙功能：支持 内置麦克风：支持 摄像头：前置200W 后置500W 重力感应：支持 重量：0.460千克 机身尺寸：240.2 ×159 ×7.55毫米。 软件参数：1）配备移动操作教学软件； （2）一套敏捷训练球系统能由 APP 软件控制最多分配给四个人同时单独使用、互不干扰，也能用于分组 PK 竞技（★投标文件中提供本功能截图加以证明） （3）支持单人训练、多人分组训练竞技 ，支持不同训练组数的设定； （4）APP 系统操控软件支持运动课程自由创建，可给每个学员设定针对性的课程，可选择七种灯色，时间自由设定，顺序自由设定，自定义课程名称保存并上传相应的视频和音乐，实现训练方法千变万化 （★投标文件中提供本功能截图加以证明） | 套 | 1 |
| 11 | 柱体护墙板 | 1、规格：800*1000*3400mm 2、参数：18mm定向刨片层压板、免漆型高密三聚氰胺板、在一定温度和时间的浸水测试后，板材的吸水厚度膨胀率应≤8% ，确保板材在潮湿环境下使用时，能够有效防止水分侵入，减少因吸水导致的变形、发胀等问题，延长板材的使用寿命，在规定的测试条件下，用特定的划针以一定压力划过板材表面，免漆型高密三聚氰胺板应无明显可见划痕，这一性能保证了板材在使用过程中，即使受到轻微的刮擦，也不会留下明显痕迹，维持其外观质量。5mm生态木组件、1.5mm金属型材扣件，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 8 |
| 12 | 窗帘 | 1、规格：1500*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 5 |
| 13 | 窗帘 | 1、规格：7000*1000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 4 |
| 14 | 地面艺术处理 | 1、参数：地面处理：采用地坪研磨机对原地面表面进行粗磨-细磨-精磨三级处理，打磨深度1-3mm，确保基层平整度≤2mm/2m，无空鼓、裂缝。打磨后地面防滑系数≥0.6（湿态）清除浮尘后涂刷环氧树脂渗透底漆（固含量≥80%，用量0.2kg/㎡），增强基层附着力。面层刮涂双组分聚氨酯弹性自流平砂浆（厚度≥3mm，抗压强度≥25MPa，冲击吸收≥35%），材料需符合GB 36246-2018环保标准，TVOC≤0.5mg/㎡·h。养护72小时后，用专业划线机（喷线宽度50mm）施划乒乓球场标线（白色聚氨酯划线漆，附着力1级，耐摩擦≤0.01g），线宽5cm，长度/宽度误差±1mm，符合国际乒联场地规范。 2、安装方式：现场处理。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 478.5 |
| 15 | 消防管道包封柜 | 1、规格：600(高）*240（深）mm参数：采用E0级环保阻燃板，芯材为实木多层，含水率10%-13%，抗弯强度≥15MPa作为基层框架，外覆防火护墙板厚度≥8mm，密度≥1200kg/m³，耐火极限≥0.5小时。细木工板裁切后通过轻钢龙骨（U型，厚度≥0.6mm）固定于管道四周，自攻螺钉间距≤200mm。护墙板拼接处需倒角处理。 2、安装方式：现场加工。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 米 | 12 |
| 16 | 立式空调 | 1、参数：定频冷暖型，能效等级3级（APF≥2.8），制冷量26000W（±5%），制热量28000W（±5%），额定输入功率制冷/制热分别为8900W/9000W，电辅热功率5000W，采用R22制冷剂，循环风量3000m³/h，室内机噪音≤59dB，电源380V/50Hz，额定电流约16.8A（制冷），内机尺寸325×1850×1210mm（宽高深），外机790×1810×990mm，净重内机100kg、外机113kg，标配机械按键控制面板， 电源规格：配置3P 32A空气开关（额定电流≥25A），配电箱采用1.5mm厚镀锌钢板（防护等级IP54），内设总断路器（63A）、分路漏保（32A/30mA）及N/PE端子排，进线采用5芯4mm²铜缆（BV-4mm²×5）三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），穿镀锌管或线槽敷设，箱体距地1.5m明装，接地电阻≤4Ω，动力回路独立专供空调。 适用场景：高中实验室、计算机房、体育馆、多功能厅等大空间。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 台 | 2 |
| 17 | 饮水机 | 产品电压：220V 功率：3000W 出水形式：1开2温 内胆容量：27L 内胆材质：304不锈钢 热水产水量：34L/H 温水产水量170L/H 过滤等级：5级。 | 台 | 1 |
| 18 | 除湿机 | 额定电压: 220V/50Hz ;尺寸: 330×505×215mm ;重量: ≥10kg;除湿量‌：≥20升/天;适用面积‌：≥50平方米;噪音‌：≤40dB;水箱容量‌：≥3升;除湿效率‌：除湿效率提升≥80%. | 台 | 1 |
| 2、1F舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 1 | 瑜伽垫 | 1、规格：800*1800*15mm 2、参数：环保、轻便、高弹、易打理、易磨损，表面有凹凸的花纹，增加防滑性和摩擦力，边缘整齐，没有毛刺。 3、包含生产、运输、安装。 | 套 | 80 |
| 2 | 安全软垫 | 1、规格：1000*2000*100mm 2、参数：内芯采用高密度的软海绵材质柔软舒适，变形后恢复能力强，外包布料采用耐磨耐用、透气性好的pvc包覆；良好的防滑性能、便携收纳。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 80 |
| 3 | 舞蹈教学大屏 | 1、规格：2960mm×1500mm（约4.44㎡） 2、参数：采用常规P2.5间距LED模组 分辨率≥1800×1000 亮度≥600cd/㎡ 色温6500K 对比度≥3000:1 支持HDMI/DVI输入 模组为前维护设计 箱体采用铝合金材质 表面哑光处理 整屏厚度≤100mm 功耗≤500W/㎡ 配备简易视频处理器及控制软件 控制卡选用异步脱机卡，支持U盘或串口通讯，最大可控点数≥10万点 内置08/12接口，具备短路、过流保护功能 电源采用5V/40A恒压驱动，输入电压AC220V，配备防雷模块及过载保护， 线材采用BV-4mm²铜芯线 壁挂安装 配置双控墙壁开关（额定电流10A） 配电箱采用阻燃钢板（厚度≥1.5mm），内设总断路器（32A）、分路漏电保护器（20A/30mA）、N/PE端子排，动力与照明分路控制，箱体中心距地1.5m安装，进出线通过PVC线槽或镀锌管敷设，配电箱需标注分路标识并符合IP54防护等级 。安装时需确保大屏与配电箱线路独立专线供电，避免与其他设备共用回路。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧体育触控一体机 | 1、屏幕显示尺寸≥75英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。 2、采用零贴合工艺技术，玻璃和显示屏之间没有间隙，有效提升显示效果。 3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI in≥1个，USBTOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。 4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI In≥1个，USBTOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。 5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片，系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。 6、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能。 7、支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。 8、屏幕底部具有磁吸设计，可以吸附触控笔。 9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。 2、不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 一、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。 3、录屏功能： 1）无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式 ① 全屏录制∶可对整个桌面进行一键录制; ② 区域录制∶可使用矩形拉取方式选择任意一部分桌面内容进行录制; ③应用窗口录制∶可选择桌面上任意一个应用程序进行界面录制，录制的画面只显示该应用界面区域∶ 3）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 4）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 5）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。 5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。 6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 二、投屏互动教学功能 1、支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android6.0及以上）与一体机互投、Windows客户端与一体机端互投。 2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。 3、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 4、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 5、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 6、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。 7、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 8、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的（带有CMA、CNAS标识）的检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 三、集中管控功能 1、平台采用B/S和C/S混合架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。 2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 3、支持推送视频、图片、ppt、word等文件到指定一体机,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 4、支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，一体机系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。 5、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 6、支持图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，可设定轮播时长和速度。 | 台 | 1 |
| 5 | 舞蹈教室机柜 | 1、规格：900mm×1800mm×420mm（宽×高×深） 2、参数：机柜选用1.2mm厚冷轧钢板材质，配备可调节层板及防盗锁具，内部预留音响设备（如功放、调音台）和教学系统（如导播服务器、工作站）的安装空间，支持散热孔设计。同步配置防震垫和线缆管理配件，确保设备安全与整洁。 3、包含生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 6 | 舞蹈教室操作台 | 1、规格：1200mm×800mm×750mm（长×宽×高） 2、参数：材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³， 台面厚度≥25mm。 2)包覆抽屉:表面胶合强度≥0.4Mpa;表面耐磨性能80r;耐剥离力45N±5N;耐划痕性能≥1.5N时间表面无整圈划痕;甲醛释放量≤0.08mg/m³;通过《LY/T 1279-2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求 3)ABS封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 4)钢架:耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上滑道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查滑道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥2级；通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》理化性能检测要求。 5)正面锁：正面锁符合QB/T 1621-2015家具锁标准中电镀件耐腐蚀规定，电镀件外露表面经100h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA6级的规定，弹子锁、叶片锁使用寿命不少于30000次。 6)钢脚:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力不低于2级;升降/折叠/伸缩耐久性测定20000次后,零部件无断裂、曲、变形、磨损、变形;通过《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求，壁厚≥2mm。 7)线盒:表面耐腐蚀中性盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱;表面附着力≥2级;通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求 3、包含生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 7 | 智能音箱功放主机 | 1、主机集成音频处理和音频功率放大器功能； 2、支持两路话筒差分输入（2x凤凰端子接口），48V幻象供电，可通过上位机开启关闭；话筒输入支持AGC功能，防止声音破音等问题； 3、支持两路无线麦输入（2x3.5mm接口）、两路课件输入（2x3.5mm接口）、一路RCA接口立体声输入（RCA接口），其中立体声输入和话筒输入功能二选一，通过拨码盘切换模式； 4、内置高保真功放，支持2*200W音频功放输出（2x水晶头）; 5、内置音频矩阵，支持混音功能，支持4路混音输出（4x3.5mm接口）； 6、可配置每路输入输出的静音开启和关闭； 7、前面板支持输入输出音量旋钮调节和频响旋钮调节； 8、音量调节旋钮：5×音量调节（课件输入、无线麦输入、话筒1输入、话筒2输入、输出） 9、频响调节旋钮：1×高音（高切旋钮）、1×低音（低切旋钮） 10、两位拨码盘：切换闪避是否开启模式、切换立体声输入或话筒输入模式； 11、支持闪避功能，可开启关闭。优先级：无线麦＞课件＞话筒； 12、支持网络接口以及RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置； 13、电源接口：1×220V 品字形AC电源插座 14、网络接口： 1×RJ45 15、控制接口： 1×RS485 16、可在线显示每路输入输出的能量大小；（★投标文件中提供可视化软件界面截图） 17、可通过软件进行混音选择以及输出音量控制模式。（★投标文件中提供可视化软件界面截图） | 台 | 1 |
| 8 | 壁挂教学音柱 | 1、驱动单元：4x3"铁氧体； 2、阻抗：8Ω； 3、额定功率：100W； 4、SPL（1W/1m）：95dB； 5、最大SPL（1W/1m）：123dB； 6、频率响应：80Hz~20kHz； 7、外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维； 8、网罩材料：铝； 9、扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120°； 10、安装方式：壁挂支架安装； 11、颜色：白色； 12、尺寸（高×宽×深）：530*100*150mm±5mm； 13、产品净重：3.80kg±10%。 | 对 | 2 |
| 9 | 一体化无感拾音麦克风 | 1、整机尺寸长宽：150*150mm±5mm。 2、工作电压：DC 5V±10%。 3、拾音范围≥6米，做到教室讲台区域和教室前排区域扩声拾音全覆盖。 4、支持16段输出EQ调节，16段的中心频率可调，Q值大小可调，满足各种场景应用。 5、工作稳定可靠，抗干扰强。 6、麦克风内置高性能ARM音频处理器，内置AI音频算法，超低信号处理延时，能有效过滤噪音，真实还原人声。无需额外配置音频算法处理主机。 7、安装方式：吊杆安装。 8、频率响应: 20Hz～16KHz。 9、具备反馈抑制（AFC）：处理啸叫抑制延迟能力：128ms~256ms。 10、支持自动增益控制（AGC），确保说话人在麦克风拾音范围内讲话，扩声音量在设置的声压级范围内。 11、灵敏度：-30dB(1V/Pa)±3dB；失真（THD+N）: ≤0.05%；信噪比（A计权）:≥62dBA；采样率:≥32k；信号处理延时：≤18ms；稳态降噪能力≥25dB；支持AI降噪，AI降噪能力≥10dB； 12、调试接口：支持现场调试和软件升级，用户可通过USB接口对麦克风进行现场参数调试设置和软件升级。 13、具备一键调试功能，自动播放扫频信号，根据采集的数据，模拟仿真声场数据，自动调整设备的增益和EQ参数，简单方便。 15、可通过遥控器一键调试。 16、可通过遥控器控制麦克风的开启、关闭，调节音量大小。 17、供电接口：BTB连接端子、USB TYPE-B插座。 18、音频输出：3.5mm音频插座接线端子，BTB连接端子、USB Type-B插座端子。 | 只 | 2 |
| 10 | 蓝牙2.4G领夹麦克风 | 1.配对：用麦克风的红外窗对准接收头的红外窗，短按开机键； 2.开机/关机：长按开机键2秒； 3.充电：通过Type-c接口连接充电器充电； 4.自动关机：若在开机后10分钟内未成功配对或连接,将自动关机。电量不足时,若低于3.1伏特，将自动关机； 5.电池容量：145mAh； 6.使用时长：6小时使用时长； 7.充电时长：90分钟； 8.配对方式：红外； 9.无线连接方式：2.4G； 10.有效距离：30米（背身）； 11.有效距离（极限）: 80米。 | 套 | 2 |
| 11 | 蓝牙2.4G无线接收器 | 1.Type-c:Type-C接口5V供电输入； 2.Line In:3.5mm接口，将录音信号传输到录音设备； 3.REC Out:3.5mm接口录音信号输出，无EQ处理； 4.Line Out:3.5mm接口,接有源音箱； 5.Uart:5 PIN接口用于USB方式升级蓝牙芯片及串口调试，需使用专用线缆； 6.音量调节按钮:调节盒子各接口输出的整体声音音量大小效果； 红外配对窗：红外接收头透视窗，同麦克风红外配对。 | 套 | 1 |
| 12 | 舞蹈教室门牌 | 1、规格：300*125mm 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面双面转印木纹底板，搭配5mmUV半透明磁吸面板。 3、包含生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 13 | 造型律感氛围顶板 | 1、规格：22000*14000mm 2、参数：复合石膏基材组件+LED光控系统（色温2700K），内置防眩光控件（光通量利用率≥85%），灯带间距≤150mm，顶部承重≥50kg/m²，18mm实木定向结构层压板基层，免漆型高密三聚氰胺板，电气线路集成组件。金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。石膏板相关技术要求：依据GB/T 9775-2008、GB 6566-2010，检测内容中外观质量要求纸面石膏板板面平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷，尺寸偏差中长度偏差-6到0mm,宽度偏差-5到0mm,厚度偏差±0.5mm,对角线长度差≤5，楔形棱边断面尺寸：楔形棱边宽度30-80mm，楔形棱边深度0.6-1.9mm，面密度≤9.5kg/㎡，断裂荷载纵向平均值≥400N，最小值≥360N,横向平均值≥160N，最小值≥140N，硬度中端头硬度≥70N，棱边硬度≥70N，抗冲击性经冲击后，板材背面应无径向裂纹，护面纸与芯材粘结性中护面纸与芯材应不剥离，放射性核素限量中内照射指数IRa≤1.0，Ir≤1.3。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的石膏板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 308 |
| 14 | 运动造型发光组件 | 1、参数：灯体材质为铝合金及PVC，表面异形喷塑处理，单体尺寸为长400mm×宽80mm×高40mm，光源采用LED，功率20W，光通量≥1500lm，色温5000K-6000K（正白光），显色指数≥80，发光角度120°，防护等级IP54，输入电压AC220V，内置恒流驱动，无频闪设计，安装方式为嵌入式，配套铝合金支架及膨胀螺丝。开关选用双控墙壁开关（额定电流10A），配电箱利用原有配电箱，进出线采用BV-2.5mm²铜芯线，配电箱与灯具线路通过PVC线槽或镀锌管敷设。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装、调试、演示。 | 套 | 1 |
| 15 | 训练组合系统 | 1、规格：12000*3200mm 2、参数：5mm银晶纳米镀膜饰面，反射率‌≥92%，隐形铝合金卡槽固定，平面度误差≤1mm/m²，配套防滑硅胶组件（厚度≥8mm，邵氏硬度60HA），支持2400*1200mm模块化拼接。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 3 |
| 16 | 储物柜 | 1、规格：1600*400*800mm 2、材质说明: 1)防火饰面板:面材采用优质品牌装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》表面理化性能要求;基材采用优质品牌E0级刨花板,通过GB/T 39600-2021要求,甲醛释放量≤0.013mg/m³，板材厚度≥18mm。 2)PVC封边条:表面耐光色牢度≥4级;表面耐龟裂性≥2级;表面耐磨性能30r;通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求 3)塑胶件:户外使用的产品塑料件耐老化试验时间500h,试验后拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度的保持率不小于60%;外观颜色变色评级不小于3级 工艺说明: 1)采用1*22封边条激光封边工艺 2)采用1*44Z型封边条封边工艺 储物柜相关技术要求：依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2530-2011《木制柜》，检测内容中：净深≥245，层间净高≥330，产品外形尺寸偏差中产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值，面板、框架对角线长度≥1000mm的检测中，要求≤3.0，面板、正视面板件对角线长度(700,1400)，要求≤2.0，面板、正视面板件对角线长度≤700，要求≤1.0，平整度面板、正视面板件:≤0.20mm.位差度(mm)中,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0mm，分缝(mm)中，所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm,底脚平稳性(mm)≤2.0,表面理化性能要求-漆膜,耐液性(级),10%碳酸钠溶液，24h;10%乙酸溶液，24h应不低于3级。耐湿热(级),20min，70℃。应不低于3级。耐干热(级)20min，70℃。应不低于3级。附着力(级)涂层交叉切割法。应不低于3级，耐冷热温差，高温(40+2)℃，相对湿度(95+3)%，1h。低温(-20+2)℃，1h。3周期。应无鼓泡裂缝和明显失光。耐磨性(级)1000转。应不低于3级。抗冲击(级)冲击高度50mm。应不低于3级。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的储物柜检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 6 |
| 17 | 舞蹈元素智慧展示板 | 1、规格：6400*3400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材组件，环保基材渗透型涂料，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，漆面应平整光滑，无流挂、缩孔、气泡、颗粒、橘皮等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边角、棱边处应无漏喷、积漆现象。工件表面的前处理流程，脱脂、除锈、磷化等工艺要求中确保表面清洁、无油污、无锈迹，粗糙度达到 Ra 3.2 - 6.3μm。支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 组 | 3 |
| 18 | 智能钢琴 | 1音板：精选优质白松，采用最新欧洲技术和工艺制作的不等厚音板，共鸣效果极佳。 2琴弦：采用优质琴弦和绕铜低音琴弦，音色饱满纯美，具有超强的声音穿透力和音乐表现力. 3弦码：多层硬木高频弯压而成的弦码，振动响应精确. 4弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴订提供稳固的握订力，保证了音准稳定性. 5弦椎：采用优质弦椎，弹性硬度巧妙结合，音色丰满圆润。 6制音器;制音毡采用欧洲优质毛毡制作，制音效果出众。 7琴键：采用优质黑键，键皮采用赛璐珞塑材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮的耐磨性。 8键板：优质白松实木键板，性能更加稳定. 9脚轮：采用金属双脚轮，具有转动灵活，推行顺畅，噪音低的特点. 10脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5KG左右. 11键盖：原装优质键盖缓降器. 12外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并采用静电喷涂，自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整. 13设计特点：采用优质技术设计，独立的产品生产线，装配全过程采用优质钢琴装配工艺和加工标准 | 台 | 1 |
| 19 | 窗帘 | 1、规格：1500*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 6 |
| 20 | 窗帘 | 1、规格：4000*1000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 4 |
| 21 | 地面艺术处理 | 1、参数：地面处理：采用地坪研磨机对原地面表面进行粗磨-细磨-精磨三级处理，打磨深度1-3mm，确保基层平整度≤2mm/2m，无空鼓、裂缝。打磨后地面防滑系数≥0.6（湿态）清除浮尘后涂刷环氧树脂渗透底漆（固含量≥80%，用量0.2kg/㎡），增强基层附着力。面层刮涂双组分聚氨酯弹性自流平砂浆（厚度≥3mm，抗压强度≥25MPa，冲击吸收≥35%），材料需符合GB 36246-2018环保标准，TVOC≤0.5mg/㎡·h。养护72小时后，用专业划线机（喷线宽度50mm）施划乒乓球场标线（白色聚氨酯划线漆，附着力1级，耐摩擦≤0.01g），线宽5cm，长度/宽度误差±1mm，符合国际乒联场地规范。 2、安装方式：现场处理。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 308 |
| 22 | 消防管道包封柜 | 1、规格：600(高）*240（深）mm参数：采用E0级环保阻燃板，芯材为实木多层，含水率10%-13%，抗弯强度≥15MPa作为基层框架，外覆防火护墙板厚度≥8mm，密度≥1200kg/m³，耐火极限≥0.5小时。细木工板裁切后通过轻钢龙骨（U型，厚度≥0.6mm）固定于管道四周，自攻螺钉间距≤200mm。护墙板拼接处需倒角处理。 2、安装方式：现场加工。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 米 | 19 |
| 23 | 立式空调 | 1、参数：定频冷暖型，能效等级3级（APF≥2.8），制冷量26000W（±5%），制热量28000W（±5%），额定输入功率制冷/制热分别为8900W/9000W，电辅热功率5000W，采用R22制冷剂，循环风量3000m³/h，室内机噪音≤59dB，电源380V/50Hz，额定电流约16.8A（制冷），内机尺寸325×1850×1210mm（宽高深），外机790×1810×990mm，净重内机100kg、外机113kg，标配机械按键控制面板， 电源规格：配置3P 32A空气开关（额定电流≥25A），配电箱采用1.5mm厚镀锌钢板（防护等级IP54），内设总断路器（63A）、分路漏保（32A/30mA）及N/PE端子排，进线采用5芯4mm²铜缆（BV-4mm²×5）三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），穿镀锌管或线槽敷设，箱体距地1.5m明装，接地电阻≤4Ω，动力回路独立专供空调。 适用场景：高中实验室、计算机房、体育馆、多功能厅等大空间。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 台 | 1 |
| 24 | 除湿机 | 额定电压: 220V/50Hz ;尺寸: 330×505×215mm ;重量: ≥10kg;除湿量‌：≥20升/天;适用面积‌：≥50平方米;噪音‌：≤40dB;水箱容量‌：≥3升;除湿效率‌：除湿效率提升≥80%. | 台 | 1 |
| 3、1F力量室 |  |  |  |  |
| 1 | 负重坦克车 | 1、参数：产品材质:钢铁+橡胶 阻力范围:可通过配重片调节 适用人群:老少皆宜 产品用途:可进行推/拉/拽/退等爆发力训练或核心力量训练 产品特点:阻力可调,调节不同阻力充分练习爆发力:还可以通过加载杠铃片来增加阻力，还可以绑甩绳等负重训练绳训练 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 2 | 坐式伸腿训练器 | 1.器械主架：管材采用（60*120*T2.5）方管，材质Q235，多点支撑的框架结构使器械更加牢固稳定，坐垫无级调节，使健身者更加舒适。 2.外观造形：外观精美，结构简约。 3.运动轨迹：独立的运动臂可均衡增强力量，可选择每次仅训练单只手臂或者另一只手臂同时做同心或者偏心运动。运动过程中，手柄轨迹的运动弧线自然，运动范围不断增大。 4、安装方式：组装。 5、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 3 | 大腿内外侧训练机 | 产品描述：腿部内夹运动。锻炼大腿内收肌群与外展肌群，竖脊肌、腹肌、腰方肌、腿内侧肌等的专属产品。锻炼者在选择合适重量后，通过两侧大腿同时内收或同时外展，使得大腿内外侧肌群得到有效锻炼。 产品参数：1、产品尺寸：1650×1600×1550mm 2、净重：180公斤，3、毛重：195公斤，4、配重：80KG 产品特征：1、机架采用130*75*2.5，Q215高强度面包形钢管和100*50椭圆管。2、高分子耐磨轴套。3、不锈钢配重导杆。4、座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗;座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观2.采用5.0高强度柔性钢索，耐磨，运动顺畅，安全无噪音。4、采用冷轧钢精密配重块，调节精准。5、方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观。6、豪华框架美观大方，全封闭护罩，使用安全。7、表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。8、橡胶脚垫具有减震功能，能更好的保护地面。9、把手采用非吸附材料和铝合金端盖，美观大方，为使用者提供额外的保护。10、易于理解的使用指示牌。最大限度的为初学者提供帮助。11、双功能设计，单台机器上提供多样的训练方式。12、颜色鲜艳为可调部位。 产品特色：产品采用符合人体工程学运动结构，使运动更加贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果。1、旋转臂设置，实现一机两用；2、启动位置可调，有效增加运动范围；3、坐垫两侧把手，便于维持身体稳定性。 | 个 | 2 |
| 4 | 多功能臀部训练器 | 1、材质：优质椭圆管 2、器械尺寸：1100*850*1630mm 3、配重：70公斤 4、框架都采用静电粉末涂层处理，以确保最大的附着力和耐用性 5、7x19股结构、润滑、尼龙涂层绳索 6、坐垫轮廓使身体保持最佳稳定性，成型的坐垫设计增加稳定和舒适性 7、锻炼部位：臀中肌 | 个 | 2 |
| 5 | 杠铃片 | 1、参数：产品详细数据：总重500KG，具体每片的重量根据甲方要求确定。 大孔孔径：5CM 材质：外层优质橡胶，内里实心铸铁 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 6 | 多功能综合训练器 | 1、参数：传动系统:6mm专业钢绳索 铀承: 高精度滑轮组 管材规格:50x50mm 坐垫靠垫:优质PU皮革 护罩材质: 高密度高韧性纤维网 烤漆材质: 静电粉未喷涂 三站位可供3人同时使用 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 7 | 造型动感智慧顶板 | 1、规格：19000*14000mm 2、参数：动感照明系统，定制金属网透光结构，DMX512LED模组（单灯功率≤5W），亮度调节范围10-100%，防护等级IP65，复合石膏基材组件，灰色吸音喷涂材料（厚度≥1.5mm），电气线路集成组件。金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。 3.动感照明系统驱动电源需为恒流驱动，电源有外壳并可靠固定。 4、功率＜45W，色温4300K-5300K，显色指数Ra＞90、R9＞50，满足6000小时光通维持率＞92%，以保证产品质量和灯具使用寿命。 5、动感照明教室灯至少依据《GB/T 31275》、《GB/T 17743》标准经灯具电源端传导骚扰电压（或电源接口骚扰电压）、辐射骚扰、感应电流密度测试，检测结果皆为合格（或通过或符合或判定为P）。★投标文件中需提供由国家行政管理部门认定的检测机构（具有CMA、CNAS标识）出具的完整的护眼灯检测报告，测试内容需完全符合3-5条参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 6、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468》标准均满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%。 7、动感照明护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T36979》标准均满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。 8、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T9468》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。 9、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T 18595》标准均满足浪涌性能达到C或以上等级。 10、LED护眼灯经严酷自然环境实地测试，分别在极热环境：大气压力≤100kPa，平均湿度≤50%RH、极值空气温度≥37℃及相对温差≥28℃与在极寒环境：大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥34℃均至少持续运行300小时后，至少依据《GB/T6882》标准均满足噪声≤25dB（A）。★投标文件中参数中6-10须提供由国家行政管理部门认定的检测机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求严酷自然环境实地测试条件的，证书上须体现“实地验证检测方式”）。 11、安装方式：组装。 12、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 266 |
| 8 | 运动造型发光组件 | 1、参数：灯体材质为铝合金及PVC，表面定制异形喷塑处理，单体尺寸为长3000mm×宽1600mm×高80mm，光源采用LED，功率20W，光通量≥1500lm，色温5000K-6000K（正白光），显色指数≥80，发光角度120°，防护等级IP54，输入电压AC220V，内置恒流驱动，无频闪设计，安装方式为嵌入式，配套铝合金支架及膨胀螺丝。开关选用双控墙壁开关（额定电流10A），配电箱利用原有配电箱，进出线采用BV-2.5mm²铜芯线，配电箱与灯具线路通过PVC线槽或镀锌管敷设。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装、调试、演示。 | 套 | 1 |
| 9 | 器材存储多功能柜 | 1、规格：1445*650*1015mm 2、参数：采用金属框架支撑、面层采用金属钢板造型雕刻，除锈、打磨、喷涂油漆。1)钢板：主体采用1.0mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越，符合GB/T13668-2015标准中力学性能要求。 2)塑粉:环氧聚酯型粉末涂料,表面性能突出,环保无污染,具有优异的耐盐雾性、耐热、耐冲击性能,符合HG/T 2006-2006热固性粉末涂料性能要求 3)钢化玻璃:通过GB/T 9963- 1998 钢化玻璃耐热、耐冲击强度检测要求 工艺说明: 1)通过剪板机、模具或激光切割加工出钢柜的各部件需要的(顶板、柜身、层板、柜门等)材料尺寸 2)用模具或转塔冲床冲压出柜门的把手孔、锁孔、标签孔以及门把手翻边成型 3)层板及顶板采用自动折弯,柜体及其他部件采用手动折弯设备及气动折弯工装成型 4)采用电阻焊接机点焊,加强部件采用氩弧焊或二氧化碳保护焊接技术,拆分式背板采用手持式焊枪焊接 5)硅烷、陶化:焊接好的钢柜产品经过预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→水洗→干燥,摒弃磷酸盐体系更环保,成膜性能优于磷化膜喷塑:电箱上漆,静电喷塑;组装:一个流拼接组装,减少周转,利于产品外观防护 6)一个流水线拼接组装,减少周转,利于产品外观防护 7)EPS泡沫包角,一体式塑料袋防护柜身外观,天地盖或一体式AB瓦楞板箱包装防护。 冷轧钢板技术要求：检测依据参照:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》产品外观性能要求检测中金属件喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。在产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆(塑)涂层检测中硬度≥H,冲击强度中，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于2级，金属电镀层抗盐雾检测中18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≧1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计) 金属表面耐腐蚀中乙酸盐雾委托方要求连续喷雾 240 小时)，涂层本身的耐腐蚀等级:10级最好，0级最差，涂层对基体的保护等级:10级最好，0级最差 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS等标识）完整的冷轧钢板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 6 |
| 10 | 力量室门牌 | 1、规格：300*125mm 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面双面转印木纹底板，搭配5mmUV半透明磁吸面板。 3、包含生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 11 | 剪影文化艺术氛围展示板 | 1、规格：18000*3400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材组件，环保基材渗透型涂料，实木集成基材，生态木组件，环保基材渗透型涂料：环保等级E0级 阻燃等级B1，电气线路集成组件，固态光源嵌入式灯带，质感艺术字，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。阻燃胶合板相应技术要求：检验依据：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》;GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。可燃性60s内焰尖高度检测项中≤150mm,燃烧滴落物引燃滤纸现象中滤纸未被引燃，单体燃烧性能中，燃烧增长速率指数≤120w/s,600s总热释放量≤7.5MJ,火焰横向蔓延,未到达试样长翼边缘,烟气生成速率指数≤30㎡/s2,600s总烟气生成量≤50㎡,燃烧滴落物/微粒中600s内无燃烧滴落物/微粒，烟气毒性等级达到ZA3级 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）出具的完整的阻燃胶合板检测报告，同时需出具由应急管理部门颁发的燃烧性能标识授权书。测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 61.2 |
| 12 | 训练知识主题展示板 | 1、规格：14000*3400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材组件，环保基材渗透型涂料，实木集成基材，生态木组件，环保基材渗透型涂料：环保等级E0级 阻燃等级B1，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，漆面应平整光滑，无流挂、缩孔、气泡、颗粒、橘皮等缺陷；颜色均匀一致，无明显色差；边角、棱边处应无漏喷、积漆现象。工件表面的前处理流程，脱脂、除锈、磷化等工艺要求中确保表面清洁、无油污、无锈迹，粗糙度达到 Ra 3.2 - 6.3μm。支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术雕刻主题元素，UV透光涂层装饰板，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 47.6 |
| 13 | 风采文化智慧展示板 | 1、规格：6600*1400mm 2、参数：轻质防火支撑框架、定向刨片层压板、纤维装饰层压板、生态条状饰面板、生态木踢脚线、环保基材渗透型涂料：环保等级E0级 阻燃等级B1、定制防水浮雕纹壁纸UV、电气线路敷设、固态光源嵌入式灯带、金属质感艺术字，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 组 | 1 |
| 14 | 窗帘 | 1、规格：1500*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 15 | 窗帘 | 1、规格：6000*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 16 | 窗帘 | 1、规格：4000*1000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 2 |
| 17 | 地面艺术处理 | 1、参数：地面处理：采用地坪研磨机对原地面表面进行粗磨-细磨-精磨三级处理，打磨深度1-3mm，确保基层平整度≤2mm/2m，无空鼓、裂缝。打磨后地面防滑系数≥0.6（湿态）清除浮尘后涂刷环氧树脂渗透底漆（固含量≥80%，用量0.2kg/㎡），增强基层附着力。面层刮涂双组分聚氨酯弹性自流平砂浆（厚度≥3mm，抗压强度≥25MPa，冲击吸收≥35%），材料需符合GB 36246-2018环保标准，TVOC≤0.5mg/㎡·h。养护72小时后，用专业划线机（喷线宽度50mm）施划乒乓球场标线（白色聚氨酯划线漆，附着力1级，耐摩擦≤0.01g），线宽5cm，长度/宽度误差±1mm，符合国际乒联场地规范。 2、安装方式：现场处理。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 266 |
| 18 | 消防管道包封柜 | 1、规格：600(高）*240（深）mm参数：采用E0级环保阻燃板，芯材为实木多层，含水率10%-13%，抗弯强度≥15MPa作为基层框架，外覆防火护墙板厚度≥8mm，密度≥1200kg/m³，耐火极限≥0.5小时。细木工板裁切后通过轻钢龙骨（U型，厚度≥0.6mm）固定于管道四周，自攻螺钉间距≤200mm。护墙板拼接处需倒角处理。 2、安装方式：现场加工。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 米 | 11 |
| 19 | 立式空调 | 1、参数：定频冷暖型，能效等级3级（APF≥2.8），制冷量26000W（±5%），制热量28000W（±5%），额定输入功率制冷/制热分别为8900W/9000W，电辅热功率5000W，采用R22制冷剂，循环风量3000m³/h，室内机噪音≤59dB，电源380V/50Hz，额定电流约16.8A（制冷），内机尺寸325×1850×1210mm（宽高深），外机790×1810×990mm，净重内机100kg、外机113kg，标配机械按键控制面板， 电源规格：配置3P 32A空气开关（额定电流≥25A），配电箱采用1.5mm厚镀锌钢板（防护等级IP54），内设总断路器（63A）、分路漏保（32A/30mA）及N/PE端子排，进线采用5芯4mm²铜缆（BV-4mm²×5）三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），穿镀锌管或线槽敷设，箱体距地1.5m明装，接地电阻≤4Ω，动力回路独立专供空调。 适用场景：高中实验室、计算机房、体育馆、多功能厅等大空间。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 台 | 1 |
| 20 | 饮水机 | 产品电压：220V 功率：3000W 出水形式：1开2温 内胆容量：27L 内胆材质：304不锈钢 热水产水量：34L/H 温水产水量170L/H 过滤等级：5级。 | 台 | 1 |
| 21 | 除湿机 | 额定电压: 220V/50Hz ;尺寸: 330×505×215mm ;重量: ≥10kg;除湿量‌：≥20升/天;适用面积‌：≥50平方米;噪音‌：≤40dB;水箱容量‌：≥3升;除湿效率‌：除湿效率提升≥80%. | 台 | 1 |
| 4、1F单车训练室 |  |  |  |  |
| 1 | 动感单车 | 1、参数：采用≥19公斤外围加重型飞轮。增加飞轮外圈的重量可增大惯量，有助于单车实现平滑、流畅的运动，提供相较于任何其他健身车而言更贴近室外骑行的体验； 2.采用空气动力学和圆形设计，有利于排汗，且便于清洁和维护。所有的铝质调节拉伸体及加盖的后稳定器确保最需要防锈的部位不会生锈； 5.超大尺寸的钢架，整体防腐性更好，外观和刚度得到提升；配有前/后手柄调节和防腐性更强的铝制稳定器。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 12 |
| 2 | 智慧律动多功能顶板 | 1、规格：19000*14000mm 2、参数：动感照明系统，定制金属网透光结构，DMX512LED模组（单灯功率≤5W），亮度调节范围10-100%，防护等级IP65，复合石膏基材组件，灰色吸音喷涂材料（厚度≥1.5mm），电气线路集成组件。金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 266 |
| 3 | 运动造型发光组件 | 1、参数：灯体材质为铝合金及PVC，表面异形喷塑处理，单体尺寸为长600mm×宽200mm×高40mm，光源采用LED，功率20W，光通量≥1500lm，色温5000K-6000K（正白光），显色指数≥80，发光角度120°，防护等级IP54，输入电压AC220V，内置恒流驱动，无频闪设计，安装方式为嵌入式，配套铝合金支架及膨胀螺丝。开关选用双控墙壁开关（额定电流10A），配电箱利用室内原有配电箱，进出线采用BV-2.5mm²铜芯线，配电箱与灯具线路通过PVC线槽或镀锌管敷设。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装、调试、演示。 | 套 | 1 |
| 4 | 单车训练教学大屏 | 1、规格：2600mm×1500mm 2、参数：采用常规P2.5间距LED模组 分辨率≥1800×1000 亮度≥600cd/㎡ 色温6500K 对比度≥3000:1 支持HDMI/DVI输入 模组为前维护设计 箱体采用铝合金材质 表面哑光处理 整屏厚度≤100mm 功耗≤500W/㎡ 配备简易视频处理器及控制软件 控制卡选用异步脱机卡，支持U盘或串口通讯，最大可控点数≥10万点 内置08/12接口，具备短路、过流保护功能 电源采用5V/40A恒压驱动，输入电压AC220V，配备防雷模块及过载保护， 线材采用BV-4mm²铜芯线 壁挂安装 配置双控墙壁开关（额定电流10A） 配电箱采用阻燃钢板（厚度≥1.5mm），内设总断路器（32A）、分路漏电保护器（20A/30mA）、N/PE端子排，动力与照明分路控制，箱体中心距地1.5m安装，进出线通过PVC线槽或镀锌管敷设，配电箱需标注分路标识并符合IP54防护等级 。安装时需确保大屏与配电箱线路独立专线供电，避免与其他设备共用回路。 | 套 | 1 |
| 5 | 骑行训练文化艺术展示板 | 1、规格：22000*3400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材组件，环保基材渗透型涂料，实木集成基材，生态木组件，环保基材：环保等级E0级 阻燃等级B1，电气线路集成组件，固态光源嵌入式灯带，质感艺术字，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 74.8 |
| 6 | 单车训练室门牌 | 1、规格：300*125mm 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面双面转印木纹底板，搭配5mmUV半透明磁吸面板。 3、包含生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 7 | 艺术塑胶地板 | 1、规格：21000*5600mm 一、产品概述 2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 二、产品规格 产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 三、性能要点 1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； ★3、PVC地板隔声性能≥24dB； ★4、PVC地板铅笔硬度≥3B； ★5、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； ★6、PVC地板焊接强度≥240；★（投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）出具的完整的PVC地板检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 7、铺装，含成品环保生态踢脚线。 8、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 117.6 |
| 8 | 柱体护墙板 | 1、规格：800*1000*3400mm 2、参数：18mm定向刨片层压板、免漆型高密三聚氰胺板、5mm生态木组件、1.5mm金属型材扣件，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 个 | 3 |
| 9 | 窗帘 | 1、规格：1500*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 4 |
| 10 | 窗帘 | 1、规格：8000*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 11 | 窗帘 | 1、规格：4000*3000mm 2、参数：面料采用高密度涤纶遮光布，遮光率≥95%，表面覆有防紫外线涂层，有效阻隔强光，适合长时间使用。 加厚无纺布衬里，增强隔音和隔热性能，同时具备阻燃特性（符合GB8624-2012标准）。 包边缝合+暗轨穿绳设计，轨道隐藏式安装，避免学生误触；底部配重条加固，防止摆动。 快速拆卸清洗：模块化拼接设计，支持局部更换，布料可机洗，维护成本低。 无甲醛、无荧光剂，通过SGS环保认证，符合校园健康标准，兼具防火阻燃与环保健康双重特性。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 12 | 立式空调 | 1、参数：定频冷暖型，能效等级3级（APF≥2.8），制冷量26000W（±5%），制热量28000W（±5%），额定输入功率制冷/制热分别为8900W/9000W，电辅热功率5000W，采用R22制冷剂，循环风量3000m³/h，室内机噪音≤59dB，电源380V/50Hz，额定电流约16.8A（制冷），内机尺寸325×1850×1210mm（宽高深），外机790×1810×990mm，净重内机100kg、外机113kg，标配机械按键控制面板， 电源规格：配置3P 32A空气开关（额定电流≥25A），配电箱采用1.5mm厚镀锌钢板（防护等级IP54），内设总断路器（63A）、分路漏保（32A/30mA）及N/PE端子排，进线采用5芯4mm²铜缆（BV-4mm²×5）三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），穿镀锌管或线槽敷设，箱体距地1.5m明装，接地电阻≤4Ω，动力回路独立专供空调。 适用场景：高中实验室、计算机房、体育馆、多功能厅等大空间。 2、安装方式：组装。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 台 | 1 |
| 13 | 消防管道包封柜 | 1、规格：600(高）*240（深）mm参数：采用E0级环保阻燃板，芯材为实木多层，含水率10%-13%，抗弯强度≥15MPa作为基层框架，外覆防火护墙板厚度≥8mm，密度≥1200kg/m³，耐火极限≥0.5小时。细木工板裁切后通过轻钢龙骨（U型，厚度≥0.6mm）固定于管道四周，自攻螺钉间距≤200mm。护墙板拼接处需倒角处理。 2、安装方式：现场加工。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 米 | 9 |
| 14 | 原室内设备搬运清理 | 1、说明：室内原有陈旧器械8组，设备类储藏箱12箱，其他室内原有陈旧杂物若干，清理搬运至指定地点安防。 2、安装方式：清理，搬运。 3、包含收集，整理，搬运。 | 项 | 1 |
| 15 | 除湿机 | 额定电压: 220V/50Hz ;尺寸: 330×505×215mm ;重量: ≥10kg;除湿量‌：≥20升/天;适用面积‌：≥50平方米;噪音‌：≤40dB;水箱容量‌：≥3升;除湿效率‌：除湿效率提升≥80%. | 台 | 1 |
| 5、1F入口及廊道设备 |  |  |  |  |
| 1 | 尚美立体智慧展示板 | 1、规格：4800*3400mm 2、参数：实木集成基材，生态木组件，定制艺术浅浮雕装饰构件，高精透光金属装饰构件，镂空艺术雕刻构件，电气线路集成组件，金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。固态光源嵌入式灯带，太空板激光内雕+LED线性灯带（功率≤15W/m），字体厚度≥12cm，色温3000K-4000K可调，防护等级IP65，20mm金属质感艺术字。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 16.32 |
| 2 | 形象墙展示板 | 1、规格：4800*3400mm 2、参数：艺术3D叠级基材基层，生态木组件，环保基材渗透型涂料：环保等级E0级 阻燃等级B1，电气线路集成组件，金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。动态叠级灯光系统，质感艺术字，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 16.32 |
| 3 | 智慧文化展示板A | 1、规格：22000*1400mm 2、参数：实木阻燃胶合板基材，环保基材渗透型涂料：环保等级E0级 阻燃等级B1，质感艺术字，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 30.8 |
| 4 | 智慧文化展示板B | 1、规格：4500*3400mm 2、参数：18mm实木阻燃胶合板、免漆型高密三聚氰胺板，生态木组件，电气线路集成组件，金属电线管，JDG 管（紧定式镀锌薄壁电线管），管径 20mm，采用优质镀锌钢带经加工而成，具有强度高、防火性能好、密封性强等优点，其连接方式简便快捷（通过紧定螺丝连接），能够更好地保护电线在复杂环境下的安全。含金属线管配件（直接头、弯头、管接等）。照明电线BV2.5mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）采用优质无氧铜作为导体，导电性能良好，电阻低，能有效减少线路损耗；聚氯乙烯绝缘层材质稳定，具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和耐磨损性，可确保使用安全。插座电线BV4mm²（铜芯聚氯乙烯绝缘电线）能承载相对较高功率的电器设备用电，聚氯乙烯绝缘层保障了安全可靠的绝缘性能。固态光源嵌入式灯带，质感艺术字，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm，12mm艺术主题元素，成品环保生态踢脚线。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 组 | 1 |
| 5 | 消防管道包封柜 | 1、规格：600(高）*240（深）mm参数：采用E0级环保阻燃板，芯材为实木多层，含水率10%-13%，抗弯强度≥15MPa作为基层框架，外覆防火护墙板厚度≥8mm，密度≥1200kg/m³，耐火极限≥0.5小时。细木工板裁切后通过轻钢龙骨（U型，厚度≥0.6mm）固定于管道四周，自攻螺钉间距≤200mm。护墙板拼接处需倒角处理。 2、安装方式：现场加工。 3、包含货物生产、运输、安装。 | 米 | 36 |
| 6 | 艺术塑胶地板 | 1、规格：330㎡ 一、产品概述 2.0mm多层复合结构卷材地板材质为聚氯乙烯：产品结构自上而下分为五层：UV涂层、印花彩膜层、0.45mm耐磨层、玻璃纤维稳定层、1.65mm密实层。 二、产品规格 产品为2.0mm厚度，卷材，宽幅2米，长度20米，克重3.3±0.5千克每平方米。 三、性能要点 1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷； 2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40； 3、PVC地板隔声性能≥24dB； 4、PVC地板铅笔硬度≥3B； 5、急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级； 6、PVC地板焊接强度≥240； 7、铺装，含成品环保生态踢脚线。 8、包含货物生产、运输、安装。 | 平 | 330 |
| 6、2F篮球馆 |  |  |  |  |
| 1 | 文化氛围展示板 | 1、规格：9000*1800mm 2、参数：轻质金属支撑框架，金属型材扣件，18mm实木定向结构层压板基层，数码直喷透光涂层雕刻基层（厚度≥4mm）+UV烤漆表面处理，支持曲面拼接（曲率半径≥500mm），色差ΔE≤1.2，图案精度误差≤0.8mm。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 组 | 10 |
| 2 | 篮球馆门牌 | 1、规格：300*125mm 2、参数：采用1.5mm厚不锈钢激光切割折弯焊接成型，表面双面转印木纹底板，搭配5mmUV半透明磁吸面板。 3、包含生产、运输、安装。 | 个 | 1 |
| 3 | 体育场馆公共座椅 | 1、规格：430*480*385mm 2、参数：采用高密度聚乙烯材料（HDPE），pp塑料一次加工成型，具备耐老化、抗冲击、耐腐蚀等特性；承重能力重达 150kg 以上。 3、椅面以100%全新优质高密度聚乙烯（HDPE）为原料，采用吹塑工艺，中空结构制作而成，单个座椅塑料件重量不小于2.5KG。座椅整体设计按照人体工程学，最大限度贴合人体曲线，减少坐姿疲劳。座椅机械性能优越，强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好，化学性能稳定，耐酸碱，抗静电，耐磨，憎水，颜色稳定。座椅设计、造型及安装方式符合国际通用要求，既造型美观，又坐感舒适，同时便于安装、维护和管理。 4、座椅款式及尺寸：一体式塑胶平装座椅。座椅表面需做成光面处理。尺寸 ：背高385mm±5mm，椅深480mm±5mm，椅宽430mm±5mm，座距480mm±10mm （具体尺寸及颜色以中标后根据业主批复的样品为准）。 5、座椅通过特制紧固件紧固在水泥台阶上，每个紧固件可抗拉力1000kgf以上（C30混凝土） 6、座位及排位号牌铝制模压成型，安装位置显目。体育场馆公共座椅技术要求：6.1、综合性能：符合《体育场馆公共座椅》（QB/T2601-2003）的规定。 6.2、颜色性能：选用知名品牌色粉，电脑配色，色彩艳丽，色调轻快， 座椅生产过程中，加入的颜色稳定剂保证座椅颜色持久亮丽，五年之内座椅色彩一致度达到95%。 6.3、力学性能：参照QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》进行座面、椅背静载、耐久性，座面冲击试验联合试验，试 验后结果：a）座椅零部件无断裂或豁裂现象；b）加载部位无明显变形；c ）座椅结构无松动。 6.4、抗老化性：参照QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》进行座椅塑料件耐老化性试验，试验条件及要求符合：氙灯老化4000小时后，外观颜色变色评级不小于4级。 6.5、座椅耐高低温性能：参照QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》进行耐高低温试验，要求无明显颜色变化、无明显变形、不开裂条件。试验条件符合：座椅在+100℃高温下五个周期（120小时）以上；座椅在-55℃低温下五个周期（120小时）以上。 6.6、防静电性能：由于静电的作用导致飞尘容易吸附在座椅影响美观又会弄脏衣服，经静电处理后的座椅 很好的克服上述弊端。 6.7、憎水性好：避免污水、果汁、饮料等污染椅面，影响外观。 6.8、环保性能：参照QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》试验条件，座椅塑料件邻苯二甲酸酯 、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚未检出，可溶性重金属中可溶性汞≤60mg/kg、可溶性铬≤60mg/k g、可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg 6.9、塑料材料防霉符合：自然环境湿度90%RH，温度24°C的条件下，黑曲霉ATCC6275、球毛壳霉ATCC6205、宛氏拟青霉CBS628.66、绳状青霉ATCC9644、长枝木霉ATCC13631未发生生长。长霉等级0级。 6.10、参照QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》进行座椅配件金属涂层抗冲击试验，试验条件及要求符合：抗冲击3.92J ，无剥落、裂纹、皱纹现象。 ★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的体育场馆公共座椅或者（中空吹塑座椅）检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 7、安装方式：组装。 8、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 256 |
| 4 | 篮球馆木制看台 | 1、规格：16000*8900mm （8台阶） 2、参数：原有看台拆除，根据现场实际需要执行。拆除后新做集成式Q345B钢板框架，环形加强肋δ=3mm，间距800mm，静载200kg/座，动载450kg/㎡，水平承载力135kg/m。看台采用钢木结构：冷拉矩形钢材（厚度2.5mm）作为框架，上铺18mm阻燃胶合板，在18阻燃板上面再复贴厚度为2mm的塑胶地板。框架均布载荷≥400kg/m²‌‌。 前檐包边：铝合金防滑条和角铝，增强防滑性和安全性‌‌ 。支撑结构设计‌ 主大梁：150×50×3mm优质碳素钢冷拉型钢，其余横梁及立柱采用100×50×2.5mm空心矩形管‌‌，专用金属连接件连接。 稳定性：横拉+斜拉结构设计，满足平行摇摆负载≥36kg/m²、垂直摇摆负载≥15kg/m²‌‌ ，看台结构金属件技术要求：检验依据：QB/T 2601-2013《体育场馆公共座椅》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(INSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，外观喷涂层检测项中，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。检验结果为符合。涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。检验结果为符合。理化性能耐湿热性检测项项中24h，无变色、锈蚀、无鼓泡、无剥落等现象，检验结果合格。附着力应不低于3级，检验结果为2级。抗冲击应不低于3.92J，检验结果5.5J，中性盐雾试验(NSS）中，连续喷雾360h检测项目中镀(涂)层本身的耐腐蚀等级(10级最好，0级最差)检验结果为10级。镀(涂)层对基体的保护等级(10级最好，0级最差)检验结果为10级。★投标文件中提供由国家行政管理部门认定的省级及省级以上国家检测机构出具的（具有CMA、CNAS标识）完整的看台结构金属件检测报告，测试内容需完全符合参数要求，不得缺项、漏项，否则视为负偏离。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 套 | 1 |
| 5 | 除湿机 | 额定电压: 220V/50Hz ;尺寸: 330×505×215mm ;重量: ≥10kg;除湿量‌：≥20升/天;适用面积‌：≥50平方米;噪音‌：≤40dB;水箱容量‌：≥3升;除湿效率‌：除湿效率提升≥80%. | 台 | 1 |
| 6 | 篮球馆木地板艺术处理 | 施工前：根据现场情况进行围蔽，清理场地，将场地体育设施、物品搬移至场地外，待施工完成后按招标人要求恢复。 打磨：应用打磨设备配合砂带对场地进行40#80#120#打磨掉旧漆面并磨平场地。 抛光：使用抛光机配合180#砂砾对运动木地板整场抛光处理。 清洁涂底漆：深度清洁后使用涂抹器对全场木地板刷体育底漆1遍。 抛光：使用抛光机配合240#砂砾对运动木地板整场抛光处理。 清洁涂面漆：深度清洁后使用涂抹器对全场木地板刷体育水性亮光面漆1遍 。 抛光：使用抛光机配合320#砂砾对运动木地板整场抛光处理。 清洁：应用清洁系统对全场运动木地板彻底清洁处理。 画线：应用体育画线漆对场地按国际标准进行画线。 保护：拆除画线保护，对场地画线美纹纸去除。 清洁：应用清洁系统对全场运动木地板彻底清洁处理。 清洁涂面漆：深度清洁后使用涂抹器对全场木地板涂刷体育超耐磨亮光面漆2遍。 对打磨出来的木屑垃圾堆放到指点垃圾地点。 | 平 | 1300 |
| 7、大门 |  |  |  |  |
| 1 | 门厅艺术氛围顶板 | 1、规格：14700*3400mm 2、参数：异形金属龙骨造型框架，实木阻燃胶合板基材，定制铝制装饰面板，电气线路集成组件，固态光源嵌入式灯带，太空板激光内雕+LED线性灯带（功率≤15W/m），字体厚度≥12cm，色温3000K-4000K可调，防护等级IP65，定制30mm金属精工艺术字。 3、安装方式：组装。 4、包含货物生产、运输、安装。 | 项 | 1 |
| 8、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 检查维修 | 场馆顶部检查维修 | 项 | 1 |

（四）本项目不接受进口产品投标（接受/不接受）

（五）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球室门牌 | 其他未列明行业 |
| 2 | 乒乓球台 | 工业 |
| 3 | 动态轨迹智慧展示板 | 工业 |
| 4 | 名人艺术印刻展品 | 工业 |
| 5 | 运动风采展品 | 工业 |
| 6 | 乒乓球室凳子 | 工业 |
| 7 | 艺术氛围顶板 | 工业 |
| 8 | 运动造型发光组件 | 工业 |
| 9 | 智慧体育造型 | 工业 |
| 10 | 光电敏捷球智慧训练设备 | 工业 |
| 11 | 柱体护墙板 | 工业 |
| 12 | 窗帘 | 工业 |
| 13 | 地面艺术处理 | 工业 |
| 14 | 消防管道包封柜 | 工业 |
| 15 | 立式空调 | 工业 |
| 16 | 饮水机 | 工业 |
| 17 | 除湿机 | 工业 |
| 18 | 瑜伽垫 | 工业 |
| 19 | 安全软垫 | 工业 |
| 20 | 舞蹈教学大屏 | 工业 |
| 21 | 智慧体育触控一体机 | 工业 |
| 22 | 舞蹈教室机柜 | 工业 |
| 23 | 舞蹈教室操作台 | 工业 |
| 24 | 智能音箱功放主机 | 工业 |
| 25 | 壁挂教学音柱 | 工业 |
| 26 | 一体化无感拾音麦克风 | 工业 |
| 27 | 蓝牙2.4G领夹麦克风 | 工业 |
| 28 | 蓝牙2.4G无线接收器 | 工业 |
| 29 | 舞蹈教室门牌 | 其他未列明行业 |
| 30 | 造型律感氛围顶板 | 工业 |
| 31 | 训练组合系统 | 工业 |
| 32 | 储物柜 | 工业 |
| 33 | 舞蹈元素智慧展示板 | 工业 |
| 34 | 智能钢琴 | 工业 |
| 35 | 负重坦克车 | 工业 |
| 36 | 坐式伸腿训练器 | 工业 |
| 37 | 大腿内外侧训练机 | 工业 |
| 38 | 多功能臀部训练器 | 工业 |
| 39 | 杠铃片 | 工业 |
| 40 | 多功能综合训练器 | 工业 |
| 41 | 造型动感智慧顶板 | 工业 |
| 42 | 器材存储多功能柜 | 工业 |
| 43 | 力量室门牌 | 其他未列明行业 |
| 44 | 剪影文化艺术氛围展示板 | 工业 |
| 45 | 训练知识主题展示板 | 工业 |
| 46 | 风采文化智慧展示板 | 工业 |
| 47 | 动感单车 | 工业 |
| 48 | 智慧律动多功能顶板 | 工业 |
| 49 | 单车训练教学大屏 | 工业 |
| 50 | 骑行训练文化艺术展示板 | 工业 |
| 51 | 单车训练室门牌 | 其他未列明行业 |
| 52 | 艺术塑胶地板 | 工业 |
| 53 | 原室内设备搬运清理 | 其他未列明行业 |
| 54 | 尚美立体智慧展示板 | 工业 |
| 55 | 形象墙展示板 | 工业 |
| 56 | 智慧文化展示板A | 工业 |
| 57 | 智慧文化展示板B | 工业 |
| 58 | 文化氛围展示板 | 工业 |
| 59 | 篮球馆门牌 | 其他未列明行业 |
| 60 | 体育场馆公共座椅 | 工业 |
| 61 | 篮球馆木制看台 | 建筑业 |
| 62 | 篮球馆木地板艺术处理 | 建筑业 |
| 63 | 门厅艺术氛围顶板 | 工业 |
| 64 | 检查维修 | 其他未列明行业 |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。2.项目经办人须对填报内容是否准确进行核查。采购文件定稿后该备注删除。）

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数 响应情况 | 36分 | 对招标文件的采购需求进行评审（基础分36分），完全满足招标文件要求的不扣分； 其中：标“★”指标为重点响应项，每发现一处负偏离扣2分，扣完为止。 注：对于采购文件中需提供证明材料作为佐证的参数，供应商应按要求提供，否则视为负偏离。 |
|  |  | 售后服务 | 8分 | 对投标人提供售后服务人员社保、售后服务计划、售后服务响应时间、售后服务方式方面进行综合评审，无任何缺项得8分，有任意一缺项扣2分。 |
|  |  | 技术服务方案 | 6分 | - 投标人提供的方案，需全面涵盖项目需求分析、服务内容规划、服务流程设计、资源保障、进度管理、质量管理，全面涵盖得6分，有任意一缺项扣1分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 8分 | （1）提供对于物流环节和货物到达现场后分配环节的控制方案得2分，不提供不得分。 （2）对照招标文件内的清单，提供相应产品的安装说明和使用说明得2分，不提供不得分 （3）根据项目实际情况，结合本次采购产品清单，为采购人推荐有效的安装布置方案得2分，不提供不得分。 （4）针对本项目的产品，制定确保安装、调试、验收环节的质量保证措施的方案得2分，不提供不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 功能演示 | 10分 | 光电敏捷球智慧体育训练软件演示： - （1）移动操作端具有备课中心、课程中心、班级中心、数据中心、课程分析、作业中心、个人中心等重要的教学操作模块。（2分） - （2）移动操作平台的操控软件，能够实现班级管理，上课时能够设置请假的学员。（2分） - （3）操作软件可实时显示整个班级的学生的训练的状态情况，以四种颜色区分显示。（2分） - （4）老师能够结合课堂情况设计课程的评价分析标准，以应对不同的训练情况，训练结束后能够自动生成每个学生的数据记录和评价评语；班级课程运动数据报告可以查看评级概况：班级优秀率、及格率、不及格率；男生和女生的优秀率及格率不及格率；男生前三名，女生前三名；以及每个运动者的排名、评分、成绩过程曲线和教师评语。（2分） - （5）在数据中心可以直观看到历史每次训练每个学员的运动情况和运动评价。（2分） - 注：功能演示文件单个视频大小及格式符合系统要求。演示视频时间控制在10分钟以内。 |
|  |  | 业绩 | 2分 | 投标人提供从2022年1月1日至今实施过的类似课程基地项目业绩（或者学校功能室业绩）情况进行评定，符合情况的得2分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为（本项目如果无现场演示要求，请项目经办人自行删除备注）

（人员姓名），身份证号         。

……

八、投标函

致：江苏省东台中学

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省东台中学组织的采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表（备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。