招　标　文　件

项目名称：南师大附属六合实验初中功能教室家具等设备

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0023

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年07月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受南京师范大学附属六合实验初级中学委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就南师大附属六合实验初中功能教室家具等设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0023

2.项目名称：南师大附属六合实验初中功能教室家具等设备；

3.预算金额：240.9万元；

4.最高限价：240.9万元；

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关木器、仪器等设备，满足学校的教育教学需要（详细内容见本招标文件第四章）；

6.合同履行期限：365天；

7.本项目不接受进口产品投标；

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起；

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月23日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金；

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间2025年7月11日9时30分，签到截止时间2025年7月11日10时00分，联系人：周老师，联系电话：13913328392。地点：南京市六合区雄新路与马营路交叉口东南140米南京师范大学附属六合实验中学门卫；

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）；

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京师范大学附属六合实验中学

地  址：南京市六合区雄新路与马营路交叉口东南140米

联系人：周老师

联系电话：13913328392

2.代理机构

名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：张老师

联系电话：025-57113806

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是为南京师范大学附属六合实验中学教学需求，配置相关木器、仪器等设备，满足学校的教育教学需要。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

1.市级行政事业单位家具，采购文件中应按《南京市市级行政事业单位资产配置标准》设定相应产品的报价上限。

2.中小学通用家具，采购文件中应按《南京市中小学通用资产配置标准》设定相应产品的报价上限。

三、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑钢课桌椅 | 700 | 位 | 300 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 全塑书包柜 | 700 | 个 | 160 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 教室窗帘 | 1500 | 米 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 体育馆窗帘 | 85 | 米 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 反光膜（体育馆） | 45 | 平米 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 磨砂反光膜 | 35 | 平米 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 图书柜 | 14 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 后墙软木板 | 14 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 挂钟 | 24 | 只 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 20L垃圾桶 | 40 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 翻页笔 | 28 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 定制透明PVC桌垫 | 800 | 块 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 办公桌 | 24 | 张 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 录播设备控制MI面板 | 24 | 间 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 置物架1 | 24 | 个 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 置物架2 | 24 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 可移动式监控 | 30 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 定制室内标识标牌 | 16 | 间 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 2、办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 教学终端 | 50 | 套 | 4980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 矮柜 | 12 | 组 | 2125 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 教师办公桌 | 30 | 组 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 副柜 | 30 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 人体力学椅 | 75 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 保温壶 | 18 | 只 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 电话机 | 5 | 部 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 无线网卡 | 8 | 件 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 办公桌电源线 | 12 | 间 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 3、综合实践教室（劳科技） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 准备边台 | 1 | 组 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 水槽 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 实验水嘴 | 1 | 套 | 330 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 仪器柜 | 13 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 激光切割机 | 1 | 项 | 28000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 定制室内标识标牌 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 室内地上管线改造及材料 | 1 | 项 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 室内地上给排水管及辅材 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 信息科技参赛终端 | 12 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 4、团员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 团队桌 | 1 | 张 | 5932 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 团队椅 | 16 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 文化团徽 | 1 | 项 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 团徽 | 50 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 团旗 | 2 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 呼号墙 | 16 | ㎡ | 710 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 定制室内标识标牌 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 5、卫生保健室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 教辅终端 | 3 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 冰箱 | 1 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 洗衣机 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 移动式紫外线灯 | 2 | 台 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 担架 | 1 | 副 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 课桌椅测量尺 | 1 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 紫外线空气消毒机 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 电动喷雾器 | 3 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 手推式打药机 | 1 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 小型医用药箱 | 1 | 台 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 6、音乐学科增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 有源监听音箱 | 1 | 对 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 调音台 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 乐谱架 | 50 | 个 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 音乐凳 | 100 | 个 | 175 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 设备边台 | 1 | 张 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 迷你电脑主机 | 1 | 台 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 无线领夹麦克风 | 2 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 7、体育学科增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 中考实心球 | 50 | 只 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 篮球 | 50 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 排球 | 10 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 标志杆 | 50 | 套 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 足球 | 26 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 乒兵球拍1 | 26 | 只 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 乒兵球拍2 | 26 | 只 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 训练乒乓球 | 3 | 盒 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 羽毛球拍 | 50 | 块 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 羽毛球 | 10 | 筒 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 球类推车 | 8 | 辆 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 中考短跳绳（带计数器） | 30 | 根 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 长跳绳 | 6 | 根 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 四角防晒遮阳棚 | 3 | 顶 | 460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 拔河绳 | 2 | 根 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 三折体操垫 | 50 | 块 | 115 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 毽子 | 50 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 定制室内标识标牌 | 12 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 普通拉杆式音箱 | 1 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 标志筒 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 整理箱 | 6 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 整理筐 | 4 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 中考立定跳远垫 | 2 | 块 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 可拆卸移动式羽排球架 | 2 | 副 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 24秒记分牌 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 8、美术学科增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 拷贝板 | 1 | 块 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 激光雕刻机 | 1 | 个 | 2700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 透明印章收纳盒 | 10 | 个 | 48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 可移动工具推车 | 2 | 个 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 刻刀 | 50 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 印床 | 50 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 印泥 | 10 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 调色盘 | 50 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 方形木插板 | 30 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 三角刀 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 圆口刀 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 滚筒 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | （剪纸）刻刀 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 垫板 | 50 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 9、食堂增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 不锈钢双层保温桶 | 24 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | PP保鲜盒 | 24 | 个 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 轻型保温箱 | 100 | 个 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 打饭勺 | 16 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 不锈钢带盖餐盒 | 1000 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 厨余垃圾桶 | 24 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 不锈钢四层货架 | 3 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 不锈钢双层工作台 | 6 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 电热双门蒸箱 | 2 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 厨房灭火系统 | 2 | 套 | 11500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 金刚砂纱门 | 22 | ㎡ | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 金刚砂纱窗 | 110 | ㎡ | 185 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 隔断挂帘 | 20 | ㎡ | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 洗手池 | 1 | 项 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 风幕机 | 2 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 壁扇 | 2 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 灭蝇灯 | 12 | 台 | 148 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 食堂上墙各类标识标牌 | 20 | 块 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 10、其他增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 40L垃圾桶 | 10 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 240L垃圾桶 | 6 | 个 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 小垃圾篓 | 200 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 直饮水机 | 10 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 电视机移动落地支架 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 投屏器 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 投影仪音箱一体机 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 1拖4无线话筒 | 2 | 套 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 对讲机 | 4 | 台 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 移动白板 | 2 | 套 | 1300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 移动桌 | 2 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 碎纸机 | 6 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 塑料凳 | 300 | 把 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 空调 | 20 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 指纹锁 | 6 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 扫拖机器人 | 2 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 信箱 | 1 | 只 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 仿真花 | 4 | 束 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 电水壶 | 1 | 台 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 被子、席子 | 1 | 套 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 门卫室衣柜 | 1 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 安全套装 | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 11、物理力学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 教师演示桌 | 1 | 张 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 教师总控台电源装置 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 水槽 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 实验水嘴 | 1 | 套 | 330 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 学生实验桌 | 24 | 张 | 2400 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 146 | 功能桶 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 学生安全电源 | 24 | 个 | 270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 实验凳 | 48 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 室内电路改造及设备调试 | 1 | 室 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 定制室内标识标牌 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 12、物理力学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 仪器柜 | 10 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 准备边台 | 1 | 组 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 水槽 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 实验水嘴 | 1 | 套 | 330 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 13、物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 仪器柜 | 8 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 定制仪器柜2 | 4 | 张 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 定制仪器柜3 | 3 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 14、计算机室增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 移动硬盘 | 1 | 件 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 英语口语专用耳机 | 100 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 艺测专用耳机 | 100 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | ABS柜子 | 2 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 15、新增计算机室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 机房教师终端 | 1 | 套 | 4980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 机房学生终端 | 50 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 86寸电容黑板 | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 备授课教学软件 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 视频展台 | 1 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 集中控制管理平台 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 还原系统 | 2 | 套 | 7300 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 16、物理电学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 教师演示桌 | 1 | 张 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 教师总控台电源装置 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 水槽 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 实验水嘴 | 1 | 套 | 330 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | 学生实验桌 | 24 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 功能桶 | 24 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 学生安全电源 | 24 | 个 | 270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 智能安全用电保护器 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 实验凳 | 48 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 仪器柜 | 7 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 室内电路改造及设备调试 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 17、物理电学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 仪器柜 | 10 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 准备边台 | 1 | 组 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 水槽 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 实验水嘴 | 1 | 套 | 330 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 给、排水系统对接（地面以上部分） | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 工会活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 瑜伽垫 | 6 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 桌凳 | 4 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 哑铃 | 2 | 副 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 拉环 | 2 | 根 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 握力环 | 4 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 单人跳绳 | 4 | 根 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 门牌及定制标识牌 | 1 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、教室 |  |  |  |
| 1 | 塑钢课桌椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：桌：长 618（±5）mm×宽 425（±5）mm×H（高度）mm；椅：长400（±5）mm×宽 370（±5）mm×H（高度）mm 1.桌面尺寸：长 618（±5）mm×宽 425（±5）mm×H（高度）mm；椅面尺寸：长400（±5）mm×宽 370（±5）mm×H（高度）mm；靠背尺寸：400（±5）mm×350（±5）mm； 2.桌面、桌斗均采用聚乙烯或聚丙烯塑料一体注塑成型，桌面厚度 22（±2）mm，桌面底部设有承重钢管，规格不小于 30mm×15mm×壁厚 1.2mm 并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，四周及底部完全不得有毛边、倒圆角、不刮手； 3.靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计，座板设计有通气缝，座面板后倾0-2度，书箱底部设有排水槽缝； 4.桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管、方形钢管组合焊接而成，管材要求壁厚不小于 1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档成外弧形，以保证其横向稳定。桌椅钢架：着地管30mm×60mm×壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm×60mm× 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.2mm椭圆管，横拉管焊接工艺制作。调节管20mm×50mm×壁厚1.2mm椭圆管；座板下加焊两根16mm×34mm×壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm×40mm×壁厚1.5mm椭圆管； 5.桌椅课桌椅高度均可调节，调节方式为螺丝调节，桌椅两侧各两颗调节螺丝。可调高度范围需符合要求，可覆盖 0-5 号、4-9 号两种（具体高度待中标后由学校提供），调节管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况； 6.课桌为单斗结构。桌斗高度（桌面至桌底高度）：0-3号桌为130mm；4-10号桌为120mm； 7.金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等塑料，厚度不小于3mm； 8.左右两侧各配有与书箱一体成型同色的挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N，钩端不超过桌侧缘之外； 9.桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝及不合规的洞孔。 |  |
| 2 | 全塑书包柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格尺寸：宽400mm（±2）*深500mm（±2）*高375mm（±4）（含50mm底座和平顶板），每增高一层高度增加315mm，每增加一列宽度增加400mm。柜门采用ABS材料注塑而成；柜体采用HIPS注塑而成； 2、底座高度50mm（±1），两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。； 3、平顶板组，高度40mm（±1），插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路； 4、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有4个隐孔，用于两组柜体的连接； 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链；门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜15°的一体式校园卡槽，采用磁吸门板组。 |  |
| 3 | 教室窗帘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、窗帘高度约2.8米，宽度以实际为准进行分割； 2、布料采用遮光纤维布,厚度0.25mm； 3、含罗马杆或铝合金轨道所有辅材，加工安装到位。 |  |
| 4 | 体育馆窗帘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、系统架构调整：原设计的三层电动窗帘轨道系统优化调整为双层结构，采用二层电动轨道布局，轨道系统需配置智能电机驱动装置，支持无线遥控/中控系统集成控制； 2、轨道：轨道采用铝合金轨道，运行噪音≤35dB，轨道承重≥50kg/m，需配置防摆装置，配套直流无刷电机，功率适配现场窗型尺寸； 3、材质：窗帘本体采用阻燃面料，克重≥450g/㎡，遮光率≥85%，配套帘头盒采用阳极氧化铝合金型材，表面静电粉末喷涂，厚度≥1.2mm； 4、安装：体育馆二层所有外窗区域，按现场实测窗洞高度±20mm定制，底部离地间距保持与教室一致（20±5mm）,轨道水平度误差≤2mm/m，帘体运行同步误差≤0.5秒/米，重复定位精度≤3mm； 5、含安装和其他辅材。 |  |
| 5 | 反光膜（体育馆） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、采用PET基材、金属反射层、防刮耐磨层三层复合结构，双侧玻璃夹持安装，抗剥离强度≥5N/cm²； 2、红外线阻隔率≥92%，太阳能总阻隔率88%，表面硬度≥3H； 3、含安装和其他辅材。 |  |
| 6 | 磨砂反光膜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、结构：PET磨砂层表层+纳米UV吸收涂中间层+金属隔热粒子+高透低粘压敏胶底层，支持双层玻璃夹持或单层玻璃直接贴附； 2、光线散射率≥95%，外部可视度0%（正视角），侧向≤15°；抗指纹/防油污涂层，水渍擦拭后无残留，太阳能总阻隔率≥85%，抗剥离强度≥6N/cm²，表面硬度3H； 3、含安装和其他辅材。 |  |
| 7 | 图书柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：1000*400*2000mm； 2、所用板材为冷轧钢板，壁厚0.8mm。采用金属通用锁具，柜体经酸洗，磷化等工艺处理后静电喷塑。 |  |
| 8 | 后墙软木板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸4000mm*1200mm±10mm；边框为25*25mm铝合金； 2、材质作品展部分采用5mm厚软木板；内层10mm厚聚苯乙烯泡沫板材；背板采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.27mm；板面与衬板粘贴采用多元醇胶，高温一次成型； 3、工艺要求隐形安装、没有外露的挂接件。 |  |
| 9 | 挂钟 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 石英钟,树脂表盘，塑料外壳，玻璃镜面，圆形，直径35cm，立体刻度盘。 |  |
| 10 | 20L垃圾桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格容量：20L，33*23*46cm，灰色带盖； 2、产品材质：PP材质。 |  |
| 11 | 翻页笔 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、内置锂电池，带屏，支持超链接，内置激光和触屏笔头，采用Type-c充电口； 2、支持软件word，ppt，excel和浏览器。可达100米超距遥控。 |  |
| 12 | 定制透明PVC桌垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：根据校方现有课桌椅尺寸进行裁切，实厚1.0mm±0.05mm，表面粗糙度≤0.8μm，内扣弧边+平滑圆角（R5圆角弧度），边缘内收2-3mm，斜边磨边，透光率≥92%； 2、采用食品级PVC。 |  |
| 13 | 办公桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*700*760mm±10mm；：2、材质：使用齿接机拼橡胶木板材；桌面及其他板材厚度≥18mm，背板采用≥9mm厚实木多层板，表面贴≥0.6mm厚橡胶木皮； 3、工艺要求：所有板边倒圆边，采用液压阻尼铰链，五金配件采用偏心件安装；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。 |  |
| 14 | 录播设备控制MI面板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、原教室讲台区域弱电线管闭合，原地面开孔填充，恢复与教室地面预制水磨石外观； 2、弱电箱一侧布明线盒，沿黑板下沿走线，紧靠黑板高于黑板底边40cm安装控制面板； 3、含安装和辅材，不含控制面板。 |  |
| 15 | 置物架1 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、长60cm，高21mm，宽6cm，架体高6cm。 2、太空铝（与黑板颜色相近）材质，挂在黑板侧边，可放置封笔盒、和板擦，下沿2-3个挂钩（圆口），可挂放小抹布。 |  |
| 16 | 置物架2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整体加高，上下/并排安装，根据现场确定，单个置物架长60cm，高21mm，宽6cm，架体高6cm，下沿挂钩、横杆高度间距2.1cm+6cm，太空铝（枪灰色）材质； 2、盥洗间固定在墙面上，电锤开3个孔，打3个膨胀管固定，下沿5-6个挂钩（圆口），可挂放小抹布。 |  |
| 17 | 可移动式监控 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1摄像机：镜头像素300万，传感器类型1/2.7"，快门自适应，云台角度，水平0°-340°,垂直55°； 2、视频压缩采用H.265，音频压缩码率自适应； 3、最大图像尺寸2304×1296，网传帧率自适应，背光补偿支持； 4、存储Micro SD卡，最大256G； 5、电源采用USB接口，支持有线网口和Wi-Fi； 6、内置64G内存卡和云存储。 |  |
| 18 | 定制室内标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、中学教室字（善恩多问勤学共进博学笃志：养行正德）PVC+亚克力UV安装； 2、课程表、卫生、劳动等表格； 3、5mm亚克力四角镜钉安装，八礼四仪等； 4、A4插卡； 5、含制作及安装，中标方需与校方确认后生产。 |  |
|  | 2、办公室 |  |  |  |
| 19 | 教学终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.CPU：主频≥2.0GHz 内核≥8核 线程≥12线程 缓存≥12MB； 2.内存:≥16GB DDR43200MHz（双通道）； 3.硬盘:≥512GB固态 PCIe4.0 NVMe SSD 4.尺寸：≥14英寸；屏幕比例:16:9；屏占比:≥85%； 5.分辨率:≥1920x1080； 6.电池(额定容量)：≥50Wh(额定容量)； 7.前置摄像头，内置蓝牙、WIFI，配套同品牌无线鼠标和笔记本包，安装正版操作系统。 |  |
| 20 | 矮柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2500*450*600mm±10mm； 2、材质：三胺饰面板； 3、产品结构板式结构； 4、工艺要求柜身板材采用厚度≥18mm三胺饰面板,≥2mm厚同色封边条，中标方需与校方确认后生产。 |  |
| 21 | 教师办公桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸1200*600*760mm±10mm(含一个活动柜尺寸400mm*400mm*600mm，主机托450mm*268mm*150mm)； 2、产品结构钢木结构； 3、台面采用≥18mm实木多层板，≥2.0mm厚封边条机械封边，台面开孔，预留盖线盒，键盘抽采用PP成型材质，台身采用≥50mm*30mm金属支撑架,扁管经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理；钢管壁厚≥1.5mm厚，钢架模具成型；活动柜及主机托采用18mm实木多层板，≥2.0mm厚封边条机械封边。 |  |
| 22 | 副柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸1000*400*1200mm±10mm； 2、材质实木多层板； 3、产品结构板式结构； 4、工艺要求柜身板材采用厚度≥18mm实木多层板,≥2mm厚同色封边条；柜体敞开式设计，离地750mm处设置25mm实木多层横隔板，上方为三层不规则层板设计。 |  |
| 23 | 人体力学椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、基础尺寸580mm(座宽)×700mm(座深)×1080mm(总高)±10mm，（支持0-150°无极调节），形态转换模式：90°垂直坐姿，135°半躺，150°全躺（气弹簧三档定位）； 2、采用承重框架304不锈钢弓形支架（壁厚2.5mm）压力分散系统坐垫：50D记忆海绵，接触面材质纳米网布，防火布艺软包。 |  |
| 24 | 保温壶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 真空316不锈钢，容量1500ml，一键按压。 |  |
| 25 | 电话机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 座式，支持免提通话，3组快键拨号，8首铃声选择，显示屏液晶亮度5级可调。 |  |
| 26 | 无线网卡 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.4G+5.8G双频，Win7/10/11免驱动。 |  |
| 27 | 办公桌电源线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.5平方铜芯线，现场安装插座等所需电路改造，包含所需人工及材料费用，高度根据现场柜体实际尺寸。 |  |
|  | 3、综合实践教室（劳科技） |  |  |  |
| 28 | 准备边台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：3000*750*850mm误差不超过3mm； - 铝木结构，主体立柱采用矩形铝合金型材规格≥34*37mm，主框架壁厚≥1.5mm，横梁规格≥30*28mm,壁厚≥1.5mm,表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理或电泳、氧化处理，采用热铝拉制，热塑成型，并做加强筋和表面装饰处理；调节脚为尼龙螺栓注塑而成； 3、台面：采用12.7mm厚抗倍特板边缘厚度25.4mm，柜体为18mm厚免漆实木多层板,1.5mm厚封边条； 4、所有板材加工截面必须封边，阻尼铰链三节静音滑轨；拉手采用铝合金一字型拉手，含2个五眼插座。 |  |
| 29 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：550*450*310mm，PP材质； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，与台面板表面纹理一致； 3、附件：PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 30 | 实验水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 台式三口鹅颈水龙头； 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层； 3、阀芯：陶瓷材质90°旋转； 4、可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 5、开关旋钮：PP材质。 |  |
| 31 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用PP材质模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁； 3、下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材质模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁。整体设计为活动式； 6、拉手：采用PP材质模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行； 7、门铰链：采用PP材质模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢304材质。 |  |
| 32 | 激光切割机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品尺寸：长*宽*高850*614*308mm； 2、加工幅面：长*宽≥600*380 mm；最大可加工高度不小于28mm； 3、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； 5、运动系统及工作平台：X基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 7、供电方式与功率：220V，50Hz～60Hz，平均功率为0.6kw； 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 9、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 10、照明系统与状态灯：X支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 11、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 12、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警； 13、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； 14、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 15、配套软件：软件包括建模设计模块、仿真加工模块、控制加工模块，软件支持工作模式切换为激光模式、裁刀模式、画笔模式，软件内包含布尔运算、支持绘制多段线、贝塞尔曲线、支持偏置、矩形阵列、圆形阵列等图元编辑功能，支持图元对齐、镜像、支持一键造物功能，可以直接生成盒子模型等，快速实现建模设计造物等操作，支持摄像头定位，支持摄像头图像对齐与参数校准；软件支持旋转轴的设置，可以选择卡盘式或滚轴式旋转轴。 |  |
| 33 | 定制室内标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、功能室PVC+亚克力UV安装； 2、课程表、卫生、劳动等表格； 3、5mm亚克力四角镜钉安装，八礼四仪等； 4、A4插卡； - 名人名言相框（根据现场尺寸）等，中标方需与校方确认后生产。 |  |
| 34 | 室内地上管线改造及材料 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 采用2.5平方铜芯线及线管辅材，现场安装插座等所需电路改造。 |  |
| 35 | 室内地上给排水管及辅材 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 给水采用铝塑管软连接,排水采用PVC曲型管软连接。 |  |
| 36 | 信息科技参赛终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.CPU：主频≥2.0GHz 内核≥12核 线程≥16线程 缓存≥18MB； 2.内存:≥16GB DDR5 5600MHz ； 3.硬盘:≥1TB固态 PCIe4.0 NVMe SSD； 4.尺寸：≥16英寸IPS防眩光屏幕；屏幕比例:16:10；物理防蓝光技术； 5.分辨率：≥2560*1600，屏占比≥88%； 6.电池(额定容量)：≥55Wh(额定容量)； 7.扩展接口≥2个USB3.2Gen A口，≥1全功能Type-C，支持PD充电，≥1个RJ45网口； 8.前置摄像头，内置蓝牙、WIFI，配套同品牌无线鼠标和笔记本包，安装正版操作系统。 |  |
|  | 4、团员活动室 |  |  |  |
| 37 | 团队桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、钢木结构，尺寸：4000*1800*760mm； 2、台面采用25mm厚实木多层板，2mm同色封边条； 3、台身参采用30×50mm钢制腿，壁厚不小于1.5mm，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4、台面立面倒角、打磨。 |  |
| 38 | 团队椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、胶板：PP一体注塑成型，表面磨砂处理，坐板弹性布，定型海绵。座板400*410mm ，靠背尺寸350*375mm，坐高440mm； 2、铁架直径11mm实心钢筋，表面电镀处理； 3、脚垫PP一体注塑成型，安装方式卡扣设计。 |  |
| 39 | 文化团徽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 铸铝材质600*600MM，含安装。 |  |
| 40 | 团徽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 别针款2cm，铸铝材质 |  |
| 41 | 团旗 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 3号（128*192CM）团旗，纳米防水面料。 |  |
| 42 | 呼号墙 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：6650*2400mm； 2、采用木工板基层，覆盖8mm厚烤漆玻璃，现场制作，含所需人工及材料费用； 3、包含5㎜PVC板雕刻，14个字呼号，5mm透明亚克力制入团誓词。 |  |
| 43 | 定制室内标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 10mmPVC雕刻，UV打印，拼接安装，中性硅酮胶粘贴，按校方实际需求定制。 |  |
|  | 5、卫生保健室 |  |  |  |
| 44 | 教辅终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥6核，主频≥2.8G）；内存≥8G*2（DDR4 3200）；硬盘≥512G（M2 PCIe3.0通道）；显示器≥23.8寸1920*1080分辨率； 2、主板集成声卡；主板集成千兆以太网口网卡； 3、接口：USB接口≥8（其中USB3.0接口≥4），HDMI或DP接口≥1； 4、扩展：全高PCI插槽≥1；PCI-E插槽≥2； 5、立式机箱，配套原厂USB光电鼠标及USB键盘； 6、配套正版操作系统。 |  |
| 45 | 冰箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、总容量：25l； 2、制冷方式：直冷； 3、宽度：320mm；高度：475mm；深度：400mm耗电量：0.4Kwh/24h； 4、制冷控制系统：电子恒温； 5、机型：单门冷藏冷冻冰箱。 |  |
| 46 | 洗衣机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、烘干类型：冷凝烘干，一级能效，类型：滚筒洗烘，开门方式：前开式； 2、脱水转速1200转/分钟；洗涤容量12kg，洗烘一体机，烘干9kg，598*570*850mm，DD直驱变频，洗净比1.08，48dB，上排水，洗涤功率200w，烘干1600w。 |  |
| 47 | 移动式紫外线灯 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、功率：51W-60W； 2、电压：100V-240V； 3、紫外线光源，臭氧双灯管，180度可调节，带安全门，带定时功能。 |  |
| 48 | 担架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、采用镀锌钢管，牛津布料，整体可以承受300斤； 2、尺寸：2m*0.53m*0.18m，折叠：1m*0.2m。 |  |
| 49 | 空气消毒机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整机尺寸：650×250×150mm电源规格：AC220V/50Hz，功率≤98W，安装方式：壁挂式； 2、消杀技术体系：等离子式消杀系统； 3、三效协同净化：146nm紫外线（内置UVC双灯管循环灭菌）可控臭氧释放，负离子（主动吸附PM2.5/过敏原）； 4、红外人体感应模块，人员在场时自动关闭紫外线和臭氧，切换至纯负离子模式； 5、零辐射防护结构：全密封灯舱+防泄漏屏蔽层； 6、材质：V0级防火阻燃ABS外壳+食品接触级内胆； 7、静音技术：夜间模式噪音＜48dB(A)，常规运行＜50dB(A)； 8、支持0-10小时倒计时关机。 |  |
| 50 | 课桌椅测量尺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、木质，PVC刻度，三节装置； 2、测量范围：0-200厘米。 |  |
| 51 | 紫外线空气消毒机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、消毒方法:等离子及紫外线； 2、风量:400m³/h； 3、负离子浓度:≥6x105个/cm³； 4、臭氧泄露量＜0.04mg/m³； 5、整机采用ABS+PVC 材质，下进风顶部上出风结构。风量5 挡可调，配有手动、遥控、手机远程控制。自动模式、睡眠模式、安全童锁、定时功能，清洗维护自动提醒功能； 6、具备负氧离子功能，输入功率≤60W；电源:AC220V 50Hz。 |  |
| 52 | 电动喷雾器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、配置雾化喷头，支持10L/min超大流量喷射，雾化颗粒细至50-150μm； 2、搭载8L水箱+智能变频电机，单次满电续航可达200分钟（低档模式），搭配快充锂电池； 3、采用三维旋压涡轮技术+7孔扇形喷嘴设计，喷射角度0°-110°可调； 4、重量＜3.2kg（空载），复合工程塑料框架+透气减压背垫，搭配可调节S型肩带； 5、集成IPX5防水触控面板，支持一键启停/流量调节/模式切换三合一操作，配备应急自锁开关。 |  |
| 53 | 手推式打药机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、60L药箱：搭配双泵协同增压技术，支持16A电池连续作业8-12小时。15米自动卷管设计：内置智能绕管机（自动/手动双模式），搭配15米水管； 2、喷头组合配件：三孔弯喷嘴、单孔弯喷嘴、孔弯喷嘴、直四孔喷雾头、双弯喷雾头等； 3、铜制组件：直铜喷雾头+五孔弯喷雾头； 4、扩展工具：60cm伸缩杆×1、60cm分枪×1、3孔枪×1，搭配护目镜、口罩、手套等安全防护套装； 5、12V锂电池供电，噪音（≤60dB）； 6、智能压力调控：工作压力0.2-0.9MPa可调，流量4.5-6.5L/min，雾化射程6-7米，支持强弱药液分层喷洒； 7、框架：钢制车架+万向轮×2+防滑大轮×2，载重45kg级药箱。可调节推手高度+喷枪管拖放支架，操作半径5米； 8、过滤系统：200目前置滤网+双层精密滤芯。IPX4防水电路板。 |  |
| 54 | 小型医用药箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 单开，12寸+15件套，高19cm，长30.5cm，宽17cm。 |  |
|  | 6、音乐学科增补项目 |  |  |  |
| 55 | 有源监听音箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.系统类型：有源2.0立体声监听音箱，后导相设计； 2.单元配置：5.25英寸低音、一英寸丝膜高音； 3.支持光纤信号输入； 4.支持同轴型号输入； 5.支持蓝牙输入； 6.支持立体声音乐RCA信号输入； 7.支持2路MIC输入 8.音量独立调节，音调调节，混响调节； 9.支持高低音调节； 10.单元规格：5.25寸*1只 1寸*1只 11.频率响应：45Hz-20KHz； 12.灵敏度：（1M/1W）86dB； 13.音箱功率：60W*2； 14.箱体外观：木质倒角； 15.主副箱均配置四防震地脚； |  |
| 56 | 调音台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、独有双差分输入电路，低音独立输出接口； 2、16种回声和混响可调； 3、2编组4母线调音台； 4、8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器； 5、内置蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合； 6、分路3段EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关，设有监听功能； 7、6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回； 8、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； 9、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡； 10、通道间的串音衰减：≦-50dB； 11、剩余噪声输出电压：≦-80dBm； 13、100MM长行程推子控制； 14、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源； 15、金属机身，配航空箱机架。 |  |
| 57 | 乐谱架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：金属； 2、规格：支架谱台面直径≧46cm，高度≧24cm，最大可升降到1.2米的高度，金属钢管支架中心钢管直径≧1cm； 3、结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成。金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为ABS材质。 |  |
| 58 | 音乐凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：木质板材、 11毫米多层板、带ABS包边材料、硬质包角钉制 ； 2、规格：300*350*410含护角部分 ； 3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑。 |  |
| 59 | 设备边台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸1400*400*750mm±10mm； - 材质使用实木多层板材；桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，背板采用≥9mm厚实木多层板，表面贴≥0.6mm厚橡胶木皮； 3、工艺要求所有板边倒圆边；采用液压阻尼铰链，五金配件采用偏心件安装；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，中标方需与校方确认后生产。 |  |
| 60 | 迷你电脑主机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、四网口，处理器6核心，2.5G主频，12MB三级缓存，内存16G，512G固态硬盘，与学校现有设配接口及功能相匹配； 2、支持4G模块，内置WIFI和蓝牙，支持上电开机，支持定时开机，支持无盘启动，支持网络唤醒，物理尺寸：177*175*34mm。 |  |
| 61 | 无线领夹麦克风 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、收音头：电容式； 2、内置电池，U段连接，多个频点可调，可支持多套同时使用，与音乐室现有设备相兼容。 |  |
|  | 7、体育学科增补项目 |  |  |  |
| 62 | 中考实心球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：2公斤，橙色或者蓝色，橡胶材质，内部填充细沙，可充气。 |  |
| 63 | 篮球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 7号，材质：橡胶内胆，尼龙加强层，合成PU革外皮。 |  |
| 64 | 排球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 5号，橡胶内胆，PU外皮，中间加强层。 |  |
| 65 | 标志杆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 标志杆长1800mm，直径10mm，木质材料，顶端800mm上，每100mm应涂有红白相间的油漆，有底座。 |  |
| 66 | 足球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 材质：PU，工艺：无缝合热粘连，5号。 |  |
| 62 | 乒兵球拍1 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直握拍，双面胶皮，红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘光滑，拍身边缘不得呈白色；胶合部位牢固，不开裂。 |  |
| 68 | 乒兵球拍2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 横握拍，双面胶皮，红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘光滑，拍身边缘不得呈白色；胶合部位牢固，不开裂。 |  |
| 69 | 训练乒乓球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 白色，ABS材质，20只每盒，二球星。 |  |
| 70 | 羽毛球拍 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 球拍总长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍拍弦面长度≤280mm，球拍重量≤100g，握柄直径23～25mm，拍弦直径≤0.90mm，轴线直线度≤4mm，平直度≤4mm。 |  |
| 71 | 羽毛球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 球头合成材料，16根毛片。 |  |
| 72 | 球类推车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1.0*0.5*0.85m。车体材料采用直径25MM壁厚1.5mm钢管焊接而成，底脚装有直径50mm万向轮，整体采用表面酸洗磷化、喷塑涂饰。 |  |
| 73 | 中考短跳绳（带计数器） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长3m左右，pvc材质，绳直径≥0.5cm，带计时器。 |  |
| 74 | 长跳绳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求：材质：编织绳， 450—500cm，绳直径≥0.5cm。 |  |
| 75 | 四角防晒遮阳棚 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、铝合金主架（管壁厚度≥1.5mm），四角支撑立柱直径50mm，节点铆接+三角结构；可调高度1.9m～2.1m； 2、顶棚结构：3×6牛津布，防积水穹顶设计，导水槽+弹簧排水系统； 3、防夹手按钮（红外感应+机械急停双保险），误触0.3秒内断电保护；弹簧系统过载自锁（抗冲击力≥150kg），防儿童误操作； 4、展开尺寸3.95m（长）×2.7m（宽）×2.1m（高），四角锚点间距可调（2.5m～4m）。 |  |
| 76 | 拔河绳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 25米编织绳，重量8KG。 |  |
| 77 | 三折体操垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、展开状态：1800mm（长）×600mm（宽）×50mm（厚），公差±5mm；折叠状态：600mm×600mm×150mm，三折结构；几何精度：四边直角切割（角度90°±1°），表面平整度误差≤2mm/m²； 2、基材：有机硅帆布，厚度≥1.2mm，抗撕裂强度≥150N/cm²；涂层：双层PU防水膜（耐静水压≥5000mm），IPX4防水等级；表面处理：摩擦系数≥0.6； 3、海绵芯材：35#聚氨酯海绵一体成型，无拼接缝隙。 |  |
| 78 | 毽子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 毽盘≥20mm，鹅毛毽毛≥100mm。 |  |
| 79 | 定制室内标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 制度标识标牌，体育馆管理细则等，KT板，40*60，体育画报及名人名句，中标方需与校方确认后生产。 |  |
| 80 | 普通拉杆式音箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、拉杆式设计，整机尺寸：365mm（宽）×295mm（深）×605mm（高），可伸缩拉杆，底部配备万向轮，哑光防刮材质； 2、12英寸钕铁硼低音喇叭，2.5英寸高音喇叭×2，三分频技术； 3、支持蓝牙5.0、U盘、TF卡、AUX接口，支持一键消原音； 4、独立高低音旋钮，支持混响调节和防啸叫； 5、内置锂电池，满电支持8-10小时连续播放（50%音量）。DC5V 1-2A适配器，支持边充边用； 6、实木箱体+金属网罩，IPX4级防水。 |  |
| 81 | 标志筒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：高度约50厘米，底部直径约22厘米； 材质：塑料。 |  |
| 82 | 整理箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、外部尺寸：长度≥750mm，宽度≥550mm，高度500mm，顶部凹槽+底部防滑凸轨，支持4层满载堆叠（总承重≤100kg）； 2、主体材质：聚丙烯塑料，横向/纵向筋条间距≤60mm，交叉节点厚度≥6mm；侧壁波纹抗压结构，单面抗侧压≥600N；井字形底板加强，单格承重≥50kg，满载形变≤3mm，配套盖子； 3、双侧内嵌提手：握槽深度≥25mm，提手部位壁厚≥5mm；边缘R角≥3mm，无毛刺。 |  |
| 83 | 整理筐 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、外部尺寸（长×宽×高）：800mm×550mm×500mm，顶部凹槽+底部凸轨，支持5层满载堆叠（总承重≤1500kg）； 2、主体材质：聚丙烯（PP）塑料，横向筋条间距≤50mm，纵向筋条间距≤40mm，交叉节点厚度≥8mm，侧壁梯形波纹结构，抗侧压变形力≥800N/面，井字形底板，单格承重≥80kg，满载形变量≤2mm； 3、双侧对称提手：内嵌式凹槽设计（握持深度≥30mm），提手部位壁厚≥6mm，倒角处理：所有边缘R角≥5mm，接触面无锐边毛刺，4寸静音PU轮（带刹车，单轮承重≥80kg），分区隔板：可拆卸PP隔板（厚度3mm，适配任意分区组合）； 4、标签卡槽：侧面预留50×80mm插槽，兼容A4标签。 |  |
| 84 | 中考立定跳远垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品长度:4米； 2、产品宽度:0.9米； 3、产品厚度:≥6.0毫米； 4、产品材质:PVC聚氯乙烯。 |  |
| 85 | 可拆卸移动式羽排球架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、模块化设计：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置四部分构成，支持快速拆装； 2、底座主体：PP中空吹塑成型，壁厚≥8mm；底部加固：内置20mm厚Q235钢板（尺寸适配底座轮廓），表面镀锌防锈；减震设计：钢板下方贴合10mm橡胶防震垫； 配重容量：单底座内腔可装载6块铸铁配重块（单块25kg±0.5kg，尺寸300mm×200mm×40mm）；移动配置：后部安装2个PU静音滚轮（直径≥120mm，承重≥200kg/个），前部配置可升降支脚；稳定性指标：满载150kg配重时，侧向倾覆角≥15°，抗风载≥8级； 3、立柱材质：Φ40×4mm无缝钢管，表面喷塑处理（厚度≥80μm）；双立柱分工：系绳柱：顶部集成不锈钢U型系网钩（承重≥50kg），支持快速挂网；锁绳柱：外侧配置自锁式棘轮收紧装置（拉力≥300N），防滑齿纹设计，无级调节松紧； 4、调节范围：网高适配1550mm±1mm。（按羽毛球/排球切换）；操作方式：手动螺旋升降机构（螺距≤2mm）：双向自锁螺母+防反转卡扣。 |  |
| 86 | 24秒记分牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支持手机APP控制。 2、尺寸：长700mm*高400mm*厚60mm，显示屏：2台，主控台：1台；安装立柱或三角架。 |  |
|  | 8、美术学科增补项目 |  |  |  |
| 87 | 拷贝板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、U盘、蓝牙传图； - 画面尺寸大约：94*53cm； 3、wifi连网； 4、配件包含：电源配件、鼠标，固纸磁条4个，隔墨垫1片。 |  |
| 88 | 激光雕刻机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标配双频WiFi（2.4GHz/5GHz）+蓝牙5.0，支持手机APP远程操控；控制主板：四核以上处理器，内置8GB存储空间，支持离线文件缓存；软件兼容：Windows/MacOS版雕刻软件（支持AI/PS插件）+移动端APP（实时预览/参数调整）； 2、雕刻幅面：460mm×810mm（有效加工范围±1mm）；定位精度：±0.01mm（闭环步进电机+光栅尺反馈系统）；移动速度：X/Y轴最大6000mm/min，Z轴自动调焦行程50mm。20W三五激光光斑整形模组，不锈钢深度雕刻（≤0.3mm），支持灰度图像转矢量光斑校准仪+激光防护眼镜； 3、激光系统波长：455nm（蓝光）/1064nm；光斑质量：M²≤1.3（光斑整形模组）；激光管寿命≥10000小时； 4、机箱防护：IP54防尘防水等级，配备急停按钮+激光屏蔽罩；智能监测：温度/烟雾/位移异常自动停机，APP推送报警信息。 |  |
| 89 | 透明印章收纳盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸34.5*21*3cm，15格，单格6.5*6.5CM（内高2.7CM） 2、材质：塑料。 |  |
| 90 | 可移动工具推车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整体尺寸：740mm（长）×400mm（宽）×800mm（高）±10mm，层板尺寸：700×350mm，结构层级：3层可调层板（高度调节范围：150-600mm，间隔50mm可调），哑光烤漆； 2、主体框架：冷轧钢骨架（壁厚≥1.2mm），表面静电喷塑处理（耐腐蚀、防划痕）层板材质：1.0mm钢板+防滑硅胶垫（承重面凹凸纹设计）； 3、移动系统：4英寸万向轮（前轮双刹设计，后轮定向）； 4、层板高度无级调节（卡扣式锁定，支持快速拆装），侧边6组可折叠挂钩（单钩承重≥3kg）； 5、全包裹圆角设计（R角≥8mm），底部配重板+侧扶手（扶手高度可调，钢管直径≥25mm）。 |  |
| 91 | 刻刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 篆刻刻刀，平口2mm。材质：刀杆合金，刀头钨钢。 |  |
| 92 | 印床 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 篆刻榉木印床：大号12*8*5cm。 |  |
| 93 | 印泥 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、重量90g。 2、朱砂3个，朱磦3个，金色2个，黑色2个。 |  |
| 94 | 调色盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、直径：8英寸（203mm±5mm，梅花外缘对角线长度）厚度：15mm（中心区域）/8mm（边缘区域）； 2、主体材质：陶瓷，食品级哑光釉。 |  |
| 95 | 方形木插板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 15*10*1.8CM展示台。材质：榉木。 |  |
| 96 | 三角刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 版画刻刀三角口：1mm。 |  |
| 97 | 圆口刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 版画刻刀圆口：3mm。 |  |
| 98 | 滚筒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 6寸版画滚筒。 |  |
| 99 | （剪纸）刻刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 刀头材质：钨钢。 |  |
| 100 | 垫板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 尺寸：（A3）450*300*3mm，材质：pvc。 |  |
|  | 9、食堂增补项目 |  |  |  |
| 101 | 不锈钢双层保温桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 容积：20L 材质：304不锈钢（送货前提供样品确认） |  |
| 102 | PP保鲜盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 型号：430型 材质：PP材质（送货前提供样品确认），可以收纳50个汤碗和勺子。 |  |
| 103 | 轻型保温箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、容量：126L，外径：690mm（长）×570mm（宽）×480mm（高）。内径：620mm（长）×510mm（宽）×400mm（高）； 2、箱体材质：PP材质，不锈钢提手，金属合页，凹槽卡扣密封； 3、多层复合隔热结构（含PE保温棉+铝箔反射层）； 4、支持温度区间可视化（0-30℃），内置开关旋钮。排水孔设计：可拆卸塞子。 （送货前提供样品确认） |  |
| 104 | 打饭勺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 材质：304不锈钢。 |  |
| 105 | 不锈钢带盖餐盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：280*220*40 壁厚：采用1.2mm304食品级不锈钢板材一体拉伸制作，餐盒盖采用304食品级拉伸制作。（送货前提供样品确认） |  |
| 106 | 厨余垃圾桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 容积：35L、绿色 材质：聚乙烯 配置：带盖，带滤网。（送货前提供样品确认） |  |
| 107 | 不锈钢四层货架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：1200*500*1800 立柱采用1.5mm厚304/2B不锈钢板折边成型，底脚可调节，间距100mm设层板高度调节固定孔。层板板厚1.0mm冲长腰孔，层板固定采用不锈钢螺栓。 |  |
| 108 | 不锈钢双层工作台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：1800*800*800 1.台面：304-1.5mm不锈钢； 2.层板：304-1.2mm不锈钢； 3.加强筋：1.5mm不锈钢加强筋； 4.立柱：ø38×1.2mm圆管； 5.台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6.焊接处均为满焊。 |  |
| 109 | 电热双门蒸箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格：24盘/12kw*2/380V 板材采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，内胆0.8mm，外壳0.8mm，配安全帽，渐进式门绞，密封硅胶条，采用4寸承重脚轮。 |  |
| 110 | 厨房灭火系统 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、采用双瓶组食用油灭火剂，灭火剂充装重量11.5KG，氮气瓶容量2L，充装压力7.0MPa； 2、系统安装长度为11米，配套智能显示控制盘。 |  |
| 111 | 金刚砂纱门 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、主框架采用铝合金，表面阳极氧化处理，颜色按甲方提供色板定制；门边截面厚度3.0cm，型材壁厚≥1.8mm，内部加强筋结构，整门抗变形强度≥500N/m²； 2、现场实测门洞尺寸定制，允许加工误差≤±1mm，适配门框宽度范围70cm~120cm，高度范围190cm~230cm； 3、内嵌304不锈钢金刚砂网，目数18目，线径≥0.6mm，透光率≥85%； 4、平开式设计，铰链采用304不锈钢轴承结构，单铰链承重≥50kg；标配防撞限位器；门扇四周嵌入磁性密封条；纱网与边框采用卡扣式快拆结构。 |  |
| 112 | 金刚砂纱窗 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质与厚度：铝合金边框，截面厚度≥5.8cm，壁厚≥1.5mm，表面阳极氧化处理；密封设计：边框内置EPDM密封胶条，防风防水等级达IP54，适配窗框安装缝隙≤5mm；安全加固：四角采用304不锈钢铆钉固定，角部承重≥50kg； 2、目数与材质：18目304不锈钢金刚砂网，线径≥0.6mm； 3、可拆卸清洗：纱网与边框采用磁吸式快拆结构； 4、标配304不锈钢螺丝、膨胀管。 |  |
| 113 | 隔断挂帘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.主体材质：PVC软门帘，厚度≥1.5mm；透明度：透光率≥92%；表面处理：双面抗静电涂层； 2.滑轨类型：3.0mm透明双滑轨，单轨承重≥15kg，双轨间距可调，适配门洞宽度≤4m；滑动设计：滑轨内置304不锈钢滚珠轴承滑轮，支持左右双向平移，滑轨采用卡扣式快拆结构，门帘片支持单片独立更换。门帘底部内置磁性密封条。 |  |
| 114 | 洗手池 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸规格：长×宽×高：8500mm×600mm×1200mm（根据现场实测调整，允许误差±5mm）；8人位设计，单水龙头间距≥900mm，配感应水龙头； 2、基材：304不锈钢，壁厚≥1.2mm，表面拉丝处理；落地式箱体结构，内部加强筋间距≤30cm，整池承重≥500kg/m²，边缘R角≥5mm防割伤；给排水管采用201不锈钢套管或PPR管（壁厚≥2.3mm）下水配件：防臭S型存水弯（PVC材质），排水管径≥50mm；过滤网孔径≤5mm，可拆卸清洗； 3、置物架基材：太空铝，厚度≥1.5mm，表面阳极氧化处理；单组尺寸：长600mm×宽123mm×高60mm；挂钩高度间距：21mm（下沿）+60mm（横杆），横杆直径≥12mm；整架重量≥2.5kg，承重≥15kg。两组并排安装，间距≤5mm。 |  |
| 115 | 风幕机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：200cm*14.5cm*18.5cm，风速9-11M/S,风量2900m³/h，风噪≤61dB,功率280W，支持遥控； 2、安装高度根据学校食堂门头高度确定。 |  |
| 116 | 壁扇 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 网罩直径280mm，高480mm，三片大倾角扇叶，75度广角送风，8H预约定时，5档调风，5米遥控，最大风量1480m³/h，外加定向导流罩，11cm聚风筒，滚珠轴承电机。 |  |
| 117 | 灭蝇灯 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、紫光三管，LED-50W，电压220V-50Hz； 2、材质：铝合金+阻燃ABS,电击式灭蚊灯。 |  |
| 118 | 食堂上墙各类标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 各类制度和管理规定，KT板，根据现场要求制作。 |  |
|  | 10、其他增补项目 |  |  |  |
| 119 | 40L垃圾桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 材质：PP，规格容量：40L，40*27*60cm。 |  |
| 120 | 240L垃圾桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 材质：PP，规格容量：240L，98*56*71cm。 |  |
| 121 | 小垃圾篓 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、高23cm，宽20cm； 2、PP材质,可分离式撞色压圈。 |  |
| 122 | 直饮水机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、水胆容量：≥35L，采用304不锈钢材质； 2、功率：≥3KW，采用不锈钢发热管； 3、电源：220V，50Hz； 4、产水量：温开水≥200L/H； 5、出水龙头：4温开水，采用触摸式开关，触摸龙头打开后会有出水提示灯常亮，水嘴为不锈钢出水嘴； 6、内置净水系统五级滤芯：PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+反渗透膜+椰壳活性炭，其中：颗粒活性炭滤芯填充量≥300g,粒径10-20目；碳棒滤芯孔径≤5μm，碘值吸附≥1000mg/g；反渗透膜孔径≤0.0001μm；椰壳活性炭填充量≥170g,粒径10-28目； 7、饮水机外观为一体半柜式设计，整机尺寸1100×450×1170mm；门板整体厚度≥20mm；上部背板整体厚度290mm；龙头水咀距离260mm，水咀离水槽距离24mm； 8、涉水部件全部采用304不锈钢板，水槽厚度为1.0mm，水槽必须采用一次冲压成型水槽，无焊点；正门板具有便携式易拆卸柜门，门板整体厚度≥20mm；侧板厚度为0.6mm； 9、采用液晶显示屏幕，能够显示实时温度、水位、滤芯状态、水位等功能，并且数码表具备故障代码显示功能；系统自带定时开关功能，可设置定时开关机，定时开关机可设置周末不开机，带遥控控制； 10、电磁阀采用DC12V低压电磁阀。 |  |
| 123 | 电视机移动落地支架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支架尺寸：1100mm（长）×580mm（宽）×1600mm（高），立柱中心间距可调（适配400×400mm至800×400mmVESA孔位）；最大承重：220kg，适配40-90英寸显示屏； 2、双立柱冷轧钢框架，立柱直径≥60mm，壁厚≥2.5mm，内部加强筋结构，抗弯强度≥500N·m；底座采用一体式弧形钢板（厚度≥3mm），无锐角设计（R角≥5mm）。低重心配重设计，底座配重块≥25kg；立柱与底座连接处采用液压阻尼减震器 3、360°万向静音轮，直径≥75mm，脚踩式锁定； 4、一体式可拆卸托盘。 |  |
| 124 | 投屏器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、无线传屏硬件支持HDMI 4K输出； 2、提供双wifi模组，支持802.11AC无线网络协议，可提供本地AP热点覆盖； 3、提供1个3.5mm音频输出； 4、支持6个投屏画面同时显示功能，安卓、苹果、Windows设备能够任意组合同时投屏； 5、支持BYOD，多个智能终端可同时投屏显示，兼容AirPlay、Miracast、WiDi原生协议，无需安装软件即可投屏； 6、兼容客户端软件投屏，支持客户端扫码投屏和投屏码投屏； 7、Android手机和windows电脑投屏后，可反向控制； 8、内置信息发布系统，可自定义进行图片轮播； 9、支持统一管理平台可对网内设备进行集中化管控和运维。 |  |
| 125 | 投影仪音箱一体机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、屏幕配置：19寸高清全屏触摸屏：1080P分辨率，支持多点触控，翻屏设计，底部集成万向轮，IPX4级防水防尘； 2、扬声器单元：15寸低音+号角高音*2+4寸羊毛棚中音*4； 3、内置投影仪，可连接WIFI，外出可连接手机热点、内置安卓系统与KTV双系统，支持语音点歌，手机点歌； 4、支持蓝牙、伴唱，多种模式选择、OTG数字直播输出； 5、输入、麦克风支持低音调节，话筒混响、话筒高低音、音乐高低音调节； 6、可外接12V电瓶。 |  |
| 126 | 1拖4无线话筒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、射频系统工作频段：580-630MHz，频带宽度60MHz，支持1600个可调频点，抗干扰能力杂散抑制≥50dB，镜频抑制≥55dB，信噪比≥35dB（A计权）； 2、输出接口XLR接口，支持调音台直连， 非平衡输出6.35mmTRS接口，灵敏度≥25dBu（可调增益范围-20dB～+20dB），频率响应80Hz-18kHz（±1.5dB），动态范围≥110dB（24bit/48kHzADC）； 3、电源DC12V，航空铝机箱，支持19英寸机架，全向接收天线； 4、四通道独立控制，实时显示各通道RF/AF电平，支持频道组存储，红外对频+手动频率锁定双模式。 |  |
| 127 | 对讲机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸≤110mm×60mm×30mm，重量≤230g，外壳采用防滑磨砂材质，支持IP54防尘防水等级； 2、内置锂电，容量2000mAh，满电待机≥120小时，支持Type-C直充接口，兼容主流快充协议，2.5小时充满； 3、空旷环境下有效通话距离3-5km； 4、支持模拟/数字双模切换，内置16组预设频道，内置LED强光手电，支持SOS求救信号模式； 5、配置LCD黑白屏，实时显示电量、频道及信号强度。 |  |
| 128 | 移动白板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 尺寸：1200mm（宽）×2400mm（高）， 1、正反双面板设计（白板面+绿板面）； 2、支架采用38*38*1.5mm喷塑钢管A字形支架，双轴承尼龙静音万向轮（带刹车）可拆装，白板下沿配置3根方管连接杆，底脚以上40cm处增设横向固定方管，形成双层加固框架； 3、支持360°双面翻转，配备双杆铰链； 4、面板基材采用烤漆工艺，表面附有无色透明保护膜，整板无拼接，夹层采用泡沫板，厚度≥24mm，边框采用铝合金，壁厚1.2mm； 5、配套强磁粒×20，无尘板擦×2，横竖挂环×4（承重≥15kg/个）。 |  |
| 129 | 移动桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：1600*600*750MM； 2、产品材质：台面：E1级颗粒板，台脚/蛋管：25*50椭圆和30*60椭圆冷轧管，厚度1.2MM，书网管使用0.8MM壁厚14圆冷轧管；连接杆使用1.5mm壁厚50圆冷轧管，脚轮使用50mm尼龙活动脚轮； 3、桌子两侧设置旋钮开关控制折叠。 |  |
| 130 | 碎纸机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 4级保密，容量23L，同时碎纸8张，连续碎纸10分钟。 |  |
| 131 | 塑料凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：33*33*45cm±10mm； 2、材质：PP材质； 3、工艺要求：座面采用透气设计，一体成型设计，凳腿加强筋加固。 |  |
| 132 | 空调 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、壁挂式3匹空调，1级能效（APF≥4.7）； 2、循环风量：1400m³/h，支持上下/左右扫风； 3、制冷能力：7360W（800-9220W），宽域变频调节；制热能力：10000W（800-11380W）； 4、APP远程控制，支持电量统计；含铜管≥4米、支架、排水管、遥控器。 |  |
| 133 | 指纹锁 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：满足学校使用； - 电池供电，支持Type-C应急供电，C级锁芯； - 前面板PC材质，中框铝合金材质； - 开锁方式：指纹解锁、密码解锁、门卡解锁、手环解锁、钥匙解锁、手机临时密码、常开； - 横把手旋钮反锁电子门铃。 |  |
| 134 | 扫拖机器人 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、吸力12000pa； - 采取单线激光+机械撞板避障方式；支持拖布抬升，自动割毛发； - 集尘状态功率：650W基座清洗状态功率1060W(热水)，干燥+充电状态功率76W； - 四挡回洗频率设置，支持语音控制，APP用于连接和管理的软件； - 自动上下水装置，单次清扫续航不小于180min。 |  |
| 135 | 信箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 不锈钢挂墙式，300*150*400（mm），投口尺寸：248*30（mm），带锁孔，可投大号快递信件。 |  |
| 136 | 仿真花 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、100CM，混合式花卉； 2、绢花仿真花类型，混合式花草种类组合。 |  |
| 137 | 电水壶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、316不锈钢6L，配1.5m电线，自动断电。 |  |
| 138 | 被子、席子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包含180*220cm棉花被、180*220cm全棉被套、230*230全棉床单、枕套、枕芯、150*220竹席各1个。 |  |
| 139 | 门卫室衣柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1250x550*800mm1、基材：基材18mm采用实木多层板； 2、封边：选用PVC封边条，颜色与板材一致。 |  |
| 140 | 安全套装 | 非实质性要求 | 安全套装含PC盾牌、PC棍、PC头盔、防刺服、防割手套、伸缩抓捕器、伸缩钢叉各一件，其中各产品技术需求如下： 透明PC盾牌不低于以下要求： 1、规格：900*500mm； 2、厚度：3mm*3.5mm*4mm； 3、材质：聚碳酸酯PC材质制造； 4、耐冲击强度：147J动能冲击负荷，耐穿刺性能：试验刀，20J动能穿刺负荷，握把连接强度：大于等于500N，臂带连接强度：大于等于500N。 PC棍不低于以下要求： 1、4号橡胶手柄，长50cm＊棍头直径3cm； 2、材质：聚碳酸酯PC浇注而成； 3、强度：承重50公斤不断裂。 PC头盔不低于以下要求： 1、材质：PC聚酯／玻璃钢； 2、防护等级：二级防护； 3、重量：560g左右； 4、适合头围：57-61.5CM，帽壳内部尺寸：长24CM＊宽21CM＊高14CM。 防刺服不低于以下要求： 1、防护等级：24焦耳动能； 2、防刺材料面密度：＜2.8公斤／平方米，单层面密度184克／平方米，防刺材质重量：830克／平方米（防护面积0.3平方米）防护面积与重量：重量中包括每件0.3公斤的防刺服外套。 防割手套不低于以下要求： 1、尺码：均码； 2、材质：涤纶纤维包裹不锈钢丝； 3、防割级别：5级，耐磨级别：3级，抗撕拉系数：4级。 伸缩抓捕器不低于以下要求： 1、尺寸：缩1.2-伸2米，下管径：35mm上管径：28mm叉口直径：11cm； 2、重量：1.7kg； 3、叉头：合金钢，带防抢夺锯齿，一体式生产工艺：不锈钢氩弧焊焊接，打磨抛光。 伸缩钢叉不低于以下要求： 1、尺寸：缩1.35-伸2.16米，下管径：32-35mm，上管径：28mm，叉口直径：35cm； 2、重量：1.5KG左右； 3、采用不锈钢氩弧焊焊接，打磨抛光，叉头：合金钢，半圆形可拆卸。 |  |
|  | 11、物理力学实验室 |  |  |  |
| 141 | 教师演示桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.规格：2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，各柜体部件采用1.0±0.2mm冷轧钢板，采用二氧化碳焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，涂层硬度不小于2H级； 2.台面： 采用25mm厚金属树脂理化板； 3.拉手：与门一体折弯而成； 4.铰链：采用缓冲铰链； 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨； 6.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 |  |
| 142 | 教师总控台电源装置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘； 2、采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流； 3、向学生实验桌输出安全的220V交流电源分为四组，具备漏电及过载保护功能； 4、教师用低压交流电源电压为0V-24V/3A，调节档位1V，低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，调节档位0.1V，均须具备自动过载保护功能； 5、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值确定。四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁； 6、支持大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制；支持教师直流高压240V、300V二档高压输出；配置2组220V，5孔插座。 |  |
| 143 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：550*450*310mm，材料：PP； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，与大部分台面板表面纹理一致； 3、PP去水，含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 144 | 实验水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 台式三口鹅颈水龙头； 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层； 3、阀芯：陶瓷材质90°旋转； 4、可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 5、开关旋钮：PP材质。 |  |
| 145 | 学生实验桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求 规格：1200*600*780±5mm 1、桌子结构：Z字型结构，学生位镂空式，易碰撞处采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成； 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理板； 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型； 4、桌脚采用三段式铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧预留电源插座和RJ45网络接口安装位，电源插座应与实验电源系统分开供电。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm。下桌架设有专用孔位与地面固定，安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖； 5、桌子横梁：前后两条横梁采用40*40mm1/4圆形铝合金型材用螺丝和桌脚连接，中间横梁采用45*20mm方形铝合金型材直接插在桌脚接口上；加强横梁采用89*14mm铝合金型材，用螺丝固定在两侧桌脚的立柱上； 6、金属件表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理。 |  |
| 146 | 功能桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长355*宽210*高760±5mm，采用PP塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接； 2、功能桶正面设有PP注塑成型的的检修门，并配有专用锁具。 |  |
| 147 | 学生安全电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS翻转式电源，安装在学生实验桌电源盒中，学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复； 2、学生直流：1.25V-24V/2A 无极调节，由教师集中控制，过载自动复位； 3、数码显示交直流电压值和交直流电流值； 4、配置1组220V，5孔插座，具有漏电保护功能。 |  |
| 148 | 实验凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、凳面：直径300mm×30mm 采用PP塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花； 2、凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理； 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃,高度范围430-490mm； 4、托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固； 5、脚垫：采用PP加纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 149 | 室内电路改造及设备调试 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、依据现场实际需求进行设备对接； 2、讲台处主电源采用4㎡，波纹管护套。 |  |
| 150 | 定制室内标识标牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、世界物理名人画框（名人名言具体内容等），长宽根据现场尺寸，亚克力银镜装裱； 2、课表、制度、管理细则等。 |  |
|  | 12、物理力学准备室 |  |  |  |
| 151 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；分上柜和下柜两部分，底部带调平脚垫； 2、侧板、层板、柜门框部件等采用PP塑料注塑成型； 3、各部件榫卯连接结构并布局加强筋，配合塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露； 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用塑料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴； 6、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置。 |  |
| 152 | 准备边台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：3000*750*850mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm，铝木结构，主体立柱采用矩形铝合金型材规格≥34*37mm，主框架壁厚≥1.5mm，横梁规格≥30*28mm,壁厚≥1.5mm,表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理，采用热铝拉制，热塑成型，并做加强筋和表面装饰处理；调节脚为尼龙螺栓注塑而成； 2、台面：采用12.7mm厚抗倍特板边缘加厚至25.4mm； 3、柜体为18mm厚免漆实木多层板,1.5mm厚封边条；所有板材加工截面必须封边，阻尼铰链三节静音滑轨；拉手采用铝合金一字型拉手，含2个五眼插座。 |  |
| 153 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：550*450*310mm，材料：PP； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，与大部分台面板表面纹理一致； 3、PP去水，含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 154 | 实验水嘴 | 非实质性要求 | 不不低于以下要求： 台式三口鹅颈水龙头； 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层； 3、阀芯：陶瓷材质90°旋转； 4、可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 5、开关旋钮：PP材质。 |  |
|  | 13、物理仪器室 |  |  |  |
| 155 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；分上柜和下柜两部分，底部带调平脚垫； 2、侧板、层板、柜门框部件等采用PP塑料注塑成型； 3、各部件榫卯连接结构并布局加强筋，配合塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露； 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用塑料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴； 6、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置。 |  |
| 156 | 定制仪器柜2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：1200*500*2000，结构：铝木结构； 2、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木多层板，其它采用18mm厚实木多层板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：阻尼铰链； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 |  |
| 157 | 定制仪器柜3 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：1500*500*2000，结构：铝木结构； 2、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用16mm厚实木多层板，其它采用18mm厚实木多层板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：阻尼铰链； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 |  |
|  | 14、计算机室增补项目 |  |  |  |
| 158 | 移动硬盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、3.5英寸； - USB3.0接口类型； - 容量：4TB。 |  |
| 159 | 英语口语专用耳机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、扬声器频响范围：100Hz-16KHz，扬声器阻抗：32欧姆，扬声器尺寸：40mm，扬声器灵敏度：90dB±3：dB。 2、麦克风拾音杆长：0.19米，麦克风灵敏度：-43dB+/-3dB，麦克风频响：100Hz-10KHz； 3、头戴式包耳式耳麦，集成USB声卡，耳机线长2.8米；拾音器咪头装防喷麦海绵头；耳麦具有自适应弹压式横梁，考生直接佩戴即可，无需手动调节； 4、兼容Win7、WIN10系统免装驱动。 |  |
| 160 | 艺测专用耳机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 支持耳返、定向降噪拾音功能近讲的艺测专用耳机，同时满足英语口语考试功能需求。1、佩戴方式：头戴包耳式，自适应头梁； 2、喇叭：频率范围20-20000Hz，音圈50mm直径； 3、灵敏度≥110dB，内置独立声卡，降噪近讲麦克风； 4、耳机线≥2.8m； 5、无任何线控、按钮，插头为镀金USB接口； 6、兼容XP、Win7、WIN10系统免装驱动。 |  |
| 161 | ABS柜子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：1000×500×2000mm； 2、柜体：侧板、顶底板采用PP材质模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁； 2、下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 3、上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 4、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用PP材质模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层； 5、拉手：采用PP材质模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行； 6、门铰链：采用PP材质模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 7、螺丝：不锈钢304材质。 |  |
|  | 15、新增计算机室 |  |  |  |
| 162 | 机房教师终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥6核，主频≥2.8G）；内存≥8G*2（DDR4 3200），内存插槽≥2个；硬盘≥512G（M2 PCIe3.0通道）；显示器≥23.8寸1920*1080分辨率；支持网络同传，具备IP自动分配和硬盘保护功能； 2、独立显卡，显存≥2G GDDR5； 3、主板集成声卡；主板集成千兆以太网口网卡； 4、接口：USB接口≥8（其中USB3.0接口≥4），HDMI或DP接口≥1； 5、扩展：全高PCI插槽≥1；PCI-E插槽≥2； 6、立式机箱，配套原厂USB光电鼠标及USB键盘； 7、配套正版操作系统。 |  |
| 163 | 机房学生终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥4核，主频≥2.6G）；内存≥8G（DDR4 3200），内存插槽≥2个；硬盘≥512G（M2 PCIe3.0通道）；显示器≥23.8寸1920*1080分辨率；支持网络同传，具备IP自动分配和硬盘保护功能； 2、主板集成显卡，集成声卡；集成千兆以太网口网卡； 3、接口：USB接口≥8（其中USB3.0接口≥4），HDMI或DP接口≥1； 4、扩展：全高PCI插槽≥1；PCI-E插槽≥2； 5、立式机箱，配套原厂USB光电鼠标及USB键盘； 6、配套正版操作系统。 |  |
| 164 | 86寸电容黑板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈； 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 3、侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）； 4、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 5、整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米； 6、支持通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 7、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 8、整机系统支持安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数； 9、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音； 10、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； - 整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； - 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率60W； 13、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节； 14、整机视网膜蓝光危害RG0级别； 15、设备支持5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任小工具； - 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 17、整机支持蓝牙5.4，Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； 18、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口； - 插拔式电脑：PC模块和整机的连接传输速率≥10Gbps； 20、插拔式电脑：PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块； 21、OPS配置：处理器≥6核心，主频≥2.5GHZ，缓存≥12MB，不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 165 | 备授课教学软件 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.为教师提供可扩展的云存储空间。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂。 9.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 10.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 11.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 12.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。 13.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 14.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 15.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 16.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 17.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 18.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 19.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 20.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 |  |
| 166 | 视频展台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面清晰。 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 9.摄像头像素≥800万，支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 |  |
| 167 | 集中控制管理平台 | 非实质性要求 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 3.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 4.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。 5.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。 7.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 8.穿透/还原：支持远程向已休眠或关机的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令；支持远程批量设置设备；支持实时监测设备存在的风险，并提供对应解决方案 9.支持软件静默安装，使用者可自主上传软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 10.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 11.支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 |  |
| 168 | 还原系统 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、纯软件设计，免拆机、免重新构建分区，一键安装部署，支持Windows全系列操作系统，包括Windows：7/8/8.1/10(x86&x64)，支持WIFI网络环境使用；支持一台电脑同时安装Windows全系列和Linux多个操作系统。 2、支持网络对拷，智能识别增量数据进行差异对拷，千兆网络环境中同传速度可达10GB/Min；接收端可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动方式执行同传，内建智能测速排序机制和同传限速控制。 3、支持管理端远程部署网络对拷或增量对拷，无需到每台对拷机操作；如遇对拷机故障或操作难题，通过Linux下远程遥控进行协助操作；支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活；如遇断电情况，可以进行断电续传。 4、自动分配IP，对拷时可按照指定顺序自动分配IP地址和计算机名，也可以通过管理端远程批量修改，无需一台一台操作；支持不同系统分配不同IP地址。 5、系统保护，支持自动还原/定时还原/自动保存/定时保存/不还原模式，可授权客户端自主切换，或管理端一键指定切换还原保护模式，设置剩余空间报警。 6、支持管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；根据预先设定费率生成能源使用报告。 7、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新。 8、文件目录管理，提供数据多级加密，可指定文件夹不还原，安全密码加密文件夹，防止重要数据泄露；目录同步可以将重要文件备份，按照后缀名等规格同步备份，单向或双向备份。 9、支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境，且不被还原。 10、提供多种集中管理功能，远端还原管理、锁定设备、资产管理、远程监看、远程命令、远程监看、远程关机、远程重启、远程登录、远程遥控、上网控制。 12、支持收集驱动、进程、磁盘、服务、异常进程等信息，快速分析电脑异常原因；支持网络检测，自动侦测定位网络通讯问题。 |  |
|  | 16、物理电学实验室 |  |  |  |
| 169 | 教师演示桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.规格：2400mm*700mm*850mm，由多个独立的柜体组合而成，柜体预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间柜体和两侧柜子均为双开门，各柜体部件采用1.0±0.2mm冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理；表面经环氧树脂粉静电喷涂高温固化处理，涂层硬度不小于2H级； 2.台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板， 3.拉手：一体折弯而成； 4.铰链：采用缓冲铰链。 5.滑轨：三节滚珠滑轨； 6.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚。 |  |
| 170 | 教师总控台电源装置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 教师控制台控制区采用轻触摸按键操作方式，数码显示。 1、电压设定操作为数字键盘； 2、采用数码管显示教师和学生交直流电压，电流； 3、向学生实验桌输出安全的220V交流电源分为四组，具备漏电及过载保护功能； 4、教师用低压交流电源电压为0V-24V/3A，调节档位1V，低压直流电源电压为0V-24.0V/2A，调节档位0.1V，均须具备自动过载保护功能； 5、控制学生低压根据学生需求，按相应的数值确定。四组控制，且有电流监控功能，当电流过载保护，功率箱指示灯闪烁； 6、支持大电流短时输出，教师大电流9V大电流输出，8秒断开，MCU芯片定时控制；支持教师直流高压240V、300V二档高压输出；配置2组220V，5孔插座。 |  |
| 171 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：550*450*310mm，材料：PP； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，与大部分台面板表面纹理一致； 3、PP去水，含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 172 | 实验水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 台式三口鹅颈水龙头； 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层； 3、阀芯：陶瓷材质90°旋转； 4、可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 5、开关旋钮：PP材质。 |  |
| 173 | 学生实验桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求 规格：1200*600*780±5mm 1、桌子结构：新型Z字型结构，学生位镂空式，易碰撞处采用倒圆角。桌子主要有台面、桌腿、横梁、加强横梁、书包斗和电源盒等部件组成； 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3、书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，中间设挂凳卡,两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，采用ABS工程塑料注塑成型； 4、桌脚采用三段式铝合金结构，整体规格570*760，左右两边配有装饰彩带，上脚两侧预留电源插座和RJ45网络接口安装位，电源插座应与实验电源系统分开供电。中立柱采用96mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长570*宽51*高116mm，下脚规格：长556*宽67*高112mm，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用螺丝连接；上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用铝合金压铸成型，规格不小于25*25*240mm。下桌架设有专用孔位与地面固定，安装调整脚，并配有ABS脚套装饰盖； 5、桌子横梁：前后两条横梁采用40*40mm1/4圆形铝合金型材用螺丝和桌脚连接，中间横梁采用45*20mm方形铝合金型材直接插在桌脚接口上；加强横梁采用89*14mm铝合金型材，用螺丝固定在两侧桌脚的立柱上； 6、金属件表面喷涂环氧树脂粉末高温固化处理。 |  |
| 174 | 功能桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长355*宽210*高760±5mm，采用PP塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接； 2、功能柱正面设有PP注塑成型的的检修门，并配有专用锁具。 |  |
| 175 | 学生安全电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS翻转式电源，安装在学生实验桌电源盒中，学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复； 2、学生直流：1.25V-24V/2A 无极调节，由教师集中控制，过载自动复位； 3、数码显示交直流电压值和交直流电流值； 4、配置1组220V，5孔插座，具有漏电保护功能。 |  |
| 176 | 智能安全用电保护器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、设备用于交流50HZ/60HZ，额定电流0—80A的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.01秒时间内进入保护状态； 2、外壳采用ABS工程阻燃塑料模压制成。固定在实验室电器控制器右侧；各项功能应有明显的标注，功能设置采用按键式；所有参数均由带背景灯光的液晶显示屏显示；具有声光故障报警功能；电流从1—80A线性调节，漏电流10—90MA线性可调。 |  |
| 177 | 实验凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、凳面：直径300mm×30mm 采用PP塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花； 2、凳架：采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理； 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃,高度范围430-490mm； 4、托盘采用165*165*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固； 5、脚垫：采用PP加纤维质塑料注塑成型。 |  |
| 178 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；分上柜和下柜两部分，底部带调平脚垫； 2、侧板、层板、柜门框部件等采用PP塑料注塑成型； 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 4、活动搁板：搁板采用塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露； 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用塑料材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴； 6、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置。 |  |
| 179 | 室内电路改造及设备调试 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、现场为48人位电路，依据现场实际需求进行闷堵处理，含室内电路改造所需人工及材料费用； 2、讲台处1.5-4平方铜芯线，波纹管护套； 3、讲台处给水对接，采用专用铝塑管软连接,排水采用PVC曲型管软连接。 |  |
|  | 17、物理电学准备室 |  |  |  |
| 180 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；分上柜和下柜两部分，底部带调平脚垫； 2、侧板、层板、柜门框部件等采用PP塑料注塑成型； 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置； 4、活动搁板：搁板采用塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露； 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用塑料材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴； 6、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置。 |  |
| 181 | 准备边台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、尺寸：3000*750*850mm，产品各项规格尺寸误差不超过3mm，铝木结构，主体立柱采用矩形铝合金型材规格≥34*37mm，主框架壁厚≥1.5mm，横梁规格≥30*28mm,壁厚≥1.5mm,表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理，采用热铝拉制，热塑成型，并做加强筋和表面装饰处理；调节脚为尼龙螺栓注塑而成； 2、台面：采用12.7mm厚抗倍特板边缘加厚至25.4mm； 3、柜体为18mm厚免漆实木多层板,1.5mm厚封边条；所有板材加工截面必须封边，阻尼铰链三节静音滑轨；拉手采用铝合金一字型拉手，含2个五眼插座。 |  |
| 182 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品规格：550*450*310mm，材料：PP； 2、表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，与大部分台面板表面纹理一致； 3、PP去水，含阻水盖、PP提笼。 |  |
| 183 | 实验水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 台式三口鹅颈水龙头； 1、主体：铜质； 2、涂层：环氧树脂涂层； 3、阀芯：陶瓷材质90°旋转； 4、可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； 5、开关旋钮：PP材质。 |  |
| 184 | 给、排水系统对接（地面以上部分） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、给水：采用PPR复合管铺设。 2、排水：使用UPVC排水管。 |  |
|  | 工会活动室 |  |  |  |
| 185 | 瑜伽垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：1850*900*20mm； 2、产品材质:PVC聚氯乙烯。 |  |
| 186 | 桌凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、内含1张棋桌，4张棋凳，象棋棋盘2副（含象棋），围棋棋盘2副（含围棋）； 2、棋桌及棋凳采用全实木框架结构，颜色可选，实木材质，棋桌规格为：600*600*450mm，桌面可正反两用，一面刻象棋棋盘，一面刻围棋棋盘；棋凳规格：300*300*300mm； 3、象棋棋盘：全实木可折叠棋盒，打开后规格440*450mm，全实木象棋棋子直径尺寸48mm； 4、围棋棋盘：全实木可折叠棋盒，打开后规格448*480，配密胺围棋棋子，181颗黑棋子，180颗白棋子。 |  |
| 187 | 哑铃 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 纯铁电镀实心哑铃，总重15kg，含哑铃片0.5kg*4片；1.25kg*8片；哑铃杆*2根；加长杠铃连接杆30cm*1根；安全螺母*4个；护手护腕1对。 |  |
| 188 | 拉环 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 热塑基复合材料，一体式防滑手柄，吊环悬挂长1.5米。 |  |
| 189 | 握力环 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 硅胶材质，25-30KG力度。 |  |
| 190 | 单人跳绳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长3m左右，pvc材质，绳直径≥0.5cm。 |  |
| 191 | 门牌及定制标识牌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、PVC+亚克力UV安装； 2、门牌及定制标识牌，含制作及安装到位，中标方需与校方确认后生产。 |  |

★2.原材料环保要求

（1）供应商中标后，应提供家具材质清单、原材料产地证明，需就拟投入本项目生产的原材料和主要辅材进行送检，送检内容和受检机构需经采购人认可。

（2）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。甲醛释放量指标符合E1级（≤0.124mg/m³）。

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（4）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

（5）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛和苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标供应商支付）。

家具安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，环保检测需达到《南京市中小学校幼儿园建筑工程项目室内环境污染控制管理办法》（宁教〔2017〕17号）规定要求，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

家具安装完毕后，室内空气质量达到国家环保标准；本项自预验收后5天内，委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测5个不同的室，检测项目中含“甲醛”“苯类”“TVOC”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；检测费用由供应商承担；如检测不合格，供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

（6）项目管理

①投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址  http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（7）质保（维保）及售后要求

①本项目家具类免费质保期限不得少于五年，电器类免费质保期限不得少于三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

2.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30.00 | 30 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分 20分。有一项负偏离扣2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 1、投标人或所投产品生产商提供所投单人塑钢可调节课桌椅，具有CMA标识的ABS桌面板检测报告，依据 GB/T32487-2016、GB/T24128-2018标准，检测项至少包含：耐霉菌性能，燃烧性能，检测结果均为合格或符合。 2、投标人或所投产品生产商提供所投单人塑钢可调节课桌椅，具有CMA标识的钢管检测报告，依据 GB/T3325-2024标准，检测项至少包含：金属表面耐腐蚀检测结果为合格或符合； 每提供1项检测报告的得2分，最多得4分。 #### 备注：上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，修订后的最新标准也适用；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | - 投标人或所投产品生产商提供学生实验桌具有CMA标识的检测报告，检测项目至少包含：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》：安全要求、环境属性，检测结果为合格或符合； - 投标人或所投产品生产商提供仪器柜具有CMA标识的检测报告，检测项目至少包含：GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T10357.4-2023《家具力学性能试验》：耐液体化学试剂性能、有害物质限量，均检测结果为合格或符合； - 投标人或所投产品生产商提供教师演示桌具有CMA标识的检测报告，检测项目至少包含：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》：环境属性，理化性能金属喷漆（塑）涂层冲击强度、硬度、耐腐蚀，检测结果为合格或符合； - 投标人或所投产品生产商提供具有CMA标识的塑钢课桌椅检测报告，依据QB/T4071-2021《课桌椅》标准，检测项至少包含：课椅力学性能，有害物质限量，检测结果为合格或符合； 每提供1项检测报告的得2分，最多得8分。 备注：上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，修订后的最新标准也适用；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 8 | 客观分 |
| 2.4 | 深化设计方案 | 投标人根据招标文件，结合学校现场情况进行深化设计。提供本项目：①物理电学实验室、②物理力学实验室、③团员活动室、④普通教室的深化设计方案与图纸，包含但不限于平面布局图、效果图(每间教室效果图不低于2个视角)。评委根据图纸规范性、完整性、准确性、系统结构合理性进行综合评分: - 设计方案和图纸结构合理、完整、准确、制作规范，得5分; - 设计方案和图纸结构合理、完整、较准确、制作较规范，得3分: 3、设计方案和图纸结构合理、完整、不够准确、制作不够规范得 1分; 4、设计方案和图纸结构不合理或不完整或不准确或制作不规范不得分。 （相关建筑图纸见附件） | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 产品视频演示 | 评委根据投标人提供的智能安全用电保护器产品视频，逐条评分，演示内容要求如下（共5分）： 1、对“智能安全用电保护器”产品应用领域和主要功能的简要叙述得1分，无叙述不得分。 2、产品功能演示：①有智能显示屏，并以中文显示，短路保护演示；②过载保护，防起火、防触电演示；③火零线同时浸水防触电演示 ；④过电压、欠电压保护演示 。以上产品功能演示，每演示成功一项得1分，最多4分，无演示内容或功能演示不符合、不齐全的不得分。 注：上述每项演示视频内容未提供或演示不完整的不得分。视频文件格式为*.mp4 或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip 文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标（响应）文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。 | 5 | 客观分 |
| 2.6 | 产品证书 | - 投标人或所投产品生产商提供有源监听音箱：具有音箱分频器调试软件著作权证书的得1分； 2、投标人或所投产品生产商提供调音台：具有调音台DSP效果处理软件著作权证书的得1分； 3、投标人或所投产品生产商提供激光切割机：具有桌面式激光切割机辅助制造软件著作权证书的得1分； 4、投标人或所投产品生产商提供86寸电容黑板：具有CMA认可的通过人眼视觉舒适度（VICO）测试的检测报告，测试结果达到A+级别标准的得2分，A级标准的得1分，其余不得分。 注：（1）提供登记证书原件扫描件上传至投标系统。（2）证书软件名称无需完全一致，但内容（功能）需要相同，如提供的证书软件名称与评分标准给定名称不同时，应提供内容（功能）说明及包含的关键信息，相应内容（功能）应符合上述要求，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| #### 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括服务内容、培训方案、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）投标人在本地有常设机构，且具备完善的服务体系、全面的服务内容、详尽的培训方案、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （2）投标人委托本地企业进行售后服务，具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本详尽的培训方案、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得2分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、培训方案不可行、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保期承诺 | 投标人提供免费质保期限承诺，承诺家具类免费质保期限不得少于五年，电器类免费质保期限不得少于三年，在此基础上，每增加1年得1.5分，此项最高得3分。（质保期从项目验收合格签字确认之日开始算）。 | 3 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（产品至少包含实验室家具类、专用室家具类），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、发票、验收表，时间以合同签订时间为准，缺一项不得分，合同业须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、投标人具有有效期内的绿色供应链认证证书（认证范围包含“实验室设备、教学仪器的销售所涉及的绿色供应链管理活动”）五星的得2分，四星得1分，其它不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 以上均需上传证明材料，不清晰、有缺项的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件：

1.产品设计图纸、参考图片等（参考图片款式仅作参考，供应商应按照产品技术要求中的规格、材质和工艺生产，定制家具需按照采购人实际场地尺寸或确定的方案进行加工，供应商在投标时要考虑这一因素）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 |  | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 招标 限价 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。