招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012

项目名称：13m港航工作艇更新项目

项目属性：货物类项目

江苏咨苏工程咨询有限责任公司

2025年8月21日

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知专用条款	4

第三章  投标人须知通用条款	6

第四章  项目需求	17

第五章  评审因素和评分标准	30

第六章  合同格式	35

第一部分  合同通用条款	35

第二部分  合同专用条款	40

第七章  投标文件组成与格式	42

附件1 报价一览表	44

附件2 报价明细表	45

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	46

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	47

附件5 投标函	48

附件6 法人授权书	49

附件7 实质性要求响应及偏离表	50

附件8 技术参数响应及偏离表	52

附件9 商务条件响应及偏离表	53

附件10 详细配置表	54

附件11投标人情况说明	55

附件12 质量保证及售后服务承诺	56

附件13 业绩一览表	57

附件14 中小企业声明函	58

附件15 残疾人福利性单位声明函	59

附件16 图纸	60

第一章  投标邀请

受常熟市港航事业发展中心的委托，江苏咨苏工程咨询有限责任公司就13m港航工作艇更新项目(JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况:

13m港航工作艇更新项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年9月12日13:00前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012

2、项目名称：13m港航工作艇更新项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币2050000.00元整。

5、最高限价：人民币2045000.00元整。

6、采购需求：常熟市港航事业发展中心所需的13m港航工作艇的供货及调试。

7、交付时间：合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起计200日历天内交货并经采购人验收合格。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：投标人或船舶生产企业具备交通运输局颁发的《铝制船舶建造适检条件评估报告》或者工信部门颁发的《铝制船舶生产企业生产条件认可证书》。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，供应商请进入苏州市政府采购网“下载中心”自行下载）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年9月12日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。本项目采用不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告媒体和期限

公告媒体：苏州市政府采购网

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：常熟市港航事业发展中心

地 址：常熟市东南开发区鑫顺路8号

联系人：邵仪蕾

联系方式：0512-52772880

2、采购代理机构信息

名称：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

地址：常熟市富兴路百盛花园南区19栋206室

联系人：孙亚南

联系方式：0512-52308890

第二章  投标人须知专用条款

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：13m港航工作艇更新项目 项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012 |
| 2 | 投标及开标时间 | 投标文件上传时间：自招标公告发布之日起至投标截止时间止。 投标截止时间、开标时间：2025年9月12日13：00 开标地点：“苏采云”系统网上开标大厅 |
| 3 | 投标文件份数 | 投标人须将电子投标文件上传到“苏采云”系统。 |
| 4 | 投标 保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 履约 保证金 | 本项目收取履约保证金60000.00元，在签订合同前由中标人向采购人提交，履约保证金形式：非现金形式。 |
| 6 | 投标 有效期 | 自投标截止之日起六十（60）天。 |
| 7 | 中标 服务费 | 本项目中标服务费为人民币18585元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 |
| 8 | 信用查询 | 采购代理机构将在“信用中国”网站对投标人的诚信记录进行查询，如存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的，作无效投标处理。 |
| 9 | 申请人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》 注：对残疾人福利性单位、监狱业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。 3、本项目的特定资格要求：投标人或船舶生产企业具备交通运输局颁发的《铝制船舶建造适检条件评估报告》或者工信部门颁发的《铝制船舶生产企业生产条件认可证书》。 4、其他要求： （1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 10 | 投标文件的构成 | 封面 目录 *1）开标一览表 2）报价明细表 *3）资格性证明文件 *4）投标函 *5）实质性要求响应及偏离表 *6）技术参数响应及偏离表 *7）商务要求响应及偏离表 8）详细配置表 9）投标货物综合性能说明 10）质量保证及售后服务承诺 11）业绩一览表 *12）中小企业声明函 13）其他文件 备注：（1）其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。 （2）上述所有投标内容均应包含在电子投标文件中，按规定一并上传到“苏采云”系统。 |

第三章  投标人须知通用条款

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为江苏咨苏工程咨询有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标项目中标服务费要求详见《供应商须知专用条款》，请供应商在报价时充分考虑这一因素。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知专用条款

（3）投标人须知通用条款

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）合同格式

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供的详细配置情况进行说明。

15、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后2分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的，将作无效投标处理。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次采购联系方式”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第四章  项目需求

项目名称：13m港航工作艇更新项目

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012

采 购 人：常熟市港航事业发展中心

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、交付时间：合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起计200日历天内交货并经采购人验收合格。

4、交付地点：常熟市

5、付款方式：

5.1合同签订后30天内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款；

5.2船艇主体完工后，采购人向中标人支付合同金额的42%；

5.3船艇下水，总监理工程师签认船艇下水报告后，采购人向中标人支付合同金额的8%；

5.4船艇送达交付地点，经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至第三方咨询单位审定金额的97%；

5.5 2026年年底前，货物无重大质量问题，采购人向中标人支付余款。

注：（1）付款前，中标人应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述预付款支付规定。

（3）支付方式包括但不限于数字人民币、银行转账、支票、汇票等。

（4）不满足上述付款要求的将作无效投标处理。

6、本项目采购预算为人民币贰佰零伍万元（¥2050000.00元），采购人设定的最高投标限价为人民币贰佰零肆万伍仟元（¥2045000.00元），投标总价不得超过最高投标限价，否则将作无效投标处理。

二、项目设备清单：

| 序号 | 采购单位 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常熟市港航事业发展中心 | 13m港航工作艇 | 1艘 | - 包括船体、轮机、电气、舾装等。具体详见附件《图纸》。 |

- 三、技术性能参数及服务要求：

（一）船体说明

1.总说明

1.1本船主要用于内河B级航区管理工作，主船体结构形式为纵骨架，连续航行时间小于6小时。

1.2 主船体及甲板室均采用铝合金材料，单柴油机，喷水推进。

1.3 设计准则

《公务船技术规则》（2020）；

《内河小型船舶检验技术规则》（2024）；

《内河高速船建造规范》（2022）；

《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报（2023）；

《吨位丈量规则》（2022）。

2.主要参数

|  | 名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 最大船长 | 15.19m |
| 2.2 | 总长 | 14.00m |
| 2.3 | 水线长 | 12.93m |
| 2.4 | 船宽 | 3.50m |
| 2.5 | 型深 | 1.55m |
| 2.6 | 设计吃水 | 0.62m |
| 2.7 | 最大航速 | ~25km/h |
| 2.8 | 巡航航速 | 18km/h |
| 2.9 | 主机功率×转速×台数 | ≥228kW×2200rpm×1 |
| 2.10 | 工作人员 | 7人 |
| 2.11 | 船员 | 2人 |
| 2.12 | 上层建筑距满载水线高度 | ≤2.8m |

3.总体布置

3.1船主甲板以上设单层半升高式甲板室。

3.2主甲板以下的主船体分舱布置：

3.2.2主甲板以下由四道水密舱壁划分为五个舱室，从尾至首依次为机舱、空舱、空舱、空舱、首尖舱。

3.2.3尾~FR7 为机舱，总长 3.5m，从主甲板水密舱口盖进出。舱内设有一台船用柴油机及一台低噪音、低排放、性能稳定的船用发电机组。 主机上方甲板设开口并配有铝质盖板，便于主机的检修和进出舱。

3.2.4  FR7~FR13 为空舱，设有1只污水箱及清水箱；

3.2.5  FR7~FR10 设有燃油箱(容积1m3)；

3.2.6  FR13~FR18 为空舱，空舱通过 FR18 舱壁水密人孔盖进出；

3.2.7  FR18~FR24 为空舱，空舱通过内底板 FR19 左舷埋入式舱口盖进出；

3.2.8  FR24~首为首尖舱，用于储存缆绳等物件，通过设在甲板上的铝质水密舱口盖进入，该舱口盖在航行时永久关闭。

3.3主甲板以上及上层建筑的舱室布置：

3.3.1主甲板两舷设有500mm宽的外走道（含150mm舷伸甲板）通往首、尾甲板区，甲板外边缘设有防滑角铝，甲板面均做防滑处理并合理配备投光灯照明，尾甲板两侧设有900mm高舷墙及不锈钢栏杆（设专用底座，用螺栓连接），舷墙厚度为245mm，可隐藏安装甲板板外漏小设备及风机风道。首部区域设栏杆，甲板室区域设风暴扶手，以方便人员安全通过。

3.4.2尾部设有进出机舱的铝质舱口盖及吊机口盖，后部左右舷对称布置两只不锈钢带缆桩。

3.4.3  FR8～FR10 左舷为工具间，右舷为卫生间，内设马桶、洗手池。中间为下沉式室外通道。

3.4.4  FR10～FR23为乘员驾驶室，驾驶室首部设驾控台一座。右舷尾部处设置43寸液晶电视一台（采购人提供），可通过摇臂摆动至船中位置。驾驶室两侧及前部为玻璃幕墙，玻璃幕墙前部左右舷各设1组小移窗便于通风。考虑到隔热和防晒，除驾驶室前窗外其余窗户均贴有专用深色防爆膜。顶棚罗经甲板按要求配置航行通讯设备。

3.4.5  FR23～首为首甲板，两侧设有不锈钢栏杆，中部布置一只铝质舱口盖，左右舷侧对称布置两只不锈钢带缆桩，首部设置锚泊设备。

4.船舶性能

4.1静力学性能

4.1.1船满载出航状态，船舶基本平浮，吃水0.62m。

4.1.2满足《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报 （2023）对B级航区客船的要求，核算满载出港、满载到港、空载到港三个状态，经计算各状态均满足“法规”要求。

4.1.3满足《内河船舶法定检验技术规则》（2019）第 10 篇 4.4.1.2 的要求，船舶在静水中高速回航时的横倾角应不大于 8º，允许通过限制主机转速或舵角的方法满足回航时的静横倾角要求，但其限制值应通过实船试验确定，设定本船最大回航航速为18km/h,具体以完工航行试验测试为准且需经过船检认可，测试数据需计入相关报告。

4.1.4本船储备浮力大于满载排水量。

4.2本船为单柴油机、喷水推进，主机为1台船用柴油机，额定功率≥228kW，额定转速≥2200rpm，设计满载最大航速~25km/h。

5.船体结构和材料

5.1结构型式：全船为铝合金结构。单甲板、单底、纵骨架式全焊接结构型式，全船于 FR7、FR13、FR18、FR24 共设 4 道水密横舱壁，机舱在每个肋位设置实肋板，其余隔档设置实肋板。船体结构在满足规范的要求下进行了适当加强。

5.2本船主船体及甲板室板材采用 5083-H116 铝合金材料，型材采用6082-T6 铝合金材料。

5.3本船船底板厚度5mm，舷侧板除首部厚度5mm，其余厚度4mm；甲板厚度为4mm；舱壁板厚度为4mm。

5.4全船结构上将设置足够的流水孔，以满足在各独立舱室内舱底水的自由流动。

5.5本船如总布置图所示设置若干水密舱壁。舱壁采用4mm厚的板并与船壳满焊。舱壁板上的扶强材按船级社的要求进行设计。

5.6风雨密门及舱口盖在结构完工后安装。其他非水密舱壁按结构设计的要求进行设置，采用铝合金或轻质复合板材结构。

5.7本船甲板面小设备（空气管头、排污管头、燃油主入口、消防水龙带及消防水枪等）采用隐藏式安装方式，隐藏于本船尾部设置的矮舷墙内。

5.8全船焊接采用满足船检规范要求的焊接工艺。船上重要焊缝进行无损探伤检测。主船体、甲板、上层建筑板材之间的焊缝须为连续焊。支撑构件的焊缝采用间断焊，但机舱区域与重载荷区域的支撑构件和肋框均采用双面满焊。

6.舾装设备及内装饰

6.1锚泊及系泊设施

6.1.1本艇锚泊及系泊设备根据舾装数选配25kg不锈钢快艇锚一只和φ16的锦纶绳 50m 作锚索，人工起抛锚。

6.1.2配φ16 的锦纶绳 2 根，长度 30m，作系缆用。

6.1.3两舷共设 C75 GB/T554-2023 简易带缆桩 4 只。

6.2消防、救生设备

6.2.1配救生衣 11 件，救生圈 2 只（带 30m 长救生浮索和自亮浮灯各一只）。

6.2.2配5kg手提式干粉灭火器 3 具，9 升手提式泡沫灭火器1具，5kg手提式CO2 1具。

6.2.3配半圆形消防桶2只。

6.2.4配太平斧1把。

6.2.5配消防栓1只。

6.2.6配消防水龙带箱(配 20m 水龙带 1 根与φ13 水枪 1 只)1套。

6.3门、窗、孔、盖及栏杆扶手

6.3.1本船门、窗均选用既符合船用标准又能达到外形美观的船用铝合金门、窗，保证门、窗的风雨密性能。

6.3.2所有窗玻璃均选用钢化玻璃。

6.3.3首尾甲板设铝质舱口盖，在航行中永久关闭。

6.3.4首尾甲板设置不锈钢栏杆，围壁两侧设置不锈钢风暴扶手。

6.4舱室内装饰及设施

6.4.1所有生活设施在满足使用要求的前提下，重量尽可能轻。

6.4.2船舶装潢的总体原则是环保、淡雅、美观，同时又要具有防火、隔 热、减振、降噪的功能。舱室装潢均采用铝、铝蜂窝板等轻质内装材料装饰，敷料的敷设厚度做到最小，要求严格控制空船重量。

6.4.3舱室家具制作选用轻型环保材料，卫生间为整体卫生单元。

6.4.4乘员驾驶室自流平找平，面层铺设实木地板。

6.4.5舱室围壁、顶棚内采用玻璃棉隔热。

6.4.6机舱除舱底铺设花铝板外，部分两舷、主甲板及前舱壁敷设陶瓷棉 (单面粘贴铝箔布)。

6.4.7首尖舱角铝作支架，上铺木铺板。

7.舱室的隔音、隔热及减振降噪

7.1 舱室围壁、顶棚内采用玻璃棉隔热。

7.2 机舱顶部甲板、主机座部位及机舱前后壁敷设 T60 型舰船用阻尼涂料，以减轻振动。

7.3 机舱两舷水线以下 200mm 向上、机舱主甲板及前后舱壁敷设陶瓷棉(单面粘贴铝箔布)。

8.护舷材

8.1本船沿主甲板设中空橡胶护舷（天然橡胶），另本船配置游艇用 PVC 靠球 2 只，以缓冲碰撞。

9.油漆及其它

9.1本船所用铝材油漆前均须采用专用化学清洗，油漆选用优质铝合金专用油漆。

9.2安装在船体上的吃水标志、船名、船籍港等标识的颜色须经采购人认可。

（二）电气说明

1.总则

符合《内河小型船舶技术规则》（2024），《公务船技术规则》（2020）, 《内河高速船建造规范》（2022）的有关规定以及设计任务书要求。

2.电制

2.1本船生活用电为 AC220V 单相双线绝缘制。

2.2、航行信号、通导、主照明等用电为 DC24V 双线制，电起动回路允许

负极接地。

3.电源

3.1本船设发电机一台，作为本船主电源，额定功率 8kW，额定电压AC230V 单相，额定电流 34.8A，额定频率 50Hz。可供全船航行时生活用电之用。

3.2设24~36V 1kW 硅整流轴带发电机一台，在无需AC220V 用电时该发电机与电瓶的组合能基本满足白昼的作业用电需要。

3.3本船设 DC12V 200Ah 免维护型蓄电池 2 只，供本船低压设备用电。

3.4设 AC220V 30A 岸电箱一只，供船舶停靠码头接岸电用。

4.配电设备

4.1本船设主配电板一只，安装在驾驶室右舷驾控台内。

4.1.1板上设有监测发电机电压、频率、电流的 F72 系列电表，设有发电机的过载与短路保护。另设有电网绝缘自动监测装置，当电网绝缘出现异常时可自动发出声光报警。

4.1.2配电板主开关、负载开关均选用优质船用空气开关。

4.2设充放配电板一只，安装在驾控台左侧，一组电池供电，也可合闸供电 ，此时两只电池均处于在各自机带充电机下的浮充状态。板上设有监测放电电流、电压的直流电表及绝缘检测装置、负载开关。

5.动力辅助机械设备

5.1、设总用、消防、舱底泵一台，电机规格为 AC220V 2.2kW，由磁力启动器控制或驾控台控制。

5.2设电动马桶1台, 电机规格为 DC24V 370W。

5.3设清水泵及压力水柜 1 套, DC24V 120W。

5.4电动排污泵 1 台，电机规格为 DC24V 360W。

5.5设机舱风机 2 台，参数为 AC220V 0.37kW。

5.6设驾驶室风机 2 台，参数为 AC220V 0.37kW。

5.7紧急停止控制，在驾控台设有紧急切断按钮。

6.照明、航行、信号

6.1机舱、外走道设 DC24V 8W LED舱顶灯。

6.2工具间、卫生间设 AC220V 8W LED 舱顶灯。

6.3驾驶室设 2X10W LED 篷顶灯（内含 DC24V 3W 灯头）。

6.4顶棚配设24V 45W 型遥控低压探照灯一套，设220V 45W 遥控探照灯一套，遥控盒均设于驾控台上。

6.5航行信号灯

6.5.1桅灯：24VDC 25W 白色，1只；

6.5.2左舷灯：24VDC 25W 红色，1只；

6.5.3右舷灯：24VDC 25W 绿色，1 只；

6.5.4艉灯：24VDC 25W 白色，1只；

6.5.5白环照灯（锚灯） 24VDC 25W 白色，1只；

6.5.6红环照灯 24VDC 30W 红色，3只；

6.5.7绿环照灯 24VDC 30W 白色，1只；

6.5.8闪光灯 24VDC 30W 红、绿、白，各1只。

7.广播、通信、助航等

7.1 收扩机：驾控台装有50W 收扩机一只，顶棚设 25W 扬声器两只，可作对外喊话用。

7.2手持甚高频无线电话：2套。

7.3自动识别仪（AIS）：1套；带测深模块。

7.4设 DC24V 雨刮器一只，配DC24V 电喇叭一只，控制开关设于驾控台上。

8.机舱监测系统

8.1本船主机部分的监测报警系统（含近旁与延伸两部分）随主机配供，其延伸板设于驾控台上，延伸功能有：主机转速、滑油压力、冷却水温度显示；主机的启动与停车控制；滑油压力低、冷却水温度高的声报警与光指示等。

8.2本船发电机部分的监测报警系统（含近旁与延伸两部分）随电机配供，其延伸板设于驾控台上，延伸功能有：原动机滑油压力、冷却水温度及启动电瓶电压的显示；机组的启动与停车控制等功能。

8.3本船设置机舱报警系统一套。报警板安装在驾控台上。主要监测与报警的项目有：机舱舱底水高位、设备舱舱底水高位、空舱舱底水高位、首尖舱舱底水高位、污油箱高位、淡水柜低位、燃油舱低位等。

9.生活用电设备

9.1 配3P一拖二风管机一套。

9.2 配1.5KW电水壶一只。

9.3 配43寸电视机（采购人提供）以及船用电视天线一套。

10.驾驶室控制台

在驾驶室设集中控制台一套，安装在驾驶室前端。驾控台台体采用铝合金制作，台体表面做喷塑处理，油漆颜色与室内装潢相协调，台体采用钢琴式造型，台体上部仪表板部分采用铝质（黑色）嵌装板面，驾控台台面增设遮光板一套，可有效降低影响驾驶的光源。包括：航行灯信号灯控制单元、主配电板、充放电板、主机遥控单元、自动识别仪、空调切断及其他按钮开关等、主辅机报警复示、机舱报警监控、探照灯控制、雨刮器、电笛控制。

11.摄像监控系统

11.1本船设有巡航摄像系统一套，对巡航过程中的突发事件可以进行跟踪摄录（可配置摄像水印），为案件处理提供依据。

11.2系统采用最新数字监控及数字硬盘录像，记录摄像头的图象，录像、录音（语言现场同步说明）记录资料可保存 30 天（12 小时/每天）。 图象压缩方式为 H.265。

11.3系统主机采用最新技术的硬盘录像机(H265/4盘位)，安装在驾控台上。

11.4在机舱和船艉配彩色800万以上像素定焦摄像机各1只，在驾控台上设有三维键盘 及鼠标进行视频选择切换，供助航用。

12.电缆

12.1本船一般电缆为 CJPJ95/SC 型、应急线路选用 CJPJ95/NC 型，接岸电缆为 CEFR 型。

12.2配电箱柜及驾控台内部接线为 CBVR-C 型。

12.3电缆的敷设和安装，应符合 CB/T3908-2007 “船舶电缆敷设工艺”的规定。

13.电气设备的安装及防护

13.1电气设备的安装应满足 CB/T3909-2019 “船舶电气设备安装工艺”的要求。

13.2所有设备的外壳防护型式应符合 GB4208《外壳防护等级的分类》的规定。

14.避雷针

设避雷针一只于桅杆顶端，高出桅顶上电气设备距离应≥300mm，可拆桅杆底部用70mm 2软质铜线跨接以保持其电气上的连续性。

（三）轮机说明

1.轮机主要设备

1.1主机：1台；吸气形式：涡轮增压；功率：≥228KW；额定转速：≥2200rpm。

1.2齿轮箱：1台；减速比：1.32:1。

1.3喷水推进装置：1台（含主机及操舵控制系统）；输入功率：≥228KW；输入转速：~1670rpm。

1.4船用柴油发电机组：1台；额定功率：≥8KW；电制：230V/50Hz。

1.5手动舱底泵：1台；排量：≥3.9m³/h；扬程：25mH2O。

1.6清水泵及压力水柜：1套；流量：≥13L/min；电制：DC24V。

1.7电动排污泵：1台；流量：≥2.7m³/h；自吸高度：≥1.2m；电制：DC24V。

2.机舱简介

2.1机舱位于 Fr0~Fr7 肋位间，总长 3.5m，宽 3.5m。机舱现场铺设花纹铝板，机舱 Fr1~Fr2 左侧设直梯可进出机舱。

2.2推进主机组居舯布置。

2.3的船用柴油发电机组位于机舱Fr2~Fr4 左舷侧。

2.4机舱设有污油水箱、污油手手摇泵、总用舱底泵、舱底水手摇泵、主机启动蓄电池、发电机、发电机启动蓄电池、主机湿式消音器、发电机湿式消音器、照明启动蓄电池。Fr7~Fr13 空舱设有淡水压力供水装置和电动排污泵。

2.5主、发电机采用湿式排气排气管从船尾舷边引出。

3.轴系

本船为单机、单喷泵喷水推进装置推进，主机与推进装置采用齿轮箱+中间轴连接。

4.驾机合一控制系统和机舱监控

4.1主机组采用电遥控操纵控制，主机组操纵 由驾驶室内操纵手柄来控制柴油机转速、快慢。喷泵倒车斗也由手柄来控制、驾驶室通过操纵手轮控制喷泵喷嘴的旋转。驾控台设有主机启停按钮，能在驾驶室对主机进行启动、停止操纵。驾控台还设有推进主机组和发电机的延伸仪表及其它电气仪表和开关等。

4.2本船不设日用油箱，主、发电机直接从油舱吸油；机舱的污油水直接进污油水箱。

5.管路系统

5.1通则

5.1.1管系布置应尽可能考虑可接近和可拆性。

5.1.2管系应有足够柔性以防止管系由于膨胀和收缩或船体变形引起的胀缩应力。

5.1.3管子弯曲通常用冷弯法、高频热弯法或焊接弯头。弯头的弯曲半径不小于管子直径的 2 倍。

5.1.4所有管子应有牢固的支架和支撑，防止由于振动引起的损坏。

5.1.5所有管系安装前应清除电焊渣杂质，并用压缩空气吹清。对主、辅机的燃油系统、控制管路等应按制造厂标准工艺或有关工艺进行酸洗处理和清洗。所有管路按 CB 标准与采购人要求涂标志色漆。

5.1.6管系布置的部分阀件在机舱花铝板下定位后，机舱花铝板开孔并设活盖加名牌，在机舱花铝板上部的阀件加名牌。

5.1.7穿过水密舱壁、甲板、箱柜的管子应采用通舱管件或复板。

5.1.8每一舷外排出口应装设钢质或铜质的截止止回阀，该阀装在带有贯通外板凸肩的座板上。

5.1.9高温管路需进行包扎,其外表温度小于 60℃。

5.2燃油系统

5.2.1本船主机、发电机均燃用轻柴油。主机、发电机直接从燃油舱吸燃油燃用。燃油速闭阀的安装高度距油舱底 80mm 以上且在机舱外装有紧急切断装置。

5.3冷却水系统

本船主机、发电机均采用闭式循环水冷却（海淡水双重冷却），主机机带海水泵通过自带海水滤器从江水总管吸水，冷却主机后排至混流器，随排气管排出，发电机带海水泵自江水总管吸水冷却柴油机后排至混流器，随排气管排出。

5.4主机、发电机排气系统

主机、发电机均采用湿式排气，排气进水锁消音器，排气管向船尾排出。

5.5滑油及污油水系统

5.5.1本船不配润滑油箱，由油桶供应日常用润滑油；润滑油的品质应符合主、发电机对润滑油的要求。

5.5.2机舱油污水、污油直接进污油水箱，污油水箱和柴油机油底壳中的污油水在船舶停航时由污油手摇泵抽吸送岸上污油收集处。

5.6注入、透气、测深系统

本船燃油舱、清水舱设有注入头。燃油舱、污水舱设有带防火网的透气管，各舱均在主甲板上设有空气管头。燃油舱设有自闭式液位计和低液报警，清水舱设有液位计低位报警，污水舱设有液位计高位报警。

5.7舱底水系统

5.7.1全船各水密底舱均按规范设有抽排系统。机舱底水及各空舱吸口接至总用泵吸水口，由总用泵排至舷外。本船另设舱底手摇泵一只备用。

5.7.2设置消防水栓一只用于船上的消防冲洗。

5.8通风系统

在机舱设有机舱风机二台，用于机舱的强制进风，在机舱设有两个自然出风口。本船在乘员驾驶室设有新风机两台用于舱室的新风换气。

5.9生活污水及生活垃圾处理说明

5.9.1座便器的粪便水由真空泵抽吸直接排进污水舱，污水舱中的生活污水由粉碎泵抽吸通过排岸接头排岸。

5.9.2本船在乘员驾驶室放置两只 10L 带盖垃圾桶，在卫生间放置一只 10L带盖 垃圾桶（全船 3 只）。垃圾桶内放垃圾袋，船靠岸后送至垃圾收集处。所有垃圾桶和箱均为不燃材料。

6其它

6.1所有机械设备和管路的表面温度可能伤人时应以栏杆或围护进行保护，当其表面温度可能超过 220°C 时，其表面应有有效的防护设施。若绝热设施的表面是吸油的或可能被油渗透，则应采用薄板或类似材料妥善包裹。

6.2运动部件应设有栏杆或防护罩等防护设施。每块花铝板的重量应不超过 25kg。

6.3投标人或船舶生产企业油漆喷涂车间具有废气收集装置，并保证船艇生产过程中产生的危险废弃物收集处置流程规范。

注：1、本项目中“电动马桶、水龙头”为政府强制采购节能产品，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供的按否决投标处理。

2、招标文件及设计图纸中所涉及的技术参数要求，若指出的有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人在投标时可以选用替代品牌型号设备，但这些替代要实质上相当于或优于招标技术性能参数要求。

3、本采购项目主要标的为13m港航工作艇。

4、涉及的技术标准如作废或有替代标准的，则以现行的最新标准为准。

四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则按无效投标处理。

2、投标报价应以人民币报价，投标总价须包含船舶交付采购人投入使用前所产生的所有费用，包括：

2.1船舶本身设备及材料费：包括船体材料费、轮机设备费、电气设备费、舾装设备（包含备品备件及专用工具）费等。

2.2专项费用：包括船舶下水费、厂检及设备调试费、系泊试航费、船舶检验机构法定检验费、办理船舶航行所需的其他相关法定文书费等。

2.3人工费：投标人承担本项目各项工作及售后服务（含技术培训、维修保障及保养服务等）的各类人员工资、福利费、加班费等。

2.4其他费用：包括有关税金、管理费、船舶建造一切相关保险、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险与项目现场情况，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付其他任何费用。

4、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

五、项目实施要求：

1、投标人需制定详细的供货计划（包括供货进度计划、质量保证措施、进度保障措施）。明确供货进度计划、制定供货保障措施，确保项目供货能够按时稳步完成。

2、投标人需制定详细的安全及环境保护方案（包括安装调试方案、安全保障措施、环境保护措施）。安装过程中应加强对噪声、粉尘等的控制，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

六、交货、验收及测试：

1、全部货物到达项目现场后，采购人将进行验收并有权对相关功能进行测试，验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、检测报告、相关证书、质保证明、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2、验收标准：符合相关国家标准、货物本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

3、投标人须保证所投货物的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由投标人负责。

七、质量保证和售后服务

1、自项目验收合格之日起算质量保证期:固定件为十八个月，运转件为十二个月，装修部分为二十四个月。在此期间的非人为损坏(比如凡属于中标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏)，均由中标人负责免费修理或更换，根据采购人要求在免费质量保证期结束前进行一次全面检查，应对发现的问题进行保修。常规维护保养不在此范围内。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。

2、质量保证期内投标人负责对船舶进行免费维修，不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外）；免费质保期后，中标人负责终身维修。

3、中标人接到采购人报修通知后2小时内响应，故障应在72小时内进行排除并正常运行，中标人在投标文件中需提供详细的售后服务承诺及售后服务保障条款，说明具体的售后服务内容，条件等，并按国家及行业标准进行处理。

4、在船舶的设计使用寿命周期内，投标人应保证用户能更换到优质的零部件，确保船舶的正常使用。

5、中标人应就船舶的使用维护向用户提供免费技术培训指导。

6、投标人在交付船舶时应向采购人提供齐全的随船文件，包括船舶法定检验合格证书、产品使用说明书及图纸资料、质量保修卡及维修手册、船舶主要部件合格证、备品备件及专用工具清单等（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。

7、投标文件中须提供详细的售后服务方案（包括：①售后服务流程、②保障措施、③故障解决方案、④人员培训）说明。

八、其他要求：

1、由中标人按有关规定为参与本项目的所有人员办理意外伤害保险等相关保险，并承担所有费用与责任。

2、在签订合同前，采购人有权要求中标人在规定期限内提供与其投标文件中提供的设备产品功能检测报告、项目业绩证明材料等相对应的原件，并进行核查。如中标人未能按照要求提供相应原件，相关风险由中标人承担。

第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、投标报价40分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、技术方案15.5分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 15.5分 | 技术性能参数全部满足要求的得基本分。每负偏离一项（共155项）扣0.1分。本项最高得15.5分。 |

3、质量保证及售后服务承诺24分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船艇建造方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的船艇建造方案（包括施工建造策略与生产组织、制定的原则工艺及施工工艺流程、变形的控制方案、各工艺措施方案等的内容）进行综合评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（包括质量控制及保证措施方案、进度计划保证措施方案、安全保障措施方案）进行综合评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 船体内装工艺 | 1分 | 根据投标人针对本项目提供的船体内装工艺方案进行综合评分：内装工艺阐述详实，空间布局合理，装饰材料优先采用节能环保、轻质材料，满足项目需求的得1分；有所欠缺的得0.5分，未能体现评审要点（或无实质性内容的），得0分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 2分 | 根据投标人提供售后服务方案（包括售后服务流程、保障措施、故障解决方案、人员培训）进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.25分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 项目负责人 | 3分 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有船舶类高级工程师及以上技术职称的，得3分；具有船舶类工程师技术职称的，得1分，本小项最多得3分。 注：投标文件中须提供上述人员的相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供的不得分。 |
| 6 | 项目组成员 | 11分 | 投标人或船舶生产企业拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）： - 具有中国船级社铝质焊工能力认证证书的，每有1人得1分，本小项最高得3分； - 具有中国船级社不锈钢焊工能力认证证书的，每有1人得1分，本小项最高得1分； - 具有注册验船师证书的，每有1人得3分，本小项最高得3分； - 具有中级及以上工程师技术职称的，每有1人得1分，本小项最高得4分。 注：（1）同一人证书不累计得分。 （2）投标文件中须提供上述人员的相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件，如相关人员为退休人员，则提供退休证明及返聘合同证明材料，未提供不得分。 |

4、综合能力20.5分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人或船舶生产企业2023年1月1日（以船艇交付时间为准）至今具有的全铝合金船艇销售业绩进行评定，每有一个销售业绩得2分，最高得8分。 注：投标文件中需提供相关业绩的合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、交船有效证明资料（如船舶检验证书复印件、船舶交接协议等）扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 2 | 焊接工艺 | 2分 | 投标人或船舶生产企业具备经中国船级社认可的铝质焊接工艺评定报告的得2分。 注：投标文件中需提供评定报告扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 3 | 生产能力1 | 3分 | 投标人或船舶生产企业有固定舾装码头及舾装码头起重设备的得3分。 注：投标文件中需提供固定舾装码头及舾装码头起重设备现场照片及显示投标人或船舶生产企业单位名称的卫星定位图。 |
| 4 | 生产能力2 | 2分 | 投标人或船舶生产企业具有三维建模能力和数控放样能力的得2分。 注：投标文件中需提供以往船艇三维建模生产设计图片及数控放样照片。 |
| 5 | 政府采购相关政策情况 | 2分 | （1）拟投入的照明设备或风管机具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分。 （2）拟投入的照明设备或风管机具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。 |
| 6 | 商务条件响应性 | 3.5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得3.5分；有负偏离的每条扣0.35分。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）本项目专门面向中小企业采购应符合下列情形：供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的则不予认定。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

第六章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

第一部分  合同通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏咨苏工程咨询有限责任公司13m港航工作艇更新项目（项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012）公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训、运输费用、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件：详见《合同专用条款》

第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同专用条款》

第四条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权终止本合同并追究乙方的法律责任。

第五条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私货物。本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

3、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第六条  包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。

2、交货时间要求：详见《合同专用条款》。

3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第八条  到货验收

1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场进行验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权进行检验。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同、招标文件及投标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2、安装施工调试期间甲方责任：

（1）负责提供场地和有关货物的安装位置；

（2）提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

（3）负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

（4）配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

（5）对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

3、安装施工调试期间乙方责任：

（1）负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

（2）在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

（3）按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

（4）遵守施工现场的有关规章制度，文明施工，接受甲方的监督管理。

（5）配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

（6）负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

（7）负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

（8）按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

（9）负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

2、设备验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺及甲方要求的其它指标。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由乙方承担。

4、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺、甲方要求等。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

第十一条  售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条  付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同专用条款》。

第十三条  违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，应按照逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5％。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天应向甲方支付逾期交付货物货款总额1%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5%，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失及/或损害的，乙方还应赔偿甲方的实际损失及/或损害。

若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过10日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方之日起自动终止，同时乙方应在甲方书面通知之日起10日内向甲方支付本合同货款总额的30%，作为违约金。

3、出现下列情形之一，甲方有权要求乙方相应地交付替代货物或者降低本合同总计买卖金额，或者要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措，前述措施无法弥补甲方损失及/或损害的，甲方还可以单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总计买卖金额的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的7个工作日之内立即退还已收取的本合同总计买卖金额的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在中国法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

1）乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

2）交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损/灭失/变质/泄漏/数量或重量短缺/质量不良/不安全等物质上的缺陷；

3）交付的货物存在为他人设定担保/交易限制/权属争议/不符合中国各地法律的强制性规定等法律上的缺陷；

4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者/使用者/其他第三人造成生命/身体/财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权/商标权/专有技术/互联网络域名权/商业秘密等知识产权以及其他权利；

6）乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全/被拍卖/被强制执行/被有权机关等查处或者整改/主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

乙方承诺：对本条约定表示充分接受且不持异议。

第十四条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报采购监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十六条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条  履约保证金

1、履约保证金提交方式及数额要求：详见《合同专用条款》。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金在乙方履行合同完毕后将按规定退还给乙方，不计利息。

第二十条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条  合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第二部分  合同专用条款

第一条  组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）江苏咨苏工程咨询有限责任公司JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012招标文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第二条  合同货物清单和合同总价

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：

货物数量：

2、本合同总价为人民币                  （大写）。

第三条  交货时间

1、交货时间为所有货物运至甲方指定地点交付甲方并通过最终验收的日期。

2、本合同的交货时间为：合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起计200日历天内交货并经采购人验收合格。

第四条  付款方式

5.1合同签订后30天内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款；

5.2船艇主体完工后，甲方向乙方支付合同金额的42%；

5.3船艇下水，总监理工程师签认船艇下水报告后，甲方向乙方支付合同金额的8%；

5.4船艇送达交付地点，经采购人验收合格后，甲方向乙方支付至第三方咨询单位审定金额的97%；

5.5 2026年年底前，货物无重大质量问题，甲方向乙方支付余款。

注：付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

第五条  履约保证金

1、履约保证金：人民币60000.00元，在签订合同前由乙方向甲方提交，履约保证金形式：非现金形式。

2、如乙方未能履行合同规定的义务或质保期内货物出现重大问题的，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金在全部货物质量保证期满后退还给乙方，不计利息。

甲方（单位盖章）：                      乙方（单位盖章）：

法定（授权）代表签字：                 法定（授权）代表签字：

日期：                                 日期：

第七章  投标文件组成与格式

封面：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012

项目名称：13m港航工作艇更新项目

项目属性：货物类项目

投 标 人：

日    期：2025年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告（财务报表）或金融机构（中介机构）出具的资信证明扫描件（成立不足三个月的不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

1.7投标人或船舶生产企业具备的交通运输局颁发的《铝制船舶建造适检条件评估报告》或者工信部门颁发的《铝制船舶生产企业生产条件认可证书》。

2、中小企业声明函（格式见附件14）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件15）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件5）

2、法人授权书（格式见附件6）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件8）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件9）

3、详细配置表（格式见附件10）

4、其他情况说明（格式见附件11）

5、质量保证及售后服务承诺（格式见附件12）

6、业绩情况一览表（格式见附件13）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 ： |

日期：   年  月  日

附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“投标总报价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

5、此处附表中“电动马桶、水龙头””具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号。

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：             。

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 投标函

致：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

根据贵方的JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

联    系    人：

手    机    号：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-ZXZS-G2025-0012号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__ __年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件6 法人授权书”可不提供。

附件7 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： 5.1合同签订后30天内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款； 5.2船艇主体完工后，采购人向中标人支付合同金额的42%； 5.3船艇下水，总监理工程师签认船艇下水报告后，采购人向中标人支付合同金额的8%； 5.4船艇送达交付地点，经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至第三方咨询单位审定金额的97%； 5.5 2026年年底前，货物无重大质量问题，采购人向中标人支付余款。 |  |  |
| 2 | 1、自项目验收合格之日起算质量保证期:固定件为十八个月，运转件为十二个月，装修部分为二十四个月。在此期间的非人为损坏(比如凡属于中标人施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏)，均由中标人负责免费修理或更换，根据采购人要求在免费质量保证期结束前进行一次全面检查，应对发现的问题进行保修。常规维护保养不在此范围内。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 3 | 投标人在交付船舶时应向采购人提供齐全的随船文件，包括船舶法定检验合格证书、产品使用说明书及图纸资料、质量保修卡及维修手册、船舶主要部件合格证、备品备件及专用工具清单等（须提供承诺函，格式自拟） |  |  |
| 4 | 本项目中“电动马桶、水龙头”为政府强制采购节能产品，投标文件中须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。未提供的按否决投标处理。 |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件8 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术 性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“第四章 项目需求”中的“三、技术性能参数及服务要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

附件9 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第四条 权利保证 |  |  |
| 第五条 质量保证 |  |  |
| 第六条 包装要求 |  |  |
| 第七条 交货 |  |  |
| 第八条 到货验收 |  |  |
| 第九条 伴随服务 |  |  |
| 第十条 最终验收 |  |  |
| 第十一条 售后服务 |  |  |
| 第十三条 违约责任 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

附件10 详细配置表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 品牌 | 部件/材料详细说明 | 产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目中拟投货物的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

附件11投标人情况说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物主要功能、性能特点说明（可提供相关证明材料）。

2、投标人或船舶生产企业具有的经中国船级社认可的铝质焊接工艺评定报告。（如果有的话）

3、投标人或船舶生产企业有固定舾装码头及舾装码头起重设备的证明材料（如果有的话）

4、投标人或船舶生产企业具有三维建模能力和数控放样能力的证明材料（如果有的话）

5、拟投入的照明设备或风管机具有的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（如果有的话）

6、拟投入的照明设备或风管机具有的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如果有的话）

7、其他说明。

附件12 质量保证及售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、船艇建造方案（包括施工建造策略与生产组织、制定的原则工艺及施工工艺流程、变形的控制方案、各工艺措施方案等的内容）

2、项目实施方案（包括质量控制及保证措施方案、进度计划保证措施方案、安全保障措施方案）

3、船体内装工艺方案

4、售后服务方案（包括售后服务流程、保障措施、故障解决方案、人员培训）

5、项目组成员配置说明

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 学历/专业 | 具有证书情况 | 从业经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需提供以上人员证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月的社保证明扫描件）

6、其他说明。

附件13 业绩一览表

| 序号 | 用户名称/项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2023年1月1日（以船艇交付时间为准）至今具有的全铝合金船艇销售业绩。

2、投标文件中需提供相关业绩的合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、交船有效证明资料（如船舶检验证书复印件、船舶交接协议等）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件14 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市港航事业发展中心 的13m港航工作艇更新项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、13m港航工作艇，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业：工业。

（3）上述声明函格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

附件15 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章评审方法和评分标准”有关规定。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件16 图纸

图纸下载链接：https://pan.baidu.com/s/18MEmkb2GRjAK4FdBktrX_A?pwd=1234，提取码：1234