招　标　文　件

项目名称：南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0033

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年4月3日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………63

- 投标文件格式………………………………68

第一章  投标邀请

受[南通市图书馆]的委托，南通市政府采购中心就[南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0033])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年4月24日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0033

2.项目名称：南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目

3.预算金额：548万元

4.最高限价：542.6万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订之日起60个工作日内安装调试完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5. 本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年4月24日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南通市图书馆

地址：　南通市崇川区崇文路2号

联系人：    姚先生

联系方式：　0513-59003825

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  沈凤凤

联系方式：  0513-59001963

3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0033）公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后一周内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后一周内，支付比例：合同金额的60%；待项目结算审计结束后，采购人收到发票后一周内，支付比例：合同金额的10%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____2_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  三  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、采购标的清单

南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目地点位于南通市图书馆所属的一楼南通市少年儿童图书馆，项目建设范围包括基础智能化和业务智能化。

本次项目基础智能化涉及网络综合布线、无线网络、广播及背景音乐平台、门禁平台、监控平台、客流设备等；业务智能化涉及智能书库、双面智能书架、24小时还书设备、图书防盗门、读者服务设备、图书馆大数据综合分析展示系统、智能屏幕管理平台、自助借阅柜平台等。本项目相关平台须接入南通市图书馆现有网络系统，相关设备须对接现有业务管理系统和网上借阅系统等，南通市图书馆现有网络系统为自建网络，主要包含有线网络和无线网络两套系统；南通市图书馆业务管理系统使用的是图星智慧云平台，网上借阅系统使用“书阁南通”微信小程序。

（一）基础智能化

1 网络综合布线

本次项目的网络综合布线，覆盖范围包括网络信息插座点位、无线网络、监控、门禁安防、客流等所有本次项目涉及的综合布线工作，根据综合布线的规格设计，本项目在一层设计规划两间弱电间，所有弱电线路通过金属桥架或穿JDG金属管汇聚到就近弱电间内的接入交换机，再通过24芯单模光纤上联至六楼图书馆原网络进行统一管理。综合布线水平部分均采用六类四对非屏蔽双绞线；网络信息插座面板采用86型双孔面板内嵌Cat6 RJ45模块，各弱电间均配置落地42U标准网络机柜，主干采用单模24芯机架式光缆配线架安装，水平网线端接设备采用24口6类非屏蔽模块化配线架安装。综合布线系统中使用的设备或材料必须符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格。本次项目实施前，实施方须出具针对本次项目的设备安装点位图及综合布线图，图纸经采购方签字确认后方可进行施工，施工过程中点位及设备安装位置进行变更需得到采购方的签字确认。平面布置图如下：

平面布置图

2 无线网络

本次无线网络要求对少儿馆进行无线网络全覆盖，根据无线网络的规格设计，本次无线AP点位共28个，全部通过POE交换机进行供电，由一台无线控制器AC连接到六楼现有核心交换机，接入到图书馆原网络，通过调用图书馆原无线网认证系统实现读者使用现有认证方式进行无线网认证上网。

3 广播及背景音乐平台

根据南通市少年儿童图书馆拓展提升工程项目的相关要求，本次广播需要在少儿馆部署音乐喇叭34个，通过2台IP网络功放终端分两个区域分别进行控制，可实现背景音乐播放、呼叫广播等功能。

4 门禁平台

本次门禁平台需在20门处安装门禁读头31个，出门开关9个，同时在11处门禁读头旁安装门禁破玻器，在发生紧急情况时读者可通过门禁破玻器打开门禁。门禁系统采用非接触式IC卡管理系统，门禁控制器均采用TCP/IP网络通信协议，门禁系统可记录、修改、查询所有持卡人的资料，记录所有出入情况及出入时间，对非法侵入或破坏进行报警并进行记录。

5 监控平台

为了加强场馆的安全性管理，本次监控平台采用基于IP网络的数字式视频安防系统，视频监控系统配备2套64盘位磁盘阵列存储(单台15*8TB硬盘、Raid5数据保护模式)。视频综合管理平台采用B/S管理、C/S操作模式，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、日志管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能，系统共需部署监控点位58个，监控摄像头通过POE交换机进行供电，所有监控的保存时间为3个月。

6 客流设备

本次客流系统需在4个进出口各部署一个客流统计摄像头，由于原先少儿已经部署过2台客流统计摄像头，所以本次新增2台客流统计摄像头，所有客流统计摄像头需要进行POE供电并连入图书馆原客流统计系统进行统一管理。

（二）业务智能化

1 智能书库

本次项目拟建设面积约550 平米的智能书库，书库建设完成后实现在一个相对封闭的独立书库空间内，利用智能化高密度存储设备实现大量图书的存储、流通。该智能书库系统提供智能文献传输、文献借还服务。其中书库共包含不少于 4640个货位，可满足不少于 23万册藏书需求，AGV料箱机器人 2 台，服务AGV 1台，调度系统一套，WMS系统一套，WCS系统一套，书库专用网络系统1套，拣选工作台2个，图书出库展示终端2 台，料箱4000个等。读者或工作人员可通过电脑、手机、平板等设备对全库进行浏览、查询、检索,并可向系统提交需求指令，系统可自动快速实现图书存取、传送等功能。在取书方式上，读者既可在选定的服务区取书，也可指定配送地址或服务点。项目最终实现图书存储、流通的自动化、管理的智能化。助力实现馆藏图书利用最大化、存取自动化、读者操作简便化、服务覆盖扩大化。智能书库平面图如下：

智能书库平面图

2 双面智能书架

为加强图书流通速率、简化借还流程，为读者提供快速准确的服务，本项目需采购双面智能书架，设备主要由20节双面智能书架与5台壁挂式自助借还组成。双面智能书架能通过设定周期或人工操控，主动采集在架并贴有RFID电子标签的图书方位信息并上传到数据中心，实现图书的自动智能定位、图书清点和各种统计工作；壁挂式自助借还可以与南通市图书馆业务管理系统对接，支持同时3本以上借还书，支持读者查询，续借，支持通过图书题名、索书号、条码号等搜索在架图书,具备图书导航功能。

3 24小时还书设备

为了实现24小时开放的理念，本项目需采购24小时还书设备，设备包含两台24小时自助还书终端与一套滚轮3分拣系统，读者可通过该设备24小时自助式对图书进行一次单本归还处理，系统能对还回图书以种类或馆藏地等规则进行有效分拣，送到指定还书箱，减少管理员分拣工作量。

4 图书防盗门

为了提高安全性，实现图书资产的有效管理，本项目需要使用两套四通道RFID防盗门禁、一套单通道RFID防盗门禁、一套双通道磁条防盗门。RFID防盗门禁主要安装在少儿馆出入口，磁条防盗门安装在期刊阅览室出入口。本次项目中涉及的RFID防盗门禁采用三维感应技术，能在通道感应区域内三维空间任意方向读取RFID标签，图书防盗门内的天线与图书上的标签进行数据交换，检测到图书状态并做出反应，从而起到对图书馆主要出入口的图书防盗作用。报警模式支持AFI、EAS、AFI+ EAS等防盗侦测；本次项目中涉及的磁条防盗门，在黏贴有EM磁条的期刊通过防盗通道时，磁条进入防盗通道磁场，推动报警系统并触发声光报警，从而对不外借类型的期刊达到防盗的效果。

5 读者服务设备

为了提升读者的使用体验，本次项目需采购4台自助借还书机、1台智能协作屏、1台电视机。少儿自助借还书机主要给读者提供借还书及借阅信息查询服务，智能协作屏和电视机给读者提供阅读推广活动使用。

6 图书馆大数据综合分析展示系统

图书馆大数据综合分析展示系统是图书馆发展中的一个重要组成部分，大数据平台将图书馆的服务工作及服务成果以数据的方式予以展示，接受读者的监督。同时，利用整理后的平台数据，可以快速的整理出图书馆的工作成效，辅助图书馆内部管理，分析图书馆的服务质量，检测出工作中存在的不足，用以总结经验，制作更加有效的服务决策。本次图书馆大数据综合分析展示系统主要包含系统软件、大数据展示设备等，同时要求能够与南通市图书馆业务管理系统对接，将图书馆的借阅排行榜、借阅数量进行直观的展示，让读者了解本馆的服务工作。

7 智能屏幕管理平台

为了及时、有效地向读者推送信息，宣传图书馆的资源和服务，改善图书馆信息发布效率低、形式少、多屏幕管理难度大等问题。本次项目需引入新兴的智能屏幕管理平台，实现多媒体信息发布与交互，将图书馆内的各种服务信息实时推送给读者，并能与读者进行互动。

8 自助借阅柜平台

自助借阅柜平台包含不少于120台阅读本，阅读本具有反射式的电子墨水屏技术，能完全模拟纸书内容效果。阅读本提供5万册以上正版授权电子书，同时每天更新不少于1本，每月更新不少于150种新书；提供包括不少于2000种期刊。自助借还系统可提供自助语音触控交互功能，智能借阅柜的管理后台支持阅读本自动初始化与智能充电，实现阅读本无人自助借还。智能借阅柜的管理后台需覆盖自助借还的借、还、管的全流程，需与南通市图书馆业务管理系统对接，实时获取读者信息，保障实现阅读本全智能自助借还。

- 项目设备清单

| 系统 | 名称 | 分项序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础智能化 | 网络综合布线 | 1 | 桥架 | 300 | 米 |  |
|  |  | 2 | 金属线管 | 3500 | 米 |  |
|  |  | 3 | 双孔固定面板 | 107 | 个 |  |
|  |  | 4 | 六类UTP非屏蔽模块 | 214 | 个 |  |
|  |  | 5 | 六类双绞线缆 | 59 | 箱 |  |
|  |  | 6 | 配线架 | 10 | 个 |  |
|  |  | 7 | 理线架 | 20 | 个 |  |
|  |  | 8 | 光纤跳线 | 20 | 对 |  |
|  |  | 9 | 网络跳线 | 220 | 根 |  |
|  |  | 10 | 室外单模光纤 | 300 | 米 |  |
|  |  | 11 | 光纤熔接盒 | 4 | 套 |  |
|  |  | 12 | 42U标准网络机柜 | 5 | 套 |  |
|  |  | 13 | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 无线网络 | 1 | 无线AP | 28 | 台 |  |
|  |  | 2 | 无线控制器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 3 | 24口POE交换机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 4 | 48口接入交换机 | 6 | 台 |  |
|  | 广播及背景音乐平台 | 1 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2 | 前置放大器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 3 | IP音频采集器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 4 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 5 | 调谐器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 6 | 收音机控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 7 | 话筒 | 1 | 套 |  |
|  |  | 8 | 寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
|  |  | 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 10 | IP网络音箱 | 1 | 套 |  |
|  |  | 11 | IP有源音箱扩声软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 12 | 采集器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 13 | 消防语音系统软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 14 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 15 | IP网络广播系统分控软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 16 | 远程分控移动端操作软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 17 | 寻呼话筒 | 1 | 台 |  |
|  |  | 18 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 19 | IP网络功放终端 | 2 | 台 |  |
|  |  | 20 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 2 | 套 |  |
|  |  | 21 | 天花喇叭 | 34 | 只 |  |
|  |  | 22 | 音控 | 5 | 只 |  |
|  |  | 23 | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 门禁平台 | 1 | 出入口控制设备 | 19 | 台 |  |
|  |  | 2 | 出门按钮 | 9 | 个 |  |
|  |  | 3 | 门禁破玻器 | 11 | 个 |  |
|  |  | 4 | 门禁读头 | 31 | 个 |  |
|  |  | 5 | 双门磁力锁 | 15 | 个 |  |
|  |  | 6 | 单门磁力锁 | 4 | 个 |  |
|  |  | 7 | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 监控平台 | 1 | 偏心防暴半球 | 58 | 台 |  |
|  |  | 2 | 监控POE交换机 | 3 | 台 |  |
|  |  | 3 | 64路NVR硬盘录像机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 4 | 监控硬盘 | 30 | 块 |  |
|  | 客流设备 | 1 | 客流统计一体机 | 2 | 台 |  |
| 业务智能化 | 智能书库 | 1 | AGV料箱机器人 | 2 | 台 | 核心设备 |
|  |  | 2 | AGV料箱机器人充电桩 | 1 | 个 |  |
|  |  | 3 | 服务AGV | 1 | 台 |  |
|  |  | 4 | 服务AGV充电桩 | 1 | 个 |  |
|  |  | 5 | 调度系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 6 | WMS系统 | 1 | 套 | 核心设备 |
|  |  | 7 | WCS系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 8 | 条码枪 | 2 | 台 |  |
|  |  | 9 | 书库专用网络系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 10 | 拣选工作台 | 2 | 个 |  |
|  |  | 11 | 图书出库展示终端 | 2 | 台 | 强制性节能产品 环境标志产品 |
|  |  | 12 | 货架 | 4640 | 个 |  |
|  |  | 13 | 货架标签 | 4000 | 个 |  |
|  |  | 14 | 料箱 | 4000 | 个 |  |
|  |  | 15 | 书库外设辅材 | 1 | 套 |  |
|  | 双面智能书架 | 1 | 智能书架 | 20 | 节 |  |
|  |  | 2 | 壁挂式自助借还 | 5 | 套 |  |
|  | 24小时还书设备 | 1 | 24小时自助还书终端 | 2 | 台 |  |
|  |  | 2 | 滚轮3分拣系统 | 1 | 套 |  |
|  | 图书防盗门 | 1 | RFID防盗门禁(两套四通道、1套单通道) | 12 | 片 |  |
|  |  | 2 | 双通道磁条防盗门 | 3 | 片 |  |
|  | 读者服务设备 | 1 | 自助借还书机(含还书箱) | 4 | 台 |  |
|  |  | 2 | 智能协作屏 | 1 | 台 |  |
|  |  | 3 | 电视机 | 1 | 台 | 强制性节能产品 环境标志产品 |
|  | 图书馆大数据综合分析展示系统 | 1 | 图书馆大数据综合分析展示系统 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2 | 图书馆大数据展示设备 | 6.7 | 平方米 |  |
|  |  | 3 | 显示系统控制器+软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 4 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 智能屏幕管理平台 | 1 | 智能屏幕1 | 1 | 块 |  |
|  |  | 2 | 智能屏幕2 | 1 | 块 |  |
|  |  | 3 | 智能屏幕管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 自助借阅柜平台 | 1 | 阅读本（含保护皮套） | 120 | 台 |  |
|  |  | 2 | 自助借还柜 | 1 | 台 |  |
|  |  | 3 | 数字资源 | 1 | 套 |  |
|  |  | 4 | 阅读本服务平台 | 1 | 套 |  |
| 项目实施及集成 | 项目实施及集成 | 1 | 项目实施及集成 | 1 | 项 |  |

- 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（一）基础智能化

1 网络综合布线

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 弱电镀锌桥架、300*100*1.2mm及200*100*1.2mm含配套。（丝杆、托架、跨接线等辅材） | 300 | 米 |
| 2 | 金属线管 | 金属线管 JDGΦ25及JDGΦ20。（束节、内合、86盒等辅材） | 3500 | 米 |
| 3 | 双孔固定面板 | 规格:86型，白色，美观大方、表面不可见螺钉、带防尘盖，前端提供可供网络和语音标示。 | 107 | 个 |
| 4 | 六类UTP非屏蔽模块 | 规格：6类非屏蔽信息模块；颜色：白色 高抗压及阻燃塑料；线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金；与面板的连接方式：卡口；电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次。 | 214 | 个 |
| 5 | 六类双绞线缆 | 1.名称:6类网线。 2.规格:6类 4对LSZH护套 UTP非屏蔽双绞线，23AWG。 | 59 | 箱 |
| 6 | 配线架 | 名称:配线架；类 型:24口六类配线架。（含六类RJ45非屏蔽免工具模块） | 10 | 个 |
| 7 | 理线架 | 理线架。 | 20 | 个 |
| 8 | 光纤跳线 | 3米单模双芯光纤跳纤。 | 20 | 对 |
| 9 | 网络跳线 | 1.名称:6类网线。 2.类别:成品六类RJ45网线3米。 | 220 | 根 |
| 10 | 室外单模光纤 | 24芯室外单模光纤。 | 300 | 米 |
| 11 | 光纤熔接盒 | LC24芯光纤熔接盒。（满配单模尾纤） | 4 | 套 |
| 12 | 42U标准网络机柜 | 42U标准网络机柜。 | 5 | 套 |
| 13 | 辅材 | 86型金属暗盒、小五金配件。 | 1 | 项 |

2 无线网络

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1.▲基础性能：采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps；2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO，提供≥2个。（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口） 2.蓝牙：内置蓝牙5.0，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位。 3.智能带宽限速：支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽。 4.无线安全：支持WPA(TKIP),WPA-PSK，WPA2(AES)，WEP(64/128位)。 5.用户隔离：支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制。 6.▲配置要求：要求与无线控制器同品牌。 | 28 | 台 |
| 2 | 无线控制器 | 1.▲基础性能：设备吞吐量≥10G，可管理AP数≥144个，配置2.5G电口≥2个，千兆电口≥8个，万兆光口≥2个。 2.配置要求：无线控制器license授权函≥30AP。 3.无线网络优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 4.租约联动：支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能，AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 5.雷达检测SSID逃生：支持SSID自主逃生，当射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 6.策略转发双网关：支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户办公，同时减少AC、AP中间链路资源占用。 7.防病毒攻击检测：支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，对存在病毒的数据检测并阻止下载。 8.多维度安全访问控制：支持多维度的安全访问控制功能，支持对某些指定的应用或服务进行深度防控，可以做到基于应用、SSID、AP、源IP、服务、时间段等多维度的报文控制。 9.支持数据过滤：支持对经过设备传输的数据进行识别，根据其应用层信息进行过滤的安全。 10.无线定位：支持嵌入式定位，定位精度2米以内,参与定位的AP支持跨信道部署。 11.智能漫游：支持基于802.11k 、802.11v、802.11r协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题。 12.批量管理：支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作。 13.BYOD支持：能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制。 | 1 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.▲基础硬件：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆电口，提供≥4个万兆以太网光口，POE功率≥170W。 2.▲管理：内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图证明。 3.▲虚拟化：支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理，要求提供官网截图证明。 4.路由要求：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。 5.镜像功能：支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像。（M大于1） 6.环网协议：支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。 7.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 8.▲防雷：端口防雷≥10KV，要求提供官网截图证明。 9.SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换。 10.▲配置要求：单台配置双电源。 | 2 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1.▲基础硬件:交换容量≥528Gbps，包转发率≥174Mpps，整机提供≥48个千兆电口，提供≥6个万兆以太网光口。 2.▲管理:内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图证明。 3.▲虚拟化:支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备;支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理，要求提供官网截图证明。 4.路由要求:支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。 5.镜像功能:支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像;支持N：M的端口镜像。（M大于1） 6.环网协议:支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短。 7.访问控制策略:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 8.▲防雷:端口防雷≥10KV，要求提供官网截图证明。 9.SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换。 | 6 | 台 |

3 广播及背景音乐平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择。（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.▲支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s（提供功能界面截图证明）。 11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 12.▲支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区（提供功能界面截图证明）。 13.▲支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式（提供功能界面截图证明）。 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 16.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 17.为了满足网络扩展要求，响应国家有关部门关于IPv6规模部署的工作指示，要求所投网络广播系统支持IPv6协议。 | 1 | 套 |
| 2 | 前置放大器 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，具有中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)，具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.▲为了保证产品质量，投标产品需具有带CE标志的电磁兼容(EMC)测试合格证书（提供证书电子扫描件）。 | 1 | 台 |
| 3 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.▲采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式（提供设置3种采集音质界面图证明）。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 1 | 套 |
| 5 | 调谐器 | 1.具有中国质量认证中心出具的CB产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 2.具有电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 3.具有采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术。 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 5.≥1路音频信号左右声道（L/R）输出。 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 收音机控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 5.支持断电记忆功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体。 2.钟声提示：带钟声提示功能。 3.线材配备：10米。（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：≥390mm。 5.具备有灯环提示功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 10 | IP网络音箱 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到)；内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 1 | 套 |
| 11 | IP有源音箱扩声软件 | 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 12 | 采集器 | 1.▲产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书电子扫描件）。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，标准机柜式设计，1U高度，拉丝铝合金面板。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入。 8.传输速率：100Mbps。 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）。 10.短路接口：工业标准压线接线端子。 | 1 | 台 |
| 13 | 消防语音系统软件 | 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 1 | 套 |
| 14 | 电源管理器 | 1.具有中国质量认证中心出具的CB产品认证证书。（证书编号在网站必需可以查询到) 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA。 3.设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 15 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件可运行在各种操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 5.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 6.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 7.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 8.▲支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示（提供功能界面截图佐证）。 | 1 | 套 |
| 16 | 远程分控移动端操作软件 | 1.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2.支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3.移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上。 | 1 | 套 |
| 17 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 6.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |
| 18 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 19 | IP网络功放终端 | 1.具有中国质量认证中心出具的CQC（证书编号在网站必需可以查询到)；设备采用标准≥19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.频率响应范围优于80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB。 13.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 14.▲内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求（出具满足该参数的第三方机构检测报告电子扫描件）。 | 2 | 台 |
| 20 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 套 |
| 21 | 天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W。 2．灵敏度≥89dB。 3．频率响应（-10dB）：100-16KHz。 4．喇叭单元：5"x1。 | 34 | 只 |
| 22 | 音控 | 控制方式:定压式，输入功率:6W或30W，信号输入:70～100V，信号输出:0～100V，输出连接:定压喇叭，衰减方式:变压器，音控级别: ≥11档。 | 5 | 只 |
| 23 | 辅材 | 信号线，电源线、小五金件。 | 1 | 批 |

4 门禁平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制设备 | 1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良。 2.可集成报警、门禁、消防报警接入。 3.支持32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式。 4.具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入。 5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品。 6.支持4台读卡器（可设双门双向识别），支持9组信号输入。（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 7.支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4），FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者,150,000条刷卡记录。 8.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证等多项专项功能，支持首卡开门。 9.支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门。 10.支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 11.所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 12.具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传。 13.具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位。 14.内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能。 15.工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。 | 19 | 台 |
| 2 | 出门按钮 | 1.专业电路设计，无机械故障。 2.精美外观设计，美观大方。 3.采用防火阻燃材料，安装方便。 4.品种齐全，多种触发方式。 5.具有常开/常闭功能，可灵活应用。 6.具有五十万次及以上抗疲劳测试，经久耐用。 8.外壳材料：塑料外壳。 9.工作温度：-30℃～+60℃，工作湿度：≤95%。 | 9 | 个 |
| 3 | 门禁破玻器 | 1.接点输出：NO/NC/COM，常开/常闭触点可选，灵活应用，适用类型：安全门/逃生门/安全系统等。 2.具备10万次及以上老化测试，经久耐用。 3.外壳材料：ABS。 6.工作温度：-20°C～+55°C。 7.工作湿度：0%～95%RH（无凝结）。 8.防腐蚀等级：普通防护。 | 11 | 个 |
| 4 | 门禁读头 | 1.采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚。 2.支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号。 3.读卡频率13.56MHZ。 4.支持RS485通信和韦根通信。 5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品。 6.支持在线升级。 7.带蜂鸣器和指示灯提示功能。 8.支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 9.具备防雷防静电防短接功能。 10.所有连接端口均具备过流和过压保护。 11.产品款式：读卡器。 12.外壳材料：PC+ABS。 13.供电方式：DC 9-15V 100mA。 14.功耗：待机≤0.9W ；工作≤1W。 15.产品尺寸：≤135.7mm×86.8mm×12.7mm。 16.工作温度：-30℃～+60℃。 17.工作湿度：0%～95%RH（无凝结）。 18.安装方式：明装;86盒。 | 31 | 个 |
| 5 | 双门磁力锁 | 1.产品款式：磁力锁。 2.外壳材料：铝合金。 3.表面工艺：电镀拉丝。 4.吸板尺寸：≤（180mm×38mm×13mm）×2。 5.信号输出：COM/NO/NC。 6.门状态检测：1路，继电器。 7.安全类型：断电开门。 8.最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力。 9.适用门厚：5cm-15cm。 10.供电方式：DC 12V 650X2(mA)，功耗：≤15.6W（工作）。 11.使用寿命：≥50万次。 12.产品尺寸：≤500mm×48.6mm×26mm。 13.工作温度：-20℃~+55℃。 14.工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结）。 15.使用环境：室内。 | 15 | 个 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1.产品款式：磁力锁。 2.外壳材料：铝合金。 3.表面工艺：电镀拉丝。 4.吸板尺寸：≤180mm×38mm×13mm。 5.信号输出：COM/NO/NC。 6.门状态检测：1路，继电器。 7.安全类型：断电开门。 8.最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力。 9.适用门厚：5cm-15cm。 10.供电方式：DC 12V 650(mA)。 11.功耗：≤7.8W（工作）。 12.使用寿命：≥50万次。 13.产品尺寸：≤250mm×48.6mm×26mm。 14.工作温度：-20℃~+55℃。 15.工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结）。 | 4 | 个 |
| 7 | 辅材 | 信号线，电源线、小五金件。 | 1 | 批 |

5 监控平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏心防暴半球 | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS。 2.像素：≥400万。 3.最大分辨率：≥2688×1520。 4.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式），0lux（补光灯开启）。 5.最大补光距离：≥20m（红外）。 6.补光灯：≥8颗（红外灯）。 7.镜头类型：定焦。 8.镜头焦距：≥2.8mm。（根据现场实际环境选配镜头） 9.镜头光圈：F1.6。 10.视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121°。 11.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵。 12.智能编码：H.264：支持H.265：支持。 13.宽动态：≥120dB。 14.走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）。 15.音频接口：支持。 16.内置MIC：支持。 17.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常。 18.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标），预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）。 19.最大Micro SD卡：256GB。 20.音频输入：1路（RCA头）。 21.音频输出：1路（RCA头）。 22.报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）。 23.报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）。 24.供电方式：12VDC/PoE。 25.防护等级：IP67;IK10。 26.包含配套支架。 | 58 | 台 |
| 2 | 监控POE交换机 | 1.二层管理型机架式高功率PoE交换机，24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口，1-2口单口最大PoE输出功率≥60w，3-24口单口最大PoE输出功率≥30w，整机最大PoE输出功率≥360w，交换容量：≥52Gbps，包转发率：≥38.688Mpps。 2.支持PoE功耗管理策略；支持VLAN,链路聚合，QOS/ACL等流量管理功能；支持802.1X认证，端口隔离等安全特性，支持SNMPv1/v2/v3，分级告警，LLDP等设备管理功能；工作温度：-10 ℃~+55 ℃。 | 3 | 台 |
| 3 | 64路NVR硬盘录像机 | 1.支持WEB、本地GUI界面操作。 2.支持最大64路网络视频接入，网络性能≥384Mbps接入、≥384Mbps储存、≥384Mbps转发。 3.支持不开智能 2路32M@25 fps; 2路24M@25 fps; 4路 16 MP@30 fps; 5路 12 MP@30 fps; 8路 8 MP@30 fps; 12路 5 MP@30 fps; 16路 4 MP@30 fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25 fps; 1路 24 MP@25 fps; 2路 16 MP@30 fps; 4路 12 MP@30 fps; 6路 8 MP@30 fps; 8路 5 MP@30 fps; 12路 4 MP@30 fps; 24路 1080p@30 fps解码。最大支持16路视频回放 支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP。 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入。 5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化。 6.通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检。 7.支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检。 8.支持最大10个人脸库，共30万张人脸图片。 9.支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。 10.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。 11.支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储。 12.支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示。 13.支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。 14.支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。 15.支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出。 16.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）。 17.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。 18.支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示。 19.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。 20.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265。 21.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.12网络协议。 22.支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放。 23.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式。 24.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。 25.支持抽拉式硬盘热插拔机箱。支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。 26.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。 27.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。 28.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。 | 2 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 8T硬盘。 | 30 | 块 |

6 客流设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客流统计一体机 | 1.摄像头数目：单目。 2.固定端口：1个POE网络接口，1个电源接口。 3.CPU类型：DSP芯片。 4.▲识别准确率：≥98%，具有检测机构出具的检测报告，提供报告电子扫描件。 5.技术特性：嵌入式设备，集视频采集分析于一体，安全可靠；3D算法,立体图像处理，能准确认知、计数复杂的人体动作，数据采用网络传输，POE供电，数字 I/O 接口,施工量小，支持倾斜安装，能够过滤1米以下目标。 6.功能特点：在统计时可区分进/出/复数方向（5动线10方向），支持24小时不间断统计计数，具有画像处理、计数数据保持、数据传送的功能，可保存过去30天的数据。 7.★须接入图书馆原客流统计系统进行统一管理。 | 2 | 台 |

（二）业务智能化

1智能书库

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV料箱机器人 | 功能要求：图书拣选完成后，缓存至AGV接驳位， AGV从接驳位接书箱，按照WMS系统分配的货位位置，将书箱放到货位上。AGV按照WMS系统分配的任务，将货位上的书箱送往指定的接驳位。 - 需要支持的书箱尺寸：长宽高（mm）≥600*400*200。 - 最大承重≥30kg。 - 充满一次电能够运行8 小时以上。 - 支持快速充电、浅充浅放，支持自动充电。 - 具备激光+防撞胶条+急停按钮。 - 驱动方式：双轮差速。 - 具备LED/声音报警。 - 导航:可满足书库现场环境，实现自动导航。 - 运输接驳:能够与对拣选站、货架自动接驳，无人操作。 - 运输路线设置:运输路线可以修改，编辑。 | 2 | 台 |
| 2 | AGV料箱机器人充电桩 | - 温湿度：具备显示设备内部的温度和湿度数。 - 充电机：具备正常、过压、过流、过温提示。 - 模式：具备自动模式、手动模式、恢复模式和动态模式。 - 通信状态：具备已连接、全未连接、服务器断开、充电器断开提示。 - 充电状态：具备包括充电电压、充电电流、机器人插入状态、电池连接状态提示。 - 充电设定值：可设定充电的电压和电流目标值。 - 动态 SOC：具备动态模式下实时显示机器人电池电量。 - 充电保护值：可设置充电过压保护和过流保护阈值。 - 开始/停止：具备启动和停止充电按钮，用于充电过程中终止或重启充电进程。 | 1 | 个 |
| 3 | 服务AGV | 功能要求：为满足图书馆场景的密集配送需求而打造的配送机器人，可兼顾室内外运行，让书本和读者之间建立无缝连接，让末端配送更加智慧、安全、高效、可靠。 - 整机尺寸≥488 × 593 × 1281mm。 - 托盘数量≥3层托盘。 - 最大载重：≥50KG。 - 续航时长：≥10h - 充电：支持自动回充。 - 巡航速度：≥0.5m/s。 - 爬坡能力：≥10度。 - 可自动乘坐电梯。 - 导航：可根据现场环境实现自动导航且后期可修改路径。 | 1 | 台 |
| 4 | 服务AGV充电桩 | 1.工作电压：100Vac~240Vac 50/60Hz。 2.电源输出：不低于29.4Vdc/8A。 3.自重：不大于10kg。 4.噪声(dB)：不大于55dB(A)。 5.防护等级：不低于IP20。 6.工作温度：0~40℃。 7.灯光：可通过灯光显示出设备自身的运行状态。 | 1 | 个 |
| 5 | 调度系统 | 机器人调度控制系统实现 AGV 的地图模型建立、多路径最优规划、多任务负载均衡以及多 AGV 交通动态调度管理等功能，主要分为以下几部分： 1. 机器人配置服务：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理等功能，同时提供对外接口。 - 系统配置：设备配置、服务配置、地图配置、用户角色配置等。 - 任务配置：配置服务，如任务模板、任务组、线路等。 - 任务管理：对任务运行数据进行管理。 - 日志管理：用户操作日志管理。 5) 异常管理：处理消息发送与接收的异常。 2. 机器人控制服务：与 AGV 进行通信，完成机器人的任务分配、路径规划、充电管理等功能。 - 设备管理：与设备的通信，收取设备的实时状态、在线/离线管理。 - 充电管理：自动控制设备充电。 - 路径规划：包括拓扑/长方形栅格的路径规划。 - 任务分配：具备空闲AGV小车任务分配。 - 世界模型维护：具备AGV 运行地图的维护。 - 任务管理：可记录任务执行的阶段并自动执行。 - 通讯管理：具备AGV控制指令下发功能。 3. 告警管理服务：具备查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据等功能。 - 告警信息接收：具备包括设备告警、服务告警等功能。 - 告警信息转发：具备告警信息转发到各个监控客户端的功能。 4. 监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。 - 地图可视化展示：具备运行地图显示，每辆 AGV 可在地图上的位置展示。 - 运行监控：具备监控 AGV 在线/离线状态，电量等功能。 - 控制干预：具备手动控制设备移动、举升、停止充电等干预方式。 - 任务监控：具备监控任务执行情况、任务取消、重新下发等功能。 - 告警中心：可显示实时告警内容。 5.需要实现与 WMS的对接。 | 1 | 套 |
| 6 | WMS系统 | WMS是仓库管理系统(Warehouse Management System)，包含图书入库业务、图书出库业务、图书调拨、库存管理等功能，实现书库智能化管理。该系统可以独立执行库存管理操作，需要与南通市图书馆业务管理系统、书阁南通网上借阅系统进行对接，提供全面的图书馆业务流程管理服务。 - 系统具备入库管理、出库管理、库存管理、统计分析、任务管理、策略配置、分拣管理、基础数据、系统管理等功能模块。 - 遵循一体化方案，实现一体化呈现。WMS 深度集成图书馆的分拣系统、立体书库系统和可能的运输系统。实现分拣系统、立体书库系统及运输系统的自动联动，以及 WMS 系统与图书馆管理系统的自动联动。达到图书馆对仓储自动化管理系统的技。 术、服务要求，最大限度的满足实际工作需要。 - 遵循科学、合理、先进的软件系统架构。功能齐全，并做到有机集成,无缝连接；流程规范，优化管理，符合网络安全等相关标准规范的要求；系统应具有良好的可扩充性、可移植性、可管理性和可维护性；运行稳定可靠，易学易用，操作简单。 - 系统具备避免单点故障的能力，在某些子系统出现故障的情况下不影响非相关系统的运行。 - 系统不仅能够满足现有的业务需求，而且通过相关的配置微调可以适应今后的业务发展需求。 - 系统能够根据业务的需求，在管理上具有增、 删、改等功能，对计算机系统维护灵活方便，并为系统提供可进行二次开发的平台。 - 系统具有完善的操作日志功能，记录所有操作， 日志可导出成电子表格等格式。 - 支持灵活的系统权限分配,可细化到对界面内的按钮、表单字段等进行权限分配。 - 支持多种报表，如入、出库统计报表，可自动生成系统出入库日报表。 - 物料入库时系统自动读取书箱条码，自动分配货位，AGV放入对应货位后上报图书馆管理系统生成库存。 - 人工录入出库单后，系统可支持自动或手动分配库存明细，自动分配实行先进先出原则。支持多种出库类型。 - 完善的库存可视化功能，可由 WMS 控制巷道的开启与关闭。在可视化界面下可以按照货位查询物料信息可以按照一定时间段内对出、入库信息进行查询。 - 在意外情况下造成实际库存和库存数据不符时，可以人工对库存数据进行修复。 - 策略管理：具备上下架策略、波次策略。 - 可实现书库初始化与正式系统数据的平滑迁移。 - ★与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 - ★与“书阁南通”网上借阅系统进行对接，协调工作。 - 具有统计分析，形成各种数据报表。 - 性能指标： - 系统响应时间：系统应具有快速响应的特 性，用户打开界面和提交事务的平均响应时间应低于 0.5 秒。用户进行在线实时查询业务操作的数据处理时间应低于 1 秒。 - 并发用户数：支持并发用户数 100 个以上。 - 吞吐量：每日（8 小时）处理 864000 条以上记录。 - 系统正式上线后每年系统的故障停机时间不超过 1 小时（停电等不可预测因素除外）。 - 各类统计报表形成时间≤60 秒。 - 系统采用模块化设计可重用性与可扩展性较强。 - 系统采用模块化设计，可分步分块实施，部分模块故障，不影响系统运行。 - 可预见的大数据表或历史事务类数据表在设计时必须考虑分片方式或其它方式的多级结构。 - 系统界面友好，操作简单合理。 - 系统安装方便，在程序中提供数据维护工具。 - 技术参数配置 - 系统架构采用主流的 Web B/S 架构。 - 兼容多种的主流浏览器。 支持广泛的部署平台。 - 数据库采用正版、成熟、流行、通用的数据库。 - 数据库系统无用户限制，并支持超大规模的数据库设计和存储。如数据表的存储容量、数据表的行数、数据表、数据文件等个数无限制。 - 接口技术：支持Web API、web socket、restful 等。 | 1 | 套 |
| 7 | WCS系统 | - WCS是仓库控制系统(Warehouse Control System)。接收WMS系统的指令，并反馈作业状态及作业任务执行结果。可实时监控设备运行和物流对象的状态，及时调度设备完成调度系统的指令。其应具备设备调度、设备监控、物流监。 - 具备监控、指令管理以及运行记录等功能。 - 设备监控提供对整个物流系统设备的监控。用户通过监控画面，可以看到各个设备的运行状态， 可以在设备上查看相应的记录。 - 具备物流设备上物品的状态的在线查询。系统会根据用户输入的设备编号，显示相应的物品信息和设备信息。 - 可协调拣选台、AGV 等设备之间的运行，完成各项作业指令。 - 具备指令管理指令接收、指令记录、指令监视、指令维护。 - 系统可详细记录设备运行情况。包括对设备通讯的记录、设备故障记录以及操作记录等。处理并报告设备故障，系统具有完善的自动报警功能。 - 系统与电控控制系统联机通讯，实时采集托盘/书箱货物的重量及外形尺寸，如检测货物的超载情况、货物的超高、超长、超宽情况。 - 联合检测设备实时自动检测设备的位置、状态、外形尺寸、托盘重量和安全，入库条形码自动识别。 - WCS 可对单台或多台下位设备取消/注册联网，以保障其它设备不受某台设备的故障影响能正常联机通讯。 - WCS 需向AGV调度系统等提供数据交换接口，保证系统能按照工艺流程正常稳定运行。 - 功能菜单名称、组织可以由用户自行修改定制。 - 可以在设备自动运行故障或必要时（如设备检 修、保养），在监控站直接对AGV进行手动控制，并且在运行状态上可以直观的看到运行情况和状态。 | 1 | 套 |
| 8 | 条码枪 | - 条码枪：支持有线及无线模式，具备条码、二维码、标签识读功能。 | 2 | 台 |
| 9 | 书库专用网络系统 | WIFI 系统：1 套 1) 辐射面积：全库（600平米左右）。 2) 无线速率：≥1200Mps（支持2.4G或5G）。 3)供电：POE 供电。 4)频段：802.11ac/n/a；802.11b/g/n。 5) 供电：12v 1A。 6) 功耗：≤12W。 | 1 | 套 |
| 10 | 拣选工作台 | - 根据使用需求定制:长1200mm≥尺寸≥600mm，宽800mm≥尺寸≥400mm。 - 拣选工作台具备图书规格标识，可帮助工作人员快速明确图书摆放方式。 - 拣选工作站可图形化提示图书料箱中的摆放位置。 4.材质：不锈钢的厚度≥2mm。 | 2 | 个 |
| 11 | 图书出库展示终端 | - 屏幕尺寸 ≥50寸。 - 屏幕分辨率 ≥（1920x1080）。 - 电源功率（w）≤ 800。 - 待机功率（w）≤ 100 。 - 工作电压（v） 220v 。 - USB2.0 接 口 ≥2个。 - HDMI1.3 接 口≥ 2个。 8.★须提供节能产品认证证书。 | 2 | 台 |
| 12 | 货架 | - 高品质钢材（≥Q235B）。 - 单元货位载重：≥30kg。 - 层板式货架。 - ≥4640个货位。 5.需要支持的书箱尺寸：长宽高（mm）≥600*400*200。 6.货架连接的紧固件，螺栓≥8.8级，螺母≥8级。 7.货架部件（地轨、螺栓、压块等除外），均为环氧树脂静电喷涂处理，表面处理工艺如下：货架黑坯→除油→酸洗除锈→清洗中和→磷化→烘干→自动喷塑→固化。塑层平均厚度不低于60μm，最小不低于40μm，表面塑层硬度2H，附着力达 GB9286-1988标准中的2级。其质量均按GB6807-86标准，保证涂层表面丰满平滑，无色差，确保不会出现缩孔包花等。 | 4640 | 个 |
| 13 | 货架标签 | 一维码标签，支持AGV识别。 | 4000 | 个 |
| 14 | 料箱 | - 尺寸：长宽高（mm）：≥600*400*200。 - 材质：全新工程塑料。 - 数量：≥4000个。 - 载荷：≥30kg。 - 颜色：颜色可由用户确定。 - 容量：50≤存储容量≤60本。 - 其他要求： 1）料箱外表面适合贴条码。 2）料箱底面平整，适合在设备上运输。 3）料箱有拎手，便于人员搬运。 4）料箱可堆叠存放，减少占地空间。 5）满载的变形量≤5mm，且可长期承受额定负载。 6）表面易于清洁。 7）料箱的载重保持均匀的重量分布。 | 4000 | 个 |
| 15 | 书库外设辅材 | 1.条码枪：支持有线及无线模式，兼容系统：win7及以上，具备条码、二维码、标签识读功能。 2.书箱条码：支持AGV识别（一维码）。 3.42U标准网络机柜。 | 1 | 套 |

2 双面智能书架

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能书架 | - 工作环境温度范围：-32℃～78℃。 - 工作频率：13.56 MHz。 - 单节外观尺寸≤1200mm*700mm*2100mm(长*宽*高)。 - 读写距离：0～300mm范围以内为有效阅读区域。 - 书架侧板可支持定制颜色或款式。 - ★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 - 系统支持通过TCP/IP方式实现集群部署，支持实时在线监控和实时精确图书定位。 - 具备识别距离功能，书架粘贴有电子标签的图书，上下架图书过程不受影响，具有相关控制的软件系统。 - 支持中转书架功能，支持读者将图书直接归还到智能书架上后，第二名读者马上就可以借走，实现了“零周转”。 - 具备图书归还功能，支持多位读者可同时归还图书，归还后的图书同时自动修改图书防盗安全位，通过智能安全检测系统设备时会触发防盗报警。 - 支持读者将归还放置到正确的架位时，书架LED显示屏显示归还成功相关提示字样。 - 后台支持输出在架馆藏图书统计报表。 - 系统能够根据设定的条件，定时完成图书的定位工作，建立每本图书与层架的位置关系。 - 具有完善的设备故障检测功能，支持远程诊断、监控，易于日常维护。 - ▲为保障设备性能稳定性，设备的核心读写器须通过CCC认证。提供读写器CCC认证证书电子扫描件。 | 20 | 节 |
| 2 | 壁挂式自助借还 | - 设备净重≤25kg。 - 触摸显示：≥22英寸触摸，中文界面。 - 工作频率：13.56MHz。 - 外观尺寸≤650*650*60mm(长*宽*厚)。 - RFID图书识读能力：≥2本/次。 - 供电要求：AC 220V，50Hz。 - 额定功率：≤100W。 - 与智能书架配套嵌入式使用，支持相关检索、借还书功能。 - ★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 - 系统支持同时5本以上借还书，支持读者查询，续借。 - 支持通过图书题名、索书号、条码号等搜索在架图书，可快速准确提供图书实时位置信息。支持图书位置查询、图书定位和三维立体智能路径导航。 - 如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。 - 设备兼容实现识别RFID读者证、二代身份证、中华人民共和国外国人永久居留身份证、条形码以及图书馆现有和其他指定的读者证等功能。能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的图书进行安全标志位的设置。 - 支持已绑定刷人脸数据的读者通过人脸识别读者身份后借阅图书。 - 系统提供触摸屏的人机交流界面，保证输入信号可靠性及使用寿命。 - 具有读者自助操作的实时记录日志功能。 - 支持读取馆内二维码电子证。 | 5 | 套 |

3 24小时还书设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时自助还书终端 | 1.触摸显示：≥17英寸，中英文界面。 2.供电要求：AC 220V，50Hz。 3.额定功率：≤ 200W。 4.外观尺寸≤900mm*600mm*2000mm(长*宽*高)。 5.工作环境温度范围：-32℃～78℃。 6.工作频率：13.56MHz。 7.阅读范围半径：0～25cm 为有效阅读范围（竖直方向）。 8.响应速度：≥5个标签/秒。 9.通信接口：RJ45网络接口。 10.★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 11.系统设备配备触摸显示屏和直观的触摸按钮键，提供简单、易操作的人机交互过程；同时，提供直观、易懂的操作说明。 12.系统后台通过SIP2协议或NCIP协议与应用系统连接，能够快速准确地完成还书操作。设备安全可靠，美观大方。 13.系统需提供可选择的功能，系统可以设定为仅有还书功能，还可以增加续借和查询功能。 14.系统支持每次1本还书，支持读者查询，续借。 15.如后台系统提供支持，续借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。 16.能够在读者完成还书的同时，对所还的图书进行安全标志位的设置。 17.系统提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命。 18.具备读者自助操作的实时记录日志功能。 19.操作完成即自动打印收据，提供多种收据格式供图书馆选择。 20.如后台系统提供支持，读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 21.保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 22.可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 23.根据现场情况嵌入式安装，并做针对性布局设计。 24.设备兼容实现识别RFID读者证、二代身份证、中华人民共和国外国人永久居留身份证、条形码以及图书馆现有和其他指定的读者证等功能。 25.▲设备使用的读卡器需通过GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温)、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测相关标准要求。提供中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的相关证明文件（证明文件具有CMA或CNAS标识），提供证明文件电子扫描件。 | 2 | 台 |
| 2 | 滚轮3分拣系统 | 1.额定功率：≤ 300W（三分拣）。 2.工作环境温度范围：-32℃～78℃。 3.工作频率：13.56MHz。 4.分拣速率：≥1000本/小时。 5.结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 6.系统设备可以根据设定的规则将还回的图书收入到对应的图书周转箱，支持不同的分拣模式：RFID图书和非RFID图书、本馆和外馆的RFID图书分拣模式等。 7.分拣系统使用模块化设计，每个分拣模块独立工作，即使有某个分拣模块故障，也不会影响其他分拣模块工作。 8.分拣模块可以无限扩展，满足客户的不同需求。如5分拣、7分拣、13分拣、21分拣等。 9.配备6个还书周转箱，提供周转箱满预警等多项智能控制功能。 10.在无分拣任务时系统可以停止进入休眠状态，有业务可即时触发，节约能耗。 11.馆员操作终端采用工业级触摸电脑，提供简单快捷的操作和配置功能。 12.接驳24小时自助还书终端设备，根据现有场地对24小时自助还书终端设备、传送带、滚轮3分拣系统整体设计，综合考虑实用性。 13.对柔软、超薄图书及绘本和期刊分拣传送时不发生嵌卡现象。图书传送模块采用整根皮带配合导轮自转控制形式，图书分拣装置模块采用导轮自转控制形式。 14.图书箱号对应分拣装置使用可调速的交流变频电机带动导轮自转控制，导轮自转控制由摇臂和连杆构成导轮左右偏摆的动力总成，转向动力具备伺服电机驱动。 15.▲为保障设备性能稳定性，设备的核心读写器须通过CCC认证。提供读写器CCC认证证书电子扫描件。 | 1 |  |

4图书防盗门

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID防盗门禁(两套四通道、1套单通道) | 1.工作频率：13.56MHz。 2.单片门尺寸：≤1700mm*650mm*150mm(高*宽*厚)。 3.额定电压：AC 220V。 4.射频功率：1-8W可调节。 5.机体材质：冷轧钢板+亚克力+ABS。 6.报警方式：有源蜂鸣器，报警LED灯，音量和颜色可调节。 7.报警响应速度：≤0.5s。 8.通信接口：RJ45网络接口。 9.单通道门中间报警感应距离≥120cm。 10.设备系统具有天线开路检测、读写器模块温度检测功能。 11.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 12.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质。 13.设备具备扩展性，可任意组合成单通道、双通道等，一排可安装至5扇门（4通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能。 14.设备系统具有三路继电器可提供给外部联动设备。 15.▲设备通过IK06等级防爆测试，符合GB/T20138-2006标准。提供中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的相关证明文件（证明文件具有CMA或CNAS标识），提供证明文件电子扫描件。 16.可支持配合终端设备进行报警图书显示与人流统计。 | 12 | 片 |
| 2 | 双通道磁条防盗门 | - 1.综合报警率 98%。 - 2.报警方式: 声光报警（报警灯采用全反射、全迷幻效果设计）。 3.探测范围： 高：5-165cm 宽：75—120cm。 4.信号处理： 数字式-DMPD（动态多相位检测）技术、DSP多重滤波技术。 5.制作材料：纯进口亚克力材料，不变形、不变色、晶莹透亮、抗磨性强。 6.无故障时间≥80000小时。 7.外型尺寸：小于等于1600mm*600mm*150mm。 8.天线功率： 3.6W-5W。 9.工作电压：AC:220V±20%、50Hz。 10.安装形式：底座式、金属扣槽式、预埋管式、切割扣槽式.。 11.亚克力材料设计、耐磨性强、晶莹剔透，报警灯光采用全反射、全迷幻效果设计，具有精确的报警和超高的检测率。 12.具有DMPD（动态多相位检测）技术，最短可以探测4厘米的磁条，高保障地检测目前市面上的全部磁条产品。 | 3 | 片 |

5 读者服务设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机(含还书箱) | - 触摸显示屏：≥32寸，显示分辨率1920*1080竖屏，对比度1500:1。 - 工作频率：13.56MHz。 - 供电要求：AC 220V，50Hz。 - 外观尺寸：≤650*650*1700mm(长*宽*高)。 - 设备采用卡通设计，读者操作平台高度600±10mm，屏幕中心触摸高度1100±10mm。 - 工业控制计算机：不低于CPU 8核/内存16G DDR5 /1T SSD。 - 抗金属天线：读写距离可达15cm以上。 - 安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险。 - ★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 - 系统需提供可选择的归还功能，系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能。 - 集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描识别登录，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。 - 系统支持同时5本以上借还书，支持读者查询、续借。 - 系统支持可选配置读者须选择一次借书数量。 - 如后台系统提供支持，需借书、用户查询、续借时可以配置为要求用户输入密码。 - 设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具。 - 能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置。 - 系统软件采用卡通界面，符合少儿整体风格。 - 具有读者自助操作的实时记录日志功能。 - 具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。 - 如后台系统提供支持，读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 - 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 - 可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 - 设备支持读取中华人民共和国外国人永久居留身份证。 | 4 | 台 |
| 2 | 智能协作屏 | 1. 一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、红外触摸显示屏、蓝牙和Wi-Fi模块。 2. 采用65英寸显示屏幕，具备3820x2160分辨率，采用零贴合工艺，触控位置与显示位置视觉距离更小，拥有±1mm超高精度，书写坐标偏移量极小，拥有在实体白板上书写的体验。 3. 支持白板书写，手写绘制、擦除、截图、白板按比例缩放，智能图形、背景颜色自定义、背景网格线。 4. 为拥有更高的安全性和稳定性，和应用适配情况，要求采用非PC 架构。若采用的是安卓系统，则要求基于 Android10.0 以上操作系统。 5.▲产品支持在腾讯会议Rooms、微软Teams、Zoom Rooms等平台之间切换使用，可使用H323/SIP协议通信协议（提供第三方机构检测报告电子扫描件）。 6.▲支持H.265、H.264SVC、H.264HP、AAC-LD、Opus等音视频协议。在网络丢包率50%情况下，平均帧率不低于15帧/秒，在网络丢包率80%情况下，MOS_LQO平均值≥2.8（提供第三方机构检测报告电子扫描件）。 7.采用不低于12颗阵列麦克风。支持全双工通话，可以支持8米距离的全双工通话，远端和本地同时说话时候，两边均可正常听到对方声音，声音清晰流畅且音量不受影响，可准确理解语义。 8. 摄像头采用800W像素以上摄像头，对角线视角不低于110°，支持智能取景功能，画面内参会者发生变化时，可在3秒内完成画面的自动调整。 9.外置6倍可插拔摄像机模组：4K/800万像素，6倍光学变焦，80°对角线视角，无刷电机，水平±100°转动角度，垂直0°/-90°转动角度，支持隐私保护，不使用时自动垂直向下，支持与会议平板内置摄像机组成双摄方案，支持自动框人像、语音追踪功能。 10.支持一组音频输入接口和RCA输出，用于对接会议室现有的第三方音频设备。 11.支持多种投屏方式，无线投屏方式要提供投屏码投屏、Miracast、AirPlay三种投屏方式。 12.▲支持视频会议主流最大规格为 4K 30fps，辅流规格不低于4K15fps（提供第三方机构检测报告电子扫描件）。 13.▲支持手掌防误触功能，在使用手写笔书写时候，支持手掌防误触功能，可以避免书写过程中手掌无处屏幕导致的误写或误擦除（提供第三方机构检测报告电子扫描件）。 14.▲提供3C、进网检测报告电子扫描件。 15.固态硬盘≥128G SSD，内存≥8GB。 16.含：配套移动支架+无线传屏器。 | 1 | 台 |
| 3 | 电视机 | 1.屏幕尺寸: ≥85英寸 2.屏幕分辨率:超高清4K, 屏幕分辨率:16:9 3.背光方式：直下式（DLED） 4.系统：Android、智能语音助手遥控器语音；CPU架构：≥八核；运行内存≥6G；WIFI频段：2.4G&5G；存储内存：≥64GB。 5.★电视机须提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |

6 图书馆大数据综合分析展示系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆大数据综合分析展示系统 | 1.大屏管理： 系统采用B/S架构，无需安装客户端，方便维护升级，用户操作便捷；支持一个单位创建多个大屏地址；支持随时根据需求对已建大屏进行修改编辑及删除；支持大屏挂接单位自有域名；支持大屏上传网页图标。 2.权限管理： 支持自主添加管理员；支持设置管理员按照大屏页面独立权限，权限范围精确到具体的页面；支持设置大屏访问权限为无需权限和需登录后访问；支持大屏自定义一种或多种登录方式，包含手机号登录密码登录、手机号验证码登录、账号密码登录、第三方统一认证登录等方式；账号体系支持对接第三方系统， SSO统一身份认证登录服务；支持设置大屏IP白名单，非白名单ip无法查看页面内容。 3.页面编辑： 可视化编辑流程，拖拽式页面布局；提供不少于12种图书馆行业模板，其中至少4种模版配有默认动态数据，选择模板后可快速生新大屏；支持自定义大屏主题颜色，统一页面上的组件颜色，便捷美观；支持网页设置一个或多个背景元素，背景包含：颜色、图片形式，背景图片提供素材库，支持多种裁剪方式选择；大屏支持添加和编辑布局模块，可实现快速将大屏分隔为固定比例的布局；大屏支持添加和设置应用基础模块，包含图文列表、轮播图、多图列表、表格、文本、图片、按钮、视频、天气、日期、内嵌网页、地图、柱状图、饼图、折线图、雷达图等多种基础模块用满足绝大部分大屏内容的展现形式；表格、文本、图片、按钮、视频、天气、日期、地图、柱状图、饼图、折线图、雷达图支持设置颜色、形状等自定义样式；支持调整所有应用模块的布局及排列，更新内容或删除模块，快速更新页面排版；支持大屏网站内增加、修改、删除新页面。新页面包含所有的编辑功能，可拖拽式编辑各页面、建设多个新页面，并支持设置多个大屏页面的自动轮播/手动轮播方式；支持记录编辑步骤，在10步内可进行撤销和恢复；支持将自定义大屏设为模板复用；能够和opac系统接口对接，将图书馆的借阅排行榜、借阅数量进行直观的展示；根据馆里提供的相关接口；能够和图书馆提供的门禁系统对接，将图书馆今日进馆人数及昨日到馆人数等数据进行直观展示，根据馆里提供的相关接口；能够将微信公众号数据、馆方网站数据等新媒体数据动态进行展示。 4.数据管理： 支持修改数字滚动、文本、图片、表格、图文列表、饼图、柱状图、折线图等组件模块的静态数据；通过文本、图片组件可实现通知、馆内风采等模块展示；模块数据内容支持对接标准接口规范的外部数据源；提供数据中心用于图文列表、表格、轮播图。根据相关产品使用情况可直接选择数据源生成诸如数据库导航、期刊导航、热词词云、词云排行榜、阅读喜好、阅读测评趋势、活动管理、读者荐购、阅读推荐等应用模块。通过轮播图可实现多个视频自动轮播功能。 本地数据管理支持批量导入、数据导出、多级分类管理、动态字段、置顶、发布、排序、批量编辑、关键词数据筛选；图表类模块支持上传EXCEL生成柱状图、饼状图、折线图等可视化图形。 5.其他： 系统具备良好的开放性，可以支持二次开发，允许用户自己定制开发内容，并可以展示到平台；提供完善的售后说明。 6.★与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 | 1 | 套 |
| 2 | 图书馆大数据展示设备 | 1.★像素间距≤1.53mm，表贴三合一。 2.金属底壳材质，具备高效散热。 3.NTSC色域覆盖率：≥120%，反光率：≤2%。 4.单元平整度偏差：≤0.05mm，相邻像素之间平整度：≤0.05mm，相邻模块之间平整度：≤0.05mm，单元拼接间隙：≤0.05mm。 5.发光点中心距偏差：≤3%，像素中心距相对偏差等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Jx≤5%。 6.LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1kg。 7.稳定性：平均失效间隔时间≥100000hrs，设备正常工作条件下，连续工作7×24h不出现电、机械或操作系统的故障，故障平均修复时间（MTTR）≤3min。 8.AI智能感应检测：屏体可支持人体检测，检测屏体前有人时，正常显示。检测屏体前无人时，屏体低亮显示或黑屏节能。 9.信号传输协议：支持使用DTL传输协议，支持采用type-c 接口，电源信号盲插功能，无需区分方向。 10.模组供电及信号传输：模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个type-c接口一线传输。 11.具备故障自诊断及排查功能。 12.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，休眠模式带电黑屏功耗≤20W/㎡。 13.维护方式:电源、模组、接收卡，HUB卡前维护，支持热插拔。 14.视觉疲劳：具有高密集成光学设计技术和哑光涂层技术，有效降低光强辐射，抑制摩尔纹、避免长时间观看产生的眩目和刺痛感不易产生视觉疲劳。 15.静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性拼装精度、亮度鉴别等级、伪轮廓现象、回扫线。 16.色温≥3000K-15000K，可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K，色度均匀性±0.002Cx，Cy。 17.对比度 ≥8000:1。 18.视角:水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 19.刷新率≥4800Hz。 20.换帧频率：50&60Hz&120Hz，驱动方式：恒流驱动。 21.峰值功耗≤400W/㎡、平均功耗≤130W/㎡，运行能耗：采用合法授权专利节能驱动技术设计，单模组纯功耗≤35W。 22. 灰度等级：100%亮度时，18bits灰度；20%亮度时，12bits灰度。 23.像素失控率≤0.00001，无连续失控点。 24.IP防护等级：符合防护等级IP5X要求。 25.阻燃（防火）：PCB板、塑料面板和内部线材阻燃等级均达到V-0级。 26.LED显示屏通过振动（正弦）试验、荧光紫外灯老化试验和防潮试验。 27.噪音：前后方噪音≤8dB（A）。 28.白平衡补偿和修正：支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力。 29.供电：DC4.2～5.0V，泄漏电流：≤3.5mA/㎡。 30.静电放电和浪涌(冲击) 抗扰度试验：通过GB/T 9254.2-2021标准要求测试。 31.LED显示屏系统具有不同密度像素点构成的led显示屏及显示方法。 | 6.7 | 平方米 |
| 3 | 显示系统控制器+软件 | 1.具有丰富的图片浏览方式：日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能。 2.支持日历可透明显示。 3.可自动播放多个任务（*.LSP）。 4.提供外部程序接口。 5.支持视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节， 支持所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 3.视频输出支持 16 个千兆网口和 4 路光纤输出，最大带载高达 1040 万像素，最宽支持 16384最高 8192。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持 3 种画面缩放模式 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 9.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 10.支持 HDR 输出。 11.支持 5 窗口任意布局。 12.将监视内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 13.支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 14.支 持用 户 自 定 义 EDID 和 预 设 EDID。 15.发送卡和视频处理器二合一。。 16.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出 16 路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度。 17.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 | 1 | 台 |

7 智能屏幕管理平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能屏幕1 | 1.触摸方式：电容触摸。 2.尺寸：≥1715mm*994mm横屏。 3.分辨率：≥1920*1080。 4.亮度（标准值）：≥300cd/m2；对比度：≥1400：1；可视角度：≥178°(V)/178°(H)（典型）；响应时间：≤6.5ms。 5.CPU：≥六核；内存：≥4GB；存储：≥32GB。 6.操作系统：≥Android7.1。 7.支持壁挂安装，显示器边框宽度≤33mm，厚度≤96mm。 8.屏幕保护材料：钢化玻璃。 9.★支持定时开关机，须与南通市图书馆业务管理系统对接，系统可操作远程控制机器，例如关机、重启、在线升级。 | 1 | 块 |
| 2 | 智能屏幕2 | 1.触摸方式：电容触摸。 2.尺寸：≥1497mm*875mm竖屏。 3.分辨率：≥1920*1080。 4.亮度（标准值）：≥300cd/m2；对比度：≥1400：1；可视角度：≥178°(V)/178°(H)（典型）；响应时间：≤6.5ms。 5.CPU：≥六核；内存：≥4GB；存储：≥32GB。 6.操作系统：≥Android7.1。 7.支持壁挂安装，显示器边框宽度≤33mm，厚度≤96mm。 8.屏幕保护材料：钢化玻璃。 9.★支持定时开关机，须与南通市图书馆业务管理系统对接，系统可操作远程控制机器，例如关机、重启、在线升级。 | 1 | 块 |
| 3 | 智能屏幕管理系统 | 1.设备管理 支持对设备进行集中管理，并支持设备分组功能，至少支持三级分组，支持自定义分组名称;支持按照分组、设备类型查看设备列表，支持按照标签、设备机器码、位置筛选设备;支持查看设备的机器码、位置、机型、分组、客户端版本号、在线离线状态、IP等信息;支持对设备进行远程重启、关机、刷新机器、截屏等操作;支持设备在线离线的监控，支持远程批量设置定时开关机时间。 2.首页资源管理 支持用户创建不同的首页资源，每个首页资源都可以配置到一个或多个设备上使用;用户可查看其他用户创建的首页；同时支持给自己创建的首页添加协作人，协作人拥有对首页的编辑权限;提供横、竖两种不同类型的模版，以适应横、竖两种设备；同时每个类型提供至少3种以上不同的样式模版，方便用户使用，同时提供模板的在线更新服务;使用模板创建首页资源后，可以快速编辑模版首页的内容，包括logo、二维码、二维码说明、时间、天气、背景图、轮播图、各应用贴图以及相应的链接等，配置完成后可发布到设备;模板页面的配置过程中实时显示后台编辑效果，实现真正的所见即所得，所有内容保存后即可生效;模板页面的背景图，可以上传本地图片，上传完成后即可显示到编辑区域;模板页面的轮播图模块，支持上传多张图片，还可以给轮播图配置链接;模板页面的导航区域，支持添加一个或多个应用，通过自建应用或应用引擎，可将馆内导航、入馆须知等内容配置到首页；多个应用可在导航区域内轮播显示，并能够设置各个应用的轮播频率;模板页面的二维码模块，支持手动上传二维码图片，并可编辑相应的文字说明内容;模板页面的时间天气模块，支持用户自主选择所在城市，进而显示当地的天气数据，同时可设置是否显示时间天气内容;除提供的模板首页外，还提供自定义编辑功能；用户可通过可视化拖拽，自由创建页面及模块，模块的位置、大小、样式可任意调节，可搭建多种首页样式;自定义编辑支持选择1920*1080、1080*1920两种分辨率，以适配横、竖两种设备类型;自定义编辑支持设置背景图，并提供本地上传和素材库选择两个方式，还可设置拉伸、平铺等属性，以实现更为完善的展示效果;自定义编辑提供轮播图、图表、文本、视频、时间天气、网页链接等多种基础模块，还支持设置模块的颜色、形状、粗细等样式，满足个性化需要;自定义编辑的模块拥有各自独立的后台，可以设置模块的显示样式、名称、显示内容等;自定义编辑的轮播图模块，可设置轮播频率，同时支持本地添加数据或外接数据源;自定义编辑的图表模块，支持上传EXCEL生成柱状图、饼状图、折线图等可视化图形，也可通过外接数据源进行对接数据，实现多种展示需要;自定义编辑的文本模块，可设置字体颜色、大小、字体、超链接等;自定义编辑的图片模块，可设置大小、形状、透明度、动效、超链接等;自定义编辑的视频模块，可上传本地视频或者添加视频地址;自定义编辑的时间天气模块，可设置显示格式、字号、颜色等;通过自定义编辑的首页，支持在发布前进行预览。 - 插播管理 系统提供插播管理的功能，支持创建多个插播任务;系统支持创建文字、图片、视频、超链接、富文本等类型的插播，并可启用、关闭、删除插播;系统提供相应的插播内容模板，包括文本、图片、视频模板，模板内可设置文字动画、图片轮播时间等，也可设置插播是否可以被关闭；若设置为可关闭，则用户可以点击屏幕上的关闭按钮将插播内容关闭，不会影响原来屏幕的交互使用;插播创建完成后，点击启用可将其推送至一台或多台设备，也可以一键关闭插播;支持对插播内容的预览，便于及时修正内容。 4.待机图管理 提供待机图管理功能，支持设置公用待机图，也支持给每台设备设置单独的待机图;若设备未上传单独的待机图，开启待机图功能时会自动调用公用待机图;公共待机图分为横、竖两种，用以适配横、竖两种机型；每种都可上传单张或多张图片，多张待机图可在设备上轮播显示;每个设备都支持设置独立的待机图，并支持设置待机图等待时长、图片间的轮播时长；在相应的待机时间内没有人操作，即可展示待机图。 5.应用管理 系统提供应用管理功能，支持用户通过自建应用和应用引擎两种方式来创建应用，创建好的应用可配置到首页使用;自建应用至少提供“图文、图书、视频”3种应用类型，支持本地数据和外接数据源两种模式；两种模式可以切换使用;自建应用的本地数据，可以添加、编辑、删除数据，也可以对单条数据设置是否启用，启用的数据会展示，未启用的数据则不展示；并支持对数据设置分类、按标题搜索;自建应用的外接数据源，支持配置第三方接口地址、参数以及密钥；同时支持选择接口的运行频率;自建应用提供样式选择功能，用户能够切换自建应用的首页样式、列表页样式、详情页样式，以便满足应用在设备上的展示需求;创建自建应用时，系统提供图标库，方便用户选择应用的图标;系统提供应用引擎功能，包括表单引擎、图表引擎等，用户可通过引擎自由创建应用，并配置到首页使用;系统提供的表单引擎可拖拽式操作，并提供丰富的字段库，支持各类信息的准确收集。除文本、数字、日期、单选多选等基本字段类型外，还支持矩阵选择、滑动条、自动编号、计算公式等高级字段;通过表单引擎创建的应用，支持关联其他表单字段、数据联动、从第三方获取数据的功能，可用于实现表单之间数据的关联和联动;通过表单引擎创建的应用，支持设置填写有效时段、收集数量上限、用户填写次数上限、数据修改权限等;通过表单引擎创建的应用，支持设置显示字段、数据排序规则等；支持自定义页面内展示内容模块的显示与隐藏;通过表单引擎创建的应用，支持设置提交校验，可以通过公式设置表单提交检验条件（不满足公式的数据将不能提交），也可配置第三方校验接口、由第三方返回校验结果决定表单是否可以提交;通过表单引擎创建的应用，支持通过内部触发器，在一个表单新增、修改或删除数据后，自动在本单位其他表单或审批中新增数据、将符合条件的数据修改为指定的值、或删除指定数据;通过表单引擎创建的应用，支持数据导出，可将收集到的数据导出为excel文件，并支持导出时自行勾选所需字段;系统提供的图表引擎可以创建各类数据分析图表，并支持配置到首页使用;图表引擎提供多种样式的图表，包括柱状图、条状图、折线图、饼状图、指标图、明细表格等;图表引擎支持多种形式的数据源选择，除可以上传Excel文件外，还支持从系统云盘选择添加，或直接对接读取表单应用中的数据;图表引擎中的图表数值，可为其设置数值单位和添加辅助线（最大值/最小值、平均值等），针对数字类型的数值字段还可选择其汇总显示方式（计总数、计次或计最大值/最小值/平均值）;图表引擎中的单张图表，可设置其数据显示规则，使显示数据源的前n条数据，并支持排序;图表引擎中的部分图表，可设置其坐标y轴显示的最大值最小值区间范围;使用图表引擎创建的图表应用中可以添加多张图表，并可灵活调整各图表的大小、位置和布局。 6.标签管理 系统提供标签管理功能，用户可以自主创建多个标签，用于对设备、断网提示图的标注;系统支持创建标签分类，并可以给分类设置备注、自定义识别代码;创建的标签可以自定义标签颜色、标签名字、选择所属分类，可以自定义标签的识别代码;支持对标签进行手动排序;创建的标签可以批量配置到设备上，实现对设备的批量标注;创建的标签可以和自建应用中的数据联动，实现同一个应用在不同设备上显示不同的数据;每台设备都支持选择多个标签，实现对设备的精确分类。 7.用户管理 系统具备用户管理功能，可以添加或删除多个用户;系统支持按分组给用户分配设备的管理权限，实现一人管多屏、多人管一屏的精细化管理;系统支持对用户设置启用或不启用，未启用的用户无权访问此系统。 | 1 | 套 |

8 自助借阅柜平台

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅读本 | 1.显示触控屏参数： 屏幕：≥7.0寸； 屏体分辨率：≥1264×1680 (300ppi)； 材质：电子墨水屏，纯平盖板； 屏幕强度：≥4H； 屏幕颜色：黑，白，16度灰显示屏； 多点触摸：支持2点触控； 背光：支持冷暖双色温背光； 触摸方式：电容触控。 2.硬件配置参数： CPU: ≥四核 主频≥1.8G Hz； 运行内存：≥1G； 内置存储：≥16G； 操作系统：≥Android 8.1； 电池类型：≥2300mAh Polymer Li-on； 网络：支持WiFi (802.11b/g/n) ； 数据传输：支持USB Type-C。 3.其它： 产品颜色：黑色； 扬声器:有； 尺寸：≥160mm×135.4mm×7mm； 重量：≤ 200克。 4.配套阅读本保护皮套，保护自助借还过程设备不易受损。 | 120 | 台 |
| 2 | 自助借还柜 | 1.显示触控屏参数： 屏幕尺寸：≥23.6寸； 分辨率：≥1080*1920； 亮度：≥300cd/㎡； 触摸屏：电容屏，响应速度：≤16ms； 多点触摸：支持10点触控； 触摸方式：电容触控。 2.控制主机参数： CPU:≥4核 1.8GHz； 运行内存：≥2G RAM； 内置存储：≥8G； WiFi：支持2.4G，802.11n/g/b ； 蓝牙：支持BLE4.0； 以太网：10M/100M自适应; 频段制式：支持4G全网通。 3.监控摄像头： 不低于100万像素；监控存储：1T硬盘，本地硬盘录像机，录像保存30天。 4.附带二维码扫描头： 支持1D，2D。 5.柜门参数： 柜门数：≥120门； 柜门尺寸：≥210*80mm； 开柜方式：单门单开; 材质：柜体：1.2mm镀锌板，箱门：1.0mm镀锌板。 6.其它： 喇叭：≥2； 灯箱：≥1个； 供电：AC 220V ； 尺寸：≥2500mm*1950mm*600mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字资源 | - 提供不少于50000本高清电子图书，图书资源针对各类年龄人群提供不同的书籍，并按照文学、小说、传记、艺术、等进行分类；图书内容定期更新，每月更新150本最新电子图书。 2.支持在线阅读期刊，提供2000种中文期刊，支持在线阅读阅览，整本下载阅读，支持自适应排版，支持左右翻页、字体更换、间距调整阅读。 3.在线书城支持图书馆自主建立图书书单推荐，重点书单在首页推荐，并可浏览所有推荐书单，推荐详情中展示专题图书的介绍，并可查看详情下载图书。 4.支持图书资源下载，提供书架功能，可将书城资源下载在本地书架，并且能完成离线阅读，节省用户使用流量，提供检索历史、收藏等服务。 5.提供目录功能，可以查看目录并快速跳转到目录所在章节。 6.提供书签功能，将感兴趣内容添加到书签，可以快速定位到关键位置。 7.支持书名云端联动搜素，快速查找所需图书，支持使用关键字快速定位关键字在图书的位置。 8.支持上下翻页，支持点击、滑动翻页；支持字体切换，字体大小调整，行间距调整，调整后将自动重排版显示。 9.可使用手机端扫描阅读器上二维码登录个人账号，历史阅读记录加入书架，读者可对图书进行整理，建立分类文件夹、移动删除图书，书架图书与阅读进度保存在云端，更换阅读器再次扫码即可自动同步。 10.手机客户端提供个人阅读报告，统计累计阅读时长、已读图书、最近阅读时长与图书，并可对阅读分类、阅读时长、阅读时段进行分析统计。 11.支持连接电脑，将PDF,EPUB,TXT,MOBI等格式本地图书导入阅读，支持文件夹与单个文件形式的导入。 12.支持后台对图书进行分类定制，支持上传自有图书，支持创建分类并将上传的图书放入不同分类管理，并将图书发布到在线书城，供读者下载阅读。 13.支持后台批量推送图书，将选定的图书或文件夹实时推送到阅读器上供读者阅读。 14.支持与移动图书馆App打通，能够在手机App创建专题后转发到阅读本设备上阅读。 15.支持pdf图书或pdf期刊在阅读本阅读，可依据读者需求进行裁剪阅读。 | 1 | 套 |
| 4 | 阅读本服务平台 | 1.支持与图书馆借还系统打通，读者可以使用读者证在智能柜上完成阅读本设备的自助借还，无需人工介入，操作流程简便并全程伴随语音提示。 2.具备智能监测功能，能够检测归还的阅读本序列号，自动检测阅读本是否损坏，防止非阅读本设备（比如移动电源）被还入柜内，切实保障自助借还过程中设备不丢失。 3.能够在阅读本设备上展示借阅信息，设备归属图书馆，借阅时间，借期，应还时间，设备到期前系统会进行到期提醒，提醒读者归还，设备借阅到期后，可以远程关闭设备使用，锁定设备。 4.支持设备充电，设备充满后自动断电，针对每个柜门内设备故障、设备充电中、设备充满电后充电指示灯能够相应变化指示。 5.能够远程预置图书，通过管理后台配置图书，并通过借还柜写入阅读本设备，读者拿到阅读本时即可在书架上阅读预置图书。 6.支持归还的设备自动进行设备初始化重置，还原到初始出厂状态，并保留图书馆定制内置图书，保障上一个读者阅读内容不会流转到下一个读者。 7.★与南通市图书馆业务管理系统对接，实时获取读者信息，保障实现阅读本全智能自助借还。 | 1 | 套 |

备注：

- 投标人提供的所有投标资料（含资质及产品证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

- 设备技术参数及要求中★项为必须满足项，不接受负偏离，★项中需提供证明文件的必须在投标文件中提供，否则作废标处理。

- 设备技术参数及要求中需要与南通市图书馆现有网络系统、业务管理系统或其他系统对接的，投标人必须按照南通市图书馆的具体要求进行对接，投标人可自行进行现场勘测，根据现场勘测情况，将本项目中涉及的所有接口对接费用综合考虑在各项报价中，后期不另行追加任何费用。

- 设备技术参数及要求中▲项要求提供的截图证明和其他相关认证证书、检测报告等资料的，本次投标文件中可不提供，但签订合同前，需提供成交供应商和原厂商盖章件并一一验证，如未能提供视为虚假应标，不予签订合同并取消其中标资格，情节严重的追究法律责任。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目地点位于南通市图书馆所属的一楼南通市少年儿童图书馆，项目建设范围包括基础智能化和业务智能化。

本次项目基础智能化涉及网络综合布线、无线网络、广播及背景音乐平台、门禁平台、监控平台、客流设备等；业务智能化涉及智能书库、双面智能书架、24小时还书设备、图书防盗门、读者服务设备、图书馆大数据综合分析展示系统、智能屏幕管理平台、自助借阅柜平台等。本项目相关平台须接入南通市图书馆现有网络系统，相关设备须对接现有业务管理系统和网上借阅系统等，南通市图书馆现有网络系统为自建网络，主要包含有线网络和无线网络两套系统；南通市图书馆业务管理系统使用的是图星智慧云平台，网上借阅系统使用“书阁南通”微信小程序。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在磋商文件中有特别要求的，按磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

无

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

交货期：合同签订之日起60个工作日内安装调试完成。

交货要求：所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

设备质保：所投产品软硬件质保期为三年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换或维修，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。

6、采购标的的验收标准；

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，供应商按合同约定组织相关专业技术人员进行维保服务，验收合格的作为支付货款依据。

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

响应报价应包括招标文件所确定的采购清单范围内所有费用，投标供应商应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，本项目为交钥匙工程，中标价格确定后不作调整。

付款方式：合同签订后一周内预付成交价的30%作为预付款，待设备供货安装完毕验收合格后一周内支付到合同总价款的90%，余款10%待项目结算审计结束后支付。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | AGV料箱机器人 |
| 2 | WMS系统 |

9、本项目不接受进口产品投标。

10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市少年儿童图书馆拓展提升工程智能化集成项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客流设备 | 1 | 客流统计一体机 | 7.★须接入图书馆原客流统计系统进行统一管理。 |
| 智能书库 | 6 | WMS系统 | 16.★与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 17.★与“书阁南通”网上借阅系统进行对接，协调工作。 |
| 智能书库 | 11 | 图书出库展示终端 | 8.★须提供节能产品认证证书。 |
| 双面智能书架 | 1 | 智能书架 | 6.★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 |
| 双面智能书架 | 2 | 壁挂式自助借还 | 9.★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 |
| 24小时还书设备 | 1 | 24小时自助还书终端 | 10.★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 |
| 读者服务设备 | 1 | 自助借还书机(含还书箱) | 9.★系统与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 |
| 读者服务设备 | 4 | 电视机 | 5.★电视机须提供节能产品认证证书。 |
| 图书馆大数据综合分析展示系统 | 1 | 图书馆大数据综合分析展示系统 | 6.★与南通市图书馆业务管理系统对接，协调工作。 |
| 图书馆大数据综合分析展示系统 | 2 | 图书馆大数据展示设备 | 1.★像素间距≤1.53mm，表贴三合一。 |
| 智能屏幕管理平台 | 1 | 智能屏幕1 | 9.★支持定时开关机，须与南通市图书馆业务管理系统对接，系统可操作远程控制机器，例如关机、重启、在线升级。 |
| 智能屏幕管理平台 | 2 | 智能屏幕2 | 9.★支持定时开关机，须与南通市图书馆业务管理系统对接，系统可操作远程控制机器，例如关机、重启、在线升级。 |
| 自助借阅柜平台 | 4 | 阅读本服务平台 | 7.★与南通市图书馆业务管理系统对接，实时获取读者信息，保障实现阅读本全智能自助借还。 |

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 设备质保 | 设备质保：所投产品软硬件质保期为三年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换或维修，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。 |
| 交货要求 | 交货要求：所有货品必须原包装进场，运送及安装到用户指定地点。 |
| 响应报价要求 | 响应报价应包括招标文件所确定的采购清单范围内所有费用，投标供应商应考虑到各种因素、风险及所需的全部费用，本项目为交钥匙工程，中标价格确定后不作调整。 |
| 付款方式 | 付款方式：合同签订后一周内预付成交价的30%作为预付款，待设备供货安装完毕验收合格后一周内支付到合同总价款的90%，余款10%待项目结算审计结束后支付。 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

- 技术分：20分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数要求 | 对设备的产品技术参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全对应招标文件设备的产品技术参数要求得20分，根据招标文件要求，产品技术参数中的▲不满足，每项扣2分，其他项不满足，每项扣1分，扣完为止。 | 20 | 0 | 客观分 |

- 3.商务分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术能力 | - 投标供应商所投智能书库中WMS系统具有相关图书馆WMS系统软件著作权证书，提供证书电子扫描件得2分，不提供不得分。 - 投标供应商所投智能书库中WCS系统具有相关图书馆仓库WCS系统软件著作权证书，提供证书电子扫描件得2分，不提供不得分。 - 投标供应商所投双面智能书架系统中智能书架设备的响应速度：单节盘点扫描小于10秒，100节书架并行盘点用时小于10秒；距离识别：书架有粘贴电子标签的图书，图书拿、放书过程不受其他图书影响；以上功能具有中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的检测机构出具的相关证明文件（证明文件具有CMA或CNAS标识），提供证明文件电子扫描件得2分，不提供不得分。 - 投标供应商所投24小时还书系统中24小时自助还书终端具备识别距离功能，还书过程中在还书口250mm外的位置放置粘贴有电子标签的图书，还书过程不受影响，具有RFID天线控制的软件系统。提供RFID天线控制软件相关著作权认证证书电子扫描件得2分，不提供不得分。 - 投标供应商所投图书馆大数据综合分析展示系统具有相关大数据综合分析展示软件著作权证书，提供证书电子扫描件得2分，不提供不得分。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 2 | 项目实施方案 | 投标供应商应根据招标文件各项要求及现场勘测情况，结合南通市图书馆的现有网络系统、客流系统、业务管理系统等实际情况，设计出合理的项目实施方案，由评委根据方案的具体内容进行评定、打分： 1.项目实施方案中具有工程概况：内容中明确工程的基本情况，包括项目名称、地点、规模、工期等信息明确的得2分，内容不明确、不全的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分； 2.项目实施方案中具有施工组织安排：内容中明确组织机构、人员组织计划、人员岗位职责、项目管理规定等体现的得4分，内容不明确、不全的得2分，内容不合理或未有内容体现的不得分； - 3.项目实施方案中具有项目质量控制措施：内容中明确施工质量承诺、质量检验标准、质量保证流程、质量保证具体措的得4分，内容不明确、不全的得2分，内容不合理或未有内容体现的不得分； - 4.项目实施方案中具有人员配备措施：内容中明确人力资源、调配机制、使用机制、劳动力配置、劳动力计划的得4分，内容不明确、不全的得2分，内容不合理或未有内容体现的不得分； - 5.项目实施方案中具有工期保证措施：内容中明确进度保证方法、确保工程进度的措施的得2分，内容不明确、不全的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分； - 6.项目实施方案中具有安全文明施工及环境保护措施：内容中明确安全生产管理制度、现场施工安全的管理规定及措施、保证设备安全的管理规定及措施、现场安全及文明管理、环境保护措施等的得2分，内容不明确、不全的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分； 7.项目实施方案中具有培训计划：内容中明确培训方案、培训计划、培训内容的得2分，内容不明确、不全的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 20 | 0 | 主观分 |
| 3 | 售后服务方案 | 评委根据投标供应商提供的售后服务方案进行评分，投标供应商制定的售后服务方案需要包含针对于南通市图书馆实际情况相符合的售后服务队伍的建立、运行维护内容、售后服务流程、服务管理制度规范、突发事件应急预案等。 1.售后服务方案中具有售后服务队伍的建立：内容中明确售后服务的体系、人员及相关的技术水平等的，方案合理的得1分，方案内容不合理或未有内容体现的不得分； 2.售后服务方案中具有运行维护的内容：内容中明确了针对本次项目的售后运行维护内容，方案合理的得1分，方案内容不合理或未有内容体现的不得分； 3.售后服务方案中具有售后服务流程：方案内容中明确了针对于本次项目的后期售后服务流程，方案合理的得1分，方案内容不合理或未有内容体现的不得分； 4.售后服务方案中具有售后服务管理制度规范：内容中明确了针对于本次项目的售后服务管理制度规范，方案合理的的得1分，方案内容不合理或未有内容体现的不得分； 5.售后服务方案中具有突发事件应急预案：内容中明确了针对于本次项目的后期出现突发事件应急预案，方案合理的得1分，方案内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 4 | 企业实力 | 1.投标供应商具有有效机构颁发的有效期内的ISO9001《质量管理体系认证证书》，得1分。 2.投标供应商具有有效机构颁发的有效期内的《信息安全管理体系认证证书》，得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 人员资质 | 承担本次项目的项目团队人员具备： 1.本项目拟派团队成员中持有“系统集成项目管理工程师”或“信息系统项目管理师”证书，得3分。 2.本项目拟派团队成员中持有“软件设计师”或“系统架构设计师”证书，得3分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及以上相关证明材料电子扫描件并加盖投标企业公章； 2.拟派人员为投标供应商正式员工，提供近一年内任意一个月社保部门出具的投标企业为其缴纳养老保险缴纳证明材料并加盖单位公章。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 6 | 业绩 | 投标供应商2019年以来有类似智能化集成项目业绩的（采购设备中须包含项目设备清单中的部分核心设备），每提供一个得2.5分，最多得5分（提供供应商盖章的中标通知书和合同电子扫描件，以合同签订时间为准。未提供不得分） | 5 | 0 | 客观分 |
| 7 | 节能环保 | 项目设备清单中涉及的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书电子扫描件的,有1个得1分,最多得2分。 | 2 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.法人授权书（格式见附件6）

3.投标函（格式见附件7）

4.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

5.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3、4或5条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 附件2

投标分项报价表（服务）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4  商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7     投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8   中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9     残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。