连云港市政府采购

招标文件

项目名称：高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目

项目编号：JSZC-320700-JSFH-G2025-0066

采   购   人：连云港市公安局交通警察支队

采购代理机构：江苏富华工程造价咨询有限公司

2025年7月

- 目     录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  采购需求	25

第五章  评审方法与评审标准	56

第六章  投标文件格式.......................................................	59

- 第一章  投标邀请

受连云港市公安局交通警察支队的委托，江苏富华工程造价咨询有限公司就高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月23日上午09:00:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320700-JSFH-G2025-0066

2、项目名称：高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：人民币1664316.62元；

5、最高限价：人民币1615914.00元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

6、采购需求：针对高速公路恶劣天气感知能力不足、应急处置不科学、管控流程不闭环等问题，根据《2024年全省高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目优化提升项目实施方案》要求，切实提升恶劣天气应急管理能力和水平，最大限度降低恶劣天气对交通安全的影响，我市需新建1处恶劣天气高影响优化提升路段，项目选址在G15沈海高速K845-K850路段，该路段沿线空气湿度大，容易出现雨雾冰雪等恶劣天气。项目通过交通气象监测系统、告知屏、可变限速发布系统、测速抓拍系统、控距抓拍系统等子系统，建立集"监测、预警、预案、发布、处置"为一体的一整套恶劣天气闭环管控系统。详见招标文件第四章采购需求。

8、质量标准：合格；

9、合同履行期限（交货期）：合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收；

10、本项目不接受 联合体参加投标。

对采购需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年7月2日至2025年7月8日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统，自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

- 四、提交响应文件截止时间

1、提交投标文件截止时间：2025年7月23日09时00分（北京时间）。

2、开启时间：同提交投标文件截止时间

3、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注连云港市政府采购交易平台网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局交通警察支队

地    址：连云港市海州区郁洲南路90号

联系方式：0518-81861330

2.采购代理机构信息

名    称：江苏富华工程造价咨询有限公司

地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1713室

联系方式：范工

联系方式：15351865100

3.项目联系方式

项目联系人：李警官

电      话：0518-81861330

江苏富华工程造价咨询有限公司

2025年7月2日

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏富华工程造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理费按照苏招协[2022]002号文收费标准的40%计取，投标人应将此费用计入总投标报价中，由成交供应商支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

- 11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为5个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政策功能

37. 支持中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

37.3价格给予扣除标准及计算方法

投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

本项目价格扣除计算方法如下：

参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

37.4 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38. 支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 十、其他事项

39. 解释权

39.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归集采机构。

40. 有关事宜

40.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章 投标邀请。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目合同

甲方：

乙方：

见证方：江苏富华工程造价咨询有限公司

甲、乙双方根据      年     月    日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见报价明细表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

六、履约保证金

本项目不收取缴纳履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期          年（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式合同签订之日起30 日内支付合同总金额的30%；所有设备安装、调试、联网达到初步验收要求且试运行完成后30 日内支付至合同总金额的70%；项目通过正式验收30 日内支付至审计金额的100%。                         。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

12.5乙方提供的货物应通过江苏体育统一身份认证平台申请全省统一的健身站点和器材编码，要求器材供应商将站点编码标识印制在告示牌上，器材编码标识印制在器材标签上。在安装器材时，应按全省室外全民健身设施管护专项治理工作相关要求，同步将站点和器材详细信息按要求录入江苏体育统一身份认证平台，并激活编码。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物采购清单。

本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目概况

近年来，公安高速交警与公路路政部门密切配合，协同作战，通过采取强化路面巡逻管控、现场查处交通违法行为及积极应对恶劣天气等“人防”措施，有效维护了辖区高速公路安全畅通。然而，随着车流量的日益增加、冰雪雾霾恶劣天气的多发频发及通行安全隐患的大量存在，高速公路事故预防与维护畅通工作的难度越来越大，形势越来越严峻，单靠“人防”措施已很难确保高速公路安全畅通。因此，必须尽快完善“技防”措施，通过推行高速公路智能交通安全系统建设，实现人防与技防相结合，以织密高速公路安全防控网络，最大限度确保辖区安全有序畅通，维护广大人民群众的生命财产安全。

为切实做好冰雪雨雾等恶劣天气情况下的交通安全预警处置工作，最大限度降低恶劣天气对道路交通安全的影响，现就G15沈海高速K845-K850路段，实施高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目优化提升，建设内容如下：

（1）交通气象监测系统1套；

（2）恶劣天气组合告知屏2套；

（3）可变限速发布系统2套；

（4）测速抓拍系统1套；

（5）控距抓拍系统2套；

（6）安全交汇预警系统4套；

（7）智能视频系统（含定向广播）2套；

（8）出口警示系统2套；

（9）恶劣天气预警防控平台1套。

（二）系统功能及应用

1、交通气象监测系统

交通气象监测系统主要是利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用，能够连续获得交通沿线的气象和路况信息，能够对能见度、当前天气气象、风速、风向、温度、湿度、路面状况、路面温度、湿滑系数等公路多个气象环境要素进行实时检测，通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门，为交通相关部门做好沿线交通气象保障服务提供一手资料，并以此为基础，为公路安全主管部门和出行者提供及时的气象信息服务。

气象监测系统采用集成式交通气象监测仪，该设备适用于我国高速公路及国省干线的气象环境，能够实现自动化精准监测，强化对浓雾（团雾）和路面温湿冰状况的 “智能预警”，满足高密度站网布局需求，助力低成本工程化建设及精准应用服务。

计划在路段内选取桩号K850处（由东向西方向）借助现有区间测速杆件安装交通气象监测系统1套，包括能见度检测仪、路面状况检测仪。

2、恶劣天气组合告知屏

根据交通气象监测系统提供的实时气象数据，恶劣天气告知组合屏及时发布交通气象类型及预警等级。

设备参数：

版面尺寸：长2.82m*高2.52m；LED可变信息标志窗口采用激光切割工艺，平整、无毛刺；

采用3mm铝板，贴标准交通Ⅴ类反光膜；具备LED可变信息标志安装滑槽，滑槽为铝合金型材，折边采用一体折弯成型；

2个预警信息LED显示窗口，单窗口显示尺寸：长0.96m*高0.48m；分辨率：48*24；1个条形信息LED显示窗口，窗口显示尺寸：长2.56m*高0.64m；分辨率：128*32；像素点间距：20mm，像素点配置：2R1G；显示颜色：红、绿、黄；

器件规格：F5直插式高亮灯珠，管芯为全晶元，金线封装，红灯10*10Mil；绿灯11*14Mil；视角30°；静态视距：≥250m，动态视距：≥210m；

亮度：≥8000cd/㎡，最大功耗：≤100W /㎡，平均功耗≤30W/㎡；

采用高性能开关电源，实行并机均流方案，节能高效，N+1电源备份，进一步提高可靠性；

显示屏应为可拆装式模块化结构，显示屏上的文字、图案的结构形式应符合GB5768.2的要求；

聚积恒流驱动芯片；控制器采用嵌入式控制系统，具备通用RJ45网络接口和标准的通讯协议，具备远程信息发布功能；

采用自然对流加自导式综合散热设计的高防护双层门机箱，主体材质为镀锌钢板，内门板材质为铝合金,具备特殊防锈处理，不反光，防眩光，可实现显示屏体自然无风扇的散热，防护等级不低于IP56；

内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有过流、短路、过压、欠压保护功能，接地系统安全可靠；

工作温度：-40°-55°，全天24小时连续运行，全年无休，满足室外候耐候性；

计划在本路段内安装2套恶劣天气组合告知屏，分别位于K850（由东向西方向）、K844+200（由西向东方向），对整个路段双向来车进行恶劣天气的告知提示。

3、可变限速发布系统

根据我国道路交通安全法实施条例规定，对雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件下提出了最高车速的规定。能见度分别为＜200m、＜100m、＜50m条件下，车速分别不得超过60km/h、40km/h、20km/h。

在特殊天气影响的路段，设置可变限速标志，中心平台获取气象感知设备上传的恶劣天气信息并进行核实后，可以自动触发预案或手动方式通过可变限速标志发布限速值，提示过往车辆注意减速慢行。

计划在路段内选择K846+500（由东向西方向）、K844+200（由西向东方向）各安装可变限速发布系统1套，共2套。设备采用直径1500mm的LED 发光二极管组成的圆形显示限速值，像素管寿命大于等于10 万小时。设备通过光纤传输接入到恶劣天气预警防控系统，可根据指令对高速公路限速控要求进行限速值的下发，按指令正常显示20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120等限速值。

4、测速抓拍系统

超速行驶，尤其在恶劣天气高影响路段高速行驶，极易因操作失误或反应时间过短引发碰撞、追尾、侧翻等各类事故。安装测速抓拍设备，辅助以测速提示牌，可以提前警示驾驶人，在驶入该区域前提前减速，谨慎驾驶，以达到安全行车的目的。

测速抓拍系统主要由单点测速终端服务器、测速抓拍单元、测速雷达组成，系统利用微型交通气象站上传的气象数据和气象部门推送的气象信息，自动分析接受的异常气象等级，配合本项目建设的可变限速发布系统，将对应的限速值自动发布至可变限速牌，提醒过往车辆注意减速慢行，同时控制限速值发布牌后方500米处的测速卡口像机进行超速抓拍，并对超速车辆进行取证及告知。

计划在K845+700（由东向西方向）建设测速抓拍系统1套，由于由西向东方向在K860桩号左右已建设1套测速抓拍系统，故本次在该恶劣天气路段范围内由西向东反向不在建设测速抓拍系统。

5、控距抓拍系统

恶劣天气发生时，由于驾驶员视线模糊，车辆跟车过近非常容易引发交通事故，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》也有详细规定，机动车在高速公路上行驶，车速超过每小时100公里时，应当与同车道前车保持100米以上的距离，车速低于每小时100公里时，与同车道前车距离可以适当缩短，但最小距离不得少于50米。

系统由900W电警抓拍单元、毫米波雷达、补光灯、提醒屏组成。

（1）违法抓拍

在恶劣天气事故多发路段建设控距抓拍系统，通过900万雷视或900万电警抓拍单元、毫米波雷达检测后车跟车距离小于50m的车辆信息，并结合卡口对抓拍区由前车变道导致后车跟车过近的图片进行过滤，针对过滤后的跟车过近车辆，通过终端服务器对2张照片进行合成后上传到中心平台。

（2）跟车过近预警

检测设备感知跟车过近车辆后，将信息传送到终端服务器，根据事先设置好的预案，终端服务器自动联动检测区下游200m左右路段上的诱导屏，发布跟车距离过近提醒，有效警示后方车辆与前车保持足够安全距离。

系统配置说明

1）每2个车道配置2台900万像素一体化高清抓拍单元，一台抓拍车头，一台抓拍车尾，用于采集行驶前后车辆的完整外形图片、车距确认牌和实时数据处理；其中ISP成像控制、补光灯联动信号输出、车牌号码识别等关键技术均集成在抓拍单元中；

2）每个车道配置1台毫米波雷达，沿车辆行驶方向部署，用于采集车道目标车辆信息，包括监测范围内的车辆速度和同向单车道的车辆间距等；

3）每个车道配置2台闪光灯作为辅助光源，抓拍车头车尾补光各一台，确保抓拍图片能够清晰识别车牌号码及车辆特征。

4）每个卡点设置1台智能终端服务器，用作前端信息备份存储；

5）利用或新设0米、50米、100米距离确认标牌，标牌须符合相关标准规范，在相应标牌路面施划白色辅助标线，在抓拍系统前方≥100米位置设置违法抓拍提示标牌。

6）在抓拍系统下游200米处增设提醒屏，对跟车过近的车辆进行实时的提醒。（选配）

计划在路段内选择K846（由东向西方向）、K846+700（由西向东方向）各安装控距抓拍系统1套，共2套。

6、安全交汇预警系统

安全交汇预警系统一般在高速匝道汇入处成对布设，对即将交汇的车辆进行检测，并通过LED显示屏发布“主路来车”或“支路来车”等预警信息，同时进行红蓝灯警示及定向语音提示，从而对交汇车辆起到安全预警作用。

根据道路实际情况，计划在该路段选取G25长深高速转沈海高速双向汇入口处建设安全交汇预警系统，共4套设备。

7、智能视频系统（含定向广播）

通常高速公路上安装有很多视频监控设备，依靠人工盯看监控画面方式发现高速公路上的交通事件，如果一个人需要监视的视频画面太多，就会远远超出人的接受能力，会导致实际监控效果降低。实验结果表明，在盯着视频画面仅仅22分钟之后，人眼将对视频画面里95%以上的活动信息视而不见。因而，监视这些摄像机也为我们带来了挑战，由于人类本身的弱点，实时、有效地监视和发现突发或有威胁的事件警报的能力受到极大地削弱。

鉴于以上情况，合理安装智能视频监控系统或者复用全程视频监控系统的前端视频资源，实现对各种交通事件的自动检测、自动报警、实时显示，做到“早发现、早处理”越来越有必要。

基于雷达视频一体机的智能监控系统可以实现交通参数采集兼顾视频图像，可以对高速公路上的突发事件、异常事件进行检测，输出结果稳定可靠。系统主要功能如下：

（1）实时监控

系统在进行事件检测的同时，可以输出监控码流，中心可实时调阅高清视频图像。

（2）行人、抛洒物检测

对监控视场内的抛撒物、行人自动检测并报警；

检测区域、停留时间、布防时间由用户指定；

（3）逆行检测

对逆行行为、倒车行为进行自动检测并报警；

检测区域、正常方向、布防时间由用户自定义。

（5）违停检测

对监控视场内违章停靠的车辆进行自动检测并报警；

检测区域、如布防时间段、车辆停留报警触发时间由用户自定。

（6）拥堵检测

自动检测高速道路上车辆拥堵事件并报警；

检测区域、布防时间由用户自定义。

（6）交通数据采集：采集车流量、车道速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车辆排队长度等交通数据

定向广播与智能视频系统同用杆件进行安装，在发生恶劣天气或出现交通事故后，对过往车辆进行语音提示。

计划在路段内选择K846（由东向西方向）、K846+700（由西向东方向）各安装智能视频系统1套，共2套。

8、出口警示系统

（1）具有LED动态发光文字预警、红蓝爆闪灯预警等功能，字符颜色:红色。

（2）主动预警：系统配备车辆检测装置，无车辆通行时，预警装置处于休眠状态。当检测到来车信息后，再交替闪烁LED字等对车辆进行警示。

（3）特色功能：具备能见度检测模块，实时能见度检测。

（4）供电:可采取太阳能供电或有线供电。

本次恶劣天气路段范围附近的出口为灌云北收费站，因此拟计划于由西向东方向灌云北收费站出口安装出口警示产品2套。

9、恶劣天气管控平台

高速公路恶劣天气预警防控平台，从业务困境和难题入手，涵盖高速公路恶劣天气路段的多功能、全方位管理。系统利用AI分析技术和大数据处理技术，整合气象局、交警、路政、路企、救援等部门的数据，直观检测地面温度、气温、降水量、能见度等动态变化，精准联动警示灯、限速屏、汇入预警等设备实现恶劣天气下安全预警防控全套流程，全方位守护恶劣天气下的行车安全，让区域之间、路警之间的联动更协同、更高效、更科学。

系统基于数据开展交通安全风险分析、辅助决策和反馈评估，从而形成完整的“监测、预警、预案、发布、处置”闭环业务流程。

通过视频、雷达等多种感知手段，实现对监测路段的人、车、路、环全要素信息进行提取，在完整数据链基础上结合公路交通保畅动态优化模型，形成针对监测路段的安全提升方案，并综合运用降速、控距、引导、提示等手段，降低恶劣天气对道路交通的影响，为群众安全畅通出行创造良好的道路交通环境。

管控平台具有以下功能：

（1）监测功能

通过视频、雷达等多种感知手段，实现对监测路段的人、车、路、环全要素信息进行提取和监测，综合运用降速、控距、引导、提示等手段，降低恶劣天气对道路交通的影响，为群众安全畅通出行创造良好的道路交通环境。

道路气象监测：道路气象监测依托原有气象检测站点、项目新增气象检测站点、气象局数据、第三方气象服务商数据进行数据融合、相互校验。

交通流量监测：交通流数据车流量检测设备、卡口抓拍设备所收集的交通流数据，对高影响路段断面主线、支线流量进行统计，并根据车流量进行拥堵状况分析。

异常事件监测：异常事件监测主要依托视频智能分析手段，融合分析算法，实时感知分析路网异常事件。

（2）可视化管理功能

可视化页面显示点位实时气象状态，过车图片，气象预测；统计车间距，平均车速，车辆类型等，实时监控气象数据，如天气出现异常，可以手动或者自动开启管控措施。

平台支持数据统计和展示业务，对记录所有气象报警数据进行统计分析，分析结果可用于指挥中心辅助决策。支持图表方式展示恶劣天气多发地点排名、多发月份排名、多发时段排名，为高速交警勤务考核，警力优化部署提供数据支撑。平台首页为数据展示面板，左侧为历史统计数据展示区，中间为设备GIS的展示区，右侧为实时数据展示区。

（3）设备远程检测及管理功能

远程检测各类前端设备的运行状态，查看点位所有设备信息和网络状态；查看系统操作日志。

（4）制预案设置功能

设置管制预案内容，可以新增，修改，删除管制预案；预设的管制预案内容包括限速值，管制等级，led屏显示内容等。

（5）恶劣天气联动处置功能

当恶劣天气出现时，系统自动向指挥中心发出预警，值班民警根据预警提示，通过中心指标分析、网上现场视频巡查、气象预警车实地勘察等方式综合研判。同时，平台根据事件类型（气象事件、视频事件、大流量事件、碰撞事件）、颜色、级别，联动不同的预案，自动控制雾灯、限速屏、气象组合屏、信息发布屏、汇入预警、控距抓拍等设备。

（6）数据统计与反馈

系统基于数据开展交通安全风险分析、辅助决策和反馈评估，输出数据统计分析图表，为指挥中心决策提供辅助依据，形成完整的“监测、预警、预案、发布、处置”闭环业务流程。。

同时可对采集到的车流情况、出警情况、违法情况、事故情况等不同技术指标进行分析，帮助管理人员及时发现问题，有针对的对管控措施进行完善与改进。

（7）第三方平台对接

平台支持道研第三方平台对接，道研第三方平台对接指其负责将客户专网或者公网上布设的高速公路安全行车诱导系统平台数据接入省级平台或者公安部道路交通态势监测服务平台，通过申请的接口序列号和设备备案编号来指定平台系统功能模块的具体接口参数完成接入。

- 二、货物清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.高速公路恶劣天气预警防控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 联网网关 | 1 | 项 | 工业 |
| 3 | 管控平台 | 1 | 项 | 工业 |
| 2.交通气象监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交通气象监测仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 通讯模块 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 控制箱及控制配件 | 1 | 台 | 工业 |
| 3.恶劣天气组合告知屏 |  |  |  |  |
| 1 | 告知组合屏 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 双立柱式钢结构 | 2 | 项 | 工业 |
| 3 | 双立柱式基础件 | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 双立柱式立杆基础 | 2 | 项 | 工业 |
| 5 | 抱杆机箱 | 2 | 个 | 工业 |
| 6 | 配线 | 200 | 米 | 工业 |
| 7 | 电力电缆 | 200 | 米 | 工业 |
| 8 | 防雷接地 | 2 | 项 | 工业 |
| 9 | 线缆沟开挖及恢复 | 200 | 米 | 工业 |
| 10 | 手井制作及手井盖 | 2 | 个 | 工业 |
| 4.可变限速发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可变限速标牌 | 3 | 套 | 工业 |
| 2 | 杆件 | 3 | 套 | 工业 |
| 3 | 立杆基坑基础 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 基础埋件 | 3 | 套 | 工业 |
| 5 | 抱杆机箱 | 3 | 个 | 工业 |
| 6 | 电力电缆 | 700 | 米 | 工业 |
| 7 | 线缆沟开挖及恢复 | 700 | 米 | 工业 |
| 8 | 手井制作及手井盖 | 7 | 个 | 工业 |
| 5.测速抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单点测速终端服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 900W测速抓拍单元 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 测速雷达 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 环保三合一补光灯 | 6 | 台 | 工业 |
| 5 | 悬臂杆 | 2 | 个 | 工业 |
| 6 | 钢筋笼 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 杆件基础 | 2 | 项 | 工业 |
| 8 | 中心控制箱及基础 | 1 | 项 | 工业 |
| 9 | 提示标志标牌 | 2 | 块 | 工业 |
| 10 | 标志牌杆件 | 2 | 根 | 工业 |
| 11 | 标线 | 140 | m2 | 工业 |
| 12 | 配线 | 200 | m | 工业 |
| 13 | 电力电缆 | 500 | m | 工业 |
| 14 | 网线 | 100 | m | 工业 |
| 15 | 光缆 | 500 | m | 工业 |
| 16 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 工业 |
| 17 | 防雷接地 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | 线缆沟开挖及恢复 | 500 | m | 工业 |
| 19 | 手井制作及手井盖 | 5 | 个 | 工业 |
| 6.控距抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控距终端服务器 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 900W控距正向抓拍单元 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 控距测速雷达头 | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | 900W控距反向抓拍单元 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 环保三合一补光灯 | 12 | 台 | 工业 |
| 6 | 距离标志牌 | 6 | 块 | 工业 |
| 7 | 提示标志牌 | 2 | 块 | 工业 |
| 8 | 标志牌杆件 | 8 | 根 | 工业 |
| 9 | 立杆基础基坑制作 | 8 | 个 | 工业 |
| 10 | 标志牌基础埋件 | 8 | 个 | 工业 |
| 11 | 车距确认指示线 | 140 | m2 | 工业 |
| 12 | 悬臂杆 | 2 | 个 | 工业 |
| 13 | 钢筋笼 | 2 | 个 | 工业 |
| 14 | 杆件基础 | 2 | 项 | 工业 |
| 15 | 中心控制箱及基础 | 2 | 项 | 工业 |
| 16 | 配线 | 100 | m | 工业 |
| 17 | 电力电缆 | 500 | m | 工业 |
| 18 | 网线 | 100 | m | 工业 |
| 19 | 光缆 | 500 | m | 工业 |
| 20 | 光纤收发器 | 2 | 对 | 工业 |
| 21 | 防雷接地 | 2 | 套 | 工业 |
| 22 | 线缆沟开挖及恢复 | 500 | m | 工业 |
| 23 | 手井制作及手井盖 | 5 | 个 | 工业 |
| 7.安全交汇预警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 道路安全预警一体机 | 4 | 个 | 工业 |
| 2 | 基础及施工 | 4 | 套 | 工业 |
| 3 | 太阳能板供电及支架 | 4 | 套 | 工业 |
| 8.智能视频系统（含定向广播） |  |  |  |  |
| 1 | 雷视电警一体机 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 定向广播系统 | 2 | 台 | 工业 |
| 9.出口警示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出口警示单元 | 2 | 套 | 工业 |
| 2 | 太阳能供电 | 2 | 套 | 工业 |
| 3 | 安装立柱 | 2 | 个 | 工业 |
| 10.系统安装调试费 |  |  |  |  |
| 1 | 交通气象监测系统安装调试费 | 1 | 项 | 工业 |
| 2 | 恶劣天气组合告知屏安装调试费 | 2 | 项 | 工业 |
| 3 | 可变限速发布系统安装调试费 | 3 | 项 | 工业 |
| 4 | 测速抓拍系统安装调试费 | 1 | 项 | 工业 |
| 5 | 控距抓拍系统安装调试费 | 2 | 项 | 工业 |
| 6 | 安全交汇预警系统安装调试费 | 4 | 项 | 工业 |
| 7 | 智能视频系统（含定向广播）安装调试费 | 2 | 项 | 工业 |
| 8 | 出口警示系统安装调试费 | 2 | 项 | 工业 |
| 9 | 链路租赁费 | 8 | 条/年 | 工业 |
| 10 | 高速公路专项作业费用 | 30 | 台班 | 工业 |
| 11 | 安全生产管理 | 1 | 项 | 工业 |

## 三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.高速公路恶劣天气预警防控平台 |  |  |
| 1 | 工控机 | 配置：I5-6500T/DDR4 16GB*2pcs/SSD 512GB/HDD 2TB/PWA-120W-24V； 标配 2 个千兆网口，6 个 USB3.0,4COMRS-232/422/485； 操作系统：Winserver 2016及以上 或 Centos7.5.1804(Core)。 |
| 2 | 联网网关 | 网关管理模块 采用分布式模式，统一管理设备接入网关、数据对接网关各个子程序的服务参数配置，注册，启动，停止，保活功能。展示子模块版本、运行时长、运行状态、下挂设备数量。 |
|  |  | 设备管理模块: 统一管理设备的配置参数，包括：汇入预警、气象监测、诱导屏管理、汇入预警、控距抓拍、智能事件 |
|  |  | 气象监测设备联网网关 统一接入前端能见度检测仪、温湿风压雨一体化检测仪、路面状况检测仪以及综合气象数据采集器，支持设备心跳监测、气象数据订阅和接收，参数配置等操作 |
|  |  | 线路诱导设备联网网关: 统一接入前端诱导综合基站、雾灯设备，支持设备心跳监测、设备启停、工作模式下发、碰撞感知、参数配置等操作 |
|  |  | 诱导屏设备联网网关: 统一接入前端可变限速屏、气象组合屏、文字发布屏等诱导屏设备，支持设备心跳监测、设备启停、节目下发、画面回显等操作。 |
|  |  | 汇入预警设备联网网关: 统一接入前端汇入预警设备，支持设备心跳监测、设备启停、流量采集、文字下发、参数配置等操作。 |
|  |  | 控距抓拍设备联网网关: 统一接入前端控距抓拍设备，支持设备心跳监测、设备启停、控距抓拍、流量采集、参数配置 |
|  |  | 智能事件设备联网网关: 统一接入前端智能事检测设备，支持设备心跳监测、设备启停、事件采集、参数配置 |
|  |  | 国标视频流媒体网关: 统一接入前端视频监控设备，支持设备国标联网，实时监控、云台控制、预置点管理 |
|  |  | 气象预报同步组件: 定时采集获取气象数据，气象预警数据 |
|  |  | 边界数据交换解析组件: 支持数据边界设备对接，支持内外网采集数据上传、控制指令下发的双向传输和信令解析，支持FTP文件方式和数据库同步两种方式 |
|  |  | GIS地图组件： GIS离线地图引擎，支持地图显示城市边界、道路、桥梁、水体、建筑等元素，支持设备、事件等图层的显示，支持地图初始定位层级、地图中心点定位、图元选中、地图缩放等交互操作。 |
|  |  | 公安集指对接组件： 对接公安交通集成指挥平台，采集非现场违法数据，上传公安集指平台 |
| 3 | 管控平台 | ▲高速公路恶劣天气预警防控平台应具备通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告，提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 ▲恶劣天气预警管控平台主要应包括系统管理、地图引擎、视频流媒体、线路诱导系统、气象感知预警系统、可变限速系统、汇入预警系统、控距抓拍系统、智能视频系统等模块。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 平台功能要求如下： 1、登录安全加固功能： 采用安全加固设计，支持动态验证码、账号密码加密后传输、加密存储、首次登陆强制改密、密码强度验证、错误5次后锁定10分钟 2、数字大屏： 采用模块化数字大屏，展示恶劣天气系统总体运行概况，历史数据，实时数据、地图事件、支持图元操作。支持动态配置展示面板内容。" 3、气象监测： 气象监测首页，支持能见度、气温、气压、风速、风向、雨量、湿度、路面雨雪冰膜厚度历史和实时监测展示。 ▲当发生恶劣气象事件时，根据能见度、气象六要素、路面传感器等事件等级，配置关联不同级别的线路诱导模式、可变限速值、汇入管控信息，并能智能自动执行预案。（提供提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 4、视频监控： 集中展示视频监控，支持设备树，4、9、16分屏预览，视频按里程桩排序，云支持台控制，预置点设置和调用，支持预置点关联设备监控 5、数据查询： （1）违法查询：按高影响路段，车牌号，支持按日（每小时）、按月（每天）、上传状态，查询超速、跟车过近等违法，并导出； （2）气象查询：按照高影响路段、按日（每小时）、按月（每天）、气象数据类型，查询气象数据，并导出； （3）事件查询：{事件类型：气象预警气象事件（气象传感器）碰撞事件（雾灯碰撞、碰撞传感器）智能视频（雷视一体机视频分析事件）大流量事件，设备故障事件，群众上报事件}，导出。 6、综合管控： （1）事件处置：短临预警（气象站监测超阈值）、智能事件（智能视频分析事件、大流量事件、碰撞事件） （2）预案联动：配置预案名称、事件类型（气象事件、视频事件、大流量事件、碰撞事件）、颜色、级别、编制预案，配置事件发生后能控制的雾灯、限速屏、气象组合屏、文字发布品、汇入预警、控距抓拍值。并能关联防御指南。 （3）路段概览：以面板形式展示用户所属高影响路段下的基本概况、设备路线分布、优化提升建设版本，下属设备类型及块下的子设备数量及在线情况。点击按设备类型，查询设备列表，显示内容：设备名称，在线状态，设备场景监控视频。 （4）时段调度：设置一天时端，分时段控制设备启停、工作模式、音量、亮度、等工作参数。到时自动调度。 （5）防御指南：针对预警类型，预警级别编写各种事件的针对性防御指南，支持以图文形式展示 7、数据统计： （1）流量统计：高影响路段断面主线、支线流量，支持大车、小车、新能源车分类，支持按日（每小时）、按月（每天）、按设备统计流量，并导出统计报表 （2）气象统计：按路段、按日（每小时）、按月（每天）、按年（每月）统计气象事件，支持导出 （3）违法统计：按路段、违法类型，按月（每天）、按年（每月）统计违法数据，支持导出 （4）事件统计：按路段、事件类型，按月（每天）、按年（每月），是否处置，统计事件数据，支持导出 （5）设备状态统计：按路段、事件类型，按月（每天）、按年（每月）统计事件数据，支持导出 8、系统管理功能： （1）用户管理：支持创建平台用户，密码重置 （2）权限管理：要求不同用户可以访问不同菜单、不同的高影响路段的设备 （3）菜单管理：动态管理菜单的名称 （4）修改密码：用户可以修改自己的密码" ▲系统应具有良好的维护性，有多个独立组件组成，其中一个组件的变更不对其他组件产生严重的影响（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲系统支持的用户规模数应不小于100个，同时在线服务的用户数应不小于20个。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 |
| 2.交通气象监测系统 |  |  |
| 1 | 交通气象监测仪 | 环境温度：-40~+55℃ 相对湿度：10%~100%RH 气压：500~1100hPa 超声波风向：0~360° 超声波风速：0~60m/s 能见度：10~5000m 路面温度：-40℃~+80℃ 路面状况：干、潮、湿、雪、霜、冰、融雪 传感器角度范围：5°～60° 水膜高度：0.00～2mm 冰层高度：0.00～2mm 雪/霜：0.00～2mm 雪深度：0.00～10mm 湿滑程度：0.01～1.00 表面状态报告：干、潮、湿、雪、霜、冰、融雪 工作温度：-40℃～60℃ 工作湿度：10%RH～100%RH 降水强度：≤6mm/min 抗风能力：≥30m/s 供电：DC12V-DC24V 功耗：不大于6W 存储：内置存储器， 防护等级：IP65 通讯方式：有线通讯RS232/RS485、无线通讯4G、蓝牙 |
| 2 | 通讯模块 | 通讯模块 |
| 3 | 控制箱及控制配件 | 户外控制箱 ；1.5mm箱体 ：机柜防水，防尘，防锈，耐腐蚀等要求，短路保护，过压过流保护，防雷保护，温度检测 |
| 3.恶劣天气组合告知屏 |  |  |
| 1 | 告知组合屏 | 1.版面尺寸：长2.82m*高2.52m；LED可变信息标志窗 口采用激光切割工艺，平整、无毛刺； 2.采用3mm铝板，贴标准交通Ⅴ类反光膜；具 备LED可变信息标志安装滑 槽，滑槽为铝合金型材，折 边采用一体折弯成型； 3、2个预警信息LED显示窗 口，单窗口显示尺寸：长 0.96m*高0.48m；分辨率：48*24；1个条形信息 LED显示窗口，窗口显示尺 寸：长2.56m*高0.64m；分 辨率：128*32；像素点间距：20mm，像素点配置：2R1G；显示颜色：红、绿、黄； 4、器件规格：F5直插式高亮 灯珠，管芯为全晶元，金线 封装，红灯10*10Mil；绿灯 11*14Mil；视角30°；静态视 距：≥250m，动态视距：≥210m； 5、亮度：≥8000cd/㎡，最 大功耗：≤100W /㎡，平均 功耗≤30W/㎡； |
| 2 | 双立柱式钢结构 | 1、专业定制双立杆，立柱直 径194mm，壁厚≥6mm，高≥5.5m； 2、杆件热浸镀锌后再做喷塑 处理，镀锌量：≥550g/m²； 3、防护等级：IP65，抗风等 级8级； |
| 3 | 双立柱式基础件 | 符合标准及相关规范 |
| 4 | 双立柱式立杆基础 | C25商混浇灌,砼基础制作和 养护 |
| 5 | 抱杆机箱 | 成型件机箱，下料方式：NC数控，下料公差：0.1，加工工序：翻边,嵌入 翻边,折弯,冲孔,圆角,成型,展 开。表面处理：喷塑烤漆，表面粗糙度：0.02 。 |
| 6 | 配线 | 无氧铜，国标，规格：RVV3*2.5 |
| 7 | 电力电缆 | 采用常规供电。电缆规格为:3x4平方电缆，符合用电规 范及电气装置安装工程电缆 线路施工及验收规范 GB50168标准。 |
| 8 | 防雷接地 | 立杆防雷接地10Ω以下 |
| 9 | 线缆沟开挖及恢复 | 含管线敷设，符合标准及相关规范 |
| 10 | 手井制作及手井盖 | 符合标准及相关规范 |
| 4.可变限速发布系统 |  |  |
| 1 | 可变限速标牌 | 尺寸：1.5m×1.5m，像素点 间距:20mm，亮度:7500cd/㎡；显示颜色：红、绿、黄；器件规格：直插 式F5正圆高亮灯珠，管芯为 全晶元，金线封装，红灯 10*10Mil；绿灯11*14Mil；聚积恒流驱动芯 片，静态扫描；最大功耗：≤100W /㎡，平均功耗≤30W/㎡；箱体采用特殊防 锈处理，不反光，防眩光； ▲主要技术参数及性能要求满足国标GB/T23828-2009 高速公路LED 可变信息标志要求标准；（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 杆件 | 立杆采用八棱（Q235型）钢 材制作，采用“T”型立杆设 计，距路面的高度≥3米，壁 厚≥4mm。立杆所有钢 结构采用热浸锌进行防腐处 理。采用GB/T470规定的特 一级、一级锌锭，镀锌量≥600g/㎡，立柱不锈蚀年限≥20年。镀锌层表面光滑、无 流挂滴瘤或多余结块，镀锌 表面无漏镀缺陷 |
| 3 | 立杆基坑基础 | 长120cm宽120cm深150cm |
| 4 | 基础埋件 | 符合标准及相关规范 |
| 5 | 抱杆机箱 | 成型件机箱，下料方式：NC数控，下料公差：0.1，加工工序：翻边,嵌入 翻边,折弯,冲孔,圆角,成型,展 开。表面处理：喷塑烤漆，表面粗糙度：0.02 。 |
| 6 | 电力电缆 | 采用常规供电。电缆规格为:3x4平方电缆，符合用电规 范及电气装置安装工程电缆 线路施工及验收规范 GB50168标准。 |
| 7 | 线缆沟开挖及恢复 | 含管线敷设，符合标准及相关规范 |
| 8 | 手井制作及手井盖 | 符合标准及相关规范 |
| 5.测速抓拍系统 |  |  |
| 1 | 单点测速终端服务器 | 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入,卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入 支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB35114A-2017 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘 支持区间测速功能，支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持区分大小车按不同的超速比设置对应的违法名称和违法代码；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤。 ▲支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s. （提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察； （提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由； 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果； 支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式可分卡口和违法自定义设置； 支持手动上传图片至平台和FTP服务器，通道、时间、图片类型可自定义设置； 支持上传状态可视化，可展示对接2个平台的图片上传结果及上传成功或失败的时间节点记录； 支持IEEE802.1X协议，支持PEAP认证模式； 支持3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选；支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果； 支持GPS/北斗功能； 支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖； 具备断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能； |
| 2 | 900W测速抓拍单元 | 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 具备≥1.1英寸GS-CMOS图像传感器图像，像素≥900万，分辨率不低于4096×2336 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯，即可输出全彩图像，避免夜间光污染 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储 ▲支持对设备的网络工作情况和运行工作情况进行一键诊断检查，并对异常工作情况的内容、发生时间及结束时间进行详情显示及意见处理。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 具备车窗遮光条穿透功能：配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。 光晕消除功能：具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 |
| 3 | 测速雷达 | 窄波雷达测速仪，采用24G毫米波雷达技术 测速范围：(10~250) Km/h； 测速精度：(-4～0) Km/h； 监控车道数：单车道； 探测范围：18m～28m，安装高度6m； 距离精度：± 1 米； 供电方式：DC12V； 功耗：≤2W； 支持通过WIFI连接对设备进行参数配置和程序升级 要求具备符合GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的检测报告 |
| 4 | 环保三合一补光灯 | 多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪于一体，有效降低光污染 内置≥24颗高亮LED灯珠，亮度等级0~99级可调； LED光源色温：3000K~6500K； 支持通过光敏进行红外和白光切换； 支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光 ▲支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度 支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0~3ms 支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式 在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx 具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告 |
| 5 | 悬臂杆 | h=6.3m;l=10m；立柱300-250*8mm；挑臂5mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，16mm |
| 6 | 钢筋笼 | 悬臂杆（10米横臂） |
| 7 | 杆件基础 | 含基坑开挖及C25混凝土浇筑 |
| 8 | 中心控制箱及基础 | 包含强电模块最小 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深）；防护等 级IP55 |
| 9 | 提示标志标牌 | 符合标准及相关规范 |
| 10 | 标志牌杆件 | 立柱165*3.5m*4 |
| 11 | 标线 | 热熔标线 |
| 12 | 配线 | 无氧铜，国标，规格：RVV3*2.5 |
| 13 | 电力电缆 | 采用常规供电。电缆规格为:3x4平方电缆，符合用电规 范及电气装置安装工程电缆 线路施工及验收规范 GB50168标准。 |
| 14 | 网线 | 六类、无氧铜，国标 |
| 15 | 光缆 | GY类单模光缆、12芯、国标 |
| 16 | 光纤收发器 | 10/100M 1光1电工业级光纤 收发器 |
| 17 | 防雷接地 | 防雷接地 立杆防雷接地10Ω以下 |
| 18 | 线缆沟开挖及恢复 | 含管线敷设，符合标准及相关规范 |
| 19 | 手井制作及手井盖 | 符合标准及相关规范 |
| 6.控距抓拍系统 |  |  |
| 1 | 控距终端服务器 | 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入,卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入 支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB35114A-2017 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘 支持区间测速功能，支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；支持区分大小车按不同的超速比设置对应的违法名称和违法代码；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤。 ▲支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s. （提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持网络流量统计功能，可对网络接收总能力、通道接入、网络接收剩余、远程发送总能力、远程浏览、远程发送剩余的实时观察； （提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由； 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果； 支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式可分卡口和违法自定义设置； 支持手动上传图片至平台和FTP服务器，通道、时间、图片类型可自定义设置； 支持上传状态可视化，可展示对接2个平台的图片上传结果及上传成功或失败的时间节点记录； 支持IEEE802.1X协议，支持PEAP认证模式； 支持3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选；支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果； 支持GPS/北斗功能； 支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖； 具备断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能； |
| 2 | 900W控距正向抓拍单元 | 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 具备≥1.1英寸GS-CMOS图像传感器图像，像素≥900万，分辨率不低于4096×2336 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯，即可输出全彩图像，避免夜间光污染 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车。 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储 ▲支持对设备的网络工作情况和运行工作情况进行一键诊断检查，并对异常工作情况的内容、发生时间及结束时间进行详情显示及意见处理。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 具备车窗遮光条穿透功能：配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。 光晕消除功能：具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 |
| 3 | 控距测速雷达头 | 多目标车间距检测雷达，采用24G毫米波雷达技术 测速范围：10km/h ～ 250km/h； 测速精度：模拟测速误差：（-1~ 0）km/h现场测速误差：误差平均值：（-4～0）km/h； 监控车道数：2车道； 探测范围：25m~35m； 跟踪距离： 15m~100m 距离精度：±0.5m； 供电方式：DC9–15V； 功耗：＜3.5W； 支持通过WIFI配置雷达参数和调试雷达 |
| 4 | 900W控距反向抓拍单元 | 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 具备≥1.1英寸GS-CMOS图像传感器图像，像素≥900万，分辨率不低于4096×2336 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯，即可输出全彩图像，避免夜间光污染 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 支持车辆逆行、拥堵、停车、行人等交通事件的检测 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车。 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储 ▲支持对设备的网络工作情况和运行工作情况进行一键诊断检查，并对异常工作情况的内容、发生时间及结束时间进行详情显示及意见处理。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 具备车窗遮光条穿透功能：配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。 光晕消除功能：具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 |
| 5 | 环保三合一补光灯 | 多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪于一体，有效降低光污染 内置≥24颗高亮LED灯珠，亮度等级0~99级可调； LED光源色温：3000K~6500K； 支持通过光敏进行红外和白光切换； 支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光 ▲支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms（提供通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度 支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0~3ms 支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式 在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx 具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告 |
| 6 | 距离标志牌 | 0米、50米、100米距离确认 标志牌以及车距确认辅助线，未保持安全距离抓拍提示 牌，车距确认提示牌，2.25*1.25，高强级反光膜 |
| 7 | 提示标志牌 | 车距确认提示标志牌，3m*2m，高强级反光膜，违法抓拍提示牌等 |
| 8 | 标志牌杆件 | 立柱165*3.5m*4 |
| 9 | 立杆基础基坑制作 | 长100cm宽100cm深180cm |
| 10 | 标志牌基础埋件 | 符合标准及相关规范 |
| 11 | 车距确认指示线 | 热熔标线 |
| 12 | 悬臂杆 | h=6.3m;l=10m；立柱300-250*8mm；挑臂5mm； 法兰盘：φ550，φ450:6*φ36腰孔，16mm |
| 13 | 钢筋笼 | 悬臂杆（10米横臂） |
| 14 | 杆件基础 | 含基坑开挖及C25混凝土浇筑 |
| 15 | 中心控制箱及基础 | 包含强电模块最小 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深）；防护等 级IP55 |
| 16 | 配线 | 无氧铜，国标，规格：RVV3*2.5 |
| 17 | 电力电缆 | 采用常规供电。电缆规格为:3x4平方电缆，符合用电规 范及电气装置安装工程电缆 线路施工及验收规范 GB50168标准。 |
| 18 | 网线 | 六类、无氧铜，国标 |
| 19 | 光缆 | GY类单模光缆、12芯、国标 |
| 20 | 光纤收发器 | 10/100M 1光1电工业级光纤 收发器 |
| 21 | 防雷接地 | 防雷接地 立杆防雷接地10Ω以下 |
| 22 | 线缆沟开挖及恢复 | 含管线敷设，符合标准及相关规范 |
| 23 | 手井制作及手井盖 | 符合标准及相关规范 |
| 7.安全交汇预警系统 |  |  |
| 1 | 道路安全预警一体机 | 道路安全预警一体机应由来车检测系统、安全提醒系统、路况记录系统、通信系统、后端管理平台系统五个子系统组成，包含数据处理器、道路专用毫米波雷达、定向声音警示喇叭、红蓝爆闪警示灯、高亮度户外LED显示屏、智能摄像机通信系统等硬件设备和管理平台等软件功能，实现数据采集、存储、传输、分析的全过程管理。 ▲道路安全预警一体机应具有通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 基础及施工 | 基础浇筑 |
| 3 | 太阳能板供电及支架 | 太阳能板供电以及太阳能板配套电池和控制器 安装支架 |
| 8.智能视频系统（含定向广播） |  |  |
| 1 | 雷视电警一体机 | 前置高算力芯片，支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 采用≥1英寸GS-CMOS图像传感器，像素≥900万，分辨率≥4096×2160 内置≥80GHz毫米波雷达，支持≥128个目标轨迹跟踪； 监测区域最大支持纵向250米，横向12车道(横向不小于30m，含正向和反向车道)； 支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色等机动车属性全结构化识别； 支持逆行、违法停车、交通拥堵、区域入侵、行人事件、施工、路障、超速、低速(欠速)、飙车、压线、违法变道、未与前车保持安全距离、事故、加塞火焰、烟雾、抛洒物、蛇形变道、连续变道、右侧超车、大车占道、未与前车保持安全距离、道路安全预警、斑马线不礼让、大车右转不停车、斑马线未减速等事件检测； 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等交通信息采集； 支持全息业务交通参数采集，实现交通目标精准定位，支持目标ID，车速，车牌，车身颜色，车型，XY坐标，GPS坐标，航向角等结构化信息输出 支持雷达视频融合功能，雷达传感器和视频传感器检测到车辆目标后，可使两个传感器的检测结果匹配到同一个车辆目标，且可在界面实时显示车辆的结构化信息。 ▲支持目标图形化展示，可通过不同样式图形在同一界面实时展示融合目标与无融合目标，并可分辨小型车、中型车、大型车、行人、非机动车等不同车型目标；（通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态； 支持通过对监 视区域检测，自动划分车道检测区域； 具有加塞检测设置，可设置拥堵阈值范围百分比、抓拍图片数量、录像总时长、抓前预录时间等； ▲支持事故检测，可分为碰撞事故及单车事故，根据两个以上目标相撞(车距<0)，或者单个目标停留指定时间来判定为事故，事故类型可通过OSD叠加到抓拍图片上；支持碰撞事故检测，并可通过设置车辆拥堵阀值来分辨拥堵与事故；（通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲应支持在线标注标定，可从雷达端及视频端对同一个目标进行匹配；应支持多点标定功能，可支持4个点以上的雷视融合标定（通过CNAS或CMA认证的独立第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 2 | 定向广播系统 | 功率200W平面波定向广播及配套综合控制箱 |
| 9.出口警示系统 |  |  |
| 1 | 出口警示单元 | 设备具有LED动态发光文字预警、红蓝爆闪灯预警等功能。设备采用一体化结构设计，结合嵌入式控制、雷达车辆检测、LED主动发光、太阳能供电等技术，以红蓝爆闪及变换LED警示字方式，对车辆进行提示 |
| 2 | 太阳能供电 | 含太阳能板、太阳能蓄电池、太阳能控制器、电源线、套管、电源防雷器等，支持远程管理。 60Wp高效太阳能电池板，12.8V50Ah磷酸铁锂电池,MTTP太阳能控制器，充电电流>=10A,放电电流>=10A,连续阴雨天工作时间不小于4天。 |
| 3 | 安装立柱 | 直径不小于76mm,壁厚不小于3mm,高度不小于3m，固定于护栏立柱安装。 |
| 10.系统安装调试费 |  |  |
| 1 | 交通气象监测系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 2 | 恶劣天气组合告知屏安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 3 | 可变限速发布系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 4 | 测速抓拍系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 5 | 控距抓拍系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 6 | 安全交汇预警系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 7 | 智能视频系统（含定向广播）安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 8 | 出口警示系统安装调试费 | 对采购的设备安装、部署、调试，以及各系统的联调费用等费用 |
| 9 | 链路租赁费 | 链路租赁费用，投标人负责首年费用 |
| 10 | 高速公路专项作业费用 | 含专项作业车、封路等措施费用 |
| 11 | 安全生产管理 | 安全施工配套设施（含反光锥桶、反光背心、安全帽、安全带、警示灯、安全标牌等）。 |

四、辅材、配件

本项目中需提供满足国标的辅材产品，包含电源插排、网线、电源线、设备接头、弯头、锁扣、贴线管、防水胶布、接线端子、开关线盒等。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，需根据实际情况进行测算，统一计算在投标报价中，应能充分满足本项目需求的功能及参数要求，满足整个系统运行需求。

- 供货需求

- 1、合同履行期限（交货期）：合同签订之日起60天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

- 2、交货方式：现场交货。

- 3、交货地点：甲方指定地点。

## 六、安装调试要求

设备安装所需的技术资料、安装规程、必要的仪器和专用工具、设备及实施作业车等均由中标人提供。

现场设备、机柜等产品构件应安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好。各种固定螺栓紧固。设备安装完成后应无划伤裂痕。

基础浇筑应满足国家最新相关建设技术规范要求，基础采用C25 混凝土浇注，预留地脚螺栓和接地极。尺寸应符合相关标准要求。

线缆管密封好，防水性能良好；线缆管离地面应不小于0.5 米；线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角。设备安装完毕后，地下电缆管道口应用防火阻燃物填充物封闭，机柜底部穿线孔应做隔潮处理，在机柜底部与基础接合处用填充物密封。

详细部署前端、后台各个子系统，要求各子系统稳定、可靠、兼容、安全，符合项目建设需求及系统集成标准要求，确保项目整体系统功能和性能的实现。

## 七、国家或行业相关规范标准

（1）相关政策

《中国人民共和国道路交通安全法》及实施条例

《中华人民共和国公路法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

2021年12月公安部办公厅、中国气象局办公室、交通运输部办公厅《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》

2022年1月，公安部办公厅发布《2022年道路交通事故预防“减量控大”工作方案》

2023年3月，公安部交通管理局《2023年省级恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚项目实施方案》

2024年3月，江苏省交警总队《2024年全省高速公路恶劣天气高影响路段优化提升项目优化提升项目建设实施方案》

（2）相关技术规范

《高速公路能见度监测及浓雾的预警预报》QX_T76-2007

《冰雪天气公路通行条件预警分级》 GBT 31443-2015

《高速公路LED可变限速标志》GB_23826-2009

《雾天公路行车安全诱导装置》JT/T 1032-2016

《公路交通安全设施设置细则》 JTG/TD81-2017

《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006

《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

《公路网图像信息管理系统平台互联技术规范》（GB/T28059-2023）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2016)

《公路电子信息显示屏技术规范》（GB/T 31542-2015）

《高速监控报警联网系统》（GA/T669-2006）

《水平能见度等级》（GB/T 33673-2017）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《机动车测速仪》（GB/T21255-2007）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《高速公路LED可变限速标志》（GB23826-2009）

《安防视频监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-2006）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

## 八、人员配备要求

本项目团队至少包含项目负责人1 名、项目技术负责人1 名、专职安全员1 名。

项目负责人：协调中标人在项目全过程的各项工作，如项目进度、图纸文件、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等。

技术负责人：在项目负责人的组织安排下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。

专职安全员：负责项目的安全管理工作，编制项目安全保证计划，协助项目经理开展各项安全生产业务活动。。

（2）为保证本项目质量、进度、安全、文明施工等各方面达到采购人的要求，中标人进场必须服从采购人的管理，并做好与其他单位的协调配合工作，保证本项目和本工程的质量、进度、安全、文明施工。

（3）为了有效地合作，顺利实施本项目，项目中标后，必须在合同生效后7 天内将其项目管理机构和人员组成提供给采购人，同时中标人必须委派其项目负责人明确其授权范围。项目负责人一经确定不得中途更换，如确需更换，须征得采购人同意。

合同项目完工验收前，中标人的项目负责人应坚守工作岗位，特殊情况如需离开，需书面申请，并得到招标人的书面许可；不得更换项目负责人，如有特殊情况，应及时通知采购方，并附上拟更换人员的简历、资格证明，经招标人审核同意后方可更换。

中标人不得代表招标人或以招标人名义做出任何承诺，否则一切后果由中标人承担。在本项目实施期间，招标人有权召集召开协调会议，会议地点由双方协商确定。

九、履约验收要求

1、采购人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向招标人提供财务资料和详细的验收方案，同时中标单位应无条件接受公安内部审计部门延伸审计。

2、设备到达采购方指定地点，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

3、中标人应派有资格、有经验的人员负责进行安装、调试，须在合同规定的工期内完成调试；在调试工作完成后，根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向招标人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。

## 十、培训要求

中标人应对采购人的相关人员进行培训，培训的相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付培训费用。

中标人应负责对采购人技术人员和管理人员的技术培训，由采购人安排相关人员参加培训，使采购人技术人员和管理人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便系统能够正常、安全、稳定地运行。

1）培训内容应包括：系统的设计说明、系统的操作功能、产品的操作功能等。

2）现场培训，操作维护培训可在用户现场进行，由中标人指派1 名有经验的工程师完成，并提供教材，保证培训的质量和效果。

3）应有详细的培训内容和培训计划。

## 十一、售后服务要求

★质保期：本项目质保期为验收合格之日起5年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用，中标人每隔一个季度出具设备运转状态的报告，内容包括但不限于设备的在线状态、工作状态、违法设备采集的有效数据量等，同时每个季度要对前端设备维护、检修、调试一次，并向甲方出具书面报告。

十二、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

## 十三、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订之日起30 日内支付合同总金额的30%；所有设备安装、调试、联网达到初步验收要求且试运行完成后30 日内支付至合同总金额的70%；项目通过正式验收30 日内支付至审计金额的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

1.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2.特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

★3. 保密及版权要求：由于本项目涉及到大量的公安信息，投标人书面承诺在与采购人签订合同时，须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、系统设计、技术成果等内容和相关事务保密并签订保密协议。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

★4.网络安全要求：中标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，投标人书面承诺在项目服务期限及质保期内，项目有关人员须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

第五章  评审方法与评审标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。结果保留两位小数。

2、商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 设备技术参数及功 能指标（25分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件第四部分 项目需求 四、设备技术参数及功能指标全部要求的得25分，标注“▲”项每有一项负偏离的扣1分，非“▲”项每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不一致的视为负偏离） |
| 技术方案（5分） | 投标人结合项目需求制定技术方案。方案内容包含但不限于需求分析、必要性分析、技术架构、应用系统设计、网络安全设计、接口设计等内容。 优：方案内容全面具体，科学合理，表述清晰，可行性、可操作性强的得4-5分； 良：方案内容具体，较科学合理，表述较清晰，可行性、可操作性较强的得2-3 分； 一般：方案内容有缺失，表述简单，可行性、可操作性较差的得0-1 分； 该项未见阐述不得分。 |
| 施工组织方案（5分） | 投标人针对本项目需求制定实施方案，包括但不限于系统项目实施组织计划、人员安排、安全文明施工措施、质量保证措施等内容。 优：实施方案内容详细，实施组织计划、人员安排、质量保证措施完善，可行性强的得4-5 分； 良：实施方案内容较详细，实施组织计划、人员安排、质量保证措施完善，可行性较好的得2-3 分； 中：实施方案内容有遗漏，实施组织计划、人员安排、质量保证措施欠合理，可行性较差的得0-1 分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案（5分） | 投标人针对本项目需求制定培训方案，方案包含但不限于培训对象与内容、培训师资、培训目标、培训地点等内容进行评审； 优：培训方案及人员配置科学、合理、可操作性强的4-5 分； 良：培训方案及人员配置科学、合理、可操作性较好的得2-3 分； 中：培训方案及人员配置科学、合理、可操作性差的得0-1 分。 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人提供售后服务方案。方案包括但不限于售后服务内容及保障措施、质保期内的义务、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障等内容。 优：方案包含上述内容，清晰完整，科学合理，措施切实可行的得4-5分； 良：方案包含上述内容，较清晰完整，较合理，措施较切实可行的得2-3分； 一般：方案内容有缺项，内容简单,可实施性一般的得0-1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 企业体系认证证书（5分） | 1.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1 分。 2.投标人具有信息服务管理体系认证证书的得1 分。 3.投标人具有环境管理体系认证证书的得1 分。 4.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1 分。 5.投标人具有售后服务完善程度认证证书的得1 分。 上述1-5 项投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 企业资信（10分） | 1、投标人通过CMMI 软件能力成熟度评估认证，达到4级及以上的得3分，达到3 级得1 分，最高得3 分； 2、投标人具有ITSS 信息技术服务运行维护成熟度二级及以上资质证书的得2 分，三级的得1分，最高得3 分； 3、投标人具有信息系统建设和服务能力评估CS 证书的，CS3 级及以上得3分，CS2级得1分，最高得3分； 4、投标人连续5年（或以上）获得税务部门评定的“纳税信用A级纳税人”称号的得1分，提供税务部门颁发的证书或者网上公示截图和查询网站； 上述1-4 项投标文件中提供扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 类似业绩（10分） | 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成过恶劣天气高影响路段道路优化提升类业绩的，每提供一个得2 分，本项最多得10分。 投标文件中提供合同、中标通知书及验收报告（或审计报告）扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响应函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段名称：【标段名称】

标段编号：【标段编号】

报价单位：元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、技术方案

技术方案

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、施工组织方案

施工组织方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、培训方案

培训方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

- 格式15、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

- 格式16、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 格式17、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

- 格式18、其他资料

其他资料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日