招　标　文　件

项目名称：2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0039

采购人：南通市通州区教育技术中心

集中采购机构：南通市通州区公共资源交易中心

2025年7月15日

招标文件备案表

2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目 政府采购招标文件 编制人： 日期：

采购人：（盖章） 审阅人：（签字） 日期：

# 第一章  投标邀请

受[南通市通州区教育技术中心]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0039

2.项目名称：2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目

3.预算金额：231.32万元。

4.本项目设定最高限价，一包最高限价为102.81万元。二包最高限价为128.51万元。

5.采购需求：本项目分2个包进行采购，一包为初中和幼儿园厨房设备，二包为小学厨房设备，详细内容见本招标文件第四章。各投标人可选择任意一个包投标，也可同时参与2个包的投标，但不得兼中。其中，已评审包的第一中标候选人可参与后续包的评审，但不得作为2包的中标候选人。

6.合同履行期限：为了不影响开学，合同签订后务必在2025年8月27日前完成交付验收，否则按照违约处理。

7.项目类型：货物。

8.所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的资信证明；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或集中采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月7日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本次招标落实的政府采购政策

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）关于节能产品和环境标志产品：

3、投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

4、投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市通州区教育技术中心

地址：南通市通州区通海路56号

联系人：朱先生

联系方式：13801482398

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：潘先生  0513-86524079

交易系统软件维护人员：0513-59001839

八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市通州区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取履约保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025年教育信息化和普通装备提升项目厨房设备采购项目

合同编号：

甲    方：南通市通州区教育技术中心

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购  ¨限额以下采购。

（5）政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ☑固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：货物安装到位后，由乙方书面提交验收申请，由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80％，自验收合格之日起满2年后付清余款。付款时由乙方提供正规发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期： 2025年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ☑否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ☑否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | （1）尊重乙方的正当合法权益，按照合同约定的条件，按时支付款项； （2）接收货物的义务； （3）根据合同约定的标准和时间，验收货物的义务； （4）如发生验收不通过，返厂维修、退货时，有相关退货及重新验收的义务； （5）遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.质量保证 1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。 1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。 1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。 1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。 1.5保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按照国家法律法规要求执行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。 （1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （11）快递应使用电子面单； （12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。 |
|  | 指定现场 | 按照甲方要求 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运费已包含在合同价内。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 验收合格之日起不少于2年（最终按照投标承诺为准） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1、售后服务及其他： （1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。 （2）供应商免费送货上门、安装调试、人员培训。 （3）供应商应具备完善售后服务体系，在南通地区有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。 （4）乙方需提供质保期内7*24售后服务和技术支持,所涉及相关费用计入投标总价。不能承诺的作无效投标处理。提供7*24小时服务,如无法远程解决问题,需提供上门服务时间不得超过4小时。 （5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。 （6）如因人为损坏导致产品无法使用，乙方需支持按照成本价进行供货。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 待货物安装到位后，由乙方书面提交验收申请，由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80％，自验收合格之日起满2年后付清余款。付款时由乙方提供正规发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，所有服务费用已包含在合同总价中。 1.安装 1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。 1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。 1.3乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.4乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜： 1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。 2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3.乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力因素外，若乙方未能按合同约定时间交货，应及时以书面形式将延迟事实、可能延迟的时间及原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，有权决定是否同意延长交货期及收取误期违约金。该违约金按5000元/天计算，甲方可从合同未付款中直接扣除。同时，乙方延迟交货的期限不得超过5天。若延迟期限达到5天，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向通州区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本项目的采购清单及合同等履约信息需中标单位录入通州区教育装备管理工作平台（https://zbgl.jstzjy.net/），所有的设备（固定资产不含消耗品）需粘贴平台生成的二维码（二维码0.3元/张），合同价包含该费用。 |

发包人保留对合同修改和完善的权利。

- 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购清单

| 1包：初中和幼儿园学段标，项目预算资金102.81万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 品牌 |
| 1 | 南通市通州区育才中学 | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 300L可倾式夹层锅 | 2 | 台 | （燃气）1540*1030*990 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
| 2 | 南通市通州区实验中学 | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动馒头机 | 1 | 台 | 1390*460*910 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
| 3 | 南通市通州区金郊初级中学 | 燃气 双眼大锅灶 | 6 | 台 | 2200*1200*800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 3 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 6 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
| 4 | 南通市通州区金北学校 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
| 5 | 南通市通州区东社学校 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
| 6 | 南通市通州区平潮初级中学 | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 7 | 南通市通州区平潮实验初中 | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 8 | 南通市通州区四安中学 | 燃气 双眼大锅灶 | 1 | 台 | 2200*1200*800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 9 | 南通市通州区兴仁中学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 10 | 南通市通州区川港中学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 2 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 11 | 南通市通州区二甲中学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 12 | 南通市通州区袁灶初级中学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 13 | 南通市通州区运盐河中学 | 蒸饭车（燃气） | 2 | 台 | （燃气24盘）（1020*750*1700） | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 14 | 南通市通州区文山初级中学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 15 | 南通市通州区十总中学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 16 | 南通市通州区新坝初级中学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 8 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 17 | 南通市通州区刘桥中学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 18 | 南通市通州区先锋初级中学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 19 | 南通市通州区姜灶中学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 20 | 南通市通州区二窎中学 | 自动馒头机 | 1 | 台 | 1390*460*910 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 21 | 南通市通州区西亭初中 | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 22 | 南通市通州区杨港初级中学 | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 23 | 南通市通州区虹西幼儿园 | 燃气 单眼大锅灶 | 2 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 燃气 双眼大锅灶 | 1 | 台 | 2200*1200*800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 24 | 南通市通州区金桥幼儿园 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 25 | 南通市通州区通州幼儿园 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 2包：小学学段标，项目预算资金128.51万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 学校名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 品牌 |
| 26 | 南通市通州区实验小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1300*1400**800+400 锅径1050 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 27 | 南通高新区小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1200*1300**800+400锅径900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
| 28 | 南通市通州区南山湖小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 4 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 29 | 南通市通州区金沙小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 30 | 南通市通州区银河小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 燃气 双眼大锅灶 | 2 | 台 | 2200*1200*800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
| 31 | 南通市通州区运盐河小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 2 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车（燃气） | 1 | 台 | （燃气24盘）1020*750*1700 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 2 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 2 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 32 | 南通市通州区古沙小学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 33 | 南通市通州区通州小学 | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
| 34 | 南通市通州区二窎小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 35 | 南通市通州区横港小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 36 | 南通市通州区刘桥小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 37 | 南通市通州区平潮小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 38 | 南通市通州区骑岸小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 39 | 南通市通州区十总小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 40 | 南通市通州区新坝小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 41 | 南通市通州区兴仁小学 | 燃气 单眼大锅灶 | 4 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 蒸饭车 | 2 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 42 | 南通市通州区袁灶小学 | 电磁 单眼大锅灶 | 1 | 台 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 |
|  |  | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 3 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 43 | 南通市通州区张謇学校 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 44 | 南通市通州区正场小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 45 | 南通市通州区忠义小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 46 | 南通市通州区赵甸小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 47 | 南通市通州区唐洪小学 | 蒸饭车 | 1 | 台 | （电热24盘）1015*760*1530 | 品牌 |
| 48 | 南通市通州区金余小学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 49 | 南通市通州区英雄小学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
| 50 | 南通市理治小学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 2 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 51 | 南通市通州区余北小学 | 大型双门消毒柜 | 1 | 台 | 1900*1000*1900 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 52 | 南通市通州区家纺城小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 53 | 南通市通州区金乐小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 54 | 南通市通州区先锋小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 55 | 南通市通州区川港小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 4 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 56 | 南通市通州区姜灶小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 57 | 南通市通州区石港小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
| 58 | 南通市韬奋小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 6 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 59 | 南通市通州区兴东小学 | 大三门玻璃门冷藏冰箱 | 1 | 台 | 1800*1950*750 | 品牌 |
|  |  | 根茎类根茎类多功能切菜机 | 1 | 台 | 750*520*900 | 品牌 |
|  |  | 自动煎蛋机 | 1 | 台 | 505*495*405 | 品牌 |
|  |  | 自动切肉机 | 1 | 台 | 1600*680*1100 | 品牌 |
|  |  | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 60 | 南通市通州区新联小学 | 不锈钢四层平板货架 | 6 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 61 | 南通市通州区西亭小学 | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 62 | 南通市通州区庆丰小学 | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |
| 63 | 南通市通州区五接小学 | 不锈钢四层平板货架 | 1 | 台 | 1200*500*1550 | 厂制品 |

- 技术参数

| 厨房设备技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 规格标准 | 品牌 | 技术参数 |
| 1 | 燃气双眼大锅灶 | 10 | 2200*1200*800+400 锅径900 | 品牌 | 灶面：SUS304/2B不锈钢板，板厚1.5mm,炮台一次拉伸成型炉体：SUS304/2B不锈钢板 板厚1.2mm,炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；炉头：高效节能燃烧器,炉膛：高AL203重质成型；炉脚：Ф60mm钢管外套Ф63不锈钢管可调子弹脚；风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压220V，功率：250W*2；电子打火，熄火保护。 隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径900）。 |
| 2 | 单眼燃气大锅灶 | 16 | 1200*1300**800+400 锅径900 | 品牌 | 灶面：SUS304/2B不锈钢板，板厚1.5mm,炮台一次拉伸成型炉体：SUS304/2B不锈钢板 板厚1.2mm,炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；炉头：高效节能燃烧器,炉膛：高AL203重质成型；炉脚：Ф60mm钢管外套Ф63不锈钢管可调子弹脚；风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压220V，功率：250W；电子打火，熄火保护。 隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅（锅直径800） ▲具有燃气燃烧器具质量等级A级证书且在国家市场监督管理总局政务服务平台，全国认证认可信息公共服务平台可查询； ▲ 依据GB35848-2024标准: 1.与烟气接触的部位及密封部台应用耐腐蚀的材料制作或表面进行防腐处理: 2.与装置内水接触且热水用于炊事用途的材料应符合国家现行饮食卫生材料相关标准规定的检测报告。具有CCC认证。具有CMA和CNAS标志的检测报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。 |
| 3 | 燃气单眼大锅灶 | 1 | 1300*1400**800+400 锅径1050 | 品牌 | 灶面：SUS304/2B不锈钢板，板厚1.5mm,炮台一次拉伸成型炉体：SUS304/2B不锈钢板 板厚1.2mm,炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；炉头：高效节能燃烧器,炉膛：高AL203重质成型；炉脚：Ф60mm钢管外套Ф63不锈钢管可调子弹脚；风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压220V，功率：250W；电子打火，熄火保护。 隔热密封使用不含石棉成分的材料、配锅、（锅直径1050） |
| 5 | 电磁单眼大锅灶 | 1 | 1150*240**800+400 锅径900 | 品牌 | 1、规格：1150*1240*（800+400）mm(±10mm)； 2、额定电压、功率：380V~、≧25kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、锅具：1个，外直径900mm（±10mm)，内直径840mm(±10mm)，锅内深270mm(±10mm)；容量，约84L（±5L)； 4、锅具材质：采用≧厚3.0mm(±0.1mm)的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型； 5、进水：1个，≥Ф4分*300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.1mm) 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm （±0.1mm)板材； 7、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ▲8、电磁单头90大锅灶整机电气安全和食品接触安全质量指标要求： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≧26项安全型式全项试验报告（带CMA、CNAS标志）和产品认证证书； ②符合GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016标准的与食品直接接触部件（包含但不限于大炒锅，水龙头，须具有该配件图片和检测内容）检验合格的食品接触安全认证标志试验报告（带CMA、CNAS标志）和食品接触安全认证证书； ▲9、电磁单头90大锅灶整机有害物质限制使用和环境保护质量指标要求： ①符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料及配件（包含但不限于大炒锅、水龙头，须具有该配件图片和检测内容）检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和有害物质限制使用认证证书； ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； 【以上8~9项证明材料需全部提供齐全方可认定为符合质量指标要求，投标时所提供试验报告和证书中的检测、认证依据需在检测、认证机构的CMA、CNAS资质认可范围内，所投符合质量要求的同一制造商（生产厂家）的产品整机名称和型号需在相关报告和证书附录清单中以予佐证，其中如有节能或环境标志认证证书需由《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）中的认证机构出具，相关证书需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）（或网页），否则视为负偏离】 |
| 6 | 300L可倾式夹层锅（燃气） | 2 | 1540*1030*990 | 品牌 | 全不锈钢结构，外观豪华。内外锅体均采用不锈钢板模压成型，防腐蚀，加固耐用。锅体旋转可倾，半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能。符合国家钢制压力容器标准GD150-2011。电子打火，熄火保护 |
| 7 | 双门蒸饭箱 (电热） | 36 | 1100*760*1530 | 品牌 | 规格：24盘（配份数盆） 整机柜体全部采用优质SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。优质不锈钢材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒 ，水箱为整体一次成型。★符合国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》、GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供满足要求的检测报告扫描件。 |
| 8 | 双门蒸饭箱 （燃气） | 3 | 1020*750*1700 | 品牌 | 规格：24盘（配份数盆） 优质SUS304#不锈钢材质，板材厚度1.0mm，层板厚度30.0mm，优质点火系统、带熄火保护装置，优质硅胶门条 |
| 9 | 双门热风循环消毒柜 | 31 | 1900*1000*1850 | 品牌 | 1、优质sus304材质，高温无死角消杀，功率：6KW电压：220v50hz、温度：0~125度； 2、优质硅胶门条，隔栅方管材质优质sus304材质1.0mm，22mm*37mm， 3、机械式旋钮控制系统，操作方便，带温控和定时功能，温度范围30~125°，时间范围0~90min； 4、消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求； 5、对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株的灭活对数值＞4.00。 |
| 10 | 大三门玻璃门冷藏冰柜 | 36 | 1800*710*1945 | 品牌 | 数码电子控温精准控制，采用D型紫铜管，配置机房防护网，配置高强度LED灯，配置带刹车万向轮，双层钢化真空玻璃门，见啥空气流失。有效容积：1430L。温度范围：-2~6ºC，最大能耗：2.8KW.h/24h,电压/频率：220V/50hz,额定电流：2.8A，输入功率：454W |
| 11 | 根茎类多功能切菜机 | 27 | 840*500*850 | 品牌 | 适合切根茎类蔬菜，切片，切丝，切丁，可通过切换刀盘切不同规格的制品。切丝切片厚度：2-10mm,切丁规格：8/10/12/15/20mm.产量：200-1000kg/h.功率：1.5KW |
| 12 | 自动煎蛋机 | 33 | 505*495*405 | 品牌 | 额定电压：220V/5hz,额定功率：2.9KW，产能：1~120个/小时，蛋槽容量：1~80个，，三种熟度：五分/七分/十分。整机重量：45KG，控制面板：4.3寸彩色触摸屏，预热时间：2.5~4min。产品材质：食品级不锈钢+航空铝+不粘锅。智能控温，上下锅恒温煎制，五分熟 煎蛋时间：28秒煎，七分熟 煎蛋时间：36秒，十分熟 煎蛋时间：45秒 一机满足多人使用。无需手动蛋壳自动分离。 |
| 13 | 自动切肉机 | 33 | 1600*680*1100 | 品牌 | 产量：300~800kg/h加工尺寸：10-50mm,电源功率：380V/3KW,进料宽度：300mm，进料高度：60mm，整机重量：300KG， |
| 14 | 自动馒头机 | 2 | 1390*460*910 | 品牌 | 功率：380V/3KW,每小时生产400KG以上馒头，馒头重量：65-175G。 |
| 15 | 不锈钢四层平板货架 | 61 | 1200*500*1550 | 厂制品 | 管架SUS304 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 |

### 三、商务要求

说明：商务要求不得出现负偏，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：南通市通州区相关学校。 |
|  |  | 1.2交货期：为了不影响开学，合同签订后务必在2025年8月27日前完成交付验收，否则按照违约处理。 |
|  |  | 1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任 |
|  |  | 1.4中标人必须承担产品运输、安装调试、验收检测和提供产品操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于报价方式 | 2.1国产货物 （1）投标价必须是人民币含税价。 （2）投标价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费保修期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
|  |  | 2.2其他： （1）投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |
|  |  | 2.3 报价方式： 报价应包含配件、安装费用、人工服务、售后服务等与本项目有关的一切费用。 |
| 3 | 关于付款方式 | 详见合同 |
| 4 | 关于售后服务和培训 | 4.1中标人需为本项目配备足够的售后服务力量；如果产品发生故障，中标人要免费排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。 |
|  |  | 4.2中标人提供产品的免费保修期至少2年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 4.3投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求 0.5小时内，到场响应时间要求 24小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。投标人免费提供技术支持热线电话。投标人免费提供email技术支持，并且在 12小时内回复。 |
|  |  | 4.4投标人需保证常备1%的全新配件，保修期内一旦产品出现问题全新配件能在 24 小时内到现场，1小时内解决相关问题。 |
|  |  | 4.5中标人提供该产品的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该产品时的操作注意 |
|  |  | 4.6免费保修期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。免费保修期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的5%，免费保修期延长1年。 |
|  |  | 4.7免费保修期后中标人继续支持维修，并按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用。 |
| 5 | 关于安装、调试和验收 | 5.1中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前7天内与采购人进行场地安装事宜的确认。 |
|  |  | 5.2货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换 |
|  |  | 5.3中标人应提出产品测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 货物测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
|  |  | 5.4中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。 |
|  |  | 5.5当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
| 6 | 关于运输及包装方式 | 详见合同要求 |
| 7 | 关于质量及知识产权要求 | 7.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。 |
|  |  | 7.2中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
|  |  | 7.3中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。 |
| 8 | 关于结算 | 标的采购总量均为估算，最终生产及交货均以中标后经采购人确认的实际工程量为最后结算量（原则不超过标的总金额，经主管部门审批同意除外），不管最终结算量与招标标的量差别多少，结算单价均不作任何调整。 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由中标委员会抽签决定，本项目选取3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、1包、2包商务技术标、报价标评分标准（70分+30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力(11分) | 1 | 1、产品生产商获得国家安全生产监督管理总局监制的安全生产标准化证书的得1分，没有不得分； |
|  |  | 3 | 3、生产商须具有生产投标产品的主要设备（激光切割设备、折弯设备、数控冲床），每具备1类设备得1分，最多得3分。提供以上主要生产设备的实物照片以及设备购买发票，加盖单位公章。 |
|  |  | 5 | 4、提供大锅灶、双门蒸饭车、消毒柜、三门玻璃门冷藏冰柜、自动切肉机五品种所投品牌厂商的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。有一品种且三证齐全得1分，本项得分共5分。以上认证证书国内标准与国际标准等同适用。 |
|  |  | 2 | 5、投标人所投产品具有中国环保认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分；所投产品具有中国节能产品认证证书的，每提供一份得1分，最高得1分。 |
| 2 | 技术参数及资质要求响应(23分) 评标委员会根据各投标文件提供货物和设备的技术性能和参数指标打分，招标文件技术参数需求中要求提供的检验报告或者相关证书附于技术响应表之后。 | 4 | 1、投标产品蒸饭车： A、提供蒸饭车符合国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分: 通用要求》和GB 470634-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》的检测报告得2分； B、“饭盘”应通过（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）检测。检测依据符合GB4806.9-2016的得2分，本小节最高得4分。 |
|  |  | 4 | 2、燃气大锅灶： A、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率75%以上； B、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； C、风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏上显示）。 D、设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码。 上述4条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》。具有CMA或CNAS认证资质的检测报告（报告必须是整机检测报告，且报告中必须体现产品图片）复印件加盖制造商鲜章并提供国家认监委官网截图予以佐证。 每提供一份得1分，4条都满足的得4分。 |
|  |  | 3 | 3、大三门玻璃门冷藏冰箱： A、冰箱核心元器件层架符合GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟中重金属的测定》，判定依据 GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，所检测的项目全部合格。 B、冰箱核心元器件胶条符合GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟中重金属的测定》，判定依据 GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，所检测的项目全部合格。 每提供一份得1.5分，最高得3分； |
|  |  | 3 | 4、投标产品消毒柜： A、所投产品根据（《消毒技术规范》（2002年版）2.1.5灭菌与消毒器械消毒功能试验）检测对（肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352)的灭菌效果：在无菌环境中将消毒柜每层的内/中/外三个点取样进行菌落培养试验，时长为80min，阴性对照组均无病菌生长，反复试验三次，不同作用点的灭杀对数值都>3.00（须在投标文件中提供符合CNAS认证的出具的完整检验（检测）报告，并现场登录微生物研究所的官方网站进行查询核实。 B、所投产品控制板PCB板符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准的检测“耐热和耐燃”项目，所检项目符合标准的要求。提供由省级及以上检测机构出具的合格测试报告，并提供查询截图； C、所投商用消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合GB4806.1-2016食品安全国家标准的检测报告； 每提供一份得1分，最高得3分； |
|  |  | 3 | 5、投标产品自动切肉机： A、产品已通过GB4706.1-2005《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。(需提供经国家认可的检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA,CNSA，CAL”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。 B、产品需提供符合GB-4806.1-2016，GB-4806.7-2023和GB-4806.9-2023检测标准的食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。 每提供一份得1.5分，都满足的得3分。 |
|  |  | 3 | 6、投标产品多功能切菜机： A、产品已通过GB4706.1-2005《家用和类 似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。(需提供经国家认可的检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA,CNSA，CAL”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。 B、洗切设备内壁和刀片，符合GB4806.1-2016，GB4806.7-2023，GB4806.9-2023食品接触安全检测标准，检验合格。 (需提供经国家认可的检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA,CNSA”标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。 每提供一份得1.5分，都满足的得3分。 |
|  |  | 3 | 7、投标产品自动煎蛋机： A、提供生产厂家的五星级售后服务认证证书。 B、关于自动煎蛋机的领先技术，提供相应的证明材料。 C、提供满足技术参数的厂家证明承诺书（公开有效渠道可查询的证明材料）。 每提供一份得1分，全部满足得3分。 |
|  |  |  | 评标委员会根据各投标文件提供货物和设备的技术性能和参数指标打分，招标文件技术参数需求中要求提供的检验报告或者相关证书附于技术响应表之后。 |
| 3 | 产品原材料性能（6分） | 3 | 1、所用304不锈钢板材、管材化学成分符合GB/T 11170-2008、食品安全国家标准《GB31604.49-2016》，力学性能符合GB/T228.1-2021标准，中性盐雾试验8h未见锈蚀（依据GB/T 10125-2021标准），弯曲试验符合GB/T 232-2010标准，提供304不锈钢板符合上述标准的检测报告（以上内容须在体现在同一检测报告中），得3分。 |
|  |  | 3 | 2、对原材料304不锈钢板，进行抗菌性能检测（检验标准：GB 21551.2-2010），检测结果对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率达99%，对白色念珠菌抗菌率>96.5%，对黑曲霉抗菌率达>94.2%，得3分 |
|  |  |  | 投标文件中提供符合上述要求的带有CMA、CNAS标识的检验检测报告复印件。 |
| 4 | 类似业绩（6分） | 6 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类厨房设备采购安装项目业绩案例的，提供一个案例得2分，本项满分6分。佐证材料：标书中须提供①中标通知书复印件②合同复印件③验收报告复印件④对应不少于合同价的70%发票的复印件，缺一不得分。 |
| 5 | 供货安装调试方案（9分） | 9 | 针对投标人提供的供货组织方案、人力资源安排、产品安装、调试方案、验收方案和质量问题解决方案、针对本项目的重点难点分析及应对措施、相应的技术保证措施完备，能够最大化保障采购人使用及采购目标的实现的，得9分；基本合理、可行，能够胜任采购需求的，得6分；有涉及但不全面的得3分。未提供不得分。 |
| 6 | 作业人员及售后服务(10分) | 6 | 1、 针对投标人提供的售后服务方案进行评审：包括质保期承诺，服务响应时间、故障排除时限承诺，售中、售后服务措施，维修、保养方案，技术培训方案等内容进行综合评审：承诺全面完善、内容详细的得6分；承诺较完善的得3分；有涉及但不全面的得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 4 | 1、投标人配备的施工人员具有燃气户内检修资质证书的得1分（提供证书扫描件）。 |
|  |  |  | 2、投标人配备的施工人员具有电工证的得1分。（提供证书扫描件）。 |
|  |  |  | 3、投标人配备的施工人员具有焊接与热切割作业证的得1分。（提供证书扫描件）。 |
|  |  |  | 4、上述1、2、3条对应人员如为投标人本单位在职员工可加1分（提供上述人员在本单位的社保证明）。 |
| 7 | 质保维护（5分） | 5 | 本项目设备免费维保期至少两年。在此基础上，每延长一年得1分，最高得5分。 |
|  | 小计 | 70 |  |
|  | 报价 （30分） | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(基准价/最后报价)x价格权值（30%）x100 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 合计 | 100 |  |
| 所投产品必须具有产品责任保险，保险单内容与本次投标设备相关，直接列入标书。 |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函

符合性条件材料

10.投标函

11.投标分项报价表

12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：                。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的         （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（标段：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市通州区公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。