太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0134

项目名称：太仓市娄江新城医院数智化建设项目

(一期)算力硬件采购

采购单位：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分

院）

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年11月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分  招标公告

项目概况 太仓市娄江新城医院数智化建设项目(一期)算力硬件采购JSZC-320585-JZCG-G2025-0134招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-12-05 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0134

项目名称：太仓市娄江新城医院数智化建设项目(一期)算力硬件采购

预算金额：400 万元；

最高限价：400 万元；

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI算力服务器 | 详细见AI算力服务器技术要求 | 4 |
| 2 | 配套网络交换设备 | 详细见网络设备技术要求 | 3 |

具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：合同签订生效后1个月完成硬件产品交货，到货后90天安装、调试，使其具备验收条件。系统至少提供3个月的试运行期。质保期不少于3年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7.采购文件要求的其他资格证明文件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-05 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

8、政府采购监督电话：0512-53512539。

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

单位名称：太仓市娄江新城医院（瑞金医院太仓分院）

地    址：太仓市上海东路666号

联系人：陆枫

联系电话 ：0512-56561907

2.采购代理机构信息（如有）：

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式：

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出。

11.9供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面；

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）：

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材；料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目技术方案；

15.2.2.5项目实施方案及进度保障措施；

15.2.2.6投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.7类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.8其他投标人认为需要提供的材料。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装。

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供
说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其
作为无效投标处理。异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
  26.7.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预
算×50%；
  26.7.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购
项目最高限价×45%；
  26.7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的
其他情形。
  26.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场
合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，
对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行
业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应
商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性
的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进
行记录。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容。

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商项目验收合格无质量问题，采购人在十五个工作日内退还中标供应商。

33.4中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，保函(保险)有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

针对小微型企业的加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目背景

近年来，人工智能技术在医疗行业应用中取得较大进展。通过机器学习、自然语言处理等技术，人工智能可以对大量数据进行分析和预测，为推进人工智能在医疗卫生领域的应用，全力打造人工智能+医疗卫生创新高地，建设人工智能算力、算法、数据支撑平台，形成“算力-算法-数据”三位一体创新体系，夯实人工智能+医疗卫生应用基础支撑。本项目将为太仓市娄江新城医院数智化建设项目（一期）应用平台软件系统，建设以4台AI算力服务器为核心的基础算力集群，推进本院人工智能赋能医疗行业建设，提升医院就医、诊疗、管理、工程等方面的工作效率，提升患者就医体验。

二、项目需求

（一）设备清单

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI算力服务器 | 详细见AI算力服务器技术要求 | 4 | 工业 |
| 2 | 配套网络交换设备 | 详细见配套网络设备技术要求 | 3 | 工业 |

注：

（1）核心产品：本项目的核心产品为AI算力服务器，通过高性能AI算力服务器为太仓市娄江新城医院数智化建设项目（一期）应用平台软件系统提供AI基础算力。

（2）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

（二）主要设备具体技术参数要求

1、AI算力服务器技术要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *CPU规格 | *CPU信息 | 配置两颗符合安全可靠测评要求的CPU处理器，每颗处理器核心数≥64核、≥128线程，基本主频≥2.7GHz、睿频 ≥3.1 GHz，TDP功耗≤400W,支持DDR5-4800，缓存每核≥1MB 二级缓存，≥256MB 三级缓存。 |
|  | *主板规格 | *主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持不少于 2 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，不少于 16 根 DDR5 的内存。 |
|  |  | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个，整机具备不少于24根DDR5内存插槽。 |
|  |  | *主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。 |
|  |  | *PCIe插槽接口 | 应符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。 |
|  |  | *主板PCIe插槽数量及规格 | 主板PCIe插槽数量及规格： (1)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； (2)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展符合 (3)不少于20个PCIe5.0 MCIO（X8）。最大支持可扩展8个PCIe5.0双宽全高全长槽，5个PCIe5.0单宽全高全长槽。 |
|  | *内存规格 | *内存数量 | ≥16。 |
|  |  | *内存规格 | ≥DDR5。 |
|  |  | *内存通道 | 应支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。 |
|  | *存储*规格 | *硬磁盘实配容量 | (1)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GB (2)配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMeSSD容量不小于960GB。 |
|  |  | *硬盘实配数 | (1)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份； (2)配备固态盘，实配盘数应不小于2块。 |
|  |  | *硬盘插槽数量及规格 | (1)机箱高度为176.4mm的AI算力服务器可支持的硬盘数量应不少于12块； (2)服务器硬盘尺寸，应支持3.5英寸或2.5英寸硬盘 |
|  | 网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE。 |
|  |  | 高性能独立网卡配置规格 | ▲配置不少于5个2端口200Gb高性能网卡，1个2端口25GE光接口网卡。 |
|  |  | 高性能独立网卡数量 | ▲整机需支持不少于6张400Gb高速网卡同时运行，其中需支持不少于5张400Gb PCIe高速网卡网口后置。 |
|  | *外部接口规格 | *显示接口 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等。 |
|  |  | *USB接口 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等。 |
|  | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥4。 |
|  |  | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。支持2000W/2200W/2600W CRPS3+1冗余电源配置。 |
|  | *整机规格 | *外观和结构 | (1)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； (2)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； (3)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； (4)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； (5)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； (6)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； (7)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。 |
|  |  | *尺寸（高×宽×深） | 服务器尺寸长度应不高于850mm、宽度不高于444.4mm、高度不高于176.4mm；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
|  |  | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度5～35℃，工作湿度：20%～80%RH； 贮存运输： (1)短时间存储(≤72H)：温度-40℃～70℃/湿度20%～90%RH非凝结(含包装) (2)长时间存储(＞72H)：温度20℃～28℃/湿度30%～70%RH非凝结(含包装)； (3)大气压86～106kPa。 |
|  |  | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定。 |
|  |  | *噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB。 |
|  | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 单精浮点矢量算力FP32（Vector）≥14 TFLOPS，单精浮点矩阵算力FP32（Matrix）≥28 TFLOPS，TF32≥118 TFLOPS；半精浮点算力FP16≥235 TFLOPS，BF16≥235 TFLOPS；整型算力INT8≥470 TOPS。 |
|  |  | AI计算单元数量 | ▲单台服务器配置至少8张。 |
|  |  | AI计算单元类型 | ▲应符合安全、可靠可靠测评要求的PCIe GPU AI计算卡。 |
|  |  | AI计算单元显存 | ▲单卡显存不小于64GB HBM2e，显存带宽实测值不小于1.6TB/s。 |
|  |  | AI计算单元接口 | ▲应支持16通道PCIe 5.0。 |
|  |  | AI计算单元卡间互联速率 | ▲应支持计算节点内部GPU卡间互联，支持2或4或8卡互联（4卡互联带宽不低于350GB/s）。 |
|  |  | AI计算单元卡硬件虚拟化 | ▲应支持GPU硬件虚拟化，可根据算力需求灵活切分GPU资源，可将一个物理GPU虚拟化成1/2/4/8多实例使用。 |
|  |  | AI计算单元卡软件虚拟化 | ▲应支持GPU软件虚拟化，可根据算力需求灵活切分GPU资源，支持按照自定义不同比例动态切分单卡GPU算力和显存分配。 |
|  |  | AI计算单元功耗规格 | ▲单卡最大TDP功耗不超过350W。 |
|  | AI计算单元配件规格 | AI计算单元桥接器 | ▲配置≥2套桥接器（1套2张，共计4张），与GPU卡兼容。 |
|  | AI计算单元软件栈规格 | CUDA兼容性 | ▲GPU支持CUDA 11.6 samples ≥60个测试实例，cudasamples负载列表至少需含asyncAPI,c++11_cuda,cpplntegration,matrixMul,alignedTypes,transpose,UnifiedMemoryPerf。 |
|  |  | 软件栈编译共计 | ▲提供的编译器可支持PyTorch原生编译，及CUDA 11.6samples的编译和运行。 |
|  |  | 软件栈更新 | ▲承诺3年内跟进CUDA版本更新进度，实现GPU软件栈对CUDA生态的兼容，并提供针对本设备的优化补丁。 |
|  | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 机柜尺寸要求，机柜长度：1200mm,宽度：600mm,高度:2000mm。 |
|  | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 前置：不少于2个USB3.0、1个VGA； 后置：不少于1个VGA、2个USB3.0、1个管理网口、1个串口、2个千兆RJ45网口。 |
|  | *网络功能 | *网络功能 | 应支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 |
|  | *CPU功能 | *计算处理 | 应支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 |
|  |  | *密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GM/T 0028的相关规定。 |
|  | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能。 |
|  |  | *电源过流保护 | 应支持过流及短路保护的功能。 |
|  | *整机功能 | *散热方式 | 应支持风冷散热方式。 |
|  | 系统运维 | 系统运维 | ▲整机具备集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP等管理功能。 |
|  | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | (1)应支持DHCP设置网络功能； (2)应支持静态IP设置网络功能； (3)应支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； (4)应支持日志信息导出和记录删除功能； (5)应支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； (6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； (7)应支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； (8)应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； (9)应支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； (10)应支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； (11)应支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； (12)应支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； (13)应支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； (14)应支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； (15)应支持设置口令策略功能； (16)应支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； (17)应支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； (18)应支持读取设备主板的工作环境温度功能； (19)应支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； (20)应支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； (21)应支持固件版本查询、固件升级 (22)应支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； (23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； (24)应支持BMC固件设置的恢复出厂功能。 |
|  |  | *BIOS固件基础功能 | (1)应支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； (2)应支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； (3)应支持设置界面中英文显示切换功能； (4)应支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； (5)应支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； (6)应支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； (7)应支持安全启动功能； (8)应支持设置口令、修改口令、验证口令功能； (9)应支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； (10)应支持RAID识别和启动功能； (11)应支持串口重定向功能； (12)应支持固件更新功能； (13)应支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； (14)应支持网络引导启用和关闭功能。 |
|  |  | *远程控制 | 应支持远程关机和重新启动功能。 |
|  | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 应支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级。 |
|  |  | *操作系统功能 | (1)应支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； (2)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
|  | *中文信息处理功能 | *中文信息处理功能 | 应符合GB 18030的有关规定。 |
|  | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 |
|  | *固件安全要求 | *故障检测 | 应支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。 |
|  | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 应支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。 |
|  |  | *白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制。 |
|  |  | *二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。 |
|  |  | *密码证书安全加密存储 | 应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。 |
|  |  | *敏感信息安全加密传输 | 应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息。 |
|  | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 投标人需提供承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 |
|  | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定。 |
|  | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求。 |
|  | *CPU性能 | *CPU主频 | ≥2.7GHz。 |
|  |  | *单CPU核数 | ≥64核。 |
|  |  | *单CPU末级缓存容量 | ≥256MB。 |
|  | 内存性能 | 单内存模块容量 | ▲≥64GB。 |
|  |  | *内存速率 | ≥4800MT/s。 |
|  | *电源能耗 | *电源能耗 | 应符合GB/T 9813.3的有关规定。 |
|  | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 应适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。 |
|  |  | *固态存储兼容性 | 应适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。 |
|  |  | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品。 |
|  |  | *功能卡兼容性 | 内置或适配应符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。 |
|  | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 应兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。 |
|  | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 应兼容3个及以上厂商的数据库产品。 |
|  |  | *中间件兼容 | 应兼容3个及以上厂商的中间件产品。 |
|  |  | *平台软件兼容 | 应兼容3个及以上厂商的大数据平台。 |
|  |  | 虚拟化软 件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
|  | *整机可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值） 不低于200000h |
|  |  | *整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。 |
|  |  | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h。 |
|  |  | *部件可靠性 | 应支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 |
|  | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 应符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
|  | *服务响应 | *服务响应 | (1)需提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； (2)需提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； (3)建立全国技术服务体系和服务团体，应符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； (4)服务周期内需提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  |  | *培训服务 | 投标人需提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | *服务周期 | *服务周期 | (1)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； (2)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； (3)产品停止服务时间应提前1年告知客户； (4)产品发布日期需在随机文件中明确。 |
|  | *服务工具要求 | *工具要求 | 投标人需提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
|  |  | *驱动安装升级指引 | 投标人需提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
|  |  | *管理软件 | 应具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 |
|  | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 投标人需提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。 |
|  |  | *提供上门服务 | 投标人需具备提供上门服务的能力(可收费)。 |
|  | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。 |
|  |  | *供应能力证明 | 投标人需提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |

2、配套网络交换设备技术要求

- 2.1交换机配置一，数量1台：技术要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ▲不小于16.0Tbps（双向）。 |
| 2 | 端口数 | ▲不小于24个200GE端口和8个400GE端口，支持400GE端口拆分。 |
| 3 | 包转发率 | 不小于5350Mpps。 |
| 4 | 转发模式 | 应支持store-forward模式。 |
| 5 | SDN控制器 | 应支持SDN控制器。 |
| 6 | 数据中心特性 | ▲应支持RDMA无损网络，支持BUFFER可视化，支持PFC、ECN，支持AI ECN动态调优，动态调节ECN门限，支持智能识别和分析流量模型，包括TCP流量、UDP流量和全流分析，支持RoCE与TCP流量的按比例调度功能，实现精准流量控制，支持PFC死锁预防。 |
| 7 | 可编程 | 应支持NETCONF、支持Python、支持Ansible自动化配置。 |
| 8 | MAC地址表 | 应支持动态、静态、黑洞MAC地址表项、支持MAC地址自动学习和老化，支持源MAC地址过滤。 |
| 9 | VLAN | 应支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN、支持Default VLAN。 |
| 10 | 流量监控 | ▲应支持sFlow/NetStream，支持Telemetry/Telemetry Stream，支持RoCE集群智能运维平台，支持gRPC高速数据主动上报，全网路径主动探测，实时监测网络健康状态。 |
| 11 | ARP | 应支持ARP、RARP、免费ARP、支持Dynamic ARP Inspection、支持ARP源抑制、支持ARP Detection功能。 |
| 12 | IP路由 | 应支持静态路由和默认路由、支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议、支持等价路由、策略路由。 |
| 13 | IPV6特性 | 应支持IPv6 ND（Neighbor Discovery）、支持PMTU发现（Path MTU Discovery）、支持ICMPv6、Telnetv6、SNMPv6、VRRPv3和IPv6 Tunnel。 |
| 14 | 可靠性 | 应支持STP、RSTP、MSTP、支持BPDU保护、根保护、环路保护、支持LACP、支持DLDP、支持M-LAG。 |
| 15 | QoS | 应支持端口收发报文限速、支持ACL、优先级重新标记、队列、支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ等多种队列调度、支持Layer 2~Layer 4包过滤功能、支持基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类、支持流量整形、支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 16 | 镜像 | 应支持流量镜像、支持N:4端口镜像、支持本地和远程端口镜像ERSPAN。 |
| 17 | 安全特性 | 应支持用户分级管理和口令保护、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定、支持防止DOS、ARP、ICMP等攻击、支持IP Source Guard、端口隔离、支持CPU防攻击功能、支持ARP防攻击功能、支持自动防御（ARP/DHCP/ICMP等攻击防御）。 |
| 18 | 管理和维护 | 应支持Telemetry可视化功能、支持缓存微突发检测、支持零配置Auto-config和配置回滚、支持命令行接口（CLI）配置、支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式、支持RMON （Remote Monitoring）、支持SNMP v1/v2c/v3、支持网管系统、支持Netconf和Python、支持系统日志和用户操作日志、支持分级告警、支持电源、风扇、温度告警功能、支持NTP网络时间协议、支持Jumbo Frame 9216字节、支持Ping、Tracert等调试信息输出、支持FTP、TFTP、USB等方式上传和下载文件、支持全端口独立安全隔离、支持自动化上线部署。 |

- 2.2交换机配置二，数量1台：技术要求

| 序号 | 指标 | 管理交换机技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 不小于4.0Tbps（双向）。 |
| 2 | 端口数 | 不小于48个25GE端口和8个100GE端口。 |
| 3 | 包转发率 | 不小于2000Mpps。 |
| 4 | 转发模式 | 应支持store-forward模式。 |
| 5 | SDN控制器 | 应支持SDN控制器。 |
| 6 | 数据中心特性 | 应支持RDMA无损网络，支持BUFFER可视化，支持PFC、ECN，支持AI ECN动态调优，动态调节ECN门限，支持智能识别和分析流量模型，包括TCP流量、UDP流量和全流分析，支持RoCE与TCP流量的按比例调度功能，实现精准流量控制，支持PFC死锁预防。 |
| 7 | 可编程 | 应支持NETCONF、支持Python、支持Ansible自动化配置。 |
| 8 | MAC地址表 | 应支持动态、静态、黑洞MAC地址表项、支持MAC地址自动学习和老化、支持源MAC地址过滤、。 |
| 9 | VLAN | 应支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN、支持Default VLAN。 |
| 10 | 流量监控 | 应支持sFlow/NetStream，支持Telemetry/Telemetry Stream，支持RoCE集群智能运维平台，支持gRPC高速数据主动上报，全网路径主动探测，实时监测网络健康状态。 |
| 11 | ARP | 应支持ARP、RARP、免费ARP、支持Dynamic ARP Inspection、支持ARP源抑制、支持ARP Detection功能。 |
| 12 | IP路由 | 应支持静态路由和默认路由、支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议、支持等价路由、策略路由。 |
| 13 | IPV6特性 | 应支持IPv6 ND（Neighbor Discovery）、支持PMTU发现（Path MTU Discovery）、支持ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、VRRPv3、支持IPv6 Portal和IPv6 Tunnel。 |
| 14 | 可靠性 | 应支持STP、RSTP、MSTP、支持BPDU保护、根保护、环路保护、支持LACP、支持DLDP、支持M-LAG。 |
| 15 | QoS | 应支持端口收发报文限速、支持ACL、优先级重新标记、队列、支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ等多种队列调度、支持Layer 2~Layer 4包过滤功能、支持基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类、支持流量整形、支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 16 | 镜像 | 应支持流量镜像、支持N:4端口镜像、支持本地和远程端口镜像ERSPAN。 |
| 17 | 安全特性 | 应支持用户分级管理和口令保护、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定、支持防止ARP、ICMP等攻击、支持IP Source Guard、端口隔离、支持CPU防攻击功能、支持ARP防攻击功能、支持自动防御（ARP/DHCP/ICMP等攻击防御）。 |
| 18 | 管理和维护 | 应支持Telemetry可视化功能、支持缓存微突发检测、支持零配置Auto-config和配置回滚、支持命令行接口（CLI）配置、支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式、支持RMON （Remote Monitoring）、支持SNMP v1/v2c/v3、支持网管系统、支持Netconf和Python、支持系统日志和用户操作日志、支持分级告警、支持电源、风扇、温度告警功能、支持NTP网络时间协议、支持Jumbo Frame 9216字节、支持Ping、Tracert等调试信息输出、支持FTP、TFTP、USB等方式上传和下载文件、支持全端口独立安全隔离、支持自动化上线部署。 |

- 2.3交换机配置三，数量1台：技术要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 不小于1.28Tbps（双向）。 |
| 2 | 端口数 | 不小于48个1GE电口和4个10GE端口。 |
| 3 | 包转发率 | 不小于252Mpps。 |
| 4 | SDN控制器 | 应支持SDN控制器。 |
| 5 | MAC地址表 | 应支持动态、静态、黑洞MAC地址表项、支持MAC地址自动学习和老化、支持源MAC地址过滤。 |
| 6 | VLAN | 应支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN、支持Default VLAN。 |
| 7 | ARP | 应支持ARP、RARP、免费ARP、支持Dynamic ARP Inspection、支持ARP源抑制、支持ARP Detection功能。 |
| 8 | IP路由 | 应支持静态路由和默认路由支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议、支持等价路由、策略路由。 |
| 9 | IPV6特性 | 应支持IPv6 ND（Neighbor Discovery）、支持PMTU发现（Path MTU Discovery）、支持ICMPv6、Telnetv6、SNMPv6、VRRPv3、支持IPv6 Portal和IPv6 Tunnel。 |
| 10 | 可靠性 | 应支持STP、RSTP、MSTP、支持BPDU保护、根保护、环路保护、支持LACP、支持DLDP。 |
| 11 | QoS | 应支持端口收发报文限速、支持ACL、优先级重新标记、队列；支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ等多种队列调度、支持基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类；支持流量整形；支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 12 | 镜像 | 应支持流量镜像。 |
| 13 | 流量监控 | 应支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析。 |
| 14 | 安全特性 | 应支持用户分级管理和口令保护；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持防止ARP、ICMP等攻击；支持IP Source Guard、端口隔离；支持CPU防攻击功能；支持ARP防攻击功能；支持自动防御（ARP/DHCP/ICMP等攻击防御）。 |
| 15 | 管理和维护 | 应支持命令行接口（CLI）配置；支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式；支持RMON（Remote Monitoring）；支持SNMP v1/v2c/v3；支持网管系统；支持系统日志和用户操作日志；支持分级告警；支持电源、风扇、温度告警功能；支持NTP网络时间协议；支持Jumbo Frame 9216字节；支持Ping、Tracert等调试信息输出；支持FTP、TFTP、USB等方式上传和下载文件。 |

注：上述表格中“*”标示的为实质性要求，必须对此明确响应并完全满足这些要求，需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效投标；

“▲”标示的为重要参数，按表格中的具体要求，提供相对应的承诺函（需加盖投标人公章）。

三、一般技术要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投货物的品牌、型号、规格和外形（提供图片、图纸等）、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、★投标人本次 AI 算力服务器及相关网络设备招标项目，投标人报价须包含为实现设备正常部署、安装调试及运行所需的全部配件、组网和服务器安装辅料（包括但不限于光模块、MPO光纤、网线、LC-L光纤固定件、电源线等），上述配、安装辅料的供应、运输、仓储及相关服务费用均已含在投标总价中，采购人不再另行支付任何费用。本项需提供承诺函，并加盖投标人公章。

3、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标人提供的所有产品的原材、生产、制造、成品质量须满足国家强制性许可规定，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

5、投标人提供的产品均为原厂生产的正规合格产品、且必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，其生产厂家、技术规格、参数等完全符合采购文件规定及投标承诺的质量、性能的要求。

四、项目商务要求：

（一）★交货要求：

合同签订后1个月内交货至甲方指定地点，提供承诺函，并加盖投标人公章。

（二）包装和运输要求：

2.1运输及包装方式的要求：快递或物流，货物全新、未被使用过、出厂检验合格,并提供相关技术资料。设备需采取坚固外包装，适合长途运输，防湿，防潮、防震、防锈，耐粗暴搬运等，以确保设备安全无损运抵甲方指定地点。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整。

2.2随货物必须配备的技术文件清单：产品合格证、使用说明书。

（三）安装调试、试运行和验收：

3.1验收程序：包括到货验收（开箱验收）和最终验收两个环节。

3.2试运行：试运行周期不低于 3 个月。

3.3验收期限：供应商应在到货验收后90天内完成安装、调试，保证具备最终验收条件。具体履约验收按照附件：货物类项目履约验收方案验收。

3.4参与人员：采购人和（或）其代表、供应商代表、第三方机构（如需要）。

3.5相关要求：

（1）供应商应须提供全套设备的安装调试及验收实施方案；

（2）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3.6对技术文件及图纸的其他要求：无。

（四）项目实施要求：

4.1项目技术方案

包括集群架构设计方案、网络拓扑方案、运维方案、故障响应售后方案和技术培训方案。

（1）集群架构设计方案：提供人工智能算力集群整体解决方案的设计思路，包括项目建设目标、建设原则、建设内容、建设计划、详细建设方案等内容。

（2）网络拓扑方案：提供人工智能算力集群的网络拓扑，包括计算资源、存储资源（如有）、网络资源等的整体设计及网络拓扑方案。

（3）运维方案：提供人工智能算力集群的运维方案，包括AI算力服务器、网络资源的运维管理工作，涉及日常运维操作、配置和数据备份、日志导出管理等内容。

（4）故障响应售后方案：提供人工智能算力集群的故障响应售后方案，包括软硬件设备质保范围、故障处理流程、技术服务支持等内容。

（5）技术培训方案：提供人工智能算力集群的技术培训方案，包括AI算力服务器（含软硬件）的使用方法、日常维护、一般常见故障的诊断排除措施等。

4.2项目实施方案及进度保障措施

包括施工进度规划、施工组织方案、工期保证措施、规避及降低风险措施和人员部署及分工。

（1）施工进度规划：提供人工智能算力集群的施工进度规划，包括各个重要里程碑及时间计划。

（2）施工组织方案：提供人工智能算力集群的施工组织方案，包括各个阶段的工作内容及人员投入情况。

（3）工期保证措施：提供人工智能算力集群建设的项目保障措施，确保项目顺利进行。

（4）规避及降低风险措施：提供人工智能算力集群的风险管理及应急预案，确保项目风险可控条件下，可顺利推进项目执行。

（5）人员部署及分工：提供本项目的人员投入情况及工作分工情况。

（五）人员要求及服务技术支持

5.1人员要求：为本项目提供明确的专业服务团队人员名单，其中项目负责人1名，技术人员不少于4名，应具有相应的专业资格、能力和经验。

（1）项目负责人：1名，投标人须为项目负责人缴纳正规社保。要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、沟通和报告。项目负责人配备项目管理师、信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书。

（2）技术人员：不少于4名，投标人须为技术人员缴纳正规社保。要求经验丰富的专业人员，作为整个项目具体实施者。主要负责项目交付，包括但不限于服务器设备上架、操作系统安装、GPU驱动软件安装、网络环境搭建、系统网络调试、AI大模型部署、AI大模型推理性能调优等工作。

（六）产品质保与售后服务：

6.1★供应商应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，提供承诺函，并加盖投标人公章。

6.2★免费质保期，不少于3年，设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；产品停止服务时间应提前1年告知客户。需提供承诺函，并加盖投标人公章。

6.3★免费质保期结束后，每年维保费用不超过设备采购费用的10%，需提供承诺函，并加盖投标人公章。

6.4★质保期内提供技术支持、维修、设备/部件的更换或退货（除人为损坏或运维不善导致的设备/部件损坏、以及其他由于机房环境导致的设备/部件损坏以外原因）、软件更新等，费用包含在投标报价内。在质保期内，应通知和协助用户进行已运行系统的运行维护和改进提高，并无偿提供软件的安装、部署、新版本升级、性能优化、应用部署等工作。应确保一体机软件中各项功能、服务、工具等满足应用需求，并按照采购人要求在质保期内进行修改和调整，同时提供数据服务的定制开发。免费对所提供的产品进行巡检，巡检周期不长于3个月。故障和问题响应时间不超过2小时；提出解决方案不超过24小时；到达现场（如需）时间不超过24小时；排除故障解决问题不超过3个工作日。投标人应在故障问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。向采购人免费提供电话、E-Mail和Internet网站技术支持方式，并应建立提供专门的服务号码和账户，必须向用户单位提供7×24小时授权工程师电话响应服务。能够在互联网站上查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持。投标人需针对以上全部内容，提供具体的售后运维服务承诺函，并加盖投标人公章。

6.5其他要求：见招标文件第六部分合同格式中的条款内容。

6.6备品、配件、耗材等相关要求：供应商应具有至少5年的备品配件耗材供应期。

（七）人员培训服务：

7.1培训地点：在项目现场为采购人提供技术培训。

7.2培训目标：甲方工作人员完全掌握设备的使用和基础维护修理的技术/原理/方法。

7.3培训内容：

至少包括AI算力服务器（含软硬件）的工作原理、使用方法、日常维护、一般常见故障的诊断排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、设备组网图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南等。

（八）付款方式：

8.1第一期付款(首付款)：落实《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件要求，合同签订后甲方收到乙方提交的下列（1）项文件后的三十(30)个工作日内以电汇的方式向乙方预付相当于本合同总价50%的首付款。

（1）乙方按照本次付款金额向甲方开具的中国税务机关监制/认可的发票。

8.2第二期付款(初验付款)：甲方将在AI算力服务器到货验收通过后的九十(90)天内在收到乙方提交的下列（1）项文件后的三十(30)个工作日内以电汇的方式向乙方支付相当于本合同总价30%的验收付款。

（1）乙方按照本次付款金额向甲方开具的中国税务机关监制/认可的发票。

8.3第三期付款(终验付款)：项目完成各项工作并向甲方提交所有成果，通过甲方组织的验收后，甲方将在验收合格后收到乙方提交的下列（1）、（2）项文件后的九十(90)天内以电汇的方式向乙方支付相当于本合同总价20%的验收付款。

（1）甲方签发的《验收合格证书》或双方其他关于AI算力服务器部分或全部的确认文件;

（2）乙方按照本次付款金额向甲方开具的中国税务机关监制/认可的发票。

五、报价要求：

1、投标报价一次报定，投标总价不高于采购预算的为有效投标报价，否则为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、投标人应以人民币对全部采购项目进行报价，只对其中部分内容或出现选择性报价者，其报价将被拒绝。投标总价包括完成该服务所需的通讯、辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。招标文件未列明但为完成本项目采购需求所必须的其他费用亦包含在投标报价中。招标单位不再支付其他款项。

3、投标人报价已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

4、投标总报价包括完成本项目所需的全部硬件设备、辅材、线材、配件、操作系统、安装、调试等费用，项目交付及质保期内费用，及合同包含的所有各项应有费用。

六、其他说明：

1、投标人在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术(服务)规格与要求逐一做出技术(服务)应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。针对“★”条款的要求（共6处）投标人须提供承诺函并加盖公章，否则视为无效投标。

2、投标人对采购人的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。

3、投标人若不如实填写技术指标的，一经发现将作无效标处理。

4、投标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

5、投标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

6、投标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。

7、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

### 附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 |  | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

# 第四部分  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0134号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市娄江新城医院数智化建设项目(一期)算力硬件采购 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0134 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0134号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0134

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 太仓市娄江新城医院数智化建设项目(一期)算力硬件采购 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

投标人应对照以上情形，在投标过程中对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3、上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。

4、标*参数可根据此表进行调整提供。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9.2、一般性要求参数响应偏离表

一般性要求参数响应偏离表（非标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （采购单位）  的（项目名称 和 编号）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1、投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目标注为工业的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 19、监狱企业证明文件（如有）


                        监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

# 第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、投标报价（35分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100。

二、技术参数响应（30分）

根据第三部分 项目需求中 主要设备具体技术参数要求进行评审，主要设备具体技术参数完全符合招标要求得30分；招标文件技术要求中指标参数以▲号标示的为重要参数，共20项，最高分20分，每负偏离一项扣1分；招标技术需求表中未做任何标示的参数，共50项，最高分10分，每负偏离一项扣0.2分。

注：“▲”标示的为重要参数，按表格中的具体要求，提供相对应的承诺函（需加盖投标人公章），未按要求提供视为负偏离。未做任何标示的参数根据投标文件中偏离表标注的情况进行打分，未标注视为负偏离。

三、技术与服务方案（20分）

1、技术方案：据投标人针对本项目的技术方案进行评分，方案内容至少包括（1）集群架构设计方案、（2）网络拓扑方案、（3）运维方案、（4）故障响应售后方案、（5）技术培训方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得10分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

2、项目实施方案及进度保障措施：据投标人针对本项目的项目实施方案及进度保障措施进行评分，方案内容至少包括（1）施工进度规划、（2）施工组织方案、（3）工期保证措施、（4）规避及降低风险措施、（5）人员部署及分工。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的得10分；每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

四、类似业绩（10分）

投标人提供2023年1月1日以来类似项目（以合同签订日期为准），每提供一个得2分，最高得10分。需提供销售合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。（最高10分）

五、项目团队人员（5分）

1、投标人拟派项目负责人，具有国家人力资源和社会保障部认证的项目管理师、信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书，得2分，本项最高2分；

2、投标人拟派技术人员，具有国家或各省市人力资源和社会保障部（局）认证的计算机与网络工程师、软件设计师、系统集成项目管理工程师证书或其他信息技术相关中级及以上职称的，每人得1分，本项最高3分。

注：以上1-2项需提供拟投人员的相关证书扫描件并加盖公章，及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分（项目拟派技术人员不得与项目负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分)。

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

# 第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    

收取履约保证金形式：   履约保证金

收取履约保证金金额：   中标合同价的5%

履约担保期限：         项目验收合格无质量问题后，采购人在15个工作日内全额退还

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目无联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 14个工作日内。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点，乙方负责办理运输、安装、调试。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输损失由乙方承担。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 按招标文件及投标文件承诺执行。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 3日内。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 本项目合同价款分三期支付，具体如下：合同生效后，乙方提供合同金额50%的增值税普通发票，甲方支付50%预付款；项目设备到货且甲方完成到货验收确认后，乙方提供合同金额30%的增值税普通发票，甲方支付30%货款；所有设备安装调测完成并经甲方最终验收合格后，乙方提供合同金额20%的增值税普通发票，甲方支付剩余20%尾款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方在合同履行期间内无法完成履约的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 验收合格无质量问题后，采购方在15个工作日内全额退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务： 1、标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）； 2、提供标的物组装和一般维修所必需的工具； 3、在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务； 4、对甲方技术人员的技术指导或培训。 5、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1、乙方不能交货（超过交货期限的交货，视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。 2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照合同总价款的每天万分之四支付逾期交货违约金, 同时承担甲方因此遭致的损失费用。乙方逾期交货超过10天的，甲方有权立即解除合同，并由乙方承担合同总价款的每天万分之四逾期交货违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 太仓市 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。 2、 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。 |

（全文完）