招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0042

项目名称：2024年“智慧安防村居”建设项目

盐城市大丰区公安局

2024年8月

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同条款及格式……………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准……………………116

- 投标文件格式……………………………122

第一章  招标公告

项目概况

2024年“智慧安防村居”建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购网、盐城市政府采购网获取招标文件，并于2024年9月2日9点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0042

项目名称：2024年“智慧安防村居”建设项目

预算金额：人民币1350万元；

最高限价：人民币1350万元；

采购需求：抓拍设备、杆件、机房、存储、软件平台等采购、包装、运输保险、安装布置就位、调试、验收，质保期内的维保服务，配套光纤服务和其他服务，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务,具体详见本项目招标文件采购需求。

合同履行期限：合同签订后100日历天全部完成并经采购人验收合格。

质保期：五年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日至投标文件提交截止之日

方式：网上自行免费下载招标文件。

注意事项：

关与CA办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226CA办理窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术实现热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年9月2日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰区公安局

地    址：盐城市大丰市区健康西路21号

联 系 人：  王建

联系电话：18862036650

- 采购代理机构（如有）

单位名称：盐城市大丰区公共资源交易中心

单位地址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）

联系人：  吴亚兵

联系电话：13390713868

- 项目联系方式：

项目联系人：吴亚兵

电话：13390713868

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购，采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的澄清或者修改的内容将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标文件至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：(请各单位根据实际情况进行调整)

11.1.1 资信证明文件

11.1.2 资格性审查响应对照表

11.1.3 符合性检查响应对照表

11.1.4 投标函

11.1.5 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）

11.1.6 投标报价分项表（详见招标文件格式）

11.1.7 技术部分

11.1.8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

11.1.9 盐城市大丰区政府采购供应商承诺书

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、报价表

13.1  采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

13.2  招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括投标文件所承诺的工期期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。（包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络建设及使用费用、售后服务费、培训费、管理费、前期咨询费、验收服务费、与原有平台对接及融合费、利润及税金、总承包服务费等全部费用），招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人须充分考虑各种影响报价的因素包括但不限于充分了解采购人现有平台及网络架构的与本项目融合对接费用，进行合理化报价。

13.3  投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

13.4  如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

13.5投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

13.6对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13.7开标时，当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.8投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

13.9未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

14、技术参数响应及偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的采购需求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例；

14.3 技术部分；

14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、人员的情况介绍

15.1提供投标人有关的服务承诺、人员的情况。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价分项表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8投标人串通投标；

29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（或者负责人）签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（中标价的10%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

35.3政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,实现中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极实现中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

根据盐财购〔2024〕18号《 关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》。供应商可以以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0042

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如系AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），可免交履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 五 年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款，项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达  %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 采购需求

- 项目概况

1.1设计方案及投资概算编制依据

1.1.1设计编制依据

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：

《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》

《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）；

《中华人民共和国公路法》2016年11月7日

《道路危险货物运输管理规定》交通运输部令2016年第36号

《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年第55号

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146)

《公安交通集成指挥平台通讯协议》(GA/T1049)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651)

《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T1047)

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497)

《道路通行状态信息发布规范》(GA/T994)

《公安车载应急通信系统技术规范》(GA/T528)

《道路交通违法管理信息代码》(GA408)

《公安交通管理信息系统安全防范体系建设规范》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》

《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》

《全国公安交通管理信息系统安全备份建设指导意见》

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T27524-2010)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-92）

《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）

《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）

《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2002）

《安全防范工作工作技术》GB50348-2004

《智能运输系统通用术语》（GB/T20839-2007）

《智能运输系统数据字典要求》（GB/T20606-2006）

《智能运输系统体系结构服务》（GB/T20607-2006）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007 ）

《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011）

《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）

《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134-2006）

《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）

《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

《安全防范系统验收规范》GA308-2001

《安全防范系统通用图形符号》GA\T74-2000

《安全防范工程程序与要求》 GA\T74-1994

《安全防范工程费用预算编制办法》 GA\T70-2004

《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）

《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）

《警用电子地图坐标系与比例尺》（GA/T629-2006）

《城市警用地理信息空间数据质量》（GA/T628-2006）

《城市警用地理信息数据采集与更新规范》（GA/T627-2006）

《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2007)

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502—2004）

《信息标准-计算机信息系统安全等》(GA216.1—1999)

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509-2004）

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT 1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT 1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GAT 1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT 1400.4-2017）

《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求》（GAT1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统第2部分视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）

限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求

1.1.2概算编制依据

（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）。

（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）。

（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）。

（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）

（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）

（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）。

（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。

1.2项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

1.2.1建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总体国家安全观，大力深化省厅党委“六六战略”和市局“六大公安”建设，以推进区域社会治理现代化为方向，以夯实基础防控为根本，以智慧智能应用为动力，以警务机制创新为突破，大力推进智慧版技防城建设，细化落实全国社会治安防控体系建设示范城市各项创建措施，不断提升防范重大风险、维护治安秩序、服务社会治理、保障经济发展的能力水平，着力打造基础更牢、水平更高、群众更满意的平安新大丰。

以创建高质量的全国社会治安防控体系建设示范城市为目标，高起点谋划、高标准建设、高强度推进，在全区迅速掀起创建工作热潮，建立感知更加精准、巡逻查控更加严密、专业打击更加锐利、要素管控更加智慧的防控体系，切实把各类风险隐患更准更快地预警在事前、控制在事中、揭露在事后，让一线民警感到工作高效、便捷智慧、支撑有力。

1.2.2建设规模、内容

智慧安防村居：

本期项目建设内容主要使用双镜头结构化相机布放至各村主要出入口和重点场所为主。

根据最新通知要求，我区共有39个农村村居，其中各村镇占地面积为：

新丰镇小团村委会5.79km2；引水村委会6.91km2；大团村委会8.93km2；圩中村委会7.86km2；长坍村委会8.70km2；五丰村委会6.68km2；三总村委会14.45km2；齐贤村委会6.06km2；

万盈镇西灶村委会7.54km2；殷灶村委会6.52km2；沈灶村委会5.47km2；顾灶村委会6.92km2；

三龙镇和平村委会7.15km2；洋桥村委会7.50km2；持久村委会6.26km2；增产村委会7.41km2；

刘庄镇东联村委会7.09km2；胜利村委会6.86km2；民主村委会9.94km2；紫林居委会0.23km2；

大桥镇中业村委会9.31km2；中合村委会4.25km2；联丰村委会10.46km2；潘丿村委会4.13km2；洋南村委会6.09km2；川南村委会6.75km2；江岸村委会8.30km2；

草堰镇丁溪村委会6.36km2；界中村委会7.41km2；双垛村委会12.32km2；双河村委会5.37km2；西渣村委会6.66km2；草堰村委会7.20km2；成文村委会9.37km2；

草庙镇川洋村委会2.36km2；东灶村委会15.43km2；

白驹镇沿堤村委会10.97km2；海宁居委会0.26km2；狮子口村委会6.68km2；

39个村共计占地面积为283.97km2；

经测算，整个村居项目需建设435个监控点位。

1.2.3工程满足期和工程合理使用年限

工程合理使用年限为5年。

二、需求分析

目前农村地区的智慧安防现状并不乐观。虽然农村地区的人口数量在不断增加，但是智慧安防设施的覆盖率相对较低，许多农村地区仍然缺乏有效的安全保障，相应的公共安全问题也逐渐凸显，比如入室盗窃、非法入侵、抢劫等犯罪活动仍然频发。因此，智慧安防在农村地区的应用和发展至关重要。

在很多农村地区，传统的安防措施如安装摄像头、围墙等已经无法满足现代安全需求，传统的安防手段往往只能起到短暂的效果，因为犯罪分子会寻找管理上的漏洞和防范的薄弱环节。然而，随着农村现代化建设的不断推进，许多地区开始探索和应用一些新型的智慧安防技术，包括视频监控、人脸识别、物联网、人工智能等，以期提高安防的智能化和信息化水平，需要借助智能化技术提高安全防范水平。但是，由于农村地区信息化程度相对较低，资金投入不足等问题，智慧安防设施的建设和应用还存在很多困难和挑战。

为深入贯彻落实全国公安机关社会治安防控体系标准化城市和示范城市创建活动、省厅“苏警数智”攻坚行动和全市和区局公安工作会议关于数据赋能相关部署。根据创建全国社会治安防控体系建设示范城市部署要求，升级智慧安防村居监控建设，技防网络不断向农村地区延伸，进行整体性、系统性、创新性的设计。

- 项目总体设计方案

- 3.1设计思路

根据智慧安防村居建设场景不同的感知需求，按照“利旧、补盲、升级”三个维度，重点围绕行政村出入口（含市县际边界）、重点道路（交叉口、搭接口、开口）、桥梁、宗教场所、集市、村部、人员活动场所等典型场景，分类选择使用高清视频摄像机、人像抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机、全结构化摄像机等4种前端设备。实践中，应当加强多个典型场景视频前端资源的协同衔接，在整体实现场景区域视频监控全覆盖、图像采集无盲区的前提下，统筹做好集约建设。

3.2设计原则

本次设计的基本原则坚持客观性、实用性、先进性同时注重节约，依据2024年度省政府12类55件民生实事的通知、盐政发2024（1）号文件及大政发2024（1）号文件的相关要求，具体设计如下：

坚持统一领导、分类建设，形成党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与的工作格局。

坚持统筹规划、合理布局，从社会治安、城市管理工作的需求出发，结合实际，统筹规划，合理布点，广泛覆盖，确保充分发挥公共安全视频系统作用。

坚持改建并举、注重节约，依据公共安全视频系统建设规范和标准，实事求是，因地制宜，统筹公共安全视频系统建设，避免重复投资。

坚持技术引领、面向未来，运用新一代大数据、云计算、视频智能分析等技术，创新社会治安防控手段，形成全天候、全时空、立体化、可移动视频监控网络体系，完善具有大丰特色的视频监控建设应用管理新模式。

坚持完善机制、突出整合，将视频图像信息系统建设纳入智慧城市公共基础设施统一管理，重点公共区域统一建设，各行业各领域视频监控资源统一整合，形成可持续发展的视频图像信息系统建设管理新模式和新局面。

3.3智慧安防村居

3.3.1系统概述

按照“重点覆盖、全量采集、深度应用”原则，着力打造“点位精准覆盖、信息自动采集、要素智能管控、市县联动应用”的城乡一体感知网络，进一步突出重点、深化攻坚，实现管控要素“高密度感知、高精度识别、高速率采集”。

3.3.2系统功能

本次监控主要面对乡镇、村道路及重点部位、治安事件多发地区、人员聚集区域等几类地区进行视频监控覆盖，减少以上几类地区监控盲区。

3.3.3村居现场点位部署

| 智慧村居工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 辖区 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 500W环保卡口 | 900W环保卡口 | 400W双镜头结构化相机 | 800W双镜头结构化相机 | 400万三镜头全结构化枪球一体机 | 备注 |
| 1 | 草堰 | 三组41 | 120.3050995 | 32.9559969 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 草堰 | 双垛村六组56号 | 120.3545165 | 32.9618663 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 草堰 | 双垛村7组154号 | 120.349474 | 32.97115571 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 草堰 | 双垛村5组79号 | 120.3597307 | 32.96157824 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 草堰 | 西河线三总沟北边 | 120.3332949 | 32.95711319 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 草堰 | 双垛村二组84号 | 120.3663504 | 32.94571551 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 草堰 | 界中村三组22号门口 | 120.3440023 | 32.93662152 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 草堰 | 351连接线 | 120.3390133 | 32.95996239 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 草堰 | 竹成线三岔路口 | 120.4592955 | 32.96117919 |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 草堰 | 草海线三岔路口 | 120.4443249 | 32.93545546 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 草堰 | 西渣六组高架桥西 | 120.4131103 | 32.95751642 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 草堰 | 西渣五组三十一总河桥 | 120.4129876 | 32.9488235 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 草堰 | 西渣五组三岔路口南 | 120.4117845 | 32.93704777 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 草堰 | 西渣五组 | 120.418346 | 32.93609584 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 草堰 | 西渣四组村部 | 120.4189569 | 32.94238479 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 草堰 | 通善桥（草堰夹沟） | 120.2994774 | 32.95220538 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 草堰 | 董家桥（草堰村七组38号旁） | 120.2939927 | 32.94769446 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 草堰 | 三组5 | 120.3100044 | 32.95610601 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 草堰 | 二组35 | 120.3135034 | 32.96983955 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 草堰 | 一组69 | 120.3064111 | 32.97093318 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 草堰 | 一组136 | 120.3105372 | 32.979399 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 草堰 | 204国道与戴昭线交叉口 | 120.2888966 | 32.92549387 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 草堰 | 丁溪村三组56号门口 | 120.3031512 | 32.92684684 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 草堰 | 西竖河中北桥 | 120.297869 | 32.93266172 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 草堰 | 丁溪村居后面四号小区 | 120.2958182 | 32.93534059 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 草堰 | 界中村四组15号门口 | 120.3415181 | 32.93133978 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 草堰 | 双河小区东北角（双河一组20号门口） | 120.3222736 | 32.95143788 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 草堰 | 旭东日用百货门口 | 120.3355507 | 32.95373767 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 草堰 | 双河村四组112号门口 | 120.3424743 | 32.96166724 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 草堰 | 双河村五组18号门口 | 120.3452615 | 32.94900275 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | 草堰 | 南横河西桥 | 120.3563433 | 32.94476061 |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 草堰 | 双垛三组6号门口 | 120.3757907 | 32.94047541 |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 草堰 | 二十总沟桥 | 120.3814894 | 32.94676208 |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 草堰 | 双垛村四组20号门口 | 120.3838173 | 32.95286054 |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 草堰 | 新跃河东桥 | 120.3826972 | 32.95815208 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 草堰 | 双垛村七组4号 | 120.3519681 | 32.97646481 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 37 | 草堰 | 双垛村七组20号 | 120.3545219 | 32.97819348 |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 草堰 | 双垛村六组201号 | 120.3621717 | 32.97510401 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 草堰 | 双垛村四组234号 | 120.3721315 | 32.96243177 |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 草堰 | 界中村六组125号 | 120.3166538 | 32.93597402 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 草堰 | 界中村六组5号 | 120.3165106 | 32.92493432 |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 草堰 | 界中村四组15号 | 120.3264377 | 32.92584638 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 草堰 | 成文村三组40 | 120.4554373 | 32.92983306 |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 草堰 | 成文村二组54 | 120.4624581 | 32.93516932 |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 草堰 | 成文村一组29 | 120.4735261 | 32.9313164 |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | 草堰 | 成文村五组143号 | 120.4726334 | 32.95446048 |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | 大桥 | 联丰古河口与万盈交界 | 120.5691147 | 32.99230529 |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 大桥 | 联丰村六组农桥旁 | 120.6125021 | 32.97587206 |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 大桥 | 潘丿村一组大桥水厂旁 | 120.6605244 | 32.91385542 |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | 大桥 | 邹恒喜门口 | 120.6707382 | 32.91958352 |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 大桥 | 谢永观家旁 | 120.6082535 | 32.965683 |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 大桥 | 川南二组西侧与农场交界 | 120.6775188 | 32.98843575 |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 大桥 | 杨应成家门口 | 120.6775188 | 33.00578438 |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | 大桥 | 瑶厂顾桂红旁 北 | 120.5716757 | 32.99284438 |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | 大桥 | 储二养鸡南 | 120.5948169 | 32.98111188 |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | 大桥 | 余长友家门口 | 120.5673912 | 32.99084415 |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | 大桥 | 联丰村一组与沈灶交界 | 120.572763 | 32.98611324 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 58 | 大桥 | 联丰村四组东十字路口 | 120.5927741 | 32.98898811 |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 大桥 | 联丰五组交沈灶 | 120.5881465 | 32.96956397 |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 大桥 | 顾明芝家门口 | 120.5924479 | 32.97312421 |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 大桥 | 顾桂芝桥东 | 120.5999847 | 32.97363866 |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | 大桥 | 联丰村六组洋丰肥料门市 | 120.6055379 | 32.97927979 |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 大桥 | 谢罗珍家旁 | 120.6148907 | 32.9811314 |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 大桥 | 张桂林家旁 | 120.6196204 | 32.9252622 |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | 大桥 | 中合村河垛河桥旁 | 120.6080995 | 32.9273728 |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 大桥 | 陈兴华家旁 | 120.6133259 | 32.9436708 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 大桥 | 蔡春然家旁 | 120.5956774 | 32.95811272 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 68 | 大桥 | 朱维进家旁 | 120.5989692 | 32.94068515 |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | 大桥 | 蔡春明家旁 | 120.6175662 | 32.94929106 |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | 大桥 | 孙峰家门口 | 120.6707322 | 32.9845576 |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | 大桥 | 丁四家旁 | 120.6591574 | 32.98198833 |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | 大桥 | 张玉明厂南 | 120.6549499 | 32.97614684 |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 大桥 | 洋南村四组226省道旁 | 120.6418816 | 32.97782804 |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | 大桥 | 陈果旺家旁 | 120.6478658 | 32.97189308 |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | 大桥 | 六中沟家庭农场十字路口 | 120.6678293 | 32.9744701 |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | 大桥 | 六中沟与东塔村交界 | 120.6563511 | 32.97194638 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 77 | 大桥 | 中南桥 | 120.6583546 | 32.92141548 |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | 大桥 | 常广群旁边 | 120.6586564 | 32.91305745 |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | 大桥 | 李进文家门口 | 120.6627189 | 32.91781299 |  |  | 2 |  |  |  |
| 80 | 大桥 | 226省道潘丿十五中沟 | 120.6582288 | 32.92678686 |  |  |  |  | 1 |  |
| 81 | 大桥 | 吴云官家门口 | 120.6680662 | 32.93398582 |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | 大桥 | 农场交界南 | 120.693512 | 32.95189187 |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 | 大桥 | 卢桂祥家旁 | 120.6961333 | 32.96492349 |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | 大桥 | 江岸村三组 | 120.6752191 | 32.95537097 |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | 大桥 | 胡荠江家旁 | 120.678836 | 32.94613856 |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | 大桥 | 张家平家旁 | 120.6959174 | 32.93655371 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 87 | 大桥 | 陈美云家门口 | 120.6845283 | 32.92739667 |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | 大桥 | 杨进华北十字路口 | 120.6829198 | 33.00564557 |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | 大桥 | 韩怀甫家旁 | 120.6776149 | 32.99772492 |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | 大桥 | 黄甫荣家门口 | 120.6983676 | 32.99757308 |  |  |  |  | 1 |  |
| 91 | 大桥 | 杨东华家南 | 120.6958017 | 32.9884142 |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 | 大桥 | 袁坤田家旁 | 120.6826946 | 32.98566817 |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 | 大桥 | 冯素云家旁 | 120.6821067 | 32.93227238 |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 | 大桥 | 西大圩电管站 | 120.6057593 | 32.93697377 |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 | 大桥 | 孙文才家旁 | 120.6263677 | 32.92561224 |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | 大桥 | 潘南村四组 金国祥家旁 | 120.640971 | 32.92326161 |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 草庙 | 东灶村二组东路口 | 120.762904 | 32.97381798 |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 | 草庙 | 东灶村四组村部门口 | 120.7694082 | 32.99259031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 99 | 草庙 | 东灶村四组老9组东路口 | 120.7873478 | 32.99239288 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | 草庙 | 东灶村四组宣玉章门口 | 120.7627637 | 32.99264913 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 101 | 草庙 | 东灶村新型社区北桥口 | 120.7749283 | 32.99688378 |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 | 草庙 | 东灶村五组徐巧云门口 | 120.7491362 | 33.00681858 |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 | 草庙 | 东灶村七组沈如祥门口 | 120.7700626 | 33.01238384 |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 草庙 | 罗慧西北角 | 120.7073289 | 32.97399237 |  |  | 1 |  |  |  |
| 105 | 草庙 | 五组新荣商店西 | 120.7356526 | 32.97390026 |  |  | 1 |  |  |  |
| 106 | 草庙 | 川洋村七组陈汝忠后桥头 | 120.7312374 | 32.99284295 |  |  | 1 |  |  |  |
| 107 | 草庙 | 川洋村二组三组交汇处 | 120.6913109 | 32.97412126 |  |  | 1 |  |  |  |
| 108 | 草庙 | 川洋村村部门口 | 120.724821 | 32.98813101 |  |  | 1 |  |  |  |
| 109 | 草庙 | 东灶村二组信号塔旁路口 | 120.7628239 | 32.98328558 |  |  | 1 |  |  |  |
| 110 | 草庙 | 东灶村三组老10组东南头 | 120.74364 | 33.00228862 |  |  | 1 |  |  |  |
| 111 | 草庙 | 东灶村五组与228交界 | 120.7616254 | 33.00680737 |  |  | 1 |  |  |  |
| 112 | 草庙 | 东灶村五组姚德东小店十字路口 | 120.7571375 | 33.00695323 |  |  | 2 |  |  |  |
| 113 | 草庙 | 川洋三支河北 | 120.7112237 | 32.96484291 |  |  | 1 |  |  |  |
| 114 | 万盈 | 北宋家墩东十字路口2 | 120.4938691 | 32.9345132 |  |  | 1 |  |  |  |
| 115 | 万盈 | 西灶村部东侧十字路口 | 120.4957275 | 32.9432456 |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 | 万盈 | 西灶村一组向南十字路口3 | 120.5016352 | 32.93495325 |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 | 万盈 | 西灶宋日生北小丁字路口（六组） | 120.4844961 | 32.95015214 |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 | 万盈 | 西灶村新灶村东丁字路口2（六组） | 120.4889053 | 32.95295936 |  |  | 1 |  |  |  |
| 119 | 万盈 | 西灶村九龙一组丁字路口 | 120.4959903 | 32.95236204 |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 | 万盈 | 赵环大桥北X字路口 | 120.5043 | 32.92880807 |  |  | 1 |  |  |  |
| 121 | 万盈 | 沈灶朱玉广南侧丁字路口 | 120.5132713 | 32.92828977 |  |  | 1 |  |  |  |
| 122 | 万盈 | 沈灶赵环收粮站硚口西侧 | 120.5098576 | 32.93696985 |  |  | 1 |  |  |  |
| 123 | 万盈 | 沈灶马路河桥南桥南侧 | 120.5101459 | 32.94222155 |  |  | 1 |  |  |  |
| 124 | 万盈 | 沈灶小街大桥西侧十字路口 | 120.5104634 | 32.95123775 |  |  | 1 |  |  |  |
| 125 | 万盈 | 顾灶二川河桥北首 | 120.5195993 | 32.9588929 |  |  | 1 |  |  |  |
| 126 | 万盈 | 顾灶村一九十中心路路口 | 120.5256168 | 32.95246918 |  |  | 1 |  |  |  |
| 127 | 万盈 | 顾灶村陈文军桥东十字路口向南丁字路口 | 120.522822 | 32.93742791 |  |  | 1 |  |  |  |
| 128 | 万盈 | 顾灶村六组西南丁字路口 | 120.5280501 | 32.93410686 |  |  | 1 |  |  |  |
| 129 | 万盈 | 头富线交殷灶村十字路口 | 120.5548038 | 32.95469753 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 130 | 万盈 | 殷灶村部西侧十字路口 | 120.5639906 | 32.95542105 |  |  | 1 |  |  |  |
| 131 | 万盈 | 殷灶村三组丁永杰 | 120.5641509 | 32.9509207 |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 | 万盈 | 殷灶村七川河北方大线入口 | 120.5636623 | 32.9658848 |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 | 万盈 | 殷灶村五组十字路口向南路口 | 120.5791531 | 32.96133465 |  |  | 1 |  |  |  |
| 134 | 万盈 | 殷灶村五组王金用门口 | 120.5840464 | 32.96173648 |  |  | 1 |  |  |  |
| 135 | 万盈 | 殷灶村一组朱桂英门口 | 120.5464244 | 32.94508014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 136 | 万盈 | 殷灶线一组姚文近 | 120.5537896 | 32.94605506 |  |  | 1 |  |  |  |
| 137 | 万盈 | 殷灶村一组陆增银 | 120.5471579 | 32.95420913 |  |  | 1 |  |  |  |
| 138 | 万盈 | 殷灶村五组王庆桂后 | 120.5835564 | 32.96614527 |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 | 万盈 | 顾灶村一组六川村交界 | 120.5304993 | 32.9650114 |  |  | 1 |  |  |  |
| 140 | 万盈 | 西灶村部门口 | 120.4910302 | 32.94358166 |  |  | 1 |  |  |  |
| 141 | 万盈 | 西灶四组陈亚芳西侧 | 120.480988 | 32.928229 |  |  | 1 |  |  |  |
| 142 | 万盈 | 沈灶村部 | 120.5187106 | 32.9519277 |  |  | 1 |  |  |  |
| 143 | 万盈 | 沈灶同盛医院 | 120.5131745 | 32.95073031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 144 | 万盈 | 沈灶村川港村交界（闸西） | 120.5201268 | 32.92957978 |  |  | 1 |  |  |  |
| 145 | 万盈 | 沈灶垃圾中转站 | 120.5147731 | 32.956375 |  |  | 1 |  |  |  |
| 146 | 万盈 | 顾灶村三组益凯商店 | 120.5318978 | 32.94351306 |  |  | 1 |  |  |  |
| 147 | 万盈 | 顾灶村村部门口 | 120.5286596 | 32.95279241 |  |  | 1 |  |  |  |
| 148 | 白驹 | 派出所门外 | 120.3138596 | 33.06535336 |  |  | 1 |  |  | 壁装 |
| 149 | 白驹 | 新村路15号 | 120.3141077 | 33.06264687 |  |  | 1 |  |  |  |
| 150 | 白驹 | 白驹中路南头 | 120.3170251 | 33.06549414 |  |  | 1 |  |  |  |
| 151 | 白驹 | 宇鹏烟酒 | 120.3135487 | 33.07132405 |  |  | 1 |  |  |  |
| 152 | 白驹 | 晋城陶瓷 | 120.3134956 | 33.07132996 |  |  | 1 |  |  |  |
| 153 | 白驹 | 泰来洗车 | 120.3163438 | 33.07298622 |  |  | 1 |  |  |  |
| 154 | 白驹 | 盛世名城南门 | 120.315045 | 33.07294686 |  |  | 1 |  |  | 墙装 |
| 155 | 白驹 | 别墅区狮子口桥 | 120.3102184 | 33.07381201 |  |  | 1 |  |  |  |
| 156 | 白驹 | 狮子口双龙河桥 | 120.3070127 | 33.07941758 |  |  | 1 |  |  |  |
| 157 | 白驹 | 狮子口富强路 | 120.3037642 | 33.08446188 |  |  | 1 |  |  |  |
| 158 | 白驹 | 西排河 | 120.3373572 | 33.01574225 |  |  | 1 |  |  |  |
| 159 | 白驹 | 葛吉权东头 | 120.3316178 | 33.03499188 |  |  | 1 |  |  |  |
| 160 | 白驹 | 施二水产 | 120.3296553 | 33.04136265 |  |  | 1 |  |  |  |
| 161 | 白驹 | 新起点门口 | 120.3125214 | 33.06150326 |  |  | 1 |  |  |  |
| 162 | 白驹 | 仰光理发店北侧 | 120.3120952 | 33.06544231 |  |  | 1 |  |  |  |
| 163 | 白驹 | 派出所西侧 | 120.3136493 | 33.06525692 |  |  | 1 |  |  |  |
| 164 | 白驹 | 上农早餐门口 | 120.3137315 | 33.06612067 |  |  | 1 |  |  |  |
| 165 | 白驹 | 强富水果门口 | 120.3118614 | 33.07170135 |  |  | 1 |  |  |  |
| 166 | 白驹 | 双勇玩具北侧 | 120.3105459 | 33.00919484 |  |  | 1 |  |  |  |
| 167 | 白驹 | 丰盛加油站北侧 | 120.3106125 | 33.02589872 |  |  | 1 |  |  |  |
| 168 | 白驹 | 新江河桥北 | 120.3358123 | 33.02172752 |  |  | 1 |  |  |  |
| 169 | 白驹 | 沿堤一号农庄点 | 120.3118413 | 33.03794937 |  |  | 1 |  |  |  |
| 170 | 白驹 | 韦龙家东头路口 | 120.314729 | 33.07868237 |  |  | 1 |  |  |  |
| 171 | 白驹 | 白狮线交东环路 | 120.3118467 | 33.08623164 |  |  | 1 |  |  |  |
| 172 | 白驹 | 沿堤村一组156号河北侧 | 120.3101942 | 33.01780659 |  |  | 1 |  |  |  |
| 173 | 白驹 | 驾校北侧村庄（沿堤村二组113号） | 120.31243 | 33.03173146 |  |  | 1 |  |  |  |
| 174 | 白驹 | 二桥南边村庄 | 120.3126396 | 33.0324294 |  |  | 1 |  |  |  |
| 175 | 白驹 | 狮子口牌坊 | 120.3036734 | 33.07466326 |  |  | 1 |  |  |  |
| 176 | 白驹 | 韦荣广西南头（铁路道口） | 120.30593 | 33.08425671 |  |  | 1 |  |  |  |
| 177 | 白驹 | 沿堤村村部门口 | 120.3104794 | 33.02436953 |  |  | 1 |  |  |  |
| 178 | 白驹 | 狮子口村村部门口 | 120.2974442 | 33.07850422 |  |  | 1 |  |  |  |
| 179 | 白驹 | 白狮线与国道口 | 120.2961342 | 33.08048147 |  |  | 1 |  |  |  |
| 180 | 白驹 | 国道边秀云商店北侧 | 120.2958336 | 33.08136265 |  |  | 1 |  |  |  |
| 181 | 刘庄 | 东联村五组37号 | 120.2745655 | 33.20089676 |  |  | 1 |  |  |  |
| 182 | 刘庄 | 江苏省东联六中沟十字路口向南 | 120.2763868 | 33.19801693 |  |  | 1 |  |  |  |
| 183 | 刘庄 | 东联与建成交界三岔路口 | 120.2805406 | 33.19140305 |  |  | 1 |  |  |  |
| 184 | 刘庄 | 东联村联众桥东侧十字路路口向北 | 120.2875211 | 33.20380638 |  |  | 1 |  |  |  |
| 185 | 刘庄 | 东联村东联小桥桥西向北 | 120.2919762 | 33.19628308 |  |  | 1 |  |  |  |
| 186 | 刘庄 | 东联村智家舍西侧十字路口 | 120.3018091 | 33.20429095 |  |  | 1 |  |  |  |
| 187 | 刘庄 | 圩东大桥西侧向北 | 120.3076126 | 33.20508597 |  |  | 1 |  |  |  |
| 188 | 刘庄 | 民主村五组与民主三组十字路口 | 120.2777287 | 33.13653477 |  |  | 1 |  |  |  |
| 189 | 刘庄 | 民主长志批发部向南 | 120.2845156 | 33.14090579 |  |  | 1 |  |  |  |
| 190 | 刘庄 | 三圩线民主村一组向西（三组97号） | 120.2942277 | 33.14175406 |  |  | 1 |  |  |  |
| 191 | 刘庄 | 胜利六组北线向北 | 120.2206028 | 33.16205 |  |  | 1 |  |  |  |
| 192 | 刘庄 | 胜利中心路向西季家河三岔路口向西 | 120.2280735 | 33.14957686 |  |  | 1 |  |  |  |
| 193 | 刘庄 | 胜利村二组十字路口 | 120.2393347 | 33.15320759 |  |  | 1 |  |  |  |
| 194 | 刘庄 | 胜利村一组与协力六组十字路口 | 120.2405841 | 33.14490579 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 195 | 刘庄 | 民主村村部西侧 | 120.2706198 | 33.14524236 |  |  | 1 |  |  |  |
| 196 | 刘庄 | 民主村五组南侧三岔路口北侧桥西 | 120.271284 | 33.13410437 |  |  | 1 |  |  |  |
| 197 | 刘庄 | 民主村八组润金线五排河桥西侧 | 120.2587093 | 33.14805579 |  |  | 1 |  |  |  |
| 198 | 刘庄 | 胜利村润民村交界桥西 | 120.2438752 | 33.15988612 |  |  | 1 |  |  |  |
| 199 | 刘庄 | 胜利一组庄从喜路西 | 120.2477097 | 33.1378262 |  |  | 1 |  |  |  |
| 200 | 刘庄 | 东联五组六中沟桥西侧（史家鸠子） | 120.2769498 | 33.19626818 |  |  | 1 |  |  |  |
| 201 | 刘庄 | 东联串场河斗龙港交界处 | 120.3012163 | 33.22137678 |  |  | 1 |  |  |  |
| 202 | 刘庄 | 东联村部北第二路口向东 | 120.2806419 | 33.1978167 |  |  | 1 |  |  |  |
| 203 | 三龙 | 一组兴龙河桥北（东侧） | 120.4663731 | 33.44440339 |  |  | 1 |  |  |  |
| 204 | 三龙 | 一组徐长春处 | 120.4607131 | 33.43900781 |  |  | 1 |  |  |  |
| 205 | 三龙 | 一组周正春处 | 120.4675111 | 33.4537524 |  |  | 1 |  |  |  |
| 206 | 三龙 | 二组张泽琪处 | 120.4442618 | 33.45107708 |  |  | 1 |  |  |  |
| 207 | 三龙 | 五组张玉胜处 | 120.4380776 | 33.4556727 |  |  | 1 |  |  |  |
| 208 | 三龙 | 五组刘爱国处 | 120.4442528 | 33.46100611 |  |  | 1 |  |  |  |
| 209 | 三龙 | 五组西朝河南侧 | 120.4330592 | 33.45959201 |  |  | 1 |  |  |  |
| 210 | 三龙 | 环乡路东 李开军处 | 120.4517774 | 33.46636238 |  |  | 1 |  |  |  |
| 211 | 三龙 | 三组李开罗桥西 | 120.4490288 | 33.44675126 |  |  | 1 |  |  |  |
| 212 | 三龙 | 四组刘成书门口 | 120.4566101 | 33.46230587 |  |  | 1 |  |  |  |
| 213 | 三龙 | S226持久村五组入口 | 120.4471531 | 33.47018162 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 214 | 三龙 | 持久村委会 | 120.4540151 | 33.45329317 |  |  | 1 |  |  |  |
| 215 | 三龙 | 二组蔡开岭处 | 120.4614432 | 33.44818569 |  |  | 1 |  |  |  |
| 216 | 三龙 | 增产村增产线 | 120.4118856 | 33.433463 |  |  |  |  | 1 |  |
| 217 | 三龙 | 杨寿明双益河东 | 120.4069535 | 33.43868719 |  |  | 1 |  |  |  |
| 218 | 三龙 | 增产一组一排河南丁寿祖门口 | 120.4134031 | 33.44198908 |  |  | 1 |  |  |  |
| 219 | 三龙 | 增产村中心河环乡路久丰交界处 | 120.4240607 | 33.44242285 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 220 | 三龙 | 增产村四组周树林处 | 120.4218909 | 33.42280407 |  |  | 1 |  |  |  |
| 221 | 三龙 | 北岔港与新丰交接界郭征新处 | 120.4081844 | 33.41395005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 222 | 三龙 | 增方线三组与新丰镇交界处 | 120.4076593 | 33.42996062 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 223 | 三龙 | 增产村四组严克栋南侧 | 120.4213013 | 33.42918384 |  |  | 1 |  |  |  |
| 224 | 三龙 | 增产村五组朱国萍西侧 | 120.4105216 | 33.42215225 |  |  | 1 |  |  |  |
| 225 | 三龙 | 增产村一组高春培东侧 | 120.4166861 | 33.44449177 |  |  | 1 |  |  |  |
| 226 | 三龙 | 增产村四组祁金勇东侧 | 120.4280529 | 33.43339924 |  |  | 1 |  |  |  |
| 227 | 三龙 | 增产村四组丁正良东侧 | 120.4345237 | 33.42984369 |  |  | 1 |  |  |  |
| 228 | 三龙 | 洋桥村四组梁正明东侧 | 120.4692232 | 33.46455958 |  |  | 1 |  |  |  |
| 229 | 三龙 | 洋桥村五组李正山西侧 | 120.4618683 | 33.46971976 |  |  | 1 |  |  |  |
| 230 | 三龙 | 洋桥村六组陈广龙东侧 | 120.4561634 | 33.47407437 |  |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 231 | 三龙 | 洋桥村四组黄林才门口西侧陈李线 | 120.4625212 | 33.45833959 |  |  | 1 |  |  |  |
| 232 | 三龙 | 洋桥村一组黄海兵南侧 | 120.4823761 | 33.45447504 |  |  | 1 |  |  |  |
| 233 | 三龙 | 洋桥村一组丰富中学南侧 | 120.4760394 | 33.44858384 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 234 | 三龙 | 洋桥村一组沈玉兰北侧 | 120.4867073 | 33.45127949 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 三龙 | 杨桥村三组唐春亚门口村部 | 120.4760553 | 33.45918317 |  |  | 1 |  |  |  |
| 236 | 三龙 | 洋桥村一组翟中校门口东侧 | 120.4784837 | 33.45211303 |  |  | 1 |  |  |  |
| 237 | 三龙 | 洋桥村三组于福华西侧陈李线 | 120.4697254 | 33.45340964 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 238 | 三龙 | 和平村九组蔡忠仁门口 | 120.4684388 | 33.48442224 |  |  | 2 |  |  |  |
| 239 | 三龙 | 和平村一组徐金连屋后 | 120.4808641 | 33.48743388 |  |  | 1 |  |  |  |
| 240 | 三龙 | 和平村六组丁金富处 | 120.4971008 | 33.46943901 |  |  | 1 |  |  |  |
| 241 | 三龙 | 和平村六组与方强农场交界 | 120.5009306 | 33.47260547 |  |  | 1 |  |  |  |
| 242 | 三龙 | 和平村五组袁正方 | 120.4821614 | 33.46594272 |  |  | 1 |  |  |  |
| 243 | 三龙 | 和平村一组农场河桥 | 120.4781901 | 33.48931469 |  |  | 1 |  |  |  |
| 244 | 三龙 | 和平村村部入口 | 120.4862887 | 33.4709968 |  |  | 1 |  |  |  |
| 245 | 三龙 | 和平村六组赵金阳 | 120.5025755 | 33.46534769 |  |  | 1 |  |  |  |
| 246 | 三龙 | 和平村六组张炳华 | 120.4951589 | 33.45874334 |  |  | 1 |  |  |  |
| 247 | 新丰镇 | 五丰村五丰河与北排河交界处 | 120.3964089 | 33.39972173 |  |  | 1 |  |  |  |
| 248 | 新丰镇 | 五丰老卫生室 | 120.3995222 | 33.39604093 |  |  |  |  | 1 |  |
| 249 | 新丰镇 | 方五线与四清路交界处 | 120.4061283 | 33.40040163 |  |  | 1 |  |  |  |
| 250 | 新丰镇 | 增产河灌溉站20 | 120.4153878 | 33.40471758 |  |  |  |  | 1 |  |
| 251 | 新丰镇 | 团结河 | 120.4164521 | 33.39885894 |  |  | 1 |  |  |  |
| 252 | 新丰镇 | 四清路东柏青爱商店斜对面 | 120.4104481 | 33.39488137 |  |  | 1 |  |  |  |
| 253 | 新丰镇 | 团结线92-34#杆南侧十字路口 | 120.3910568 | 33.38206378 |  |  | 1 |  |  |  |
| 254 | 新丰镇 | 幸福河与团结线北30m交界处 | 120.3824819 | 33.37693166 |  |  | 1 |  |  |  |
| 255 | 新丰镇 | 幸福河162#杆 | 120.3795036 | 33.38304002 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 256 | 新丰镇 | 幸福河东路尽头大桥 | 120.4186177 | 33.30187152 |  |  | 1 |  |  |  |
| 257 | 新丰镇 | 三总沟河北丰东公司 | 120.396533 | 33.30480974 |  |  |  |  | 1 |  |
| 258 | 新丰镇 | 一总沟河北齐巨港 | 120.4087424 | 33.29997314 |  |  | 1 |  |  |  |
| 259 | 新丰镇 | 五总沟东段与安龙交界处 | 120.419143 | 33.32237197 |  |  | 1 |  |  |  |
| 260 | 新丰镇 | 南北大通道与七总沟交界处 | 120.3895946 | 33.31928257 |  |  | 1 |  |  |  |
| 261 | 新丰镇 | 齐贤三组南北中心路与十二总河北水泥路交界处 | 120.3736379 | 33.3399669 |  |  | 1 |  |  |  |
| 262 | 新丰镇 | 齐贤村部 | 120.38576 | 33.33883338 |  |  | 2 |  |  |  |
| 263 | 新丰镇 | 十二总河北水泥路 | 120.3777569 | 33.33601153 |  |  |  |  | 1 |  |
| 264 | 新丰镇 | 老204国道东复何东冈华线251-1 | 120.3094231 | 33.19159136 |  |  | 1 |  |  |  |
| 265 | 新丰镇 | 小团一组水泥路10kv小团线120 | 120.3089944 | 33.19003556 |  |  | 1 |  |  |  |
| 266 | 新丰镇 | 小团一组一总沟桥北侧第一根电线杆 | 120.3173041 | 33.19120799 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 267 | 新丰镇 | 小团四总沟桥北侧电线杆 | 120.3176494 | 33.19986856 |  |  | 1 |  |  |  |
| 268 | 新丰镇 | 小团三组30号西侧 | 120.3139062 | 33.20242957 |  |  | 1 |  |  |  |
| 269 | 新丰镇 | 小团七总沟桥北 | 120.3165357 | 33.21047976 |  |  | 1 |  |  |  |
| 270 | 新丰镇 | 小团七总沟东3米闸北 | 120.3232731 | 33.21401258 |  |  | 1 |  |  |  |
| 271 | 新丰镇 | 三组119号西侧 | 120.3085728 | 33.21132939 |  |  | 1 |  |  |  |
| 272 | 新丰镇 | 九总沟桥北 | 120.3132958 | 33.21837332 |  |  | 1 |  |  |  |
| 273 | 新丰镇 | 四组27号东南侧 | 120.3012706 | 33.22871832 |  |  |  |  | 1 |  |
| 274 | 新丰镇 | 四组158号西南侧 | 120.2932177 | 33.22985248 |  |  | 1 |  |  |  |
| 275 | 新丰镇 | 四组193号西侧 | 120.2919919 | 33.23279082 |  |  | 1 |  |  |  |
| 276 | 新丰镇 | 二组119号北 | 120.3062664 | 33.21751474 |  |  | 1 |  |  |  |
| 277 | 新丰镇 | 宗义兰超市东 | 120.3211052 | 33.2289536 |  |  | 1 |  |  |  |
| 278 | 新丰镇 | 二组22号前 | 120.3247921 | 33.23182343 |  |  | 1 |  |  |  |
| 279 | 新丰镇 | 一组26号西侧 | 120.3166137 | 33.24207911 |  |  | 1 |  |  |  |
| 280 | 新丰镇 | 五组高铁494号墩东南侧 | 120.2955123 | 33.23603274 |  |  | 1 |  |  |  |
| 281 | 新丰镇 | 水文站 | 120.303323 | 33.24014115 |  |  | 1 |  |  |  |
| 282 | 新丰镇 | 四组二中沟桥北侧桥 | 120.2997693 | 33.23290984 |  |  | 1 |  |  |  |
| 283 | 新丰镇 | 小团中心路与小区北侧水泥路交界处 | 120.308538 | 33.22509363 |  |  |  |  | 1 |  |
| 284 | 新丰镇 | 三组一号东 | 120.3108123 | 33.22842374 |  |  | 1 |  |  |  |
| 285 | 新丰镇 | 小区西南面 | 120.310175 | 33.2232992 |  |  | 1 |  |  |  |
| 286 | 新丰镇 | 小区中间大路右侧 | 120.3110373 | 33.2243614 |  |  | 1 |  |  |  |
| 287 | 新丰镇 | 庄西河水闸西 | 120.3101403 | 33.23804902 |  |  | 1 |  |  |  |
| 288 | 新丰镇 | 六组庄西桥西 | 120.3071748 | 33.24171344 |  |  |  |  | 1 |  |
| 289 | 新丰镇 | 六组东边闸口 | 120.3191365 | 33.25394855 |  |  | 1 |  |  |  |
| 290 | 新丰镇 | 七组30号路东 | 120.3161922 | 33.25359996 |  |  |  |  | 1 |  |
| 291 | 新丰镇 | 七组57号右后侧 | 120.310591 | 33.25030791 |  |  | 1 |  |  |  |
| 292 | 新丰镇 | 小团一组163号路南电线杆 | 120.3175659 | 33.19459021 |  |  |  |  | 1 |  |
| 293 | 新丰镇 | Z01县道与小团二线交界处 | 120.3100544 | 33.19311362 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 294 | 新丰镇 | 齐巨港桥与三新线交界 | 120.3902766 | 33.32985422 |  |  | 1 |  |  |  |
| 295 | 新丰镇 | 226省道旁 | 120.408428 | 33.31757796 |  |  | 1 |  |  |  |
| 296 | 新丰镇 | 十二总河北水泥路与226省道东侧交界处 | 120.3945839 | 33.3478903 |  |  | 1 |  |  |  |
| 297 | 新丰镇 | 斗沙线东幸福河南排水站水泥路东80米 | 120.3935009 | 33.35593315 |  |  | 1 |  |  |  |
| 298 | 新丰镇 | 226省道东侧长坍村入口 | 120.3901316 | 33.35672003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 299 | 新丰镇 | 226省道东与五龙河北水泥路交界处 | 120.38974 | 33.35775985 |  |  | 1 |  |  |  |
| 300 | 新丰镇 | 226省道东侧与咸忠娟超市南侧水泥路交界处 | 120.3870627 | 33.36299847 |  |  | 1 |  |  |  |
| 301 | 新丰镇 | 226省道西侧与咸忠娟超市南侧水泥路交界处 | 120.3867783 | 33.36276064 |  |  | 1 |  |  |  |
| 302 | 新丰镇 | 226省道东侧331南侧50米水泥路交界处 | 120.3848735 | 33.36756454 |  |  | 1 |  |  |  |
| 303 | 新丰镇 | 331省道南侧幸福河西水泥路交界处 | 120.3860328 | 33.36812142 |  |  | 1 |  |  |  |
| 304 | 新丰镇 | 幸福河西与331北水泥路入口 | 120.3856036 | 33.36935824 |  |  | 1 |  |  |  |
| 305 | 新丰镇 | 长丹村齐贤村交界南直河西头 | 120.3830467 | 33.34676057 |  |  | 1 |  |  |  |
| 306 | 新丰镇 | 226省道西侧与南直河北侧交界水泥路 | 120.3916764 | 33.35211215 |  |  | 1 |  |  |  |
| 307 | 新丰镇 | 斗沙线东侧与五星河南50米交界处水泥路 | 120.3888874 | 33.36412513 |  |  | 1 |  |  |  |
| 308 | 新丰镇 | 斗沙线东与方腰线交界处 | 120.3851101 | 33.37177835 |  |  | 1 |  |  |  |
| 309 | 新丰镇 | 长坍一组中心路桥十字路口 | 120.4007772 | 33.38396114 |  |  | 1 |  |  |  |
| 310 | 新丰镇 | 五丰河与方腰线交界处 | 120.405732 | 33.38364828 |  |  | 1 |  |  |  |
| 311 | 新丰镇 | 331省道东与五丰河西100米水泥路交界处 | 120.4069059 | 33.37984321 |  |  | 1 |  |  |  |
| 312 | 新丰镇 | 方长线与五星河北50米交界处 | 120.3979869 | 33.37074686 |  |  | 1 |  |  |  |
| 313 | 新丰镇 | 斗沙线北50m与五丰河交界处 | 120.4159205 | 33.36638998 |  |  | 1 |  |  |  |
| 314 | 新丰镇 | 长坍村14号路向北30m与斗沙线交界处 | 120.4006031 | 33.35732606 |  |  | 1 |  |  |  |
| 315 | 新丰镇 | 长坍三组排涝站 | 120.3803114 | 33.37035716 |  |  | 1 |  |  |  |
| 316 | 新丰镇 | 长坍村村部内 | 120.3972566 | 33.36187073 |  |  | 1 |  |  | 村外路上 |
| 317 | 新丰镇 | 五丰村中沟111#杆 | 120.389244 | 33.39053412 |  |  | 1 |  |  |  |
| 318 | 新丰镇 | 五星河北50m与十六号河沟交界 | 120.4057366 | 33.37525347 |  |  | 1 |  |  |  |
| 319 | 新丰镇 | 五丰村委会 | 120.3934034 | 33.40285982 |  |  |  |  | 1 |  |
| 320 | 新丰镇 | 四组孙保秀墩东南，东西路南桥西 | 120.396238 | 33.4185006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 321 | 新丰镇 | 引水村一组陈树标门前 | 120.3736901 | 33.40850455 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 322 | 新丰镇 | 九组申树兵门前 | 120.3664835 | 33.40664864 |  |  | 1 |  |  |  |
| 323 | 新丰镇 | 圩中村一组张金国东侧 | 120.3707664 | 33.38017506 |  |  | 1 |  |  |  |
| 324 | 新丰镇 | 圩中村六组刘月楼南第二个路口s226 | 120.3687155 | 33.38382493 |  |  | 1 |  |  |  |
| 325 | 新丰镇 | 圩中村一组s226路东陈友生东南侧 | 120.3762431 | 33.37986388 |  |  | 1 |  |  |  |
| 326 | 新丰镇 | 圩中村六组唐建洲门口 | 120.3644838 | 33.38666008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 327 | 新丰镇 | 圩中村一组最西头开发区交界处 | 120.3669911 | 33.3787041 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 328 | 新丰镇 | 圩中村二组夏桂喜西 | 120.3768398 | 33.38847852 |  |  | 1 |  |  |  |
| 329 | 新丰镇 | 圩中村八组李绍育门前 | 120.3573631 | 33.40330958 |  |  | 1 |  |  |  |
| 330 | 新丰镇 | 圩中村八组倪翠霞西侧 | 120.3550957 | 33.39839025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 331 | 新丰镇 | 圩中村九组陈广风家西侧 | 120.3664731 | 33.40966843 |  |  | 1 |  |  |  |
| 332 | 新丰镇 | 圩中村村部 | 120.3710201 | 33.39343649 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 333 | 新丰镇 | 九组陈国清西丁字口 | 120.3758275 | 33.41362816 |  |  | 1 |  |  |  |
| 334 | 新丰镇 | 增产村九组跨增产河西端北桥 | 120.3941838 | 33.42917576 |  |  | 1 |  |  |  |
| 335 | 新丰镇 | 三组王宪东墩西南丁字路口 | 120.3916939 | 33.42411253 |  |  | 1 |  |  |  |
| 336 | 新丰镇 | 五组祁海墩西南，四青路西，东西路沟南 | 120.3953303 | 33.41294188 |  |  | 1 |  |  |  |
| 337 | 新丰镇 | 六组陈岗墩西北处，五组南庄路沟南 | 120.3999213 | 33.40762116 |  |  | 1 |  |  |  |
| 338 | 新丰镇 | 八组张长高门口东西 | 120.364992 | 33.40520228 |  |  | 2 |  |  |  |
| 339 | 新丰镇 | 五组申长春门口东西路 | 120.3682711 | 33.39938791 |  |  | 1 |  |  |  |
| 340 | 新丰镇 | 三组李泽勤门口十字路口 | 120.3737961 | 33.39444466 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 341 | 新丰镇 | 三组刘成明商店东侧 | 120.3842569 | 33.39849951 |  |  | 1 |  |  |  |
| 342 | 新丰镇 | 三组刘顺门口 | 120.3926649 | 33.40172582 |  |  | 1 |  |  |  |
| 343 | 新丰镇 | 七组李树科西侧 东西路 | 120.3554957 | 33.39465907 |  |  | 1 |  |  |  |
| 344 | 新丰镇 | 一组陈友生南侧路口西侧 | 120.3757104 | 33.37936054 |  |  | 1 |  |  |  |
| 345 | 新丰镇 | 六组刘月楼东南 南北路 | 120.3679774 | 33.38411094 |  |  | 1 |  |  |  |
| 346 | 新丰镇 | 六组 蔡学中门口东西路 | 120.3689764 | 33.38420742 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 347 | 新丰镇 | 六组 孙五 屋后桥西侧 南北路 | 120.3674479 | 33.38506972 |  |  | 1 |  |  |  |
| 348 | 新丰镇 | 七组 李维红屋后 东西路 | 120.3597511 | 33.39048787 |  |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 349 | 新丰镇 | 七组陈玉英墩后，东西路南，南北路西 | 120.3871612 | 33.40932601 |  |  | 1 |  |  |  |
| 350 | 新丰镇 | 五组周宏林南，南北路东，林带河北 | 120.4012394 | 33.41269059 |  |  | 1 |  |  |  |
| 351 | 新丰镇 | 四组申金勇墩后，南庄最东端电线杆 | 120.4014828 | 33.41749224 |  |  | 1 |  |  |  |
| 352 | 新丰镇 | 三组严加云墩北，南北路东 | 120.389628 | 33.41985663 |  |  | 1 |  |  |  |
| 353 | 新丰镇 | 二组张凤关门口桥南路东侧 | 120.3849844 | 33.42108948 |  |  | 1 |  |  |  |
| 354 | 新丰镇 | 二组高俊琪墩东南，月康路北，环座路西 | 120.3864858 | 33.41832132 |  |  | 1 |  |  |  |
| 355 | 新丰镇 | 大团村四组67号门口z01县道入口 | 120.2982201 | 33.2247222 |  |  | 1 |  |  |  |
| 356 | 新丰镇 | 大团村二组93号东侧20米路口 | 120.3116739 | 33.22144338 |  |  | 1 |  |  |  |
| 357 | 新丰镇 | 大团村三组73门口 | 120.3062974 | 33.22485155 |  |  | 1 |  |  |  |
| 358 | 新丰镇 | z01县道东侧与农庄河北侧交界处 | 120.3029967 | 33.22166021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 359 | 南阳派出所 | 南阳黄海路支路 | 120.5966319 | 33.13059371 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 360 | 南阳派出所 | 黄海路与通庆路交叉口东侧 | 120.5956011 | 33.12945776 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 361 | 南阳派出所 | 陈南线交祥南公路南侧 | 120.5380982 | 33.11719345 |  |  |  | 1 |  |  |
| 362 | 南阳派出所 | X305交祥南公路北侧 | 120.537962 | 33.11946541 |  |  |  | 1 |  |  |
| 363 | 南阳派出所 | 祥西三组 | 120.5352448 | 33.11820796 |  |  |  | 1 |  |  |
| 364 | 南阳派出所 | 南阳人民法庭西 | 120.5472331 | 33.1260787 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 365 | 南阳派出所 | 南阳农贸市场东 | 120.5411571 | 33.12568519 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 366 | 草庙派出所 | 育红路与竹港路交叉口西 | 120.6715572 | 33.04258511 |  |  |  | 1 |  |  |
| 367 | 草庙派出所 | 草大线与文教南路交叉口 | 120.6693265 | 33.04537302 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 368 | 草庙派出所 | X203与上川线交叉口 | 120.7108384 | 33.01422234 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 369 | 草庙派出所 | 川东文化中心门口 | 120.7095181 | 33.01683787 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 370 | 大桥派出所 | S226与X307交叉口 | 120.6392135 | 32.98663599 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 371 | 大桥派出所 | S226与忠信街交叉口北侧 | 120.638138 | 32.9900824 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 372 | 大桥派出所 | 幸福路与明理路交叉口南侧 | 120.6439524 | 32.9902517 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 373 | 大桥派出所 | 幸福路与X307交叉口北侧 | 120.644636 | 32.98848098 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 374 | 大桥派出所 | 草大线民房门口 | 120.6361821 | 32.99878727 |  |  |  | 1 |  |  |
| 375 | 大桥派出所 | 黄海路与方大线交叉口 | 120.6354384 | 33.00078185 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 376 | 万盈派出所 | 益民路中心加油站 | 120.5758781 | 33.0461362 |  |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 377 | 万盈派出所 | 丰达路与朝阳路西侧 | 120.5803695 | 33.05019456 |  |  |  | 1 |  |  |
| 378 | 万盈派出所 | S226交朝阳路东 | 120.5771141 | 33.04860735 |  |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 379 | 万盈派出所 | 振兴路交纱厂路 | 120.5708868 | 33.05242282 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 380 | 万盈派出所 | 振兴路交富民路北 | 120.5731098 | 33.04880901 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 381 | 万盈派出所 | 方大线沈灶水利站 | 120.5159472 | 32.95102162 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 382 | 草堰派出所 | 沈西线民房 | 120.4254344 | 32.96315664 |  |  |  | 1 |  |  |
| 383 | 草堰派出所 | G204交新北路西 | 120.3026336 | 32.95078315 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 384 | 草堰派出所 | 新中路交新北路东 | 120.3000049 | 32.95120927 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 385 | 草堰派出所 | 草堰明凤酒楼南 | 120.3120407 | 32.94464998 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 386 | 草堰派出所 | 草堰卫生院门口 | 120.3073633 | 32.94297183 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 387 | 草堰派出所 | 兴海批发部北侧路口 | 120.4230604 | 32.96036748 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 388 | 草堰派出所 | 新草线书明加油站北侧路口 | 120.4203433 | 32.96007041 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 389 | 白驹派出所 | 新草线康平药店 | 120.3876953 | 33.00981656 | 2 |  |  |  | 1 | 利旧 |
| 390 | 白驹派出所 | 新草线与三港线交叉口 | 120.3918344 | 33.00237817 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 391 | 白驹派出所 | 新草线志斌家具城南侧 | 120.3944172 | 32.99800597 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 392 | 白驹派出所 | 白驹卫生院东路口 | 120.3094581 | 33.07532505 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 393 | 白驹派出所 | 爱民路拐弯口 | 120.305819 | 33.07397174 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 394 | 白驹派出所 | G204岔口 | 120.3115844 | 33.06612932 |  | 2 |  |  |  | 原杆加装 |
| 395 | 刘庄派出所 | 振兴南路与云溪路交叉口 | 120.3029747 | 33.14235746 |  | 2 |  |  | 1 | 利旧 |
| 396 | 刘庄派出所 | G343与振兴南路南侧 | 120.3031333 | 33.144777 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 397 | 刘庄派出所 | 刘高线工厂门口 | 120.2573708 | 33.16763131 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 398 | 刘庄派出所 | X303与刘高线西侧 | 120.2599712 | 33.16948302 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 399 | 刘庄派出所 | X303与刘高线北侧 | 120.2600222 | 33.16993574 |  |  |  | 1 |  |  |
| 400 | 刘庄派出所 | X303北侧 | 120.2583402 | 33.17170915 |  |  |  | 1 |  |  |
| 401 | 港区派出所 | 迪拜港路与南通港路交叉口 | 120.7216892 | 33.23970167 |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 402 | 港区派出所 | 港缘百货超市西 | 120.724818 | 33.24008681 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 403 | 港区派出所 | 厦门港路与威尼斯港路交叉口 | 120.7327598 | 33.25001578 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 404 | 港区派出所 | 日月湖大道与威尼斯港路交叉口 | 120.7263052 | 33.24992227 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 405 | 新丰派出所 | 新陈线中心桥口 | 120.46636 | 33.26436993 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 406 | 新丰派出所 | 新陈线交淮海路 | 120.4636532 | 33.26416879 | 2 |  |  |  | 1 | 利旧 |
| 407 | 新丰派出所 | 淮海路交健康路 | 120.4634101 | 33.26635401 |  |  |  | 1 |  | 七月份可能修路 |
| 408 | 新丰派出所 | 新赤线中心路南 | 120.3647509 | 33.25634675 |  |  |  | 1 |  |  |
| 409 | 新丰派出所 | 龙祥酒楼 | 120.3633974 | 33.25585764 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 410 | 新丰派出所 | X205卫生室门口 | 120.4236692 | 33.37937333 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 411 | 新丰派出所 | X205中心桥口 | 120.4247511 | 33.37792704 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 412 | 新丰派出所 | 方大线与育红路交叉口 | 120.427101 | 33.37740963 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 413 | 新丰派出所 | 鑫鑫书屋 | 120.4279753 | 33.37661325 |  |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 414 | 新丰派出所 | X302民房门口 | 120.476031 | 33.31722627 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 415 | 新丰派出所 | 新丰百佳丽超市 | 120.4727211 | 33.31704774 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 416 | 三龙派出所 | 万家乐购物广场 | 120.5092685 | 33.41719166 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 417 | 三龙派出所 | 振兴路与金国路交叉口 | 120.5112456 | 33.41880408 |  | 2 |  | 1 |  | 利旧 |
| 418 | 三龙派出所 | X251交X301北 | 120.5169924 | 33.41930327 | 2 |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 419 | 三龙派出所 | 兴龙路与宏达路交叉口 | 120.5183071 | 33.42183829 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 420 | 三龙派出所 | 陈李线商贸街 | 120.4781902 | 33.44676877 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 421 | 三龙派出所 | 商贸街志刚电器 | 120.4793951 | 33.44344811 |  |  |  | 1 |  | 水泥杆抱杆 |
| 422 | 三龙派出所 | 新一家服饰城 | 120.4782795 | 33.44448009 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 423 | 三龙派出所 | 泰和街东侧 | 120.4763804 | 33.44022055 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 424 | 三龙派出所 | 泰和街好人缘批发超市 | 120.4748583 | 33.43880599 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 425 | 开发区 | 张謇路T字路口 | 120.4062936 | 33.16748846 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 426 | 开发区 | 张謇路长安社区卫生站 | 120.4042198 | 33.16604923 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 427 | 小海派出所 | 新江线与新圩线交叉口 | 120.4658827 | 33.07302398 |  |  |  | 1 |  |  |
| 428 | 小海派出所 | X205与新江线东 | 120.462986 | 33.07307582 |  |  |  | 1 |  | 电线杆抱杆 |
| 429 | 小海派出所 | 小海中心路民房门口 | 120.4777005 | 33.03031067 |  |  |  | 1 |  |  |
| 430 | 小海派出所 | 兴海路与园业路交叉口东 | 120.484945 | 33.03448485 |  |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 431 | 小海派出所 | 小海中心卫生院 | 120.4870065 | 33.0351281 |  |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 432 | 西团派出所 | 西新线与竹枫路东 | 120.4259339 | 33.10885911 |  |  |  | 1 |  | 原杆加装 |
| 433 | 西团派出所 | 信和路交竹枫路 | 120.4293428 | 33.10896165 |  |  |  |  | 1 | 利旧 |
| 434 | 西团派出所 | 西团镇社区教育中心 | 120.4257411 | 33.10897168 | 2 |  |  | 1 |  | 利旧 |
| 435 | 西团派出所 | 西新线西团加油站南侧 | 120.4255473 | 33.11354805 | 2 |  |  | 1 |  |  |

3.4主要设备参数要求

- 智慧村居参数要求

500W环保卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

★最大图像尺寸≥2448×2048像素。（提供公安部权威机构检测报告加盖投标人公章）

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。

开启混合抓拍模式后，设备支持正面/背面行人的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。

设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。

支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%。

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍

支持35114 A级加密；

防护等级不低于IP66。

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

900W环保卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

图像传感器不小于1英寸*2

镜头焦距不小于50mm；

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；

★最大图像尺寸≥4096×2160像素；（提供公安部权威机构检测报告加盖投标人公章）

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。

支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。

支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不低于7100种，通过车尾可识别不低于3800种，全天识别准确率不低于99%。

支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。

支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 110 个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标。

支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。

支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

支持35114 A级加密；

外壳防护等级应不低于IP66。

工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

400W双镜头结构化相机

★设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps，内置不少于2颗GPU芯片；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

2个镜头均支持电动变倍，通道1及通道2焦距&视场角：8~32 mm；

▲为保证夜间视频监控及结构化抓拍效果，所投设备需配备6颗混合补光灯。

补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值；

通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；

▲设备1个镜头支持PTZ云台旋转功能，且水平调节角度范围达到：0°～180°，垂直调节角度范围达到：-5°～30°；

通道1及通道2均支持全结构化模式，包括抓拍人脸、抓拍人体、抓拍非机动车、抓拍机动车；

通道1及通道2均支持道路监控模式，包含支持车牌识别并抓拍、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；

通道1及通道2均支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%；

支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；

设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓；

支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色；

支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；

设备内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现；

自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平；

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；

支持35114 A级加密；

供电方式DC36±20%，支持防反接保护功能；

设备防护等级不低于IP67。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

800W双镜头结构化相机

★设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.2英寸，通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps，2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置不少于2颗GPU芯片；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

通道1及通道焦距&视场角：10~50 mm，水平视场角：36.4°~13.0°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.7°~14.9°；

通道1通道2均具有不少于4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；

内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值；

通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；

设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换；

双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°；

可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果；

支持全结构化模式，包括抓拍人脸、抓拍人体、抓拍非机动车、抓拍机动车；

支持人脸比对模式，包含支持前端人脸比对；支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；支持不同人脸库不同时间布防；支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；

支持道路监控模式，包含支持车牌识别并抓拍、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；

支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%；

支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；

设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓；

支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色；

支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；

设备内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现；

自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平；

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；

支持35114 A级加密；

供电方式DC36±20%，支持防反接保护功能；

设备防护等级不低于IP67。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

400万全结构化摄像机（C级）

★具有不小于1/1.8"英寸传感器，内置GPU芯片；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

设备内置电动镜头，可远程调节镜头倍率和聚焦，焦距：8~32mm；

设备内置不低于4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成

主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps；

最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx；

内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥9/10；

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；

支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；

支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸；

★可对检测区域内不低于120个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测和抓拍；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型；

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；

支持GB35114 C级认证，支持SVAC2.0编码；

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；

内置不少于2个麦克风，1个扬声器，支持不少于3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，不少于1个SD卡槽，1个RS485接口；

支持DC12V或POE供电；

支持IP67防尘防水。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

400万三镜头全结构化枪球一体机

★设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2560*1440，全景通道1、2靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，支持不小于4倍光学变倍，细节通道支持不小于25倍光学变倍；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-340°垂直:-10°-90°；

全景通道1，全景通道2和细节通道可分别进行水平垂直方向调节，全景通道1进行水平，垂直调节时，全景通道2可保持不动，全易通道1和全景通道2进行水平调节时，细节摄像机可保持不动；

▲设备两个镜头支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示；

▲设备两个镜头均支持PTZ云台旋转功能，水平调节角度范围均达到：0°～180°，垂直调节角度范围均达到：-5°～30°。

全景通道1、2及细节通道均支持全结构化、事件检测及普通监控功能；

全结构化模式下支持三路卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；

事件检测支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，支持跟随抓拍和接管跟随，两者功能互斥；

内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定；

设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能；

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

支持开启白光灯时:2个全景和1个细节通道均可抓拍20m处人脸，开启红外灯时:2个全景和1个细节通道均可识别200m处的人体；

设备支持智能配置示例功能，智能配置界面具备每一步的配置示例，示例中包括检测区域和检测线标识，并具备最小瞳距和规则区域的注释；

支持2个全景通道和1个细节通道分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示；

设备具有双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口；

支持联动功能，全景通道下，触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件，且开启细节通道的联动抓拍功能时，可联动细节摄像机进行目标跟随；

全景通道1和全景通道2分别支持smart事件和全结构化模式，细节通道支持smart事件、全结构化和普通监控模式。全景通道1、全景通道2和细节通道智能功能可以任意选择并保存生效；

设备镜头防护玻璃呈倾斜状，可改变射向镜头的光束的反射光方向;在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，摄像机镜头前方出现机动车或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低反射光斑对视频画面的影响；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

支持通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间1~300可设;闪烁频率高中低、常亮可设;亮度0~100可设;可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件联动白光灯闪光报警；

设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口；

支持GB35114 A级安全加密；

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

★设备所采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

四合一环保爆闪灯

具备不低于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；

应LED格栅，有效减少周边光污染；

气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；

气体补光控制具有峰值抑制功能；

支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；

★补光需符合（GA/T 1202-2022）要求，一级标准（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）。

为保证卡口抓拍系统运行稳定性，所投多合一环保补光灯设备需与卡口抓拍摄像机品牌保持一致。

工业级交换机8口千M

至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；

抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告；

采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；

背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；

运行温度：-40度到75度；

光纤收发器

千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口，有效传输距离大于20KM

抱杆机箱

规格尺寸：高450*宽350*深220MM，板材厚度≥1.0MM；柜体采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定，柜门采用静音轴承合叶铰链。柜体电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。西安门需要做加强筋固定，保证箱体的防撬、防盗。

电子式自动重合闸保护器；额定电流；10-16A可选；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。

外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

锁体通过智能钥匙供电，无内置电源。

★电子锁同时具有机械和电子双重加密功能，仅当机械和电子同时正确时，方可开锁；（需提供公安部权威机构出具的检测报告并加投标人公章）

平台具备记录开锁人、开锁时间、闭锁时间等信息，一旦出问题可以溯源；

箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；内置1个32A空开，不少于4个五口国标插座，一个温控风扇。

结构化组件

直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.3米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。

4.5米监控立杆（含基础、地笼、浇筑）

杆件L型，立杆高4.5m，立杆八角直径120-150-4mm厚；横臂60-3mm厚（0-3米），表面热镀锌喷塑，蓝底白杆，基础开挖尺寸不低于0.8m*0.8m*1m，含地笼、开挖、C25基础浇筑。（具体杆件样式需与甲方确认）

7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；

7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径100-220-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.6m*1.6m*1.8m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；

7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-18mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.8m*1.8m*2.0m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；

7米挑臂14M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径300-360-8mm厚，横臂八角直径100-190+190-280-4+5mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，横臂对接法兰直径340-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.8m*1.8m*2.0m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；

砖砌手井（含手井圈、盖）

材料品种:240 mm厚，标准砖砌筑。

规格尺寸:500mm*500mm*600mm。

盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。

基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15砼。

井盖上印有“公安专用”标志。

二、存储扩容参数要求

网络存储设备（48盘位，满配16T硬盘）

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置2颗SSD图片加速盘，≥2个千兆电口，≥2个万兆光口。

设备自带48块3.5寸16T企业级硬盘。

具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务。

支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；

系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断。

采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。

系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。

支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。

支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。

支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘。

设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。

★投标人所投视频云存储服务器设备需与大丰公安原云存储管理系统无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担。投标人出具加盖投标人公章的承诺函。

48口万兆光口交换机

★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机提供10GE光端口数量≥48个（配置48个万兆多模模块；），40/100GE 光接口≥6个；（提供官网产品彩页截图）

支持电源1+1备份，风扇3+1备份；

★CPU采用国产芯片（提供第三方检测机构出具的检测报告）；

支持Vxlan协议，支持BGP EVPN协议；支持IPv6 VXLAN over IPv4；

支持AI ECN等技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降，在时延和吞吐量之间取得最大收益；

支持硬件BFD3.3ms检测间隔。

支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；

支持Telemetry，支持Netstream，支持缓存的微突发检测；

实配：冗余交流电源，提供4个40G多模300M的MPO模块，1根3M的40G高速电缆；

三、人脸解析参数要求

人脸解析

1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等。

2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。

3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。

4、人脸可检测抓拍角度：支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。

5、人脸可比对识别角度：支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。

6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的体图片进行人脸性别识别。

7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。

8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。

9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。

10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。

11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。

12、80亿人脸抓拍库规模下，上传人脸图片进行以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。

13、支持单GPU卡人脸图片解析（提取人脸特征、属性）速度不低于340张/秒。

14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%；前十位命中率不低于99.9%。

15、在 100万动态布控库容下，单GPU卡人脸特征布控比对并发处理能力>2500 次/秒。

16、支持和市局现有平台实现无缝对接，实现特征检索。

人脸聚档

1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档。

2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据。

3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析。

4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。

5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。

6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。

7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。

人体解析

1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。

2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）有无、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。

3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。

4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。

5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔）分析准确率≥95%。

6、行人属性，支持行人携带箱包款式（单肩包、双肩包、手提包、腰包、手拉箱）分析准确率≥90%。

7、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。

8、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。

9、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。

10、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。

11、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。

12、人体图片解析入库（特征提取、特征入库）的速度≥3000张/秒。

13、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。

四、机房服务参数要求

机房租赁

包含一台机柜的租赁费、机房动环、设备供电等5年服务

机房位置须在盐城市大丰区范围内，机房环境应当满足GB2887-89《计算站场技术条件》、GB50174-93《电子计算机房设计规划》、GB9361-88《计算站场安全要求》、GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》GB50222-95《建筑内部装修设计防火规划》的要求。（1） 以局域网式接入涉密网的业务部门其局域网应通过本部门交换机（涉密网专用）联至涉密网机房。涉密局域网至涉密网机房的联接中，除专门用于涉密网的交换外，不得连接其它任何交换机。（2） 无论是以局域网形式还是以密码终端形式接入涉密网，其出口必须做到唯一，不得在再连接其它任何网络。涉密网内的各类终端不得“一机两用”。

电力供应：双路冗余供电（1路市电+1路不间断电源供电）。

消防设施：采用火警探测器、烟雾报警器的自动报警，配备专用消防器材。

动环监控：自动采集机房环境温度、湿度、并能实现联网报警。

安全保障：有智能监控系统对设备安全、防盗防火及人员出入提供全天候全方位机房监控、录像。

空调设施：提供恒温、恒湿控制系统。机房采用大功率空调设备，先进的机房专用空气调节系统采用下送风、上回风方式，精确控制机房空间的温度及湿度。

600宽机柜

尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板标准配置有：

1、配套螺钉螺母50套；

2、垂直理线板2条用于安装PDU；

3、含活动轮

4、机柜静态承载能力不小于2350kg

机房精密空调

1）总冷量要求(kW)≥22KW

2）送风方式：上送风

3）室内机数量：≥1个

4）压缩机系统数量≥1个

5）风量（m3/h）≥6000m3/h

6）加湿量（kg/h）≥3kg/h

7）加热量kW≥6KW

8）室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）：800*770*1980

9）机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

10）输入电压允许波动范围：380V +15%  -15%

11）频率：50HZ  2HZ

12）机房专用空调机组的适应环境：温度：室内  -10℃  +30℃  室外  -34℃  +45℃   湿度：≤95%RH

13)机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能。

14)温度调节范围：+17℃  +28℃

15)温度调节精度：2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

16)温度波动超限应能发出报警信号

17)机房专用空调应为节能产品。

18)机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

19)机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下，全年综合能效比>4.1。

20)机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机。

21)机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行

22)机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。

23)机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

24)机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。

25)空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

26)机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 60dB(A)

室外机组：距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)

27)空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

28)机房专用空调的加热性能：

具备电子再热器，加热量不小于6kW。

29)机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。

30)投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。

31) ★机组的温湿度传感器检测温度精度应不低于0.3℃，需提供第三方计量检测机构的检测报告并加盖投标人公章。

32)投标产品、设备通过EMC测试。

本次采购项目核心产品为：500W环保卡口抓拍单元、900W环保卡口抓拍单元、400W双镜头结构化相机、800W双镜头结构化相机、400万全结构化摄像机（C级）、400万三镜头全结构化枪球一体机。

3.5项目软硬件配置清单

- 智慧村居前端

| 智慧村居前端设备建设内容清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 标底参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 主要设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 500W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 62 |  |
| 2 | 900W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 36 |  |
| 3 | 400W双镜头结构化相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 307 |  |
| 4 | 800W双镜头结构化相机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 73 |  |
| 5 | 400万全结构化摄像机（C级） | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 42 |  |
| 6 | 400万三镜头全结构化枪球一体机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 19 |  |
| 7 | 四合一环保爆闪灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 138 |  |
| 8 | 工业级交换机8口千M | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 438 |  |
| 9 | 光纤收发器（对） | 详见“主要设备技术参数要求” | 对 | 52 |  |
| 10 | 抱杆机箱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 433 |  |
| 二 | 主要材料部分 |  |  |  |  |
| 11 | 结构化一体机安装组件 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 66 |  |
| 12 | 4.5米监控立杆（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 377 |  |
| 13 | 7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 17 |  |
| 14 | 7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 15 |  |
| 15 | 7米挑臂12M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |  |
| 16 | 7米挑臂14M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 13 |  |
| 17 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 424 |  |
| 18 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 2650 |  |
| 19 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*4.0mm² | 米 | 15999 |  |
| 20 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*2.5mm² | 米 | 9586 |  |
| 21 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3*1.0mm² | 米 | 3860 |  |
| 22 | 通讯线 | 国标，纯铜 | 米 | 1380 |  |
| 23 | 超六类网线 | 国标，室外 | 米 | 11325 |  |
| 24 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 3615 |  |
| 25 | 钢绞线 | 热镀锌钢绞线7*2.0φ6mm（含配件，架空） | 米 | 2855 |  |
| 三 | 基建部分 |  |  |  |  |
| 26 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 13044 |  |
| 27 | 过路顶管2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 2885 |  |
| 28 | PE管 | φ32 | 米 | 3070 |  |
| 29 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 902 |  |
| 30 | 绿化修剪及现场恢复 | 修剪现有绿化赔付破坏青苗费用及现场恢复原状费用 | 项 | 1 |  |
| 31 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 51270 |  |
| 32 | 供电开户、安装接入施工 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 路 | 376 |  |
| 33 | 链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含五年链路使用费且不低于千兆带宽，链路使用费自项目验收合格之日起计算五年）。 | 路 | 407 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 35 | 拆除、更换相机费用 | 拆除31个宗教场所及其他重点部位共计42台人脸相机并更换为C类相机，将拆除相机安装至公安指定位置 | 项 | 1 |  |
| 36 | 辅材 | 水晶头，网络跳线，空开等 | 批 | 1 |  |
| 五 | 调试费 | 上述一至四项所有安装调试费用 | 项 | 1 |  |

- 后端存储服务及其他设施

| 存储扩容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网络存储设备（48盘位，满配16T硬盘） | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |

- 人像接入授权

| 人像接入授权 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人脸解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 1100 |  |
| 2 | 人脸聚档 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 1100 |  |
| 3 | 人体解析 | 详见“主要设备技术参数要求” | 路 | 1100 |  |

- 机房服务

| 机房服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机房服务 | 包含一台42U机柜的租赁费、机房动环、设备供电等5年服务（本机柜5年内使用权归大丰公安所有） | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密空调维护 | 包含大丰区公安机房2台精密空调故障处理（加湿器、主板与显示屏通讯故障），以及5台精密空调滤网更换服务。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 600宽机柜 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 7 |  |
| 4 | 侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块 | 侧 | 2 |  |
| 5 | 1U封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 个 | 70 |  |
| 6 | 轻载层板 | 承载IT设备承重100KG,适用于1200mm深的服务器机柜 | 个 | 7 |  |
| 7 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重50KG，适用于1200mm深的服务器机柜 | 付 | 7 |  |
| 8 | 12口32A竖装PDU | 输入32A，输出10位国标10A+2位国标16A、接线盒、指示灯、右侧安装、黑色 | 个 | 7 |  |
| 9 | 12口32A竖装PDU | 输入32A，输出10位国标10A+2位国标16A、接线盒、指示灯、左侧安装、蓝色 | 个 | 7 |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV5*16mm²，配电模块主线缆 | 米 | 46 |  |
| 11 | 电力电缆 | YJV5*6mm²，空调输入线缆 | 米 | 10 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV3*4mm²，机柜PDU电缆 | 米 | 75 |  |
| 13 | 配电模块 | 名称：配电模块 1路市电总输入断路器：63A/3P， 1路UPS输入断路器：40A/3P， 1路UPS维修旁路断路器：100A/2P（带锁）， 1路UPS输出断路器：100A/1P， UPS支路输出断路器：16A/1P*8 市电支路输出断路器：32A/1P*3（空调）+16A/1P*10（PDU+预留） 防雷开关：32A/4P*1，含C级防雷，含三相智能电量仪，主路监测，具有标准RS485协议； | 个 | 1 |  |
| 14 | 辅材 | 机柜之间连接钣金件等 并柜件等辅材 | 套 | 1 |  |
| 15 | 网格桥架 | 300*100 | 米 | 4 |  |
| 16 | 房间精密空调 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 17 | 房间空调冷媒管路 | 含空调气管、液管，与主机配套使用，室内外机距离按5米距离计算，包含5米铜管 | 套 | 1 |  |
| 18 | 制冷剂 | R410A新型环保制冷剂，具有稳定，无毒，性能优越等特点 | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 墙地面开孔 | 空调各类管路穿墙穿地位置开孔 | 项 | 1 |  |
| 20 | 给排水 | 进水管PPR20#，排水管PPR32#，含管件、套管及辅材 | 项 | 2 |  |
| 21 | 辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(保温材料、室内外机电源线、信号线等),辅助材料（氧气、乙炔、氮气、焊条）等 | 套 | 1 |  |
| 22 | 光纤机柜 | 720芯光纤配线架 尺寸：2000*800*400 材质：通体冷轧钢板 款型：双开门 进线类型：上、下进线口 | 台 | 1 |  |

- 软件平台

| 序号 | 产品名称 |  | 技术规格 | 单位 | 数量 | 形态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控安全联网/共享平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）视频监控共享/联网平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备统一接入 |  | 编码设备管理 （1）支持在选定区域下手动添加编码设备，支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。 （2）支持列表展示选中区域下的编码设备信息，包括所属区域、设备接入协议、设备编号、设备型号、IP地址及端口号、密码强度、视频通道数、报警通道数、能力集状态、数据接入协议、数据接入协议状态。 （3）支持依据模板批量导入编码设备，及编码设备数据导出。 （4）支持编辑及同步编码设备信息。 （5）支持针对编码设备添加标签。 （6）支持设备能力集校准编辑，监控点通道能力集继承设备能力集。 （7）支持根据名称或IP模糊搜索编码设备，支持批量删除编码设备。 （8）提供编码设备的增、删、改接口，支持批量操作。 （9）支持数据接入协议配置。 （10）支持厂商和设备接入协议联动。 监控点管理 （1）支持批量添加选中区域及其上级区域的编码设备中的监控点。 （2）支持通过导入导出经纬度功能，批量修改监控点经纬度信息。 （3）支持批量更改监控点所属区域及批量删除监控点，支持修改监控点排序，支持根据名称或IP模糊搜索监控点。 （4）支持列表展示选中区域下的监控点信息，包括监控点名称、传输协议、所属设备、IP地址、端口及通道号等。 （5）支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签。 （6）支持手动输入经纬度信息或地图定位方式标注监控点位置。 （7）支持级联点位标签设置。 （8）支持osd信息叠加配置，支持osd全局配置，包括监控点名称、时间的显示隐藏，以及位置配置。 | 路 | 10000 | 软件 |  |
| 2 | 视频统一联网 | 视频联网 | （1）GB35114、GB/T28181标准协议级联 支持通过GB 35114、GB/T28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。 （2）GB35114资源联网管理 1）支持针对本域或外域的GB35114或GB/T28181资源进行共享。 2）支持对下级域进行GB35114或GB/T28181资源检索查询。 3）支持对GB35114或GB/T28181标准的联网信令服务、联网媒体服务、多线路网域进行管理。 4）支持对本级域与下级域进行GB35114或GB/T28181资源定期同步，并对冗余资源进行清除。 5）支持展示本级域与下级域的GB35114或GB/T28181资源状态，以及外域链接状态。 6）支持展示本级域与下级域的GB35114或GB/T28181资源状态，以及共享给上级的资源信息。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 3 |  | 级联点位授权 | 级联监控点数量 | 路 | 10000 | 软件 | 按级联路数收费 |
| 4 | 资源目录管理 | 基础目录管理 | （1）基础目录以GB 35114标准或GB/T 28181标准为基础，进行省、市、区、街道划分，并附以国标的编号，并且不可更改。 （2）支持在相应目录下进行GB 35114标准或GB/T 28181标准的监控点的导入、导出操作。 （3）持在资源组织目录中对本级直连的GB35114设备进行等级配置 （4）支持按照统一编码规则查看GB 35114标准或GB/T 28181标准设备信息 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 5 |  | 业务目录管理 | （1）业务目录可根据GB 35114标准或GB/T 28181标准用户需求，自定义进行更改和编辑。 （2）支持在业务目录上添加GB 35114标准或GB/T 28181标准的监控点、卡口等关联业务树区域，支持对添加的设备进行删除、移动位置和排序操作。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 6 |  | 用户信息管理 | （1）支持GB35114标准的用户身份管理，实现用户基本信息、属性信息、用户ID对应的身份证号和用户证书的身份证号一致性 （2）支持为不同GB35114标准的用户分配不同的菜单权限和应用资源权限，实现GB35114标准的用户授权管理 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 7 |  | 设备信息管理 | （1）支持用户依据模板在基础目录中批量导入GB35114标准的编码设备、编辑及同步编码设备信息。 （2）支持在选定区域下手动添加GB35114标准的编码设备，包括单、单编号添加及编号段添加等多种方式。 （3）支持针对GB35114标准的编码设备添加标签。 （4）支持自动获取GB35114标准的编码设备的视频通道 （5）支持用户批量添加所选区域及其上级区域的GB35114标准的编码设备中的监控点 （6）支持以列表形式展示GB35114标准的编码设备监控点详情信息。 （7）支持查看、编辑GB35114标准的监控点基本信息、音视频信息及类型信息 （8）支持针对GB35114标准监控点添加标签。 （9）支持对GB35114设备的能力集校准能力集，解决现场设备能力集获取不准确的问题 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 8 | 视频调阅服务 | 视频巡逻 | （1）支持以资源树形式展示点位资源。 （2）支持预览点位实时视频。支持查看点位属性详情，包括：监控点名称、类型、IP、经纬度、设备编码、监控点状态。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选、点选等绘制区域进行查询。 （3）支持根据关键字及拼音字母进行点位模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。 （4）支持查看我的收藏。 （5）支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、修改排序以及删除个人收藏夹分组，支持收藏夹刷新。 （6）支持对收藏夹内点位进行详情查看、预览及回放。 （7）支持将创建的收藏夹分组分享给其他用户。 （8）支持根据关键字及拼音字母对收藏夹内点位进行模糊搜索，支持将搜索到的点位定位到资源树。 （9）支持创建、编辑、删除分组或预案。 （10）支持配置轮巡间隔、是否自动执行预案以及执行时间、所属预案分组。支持按资源树添加点位。支持配置资源点位码流类型（自适应码流、主码流、子码流）、预置点、顺序。 （11）支持按时间顺序显示近期查看过的点位，支持对近期查看过的点位视频快速进行播放，支持清空历史列表。 （12）支持对预览的GB/T28181设备、SDK设备的视频进行截图、录像、画面放大、云台控制、视频增强、声音控制、对讲控制、即时回放。 （13）支持对GB/T28181设备、SDK设备的云台控制焦距调节、光圈调节、灯光控制、雨刷、重置。支持预置点、巡航、轨迹三种模式选择。 （14）支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114设备画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面等进行分割。 （15）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持35114C级SVAC2.0码流的视频预览、回放的功能等基础视频功能 （16）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准则支持提供视频安全前端设备采集的视频数据完整性验证功能； （17）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准则支持实时svac2.0码流下载功能。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 9 |  | 视频上墙 | （1）支持电视墙场景管理，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 （2）支持上墙控制，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 （3）支持将需要上墙的符合GB35114标准的监控点位拖动至电视墙窗口并显示上墙点位的预览画面；支持对预览画面进行云台控制；支持关闭本地预览。 （4）支持在电视墙上轮巡播放符合GB35114标准的监控点实时视频 （5）提供对安全前端设备的视频上墙功能，支持将安全前端设备实时视频流及历史录像视频流调度上墙和显示控制。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 10 |  | 录像回放 | （1）支持以资源树形式展示资源。 （2）支持查看点位录像。支持查看点位属性详情，包括监控点名称、设备类型、IP、经纬度、设备编码、监控点状态。支持搜索当前点位的周边的点位，支持通过框选、圆选、多边形选、线选等绘制区域进行查询。 （3）支持根据关键字进行点位模糊搜索。 （4）支持按时间顺序显示近期查看过的视频，支持对近期查看过的回放视频进行播放或续播，支持清空历史列表。 （5）支持画面抓图、录像剪辑、电子放大、分段回放、向前定位、视频增强、收藏等功能。 （6）支持对GB/T28181、SDK、GB35114等协议接入的点位进行多录像同步播放、异步播放。 （7）支持筛选GB/T28181、SDK、GB35114等协议接入的点位进行录像类型，包括移动录像、报警录像、计划录像、手动录像。 （8）支持对GB/T28181、SDK、GB35114等协议接入的点位录像进行框选、下载等操作。 （9）支持打开设备智能信息，实时分析画面中的人脸等要素。 （10）支持单画面及多画面播放控制，支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级（h.264/h.265码流）设备录像画面倒放，逐帧倒放、逐帧前进。 （11）支持GB/T28181设备、SDK设备、GB35114A级设备多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。 （12）GB35114设备录像计划配置：支持GB35114 设备录像计划配置； （13）GB35114设备录像存储：支持GB35114设备原始码流录像存储；若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持保留B级设备码流签名信息，C级设备码流签名+加密信息； （14）GB35114设备录像点播及下载：支持GB35114设备码流录像点播，支持GB35114 设备码流录像文件下载。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 11 |  | 视频调阅安全 | （1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持提供标准SVAC播放库，并向客户端提供安全码流解码播放能力； （2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持接入具备SVAC2.0解密能力的解码器，并实现SVAC2.0码流解码上墙； （3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持为视频客户端、解码器、视频级联平台等视频调阅应用提供SVAC码流转分发能力 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 12 |  | 加密视频下载导出 | （1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持分别进行密钥不变和密钥变换的历史和实时加密视频下载，支持本域和跨域场景。 （2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持通过安全存储介质（如安全USBKey）导出加密视频，导出时支持更换视频密钥加密密钥，并对导出视频进行播放次数、时间等播放权限的授权，相关播放权限写入到存储介质的安全芯片中。 | 套 | 1 | 软件 | 一套支持50台电脑授权 |
| 13 |  | 离线加密视频播放 | 若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持将通过安全存储介质（如安全USBKey）导出的离线加密视频文件进行预览播放 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 14 | 电子地图 | 地图功能 | （1）支持对地图进行移动、缩放、重置等基本操作。 （2）支持通过框选、圆形选、点选、多边形选、线选绘制区域，快速查询地图上绘制区域范围内的资源。支持多次绘制取交集、并集、差集，支持绘制结束后展示设备和场所。 （3）支持在地图上显示或隐藏设备。 （4）支持对地图上某段路段进行距离测量或对某区域进行面积测量。 （5）支持地图的全屏显示。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 15 |  | 资源查询 | （1）支持以点位形式展示设备与场所。支持通过资源目录、关键字、标签、区域绘制查询资源。 （2）支持在地图上展示有经纬度信息的所有点位资源。支持通过聚合方式来展示不同地图级别下的设备资源，支持展示所选中设备的基本信息，包含：所属组织、监控点类型、资源编号、经纬度等。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 16 |  | 工具箱 | （1）网格规划 支持绘制多边形、缓冲区网格，支持设置缓冲区网格线宽。支持添加、删除、上传、编辑网格分组。 （2）视域联动 支持批量调整前端相机可视域，控制可视域相机同时朝向某一个位置，全方位锁定目标的位置。 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 17 |  | 35114C级资源预览回放 | 若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持在电子地图中播放GB35114C级点位的视频 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） 视频安全密码部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备认证 | 设备接入安全 | （1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法 （2）支持获取管理相关GB35114 设备证书信息 （3）支持GB35114 设备接入 （4）提供符合GB35114标准要求的基于数字证书的前端设备接入认证功能，用于前端设备身份的鉴定 （5）支持GB35114 设备控制信令交互及设备信息管理 （6）提供符合GB35114标准要求的SIP控制信令认证功能，实现与满足GB35114要求的前端设备之间的SIP信令处理认证和SIP路由 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 2 |  | 系统接入安全 | （1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法 （2）支持导入管理相关GB35114 平台的相关证书（CA证书、签名证书、加密证书）信息 （3）支持GB35114 平台接入 （4）提供符合GB35114标准要求的基于数字证书的平台接入认证功能，用于平台身份的鉴定 （5）支持GB35114 平台控制信令交互及设备信息管理 （6）提供符合GB35114标准要求的SIP控制信令认证功能，实现与满足GB35114要求的平台之间的SIP信令处理认证和SIP路由 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 3 |  | 资源数据开放 | （1）支持将接入的GB35114设备资源数据通过开放接口或标准协议（GB35114或GB28181）对外开放共享 （2）支持将接入的非GB35114设备资源数据通过GB35114协议对外开放共享 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 4 |  | 码流数据转发 | 1、支持将接入的GB35114A级码流数据通过标准协议（RTSP或GB35114）对外转发 2、若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持将接入的GB35114C级SVAC2.0加密签名码流数据通过标准协议（RTSP或GB35114）对外转发 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 5 | 客户端认证 | 用户身份认证服务 | （1）提供C/S客户端基于SIP协议的双向身份认证模式下的用户身份认证功能 （2）支持基于GB35114标准协议的数字证书的身份认证服务 （3）支持多个用户通过GB35114协议进行登录认证 （4）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持客户端进行SVAC2.0码流解码时提供身份证书功能 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 6 |  | 多种登录服务 | （1）支持Ukey的插拔检测功能 （2）支持通过PC客户端实现GB35114标准的登录 （3）支持通过账户密码或PKI认证登录 （4）支持对账户密码提供安全设置 （5）支持对账户密码有效期设置 | 套 | 1 | 软件 |  |
| 7 | 视频证书目录&视频密钥管理（国产化） |  | 视频证书目录 （1）基础目录管理 1）支持目录查询、更新、复制、认证管理等功能 2）支持目录同步，支持配置同步周期 3）支持账号统一管理和权限访问控制管理 4）支持TLS/SSL加密传输 5）支持可视化的图形界面工具对目录资源的管理 （2）视频证书管理 1）支持对视频监控系统工作对象（设备、用户、平台等）的证书发布 2）支持视频证书黑名单发布 3）支持视频证书更新发布 4）支持视频证书及属性信息绑定管理，提供目录服务业务监控功能 （3）性能参数 证书签发数：10000 证书签发速度：≥100次/秒 视频密钥管理 （1）授权名单管控 1）支持授权名单对系统全局访问调用权限进行管控 2）支持授权名单对系统API接口调用权限进行管控 （2）账户分级授权 1）支持三级账户分级授权管理 2）支持账户管控到数据访问管理 3）支持账户管控到操作权限管理" （3）身份安全鉴别 支持基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证" （4）日志审计管理 1）支持安全操作日志记录能力 2）支持安全操作日志查询能力 3）支持安全操作日志审计管理能力" （5）运行监控管理 1）支持服务器CPU使用率运行状态的实时监控与平台告警 2）支持服务器内存使用率运行状态的实时监控与平台告警 3）支持服务器磁盘使用率运行状态的实时监控与平台告警 4）支持服务器JVM使用率运行状态的实时监控与平台告警 （6）安全备份管理 支持系统整机备份及恢复管理，可支持双机热备安全管理" （7）视频密钥服务 1）支持对视频监控系统相关工作密钥（包括VEK、VKEK、VEM、VETK等）提供多级密钥管理机制 2）支持SM1，SM2，SM3，SM4等算法，相关密码算法基于硬件密码模块实现，具备国家商用密码认证证书 3）支持密钥安全生成能力，基于硬件密码模块生成视频相关密钥，通过国密局随机数安全检测 4）支持密钥安全存储能力，密钥存储于硬件密码模块中，在使用和传输过程全程加密处理，确保其在工作过程中的安全性 5）支持密钥安全更新能力，相关密钥支持周期性动态更新，相关更新周期支持动态配置，并限制最长更新周期范围 6）支持密钥批量查询能力，可基于参数查询历史密钥，单个或者批量返回条件内密钥列表 （8）性能参数 VKEK生成速度：≥200次/秒 VKEK查询速度：≥200次/秒 硬件参数 CPU：HG3250 32核 2.8GHz 内存：32G DDR4 硬盘容量：可用空间1.0TB 网络接口：2个千兆电口 可扩展模块：4个PCIE扩展槽 加密卡：1张通用国密密码卡 电源：AC/DC双输入，550W，冗余电源 | 台 | 1 | 软硬一体机 | 签发证书数量：10000 安全对象证书签发速度：≥100次/秒 VKEK密钥生成速度：≥200次/秒 VKEK密钥查询速度：≥200次/秒 网络接口：2个千兆电口 |
| 8 | 高级服务器操作系统V10 |  | Kylin OS V10 Server 3Y HG 高级服务器操作系统V10 | 套 | 1 | 操作系统 | 与国产化的视频证书目录设备配套使用 |
| 9 | 视频可信鉴定（国产化） |  | （1）安全合规管理 1）支持稳定的设备并发调用、高速万兆数据加解密签名验签服务 2）符合GM/T 0028安全二级要求，可为系统提供安全的数据加解密服务 3）符合国家标准接口规范，支持适配各类标准设备，且支持灵活扩展，可为多业务系统提供服务 4）支持通信报文高效压缩，提高传输效率，实现高并发、大吞吐、低时延场景下的稳定运行 5）支持双机热备及集群部署 （2）可信鉴定 1）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持基于数字签名视频数据完整性和不可否认性校验 2）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持基于消息鉴别码的视频数据完整性校验 3）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持前端视频码流验签功能，校验单帧或者一段视频数据是否非法篡改 4）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持多样的数据传入方式，可直接传入数据或传入数据存储的路径 5）若视频监控安全共享平台满足GB35114C级标准，则支持视频可信鉴定的同时支持视频码流的加解密处理 （3）性能参数 SM1: 80Mbps SM2签名: 3400次/秒 SM2验签: 1500次/秒 SM3: 900 Mbps SM4: 900 Mbps 单台支持 20000个直连GB35114前端/用户/平台交互信令的加解密 支持集群部署 （4）硬件参数 CPU：HG3250 内存：32G DDR4 网络接口：2个千兆电口，支持 10 /100/1000Mbps自适应 加密卡：通用国密密码卡 电源：冗余电源 | 台 | 1 | 软硬一体机 | （1）GB35114方案必选，为本级平台的前端设备、平台、客户端之间信令和码流交互实现签名验签服务 （2）GB35114项目且有国产化需求时必配 （2）单台支持 20000个直连GB35114前端/用户/平台交互信令的加解密 （3）支持集群部署 |
| 10 | 视频加解密 |  | 功能参数 1）支持SM2、SM3、SM4等国密算法 2）支持将指定的GB35114 C级设备SVAC2.0实时加密流进行解密转换为明文SVAC2.0码流，并进行转分发； 3）支持将指定的GB35114 C级设备SVAC2.0历史加密流进行解密转换为明文SVAC2.0码流，并进行转发； 4）千兆网卡，支持150路4M SVAC2.0加密码流解密。 | 台 | 1 | 软硬一体机 | （1）GB35114C级方案必选，为本级平台实现SVAC2.0加密码流解密能力。 （2）按照解密并发配置台数 （3）支持200路4M SVAC加密码流解密 （4）硬件资源要求：16核、64G内存、200GB STAT盘、千兆网口。因安全要求必须是硬件，也可以与转码服务器共用一台硬件 （5）至少配置一台，支持集群 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、视频调阅客户端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能密码钥匙 |  | 【1】硬件参数 32位CPU 548KB NorFlash Memory 40KB 系统内存 USB接口 壳体为铝合金材质，帽盖、尾塞为ABS材质 【2】功能参数 （1）运行环境支持：支持Windows、Linux、Android、嵌入式Linux操作系统 （2）具有数字证书存储和保护功能 （3）具有密钥存储和保护功能 （4）具有符合SM2算法的电子签名、签名验证等功能 （5）具备包括取响应指令、获取设备信息、取随机数等内容，其中取响应指令用于获取响应数据，获取设备信息指令用于获取设备信息，取随机数指令用于取随机数。 （6）文件管理：文件管理包括选择文件/目录、创建文件/目录、删除文件/目录、更新密钥、读二进制文件、更新二进制文件、读记录文件、更新/追加记录文件等内容，用于管理USB KEY中的文件。 （7）权限管理：权限管理包括内部认证、外部任职、校验PIN、修改PIN、解锁PIN、重装PIN、应用锁定、应用解锁、设备锁定、密钥分散等功能，通过权限管理来更好的管理设备使用情况 。 （8）对称算法：对称算法功能包括明文导入会话密钥、对称加解密运算等内容，支持SM1、SM4、AES、DES、3DES等算法的运算。 （9）哈希算法：包括哈希运算的内容，支持SHA1/SHA256/SM3等算法 （10）非对称算法：包括RSA生成公私钥对、RSA加密/验签、RSA解密/签名、导入RSA公钥、导入RSA私钥、SM2生成公私钥对、SM2加密/验签、SM2解密/签名、导入SM2公钥、导入SM2私钥、产生数字信封、打开数字信封、导出RSA/SM2公钥、导出RSA/SM2私钥、导入RSA公私钥对扩展等功能。 | 个 | 50 | 硬件 | 按需配置 必选，根据现场用户数配置，1个用户1个。为避免丢失，建议配置用户数+10个。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.6外场设备通信、供电方案

3.6.1外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。

（4）本工程前端设备的接口标准需与大丰区公安局现有平台接口标准保持一致，无缝接入。

（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）

3.6.2外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

3.6.3外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

3.7基础配套工程

3.7.1管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.7.2窨井设计

（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.7.3线缆敷设工程设计

供电线缆敷设

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.7.4杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）.M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.7.5箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.7.6杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

四、项目组织机构和人员

4.1领导和管理机构

本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。

4.2项目实施机构

项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。

4.3人员培训需求和计划

为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：

（1）培训计划

系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训主要内容

培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

（3）培训主要方式

室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

六、 环保、消防、职业安全卫生和节能措施

6.1 环境保护

工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内

6.1.1 光污染控制

1、尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

2、电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

6.1.2 废水、废气污染控制

本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。

项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

6.1.3 噪声控制

1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

6.1.4 电磁辐射

本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

6.1.5 固体废弃物回收和处置

1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

6.2 绿色节能

深入贯彻习近平生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。

本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

6.2.1 设备选择及选型要求

设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：

1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。

2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。

3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。

4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

6.3 职业安全卫生

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为项目信息化机房的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

6.3.1 职业安全卫生主要影响因素

本项目主要涉及信息化机房施工作业和信息化系统运营，涉及主要的职业卫生安全因素如下：

1、机房环境布置、洁净度、新风量等不符合要求产生对人员、设备相关危害；

2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等

3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响

4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响

5、系统运行过程静电干扰产生的危害

6.3.2 噪声控制

1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施

2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）。

3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

6.3.3 电辐射

本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响

6.3.4 安全生产

6.3.4.1 工程安全管理组织

通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：

施工企业资质及安全生产许可证情况；

施工单位安全生产管理机构设置情况；

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；

施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；

施工人员的权利和义务。

工程安全管理组织

建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。

单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。

施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。

工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。

施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。

当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。

监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。

在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。

工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。

施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。

发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

6.3.4.2 施工现场安全

在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

6.3.4.3 施工驻地安全

临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。

施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

6.3.4.4 施工现场用电安全要求

电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。

在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。

施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。

用电设备的总功率不得超过供电负荷。

设备加电测试

1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。

3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。

4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

6.3.4.5 施工交通安全

施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。

车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。

若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

6.3.4.6 器材搬运要求

1、一般规定

（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。

2、大型设备搬运

（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。

（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。

（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。

（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。

（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

6.3.4.7 室内设备安装

1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。

3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。

6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。

8、交直流供电设备安装

（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。

（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

6.3.4.8 电缆布放安全要求

1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。

2、电源线的布放：

（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。

（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。

（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。

（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。

（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

（6）设备电源的正负极性严禁接反。

（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

6.3.4.9 铁件加工和安装

1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。

2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。

3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。

4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。

5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。

6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。

7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。

8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。

9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

6.3.4.10 高处作业时安全施工要求

高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。

高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

6.3.4.11 梯子、高登使用要求

选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。

带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。

使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；

折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。

移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。

有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。

梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。

梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。

上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。

在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。

使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。

高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材

6.3.4.12 人员密集场所施工要求

在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。

施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。

施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

6.3.4.13 电动工具使用安全

作业前需检查

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具启动后

应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。

钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

6.4 消防

6.4.1 一般要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。

4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。

5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。

6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

6.4.2 防火封堵要求

1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。

2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。

3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。

6.4.3 施工现场防火要求

1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。

3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。

4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。

6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。

7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。

8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

七、风险及效益分析

7.1风险分析

项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。

市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。

工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。

资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。

政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。

外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市大丰区，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。

防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。

风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。

从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大， 属一般风险，不影响项目的可行性。

7.2效益分析

7.2.1经济效益分析

本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。

为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：

由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；

由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；

由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。

7.2.2社会效益分析

通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。

通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。

注：1、本项目所采购的设备采集的各类数据必须无缝对接各类平台包括【大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据汇聚至视图库），抓拍数据需同时实现交通违法综合管理应用平台、非机动车违法抓拍平台深度应用、公安部集成指挥平台】。投标人投标时必须提供各类数据无缝对接公安以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对以上平台对接进行现场演示，如无法完成平台对接或无法保证数据传输的完整性和稳定性则甲方有权拒签合同。投标人所投材料视为虚假响应，甲方有权另行选择合格的中标人。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接各类平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

5、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

6、以上内容中标后应在指定工期内完成，如若完不成则视为虚假响应，甲方有权终止合同并追究相应法律责任。

7、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

8、本项目所有采购设备及服务中标后甲方有权核实投标产品或服务是否符合招标要求，如发现有虚假响应现象，甲方有权拒签合同。核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

9、在质保期内，中标方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达95%及以上（如投标人承诺高于95%，以投标人承诺为准）。

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购实现监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于实现节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、接受联合体供应商的情况：

6.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

7、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术响应 （41分） | 硬件技术参数部分； - 1、加★项参数有一项不满足扣1.3分，完全满足招标技术参数要求得24.7分。 - 2、加▲项参数每有一项明显优于招标技术参数的，得2分，最高得8分。需提供公安部权威机构检验报告扫描件并上传至投标文件。 - 3、其它参数（不包含★▲）负偏离（1-5）项得4.3分，负偏离（6-10）项得3.3分，负偏离（11-15）项得2.3分，负偏离（16-20）项得1.3分，负偏离21项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5.3分。 - 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 |
|  |  | 软件功能响应，投标时须提供功能演示视频（3分）： 投标人在投标截止时间前提交演示视频，评标时播放，评标委员会根据演示项进行打分，演示只接受由真实运行环境及实际操作演示所制作成的演示播放视频，PPT、DEMO、系统静态截图、宣传视频等均视为无效演示。演示时间不超过10分钟，演示应全面细致、齐全，评标委员会按以下3个演示项进行评审，具体演示内容及要求如下： 1、软件需满足实时添加35114 C级标准，实时播放，录像回放及数据推送上级省市平台无问题，需展示C级设备协议添加，录像实时画面、回放以及数据推送成功界面；功能完整、数据推送流畅、画面传输稳定性高的得1分；功能完整、数据推送稳定、画面传输较稳定的得0.8分；功能完整、数据推送能力一般，画面传输稳定性一般的得基本分0.5分，差的不得分。 2、软件展示视频证书目录&视频密钥管理（国产化），需展示签发证书信息。密钥管理功能完整、签发证书信息完整的得1分；密钥管理功能基本具备、签发证书信息较完整的得0.8分；功能不能实现或证书信息缺失严重或无法实现功能的不得分。 3、需完整展示软件功能平台，至少包括视频联网，资源目录管理，视频调阅服务电子地图。功能完整、数据流畅的得1分；功能完整、数据稳定的得0.8分；功能完整、数据调用能力一般的得基本分0.5分，差的不得分。 未提交演示视频或演示视频无内容或演示视频无法读取或演示视频内容完全无法演示的本项不得分，如仅有部分内容可以演示的按对应评分项评审，单项演示内容不完整的对应单项不得分。 注：上述1-3个演示评审项，经评审严重不符合演示要求的，相应评审项不得分。 |
| 三 | 企业综合能力（6分） | 1、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供1个得1分，未提供不得分，本项最高得2分，提供的证书必须在有效期范围内，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 2、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书，达到CNIETS-E、CNIETS-1得4分，达到CNIETS-2得3分、CNIETS-3得2分，CNIETS-4得1分，未提供不得分，本项最高得4分； 注：须提供证书原件扫描件加盖投标单位公章，且证书必须在有效期范围内。 |
| 四 | 履约能力（6分） | 1、拟投入本项目项目负责人：具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、IT服务项目经理证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有高级网络规划设计师证书、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）证书、信息安全保障人员（CISAW）证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员、同专业证书不重复计分。 注：投标时以上人员需提供人员证书原件扫描件及投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 五 | 施工组织方案（6分） | 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、人员安排；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议大于等于5条的得1.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议3-4条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1.5分） 2、施工进度安排：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施不少于5条的得1.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施3-4条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1.5分） 3、施工安全保证措施：安全保证方案内容完整、安全保证措施不少于5条的得1.5分；安全保证方案内容完整、安全保证措施3-4条的得1分，安全保证方案内容完整、安全保证措施1-2条的得0.5分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1.5分） 4、施工质量保证措施：质量保证方案内容完整、质量保证措施不少于5条的得1.5分；质量保证方案内容完整、质量保证措施3-4条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证措施1-2条的得0.5分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1.5分） 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 六 | 售后服务方案（6分） | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 1、具体可行的售后服务体系；（0-1.5分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间、备品备件全部满足采购需求的得1.5分；服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间满足采购需求，备品备件响应度略低的得1分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 2、出现问题应急方案；应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于1-2条的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。（0-1.5分） 3、售后技术服务团队专业人员配备。投标人承诺在质保期间至少提供1名专业驻场运维人员（具有1年以上运维工作经历，提供运维服务所在单位出具的证明原件扫描上传），1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率98%以上，提供上述承诺的得3分，不承诺的不得分。投标时需提供承诺函及售后服务人员名单加盖投标单位公章。 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 七 | 类似业绩（5分） | 投标人提供2021年1月1日以来公共安全监控类项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1个得0.5分，最高得5分，未提供的不得分。业绩材料须提供项目合同彩色扫描件上传至投标文件。 |

注： 投标人不得提供虚假材料，投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

- 资信证明文件

- 资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价分项表

七、技术部分

八、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

九、盐城市大丰区政府采购供应商承诺书

- 资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

文件2  上一年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

三、符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |

四、投标函

致：              （采购人）

根据贵方的           （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | ## JSZC-320904-JZCG-G2024-0042 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） 元，小写： 元 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 项目负责人： |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标报价分项表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（厂家、品牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或者负责人）或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日  
七、技术部分

八、采购需求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 招标文件中采购需求内容 | 投标文件中响应采购需求的内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人（或者负责人）或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日