江苏卫生健康职业学院

5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：JSHVC-ZB-2025001

招标人：江苏卫生健康职业学院

招标代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2025年6月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	14

第四章  项目需求	30

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	38

6.1 投标函	45

6.2 投标一览表	46

6.3 法定代表人授权委托书	47

6.4 资格证明文件	50

6.5 商务条款响应及偏离表	53

6.6 技术参数响应及偏离表	54

6.7 技术规范点对点应答	55

6.8 业绩情况表	56

6.9 企业资质	57

6.10 项目团队	58

6.11 技术部分	59

6.12投标人其它声明及材料	60

- 第一章  招标公告

项目概况

江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购招标项目的潜在投标人应在中通服咨询设计研究院有限公司获取招标文件，并于2025年7月11日下午14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSHVC-ZB-2025001

项目名称：江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目。

预算金额：170万元（含税）。

最高限价：170万元（含税），投标高于最高投标限价的，其投标将被否决。

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT板卡扩容 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | AC控制器授权扩容 | 1 | 项 |  |
| 3 | 1:4分光器 | 38 | 台 |  |
| 4 | 8口POE ONU | 109 | 台 |  |
| 5 | 面板AP | 760 | 台 |  |
| 6 | 光网设备控制系统扩容 | 1 | 项 |  |
| 7 | 24芯主干光缆 | 7200 | 米 |  |
| 8 | 8芯楼内光缆 | 400 | 米 |  |
| 9 | 4芯光缆 | 7500 | 米 |  |
| 10 | 室内六类非屏蔽网线 | 40 | 箱 |  |
| 11 | 多媒体箱 | 109 | 个 |  |
| 12 | 12U墙柜 | 8 | 台 |  |
| 13 | 其它集成、设备、辅材、线缆等 | 1 | 批 |  |
| 14 | 配套服务 | 1 | 年 |  |

合同履行期限：合同签订后30日内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）供应商必须是经国家有关部门批准，具有独立承担民事责任的能力的独立法人或其他组织;

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023年度或最新一年度的财务报告，成立不满一年不需提供）；

（3）供应商需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）供应商在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

（6）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

- 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月21日至2025年6月27日，每天上午8时30分到11时30分，下午14时00分到17时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼

方式：

报名需将下述资料盖章扫描件（1份）发邮件至 chenshu_xm@cicdi.cn，进行线上报名：

（1）营业执照复印件；

（2）法人授权委托书和被授权人身份证复印件；

（3）标书费付款凭证。

售价：500元人民币

汇款账号信息如下：

收款单位：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100000059

转账事由：5-8栋宿舍楼光网基础设备采购标书费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年7月11日下午14点00分（北京时间）

提交投标文件及开标地点：南京市秦淮区中山南路371号6楼608会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏卫生健康职业学院

地址：南京市浦口区黄山岭路69号

联系方式：025-68170931

2.采购代理机构信息

名称：中通服咨询设计研究院有限公司

地址：南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：陈沭、郑春雅、李谦、胡洋、夏宜宁、朱晓琦、周明珠

3.项目联系方式

项目联系人：陈沭

电话：13913913997

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

3.2 政策功能

3.2.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 采购的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费见公告，招标代理服务费由中标人支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的60%（优惠率）收取，服务费不足3000元的按3000元/项收取。

5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6.采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8.采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9.投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证明材料（复印件）；

（3）法人授权委托书（复印件）；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（6）具有项目必须的技术条件或经营能力的书面声明；

（7）无违法违规记录声明；

（8）采购文件中的其他资格性要求（详见招标公告第二条投标人资格要求）。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：

（1）投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（2）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供服务。

（3）报价采取总承包方式，包括所投服务及相关的人员、设备及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

（4）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，加盖公章后的“开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须单独（此份不放在投标文件内）装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

（5）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

10.5投标人参照投标文件中技术条款对本项目所投服务的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；

10.6投标人按照投标文件中商务条款提供售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11.其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

- 12.投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

12.1在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13.投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后九十(90)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第12条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。 另外提供投标文件电子版一份（PDF格式，可将完成盖章和签字的纸质版投标文件进行彩色扫描，拷贝到U盘中，跟投标文件一起密封提交）。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16.投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19.开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加，如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20.评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21.投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22.对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。

符合性检查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

23.无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24.确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标工作组推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”上进行公示。

24.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.质疑处理

25.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.中标通知书

26.l中标结果质疑期满后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27.签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三章  合同条款及格式

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：  江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

合同编号：

甲    方：  江苏卫生健康职业学院

乙    方：

签订时间：

# 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   江苏卫生健康职业学院

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：  5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

采购项目编号：    JSHVC-ZB-2025001

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  R分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 £竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    R否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：R是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       R否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       R否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

R否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

£全额付款：

þ分期付款：  合同签订且所有货物到场后，支付至合同价款的60%；项目实施完成，正常试运行并验收合格后，支付至合同价款的90%；项目审计完成后，按审计价支付剩余尾款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：R是    ¨否

收取履约保证金形式：  履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。

开户名称：江苏卫生健康职业学院

开 户 行：中国工商银行南京江北新区分行

账  号：4301015619100120908

行号：102301000534

特别提醒：向此账户转账烦请备注汇款事由（备注清楚项目名称及项目编号）

收取履约保证金金额：  履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。因乙方原因导致合同未能正常履行的，甲方将扣除乙方的全部履约保证金。合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金，金额为合同价款的5%。

履约担保期限： 项目完成且质保期结束后招标方向中标方一次性退回。所有付款不计利息。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：£自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，采购代理人执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 采购人所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章  项目需求

一、项目背景

1.5-8栋学生宿舍网络由三家运营商承建，系统集成时间较长，弱电间布线繁杂混乱，因随意跳线宿舍内信息点归属不清且面板模块损坏较多，此外宿舍内线路交错,私拉乱接严重,维护比较困难。

2.宿舍有线网络设备由三家运营商分别提供,学生无法有效辨识相应运营商，同时所供设备老旧,设备型号及性能不一，且常年累月后性能已十分低下,仅能满足基本连通需要。

3.当前宿舍内无线上网多为学生自己接入的普通消费级无线路由设备，多终端上网体验不佳，同时由于早期各网络链路的先天不足,带宽瓶颈较为明显,已无法满足日益增长的学生多元化上网需求。

4.学生宿舍网络当前直接通过运营商网络直达互联网，独立于校园网外，给学生访问校内信息系统和资源带来不便，同时不利于学校对学生的上网、用网行为等进行审计和溯源。

二、改造计划

1.本次网络改造计划改造5到8栋共计4栋宿舍楼，每栋6层，共计751个房间，每个房间6人，涉及学生4506人。

2.根据江苏省智慧校园建设要求并结合我校实际情况，本次学生宿舍网络改造首先对三家运营商的老旧设备和线缆进行拆除，由学校建设一套全新的有线无线一体化网络，打造一个物理上简约、清爽的宿舍网络环境。

3.宿舍网络改造基于目前高校普遍采用的PON光网架构进行设计，提高链路带宽，旨在实现校区内宿舍网络统一规划、统一建设、统一管理。

4.校园网络和运营商网络共同接入，网络用户有线、无线统一认证，无线漫游等，完成全方位立体式覆盖。让学校师生可以在宿舍区域随时随地、无拘束的连接到网络，提高网络访问速度与效率。

三、项目目标

网络改造完成后可将5-8栋学生宿舍网络纳入学校统一管理。网络建成实名制认证和统一认证，并可对接运营商，做到访问校园网不收费，访问互联网执行各运营商套餐，学生可自由选择运营商，入网可选、退网自由。未来，其他宿舍楼宇比照改建，一并纳入学校统一管理。本次将重建基础链路，完善信息化基础设施，构建高带宽、高可靠承载网，并基于此构建Wi-Fi 7制式的优质宿舍有线无线一体化网络。

通过本项目的建设，预期可达成四方面的目标：

1.改善宿舍网络条件，提高学生网络获得感。建设基于光网的有线无线一体化网络，全面覆盖6人间宿舍每一个角落，满足当下学习、生活、娱乐需求。

2.丰富教与学手段，达成泛在的环境条件。项目完成后，可保证宿舍在线学习的正常开展。在宿舍内能访问校内教学资源和教学平台、图书馆资源、教育网内的部分免费资源、校外的各种教学平台等。学生可以足不出室，便获得原来需要去图书馆、教学区才可享受到的网络资源。

3.延展校园治理边界，提高对学生的治理能力。项目建成后，宿舍网络统一纳入校园网管理，学生在宿舍能访问学校各管理系统，智慧校园边界也将大大“扩容”。在网络管理、防游戏沉迷、上网行为管理等方面，学校更有主动性。

4.奠定运营商有序竞争基础，共建多赢格局。本次宿舍区网络改造后，网络架构能够让三大运营商公平竞争，并且以优质服务争取学生资源。在保障校园网络服务质量的同时，可推进基础设施共建共享，避免重复建设。

四、建设方案

5-8栋宿舍区全光网络由OLT、AC控制器、分光器、8口ONU、WiFi7面板AP组成，有线无线网络融合部署，采用PON本地取电方案。本次对学校原有OLT进行板卡扩容或新建OLT，采用4×10G分别上连至中心机房2台核心交换机，保证网络带宽可用性及链路可靠性。分光器放置在每栋宿舍楼的弱电间内，连接OLT和ONU，一级分光，采用1:4分光比。8口ONU支持POE输出供电，放置在每层走廊的壁挂多媒体设备箱中，为房间内的面板AP提供统一供电及网络接入能力，保证无线网络数据的高速传输。采用带不低于4个有线网口的WiFi7 面板AP，满足宿舍场景下的有线无线一体化使用需求。

为避免楼层断电对网络的影响以及可能产生的中间故障点，本次项目中的ONU采用从楼栋弱电间统一集中供电，使用单独空开控制。连接分光器的光缆采用8芯楼内光缆，每个ONU配置4芯光缆；从ONU敷设六类网线至各房间的无线AP点位处，同时须承担施工楼宇的清洁和现场恢复工作。

五、项目建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT板卡扩容 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | AC控制器授权扩容 | 1 | 项 |  |
| 3 | 1:4分光器 | 38 | 台 |  |
| 4 | 8口POE ONU | 109 | 台 |  |
| 5 | 面板AP | 760 | 台 |  |
| 6 | 光网设备控制系统扩容 | 1 | 项 |  |
| 7 | 24芯主干光缆 | 7200 | 米 |  |
| 8 | 8芯楼内光缆 | 400 | 米 |  |
| 9 | 4芯光缆 | 7500 | 米 |  |
| 10 | 室内六类非屏蔽网线 | 40 | 箱 |  |
| 11 | 多媒体箱 | 109 | 个 |  |
| 12 | 12U墙柜 | 8 | 台 |  |
| 13 | 其它集成、设备、辅材、线缆等 | 1 | 批 | 投标人自行补充 |
| 14 | 配套服务（项目驻场维保） | 1 | 年 | 项目验收后1年 |

注：1.用户对所投产品的功能性保留相应的进一步测试之权利。

- 六、主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT板卡扩容 | ▲1.本次在现网OLT设备端口扩容XGSPON端口≥32个,为节省投资成本，利旧现网中5个XGSPON端口完成37个端口的分光需求（含对应模块）；（若投标人无法提供与采购人现网OLT兼容的板卡以及使用端口需求，则需提供一套全新的OLT设备，以满足现网及本次所有光终端设备的接入需求，具体要求：独立硬件设备，非交换机加OLT板卡形式，主控板交换容量≥8 Tbit/s，业务板每槽位最大带宽≥200 Gbit/s，业务槽位≥7个，提供官网或者产品彩页截图证明）。 | 1 | 套 |
| 2 | AC控制器授权扩容 | ▲1.本次在现网无线控制器扩容AP管理授权≥800 个（若投标人无法提供与采购人现网兼容的无线控制器，则提一套全新无线控制器满足现网及本次所有设备纳管，具体要求：单台 AC 最大管理 AP 数量≥3000，最大接入用户数量≥30000，转发能力≥120Gbps，单台 AC 提供 40G 光口≥2，10GE 光口≥12, GE 电口≥12,提供官网或者产品彩页截图证明）。 | 1 | 项 |
| 3 | 1:4分光器 | 上架式分光器，光分路器1:4均分。 | 38 | 台 |
| 4 | 8口POE ONU | - ▲1.接口要求：上行网络侧接口 XGS-PON或10G EPON≥1，下行用户侧接口：千兆电口（支持 POE/POE+）≥8，单端口最大支持 30W，POE最大输出功率不少于120W；提供官网或者产品彩页截图证明。 - 2.支持 TYPE B 单归属保护，支持双归属； - 3.支持802.1x，防 DoS 攻击，静态 MAC 地址绑定； - ▲4.为了保障网络安全性，ONU转发芯片为国产自研芯片，提供权威第三方检测报告证明； - ▲5.支持用户环网检测功能：ONU应支持对用户侧端口是否成环的检测，防止环网形成，提供权威第三方检测报告证明； - ▲6.支持防DoS攻击功能：HGU类型ONU和MDU类型的ONU均应支持对发往控制平面的协议报文进行限速处理，应支持防止攻击目标为本设备的Ping of Death、SYN Flood、LAND攻击和IP欺骗等DOS攻击，提供权威第三方检测报告证明； 7.为保证系统整体兼容性，要求OLT、ONU为同一品牌； 8.包括ONU的安装及布线，包括ONU固定、室内光缆的布线及辅材等； - 9.从楼栋弱电间至楼道ONU电源线的布线施工及材料，包括优质电源线、空开、插座、及辅材等。 | 109 | 台 |
| 5 | 面板AP | ▲1.支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps；支持上行：2.5G电口≥1，下行：千兆电口≥4； ▲2.自主可控，使用国产Wi-Fi芯片，提供权威第三方检测报告证明； 3.内置智能天线； 4.内置蓝牙5.2，支持蓝牙串口远距无线运维，提供官网或者产品彩页截图证明； 5.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 6.室内面板AP的安装及布线，包括所有辅材等。 | 760 | 台 |
| 6 | 光网设备控制系统扩容 | ▲1.扩容AP管理授权≥800个，PON管理授权≥120个；若投标人无法提供与采购人现网兼容的授权，则提供一套全新系统满足宿舍光网所有设备的纳管（含硬件）。 | 1 | 项 |
| 7 | 24芯主干光缆 | 1.从中心机房到5-8号宿舍楼主干光缆布放，每栋楼放置24芯； 2.含布放及熔接等施工和相关设备、辅材（光纤架、尾纤、耦合器、跳纤等）； 3.主干光缆敷设过程中，原有管路如果有不通的，需要重新开挖和布放管线。 | 7200 | 米 |
| 8 | 8芯楼内光缆 | 1.单模室内8芯光缆； 2.含布放及熔接等施工和相关设备、辅材（光纤架/光纤盒、尾纤、耦合器、跳纤等）。 | 400 | 米 |
| 9 | 4芯光缆 | 1.单模室内4芯光缆； 2.含布放及熔接等施工和相关设备、辅材（光纤架/光纤盒、尾纤、耦合器、跳纤等）。 | 7500 | 米 |
| 10 | 室内六类非屏蔽网线 | 导体材料：软圆铜线（cu:99.99%），线规：23AWG，导体直径：0.57±0.02mm，线对数：4对，屏蔽方式：U/UTP，绝缘材料：HDPE。十字骨架：有，外护套：PVC，外护套外径：6.3±0.2mm。 | 40 | 箱 |
| 11 | 多媒体箱 | 定制，含光纤配线盒、带过流开关、接线板等。 | 109 | 个 |
| 12 | 12U墙柜 | 12U墙柜，SPCC冷轧板材，厚度≥1.0mm,黑色； 含光纤配线盒、带过流开关、接线板等。 | 8 | 台 |
| 13 | 其它集成、设备、辅材、线缆等 | 其它集成、设备、辅材、线缆等，投标人自行补充。 | 1 | 批 |

七、其他要求

★1.交货期

合同签订后30天内完成供货、安装、施工、调试。

★2.测试和验收要求

项目实施或验收时，采购人将按照项目清单和技术参数所列指标逐项测试验证，需满足采购人提出的相关功能要求和技术参数要求，中标人要配合测试并按照要求提供相关测试报告，测试过程中发现参数不达标或功能不满足，中标人需要在规定期限内无条件完成整改并测试达标，否则将不予验收。

★3.售后服务及质保期

(1) 投标人提供设备的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

在质保期内，所有服务及配件全部免费，投标人对所投设备均需准备一定数量的备品备件，在设备出现故障，短时间不能修复时，及时更换备品备件。质保期外，提供售后服务。

(2) 培训：安装调试合格后,由投标人为采购人做操作培训；投标人除了向用户补充完善整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还应负责组织对现场设备使用人员进行全面高质量的培训。

(3) 投标人为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

(4) 所投设备原厂商在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作，并协助用户进行方法开发。

(5) 投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

(6) 明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，8小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）。

(7) 在产品的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。

(8) 要求所投所有产品（包含模块）全部为原厂正品，中标后直至签订合同前要求提供原厂针对本项目所使用设备、模块的型号和数量的证明函。所有设备和系统集成自项目验收合格后起免费质保不低于5年。

★4.整体施工要求

- （1）本次学生宿舍网络改造，中标方需要对5-8栋宿舍楼三家运营商有线网络和WLAN涉及到的老旧设备和线缆进行拆除和清理，并按照招标方要求做好拆除设备线缆的登记、移交和清运工作。拆除过程中不能影响宿舍楼吊顶、门禁、消防、安防监控、一卡通和4/5G等设施和设备的正常运行（若影响需原样恢复并保证功能正常）。需要修复设备拆除后的墙面损伤，保证墙面平整、光洁。入室施工不得损坏学生物品，如有损坏照价赔偿。

- （2）本项目所需要各类光纤、光纤跳线、六类网线、配线架等线缆、ONU标识、AP标识，均须使用机打标签纸进行点位标注。标识可采用颜色、图形、文字、编号或组合。光纤标识必须细化到每芯光纤；ONU端口和AP需要一一对应，标识要求唯一性。标识资料应配置有配套电子文档。

（3）中标方在设备安装过程中如需进行打孔、切割、进户施工等有较大噪音及需要学校现场配合的工作时，必须考虑学校的实际情况，只能在事先约定的时间进场施工。投标单位应充分考虑此情况，合理安排施工时间，以便能在规定的时间内，保质保量地完成工程。

（4）施工期间，按照招标方要求制定施工进度计划表，标明每项工作的计划完成时间，跟踪项目实施全流程，进行项目进度监控同时提供完备的项目过程文档；施工完毕后，需要提供所有的设计和施工、维护、配置、拓扑文档。提供线缆和设备的相关数据、表格等技术资料（包括但不限于机柜内各类线缆和光纤对应表，所有ONU和AP的安装位置，所有设备IP地址表等），以便今后对弱电光缆线路的管理和维护。招标方会对所提供项目资料予以抽查，抽查不合格不予验收。

（5）施工结束后，必须及时完成施工楼宇现场的恢复清理，确保完工后房间、墙面、楼道等整洁美观。

★5.驻场维保要求

（1）本次项目中提供学校网络设备和核心机房的运维服务，维护范围包括且不限于校园内核心层、汇聚层、接入层的网络设备和安全设备以及面向用户的网络接入服务。

（2）在1年的驻场运维服务时间内（项目验收后1年内），提供1名工程师驻场服务，以进行现场运维工作，并根据学校的需求提供值班服务。驻场服务除及时有效地解决用户在网络使用方面的故障外，同时提供核心机房每日的巡检服务以及联合制造商提供产品的质保服务。项目工程师须具备二年以上的PON网络相关工作经验（投标人提供工作经历证明材料并提供聘用单位或部门盖章的证明材料）。

（3）在出现故障时，故障处理时间为半小时内响应，2小时内解决。如果重大故障在规定的时间内无法修复，需要免费为学校提供备机，以保障学校的使用，并在24小时内完成修复工作。

（4）如果遇到网络突发事件，除驻场运维工程师外，在4小时内派遣临时技术人员到达现场。在学校重大节日或学校认为的重要时期时，按照指定要求进行特殊时期的检查，并且安排临时技术服务人员提供驻场技术保障工作。

6.履约保证金

（1）用以约束中标方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标方带来的各种损失。因中标方原因导致合同未能正常履行的，招标方将扣除中标方的全部履约保证金。合同签订前，中标方应向招标方缴纳履约保证金，合同价款的5%。

（2）缴纳方式：履约保证金应以公对公转账的方式缴纳。

开户名称：江苏卫生健康职业学院

开 户 行：中国工商银行南京江北新区分行

账  号：4301015619100120908

行号：102301000534

备注：转账事由标注项目名称和编号（履约保证金）

- （3）履约保证金的退还：项目完成且质保期结束后招标方向中标方一次性退回。所有付款不计利息。

7.付款方式

合同签订且所有货物到场后，支付至合同价款的60%；项目实施完成，正常试运行并验收合格后，支付至合同价款的90%；项目审计完成后，按审计价支付剩余尾款。

8.投标报价要求

- 本次采购为交钥匙工程，须按时完成5-8栋的光网施工、网络上线运行。因此投标人的报价应包括所有设备费、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试、实施、运行、验收、保管及保修期内备品备件、售后服务、培训服务、专用工具、伴随服务等发生的所有含税费用以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等和本项目有关的全部费用。以上费用须包含在投标报价中，无论投标供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中。

招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，标注“▲”为重要参数。对于标注“★”的实质性要求和标注“▲”的重要参数，投标人必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30，小数点后保留2位。 |
| 技术参数 | 20 | 满足招标文件规定的全部技术参数指标要求的，此项得20分；技术参数指标带▲号指标为重要参数，如有负偏离，每一项扣2分，其他技术参数有负偏离的，每一项扣减1分，扣完为止。技术参数中要求提供证明材料的，应提供加盖投标人公章的响应佐证资料（佐证材料包含产品制造商公开发行的宣传图片、技术白皮书、产品手册或产品检测报告等）。 |
| 成功案例 | 4 | 提供投标人2022年1月1日起与本项目类似建设内容的网络成功案例，每提供一个得1分，最多得4分。（注：须提供项目业绩的中标/成交通知书、合同复印件为评审依据。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分）。 |
| 投标人 资质 | 10 | 1.投标人具有信息系统建设和服务能力评估基本级（CS2）及以上得 2 分，不提供不得分。 2.投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书(成熟度叁级或以上)得 2 分，不提供不得分。 3.投标人具有 CCRC 信息系统安全集成服务(三级)及以上资质的得2 分，不提供不得分。 4.投标人具有具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001），每持有 1种证书得 1 分，最高得 4 分。 以上证明材料须提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 团队实力 | 12 | - 1.投标人拟派项目负责人需具有信息系统项目管理师、CISP注册信息安全专业人员证书，每提供一项得 1 分，最高得 2 分。 2.投入人员中拟派项目组成员（除项目负责人外）具有高级工程师（通信工程或电子信息），每提供一个得 1 分，最多得 4 分；具有网络规划设计师，每提供一个得 2 分，最多得 2 分；具有网络工程师，每提供一个得 1 分，最多得 2 分；具有 IT 服务项目经理，每提供一个得 1 分，最多得 1 分；具有 CISP 注册信息安全专业人员证书，每提供一个得 1 分，最多得 1 分。(项目负责人与项目组成员的证书不重复计分，项目团队成员一人持多证不重复计分) 说明：提供证书复印件加盖公章并提供社保机构出具近三个月（2025年1月-2025年3月）投标人为项目组成员缴纳的社保缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码)。 |
| 需求分析方案 | 6 | 投标人对本项目的建设背景、建设目标、需求分析，能够在方案中清晰表达，理解全面、正确，能贴合采购人的需求，得6分。 投标人对本项目的建设背景、建设目标、需求分析，基本能够在方案中清晰表达，理解基本全面、正确，基本能贴合采购人的需求，得3分。 投标人对本项目的建设背景、建设目标、需求分析，在方案中表达较差，理解不全面、不准确，不能贴合采购人的需求，得1分。 未提供方案者不得分。 |
| 技术方案 | 6 | 投标人应根据项目需求提供完整技术方案以及根据方案特点自行设计相应的系统图、点位图等方面，应能充分体现采购人的需求、思路，方案能做到充分兼容、简单易用、系统稳定、细节完善。根据各投标人方案合理性进行打分：分析方案合理详细，考虑全面6分；分析方案一般得3分；较差得1分；未提供不得分。 |
| 实施方案 | 6 | 根据投标人提供的实施方案包括项目组织管理、项目培训、项目实施进度计划、项目验收内容等进行评审：实施方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得6分；实施方案内容一般得3分；较差得1分；未提供不得分。 |
| 售后和培训服务 | 6 | 根据投标人为本项目提供的售后和培训服务方案，售后和培训服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案、培训目的、培训对象、培训方式、培训内容等，方案科学合理、完整、切实可行、有针对性、可操作性强得6分；基本满足要求的得3分；较差得1分；未提供不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2.小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第六章  投标文件格式

正本/副本

江苏卫生健康职业学院

5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

项目编号：JSHVC-ZB-2025001

投标文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月     日

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

目  录

一、投标函

二、投标一览表

三、法人授权书

四、资格证明文件

五、商务条款响应及偏离表

六、技术参数响应及偏离表

七、技术规范点对点应答

八、投标产品要求

九、技术方案

十、投标人其它声明及材料

- 6.1 投标函

投标函

致：江苏卫生健康职业学院

根据贵方江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目（项目编号：JSHVC-ZB-2025001）的采购文件，正式授权下述签字人____________（姓名和职务）代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

- 6.2 投标一览表

投标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

项目编号：JSHVC-ZB-2025001

| 项目名称 | 投标报价（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5-8栋宿舍楼光网基础设备采购 |  |  |
| 供货期（天） |  |  |
| 维保期（年） |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

填写说明：

1.投标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

2.“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3.投标报价超过最高限价将否决投标。报价保留小数点后两位。

- 分项报价表

分项报价表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

| 品名 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 |  | 预估数量 | 单价 | 税率 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 大写（小写） |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

注：

1.单价和总价均应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；

2.如果单价和总价不符时，以单价为准；

3.请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4.定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

5.本项目为货物类采购，投标人所填写的税率应当按照国家标准的货物税率进行填写。

- 6.3 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目（项目编号：JSHVC-ZB-2025001）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

注：代理人应持本授权书参加投标，并提供一份原件在投标文件中。

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

- 6.4 资格证明文件

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 财务状况报告（复印件）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件5 无违法违规记录声明（原件）

文件6 自招标公告发布之日至投标截止前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件7 投标人具有独立订立合同的能力（提供有效的营业执照复印件），提供工程造价咨询服务（提供承诺函）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明。

声明人：

法定代表人（被授权人）签字：

日期：       年    月    日

- 6.5 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：

1．投标人应当逐条对照招标文件合同条款，就投标文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对合同条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件合同条款要求。

- 6.6 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章）：

项目名称：江苏卫生健康职业学院5-8栋宿舍楼光网基础设备采购项目

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：       年    月    日

注：1．投标人应当逐条对照招标文件技术条款（“第四章 项目需求”），就投标文件对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如投标文件对技术条款无任何偏差，投标人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 投标人未填写该表则表示完全满足招标文件技术条款要求。

- 6.7 技术规范点对点应答

- 6.8 业绩情况表

近年（    年  月  日至    年  月  日）业绩情况表

| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 采购内容 | 合同金额（万元） | 合同卖方 | 合同买方 | 合同买方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额合计： |  |  |  |  |  | 人民币 万元 |  |  |  |

注：若本项目对投标人业绩有要求，投标人应当如实填写本表并根据评分标准中的相关要求在本表后附相关合同关键页（须包括合同名称、服务内容、实施时间、合同金额、合同签字盖章页，如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据）的复印件（加盖公章）或者其他相关证明材料。

- 6.9 企业资质

- 6.10 项目团队

包括但不限于如下内容：

项目团队

人员信息表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 在本项目职务 | 工作年限 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

按照顺序提供人员的相关证明材料。

- 6.11 技术部分

- 6.12投标人其它声明及材料

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

供应商若符合相关要求，请提供企业声明函。

企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：         年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）