招 标 文 件（三次）

项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0062

项目名称：盐城市大丰区“智慧海防”项目

盐城市大丰区公安局

2024年 10月

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同条款及格式……………………………16

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………71

- 投标文件格式………………………………77

第一章  招标公告（三次）

项目概况

盐城市大丰区“智慧海防”项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html获取招标文件，并于2024年11月11日10点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2024-0062

项目名称：盐城市大丰区“智慧海防”项目

预算金额：人民币990万元；

最高限价：990万元，采购人不接收高于最高限价的投标报价，投标报价高于最高限价的视为无效标书。

采购需求：在大丰沿海区域建设雷达、AIS基站、重载云台、AR鹰眼、卡口、结构化等前端设备，以及海防中心指挥大屏、操作电脑、会议、音视频系统等。还包括但不限于提供各项资料等伴随服务,具体详见本项目招标文件采购需求。

合同履行期限：合同签订后50日历天全部完成并经采购人验收合格。

质保期：不低于五年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）分（支）公司投标的，须在总公司的认可范围内。总公司、各级分（支）公司不得同时投标，否则投标均无效。投标人如为分支机构，投标时只需提供分支机构材料，投标文件中法定代表人签字、盖章可以由投标人负责人签字、盖章。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价：免费

注意事项：

- 首先在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册：注册用户后使用用户密码登录，填写供应商单位详情并提交，待审核通过入库成为“正式供应商”后，按系统提示绑定CA，即可在线参与采购投标活动。

- 政务CA及方正签章相关安装软件，可在苏采云平台首页的【苏采云控件驱动下载】-【政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明】下载获取。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

4、本项目采取“全流程电子化不见面”开标模式，开标当日无需投标单位授权代表到达开标现场。

各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年 11 月 11 日 10 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226CA办理窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

5、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市大丰区公安局

地址：盐城市大丰市区健康西路21号

联系人： 胥继明

联系电话：18862035611

2.项目联系方式

项目联系人：  王敬

联系电话：13905112300

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购，采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的澄清或者修改的内容将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标文件至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：(请各单位根据实际情况进行调整)

11.1.1 资信证明文件

11.1.2 资格性审查响应对照表

11.1.3 符合性检查响应对照表

11.1.4 投标函

11.1.5 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）

11.1.6 投标报价分项表（详见招标文件格式）

11.1.7 技术部分

11.1.8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

11.1.9 盐城市大丰区政府采购供应商承诺书

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、报价表

13.1  采购人将拒绝高于最高限价的投标报价。

13.2  招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括投标文件所承诺的工期期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。（包括但不限于软件费用、硬件设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、服务器等设备升级费、运维服务费（含运维人员、设备全部费用）、软件升级费用、光纤网络建设及使用费用、售后服务费、培训费、管理费、前期咨询费、验收服务费、与原有平台对接及融合费、利润及税金、总承包服务费等全部费用），招标文件中另有规定的除外。投标所报单价为最终结算单价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

投标人须充分考虑各种影响报价的因素包括但不限于充分了解采购人现有平台及网络架构的与本项目融合对接费用，进行合理化报价。

13.3  投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

13.4  如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

13.5投标报价的单位为人民币(元)。如果未能按合同、招标投标文件履约的，中止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。招标方有权终止合同的履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给本单位及第三人带来的相应损失。

13.6对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13.7开标时，当投标文件中开标一览表内容与分项明细报价表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.8投标人在报价时，价格包含一切税费，未作说明的情况下，视同包含一切税费。

13.9未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

14、技术参数响应及偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的采购需求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例；

14.3 技术部分；

14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、人员的情况介绍

15.1提供投标人有关的服务承诺、人员的情况。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价分项表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

22.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人未在规定解密时间内进行解密；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.8投标人串通投标；

29.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

29.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（或者负责人）签字并加盖单位公章。未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（中标价的10%）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金。

35.2收取履约保证金的，须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

35.3政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,实现中小企业融资。政府采购中标、成交供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、成交供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极实现中标、成交供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

根据盐财购〔2024〕18号《 关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》。供应商可以以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如系AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），可免交履约保证金。

6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期   年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的所有设备发生损害故障均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后，中标人提供等额增值税发票。招标人自收到发票后支付合同价的30%预付款到约定的账户，项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，剩余价款待项目质保期结束后一次性付清。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分之一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在乙方合同价款中扣除，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。

12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达98%及以上，未达到的，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之三，扣款每月进行累计。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年  月  日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 采购需求

一、项目概述

1.1 项目名称

盐城市大丰区智慧海防建设项目

1.2 项目建设单位

盐城市大丰区公安局

1.3 设计方案和投资概算编制单位

中通服咨询设计研究院有限公司

1.4 设计方案及投资概算编制依据

1.4.1设计编制依据

依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：

（1）《关于印发〈全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划〉的通知》（公通字〔2019〕14号）

（2）《江苏省水域治安管理条例》

（3）《全省公安机关推进社会治安防控体系升级工作建设实施方案》

（4）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-11）

（5）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

（6）《船舶基本信息采集交换接口规范》（TJ/T981-2015）

（7）《中华人民共和国网络安全法》（2016年11月7日颁布）

（8）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

（9）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

（10）《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

（11）《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

（9）研究过程中实际调查及收集的其它资料

限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求

1.4.2概算编制依据

（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）。

（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）。

（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）。

（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）

（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）

（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）。

（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。

1.5项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限

1.5.1建设目标

本次项目建设集成雷达、AIS、北斗、电子卡口、视频监控（激光云台、AR鹰眼、球机、船舶识别）等多种前端感知数据，针对海防日常业务管理以及实战需要，进行全方位数据融合，形成盐城市大丰区智慧海防预警实战应用的“智慧中枢”，打造海、陆、空三位一体的沿海区域“最强大脑”。

1.5.2建设规模、内容

1.5.2.1前端建设

（1）出海口及码头区域管控

项目拟在川东新闸、王港新闸、四卯酉闸、斗龙港闸码头附近，租赁2座铁塔（川东新闸、斗龙港闸码头附近），安装2套全固态雷达、2套激光重载云台、2套高空AR鹰眼、2套AIS基站、2套船舶识别终端、5只黑光球机，通过上述设备联动，实现海域船只的探测、识别、跟踪；另在斗龙港码头、四卯酉闸、王港新闸、川东新闸安装8只结构化相机，对进出码头的人员和车辆进行要素采集。

（2）沿线道路管控

拟在渔业街北侧、斗龙海防所东北侧、斗龙港闸西南侧、四卯酉海防所北侧、大丰港五号井及沿线道路、王港新闸西侧、川东海防所河南三岔口处，新建34台智能监控，采用卡口、结构化、黑光球机相结合方式，配合原有已建抓拍点位，实现对进出四个港闸的所有外围道路人员、车辆全覆盖抓拍。

1.5.2.2海防中心建设

（1）指挥大屏

海防指挥中心作为合成研判、指挥调度的核心中枢，将更多承担信息综合、指挥调度、重大活动安保、演示报告等活动。为满足新勤务模式下大数据分析研判、可视化融合应用等功能要求，结合现海防中心设计需求，拟在大厅东侧新建一套1.25mm间距的COB显示大屏，整屏净尺寸不低于12m*4.05m（48.6m2），采用10内弧设计。

（2）分布式音视频系统

为满足大厅音视频信号源控制及信号上屏需求，拟在中心和区局各部署1套分布式音视频系统(合计69个输入输出节点)；另采购1套视频会议终端、1套MCU会议控制单元和1台85寸4K电视机，配套相应授权软件。

（3）扩声系统

在海防中心部署专业音箱，主席台和操作席位设置18只会议话筒和1套无线话筒、以及调音台、数字会议主机等配套设备，满足日常工作需要。

（4）控制台、会议桌及座椅

经测算，大厅拟采购29工位的控制台，27套座椅；在研判中心和办案区会商室采购大小会议桌2套，座椅24套。

（5）办公电脑

拟采购28台高性能国产芯片电脑（内置独立显卡），显示屏18台，打印机3台，满足海防中心日常办公需要。

- 中央空调

对新建海防中心上下层安装中央空调1整套设备。

1.5.2.3后端扩容

1、云存储扩容

经测算，拟采购2台48盘位云存储（单台裸容量768TB），1台24盘位云存储，核心交换机2台，融合服务器3台，满足前端监控视频图片存储和网络数据交换。另对现有过保云存储210块坏盘进行采购更换。

2、网络安全设备

拟在感知网采购1套物联网安全准入控制系统，对接入感知网的监控设备（最大支持1.6万路）及其他外部设备进行准入控制，预防非公安类外部设备随意接入公安专网，防范数据泄漏事件发生；等保整改需要采购2套防火墙及特征库，以及2个三级等保系统测评费用；另在互联网至感知网间部署1套请求服务访问控制系统，便于数据安全交换。

二、需求分析

沿海安全

维护国家安全与稳定：智慧海防利用现代科技手段对国家边境线和海洋领土进行实时、全面、准确的监视和掌握，形成一套以保障国家安全和维护边境地区稳定的长效机制。在当前面临各种复杂安全威胁的形势下，智慧海防建设显得尤为重要。

提升海防工作效率和水平：智慧海防信息系统建设的目标是实现对海域及相关物资、设施、人员等各项资源的全面监测和管理，从而提升海防工作的效率和水平。通过数字化、可视化的手段，可以更加高效地处理各种海防事务，提高海防工作的响应速度和准确性。

构建现代化海防治理新格局：智慧海防建设通过构建机制保障、常态运行、安全可靠的立体智能管控体系，可以打造现代化海防治理新格局。构建海陆空三位一体的防护屏障，让海防体系变得更加“耳聪目明”。

违法走私打击

智慧海防在打击走私方面的应用，通过整合现代科技手段，显著提高了对走私活动的监控、预警和打击能力。以下是智慧海防在打击走私方面的主要应用：

全天候监控与智能分析：利用高清摄像头、红外感应器、雷达等先进设备，对海岸线、港口、码头等关键区域进行全天候、全方位的监控。

结合智能分析算法，系统能够自动识别并跟踪可疑目标，如走私船只、车辆等，大大提高了监控效率和准确性。

智能预警与实时报警：智慧海防系统具备智能识别功能，能够自动分析监控数据，一旦发现异常情况，如非法入境、走私活动等，立即发出预警信息。

预警信息通过电脑、手机等终端设备实时推送给相关部门和人员，确保及时响应和处理。

信息共享与协同作战：智慧海防系统实现了与海关、海警、边防等部门的信息共享，各部门可以实时了解走私活动的最新动态，形成合力打击走私。

通过协同作战，各部门可以共同制定巡逻计划、实施抓捕行动，提高了打击走私的效率和成功率。

数据分析与决策支持：智慧海防系统对监控数据进行深度分析，挖掘走私活动的规律、趋势等信息，为管理部门提供决策支持。

通过数据分析，可以预测走私活动的热点区域、高发时段等，指导执法部门进行有针对性的打击。

禁捕期-非法捕捞打击

智慧海防在禁渔方面的应用，主要体现在以下几个方面，它们共同构建了一个高效、智能的禁渔管理体系：

全天候监控与预警：利用雷达、激光云台、AI智能算法以及红外热成像技术，对禁渔区进行24小时全天候的违法监测与识别。

AI能够识别非法捕鱼事件，并自动生成预警信息，通过可视化系统实时提醒渔政执法人员，实现违法行为的迅速定位与报警。

远程监控与管理：建立稳定的传输系统，将监控画面实时传输到监控中心或云平台，使得渔政执法人员能够远程实时监控禁渔区的情况，并及时处理异常情况。

数据综合分析与决策支持：智慧海防系统支持取证、判断、跟踪等环节的全流程可追溯，能够生成各类数据报表，为渔政管理提供科学的决策支持。

通过对数据的分析，可以识别出非法捕捞的热点区域和时间段，指导执法人员进行有针对性的巡查和打击。

智能执法与协同作战：智慧海防系统通过人防与技防相结合的方式，实现了对非法捕捞行为的精准打击。执法人员可以在收到预警信息后，迅速响应并到达现场进行处置。

同时，系统支持多个部门之间的协同作战，实现信息共享和快速响应，提高了禁渔执法的效率和效果。

效果与价值：智慧海防在禁渔方面的应用，显著降低了渔政执法成本，提高了禁渔工作效率。通过人防与技防的多样化执法方式，突破了办案难题，实现了对非法捕捞行为的精准打击。

同时，智慧海防系统也加强了对渔民的法律教育和宣传，提高了渔民的法律意识，减少了违法捕鱼行为的发生。

综上所述，智慧海防建设对于维护国家安全与稳定、违法走私犯罪打击、非法捕捞打击和港口及海域的船只监管都发挥了重要的作用，具有较强的建设必要性。

三、项目总体设计方案

3.1设计思路

聚焦“智慧中枢”，打造沿海区域“最强大脑”

本次项目建设集成雷达、AIS、北斗、电子卡口、视频监控（激光云台、AR鹰眼、球机、船舶识别）等多种前端感知数据，针对海防日常业务管理以及实战需要，进行全方位数据融合，形成盐城市大丰区智慧海防预警实战应用的“智慧中枢”，打造海、陆、空三位一体的沿海区域“最强大脑”。

“大数据+铁脚板”精准巡控机制

压实常态治安防控，科技是动力，机制是保障。本次项目旨在构建全时空、智能化覆盖网格区域、沿海路域、入港水域的现代防控体系，实现研判指挥智能化、打防管控一体化，全面提升盐城市大丰区沿海防控的实战服务能力。

为确保防控“铁桶阵”无短板，本次项目需构建集沿海区域治安防控与“情指勤舆”于一体的智慧海防中心，并将该中心作为大丰区公安分局指挥中心的“发散点”，实现对全区沿海区域的派出所辖区、综合指挥室的高效灵敏调度指挥。沿海治安防控中心可融合相关警种平台数据资源，实现信息共建、共享、共联，满足平时勤务工作需求。

瞄准实战需求，实施合成攻防，提质增效

本次项目针对盐城市大丰区公安分局的实际业务应用场景，重点构建禁渔期非法捕捞预警模型以及船舶走私预警模型，在前端感知设备的助力下，利用大数据学习、图像识别技术、神经网络算法等前沿技术服务实战需要。

3.2设计原则

本次设计的基本原则坚持客观性、实用性、先进性同时注重节约，依据2024年度省政府12类55件民生实事的通知、盐政发2024（1）号文件及大政发2024（1）号文件的相关要求，具体设计如下：

坚持统一领导、分类建设，形成党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与的工作格局。

坚持统筹规划、合理布局，从社会治安、城市管理工作的需求出发，结合实际，统筹规划，合理布点，广泛覆盖，确保充分发挥公共安全视频系统作用。

坚持改建并举、注重节约，依据公共安全视频系统建设规范和标准，实事求是，因地制宜，统筹公共安全视频系统建设，避免重复投资。

坚持技术引领、面向未来，运用新一代大数据、云计算、视频智能分析等技术，创新社会治安防控手段，形成全天候、全时空、立体化、可移动视频监控网络体系，完善具有大丰特色的视频监控建设应用管理新模式。

坚持完善机制、突出整合，将视频图像信息系统建设纳入智慧城市公共基础设施统一管理，重点公共区域统一建设，各行业各领域视频监控资源统一整合，形成可持续发展的视频图像信息系统建设管理新模式和新局面。

3.3前端建设

3.3.1系统概述

以服务智慧海防实战应用需求为建设目标，依据共建、共享、共用建设原则。集合各个港口及周边现有感知前端建设情况，经实地反复勘察川东港、斗龙港、四卯酉闸和王港周边河道、道路及入海口位置情况，规划建设感知前端：

项目拟在川东新闸、王港新闸、四卯酉闸、斗龙港闸码头附近，租赁2座铁塔（川东新闸、斗龙港闸码头附近），安装2套全固态雷达、2套激光重载云台、2套高空AR鹰眼、2套AIS基站、2套船舶识别终端、5只黑光球机，通过上述设备联动，实现海域船只的探测、识别、跟踪；另在斗龙港码头、四卯酉闸、王港新闸、川东新闸安装8只结构化相机，对进出码头的人员和车辆进行要素采集。

拟在渔业街北侧、斗龙海防所东北侧、斗龙港闸西南侧、四卯酉海防所北侧、大丰港五号井及沿线道路、王港新闸西侧、川东海防所河南三岔口处，新建34台智能监控，采用卡口、结构化、黑光球机相结合方式，配合原有已建抓拍点位，实现对进出四个港闸的所有外围道路人员、车辆全覆盖抓拍。

实现对进出港口各类出海船舶检测、跟踪、抓拍和船舶号识别，为智慧海防预警实战应用系统提供数据支撑。

3.3.2系统功能

本次监控主要面对乡镇、村道路及重点部位、治安事件多发地区、人员聚集区域等几类地区进行视频监控覆盖，减少以上几类地区监控盲区。

船舶检测雷达（15KM）+重载云台+船舶号识别终端（斗龙港、川东港）

1、雷达扫描检测发现15公里内进出船只；

2、可检测水平角度360°，覆盖出海口及周边河道；

3、检测船只位置，方向和角度；

4、检测船只的运动轨迹；

5、联动云台摄像机跟踪船只，配合船舶号设备终端识别进出港口的船只船舶号；

6、船只检测不受光线和天气影响；

雷达覆盖范围：

雷达+视频监控光电联动（船舶号识别）：

雷达选定视频监控

根据雷达实时跟踪目标自动匹配角度、距离最近视频监控针对船舶进行实时跟踪，选定视频监控画面可进行角度、旋转切换，沿岸视频监控依次打开追踪目标。

雷达光电跟踪

将视频监控、雷达、船舶实时定位数据（雷达、AIS、北斗数据）进行联合研判算法，实时跟踪船舶位置，画面自动依次切换、调焦，实现船舶号识别。

船舶AIS数据采集（斗龙港、川东港）：

船舶AIS数据包括静态数据和动态数据。

AIS静态数据

AIS静态数据包括船名、九位码、船舶类型、船舶长、宽、高尺寸等信息，所有信息内容来源海事部门、农业农村同步数据信息和AIS自带静态数据信息。

AIS动态数据

平台通过AIS基站采集船舶航行的AIS动态数据信号，在地图中进行集成展示，船舶显示方式分成三类，一类为麻点图，用于确定船舶大概位置，一类为三角形，看出船舶航行方向，最后一类为船舶模型，根据船舶信息构建等比例模型。

高空全景球机：

高空全景球机覆盖整个港口（斗龙港、川东港），通过AR视频标签，实时视频画面叠加港口设施设备等信息。

黑光球机：

覆盖港区水域及周边道路，实时全天候全彩视频监控。

环保卡口及结构化抓拍：

环保卡口抓拍经过港口周边的车辆及车内人脸信息，结构化抓拍设备抓拍经过港口的行人和车辆。

3.3.3前端点位部署

| 序号 | 路口名称 | 固态雷达 | AIS基站 | 全彩双目激光重载云台 | 船舶识别终端 | 双镜头结构化 | 500W环保卡口 | 900W环保卡口 | 全景球机 | 黑光球机 | 270°高空全景摄像机 | 四合一环保爆闪灯 | 抱杆机箱 | 光纤收发器 | 交换机(8口） | 供电开户 | 铁塔租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老竹港闸 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 原杆件加装，已有钢绞线 |
| 2 | 5号井 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 原杆件移位 |
| 3 | 四卯酉海防派出所北侧道路 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 鼎丰牛业门前道路杆件移位至此 |
| 4 | 四卯酉大桥南侧 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 原杆件加装 |
| 5 | 盐城市海大农牧发展有限公司北侧100米 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 大丰市麋茸酒业门口 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 原杆件加装 |
| 7 | 斗龙港码头 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 原杆件加装 |
| 8 | 斗龙港派出所 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 老监控杆件上安装一台结构化 |
| 9 | 老王港闸 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 麋鹿自然营地 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 原杆件移位 |
| 11 | 1号码头北侧道路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 |  | 共4处球机点位 |
| 12 | 川东河闸 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 铁塔安装 |
| 13 | 新王港闸 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 四卯酉闸 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 斗龙港闸 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 铁塔安装 |
|  | 合计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 20 | 15 | 4 | 25 | 4 | 2 |  |

3.4主要设备参数要求

- 智慧海防前端参数要求

固态雷达（含软件平台）

1.雷达设备要求：

1.1. 所投雷达产品应为国产化雷达

1.2.功能要求

1.2.1  雷达具有自动过载保护、供电缺相、过热保护功能，有维修开关。当雷达收发机和天线马达有故障时应能自动停止发射并向中心报警。

1.2.2  收发机应具有扇形发射/停止发射能力，扇形区域大小可由建设单位自定义。

1.2.3   收发机预留不少于1个雷达信号输出接口，便于后续雷达数据共享。

1.2.4   具有抗海浪、抗雨雪、海杂波自动滤波功能。

1.2.5   可以根据不同环境条件和工作要求对雷达参数进行设置

1.2.6   可设置或预置的雷达参数至少包括脉宽、脉冲重复频率、天线转速、扇形发射区、抗海浪、抗雨雪参数等。

1.2.7   要求雷达维修终端能够对雷达进行监测、控制，并显示雷达的原始视频。

1.2.8   所有雷达设置参数和性能参数及故障均需记录，供故障分析参考，可以长期保存，待故障记录确认后方能删除，VTS中心可以登录查询记录信息。

1.2.9  雷达收发机至少能接收以下指令：

量程选择

必要的功能调节(增益、调谐、抗海浪、抗雨雪等)

天线的停/转

天线转速调整

1.3 主要指标要求

天线

天线长度：≥8 英尺 /2.4m

增    益：≥30dB

水平波束宽度：≤1°

转    速：20rpm～36rpm 可编程

发射机

发射机类型：固态功放（GaN）

工作频段：X 波段（9.2-9.5GHz）

★峰值发射功率：≥100W

接收机

噪声系数：≤3.5dB

抗 干  扰：海浪云雨杂波抑制、反异步干扰

★动态范围：≥109dB

★灵 敏 度：≤-129dBm

★脉冲压缩比：≥1500：1

★距离分辨力：≤12m

★方位分辨力：≤1.2°

探测威力

RCS=1㎡6nm

RCS=10㎡15nm

RCS=50㎡20nm

RCS=10000㎡视距

探测威力：指在雷达架高30m、3级海情，晴朗天气、检测概率80%、虚警概率为10-6的检测条件下，不同RCS值对应的目标参照见表。

| RCS=1m2 | 极小目标，高度1m，3m长以上的木船、船篷船、小型快艇、小型渔船等 |
| --- | --- |
| RCS=10m2 | 小目标，高度3m，10米长以上渔船、帆船和快艇等 |
| RCS=50m2 | 中小型目标，高度3m，小型金属渔船和巡逻艇等 |
| RCS=10000m2 | 大型目标，高度12m，货船、集装箱船、大型客轮等 |

视距：指受地球曲率半径影响，地球上两个具有一定高度的目标顶点之间连线与地球弧面相切得切线长度。

供电：单相 220V 50Hz/60Hz 电源供电，总功耗不大于1kw

可靠性、维修性

MTBF：≥10000h

MTTR:≤30min

开机时间：≤2min

连续工作时间：可长时、全天候连续不间断工作

环境适应性

室外单元工作温度：-25℃-+55℃

室内单元工作温度：-15℃-+50℃

储存温度：-40℃～+60℃

防水等级：可淋水（IP65）

防护能力：抗震动、抗冲击、防腐蚀，耐盐雾

最大工作风速：52m/s

标★项需提供中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权或与中国合格评定国家认可委员会（CNAS）互认的国际组织授权的检测机构出具的检测报告证明，加盖投标单位公章。

- 雷达数据处理系统

2.1为便于信息的传输和显示，对雷达站的雷达信号进行量化、杂波处理及信号压缩，形成雷达数字视频，雷达数字视频应尽量接近原始视频，压缩量可设置和调整。

2.2经录取的目标视频数据应反映目标的基本特征，如目标的长、宽、轴线方向等。采取调整门限、相关处理、目标空间特性分析等技术，减少因目标合并、分裂、遮挡及假回波引起的误跟踪和跟踪丢失。

2.3跟踪器的跟踪容量不低于1000个目标。

2.4各雷达站数据处理设备断电停止工作后，通电后应自启动并恢复运行。

2.5支持标准CAT240雷达视频接入和航迹输出。

- 多源融合数据处理系统

1）对各类动静态数据和信息集成整合，包括综合态势感知前端监测的实时动态数据，支持多雷达站、AIS、北斗等不同传感器、不同更新频率的航迹数据实时融合，针对同一艘目标船舶可保证全域融合ID一致、航迹连续；

现场数据采集与汇总；

雷达接入与平台同步、AIS数据及接入与平台同步；

- 数据接入（接入第三方AIS数据等）、数据输出（预留接入管理部门中心系统接口，并可与建设单位系统等平台进行对接）

4.视频联动系统软件

通过雷达/AIS系统获取被跟踪监控船舶的动态信息（主要为船舶的经纬度坐标位置信息和航速、航向信息）、CCTV监控点系统信息（主要为监控点经纬度坐标的位置信息），利用雷达/AIS与CCTV联动追踪算法组件进行计算，由CCTV联动系统根据计算结果来自动选取最合适的摄像机，并驱动云台与镜头实现对被监控船舶的联动跟踪监控。

目标位置联动

基于雷达探测信息（或船舶AIS信息）的经纬度坐标，控制相机运动，跟随雷达探测间距（或AIS更新间距）更新联动频率；

视频联动平滑跟踪

基于联动算法，CCTV提供现场视频图像。雷达、AIS与CCTV联动技术能准确控制镜头的运动，镜头能根据船舶的经纬度信息和航速、航向信息始终准确对准行进中的船舶，进行平滑跟踪；雷达须与国内主流相机厂家无缝对接，所有对接工作及费用由雷达厂家全部负责。

★雷达及雷达数据处理系统、多源融合数据处理系统、视频联动系统软件采集汇聚的各类数据要全量推送至江苏省盐城市“海晏”平台，平台间数据推送须无缝衔接，对接费用由投标人全部承担，投标时提供无缝对接承诺函，加盖投标单位公章（承诺函格式自拟）。

AIS基站

主要功能：

- 持续接收覆盖区域内符合国际标准的A类船载AIS、B类船载AIS、AIS航标、AIS SART、AIS基站等播发的动静态信息；

- 符合IEC62320-1和ITU.M-1371-4标准；

- 支持远程基站状态检测，远程配置、远程告警等管理功能；

技术指标如下：

| 频率范围 | 156.025MHz—162.025MHz |
| --- | --- |
| 默认信道 | CH87(161.975 MHz)、CH88(162.025MHz) |
| AIS接收通道数量 | 2 |
| 灵敏度 | -110dBm，PER≤20% |
| 共道抑制 | -10 dB |
| 邻道选择性 | ≥70dB |
| 杂散响应抑制 | ≥70dB |
| 互调响应抑制 | ≥74dB |
| 数据编码方式 | NRZI |
| 数据速率 | 9600bps |
| 工作温度 | 不低于-15℃ ~ +55℃区间 |
| 工作湿度 | 不低于10%～90％区间 |
| VHF天线技术指标 | 覆盖范围：≥15km（天线高度不低于30m） |

全彩双目激光重载云台

★视频输出支持2560 × 1440，全景采用F1.0大光圈全彩镜头，细节镜头靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持不低于85倍光学变倍，16倍数字变倍；（提供官网截图加盖制造商公章或提供公安部权威机构检测报告加盖投标单位公章）；

支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

设备具有至少1颗算力不低于2TOPS的GPU芯片、1颗8GB eMMC芯片、1个水平仪、1个呼吸阀、2个风扇，1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口，1个ABF按键、1个SD卡插槽、1个RJ45网络接口；

内置3KM 超匀化红外激光器，光斑调节支持内切、外切、全屏覆盖等模式，支持上下左右电动调轴，确保激光光斑在画面中心位置；

激光水平和垂直照明角度范围：0.3°~31°，白天可视距离10000米，夜间可识别距离3500m处的人体轮廓；

可对视频画面中所选目标点与镜头的距下离进行测量，并将测量结果叠加在视频画面距功能检验中，最远可测量3000m距离；

设备具有预置位关联功能，可在设置预置位的同时，存储该预置位设置的激光亮度、光斑大小和中心位置，调用该预置位后，激光光源的亮度、光斑大小和中心位置与预先保存的参数值一致；

水平旋转范围为360连续旋转，垂直旋转范围为-45~70，支持水平手控速度不小于30°/S，垂直手控速度不小于15°/S；

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点；

支持将双路视频编码成单路模式输出，客户端播放出效果是画中画，大图小图双路视频可调配，并且小图比例可配置为1/3或1/4大小，小图位置可随意拖动；

云台传动方式为谐波减速机；

可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作;AI模型包下发并运行成功后，可根据模型包内容对监控场景内指定的目标进行检测、框选提示、抓拍图片并显示检测结果；

可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包进行添加、删除、修改等操作，并可对名称、是否生效等参数进行设置，样机最多可存储4个AI模型包，每个模型包可最多设置1个检测模型和7个分类子模型；

可对视频画面中监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，可添加500个标签，并可输入标题、编辑标题、地址、相关说明、图片、联动IP地址、显示级别等标签信息；

设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化；

具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息和海拔信息；

可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度；

设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°；

当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动开启位置矫正；

具备双雨刷，激光器及镜头视窗前分别包含1个雨刷；

可优化因热气流产生的预览画面涌动现象，开启防热浪功能后，画面可保持清晰稳定；

内置除湿器，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物，可通过防水透气膜对水汽进行单向排除，并防止外部水汽进入；

支持GB35114 A级安全加密；

支持IP66，工作温度范围可达-40℃~70℃。0

船舶识别终端

雷达视频联动，支持雷达坐标信息接入，和云台球机视频坐标进行标定融合转换；支持船舶号、船号识别功能；

内置4T监控级硬盘，支持通道录像存储回放，硬盘最大支持32T；

支持根据时间、通道和事件类型等检索数据并可关联回放片段录像；

可配置多种字符叠加、图片合成方式；

可支持选配4G、5G模块；

基于深度学习算法的视频智能分析设备，主要是将雷达坐标信息和云台相机视频坐标进行标定融合转换，以达到对目标一个长距离可视化检测，同时支持船舶号、船型识别，从而为重要设施场所的周边环境提供全天时、全天候安全保障；

支持TCP/IP、HTTP、DNS、RTP、RTSP、NTP协议，支持FTP上传图片；

具有心跳、密码保护、NTP校时功能。

★船舶识别终端采集识别解析的各类数据须全量推送至江苏省盐城市“海晏”平台，平台间数据推送须无缝衔接，对接费用由投标人全部承担，投标时提供无缝对接承诺函，加盖投标单位公章（承诺函格式自拟）。

双镜头结构化

★设备内置双镜头，通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps，2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，内置不少于2颗GPU芯片；（提供公安部权威机构检测报告并加盖投标人公章）

通道1及通道视场角：水平视场角：36.4°~13.0°，垂直视场角：20.5°~7.4°，对角视场角：41.7°~14.9°；

通道1通道2均具有不少于4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；

内置补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值；

通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；

设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换；

双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°；

支持全结构化模式，包括抓拍人脸、抓拍人体、抓拍非机动车、抓拍机动车；

支持人脸比对模式，包含支持前端人脸比对；支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；支持不同人脸库不同时间布防；支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；

支持道路监控模式，包含支持车牌识别并抓拍、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；

支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%；

支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；

设备可识别距离设备不小于80m的人体轮廓；

支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色；

支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；

在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；

支持35114 A级加密；

供电方式DC36±20%，支持防反接保护功能；

设备防护等级不低于IP67。

★设备所采集的各类数据须无缝接入盐城大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据全量汇聚至现有视图库）。投标时提供各类数据无缝对接以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

500W环保卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移

最大图像尺寸≥2448×2048像素。

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。

开启混合抓拍模式后，设备支持正面/背面行人的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。

设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。

★支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%。（提供公安部权威机构检验报告证明复印件加盖投标单位公章）

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；

防护等级不低于IP66。

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%。

支持GB35114 A级安全加密；

★设备所采集的各类数据须无缝接入盐城大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据全量汇聚至现有视图库），同时抓拍的交通违法数据需自动上传至公安部集成指挥平台应用】。投标时提供各类数据无缝对接以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

900W环保卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。

图像传感器不小于1英寸*2

镜头焦距不小于50mm；

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移；

★最大图像尺寸≥4096×2160像素；（提供公安部权威机构检测报告加盖投标人公章）

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。

支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。

支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。

支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能（含新能源），在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。

支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。

支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不低于7100种，通过车尾可识别不低于3800种，全天识别准确率不低于99%。

支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。

支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于 110 个运动人体目标，且抓拍不小于80个运动人脸目标。

支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。

支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持识别车标类型≥450种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

支持35114 A级加密；

外壳防护等级应不低于IP66。

工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz。

★设备所采集的各类数据必须无缝接入盐城大丰公安视频图象信息应用平台（抓拍数据全量汇聚至现有视图库），同时抓拍的交通违法数据需自动上传至公安部集成指挥平台应用】。投标时提供各类数据无缝对接以上各类平台的承诺函并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）。

全景球机

摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸；

细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm；

设备内置GPU芯片；

全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440；

全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°，可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调；

摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；

红外距离不小于200米；

支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；

具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警；

具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率，亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警；

摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签；

摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止；

摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作；

支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍；

支持GB35114 A级安全加密；

防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

黑光球机

★摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸，内置GPU芯片，视频图像分辨率不小于3840×2160；（提供公安部权威机构检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于259mm；

支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

采用双传感器架构，支持超宽光谱感光成像；

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

红外距离不小于250米；

★摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出；（提供公安部权威机构检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

支持Smart事件、道路监控、人脸抓拍智能功能切换：1）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能；2）支持车辆检测和混行检测，车牌捕获及检索；3）支持同时抓拍不少于30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；

摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；

摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率；

支持智能雨刷；

支持GB35114 A级安全加密；

IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

270°高空全景摄像机

自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和辅视频，可将辅视频图像进行无缝拼接；

全景及细节镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，全景画面可支持关注区域畸变矫正；

主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线；

主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率；

支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像；

摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0，设备内置3个GPU芯片，拼接视频图像水平视场角≥270°，垂直视场角≥100°；

彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；

可对距设备100米处的人脸进行抓拍；

红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视距离：可识别距离设备550m外人体轮廓；

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；

支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正；

★支持镜头前盖玻璃加热功能，摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；（提供公安部权威机构检测报告复印件证明并加盖投标人公章）

支持GB35114 A级安全加密；

电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作；

防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

四合一环保补光灯

具备24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；

应LED格栅，有效减少周边光污染；

气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；

气体补光控制具有峰值抑制功能；

支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；

支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复；

★补光需符合（GA/T 1202-2022）要求，一级标准，提供权威机构机构检测报告复印件并加盖投标单位公章。

为保证卡口抓拍系统运行稳定性，所投多合一环保补光灯设备需与卡口抓拍摄像机品牌保持一致。

光纤收发器（对）

千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口，有效传输距离大于20KM

抱杆机箱

规格尺寸：高450*宽350*深220MM，板材厚度≥1.0MM；柜体采用防晒、隔热顶盖；采取导流槽、胶垫等密封措施，防止雨雪、水和萤虫进入柜体内部。外壳密封性能符合 GB/T 4208 的规定，柜门采用静音轴承合叶铰链。柜体电源接线端子与机柜之间的绝缘电阻在正常状态下不小于 100MΩ，在 20℃相对湿度 5%RH～95%RH 状态下不小于 2MΩ。西安门需要做加强筋固定，保证箱体的防撬、防盗。

电子式自动重合闸保护器；额定电流；10-16A可选；漏流动作电流；30mA；漏电不动作电流；15mA漏流动作时间：≤0.1s合闸前具有检测功能。具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重控制功能。

外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。

锁体通过智能钥匙供电，无内置电源。

★电子锁同时具有机械和电子双重加密功能，仅当机械和电子同时正确时，方可开锁；（需提供公安部权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

平台具备记录开锁人、开锁时间、闭锁时间等信息，一旦出问题可以溯源；

箱体具备交流 220V 电源防雷和网络接口防雷两种防雷功能，标配 1 路交流电源防雷器交流电源防雷：Uc:385VAC 、In:20kA、Imax:40kA、Up: ≤1.7KV；内置1个32A空开，不少于4个五口国标插座，一个温控风扇。

工业级交换机千M

至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；

抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备IP40防护等级认证报告；

采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；

背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；

运行温度：-40度到75度；

7米挑臂5M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s，外观必需与大丰区通港大道与海堤路东西向现有电警杆件一致。

7挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，热镀锌后喷塑处理，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s，外观必需与大丰区通港大道与海堤路东西向现有电警杆件一致。

7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，基础法兰直径550-18mm厚，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.6m*1.6m*1.9m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s，外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致。

10米挑臂1M杆件（含基础、地笼、浇筑）

立杆八角直径160-260-5mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s，外观样式与通港大道海堤路东西向样式一致。

砖砌手井（含手井圈、盖）

规格尺寸:500mm*500mm*500mm。

盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。

井盖上印有“公安专用”标志。

铁塔租赁

在斗龙港闸、川东港闸附近各租赁1座铁塔含以下至少5年的服务（投标人承诺大于5年的，以投标人承诺为准），包含塔体共享服务（雷达、AIS基站、激光重载云台、AR全景摄像机、黑光球机等设备高空挂载服务，安装高度不低于40米，并提供日常巡检服务，不低于2次/年）、机房共享服务（雷达数据处理单元、船舶识别终端等设备的机房空间服务，提供日常巡检服务，不低于2次/年）、设备安装及调测（上塔设备包括雷达、AIS基站、激光重载云台、AR全景摄像机、黑光球机的高空安装、调测服务，塔下机房/机柜设备的安装、调测服务）、塔顶改造（在塔顶平台合适位置制作、安装设备支撑平台，包括涉及到避雷针和天线的调整、迁改）、塔上及机房内设备的供电电费、光纤租赁和大型塔吊租赁服务。

二、海防中心建设参数要求

室内COB微间距LED 显示屏

1.★像素中心距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

2.屏体尺寸宽度≥12米，高度≥4.05米；屏体分辨率宽≥9600点，高≥3240点；

3.★最大亮度：≥1000cd/㎡；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

4.视角：≥170°；亮度均匀性：≥98%；最高对比度：≥8500:1；

5.外壳防护等级试验：≥IP42；

6.灰度等级：具备13级设置选项；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

7.刷新频率：≥3000Hz；换帧频率：支持48HZ/60HZ；

8.模组间缝隙：≤0.03mm；箱体平整度：≤0.1mm；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

9.亮度鉴别等级：C级/24级;（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

10.视网膜蓝光光化学危害：0类危险，可达光发射值＜1.000e2W.m-2.sr-1；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

11.具有亮度、色度校正功能，具有一键调节亮暗线的功能具有设备温度、电压监测功能，并具有故障(告警)功能；

12.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下应≥2MΩ；

13.抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

14.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或者操作系统故障；（提供公安部权威机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

15.★依据GB/T18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》标准检验，产品在球面半径1.5M处测试噪声，平均声压级dB（A）＜17，噪声＜8db（A）；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

16.★外壳防护等级符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》标准中IP65等级要求；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

17.产品静电放电抗扰度符合GB/T17626.2-2018标准中A类性能判据的要求；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

18.振动试验：频率范围：10-150Hz；扫频速度：1oct/min；加速度：1g；扫频次数：10次/轴向；振动方向：三个相互垂直的方向；样品结构无损伤，工作正常；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

19.恒定湿热试验：将受试样品放入试验箱内，受试样品以非工作状态在40C，95%RH下存放48h。恢复后，样品工作应正常；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，且需在国家市场监督管理总局或全国认证认可平台可查，需提供查询网站链接及查询截图，并加盖投标人公章）

20.★COB面板防灼烧性：对显示屏单元箱体正面随机选取两个以上位置，使用打火机进行测试，分别用外焰灼烧COB面板3秒，观察是否有烟尘，表面表面无烟尘，无任何物理烧伤痕迹。需提供产品实拍视频证明；

21.根据BS 476-7:1997+CORR:2014建筑材料及构件对火反应测试第7部分，制品表面火焰传播速度分级方法规定的测试程序执行。防火等级需达到Class 2级。（提供具备SGS标识的第三方权威检测机构出具的防火等级专项检测报告复印件，并加盖投标人公章）

22.产品需通过中国强制性产品CCC认证，需提供体现COB产品内容的CCC认证证书复印件，并加盖投标人公章；

23.产品需符合CQC31-452691-2016认证规则的要求，提供体现COB产品内容的中国节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章；

24.所投LED显示屏制造商自我环境声明符合GB/T24021—2001 idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，LED显示屏（全彩）产品符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863的限值要求，提供中国环境标志(II 型)产品认证证书，并加盖投标人公章；

25.为确保产品支持HDR高动态范围图像技术，可以呈现图像更多亮暗部信息，色彩更丰富，层次感更强，产品需符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-OD74中HDR3.0的要求，提供体现COB产品内容的HDR3.0认证证书复印件，并加盖投标人公章；

26.产品需符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-OD66中8K超高清认证的要求，提供体现COB产品内容的8K超高清认证证书复印件，并加盖投标人公章；

27.产品需符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D11中色彩品质A级的要求，提供体现COB产品内容的色彩品质A级产品认证证书复印件，并加盖投标人公章；

28.★产品需符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D75绿色健康分级A级的要求，提供体现COB产品内容的绿色健康分级A级产品认证证书复印件，并加盖投标人公章；

29.为减少蓝光对人眼长期观看的刺激，蓝光峰值波长需＞460nm，所投产品须通过国家权威认证机构或TUV标志机构出具的低蓝光认证，提供体现COB产品内容的TUV低蓝光产品认证证书复印件，并加盖投标人公章；

30.★所投产品为COB封装技术产品，提供COB显示屏的封胶结构的国家级相关证明文件复印件，并加盖投标人公章。

4K控制器

1.带载能力：920W

2.宽高极限：支持自定义分辨率；DP输入，最宽最高7680；DVI输入，最宽最高：3840*4，支持上下、左右及混合型任意拼接

3.输入源：DP 1.2*1、Single Link DVI*4或Dual Link DVI*2

4.高位阶视频源输入：12bit/10bit/8bit

5.输出接口：千兆网口*16、10G光纤*4（选配）

6.多屏控制：多显示屏支持、多屏独立编辑、后台播放、定时播放、多窗口多任务同时播放、文本支持Word，Excel。

7.能支持MPG／MPEG／MPV／AVI／／RM／ASF等多种视频文件。

8.3D功能：支持 3D 功能。配合 3D 发射器 EMT200 和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。

9.视频源位深：支持视频源位深 8bit/10bit/12bit。

10.中控：支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面

11.与LED显示屏同一品牌

控制软件

支持两种播放模式，本机播放和异步播放，用户可根据使用环境切换至所需模式。

支持板卡间连接方式自动识别。

支持画面控制，可实现正常显示，画面黑屏，冻结，测试画面，通道切换特效等功能，实现对屏体的显示控制。

支持对输入分辨率的调节，可按照屏体调节预设分辨率和自定义分辨率，实现对信号源分辨率的控制。

支持配置信息管理，可通过文件配置信息导出导入对应参数，实现参数信息的导入和备份。

软件满足多用户模式登录，高级用户登录可实现对屏体参数调节，演示模式可实现软件功能的演示操作，方便用户多模式选择登录。

支持添加温湿度窗口，可将窗口边框，温度，显示字体，颜色以及温湿度播放属性进行设置调整和播放。

支持多平台运行，如windows操作系统、麒麟操作系统等。

支持云发布在任意手机、平板、PC等可联网设备上均可以对显示屏进行管理；无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理。媒体管理：支持主流的图片、视频、音频及RSS,HTML等诸多媒体格式；系统需支持云媒体库管理，满足任何支持浏览器设备随时访问并管理媒体库，同时支持多种过滤条件筛选(类型、工作组、类别、有效日期、批准状态)；媒体支持在线预览；同一个媒体支持多版本管理。

系统支持多权分立功能，每个功能或功能组均可分配到给不同角色权限，不具备权限的角色不能操作。

系统可进行多级工作组树形结构管理；上级工作组可查看所有工作组内容，同级工作组间数据隔离；系统内工作组间支持文件共享。

系统支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。

大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域。

可以在云端通过浏览器直接进行节目编辑和制作;排期内可以添加多个播放清单，支持以多种周期进行播放排期;播放清单支持嵌套播放;节目清单和排期均在云发布系统内进行管理,可随时在任意手机、平板、PC等可联网设备上进行节目的制作和管理;排期制作完成后，当内容变更时，系统会自动更新节目并同步到播放器。

媒体播放到不同终端自适应分辨率;云发布系统可以随时监控播放器状态;系统支持节目智能更新，播放器可绑定排期，绑定后排期内任何媒体更新、媒体版本更新、清单、时间段等等节目相关的更新后，系统自动生成最新计划并下发到播放终端。

大屏控制软件应可以安装在用户PC机（工作站)上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统;软件支持C/S或B/S架构。

显示系统的各种功能操作实行全计算机控制、网络控制。所有显示单元的开关、色彩、亮度调整、多屏拼接控制器的参数配置和控制、信号调用、远程监控维护均在同一套控制软件上统一实现。

支持监控发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态。

显示屏专用播放软件,可多显示屏导播、远程显示屏管理、多日期多时段调度功能、多节目页功能、节目页多窗口功能等功能。

支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、计时、视频设备、网页、温湿度，流媒体，RSS、Vista时钟、数码计时表等。

软件通过信息安全性检测，不存在高危漏洞或中危漏洞，需通过身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、权限认证、文件上传、输入数据、信息泄漏、框架漏洞、漏洞扫描等安全性检测；符合系统项目信息安全性的建设需求。（提供具备CNAS中国认可检测实验室资质的软件评测中心出具的软件测试报告复印件，并加盖投标人公章）；

24口千兆电口交换机

1、固定端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP

2、包转发率：不低于51/126Mpps

3、交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps

24口千兆光口交换机

1、固定端口：24个千兆SFP，4个万兆SFP

2、包转发率：不低于108/126Mpps

3、交换容量：不低于1.36Tbps/13.6Tbps

48口万兆光交换机

1、固定端口：48个万兆SFP+，6个100GE QSFP28

2、包转发率：不低于1620Mpps

3、交换容量：不低于2.56T/25.6T

4、支持VxLAN二层网关、三层网关

5、支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计

6、支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计

分布式4K光口输入节点

1、单个输入节点具备至少1路HDMI2.0视频输入接口、1路HDMI2.0视频环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口，1个USB 接口、2路万兆光口、1个液晶前面板显示屏；

2、输入节点支持4K分辨率采集，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

★3、支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

★5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

★8、单个节点可同时传输嵌入式音频及模拟音频。分布式输入/输出节点支持音频 加嵌、解嵌功能；可对编码音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

9、支持浅压缩模式，浅压缩模式下带宽为 300Mbps~10Gbp s，且在图像切换过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程；

10、支持H.264/H.265编码模式；

11、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制，同时可实现多种USB设备的透传使用；

12、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K坐席光口输出节点

1、单个坐席输出节点具备至少1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，6个USB接口、2路万兆光口、1个液晶前面板显示屏；

2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

3、支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

8、支持鼠标滑屏功能；坐席上所有的显示屏可组成一个显示空间，一套键盘鼠标可以在不小于 20 台显示屏所组成的显示空间上任意的移动，不需要通过敲击键盘来实现跨显示屏的鼠标移动（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

9、支持信号源推送，抓取功能。本地坐席操作人员可通过调取 OSD 菜单和快捷键的方式，将当前屏幕显示的信号源快速推送至其他坐席显示器或大屏指定窗口位置，或将其他坐席或大屏指定窗口显示的信号源快速抓取至当前坐席进行显示或控制；

10、可针对当前鼠标所在的信号源主机进行高亮边框提示，边框颜色和透明度可自定义设置（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

11、可根据当前鼠标所在位置对应的音频进行智能输出（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★12、USB数据传输接口可配置为仅支持键鼠传输，不支持其他USB任何设备传输（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

- 支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K拼接光口输出节点

1、单个拼接输出节点具备至少1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，6个USB 接口、2路万兆光口、1个液晶前面板显示屏；

2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

3、支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

8、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能，单屏可支持不少于 9个不同源视频同时显示；

★9、可配置并存储多条滚动字幕，可自定义调整字幕样式、动作、方向、速度、颜色、字体等（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★10、支持在上位机软件对屏组画面进行标注，并可推送至其他输出节点（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★11、不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片，无需外置存储设备，可保存底图图片（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

12、可将整个屏组画面在一个输出节点上进行显示；

13、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K矩阵光口输出节点

1、单个矩阵输出节点具备至少1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，1个USB 接口、2路万兆光口、1个液晶前面板显示屏；

2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

3、支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

★8、支持音视频独立传输、切换，音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频也可正常传输（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★9、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★10、支持反向音频传输功能，节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

11、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K电口输入节点

1、单个输入节点具备至少1路HDMI2.0视频输入接口、1路HDMI2.0视频环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口，1个USB 接口、1路千兆电口、1个PS/2接口，1个液晶前面板显示屏；

2、输入节点支持4K分辨率采集，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

★3、支持4:4:4全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经编解码后画质仍保持原图像的质量，色度、亮度、对比度、饱和度等（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

★5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

★8、单个节点可同时传输嵌入式音频及模拟音频。分布式输入/输出节点支持音频 加嵌、解嵌功能；可对编码音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式等进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

9、支持浅压缩模式，浅压缩模式下带宽为 300Mbps~10Gbp s，且在图像切换过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程；

10、支持H.264/H.265编码模式；

11、通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制，同时可实现多种USB设备的透传使用；

12、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K拼接电口输出节点

1、单个拼接输出节点具备至少1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，6个USB接口、1路千兆电口、1个PS/2接口，1个液晶前面板显示屏；

2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

3、支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

8、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能，单屏可支持不少于 9个不同源视频同时显示；

★9、可配置并存储多条滚动字幕，可自定义调整字幕样式、动作、方向、速度、颜色、字体等（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★10、支持在上位机软件对屏组画面进行标注，并可推送至其他输出节点（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★11、不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片，无需外置存储设备，可保存底图图片（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

12、可将整个屏组画面在一个输出节点上进行显示；

13、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式4K矩阵电口输出节点

1、单个矩阵输出节点具备至少1路HDMI2.0视频输出接口、1路3.5mm音频输出接口、1路3.5mm反向音频输入接口，1个USB 接口、1路千兆电口、1个PS/2接口，1个液晶前面板显示屏；

2、节点支持4K分辨率解码，支持4096x2160@60Hz，3840x2400@60Hz，3840x2160@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容其它分辨率，无丢帧、卡顿现象；

3、支持4:4:4采样图像无损传输不丢帧；

4、信号源由输入节点至输出节点解码输出的延时时间小于等于17ms；

5、支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看；支持高清模式、标清模式、流畅模式选择，支持32路画面同时预监；

6、前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、MAC、网关、掩码等信息；

7、信号切换、预案调取时无黑场、闪屏、画面静止等中间过度状态；

★8、支持音视频独立传输、切换，音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频也可正常传输（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★9、支持音柱叠加功能，可实时显示对应视频画面的音频电平状态，以音柱形式监看音频音量大小，（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

★10、支持反向音频传输功能，节点间音频互通，输出节点可输入独立音频至输入节点进行音频输出（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章）；

11、支持控制软件在Windows、MAC、银河麒麟等系统上的部署与操作，并且系统可在国产飞腾CPU上稳定运行；

分布式节点工装

1、标准6U高度安装。

2、标准19英寸机柜安装。

3、黑色粗橘纹防滑喷涂。

4、支持多种盒式设备直接安装。

5、单台可安装8个分布式设备。

6、支持快速安装替换。

7、自带散热风扇，带12V电源适配器

分布式拼接授权

1、分布式系统控制模块，支持对分布式系统进行输入/输出节点进行整体配置管理及控制，支持节点的授权管理。

2、支持256个以内节点的统一管理控制。

3、支持节点在线批量配置、升级。

4、支持对信号控制指令转发。

5、支持分布式大屏管理控制。

分布式坐席授权

1、支持设置用户权限级别，各个操作用户可根据实际需求设置不同用户级别，划分不同用户权限，用户之间操作同步实时显示。用户权限可细分至单个信号源、单个屏组、单个矩阵与USB权限。

2、在不同的席位登录后，保留之前席位的所有配置，包括场景、快捷键、显示模式、权限。当用户在使用过程中，退出登录后重新登录或更换相同规模的坐席后重新登录，坐席会自动恢复用户上一次退出时的坐席使用状态。

3、坐席OSD菜单支持实时显示信号源使用情况，包括信号源当前观看人数、信号源当前控制权限所在用户名，且为保证用户隐私，可自由设置功能开关。

4、可根据用户实际使用要求，自定义坐席快速导航栏。用户可以将常用功能模块调整至导航栏快速调用。

5、支持坐席系统日志管理，可查看每个关键操作的具体日志记录，并且支持导出日志记录。

6、用户控制权切换信号源，只有挂载U盘后字符叠加才提示完全控制中，如果未挂载U盘仅进行键鼠控制操作，字符叠加提示控制中。

7、支持设置坐席用户的权限，高权限用户可直接操作低权限用户视频源，同等权限用户需要通过OSD悬浮菜单向当前使用的用户申请操作控制权限。

8、可将坐席配置保存为场景，包括单屏场景和整个坐席的场景，可通过OSD菜单或快捷键调用场景。支持场景的重命名及删除。支持鼠标OSD操作和自定义快捷键进行场景调用及场景轮巡。可绑定用户在任意席位上进行调取，最大可支持1280个预案。

9、坐席系统支持请求自动响应设置，支持请求确认、自动接受、自动拒绝三种模式。

机柜

1、尺寸：600*800*2055mm

2、容量：42U

3、配置：不低于8位10A PDU插排2个，固定板3块，风扇2组，重型脚轮4只，扳手1个，螺母钉20套

可视化智能管理平台

1、系统采用B/S+C/S架构，系统支持部署在不同的操作系统中，包括Windows、Linux及国产麒麟系统；

2、采用模块化设计，具有大屏管理、中控管理、视频点播、录像管理、存储管理、转码管理等功能模块（提供具有CNAS标志的第三方权威检测机构出具的软件测试报告并加盖投标单位公章）；

3、提供操作提醒，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并记录操作日志；

4、系统支持多用户登录，用户数量不少于10个，多用户操作同步实现多人协同办公，所有操作完全同步显示，确保操作实时性；

5、提供精细地权限管理设置，可针对每个信号源或屏幕进行单独权限设置，同时也可根据功能模块进行授权；

6、在软件界面上可对所有接入信号源和大屏幕当前显示的画面进行实时预览观看，对信号源的预监画面帧率可达30HZ；

7、支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局，让大屏操作更加精确无误；

8、可实现16路1080P信号的同时实时浏览，系统支持9种1/4/6/7/8/9/10/13/16分屏窗口布局，以及多显示模式的快速选择及调用功能；

9、支持对实时浏览信号实现云台控制，对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、预置位等功能，快速的启动顺序显示，快速的关闭显示；

10、具备大屏M*N的任意拼接方式选择，任意信号都可在大屏显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影响，多种类型的信号切换间，不出现闪屏、黑屏、花屏以及显示不同步等现象；

11、支持对信号源进行任意分组，并且支持信号分组收藏夹，可以进行自动的信号源轮巡应用；

12、支持预案管理及预案收藏夹，实现对全屏布局的快速切换应用，可以进行自动的预案轮巡应用；

13、支持通过Web界面对所有功能模块进行配置，转发负载均衡，支持分布式扩展；

14、具备中控管理功能，可对灯光、音响、投影、大屏等设备进行中控管理，实现相应的操作应用；

15、支持自动搜索显控系统中设备，对接入系统的设备进行注册添加，保证对设备进行统一监管；

16、支持导入导出设备列表、摄像机列表、设备链路和接口信息，通过在线编辑，可快速实现平台部署；。

17、智能配置中间链路。支持系统中任意设备节点的多级级联，用户无需关心信号源和大屏之间的复杂链路，实现信号源的统一管控和一键上墙操作；

18、智能可视化控制。支持可视化交互触控操作，实现系统更加简便、更加舒适、更加高效的显控体验；

强电控制器

八路电源控制器,8路是输出,每路30A触电继电器,支持RS232,网络控制

云多点控制单元(MCU）

1.★需与江苏省公安厅一键点调系统无缝数字级联，出具厂家承诺函。

2.MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。

3.采用全新的硬件平台，支持H.265全编全解技术，支持4K30、1080p60fps编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的多画面图像。

4.支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括windows、android、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。

5.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

6.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。

7.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

8.支持H.239、BFCP双流协议标准。

9.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

10.支持双流功能，在保证主视频4K30前提下，辅视频也可以支持到4K30或UXGA@60fps。

11.支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。

12.支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。（投标人需提供权威机构检测报告证明，加盖投标单位公章）

13.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

14.支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表。

15.支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议自动级联、虚拟电视墙、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。

16.支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。

17.支持多级主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。

18.支持录播服务器统一管理，支持使用统一账号登录门户系统，支持在会控上显示观看人员的列表，支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动。

19.系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。（需提供权威机构检测报告证明，加盖投标单位公章）

20.具备不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。

21.支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。

22.支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。

23.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。

分体式终端

1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

2.终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。（提供权威机构检测报告证明，加盖投标单位公章）

3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

5.支持H.239、BFCP双流协议标准。

6.支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。

7.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。

9.支持选配触控平板，采用不小于10英寸触控平板，可实现呼叫、参加、创建会议、一键加入虚拟会议、组织架构、静音/哑音、音量调节、内容共享、摄像头控制、预置位操作、申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能

10.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。

11.支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

12.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

13.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。

14.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。

15.终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。

16.终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。

17.终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。

18.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。

19.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

20.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。

21.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。

22.提供电信设备入网证的证书复印件。

23.★终端需与江苏省公安厅一键点调系统无缝数字级联，实现互联互通，出具厂家承诺函。

分体式摄像机

1．★摄像机需与分体式终端同一品牌。

2．支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

3．镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

4．支持不小于12倍光学变焦。

5．支持广角镜头，水平视角不小于72°。

6．视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）

7．支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。

8．支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。

9．支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

10．水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°

11．支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

12．支持根据安装方向自动翻转图像。

13．支持保存不少于255个预置位。

14．支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。

15．支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

85寸电视机

核心参数：WIFI频段

2.4G&5G

运行内存/RAM：不低于4GB

背光方式：直下式/DLED

存储内存：不低于64GB

CPU架构：不低于四核A73

显示参数

色域值：不低于96%

屏幕比例：16:9

护眼功能：有“无闪屏护眼认证”；低蓝光护眼认证

屏幕分辨率：超高清4K

屏幕尺寸：不低于85英寸

控制台

（一）主体框架

1、控制台设计应以人机工程学为基础，满足综合保障的功能性要求和美学要求，且视距、视角、台面高度和膝、腿活动空间等符合相关人机工程学和人性因素设计的要求，其耐用性应符合高水平要求，满足7*24全天候工作模式。

2、控制台满足6人席位弧形设计，席位深度不得少于950mm，每席位宽度不少于1200mm，高度不得低于750mm。

3、线缆规划和维护管理：结合技术系统对线缆的要求，控制台内部设置横竖方向的走线通道；从地面进入控制台的线缆和控制台外引线缆应具备在控制台内部任意位置进线和出线的功能；具备强、弱电分离的功能，避免互相干扰。

4、靠近操作人员的前侧边缘采用一体成型，面板封边与面板一体平滑过渡，保证面板与封边之间无缝隙，防止桌面面板变形。

5、侧板主体采用冷轧钢板材质，光滑过渡无尖角。

6、框架前后门板使用优质冷轧钢板制作，整体厚度为2.0mm，主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工，门板通过钣金冲压工艺开有散热孔，便于内部设备散热，门板表面采用静电喷塑工艺。

7、连接铰链使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，满足耐久测试80000次标准，同时铰链安装方式可实现快速安装和拆卸。

8、每工位须有键盘盆设计

（二）台面板

1、台面板须采用由木制纤维与热固树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体完毕厚度不小于15mm。其性能必须具有抗压、抗刮、抗冲击、强度高、承载力大的特性，具有很高的抗锚固件拔出强度。

2、抗倍特必须具有防晒、防潮、防水、耐腐蚀、缩水率小、耐候性好的特性。

3、具有极好的防火性能，遇到普通明火不会融化、滴落或爆炸，并且不会释放有毒和腐蚀的气体。

4、表面的颜色层，须与材料本体一体化制出。颜色、花纹、表面状态应有多种可供选择。表面材质致密不会黏附灰尘、本身具有自洁性，用水即可简单清洗。

5、台板边缘手枕边设计成与台面板一体化延伸的台板边缘，加工成适合手放置的流线型表面，表面经过精抛光打磨，无杂质色差，使操作舒适。手枕与台板边无缝延伸，不接受二次聚氨酯封边等非同材质加装工艺。避免聚氨酯等材料产生的热收缩变形以及有耐候性变化。

6、台面板高度尺寸及深度尺寸，须符合人体工程学的标准，包括视线，延伸距离，键盘托盘高度，及膝部空间。

7、台面板前口须有贯穿式条形出线口，出线口为保证隐弊性须用毛刷覆盖，方便布线。

（三）后屏风

1、为保证控制台整体效果，须有后屏风设计，后屏风整体高度不低于150mm，后屏风结构应由屏风前板、屏风发光亚克力、屏风后背板构成，以方便外观线条美和各组件不同颜色的搭配。屏风前板应采用合金铝型材制作，屏风后板应采用厚度不低于1.2mm的冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理。后屏风上端设有透明发光亚克力导光板，实现装饰效果。灯光可实现开闭，亚克力需低于10mm的耐黄变材质，外观不可出现任何外露的利口和螺丝头。发光亚克力无白边，晶莹剔透。

2、屏风前板须设有多极横向滑槽结构，用于固定显示器支撑臂，可实现显示器支撑臂左右随意移动。

(四）侧端造型

1、控制台两端的侧造型，应采用不小于1.5 mm冷轧钢板制作，表面经过静电喷塑，有跳色设计与主体部分协调。

(五）背部造型

控制台背部造型，应采用不小于2.0 mm冷轧钢板制作，表面经过静电喷塑，有主体部分无色差，整体颜色协调大气。背部可安装发光LOGO及发光字。

（六）材料要求

★1、控制台理化性能、力学性能有符合国标GB/T3325-2017标准出具的控制台型式检测报告，理化性能、力学性能达到主桌面垂直静载荷达到1000N，桌面水平耐久加力达到150N，水平静载荷加力达到600N。（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★2、控制台检测结果符合BS EN 15327:2016的技术要求，满足力学试验水平3级测试，（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★3、控制台整体按GB20286-2006公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能技术要求。符合 阻燃 1 级(家具/组件)组件/其他家具的要求（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★4、控制台整体按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定平板状建筑材料及制品B，(E) 级的技术要求。（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★5、控制台所使用的户内粉末涂料《建筑用墙面涂料中有害物质限量》进行测试，符合国家环保要求的热固性粉末涂料。（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★6、控制台为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，控制台整体按GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构采用3.0mm厚冷轧钢板加工。（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

★7、控制台通过9烈度抗震试验；（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）。

★8、控制台所使用的抗倍特板通过GB/50325-2020的检测，甲醛释放量为0.050mg/m³，（提供CNAS或CMA或CAL相关认证的第三方检测机构测试报告复印件，加盖投标单位公章）

微型工作站

1、品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站

2、机型：微塔式机箱

3、处理器采用板载设计，配置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，TDP≤65W；

4、内存:配置≥16GB DDR4  UDIMM内存，配置≥4个内存插槽，支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量

5、硬盘:配置≥1块256GB SSD 2.5寸+1块1T SATA HDD 硬盘；

6、存储扩展:最大支持≥1个3.5寸和1个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；主板集成≥1个PCIe/SATA M.2;

7、PCI-E扩展:提供≥4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0x16，2个PCI-E 3.0x8

8、显卡:实际配置≥2G显存独立显卡1张 ；

9、网卡:板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式；支持wifi6无线网卡选配；

10、接口:提供8个USB3.0接口，前置4个USB3.0，后置4个USB3.0；配置1个Port80数码管，可支持故障诊断显示；可支持指纹识别模块（与开机键二合一），实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠；

11、供电系统:配置≤180W静音电源；

12、键盘鼠标:配置USB原厂键盘鼠标；

13、为保证国产终端可靠性，产品需通过第三方测试机构测评，平均无故障时间MTBF需不低于200000小时，提供第三方检测证书；

14、测试报告:产品需通过第三方测试机构，并出具所投产品的CMA、CNAS测试报告复印件，加盖投标单位公章。具体测试项目如下：低温试验，高温试验，恒定湿热试验 ，包装随机振动试验，包装跌落试验，非工作随机振动试验，工作随机振动试验，冲击试验；

15、显示器:配置不低于23.8寸液晶显示器；

工作站

1、品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站

2、机型：塔式机箱

3、处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W

4、内存：实际配置≥16GB DDR4 3200MHz UDIMM*2内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备；

5、硬盘：配置≥1块256GB SSD 2.5寸+1块1T SATA HDD 硬盘。

6、存储扩展：最大支持2个3.5寸SATA硬盘和1个2.5寸SATA/SSD硬盘；主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥4个

7、PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1

8、显卡：实际配置≥1张 RTX 4060独立显卡；支持全系列全高全长显卡

9、有线网卡：板载单口千兆网卡，1000/100/10M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；

9、接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0；1个HDMI，1个VGA，1个串口，前后2组音频接口

100、供电系统：实际配置≥600W静音电源；

11、键盘鼠标：配置USB原厂键盘鼠标

12、显示器：配置不低于23.8寸液晶显示器

13.数据安全：为保证数据安全，投标方需提供针对本项目提供的5年数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性，提供国家信息中心出具的数据恢复售后服务承诺书。

14、为保证国产终端可靠性，产品需通过第三方测试机构测评，平均无故障时间MTBF需不低于300000小时，提供第三方检测证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证；

15、测试报告：产品需通过第三方测试机构的，并出具所投产品的CMA、CNAS测试报告复印件，加盖投标单位公章。具体测试项目如下：低温试验，高温试验，恒定湿热试验，包装随机振动试验，包装跌落试验，非工作随机振动试验，工作随机振动试验，冲击试验；

可变指向性音柱

1、系统类型：8×4寸可变指向音柱；

2、★频率响应：不低于120Hz～19.5kHz(-10dB)（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

3、最大声压级：不低于128.7dB；

4、总谐波失：≤7%(250Hz-6300Hz)；

5、功放模块：每个驱动器都有一个独立的功放通道，功放模块内置信号检测、过载保护等功能；

6、输入通道：支持数字、模拟信号同时输入，互为主备，Dante 版本可实现一键切换AES3和Dante;

内置DSP处理：

1、24bit/48kHz 数据处理精度；

2、频率响应（模拟输入到模拟输出）：20～20kHz（±0.5dB）；

3、动态范围（模拟输入到模拟输出）：≥105dB（1kHz，THD≤0.06%）；

4、设备监控：支持网络监测控制，直观的操作界面设计，方便操作人员快速部署和监控设备的静音状态、在线状态、输入通道信号大小等；

5、堆叠使用：堆叠版可变指向性音柱支持堆叠使用，堆叠后的音柱组合相当于一条大音柱。通过堆叠使用，能提升声音的能量，投射更远的距离。支持32 路通道同时堆叠，可单独改变音柱上下反转状态；

6、★两段波束独立控制：可生成两段波束，能单独对两段波束进行开关控制、旁瓣优化处理、目标角度控制、展开宽度控制、中心高度控制、波束延时控制、波束衰减控制、波束图示均衡滤波器调节、高通低通滤波器调节等操作（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

7、音频处理：音柱内置输入通道静音、相位、输入增益、延时、系统均衡、工厂均衡、波束均衡、高通低通滤波器、动态处理等多种音频信号处理模块；

8、★仿真计算：软件内置波束计算渲染图，通过渲染图能直观看到波束的指向情况（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

9、保存读取程序：本地可以储存10 组系统模式，开机状态默认为第一组模式；

10、硬件接口：具有1 路模拟输入、1 路模拟输出，1 路AES3 输入、1 路AES3 输出，1 路Dante输入,1 个RJ45 网络控制接口,1 个PowerCON 电源输入插座,1 个PowerCON 电源输出插座；

11、波束垂直指向角度可调范围：-45⁰～+45⁰（控制精度0.1⁰）；

12、互联控制:支持中控系统控制，一键切换应用场景；

补声音柱

1.频率响应：低频≤140Hz；高频≥20kHz；

2.灵敏度（1W/1m)：≥97dB；

3.标称阻抗：≥8Ω；

4.额定功率（AES）：≥190W；

5.单元组成：不少于4个4"全频单元（1"音圈）；不少于1个1.25"高音单元；

6.★覆盖角度：水平≥80°，垂直≤40º（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

7.★最大声压级：≥124dB（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

补声功放

1.三级H类线路设计，高效体积小；采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高；采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰；自动变速风扇，优化的散热系统，使得机器性能更稳定；

2.★具有立体声并联、桥接三种模式选择。具有空载保护、过载保护、短路保护、开启/关闭静音、信号干扰保护功能等（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

3.每通道输出功率≥350W@8Ω，不少于2个通道；

4.每通道输出功率≥480W@4Ω，不少于2个通道；

5.桥接功率输出功率≥950W@8Ω，不少于1个通道；

6.频率响应范围优于20Hz-20kHz(±1dB)；

7.总谐波失真低于0.1%；

8.阻尼系数≥150:1；

9.转换速率≥25伏/us；

10.电压放大倍数≥63；

11.信噪比≥100dB（A计权）；

12.分离度≥65dB；输入共模抑制比≥60dB；

13.输入灵敏度（额定功率8Ω）0.775V or 1.4V；

数字音频处理器

1.≥8路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式输出，采用凤凰插接口；

2.≥24bit/48kHz 采样频率，高性能 A/D、D/A 转换器和32bit DSP处理器。

3.★内置反馈抑制器、回声消除器（AEC）、自动混音器、路由器、输入：哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器）、噪声门、压限器、31段均衡器、自动增益、输出：延时器、分频器、5段参量均衡器、限幅器、信号指示表器等（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）。

4.RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口：可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机、中控等功能。

5.支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能；

6.控制通道名称支持中英文标识，快捷键开/关功能模块，通道支持DCA和GROUP编组功能；

7.支持多组场景预设，场景保存等多种功能，断电自动保护记忆功能；

8.带USB接口（支持录音及播放功能）；

9.总谐波失真：≤0.002%@1kHz

网线版手拉手会议控制主机

有线会议主机功能特性：

1. 具有2.8寸TFT高清显示屏，音频信号采用32bit高速浮点DSP处理。

2.主机支持160个列席单元，主席数量最多可支持12个，发言人数最多可支持12人同时发言。

3.具有5种会议模式：主席专用、先进先出、后进后出、限制模式、全开模式。

4. 具有4路8芯线和4路RJ45网线话筒输入接口，满足使用场地不同布线方式需求，话筒为手拉手连接方式，支持热拔插。

5. 话筒具有声控开咪、麦克风发言时间可以设置在0-99分99秒之间设定、带蜂鸣器开关功能。

6.具有自动分配ID地址功能，避免话筒ID地址出现重复的情况。

7.具有视像跟踪功能实现视像跟踪，配合视频切换器，通过PC端软件设置,可以控制关闭单元及设置时间同步等;

8.列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程。

9.主控机采用标准2U设计，可安装在19英寸标准机柜。

主控机技术指标：

10．话筒单元接口：不低于4个DIN-8插座接口，4个RJ45网络接口；

12．中控接口：不低于1个RS232中控串口、 1个RS232（8P S）视像控制接口、1个RS232视像输出接口、1个RS485视像接线端子、1个RS232中控接线端子；

13．音频接口：不低于1个XLR卡侬主输出接口、1个6.3mm主输出接口、1个RCA辅助输入接口、1个RCA录音输出接口、1个TEL输入接口、1个TEL输出接口；

14．PC控制接口：不低于1个USB接口；

15．频率响应：不低于44Hz~20KHz；

16．总谐波失真：≤2.37%；

17．信噪比：＞96dB；

网线版手拉手会议主席/代表单元

1．采用超心型电容式拾音器，高质量高清晰度拾取。

2．采用2.8寸TFT彩屏，使用时间、话筒ID号及发言状态。

3．采用方型外观话筒杆

4．话筒底座设计有一个3.5mm耳机接口可监听其它单元发言，一个Type-C接口。

5．话筒使用超级抗干扰电路设计，可防止手机、无线电等信号对话筒进行干扰。

6．主席单元具有优先键，可关闭正在发言的代表话筒。

话筒参数

7．指向性：超心形指向；

8．灵敏度：-24.6dBV/Pa；

9．频率响应：50Hz~18KHz；

10．声压级：125 dB (THD<3%)；

11．信噪比：＞80dB；

12．通道串音：＞80dB；

13．总谐波失真：<0.05%；

14．话筒杆长度不大于220mm；

无线手持话筒

U段双手持双接收无线话筒(心型指向)；

射频载波范围(UHF)：602.8~ 699MHz；

振荡方式：PLL锁相环合成；

工作距离：理想条件下90m；

搜频设置：内置传输频率搜索功能；

制式：FM调频；

预设通道：32；

频响范围：不低于45Hz ~ 18kHz(±3dB)；

频带宽度：≥30MHz；

THD总谐波失真：＜ 0.7@1kHz%；

信噪比：≥99dB；

电源要求：100-240V；

天线放大器

天线板(含天线放大器)；

频率范围：470~960MHz；

天线增益：7.5dBi；

内部放大器增益：-9dB~16dB可调节；

输出接口：BNC母座≥1；

驻波比：＜2：1；

3dB波速宽：垂直面≤90°，水平面≥120°；

系统抗阻：50欧姆；

智能话筒处理器

1.智能话筒处理器；

1、2路卡侬输入，2路大三芯输入；

2、2路卡侬输出，2路大三芯输出；

3、可以选择线路输入或麦克风输入（麦克风输入带48V幻像电源功能）；

4、每个输入通道带AI人工智能语音降噪（ANS)功能，能有效滤除话筒拾取到的空调、摩擦、翻书等环境噪音；

5、★每个输入通道带(AGC)自动增益控制功能，增加话筒有效拾音距离（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

6、每个输入通道带(AFS)自动反馈抑制器、分频器、10段参量均衡器；

7、最大输入电平：线路输入+15dBu@1kHz，麦克风输入10dBu@1kHz；

8、最大输出电平：线路输出+15dBu@1kHz；

9、频率响应：不低于65Hz～20kHz（+/-1dB）；

10、输入/输出动态范围：110dB；

11、总谐波失真: ≤0.02%；

12、采样率：48kHz；

13、信噪比：≥93dB；

14、场景：设备内部可保存不低于23组预设；

15、电源：~220V±20%，50Hz/60Hz；

数字调音台

1.具有10.1寸电容触摸屏，分辨率：1280*800；13个100mm电动推子；

2.输入通道接口：14路麦克风输入、2路线路输入/1组USB/1组S/PDIF/1组optical；

3、输入支持12路自动混音功能，具有两个独立自动混音组；

4、每个输入通道具有独立的反相功能、反馈抑制器、噪声门（启动时间、恢复时间最大可支持1000ms）、压缩器、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB四种斜率选择、频率支持20Hz~20000Hz调节）、4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设100个，且支持数据的导入、导出）；

5、输出通道：1组立体声L/R输出、6路BUS母线输出、2路AUX辅助输出、1组AES、1组耳机监听输出）；

6、输出通道具有反相功能、8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB四种斜率选择、压缩器、输出延时（最大支持1800ms）；

7、2路独立效果器总线，效果总线支持3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB四种斜率选择、单路效果总线内置预设6个效果类型（支持24个用户效果预设库）；

8、输入、输出层分别支持8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器(粉噪、正弦波、白噪三种,频率0~24000Hz、增益-70~+12dB可调)；

9、具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反相、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定；

10、输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导入、导出；

11、具有1个RS-232接口、一个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；2个USB接口（支持USB录音、支持中文歌曲文件名播放、APE无损音频、WAV、MP3、FALC 四种主流音频格式播放，所有歌曲名能够在iPad APP及PC控制软件上同步显示；用于固件升级、接USB鼠标即插即用，还可选配USB WIFI热点用于无线设备远程控制）；

12、具有全功能ipad app、PC操作软件、安卓app，支持不低于8个应用终端同时控制；

13、★软件设置界面能实时监测各功能模块运行是否正常（包含DSP工作状态、编解码、数模转换、模数转换、触摸屏、按键板、TCP端口、DCA设置、系统锁、语言、以太网IP状态，WIFI状态、设备ID、ARM版本、App版本、App密码、CPU温度、系统时钟、运行时间）（提供省级或省级以上检验单位所出具的产品检测报告，加盖投标单位公章）；

14、操作界面支持中英文切换；

15、可选配全通滤波器、动态均衡器功能、双机同步热备份功能（高端版本）；

16、信噪比：≥110dB；

17、频率响应 ：不低于20Hz-20kHz(±1dB）；

18、总谐波失真：≤0.005%；

19、输出最大电平：≥18dB；

电源时序器

电源输出插座：9路（8路受控+1路不受控），可兼容10A和16A的国标、欧标、美标、英标插头；

电源限制总容量：~180V ~250V/45A；

总电源输入接线：空气开关*1，标配3 * 4 mm（三芯国标电源线约1.2米）；

控制接口：1个RS23 2串口、1个线控接口；

输入电源：AC220V 50Hz；

电压指示表：0-300V；

时序延时时间：1s；

三、后端扩容参数要求

网络存储设备（48盘位，满配16T硬盘）

服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置2颗SSD图片加速盘，≥2个千兆电口，≥2个万兆光口。

设备自带48块3.5寸16T企业级硬盘。

具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务。

支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；

系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断。

采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。

系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。

支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。

支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。

支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘。

设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。

★投标人所投视频云存储服务器设备需与盐城大丰公安原云存储管理系统无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担，提供承诺函加盖投标单位公章。

核心交换机

1.★交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网所列最低参数为准，主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位≥2；独立交换网板槽位≥4；整机业务板槽位数≥8，电源槽位数≥6，提供官网链接和截图证明；

2.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4,为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计；

3.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗；

4.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；

5.支持ARP表项≥256K，MAC地址表项≥512K，IPV4路由表≥512K，IPV6路由表项≥256K；

6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ；

7.支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping；

8.支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力；

9.支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms；

10.单台配置：主控引擎≥2，独立交换网板≥2，电源数量≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥96个，2根10米万兆堆叠线缆；

万兆单模光模块

光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)

光转电模块

电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)

24口万兆光交换机

1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260 Mpps，24个10GE SFP+端口，6个40GE/100GE QSFP28端口，支持可插拔双电源；

2.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，支持前后风道；

3.支持MAC表项≥256K;

4.支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

5.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控；

6.支持端口线速转发；

7、配置双电源，实配24个光模块-SFP+-10G-多模模块；

24盘位存储服务器

服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 3 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；

标配≥2个千兆网口，≥2个万兆网口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口；

每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗；

具有24块硬盘热插拔插槽，内置24块8T企业级SATA硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量；

设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度；

支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；

支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播；

支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储；

应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整；

支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出；

当设备发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警；

网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。

提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级

可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；

设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖；

★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供公安部权威机构检测报告复印件证明并加盖投标单位公章）

可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管；

可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设；

支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；

支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示；支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作；

★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（提供公安部权威机构检测报告复印件证明并加盖投标单位公章）；

可对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期；

支持内存资源动态调节，根据业务需求进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配。

4T IoT盘

4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率215 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

MTBF可达2,000,000小时

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

含坏盘更换安装调试服务

8T IoT盘

8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM

空气盘， CMR传统磁记录

传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

MTBF可达2,000,000小时

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

含坏盘更换安装调试服务

融合服务器

1.处理器:配置≥2颗C86-3G处理器，单颗核数≥32核，主频≥2.0GHz;

2.内存:≥1024GB DDR4 3200，支持≥32个内存插槽

3.硬盘:配置≥960G 2.5 SATA 6Gb M SSD*2+480G 2.5 SATA 6Gb R SSD*2+8T SATA*8；内置2个SATA接口 M.2，提供M.2接口实物照片及插槽证明。

4.阵列卡：配置一块8口SAS卡；

5.网卡：配置≥四口千兆网卡*1+双口万兆网卡（含模块）*2

6.电源:配置≥800W冗余电源模块;

7.云平台：具备自主知识产权，基于业界主流KVM虚拟化架构研发，为国产自研产品，即不基于OpenStack、CloudStack等开源项目进行商业化二次开发

8.可靠性：为快速创建云主机，提高效率，需在最少3台计算节点中，在5分钟内完成200台云主机批量创建云主机（规格不低于4C4G）；

9.扩展插槽：支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡并提供接口实物照片证明文件

10.故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障，提供功能web界面截图

11.超融合：每台提供2个超融合软件授权，不限制存储容量，

12.产品长时间无故障运行时间MTBF 15万小时认证

★13.为保证数据安全，投标方需提供针对本项目提供数据恢复服务，以保障数据恢复的安全性，提供具有国家信息中心等数据恢复涉密甲级资质的单位出具的项目授权书及数据恢复售后服务承诺书。

物联网安全准入控制系统管理平台

1、建设统一安全管理平台，实现对终端、网络、安全、业务等资源的高效整合；

2、对摄像头、电脑等终端设备集中管控，全程监管非法私接和入侵行为的日志进行实时记录和展示；

3、对安全信息与事件进行分析，关联聚合常见的安全问题，过滤重复信息，发现隐藏的安全问题；

4、对全网流量集中监控，提供统计分析工具，提供各种形式报表，异常流量自动报警等功能；

5、产品具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；

物联网安全准入控制系统

1、为了方便管理，物联网安全准入控制板卡进行扩容，板卡支持不低于16000路4M高清码流摄头机安全管控；

2、设备接口：千兆电≥8个，万兆光≥16个；

★3、支持MAC认证功能，MAC地址在白名单中的终端能够通过设备进行正常访问，MAC地址不在设备白名单中的终端通讯会被阻断；支持IP认证功能，IP地址在白名单中的终端能够通过设备进行正常访问，IP地址不在设备白名单中的终端通讯会被阻断（提供公安权威机构检测报告复印件，加盖投标单位公章）；

★4、支持符合GB/T 28181标准协议接入网络的终端进行通信，采用非GB/T 28181标准协议接入网络进行通信的终端会被系统阻断并产生告警日志（提供公安权威机构检测报告复印件，加盖投标单位公章）；

5、支持基于Portal认证的实名制违规外联检测机制，基于portal认证入网的设备，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断；支持无感知方式的违规外联检测机制，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断（提供证明材料复印件，加盖投标单位公章）；

6、支持符合GB35114标准的终端接入检测功能，可对不符合GB35114的终端接入进行阻断并告警；

7、支持对扫描行为的识别与阻断功能，可对存在扫描行为的终端进行阻断并告警；

8、产品需具备以下资质（提供相关证明材料复印件，加盖投标单位公章）

（1）要求投标产品为非OEM产品，并提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》、（2）具备《网络安全产品认证证书》、（3）具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》；

防火墙1

1、 具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源；

2、吞吐量6Gbps，并发连接100万,新建10万；

3、 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

4、 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

5、 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；

6、 支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备；

7、 支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

8、 支持MPLS；

9、 为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能；

10、 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作；

11、支持IPv6与IPv4互访；

★12、需满足公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范》，设备厂商为公安部组织测试入围的边界安全接入平台厂商，提供证明文件；

13、 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》；

防火墙2

1、 具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源；

2、吞吐量6Gbps，并发连接100万,新建10万；

3、 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

4、 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

5、 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；

6、 支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备；

7、 支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙（提供相关证明材料，加盖投标单位公章）；

8、 支持MPLS；

9、 为保证业务连通性，设备支持CPU利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能；

10、 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作；

11、支持IPv6与IPv4互访；

★12、需满足公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范》，设备厂商为公安部组织测试入围的边界安全接入平台厂商，提供证明文件；

13、 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》；

下一代防火墙特征库

针对现有防火墙上进行特征库升级，提供不低于三年入侵防御和防病毒特征库升级和服务

请求服务访问控制系统

硬件要求：

双服务器主机架构，每个主机2U标准机架式机箱。服务器专用冗余电源，同时支持交流、直流电。内外网主机分别不少于4个100/1000M Base-TX网络接口。

功能要求：

主机系统采用具有自主知识产权的多核并行安全操作系统

支持Soap、xml-rpc、restful等协议的请求响应服务。支持请求转文件（XML文件）和应答转文件（XML文件）。（提供产品功能界面截图，加盖投标单位公章）

系统支持对SOAP协议的格式检查、病毒查杀及内容过滤；防止数据被窃听、被篡改。（提供产品功能界面截图）

支持安全可靠的Agent-2请求响应服务。同时可以进行服务发布（提供产品功能界面截图，加盖投标单位公章）

支持用户管理、不同用户可以分配管理不同的业务权限。

支持对接入业务的监控及管理。

采用BS架构，支持https安全加密访问，同时支持数字证书及用户名密码等安全认证机制增强产品自身安全性。

可以对各个请求业务进行详细审计，包括：服务名称、请求时间、请求客户端IP、请求服务端IP、请求数、请求流量、回应流量等。（提供产品功能界面截图）

★需能与盐城市大丰区公安局原有互联网到视频专网数据交换系统配合使用，实现跨网请求访问业务，提供功能承诺函，加盖投标单位公章。

性能参数：

稳定性运行时间(MTBF)>50000小时；

并发会话≥200个

最大支持服务个数≥20个

其他要求：

★产品厂商为边界接入平台厂商，通过公安部信息安全等级保护评估中心检测并具有合格《测评报告》,提供报告复印件，加盖投标单位公章。

本次采购项目核心产品为：固态雷达、AIS基站、500W环保卡口抓拍单元、900W环保卡口抓拍单元、双镜头结构化、全景球机、800W黑光球机、270°高空全景摄像机、室内COB微间距LED 显示屏、分布式设备、中央空调、核心交换机、物联网安全准入控制系统。

3.5项目软硬件配置清单

海防前端建设

| 智慧海防前端建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 标底参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、主要设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固态雷达（含软件平台） | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 2 | AIS基站 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 3 | 全彩双目激光重载云台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 4 | 船舶识别终端 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 5 | 双镜头结构化 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 17 |  |
| 6 | 500W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 16 |  |
| 7 | 900W环保卡口抓拍单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 8 | 全景球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 3 |  |
| 9 | 800W黑光球机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 9 |  |
| 10 | 270°高空全景摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 11 | 四合一环保补光灯 | 详见“主要设备技术参数要求” | 只 | 20 |  |
| 12 | 光纤收发器（对） | 详见“主要设备技术参数要求” | 对 | 4 |  |
| 13 | 抱杆机箱（白色） | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 15 |  |
| 14 | 工业级交换机千M | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 25 |  |
| 二、主要材料部分 |  |  |  |  |  |
| 15 | U型球机支架 | 高度≥0.8m，直径不低于60mm，壁厚不低于2.5mm | 个 | 3 |  |
| 16 | 球机支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ | 个 | 10 |  |
| 17 | 结构化组件 | 配套定制 | 个 | 16 |  |
| 18 | 7米挑臂5M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 19 | 7米挑臂7M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 2 |  |
| 20 | 7米挑臂10M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |  |
| 21 | 10米挑臂1M杆件（含基础、地笼、浇筑） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 4 |  |
| 22 | 接地棒及组件含安装测量 | 杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω | 套 | 8 |  |
| 23 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*10.0mm² | 米 | 2720 |  |
| 24 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-2*6.0mm² | 米 | 366 |  |
| 25 | 电源线 | 国标，纯铜，RVV-3×2.5mm² | 米 | 840 |  |
| 26 | 通讯线 | 国标，纯铜，RVVP-2×1.0mm² | 米 | 210 |  |
| 27 | 超六类网线 | 国标，室外 | 米 | 770 |  |
| 28 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 2050 |  |
| 29 | PE套管 |  | 米 | 820 |  |
| 三、基建部分 |  |  |  |  |  |
| 30 | 砖砌手井（含手井圈、盖） | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 22 |  |
| 31 | 管道沟通2孔Φ50 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 2346 |  |
| 32 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 6956 |  |
| 四、其他部分 |  |  |  |  |  |
| 33 | 供电开户 | 含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方 | 处 | 4 |  |
| 34 | 专线链路 | 包含新建链路所需全部费用及租赁运营商通讯链路（包含链路使用费且不低于千兆带宽，链路使用费自整体项目验收合格之日起计） | 处 | 8 |  |
| 35 | 铁塔租赁 | 详见“主要设备技术参数要求” | 项 | 1 |  |
| 五、调试部分 |  |  |  |  |  |
| 36 | 调试费 | 上述一至四项安装调试费用 | 项 | 1 |  |

| COB大屏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统类别 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| 显示终端设备 | 室内COB微间距LED 显示屏 | 不低于48.600 | 平米 | 详见“主要设备技术参数要求” | 整屏显示分辨率不低于：W9600×H3240；整屏尺寸不低于：W12m×H4.05m；箱体排列20列×12行 |
|  |  | 8 | 块 | COB模组备品 | 备品备件 |
| 控制系统设备 | 4K控制器 | 4 | 台 | 详见“主要设备技术参数要求” |  |
|  | 智能配电柜 | 1 | 台 | 配电功率≥60KW； 支持分布式自动逐级上电功能；支持PLC；与COB显示屏同一品牌； |  |
|  | LED钢结构 | 50 | 平米 | 定制弧形支架，包含5cm包边 |  |
|  | 控制软件 | 1 | 项 | 详见“主要设备技术参数要求” |  |
| 服务项目 | 综合布线 | 1 | 项 | 布线包含发送盒到显示屏信号传输网线，配电箱到显示屏供电线，不含桥架费用 |  |
|  | 线材费用 | 1 | 项 | 包含发送盒到显示屏信号传输超五类网线，配电箱到显示屏供电线 |  |
|  | 系统安装调试费 | 1 | 项 | 原厂工程师安装调试 |  |
|  | 运输费及保险费 | 1 | 项 | 工厂到现场 |  |
|  | 前维护工具 | 1 | 套 | 真空吸盘 |  |

| ## 中央空调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 直流变频多联机室外机 | 1、名称：直流变频多联机室外机 2、规格：制冷量：≥117.0kW,制热量：≥130kW, 3、制冷输入功率：≤34.96KW 4、制热输入功率：≤32.95KW 5、运行范围：制冷-15～55℃、制热-30～30℃ 6、夜间运行噪音dB(A):≤68 7、安装形式：落地式 8、APF值≤3.8 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔等全部费用 | 台 | 1 |
| 2 | 直流变频多联机室外机 | - 名称：直流变频多联机室外机 2、规格：制冷量：≥90kW,制热量：≥100kW, 3、制冷输入功率：≤24.95KW 4、制热输入功率：≤24.75KW 5、运行范围：制冷-15～55℃、制热-30～30℃ 6、夜间运行噪音dB(A):≤64 7、安装形式：落地式 8、APF值≤4.55 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信号管线、减震垫、打孔等全部费用 | 台 | 1 |
| 3 | 直流变频多联机室外机 | 1、名称：直流变频多联机室外机 2、规格：制冷量：≥56kW,制热量：≥63kW, 3、制冷输入功率：≤16.3KW 4、制热输入功率：≤15.3KW 5、运行范围：制冷-15～55℃、制热-30～30℃ 6、夜间运行噪音dB(A):≤61 7、安装形式：落地式 8、APF值≤4.65 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔等全部费用 | 台 | 2 |
| 4 | 直流变频多联机室外机 | 1、名称：直流变频多联机室外机 2、规格：制冷量：≥45kW,制热量：≥50kW, 3、制冷输入功率：≤12KW 4、制热输入功率：≤12.05KW 5、运行范围：制冷-15～55℃、制热-30～30℃ 6、夜间运行噪音dB(A):≤60 7、安装形式：落地式 8、APF值≤4.6 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔等全部费用 | 台 | 1 |
| 5 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥10kW,制热量：≥11.2kW, 3、额定电流：≤0.98A 4、额定功率：≤132W 5、最大静压值：≥160pa 6、最大运行噪音dB(A):≤39 7、安装形式：吊顶安装 8、标配冷凝水提升泵 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 14 |
| 6 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥7.1kW,制热量：≥8kW, 3、额定电流：≤0.77A 4、额定功率：≤96W 5、最大静压值：≥160pa 6、最大运行噪音dB(A):≤37 7、安装形式：吊顶安装 8、标配冷凝水提升泵 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 12 |
| 7 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥3.6kW,制热量：≥4kW, 3、额定电流：≤0.46A 4、额定功率：≤49W 5、最大静压值：≥30pa 6、最大运行噪音dB(A):≤32 7、安装形式：吊顶安装 8、标配冷凝水提升泵 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 1 |
| 8 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥2.5kW,制热量：≥2.8kW, 3、额定电流：≤0.33A 4、额定功率：≤28W 5、最大静压值：≥30pa 6、最大运行噪音dB(A):≤30 7、安装形式：吊顶安装 8、标配冷凝水提升泵 9、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 1 |
| 9 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥5.6kW,制热量：≥6.3kW, 3、额定电流：≤0.9A 4、额定功率：≤100W 5、最大静压值：≥30pa 6、最大运行噪音dB(A):≤38 7、安装形式：吊顶安装 8、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 1 |
| 10 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥5kW,制热量：≥5.6kW, 3、额定电流：≤0.9A 4、额定功率：≤100W 5、最大静压值：≥30pa 6、最大运行噪音dB(A):≤38 7、安装形式：吊顶安装 8、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 8 |
| 11 | 风管式室内机 | 1、名称：风管式室内机 2、规格：制冷量：≥3.6kW,制热量：≥4kW, 3、额定电流：≤0.46A 4、额定功率：≤49W 5、最大静压值：≥30pa 6、最大运行噪音dB(A):≤32 7、安装形式：吊顶安装 8、含冷媒R410A,本清单报价含至各室内机的配套铜 管、冷凝水管、保温、分歧管、套管、冷媒冲注、信 号管线、减震垫、打孔、控制器等全部费用 | 台 | 34 |

| 一、大丰港海防中心分布式系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 分布式4K光口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 26 | 台 | 席位电脑*24，会议终端*1，摄像机*1（含调音台音频接入1路） |
| 2 | 分布式4K坐席光口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 4 | 台 | 坐席管理席位*4 |
| 3 | 分布式4K拼接光口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 4 | 台 | 大屏发送卡*4 |
| 4 | 分布式4K矩阵光口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 会议终端*1 |
| 5 | 分布式拼接授权 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 套 |  |
| 6 | 分布式坐席授权 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 套 |  |
| 7 | 48口万兆光交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 8 | 24口千兆电口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 | 中心电脑汇聚用 |
| 9 | 10G光模块 | 10G，单模双芯 | 36 | 个 |  |
| 10 | 分布式节点工装 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 |  |
| 11 | 可视化智能管理平台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 套 |  |
| 12 | 强电控制器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 控制大屏开关 |
| 13 | 机柜 | 详见“主要设备技术参数要求” | 3 | 台 |  |
| 14 | 辅材 | 视频线，光纤线，USB线，电源线，音频线等系统所需辅材 | 1 | 批 |  |
| 二、大丰区局分布式系统清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 四楼指挥室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式4K电口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 3 | 台 | 投屏电脑*1，会议终端*1，摄像机*1（含一路调音台音频接入） |
| 2 | 分布式4K拼接电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 | 大屏发送卡*2 |
| 3 | 分布式4K矩阵电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 电视机*1（含1路音频输出给调音台） |
| 4 | 分布式节点工装 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 5 | 24口千兆电口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 分布式接入交换机 |
| 6 | 1.25G光模块 | 1.25G,单模双芯 | 2 | 个 |  |
| 图控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式4K电口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 6 | 台 | 会议终端*5，导播台*1，摄像机*1（含调音台1路音频接入） |
| 2 | 分布式4K矩阵电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 6 | 台 | 会议终端*5，电视机*1（含一路音频输出给调音台） |
| 3 | 分布式节点工装 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 |  |
| 4 | 24口千兆电口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 分布式接入交换机 |
| 5 | 24口千兆光口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 做汇聚交换机用 |
| 6 | 1.25G光模块 | 1.25G,单模双芯 | 2 | 个 |  |
| 7 | 可视化智能管理平台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 套 |  |
| 指挥大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式4K电口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 摄像机*1（含一路调音台音频接入） |
| 2 | 分布式4K矩阵电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 电视机*1（含1路音频输出给调音台） |
| 三楼东大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式4K电口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 4 | 台 | 投屏电脑*1，会议终端*1，摄像机*2（含1路调音台音频接入） |
| 2 | 分布式4K矩阵电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 7 | 台 | 会议终端*1，电视机*6（含1路音频输出给调音台） |
| 3 | 分布式节点工装 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 |  |
| 4 | 24口千兆电口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 分布式接入交换机 |
| 5 | 10G光模块 | 1.25G,单模双芯 | 2 | 个 |  |
| 三楼西会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式4K电口输入节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 台 | 投屏电脑*1，摄像机*1（含一路调音台音频接入） |
| 2 | 分布式4K拼接电口输出节点 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 大屏发送卡*1 |
| 3 | 分布式节点工装 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 4 | 24口千兆电口交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 | 分布式接入交换机 |
| 5 | 10G光模块 | 1.25G,单模双芯 | 2 | 个 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 大丰区局分布式系统所需视频线，音频线，隔离器，插排，网线，光纤跳线等 | 1 | 批 |  |
| 三、视频会议 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 云多点控制单元(MCU） | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 2 | 接入端口授权 | 接入端口 | 36 | 项 |  |
| 3 | 分体式终端 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 4 | 分体式摄像机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 5 | 85寸电视机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |

| 大丰智慧海防中心扩声系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 可变指向性音柱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 只 |  |
| 2 | 补声音柱 | 详见“主要设备技术参数要求” | 2 | 只 |  |
| 3 | 补声功放 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 5 | 网线版手拉手会议控制主机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线版手拉手会议主席单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 个 |  |
| 7 | 网线版手拉手会议代表单元 | 详见“主要设备技术参数要求” | 17 | 个 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 套 |  |
| 9 | 天线放大器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 对 |  |
| 10 | 智能话筒处理器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字调音台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 12 | 电源时序器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 1 | 台 |  |
| 13 | 线材 | 含音箱线、信号线、电源线、网线等 | 1 | 批 |  |
| 14 | 辅材 | 含穿线管、接插件等 | 1 | 批 |  |
| 15 | 安装调试 | 1-14项安装调试 | 1 | 项 |  |

| 大丰区智慧海防中心控制台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 大丰区智慧海防中心控制台 | 控制台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 29 | 工位 |  |
| 2 |  | 桌面信息插 | 接口：1个五孔电源+1个UPS(3.0)+1个5V2A无线充电USB+2网口； | 29 | 套 |  |
| 3 |  | PDU | 1、电气性能符合IEC标准； 2、输入端插头形式采用国标三孔； 3、额定电压/额定电流：220V/10A； 电源条藏于控制台或控制台内，不影响走线和美观。 | 58 | 根 |  |
| 4 |  | 人体工学椅 | 1、专业办公网布饰面 2、黑色PA尼龙+玻纤椅背/头枕配PU西皮面/带衣架 3、升降扶手配PU面 4、定型海绵，三档锁定及前后滑动功能底盘 5、通过SGS认证三级黑色气压棒 6、340#尼龙五星高脚，配∮60黑色PU轮 | 20 | 张 |  |
| 5 |  | 指挥桌皮椅 | 1、巴西进口优质黄牛皮饰面 2、9层木皮压制而成的高密度夹板 3、高密度高弹力海绵+公仔棉包 4、原位锁定底盘*通过SGS认证三级电镀气压棒 5、350#电镀方管脚配∮55PA静音轮 | 7 | 张 |  |
| 6 |  | 运输安装费 | 含辅材及零配件，定制运输安装 | 1 | 项 |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议室桌椅 | 大会议桌 | 1、大型会议桌长桌简约现代长方形，6.4米*2.4米，胡桃色。 2、桌子承重800KG 3、柜体工艺，稳固承托框架 4、采用E1级环保实木颗粒板材，面板厚度5cm，不起边，耐脏、耐刮、耐高温 。健康环保板材 安全无异味，配置桌面信息插 | 1 | 组 |  |
| 2 |  | 小会议桌 | 1、会议桌长桌简约现代，3.2米*1.2米，奶茶色+咖色，可容纳11-15人 2、烤漆包边，桌面采用E1级的环保板材，不起边，耐脏、耐刮、耐高温 。健康环保板材 安全无异味 | 1 | 组 |  |
| 3 |  | 人体工学椅 | 1、专业办公网布饰面 2、黑色PA尼龙+玻纤椅背/头枕配PU西皮面/带衣架 3、升降扶手配PU面 4、定型海绵，三档锁定及前后滑动功能底盘 5、通过SGS认证三级黑色气压棒 6、340#尼龙五星高脚，配∮60黑色PU轮 | 16 | 张 |  |
| 4 |  | 会议椅 | 1、专业办公网布饰面 2、黑色PP+玻纤椅背，滑动升降腰靠 3、12mm厚度座板 4、高密度回弹力原生海绵 5、1.8厚方管电镀弓形架 | 8 | 张 |  |
| 5 |  | 运输安装费 | 含辅材及零配件，定制运输安装 | 1 | 项 |  |

| 工作站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 微型工作站 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 22 |  |
| 2 | 工作站 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 6 |  |
| 3 | 显示器 | 23.8英寸1080P及以上分辨率显示器，配套HDMI/DP/DVI信号线1根（1-5米，根据现场环境适配） | 台 | 10 |  |
| 4 | 显示器2 | 27英寸1080P及以上分辨率微边框LED显示器，配套HDMI/DP/DVI信号线1根（1-10米，根据现场环境适配） | 台 | 8 |  |
| 5 | 8口交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 20 |  |
| 6 | 多功能打印机 | 商用黑白激光多功能一体机，5行中英文显示屏，带打印/复印/扫描功能，自动双面打印，无线WIFI、有线网络，35页单页输稿器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 网线 | 成品6类千兆网线（1-3米，根据现场环境适配） | 根 | 60 |  |

后端扩容建设

| 后端扩容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 网络存储设备（48盘位，满配16T硬盘） | 详见“主要设备技术参数要求” | 项 | 2 |  |
| 2 | 核心交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 2 |  |
| 3 | 万兆单模光模块 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 60 |  |
| 4 | 光转电模块 | 详见“主要设备技术参数要求” | 个 | 36 |  |
| 5 | 24口万兆光交换机 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 6 | 24盘位存储服务器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |  |
| 7 | 4T IoT盘 | 详见“主要设备技术参数要求” | 块 | 200 |  |
| 8 | 8T IoT盘 | 详见“主要设备技术参数要求” | 块 | 10 |  |
| 9 | 融合服务器 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 3 |  |

网络安全产品清单

| 序号 | 类型 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网安全准入控制系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 2 | 物联网安全准入控制系统管理平台 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 3 | 防火墙1 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |
| 4 | 防火墙2 | 详见“主要设备技术参数要求” | 台 | 1 |
| 5 | 防火墙特征库 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 6 | 请求服务访问控制系统 | 详见“主要设备技术参数要求” | 套 | 1 |
| 7 | 等保测评费 | 包含两个三级等保系统两年的测评费用 | 项 | 1 |

3.6外场设备通信、供电方案

3.6.1外场设备通信接入方案

（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。

（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。

（3）本工程前端设备与控制中心网络接入采用原有网络或租赁运营商光缆方式接入控制中心。

（4）本工程前端设备的接口标准需与交警支队现有平台接口标准保持一致，无缝接入。

（5）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）

3.6.2外场设备远程通信光缆

本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。

3.6.3外场设备供电方案

本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。

本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。

3.6.4点位安装示意图

3.7基础配套工程

3.7.1管道工程设计

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。

4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。

7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。

4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。

6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。

（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：

1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；

3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。

4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。

5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。

(4)、绿化带管道开挖及恢复：

1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；

2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；

3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.7.2窨井设计

（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。

（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.7.3线缆敷设工程设计

供电线缆敷设

一般要求

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

电缆导管敷设

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

通信线缆敷设

（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。

（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试

（1）通信光缆接续工艺流程

1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。

2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。

（2）操作要求

1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.7.4杆件设计

独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：采用不低于A3型的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。

（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。

（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.7.5箱体设计

（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。

（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。

（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。

（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。

（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.7.6杆件防雷接地

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

四、项目组织机构和人员

4.1领导和管理机构

本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。

4.2项目实施机构

项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。

4.3人员培训需求和计划

为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：

（1）培训计划

系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训主要内容

培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

（3）培训主要方式

室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

五、初步设计概算

5.1投资概算编制说明

硬件设备

硬件设备建设主要依据：

（1）根据需求分析及业务量预测推算出本期项目的建设规模、内容、设备性能需求等，最终得出本期工程所需设备配置；

（2）根据相关已建项目的投资及有关设备厂家提供的设备报价，完成本期项目硬件设备的投资估算。

（3）优先考虑国产先进、成熟的主流设备。

工程建设其它费

（1）项目建设管理费

项目建设管理费是指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费、评审费、验收费和其它管理性质开支。本项目不单独计列项目建设管理费。

（2）勘察设计费

参考《工程勘察设计收费管理规定计价格》计价格〔2002〕10号文，及项目相关招标结果计取。

（3）安全生产费

财企〔2012〕16号发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

安全生产费计取工程范围主要包括土木工程、建筑工程、井巷工程、线路管道和设备安装及装修工程的新建、扩建、改建以及矿山建设等。本项目安全生产费按建安费的1.5%计取。

5.2初步设计投资概算书

本项目投资概算为990万元。详见附件初步设计概算表格。

5.3资金筹措及投资计划

本项目所用资金来源为财政拔款。

六、 环保、消防、职业安全卫生和节能措施

6.1 环境保护

工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内

6.1.1 光污染控制

1、尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

2、电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

6.1.2 废水、废气污染控制

本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。

项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

6.1.3 噪声控制

1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。

3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

6.1.4 电磁辐射

本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

6.1.5 固体废弃物回收和处置

1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。

2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。

3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

6.2 绿色节能

深入贯彻习近平生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。

本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

6.2.1 设备选择及选型要求

设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：

1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。

2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。

3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。

4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

6.3 职业安全卫生

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为项目信息化机房的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

6.3.1 职业安全卫生主要影响因素

本项目涉及信息化机房施工作业和信息化系统运营，涉及主要的职业卫生安全因素如下：

1、机房环境布置、洁净度、新风量等不符合要求产生对人员、设备相关危害；

2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等

3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响

4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响

5、系统运行过程静电干扰产生的危害

6.3.2 噪声控制

1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施

2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）。

3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

6.3.3 电辐射

本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响

6.3.4 安全生产

6.3.4.1 工程安全管理组织

通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：

施工企业资质及安全生产许可证情况；

施工单位安全生产管理机构设置情况；

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；

施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；

施工人员的权利和义务。

工程安全管理组织

建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。

新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。

工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。

单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。

施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。

施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。

建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。

施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。

工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。

施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。

发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。

项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。

当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。

监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。

在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。

工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。

施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。

发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

6.3.4.2 施工现场安全

在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。

施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。

施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。

在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。

从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。

从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。

高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。

施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

6.3.4.3 施工驻地安全

临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。

施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

6.3.4.4 施工现场用电安全要求

电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。

操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。

在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。

施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。

检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。

用电设备的总功率不得超过供电负荷。

设备加电测试

1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。

2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。

3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。

4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

6.3.4.5 施工交通安全

施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。

车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。

若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

6.3.4.6 器材搬运要求

1、一般规定

（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。

（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。

2、大型设备搬运

（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。

（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。

（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。

（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。

（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

6.3.4.7 室内设备安装

1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。

2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。

3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。

4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。

5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。

6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。

7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。

8、交直流供电设备安装

（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。

（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。

（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。

（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。

（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

6.3.4.8 电缆布放安全要求

1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。

2、电源线的布放：

（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。

（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。

（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。

（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。

（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

（6）设备电源的正负极性严禁接反。

（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

6.3.4.9 铁件加工和安装

1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。

2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。

3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。

4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。

5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。

6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。

7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。

8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。

9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

6.3.4.10 高处作业时安全施工要求

高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:

高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。

作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。

高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。

高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

6.3.4.11 梯子、高登使用要求

选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。

带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。

使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；

折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。

移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。

有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。

梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。

梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。

上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。

在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。

使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。

高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材

6.3.4.12 人员密集场所施工要求

在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。

施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。

施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

6.3.4.13 电动工具使用安全

作业前需检查

外壳、手柄不出现裂缝、破损；

电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；

各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具启动后

应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。

钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

6.4 消防

6.4.1 一般要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。

4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。

5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。

6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

6.4.2 防火封堵要求

1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。

2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。

3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。

6.4.3 施工现场防火要求

1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。

3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。

4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。

5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。

6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。

7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。

8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。

七、风险及效益分析

7.1风险分析

项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。

市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。

工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。

资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。

政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。

外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市大丰区，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。

防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。

降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。

风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。

从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。

7.2效益分析

7.2.1经济效益分析

本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。

为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：

由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；

由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；

由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。

7.2.2社会效益分析

通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。

通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。

注：1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。

2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接各类平台的使用功能和深度应用。

3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。

4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。

5、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。

6、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。

7、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购实现监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于实现节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、接受联合体供应商的情况：

6.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

7、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 二 | 技术响应 （40分） | 1、加★项参数负偏离（1-5）项得30分，负偏离（6-10）项得25分，负偏离（11-15）项得20分，负偏离（16-20）项得15分，负偏离（21-25）项得10分，负偏离（26-30）项得5分，负偏离（31-40）项得4分，负偏离（41-50）项得3分，负偏离（51-60）项得2分，负偏离（61-70）项得1分，负偏离71项及以上的不得分；完全满足招标技术参数要求得35分。 2、其它参数（不包含★）负偏离（1-5）项得4分，负偏离（6-10）项得3分，负偏离（11-20）项得2分，负偏离（21-30）项得1分，负偏离（31-40）项得0.5分，负偏离41项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5分。 技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 |
| 三 | 企业综合能力（3分） | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供1个得1.5分，未提供不得分，本项最高得3分，提供的证书必须在有效期范围内，且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。 |
| 四 | 履约能力（7分） | 1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、电子信息高级工程师证书的，每提供一项得2分，最高得4分。 2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络工程师(中级及以上）证书、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）证书、注册信息安全（CISP）证书的，每提供一个人员证书，得1分，本项最高得3分；同一人员、同专业证书不重复计分。 注：投标时以上人员需提供人员证书原件扫描件及投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 五 | 施工组织方案（4分） | 根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容： 1、人员安排；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1分） 2、施工进度安排：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证措施1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1分） 3、施工安全保证措施：安全保证方案内容完整、安全保证措施不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证措施3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证措施1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1分） 4、施工质量保证措施：质量保证方案内容完整、质量保证措施不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证措施3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证措施1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。（0-1分） 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 六 | 售后服务方案（4分） | 对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容： - 具体可行的售后服务体系；（0-1分） 服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间、备品备件全部满目采购需求的得1分；服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、售后服务响应时间满足采购需求，备品备件响应度略低的得0.5分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。 2、出现问题应急方案；应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。（0-1分） 3、售后技术服务。投标人承诺在整体项目（该项目所有采购设备及租赁服务）5年质保期基础之上，每延长1年质保的，得2分，最高得2分，不承诺的不得分。投标时需提供延长质保承诺函，并加盖投标单位公章。（0-2分） 评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。 |
| 七 | 业绩（2分） | 投标人提供2021年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1个得0.5分，最高得2分，未提供的不得分。业绩材料需提供项目合同彩色扫描件上传至投标文件，否则不得分。 |
| 八 | 其他（10分） | - 投标人所投固态雷达具有：国产自主可控产品证明材料、中国船级社的型式认证证书、雷达有效的无线电发射设备型号核准证（提供证书扫描件加盖原厂公章）、具有CNAS或CMA标识的雷达电磁兼容性测试检验报告、具有CNAS或CMA标识的雷达型式试验检验报告，上述证明材料每提供1个得0.5分，最高得分2.5分。（除特别说明外，其他需提供证书、证明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） - 所投雷达数据处理系统、多源融合数据处理系统、视频联动系统三个软件，取得相应软件著作权证书的，每提供1个，得0.5分，最高得分1.5分。（需提供证书扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） - 所投LED小间距显示大屏制造商已购买产品责任险、公众责任险、财产一切险、雇主责任险，每提供上述1项保险保单，得0.5分，最高得2分。（需提供保险保单原件的扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） - 所投分布式产品具有节能产品认证证书、环境保护标志产品认证证书的，每提供1个证书得1分，最高得2分。（需提供证书扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） - 为保障网络设备安全可靠，所投核心交换机关键芯片（CPU、交换芯片）为厂商自主研发，提供第三方检测报告原件扫描件，并加盖投标单位公章得2分，未提供不得分。 |

注： 投标人不得提供虚假材料，投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

- 资信证明文件

- 资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价分项表

七、技术部分

八、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

九、盐城市大丰区政府采购供应商承诺书

- 资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

文件2  上一年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、资格性审查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

三、符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |

四、投标函

致：              （采购人）

根据贵方的           （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） 元，小写： 元 |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 项目负责人： |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标报价分项表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注（厂家、品牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或者负责人）或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日  
七、技术部分

八、采购需求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 招标文件中采购需求内容 | 投标文件中响应采购需求的内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人（或者负责人）或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

# 九、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（或者负责人）签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日