招 标 文 件

阜宁开发区串阳路至泰山西路中间及两侧、329省道匝道中间及两侧绿化养护工程

项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0010

采购单位：江苏省阜宁经济开发区管理委员会

招标代理机构：盐城舜翔工程咨询管理有限公司

2024年8月22日

目   录

招标公告……………………………3-5

投标人须知…………………………5-15

合同文本……………………………16-21

采购需求……………………………22-23

评标方法与评标标准………………24-27

投标文件格式………………………28-67

第一章 招标公告

项目概况

阜宁开发区串阳路至泰山西路中间及两侧、329省道匝道中间及两侧绿化养护工程招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年9月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0010

2.项目名称：阜宁开发区串阳路至泰山西路中间及两侧、329省道匝道中间及两侧绿化养护工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：一标段148.2万元、二标段112.4万元。合计260.6万元

5.采购需求：阜宁开发区黄河路(串阳路至泰山西路中间及两侧)绿化养护工程一标段，绿化养护绿地面积为10.34万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：148.2万元；阜宁开发区黄河路(泰山西路至329省道匝道中间及两侧）绿化养护工程二标段，绿化养护绿地面积为5.76万㎡，年养护单价为4.5元/㎡；协鑫大道南延中间绿化带，绿化养护绿地面积1.31万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：112.4万元。

6.合同履行期限：养护期3年（自工程完工之日起计算），且养护期满后的成活率达到100%。

7.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年 8 月 22 日至2024年8月 28 日（法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024 年9月 19 日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省阜宁经济开发区管理委员会

地 址：阜宁县开发区境内

联系人：戴震华

联系方式：0515-87231411

2.采购代理机构信息

名 称：盐城舜翔工程咨询管理有限公司

地 址： 阜宁县城南大厦A座6015室

联系人：宣识林

联系方式：13914654179

3.监管机构信息

监管部门：阜宁县财政局采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

2024年8月 22日
 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费

代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目中标价的0.8%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用；无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.3投标保证金

本次招标不收取投标保证金，本项目也不收取质量保证金。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理结构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的， 采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

项目编号：

甲方：（委托方）

乙方：（成交供应商）_________

甲、乙双方根据招标人         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、乙方服务内容

阜宁开发区黄河路(串阳路至泰山西路中间及两侧)绿化养护工程一标段，绿化养护绿地面积为10.34万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：148.2万元；阜宁开发区黄河路(泰山西路至329省道匝道中间及两侧）绿化养护工程二标段，绿化养护绿地面积为5.76万㎡，年养护单价为4.5元/㎡；协鑫大道南延中间绿化带，绿化养护绿地面积1.31万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：112.4万元。

二、合同履行期限、地点

1、服务期限三年

2、合同履行地点：阜宁县境内

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________圆（_____________元）人民币或其他币种。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.本项目履约保证金按中标（成交）价的5%执行，中标（成交）供应商应在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内且在领取中标（成交）通知书前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标（成交）供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

中标（成交）供应商也可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)，也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方(采购人)，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

依据盐财购〔2021〕19号文件规定，中标供应商具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

中标（成交）供应商不遵守本文件约定，不能按时缴纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标（成交）资格，并报告财政监管部门备案。给采购人造成的损失的，中标（成交）供应商应予以赔偿。

履约保证金作为中标（成交）供应商承担违约责任的担保，如果中标（成交）供应商没有及时承担违约责任，履约保证金可作为采购人损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果中标（成交）供应商承担了相关责任，则采购人应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

中标（成交）供应商在项目合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经采购人同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道无息退还。因中标（成交）供应商自身原因造成延期退还的，采购人不承担责任。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 本项目落实预付款制度，合同签订后30日内甲方支付合同价款的30%给乙方作为预付款；在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

8.1.2 预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.3 尾款支付时间：工程在养护期每满一年且完成月度养护工作量及施工资料，经验收合格后的10日历天内付当年合同价款(总合同价款/3年)的75%，本次付款扣除预付款;养护期满三年全部验收合格并经审计结束后的30日历天内按审计价款付清余款(以上付款均无息)。

注:乙方向甲方申请付款时，应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款违约责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、养护基本规范及要求

1、草坪修剪全年12次以上，如有大型活动则按照大型活动安排及时修剪，暖季型草坪，越冬前必须修剪一次，防止发生火灾。

2、草坪内杂草必须及时清除，保证绿地无杂草（夏天雨季杂草不得超过8cm）。

3、草坪全年施肥3次，如部分裸露绿地及时籽播同种的草种，恢复草坪，长期无雨时及时抗旱。

4、灌木修剪全年在5次以上，并达到一定的平整度。

5、病虫害必须及时防治。

6、暴风雨过后，及时上路巡查，如有倒伏，及时扶正加固等。

7、行道树防寒、刷白、修剪，每年修剪4次，保证树型。

8、绿化地段每天正常巡查养护，一旦发生人为破坏、工程施工及时和开发区规划局联系，如有损坏（含绿化带附属设施，如：路牙等。），乙方负责维修及补齐。

9、绿化带保洁，每天要有专人拾白色垃圾、杂物，保持绿地整洁，绿化带内产生的垃圾每天要及时清运。

10、招标人将安排现场管理人员负责每日督查养护情况。

11、绿化养护期间一切安全事故与招标人无关。

12、遇到重大活动，中标单位必须无条件服从招标人调配。

13、养护标准必须达到招标文件中考核标准以及国家、行业现行最新标准。

14、无条件完成招标人临时交付的各项工作。

养护具体要求

绿化养护，包括常规养护和单项养护。

1 、常规养护内容及标准

1.1 除杂草、绿地平整

(1)要及时清除杂草，杂草做到日产日清 。

(2)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

(3)使草坪保持完整，无裸露地面。

1.2 做养护穴、养护沟

树木都要做养护穴、养护沟。行道树做与栽植穴一样大的养护穴，其他乔木做直径100cm以上的养护穴；花灌木和球类做直径100cm的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟；养护穴、养护沟要经常松土平整，每月不少于2次。养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物

1.3树木扶正、萌蘖枝修剪

及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

1.4死树杂树清理、垃圾清运

死树杂树每月清理两次，清理前必须办理树木清理审批手续。及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

1.5绿篱平台局部修剪

在二次绿篱平台全面修剪之空隙，剪去局部超出绿篱平台10cm以上的嫩枝，使绿篱平台的形状常年保持基本一致。

1.6花灌木、绿篱平台局部治虫

10株以内花灌木、30米2以内的绿篱平台的病虫害，养护单位要立即落实人工摘除或喷药防治，把病虫害消灭在萌芽状态。

1.7抗台防汛

要有详细的绿地防汛抗台预案，落实相应人员、机械，在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。在风雨后4小时内，倾斜、倒伏的树木要立即进行扶正、压实，做好支撑。

1.8行政审批项目看护和跟踪

应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整，无人为损坏，对违法行为要及时发现和制止。经行政审批临时占用的绿地，应进行跟踪管理，发现超期、超范围占用的情况，必须在第一时间电话报告给招标人，在12小时内以书面形式报告给招标人。

1.9情况回报制度

（1）养护地段发生病虫害情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标方作出书面汇报。

（2） 7级以上大风和暴雨过后，中标人要立即以书面形式向招标人汇报风倒和积水情况。

（3）养护地段发生干旱缺水情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标人作出书面汇报。

（4）养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植、修剪城市树木或非法占用城市绿地的，中标人必须及时发现、及时制止，并应在第一时间报告给招标人，24小时内以书面形式报告给招标人。

2、单项绿化养护内容及标准

2.1 修剪

(1)树木修剪应依据城市绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

(2)每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。

(3)自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

(4)造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

(5)树木修剪的时期

①树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

②有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

③抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。

④常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

(6)乔木修剪

①凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

②应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

③针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

④银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

⑤乔木的萌蘖芽和萌蘖枝要及时抹除，萌蘖芽、枝的长度不得超过20cm。

⑥落叶乔木每年修剪3次，生长期修剪2次，休眠期修剪1次；常绿乔木每年修剪2次，生长期和休眠期各修剪1次。

⑦乔木修剪的安全措施

·做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

·修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

·选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责施工现场的安全检查、监督、技术指导和示范。

·职工在修剪时，必须配带规定的劳保设施，戴安全帽，穿着醒目的工作服和棉胶鞋。

·修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子栓好，角度要立20度-40度之间。

·树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树操作时，应注意互相照应，避免误伤。

·五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好不准上树，饮酒不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

(7)灌木修剪

①灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

②灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

③栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

④栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

⑤生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

⑥花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

⑦成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

⑧多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

⑨造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

⑩花灌木修剪应特别注意：

·当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

·隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘、梅花、丁香、迎春等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

·多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

(8)绿篱及平台绿篱修剪

①修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱修剪8次)。

②修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。

③绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。

④修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

(9)藤木修剪

①吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

②钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

③生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

④成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

(10)树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树应留1cm--2cm长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

2.2 割草

(1)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

(2)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。

(3)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。修剪后的高度冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪10次/年，暖季型草坪修剪4次/年。

2.3 抗旱

(1)应根据本县气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

(2)新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

(3)在树木生长期（4月-10月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应15天浇透水一遍，乔木应20天浇透水一遍；在树木休眠期（11月-3月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应20天浇透水一遍，乔木应30天浇透水一遍。

(4)浇水树围高度不低于10cm，树围直径，有铺装地块的以预留树穴池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水。

(5)用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

(6)喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

(7)树木浇水，应先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木应保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木应保持根部土层进水深度达35cm以上，绿篱平台应保证根部土层进水深度达25cm以上，地被植物和草坪应保证根部土层进水深度达15cm以上。

(8)在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2.4 病虫害防治

(1)树木病虫害防治

①防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

②应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

③及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

④应加强病虫检查，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

(2)防治手段

①生物防治

应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

②物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

③化学防治

·应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

·选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

④涂白防治

为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。涂白液配比为：石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

⑤树木病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

(3)草坪病虫害防治

①草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

②草坪害虫主要有：蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、淡剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

③草坪病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

2.5 施肥

(1)树木施肥

①应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

②在树木休眠期以有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

③在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

④树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。乔木和灌木采用穴施和沟施方法施无机肥，乔木每年施肥1次，灌木每年施肥2次；绿篱采用沟施方法施无机肥，每年施肥2次。穴施部位距离树干50cm以上，沟施部位距离绿篱15cm；乔、灌木及球类按每株1公斤施复合肥，绿篱平台按每亩35公斤施复合肥，地被植物按每亩10公斤施尿素；施肥应于萌芽后至秋季前进行，深度不得少于10cm，施肥后要及时灌水。

⑤用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

(2)草坪施肥

①草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。

②施肥时期和施肥量：冷季型草坪在冬季，可施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次，每次约10g/m2；暖季型草，如马尼拉、地毯草等可于5月和8月各施10 g/m2尿素。

③草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

2.6 中标人要及时办理“单项绿化养护任务申请单”和“单项绿化养护任务验收单”。

2.7 对违反质量标准的每次扣除养护费1000-2000元，限期整改。整改不到位的加倍扣处，同时招标人组织队伍进行替代作业。实行替代作业的，招标人另行组织队伍，替代中标单位完成养护任务，费用一般按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》标准计算，此项费用从被替代的中标单位的养护费中扣除。文件中未涉及到的其他养护标准，由招标人和中标人结合实际情况另行约定。

3、养护管理期限

本工程养护管理期限详见投标人须知前附表。中标人应按照投标报价文件承诺的养护管理期限养护管理，不得以任何借口停工怠工。养护期限从中标人对养护项目接手之日起计算养护期，实行半年试用期，养护期为三年（包括半年试用期）。养护期限自中标人接管之日起计算养护期，在合同签订半年养护期限内，中标人未按招标人要求履行养护职责的，招标人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同。并没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由中标人负责，反之则续签。

4、 质量要求

本工程质量必须符合国家、省及阜宁县地方绿化养护管理相应规范合格标准。投标人投标报价时的质量和养护等级低于规定标准的，作无效标书。合同质量按中标人投标报价时的承诺质量目标，如果达不到承诺质量目标，中标人除必须无偿整改达到承诺质量目标外，并按合同规定及《阜宁县城市绿化养护常规养护检查工作百分考核标准》、《阜宁县城市绿化单项养护内容及标准》、《阜宁县建设局绿化养护项目管理暂行规定》扣除违约金和养护费，且质量整改期间工期不顺延。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                 乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 一、项目基本情况

本项目所属行业：其他未列明行业。

1.项目编号：JSZC-320923-YCSX-G2024-0010

2.项目名称：阜宁开发区串阳路至泰山西路中间及两侧、329省道匝道中间及两侧绿化养护工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：一标段148.2万元、二标段112.4万元。合计260.6万元

5.采购需求：阜宁开发区黄河路(串阳路至泰山西路中间及两侧)绿化养护工程一标段，绿化养护绿地面积为10.34万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：148.2万元；阜宁开发区黄河路(泰山西路至329省道匝道中间及两侧）绿化养护工程二标段，绿化养护绿地面积为5.76万㎡，年养护单价为4.5元/㎡；协鑫大道南延中间绿化带，绿化养护绿地面积1.31万㎡，三年为一个合同周期，养护经费约为：112.4万元。

6.合同履行期限：养护期3年（自工程完工之日起计算），且养护期满后的成活率达到100%。

7.本项目不接受联合体参与招标。

8.本项目面向中小微企业。

服务工作内容为：

阜宁开发区黄河路绿化养护工程一标段单项项目

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除草 |  |
| 2 | 草坪修剪 |  |
| 3 | 绿篱、绿坪修剪 |  |
| 4 | 治虫 |  |
| 5 | 整枝 | 标段内所有灌乔木 |
| 6 | 抹芽 | 标段内所有灌乔木 |
| 7 | 抗旱、排涝 | 含树木扶正 |
| 8 | 行道树刷白 |  |
| 9 | 施肥 |  |
| 1+9 | 综合养护单价 | 全年费用综合单价 |
| 备注：1、综合单价中含苗木养护所产生的人工费、机械费、措施费、养护费、规费、利润费、税金等一切费用。 |  |  |  |
| 2、工程量按实结算。 |  |  |  |

阜宁开发区黄河路绿化养护工程二标段

| 序号 | 工程名称 | 地 段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区黄河路绿化养护二标段 | 泰山西路至329省道匝道中间及两侧绿化带 | 节点部分冬季籽播黑麦草 |
| 2 |  | 协鑫大道南延中间绿化带 |  |
| 3 | 小计 |  |  |
| 4 | 三年养护报价 | 年养护费用×3年 |  |
| 5 | 提供巡查车辆 | 接送巡查人员对现场进行督查 |  |
| 6 | 暂列金 | 三年养护费用×5% |  |
| 合计 |  | 4+5 |  |
| 备注：1、综合单价中含苗木养护所产生的人工费、机械费、措施费、养护费、规费、利润费、税金等一切费用。 |  |  |  |
| 2、工程量按实结算。 |  |  |  |

8、服务期限：服务期三年。

二、养护基本规范及要求

1、草坪修剪全年12次以上，如有大型活动则按照大型活动安排及时修剪，暖季型草坪，越冬前必须修剪一次，防止发生火灾。

2、草坪内杂草必须及时清除，保证绿地无杂草（夏天雨季杂草不得超过8cm）。

3、草坪全年施肥3次，如部分裸露绿地及时籽播同种的草种，恢复草坪，长期无雨时及时抗旱。

4、灌木修剪全年在5次以上，并达到一定的平整度。

5、病虫害必须及时防治。

6、暴风雨过后，及时上路巡查，如有倒伏，及时扶正加固等。

7、行道树防寒、刷白、修剪，每年修剪4次，保证树型。

8、绿化地段每天正常巡查养护，一旦发生人为破坏、工程施工及时和开发区规划局联系，如有损坏（含绿化带附属设施，如：路牙等。），乙方负责维修及补齐。

9、绿化带保洁，每天要有专人拾白色垃圾、杂物，保持绿地整洁，绿化带内产生的垃圾每天要及时清运。

10、招标人将安排现场管理人员负责每日督查养护情况。

11、绿化养护期间一切安全事故与招标人无关。

12、遇到重大活动，中标单位必须无条件服从招标人调配。

13、养护标准必须达到招标文件中考核标准以及国家、行业现行最新标准。

14、无条件完成招标人临时交付的各项工作。

三、 养护具体要求

绿化养护，包括常规养护和单项养护。

1 、常规养护内容及标准

1.1 除杂草、绿地平整

(1)要及时清除杂草，杂草做到日产日清 。

(2)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

(3)使草坪保持完整，无裸露地面。

1.2 做养护穴、养护沟

树木都要做养护穴、养护沟。行道树做与栽植穴一样大的养护穴，其他乔木做直径100cm以上的养护穴；花灌木和球类做直径100cm的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟；养护穴、养护沟要经常松土平整，每月不少于2次。养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物

1.3树木扶正、萌蘖枝修剪

及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

1.4死树杂树清理、垃圾清运

死树杂树每月清理两次，清理前必须办理树木清理审批手续。及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

1.5绿篱平台局部修剪

在二次绿篱平台全面修剪之空隙，剪去局部超出绿篱平台10cm以上的嫩枝，使绿篱平台的形状常年保持基本一致。

1.6花灌木、绿篱平台局部治虫

10株以内花灌木、30米2以内的绿篱平台的病虫害，养护单位要立即落实人工摘除或喷药防治，把病虫害消灭在萌芽状态。

1.7抗台防汛

要有详细的绿地防汛抗台预案，落实相应人员、机械，在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。在风雨后4小时内，倾斜、倒伏的树木要立即进行扶正、压实，做好支撑。

1.8行政审批项目看护和跟踪

应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整，无人为损坏，对违法行为要及时发现和制止。经行政审批临时占用的绿地，应进行跟踪管理，发现超期、超范围占用的情况，必须在第一时间电话报告给招标人，在12小时内以书面形式报告给招标人。

1.9情况回报制度

（1）养护地段发生病虫害情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标方作出书面汇报。

（2） 7级以上大风和暴雨过后，中标人要立即以书面形式向招标人汇报风倒和积水情况。

（3）养护地段发生干旱缺水情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标人作出书面汇报。

（4）养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植、修剪城市树木或非法占用城市绿地的，中标人必须及时发现、及时制止，并应在第一时间报告给招标人，24小时内以书面形式报告给招标人。

2、单项绿化养护内容及标准

2.1 修剪

(1)树木修剪应依据城市绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

(2)每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。

(3)自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

(4)造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

(5)树木修剪的时期

①树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

②有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

③抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。

④常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

(6)乔木修剪

①凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

②应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

③针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

④银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

⑤乔木的萌蘖芽和萌蘖枝要及时抹除，萌蘖芽、枝的长度不得超过20cm。

⑥落叶乔木每年修剪3次，生长期修剪2次，休眠期修剪1次；常绿乔木每年修剪2次，生长期和休眠期各修剪1次。

⑦乔木修剪的安全措施

·做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

·修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

·选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责施工现场的安全检查、监督、技术指导和示范。

·职工在修剪时，必须配带规定的劳保设施，戴安全帽，穿着醒目的工作服和棉胶鞋。

·修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子栓好，角度要立20度-40度之间。

·树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树操作时，应注意互相照应，避免误伤。

·五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好不准上树，饮酒不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

(7)灌木修剪

①灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

②灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

③栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

④栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

⑤生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

⑥花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

⑦成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

⑧多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

⑨造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

⑩花灌木修剪应特别注意：

·当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

·隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘、梅花、丁香、迎春等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

·多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

(8)绿篱及平台绿篱修剪

①修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱修剪8次)。

②修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。

③绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。

④修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

(9)藤木修剪

①吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

②钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

③生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

④成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

(10)树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树应留1cm--2cm长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

2.2 割草

(1)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

(2)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。

(3)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。修剪后的高度冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪10次/年，暖季型草坪修剪4次/年。

2.3 抗旱

(1)应根据本县气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

(2)新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

(3)在树木生长期（4月-10月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应15天浇透水一遍，乔木应20天浇透水一遍；在树木休眠期（11月-3月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应20天浇透水一遍，乔木应30天浇透水一遍。

(4)浇水树围高度不低于10cm，树围直径，有铺装地块的以预留树穴池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水。

(5)用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

(6)喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

(7)树木浇水，应先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木应保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木应保持根部土层进水深度达35cm以上，绿篱平台应保证根部土层进水深度达25cm以上，地被植物和草坪应保证根部土层进水深度达15cm以上。

(8)在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2.4 病虫害防治

(1)树木病虫害防治

①防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

②应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

③及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

④应加强病虫检查，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

(2)防治手段

①生物防治

应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

②物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

③化学防治

·应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

·选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

④涂白防治

为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。涂白液配比为：石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

⑤树木病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

(3)草坪病虫害防治

①草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

②草坪害虫主要有：蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、淡剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

③草坪病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

2.5 施肥

(1)树木施肥

①应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

②在树木休眠期以有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

③在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

④树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。乔木和灌木采用穴施和沟施方法施无机肥，乔木每年施肥1次，灌木每年施肥2次；绿篱采用沟施方法施无机肥，每年施肥2次。穴施部位距离树干50cm以上，沟施部位距离绿篱15cm；乔、灌木及球类按每株1公斤施复合肥，绿篱平台按每亩35公斤施复合肥，地被植物按每亩10公斤施尿素；施肥应于萌芽后至秋季前进行，深度不得少于10cm，施肥后要及时灌水。

⑤用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

(2)草坪施肥

①草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。

②施肥时期和施肥量：冷季型草坪在冬季，可施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次，每次约10g/m2；暖季型草，如马尼拉、地毯草等可于5月和8月各施10 g/m2尿素。

③草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

2.6 中标人要及时办理“单项绿化养护任务申请单”和“单项绿化养护任务验收单”。

2.7 对违反质量标准的每次扣除养护费1000-2000元，限期整改。整改不到位的加倍扣处，同时招标人组织队伍进行替代作业。实行替代作业的，招标人另行组织队伍，替代中标单位完成养护任务，费用一般按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》标准计算，此项费用从被替代的中标单位的养护费中扣除。文件中未涉及到的其他养护标准，由招标人和中标人结合实际情况另行约定。

3、养护管理期限

本工程养护管理期限详见投标人须知前附表。中标人应按照投标报价文件承诺的养护管理期限养护管理，不得以任何借口停工怠工。养护期限从中标人对养护项目接手之日起计算养护期，实行半年试用期，养护期为三年（包括半年试用期）。养护期限自中标人接管之日起计算养护期，在合同签订半年养护期限内，中标人未按招标人要求履行养护职责的，招标人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同。并没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由中标人负责，反之则续签。

4、 质量要求

本工程质量必须符合国家、省及阜宁县地方绿化养护管理相应规范合格标准。投标人投标报价时的质量和养护等级低于规定标准的，作无效标书。合同质量按中标人投标报价时的承诺质量目标，如果达不到承诺质量目标，中标人除必须无偿整改达到承诺质量目标外，并按合同规定及《阜宁县城市绿化养护常规养护检查工作百分考核标准》、《阜宁县城市绿化单项养护内容及标准》、《阜宁县建设局绿化养护项目管理暂行规定》扣除违约金和养护费，且质量整改期间工期不顺延。

四、报价要求

（1）投标配置和分项明细报价，应包括绿化养护工程中的一切相关费用。

（2）投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中，合同履约期间不再增加费用。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、物价调整、税费调整等因素。

（3）投标报价方式：采用固定总价报价。

（4）各投标人自行根据采购人提供的招标文件（含答疑文件）等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。

五、其他说明

1、投标人必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。 （要求提供原件扫描件的，中标单位中标后，须提供原件给甲方审核。招标人有权对潜在的中标人进行考察，确认其实际生产能力，投标人必须无条件配合，投标人提供虚假扫描件材料的取消其中标资格，并给予相应的处罚。）

2、本次招标过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标人在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标人负责。

六、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标委员会

1.1由采购人依法组织技术专家和有关人员组成评标委员会。

1.2评标委员会独立开展工作，负责审议所有参加投标的投标文件，并推荐中标候选人。

1.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻找外部证据。

1.4评标过程接受纪检、检察、招标投标管理、公证等有关部门的监察和监督。

1.5评标过程保密

（1）开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图向采购人或评标委员会组成人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝或废标。

- 投标文件初步评审（资格性审查和符合性审查）

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（2）本次采购项目属于其他未列明行业 。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

（5）残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

参与评审的报价是指价格扣除后的最后报价。

2.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证件证明材料的扫描件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格证件证明审查内容主要包括：

（1）投标人的营业执照原件彩色扫描件；

（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）原件彩色扫描件；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。】；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件彩色扫描件）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（投标人无须提供提供证明材料，由采购人或采购代理机构人员在评审前，登录“信用中国”网站查询，并将查询结果向评标委员会报告）。

（7）其他招标文件及其评审方法和评审标准要求提供的证明材料原件彩色扫描件。

以上要求提供的原件及扫描件资料，任缺一项的，均将导致资格审查不合格。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步评审。

本项目的资格审查采购人将委托评标委员会进行审查。

2.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的重要澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。不澄清者，以不利于投标人为原则处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

# 三、详细评审

3.1本次评标采用最低评标价法。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

3.2招标文件实质性要求指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

招标文件实质性要求包括但不仅限于以下因素：

①产品的规格、数量、样式、质量标准、技术指标及物料要求符合招标文件规定的标准和要求，

②产品的投标价、交货期、付款方式等商务条件；

③产品的质保期；

④产品使用的的培训及售后服务；

⑤投标人资格（资质）、业绩等履行合同的能力；

⑥评标委员会认为其他有必要考虑的因素。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.4对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

# 四、 其它

本办法未述及的事宜，由 评标小组依据法律法规规定处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交2024年8月前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函          （姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮          编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

- 小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加招标人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加招标人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价（3年） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

| 阜宁开发区黄河路绿化养护工程一标段单项项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 综合单价（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 除草 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 草坪修剪 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 绿篱、绿坪修剪 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 治虫 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 整枝 |  | 元/年 |  |  |  |  | 标段内所有灌乔木 |  |  |
| 6 |  | 抹芽 |  | 元/年 |  |  |  |  | 标段内所有灌乔木 |  |  |
| 7 |  | 抗旱、排涝 |  | 元/年 |  |  |  |  | 含树木扶正 |  |  |
| 8 |  | 行道树刷白 |  | 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 施肥 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1+9 |  | 综合养护单价 |  | 元/m2.年 |  |  |  |  | 全年费用综合单价 |  |  |
| 备注：1、综合单价中含苗木养护所产生的人工费、机械费、措施费、养护费、规费、利润费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工程量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阜宁开发区黄河路绿化养护工程二标段报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 地 段 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价（元/㎡/年） |  | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 开发区黄河路绿化养护二标段 |  | 泰山西路至329省道匝道中间及两侧绿化带 |  | ㎡ |  | 57612.25 |  |  |  | 节点部分冬季籽播黑麦草 |
| 2 |  |  | 协鑫大道南延中间绿化带 |  | ㎡ |  | 13183 |  |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  | 70795 |  |  |  |  |
| 4 | 三年养护报价 |  | 年养护费用×3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 提供巡查车辆 |  | 接送巡查人员对现场进行督查 |  | 天 |  | 200 |  |  |  |  |
| 6 | 暂列金 |  | 三年养护费用×5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、综合单价中含苗木养护所产生的人工费、机械费、措施费、养护费、规费、利润费、税金等一切费用。 2、工程量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

投标总报价(3年）

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。