招　标　文　件

项目名称：广益小学等校功能教室设备集成

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0029

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年07月

- 总目录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受南京市六合区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就广益小学等校功能教室设备集成（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0029

2.项目名称：广益小学等校功能教室设备集成

3.预算金额：350万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为348.2695万元。

5.采购需求（简介）：立足教育教学需求，对六合区广益小学等3所学校的录播教室系统、六合区双语小学雄州分校报告厅显示系统，以及六合区竹镇中心小学等5所学校的计算机教室设备及配套系统进行升级改造。该项目旨在为师生构建更优质的信息化教学环境，支撑智慧校园建设，提升我区中小学信息化管理水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月31日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区教育局

地  址：南京市六合区雄州南路268号

联系人：沈老师

联系电话：025-57130658

2.交易中心

名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：尹女士

联系电话：025-57130549

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性

货物类项目

二、项目概况

（一）项目背景

立足教育教学需求，对六合区广益小学等3所学校的录播教室系统、六合区双语小学雄州分校报告厅显示系统，以及六合区竹镇中心小学等5所学校的计算机教室设备及配套系统进行升级改造。该项目旨在为师生构建更优质的信息化教学环境，支撑智慧校园建设，提升我区中小学信息化管理水平。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 3 | 台 | 58000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 3 | 套 | 12000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 3 | 智能跟踪处理软件 | 3 | 套 | 12000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 4 | 高清全景摄像机 | 8 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 高清特写摄像机 | 4 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 12 | 套 | 3000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 7 | 录制面板 | 3 | 个 | 1860 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 音频处理器 | 3 | 台 | 8600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 采访话筒（指向性） | 18 | 支 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 教学话筒 | 3 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 全频音柱 | 4 | 只 | 2850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 全频功放 | 2 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 电源管理器 | 3 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 回看电视机 | 2 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 15 | 显示器 | 3 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 16 | 无线键鼠套装 | 3 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 24口POE交换机 | 3 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 网络机柜 | 2 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 智慧黑板1 | 3 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 无线视频展台 | 2 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 壁挂视频展台 | 1 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 学生月亮型组合课桌椅 | 12 | 套 | 2750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 学生课桌椅 | 48 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 听课椅 | 32 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 移动讲台 | 3 | 台 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 内嵌式健康照明灯 | 84 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 墙面吸音板 | 368 | 平方米 | 220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 矿棉板吊顶 | 91 | 平方米 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 窗帘 | 70 | 米 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 金属踢脚线 | 158 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 柜式空调 | 2 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 32 | 录播系统辅材配件 | 3 | 项 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 录播系统调试集成 | 3 | 项 | 4000 |  | 其他服务业 | 服务 |  |
| 2、报告厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式终端节点 | 7 | 只 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 分布式客户端控制编程软件 | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 3 | 手持控制终端 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 无线路由器 | 1 | 只 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 无线投屏器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | POE交换机 | 1 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 舞台改造 | 1 | 项 | 26000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 舞台地插改造 | 1 | 项 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 墙面装饰 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 主席台桌（二人） | 4 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 主席椅 | 8 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | LED会议柔光灯 | 8 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 14.75 | 平方米 | 11000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 14 | LED视频控制服务器 | 1 | 台 | 9700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 控制终端 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 16 | LED显示屏内容播放软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 17 | 钢架结构及装饰包边 | 14.75 | 平方米 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | PLC智能配电箱 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 网络机柜 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 液晶电视机 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 21 | LED显示屏线材 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 显示屏移屏 | 1 | 项 | 6500 |  | 其他服务业 | 服务 |  |
| 23 | LED显示屏辅材 | 1 | 项 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3、教学多媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互智能平板 | 25 | 台 | 13500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 55寸交互智能平板 | 27 | 台 | 11500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 移动支架 | 3 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 组合推拉绿板 | 15 | 套 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4、计算机教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师终端 | 7 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 2 | 学生终端 | 240 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 3 | 教师授课软件 | 4 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 4 | 机房同传管理软件 | 5 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物（成品软件） |  |
| 5 | 智慧黑板2 | 4 | 套 | 15500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 一体化有源音箱 | 5 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 无线麦克风 | 5 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 24口交换机 | 15 | 台 | 3120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 路由器 | 5 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 无线AP | 3 | 台 | 1080 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 教师电脑桌 | 3 | 张 | 3650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 双人电脑桌 | 71 | 张 | 2650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 教师椅 | 3 | 张 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 方凳 | 56 | 张 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 方凳（面板更换） | 84 | 张 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 陶瓷防静电地板 | 462 | 平方米 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 网络机柜 | 2 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 柜式空调 | 6 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 19 | 窗帘 | 67 | 米 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 置物架 | 5 | 套 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 网线 | 12 | 箱 | 880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 4平方电源线 | 15 | 卷 | 520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 2.5平方电源线 | 9 | 卷 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 五孔面板 | 288 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 设备集成调试及辅材 | 5 | 项 | 12000 |  | 其他服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1.整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构； 2.主机同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 5.数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路，RJ45≥2，USB2.0≥2，系统存储≥2T； 6.主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Linein接口≥2，Lineout接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 7.支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步； 8.支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步； 9.支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 10.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 11.支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 12.支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局； 13.内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用，同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 |  |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中； 2.支持电影模式和资源模式两种录制模式； 3.支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 6.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 7.支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 8.支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 9.支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 10.支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示； 11.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上； 12.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方。 |  |
| 3 | 智能跟踪处理软件 | 1.支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。 |  |
| 4 | 高清全景摄像机 | 1.采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.有效像素≥800万；最大可支持3840×2160并向下兼容； 3.支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 4.具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 5.支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 6.支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 7.支持H.265、H.264高清视频编码协议； 8.接口：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Linein输入口≥1；要求具备USBType-A≥1； 9.内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 10.支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 11.支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 12.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 |  |
| 5 | 高清特写摄像机 | 1.采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.有效像素≥800万；最大可支持3840×2160并向下兼容； 3.支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 4.具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 5.支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 6.支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 7.支持H.265、H.264高清视频编码协议； 8.接口：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Linein输入口≥1；要求具备USBType-A≥1； 9.内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 10.支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 11.支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 12.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 |  |
| 6 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 6.支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 8.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 9.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 10.支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间。 |  |
| 7 | 录制面板 | 1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台； 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机； 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。 |  |
| 8 | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片； 2.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 3.频率响应：20-20KHz； 4.THD+N：≤0.005； 5.动态范围：≥100dB； 6.支持每路独立48V幻象供电,支持全功能矩阵混音功能； 7.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 |  |
| 9 | 采访话筒（指向性） | 1.单体：背极式驻极体； 2.指向性：超心型； 3.频率响应：40Hz—16kHz； 4.低频衰减：内置； 5.灵敏度≥-29dB±3dB； 6.输出阻抗≥500Ω±20%； 7.最大声压级≥130dB； 8.信噪比≥70dB； 9.动态范围≥106dB； 10.支持48V幻象电源。 |  |
| 10 | 教学话筒 | 1.内置900mAh可充电锂电池，续航不小于8小时； 2.有效接收距离30米（开阔无障碍物，接收与发射处于静止状态下测试结果）； 3.带充电底座，可对1只无线麦克风进行充电； 4.集话筒、激光教鞭、无线PPT翻页三种使用功能与一体，内置咪芯，同时支持外接头戴麦，具有≥4寸液晶显示屏，显示屏可显示话筒电量，话筒信号及话筒状态等功能； 5.底座带可拆卸话筒杆，话筒杆类型为方形短杆； 6.无线麦克风与鹅颈麦克风具有优先级功能，鹅颈麦克风打开时，无线麦克风自动闭音。 |  |
| 11 | 全频音柱 | 1.系统单元≥4x3"，单元结构36MM强钕磁体，橡胶边，镀锡端子，复合盆； 2.频率响应≥120Hz-20KHz； 3.标称阻抗≥8Ω； 4.承受功率≥120W(RMS)，240W(PEAK)； 5.灵敏度级≥95dB； 6.最高声压级≥115dB； 7.覆盖角度：水平覆盖120°，垂直覆盖120°。 |  |
| 12 | 全频功放 | 1.合并式两通道音频功率放大器采用全金属外壳，额定功率≥2*300W(8Ω)； 2.音频功率放大器频率响应指标满足20HZ—20KHZ，总谐波失真+噪声≤0.01%@1KHz，互调失真≤0.01%，信噪比≥103dB(A计权满功率8Ω），转换速率≥10V/uS； 3.支持平衡/非平衡输入，阻抗≥20K/10K，输入灵敏度0.775V/1.0V/1.4V可选，通道支持音量、高调调节； 4.≤2秒延迟软启动，支持直流保护、过热保护、过载保护、短路保护等功能。 |  |
| 13 | 电源管理器 | 1.≥8路时序电源控制，每路负载电流≥10A； 2.具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理； 3.支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态； 4.支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压； 5.支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m； 6.当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称； 7.面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态，具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动存储。 |  |
| 14 | 回看电视机 | ≥55英寸，屏幕比例16:9，分辨率≥1920*1080，刷屏率≥60Hz，对比度≥5000:1，支持防眩光。 |  |
| 15 | 显示器 | 23英寸高清显示器，屏幕比例16:9，分辨率≥1920*1080。 |  |
| 16 | 无线键鼠套装 | 采用2.4GHz无线连接，无线接收范围≥10米，两节电池供电。 |  |
| 17 | 24口POE交换机 | ≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥2个千兆SFP，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，机架式安装，8KMAC，POE功率≥370W。 |  |
| 18 | 网络机柜 | 1.前玻璃扇面，后网格扇面，尺寸≥600*600*1200mm； 2.采用SPCC冷轧钢板制作，厚度：立柱≥2.0mm，其他部分≥0.8mm； 3.含三孔八位PDU。 |  |
| 19 | 智慧黑板1 | 1.整机采用全金属外壳，屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 2.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； 3.整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率60W，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB； 4.支持可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 5.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 6.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 7.内置OPS模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，OPS核心数≥8核，频率≥2.0G，内存≥DDR48GB，硬盘≥256GBSSD；接口数量≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 20 | 无线视频展台 | 1.像素≥800万像素，A4幅面，三级触摸LED补光灯； 2.支持无线传输与USB3.0有线传输两种连接方式； 3.硬件带无极旋钮，支持软件和硬件互动，硬件可以控制软件，可以控制放大和缩小或者左旋转和右旋转；软件可以控制硬件，软件可以自定义硬件上的无极旋钮与按压键的功能定义； 4.配套展台软件，软件支持图像对比、常用批注功能。 |  |
| 21 | 壁挂视频展台 | - 摄像头像素≥800万； 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒； 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构； 4.展示托板具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别； 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作； 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示； 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 |  |
| 22 | 学生月亮型组合课桌椅 | 课桌： 1.面板：采用抗倍特装饰板生产，尺寸69cm×48cm±1cm×厚1.2cm±1mm； 2.书箱：采用PP塑料一体成型，尺寸51cm×34cm×15cm±1cm；书箱底部有排水槽缝并往后倾斜，表面细纹咬花，不反光，书箱边角采用90°垂直设计； 3.桌钢架：采用椭圆型钢管，固定立管30×60×1.2mm；贴地管/活动立管25×50×1.5mm；桌下连接管/脚踏管20×40×1.2mm。采用全周满焊焊接而成，焊接完成钢管架表面经过磷化工艺后烤漆处理； 4.功能：采用手摇升降结构，钢管表面需有刻度标示，升降高度范围为61～76cm。 椅子： 1.靠背和坐垫采用PP塑料一体成型；靠背尺寸41cm×30cm±1cm，坐垫尺寸40cm×38cm±1cm，表面细纹咬花，防滑不反光； 2.钢架采用椭圆型钢管，固定立管30×60×1.2mm；贴地管/活动立管25×50×1.5mm；贴地连接管20×40×1.2mm；椅背弯管16.5×34×1.5mm，采用全周满焊焊接而成，焊接完成钢管架表面经过磷化工艺后烤漆处理； 3.功能：采用手摇升降结构，钢管表面需有刻度标示，升降高度范围为34～44cm。 |  |
| 23 | 学生课桌椅 | 课桌： 1.面板：采用E1级纤板，四边采用PP塑料无缝注塑封边，尺寸60cm×45cm×1.8cm±1cm； 2.书箱：采用PP塑料一体成型，尺寸59cm×37cm×13cm±1cm，表面细纹咬花，不反光，书箱边角采用90°垂直设计； 3.桌钢架：采用椭圆型钢管，规格为19×38×1.8mm正椭圆管和13×32×1.6mm正椭圆管。采用全周满焊焊接而成，焊接完成钢管架表面经过磷化工艺后烤漆处理； 4.高度5个档位可调，采用螺丝固定升降结构，升降高度范围为64～79cm。 椅子： 1.靠背：采用PP塑料一体成型，尺寸38cm×33cm±1cm，表面细纹咬花，防滑、不反光，整体全倒R圆弧设计； 2.坐垫：采用PP塑料一体成型，尺寸38cm×36cm±1cm。表面细纹咬花，不反光。表面不裸漏螺丝钉，整体全倒R圆弧设计； 3.椅钢架：采用椭圆型钢管，规格为19×38×1.8mm正椭圆管和13×32×1.6mm正椭圆管。采用全周满焊焊接而成，焊接完成钢管架表面经过磷化工艺后烤漆处理； 4.高度5个档位可调，采用螺丝固定升降结构，升降高度范围为36～46cm。 |  |
| 24 | 听课椅 | 1.尺寸约：640W×550D×830H（带扶手+写字板）； 2.椅背：靠背框架采用PP材质，靠背网布采用涤纶材料； 3.椅座：PP座壳+定型绵，座可上翻； 4.扶手：活动扶手，采用PP材质，可调节； 5.写字板：ABS材质，可旋转、折叠； 6.脚架：冷轧钢管，脚轮采用φ50MM尼龙材质+PVC，静音设置； 7.颜色采购人指定。 |  |
| 25 | 移动讲台 | 1.支持高度升降调节，范围710-1100mm； 2.金属支架，抛光工艺，PU静电喷涂； 3.讲台面MDF+PVC材质，机器封边； 4.底部采购静音万向轮，支持刹车； 5.最大承重≥60KG。 |  |
| 26 | 内嵌式健康照明灯 | 1.参考尺寸600mm*600mm*13mm； 2.功率≥36W，功率因数≥0.95； 3.无可视频闪，豁免级无蓝光伤害（蓝光RGO），光通量≥3300Lm； 4.显色指数≥90，色温4000K～5000K，眩光≤16； 5.工作电压AC220V-240V（50-60Hz）； 6.含线路改造。 |  |
| 27 | 墙面吸音板 | 1.面层采用生态木材质吸音板，降噪系数NRC≥0.7； 2.打底采用木龙骨安装，木龙骨刷防火涂料，内嵌吸音棉。 |  |
| 28 | 矿棉板吊顶 | 1.矿棉板规模600*600mm，厚度≥15mm，样式采购人指定； 2.装配式T型铝合金龙骨，厚度≥0.7mm，安装间距≤900mm； 3.安装完成后平整度要求缝隙≤2mm（2m靠尺检查），接缝直线度偏差≤3mm（5m拉线检查），四周铝合金收边。 |  |
| 29 | 窗帘 | 1.遮光率≥90%，聚脂纤维材质，克重不低于300g/m，制作褶皱比1：2； 2.窗帘颜色样式与学校确认； 3.含配套罗马杆或轨道安装辅材等。 |  |
| 30 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢烤漆踢脚线，高度100mm； 2.阻燃板基层，样式满足使用单位需求。 |  |
| 31 | 柜式空调 | 1.3P变频冷暖柜式空调，一级能效； 2.工作电压/频率：220V/50HZ； 3.额定制热量（W）9610(900-11730)w+2100w（电辅加热）； 4.循环风量≥1210m3/h，室内机运行最大噪音≤45dB； 5.额定制冷量（W）7250(900-9000)w； 6.含制冷剂（R32）、铜管、支架等配件与安装，配套原装遥控器。 |  |
| 32 | 录播系统辅材配件 | 1.高清线、话筒线、音箱线、电源线、控制线、六类网线、管材等； 2.强、弱电分置管线到终端，防火阻燃PVC线管； 3.音箱接头、水晶头、分配器、音频头、套管、扎带、标签贴等。 |  |
| 33 | 录播系统调试集成 | 1.原有设备拆除，所有垃圾清运； 2.录播系统及多媒体设备单体调试、系统联调等； 3.与学校原有相应系统对接，根据现场环境调试。 |  |
| 2、报告厅设备 |  |  |  |
| 1 | 分布式终端节点 | 1.采用全分布式架构设计，可扩展任意数量节点无需服务器； 2.单路输出节点最大支持3200W/8K30前端接入信号进行解码显示，最多支持16个4K或32个1080P前端接入进行同时解码显示； 3.节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz，能自动识别输入分辨率； 4.支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注等； 5.支持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 6.支持无缝对接平台，满足照明设备开、关、亮度调节，满足空调开关、模式、风速、温度控制，满足PM2.5、噪声、温度、湿度环境监测数据的实时展示与统一管理，提供告警提示； 7.系统支持扩展中控功能，具有≥3路IR/IO接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥1路音频输入输出接口。 |  |
| 2 | 分布式客户端控制编程软件 | 1.支持从底层工具库上拖拉空间到设计区的方式进行拓扑设计，可设备库上添加第三方的设备，并且编辑属性； 2.支持对UI进行背景图、颜色、文字的设定； 3.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 4.支持针对不同用户权限设计不同的界面设计，以及不同用户预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 5.支持视频设备的信号拖拽开窗与信号源画面实时预览功能，支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 6.支持网络摄像机接入及预案功能； 7.支持对多媒体音量调节功能； 8.软件支持多系统安装使用，终身免费授权，设备接入无数量限制。 |  |
| 3 | 手持控制终端 | 1.全金属一体化机身，屏幕尺寸≥11英寸，分辨率≥2.8K，支持144Hz刷新率； 2.运行内存（RAM）≥8GB，存储容量（ROM）≥128GB； 3.CPU核数≥八核； 4.内置前后摄像头、WiFi、蓝牙、立体声扬声器； 5.电池容量≥8000MA，支持40W快充，配套快充充电套装。 |  |
| 4 | 无线路由器 | 1.WAN和LAN口采用千兆端口，≥4口，支持盲插； 2.采用外置天线，整机数据流≥6，支持2.4G&5G，无线传输速率≥1900Mbps； 3.支持App、Web管理，支持Mesh组网。 |  |
| 5 | 无线投屏器 | 1.含发射、接收模块，即插即用，无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网，保证手机连接主机同时可上网； 2.兼容Windows、MACOS、IOS9、Android5.0； 3.接收模块视频通过HDMI和VGA输出输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同，支持1080P并向下兼容； 4.可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，传输延时≤120ms，支持安卓APP投屏时音视频同时输出。 |  |
| 6 | POE交换机 | 1.≥12口全千兆POE交换机，全金属外壳，无风扇散热设计； 2. POE供电功率≥200W，支持Watch dog功能； 3.支持即插即用，无需配置。 |  |
| 7 | 舞台改造 | 1.现场原有后拼接的舞台拆除，垃圾清运； 2.采用钢架龙骨做舞台基础，钢架高度≥40厘米（完成面需与原舞台齐平），面积≥23平方米，钢材采用不小于40*40mm镀锌方通，壁厚不小于2毫米； 3.钢架表面及侧面采用≥18mm厚防火木工板打底，面积≥64.5平方米； 4.面层铺≥12mm厚复合地板，复合地板颜色学校选择，面积≥64.5平方米； 5.压条采用铝合金材质，颜色配套地板颜色。 |  |
| 8 | 舞台地插改造 | 1.嵌入式安装，纯铜面板，①演讲台处多媒体地插：包含HDMI接口*1、五孔电源*1、音频接口*1；②主席台处多媒体地插：包含五孔电源*2、音频接口*1、HDMI接口*1；③舞台低音音箱地插*2； 2.含所需HDMI线、电源线、音频线、音箱线等线材及排管布设等。 |  |
| 9 | 墙面装饰 | 1.显示屏安装完成后，现场背景墙面重新打木龙骨支架、封木工板底板，面积≥10.5㎡； 2.外部软包装饰，软包颜色可选，面积≥10.5㎡，软包表面与显示屏表面一致。 |  |
| 10 | 主席台桌（二人） | 1.面材：采用实木皮贴面； 2.基材：板材采用E1级纤维板； 3.油漆：采用聚脂漆，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理； 4.框架：钢质整体支架，管壁厚度大于2.0mm，表面环氧树脂静电喷涂。 |  |
| 11 | 主席椅 | 1.表面西皮饰面； 2.海绵：座椅内部采用一次成型阻燃海绵； 3.框架：内部采用全实木框架； 4.椅脚框架：钢质整体支架，管壁厚度大于2.0mm，表面环氧树脂静电喷涂。 |  |
| 12 | LED会议柔光灯 | 1.输入电压：AC90-240V±10%，50/60Hz；额度功率：108W； 2.光源类型：≥256颗0.5WSMD5050，LED；显色指数≥90；显示方式：液晶显示；光学系统：120°出光角度； 3.色温范围：3200K/5600K无杂色及阴影的光束，调光系统：0-100%线性调光； 4.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 5.通道模式：1/2/3CH通道选择；控制模式：手动模式，DMX模式，主从模式；防护等级：IP20。 |  |
| 13 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 1.物理点间距：2.5mm，像素密度：160000点/㎡，屏体显示净面积：5.76m*2.56m=14.75㎡； 2.封装：≤SMD2121，铜线铜支架封装，白平衡亮度：≥600cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，恒流驱动1/32扫描，色温3000K—9000K连续可调，拍摄无横纹现象；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性（X,Y)±0.003，换帧频率≥60Hz，任意相邻像素间平整度≤0.01mm；模组拼缝间隙≤0.05mm，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡； 3.交直流电源线使用不低于GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线采用扁平带线，线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 4.箱体材质：一次成型压铸铝箱体，箱体平整度≤0.1mm、拼缝≤0.1mm，维护方式采用完全前维护； 5.内置开关电源，功率≥200W，电流≥40A，功率因素≥90%； 6.内置接收卡，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率；可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。 |  |
| 14 | LED视频控制服务器 | 1.支持多路输入接口，包括2路HDMI，1路DVI，1路3G-SDI； 2.最大带载390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素； 3.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能，支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 4.支持输入源一键切换，支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节； 5.支持支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出； 6.支持创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用。 |  |
| 15 | 控制终端 | 1.CPU主频≥2.5GHz、≥6核处理器12线程，三级缓存≥18MB； 2.DVI-VGA双头输出2G独立显卡； 3.内存：≥16GBDDR43200MT/s，最大可支持拓展64GB； 4.硬盘：≥512GBSSD硬盘，支持机械硬盘拓展； 5.配套同品牌23.8英寸显示器、同品牌USB键鼠套装。 |  |
| 16 | LED显示屏内容播放软件 | 1.支持对节目进行编辑、播放； 2.支持节目窗口任意分区播出视频，图片，文字，动画等； 3.支持窗口任意层叠，支持多节目页播放，支持AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JEPG等多种文件格式显示； 4.支持创建中文信息。 |  |
| 17 | 钢架结构及装饰包边 | 1.黑色拉丝不锈钢包边及装饰，宽度包边不小于10厘米，高度包边不小于6厘米； 2.安装结构满足现场实际使用情况。 |  |
| 18 | PLC智能配电箱 | PLC控制方式，功率≥15KW,含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能，支持控制电脑开关配电箱电源，支持远程开关电功能。 |  |
| 19 | 网络机柜 | 1.前玻璃扇面，后网格扇面，尺寸≥600*600*1000mm； 2.采用SPCC冷轧钢板制作，厚度：立柱≥2.0mm，其他部分≥0.8mm； 3.含三孔八位PDU。 |  |
| 20 | 液晶电视机 | 1.尺寸≥86英寸，支持4K显示，16:9，LED背光显示，水平/垂直视角≥178度，响应时间≤5ms； 2.内置Android操作系统，RAM内存≥2G，ROM存储≥32G，CPU≥四核A73； 3.要求开机画面及内置APP无广告植入； 4.含壁挂安装支架。 |  |
| 21 | LED显示屏线材 | 1.HDMI高清线2根：成品HDMI线，一根约10米，一根约25米，支持HDMI2.0规范，满足4K60H传输要求，连接头外壳采用金属外壳，PIN成型，接口采用纯铜镀金材质，从控制室布设到两侧电视机处； 2.六类网线：线规；23AGW，从控制室布设到显示屏，4根，每根约25米； 3.电缆线：YJV5*2.5MM²电缆线，从学校配电房布设到控制室，长度约80米； 4.电源线：RVV3*2.5MM²电源线，从控制室布设到显示屏，3根，每根约25米； 5.含排管及布设。 |  |
| 22 | 显示屏移屏 | 1.拆除原旧屏，旧屏尺寸约：长7.6米*高0.54米，模组及电源、控制系统等； 2.结构固定安装，背部封铝塑板； 3.模组测试及维护，安装调试点亮屏体； 4.安装高度较高，需搭建多层脚手架； 5.含显示屏所需供电电源线、六类通讯网线等线材及布设，从控制室布设到显示屏安装位置。 |  |
| 23 | LED显示屏辅材 | 大屏固定五金件、扎带、电工胶布、标签、管材、工具损耗、预埋件等,安装连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 |  |
| 3、教学多媒体 |  |  |  |
| 1 | 86寸交互智能平板 | 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 3.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 4.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 5.内置插拔式OPS模块，采用可抽拉按压式卡扣设计，OPS模块和整机的连接传输速率≥10Gbps，OPS配置核心数≥8核，频率≥2.0G，内存≥DDR48GB，硬盘≥256GBSSD；接口数量：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 2 | 55寸交互智能平板 | 1.整机屏幕采用55英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160；表面玻璃厚度≤4mm，硬度≥9H； 2.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率50W； 4.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 5.整机具备前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量控制、录屏的操作； 6.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制； 7.整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素数的照片，摄像头对角角度≥120°，摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；支持远程巡课应用； 8.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 9.内置插拔式OPS模块，配置核心数≥8核，频率≥2.0G，内存≥DDR48GB，硬盘≥256GBSSD；接口数量：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 3 | 移动支架 | 1.支持55和86寸大屏承挂，重量≥100kg，高度可调；整体高度≥1597mm； 2.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 3.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 4.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于75mm； 5.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |  |
| 4 | 组合推拉绿板 | 1.结构：尺寸≥4300mm×1300mm，可根据所配交互平板适当调整，四块组合设计中，两块固定两块滑动； 2.内板：采用镀锌烤漆钢板，板面厚度≥0.4mm,涂层硬度≥9H； 3.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅低噪音； 4.边框：采用铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，下框及左右框规格29mm×100mm，厚度≥1.2mm，粉尘槽，粉尘槽与下框一体化设计并与滑动系统分离，不接受拼接。 |  |
| 4、计算机教室 |  |  |  |
| 1 | 教师终端 | 1.处理器主频≥2.5GHz、≥6核12线程，三级缓存≥18MB； 2.显卡：集成显卡； 3.内存：≥16GBDDR4 3200MT/s，最大可支持拓展64GB； 4.硬盘：≥512GBSSD硬盘，支持机械硬盘拓展； 5.接口：前置面板USB3.0≥6个，TypeC≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个；后置面板USB2.0≥4个，HDMI输出≥1，VGA输出≥1，音频输入≥2，音频输出≥1，RJ45≥1，串口≥1； 6.显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，IPS屏，示屏色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%，蓝光危害级别为RG0，接口VGA≥1，HDMI≥1； 7.机箱体积≥15L，电源功率≥300W； 8.可通过物理按键实现系统一键还原； 9.配套同品牌USB键鼠套装。 |  |
| 2 | 学生终端 | 1.处理器主频≥2.5GHz、≥4核8线程，三级缓存≥12MB； 2.显卡：集成显卡； 3.内存：8GBDDR4 3200MT/s内存或以上，最大可支持拓展64GB； 4.硬盘：≥512GBSSD硬盘，支持机械硬盘拓展； 5.接口：前置面板USB3.0≥6个，TypeC≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个；后置面板USB2.0≥4个，HDMI输出≥1，VGA输出≥1，音频输入≥2，音频输出≥1，RJ45≥1，串口≥1； 6.显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，IPS屏，示屏色域覆盖率DCI-P3≥90%，色域覆盖率sRGB≥99%，蓝光危害级别为RG0，接口VGA≥1，HDMI≥1； 7.机箱体积≥15L，电源功率≥300W； 8.可通过物理按键实现系统一键还原； 9.配套同品牌USB键鼠套装。 |  |
| 3 | 教师授课软件 | 1.采用C/S架构设计，中文图形化操作界面；支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权； 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收； 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作； 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容：支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、vma、ogg、aac、mp4； 5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生； 6.支持教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销； 7.支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误； 9.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况； 10.在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据； 11.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单； 12.文件传输：显示上传和下载完成的文件历史记录；支持文件自动补发：学生端设备重启被还原时，系统自动重新下发资料，无需手动操作； 13.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作；支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏； 14.程序限制：支持设置应用程序白名单； 15.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序； 16.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理； 17.应用防卸载：支持防止卸载学生端应用。 |  |
| 4 | 机房同传管理软件 | 1.支持C/S架构B/S架构并行管理，中文图形化操作界面；支持有服务器和无服务器模式部署；无服务器部署时无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开域名即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录和账号密码登录； 2.支持基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装； 3.支持硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端或PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、设备型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等； 4.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、恢复出厂设置、还原、删除、配置更改、切换镜像、USB管控、硬件信息查看、桌面运行状态查看等； 5.支持终端设备分组管理，支持手动按照楼栋、楼层、教室、小组等范围进行终端分组划分管理，统一管理多台终端；同时能够实现对独立分组中的学生终端、教师终端分别进行配置和管理； 6.支持批量修改计算机名、IP地址； 7.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织、设备名称、网络IP、自动还原系统盘与数据盘等设置，无需逐台配置； 8.支持修改BIOS配置来控制设备上电自启动； 9.支持远程设置终端默认启动的云桌面镜像，支持同时为批量设备设置默认启动的云桌面镜像；支持管理平台指定启动镜像且多个镜像系统环境可快速切换； 10.支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行； 11.提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转让，同时支持设置管理员的管理权限； 12.支持管理多种架构的终端设备，支持受管理的终端启动国产化操作系统且断网可用； 13.支持同一分组中的不同设备，分别设置不同的登录模式、还原策略、默认镜像、鉴权管理设置； 14.支持下载Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统云桌面镜像；支持下载到访问设备本地、指定终端，或添加到镜像仓库； 15.支持管控终端设备的USB使用权限，支持USB设备策略黑白名单管理，支持查看终端USB设备信息，包括名称、类型、PID、VID与权限状态； 16.支持配置终端防盗用状态监控，当设备在管理员授权外的网络环境下使用终端设备时，会自动锁定设备，无法启动云桌面镜像或自动退出云桌面镜像，以免设备被挪用脱离管控。 |  |
| 5 | 智慧黑板2 | 1.整机采用全金属外壳，屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 2.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控； 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率60W，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB；4.支持可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效； 5.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 6.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 |  |
| 6 | 一体化有源音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，实现多媒体扩音以及本地扩声功能； 2.输出额定功率≥2x40W； 3.全频喇叭单元尺寸≥6.5英寸；高音喇叭单元尺寸≥3英寸； 4.距离音箱10米处声压级≥75dB； 5.具备≥1路电源开关、≥1路Audioin、≥1路Audioout、≥1路Micin、≥1路USB接口（USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级）； 6.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输； 7.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码； 8.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能； 9.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接； 10.支持教室多媒体设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 |  |
| 7 | 无线麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能； 2.一体化领夹设计，无线传输有效距离≥15米； 3.采样率≥48KHz16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，声信噪比≥60dB； 4.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰； 5.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个； 6.续航时间≥5小时； 7.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码； 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 |  |
| 8 | 24口交换机 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持基于端口的VLAN； 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能。 |  |
| 9 | 路由器 | 1.支持ARM双核1.2GHzCPU；NAT会话数≥8万条； 2.三层包转发率≥180Kpps； 3.≥2千兆WAN+3千兆LAN； 4.支持≥64个VLAN；支持≥100条IPSec/L2TP； 5.支持内置AC功能，对无线AP的统一管理、配置和升级，AP零配置，即插即用； 6.支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配； 7.支持端口划分VLAN，MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能； 8.支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略； 9.支持WEB管理页面；支持云管理平台远程管理； 10.机架式安装，220V供电。 |  |
| 10 | 无线AP | 1.可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ax协议； 2.无线速率≥3000Mbps，为保证美观，内置4根增益全向天线； 3.支持2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO，支持按百分比设置无线发射功率（25%、50%、75%、100%）； 4.接口：上行1个10/100/1000Base-T以太网端口； 5.支持POE供电；支持12V1.5ADC电源输入； 6.支持多SSID,数量8个SSID,支持通SSID下用户隔离功能，支持SSID和VLAN绑定； 7.支持拨码开关，自动切换无线的广覆盖/多用户两种模式。 |  |
| 11 | 教师电脑桌 | 1.规格：≥1800L*700W*760H(mm)； 2.台面为橡胶木板油漆饰面，厚度≥18mm。表面清漆，五底三面。圆角圆边处理。桌面预留过线孔，并配置孔盖； 3.台身为全钢制结构，桌腿为≥50mm*50mm*壁厚1.2mm方管焊接，尼龙内塞脚套带到底调节。连接管为≥50mm*20mm*壁厚1.2mm方管。背板为钢制挡板厚度≥0.8mm，四周折弯处理，腰型散热孔； 4.桌底配置两个多媒体收纳柜，规格尺寸≥450*500*600mm，材质为≥18mm厚实木颗粒板，柜体带散热孔及进出线孔。 |  |
| 12 | 双人电脑桌 | 1.规格：≥1400L*600W*760H（mm）； 2.台面为橡胶木板油漆饰面，厚度≥18mm，表面清漆，五底三面工艺，圆角圆边处理。桌面预留过线孔，并配置孔盖； 3.台身为全钢制结构，桌腿为≥50mm*50mm*壁厚1.2mm方管焊接，尼龙内塞脚套带到底调节。连接管为≥50mm*20mm*壁厚1.2mm方管。背板为钢制挡板厚度≥0.8mm，四周折弯处理，腰型散热孔。左右两侧预留主机位。主机位使用≥20*20*1.2mm方管框架，机箱宽度适应市面主流机型，主机箱外侧带腰形冲孔网板，所有钢板厚度达到≥0.8mm，桌底钢制U型走线槽，桌着地管底部开孔，可走线。 |  |
| 13 | 教师椅 | 1.尺寸≥600mm*630mm*1010mm； 2.面料:背面料双层网布，坐面料弹力面料； 3.辅料:采用PU成型海绵； 4.PP+GF连体扶手，弹性自适应腰靠； 5.脚架：25管2.0厚电镀弓形架。 |  |
| 14 | 方凳 | 1.尺寸≥360*260*440； 2.钢架主管为≥25*25*1.2mm方管，凳面主管为≥20*20*1.2mm； 3.表面静电喷涂处理，凳面为≥18mm厚橡胶木板，五底三面； 4.凳脚内塞脚套。 |  |
| 15 | 方凳（面板更换） | 1.规格：360L*260W*18H（mm）； 2.凳面为橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。表面清漆，五底三面工艺，圆角圆边处理； 3.将学校原有凳面拆除，将新凳面更换上。 |  |
| 16 | 陶瓷防静电地板 | 1.规格：600*600*38，均布载荷：34500N（3520KG）； 2.地板结构：板基+底部钢板+面层，采用四边支撑式加强结构； 3.板块自平性：2m靠尺，平整度小于2mm； 4.采用镀锌钢板、支座、横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁； 5.旧地板拆除，地面除尘、安装。 |  |
| 17 | 网络机柜 | 1.前玻璃扇面，后网格扇面，尺寸≥600*600*800mm； 2.采用SPCC冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm； 3.含三孔六位PDU。 |  |
| 18 | 柜式空调 | 1.3P变频冷暖柜式空调，一级能效； 2.工作电压/频率：220V/50HZ； 3.额定制热量（W）9610(900-11730)w+2100w（电辅加热）； 4.循环风量≥1210m3/h，室内机运行最大噪音≤45dB； 5.额定制冷量（W）7250(900-9000)w； 6.含制冷剂（R32）、铜管、支架等配件与安装，配套原装遥控器。 |  |
| 19 | 窗帘 | 1.遮光率≥90%，聚脂纤维材质，克重不低于300g/m，制作褶皱比1：2； 2.窗帘颜色样式与学校确认； 3.含配套罗马杆或轨道安装辅材等。 |  |
| 20 | 置物架 | 1.主体结构：1主2副四层，高≥2m，总长≥3.6m，宽≥60cm； 2.载重每层≥240KG； 3.层板厚度≥0.35mm； 4.立柱厚度≥40*80*0.8mmC型刚； 5.横梁厚度40*60*0.8mmP型钢。 |  |
| 21 | 网线 | 1.导体:23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线:8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套:紧护套结构，线对间十字隔离技术； 4.每箱≥300米。 |  |
| 22 | 4平方电源线 | 1.规格：100m/卷； 2.bv单芯无氧纯铜硬线芯，耐高温，防火阻燃，阻燃材质。 |  |
| 23 | 2.5平方电源线 | 1.规格：100m/卷； 2.bv单芯无氧纯铜硬线芯，耐高温，防火阻燃，阻燃材质。 |  |
| 24 | 五孔面板 | 1.电流≥10A； 2.面板阻燃PC材质。 |  |
| 25 | 设备集成调试及辅材 | 1.桥架规格：50*100mm，防火镀锌材质； 2.拆除：电脑，显示器，电源线，网线、搬运到指定地点； 3.安装：电脑、显示器，网线、电源线； 4.调试：软件调试、接入学校网络、学校软件安装； 5.其它：打孔、清洁、轧带等。 |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

（4）质保及售后要求

质保期至少3年，质保期自交货验收合格后开始。

保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（5）平台监管

中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。

（6）培训要求

中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。

（7）其他要求

中标供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

中标供应商须保证所提供的技术资料（含软件源代码、操作手册及相关电子文件）完整、规范、准确，符合本项目技术标准和行业规范要求。所提供的技术参数、性能指标、安装调试说明等数据须真实有效且与投标文件及合同条款完全一致，能够满足设备按设计规范安装、系统化调试及验收的技术支撑需求；同时须包含设备全生命周期内必要的运维保障资料（含维修手册、零部件清单及安全操作指南），确保设备投用后具备可持续运行及标准化维护的技术条件。

3.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分24分；指标有1项负偏离扣1分，扣完为止；严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 投标人根据提供的教室平面图和采购需求，提供深化设计方案，包括三间录播教室的设备安装点位图、系统拓扑图、前后两个角度效果图，评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）方案设计规范，设备布局科学合理，贴合学校需求，系统拓扑图严谨，信号流逻辑性强，充分预留扩展，效果图场景还原度高，色彩搭配协调的，得6分； （2）方案设计较规范，设备布局较科学合理，较贴合学校需求，系统拓扑图较严谨，信号流逻辑性较强，有预留扩展，效果图场景还原度较高，色彩搭配较协调的，得4分； （3）方案设计一般，设备布局基本科学合理，与学校的需求基本符合，系统拓扑图、效果图基本符合规范的，得2分； （4）方案设计有错误，图纸不全或未提供不得分。 备注：录播教室平面图见附件。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的产品检测报告，每提供1项符合要求的检测报告得1分，最多得5分： 1、投标人所投的录播系统中“智慧黑板1”依据GB/T 38120-2019标准，人眼视觉舒适度（VICO）达到A+级； 2、投标人所投的报告厅设备中“P2.5室内LED全彩显示屏”（1）依据GB/T20145-2006标准，光生物检测达到无危害类（RGO）级别；（2）依据SJ/T11141-2017标准，亮度鉴别等级达到C级； 3、投标人所投的计算机教室中“机房同传管理软件”，依据GB/T25000.51-2016标准，支持在Windows、统信、麒麟操作系统下的机房同传管理软件中使用相同的教学应用，包括但不限于白板软件、录屏软件等，得1分； 备注：上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据；所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的录播系统中“高清录播主机”产品视频演示情况综合评分： （1）高清录播主机音频输入接口无需交换机，单网线直连话筒即可实现音频采集与供电，演示成功得2分。 （2）高清录播系统在跟踪模式下，录制的视频能够实时自动调焦，并且保持上课教师居中和比例恒定，演示成功得2分。 （3）高清录播主机在无网络连接的情况下，不添加任何设备可对课堂上师生的行为、表情、语音等数据进行AI分析，支持报告导出，演示成功得2分。 （4）高清录播主机能对教师授课PPT进行分析，自动统计PPT页播放时长和图文量，智能截取关键页生成报告，演示成功得2分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 8 | 客观分 |
| 2.5 | 产品稳定性 | 为保证系统的统一性，稳定性，所投（1）录播系统中“高清录播主机”、 “高清全景摄像机”、“高清特写摄像机”、“音频处理器”为同一品牌的得1分；（2）报告厅设备中“P2.5室内LED全彩显示屏”、“LED视频控制服务器”、“PLC智能配电箱”为同一品牌的得1分。 （以投标分项报价表为评分依据）。 | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施、联调联试等内容，需要结合多校实际情况，突出在管理过程中的创新措施）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强，贴合项目实际的，得5分； （2）方案较完整，有可操作性，较符合项目实际的，得3分； （3）方案内容基本完整，可操作性一般，基本符合项目实际的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务及培训方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话、培训内容及形式）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话、培训针对性强，紧贴学校实际的，得5分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话、培训针对性较强，较紧贴学校实际的，得2分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足、培训缺乏针对性，脱离学校实际或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标人承诺所投产品质量保修期三年基础上每额外多增加一年质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格起算，出具承诺书） | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（单个业绩至少包含录播设备、LED显示屏），每提供1个业绩得2分，最多得6分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同（含清单）、发票和验收材料，未提供或提供材料不全不得分。） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟投入本项目的技术负责人，具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）高级，得1分； 3、投标人拟投入本项目的项目团队成员（不含技术负责人）具有计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师）中级或以上，每提供1个证书得0.5分，最高得2分。 （人员不可重复计分，需提供人员有效证书复印件及2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、投标人拟投入本项目的录播系统产品具有软件著作权证书，软件名称包含“流媒体管理软件”、“流媒体导播软件”关键字，每提供1个证书得1分，最多得2分； 2、投标人拟投入本项目的“分布式客户端控制编程软件”产品具有软件著作权证书，软件名称包含“多设备可视化控制软件”关键字，提供1个证书得1分，最多得1分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。