招　标　文　件

项目名称：泰兴市分界镇电商产业园冷库项目

项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2024-0004

# 采购人：泰兴市分界镇人民政府

# 代理机构：江苏天择建设管理有限公司

二○二四年七月

目  录

第一章 招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 供应商须知	7

1.总则	9

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4.投标	12

5. 开标	13

6. 评标	14

7.中标	14

8.合同	15

9. 需要补充的其他内容	15

第三章 资格审查及评标办法	16

第四章 合同条款（仅供参考）	22

第五章 采购需求	28

第六章 投标文件的编制要求及参考格式	34

# 第一章 招标公告

项目概况

泰兴市分界镇电商产业园冷库项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2024年8月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2024-0004

2.项目名称：泰兴市分界镇电商产业园冷库项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350.47万元

5.最高限价：350.47万元

6.资金来源：财政

7采购需求：主要包括一层冷库除楼梯电梯外，根据使用功能划分为配货穿堂区、两间速冻库、两间变温库、及两间低温冷藏库；均包括：墙面地面顶棚的保温、制冷系统的管路铺设及设备安装调试、室外叉车坡道等内容。

8.服务期限：合同签订之后四十天内完工。

9.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.获取时间：2024年7月12日00时起，到2024年7月18日23时59分59秒止；

2.获取方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

3.售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年8月1日9点 00分止（北京时间）；

2.开标时间：同投标文件递交截止时间；

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3. 注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰兴市分界镇人民政府

地址：泰兴市分界镇

联系方式：0523-87553559

2.采购代理机构信息

名 称：江苏天择建设管理有限公司

地　址：泰兴市金融中心2号楼621

联系方式：15195273897

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市分界镇人民政府  何先生

电　话：0523-87553559

项目联系人：江苏天择建设管理有限公司  朱宁

电　话：15195273897

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：泰兴市分界镇人民政府 地址：泰兴市分界镇 联系人：何先生 电话：0523-87553559 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏天择建设管理有限公司 地址：泰兴市金融中心2号楼621 联系人：朱宁 联系电话：15195273897 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：泰兴市分界镇电商产业园冷库项目 项目编号：JSZC-321283-TZZN-G2024-0004 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 合同签订后十个工作日内支付10%首付款，进场施工结束后经工程审计、财务审计及市级主管部门验收合格后，十个工作日内支付到合同额90%，剩余10%质保到期后一个月内支付 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见采购需求 |  |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见招标公告“申请人的资格要求” |  |
| 1.8.2 | 偏离 | 不允许负偏离 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 2024年7月19日17时30分 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）中小企业声明函（若有）； （4）投标报价明细表及分析说明（若有）； （5）资格性审查和符合性评审文件； （6）投标偏离表； （7）对照第三章评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 （8）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证复印件） |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |  |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.2 | 供应商参与开标要求 | 开标活动将在招标公告中规定的时间和地点进行。供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。 |  |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |  |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形成：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式； （2）金额：合同价的5%； （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |  |
| 8.2.1 | 签订合同的 时间要求 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 招标文件的解释 |  | 由招标人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |
| 9.4 | 投标报价 |  | 1.供应商应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.中标单价即为合同单价，在合同期内不予调增。 3.异常的低价可能会导致投标无效。 |
| 9.5 | 其他内容 |  | 1、本项目招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前支付，招标代理服务费参照苏招协[2022]002号文件规定收费标准的60%计取（中标价10万元以下的项目，招标代理服务费按1000元计取；中标价10-50万元的项目，招标代理服务费按中标价的1%计取）。以上费用包含在总报价中，无需单列，采购人不另外支付。投标人应充分考虑投标所发生的所有费用。 2、评审费：按苏财购〔2016〕48号规定，外加路费补贴。 3、投标人自行组织现场踏勘，了解项目情况，根据勘察结果自行报价。施工期间的用水、用电、取用方式由投标人自行考虑，考虑在投标报价中（自行解决脚手架）。 4.本项目含专业工程暂估价（设计费用）4.28万元由中标单位领取中标通知前支付给设计单位。 5.本项目投标人原件材料需单独密封随投标文件开标时一同提交。 |

## 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与服务期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与招标人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布招标公告。

## 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商在投标文件中只能有一个投标报价，且不得超过招标公告中载明的最高限价。任何包含价格调整要求和条件的投标报价均将视为无效报价。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将以书面形式通知供应商。供应商拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1供应商可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2供应商应对招标文件中的资格要求、服务期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见供应商须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见供应商须知前附表

## 4.投标

4.1投标文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见供应商须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。供应商应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）供应商解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因供应商自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向招标人或者采购代理机构提出。

5.3.4供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

## 7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格供应商的数量不符合法定的要求外，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与招标人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

## 8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向招标人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.2签订合同

招标人和中标人在供应商须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 资格审查及评标办法

资格审查和评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |
|  |  | 招标人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 无 |
| 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |
| 2.2.2 | 符 合 性 评 审 | 投标文件的签署 | 符合第二章第3.4.4项规定 |
|  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过采购预算或最高限价； |
|  |  | 服务期限（合同工期） | 符合第二章第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
| 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |

## 2.3详细评审

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）投标报价： 30 分 （2）商务部分： 20分 （3）技术部分： 50 分 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） | 在所有通过符合性审查的报价中，以报价最低的报价为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（小数点后保留两位） （根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。） |
| 商务部分 （20分） | 业绩 （3分） | 自2019年1月1日以来承接过类似项目业绩，每提供1个项目业绩得1分，最高得3分。不提供不得分。（投标人的业绩应该是都满足的） （须提供中标通知书及合同复印件并加盖公章。） |
|  | 资质证书（8分) | - 投标单位具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，最高得3分，应当年审而未年审的，该认证不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） - 投标单位具备有效的信息系统服务交付能力证书(CCID)一级及以上的得3分，二级得2分，其余不得分，提供证书复印件并加盖投标人公章； - 3.投标单位具备有效的售后服务认证证书（GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》），五星级的，得2分；其它不得分，提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 项目组人员资质 （9分） | 投标单位拟派项目经理具有中级工程师得3分； 投标单位拟派项目技术负责人具有一级建造师（机电工程）得3分同时具备高级工程师职称得6分，没有不得分； - 注：（所有人员须提供近三个月社保缴费证明、相关证书复印件等材料加盖公章，原件备查，未提供不得分）。 |
| 技术部分 （50分） | 技术要求响应 （30分） | 根据投标单位所投产品的技术参数与招标文件要求比较，完全响应招标文件要求（即未偏离或正偏离）的得30分；每有一项关键标“▲”技术参数存在负偏离的扣2分；其他标准和要求存在负偏离的扣 1分；本项最高30分，扣完为止。（标“▲”技术参数需提供证明材料并加盖投标人公章，否则视为负偏离） |
|  | 售后服务能力 （10分） | 投标单位提供完善的项目技术服务方案；测试及配合全程调试方案；故障、应急处理保障方案（包括售后服务机构、售后服务机构装备、备品备件、故障响应时间、维护承诺等）；项目的服务人员培训计划的描述；服务人员配置计划；定期性检查方案； 投标单位所提供的方案内容完整、合理得10分； 投标单位所提供的方案内容较完整、较合理得6分； 投标单位所提供的方案内容一般得2分； 投标单位不提供方案或理解差的不得分。 |
|  | 实施方案能力 （10分） | 投标单位提供完善的项目实施方案、进度计划管理方案、测试方案、培训方案、验收方案，并提供先进的项目管理手段，能够方便用户的参与管理。根据实施方案的完整性、可行性，与招标文件符合度进行综合评分。内容不可行或没有的不得分。 投标单位所提供的实施方案内容完整、合理得10分； 投标单位所提供的实施方案内容较完整、较合理得6分； 投标单位所提供的实施方案内容一般得2分； 投标单位不提供方案或理解差的不得分。 |

1.资格审查

1.1项目开标结束后，招标人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

## 2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

## 2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。

## 2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

## 3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，招标人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，招标人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

## 3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

## 3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，终止评标活动。

## 3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

## 3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标报价低的排名优先；如投标报价也相同，由招标人抽签确定排序。

## 3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

## 4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

## 4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

## 4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 合同条款（仅供参考）

## （本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号 ：

项目名称 ：

甲  方 ：

乙  方 ：

签订日期 ：

- 一、通用合同条款部分

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方、见证方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的                       。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“见证方”系指招标人。

（7）“采购人”系指购买服务的                     。

2、技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4、付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5、伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

5.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

6、质量保证

6.1投标人所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2投标人所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7、不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方并提供证明遭受不可抗力的有效文件。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续    天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由       负担。

9、履约保证金

9.1成交供应商与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票、转账等非现金形式

履约保证金的金额：合同价的5%。

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10、仲裁

10.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始    天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后   天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

10.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向泰州仲裁委员会申请仲裁。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

10.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

11、违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12、破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14、合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方、见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方   份，卖方、见证方、各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 采购需求

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后十个工作日内支付10%首付款，进场施工结束后经工程审计、财务审计及市级主管部门验收合格后，十个工作日内支付到合同额90%，剩余10%质保到期后一个月内支付。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 泰兴市分界镇 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 40 天完工 |
| 4 | 免费质保期 | 1年 |

二、需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能要求及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库库体 | 一、技术要求 1、库板采用双面喷塑镀锌彩钢板； 2、双面彩钢钢板厚度均要≥0.6mm，冷冻库库板厚度≥150mm，速冻库库板厚度≥200mm，发泡密度≥40±2Kg/m3，防火等级为 B1 级（供货前需提供相应质量检测报告）； 3、共6个冷库，其中2个变温库、2个冷冻库、2个速冻库以及配货库穿堂1个，2个变温库库温要求为：0度至-18度，尺寸分别为：长31.2米*宽18米*高4.8米；低温冷藏库库温要求为-18度；尺寸为：长31.2米*宽18米*高4.8米，速度库库温要求为-40度；单个面积分别为50平方高度为4.8米，配货区穿堂尺寸为54米*4.8米*4.8米。 二、其他要求 1、▲投标单位需提供现场勘查的冷库图纸及冷库详细布局图，图纸内容必须标注配电箱位置、道路与库门通行位置、冷库尺寸、库门尺寸、外机位置等。通行位置需设计合理，同其他操作位无干涉。 | 1 项 |
| 2 | 冷库库门 | 1、配备聚氨酯整体发泡低温电动平移门； 2、配备专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内； 3、保鲜库冷库门的尺寸：1800MM*2000MM*150MM； 冷冻库冷库门的尺寸：2000MM*2800MM*150MM； | 6 套 |
| 3 | 制冷系统 | 1、制冷使用螺杆机组：采用全封闭风冷箱式结构制冷压缩机组或者使用螺杆机组，制冷压缩机选用知名品牌，供货前提供产品质量合格证； 2、▲ 制冷机组的温度控制系统、冷链温湿度监测系统需为同一品牌，两个系统软件需为正版 （提供所投产品的温度控制系统和冷链温湿度监测系统的软件著作权登记证书及《温湿度传感器温度系数测试报告》盖章复印件，原件备查）； 3、压缩机采用高强度的 DU 轴承。保证在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯 PTFE 涂层，具有非常小的摩擦系数； 4、压缩机具备独特卸载启动技术：压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置； 5、制冷机组≥3 套，选用知名品牌，供货前提供产品质量合格证； 6、▲速冻库蒸发器使用高效工业冷风机，满足招投标制冷量要求；采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管选用知名品牌，供货前提供产品质量合格证； 机组厂家必须通过国家ISO9001质量管理体系认证； 7、▲冷风机配备电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配； 冷风机必供冷量、供冷消耗功率、洁净度、气密性必须有国家认可的监测机构出具的带CNAS认证的检测报告。 8、制冷配件：膨胀阀，压控，电磁阀，电器件等相 关配件全部选用知名品牌； | 3 项 |
| 4 | 制冷控 制系统 | 1、▲冷库的温度控制系统采用智能控制系统，配备10寸彩色液晶触摸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控；（提供所投产品相关参数证明资料）； 2、所有冷库具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等； 3、▲冷库物联网远程控制平台软件需为正版软件（所投产品需提供物联网远程控制软件的软件著作权登记证书盖章复印件，原件备查） 4、具有物联网模块，具有故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理； 5、具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置， 空气开关、接触器等电器元件、电线等应选用知名品牌； 6、▲冷库物联网远程控制平台软件能够跟冷库的温湿度冷链监测系统软件数据互联互通，实现监测和控制的联动操作； （所投产品需提供能够证明数据对接能力的相关证明材料，原件备查）； 7、▲冷库需要具有农产品仓储保鲜冷链监管平台服务支持能力（提供所投产品厂商的平台软件著作权登记证书盖章复印件，原件备查。） ； 8、▲须具备农业农村部重点农产品市场信息平台农产品产地仓储保鲜冷链物流信息系统的软件研发能力，满足冷库的数字化改造要求。（提供所投产品厂商的软件著作权登记证书盖章复印件，原件备查）； | 1 项 |
| 5 | 冷链温湿度监测设备 | 无线温湿度采集模块 1、基于2.4G的RFID技术，温度传感器与数据传输密封一体，可布署在不同区域； 2、采用高容量电池，无需外接电源供电，电池使用寿命达3年以上时间； 3、▲设备表面无物理按键；（提供产品图片证明,且投标方需承诺中标后3个工作日内提供产品实物核查，如不能依法依规提供，采购人有权取消中标人资格并追究其虚假应标责任，投标方需在投标文件中提供承诺函说明） 4、温度测量范围满足：-35～75℃；温度测量精度：±0.5℃； 5、▲无线温湿度探头需做过第三方低温试验测试，低温测试的温度环境≤-40°C，且温度变化速率≥1°C/min,且持续时间大于等于15个小时以上；（所投产品需具有第三方具有CMA和CNAS标识的证书报告复印件加盖公章，原件备查） 6、可自动检测电池剩余容量，低于指定容量后设备自动发送电量告警短信； 7、自动检测采集器故障，并报告故障； 8、无线测温标签用户可自行拆卸维护以便于探头精度年度校准； 9、▲产品的防护等级（防尘、防水）≥IP68；（具有所投产品认证证书的证明材料，原件备查） 冷链监测主机模块 1、用于接收无线测温标签发射的温度数据，并通过内置的无线通讯模块上传数据至云平台，内置SIM卡； 2、▲必须采用支持FDD-LTE 4G、CDMA2000 3G的无线通讯模块，并提供运营商授权的证明材料； 3、冷链监测主机至少能够显示40个温度数据以上； 4、▲主机具有TFT彩屏模块，当超温时，主机屏幕的字体可以通过红色字体显示，便于提醒现场操作人员（需提供产品图片证明，且投标方需承诺中标后3个工作日内提供产品实物核查，如不能依法依规提供，采购人有权取消中标人资格并追究其虚假应标责任，投标方需在投标文件中提供承诺函说明）； 5、▲冷链监测主机具有抗跌落性，在1米及以上的高度跌落产品性能正常且能够稳定工作；（需提供第三方具有CMA和CNAS标识的证书报告复印件并加盖公章）； 6、自带数据存储功能（内存≥50000条记录），在服务器宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据； 7、具有高容量后备电池，容量≥5000毫安，能够在断电情况下继续工作24小时以上； 8、支持本地声光报警系统：灯光指示、蜂鸣器报警； 汇聚接入设备 1、提供24个千兆电口，4千兆自适应SFP+光口； 2、交换容量≥256Gbps，包转发能力≥51Mpps； 3、支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)，支持BPDU保护、根保护、环路保护，支持EAPS以太网链路自动保护协议，支持ERPS以太网环网保护协议； 4、支持802.1q VLAN,支持QINQ； 5、支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 6、支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 7、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay；支持DHCP Snooping有效防范欺骗攻击； 8、支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 9、▲支持静态路由，rip/ospf动态路由；提供官网截图链接并加盖投标人公章 10、支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定，支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤，实现IP、MAC地址进行访问控制的过滤技术； 11、▲支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；提供官网截图链接并加盖投标人公章 12、支持Console、Telnet、SSH、WEB； 13、▲工作温度-30°C~75°C，防护等级不低于IP40，提供符合CNAS标准的第三方测试机构出具的报告并加盖投标人公章； 14、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求至少支持IK05碰撞防护等级，提供符合CNAS标准的第三方测试机构出具的报告并加盖投标人公章 | 1 项 |
| 6 | 冷库冷链监测软件 | 1、实时显示：全程实时监控温湿度数据的同时，数据传输到管理平台并存为历史记录； 2、限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；如冷链温度升级报警可电话语音报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别支持≥3 个级别； 3、报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括： 报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息） 4、▲冷链装备评估报表：分析冰箱制冷系统运行的稳定性和制冷效果；建立数据方差模型，通过数据模型分析冷库的压缩机性能，同时判定冷库的制冷效果。（提供所投产品厂商的数学模型的算法方案证明材料） 5、冷链信息化软件平台必须满足农产品保鲜冷链数据3 年以上（自系统安装之日计算）储存和备份需求； 6、▲该冷库冷链监测系统须具备与大型云服务器厂家（阿里云、华为云、天翼云及腾讯云）的云资源部署的兼容能力，并提供相关证明材料。（提供所投产品的兼容性认证报告盖章复印件）。 7、▲冷链监测系统报表必须满足温度平均动力学温度（MKT算法）的计算报表。（提供所投产品厂商的数学模型的算法方案证明材料）。 | 1 套 |
| 7 | 其他 | 1、冷库灯：库内灯具有防潮、防撞、防爆的 LED 灯，库门前开关按钮控制，电源耗损寿命≥8 万小时，具备防水、防尘、低热功能； 2、所有安装电线均要求正品大厂国标电线； 3、整个系统采用 R507 等环保型制冷剂； 4、制冷管道冷凝器、蒸发器管及所有管道连接均为国标铜管,成套使用的铜管厚度≥1.0mm； 5、冷库内动力和照明线路所使用的电线均为明敷。穿过冷库隔热层的电气线路，应集中敷设且需采取防火和防止产生“冷桥”的措施； 6、气密检漏实验：在冷冻机和冷却器的连接完成以后，在隔热施工前，要对配管系统进行气密实验，以确认管线是否有泄漏； 7、气密实验后，为除去管内的空气及水份，必须抽真空。 | 1 项 |

三、其他要求

3.1、冷库实施要求

1、在投标文件中提供人员配置计划，包括项目经理、设计人员、开发人员、测试人员等，并注明人员分工职责，实施期间所有人员持证上岗。

2、在试运行期间，投标人应当根据采购人的要求，不断修改和完善软件的功能和性能，直至采购人满意。

3、项目验收前，需向采购人提出书面验收申请，并提供包括但不限于以下内容：设备安装说明、设备使用手册、设备维护手册、培训文档、安装调试文档及等。

4、冷库冷链监测软件的数据安全与备份/恢复要求：应从数据的完整性、保密性、备份/恢复的机制与途径等方面进行设计。

3.2、项目培训要求

中标人对系统应用相关人员进行不少于 2 次的操作培训。、充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案。培训目标为： 通过培训达到人员能够独立管理设备日常操作。

3.3、项目售后服务要求

本项目需提供免费质保不少于1年。

响应时间：硬件设备发生故障，接到需要服务或者故障通知后4小时内做出响应，8小时内到达现场，24小时内完成服务或者维修。

3.4、维保要求

（1）确保冷库正常运行，包括制冷机组、冷风机、智能电箱、冷库冷链监测系统等；

（2）全天候（24 小时X7 天）实时电话响应；

（3）设备故障 3 日内修复；

（4）提供维修备件或替换件，确保故障及时修复；

（5）定期巡检，及时发现故障和隐患。

# 第六章 投标文件的编制要求及参考格式

## 1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

## 2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4投标偏离表

投标人应仔细阅读招标文件第五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。投标偏离表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

## 3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日   期 ：   年  月  日

3.2 开标一览表

开标一览表

项目编号： 项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：

3.3 投标函

投 标 函

致：(采购人名称)：

根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标价格为（大写）：                         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

## 2、服务期限（工期）：              。

3、投标有效期： 60天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺函

供应商基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照（附证书的复印件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于         行业  ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5投标偏离表（格式自拟）

投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

3.6附件：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码

联系方式：                         邮箱：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

供应商：         （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：    年    月    日

# 授权委托书

委托人（供应商）：

地    址：

法定代表人：

受委托人（一）：               职务：

受委托人（一）身份证号码：

联系方式：                         邮箱：

现委托上述受委托人在   （招标项目名称）     招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托事项：领取采购文件、编制、签署、递交、说明补正响应文件、签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

投标事务负责人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限：   日，自  年  月  日至  年  月  日。

附身份证复印件

委托人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

受委托人：                    （签字）