江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目

采购项目编号：JSZC-320281-SJDC-X2025-0007

采购人：江阴市滨江科技城中学

采购代理机构: 江苏嘉得成建设工程咨询有限公司

二○二五年八月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　询价供应商须知	5

第三章　项目要求和有关说明	14

第四章　合同书（格式）	87

第五章　询价响应文件的组成和格式	89

第一章　投标邀请

项目概况

江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目（编号JSZC-320281-SJDC-X2025-0007）采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2025-8-19  14:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-SJDC-X2025-0007

项目名称：江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目

采购方式：询价

本项目最高限价：121.3万元

采购需求：本项目为江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标询价声明》）

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商及报价产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商报价产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-08-19  14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、开启

时间：2025-08-19 14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：江阴市滨江科技城中学

统一社会信用代码：12320281MB1W279179

联系人：张益军

联系电话：13961609776

联系地址：江阴市要塞路89号

采购代理机构：江苏嘉得成建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：9132028178597797XP

联系人：吴怡婷

联系电话：0510-86275770

联系地址：江阴市新华路368号南方景园131幢11楼1109

江苏嘉得成建设工程咨询有限公司

2025年8月13日

第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江苏嘉得成建设工程咨询有限公司。

2、本文件的最终解释权归江苏嘉得成建设工程咨询有限公司。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江苏嘉得成建设工程咨询有限公司可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江苏嘉得成建设工程咨询有限公司将在江苏省政府采购（苏采云）平台发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）

文件4：供应商及报价产品的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商报价产品的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑤联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑥本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其它实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由采购代理机构负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件4）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（b）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（c）评标（评审）委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标（评审）委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标（评审）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标（评审）报告中进行记录。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府江苏嘉得成建设工程咨询有限公司不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）江苏嘉得成建设工程咨询有限公司有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市新华路368号南方景园131幢11楼江苏嘉得成建设工程咨询有限公司，收件电话：0510-86275770）的应当在快递寄出后联系江苏嘉得成建设工程咨询有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，我司将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该询价通知书提出质疑。对询价通知书提出质疑时，以非书面形式、属于对询价通知书解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江苏嘉得成建设工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及江苏嘉得成建设工程咨询有限公司将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江苏嘉得成建设工程咨询有限公司将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府江苏嘉得成建设工程咨询有限公司档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供2份与网上投标（响应）文件一致的纸制打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金为政府采购合同金额的10%。采购人应当鼓励供应商以电子履约保函的形式提交。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。

十五、付款方式：见各个项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购履约验收管理办法》（澄财购[2025]1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、成交服务费

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式中标金额累加后差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏嘉得成建设工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章　项目要求和有关说明

- 项目概况：

本项目为江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目。

二、项目采购清单：（采购标的品名、数量、单位等要求。）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 物理实验室（电学）一 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 | 1.尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： ØØ化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 ØØ物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 ØØ环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 ØØ抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 ØØ防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 ØØ抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 4.桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性。烤漆膜厚度平均值≥70μm，表面硬度≥120HB，附着力≥3级，耐盐雾试验1000小时无起泡、脱落现象。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 7.拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 8.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 9.产品涂层可迁移元素：依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：1200*600*780mm。 3.台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 11.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 12.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 13.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 14.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 15.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 16.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 17.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 18.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 19.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 20.依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，产品静态承重≥300kg，动态承变测试10000次无明显变形或损坏。 21.家具涂层可迁移元素：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 22.金属涂层理化性能：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》标准，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，涂层脱落不大于2级；光泽度试验，14<半光(亚光)≤50；耐腐蚀试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；耐腐蚀盐雾试验≥380h,金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；表面涂层厚度≥70μm。 |  | 张 | 28 |  |
| 3 | 教师电源 | 1.10.2英寸全触摸真彩安卓显示屏，触摸屏响应时间≤100ms，连续运行72小时无死机或功能失效。 2.设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 3.教师主控电源采用子母机控制，教师可以锁定关闭学生电源输出，禁止学生操作。 支持设置学生电源的输出，使学生电源输出与教师电源输出一致，实时采集学生电源的操作和实验数据；支持学生通过实验电源上的提问按钮发起提问请求。 4.实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能。 5.低压交流电源：0-36V电压可调，分辨率1V；0-6A电流可调，过载保护阈值误差±5%，频率稳定性50Hz±1%。 6.直流稳压电源：0-36V电压可调，分辨率0.1V，电压调节精度±0.5%；0-4A电流可调，过载保护阈值误差±5%，电流调节精度±1%；支持过流/短路保护。 7.直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出，大电流输出8秒自动断开，电流超40A时立即断开。 8.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。通过盐雾试验1000小时，表面无明显腐蚀；磷化喷塑层厚度≥60μm，附着力试验后无脱落。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生桌面电源 | 1.电源箱体采用大型模具成型的高级铝合金表层EPOXY粉沫喷涂高温处理，具有散热功能强大、坚固耐用、豪华大方，装置在学生实验台台面前部。 2.学生台设有测试电流表一组0.6-3A两档、测试电压表一组3-15V两档、灵敏电流计，检查范围±300ua. 3.供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。 4.直流稳压电源：0V-16.0V/2A，16.1V-36.0V/1A，分辨率为0.1V 误差±0.5%；负载超过额定值时，自动切断并数码管闪烁提示，响应时间≤1s。 5.交流电压输出：1V-18V/3A，19V-36V/2A，分辨率1V，误差±0.5%；负载超过额定值时，自动切断并数码管闪烁提示，响应时间≤1s。学生电源可被教师控制及锁定，并可对任意学生实验电压进行修改。锁定/控制后学生将无法自主操作。 6.设备的可触及零部件不应危险带电，电气间隙≥3.0mm，电气间隙≥3.0mm，2200V电压测试不出现击穿或重复飞弧。 7.产品通过盐雾试验，1000小时，表面无明显腐蚀。 |  | 套 | 28 |  |
| 5 | 学生凳 | 1.规格:300*410*480MM。 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM。 5.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 |  | 张 | 56 |  |
| 6 | 插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座。 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 边台 | 1.规格：7000*600*780mm。 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚为25.4mm，耐腐蚀、防水、耐高温耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁、承重性能好。 3.材质：全柜体采用1.0mm厚冷轧板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 4.配件：滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑，合页：采用优质铰链，115度打开，调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 5.加工工艺：板材下料：采用德国进口的2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。焊接：点焊和氩弧焊。喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。 |  | 组 | 1 |  |
| 8 | 小风道桶 | 1.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm。 2.由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合。 3.表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便。 4.方便检修桶体内的风管或电线。 |  | 个 | 28 |  |
| 9 | 教学等声压音箱 | 1.教学音箱须采用音箱簇箱体结构，一体化设计，吸顶安装于教室内学生座位中间，声场由上至下，单只音箱实现一个教室，一个声场。 2.箱体上的四只发声单元在独立的腔体中以下俯35°角度向四周辐射声能，离轴距离750mm，每只单元以90°锥体声波扩散，实现360度全指向覆盖。 3.★为保证产品轻量化，箱体须采用ABS环保材料一体压塑成型，箱体重量≤7.5KG ；【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】 4.产品须具备高度集成化设计，含无线信号接收模块、蓝牙接收模块、话筒放大器、DSP数字音频处理模块、功率放大模块、喇叭单元，所涉及无线接收模块、蓝牙模块、运放模块、DSP处理芯片、D类放大芯片重要芯片及配套全硬件为100%国产。 5.★无线通讯技术：全无线连接，设备仅需供电，人声拾音和设备多媒体播放和控制均为数字无线传输。须包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC技术通讯，根据不同使用习惯能同时支持无线头戴话筒、无线手持三合一话筒、无线领夹话筒、专业无线手持话筒、无线鹅颈会议话筒，话筒无线直连音响，无需外加其他设备，话筒最大同时发言数量≥7只。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件，根据教学实际需求，签订合同时提供样品演示该功能。】 6.考虑到教学音箱吸顶安装产品高度不易过高，箱体总高度须≤215mm。 7.★扬声器单元：4" 25芯航天磁体，单只≥20W共4只。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】 8.整机额定功率：80W，节目功率：160W，峰值功率：320W。 9.阻抗：单路8Ω，共4路。 10.灵敏度：91dB±3dB。 11.信噪比S/N：≥76dB。 12.频率响应：87Hz-17KHz。 13.★为保证教师语音的还原度，语言解析度≥90%。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】 14.软件控制调试能力：可通过手机APP操控音响各种功能，实时同步免保存，支持断线储存功能，可通过产品型号选择进入设备控制界面，通过APP可对4只喇叭分别调节音量大小，可对无线话筒通道的音量调节、回声电平调节、混响电平调节、噪音门限调节、自动对频按钮，可实时监测当前无线话筒占用的UHF频点、具有≥7段图示均衡器并具有一键重置为0dB。 15.DSP处理能力：二进四出数字DSP处理通道，Audio-ADC时 sNR≥94dB，具有自动噪声抑制，自适应反馈补偿技术，自动对信号振幅进行补偿，以保证输出声音声压级不低于72dB。 16.输入接口≥2个3.5mm音频接口，≥2个平衡式凤凰端子接口，输出接口≥1个3.5mm音频接口，≥1个USB数据接口用于软件升级及远程通讯。 17.具有≥6个信号通道显示灯，显示通道连接状态。 18.广播系统对接：支持对接IP广播系统和模拟定压广播系统。 19.★为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 20.★为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】 21.为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)。 22.★为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】 23.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。 24.蓝牙功能：优于或等于蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控，支持音箱蓝牙名称根据教室名称自定义。 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 无线领夹麦克风 | 1.指向型：全向； 2.★双频连接：话筒开机后与接收底座进行NFC配对，配对后通过2.4G传输音频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 3.★控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线。固定ID锁频，配对使用过程中其他麦克风无法再进行配对【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 4.一个接收器可配置单咪或双咪使用，并支持多套接收系统同时使用，本地音频传输有效距离≥20米； 5.同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰。一师一麦设计，干净卫生环保，≥2只话筒同时发言； 6.充电2小时，使用6小时； 7.原装充电仓，电池容量：300mAH。 |  | 只 | 2 |  |
| 11 | 专业手持麦克风 | 1.★开机即可自动连接音响系统【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 2.★红外对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频，且抗干扰性强，传输稳定性高【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 3.话筒内置锂电池，可充电使用； 4.具有≥100个通道可选择； 5.频率响应：40Hz~18KHz； 6.频率：639-740MHz。 |  | 只 | 2 |  |
| 12 | 水电改造 | 强电采用一线品牌线缆，外穿耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC阻燃管埋地。供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管。 |  | 间 | 1 |  |
| 13 | 耗材及辅件 | 管接弯头，直接，三通，电工胶带，管道固定支架，自攻螺丝，止水带，三角阀等项目施工一系列辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 物理实验室 （电学）二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 | 1.尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： Ø化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 Ø物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 Ø环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 Ø抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 Ø防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 Ø抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 4.桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性。烤漆膜厚度平均值≥70μm，表面硬度≥120HB，附着力≥3级，耐盐雾试验1000小时无起泡、脱落现象。 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 6.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 7.拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 8.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 9.产品涂层可迁移元素：依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：1200*600*780mm 3.台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 11.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 12.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 13.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 14.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 15.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 16.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 17.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 18.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 19.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 20.依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，产品静态承重≥300kg，动态承变测试10000次无明显变形或损坏。 21.家具涂层可迁移元素：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 22.金属涂层理化性能：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》标准，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，涂层脱落不大于2级；光泽度试验，14<半光(亚光)≤50；耐腐蚀试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；耐腐蚀盐雾试验≥380h,金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；表面涂层厚度≥70μm。 |  | 张 | 28 |  |
| 3 | 教师电源 | 1.教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能。 2.其技术指标： Ø低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档）。 Ø直流稳压电源： 1.25V-24V/3A输出（连续可调）。 Ø直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出。 Ø通过A、B、 C、 D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:300*410-480MM。 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM。 5.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 学生桌面电源 | 1.电源箱体采用大型模具成型的高级铝合金表层EPOXY粉沫喷涂高温处理，具有散热功能强大、坚固耐用、豪华大方，装置在学生实验台台面前部。 2.学生台设有测试电流表一组0.6-3A两档、测试电压表一组3-15V两档、灵敏电流计，检查范围±300ua. 3.供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。 4.直流稳压电源：0V-16.0V/2A，16.1V-36.0V/1A，分辨率为0.1V 误差±0.5%；负载超过额定值时，自动切断并数码管闪烁提示，响应时间≤1s。 5.交流电压输出：1V-18V/3A，19V-36V/2A，分辨率1V，误差±0.5%；负载超过额定值时，自动切断并数码管闪烁提示，响应时间≤1s。学生电源可被教师控制及锁定，并可对任意学生实验电压进行修改。锁定/控制后学生将无法自主操作。 6.设备的可触及零部件不应危险带电，电气间隙≥3.0mm，电气间隙≥3.0mm，2200V电压测试不出现击穿或重复飞弧。 7.产品通过盐雾试验，1000小时，表面无明显腐蚀。 |  | 个 | 28 |  |
| 6 | 插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 小风道桶 | 1.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm。 2.由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合。 3.表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便。 4.方便检修桶体内的风管或电线。 |  | 个 | 28 |  |
| 8 | 教学等声压音箱 | 1.教学音箱须采用音箱簇箱体结构，一体化设计，吸顶安装于教室内学生座位中间，声场由上至下，单只音箱实现一个教室，一个声场。 2.箱体上的四只发声单元在独立的腔体中以下俯35°角度向四周辐射声能，离轴距离750mm，每只单元以90°锥体声波扩散，实现360度全指向覆盖。 3.为保证产品轻量化，箱体须采用ABS环保材料一体压塑成型，箱体重量≤7.5KG ； 4.产品须具备高度集成化设计，含无线信号接收模块、蓝牙接收模块、话筒放大器、DSP数字音频处理模块、功率放大模块、喇叭单元，所涉及无线接收模块、蓝牙模块、运放模块、DSP处理芯片、D类放大芯片重要芯片及配套全硬件为100%国产。 5.无线通讯技术：全无线连接，设备仅需供电，人声拾音和设备多媒体播放和控制均为数字无线传输。须包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC技术通讯，根据不同使用习惯能同时支持无线头戴话筒、无线手持三合一话筒、无线领夹话筒、专业无线手持话筒、无线鹅颈会议话筒，话筒无线直连音响，无需外加其他设备，话筒最大同时发言数量≥7只。 7.扬声器单元：4" 25芯航天磁体，单只≥20W共4只。 8.整机额定功率：80W，节目功率：160W，峰值功率：320W。 9.阻抗：单路8Ω，共4路。 10.灵敏度：91dB±3dB。 11.信噪比S/N：≥76dB。 12.频率响应：87Hz-17KHz。 13.为保证教师语音的还原度，语言解析度≥90%。 14.软件控制调试能力：可通过手机APP操控音响各种功能，实时同步免保存，支持断线储存功能，可通过产品型号选择进入设备控制界面，通过APP可对4只喇叭分别调节音量大小，可对无线话筒通道的音量调节、回声电平调节、混响电平调节、噪音门限调节、自动对频按钮，可实时监测当前无线话筒占用的UHF频点、具有≥7段图示均衡器并具有一键重置为0dB。 15.DSP处理能力：二进四出数字DSP处理通道，Audio-ADC时 sNR≥94dB，具有自动噪声抑制，自适应反馈补偿技术，自动对信号振幅进行补偿，以保证输出声音声压级不低于72dB。 16.输入接口≥2个3.5mm音频接口，≥2个平衡式凤凰端子接口，输出接口≥1个3.5mm音频接口，≥1个USB数据接口用于软件升级及远程通讯。 17.具有≥6个信号通道显示灯，显示通道连接状态。 18.广播系统对接：支持对接IP广播系统和模拟定压广播系统。 19.为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。 20.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6。 21.为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)。 22.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。 23.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。 24.蓝牙功能：优于或等于蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控，支持音箱蓝牙名称根据教室名称自定义。 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 无线领夹麦克风 | 1.指向型：全向； 2.双频连接：话筒开机后与接收底座进行NFC配对，配对后通过2.4G传输音频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 3.控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线。固定ID锁频，配对使用过程中其他麦克风无法再进行配对； 4.一个接收器可配置单咪或双咪使用，并支持多套接收系统同时使用，本地音频传输有效距离≥20米； 5.同一话筒可在任意教室使用，且互不干扰。一师一麦设计，干净卫生环保，≥2只话筒同时发言； 6.充电2小时，使用6小时； 7.原装充电仓，电池容量：300mAH。 |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 水电改造 | 强电采用一线品牌线缆，外穿耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC阻燃管埋地。供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管。 |  | 间 | 1 |  |
| 11 | 耗材及辅件 | 管接弯头，直接，三通，电工胶带，管道固定支架，自攻螺丝，止水带，三角阀等项目施工一系列辅材。 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：2400*1200*780mm 3.台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 11.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 12.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 13.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 14.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 15.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 16.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 17.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 18.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 19.220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 电源插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1.尺寸：1000×500×2000mm。 2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃（符合GB 15763.2-2005 5.安全玻璃标准），伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 6.背板：由2块915mm*925mm*9mm，背板厚度7.0mm±0.5mm，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 7.底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 8.拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 9.承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 10.耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 11.耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 |  | 组 | 5 |  |
| 4 | 仪器柜 | 1.规格：1350mmx500mmx2000mm。 2.结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 4.拉手：采用铝合金拉手。 隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 |  | 组 | 3 |  |
| 5 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 物理器材室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 仪器柜 | 1.尺寸1000×500×2000mm。 2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃（符合GB 15763.2-2005 5.安全玻璃标准），伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 6.背板：由2块915mm*925mm*9mm，背板厚度7.0mm±0.5mm，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 7.底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 8.拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 9.承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 10.耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 11.耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 |  | 组 | 5 |  |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：1350mmx500mmx2000mm。 2.结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 4.拉手：采用铝合金拉手。 隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 |  | 组 | 5 |  |
| 4 | 小推车 | 1.尺寸：≥750*500*900mm。 2.304#国际≥0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管。 3.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。 4.配件：优质3吋医疗静音丝杠（M12）脚轮。 产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 五 | 化学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 | 1.尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 10.桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性。烤漆膜厚度平均值≥70μm，表面硬度≥120HB，附着力≥3级，耐盐雾试验1000小时无起泡、脱落现象。 11.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 12.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 13.拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 14.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 15.产品涂层可迁移元素：依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 16.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 17.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 洗眼器 | 1.单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。 2.PP材质，使用时自动被水冲开。 3.供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈。 4.最大耐水压6帕。 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 学生实验桌 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：1200*600*780mm 3.台面：台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 11.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 12.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 13.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 14.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 15.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 16.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 17.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 18.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 19.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 20.依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，产品静态承重≥300kg，动态承变测试10000次无明显变形或损坏。 21.家具涂层可迁移元素：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 22.金属涂层理化性能：依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分:喷粉型材》标准，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，涂层脱落不大于2级；光泽度试验，14<半光(亚光)≤50；耐腐蚀试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；耐腐蚀盐雾试验≥380h,金属表面应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；表面涂层厚度≥70μm。 |  | 张 | 28 |  |
| 4 | 水槽柜 | 一、基本描述： 1.新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3.下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 6.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 二、产品性能： 7.耐化学品、耐温性:能够耐受80℃以下的有机溶剂和150℃以下高温，通过将水槽浸入相应温度溶剂中24小时无明显变化或损坏。 8.耐腐蚀性：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，表面处理光滑，耐腐蚀性通过盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 9.承重测试：依据GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性》测试，150kg,24小时后无裂纹或变形。 10.理化性能： Ø耐老化性：依据GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》测试，经pH值6.5,浓度50g/L,氯化钠试验24h后，试样表面应无明显变化，无皱纹、开裂、破损、起泡等现象。 Ø耐冷热循环：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准，应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 Ø硬度：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准测试，邵氏D硬度≥HD63。 11.有害物质限量： 12.依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准测试，镉、铬、铅、汞甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物的最大限量检测,其检测结果均未检出。 13.滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性。 14.高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 15.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 |  | 套 | 16 |  |
| 5 | 教师电源 | 1.总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护。 2.学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生电源 | 1.采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面。 2.箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关，学生控制面板使用ABS材料加贴膜。 3.接收教师安全电源控制。 4.技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。 5.技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 |  | 个 | 28 |  |
| 7 | 学生凳 | 1.规格:300*410-480MM。 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM。 5.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 |  | 张 | 56 |  |
| 8 | 插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座。 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 小风道桶 | 1.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm。 2.由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合。 3.表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便。 4.方便检修桶体内的风管或电线。 |  | 个 | 28 |  |
| 10 | 地面处理、防水地板 | 尺寸厚度：1220*182*4mm外观符合JGT 579-2021标准，环保等级 E0，耐真菌ASTM G21-152级。表面划痕表面压痕不允许。吸水膨胀率%<5，表面热贴20丝耐磨层。 |  | 平方 | 100 |  |
| 11 | 水电改造 | 强电采用一线品牌线缆，外穿耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC阻燃管埋地。供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管。 |  | 间 | 1 |  |
| 12 | 耗材及辅件 | 管接弯头，直接，三通，电工胶带，管道固定支架，自攻螺丝，止水带，三角阀等项目施工一系列辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 六 | 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：2400*1200*780mm 3.台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 11.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 12.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 13.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 14.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 15.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 16.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 17.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 18.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 19.220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 水槽 | 1.规格：502*602*808mm。 2.结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 3.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 4.下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 5.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 6.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 7.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 水嘴 | 1.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯。 2.出水嘴为铜质尖嘴。 3.水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.尺寸1000×500×2000mm。 2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃（符合GB 15763.2-2005 5.安全玻璃标准），伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 6.背板：由2块915mm*925mm*9mm，背板厚度7.0mm±0.5mm，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 7.底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 8.拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 9.承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 10.耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 11.耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 12.高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 |  | 组 | 5 |  |
| 6 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 技术服务费 | 项目安装调试及5质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 七 | 理化生数字实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室演示台 | 1.尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 10.桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性。烤漆膜厚度平均值≥70μm，表面硬度≥120HB，附着力≥3级，耐盐雾试验1000小时无起泡、脱落现象。 11.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重能力≥60kg，滑动过程顺畅无阻，无明显噪音，开合十万次不变形，功能正常。 12.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形、无松动。 13.拉手：采用一字型隐形拉手，经受5000次拉扯测试无损坏，外观与整体设计协调，操作简便不刮手。 14.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，可调范围±10mm，保证桌面平整。脚垫防水防潮，经过浸泡测试（24小时，水温25℃），脚垫无膨胀、变形，保持原有功能，可延长设备使用寿命。 15.产品涂层可迁移元素：依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、梯(Sb)、硒(Se)未检出。 16.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 17.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂，出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用。 18.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：≥2000*1200*780mm 3.台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 11.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 12.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 13.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 14.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 15.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 16.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 17.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 18.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 19.采用防尘盒安装在实验桌书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。嵌入式设计，接受教师演示台送来的信号控制电源。 20.供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。 21.直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 22.低压直流电压变化由教师控制，学生微调。 23.交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 24.规格：502*602*808mm。 25.结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 26.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 27.下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 28.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 29.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 30.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 31.三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 32.滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 |  | 张 | 9 |  |
| 3 | 教师电源 | 1.教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 2.其技术指标是： 低压交流电源：0-24V/3A输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出 通过A、B、 C、 D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生凳 | 1.规格:300*410-480mm。 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。 4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM。 5.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 地面处理及辅材 | 防水地板、强弱电排水系统、网线、水晶头。 |  | 平方 | 100 |  |
| 7 | 网络交换机 | 16口千兆网络交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 线缆辅材 | 六类网络线缆及配套水晶头 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 技术服务费 | 项目安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 八 | 理化生数字实验准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 2.尺寸：2400*1200*780mm。 3.台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求： 4.化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、苹果汁、三氯乙烯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 5.物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 6.环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 7.抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 8.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 9.燃烧性能检测：依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级。 10.前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 11.后横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 12.实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 13.实验桌顶脚：52*500*90mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 14.实验桌地脚：52*500*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 15.拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 16.过线桶：箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 17.专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 18.专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 19.220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 水槽 | 1.规格：502*602*808mm。 2.结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 3.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 4.下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 5.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 6.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 7.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 水嘴 | 1.采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯。 2.出水嘴为铜质尖嘴。 3.水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源插座 | 技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 。 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.尺寸：1000×500×2000mm。 2.柜体组件：（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋。人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4.柜门：950*465mm，柜门厚30mm，内嵌4mm厚钢化玻璃（符合GB 15763.2-2005。 5.安全玻璃标准），伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 6.背板：由2块915mm*925mm*9mm，背板厚度7.0mm±0.5mm，硬度测试：邵氏D硬度≥70。 7.底座：底座总高100mm，上下板厚各50mm±1mm，关键部位增厚≥1.5倍原厚度，承重测试（放置满载柜体）24小时，无下沉或变形。 8.拉手：把手拉力测试需承受≥50N持续拉力5000次无损坏，表面处理耐腐蚀性通过中性盐雾试验1000小时无明显腐蚀。 9.承重：依据GB/T 10357.4-2023 《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准测试，柜体承重150kg，24小时后无裂纹或变形 ；层板承重≥50kg负载24小时，层板无明显变形或损坏 。 10.耐酸碱：依据GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》测试，硫酸、硝酸、盐酸、乙酸、磷酸等试剂溶液，无明显的变色、鼓泡、皱纹等符合要求。 11.耐腐蚀:24h乙酸盐雾试验，外观评级不低于RA级。 12.高低温测试：（80±2）℃，（-30±2）℃（24±2）h，要求外观无损坏，变形、裂纹、色泽异常，功能正常适用，承重满足要求。 |  | 组 | 7 |  |
| 6 | 灭火器套装 | 4KG干粉灭火器*2只+箱子*1只 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 沙桶 | 8升304不锈钢消防桶 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 室内水电改造及安装服务 | 整室采用顶穿工艺，按现场实际施工需求布电和进排水施工。 |  | 项 | 1 |  |
| 九 | 实验器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中物理光学实验箱 | 一、结构参数 1.外形尺寸：530mm*340mm*165mm，打开方式：扣盖式，最大承重：35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口； 2.箱体颜色:箱体灰蓝色，箱盖透明磨砂，耳扣蓝色； 3.箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 4.堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动。 二、器材清单 由激光笔套装*1、灯箱*1、小孔挡板套件*1、平面镜*1、反射镜*1、蜡烛模型*1、带刻度背板*3、多管夹*2、多管夹固定胶条*2、香薰蜡烛*1、凹凸面镜*1、角度盘*1、梯型透镜*1、T型托盘*1、f=+100mm凸透镜*2、f=+50mm凸透镜*1、f=-50mm凹透镜*1、光具座*2、光屏*1、f=+100mm玻璃砖型凸透镜*1、f=-100mm玻璃砖型凹透镜*1、玻璃砖型半圆透镜*1、比色皿*1、三棱镜*1、滤光片（含：红、黄、绿、蓝各1片）*1、灯箱底座*1、具支试管*1、幻灯片*1、灯箱支撑杆*1组成。 三、主要器材规格 1.灯箱：12V/20W，卤素灯。尺寸：168*60*60mm。一端射出平行光，另一端射出散色光。两端都有槽位，可以插入各种挡光片。下方通过底座，可以连接支撑杆。 2.三线平行激光器：12V，可发射一条或者三条平行的红色激光。配有220V接入，12V输出的电源适配器。 3.角度盘：塑料，圆形，d=205mm，h=3mm，白底黑色丝印。 4.f=+100mm凸透镜：透镜直径d=38mm，外带黑色方形塑料外壳100*100mm。方形外壳下方带有光具座滑块，可以安置在光学导轨上。 5.f=+50mm凸透镜：透镜直径d=38mm，外带黑色方形塑料外壳100*100mm。方形外壳下方带有光具座滑块，可以安置在光学导轨上。 6.f=-50mm凹透镜：透镜直径d=38mm，外带黑色方形塑料外壳100*100mm。方形外壳下方带有光具座滑块，可以安置在光学导轨上。 7.光屏：尺寸：150*150mm，白色，下方有支撑杆。 8.f=+100mm玻璃砖型凸透镜：玻璃材质，长L=60mm，厚度h=14.5mm。 9.f=-100mm玻璃砖型凹透镜：玻璃材质，长L=60mm，厚度h=14.5mm。 10.玻璃砖型半圆透镜：玻璃材质，直径d=60mm，厚度h=14.5mm。 11.三棱镜：玻璃材质，两直角边L=42mm，厚度h=14.5mm。 四、功能和应用（可完成实验）： 12.光的直线传播实验 13.小孔成像实验 14.无影灯实验 15.探究光反射时的规律 16.镜面反射和漫反射 17.探究平面镜成像的特点 18.凹面镜的反射 19.凸面镜的反射 20.无尽头灯廊 21.光纤现象实验 22.从空气到玻璃边界的折射 23.探究凸透镜形成图象的特性 24.凹透镜成像的性质 25.照相机成像原理 26.放大镜成像原理 27.组合透镜的光路 28.显微镜成像原理 29.近视眼及其矫正 30.远视眼及其矫正 31.自制水滴显微镜 32.用棱镜观察光的射散 33.光谱颜色的重新统一 34.色光的混合 35.演示凸透镜的汇聚 36.演示凹透镜的发散 37.光的减色混合 38.确定凸透镜的焦距 39.伽利略望远镜 40.天文望远镜 41.球面像差 42.探究光折射时的特点 43.两种液体之前的边界处的折射 44.全反射和临界角 45.凹面镜的图象构造 46.凸面镜的图象构造 47.凹透镜的图象构造 48.光谱颜色的重新统一 49.老年人视力退化及其矫正 50.互补色 51.阴影（本影和半影） |  | 套 | 3 |  |
| 2 | 初中物理运动与力实验箱 | 一、结构参数 1.外形尺寸：530mm*340mm*165mm，打开方式：扣盖式，最大承重：35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口； 2.箱体颜色:箱体灰蓝色，箱盖透明磨砂，耳扣蓝色； 3.箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 4.堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动。 二、器材清单 由弹簧测力计1N*1、弹簧测力计2N*2、弹簧测力计5N*1、2N弹簧测力计（未标刻度）*1、槽码托*2、刻度尺夹*1、圆柱管*1、孔位调节块*1、铜锥（12.5g）*1、L型滑轮组件*2、滑轮（φ40mm）*1、槽码（10g）*4、槽码（50g）*4、游标卡尺（10分度）*1、红色小车*2、摩擦块*1、3N/m带指针弹簧*1、弹簧测力计带杆夹*1、固定杆*1、摩擦板*2、毛巾*1、小球爬坡实验器*1套、滑行小车*1、小桶*1、卡纸（A5）*5组成。 三、主要器材规格 1.弹簧测力计1N：圆筒，φ=11mm，分度值0.01N； 2.弹簧测力计2N：圆筒，φ=11mm，分度值0.02N； 3.弹簧测力计5N：圆筒，φ=11mm，分度值0.05N； 4.弹簧测力计（2N/m/无标）：圆筒，φ=11mm，无标，量程2N； 5.槽码10g：m=10g，φ28mm，镀铬碳钢； 6.槽码50g：m=50g，φ28mm，镀铬碳钢； 7.槽码托：10g，长约135m，底托φ=28mm，钩子碳钢、底托铝； 8.铜锥：14mm*23mm，12.5g，铜； 9.刻度尺夹：白色，塑料，52*42*42mm； 10.滑轮（φ40mm）：φ=40mm，有钩，黄色，塑料； 11.游标卡尺：金属，50分度； 12.红色小车：四轮，塑料，红色； 13.摩擦块：80*51*33mm，带钩，木块带一面橡胶，中央有孔； 14.3N/m带指针弹簧：弹簧钢，3N/m； 15.弹簧测力计固定夹：不锈钢支撑杆、白色塑料夹，长约195mm； 16.摩擦板：410*80*20mm，一面木头，一面金属。 四、功能和应用（完成实验）： 1.用刻度尺测量长度、用表测量时间 2.测量不规则物体的长度 3.比较课桌的长、宽、高 4.用卡尺测量水管的内外径 5.模拟引力 6.力的相互作用实验 7.探究二力平衡的条件 8.用弹簧测力计测量力 9.判断重力的方向 10.探究重力大小与质量的关系 11.寻找重心 12.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力 13.探究影响滑动摩擦力大小的因素 14.探究阻力对物体运动的影响 15.测量物体运动的速度 16.探究弹簧弹力与形变量的关系 17.弹簧测力计刻度的标定 18.小球爬坡实验 19.重心应用趣味实验-高空踏车 20.重心应用趣味实验-斜坡上的不倒翁 21.测量摩擦系数 22.稳定性 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 初中物理内能及机械能实验箱 | 一、结构参数 1.外形尺寸：530mm*340mm*165mm，打开方式：扣盖式，最大承重：35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口。 2.箱体颜色:箱体灰蓝色，箱盖透明磨砂，耳扣蓝色。 3.箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 4.堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动。 二、器材清单 由内聚力演示器*1、透明玻璃片*1、加热器*1、橡胶塞（无孔，15/21/26）*1、固定杆*1、搅拌棒（200mm）*1、玻璃棒（200mm）*1、弹簧测力计5N*1、铁丝（25cm）*3、温度计（-10℃~+110℃）*1、试管（20mm×180mm）*1、胶头滴管（L=105mm）*2、槽码托（10g）*1、量筒（100mL）*1、空气压缩引火仪*1、烧杯（250mL）*2、烧杯（400mL）*1、毡片（100mm×100mm）*2、红色导线（L=500mm，32A）*2、黑色导线（L=500mm，32A）*1、泡沫盖*1、吸盘*1、小口塑料瓶（100mL）*1、多管夹*1、槽码（m=10g）*4、槽码（m=50g）*3、带孔小球*1、固体热胀冷缩实验器*1、塑料小桌*1、四爪夹*1、量筒（50mL）*1组成。 三、主要器材规格 1.内聚力演示器：一个刮削器，两个铅块。 2.橡胶塞：无孔，红色，梯形，15/21/26。 3.固定杆：φ41/49/40，带φ7mm孔。 4.搅拌棒：L型，长边L=200mm，短边L=20mm，d=5mm，玻璃。 5.玻璃棒：L=200mm，d=5mm，玻璃。 6.弹簧测力计5N：圆筒型，φ=11mm，分度值0.05N。 7.铁丝：L=25cm，d=1.25mm，镀锌。 8.温度计：量程-10℃~+110℃，L=235mm。 9.试管：20mm×180mm，标口，玻璃。 10.胶头滴管：红色胶头、玻璃滴管，滴管长105mm，直径8mm。 11.槽码托：10g，长约135m，底托φ=28mm，钩子碳钢、底托铝。 12.槽码10g：m=10g，φ28mm，镀铬碳钢。 13.槽码50g：m=50g，φ28mm，镀铬碳钢。 14.量筒：100mL，H=250mm，高型，蓝线，塑料。 15.量筒：50mL，H=170mm，塑料，透明刻度。 16.空气压缩引火仪：总长约29cm，含手柄（塑料及金属）、圆筒（壳体有机玻璃、底座塑料）组成。 17.烧杯：250mL，H=95mm，低型，玻璃。 18.烧杯：400mL，H=112mm，低型，玻璃。 19.毡片：100mm×100mm，厚2-3mm，绿色。 20.红色导线：L=500mm，32A，φ=4mm。 21.黑色导线：L=500mm，32A，φ=4mm。 22.多管夹：L=70.5mm，W=35mm，黄色，塑料。 23.带孔小球：外径12mm/孔径3mm，不锈钢。 24.固体热胀冷缩实验器：含铜球及铁圈。 25.四爪夹：总长25.5cm，夹具部分约10cm，杆约15.5cm，木质垫片。 四、功能和应用（可完成实验）： 1.扩散现象。 2.观察扩散快慢与温度的关系。 3.分子之间有引力。 4.探究分子间隔。 5.探究玻璃板和液面间的作用力。 6.空气被压缩时内能增大。 7.机械能与内能转化实验。 8.气体做功内能转换为机械能。 9.观察点火爆燃现象。 10.用量热器测量比热容。 11.固体热胀冷缩实验 12.探究影响重力势能大小的因素。 13.加热不同量的水。 14.不同液体的加热。 15.动能和势能的相互转化实验。 16.比较不同物质的吸热能力。 17.混合液体的温度。 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 初中物理电学实验箱 | 一、结构参数 1.外形尺寸：530mm*340mm*165mm，打开方式：扣盖式，最大承重：35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口； 2.箱体颜色:箱体灰蓝色，箱盖透明磨砂，耳扣蓝色； 3.箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 4.堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动。 二、器材清单 由铝箔片（5*100mm）*5、透明塑料棒（L=175mm）*1、铅芯（φ2mm，8根装）*1、塑料棒（φ10mm，L=175mm）*2、塑料膜（150*105mm）*4、黑色导线（500mm）*4、红色导线（500mm）*4、黑色导线（250mm）*1、红色导线（250mm）*1、滑动变阻器（50Ω）*1、指针式电流表*1、指针式电压表*1、拼接式电池盒*2、0.6mm镍铬丝（L=3m）*1、0.4mm镍铬丝（L=3m）*1、0.4mm康铜丝（L=3m）*1、鳄鱼夹*8、验电器套组*1、塑料棒夹*1、小灯泡模块*2、50Ω水泥电阻模块*1、5Ω水泥电阻模块*1、20Ω水泥电阻模块*1、10Ω水泥电阻模块*1、单刀单掷开关盒模块*3、发光二极管模块*1、电学模块直流小电机*1、试管夹*1组成。 三、主要器材规格 1.透明塑料棒：L=175mm，d=8mm，丙烯酸树脂； 2.塑料棒：φ10mm，L=175mm，聚丙烯； 3.红色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径； 4.黑色导线：硅胶线，32A，500mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径； 5.红色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径； 6.黑色导线：硅胶线，32A，250mm，φ4全铜枪式灯笼头，2.5平线径； 7.滑动变阻器：50Ω，230mm*55mm*85mm，康铜丝，合金铝支架，铜质接触片，瓷管尺寸Φ30*185mm； 8.指针式电流表：135mm*100mm*100mm，2.5级，0.6A/3A，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱； 9.指针式电压表：135mm*100mm*100mm，2.5级，3V/15V，正（红）负（黑）极香蕉插座，镀镍，20A纯铜接线柱； 10.拼接式电池盒：尺寸：122mm*48mm*45mm。可放入1个1号电池。带有正（红）负（黑）极安全插座，可实现电池盒间的串联和并联。底部带有两个圆饼状磁铁，可实现磁吸功能； 11.0.6mm镍铬丝：φ0.6mm，3.85Ω/m，L=3m； 12.0.4mm镍铬丝：φ0.4mm，8.67Ω/m，L=3m； 13.0.4mm康铜丝：φ0.4mm，3.68Ω/m，L=3m； 14.鳄鱼夹：内径4mm，L=51mm，可接φ4香蕉插头，防静电，无绝缘胶套，铁镀镍； 15.验电器套组：验电器支架铝合金材质，支架底座聚甲醛材质，静电指针，L=110mm，铝合金，静电指针转动杆，φ0.6-23.8，铝合金； 16.小灯泡模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 17.50Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻50R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 18.5Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻5R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 19.10Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻10R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 20.20Ω水泥电阻模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，陶瓷水泥电阻20R-1%-10W，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 21.单刀单掷开关盒模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，单刀单掷开关闸刀，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 22.发光二极管模块：白色上下壳116mm*60mm*30mm，红发红二极管，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图； 23.电学模块直流小电机：白色上下壳116mm*60mm*30mm，DC6V直流电机，4300RPM，6mA，正（红）负（黑）极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫，PVC蓝色贴膜，白色丝印电路图。 四、功能和应用（可完成实验）： 1.摩擦吸引纸屑 2.常见的验电器 3.电荷间的相互作用 4.怎样使一个小灯泡亮起来 5.连接串联电路和并联电路 6.电源+开关+用电器连接 7.利用发光二极管判断电流的方向 8.演示电路的通路、断路和短路 9.练习使用电流表 10.探究串联电路中各处电流的关系 11.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系 12.练习使用电压表 13.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系 14.探究并联电路各支路用电器两端电压与电源两端电压的关系 15.接入不同电阻丝，小灯泡的亮度 16.探究影响导体电阻大小的因素 17.铅笔芯控制灯泡亮度 18.练习使用滑动变阻器 19.探究电流与电压和电阻的关系 20.伏安法测量电阻 21.设计简单电路 22.测量小灯泡的电功率 23.比较两个灯泡的暗亮 24.电流的热效应实验 25.探究影响电流热效应的因素 26.测量金属丝的电阻率 27.验电器测试静电感应 28.尖端放电 29.测量电源的电动势和内阻 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 单目显微镜 | 1.总放大倍数：640X（可选1600X） 2.目镜：WF16X，带示教指针，目镜固定在镜筒上，防止学生人为破坏丢失 3.消色差物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X,、10X,、40X弹簧，所有物镜均保证齐焦。带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏 4.镜筒：单目斜筒45°可360°旋转 5.机械筒长：160mm 6.载物台：110X120mm 7.粗调范围：8.7mm 8.微调范围：2mm 9.聚光镜：NA0.65带可变光栏螺旋式升降聚光镜 10.光源：LED光源，电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光，不产生任何热量，寿命长为5000－10000小时，采用可充电电池供电，无需电源，使用外接电源时为220V电压 11.镜筒360度旋转和45度倾斜适合各个方向的观察。 12.长方形低重心底座，它为显微镜提供了最大的稳定性，适合高放大率和各类应用。 13.电源调节旋钮和电压开关分开使用，这样可以更简易地调节照明亮度，照明可选用卤素灯照明或LED照明。 14.移动尺〈可选择〉可在XY轴方向平稳移动，是100X物镜的最佳选择。 15.应用同轴粗微调焦，更灵敏，更方便简易操作，有限位打滑装置。 16.光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。 17.不产生任何热量，寿命长，寿命为不低于10000小时，冷光源不会对装片中的水分产生影响。 18.采用充电电池供电，无需电源，不受任何条件限制，开关既开既用,户内户外皆可，使用方便，安全可靠。 19.每充电一次〈4-6小时〉，可使用50小时以上，充电电池寿命不底500于次。 |  | 台 | 28 |  |
| 6 | 数码显微镜 | 一、基础光学系统要求： 1.光学系统:无限远色差校正光学系统； 2.目镜:大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针； 3.物镜:ASC P1an平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径>16.8mm;10X/0.25成像清晰圆直径多16.6mm，景深范围内像面的偏摆<0.01mm;40X/0.65(弹簧)，成像清晰圆直径>16.6mm;100X/1.25(弹黄/油)，成像清晰圆直径>15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度<0.95%。以检测报告对应检测内容作为佐证； 4.齐焦:物镜10→4倍<0.025mm，10→40倍<0.010mm，40→100倍<0.005mm。以检测报告对应检测内容作为佐证； 5.目镜筒:铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移<0.20mm，左右两系统放大率差<0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差<7.2%;双目系统左右系统像面方差<32;双目系统左右视场中心偏差:上下<0.02mm、左右内侧<0.02mm°以检测报告对应检测内容作为佐证； 6.内倾斜、内定位四孔转换器； 7.★载物台:“U型”双层载物台【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】； 8.载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨; 移动行程>75X50mm;X、Y向低位同轴调节手轮;X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移:0.010mm;不重复性:0.002mm； 9.调焦机构:粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回<0.005mm，微调刻值0.002mm;聚光镜:阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 10.加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 11.光源:LED光源，不发热，长寿命，高度可调； 12.★机身具有RJ45接口【投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件】。 二、系统输出设备要求： 1.显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源； 2.显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储； 3.操作系统:Android、I0S或Windows操作系统； 4.显示系统:采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P； 5.显示设备:屏幕尺寸 10.1英寸屏幕，配置1600万色，2560X1600，可视角度上80°/下80°/左80°/右80°制式，wifi，操作系统 Amdroid 8.0； 6.CPU型号海思麒麟960CPU核数八核+微智核16 CPU主频4XA73@2.1GHz+4xA53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8； 7.运行内存(RAM) 4G； 8.存储容量(ROM)32G，扩展支持256G； 9.主摄像头1300万副摄像头800万护眼模式。 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 初中信息科技-创趣星盒 | 1.产品适用于硬件编程、智能小车、物联网、AI人工智能等的大班化学习，采用一体式结构，便于电脑室直接使用，传感器与输出装置一体式集成，方便老师收纳管理。 2.主控兼容图形化编程和Python代码编程；有相应的图形化编程软件和Python编程。 3.主控采用32位处理器，且主频不低于168MHZ；主控支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式。 4.主控可以外接SD卡，也可使用内置Flash虚拟磁盘，方便Python脚本和相关文件存储。 5.实验盒集成TFT彩色液晶屏、RFID射频、Wifi物联网、BLE蓝牙、音频采集、语音合成、加速度计、蜂鸣器、七彩灯、红灯、黄灯、绿灯、声音、光线、超声波、温湿度、光距离感应、按钮、旋钮、摇杆、四路灰度循迹、两路直流电机等模块。 6.实验盒可外接车轮和万向轮，快速成为智能小车，实现循迹、避障等功能。 7.实验盒内置锂电池（7.4V），支持USB（5V）充电，有充电状态和电量状态指示灯。 8.扩展接口，包含普通数字/模拟接口、IIC接口、UART接口、电机接口等，支持扩展视觉识别、语音识别、语音合成、水泵、舵机、重量检测、气体检测、普通数字输入/输出模块、普通模拟输入/输出模块等。 9.实验盒适配物联网网站平台支持用户登录、物联网硬件设备增删、接收并显示硬件设备发来的数据、向指定硬件设备发布数据、联网硬件设备之间的数据通讯、数据折线图显示和记录数据导出等功能。 10.产品线路板所含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚符合Rohs检测要求。 11.产品配套课程不少于24节：包含硬件编程、智能小车、物联网、AI人工智能等系列。 12.联网大模型接口，编程实现在线AI机器人功能。 |  | 套 | 4 |  |
| 8 | 初中信息科技物联网学生实验器材 | 1.满足新课标苏教初中信息科技教材8年级教学内容与实操，套装包含主控板和多种电子硬件，适配8年级信息科技教材中MPython软件，可完成物联网制、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。 2.主控及拓展板：处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发），主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB。 3.Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准。 4.陀螺仪：最高可测±2048dps。 5.三轴加速度计：最高可测±16 g。 6.磁场传感器：3轴，量程±30 G。 7.光线传感器：0-4095。 8.麦克风：支持语音识别。 9.RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠。 10.喇叭：8欧1瓦。 11.1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64。 12.2个物理按键(A/B)；6个触摸按键。 13.尺寸：52*48mm，工作电压：DC3.3V。 14.锂电池：330mAh。 15.喇叭最大输出功率：1W。 16.外接DC马达驱动接口：2个。 17.马达最大驱动电流：150mA。 18.I2C接口：2个；IO接口：12个。 19.充电电流：500mA；充电接口：Type-C接口；充电指示灯：1个；电源开关：1个；电量指示灯：1个。 20.电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤。 21.设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 22.模块数量不少于10个，包含：超声波传感器*1，温湿度传感器*1，RFID电子标签*1，人体红外传感器*1，土壤湿度传感器*1，红外探测传感器*2，舵机9g*1，RGB 24灯灯带，风扇电机*1，风扇叶*1。3、配件---含type-c数据线、模块连接线等。 |  | 套 | 70 |  |
| 9 | 8年级信息科技套件-掌控板 | 1.初中信息科技教学套装，满足8年级信息科技教材教学内容与实操，能设计和搭建物联系统原型，探索物联网中数据采集、处理、反馈控制等基本功能，体验数据处理和应用的方法与过程； 2.套装包含主控板和多种电子硬件，可完成物联网的数据收集、物联网的数据传输、物联网的数据处理、物联网的综合应用等，适用教学可重复使用； 3.掌控板（智能开发板）1块；处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；主频：高达240MHz的时钟频率；SRAM：520KB；Flash：8MB； 4.Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz； 5.蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； 6.陀螺仪：量程可选，最高可测±2048dps； 7.三轴加速度计：量程可选，最高可测±16 g； 8.磁场传感器：3轴，量程±30 G； 9.光线传感器：0-4095； 10.麦克风：支持语音识别； 11.3 颗全彩ws2812灯珠；1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64；无源蜂鸣器； 12.2个物理按键(A/B)；6个触摸按键； 13.支持1路鳄鱼夹接口，可方便接入各种阻性传感器； 14.20通道数字I/O， (其中支持12路PWM，6路触摸输入)； 15.支持I2C、UART、SPI通讯协议； 16.扩展板 1块； 17.供电：5V MicroUSB接口，IO扩展口（3.3V）：18个，I2C接口（3.3V）： 2个，蜂鸣器：1个； 18.电子模块 19.包含：超声波传感器*1、温湿度传感器*1、红外探测模块*2、RFID识别模块*1、RFID电子标签*2、舵机*1、风扇*1。4、配件---含Type-c数据线、模块连接线。5、编程软件：mind+。 |  | 套 | 10 |  |
| 10 | 8年级信息科技套件-行空板K10 | 1.初中信息科技教学套装，满足8年级信息科技教材教学内容与实操，能设计和搭建物联系统原型，探索物联网中数据采集、处理、反馈控制等基本功能，体验数据处理和应用的方法与过程。 2.套装包含主控板和多种电子硬件，可完成物联网的数据收集、物联网的数据传输、物联网的数据处理、物联网的综合应用等，方便创意设计和搭建，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。 3.行空板K10，1块。 4.处理器：Xtensa LX7，双核32位 主频：240 MHz，SRAM：512KB；ROM：384KB，Flash：16MB，PSRAM：8MB，RTC SRAM：16KB。 5.wifi协议：协议：IEEE 802.11b/g/n，频率：2.4G，频宽：20MHz、40MHz。 6.蓝牙协议：协议：Bluetooth；5、Bluetooth mesh。 7.板载：温湿度传感器、环境光传感器、三轴加速度传感器、2.8寸 彩色 LCD屏幕（可显示彩色文字）、图片和摄像头画面、双麦克风、200W像素，80度镜头（支持离线人脸检测、宠物检测等AI任务，并能进行拍照和监控），A、B、复位按键，扬声器（不仅支持简单的音符播放，还支持语音合成、录音播放和音乐播放），WS2812 RGB灯3个，microSD卡接口：支持扩充存储空间，可存储照片、音乐、录音等数据，满足更多数据的存储需求，可实现电子相册、音乐播放器、留声机等项目。 8.扩展板 1块。 9.供电：5V MicroUSB接口，IO扩展口（3.3V）：18个，I2C接口（3.3V）： 2个，蜂鸣器：1个。 10.电子模块包含：超声波传感器*1、声音传感器*1、红外探测模块*2、RFID识别模块*1、RFID电子标签*2、舵机*1、风扇*1。4、配件---含Type-c数据线、模块连接线。5、编程软件：mind+。 |  | 套 | 10 |  |
| 11 | 行空板（M10） | 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz。 2.内存: 512MB DDR3。 3.硬盘: 16GB eMMC。 4.内置操作系统：Debian。 5.Wi-Fi: 2.4G。 6.蓝牙: 4.0。 7.板载元件:实体按键：Home按键，A/B按键，屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏，麦克风传感器，光线传感器，加速度传感器，蜂鸣器。 8.接口:USB Type-C *1，USB TYPE-A *1，microSD卡接口 *1，3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC)，4Pin I2C *2。 |  | 套 | 10 |  |
| 12 | 扩展板 | 1.供电：5V MicroUSB接口。 2.IO扩展口（3.3V）：P3 P0 P4 P5 P6 P7 P1 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P19 P20。 3.I2C接口（3.3V）：×2 。 |  | 套 | 10 |  |
| 13 | 直流水泵（DC2.1接口） | 1.供电电压：DC3-6V。 2.电流：150~370mA。 3.扬程：25-45cm。 4.流量：80-100L/H。 5.功率：0.4~2W。 6.进出水口：5mm/0.2in。 |  | 套 | 10 |  |
| 14 | 简易继电器 | 1.VIN端电压: 5V-30V。 2.VIN端电流: 0A-2.5A。 3.逻辑供电: 3.3~5.5V。 4.逻辑信号:3.3~5.5V。 5.工作温度: -55°C-150°C。 6.开关特性: T(on)= 20us/T(off)=50us。 7.开关频率: 1kHz。 |  | 套 | 10 |  |
| 15 | 4节5号封闭式电池盒 | 4节5号封闭式电池 |  | 套 | 10 |  |
| 16 | 土壤湿度传感器 | 1.供电电压：3.3V 或5V。 2.接口定义：1脚信号，2脚地，3脚电源正。 3.输出信号类型：模拟信号(0-2.3V/2.3V是完全浸泡在水中的电压值，5V供电)，湿度越大输出电压越大。 |  | 套 | 10 |  |
| 17 | 二氧化碳传感器 | 1.供电电压：3.3V~5V。 2.平均工作电流：<4mA。 3.I2C地址：0x62。 4.二氧化碳：精确度：±(40 ppm + 5% MV)，测量范围：400 - 5000 ppm,响应时间：60S。 6.温度：典型温度精度：0.8℃，温度测量范围：-10 ~ 60℃,响应时间：120S。 |  | 套 | 10 |  |
| 18 | ph计 | 1.信号转换板(变送板)V2。 2.供电电压：3.3~5.5V，输出电压：0~3.0V。 3.电极接口：BNC。 4.信号接口：PH2.0-3P。 5.测量精度：±0.1@25℃。 6.pH电极：电极类型：实验室级电极，检测范围：0~14，温度范围：5~60℃；零点：7±0.5，响应时间：<2min，内阻：<250MΩ。 7.寿命：>0.5年（与使用频率有关）。 |  | 套 | 10 |  |
| 19 | 防水温度传感器 | 1.温度显示范围为-10°C to +85°C（误差±0.5°C）。 2.使用温度范围：-55 to 125°C (-67°F to +257°F)。 3.分辨率选择范围：9-12比特。 |  | 套 | 10 |  |
| 20 | 水质TDS传感器 | 1.信号转接板：输入电压：3.3~5.5V，输出信号：0~2.3V，工作电流： 3~6mA。 2.TDS测量范围：0~1000ppm，TDS测量精度：±10% F.S.（25℃）。 3.模块接口：PH2.0-3P。 4.电极接口：XH2.54-2P。 5.TDS探头：探针数量：2，总体长度：83cm。 6.连线接口：XH2.54-2P，颜色：黑色。 7.其他：防水探头。 |  | 套 | 5 |  |
| 21 | PM2.5传感器 | 1.工作电压：3.3V~5.0V。 2.最大工作电流：100 mA。 3.待机电流：≤2 mA。 4.数据接口电平：L < 0.8V ，H > 2.7V，电平最大电压3.3V。 5.颗粒物测量范围：0.3 ~ 1.0 μm；1.0 ~ 2.5μm；2.5 ~ 10μm。 6.颗粒物计数效率：50% @ 0.3μm 98% @ ≥0.5μm。 7.颗粒物质量浓度有效量程（PM2.5标准值）：0~500ug/m³。 8.颗粒物质量浓度最大量程（PM2.5标准值）：≥1000ug/m³。 9.颗粒物质量浓度分辨率：1ug/m³。 10.颗粒物质量浓度一致性（PM2.5标准值）：1. ± 10% @100 ~ 500 ug/m³ ；2. ±10 ug/m³@0 ~ 100 ug/m³。 11.标准体积：0.1 L。 12.单次响应时间：＜1s。 13.综合响应时间：≤10s。 14.工作温度范围：-10~+60℃。 15.工作湿度范围：0~95%%（无凝结）。 |  | 套 | 5 |  |
| 十 | 美术教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人位桌子 | 1.桌面采用E 0级双贴面25mm实木颗粒板，桌架采用镀锌钢管激光切割，焊接成形，表面热磷化后喷塑处理。 2.尺寸：长宽高≥1000*1400*750（㎝）。 |  | 组 | 14 |  |
| 2 | 凳子 | 采用橡木，表面环保油漆处理，款式按学校要求定制。 |  | 张 | 56 |  |
| 3 | 304不锈钢水池 | 1.尺寸：长度≥3000㎝，宽度≥630㎝，高度≥840cm。 2.材质:岩板台面+实木柜体+PET门板+不锈钢水池+水龙头+进出水管布设、安装。 |  | 套 | 1 |  |
| 十一 | 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业有源音箱 | 1.低音≥12英寸*1个； 2.高音≥2.5英寸*12个； 3.最大声压级≥:130dB； 4.频率范围≥41-20kHz； 5.水平角度≥130°/垂直角度30°； 6.功率≥1900W峰值； 7.连接方式：蓝牙 5.0 连接，包括 2个MIC/LINE接口 、1 个 LINE、1 个AUX IN等接口。 8.8、2 个 USB 2.0 可为平板手机等设备充电； 9.集成 7 通道数字调音台，使用户可以控制其输入推子或个别通道控制，如低音、中音、高音和效果发送。 10.可满足在手机或平板上通过APP控制，实现通过平板控制调音台、DSP和蓝牙功能。 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 无线头戴话筒 | 1.无线机架安装式耳机系统兼具专业级音效、易于设置和电池使用时间长达14小时等优势，开箱即可呈现出色音频效果。 2.该系统包括：半机架式单频段接收机、带腰包式发射机的头戴式话筒、电源适配器、2节五号电池。 3.频率响应：45Hz至20KHz。 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢把杆 | 尺寸：≥3000mm |  | 套 | 6 |  |
| 4 | 轻奢高级换鞋凳 | 1.长宽高≥1500*400*380mm； 2.材质：凳面-黑色纳帕皮+钢架黑腿。 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 更衣室储物柜 | 1.长宽高3400*1800*420mm； 2.十六门更衣柜定制，镀锌板烤漆工艺。 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 更衣室坐凳 | 长宽高≥120*400*380mm。 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 技术服务费 | 布线安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 十二 | 音乐教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器 | 1.类型：有源音箱； 2.喇叭单元 ： 12", 两分频； 3.声压级 ：≥135 dB； 4.频率响应范围：≥49 Hz - 20 kHz； 5.覆盖角度 ：90° x 50°； 6.功率：2000W； 7.可通过网络接口直接连接控制，亦可通过无线路由器连接； 8.控制方式包括平板货手机APP应用程序。 |  | 只 | 2 |  |
| 2 | 调音台 | 1.内置莱斯康效果器； 2.观察信号电平的 LED，监控信号电平状态； 3.GB30 话筒前置放大器； 4.为电容话筒提供 +48V 幻像电源； 5.外置效果处理的插入点； 6.调音台输入通道规格 8/12 路； 7.AUX 发送全部可切换到推子前或推子后； 8.FX 发送； 9.内置通用供电电源。 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 音箱支架 | 1.满足您的需要可承重35kg； 2.可往左右上下方调节音箱的角度； 3.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 4.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠。 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率响应：不劣于50到15000Hz（± 2 dB）； 2.话筒类型：动圈话筒； 3.拾音模式：心形指向性； 4.THD，总谐波失真：≤0.9%； 5.信噪比：≥103 dBA。 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源时序器 | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭； 2.前面2组电源输出接口（220V/16A）； 3.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 4.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用。 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线头戴话筒 | 1.无线机架安装式耳机系统兼具专业级音效、易于设置和电池使用时间长达14小时等优势，开箱即可呈现出色音频效果。 2.该系统包括：半机架式单频段接收机、带腰包式发射机的头戴式话筒、电源适配器、2节五号电池。 3.频率响应：45Hz至20KHz。 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 传统电钢琴 | 1.键盘：88键木材质琴键，三级力度可调； 2.音色：内置音色22种； 3.复音数：192 ； 4.乐曲：音乐会演奏10首； 5.节拍器-0-9beats，速度调节：20-255，踏板-3踏板组件（延音，抽选，柔音）； 6.移调：2个八度（-12半音-0-12半音）； 7.微调：A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9 Hz； 8.预置音律：17种； 9.键盘盖； 10.连接和存储:手机/输出，三踏板组件接口，USB接口（TO电脑）； 11.功率：8w+8w ； 12.尺寸：1,417mm×432mm×821mm。 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 教师用升降钢琴凳 | 1.尺寸：72*34*（48-58）cm，琴腿直径约3.5cm； 2.材质：PU皮革+木+金属。 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 钢琴 | 1.规格 119型或以上立式钢琴。 2.外观尺寸 长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm。 3.五金件 钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4.外壳 哑光黑色，采用新型环保材料。 5.上门 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 6.下门 采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 7.谱架 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 8.铁板工艺 翻砂工艺铸铁板。 9.铁板高度 ≥109.5cm 10.琴弦 圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 11.音板 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 12.肋木 使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 13.弦轴板 由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 14.弦码 采用多层榉木制作。 15.背柱 实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 16.键盘 键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 17.中盘 使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 18.弦槌 要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 19.击弦机木制部件 转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作； 20.击弦机顶杆 要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 21.调节档 鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 22.踏瓣系统 使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 六面体凳 | 1.材质：木质板材、≥10mm多层版、带ABS包边材料、硬质包角钉制； 2.规格：≥300mm*≥350mm*≥410mm含护角部分； 3.结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称，凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑。 |  | 套 | 120 |  |
| 11 | 老师讲台 | 演讲台款式按学校要求定制 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 移动音箱 | 室外专用音响、15寸双话筒、便携坦克大脚轮+氛围灯 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 无线蓝牙话筒 | 1.尺寸：≥长宽高76*73.5*218.3mm； 2.蓝牙版本5.0，电池：≥3.65V2600mAh,充电接口：Type-C； 3.蓝牙发射器频率范围：2402GHz-2480GHz。 |  | 只 | 2 |  |
| 14 | 吸音窗帘 | 材质：≥10mm吸音窗帘（棉绒夹层+窗帘布）、配件、辅材及安装。 |  | m² | 55 |  |
| 15 | 技术服务费 | 布线安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 十三 | 劳技教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全创造台 | 1.设备大小应小于学校常用课桌大小，且预留一定空间（课桌参考尺寸120*80cm）。①切割机尺寸：≤340*290*350mm②打磨笔尺寸：≤210*35*30mm③钻孔机尺寸：≤230*80*80mm； 2.产品材质：ABS/PC/铝； 3.最大切割厚度：≤25mm； 4.加工过程产生噪音应低于≤70dB以保证课堂更好的实施； 5.提供测试视频及现场测试； 6.可切割椴木板、亚克力板、软金属等多种材料，是一台集切割、打磨、钻孔于一体的微型操作台； 7.创新结构设计，切割/钻孔/打磨过程均安全不伤手。 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 创意生活辅材包 | 1.配套耗材满足16课时内容，包括心情门牌、风扇、时钟、台灯、相框收纳盒等作品学习； 2.配套耗材内含学生手册，便于学生上课使用。 |  | 套 | 25 |  |
| 3 | 横向切割机 | 1.设备尺寸≤400mm*28mm*28mm； 2.微型机床，金属铝材质锻造外观。大小设计紧凑合理方便使用，设备稳重稳定设计吸尘口，清理木屑简单方便； 3.切割处结构与锯条特殊处理，在高速切割情况下绝对安全按压钻孔，安全便捷； 4.三电机独立运作，可同时切割，钻孔，打磨，极大增加一台设备的教学使用效率； 5.轻易加工各类材料，木板，亚克力，方木，圆木棍，软金属等等基础耗材。 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 标准工具包（28人） | 按照小班教学-30人配置（图片仅供参考）： （1）快速粘合剂：15瓶 （2）胶水导流管：30根 （3）护目镜：30个 （4）解胶剂：1瓶 （5）转孔垫板：15个 （6）设计垫板：15个 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 钢架长条桌 | 1.长宽高：≥14800*600*760mm； 2.材质：桌面采用优质均质实木颗粒板 E0级，四边用 1mmPVC 封边条及热 熔胶封边，板厚 18mm，架子采用优质0.8mm厚冷轧钢板折弯、冲压、机器人焊接成型拼接而成，热磷化处理后表面静电喷塑处理。 |  | 米 | 14.8 |  |
| 7 | 储物柜 | 1.长宽高 ≥6000*800*400mm； 2.材质：采用优质均质实木颗粒板 E0级，四边用 1mmPVC 封边条及热 熔胶封边，板厚 18mm，包括后背板 2. 结构：柜体中间制作两层层板， 把每个空间均分。 |  | 组 | 1 |  |
| 8 | 学生操作台 | 1.尺寸：长宽高≥2400*1200*760mm； 2.材料：桌面采用优质均质实木颗粒板 E0级，四边用 1mmPVC 封边条及热 熔胶封边，板厚 18mm，架子采用优质0.8mm厚冷轧钢板折弯、冲压、机器人焊接成型拼接而成，热磷化处理后表面静电喷塑处理。 |  | 张 | 6 |  |
| 9 | 小方凳 | - 材料：采用优质均质实木颗粒板 E0级，四边用 1mmPVC 封边条及热 熔胶封边，板厚 18mm，包括后背板 ； 2.结构：柜体中间制作两层层板， 把每个空间均分。 3.款式按学校要求定制。 |  | 张 | 56 |  |
| 10 | 技术服务费 | 布线安装调试及5年质保服务 |  | 项 | 1 |  |
| 十四 | 机房改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 |  | 1.尺寸：≥1400*600*700mm。 2.后面隔断总高1100mm,前面隔断总高1000mm。 3.前面台面采用电子锯精密开料，桌面2.5cm三聚氰胺颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板。 4.下身主腿采用2.5*2.5cm激光切割工艺管子，管壁厚度≥0.8mm。 5.架子后侧放主机箱左右采用冷轧板(ST13/14),厚度≥0.5mm，设计有透气孔防止机箱过热，后背设有拉杆防止机箱掉落，使桌子更加牢固，机箱高度45厘米左右宽度20厘米内径，下身表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强。 6.桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 | 张 |  | 1 |
| 2 | 电脑桌 |  | 1.尺寸：≥700*600*700mm； 2.后面隔断总高900mm,前面隔断总高800mm； 3.前面台面采用电子锯精密开料，桌面2.5厘三聚氰胺颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板； 4.下身主腿采用2.5*2.5cm激光切割工艺管子，管壁厚度≥0.8mm； 5.架子后侧放主机箱左右采用冷轧板(ST13/14),厚度≥0.5毫米，设计有透气孔防止机箱过热，后背设有拉杆防止机箱掉落，使桌子更加牢固，机箱高度45厘米左右宽度20厘米内径，下身表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强； 6.桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 | 座 |  | 56 |
| 3 | 学生凳 |  | 1.尺寸：≥340*240*450mm； 2.凳面采用电子锯精密开料，桌面2.5cm实木颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板； 3.下身主腿采用2.5*2.5cm激光切割工艺管子，管壁厚度≥0.8mm； 4.下身表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强； 5.方凳脚为耐磨防滑尼龙脚垫。 | 张 |  | 56 |
| 4 | 教师椅 |  | 网布办公椅 可升降可旋转 材质：网布PP 开然乳胶 五角钢制框架+五角尼龙材质 黑色 | 张 |  | 1 |
| 5 | 理线架 |  | 理线架1U ≥24口。 | 个 |  | 3 |
| 6 | 网络线缆 |  | 六类网络线缆 | 箱 |  | 4 |
| 7 | 电源线 |  | 电源线≥RAV2.5 国标纯铜单芯电源线缆，用于220V电源供电。 | 卷 |  | 4 |
| 8 | 电源线 |  | 电源线≥RAV1.0 国标纯铜单芯电源线缆，用于220V电源供电。 | 卷 |  | 2 |
| 9 | 强电改造 |  | 空气开关及盒子等。 | 项 |  | 1 |
| 10 | 电源插座 |  | 国标六孔插座 电流≥10A 电压≥ 250V 功率≥2500W 全长1.8米。 | 只 |  | 32 |
| 11 | PVC管 |  | 国标PVC线管，25管+弯头+直接+固定件。 | 米 |  | 120 |
| 12 | 辅材 |  | 标签、水晶头、膨胀、黑螺丝、扎带、软管、胶布等。 | 批 |  | 1 |
| 13 | 耳麦 |  | 1.英语听力考试专用耳机。 2.麦克风支持：有麦克风。 3.插头接口：USB。 4.振膜类型：动圈。 5.类型：考试耳机。 6.佩戴方式：头戴式。 7.特色功能：通话功能，防水防汗。 8.线型：单边导线。 9.扬声器灵敏度：98dB 3dB。 10.线长：2.8m。 11.标称阻抗：32Ω。 12.额定功率：30mW，最大功率：100mW。 13.连接器：USB接头。 14.拾音头杆长：0.19m。 | 个 |  | 56 |
| 14 | 交换机 |  | 1.二层千兆以太网交换机； 2.端口：≥24 个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口； 3.交换容量：≥672Gbps； 4.包转发率：≥108Mpps； 5.支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合； 6.支持命令行接口（CLI）配置、支持Telnet远程配置、支持通过Console口配置； 7.支持SNMP（EImple Network Management Protocol）； 8.支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录； 9.支持iMC网管系统、支持WEB网管、支持系统日志、支持分级告警、支持IRF、支持NTP。 | 只 |  | 3 |
| 15 | 技术服务费 |  | 布线安装施工及五年质保服务。 | 项 |  | 1 |

备注：

- 上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应，投标时以PDF格式提供权威机构出具的检测报告扫描件；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与采购文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、本次项目核心产品：教学等声压音箱、无线领夹麦克风、数码显微镜

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3、以上采购要求中如涉及产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

供应商如采用其它品牌的产品进行设计，需要深化设计为实施方案。根据本设计方案可以推断预见必须使用的设备(如有遗漏)可以按照格式增添，设备清单中的货物数量可以增加但不得减少，并在备注栏中注明。

4、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责，现场勘查联系人及电话：联系人：张益军，联系电话：13961609776 ）。

5、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，报价供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在工程结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。

6、供应商报价产品及软件需在签订合同后供货前提供测试样机及测试平台软件由使用方组织专家进行功能性满足测试并得到确认，如涉及技术指标无法满足则视为虚假应标，须承担相应后果。

- 三、项目实施的时间和地点：

- 项目实施地点：采购人指定实施地点。

- 项目实施时间：合同签订后20日完成交货及安装调试。

- 四、质量保证及售后服务：

- 质量保证：所有设备不低于原厂5年。签订合同时提供成交供应商质保承诺函并加盖公章（业务章、报价专用章等均无效）。核心产品需现场演示对应参数功能，质保期自货物经验收合格之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

- 环保要求：本项目中实验桌签订合同时须提供投标产品的化学性能、物理性能、环保性能、抗菌性能、防霉性能、产品涂层可迁移元素检测报告复印件并加盖制造商公章。

- 售后服务：在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

- 采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交单位服务响应时间均为：１小时内响应，2小时内到现场，并在24小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

- 五、付款方式：

项目安装调试结束验收合格后一次性付清。

六、有关说明

1、该项目为一个包，公开招标为一次性报价。投标单位报价内容必须报全，不得漏项。

2、本项目为固定总价合同，合同总价（即投标最终价）包括全部货物和服务的报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、检测验收、配合费、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人未填单价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合同价内。

3、投标供应商的投标总价应满足本项目采购文件（包括清单、技术参数等）的全部要求，上述文件中要求的而投标供应商在报价表中未列项报价的部分，则认为已经包含在其投标总价中。

4、投标供应商应保证，采购人在使用其产品和服务的全部或任何部分时，免受第三方提出的侵犯专利权，商标权或工业设计权的起诉，凡涉及知识产权问题由供应商负责。

5、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

6、所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和响应文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

7、中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

8、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其它指标；产品质量出现问题，中标供应商负责包退、包换、包修，其费用由中标供应商负责。

9、验收：本项目供货完毕，并经调试安装结束后，中标供应商先进行自验，自验收合格后，应书面形式通知采购单位进行验收。采购单位根据《江阴市政府采购履约验收管理办法》（澄财购[2025]1号）的规定组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由中标单位立即无条件为需方调换或补齐，同时由中标单位承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。相关验收、检测等所产生的费用，全部由中标单位承担。

10、货物保管：货物到达采购人指定地点至验收合格期间，由中标供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标供应商应负责修理，同时有关费用由中标供应商承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标供应商应负责修理，但有关费用由采购人承担。

11、中标供应商需密切配合采购单位要求，同时完全响应其他项目的进度要求。

12、采购人有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，中标供应商不得以此为理由增加保管费或任何其他费用。

13、履行合同过程中发生安全事故一切责任及经济损失均由中标供应商承担。

14、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面依据为准。

15、采购方、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

第四章　合同书（格式）

项目编号：

项目名称：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其它事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式叁份，甲乙双方、代理机构各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年月日 |  | 年月日 |
| - 见证方： （盖章） |  |  |
| - 见证方代表： |  |  |
| - 年月日 |  |  |

第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二○    年  月  日

一、响应函

我方收到贵单位（项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

地址：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-SJDC-X2025-0007 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目 |
| 投标报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端——基本目录——项目报价总表”中填写的金额为准 |

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

三、报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：明确每项货物单价。

供应商（电子签章）

日期：     年    月    日

- 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

- 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江苏嘉得成建设工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自询价声明

江苏嘉得成建设工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：    性别：    年龄：

身份证号码：    电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 七、关于资格的声明函

江苏嘉得成建设工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.江苏嘉得成建设工程咨询有限公司或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- 附件：

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市滨江科技城中学的江阴市滨江科技城中学专用教室设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（电子签章）：

- 日期：     年    月    日