招 标 文 件

项目名称：盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目

项目编号：JSZC-320900-SSJT-G2025-0130

盐城海洋职业学校

2025年11月

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 合同文本	21

第四章 采购需求	46

第五章 评标方法与评标标准	205

第六章 投标文件格式	233

# 第一章 招标公告

项目概况 盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年12月16日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-SSJT-G2025-0130

2、项目名称：盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：570.53万

5、最高限价（如有）：570.53万元，分为九个采购包，分别为: 共分九个标段，顺序为：

1标段：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置建设项目为35.50万元；

2标段：风力发电模拟实训装置等建设项目为57.00万元；

3标段：集装箱起重机模拟器等建设项目为55.00万元；

4标段：港口门机电气控制实训平台建设项目为64.00万元；

5标段：港口岸桥电气维修与实物实训装置等建设项目为42.50万元；

6标段：数字化虚拟仿真实训中心建设项目为75.49万元；

7标段：新能源汽车实训室建设项目为165万元；

8标段：新能源汽车综合检测与维修(竞赛)实训室建设项目为40万元；

9标段：虚拟仿真实训设备采购项目为36.04万元；

6、采购需求：盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目。采购、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体参数详见项目采购需求，采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。

7、合同履行期限：各标段合同签订后30日历天内送至盐城海洋职业学校指定地点并安装、调试到位。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求： 无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月16日9点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.本项目投标人可参与九个标段的投标，兼投兼中。开标、评标、定标顺序：标段1→标段2→标段3→标段4→标段5→标段6→标段7→标段8→标段9。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城海洋职业学校

单位地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区日月湖大道1号

联系人：周先生

联系电话：17798778398

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏世建设管理集团有限公司

单位地址：盐城市解放南路与世纪大道交汇处凤凰文化广场4号楼1410室

联系人：崔女士

联系电话：13813223331

3.项目联系方式

联系人：周先生

联系电话：17798778398

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城海洋职业学校（以下简称采购人）和苏世建设管理集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构将参照苏政采协[2024]20号文件规定费用标准的40%计算每个标段代理服务费，每个标段最低不少于5000.00元，低于5000.00元按5000.00元计算。招标完成后，由各采购包的成交供应商在领取成交通知书前一次性向代理机构支付（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中）。本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例5%。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章 合同文本

政府采购货物买卖合同

| 项目名称： | 盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目（ 标段） |
| --- | --- |
| 合同编号： |  |
| 甲 方： | 盐城海洋职业学校 |
| 乙 方： |  |
| 签订时间： | 2025年 月 日 |

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：盐城海洋职业学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目（   标段）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

1.采购标的及数量：

品牌：          规格型号：

2. 采购标的及数量：

品牌：          规格型号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

采购标的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购

√分散采购

（5）政府采购方式：√公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判

□竞争性磋商  □询价  □单一来源  □框架协议  其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是  □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 □否

（7）合同是否分包：□是  □否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是  □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：

金额：    国别：    品牌：     规格型号：

√否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购优先采购

√否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购   √优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购    □优先采购

√否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

√是      □否   □不涉及

2. 合同金额（含税）

（1）合同金额小写：        元

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

√分期付款：（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款），其中涉及预付款的：（具体详见专用条款第二节第12.2款）

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：  年  月  日，完成日期：  年  月  日。

（2）履约地点：盐城海洋职业学校指定地点

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：□是   √否

收取履约保证金形式：  见3.（4）

收取履约保证金金额： 合同价的10%（对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）按5%缴纳履约保证金）

履约担保期限：

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金的退还：

1.方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

3.条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）分期履行要求：        /

（6）风险处置措施和替代方案：      /

4. 合同验收

（1）验收组织方式：√自行组织  □委托第三方组织

验收主体： 甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  √否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

√否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：验收期限在安装调试结束30日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（3）履约验收方式：

√一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：①乙方完成安装调试后，应向甲方提交书面验收申请，并附产品合格证、检测报告等资料；②甲方收到申请后 5 个工作日内组织验收（需通知乙方到场）；③验收合格的，双方签署《验收报告》；验收不合格的，甲方应书面告知乙方整改要求，乙方需在 10 个工作日内整改完毕并重新申请验收。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：中标人提供的货物均符合国家相关条例要求，能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。中标人提供的所有货物必须为正规合格产品，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标人负责包退、包换，承担由此产生的费用，且学校有权终止合同。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  √否

（8）履约验收其他事项：  （产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

7. 合同份数

本合同一式 五 份，甲方执 三 份，乙方执 二 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：   年    月   日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方：盐城海洋职业学校 |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 盐城海洋职业学校 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

第二节  政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。若甲方需对设备进行长期测试（如连续运行 30 天），可在验收期限届满前 5 个工作日内，向乙方出具书面延期申请，说明延期理由及延长期限（最长不超过 30 天），乙方无正当理由不得拒绝。延期期间，设备的质量风险仍由乙方承担。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。因包装、运输问题导致货物损毁、丢失的，乙方需在甲方通知后 7 个工作日内重新发货（补货），补货的包装、运输标准不得低于原合同约定。若乙方未在约定期限内补货，每逾期 1 日，需向甲方支付损毁货物金额 万分之五的违约金；逾期超过 10 日，甲方有权单方解除合同并另行采购。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。乙方对缺陷货物进行维修或更换后，该货物的质量保证期自维修 / 更换完毕并经甲方确认之日起重新计算（原质保期剩余期限不足 6 个月的，顺延至 6 个月）；若更换的是核心部件（如设备主板），该部件的质保期单独计算，不低于原合同约定的总质保期。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。若因乙方提供的设备侵犯第三人知识产权，导致甲方被追责（包括但不限于收到侵权通知、被起诉），乙方需承担甲方因此支付的全部费用（包括赔偿金、诉讼费、律师费、保全费），并在 30 日内更换无侵权风险的设备；若因侵权导致实训中断，乙方需按每日合同总价 0.5% 支付违约金。

11. 保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体参与招标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 甲方有权在货物到货后，随机抽检不低于 30% 的包装箱，核查包装层数、空隙率、有害物质含量等指标。若抽检不合格，甲方有权要求乙方重新包装全部货物，重新包装的费用由乙方承担，且交货日期不予顺延；若因包装不合格导致货物损坏，按本合同第二节第 7.6 款执行。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.免费质保3年，并按要求提供软件升级服务（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 1)合同生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30% 款项作为预付款； 2)货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的 70% 款项； 3)验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收合格并进行相关审计后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至最终审定价的 90% 款项； 4) 验收合格且项目运行满36个月结清余款（收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款）。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 ①若终验不合格，甲方有权暂停支付后续款项，直至乙方整改合格，整改周期超 15 个工作日的，甲方可解除合同并追回已付款项。 ②乙方需在甲方付款前 5 个工作日提供合规发票，逾期提供的，甲方付款时间顺延，且不承担逾期付款责任。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 上述的货物免费质保3年，并按要求提供软件升级服务，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将承担相应的违约责任 ：加收误期赔偿或终止合同。 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之四 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 2.若乙方违反合同条款，乙方必须承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失（损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费用、财产保全保险费、鉴定费用、违约金、赔偿金以及因维权而产生的交通费用等经济上的损失） |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 三 个工作日内予以更换，逾期按交货延误承担违约责任。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：30日前完成供货（安装）并交付使用（合同签订之日起）。 交货地点：盐城海洋职业学校指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 五个工作日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 十二 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1)乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

1标段：风力发电实验实训室设备采购项目建设清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型风电机组电气系统装调与维护实训装置 | 1 | 套 |

## 1标段：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置技术参数

设备名称：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置

实训装置包含运行控制与保护、常见不间断应急电源、变频滤波稳压保护、典型风电回路控制和典型安全链路控制、常见风机部件的实训教学，除满足专业实训教学，也可开展职工培训、职业技能考核及职业技能竞赛。

一、储能运行管理中心 ▲储能运行管理中心需包含智能监控模块、并网配电模块、变流器模块、数据采集模块、通讯模块、储能模块，整体采用可拆卸模块化设计。（投标人承诺产品能够满足技术需求，提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟） （一）工位 1）尺寸：（1900±30）×（700±30）×（700±30）mm，需采用可移动式柜体模块化设计； 2）去除毛刺、锐边，无变形； 3）喷涂无挂滴、条纹、起泡、桔皮、剥落、划伤等缺陷； 4）无任何裸露焊接点； 5）保证元器件不会互相干扰； ▲（二）智能监控模块 该模块采集电池管理系统、IO控制盒、智能电表、单相多功能电力仪表等数据，并以实时数据、图标的形式呈现。 1）内存：板载4G DD3L内存； 2）接口：支持4个串口；键盘/鼠标多功能接口； 3）LAN：提供不少于2个10/100/1000Mbps网络； 4）串口屏分辨率：不低于800×600； 5）串口屏尺寸：≥12.1寸； 6）串口屏通讯：支持TTL/COMS，RS485； （三）并网配电模块 1）尺寸：≤620×520×160mm，采用可拆卸式模块化设计； 2）内置并网专用断路器、隔离刀闸、漏电保护器、双向智能电表等模块； ▲3）支持并网箱装调实训，包括设备安装、设备接线、整机调试； 4）有正向、反向有功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功电能量； （四）变流器模块 1）具备电池浮充及过充保护功能； 2）工作温度：-10℃-50℃； 3）支持RS485监控功能； （五）数据采集模块 1）具备RS485通讯功能； ▲2）具备液晶显示功能； （六）通讯模块 该模块主要由串口服务器组成，分别采集BMS、单相多功能电力仪表、PCS、IO控制盒的数据。 1）网口规格：支持RJ45、10/100Mbps； 2）串口规格：支持RS485，3线（A+,B-,GND）； 3）配置方式：支持软件配置及网页配置； （七）储能模块 1.储能电池 1）持续充放电电流：16A； 2）最大充放电电流：32A； 3）数量：8块； 2.电池管理系统 1）待机功耗：≤3W; 2）均衡方式为主动均衡； 3）组端电压采集范围：0V-200V; 4）组端电流采集采用分流器采集； 5）支持不少于2路通讯方式； 6）DOUT输出：不少于2路； 7）DIN输入：不少于2路； （八）储能运行管理实训软件 本软件能够实时采集储能运行管理平台的状态信息、保护信息、开关信息，通过能量管理策略对该平台进行管控，以保证系统的安全、稳定、有效运行。 ▲软件主要分为实时监控和地址设置两部分，监控部分通过与电表、IO控制器、变流器、电池管理系统通讯实现对整体电路状态、各个节点关键数据和器件运行模式的监视，以及对整体电路通断和运行模式控制；地址设置主要是设置工控机与上位机的通讯地址。（投标人承诺产品能够满足技术需求，提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟） 二、负载及控制中心 （一）信息处理模块 ▲1.触摸屏 1)分辨率：≥800×480； 2)色度：256K色（彩色）； 3)背光灯：LED; 4)项目文件大小：≥30MB; 5)Flash存储：ROM≥4GB; 2.拓展模块 1)含IO拓展模块； 2)含485拓展模块； ▲3.手持式数据模拟终端 1）可模拟时间、天气、人口密度、压力、温度、湿度、数字信号等18个常规参数； 2）具有自定义参数设置空间6个； 3）通讯输出支持Modbus-RTU通讯协议； 4）可支持双通道通讯； （二）数据采集模块 1.单相多功能电力仪表 1）等级：0.5； 2）具备RS485通讯功能； 3）具备液晶显示功能； 2.LORA 带电源、天线 1）工作温度：-40℃~85℃； 2）相对湿度：95%无凝结 3）具备RS485通讯功能。 3.光照温湿度传感器 1）湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃）； 2）温度精度：±0.5℃（25℃）； 3）光照强度精度：±7%（25℃）； 4）输出信号：RS485； 4.温振变送器 1）频率范围：10-1600Hz； 2）振动速度测量范围（mm/s）：0-50； 5.空气质量变送器 1）PM2.5/PM10/PM1.0分辨率：1ug/m³； 2）PM2.5测量范围：0-1000ug/m³； 3）温度范围：-40℃~80℃； 4）湿度范围：0%RH-100%RH； 5）预热时间：≤2min； 6）相应速度：≤90s； （三）集中控制模块 1.接触器 1)额定工作电流：12A。 2)额定工作电压：220V。 2.继电器 1)最大开关电流：3A； 2)最大开关电压：250VAC/30VDC； 3)触点数量：≥4路。 （四）用能模块 1.充电桩 1）输出电压：220V; 2）充电桩负载额定功率：200W~300W； 2.五色灯（带蜂鸣） 1)灯珠类型：2835灯珠。 2)灯珠数量：12珠/条。 3)电压：220V。 4)功率：4W。 3.风扇 1)电压220V。 2)频率：50/60Hz。 4.变频器 1)宽输入电压波动范围（±20%）。 2)内置RS485通讯，支持MODBUS-RTU通讯协议。 3)多路可编程输入输出端子。 4)控制方式多样：V/F控制、无PG矢量控制、V/F分离控制V/F控制。 5)转矩响应：＜20ms。 5.三相电机 1）电压：3PH220（三相）。 6.执行器 1）角行程：0-90°; 2）运行时间：80-130s； 3）工作电压：AC 220V； 控制类型：模拟量。 三、可再生能源发电中心 （一）组件装调模块 1.光伏支架 1）材质：C型钢； 2）支架角度可调范围：10°-25°； 2.光伏组件 1）尺寸：≥1000×500×250mm； 2）数量：不少于4块; ▲（二）多能互补调节模块 1）采用可拆卸式模块化设计； 2）有汇流箱、风光互补控制器、模拟输出模块组成； 3）汇流箱内置熔断器、防反二极管、断路器、浪涌保护器等模块； 4）支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等； 5）支持通讯装调实训，包括通讯参数设置和调试等； 6）支持风光互补装调实训，包括风力旋转测试、风光互补实验等； 7）输入路数：不小于4路； ▲（三）风力装配模块 1）采用可拆卸式模块化设计； 2）由风轮、发电装置、调向器、塔架组成； 3）叶片数量：不少于3片； 4）调速方式：自动调整迎风角度； 四、新型电力系统仿真规划设计软件 ▲1.总体功能 软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。（投标人承诺产品能够满足技术需求，提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟） 2.气象数据获取 软件数据库中保存有多种类型的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。 建模仿真 1）内置3种岛屿地图，支持区域模型参数设置； 1）区域模型中，可显示不通过等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数； 3）可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型； 4）内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电4种发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。 ▲3.负载的模拟 1）本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。 2）可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。 4.发电量计算 1）可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。 2）根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。 3）可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。 4）可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。 5）根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。 5.方案评价 ▲1）能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。 ▲2）从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。 3）从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。 4）从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。 5）从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性； 6）从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率； 7）从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用； 8）从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。 五、新型电力系统能源场站仿真运维软件 1）基于VeryEngine 引擎虚拟仿真软件平台开发，基于 Unity3D 引擎构建的，专门针对教学仿真软件进行优化的仿真软件开发平台，具备参观、教学、考核三种模式的操作； 2）基于VR 虚拟现实技术的系统，依托电脑，实现电站运维实训效果； 3）支持以三维仿真演示，结合文字、语音，进行示范教学； ▲4）支持人性化的操作方式。有充分的提示引导信息，如高亮物体结合说明文字提示下一步操作； 5）支持智能考核，案例中包含物品选择等多种交互方式，并对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动计分； 6）支持多种软件加密方式（如注册文件、硬件加密狗、网络认证等）； 7）支持自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放， 如说明文字等，均采用EXCEL 表驱动； ▲8）支持虚拟场景：以真实 10MWp 集中式地面光伏电站为蓝本，模拟真实电站的运行环境，包括天气、地形、道路、树木等环境背景，以及电站发电区、电站升压区、电站综合楼（监控室、工具室）等设备设施（提供实物图或产品彩页等证明材料加盖投标人公章）； 9）关键设备要求精度达到零件级，如光伏组件、直流汇流箱、逆变器、箱变等； 10）支持软件实训，内容包括：光伏支架、光伏组件、逆变器、直流配电柜、箱式变电站巡检、检修等训练； 11）支持通过放大、缩小、旋转等操作，多层面、多视角、观察设备结构，支持场景漫游模式，通过键盘鼠标以第一人称模式完成。 六、耗材 1)导线； 2)光伏专用线缆； 3)MC4接头； 4)通讯线缆； 5)号码管； 6)冷压端子管型、U型； 7)缠绕管； 8)扎带； 9)PVC管与适配接头； 10)镀锌管与适配接头； 11)包塑金属管与适配接头； 12）安装螺丝。 13)各类螺丝刀； 14)工具刀 15)各类六角扳手； 16)各类套筒； 17)剥线钳； 18)斜口钳； 19)冷压端子钳； 20)活动扳手； 21)焊接套件； 22)钳形万用表； 23)管钳； 24）MC4扳手； 25）锂电钻，电压≥12V。

盐城海洋职业学校风力发电实验实训室设备采购项目核心产品为：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置。

## 2标段：风力发电模拟实训装置等建设项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电模拟实训装置 | 4 | 套 |
| 2 | 智慧新能源实训系统 | 1 | 套 |
| 3 | 传感器-温度闭环控制模块 | 10 | 套 |
| 4 | 传感器-气压控制驱动模型 | 10 | 套 |
| 5 | 工具套装 | 10 | 套 |

2标段：风力发电模拟实训装置等建设项目技术参数如下：

| 序 号 | 设备名称 | 主要功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电模拟实训装置 | 通过模拟风源，吹动小型水平轴风力发电机发电，可完整风机拆装、风力发电系统的安装、接线、运行控制和发电等实训满足学生风电相关专业的技能学习需求。 | 一、工位 1）采用工业控制柜体设计，需采用可移动式柜体模块化设计； 2）去除毛刺、锐边，无变形； 3）喷涂无挂滴、条纹、起泡、桔皮、剥落、划伤等缺陷； 4）无任何裸露焊接点； 5）保证元器件不会互相干扰； ▲二、风力发电机 1）24V输出直流输出，最大功率50W； 2）一体式塔架，可匹配风源运动机构系统； 3）启动风速：≥3m/s； 4）安全风速：≤45m/s； 5）风轮直径：≥1.0m； 6）叶片数：3片； 7）叶片材质：纤维复合工程塑料。 ▲三、风力控制器 1）蓄电池额定电压：12V/24V； 2）风力发电机额定功率：300W； 3）显示方式LED：（发光二级管显示）； 4）工作温湿度范围：-35~+75℃； 5）防护等级：IP67。 ▲四、风力模拟系统 1)模拟风源支持风速调节，支持RS485通讯； 2) 风源运动机构额定功率120W，交流220V输入，支持运动速度调节，支持0-±90°圆周轨道运动； 3）风源运动机构支持双行程限位保护，支持信号输出； 五、负载 风扇：1个。 六、离网逆变器 1）DC12V转AC220V； 2）输出波形：修正波。 七、交流电压电流多功能组合表 1）Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； 2）电压：量程 0~450V； 3）电流：量程 5A； 4）频率：45~65Hz； 5）电源：DC24V； 6）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 7）波特率：1200~9600bps，默认2400bps； 8）数量：1只。 八、直流电压电流多功能组合表 1）Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； 2）电压：量程 0~220V； 3）电流：量程 12A； 4）电源：DC24V； 5）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 6）波特率：1200~9600bps，默认2400bps； 7）数量：1只。 ▲九、在线教学资源 为科技成果应用转化、实践创新人才培养营造优质的环境和良好的氛围。相关视频教学资源： 1）《新能源系统概论》 2）《新能源建设项目设计管理》 3）《新能源利用与开发》 4）《风光互补控制器实训》 5）《光伏电站智能运维》 6）《光伏电站规划与设计》 ▲十、辅助教材 至少包含《新能源电源变换技术》、《光伏电站的运行维护》、《光伏电站的建设与施工》、《分布式发电及微电网应用技术》、《光伏工程项目实战》、《光伏发电系统设计》、《光伏发电系统规划与设计》、《1+X光伏电站智能运维》 ▲十一、满足实训项目，至少包含以下内容： 1）风力发电机的组装（支架、回转体、尾翼、机头） 2）蓄电池选型、安装、接线、保护实训 3）风力逆变器认知、接线与调试 4）风力发电机的发电原理实验 5）风力发电系统的直接负载实训 6）风力独立发电系统的间接负载实训 7）环境对风力发电系统的影响测试 8）风力发电系统的输出性能测试 9）风力并网发电实训 |
| 2 | 智慧新能源实训系统 | 主要完成光伏电站的安装与控制、风力电站的安装与控制、光伏电站的调试与特性测试、风力电站的调试与特性测试、风光互补控制器的应用等任务。 | 一、工程环境模拟平台 1.模拟光源 光伏模拟光源采用2只500W投射灯模拟太阳辐射，太阳电池阵列由4块18V、20W光伏组件组成。传感器安装在太阳电池方阵上,与其同步运行。光线方向若发生细微改变,则传感器失衡,系统输出信号产生偏差,当偏差达到一定幅度时,传感器输出相应信号,执行机构开始纠偏,使传感器重新达到平衡。 2.模拟光源驱动装置 通过模拟光源支架与模拟光源相连接，可使模拟光源做东西方向的周期运动，以模拟太阳的东升西落。 3.光伏组件 采用四块单晶硅光伏组件完成对光伏系统的供能。 4.风力发电平台 风力发电平台由风力发电机和风力模拟系统组成。主要技术参数如下： ▲（1）风力发电机 1）额定输出电压≤24V，额定功率≥50W； 2）一体式塔架，可匹配风源运动机构系统； 3）启动风速：3m/s； 4）安全风速：45m/s； 5）风轮直径：1.0m； 6）叶片数：3片； 7）叶片材质：叶片采用轻量化高强度复合材料。 ▲（2）风力模拟系统 1)模拟风源支持风速调节，支持RS485通讯； 2) 风源运动机构额定功率120W，交流220V输入，支持运动速度调节，支持0-±90°圆周轨道运动； 3）风源运动机构支持双行程限位保护，支持信号输出。 二、光伏电子中心管控平台 - 1.光伏并网工程实训模块 光伏并网工程实训模块由并网逆变器、隔离变压器、并网供能单元组成，该模块器件组成本实训平台的核心学习内容之一。 （1）并网逆变器 并网逆变器集多重保护功能、超高开关频率技术、IP65户外保护、最大效率大于97%、极低启动电压、精确MPPT算法、可控PMW逆变器技术等优势于一体，全自动追踪市电的电压、相位、频率，将电能转化为与电网同频、同相的正弦波电流，馈入电网，实现自主并网。运行信息、故障信息等数据采用RS485、WiFi、GPRS等多种通讯形式。 （2）并网供能单元 并网供能单元采用当前国际先进的高频调制技术，将开关电源的电压和电流展宽，实现电压0~100V和电流0~10A的大范围调节。通过对直流稳压电源的调节输出不同的电压，实现对光伏并网实训模块中并网逆变器供电。 （3）隔离变压器 通过隔离原副边绕线圈各自电流，实现与市电外网隔离。另外，利用其铁芯高频损耗大的特点， 实现抑制高频杂波传入控制回路。 （4）风光互补控制器 控制光伏组件和风力发电机对蓄电池充电以及蓄电池给后端用电设备供电，配有卸荷器，可以对风机输出进行卸荷。 - 数据采集模块 序号; 电表; 数据采集. 1; 交流电压电流组合表; 装调实训平台的工作电流电压 交流负载工作电流电压. 2; 直流电压电流组合表; 光伏组件或可调直流稳压电源的输入电流电压 光伏控制器的输出电流电压. 3; 单相电子式电能表; 采集并网发电的总电能数据. 4; 双向电能表; 计算系统上网电量及从市电获取的电量. （1）智能电表：智能电表单元由2只交流电压电流组合表、2只直流电压电流组合表、1只单相电子式电能表和1只双向电能表组成。采集系统关键输入/输出电流、电压、电能数据。 （2）光照度传感器 实现对环境的光照度的采集，采集信息后按差分信号正逻辑或其他所需形式的信息输出，满足用户需求。 （3）温度湿度传感器 实现对环境的温度与湿度的采集，采集信息后RS485通讯传输的形式将信息输出，满足用户需求。 （4）倾角传感器 单轴倾角监测，可实时监测单轴光伏逐日系统的倾斜角度。 - 3.集中控制模块：集中控制模块由PLC、光伏控制器、触摸屏、继电器、接触器等元器件组成。实现对光伏直流系统、光伏离网交流系统、光伏并网系统的控制。 （1）PLC、继电器、接触器 采用采用控制器及多个扩展模块通过对继电器、按触器的控制，，实现对工程环境模拟平台、光伏并网工程实训模块、负载模块及光伏离网电子实训模块的控制功能和能源管理功能。 （2）触摸屏可实现对PLC的本地控制与人机交互，支持二次开发。 - 4.光伏离网电子实训模块 光伏离网电子实训模块包含智能离网微逆变系统、光伏控制器、储能模块等模块组成，可以使用嵌入式系统进行光伏电子设备的控制、数据采集、通讯等功能开发实训，实现对光伏离网发电系统设备进行管理和控制。 （1）光伏控制器：控制光伏组件对蓄电池充电以及蓄电池给后端用电设备供电。 （2）储能单元：实现对电能的储存，并在离网系统中进行能源补偿。 （3）智能离网微逆变模块：主要由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成，实现光伏组件的输出能量转换为220V交流电供给负载使用。 - ▲5.通讯模块 （1）交换机：分别为PLC、触摸屏、计算机提供独享的电信号通路进行通讯。 （2）LoRa通讯模块：2只LoRa通讯模块，分别用于发送采集端环境数据和接收采集端环境数据，建立一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。比如接收端以485通讯的方式接入到组态软件中，实现对数据的远程采集。 - ▲6.负载模块：负载单元由流负载和交流负载组成，涵盖光伏工程中常用的负载类型，真实还原光伏工程中负载使用情况。 三、智慧新能源仿真规划软件 1.与数据库的通讯方式为FTP模式；软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。 2.气象数据获取 软件数据库中保存有多种类型的的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。 建模仿真 1)内置3种岛屿地图，支持区域模型参数设置； 2)区域模型中，可显示不同等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数； 3)可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型； 4)内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电4种发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。 ▲3.负载的模拟 1)本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。 2)可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。 ▲4.发电量计算 1)可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。 2)根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。 3)可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。 4)可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。 5)根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。 5.方案评价 ▲1)能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。 2)从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。 3)从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。 4)从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。 5)从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性； 6)从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率； 7)从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用； 8)从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。 |
| 3 | 传感器-温度闭环控制模块 | 主要由智能数显温控表（PID控制与位式控制，支持热电阻、热电偶、线性电压/电流输入。、直流加热单元、PT100传感器、直流散热风扇等组成。满足中级电工考工实训、技能鉴定等内容。（配实训工作台） | 主要由智能数显温控表（PID控制与位式控制，支持热电阻、热电偶、线性电压/电流输入。具有继电器输出和模拟量变速输出）、直流加热单元、PT100传感器、直流散热风扇等组成。配套网孔板（尺寸≥500mm*500mm），网孔板采用铝合金型材包边，其中上面的器件全部采用一体化端子引出，学员从接线端子上引出，起到保护器件的模式，同时配套可拆卸的线槽，将上述所有零散的器件能够自由组装，自由接线，可以完成接线与调试。 ▲工作台：长（1400±20）×宽（600±10）×高（800±10）mm 1)基材：选用环保E1级颗粒板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理； 2）饰面：采用环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L； 3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L； ▲台架:全钢制一级冷轧钢板；柜体采用1.0冷轧钢板； 柜体补强采用1.0冷轧钢板； 层板采用1.0冷轧钢板（带补强），承重大于50KG； 柜子带60MM踢脚板设计，并设计可调节式脚垫，可调地面不平，防潮等功能； 表面经酸洗磷化后环保涂料静电喷塑。 |
| 4 | 传感器-气压控制驱动模型 | 主要有智能传感器控制器、井道供料单元、压力测试平台、压力传感器、电磁阀、单轴气缸、智能压力数显表、模型底板、信号接口、气源、工作台等组成。满足中级电工考工实训、技能鉴定等内容。（配实训工作台） | 由智能传感器控制器、井道供料单元、压力测试平台、压力传感器、电磁阀、单轴气缸、智能压力数显表、模型底板、信号接口等组成。所有接口全部引出到多功能端子排。配无油低音气泵，流量≥12L/min，功率≤1100W，无油设计，噪音低于60dB。 工作台：长（1400±20）×宽（600±10）×高（800±10）mm， 1)基材：选用环保E1级颗粒板,密度≥650kg/m³，甲醛释放量≤2.9mg/100g，干燥性能良好，不易变形，采用先进防潮、防水、防霉工艺处理； 2）饰面：采用环保高密度三聚氰胺板，板材密度≥660kg/m³甲醛释放量≤0.1mg/L； 3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；3）封边带：2.5mm厚同色PVC封边条，符合GB 18580-2001标准，甲醛释放量≤1.5mg/L； 台架:全钢制一级冷轧钢板；柜体采用1.0冷轧钢板； 柜体补强采用1.0冷轧钢板； 层板采用1.0冷轧钢板（带补强），承重大于50KG； 柜子带60MM踢脚板设计，并设计可调节式脚垫，可调地面不平，防潮等功能； 表面经酸洗磷化后环保涂料静电喷塑，起到防潮等功能全部焊接。 |
| 5 | 工具套装 | 满足学生在实训操作中的工具使用需求；满足考工、实训、鉴定等。 | 包含基础工具套装工具箱：数显电笔、套筒组合、美工刀木工锯、十字螺丝刀、一字螺丝刀、螺丝批头*10、电工胶布钢丝钳羊角锤、尖嘴钳、膨胀管螺丝件盒*60、活动扳手、钟表螺丝刀*4备用刀片*5、内六角*8、木工扁钻木工钻*3麻花钻*2套筒接杆、锂电钻、卷尺（量程≥3m，精度±1mm）、电池充电器、量具（0-200）（千分尺、高度尺）检具:（力矩扳手 工业级 72 齿 3/8 寸【5-60Nm】） |

盐城海洋职业学校风力发电实验实训室设备采购项目核心产品为：风力发电模拟实训装置、智慧新能源实训系统。

## 3标段：集装箱起重机模拟器等建设项目建设清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱起重机模拟器 | 3 | 套 |
| 2 | 门式起重机实训装置(含被控对象) | 1 | 套 |

3标段：集装箱起重机模拟器等技术参数

| 序 号 | 设备名称 | 主要功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱起重机模拟器 | 全真模拟操作环境，包括操作台、显示屏、仿真控制系统等；可模拟多种工况和天气条件 用于学生进行集装箱起重机的操作训练，熟悉操作流程和技巧 。 | 集装箱起重机模拟器 （一）基本要求 集装箱起重机模拟器需全真模拟现代集装箱码头岸边集装箱起重机操作环境，需包括操作台、显示系统、主控制器和仿真系统等；可模拟多种操作实训和天气条件设置，可满足学生进行集装箱起重机的操作训练，熟悉操作流程和技巧。 该装置需采用三维虚拟仿真与操作实物虚实相结合的方式，实现港机设备实训，使受训人员在模拟真实的环境下，能够满足岸边集装箱起重机设备的自由操作（供学生自由熟练设备操作实训）、单项操作（基础动作实训及考核）、联动操作（操作提高实训与考核）、作业操作（港口工作岗位实际操作实训与考核）和项目操作（技能提升项目模拟实训与考核），提升学生操作技能水平和港口实际工作岗位的适应性的综合能力。 （二）硬件部分要求 硬件部分需包含操作联动台系统、司机室附属设备、显示系统、主控制器和操控通讯系统等组成。 ▲1.操作联动台系统 联动台面板上需包括驱动手柄、驱动按钮、指示灯等部件，部件与功能包含如下： （1）控制按钮：包含控制合/复位和控制关按钮。 （2）紧急制动按钮：按下此按钮可以使起重机紧急停止一切操作。 （3）主控制手柄：包含大车向左、大车向右、起升下降、起升上升、小车向前和小车向后功能。 （4）导板手柄：控制吊具导板全上、全下。 （5）导板旋钮：包含海左导板（上、下）、海右导板（上、下）、陆左导板（上、下）、陆右导板（上、下）旋钮。 （6）吊具倾转手柄：控制吊具前倾、后倾、左旋和右旋。 （7）吊具按钮：包含吊具泵开、吊具泵关和吊具回零。 （8）吊具开锁/闭锁旋钮：用来切换吊具对集装箱的锁定状态。 （9）夹轮与松轮按钮。 （10）吊具20尺：当吊具不在20尺时，按下此按钮可以将吊具切换到20尺状态，并且按钮灯会亮起。 （11）吊具40尺：当按钮不在40尺时，按下此按钮可以将吊具切换到40尺状态，并且按钮灯会亮起。 （12）单双箱切换：此开关用来切换吊具的单双箱状态，同时相应的状态指示灯会亮起。 （13）中锁移动位置1和中锁移动位置2按钮。 （14）预留备用按钮、旋钮。 2.司机室附属设备 需包含底座、支架、座椅等元件，座椅高度和靠背均可调。 3.操作主控制器 需支持集装箱起重机模拟器仿真系统流畅运行。 4.操控通讯系统 数据通讯需使用使用远程IO模块，需保证连续无故障运行48小时，保证设备的网络连接功能稳定性。 5.音响系统 可模拟港口各类作业环境音效。 6.显示系统 高清显示器≥55英寸，分辨率≥1920*1080。 （三）软件功能要求 1.仿真实训系统 岸桥起重机训练模块需包含岸桥、集装箱、集卡、船舶、泊位场景等元素。在此训练模块中，司机能驾驶岸桥进行多机构的协同操作以完成集装箱的卸船和装船作业。该模块中需包含多个子模块如：单项操作、联动操作、作业操作和技能提升项目实训等，还可以进行自由模式训练，训练内容需符合港口行业常规。 用户通过登陆设备登陆系统，教师端可进行晴天、多云、阴天、雨天、雾天、白天和夜晚等天气条件设置功能。 ▲（1）单项操作能力实训与考核 单项操作需包含：大车移动、小车移动、起升装置、俯仰装置、倾转装置、吊具回旋等6项动作的单项动作操作训练，可进行岸桥集装箱起重机最基础的动作练习，操作过程中，大车、小车、吊具速度等参数可实时显示。 ▲（2）联动操作能力实训与考核 联动操作需包括两个动作的联动和三个动作的集体联动训练，主要包括大车和小车的联动、大车和起升的联动、小车和起升的联动、大车、小车和起升的联动等4项联动操作训练，可用于学员熟悉设备操作以后的提高练习。 （3）作业操作能力实训与考核 作业操作需包括真实的模拟岸桥集装箱起重机现场装船作业和卸船作业工作流程， 通过虚拟的现场环境，逼真模拟集装箱装船、卸船作业操作过程。 系统可进行20英尺、40英尺、双20英尺集装箱装卸作业；可设置作业计划（按照指定贝位，箱号，顺序进行作业，可单次设定或设置为任务序列；可设置集卡载货状况、停位车道等情况；集装箱设置：集装箱可设置不同的尺寸。装卸任务可进行编辑：装船任务可进行编辑，卸船任务可进行编辑。 岸桥作业项目需包含： ▲装船作业：可进行20英尺、40英尺、双20英尺集装箱从7个车道内集卡车抓箱地址到集装箱船9种贝位号放箱地址任务的模拟装船作业操作。 ▲卸船作业：可进行20英尺、40英尺、双20英尺集装箱从集装箱船9种贝位号抓箱地址到7个车道内集卡车放箱地址任务的模拟卸船作业操作。 （4）项目操作能力实训与考核 项目操作要求具备仿真模拟集装箱岸桥操作司机(技师级)实操考试方案项目内容，其中包含过桩操作、定点操作、障碍物的定点操作。 岸桥技能提升项目需包含以下实训考核内容： ▲过桩操作：需包含操作岸桥到定点处吊起一只40英尺的目标箱并操作大车走向过桩考核区域。到达过桩考核区域并对准位置后，走小车至桩位前方，然后移动小车和下降吊具（可联动操作），用所吊的集装箱箱底依次碰倒放树立于陆侧门框前方和后方的地面上两支高都为120cm的标杆的项目操作。 ▲定点操作：需包含在完成过桩操作考核后，吊着目标箱操作大车走向定点操作区域，在到达区域后，依次把所吊目标箱放置于海侧门框与陆侧门框之间三个集装箱的箱面处的项目操作。 ▲障碍物的定点操作：需包含吊着目标箱操作大车走向障碍物定点操作区域，在对准位置后，把所吊的40英尺集装箱准确填入到由四只40英尺箱围成的坑中的项目操作。 （5）自由操作实训功能 系统要求具备自由操作模式，进入自由操作系统取消一切限制和规定，可供学员自由熟悉设备的操作。 （6）操作训练及考核功能 系统需设有训练及考核功能，配以丰富的题库及考核项目，可实现起单项、联动、作业、项目操作实训和考核。由教师端设定训练或考核模式，教师可设定评分标准和评分要求。 选择教师端登陆后，通过勾选不同模式确定学生进行“实训”还是“考核”，进入模式可设定考核项目及参数设置。选定实训模式，学生进行场景后可以通过自由选择各个项目进行实训实训；选定考核模式，可进行考核项目设置，学生登陆后则将依次进行设定的各考核题目进行考核。 系统需具备考核系统需自动生成操作轨迹报告，评分误差率≤2%。考核完成后，系统可自动打分，并输出操作记录成绩单，实现无纸化考核。 （四）设备配置参数 1．操作联动台系统:包括操作联动台、操作手柄、开关、按钮、指示器等部件，需满足岸边集装箱起重机的模拟操控，1套。 2．操控通讯系统:具备数据采集、指示灯控制等功能。可保证连续无故障运行48小时，1套。 3．显示系统:高清显示器≥55英寸，分辨率≥1920*1080，1套。 4．司机室附属设备:需包含底座、支架、座椅等元件，座椅高度和靠背均可调，1套。 5．操作主控制器:需支持集装箱起重机模拟器仿真系统流畅稳定运行，1台。 6．岸桥集装箱起重机仿真系统:岸桥集装箱起重机操作实训系统软件，1套。 |
| 2 | 门式起重机实训装置(含被控对象) | 展示内部结构和工作原理；可进行手动操作演示 帮助学生直观了解门式起重机的结构和运行方式 | 门式起重机实训装置(含被控对象) （一）装置技术要求 1.输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%50Hz。 2.设备对象尺寸不大于：长（3000±50mm）×宽（800±50mm）×高（2200±50）mm。 3.该装置主要由起升机构、变幅机构、旋转机构、运行机构、安全保护装置等组成。 （二）功能要求 1.起升机构 ▲（1）货物升降主要由起升机构来完成。起升机构主要由驱动装置、传动装置、卷绕系统、取物装置、制动装置和辅助装置等组成。 （2）起升机构主要由两台90W带制动三相交流电机驱动、4路起升限位、6个滑轮传动装置、2个卷绕卷筒机构、钢丝传动、制动装置和机械机构、编码检测机构、2个起升挂钩组成。 （3）电机：三相，数量：2个 （4）变频器：变频器0.75千瓦、数量：1台 （5）卷筒：直径80mm、数量：2个 （6）钢丝长度：≥25m （7）起升限位：4路 （8）编码盘：数量：2个 （9）起升高度：1600mm 2.变幅机构 ▲（1）变幅机构通过臂架俯仰，改变起重机的幅度，实现货物在最大幅度与最小幅度之间运移。主要由摆动臂架、驱动装置、传动装置、制动装置等组成。 （2）统一功率：变幅机构变频器功率≥200W，支持转矩控制。带制动三相交流电机驱动、联接传动装置、变幅压轮、制动装置和机械机构、编码检测机构组成。 （3）电机：三相，数量：1个 （4）变频器：变频器0.75千瓦1台 （5）臂架：1个 （6）传动螺母螺杆：1套 （7）变幅压轮：2个 （8）配重机构：1个 （9）编码盘：1个 3.旋转机构 ▲（1）旋转机构主要使被起吊的货物围绕起重机的旋转中心做旋转运动，实现在水平面内运移货物。主要由旋转支承装置和旋转驱动装置两部分组成。 （2）主要由1台90W带制动三相交流电机驱动、导电滑环、旋转齿轮、转向机构、制动装置和机械机构、减速箱、编码检测机构等组成。 （3）三相交流电机：三相，数量：1个 （4）变频器：0.75千瓦1台 （5）导电滑环 （6）旋转齿轮:1组 （7）编码盘 4.运行机构 ▲（1）运行机构主要实现港口门机装置做水平运动，实现门机工作位置调整、工作地点改变、作业范围扩大，充分提高装卸效率。主要由运行支承装置和运行驱动装置两大主要部分组成。 ▲（2）主要由2台90W带制动三相交流电机驱动、8只车轮、2条9#轻轨、减速箱及制动装置、卷筒机构、编码检测机构、安全限位机构组成。 （3）三相交流电机：三相，数量：2个 （4）单相力矩电机：单相，数量：1个 （5）变频器：变频器0.75千瓦1台 （6）车轮：直径14cm （7）9#轻轨：3米/条 （8）卷筒：直径25cm （9）安全机构：2路行程限位 （10）编码盘 ▲5.安全保护装置 安全保护装置可避免起重机在作业过程中，由于操作失误、控制失灵等会造成人生安全的危险及设备损坏。主要由紧急停止装置、极限保护装置、行程限位器、起升高度限位器等组成。 ▲6.联动操作台 （1）联动操作台由驾驶座椅和左右联动台组成。联动台上左右各有1个操作手柄，左边为大车运行和旋转操作手柄，用于控制大车前后运行和运行；右边为起升和变幅手柄，前后操作是起升运行控制，左右操作是控制变幅。操作手柄的信号传递给控制器进行各个机构的运行控制。 （2）联动台操作面板上开关按钮和指示灯用途分别为：运行指示灯；启动、停止、故障复位按钮 |

盐城海洋职业学校港口设备操作技能实训室设备采购项目核心产品为：门式起重机实训装置(含被控对象)。

## 4标段：港口门机电气控制实训平台建设项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口门机电气控制实训平台 | 4 | 套 |

4标段：港口门机电气控制实训平台建设项目技术参数如下：

| 序 号 | 设备名称 | 主要功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口门机电气控制实训平台 | 包含各类电气元件和控制模块，可进行电路搭建和故障排除训练 培养学生的电气控制和故障排查能力 | 港口门机电气控制实训平台 （一）设备技术要求 1.输入电源：三相五线～380V±10%50Hz ▲2.通过PLC和变频器实现电气传动控制，故障和报警进行智能控制，整机实现高度数字化控制。 （二）系统组成及配置要求 ▲（1）系统由门座式起重机的行走、变幅、旋转、起升四个传动机构的电气控制系统组成，通过控制柜上的操作按钮配合联动台来演示各个机构传动过程，控制柜和联动台上都装有用于指示各机构运行状态的指示灯。 ▲（2）系统采用主、副双电缆供电方式，为方便更换电缆相序后的调整，控制柜上设有电源相序指示和相序倒顺开关。供电线路中装有仪表监测整个系统的电压和电流，三相电度表测量整个系统的用电量。动力工作电源由空气开关引出，经接触器分配，接至各机构变频器输入电源断路器，向各机构变频器主回路供电。控制回路经由控制变压器供电，通过各控制开关实现各回路的供电、保护和控制。 ▲（3）主控制系统采用主流品牌PLC主机控制，主流品牌变频器驱动电动机，PLC与变频器组成总线控制系统。变幅、旋转机构各自独立使用一台变频器，由两台变频器控制起升机构按照吊钩和抓斗两种工况运行，同时两台变频器都分兼行走机构控制功能，通过联动台上的工况选择开关，选择大车行走控制。同时，PLC与触摸屏相连，触摸屏监视整个系统的运行。 （4）整个系统的电气控制原理图直观的体现在控制柜上，方便学生实训。 （三）主要元器件配置要求 1.控制柜1950mm×600mm×1800mm1套 2.空气开关DZ47-631只 3.熔断器RT18-3211只 4.接触器LC1-D0610M5N14只 5.三相四线有功电度表DT862a1只 6.电压表AC0～450VAC1只 7.电流表AC0～10A1只 8.电流互感器10A/10A15VA80I2只 9.变压器BK150变压器1只 10.开关电源DC24V开关电源2个 11.开关电源DC12V开关电源1个 12.指示灯AD17-22指示灯21只 13.报警器JD90A220V2只 14.电铃220V1只 15.按钮LAY16-22按钮14只 16.开关20只 17.PLC主机（集成PROFIBUS-DP通讯接口的中央处理器模块）1块 18.PLC数字量输入扩展模块（16点输入）1块 19.PLC数字量输出扩展模块（16点输出）2块 20.PLC模拟量输出扩展模块（4通道输出）2块 21.20针前连接器 2个 22.40针前连接器 3个 23.存储卡（容量128KB，用于PLC程序及数据存储）1个 24.PLC安装导轨（标准DIN导轨，适配常见尺寸PLC）1条 25.通讯模块（支持PROFIBUS - DP通讯协议，实现设备间高速数据传输）6块 26.PROFIBUS - DP通讯接头 1个 27.编程通信电缆（USB转RS485接口，用于PLC编程与通讯）1条 28.网卡（支持以太网通讯，实现PLC与上位机或其他设备网络连接）1块 29.变频器（功率0.37kW，具备矢量控制或V/F控制功能）4台 30.变频器操作面板（带数字显示及基本操作按键，适配常见变频器操作需求）4块 31.PROFIBUS - DP通讯电缆 若干 32.触摸屏7吋工业触摸屏1台 33.制动电阻4个 34.编码器1024点5只 35.电动机5只 36.联动台1台 37.组态软件MCGS组态软件1套 （四）软件功能要求 ▲1. 模拟操作实训功能：起重机操作提供门座式起重机真实的现场操作体验。 ▲2.实时数据交互功能： 基于TCP/IP协议的工业以太网网络（含千兆交换机与视频分配器），实时传输PLC逻辑处理数据、操作台开关量信号及监控画面，支持教师端对实训过程的全流程跟踪与干预。 ▲3.故障诊断功能：教师可在系统上设置真实电气线路故障，学生需要自主分析确定故障现象及排除顺序。学员登陆后进行操作考核，考核完成后，能对整个操作过程给予自动考核与评价，并输出成绩单考核答题。 ▲4.采用虚实相结合的方式全方位展现门机的操作，能与真实电气设备实现联动。 ▲5.起重机运行状态状态实时监测，包含各机构运行状态实时显示（速度、方向、位置）。电机和变频器频率、电流、电压、故障等信息关键参数监控。 （五）满足实训内容 1.了解港口门机系统的构成，掌握主电路和控制电路的工作原理 ▲2.掌握PLC程序控制过程及变频器的参数设置方法 ▲3.通过操作联动台的主令手柄及相关按钮、开关，观察电气柜内电器状态的变化及相应机构电动机的转速和方向的变化 ▲4.电气故障排除 电气排故依据门机真实的电气线路进行仿真设计，配套相应的电气设备，模拟门机的运行方式，能够自动设置及解除电气故障。设置故障后，岸桥对应的机构及电器件无法工作，学员需借助电工工具、电气原理图、PLC程序等方式，在真实的配电柜线路上查找故障点，故障点确定排除后，设备够自动恢复正常操作状态。 |

盐城海洋职业学校港口设备操作技能实训室设备采购项目核心产品为：港口门机电气控制实训平台。

## 5标段：港口岸桥电气维修与实物实训装置等建设项目清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口岸桥电气维修与实物实训装置(含被控对象) | 1 | 套 |
| 2 | 叉车模拟训练器 | 2 | 套 |
| 3 | 工具及安全防护用具 | 10 | 套 |

5标段：港口岸桥电气维修与实物实训装置等建设项目技术参数：

| 序 号 | 设备名称 | 主要功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口岸桥电气维修与实物实训装置(含被控对象) | 展示内部结构和工作原理；可进行手动操作演示 帮助学生直观了解集装箱起重机的结构和运行方式。 | 港口岸桥电气维修与实物实训装置(含被控对象) （一）基础要求 1.输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%50Hz 2.总体尺寸不大于：长（3500±50mm）×宽（1000±50mm）×高（2400±40mm）,（不含运行轨道）。 3.标准装置主要由起升机构、大车机构、小车机构、俯仰机构、吊具机构、机械机构、安全装置等组成； （二）功能要求 1.起升机构 ▲（1）起升机构主要由驱动装置、传动装置、卷绕系统、取物装置、制动装置和机械机构、辅助装置等组成；采用先到先服务的控制方式,可分别不同时地运行起升；起升超速、起升超高、起升过载等硬件保护。 ▲（2）起升机构主要由一台带制动三相交流电机驱动、滑轮传动装置、卷绕卷筒、钢丝传动、制动装置和机械机构、编码检测机构、模拟集装箱等组成。 （3）电机：1个 （4）变频器：1台 （5）卷筒：直径不小于150mm （6）钢丝长度不小于25m。 （8）模拟集装箱尺寸不小于250*430mm ▲2.大车机构 （1）大车机构主要由电机驱动装置，电机、电缆卷筒、机械机构和保护装置等构成；大车机构采用开环V/F控制岸桥的运行；防撞检测装置、夹轨器、锚定装置等硬件保护。 （2）采用4台90W带制动三相交流电机驱动 （3）电机：数量：4个 （4）变频器：数量：1台 （5）轨道：5米9#轻轨，数量：2个 （6）车轮：数量：8个 （7）编码器：数量：2个 3.小车机构 ▲（1）小车机构主要由驱动装置、传动装置、机械结构等组成；采用取先到先行原则控制小车前进后退等动作，带超程保护。 ▲（2）小车机构有一台90W带制动三相交流电机驱动、4个动滑轮和4个定滑轮传动装置、卷绕卷筒、钢丝传动、制动装置和机械机构、编码检测机构、位置检测限位等组成。 （3）电机：三相，数量：1个 （4）变频器：数量：1台 （5）卷筒：直径200mm，长度250mm （6）滑轮：8个 （7）钢丝：长度不小于22m 4.俯仰机构 ▲（1）俯仰机构主要由驱动装置、传动装置、机械结构等组成；采用先到先行原则控制“俯仰机构”向上/向下；当岸桥停止作业时，俯仰机构上抬至某一角度，俯仰安全钩会将俯仰机构挂住，可使钢丝绳放松。 （2）俯仰机构有一台90W带制动三相交流电机驱动、16个动滑轮和传动装置、卷绕卷筒、钢丝传动、制动装置和机械机构、编码检测机构等组成。 （3）电机：三相，数量：1个 （4）卷筒：直径150mm，长度:450mm （5）滑轮：16个 （6）钢丝：不小于28m 5.吊具机构 吊具机构由小车导向机构、吊具挂勾和模拟集装箱构成。 ▲6.安全装置 主要由行程限位器、起升高度限位器组成。 ▲7.联动操作台 （1）联动操作台由驾驶座椅和左右联动台组成。联动台上左右各有1个操作手柄，左边为大车运行和俯仰手柄，用于控制大车前后运行和俯仰运行；右边为起升和小车手柄，前后操作是起升运行控制，左右操作是控制小车。操作手柄的信号传递给控制器进行各个机构的运行控制。 （2）联动台操作面板上开关按钮和指示灯用途分别为： 运行指示灯；启动、停止、故障复位按钮 （三）系统要求 将岸桥集装箱起重机操作与电气排故融于一起的多功能实训装置，采用等比例缩小实物模型与电气实物虚实相结合的方式全方位展现，机构运行与真实电气设备实现联动。实训装置模拟真实港口机械设备，包括结构、功能和操作方式，电气模块的硬件部分由电源柜、机构柜、电气线路及故障设置装置组成。电气控制根据岸桥真实的控制系统选用主流PLC、变频器及接触器，以PLC控制变频器、接触器实现变频调速。可通过左、右操作台的实际操作信号在PLC进行逻辑运算，将实际动作信号输出到对应电气设备（电动机、变频器、继电器、指示灯等）。 （四）技术要求 ▲1.岸桥集装箱起重机操作 起重机操作提供岸桥真实的现场操作体验，学生在实训室内即可模拟真实港口的现场操作作业技能。 2.岸桥集装箱起重机电气排故功能 ▲（1）电气故障类型 以岸桥集装箱起重机实际典型电气故障制定故障题库，该装置含有24个以上岸桥集装箱起重机真实电气典型故障。范围包括电源故障、起升故障、行走故障、吊具故障、PLC输入输出故障、限位故障、元器件损坏等故障点，按类型可分为开路故障和器件故障。 ▲（2）自动设置及解除电气故障 电气排故依据岸桥集装箱起重机真实的电气线路进行仿真设计，配套相应的电气设备，模拟岸桥集装箱起重机的运行方式，能够自动设置及解除电气故障。 设置故障后，岸桥对应的机构及电器件无法工作，学员需借助电工工具、电气原理图、PLC程序等方式，在真实的配电柜线路上查找故障点，故障点确定排除后，设备够自动恢复正常操作状态。 3.联动操作台 （1）联动操作台由驾驶座椅和左右联动台组成。联动台上左右各有1个操作手柄，左边为大车运行和俯仰手柄，用于控制大车前后运行和俯仰运行；右边为起升和小车手柄，前后操作是起升运行控制，左右操作是控制小车。操作手柄的信号传递给控制器进行各个机构的运行控制。 （2）联动台操作面板上开关按钮和指示灯用途分别为： 运行指示灯；启动、停止、故障复位按钮 （3）电气排故考核功能 检修作业时，教师可在系统上同时设置不少于3处真实电气线路故障，学生需要自主分析确定故障现象及排除顺序。学员登陆后进行操作考核，考核完成后，能对整个操作过程给予自动考核与评价，并输出成绩单考核答题时输入故障点线号或相应器件号即可。 （4）岸桥电气柜，功能满足装置要求，包含空气开关、PLC、变频器等电气元件。 4.岸桥模型，岸桥机械模型整体尺寸长（3500±50mm）×宽（1000±50mm）×高（2400±40mm）,（不含运行轨道），设备电压：交流380V；控制电机：含制动功能的三相异步电动机。机构运行需无卡滞，电机响应时间≤0.5s，定位精度误差≤5mm。编码器：绝对值编码器，485通信，上位机直接读取；传动：轻轨，齿轮齿条，同步带，丝杆等；动态设备：金属制作；辅助ABS塑料及亚克力；整体模型能够真实体现每个机构的动作，如大车、小车行走控制；起升控制； 5.集装箱吊具模型：吊具模型需具备倾转、旋锁、尺寸切换功能，额定负载≥4kg，整体样式参考通用集装箱吊具，能够完成集装箱抓取等动作。 6.集装箱模型：以20英尺集装箱为模板，进行缩小化定制，长≥270mm，宽≥150mm，高≥130mm。本体重量≥2kg,主要用于实现集装箱吊具的功能实训。 7.主控制器:需支持仿真系统流畅稳定运行,1台 8.现场操作台，岸桥集装箱起重机专用联动操作台。包含底座、支架、护栏、座椅等元件。 9.电气排故系统需支持故障点定位误差≤1cm，排故正确率≥95%。 |
| 2 | 叉车模拟训练器 | 真实叉车操作体验，配备模拟货物和场景；具备操作评估系统 学生进行叉车操作的模拟训练和技能评估 | 叉车模拟训练器 产品需采用最新虚拟现实设备及技术专门开发，视觉效果、空间极为逼真。设备和场景依据真实的叉车及其作业场地1:1的进行3D建模，3D场景建模分辨率≥1920×1080，帧率≥30fps，支持多视角切换。 （一）产品技术参数要求： 1.输入电源:单相~220V士10%50Hz； 2.工作环境:温度-10C~+40℃，相对湿度<75%rh； 3.功率:≤500w； （二）产品功能 1.叉车模拟机硬件需由操作室、控制器、液晶电视组成。叉车操作台需为拼装结构，设有离合脚踏板、刹车脚踏板、油门脚踏板、起升操纵杆，倾斜操纵杆、乌龟兔子档位操纵杆、前进后退操纵杆、手刹操纵杆、可调式座椅、方向盘及电脑。 ▲2.叉车模拟机实操软件的功能要求： （1）键盘左右键可控制视野的左右旋转。 （2）训练项目满足设备基础规范操作的要求，可实现货物作业要求。训练过程中设计实时错误提示（文字、语音及声光报警等）。 （3）系统有训练和考核两种模式，组卷灵活、自动打分、输出成绩单。 （三）实训项目要求 ▲1.叉车场地考试 要求司机在考试过程中，顺序完成以下动作： 甲库起步→前进至乙库，拆垛堆垛物件1→后退至丁库→前进至丙库并将堆垛物件1堆垛至空位→后退至货叉完全退出堆垛架→前进并拆垛堆垛物件2→退至甲库→前进至乙库并将堆垛物件2堆垛至原空位→后退至甲库停车→结束。 ▲2.叉车厂内道路考试 要求司机在考试过程中，顺序完成以下动作： 司机检查车辆→门架起升后倾→松开驻车制动→按照厂区规定行车→停车，门架下降前倾→拉紧驻车制动、熄火、拔下钥匙。 ▲（四）要求不得低于以下配置： 1.控制器：16GB 内存,4GB独显，1T 固态硬盘，1台2.液晶显示屏不得低于55吋液晶显示屏1台 3.叉车驾驶底座满足技术文件中的要求1套 4.电视支架与液晶显示屏配套1台 5.软件：叉车模拟仿真系统1套 |
| 3 | 工具及安全防护用具 | 工具套装:工具箱：包含扳手、内六角、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电笔螺丝刀、万用表、橡胶锤。 安全标识标语。 | 工具套装需包含:工具箱：包含扳手、内六角、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电笔螺丝刀、万用表、橡胶锤。 需配备设备安全标识标语。 |

盐城海洋职业学校港口设备操作技能实训室设备采购项目核心产品为：港口岸桥电气维修与实物实训装置(含被控对象)。

6标段：数字化虚拟仿真实训中心建设项目建设清单

项目概况：盐城海洋职业学校数字化虚拟仿真实训中心建设项目。采购、供应、运输、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体参数详见项目采购需求，采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （台/套） |
| 1 | 虚拟仿真资源管理平台 | 1套 |
| 2 | 汽车发动机机械系统虚拟拆装实训系统 | 1套 |
| 3 | 燃油汽车虚拟故障诊断实训系统 | 1套 |
| 4 | 新能源汽车电源系统虚拟维护保养实训系统 | 1套 |
| 5 | 纯电动汽车驱动系统虚拟拆装实训系统 | 1套 |
| 6 | 纯电动汽车充电系统虚拟拆装实训系统 | 1套 |
| 7 | 纯电动汽车虚拟结构原理教学系统 | 1套 |
| 8 | 纯电动汽车虚拟拆装实训系统 | 1套 |
| 9 | 纯电动汽车虚拟维护保养实训系统 | 1套 |
| 10 | 智能新能源汽车高压系统虚拟拆装实训系统 | 1套 |
| 11 | 智能网联汽车智能传感器拆装与标定实训系统 | 1套 |
| 12 | 新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统 | 1套 |
| 13 | 智能网联汽车智能传感器结构原理认知MR教学系统 | 1套 |
| 14 | 实训中心环境改造 | 1项 |

## 6标段：数字化虚拟仿真实训中心建设项目技术参数如下：

| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真资源管理平台 | 一、平台组成 |
|  |  | 虚拟仿真实训平台由PC客户端软件和Web管理后台软件两个部分组成。 |
|  |  | 二、功能要求 |
|  |  | （一）PC客户端软件 |
|  |  | 1.用户登录：用户分教师和学生账号两种类型，通过角色进行模块功能的权限分配。 |
|  |  | 2.内容下载：用户正确登录账号后，可下载或更新虚拟实训模块。 |
|  |  | 3.内容更新：支持虚拟教具内容在线检测、下载与更新。 |
|  |  | 4.▲任务管理：教师在任务管理界面，可通过选择对应班级创建新的实训练习和考核任务，支持自定义设置实训任务相关参数，设置参数包含实训学生、实训任务、实训开始时间、训练次数（单次/多次）、成绩查看时机（任务提交后查看/手动公布成绩）、任务标签等。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 5.实训练习与考核：学生在“待完成任务”界面，可选择实训任务，进行实训练习或实训考核。 |
|  |  | 6.自动评分：根据每个学生实训任务的完成情况，平台依据评分标准进行自动评分。 |
|  |  | 7.成绩查询：学生可以查看已完成的实训练习任务或考核任务成绩。 |
|  |  | 8.成绩导出：教师可以选择已结束实训任务的成绩导出至本地，方便教师对实训成绩进行管理。 |
|  |  | （二）Web管理后台软件 |
|  |  | 1.用户管理：管理员可根据模板批量导入学生和教师信息，创建学生和教师账号。 |
|  |  | 2.班级管理：管理员可根据学校组织结构创建班级信息。 |
|  |  | 3.任务管理：教师在任务管理界面，通过选择对应班级、实训任务、实训时间，可创建实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.成绩管理：教师可以查看班级或学生已完成的实训练习任务或考核任务的成绩。 |
|  |  | 三、加氢站设备结构与流程认知虚拟体验系统 |
|  |  | 根据加氢站设备结构与流程认知课程教学要求，提供甲醇重整制氢加氢制氢站的设备认知及制氢流程、模拟车辆加氢操作流程共计2个教学模块。 |
|  |  | （一）甲醇重整制氢加氢制氢站的设备认知及制氢流程 |
|  |  | 1.▲甲醇重整制氢加氢制氢站的设备认知及制氢流程涵盖六大关键设备的认知，包括甲醇纯水混合液罐、甲醇重整制氢装置、钯膜氢气分离装置、往复隔膜压缩机、二氧化碳回收装置和储氢瓶组。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 2.甲醇纯水混合液罐：包括甲醇纯水混合液罐认知介绍； |
|  |  | 3.甲醇重整制氢装置：包括甲醇重整制氢装置认知介绍、甲醇重整制氢装置微课介绍； |
|  |  | 4.钯膜氢气分离装置：包括钯膜氢气分离装置认知介绍、钯膜氢气分离装置微课介绍； |
|  |  | 5.往复隔膜压缩机：包括往复隔膜压缩机认知介绍、往复隔膜压缩机微课介绍； |
|  |  | 6.二氧化碳回收装置：包括二氧化碳回收装置认知介绍； |
|  |  | 7.储氢瓶组：包括I型储氢瓶认知介绍、II型储氢瓶认知介绍、III型储氢瓶认知介绍、IV型储氢瓶认知介绍、储氢瓶组微课介绍。 |
|  |  | （二）模拟车辆加氢操作流程 |
|  |  | 1.▲车辆加氢操作流程包含但不限于以下步骤：（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | （1）打开车辆后拖钩盖板，安装拖钩； |
|  |  | （2）将防静电夹子夹在拖钩上； |
|  |  | （3）打开车辆加氢口箱盖盖板； |
|  |  | （4）打开车辆后备箱； |
|  |  | （5）使用氢气泄漏测试仪检查储气瓶位置和氢气传输管路； |
|  |  | （6）将手放置在除静电设备上，待红色指示灯为绿色闪烁时可离开除静电设备； |
|  |  | （7）取下氢气加注口盖； |
|  |  | （8）取下加氢枪，连接至车辆的加氢口； |
|  |  | （9）逆时针旋转导管换向拔杆180； |
|  |  | （10）开始加氢； |
|  |  | （11）顺时针旋转导管换向拔杆180； |
|  |  | （12）收回加氢枪； |
|  |  | （13）盖上氢气加注口盖； |
|  |  | （14）关闭车辆后备箱； |
|  |  | （15）关闭车辆加氢口箱盖盖板； |
|  |  | （16）将防静电夹子取下； |
|  |  | （17）取下拖钩，关闭车辆后拖钩盖板。 |
|  |  | 四、纯电动汽车动力系统虚拟结构原理教学系统 |
|  |  | 1.能够完成纯电动汽车动力系统的动力系统、电驱系统、电源系统、热管理系统、配电系统的结构和原理展示。 |
|  |  | 2.动力系统：包含电驱系统结构展示、电源系统结构展示、热管理系统结构展示、配电系统结构展示、动力系统原理展示。 |
|  |  | 3.▲电驱系统：包含永磁同步电机结构展示、减速器总成结构展示、传动半轴组件结构展示、电机逆变器总成结构展示、驱动电机润滑原理展示、驱动电机控制原理展示、制动能量回收原理展示；热管理系统：超级水壶结构展示、车前散热器结构展示、车辆空调制冷系统结构展示、ADAS控制单元结构展示、冷却管路及制冷剂管路结构展示、热管理系统原理展示。 |
|  |  | 电源系统：动力电池管理系统结构展示、动力电池冷却系统结构展示、动力电池箱体结构展示、动力电池交流充电原理展示、动力电池直流充电原理展示、动力电池冷却系统原理展示、动力电池电控原理展示。配电系统：直流充电配电系统结构展示、驱动电机配电系统结构展示、低压蓄电池配电系统结构展示、PTC加热器配电系统结构展示、电动空调压缩机配电系统结构展示、交流充电配电原理展示、低压蓄电池配电原理展示、PTC加热器配电原理展示、电动空调压缩机配电原理展示。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
| 2 | 汽车发动机机械系统虚拟拆装实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 汽车发动机机械系统虚拟拆装实训系统根据教学设计要求分为三种应用模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是辅助教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 |
|  |  | （一）演示模式 |
|  |  | 1.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 2.工具提示：提示该步骤中所需工具型号和名称。 |
|  |  | 3.步骤跳转：可以任意选择拆装工单中的步骤进行跳转。 |
|  |  | 4.自动操作：使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。 |
|  |  | 5.▲零件独显：每个拆装任务的零部件，在完成拆卸操作后，在零件桌上可以选择任意零件进行单独显示，同时可以对零件进行缩放、旋转等操作。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 6.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | （二）训练模式与考核模式 |
|  |  | 1.拆装步骤排序：在进行拆装任务之前，通过选择零部件的图片进行拆装顺序的排序，辅助学生梳理拆装的大致流程。 |
|  |  | 2.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 3.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | 4.小测验：针对拆装步骤中的重点、难点的内容，在软件中以选择题的形式供学生作答。 |
|  |  | 5.帮助提示：拆装任务中选择题、工具选择、螺栓拆装顺序这三个内容，在遇到不能正确选择时，学生可选择查看帮助完成当前步骤。 |
|  |  | 6.操作评价：学生在完成拆装任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的实训成绩。 |
|  |  | 7.螺栓拆装顺序：步骤中有拆装顺序的螺栓，需要正确选择拆装顺序。 |
|  |  | 二、教学项目 |
|  |  | ▲能够完成16个教学项目拆装训练，包含火花塞与点火线圈、节气门体、喷油器组件、进气歧管组件、排气歧管组件、机油滤清器总成、气门驱动组件、水泵与节温器、气门正时链条组件、凸轮轴盖组件、气缸盖组件、气门组件、油底壳组件、机油泵组件、活塞连杆组件、曲轴飞轮组件。（此项需逐一提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 三、技术特性 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
|  |  | 6.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 3 | 燃油汽车虚拟故障诊断实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 燃油汽车虚拟故障诊断实训系统根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是辅助教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 |
|  |  | （一）演示模式 |
|  |  | 1.准备工作：根据实际实训要求，可模拟 “摆放车轮挡块、摆放三件套和翼子板布、检查油液液位、检查静态蓄电池电压”等实训流程，点击各个任务模块将自动演示任务内的流程。 |
|  |  | 2.器件位置：自动展示教学任务中器件在整车上的位置。 |
|  |  | 3.结构认知：以图片的形式展示教学任务中器件的外观或结构。 |
|  |  | 4.▲电路图分析：基于电路图资料，单独整理出教学任务中器件的工作电路，并对每根线束进行线束名称、线束电压等信息的标注。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 5.诊断流程图：以教学任务所选的器件为单位，按照故障诊断的排除思路，采用流程图的方式展示排故的过程判断。 |
|  |  | 6.收尾工作：根据实际实训要求，可模拟收回车轮挡块、三件套和翼子板布，点击各个任务模块将会自动演示内容。 |
|  |  | （二）训练模式&考核模式 |
|  |  | 1.诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需求，提供万用表、诊断仪、示波器工具。 |
|  |  | 2.诊断资料：训练模式中提供维修手册和电路图的电子版，可在软件内进行查阅。 |
|  |  | 3.维修工单：步骤化的列举了故障诊断排除的流程，以电子工单的形式进行数据的记录，同时介绍每步骤的作业原因。 |
|  |  | 4. 实训得分：学生在完成训练任务操作后，软件即时评分，学生能够及时知道自己的成绩。 |
|  |  | 二、教学项目 |
|  |  | 1.能够完成14个教学项目包含进气凸轮轴位置传感器、排气凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、加热型氧气传感器1、加热型氧气传感器2、歧管绝对压力传感器、油门踏板位置传感器、节气门位置传感器、发动机冷却液温度传感器1、发动机冷却液温度传感器2、质量空气流量/进气温度传感器、点火线圈、燃油喷嘴4缸、点火主继电器的器件故障诊断与排除。 |
|  |  | 2.能够设置的42个故障点包含进气凸轮轴位置传感器电源线断路、进气凸轮轴位置传感器信号线断路、进气凸轮轴位置传感器器件损坏、排气凸轮轴位置传感器电源线断路、排气凸轮轴位置传感器信号线断路、排气凸轮轴位置传感器器件损坏、曲轴位置传感器电源线断路、曲轴位置传感器信号线断路、曲轴位置传感器器件损坏、加热型氧气传感器1加热丝电源线断路、加热型氧气传感器1加热器损坏、加热型氧气传感器1信号线断路、加热型氧气传感器2加热丝电源线断路、加热型氧气传感器2加热器损坏、加热型氧气传感器2信号线断路、歧管绝对压力传感器信号线断路、歧管绝对压力传感器接地线断路、油门踏板位置传感器1电源线断路、油门踏板位置传感器1信号线断路、油门踏板位置传感器2电源线断路、油门踏板位置传感器2信号线断路、油门踏板位置传感器1接地线断路、油门踏板位置传感器2接地线断路、节气门位置传感器电源线断路、节气门位置传感器信号线1断路、节气门位置传感器信号线2断路、节气门位置传感器接地线断路、发动机冷却液温度传感器1信号线断路、发动机冷却液温度传感器1损坏、发动机冷却液温度传感器2信号线断路、发动机冷却液温度传感器2接地线断路、质量空气流量加热电源线断路、质量空气流量加热信号线断路、进气温度传感器信号线断路、进气温度传感器接地线断路、4缸点火线圈控制信号线断路、点火线圈电源线断路、4缸燃油喷嘴电源线断路、4缸燃油喷嘴控制线断路、4缸燃油喷嘴器件损坏、点火主继电器电源线断路、点火主继电器损坏。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
|  |  | 6.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 4 | 新能源汽车电源系统虚拟维护保养实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1.具备视角导航功能：具有常用视角、零件视角、驾驶室视角。 |
|  |  | 2.具备维修保养资料查阅功能：提供该车电子版的维护保养手册资料，可以软件中进行查阅。 |
|  |  | 3.具备维护作业流程提示功能：需要提供电源系统的维护保养任务和活动列表，点击其中某一个任务后，高亮显示此任务下对应的活动。 |
|  |  | 4.维护保养工具：根据维护保养流程中的工具需求，提供万用表、绝缘测试仪工具。 |
|  |  | 5.自动操作：使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。 |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | 1.根据新能源汽车电源系统维护与保养要求，实训项目包含电源系统操作位置和检查项：按照电源系统进行维护保养作业内容。 |
|  |  | 2.▲电源系统维护作业包含：放置防护设施、检查防护设备、打开主驾驶侧车门、放置车轮挡块、放置座椅套、放置地板垫、放置方向盘套、打开前舱盖、关闭主驾驶侧车门、记录车辆参数、放置翼子板与前格栅布、检查电源系统冷却液、取下电源系统冷却液罐盖、检查低压蓄电池、检查交流充电口、检查直流充电口、举升车辆、拆卸底盘底护板、检查动力电池、检查动力电池电压、检查动力电池绝缘电阻、安装底盘底护板、排放电源系统冷却液、下降车辆、加注电源系统冷却液、回收翼子板与前格栅布、关闭前舱盖、打开主驾驶侧车门、回收车轮挡块、回收地板垫、回收方向盘套、回收座椅套、关闭主驾驶侧车门、回收防护设施。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 三、关键技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，缩放大小以方便操作； |
|  |  | 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
|  |  | 4.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 5 | 纯电动汽车驱动系统虚拟拆装实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1教学设计：根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生自主进行学习任务的训练和学习使用，考核模式是学生进行学习任务的检验使用。 |
|  |  | 2.步骤跳转：演示模式中可以任意选择拆装工单中的步骤进行跳转。 |
|  |  | 3.自动操作：演示模式中使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。 |
|  |  | 4.操作评价：在训练模式和考核模式中学生在完成拆装任务操作后，软件和即时评价，方便学生知道自己的训练情况。 |
|  |  | 5.维修手册：提供电子版的拆装手册资料，可以软件中进行查阅。 |
|  |  | 6.虚拟工具：提供专业拆装工具和检测工具。 |
|  |  | 7.拆装部件：提供纯电动汽车完整的减速器模型和内部结构。 |
|  |  | 二、教学项目 |
|  |  | 1.根据教学内容，可完成准备工作、元件分解、元件清洁、外观检查、测量调整、元件装配共6个拆装检查项目。 |
|  |  | 2.准备工作：检查防护装备，主要包含绝缘手套破损、绝缘垫故障、安全帽破损、护目镜破损； |
|  |  | 3.元件分解：主要包含对差速器的左、右半输出轴挡圈和密封圈，差速器左、右半输出轴组件，后箱体和前、后箱体螺栓，差速器调整垫片，磁铁，主轴挡圈密封圈，齿轮组件，油封，副轴轴承、卡簧和调整垫片部件的拆卸； |
|  |  | 4.元件清洁：主要包含对齿轮组件、箱体和箱体上的密封胶的清洁； |
|  |  | 5.外观检查：检查齿轮组件，主要包含主轴齿轮故障、差速器组件故障、副轴齿轮故障； |
|  |  | 6.测量调整：计算和选择合适副轴调整垫片，主要包含后箱体磨损的测试调整； |
|  |  | 7.▲元件装配：主要包含油封，齿轮组件，副轴调整垫片，副轴轴承，副轴轴承卡簧，磁铁，差速器调整垫片，后箱体和前、后箱体螺栓，差速器左、右半输出轴组件等部件的安装。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示减速器，可以缩放大小以方便拆装操作。 |
|  |  | 2.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
|  |  | 3.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
| 6 | 纯电动汽车充电系统虚拟拆装实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1.教学设计：根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生自主进行学习任务的训练和学习使用，考核模式是学生进行学习任务的检验使用。 |
|  |  | 2.作业准备：对场地进行安全性布置，对工量具进行作业前的检查。 |
|  |  | 3.设备与模块检测：可以对充电电路中各个模块进行检测。 |
|  |  | 4.设备认知与安装：依照电路工作要求，可对充电桩各电器模块进行安装。 |
|  |  | 5.线束连接：按照充电桩的电路逻辑关系和电路原理，可对各个部件进行完成的电路构建。 |
|  |  | 6.上电前测量：可对充电桩和电路部件及线束进行安全性测量、通电前的绝缘性测量。 |
|  |  | 7.上电后测量：可对充电桩和电路部件及线束进行通电后的电压数据测量。 |
|  |  | 8.模拟充电：可设置电网充电数据，模拟充电过程。 |
|  |  | 9.操作记录工单：可记录学生的检查数据、测量数据和操作数据并判断是否正确。 |
|  |  | 10.操作评价：在训练模式和考核模式中学生在完成拆装任务操作后，软件和即时评价，方便学生知道自己的训练情况。 |
|  |  | 11.自动操作：演示模式中使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。 |
|  |  | 二、教学项目 |
|  |  | 1.根据教学内容，可完成新能源汽车充电桩的装配与调试工作中的准备工作、设备与模块检测、设备认知与安装、线束连接、上电前测量、上电后测量、模拟充电和测量。 |
|  |  | 2.准备工作：检查防护套装，包括绝缘手套有破损、护目镜有凹陷、护目镜有破损、安全帽有破损、绝缘垫绝缘故障； |
|  |  | 3.▲设备与模块检测：可对交流充电桩、充电枪、充电枪盖、充电桩门锁、充电桩门轴、接地线、信号线、电源线进行检测；设备认知与安装：可将显示屏、LED灯板、读卡器、接线排、单相断路器、浪涌防护器、智能电表、交流接触器、辅助电压、主控、辅助继电器、门禁开关、急停开关模块安装至充电桩上。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 4.线束连接：按照充电桩的电路逻辑关系和电路原理，可以完成电源线、信号线、搭铁线的电路构建； |
|  |  | 5.上电前测量：可完成接地电阻值、L线与N线、12V电源线短路、供电环境的检测； |
|  |  | 6.上电后测量：可完成未合闸时电源电压、灯板通电、12V电源电压、紧急停机检测； |
|  |  | 7.模拟充电与测量：可对充电数据进行参数设置，同时按充电模式可以按照电量模式、时间模式、金额模式、自动充电模式模拟充电过程。 |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示新能源汽车充电桩及主要部件，可以缩放大小以方便操作。 |
|  |  | 2.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
|  |  | 3.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
| 7 | 纯电动汽车虚拟结构原理教学系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1.结构展示：以零部件爆炸展开的方式展示纯电动汽车动力系统的结构。 |
|  |  | 2.零件独显：双击零件名称的标签，可进入零件独显模式，在独显模式中可通过旋转、缩放单独的查看零件的结构。 |
|  |  | 3.原理演示：通过动画、特效方式模拟纯电动汽车动力系统的工作原理。 |
|  |  | 4.原理介绍：通过文字和语音介绍原理的内容。 |
|  |  | 5.展示特效：模拟纯电动汽车动力系统运行时的油、液、电、机械运动特效。 |
|  |  | 6.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏零件对应名称。 |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | 1.能够完成纯电动汽车动力系统的动力系统、驱动系统、电源系统、热管理系统、充电系统的结构和原理展示。 |
|  |  | 2.结构展示：至少包含驱动系统结构、电源系统结构、热管理系统结构、充电系统结构、驱动电机结构、驱动电机控制器结构、变速器结构、驱动冷却系统结构、动力电池模组结构、动力电池信息采集器结构、动力电池串联线结构、动力电池托盘结构、动力电池包密封盖结构、动力电池采样线结构、电池信息管理器结构、空调制冷系统结构、空调制热系统结构、动力电池制冷系统结构、动力电池冷却系统结构、动力电池加热系统结构、交流充电系统结构、直流充电系统结构、低压供电系统结构； 3.原理演示：至少包含电机驱动模式原理、能量回收模式原理、动力电池放电模式原理、动力电池充电模式原理、动力电池加热模式原理、动力电池组信息采集管理原理、空调制冷模式原理、空调制热模式原理、交流充电模式原理、直流充电模式原理。 |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示纯电动汽车动力系统，缩放大小以方便操作。 |
|  |  | 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
|  |  | 4.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 8 | 纯电动汽车虚拟拆装实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 纯电动汽车虚拟拆装实训系统根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是辅助教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 |
|  |  | （一）演示模式 |
|  |  | 1.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 2.工具提示：提示该步骤中所需工具型号和名称。 |
|  |  | 3.步骤跳转：可以任意选择拆装工单中的步骤进行跳转。 |
|  |  | 4.自动操作：使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。 |
|  |  | 5.内容提示：针对拆装任务中的重点、难点内容，在软件中以注意事项的形式进行内容提示。 |
|  |  | 6.零件独显：每个拆装任务的零部件，在完成任务的拆卸操作后，在零件桌上可以选择任意零件进行单独显示，同时可以对零件进行缩放、旋转操作。 |
|  |  | 7.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | （二）训练模式 |
|  |  | 1.拆装步骤排序：在进行拆装任务之前，通过选择零部件的图片进行拆装顺序的排序，辅助学生梳理拆装的大致流程。 |
|  |  | 2.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 3.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | 4.小测验：针对拆装步骤中的重点、难点内容，在软件中以选择题的形式供学生作答。 |
|  |  | 5.帮助提示：拆装任务中选择题、工具选择、螺栓拆装顺序这三个内容，在遇到不能正确选择时，学生可选择查看帮助完成当前步骤。 |
|  |  | 6.操作评分：学生在完成拆装任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的实训成绩。 |
|  |  | 7.▲螺栓拆装顺序：步骤中有拆装顺序的螺栓，需要正确选择拆装顺序。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | （三）考核模式 |
|  |  | 1.考核得分：完成拆装任务后，软件即时对学生的考核情况进行评分。 |
|  |  | 2.考核倒计时：根据设置的考试时间进行计时，时间结束后，自动提交考核。 |
|  |  | 二、教学项目 |
|  |  | ■根据课程内容要求，产品内容包含：车载充电机、动力电池、PTC、DC-DC、空调压缩机、驱动电机总成共6个拆装教学任务。（此项需提供产品演示） |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
|  |  | 6.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 9 | 纯电动汽车虚拟维护保养实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1.纯电动汽车虚拟维护保养实训系统至少具备演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是辅助教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 |
|  |  | 2.具备音效模拟功能：需模拟纯电动汽车部分车辆操作的音效。 |
|  |  | 3.具备视角导航功能：提供常用视角导航功能。可根据用户选择视角名称，自动切换至所选器件最佳显示视角。 |
|  |  | 4.具备维修保养资料查阅功能：提供该车电子版的维护保养手册资料，可以软件中进行查阅。 |
|  |  | 5.具备维护活动排序功能：训练模式中，可实现学生对维护保养活动按照举升机位置进行排序，当学生顺序排错时，可以自己进行调整；也可以让系统自动完成正确的排序。 |
|  |  | 6.具备实训得分功能：学生在完成训练任务操作后，软件即时评分，学生能够及时知道自己的成绩。 |
|  |  | 7.具备虚拟实训任务的计时功能：演示及训练模式根据设置的实训任务，对实训任务时间进行计时，在考核模式中，根据设置的考试时间进行倒计时，时间结束后，自动提交考核。 |
|  |  | 8.具备维护工单填写功能：在训练及考核模式中，需提供电子化维护作业实训工单，可按照维护作业的检查内容进行手动填写。 |
|  |  | 9.具备维护作业流程提示功能：需要在演示模式中提供正确的每一个举升机位置下的任务和活动，点击其中某一个任务后，高亮显示此任务下对应的活动；训练模式中提供学生排序后的每一个举升机位置下的任务和活动，点击其中某一个任务后，高亮显示此任务下对应的活动；考试模式不提供维护保养流程。 |
|  |  | 10.具备维护任务选择功能：演示模式可单独选择五个举升机位置，进入不同举升机位置操作该举升机位置下的任务点，训练和考核模式不能进行选择，默认全部都要进行维护检查。 |
|  |  | 11.具备故障点设置功能：训练模式及考核模式，对各举升机位置内的维护作业项目可设置故障点，可以选择某一个或者某些故障点。 |
|  |  | 12.具备举升机操作功能：训练模式中每完成一个举升机位置后自动举升或下降；考试模式中随时可以操作举升机升降。 |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | 1.根据纯电动汽车虚拟维护保养要求，实训项目不得少于如下五个举升机位置和检查项：按照举升机位置一、举升机位置二、举升机位置三、举升机位置四、举升机位置五的维护保养作业内容。 |
|  |  | 2.▲举升机位置一： 作业准备-安全防护、检查车门、检查翼子板、检查保险杠、检查机舱盖、检查后备箱、检查车轮外观、记录车辆参数、检查前舱附件、检查低压蓄电池电压、检查洗涤液储液罐、检查制动液罐、检查冷却系统、检查保养插头、检查PTC、检查空调压缩机、检查进气总成、检查DC-DC、检查警告标签、检查高压启动指示灯、检查空调系统、检查安全带、检查安全气囊保护壳、检查喇叭、检查收音机、检查驾驶员电动座椅、检查行李厢开关、检查后视镜调节按钮、检查中央门锁控制按钮、检查儿童锁按钮、检查车窗开关、检查车门开关、检查副驾驶电动座椅、检查信号系统、检查照明系统、检查雨刮运行状态、检查天窗遮阳帘功能、检查故障诊断、检查充电口、检查轮胎气压、检查车辆维修安全(标准断电)、预松轮胎紧固螺栓。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 3.▲举升机位置二：回收车轮挡块、检查冷凝器、检查散热器、检查主销球头防尘罩、检查前后桥连接杆稳定杆橡胶金属支座、检查前后部螺旋弹簧及缓冲块、检查塑料防尘罩、检查转向系统、检查变速箱主减速器及等速万向节防护套、检查轮胎花纹深度、检查前轮制动盘及摩擦片、检查制动管路、检查动力电池系统、检查电驱动装置控制器、检查电机与减速器、检查电驱动总成系统、检查车载充电机、检查变速箱油位、排放冷却液、检查车辆维修安全(验电)、检查动力电池的绝缘性、更换车载充电机。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 4.举升机位置三：放置车轮挡块、检查充电口绝缘性、检查高压系统等电位、更换空调滤芯。 |
|  |  | 5.举升机位置四：回收车轮挡块、安装制动摩擦片、安装轮胎。 |
|  |  | 6.▲举升机位置五：放置车轮挡块、紧固轮胎紧固螺栓、检查车辆高压系统重新启动、竣工检验-整车、加注冷却液、整理作业-安全防护。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 三、故障设置要求 |
|  |  | 维护保养作业可设置的故障类型包含接插件的松动、破损检查，螺栓的拆装和紧固操作，器件的破损、外观检查，冷却液的加注和管路情况检查，高压器件的绝缘性的测量。可完成的故障点如下 |
|  |  | 1.举升机位置一 |
|  |  | （1）作业准备—安全防护：绝缘手套破损、绝缘鞋破损、护目镜破损、安全帽破损； |
|  |  | （2）检查车门：左前车门破损、左前车门凹陷、左前车门划痕、右前车门破损、右前车门凹陷、右前车门划痕、左后车门破损、左后车门凹陷、左后车门划痕、右后车门破损、右后车门凹陷、右后车门划痕； |
|  |  | （3）检查翼子板：左前翼子板破损、左前翼子板凹陷、左前翼子板划痕、右前翼子板破损、右前翼子板凹陷、右前翼子板划痕、左后翼子板破损、左后翼子板凹陷、左后翼子板划痕、右后翼子板破损、右后翼子板凹陷、右后翼子板划痕； |
|  |  | （4）检查保险杠：前保险杠破损、前保险杠凹陷、前保险杠划痕、后保险杠破损、后保险杠凹陷、后保险杠划痕； |
|  |  | （5）检查机舱盖：机舱盖破损、机舱盖凹陷、机舱盖划痕； |
|  |  | （6）检查后备箱：后备箱破损、后备箱破损、后备箱划痕； |
|  |  | （7）检查冷却系统：电驱系统冷却液液位过低； |
|  |  | （8）检查PTC：PTC高压线束接插器松动、PTC高压线束接插器破损、PTC低压线束接插器松动、PTC低压线束接插器破损； |
|  |  | （9）检查空调压缩机：空调压缩机高压线束接插器松动、空调压缩机高压线束接插器破损、空调压缩机低压线束接插器松动、空调压缩机低压线束接插器破损； |
|  |  | （10）检查进气总成：进气总成线束接插器1松动、进气总成线束接插器1破损、进气总成线束接插器2松动、进气总成线束接插器2破损； |
|  |  | （11）检查DC-DC：DC-DC变压器高压线束接插器松动、DC-DC变压器高压线束接插器破损、DC-DC变压器高压线束接插器破损、DC-DC变压器低压线束接插器破损； |
|  |  | （12）检查高压启动指示灯：ready指示灯不点亮、系统故障指示灯点亮； |
|  |  | （13）检查信号系统：后尾制动灯不点亮、高位制动灯不点亮、左侧转向灯不点亮、右侧转向灯不点亮； |
|  |  | （14）检查照明系统：远光灯不点亮、近光灯不点亮、示宽灯不点亮、危险报警灯不点亮、雾灯不点亮、阅读灯不点亮； |
|  |  | （15）检查充电口：直流充电口有异物、直流充电口金属簧片有变黑、交流充电口有异物、交流充电口金属簧片有变黑； |
|  |  | （16）检查轮胎气压：右前轮胎气压过低、左后轮胎气压过高； |
|  |  | （17）检查制动液罐：制动液液位过低； |
|  |  | 2.举升机位置二 |
|  |  | （1）检查冷凝器：冷凝器脏污； |
|  |  | （2）检查散热器：散热器漏液； |
|  |  | （3）检查主销球头防尘罩：左前主销球头防尘罩破损、右前主销球头防尘罩破损； |
|  |  | （4）检查前后桥连接杆稳定杆橡胶金属支座：左前稳定杆橡胶金属支座破损、右前稳定杆橡胶金属支座破损； |
|  |  | （5）检查前后部螺旋弹簧及缓冲块：左前螺旋弹簧和缓冲块破损、左后螺旋弹簧和缓冲块破损； |
|  |  | （6）检查转向系统：左前转向防尘套破损、右前转向防尘套破损； |
|  |  | （7）检查变速箱主减速器及等速万向节防护套：变速箱主减速器等速万向节防护套破损； |
|  |  | （8）检查动力电池：动力电池电源插头松动、动力电池电源插头破损、动力电池DC插头松动、动力电池DC插头破损、动力电池划痕、动力电池防撞梁保护装置变形； |
|  |  | （9）检查电驱动装置控制器：电驱动装置控制器高压线束接插器松动、电驱动装置控制器高压线束接插器破损； |
|  |  | （10）检查车载充电机：车载充电机AC输入插头松动、车载充电机AC输入插头破损、车载充电机DC输出插头松动、车载充电机DC输出插头破损、车载充电机低压线束接插器松动、车载充电机低压线束接插器破损； |
|  |  | （11）检查变速箱：变速箱漏液； |
|  |  | （12）▲检查动力电池的绝缘性：高压母线蓄电池端HV+与接地绝缘故障、高压母线蓄电池端HV-与接地绝缘故障、辅助装置蓄电池端HV+与接地绝缘故障、辅助装置蓄电池端HV-与接地绝缘故障、辅助装置蓄连接线端HV+与接地绝缘故障、辅助装置蓄连接线端HV-与接地绝缘故障；（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 3.举升机位置三 |
|  |  | （1）检查充电口绝缘性：交流L对车身绝缘故障、交流N对车身绝缘故障、直流HV+对车身绝缘故障、直流HV-对车身绝缘故障； |
|  |  | 四、关键技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
|  |  | 6.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 10 | 智能新能源汽车高压系统虚拟拆装实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 纯电动汽车高压系统虚拟拆装实训系统根据教学设计要求分为三种应用模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 |
|  |  | （一）演示模式 |
|  |  | 1.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 2.工具提示：提示该步骤中所需工具型号和名称。 |
|  |  | 3.步骤跳转：可以任意选择拆装工单中的步骤进行跳转。 |
|  |  | 4.▲自动操作：使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 5.内容提示：针对拆装任务中的重点、难点内容，在软件中以注意事项的形式进行内容提示。 |
|  |  | 6.零件独显：每个拆装任务的零部件，在完成任务的拆卸操作后，在零件桌上可以选择任意零件进行单独显示，同时可以对零件进行缩放、旋转操作。 |
|  |  | 7.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | （二）训练模式 |
|  |  | 1.拆装步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的拆装步骤。 |
|  |  | 2.部件提示：每一步骤中需拆装的零件和工具，通过高亮显示拆装零件和工具的外轮廓，进行提示。 |
|  |  | 3.小测验：针对拆装步骤中的重点、难点内容，在软件中以选择题的形式供学生作答。 |
|  |  | 4.帮助提示：拆装任务中选择题、工具选择、螺栓拆装顺序这三个内容，在遇到不能正确选择时，学生可选择查看帮助完成当前步骤。 |
|  |  | 5.螺栓拆装顺序：步骤中有拆装顺序的螺栓，需要正确选择拆装顺序。 |
|  |  | 6.操作评分：学生在完成拆装任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的实训成绩。 |
|  |  | （三）考核模式 |
|  |  | 1.零件桌：提供一个放置拆卸下来的零部件的桌面工具。 |
|  |  | 2.考核得分：完成拆装任务后，软件即时对学生的考核情况进行评分。 |
|  |  | 3.考核倒计时：根据设置的考试时间进行计时，时间结束后，自动提交考核。 |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | 1.▲根据纯电动汽车课程内容要求，能够完成压缩机总成拆装、高压电池总成拆装、驱动电机总成拆装3个教学项目。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 2.需展示新能源轿车的压缩机总成拆装实训流程，主要流程至少包含： |
|  |  | （1）从车辆上拆卸下挡板 |
|  |  | （2）拆卸外部HVAC通风管道 |
|  |  | （3）拆卸闩锁盖、引擎盖下的储物单元地毯 |
|  |  | （4）从引擎盖下的储物单元上取下拖车钩 |
|  |  | （5）从车辆上取下引擎舱下的储物单元 |
|  |  | （6）取下高、低压加注口上盖 |
|  |  | （7）回收空调制冷剂 |
|  |  | （8）拆卸12V电源固定螺丝 |
|  |  | （9）断开12V电源，等待5分钟以上 |
|  |  | （10）打开左、右侧车门 |
|  |  | （11）按压凸耳，抬起后排座椅座垫 |
|  |  | （12）断开左、右侧线束连接器 |
|  |  | （13）拆卸后排座椅座垫 |
|  |  | （14）拆卸左、右侧车门侧部饰板 |
|  |  | （15）拆卸左、右后车门门槛饰板 |
|  |  | （16）拆卸高压电池顶棚处的高压盖帽 |
|  |  | （17）松开充电端口和高压电池相连接的低压线束固定支架夹子 |
|  |  | （18）拆卸充电端口线束固定到车辆的夹子 |
|  |  | （19）拆卸高压电池检测盖固定螺栓 |
|  |  | （20）取下高压电池检测盖 |
|  |  | （21）断开充电端口的线束连接器 |
|  |  | （22）安装高压电池检测盖和固定螺栓 |
|  |  | （23）举升车辆，拆卸前空气防护板固定螺栓 |
|  |  | （24）取下前空气防护板，断开空调压缩机高压线束连接器 |
|  |  | （25）松开将压缩机高压线束连接至隔板的固定夹子，从高压传感器连接器上断开线束 |
|  |  | （26）放低车辆，断开压缩机的低压线束连接器 |
|  |  | （27）拆卸连接到压缩机上的接地线束固定螺栓和接地线束 |
|  |  | （28）松开将低压线束连接到压缩机和压缩机支架的夹子，并取下夹子 |
|  |  | （29）拆卸连接高低压管路支架到车架横梁上的螺栓，断开低压传感器线束连接器 |
|  |  | （30）拆卸连接高低压管路到冷水机和EXV组件的螺栓，将管路从冷却器和EXV总成上拆下 |
|  |  | （31）拆卸管路接头处的O形圈 |
|  |  | （32）松开将高低压管路连接至超级水壶的夹子 |
|  |  | （33）拆卸将高压管路连接到压缩机的螺母，卸下高压管路和连接处的O形圈 |
|  |  | （34）拆卸将低压管路连接到压缩机的螺母，卸下低压管路和连接处的O形圈 |
|  |  | （35）松开压缩机高压线束到横梁上的卡子，拆卸压缩机连接到横梁上的螺栓 |
|  |  | （36）从车上取下压缩机 |
|  |  | （37）拆卸将压缩机高压线束连接到支架中间的夹子 |
|  |  | （38）拆卸将支架连接到压缩机的螺栓，卸下压缩机支架 |
|  |  | （39）取下隔音罩 |
|  |  | 3.▲需展示新能源轿车的高压电池总成拆装实训流程，主要流程至少包含：（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | （1）拆卸左侧和右侧门槛下部护板 |
|  |  | （2）打开所有车门 |
|  |  | （3）拆卸驾驶员侧的地板垫 |
|  |  | （4）拆卸前排乘客侧的地板垫 |
|  |  | （5）拆卸后排地板垫 |
|  |  | （6）拆卸动力电池与车辆的固定螺栓 |
|  |  | （7）拆卸动力电池上部与车辆连接的支撑架固定螺栓 |
|  |  | （8）断开DC-DC线缆连接 |
|  |  | （9）关上所有车门 |
|  |  | （10）操作举升机，将车辆升高到合适的工作高度 |
|  |  | （11）拆卸动力电池的前部车底护板 |
|  |  | （12）断开PTC加热器的高压线束连接器 |
|  |  | （13）排放动力驱动单元冷却液 |
|  |  | （14）断开动力驱动单元的冷却液供应软管 |
|  |  | （15）排放动力电池冷却液 |
|  |  | （16）断开动力电池与冷却器的冷却液供应软管 |
|  |  | （17）拆卸中部空气防护板 |
|  |  | （18）放置支撑架以支撑后副车架的前部 |
|  |  | （19）拆卸左侧剪力板 |
|  |  | （20）拆卸右侧剪力板 |
|  |  | （21）移走副车架下方的支撑架 |
|  |  | （22）操作电池举升台以支撑动力电池 |
|  |  | （23）拆卸动力电池后部护板 |
|  |  | （24）拆卸驱动单元冷却液入口软管 |
|  |  | （25）拆卸驱动单元冷却液返回软管处 |
|  |  | （26）拆卸驱动单元高压线束支架连接到动力电池的螺栓 |
|  |  | （27）拆卸驱动单元高压线束连接器 |
|  |  | （28）拆卸动力电池左侧和右侧支撑架连接到车辆的螺栓 |
|  |  | （29）拆卸动力电池固定至车辆的前中央螺栓 |
|  |  | （30）拆卸动力电池前部连接至车辆的螺栓 |
|  |  | （31）拆卸动力电池固定至车辆的螺栓 |
|  |  | （32）下降电池举升台 |
|  |  | 4.需展示新能源轿车的驱动电机总成拆装实训流程，主要流程至少包含： |
|  |  | （1）排放齿轮油 |
|  |  | （2）安装油液滤清器 |
|  |  | （3）拆卸左后侧轮速传感器 |
|  |  | （4）松脱左后侧半轴 |
|  |  | （5）拆卸左后侧转向节上的连接杆 |
|  |  | （6）卸下左后半轴 |
|  |  | （7）拆卸右后侧轮速传感器 |
|  |  | （8）松脱右后侧半轴 |
|  |  | （9）拆卸右后侧转向节上的连接杆 |
|  |  | （10）卸下右后半轴 |
|  |  | （11）拆卸驱动单元连接到后副车架上的螺栓和螺母 |
|  |  | （12）从后副车架中卸下驱动单元 |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
| 11 | 智能网联汽车智能传感器拆装与标定实训系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 智能网联汽车智能传感器拆装与标定根据教学设计要求，包含演示模式、训练模式、考核模式三种模式，其中演示模式主要是教师进行课堂教学使用，训练模式是学生自主进行学习任务的训练和学习使用，考核模式是学生进行学习任务的检验使用。以下为三种模式下的功能特点说明。 |
|  |  | （一）演示模式 |
|  |  | 1.操作步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的实训操作步骤； |
|  |  | 2.工具提示：提示该步骤中所需工具型号和名称； |
|  |  | 3.步骤跳转：可以任意选择操作步骤工单中的步骤进行跳转； |
|  |  | 4.自动操作：使用自动操作功能，可自动操作当前选定步骤的实训内容； |
|  |  | 5.内容提示：针对实训任务中的重点或难点内容，在软件中以注意事项的形式进行内容提示； |
|  |  | 6.▲零件独显：每个实训任务的零部件，在完成拆卸操作后，在零件桌上可以选择任意零件进行单独显示，同时可以对零件进行缩放、旋转操作；（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 7.部件提示：每一步骤中需的零件和工具，通过高亮显示零件和工具的外轮廓，进行提示； |
|  |  | 8.传感器标定：采用专业设备进行标定，按照原厂要求对各个传感器标定内容进行标定； |
|  |  | （二）训练模式 |
|  |  | 1.拆装步骤排序：在进行实训任务之前，通过选择零部件的图片进行拆装顺序的排序，辅助学生梳理拆装的大致流程； |
|  |  | 2.操作步骤工单：依据维修手册，软件界面左侧会显示每个任务的实训操作步骤。 |
|  |  | 3.部件提示：每一步骤中需的零件和工具，通过高亮显示零件和工具的外轮廓，进行提示； |
|  |  | 4.小测验：针对拆装任务中的重点、难点内容，在软件中以选择题的形式供学生作答； |
|  |  | 5.传感器标定：采用专业设备进行标定，按照原厂要求对各个传感器标定内容进行标定； |
|  |  | 6.视角导航：软件具备快速定位功能，例：工具车、零件车、拆卸区、雷达定位等视角，以及具有文字提示操作功能，每一步操作提示都有对应的最佳视角。 |
|  |  | 7.操作评价：学生在完成实训任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的实训成绩。 |
|  |  | （三）考核模式 |
|  |  | 1.考核得分：完成拆装任务后，软件即时对学生的考核情况进行评分； |
|  |  | 2.考核倒计时：根据设置的考试时间进行计时，时间结束后，自动提交考核； |
|  |  | 3.传感器标定：采用专业设备进行标定，按照原厂要求对各个传感器标定内容进行标定； |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | 1.根据智能网联汽车智能传感器和实训要求，实训内容包含拆装和标定两个模块。 |
|  |  | 2.▲拆装实训项目：包括环视摄像头拆装、右前毫米波雷达拆装、后驻车雷达传感器拆装、左后侧雷达传感器拆装、尾门ADAS摄像头拆装、多媒体主机拆装、前视窄视野摄像头拆装、前视广角120度摄像头拆装、驻车雷达控制电器拆装、ADAS主控制器拆装。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
|  |  | 3.■标定实训项目：外参点标定、前左环视摄像头标定、多媒体主机标定、前视广角120度摄像头标定、自动驾驶辅助域控制器标定。（此项需提供产品演示） |
|  |  | 三、技术要求 |
|  |  | 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 |
|  |  | 2.可通过Web网页进行实训任务管理和成绩查看。 |
|  |  | 3.可根据实际的教学需求，发布实训练习和考核任务。 |
|  |  | 4.可对实训任务进行过程自动记录、自动评分，在Web端可导出实训成绩。 |
|  |  | 5.可支持查看实训任务得分明细，并对实训失分项进行标注。 |
|  |  | 6.200节点，网络版，支持200个学生同时在线开展实训与考核。 |
| 12 | 新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统 | 一、组成要求 |
|  |  | 新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统由新能源触电危害认知、新能源汽车关键技术认知和新能源汽车虚拟拆装3个模块组成。 |
|  |  | 二、功能要求 |
|  |  | （一）新能源汽车触电危害认知 |
|  |  | 1.通过该模块，认识电为何能给人体造成危害以及在何种情况下才会对人体造成危害，理性认知用电防护注意事项。 |
|  |  | 2.内容选择模式：通过界面选择，可进入对应的模块展示场景。 |
|  |  | 3.选择物品：通过单击手柄扳机键，进行物体的选择。 |
|  |  | 4.空间移动：可通过使用者现实中的行走达到在虚拟空间的移动。 |
|  |  | 5.瞬间移动：可通过扣动左手柄的扳机键达到空间跳跃功能。 |
|  |  | （二）新能源汽车关键技术认知 |
|  |  | 1.通过该模块能够让体验人员认识新能源汽车的核心技术和原理。 |
|  |  | 2.内容选择模式：可通过界面，选择对应的原理展示内容。 |
|  |  | 3.原理展示模式：进入实验模式，可以观看电路的工作原理动画。 |
|  |  | 4.空间移动：可通过使用者现实中的行走达到在虚拟空间的移动。 |
|  |  | 5.瞬间移动：可通过扣动左手柄的扳机键达到空间跳跃功能。 |
|  |  | （三）新能源汽车虚拟拆装 |
|  |  | 1.拆装模块：包含多项拆装任务操作流程及规范训练。 |
|  |  | 2.空间移动：可通过使用者现实中的行走达到在虚拟空间的移动。 |
|  |  | 3.瞬间移动：可通过扣动左手柄的扳机键达到空间跳跃功能。 |
|  |  | 4.选择模块：进入指定的区域，可触发模块的内容介绍。 |
|  |  | 5.选择模式：通过手柄射线，指向模式，并扣动扳机，即可完成模式的选择。 |
|  |  | 6.手柄菜单：包含场景重置、退出当前场景、工具组合、工具分解、工具设置、快速操作。 |
|  |  | 三、内容要求 |
|  |  | （一）新能源汽车触电危害认知 |
|  |  | 1.模块选择场景：以科幻风格为主，可通过手柄射线进行模块选择。 |
|  |  | 2.软件包含电击伤基础知识认知、高压安全防护设备认知与新能源汽车用电安全认知共3个模块内容。 |
|  |  | 3.▲电击伤基础知识认知：操控电流大小，观察电流形成的过程，以及对人体造成的危害，从而了解电流形成的条件，和人体在不同电流大小中所造成的损伤。先控制电源开关，进行通电操作，此时并没有产生电击伤情况，再逐渐增加电流大小，到达一定程度后，身体产生触电反应，过程中进行讲解。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） |
|  |  | 4.高压安全防护设备认知：通过给透明人体穿戴防护设备，达到绝缘电流的目的。在桌面上选择正确的物品，将其穿戴至正确的部位，穿戴错误的物品将导致惩罚，防护设备包含绝缘手套、绝缘鞋、防护服，护目镜，正确穿戴后，对应的内部电流将被截断。 |
|  |  | 5.▲新能源汽车用电安全认知：通过观察新能源汽车内部结构，了解在实训环节中，哪些部件会对人体产生电击伤效果。观察透明的汽车，标记带有高压电和用电危险的部件，通过手柄选择部件之后将出现相关部件介绍和操作规范说明。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） |
|  |  | （二）新能源汽车关键技术认知 |
|  |  | 1.新能源汽车关键技术认知包含整流逆变实验、DC-DC转换器实验、电池均衡实验、低高压系统上下电控制实验4个模块的原理实验。 |
|  |  | 2.▲整流逆变实验：情景导入、电与磁实验、发电机实验、二极管单向导通实验、三极管开关实验、二极管整流实验、三极管逆变实验、整流逆变；DC-DC转换器实验：情景导入、电与磁实验、二极管单向导通实验、 三极管开关实验、变压器实验、二极管整流实验、三极管逆变实验、全波整流实验、电容储能实验、DC-DC转换器实验；低高压系统上下电控制实验：情景导入、继电器实验、互锁实验、低高压系统上下电控制过程。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） |
|  |  | 3.■电池均衡实验：情景导入、电池充电实验、三极管开关实验、电池均衡实验、电池均衡管理实验。（此项需提供产品演示） |
|  |  | （三）新能源汽车虚拟拆装 |
|  |  | 1.新能源汽车实训室：真实还原实训教室，移动到指定区域内，可选择对应的模块。 |
|  |  | 2.▲能够完成4个部件的拆装任务包含高压配电盒拆装、电池模组拆装、电机控制器拆装、驱动电机拆装。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） |
|  |  | 3.学习模式：具有详细的引导和提示，可自学完成指定的任务。 |
|  |  | 4.训练模式：自由操作训练。 |
|  |  | 5.一键操作：拆装任务步骤中，点击相应对象即可进行自动拆装。 |
|  |  | 6.自动操作：拆装任务步骤中，每一步骤可执行自动操作。 |
|  |  | 7.拆装工单：部件拆装流程提示，包括选择工具、扭矩等信息。 |
|  |  | 8.虚拟工具桌：模拟真实工具，可通过选择不同的拆装工具进行组合。 |
|  |  | 9.自动组合工具：可通过点击按钮进行该步骤所需工具的自动选取、组合、设置等完整操作。 |
|  |  | 10.虚拟零件桌：模拟真实零件桌，可摆放零件等操作。 |
|  |  | 四、技术要求 |
|  |  | 1.在符合要求的运行环境下，画面流畅，没有明显的卡顿。 |
|  |  | 2.软件采用三维专业引擎，保证仿真效果。 |
|  |  | 3.交互特点，具有现实移动产生虚拟移动特点、瞬间跳跃特点。 |
|  |  | 5.介绍语音，和引导提示。 |
| 13 | 智能网联汽车智能传感器结构原理认知MR教学系统 | 一、功能要求 |
|  |  | 1.具备零件独显功能：双击智能汽车传感器零件名称标签，可进入零件独显模式，独显模式下可实现旋转、缩放单独查看零件的结构。 |
|  |  | 2.具备原理介绍功能：需采用微课的形式介绍智能传感器的相关工作原理。 |
|  |  | 3.具备零部件名称显示功能：可支持结构爆炸后对应零件名称的显示或隐藏。 |
|  |  | 4.具备传感器工作信息流效果：需将各场景的原理分为“环境感知”与“决策执行”两个场景展示传感器、控制器、执行器工作时的信息流效果。 |
|  |  | 5.具备辅助功能：能支持左右两侧均可显示结构原理的内容目录、同时具有锁屏和关闭声音功能。 |
|  |  | 二、内容要求 |
|  |  | ▲依据智能网联汽车的智能传感器的教学需求，结构原理展示内容包含前向碰撞预警、道路保持辅助、侧方开门预警、后侧来车预警及制动、道路导航识别、自动紧急制动、盲点监控与变道预警、前侧来车预警、自适应巡航、视觉融合泊车辅助模块。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） |
|  |  | 三、关键技术要求 |
|  |  | 1.采用纯三维引擎交互技术，全方位展示智能网联汽车智能传感器； |
|  |  | 2.支持运行在头戴式无线MR一体机上。 |
| 14 | 实训中心环境改造 | 1.工程质量应达到国家质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准； |
|  |  | 2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定； |
|  |  | 3.遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场、设备管线等不受破坏，做好施工现场的保卫和垃圾清运等工作； |
|  |  | 4.装修包含虚拟仿真实训基地内的墙面、顶面、造型文化等一体化设计及施工； |
|  |  | 5.墙面处理：刷配套底漆一度，白色乳胶漆两度，施工面积约100m²。 |
|  |  | 6.顶面处理：铝方通区域顶部上方喷黑，铝方通50*50mm间隔7厘米铺设，四周500mm石膏板造型收边，LED照明，施工面积约100m²。 |
|  |  | 7.造型文化：雪弗板打底，表面高清画面，局部亚克力雕刻造型，供应商需提供设计效果图与校方确认方可。 |
|  |  | 8.地面处理：采用PVC塑胶地板，厚度≥1mm，施工面积约100m²。 |

盐城海洋职业学校数字化虚拟仿真实训中心建设项目核心产品为：新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统。

## 7标段：新能源汽车实训室建设项目建设清单

项目概况：盐城海洋职业学校新能源汽车实训室建设项目，主要建设内容包含新能源汽车高压安全系统实训室、动力电池检修产教融合实训中心、新能源汽车底盘构造与检修实训室。建设清单：

| 序号 | 实训室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车高压安全系统实训室 | 新能源汽车高压安全系统实训台 | 1 | 套 |
| 2 |  | 新能源汽车高压连接器插拔实训平台 | 1 | 套 |
| 3 |  | 新能源汽车DC/DC转换实训台 | 1 | 套 |
| 4 |  | 心肺复苏专用急救箱 | 2 | 台 |
| 5 |  | 全身心肺复苏模拟人 | 2 | 套 |
| 6 |  | 自动体外除颤仪（训练教学专用） | 2 | 台 |
| 7 |  | 新能源汽车三电系统实训平台 | 1 | 套 |
| 8 |  | 新能源汽车高压安全与防护数字化课程资源包 | 1 | 套 |
| 9 |  | 新能源汽车高压安全认知虚拟实训系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 移动智能实操示教工位机 | 1 | 台 |
| 11 |  | 文化建设 | 1 | 批 |
| 12 | 动力电池检修产教融合实训中心 | 车用电池模组检测与均衡修复实训台 | 1 | 台 |
| 13 |  | 动力电池系统装调与性能检测实训平台 | 1 | 台 |
| 14 |  | 交直流充电系统装调与测试实训平台 | 1 | 台 |
| 15 |  | 动力电池智能拆装实训平台 | 2 | 台 |
| 16 |  | 新能源汽车动力电池及管理系统检修数字化课程资源包 | 1 | 套 |
| 17 |  | 新能源汽车电池虚拟结构原理教学系统 | 1 | 套 |
| 18 |  | 实训室文化建设 | 1 | 批 |
| 19 | 新能源汽车底盘构造与检修实训室 | 新能源汽车动力转向及悬架系统实训平台 | 2 | 台 |
| 20 |  | 新能源汽车ABS制动系统实训平台 | 2 | 台 |
| 21 |  | 汽车行驶转向制动系统虚拟结构原理教学系统 | 1 | 套 |
| 22 |  | 新能源汽车底盘系统检修辅教集成工具组套 | 1 | 套 |
| 23 |  | 移动智能实操示教工位机 | 1 | 台 |
| 24 |  | 驱动电机总成拆检实训台 | 2 | 台 |
| 25 |  | 新能源汽车驱动电机控制系统智能实训台 | 1 | 台 |
| 26 |  | 真有效值数字万用表 | 1 | 个 |
| 27 |  | 驱动电机测振仪 | 1 | 个 |
| 28 |  | 数字兆欧表 | 4 | 个 |
| 29 |  | 新能源汽车电机虚拟结构原理教学系统 | 1 | 套 |
| 30 |  | 实训室文化建设 | 1 | 套 |

7标段：新能源汽车实训室建设项目技术参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车高压安全系统实训台 | 一、组成要求 1.以新能源汽车高压系统真实零部件为基础，电动汽车高压系统零部件至少包含磷酸铁锂电池组、BMS控制模块、智能车载充电机、DC/DC模块、PDU高压箱（内置总正继电器、充电继电器、预充继电器、预充电阻、霍尔传感器、高压维修开关）、钥匙开关、国标充电枪含插座、辅助蓄电池、放电模拟负载及高低压线束等组成。 2.检测面板：带电路图及原理图的检测控制面板； 二、功能要求 1.系统可真实运行，可直接观察上电、下电过程、高压系统运行状态。 2.系统配备DC/DC直流转换模块，通过锂电池组给低压系统和辅助电池持续供电，可通过万用表直观测量电压转换，了解DC/DC转换工作原理。 3.系统配备智能车载充电机，充电机通过CAN协议与BMS通信，连接充电枪后系统自检OK后充电接触器闭合。 4.系统集成霍尔电流传感器，检测充放电电流且通过BMS 传送至显示器。 5.系统设置维修开关MSD，维修开关具备高压互锁检测功能。 6.系统电缆采用车规级连接插件。 三、教学与实训项目 1.演示与了解高压、低压系统的组成结构； 2.演示与了解DC/DC转换和工作原理； 3.演示与了解AC/DC转换和工作原理； 4.演示与了解高压互锁的功能和工作原理； 5.演示与了解高压电气系统原理、上电、下电、充电等逻辑关系； 6.演示与了解如何对系统高压、低压进行检测； 7.学习与掌握对汽车高压系统的检修操作过程。 四、工艺要求 1.检测面板采用4mm厚铝塑板作为底板，表面图像由高精UV平板打印技术成型，再经数控雕刻机开孔； 2.面板上配件的固定支架均采用≥12MM环保PE板材经数控机床加工而成； 3.框架采用≥40*40mm铝型材底框+25mm厚免漆桌面板组成； 五、主要参数 1.台架尺寸（长宽高）约：1500*600*1800mm（允许偏离±5%）； 2.锂电池组技术参数：磷酸铁锂电池，电压≥3.2V，容量≥20Ah，合计24串，标称电压≥76.8V 3.DC/DC技术参数：输入电压48~96V，功率≥500W，电压≥13.8V，电流50A。 六、配套教学资源 1.配套教学资源包涵盖不少于7个微课视频、27个二维动画、1个三维动画，所有资源存储在云端，通过配套教学资源包平台统一配置管理，在教学和实训过程中可随时查看。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。 七、教学资源清单 （一）项目1、电的认知 1.什么是高压电？ 微课 2.生命不能承受之“电” 微课 3.电流对人体伤害的类型 二维动画 4.间接触电 二维动画 5.单相触电 二维动画 6.两相触电 二维动画 7.跨步电压触电 二维动画 8.电弧 二维动画 （二）项目2 新能源汽车高压部件的认知 1.新能源汽车高压部件识别 二维动画 2.高压电器分布示意图 二维动画 3.纯电动汽车高压电器分布 二维动画 4.新能源汽车高压安全设计 微课 5.高压动力线束内部结构 二维动画 6.新能源汽车高压连接器基本结构 二维动画 7.高压维修开关作用 二维动画 8.高压维修开关3D结构展示 三维动画 9.高压互锁作用 二维动画 10.高压互锁工作原理 二维动画 11.漏电传感器功用 二维动画 12.漏电传感器工作原理 二维动画 （三）项目3 高压防护工具的认知 1.安全帽作用 二维动画 2.安全帽使用注意事项 二维动画 3.高压防护服的作用 二维动画 4.绝缘胶鞋类型 二维动画 5.绝缘胶鞋使用注意事项 二维动画 6.绝缘胶鞋作用 二维动画 7.绝缘手套性能要求及检查方法 二维动画 8.绝缘手套日常使用要求 二维动画 9.绝缘拆装工具的特点 二维动画 10.护目镜应用场景 二维动画 11.万用表的常规使用 微课 12.数字绝缘表的使用 微课 13.数字式电流钳的使用 微课 14.新能源汽车高压操作安全防护 微课 15.汽车高压维修工位布置要求 二维动画 |
| 2 | 新能源汽车高压连接器插拔实训平台 | 一、总体要求 选用主流新能源汽车高压连接器，安装在专用动力电池包箱体上，可掌握实际掌握高压连接器插拔操作。 1.主流新能源汽车动力电池专用高压接插件一套，含高压放电正极插头/插座，高压放电负极插头/插座，高压充电正极插头/插座，高压充电负极插头/插座，维修开关插头/插座等； 2.主流新能源汽车动力电池专用低压接插件一套； 3.专用动力电池包箱体 二、功能要求 1.高压连接器插头和插座均配接与动力电池包相同电缆线，电气连接方式与实车相同，并标注名称。 2.高压插接头具有互锁端子，可练习不同高压插接件插拔。 3.面板采用4mm铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理，面板打印有彩色原理示意图； 4.底部安装4个带自锁装置万向脚轮。 5.设备框架采用一体化全铝合金型材搭建，台面宽≥400mm，台面铺装≥32mm厚彩色高密度复合板。 三、技术参数 1.设备尺寸：约700*500*1500mm（长*宽*高）（允许偏离±5%） 2.电源：220V 50/60Hz |
| 3 | 新能源汽车DC/DC转换实训台 | 一、总体要求 采用主流新能源汽车原车DC/DC系统元件，配有蓄电池，动力电源、带DC/DC系统内外部电路原理图的操作面板，显示仪表，可对DC/DC转换器的工作原理、结构认识、控制原理，以及对系统转换原理的学习。 二、产品组成 1.DC/DC系统：DC/DC转换器总成； 2.辅助系统：点火开关、12V蓄电池、可调负载、电压表、动力电源等； 3.检测面板：绘制有电控系统彩色电路图并安装有电路测量端子； 4.移动台架：可移动教学台架，下面安装有四个带刹车的活动脚轮。 三、功能要求 1.展示功能：系统所有零部件均采用部件和高低压电器制作，可展现DC/DC系统的组成结构； 2.检测功能：检测面板上安装有检测端子，可直接检测DC/DC元件的电信号； 3.运行功能：在DC转换器基础上配以辅助系统，使DC转换器可以正常工作，便于对DC转换器进行动态的数据检测及工作过程的演示； 四、技术特性 （一）实训台主体结构 1.实训台结构采用工业铝型材制作，铝型材实际厚度≥3mm； 2.铝型材框架装配采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用特制彩色平封条条密封； 3.铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码； 4.铝型材装配螺丝均采用不锈钢螺丝； （二）实训台线束 1.信号线缆：多股镀锡铜线，外层材质FEP铁氟龙； 2.线束与汽车连接部分选用原车接插件或是汽车接插件； （三）检测面板 1.检测面板：采用铝塑板作为底板，表面图像由高精UV平板打印技术成型； 2.检测端子：检测端子采用高质量尼龙料高压安全型4mm面板香蕉插座孔/PA66高强度尼龙/黄铜镀镍/材料电镀； （四）实训台外形尺寸（长宽高）：1500×600×1800mm（允许偏离±5%）。 五、实训项目 1.DC/DC变换器的功能； 2.DC/DC变换器的结构组成； 3.DC/DC变换器的性能； 4.DC/DC变换器的工作原理； 5.DC/DC变换器的更换流程。 |
| 4 | 心肺复苏专用急救箱 | 材质：铝合金+食品级PP，配置安全锁具 尺寸：约405*220*230mm（允许偏离±5%） 标准配置（至少包含）：标准口罩*10个、速冷冰袋*1包、纱布块*10片、三角绷带*1包、无纺布胶带*1卷、体温计*1支、急救手册*1本、手套*1套、退热贴*1包、口哨*1个、脱脂棉*1包、绑带*1包、别针*10个、剪刀*1把、创可贴*50片、碘伏棉签*4根、碘伏棉片*2片、急救毯*1包、棉签*100根、止血带*1卷、酒精棉片*4片、镊子*1把 |
| 5 | 全身心肺复苏模拟人 | 1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一。 2.模拟生命体征： （1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 （2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 （3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 （4）瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 3.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 4.三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 （1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 （2）方式二：模式考核，在设定的时间内，根据心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 （3）方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 5.电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 6.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 7.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： （4）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 8.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 9.可自行设定操作时间，以秒为单位。 10.操作频率：至少100次/分，也可自行设定数值。 11.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 12.操作结束后打印操作过程。 |
| 6 | 自动体外除颤仪（训练教学专用） | 1.设计符合人机工程学。打开面盖,则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED电极贴片。 2.将除颤电极与模拟人相连即可，全过程无需人为介入，模拟自动检测、自动分析、除颤。 3.模拟急救现场AED的工作流程，无高压电击除颤工作，全程语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。 4.通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置及使用方法。 5.AED模拟训练器预设有至少9种案例情景。 6.设有故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示。 7.设有CPR操作语音提示及按压频率节拍音提示。 |
| 7 | 新能源汽车三电系统实训平台 | 一、总体要求 新能源汽车三电系统实训平台可实现小车核心线路的反复拆装插拔训练，正确连接整车系统线路后，可对小车进行加减速、转向、前后驱动控制。设备同时满足接线拆装与排故诊断实训，系统含盖了动力电池管理系统、电机控制系统、整车控制系统、高压配电系统、CAN网系统、高压安全系统、OBD诊断系统、低压供电系统。设备真实还原新能源车上下电控制逻辑、高压互锁控制逻辑、高压充/放电控制逻辑、动力电池包管理逻辑、高/低压供电系统、OBD故障诊断系统等，小车核心控制模块要求预留二次开发接口。 二、组成要求 1.BME三电系统实验小车*1台； 2.BME三电系统实验小车-故障诊断检测台*1台； 3.BME三电系统实验小车-操控盒（上电/刹车/转向/油门/档位控制/插枪充电指示灯） *1个； 4.BME三电系统实验小车-定制手持遥控器*1台； 5.上位机控制软件*1套； 6.OBD诊断软件*1套； 7.配件材料包*1套； 8.国标交流充电枪*1把； 9.检测台连接线束*1套； 三、新能源汽车三电系统实训平台功能参数： 1.要求包含VCU整车控制模块、PDU配电模块、BMS电池管理模块、MCU电机驱动模块、DCDC蓄电池充电模块、OBC国标交流充电模块、EPS转向驱动模块、T-Box无线通讯模块（要求不少于2种频段：2.4Gwifi通讯、433MHz射频通讯，支持快速切换使用，支持同时使用）。 2.要求各模块接口针脚采用2mm/4mm香蕉接口引出，实现小车各线路的快速插拔拆装。 3.要求小车核心控制模块预留二次开发接口，实现对小车二次编程开发（支持二次开发模块包含：VCU整车控制模块、PDU配电控制模块、BMS电池管理模块、MCU电机驱动模块、EPS转向控制模块）。 4.要求小车各核心模块之间采用CAN网通讯。 5.要求小车CAN网支持故障诊断功能，支持自身故障码的读取、清除，要求故障码类型包含：主动静态、被动偶发，故障码不少于50个。 6.要求小车CAN网支持实时数据流读取，支持数据流读取模块包含：VCU整车控制模块、PDU配电控制模块、BMS电池管理模块、MCU电机驱动模块、EPS转向控制模块。 7.要求小车实时检测并反馈显示轮速和车速，要求落地车速不大于15km/h。 8.要求小车满电负载不小于80kg，要求满负载时转向控制、前后驱动控制无异常。 9.要求小车控制方式不小于3种，包含：实体物理操控旋钮按键（上电开关、刹车传感器、油门传感器、转向传感器、AT档位旋钮开关、充电指示LED灯组成）、PC上位机软件遥控控制、实体射频遥控器控制 10.要求小车动力电池包输出总电压不高于30V，要求动力电池包组包方式同时包含串联和并联。 11.要求小车采用12V铅酸蓄电池实现低压系统供电。 12.要求小车支持实时绝缘检测，绝缘故障要求区分一级绝缘故障、二级绝缘故障、三级绝缘故障。 13.要求小车支持模拟高压互锁PWM信号，涉及高压互锁模块包含：PDU配电模块、BMS电池管理模块、MCU电机驱动模块。 14.要求MCU电机控制模块支持接线拆装及故障诊断实训，MCU电机控制系统由驱动电机和电机控制器组成，支持驱动电机U/V/W相位线&霍尔传感器V+/V-/HU/HV/HW线的拆装及检修动态/静态电压电流波形信号的检测、电机控制器（电源、CAN通讯、互锁线）接线拆装及检修，要求电机控制模块故障检测故障码类型包含：电机驱动控制异常、电机驱动模块高压输入异常、高压互锁回路信号检测不通过、MCU模块与整车控制模块VCU丢失通讯、MCU模块与动力电池管理系统BMS丢失通讯、MCU模块与转向控制模块EPS丢失通讯、MCU模块与高压配电箱PDU丢失通讯。 15.要求EPS转向模块支持接线拆装及故障诊断实训，EPS转向系统总成由转向私服驱动电机、转向机控制器组成，可支持转向电机电路的拆装及检修、转向机控制器（电源、CAN通讯、转向机驱动控制线）的拆装及检修，要求转向控制模块故障检测故障码类型包含：方向私服电机电源供电异常、方向私服电控制信号异常、EPS模块与整车控制模块VCU丢失通讯、EPS块与动力电池管理系统BMS丢失通讯、EPS模块与电机驱动模块MCU丢失通讯、EPS块与高压配电箱PDU丢失通讯。 16.要求VCU整车控制模块支持接线拆装及故障诊断实训；可支持VCU模块（电源、CAN通讯、转向信号、上电开关信号、刹车信号、油门信号、P/R/N/D四挡档位开关信号）的拆装及检修，要求整车控制模块故障检测故障码类型包含：转向传感器检测数据异常、档位传感器检测数据异常、油门传感器检测数据异常、VCU模块与动力电池管理系统BMS丢失通讯、VCU模块与转向控制模块EPS丢失通讯、VCU模块与电机驱动模块MCU丢失通讯、VCU模块与高压配电箱PDU丢失通讯。 17.要求BMS动力电池管理模块支持接线拆装及故障诊断实训，BMS管理系统由BMS管理模块、16个磷酸铁锂电池、高压继电器、预充电阻、保险丝、温度传感器组成，可支持BMS模块（电源、CAN通讯、高压互锁、绝缘检测、高压接触器控制、NTC温度传感器、电池模组均衡采样线）的拆装及检修，要求BMS电池管理控制模块故障检测故障码类型包含：高压蓄电池输出电压异常、高压蓄电池信息采集器B01路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B02路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B03路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B04路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B05路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B06路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B07路采样电压偏高/偏低、高压蓄电池信息采集器B08路采样电压偏高/偏低、高压电池信息采集器NTC1温度采样异常故障、高压电池信息采集器NTC2温度采样异常故障、输出端高压未输出、BMS高压互锁回路信号检测不通过、低压供电蓄电池电压异常（偏低）、高压蓄电池系统绝缘检测不通过，等级1~3级、BMS模块与整车控制模块VCU丢失通讯、BMS模块与转向控制模块EPS丢失通讯、BMS模块与电机驱动模块MCU丢失通讯、BMS模块与高压配电箱PDU丢失通讯。 18.要求PDU配电管理模块支持接线拆装及故障诊断实训，PDU管理系统由DCDC蓄电池充电机、OBC国标交流充电机、高压继电器、PDU配电控制模块组成，可支持PDU模块（电源、CAN通讯、高压互锁、高压继电器控制、DCDC输入输出、OBC国标交流CC/CP/L1/N1/PE线）的拆装及检修，要求PDU控制模块故障检测故障码类型包含：交流充电系统信号/供电线路异常、配电箱输出端高压未输出、配电箱电机控制模块高压配电输出异常、DCDC转换器高压输入异常、配电箱高压输入端电压异常、PDU高压互锁回路信号检测不通过、PDU模块与整车控制模块VCU丢失通讯、PDU模块与动力电池管理系统BMS丢失通讯、PDU模块与转向控制模块EPS丢失通讯、PDU模块与电机驱动模块MCU丢失通讯。 19.要求小车底盘（底部）预留各模块信号检测快速航空接口，方便与检测台连接进行电压电阻波形信号的检测。 20.要求配备小车拆装检修支架，支架高度不低于50cm，要求支架安装承重轮，方便移动。 21.要求小车主体框架采用Q235冷轧钢板配合矩形方管加工而成，表面采用白色细砂纹喷漆处理。 22.要求小车车头车尾均安装防撞梁和防撞条。 四、BME三电系统实验小车-故障诊断检测台功能参数： 1.要求支持检测模块包含：VCU整车控制模块、PDU配电控制模块、BMS电池管理模块、MCU电机驱动模块、EPS转向控制模块、Servo转向伺服电机、OBC国标交流充电接口、DCDC蓄电池充电机、NTC温度传感器、PMSM驱动电机。 2.要求配置PC触摸一体机，一体机不小于21寸，运行内存不低于4G，存储不低于128G，通过可调节机械臂与台架连接。 3.要求台架区分数据检测区、系统电路图展示区。 4.要求通过面板测试点，支持使用万用表/示波器实时测量小车电控系统线路的电压、电流、电阻、波形信号等。 5.要求实训平台配置安装2个收纳抽屉，方便收纳实验实训仪表仪器、纸质资料等。 6.整体尺寸约：1280*550*1650mm。 7.WIFI通讯：2.4GHz。 8.测试点规格：2mm香蕉插座/绝缘体ABS/主体铜镀镍。 9.小车连接接口：航空插头。 10.承重角轮：≥3寸白色静音轮。 11.实训桌板：防静电桌面/密度板。 12.要求主体框架采用Q235冷轧钢板配合矩形方管加工而成，表面采用白色细砂纹喷漆处理。 13.要求展示面板基础底板，采用钢板，极光切割精确开孔，确保设备版面不受热受冷或长时间暴晒而发生形变。 14.要求设备连接航空头接口采用底部隐藏式设计，向下走线，实现工位布置，连接线束自然下垂不弯折，确保更安全有效的对接。 15.要求连接线束采用铜芯聚氯乙烯绝缘线缆，线束外包采用阻燃蛇皮网管，线束与插头连接处采用汽车专用布胶带包扎。 16.面板采用亚克力材质，全彩UV打印，内容清晰，色彩鲜艳。 五、BME三电系统实验小车-定制手持遥控器功能参数： 1.要求遥控组成部件包含：左手万向摇杆、右手万向摇杆、遥控器电源开关、小车上电按钮、小车P/R/N/D档位切换旋钮、一键清码按钮、电源电量指示LED灯、无线信号连接指示LED灯、小车故障指示LED灯、刹车指示LED灯、交流充电指示LED灯、左右手控制切换调节接编码口、二次开发接口。 2.要求遥控支持左/右手油门刹车自定义切换，支持左/右手转向自定义切换。 3.要求遥控支持二次编程开发。 4.要求遥控支持对小车一键清码。 5.要求遥控配置电源指示灯，要求电量充足时LED常亮，电量低于20%时1秒慢闪，低于10%时0.5秒快速，低于5%时爆闪。 6.要求遥控配置无线信号连接指示灯，要求与小车正常连接时2秒短闪，与小车丢失通讯时爆闪。 7.要求遥控配置故障指示灯，要求有主动静态实时故障时常亮，有历史故障码时2秒短闪。 8.要求遥控配置小车充电指示灯，要求充电枪插入且未充电时1秒短闪，小车充电中时1秒长亮短灭。 9.要求主体框架采用冷轧钢板定制切割焊接而成，表面采用白色细砂纹喷漆处理。 10.要求面板采用亚克力材质，全彩UV打印，内容清晰，色彩鲜艳。 11.要求遥控背部设置电池舱，支持方便更换电池。 六、上位机控制软件功能参数： 1.支持wifi网络连接与小车进行实时数据通讯； 2.上位机软件前端UI按照汽车仪表布局设计； 3.上位机软件前端可实时显示数据，包含油门百分比数据、左/右转向度显示、小车轮速/车速、刹车状态、PRND档位状态、系统总电压、系统总电流（区分充/放电）、电量SOC值、温度信息、同步系统时间； 4.上位机软件前端可实时显示故障及状态信息，包含蓄电池电压低状态灯、系统上/下电信息提示、充电枪插入/拔出状态灯及信息提示、充电状态灯及信息提示、动力系统故障状态灯及信息提示、动力电池电量过低状态灯及信息提示、温度传感器过热状态灯及信息提示、电池故障状态灯及信息提示、转向系统异常状态灯及信息提示、温度传感器异常状态灯及信息提示。 5.上位机软件前端同步小车轮速车速，并有直观动画显示车速快慢； 6.上位机软件前端支持同步转向信号值，并有直观动画显示车辆左/右（转）偏移； 7.上位机软件后端登入要求输入管理密码，管理密码支持更改； 8.▲上位机软件后端可实时显示数据，至少包含总电压、总电流、电量SOC、单体电压值、单体最高、单体最低、单体压差、温度值1、温度值2、蓄电池电压、充电枪状态、充电状态、基础故障状态读取/清除（支持读取/清除故障包含：高压互锁、绝缘检测、总电压、单体电压、温度传感器、电池包通讯、电机控制器通讯、整车控制器通讯、高压配电箱通讯、转向机控制器通讯；（此项需提供上位机软件功能截图予以佐证） 9.上位机软件可实现对小车的远程控制，包括无线控制小车前进、后退、加减速、刹车、左右转向。 七、纯电动汽车动力系统虚拟结构原理教学系统 ▲系统能够提供纯电动汽车动力系统至少16个3D结构展示，包含纯电动汽车动力系统结构、电驱系统结构、动力电池系统结构、电控系统结构、电动机组件结构、电力电子箱组件结构、减速器组件结构、电驱冷却系统组件结构、高压电池包组件结构、高压配电单元组件结构、动力电池充电系统结构、动力电池冷却系统组件结构、VCU结构、换挡杆组件结构、加速踏板传感器结构、制动位置传感器结构；系统能够提供纯电动汽车动力系统至少9个原理演示，包含纯电动汽车动力系统原理、电驱系统原理、动力电池系统原理、电控系统原理、减速器组件原理、电驱冷却系统组件原理、高压配电单元组件原理、动力电池充电系统原理、动力电池冷却系统组件原理。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 八、OBD诊断软件功能参数： 1.软件支持系统电路图查找； 2.软件支持故障码主动静态、被动偶发故障码读取； 3.软件支持故障码清除； 4.软件支持实时数据流读取； 5.软件支持数据流图标实时绘制； 6.软件可读取小车故障码不少于50个； 7.软件读码清码展现形式含列表式和总线框图式。 |
| 8 | 新能源汽车高压安全与防护数字化课程资源包 | 一、组成要求 ▲新能源汽车高压安全与防护数字化课程资源包至少包含1本教材二维码立体化教材（电子版）、1本学习工作页、7个PPT课件、7个单元测评、9个技能测评、2套试卷和1个教学资源包。（此项需提供课程内容截图予以佐证，要求内容截图清晰，与教学项目一致） 二、教学项目 任务一 高压安全常识：至少包含高压电的认知、高压安全标识的识别等知识点与新能源汽车高压标识认知等技能点 任务二新能源汽车高压系统的认识：至少包含新能源汽车高压系统的认知、新能源汽车高压部件的识别等知识点与新能源汽车高压部件的认识等技能点 任务三 高压防护装备的认识与使用：至少包含高压防护用品作用、高压防护用品种类、安全帽认识与使用、绝缘手套认识与使用、绝缘胶鞋认识与使用、高压防护服认知与使用等知识点与高压安全防护用品穿戴等技能点 任务四 高压绝缘工具的认识与使用：至少包含高压绝缘工具、拆装工具的认识、检测仪表的认识与使用等知识点与新能源汽车绝缘工具的使用等技能点 ▲任务五 新能源汽车高压安全操作规范：至少包含新能源汽车维修硬件设施及人员要求、新能源汽车高压电气维修操作规范等知识点与新能源汽车高压安全防护的操作规范等技能点（此项目需提供课程内容截图予以佐证） 任务六 触电急救处理：至少包含高电压与人体伤害、人体触电方式、急救处理流程等知识点与人体心肺复苏等技能点。 任务七 新能源汽车事故发生后的救援：至少包含救援安全操作流程及规范、新能源汽车碰撞、起火、涉水后的救援等知识点与新能源汽车切断和恢复高压系统等技能点 三、技术要求 1.课程包的教学任务是基于企业新能源汽车维修安全的实际工作任务出发，经过教学设计，转换成为与教学项目相匹配的教学任务。 2.以二维码技术编制立体化教材，通过移动互联网，将数字化资源与教材相融合。 3.配套的数字化资源包含动画、视频格式的教学资源，方便教师进行知识点、技能点的知识讲解。 4.▲配套资源包含断开蓄电池负极电缆、安全帽的正确佩戴方法、新能源汽车应急状况处理——发生火灾、个人防护装备的配备、绝缘胶鞋的作用、安全帽的防护作用、数字绝缘表的使用、新能源汽车高压部件的认识资源。（此项需提供资源内容截图予以佐证） 五、配套资源包清单 （一）二维动画类（不少于36个） 1.绝缘手套-外观检查 二维动画 2.维修作业前准备工作_情景导入 二维动画 3.断开维修开关 二维动画 4.断开蓄电池负极电缆 二维动画 5.关闭点火开关 二维动画 6.绝缘鞋选择 二维动画 7.安全帽使用注意事项 二维动画 8.新能源汽车应急状况处理——发生火灾 二维动画 9.新能源汽车应急状况处理——发生碰撞 二维动画 10.新能源汽车应急状况处理——涉水行驶 二维动画 11.触电伤害-电击 二维动画 12.触电伤害-电伤 二维动画 13.两相触电 二维动画 14.跨步电压触电 二维动画 15.电流对人体的伤害类型 二维动画 16.单相触电 二维动画 17.绝缘拆装工具的特点 二维动画 18.万用表 二维动画 19.个人防护装备的配备 二维动画 20.绝缘手套-商标铭牌 二维动画 21.绝缘手套-机械性能 二维动画 22.绝缘手套-密封性能 二维动画 23.绝缘手套-制作材料 二维动画 24.绝缘胶鞋的使用注意事项 二维动画 25.安全帽结构 二维动画 26.绝缘胶鞋的作用 二维动画 27.高压防护服的作用 二维动画 28.安全帽使用注意事项 二维动画 29.安全帽的防护作用 二维动画 30.新能源汽车高压系统 二维动画 31.橙色高压线及高压接头 二维动画 32.高压电警告标志 二维动画 33.电压 二维动画 34.直流电 二维动画 35.电流 二维动画 36.交流电 二维动画 （二）技能视频类（不少于12个） 1.绝缘手套—性能检查 技能视频 2.新能源汽车高压电的中止和检验 技能视频 3.绝缘帽检查 技能视频 4.新能源汽车高压电的终止和检验 技能视频 5.高压安全的规范操作视频 技能视频 6.高压安全防护的规范操作 技能视频 7.数字式电流钳（表）的使用 技能视频 8.数字绝缘表的使用 技能视频 9.安全帽的正确佩戴方法 技能视频 10.绝缘手套技术要求 技能视频 11.绝缘胶鞋的类型 技能视频 12.新能源汽车高压部件的认识 技能视频 |
| 9 | 新能源汽车高压安全认知虚拟实训系统 | 一、功能要求 1.需具备新能源汽车常用维修诊断工具介绍功能：需介绍万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱。 2.需具备工具、零件独显功能：可选择工具或零件进入独显模式，独显模式下可实现旋转、缩放单独查看部件的结构。 3.需具备功用讲解功能：需根据设备的功能原理，采用文字+语音的方式介绍设备的功能原理。 4.需具备触电伤害知识的讲解：需通过选择不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。 5.需具备高压安全防护工具设备介绍；需介绍安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的功能和作用。 6.需具备触电急救设备的介绍：需通过步骤引导介绍除颤仪设备和灭火器的使用操作。 7.需具备纯电动汽车高压器件的介绍：需基于纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。 6.需具备安全防护急救事件的急救实训：需具备“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的实训任务。 二、内容要求 1.根据新能源汽车高压安全认知及实训的课程要求，提供的认知及实训内容不得少于新能源汽车维修工具认知、高压触电防护认知、应急处理设备认知、新能源汽车高压部件认知、安全防护与应急处理。 2.新能源汽车维修工具认知：可完成万用表、电流钳、绝缘检测仪、高压绝缘工具箱的认知和观察； 3.高压触电防护认知：可完成安全帽、护目镜、绝缘鞋，绝缘手套的认知和观察；可操作不同大小的电流流经人体，讲解触电后不同电流对人体的伤害。 4.应急处理设备认知：可完成除颤仪设备介绍、灭火器的使用操作流程和设备介绍。 5.▲新能源汽车高压部件认知：基于纯电动汽车，介绍充配电总成、PTC加热装置、驱动电机、电机控制器、电动压缩机、动力电池的功用。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 6.■高压防护与应急处理：可通过步骤引导，介绍新能源汽车实训前的准备工作，完成准备工作后通过选择“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的选项，进入对应的场景进行实训。（此项需提供产品演示） 三、关键技术要求 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 2.需采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，缩放大小以方便操作。 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 4.提供不少于200节点，网络版，支持不少于200个学生同时在线开展学习。 |
| 10 | 移动智能实操示教工位机 | 一、总体要求 1.采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微、互动八路摄像头。 2.■具备实操演示投屏、镜头智能控制、录像回放标记、录像截图云存、拍照传屏、批注讲解评比、组网监控点评、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享打印、扫描枪扫码播放、无线镜头/PPT控制、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。（此项需提供产品演示） 二、组成要求 1实操示教工位机至少包含两个部分：①实操示教工位机硬件1套；②智慧实训（示教）客户端软件1套；③课堂助手APP软件1套。 2.配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 三、实操示教工位机硬件技术要求 1.全景摄像头：≥2.5寸球机，带云台，≥400万像素，≥4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 2.特写摄像头：≥4寸球机，带云台，≥400万像素，≥23倍光学变焦，POE供电，带拾音器。 3.▲扩展摄像头：≥2.5寸球机，带云台，≥400万像素，≥4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯。并支持通过平板电脑实现镜头画面显示与操控。（此项需提供产品彩页或功能截图予以佐证） 4.高拍摄像头：≥1000万像素，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯。 5.随拍摄像头：调用平板电脑内置摄像头，实现无线画面投屏。 6.内窥摄像头：≥500万像素，≥IP67级防水，与平板电脑连接实现无线画面投屏。 7.显微摄像头：≥500万像素，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 8.互动摄像头：≥400万像素，2.7-8mm光学变焦，POE供电，带拾音器。 9.NVR录像机：支持≥8路400万像素摄像头接入，硬盘≥1TB。 10.移动终端：≥11英寸，八核CPU主频≥2.8Ghz，存储容量6GB+128GB，分辨率≥1920x1200，前置后置800万像素摄像。配套硅胶全包软壳支架外壳。 11.无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波通讯，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 12.▲无线镜头/PPT控制器：2.4G无线连接，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制。可实现微软PPT的放映、切换、白屏、缩放、画笔、荧光笔、激光笔、橡皮擦、隐藏笔迹、清空笔迹、音量、切屏、退出等控制。（此项需提供产品彩页或功能截图予以佐证） 13.触摸屏：23.8英寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65正面防水防尘全面玻璃屏、支持DP口与HDMI口。 14.OPS：六核处理器、频率≥2.80 GHz、内存≥8G、固态硬盘≥256GB、机械硬盘≥2TB、带音箱与鼠标键盘。 15.锂电池：12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V40A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 16.▲无线基站：主要配置双频无线路由器、HDMI无线传输器1080P无障碍传输≥100米、UHF无线音箱无障碍传输≥150米，内含蓝牙音箱。至少扩展出1个WAN口、1个LAN口、1个LAN(POE)口、1个HDMI输出口、1个AUDIO输出口、4个5V2A USB充电口、2个220V交流充电口。（此项需提供产品彩页或功能截图予以佐证） 17.推车外形尺寸约：540mm(L)*480mm(W)*2080mm(H)。 18.悬臂：1.2米大悬臂支架、2节、负重≥5.5KG。 19.自动卷线器：3芯*0.75平方国标*3.5米圆线、配国标10A3芯插头。 20.推车配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，至少包含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、1个HDMI、4个USB充电接口。 四、智慧实训（示教）客户端软件技术要求 1.桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、互动、批注、文件、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 2.演示投屏：将工位机终端无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 3.批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏，也支持白板模式、回到桌面。 4.画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 5.▲镜头智能控制：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、监听、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制；随拍、内窥摄像头可方向调节、画面冻结、同步批注、录像、拍照；高拍、显微摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 6.录像即时回放：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的录制视频即时回放与截存，可再扩展4路网络摄像头。 7.录像截图云存：实现全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微七路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 8.组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的所有网络摄像头，并可进行远程镜头智能控制与重命名。通过画笔工具可对监控到的摄像头画面进行批注点评。 9.▲课堂互动：工位机通过课堂互动摄像头可监控课堂学生，并可进行触屏提问与点赞（含≥6个动效）。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 10.▲码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放，支持扫描枪扫码播放。配套1个二维码无线扫描枪。云平台内每个资源与文件夹都支持生成二维码，分内部与公开使用两个版本，二维码可下载分享并打印。配套1套二维码标签打印机与标签纸。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 11.图传讲评：可播放通过课堂助手平板上拍照传送的图片，并进行批注评比，支持6张图片同时评比。 五、课堂助手APP软件技术要求 1.摄像头传控：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、拍照、3D定位、监听等智能控制；随拍、内窥摄像头可放大缩小、无线投屏至工位机客户端，并可同步画面冻结批注，支持调用补光灯。 2.图传讲评：可拍摄多张图片同时图传至工位机客户端，并与工位机客户端进行同步批注评比，支持≥6张图片同时评比。 3.码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放。 六、智慧实训在线云服务技术要求 ▲智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考场配置、考训创评、参与考评、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能；智慧实训微信小程序具备资源扫码；查阅学习记录、考训记录（实操视频、电子工单、成绩）、准考证；公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。（此项需提供软件功能截图予以佐证） |
| 11 | 文化建设 | 实训室文化建设内容包含： 一、文化展板 1.内容要求：与新能源汽车发展史、技术发展、学校荣誉、区域汽车产业等相关内容。 2.技术要求： （1）工艺要求：雪弗板打底，表面高清画面，布局亚克力雕刻造型 （2）面积：约8m² 3.数量：1个 二、文化挂图 1.材质：冰晶玻璃贴画，高清写真画面 2.尺寸：约600*900mm 3.内容：根据学校需求定制，至少包含专用工具认识/常用工具认识/操作规范/工位检测与分析流程等。 4.数量：4个 三、工位吊牌 1.材质：8mm透明亚克力高清画面喷绘，不锈钢钢丝绳吊装 2.尺寸：约350*1000mm 3.内容：定制标识+工位名称 4.数量：4个 |
| 12 | 车用电池模组检测与均衡修复实训台 | 一、总体要求 车用电池模组检测与均衡修复实训台实训台架能够实现动力电芯结构原理认知、电池模组均衡维护作业、电池模组（单体电芯）充放电作业、电池模组（单体电芯）性能检测、动力电池高效分选及配组作业等不少于5个实训项目。 二、组成要求 产品组成主要包括动力电池检修考训台*1、上位机*1、八路圆柱形测试支架*1、大鳄鱼夹检测线束*16、平口夹检测线束*1、磷酸铁锂方块电池*9、三元锂方块电池*1、磷酸铁锂圆柱电池*17、三元锂圆柱电池*17、镍氢电池*1、超级电容器*1、铅酸蓄电池*1、锂聚合物软包电池*1、燃料电池*1、动力电池专用托板仓*1、配套教学资源包*1、内阻测试仪*1、绝缘手套*1。 四、功能要求 1.车用电池模组检测与均衡修复实训台包括磷酸铁锂方块电池、三元锂方块电池、磷酸铁锂圆柱电池、三元锂圆柱电池、镍氢电池、超级电容器、铅酸蓄电池、锂聚合物软包电池、燃料电池，配套数字资源方便结构原理认知； 2.上位机内装有教学资源包软件平台，可通过此平台进行各类资源演示讲解； 3.上位机内装有电池性能测试专用软件，可通过软件操作实现电池测试参数配置、控制设备测试电池启停和实时显示电池测试数据； 4.车用电池模组检测与均衡修复实训台可同时或分批次测试不同类型的电池，具体包括磷酸铁锂电池、三元铁锂电池、锰酸锂电池、镍氢电池、镍镉电池等不同类型的电池全兼容测试； 5.车用电池模组检测与均衡修复实训台采用模块化设计，可10A大电流对动力电池充放电，单路通道5V/10A充放电功率； 6.车用电池模组检测与均衡修复实训台系统软件数据可视化，支持动力电池自定义配组，测试线束有防反接功能； 7.车用电池模组检测与均衡修复实训台有不少于15个检测通道，每一通道配置专用处理器，确保电池容量计算、计时、电压及电流的控制达到完美水平，测量电压精度在±0.02V，测量电流精度在±0.02A的范围内； 8.车用电池模组检测与均衡修复实训台全通道隔离测试，可直接测试整组电池的电芯，也可不同通道同时测量不同类型的电芯； 9.实训台架上配置八路圆柱形测试支架，可实现单路或同时对8路圆柱电池进行性能测试维护； 10.车用电池模组检测与均衡修复实训台配套的操作软件，可实时监控电池数据信息，可自定义电池工步种类数量及参数，可自定义电池筛选要求； 11.车用电池模组检测与均衡修复实训台可支持CC恒流放电、CP恒功率放电、CR恒电阻放电、CC恒流充电、CV恒压充电、CCCV恒流恒压充电、CV恒压放电、CCCV恒流恒压放电多类型充、放电功能； 12.车用电池模组检测与均衡修复实训台可供调用多种测试工步，具备CC恒流放电、CP恒功率放电、CR恒电阻放电、CC恒流充电、CV恒流充电、CCCV恒流恒压充电、搁置等，测试工步可供调用。 13.车用电池模组检测与均衡修复实训台能实现电池组中均衡维护，可测得电池容量； 14.可实现电池组内一键自动均衡，根据实际情况设置电池参数信息； 15.可实现串联电池组内直接检测单个串联电芯容量，对新能源汽车电池包内电池模组做自动均衡维护； 16.测试软件显示界面中，测试状态窗格颜色可自定义，在测试数量较多时可以轻松目测所有设备的检测状态； 17.可实现自定义标准配组功能，测试结果按自定义标准配组，并在设备上标记显示功能。该功能可将用户设置的合格标准以快捷选项的方式展现在菜单栏上，方便用户在测试完成后直接对设备的电池进行在线筛选； 18.车用电池模组检测与均衡修复实训台测试数据可自定义实时记录，时间轴曲线绘制：具备3个Y轴（电压、电流、容量）一个时间轴曲线绘制能力，同时具备数据报表功能。支持3Y轴，单时间轴，所有曲线支持上下左右平移，放大缩小。左键按住某条Y轴上下移动鼠标可上下平移；左键按住X轴左右移动鼠标可左右平移曲线；右键按住X轴左右定鼠标可实现曲线左右平移；右键按住某条Y轴上下移动鼠标可放大曲线幅度；右键按住X轴左右移动鼠标可左右放大时间曲线； 19.车用电池模组检测与均衡修复实训台上标配磷酸铁锂方块电池、磷酸铁锂圆柱电池、三元锂圆柱电池，可在实训台架上完成动力电芯均衡维护作业，动力电芯充放电作业，动力电芯性能检测作业，动力电池高效分选及配组作业； 20.实训台可对原车电池包上的电池模组进行均衡维护作业、充放电作业操作； 21.实训台配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源； 22.配套教学资源包：内容涵盖不同类型的电池类型认知、电池结构展示、电池原理介绍，资源包含二维动画、三维动画、微课等多种类型； 五、技术要求 1.车用电池模组检测与均衡修复实训台上集成有磷酸铁锂方块电池、三元锂方块电池、磷酸铁锂圆柱电池、三元锂圆柱电池、镍氢电池、超级电容器、铅酸蓄电池、锂聚合物软包电池、燃料电池，使用尼龙材料将其固定在立式示教展示台面上，贴有资源二维码，方便各单体电芯结构原理认知； 2.实训台上集成有触摸屏上位机，触摸屏尺寸不小于21.5英寸、电容触摸、壁挂式安装； 3.实训台配有不少于八路圆柱形测试支架，八路圆柱形测试支架中的电池测试探针高度可调，标尺刻度方便调水平度，确保圆柱电池测试时固定牢固； 4.车用电池模组检测与均衡修复实训台可智能散热温度监控，热源独立风道，温控调速风扇； 5.车用电池模组检测与均衡修复实训台装有运行检测状态、配组状态、报警状态LED指示灯，操作状态提示，能直观反应实训设备电池检测工作作态； 6.车用电池模组检测与均衡修复实训台上配有储物抽屉，方便存储物品，归纳整理等； 7.实训台配有8块30Ah转螺丝的磷酸铁锂方块电池，20个2Ah磷酸铁锂圆柱电池，20个3.2Ah三元锂圆柱电池。电池装于动力电池专用托板仓内，方便存放拿取电池，专用托板仓选用尼龙件材料，固定在实训工作台面上。实训工作台面选用防静电绝缘胶垫； 8.动力电池专用托板仓内圆柱电池方便拿取，可放于八路圆柱形测试支架进行检测； 9.实训台配有不少于15根大鳄鱼夹检测线束； 11.实训台输入电源：AC220V 50Hz/60Hz 10A；输入功率：待机功率≥80W，满载功率≥1650W；测试通道数：≥16路（可做16块状电池或16路圆柱电池测试），通道间耐压性能：AC1000V/2min无异常； 12.车用电池模组检测与均衡修复实训台上的每一测试通道参数： （1）输出最高电压：5V； （2）输出最低电压：1V； （3）最大充电电流：10A； （4）最大放电电流：10A； （5）测量电压精度：±0.02V； （6）测量电流精度：±0.02A。 13.车用电池模组检测与均衡修复实训台外形尺寸（长宽高）：约1315mm*700mm*1500mm（允许偏离±5%）。 六、气动电池点焊机 1.电源压力：AC200-240V 2.电源频率：50Hz/60Hz 3.峰值输出功率：≥6KW 4.峰值输出电流：≥1200A 5.峰值输出电压：≥6V 6.负载持续率：<55% 7.电极最大压力: ≥1.5KG(单) 8.工作气压：0.35~0.55Mpa 9.电极最大行程：≥24mm 10.电极臂长：≥146mm 11.气压最高压力：≥0.6Mps 12.气源输入功率：≥200W 13.内置气源噪音：35~40dB 七、配套教学资源包 1.配套教学资源包涵盖二维动画、三维动画、微课等，通过配套教学资源包平台统一配置管理。 2.配套教学资源包平台包含PC客户端软件和移动端应用。 3.配套教学资源包中的三维动画采用H5技术开发，在移动端上通过手势能够实现放大、缩小、旋转、移动等交互操作。 4.▲配套教学资源包内容包含磷酸铁锂方块电池3D结构展示、微课、动画，三元锂方块电池3D结构展示、微课、动画，镍氢电池3D结构展示、微课、动画，铅酸蓄电池3D结构展示、动画，超级电容器微课、动画，燃料电池微课、动画等资源。（此项需提供资源内容截图予以佐证） 5.配套教学资源包具体清单至少包含以下内容： （1）认识磷酸铁锂电池 微课 （2）磷酸铁锂电池电芯3D结构展示 三维动画 （3）磷酸铁锂电池3D结构展示 三维动画 （4）磷酸铁锂电池工作原理 二维动画 （5）认识三元锂电池 微课 （6）三元锂电池3D结构展示 三维动画 （7）三元锂电池工作原理 二维动画 （8）认识镍氢电池 微课 （9）镍氢电池电芯3D结构展示 三维动画 （10）镍氢电池3D结构展示 三维动画 （11）镍氢电池工作原理 二维动画 （12）普通铅酸蓄电池结构与特点 二维动画 （13）铅酸蓄电池3D结构展示 三维动画 （14）铅酸蓄电池工作原理 二维动画 （15）认识超级电容器 微课 （16）卷绕式超级电容器组成 二维动画 （17）超级电容器结构 图片 （18）单体燃料电池结构 二维动画 （19）燃料电池组结构 二维动画 （20）燃料电池工作原理 微课 （21）质子燃料电池工作原理 二维动画 |
| 13 | 动力电池系统装调与性能检测实训平台 | 一、总体要求 动力电池系统装调与性能检测实训平台支持对纯电动汽车动力电池组的结构原理认知、部件检测、拆装技能训练和故障诊断分析的教学与考核需求，培养学员对新能源汽车电池管理系统（BMS）的认知与故障分析能力。 动力电池系统装调与性能检测实训平台产品组成包括：纯电动汽车原车动力电池包、电池管理系统诊断示教台、动力电池支撑台。 二、功能要求 1.动力电池系统装调与性能检测实训平台采用原厂动力电池包能够进行原厂动力电池的结构认知、部件分解，配置有动力电池原厂上位机软件能够进行动力电池信息的读取，带有检测面板可直接用检测工具在面板上进行电池内部的数据检测，带有故障设置装置，能够对电池内部进行故障设置满足故障检测及排除。 2.电池管理系统诊断示教台检测面板采用铝塑板结构并安装检测端子，面板按动力电池维修手册/原厂电路图喷绘动力电池内部高低压原理图，电池单体采集、温度传感器均安装有检测端子可直接在端子上测量。 3.对动力电池透明化改装，去掉原电池包上盖，并覆盖定制透明亚克力，能够直接观察电池内部结构、各部件之间的连接关系，电池内部部件上配置有部件名称标识牌，能够直观查看部件内容。 4.通过电池管理系统诊断示教台上的触摸屏内装动力电池上位机软件，经CAN数据转换和与原车电池包CAN通讯线连接实现动力电池总电压、电池电流、电池SOC、电池单体电压、电池模组温度、继电器状态、电池节数、电池故障状态、电池报警信息、电池正极继电器绝缘电阻、电池负极继电器绝缘电阻等信息进行读取。 5.故障设置采用无线方式，利用专用线束将动力电池BMS信号接引到故障检测台内，通过≥21英寸触控一体机触发故障内容通过无线方式下发到故障设置板上，故障设置板执行继电器动作实现故障设置。 6.故障设置板用于连接动力电池BMS模块线束，实现BMS线束断路故障设置，可实现动力电池的故障设置。 7.高压蓄电池侧采用与原车电池包电池管理模块连接器一致的专用线束，能够快速与动力电池对接，检测板侧采用高强度航空插头。 三、技术要求 1.动力电池采用原车动力电池包，磷酸铁锂电池，电池容量≥48KWh，单体电芯及温度传感器无故障，BMS模块通讯正常，内部继电器完好，能满足教学使用需求。 2.动力电池支撑台框架整体采用40*40mm+40*80mm两种规格的铝型材拼接，确保原车动力电池包的平稳安全放置，铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用橡胶条密封；铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，铝型材装配螺丝均采用不锈钢螺丝。 2.动力电池支撑台采用厚4mm乳白亚克力材料围板。 3.动力电池支撑台底部安装6个、≥4寸、单个可承重≥260kg、带自锁装置万向脚轮。 4.电池管理系统诊断示教台框架采用约40*40mm+40*80mm铝型材底框+25mm厚免漆桌面板组成，铝型材框架装配工艺采用下沉螺丝固定设计，型材表面凹槽采用橡胶条密封；铝型材重要承重部位加装铝型材专用角码，铝型材装配螺丝均采用不锈钢螺丝。 5.电池管理系统诊断示教台检测面板采用4mm厚铝塑板作为底板，表面图像由高精UV平板打印技术成型，再经数控雕刻机开孔。 6.电池管理系统诊断示教台底部安装4个、≥3寸、单个可承重≥120kg、带自锁装置万向脚轮。 7.电池管理系统诊断示教台配置一个≥21英寸触控一体机，其作为故障设置装置及动力电池上位机的载体，内嵌式安装于检测板一体，触摸屏结构，带有视频输出接口可扩展投屏。 8.设备尺寸： （1）动力电池支撑台：约2100mm*1600*500mm（允许偏离±5%） （2）电池管理系统诊断示教台：约1700mm*700mm*1750mm（允许偏离±5%） |
| 14 | 交直流充电系统装调与测试实训平台 | 一、总体要求 产品主要为提升学生对交直流充电桩的装配与调试能力而研发，可实现交流充电控制盒、直流充电控制盒的装配与测量，交直流充电桩各个零部件的装配与调试。 二、组成要求 产品主要由交直流充电桩装调台金属台体、交直流充电桩零部件、手动故障及检测盒、教学一体机、绝缘工具套装和测试仪器组成。 （一）充电装置分装调试工作站金属台体（单位：毫米） 设备整体尺寸：约1830*980*965mm（长*宽*高）（允许偏离±5%） （二）交流充电控制盒 1.外形尺寸：约400*490*175mm（长*宽*高）（允许偏离±5%） 2.材质：采用≥1.5mm国标钢板 3.工艺：激光切割、数控折弯、保护焊接、高温喷塑 4.显示：≥205*155mm 5.功率：≥7KW （三）直流充电控制盒 1.外形尺寸：约400*490*175mm（长*宽*高）（允许偏离±5%） 2.材质：采用≥1.5mm国标钢板 3.工艺：激光切割、数控折弯、保护焊接、高温喷塑 4.显示：≥205*155mm 5.功率：≥7KW （四）教学一体机 1.显示屏规格：≥55英寸 2.内存：≥8G 3.存储：≥128G 4.终端要求可点触控制 三、功能要求 （一）交直流充电桩装调台金属台体 设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮。 （二）交流充电控制盒 充电装置包含AC控制板、显示屏、电源开关、充电枪、开关电源、接触器、断路器、电度表等。 （三）直流充电控制盒 充电装置包含逆变控制板、显示屏、电源开关、充电枪、开关电源、接触器、断路器、电度表等。 （三）绝缘工具与测试仪器 设备下半部分内部设有≥4层分隔自吸抽屉，内部配备了交直流充电桩配套绝缘工具套装和接地电阻测试仪及配套表笔*1、绝缘电阻测试仪及配套表笔*1、万用表及配套表笔*1等工具。每层内部都会根据绝缘工具与仪器配备开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器。 （四）手动故障及检测盒 产品由可调合页、UV转印测量面板、测量面板、故障设置面板、亚克力面板、交流充电急停开关、直流充电急停开关、电源指示灯、直流充电口原理图、交流充电口原理图等部件组成、搭配交直流充电桩使用，可对交直流充电桩进行故障设置、故障诊断、数据测量等功能。 |
| 15 | 动力电池智能拆装实训平台 | 一、总体要求 动力电池智能拆装实训平台采用纯电动汽车原车动力电池组将电池组装配在拆装工作台架上，能够满足对纯电动汽车动力电池组的结构、工作原理、零部件的测量、气密仪操作、动力电池组执行元件检测、单体电池充放电检测、电池模组均衡测试的教学和考核需要。 动力电池智能拆装实训平台产品组成包括：纯电动原厂动力电池包、动力电池拆装台、动力电池物料架、绝缘防护用具。 二、功能要求 1.通过对动力电池总成的拆装，可使学员对新能源汽车动力电池的结构及原理有一定的认知； 2.运用专用检测工具及仪器对动力电池总成的电器元件及机械零件进行检测； 3.能够进行动力电池总成的解体与组装技能训练； 4.能够进行原车电池包的性能检测训练。 三、技术要求 1.动力电池智能拆装实训平台产品采用整体采用钢板激光切割，数控折弯焊接，表面高光喷塑处理，台面配有3mm耐压1KV绝缘垫，确保原车动力电池包的平稳安全放置，底部安装4个、单个可承重≥320kg，带自锁装置万向脚轮。 2.动力电池物料架采用钢板激光切割，数控折弯焊接，表面高光喷塑处理，台面配有3mm耐压1KV绝缘垫，储物抽屉采用钢板激光切割，数控折弯焊接，表面高光喷塑处理，物料架背部分采用方格板，物料架托板后侧冲压专用倒勾可方便固定到背板上，方便拆卸及调整隔板间距，底部安装4个、单个可承重≥120kg、带自锁装置万向脚轮。 3.动力电池包采用原车电池包，单体电芯及温度传感器无故障，BMS模块通讯正常，内部继电器完好，能满足使用要求。 4.整体尺寸： （1）动力电池智能拆装实训平台：约2400mm*1200*750mm（允许偏离±5%）。 （2）动力电池物料架：约1200mm*600mm*1750mm（允许偏离±5%）。 5.动力电池包参数： （1）电池类型：磷酸铁锂电池 （2）电池容量：≥48KWh |
| 16 | 新能源汽车动力电池及管理系统检修数字化课程资源包 | 一、总体要求 ▲新能源汽车动力电池及管理系统检修数字化课程资源包至少包含1份课程标准、1本二维码立体化教材（电子版）、1本学习工作页、22个PPT课件、1套题库包和1个教学资源包。（此项需提供课程内容截图予以佐证，要求内容截图清晰，与教学项目一致） 二、教学项目 项目一 新能源汽车动力电池及管理系统认知 任务1 动力电池系统认知（内容要求至少包含动力电池系统定义、动力电池系统组成、动力电池系统基本工作原理等知识点） 任务2 典型动力电池系统组成及布局特点（内容要求至少包含乘用车动力电池系统组成和布局、商用车动力电池系统组成及布局特点等知识点） 项目二 动力电池包结构原理与检修 任务1 动力电池基本认知（内容要求至少包含动力电池类型、动力电池基本参数、新能源汽车动力电池要求及性能参数等知识点） 任务2 动力电池基本组成与原理（内容要求至少包含锂离子动力电池基本组成与基本原理、铅酸电池基本组成与基本原理、镍氢电池基本组成与基本原理、锌空气电池基本组成与基本原理、飞轮电池基本组成与基本原理、超级电容基本组成与基本原理、燃料电池基本组成与基本原理等知识点） 任务3 动力电池包基本构造与原理（内容要求至少包含动力电池包基本组成、动力电池包形成、动力电池包基本原理、动力电池包主要部件检测等知识点，至少包含单体电池检测、高压继电器检测等技能训练点） ▲任务4 典型动力电池包构造与检修（内容要求至少包含典型锂离子动力电池包结构及特点、典型镍氢动力电池包结构及特点、典型动力电池包检修等知识点，至少包含动力电池包拆解与检测、电池模组充放电作业、电池模组均衡作业、高压控制盒拆解与检查等技能训练点）（此项需提供课程内容截图予以佐证） 项目三 电池管理系统组成原理与检修 任务1 电池管理系统基本认知（内容要求至少包含电池管理系统作用、电池管理系统功能、电池管理系统结构类型等知识点） 任务2 电池管理系统基本组成与控制原理（内容要求至少包含电池管理系统组成、电池管理系统控制原理等知识点） 任务3 典型电池管理系统组成与检修（内容要求至少包含典型分布式电池管理系统、典型集中式电池管理系统、典型电池管理系统检修等知识点，至少包含电池管理系统检修、电池管理器拆装与检测等技能训练点） 项目四 电池热管理系统组成原理与检修 任务1 电池热管理系统基本组成与原理（内容要求至少包含温度对电池性能的影响、电池热管理系统的功能、电池热管理系统的类型、电池热管理系统组成与工作原理等知识点） ▲任务2 典型电池热管理系统组成与检修（内容要求至少包含典型车型电池热管理系统组成与特点、电池热管理系统检修等知识点，至少包含电池热管理系统检测、电池冷却系统主要部件拆装与检测、PTC 加热器拆装与检测等技能训练点）（此项需提供课程内容截图予以佐证） 三、技术要求 1.课程包的教学任务从企业新能源汽车的实际工作出发，经过教学设计，转化成与教学项目相匹配的内容，解决工作岗位的实际问题。 2.以二维码技术编制立体化教材，通过移动互联网，将数字化资源与教材相融合，实现了由平面教材到立体化新形态教材的转型，学生通过移动设备扫描教材嵌入的二维码可直接使用云端的多媒体资源。 3.虚拟仿真类资源采用H5技术进行开发，能够满足手机、PC等多终端播放及交互应用的需求，可支持爆炸、旋转、拖动、缩放、部件透明、独显等交互功能。 4.动画、微课、技能视频类资源采用视频技术进行开发，视频播放流畅、响应迅速、画面清晰，能同时满足手机、PC等多终端应用需求。 5.基于教学任务中的知识点、技能点开发配套学习工作页、题库包这两类元素。学习工作页集指导、记录、考核、评价等功能为一体，贯穿整个实训过程。题库包涵盖课程中所有的知识点和技能点，且对题库进行了难易程度的区分，通过教学平台可实现随机抽题组卷。 6.教学课件（PPT）是根据各项目进行教学设计，利用各种多媒体资源辅助教师解决教学过程中的重点、难点。 7.▲配套资源包含单体电池3D结构展示、动力电池模组3D结构展示、分压接触器3D结构展示、认识三元锂电池、动力电池电量知多少、电池热管理系统认知、电池模组均衡作业、电池管理器拆装与检测、镍氢电池工作原理、动力电池包高压电形成、动力电池系统冷却过程资源。（此项需提供资源内容截图予以佐证） 五、搭载教育信息化教学云平台 （一）平台组成 平台主要模块包括备课软件（PC端）、授课软件（PC端）、教学应用软件（移动端）。 （二）功能要求 1.备课软件（PC端） （1）课程内容组织管理 1)教师可以直接从课程包、共享课程库或现有课程内容中一键导入课程项目，快速组建课群。 2)学生加入课群：教师可以按专业班级筛选学生，批量选择参与学生；课群创建成功后，学生可以扫码或使用课群邀请码加入课群；教师可以限制学生自主加入课群。 3)教师可以自定义课程结构，课程结构支持拖拽排序，并且可以设置学生的查看权限。 4)教师可以通过平台，上传课程所需要各种教材、课件、参考书、视频等资料；并且支持从我的云盘、课程包、资源库等导入资源。 5)▲通过PPT插件可以将平台资源直接插入PPT教学课件，实现资源与平台深度融合，方便教师备课。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 6)平台支持多种格式文件（动画、视频、文档、图片）的上传与播放，支持大文件断点续传。 7)支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中添加随堂测试练习。 8)教师可以灵活设置测试练习的学生答题条件：限制答题时间、是否允许匿名答题、是否允许反复答题、查看答案的时机。 9)▲测试练习支持三种生成方式，题库自动组卷、题库手动选题和自由编辑文本自动生成题目。自动组卷，可从题库随机抽选题目，并且可以自定义各题型出题数量以及各题型的单题分数，方便快捷，一键生成。题库选题，从题库中挑选题目，可根据题库课程分类、知识点、题型、认知维度和关键字快速筛选，快捷组卷。可直接从Word复制文本题目极速组卷，支持单选题、多选题和判断题文本导入，可通过题型标签或题目序号自动识别题干，选择题可通过换行或选项标识（A\B\C\D）自动识别选项，选择题与判断题可直接在题干括号中编辑正确答案自动识别，自由编辑文本生成题目可实时预览。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 10)教师可以查看测试练习中学生答题成绩详情和数据统计。 11)教师可以查看投票问卷的统计信息和图表。 12)教师可以创建发布课外作业，对学生的回答情况进行评价，可将优秀的回答推荐给全班学生查看学习。 13)分组教学：教师可以对课群内学生进行分组管理，组织发布小组评价。 14)支持教师将自己的课程内容进行校内分享，并且可以查看与引用其他教师分享的课程内容。 （2）课群数据 1)课群学生数据汇总统计报表：教师可以查看学生考勤明细、测试练习成绩明细、课外作业成绩明细、日常表现得分明细的教学活动数据详情。 2)课群学生数据导出：教师可以设置各项教学活动成绩权重占比，导出课群学生成绩明细。 3)课群综合数据报表：支持展示课群总出勤率，各项教学活动成果统计和综合成绩统计图表。 （3）我的云盘 1)教师可以批量上传文件到“我的云盘”，且支持直接从桌面拖拽文件上传；云盘中支持自由创建目录层级,云盘文件列表支持平铺显示与列表显示切换；支持文件下载、删除、重命名、复制操作。 2)教师可以从课程包、资源库中直接导入资源到云盘里面使用。 3)单个教师云盘存储空间最大支持5G。 4)云盘支持MP4格式的视频在线播放。 （4）我的题库 1)教师可以从本地按照格式一键导入题目，自由编辑文本自动生成题目。支持设置题目所属课程，知识点，难易程度、认知维度与答案解析。 2)支持按课程、知识点、题型、难易程度、认知维度、组卷数与关键字等条件检索题库题目。 3)支持教师从题库随机抽选题目，或手动选择题目，快速组卷。 （5）课程包 1)支持课程包按照专业分类显示,课程包内容支持树状结构显示,便于查看，资源内容支持平铺和列表显示。 2)课程包文件支持在线下载，文件下载后会调用专用播放器打开。 （6）资源库 1)教师可以按照专业、标签查询或按照关键字模糊查询检索资源库资源。 2)资源文件下载后，资源库自动标记下载完毕的资源,方便查看。 3)资源库资源可直接复制到教师云盘或课程内容中。 2.授课软件（PC端） （1）支持教师通过移动端扫描二维码登录。 （2）显示模式支持放大显示和缩小隐藏。 （3）支持以快捷方式显示和隐藏windows桌面,方便在教学过程中快速切换教学软件。 （4）画笔功能：可以在PPT展示过程中,随时手写标注,方便教学讲解。支持各种粗细自定义的线条,线条颜色,橡皮擦,快捷启动项。 （5）支持教师课堂实时考勤，教师可以手动记录考勤或学生通过扫描签到码签到。 （6）支持教师对学生课堂行为表现进行加减分,教师可以随机选人或者手动选人,同时在课堂光荣榜中展示学生得分排行。 （7）支持教师备课内容体系化呈现，一键下载播放课件教材等资源。 （8）支持教师在线发布测试练习、投票问卷，通过互动答题，实时掌握教学效果。 （9）支持教师查看测试练习每题的正确率以及每题的学生答题情况。 （10）支持教师在课堂中实时发起不记名投票。 （11）支持教师查看学生课外作业的回答情况。 3.教学应用软件（移动端） （1）教师角色功能 1)教师可以直接从现有课程内容中一键导入课程内容，快速组建课群。 2)教师可以在移动端进行备课，组织课程结构，上传图片资源；同时支持在线播放、下载课程资源。 3)教师可以手动记录考勤或发起扫码签到；教师可以查看这门课中之前点名记录，了解之前的签到情况和更改历史出勤状态；教师可以查看课群学生平均出勤率，了解学生整体出勤概况。 4)教师可查看课程资源学生查看记录，了解学生的资源学习情况。 5)教师可创建发布测试练习、投票问卷、课外作业等活动进行教学活动组织。 6)支持教师查看测试练习学生回答情况及成绩。 7)支持教师布置课外作业，对学生的回答情况进行评价。 8)支持教师从移动端拍照或者上传手机本地图片到我的云盘；支持对资源进行按时间正序、按时间倒序、按文件名称进行排序；对资源进行下载、删除、重命名操作。 9)日常表现：教师可对学生课堂表现进行加减分操作；教师可查看学生所有表现记录；教师可对日常表现加分/减分项进行编辑。 10)课群数据：支持查看课群各项教学活动成果数据统计与综合数据统计图表。 （2）学生角色功能 1)加入课群：学生可以通过扫描教师发布的二维码和邀请码加入课群。 2)资源学习：支持学生对教师分享的课群结构中的资源进行下载和查看。 3)测评体系：支持学生扫描测试、练习、投票问卷、课堂互动二维码进行答题；如果小组测评分配代理学生，代理学生可以帮助教师提交小组测评。 4)考勤签到：支持学生输入签到码或扫描二维码进行签到考勤。 5)课外作业：支持学生提交作业回复，查看教师评价。 6)日常表现：支持学生查看自己的课堂表现记录。 7)消息通知：支持学生接收到教师布置的作业、测评练习、投票问卷和系统推送的消息；可通过我的消息模块进入到教师布置的作业页面并进行作答。 五、配套资源包清单 （一）虚拟仿真类（不少于16个） 1.电源系统3D结构展示 虚拟仿真 2.三元锂电池3D结构展示 虚拟仿真 3.镍氢电池3D结构展示 虚拟仿真 4.铅酸蓄电池3D结构展示 虚拟仿真 5.磷酸铁锂电池3D结构展示 虚拟仿真 6.磷酸铁锂电池电芯3D结构展示 虚拟仿真 7.镍氢电池电芯3D结构展示 虚拟仿真 8.单体电池3D结构展示 虚拟仿真 9.高压继电器3D结构展示 虚拟仿真 10.高压维修开关3D结构展示 虚拟仿真 11.高低压输出接口3D结构展示 虚拟仿真 12.动力电池包3D结构展示 虚拟仿真 13.动力电池模组3D结构展示 虚拟仿真 14.分压接触器3D结构展示 虚拟仿真 15.动力电池模组3D结构展示1 虚拟仿真 16.动力电池模组3D结构展示2 虚拟仿真 （二）微课类（不少于21个） 1.王牌调解—动力电池系统认知 微课 2.动力电池认知 微课 3.新能源汽车动力电池性能参数认知 微课 4.锂离子动力电池认知 微课 5.认识三元锂电池 微课 6.认识磷酸铁锂电池 微课 7.认识镍氢电池 微课 8.认识超级电容器 微课 9.燃料电池工作原理 微课 10.认识动力电池包 微课 11.动力电池模组认知 微课 12.预充电阻认知 微课 13.什么是电池PACK技术 微课 14.动力电池电量知多少？ 微课 15.动力电池包附件认知 微课 16.电池管理系统知多少？ 微课 17.BMS故障，你的车还能跑的动吗？—电池管理系统的功能 微课 18.动力电池均衡管理方法 微课 19.电池管理系统工作原理 微课 20.电池热管理系统认知 微课 21.混合动力汽车水冷式电池冷却系统认知 微课 （三）技能视频类（不少于16个） 1.单体电池检测 技能视频 2.高压继电器检测 技能视频 3.电池模组均衡作业 技能视频 4.电池模组充放电作业 技能视频 5.高压控制盒拆解与检查 技能视频 6.动力电池包拆解与检测-01动力电池包附件拆检 技能视频 7.动力电池包拆解与检测-02高低压输出接口及分压接触器拆检 技能视频 8.动力电池包拆解与检测-03动力电池模组拆检 技能视频 9.动力电池包拆解与检测-04动力电池模组安装 技能视频 10.动力电池包拆解与检测-05高低压输出接口及分压接触器安装 技能视频 11.动力电池包拆解与检测-06动力电池包附件安装 技能视频 12.电池管理系统检修 技能视频 13.电池管理器拆装与检测 技能视频 14.电池热管理系统检测 技能视频 15.电池冷却系统主要部件拆装与检测 技能视频 16.PTC加热器拆装与检测 技能视频 （四）动画类（不少于61个） 1.动力电池系统工作原理1 动画 2.商用车电池系统结构 动画 3.动力电池系统组成 动画 4.动力电池系统工作原理2 动画 5.动力电池系统工作原理3 动画 6.普通铅酸蓄电池结构与特点 动画 7.铅酸电池工作原理 动画 8.镍氢电池工作原理 动画 9.锌空气电池结构 动画 10.锌空气电池工作原理 动画 11.飞轮电池工作原理 动画 12.燃料电池组结构 动画 13.单体燃料电池结构 动画 14.单体电池结构（HV镍氢电池） 动画 15.高压继电器功能 动画 16.继电器类型 动画 17.继电器工作原理 动画 18.电流传感器功能 动画 19.高压维修开关的位置及功用 动画 20.BMU功能 动画 21.高压回路工作原理 动画 22.高压继电器控制回路工作原理 动画 23.动力电池包充电过程 动画 24.动力电池包供电过程 动画 25.动力电池包的形成 动画 26.动力电池包高压电形成 动画 27.动力电池包充电过程 动画 28.动力电池包供电过程 动画 29.动力电池包高压电形成 动画 30.绝缘监测原理 动画 31.电池管理系统安全管理功能演示 动画 32.电池管理系统热管理功能 动画 33.电池管理系统均衡管理功能展示 动画 34.电池管理系统故障诊断功能演示 动画 35.BMS上下电控制 动画 36.电池管理系统工作原理 动画 37.分布式电池管理系统工作原理 动画 38.集中式电池管理系统高压安全管理过程 动画 39.集中式电池管理系统热管理过程 动画 40.集中式电池管理系统预约充电工作过程 动画 41.集中式电池管理系统智能补电工作过程 动画 42.集中式电池管理系统直流充电过程 动画 43.集中式电池管理系统交流充电过程 动画 44.集中式电池管理系统车辆行驶工作过程 动画 45.集中式电池管理系统车辆上电工作过程 动画 46.集中式电池管理系统组成和基本工作过程 动画 47.分布式电池管理系统车辆上电工作过程 动画 48.分布式电池管理系统组成和基本工作过程 动画 49.分布式电池管理系统热管理工作过程 动画 50.分布式电池管理系统直流充电工作过程 动画 51.分布式电池管理系统交流充电工作过程 动画 52.分布式电池管理系统车辆行驶工作过程 动画 53.风冷式电池冷却系统工作原理 动画 54.PTC加热器工作原理 动画 55.动力电池冷却系统工作原理（液冷式） 动画 56.动力电池加热系统工作原理（液热式） 动画 57.加热回路工作原理 动画 58.动力电池系统冷却过程1 动画 59.动力电池系统冷却过程2 动画 60.动力电池系统加热过程1 动画 61.动力电池系统加热过程2 动画 |
| 17 | 新能源汽车电池虚拟结构原理教学系统 | 一、功能要求 1.结构展示：以零部件爆炸的方式展示铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池的结构。 2.原理演示：通过动画、特效方式模拟铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池的工作原理。 3.展示特效：模拟铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池中化学反应。零件独显：双击零件名称的标签，可进入零件独显模式，在独显模式中可通过旋转、缩放单独的查看零件的结构。 4.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏对应的名称。 5.辅助功能：左右两侧均可显示结构原理的内容目录、有锁屏和关闭声音功能。 二、教学项目 1.能够完成铅酸蓄电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池的结构和原理展示。 2.▲结构展示：至少包含铅酸蓄电池结构、铅酸蓄电池壳体结构、铅酸蓄电池电芯结构、镍氢电池结构、镍氢电池壳体结构、镍氢电池电芯结构、三元锂电池结构、三元锂电池壳体结构、三元锂电池电芯结构、动力电池模组结构、动力电池管理系统结构、动力电池冷却系统结构、动力电池充电系统结构、动力电池高压总成结构、动力电池箱体、磷酸铁锂电池结构、磷酸铁锂电池壳体结构、磷酸铁锂电池电芯结构、电源系统结构、动力电池结构、电池管理系统结构、充电系统结构。原理演示：至少包含铅酸蓄电池原理、铅酸蓄电池电芯原理、镍氢电池原理、镍氢电池电芯原理、三元锂电池原理、动力电池交流充电原理、动力电池直流充电原理、动力电池冷却系统原理、动力电池电控原理、磷酸铁锂电池原理、电源系统原理、动力电池原理、电池管理系统原理。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 三、技术要求 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 2.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，缩放大小以方便操作。 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 4.提供不少于200节点，网络版，支持不少于200个学生同时在线开展学习。 |
| 18 | 实训室文化建设 | 实训室文化建设内容包含： 一、文化展板 1.内容要求：与新能源汽车发展史、技术发展、学校荣誉、区域汽车产业等相关内容。 2.技术要求： （1）工艺要求：雪弗板打底，表面高清画面，布局亚克力雕刻造型 （2）面积：约8m² 3.数量：1个 二、文化挂图 1.材质：冰晶玻璃贴画，高清写真画面 2.尺寸：约600*900mm 3.内容：根据学校需求定制，至少包含专用工具认识/常用工具认识/操作规范/工位检测与分析流程等。 4.数量：4个 三、工位吊牌 1.材质：8mm透明亚克力高清画面喷绘，不锈钢钢丝绳吊装 2.尺寸：约350*1000mm 3.内容：定制标识+工位名称 4.数量：4个 |
| 19 | 新能源汽车动力转向及悬架系统实训平台 | 一、总体要求 新能源汽车动力转向及悬架系统实训平台选用国产主流纯电动汽车原车电动助力EPS系统，并结合检测面板实现电动助力EPS系统的检查与维护，诊断与测量，实训台上安装有检测端子，可直接在面板上检测电动助力EPS系统各电路元件的电信号。 二、组成要求 实训台至少包含以下主要配件：①转向电机总成*1个；②转向电机控制器*1个；③方向盘总成*1个；④转向电脑*1个；⑤减震器弹簧*2个；⑥电动助力转向器带横拉杆总成*1个；⑦下摆臂总成*2套；⑧羊角总成*2套；⑨轮胎轮毂总成*2个等。 三、功能要求 1.真实可运行的新能源电动转向助力系统，充分展示各主要零部件组成结构和逻辑控制关系； 2.各主要部件安装在台架上，电气连接方式与实车相同，可以方便拆卸。 3.EPS系统是在机械转向系统的基础上，将最新的电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统。EPS系统在原有汽车转向系统的基础上，改造并且增加了以下几个部分:EPS电子控制单元、扭矩及转角传感器、EPS电机等。。 4.实训台具有4个测试工位，每个工位安装有4mm的红色和黑色测试端子，学生可在4个工位上同时对电源正、接地、On档电、CAN-H、CAN-L、车身接地、扭矩主信号、VCC1、VCC2、转角信号、PWM-P、扭矩辅助信号电信号进行测量，如电压信号、电阻信息、频率信号等； 5.实训台设有CAN-H、扭矩转角传感器VCC1、扭矩转角传感器PWM-S、扭矩转角传感器PWM-P等故障； 6.实训台检测面板丝印电动助力转向系统电路原理图，检测面板采用铝塑板材质；检测端子名称采用彩色字体丝印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。 7.实训台可检测：车身接地、CAN-L、扭矩主信号、接地、电源正、转角信号、扭矩辅助信号、ACC电源等典型信号 四、技术特性 1.台架尺寸：约1000*1900*1400mm（允许±5%） 2.框体材质：国标工业银色铝型材/磨砂氧化 3.主面板材质：铝塑板 4.系统电路图喷绘方式：UV打印 |
| 20 | 新能源汽车ABS制动系统实训平台 | 一、总体要求 新能源汽车ABS制动系统实训平台以国产主流纯电动汽车原车制动系统，并结合检测面板实现制动系统的检查与维护，诊断与测量，实训台上安装有检测端子，可直接在面板上检测制动系统各电路元件的电信号。 二、组成要求 实训台包含以下主要配件：①制动踏板*1个；②制动总泵*1个；③制动盘*4个；④制动分泵*4个；⑤制动油管*1套；⑥羊角总成*2套等。 三、功能要求 1.制动总泵、分泵连接液压油管实现液压制动的操作； 2.各主要部件安装在台架上，电气连接方式与实车相同，可以方便拆卸。 3.实训台具有4个测试工位，每个工位安装有4mm的红色和黑色测试端子，学生可在4个工位上同时对电源正、接地、On档电、CAN-H、CAN-L、车身接地、轮速信号进行测量，如电压信号、电阻信息、频率信号等； 4.实训台设有On档电、左前轮速传感器、CAN-H、CAN-L、右后轮速传感器等故障； 5.实训台面板丝印ABS制动系统电路原理图，面板采用铝塑板材质；检测端子名称采用彩色字体丝印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。 6.实训台可检测：电源正、接地、On档电、CAN-H、CAN-L、车身接地、轮速信号等典型信号 7.实训台采用高强度国标铝型材制作，加以胶条装饰，坚固耐用外观美丽，底部安装4个万向脚轮； 四、技术特性 1.台架尺寸：约1600*1100*900mm（允许±5%） 2.框体材质：国标工业银色铝型材/磨砂氧化 3.主面板材质：铝塑板 4.系统电路图喷绘方式：UV打印。 |
| 21 | 汽车行驶转向制动系统虚拟结构原理教学系统 | 一、功能要求 1.结构展示：以零部件爆炸的方式展示汽车行驶制动转向系统的结构。 2.原理演示：模拟汽车行驶制动转向系统的工作原理。 3.模拟工况：在原理演示时可以控制行驶制动转向系统的工况，以展示行驶制动转向系统不同工况的原理。 4.展示特效：模拟汽车行驶制动转向系统运行时的机械运动特效。 5.零部件名称显示：点击结构爆炸后的零件，可显示或隐藏零件对应名称。 二、教学项目 1.提供行驶系统、制动系统和转向系统三个系统机械部分不少于36个结构展示、不少于21个原理演示。 2.结构展示至少包含行驶系统结构、悬架组件结构、前悬架组件结构、后悬架组件结构、车桥组件结构、转向驱动桥组件结构、支持桥组件结构、车轮组件结构、制动系统结构、常规行车制动装置结构、制动踏板和制动助力器结构、制动主缸和储液罐结构、前轮制动器结构、后轮制动器结构、防抱死制动装置结构、轮速传感器结构、ABS液压单元结构、ABS控制单元结构、电子驻车制动装置结构、电子驻车按钮结构、电子驻车制动控制单元结构、后轮驻车制动执行器结构、转向系统结构、转向盘及柱结构、转向横拉杆组件结构、万向节结构、转向柱结构、方向盘结构、电动助力转向系统结构、转向助力电子装置结构、转向助力控制单元结构、转向助力电机结构、转向助力传动装置结构、转向系统执行机构结构、转向横拉杆及球头结构、转向节结构。 3.■原理演示至少包含行驶系统原理、悬架组件原理、前悬架组件原理、后悬架组件原理、车桥组件原理、转向驱动桥组件原理、常规行车制动装置原理、制动踏板和制动助力器原理、制动主缸和储液罐原理、前轮制动器原理、防抱死制动装置原理、电子驻车制动装置原理、后轮驻车制动执行器原理、转向系统原理、转向盘及柱原理、电动助力转向系统原理、转向系统执行机构原理。（此项需提供产品演示） 三、技术要求 1.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示转向、行驶、制动系统，可以缩放大小以方便结构展示操作。 2.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 |
| 22 | 新能源汽车底盘系统检修辅教集成工具组套 | 一、产品要求 1.新能源汽车底盘系统拆装与检修辅教集成工具套装配套不同类型的拆装工具、测量工具等。与新能源汽车行驶转向制动系统相关实训台配套使用，可完成汽车行驶转向制动系统部件的拆卸、组装、测量作业标准流程学习情境的实训需求。 2.工具收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将工具嵌入其中，在工具旁刻有有工具的规格。 二、配套集成工具套装清单要求 （一）100件12.5mm套筒工具组套 17件12.5mm系列公制六角套筒:8-32 mm 8件12.5mm系列公制六角长套筒:10-19 mm 4件12.5mm系列公制12角长套筒:10、12、13、14 mm 4件12.5mm系列公制气动六角套筒:17、19、21、23 mm 6件12.5mm系列公制套筒附件:快速扳手、万向接头、滑杆、转接头 61件旋具头组套 （二）115件10mm、6.3mm套筒工具组套 12件10mm系列公制六角套筒:8-19mm; 5件10mm系列公制六角长套筒:8-19 mm; 8件10mm系列花型套筒:E8-E10; 20件1mm系列旋具套筒:六角、一字、十字、米字、花型; 13件6.3mm系列公制六角套筒:4-14MM; 8件6.3mm系列公制六角长套筒:4-13MM; 19件6.3mm系列长旋具套筒:六角、一字、十字、米字、花型; 12件6.3 mm、10MM系列套筒附件:快速扳手、接杆、转接头、旋具手柄; 18件6.3mm系列旋具头 （三）27件扳手工具组套 14件精抛光两用扳手:8MM-27MM 5件精抛光双开扳手:8*10MM-17*19MM 3件油管扳手:8*10MM-12*14MM 5件双梅花扳手:8*10MM-14*17MM （四）18件螺丝批工具组套 2件穿心一字、十字螺丝批:6*100、PH#2*100; 8件一字、十字螺丝批:3*75,5*100,6*38,6*150,PH#0*75,PH#:1*100,PH#2*38,PH#2*150, 4件花型螺丝批:T15-T30 4件油封起子组套 （五）11件钳子工具组套 10件钳子:钢丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、鲤鱼钳、大力钳、卡簧钳、胡桃钳; 1件圆头锤 （六）43件汽修工具组套 9件加长中孔花型内扳手:T10-T40; 9件加长球头内六角扳手:1.5-10MM; 5件断丝取出器M3~M18 3件火花塞套筒:14、16、21MM; 17件其他汽修工具:测电笔6-12-24V、气门芯扳手、可弯式挠性拾取器、指针式充气枪、吹尘枪、三爪63~102mm、美工刀、塞尺、钢卷尺5m、指针式扭力扳手300Nm等 （七）16件轮胎、刹车盘检测工具组套 4件刹车卡钳套筒 3件防损套筒:17、19、21mm 9件撬棒、刹车片深度尺、数显轮胎深度规、刹车片厚度测量规、双头气门芯扳手、轮胎真空嘴取出器、刹车分泵套筒、扭力扳手42~210Nm （八）测量工具组套 1.百分表及百分表支架：测量范围0-10mm，测量精度0.01mm，精度等级0级，示值误差0.014，支架配合百分表使用，60kg吸力的磁性表座，Φ6.5/Φ8mm夹表孔径； 2.游标卡尺：规格：0-150mm、0-200mm各一把，分辨率±0.03mm，采用不锈钢制造，激光刻线，测量精度高。 |
| 23 | 移动智能实操示教工位机 | 一、总体要求 1.采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微、互动八路摄像头。 2.具备实操演示投屏、镜头智能控制、录像回放标记、录像截图云存、拍照传屏、批注讲解评比、组网监控点评、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享打印、扫描枪扫码播放、无线镜头/PPT控制、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。 二、组成要求 1实操示教工位机至少包含两个部分：①实操示教工位机硬件1套；②智慧实训（示教）客户端软件1套；③课堂助手APP软件1套。 2.配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 三、实操示教工位机硬件技术要求 1.全景摄像头：≥2.5寸球机，带云台，≥400万像素，≥4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 2.特写摄像头：≥4寸球机，带云台，≥400万像素，≥23倍光学变焦，POE供电，带拾音器。 3.扩展摄像头：≥2.5寸球机，带云台，≥400万像素，≥4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯。并支持通过平板电脑实现镜头画面显示与操控。 4.高拍摄像头：≥1000万像素，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯。 5.随拍摄像头：调用平板电脑内置摄像头，实现无线画面投屏。 6.内窥摄像头：≥500万像素，≥IP67级防水，与平板电脑连接实现无线画面投屏。 7.显微摄像头：≥500万像素，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 8.互动摄像头：≥400万像素，2.7-8mm光学变焦，POE供电，带拾音器。 9.NVR录像机：支持≥8路400万像素摄像头接入，硬盘≥1TB。 10.移动终端：≥11英寸，八核CPU主频≥2.8Ghz，存储容量6GB+128GB，分辨率≥1920x1200，前置后置800万像素摄像。配套硅胶全包软壳支架外壳。 11.无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波通讯，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 12.无线镜头/PPT控制器：2.4G无线连接，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制。可实现微软PPT的放映、切换、白屏、缩放、画笔、荧光笔、激光笔、橡皮擦、隐藏笔迹、清空笔迹、音量、切屏、退出等控制。 13.触摸屏：23.8英寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65正面防水防尘全面玻璃屏、支持DP口与HDMI口。 14.OPS：六核处理器、频率≥2.80 GHz、内存≥8G、固态硬盘≥256GB、机械硬盘≥2TB、带音箱与鼠标键盘。 15.锂电池：12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V40A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 16.无线基站：主要配置双频无线路由器、HDMI无线传输器1080P无障碍传输≥100米、UHF无线音箱无障碍传输≥150米，内含蓝牙音箱。至少扩展出1个WAN口、1个LAN口、1个LAN(POE)口、1个HDMI输出口、1个AUDIO输出口、4个5V2A USB充电口、2个220V交流充电口。 17.推车外形尺寸约：540mm(L)*480mm(W)*2080mm(H)。 18.悬臂：1.2米大悬臂支架、2节、负重≥5.5KG。 19.自动卷线器：3芯*0.75平方国标*3.5米圆线、配国标10A3芯插头。 20.推车配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，至少包含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、1个HDMI、4个USB充电接口。 四、智慧实训（示教）客户端软件技术要求 1.桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、互动、批注、文件、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 2.演示投屏：将工位机终端无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 3.批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏，也支持白板模式、回到桌面。 4.画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 5.镜头智能控制：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、监听、录像、拍照、回放标记、位置预置等智能控制；随拍、内窥摄像头可方向调节、画面冻结、同步批注、录像、拍照；高拍、显微摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。 6.录像即时回放：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的录制视频即时回放与截存，可再扩展4路网络摄像头。 7.录像截图云存：实现全景、特写、扩展、高拍、随拍、内窥、显微七路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 8.组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的所有网络摄像头，并可进行远程镜头智能控制与重命名。通过画笔工具可对监控到的摄像头画面进行批注点评。 9.课堂互动：工位机通过课堂互动摄像头可监控课堂学生，并可进行触屏提问与点赞（含≥6个动效）。 10.码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放，支持扫描枪扫码播放。配套1个二维码无线扫描枪。云平台内每个资源与文件夹都支持生成二维码，分内部与公开使用两个版本，二维码可下载分享并打印。配套1套二维码标签打印机与标签纸。 五、课堂助手APP软件技术要求 1.摄像头传控：实现全景、特写、扩展、互动四路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、拍照、3D定位、监听等智能控制；随拍、内窥摄像头可放大缩小、无线投屏至工位机客户端，并可同步画面冻结批注，支持调用补光灯。 2.图传讲评：可拍摄多张图片同时图传至工位机客户端，并与工位机客户端进行同步批注评比，支持≥6张图片同时评比。 3.码上资源：可下载云平台数字资源并本地播放。 六、智慧实训在线云服务技术要求 1.智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考场配置、考训创评、参与考评、考训数据、公告管理、用户管理、角色管理、班级管理等主要功能。 2.智慧实训微信小程序具备资源扫码；查阅学习记录、考训记录（实操视频、电子工单、成绩）、准考证；公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 |
| 24 | 驱动电机总成拆检实训台 | 一、总体要求 驱动电机总成拆装检测实训平台采用纯电动汽车原车驱动电机总成，定向开发专用拆装工作台及专用拆卸工装，能够满足对纯电动汽车驱动电机及减速器结构原理认知、部件检测、拆装技能训练的教学需求。 二、组成要求 驱动电机总成拆装检测实训平台产品组成包括：纯电动汽车原车驱动电机总成、驱动电机总成拆装检测工作平台、驱动电机及减速器合装机构、电机转子分离机构、减速器齿轮托架、拆装手动工具。 四、功能要求 1.通过对驱动电动机总成的拆装，可使学员对驱动电动机总成的结构及原理有一定的认知； 2.通过对减速器总成的拆装，可使学员对减速器总成的结构及原理有一定的认知； 3.运用专用检测工具或仪器对驱动电动机总成的电器元件及机械零件进行检测； 4.运用专用检测工具或仪器对减速器总成的机械零件进行检测； 5.能够进行驱动电动机总成的解体与组装技能训练； 6.能够进行减速器总成的解体与组装技能训练。 五、技术要求 1.驱动电机总成拆装检测实训平台台体作为驱动电机的可移动支撑载体，钣金结构，台面铺设有绝缘胶垫抗磨、耐敲打有效保护台体。 2.电机支架采用≥8.0mm钢板激光切割，数控折弯焊接。 3.实训台架整体采用钢板激光切割，数控折弯焊接。 4.实训台底部安装4个单个可承重≥120kg、带自锁装置万向脚轮，方便移动。 5.减速器翻转台可使减速器进行旋转，并能锁止固定。 6.电机转子顶针支架采用≥8.0mm钢板激光切割，数控折弯焊接，表面高光喷塑处理。 7.移动滑台整体采用≥8.0mm钢板激光切割，数控折弯焊接，表面高光喷塑处理。配有2根≥30mm光轴及移动滑块。 8.驱动电机总成拆装检测实训平台的台面上设有驱动电机及减速器合装机构、电机转子分离机构、减速器齿轮托架， 9.台体尺寸：约1600mm*800mm*1350mm（允许±5%） 10.驱动电机技术参数： （1）电机类型：永磁同步电机 （2）峰值功率：≥100KW （3）持续功率：≥35KW （4）峰值转矩：≥180Nm （5）持续转矩：≥70Nm （6）峰值转速：≥12100r/min |
| 25 | 新能源汽车驱动电机控制系统智能实训台 | 一、总体要求 依据驱动电机控制系统组成及控制逻辑进行设计，集结构认知、数据显示、部件检测、故障设置及排除等功能于一体，培养学生对驱动电机控制系统结构原理认知、部件检测与故障分析能力。 二、实训项目 实训台能实现永磁同步电机检测、交流异步电机检测、永磁同步电机控制器检测、交流异步电机控制器检测、永磁同步电机负载实验、交流异步电机负载实验、永磁同步电机参数设定、交流异步电机参数设定等实验实训项目。 三、组成要求 产品组成包括驱动电机控制系统实训台*1、配套教学资源包*1，其中驱动电机控制系统实训台由示教板*1、4工位实训台*1、连接线束*2组成。 四、功能要求 1.示教板及4工位实训台可展示永磁同步电机及控制系统实物部件、交流异步电机及控制系统实物部件。 2.示教板配置紧急开关，在实训过程中发生紧急情况可随时切断电源，保证实训安全。 3.示教板及4工位实训台配置不同颜色的检测端子，红色表示供电、黄色表示高压、黑色表示接地、蓝色表示信号。 4.示教板配有二维码，通过移动端扫描二维码查看和学习部分配套教学资源。 5.示教板配置负载调节旋钮，可分别实现对永磁同步电机、交流异步电机的负载进行调节。 6.示教板配备永磁同步电机和交流异步电机两大控制系统，可通过电机模式选择开关进行切换，展现两种不同电机控制系统的工作过程。 7.上位机软件可实时显示电机的转速、功率、扭矩、温度、电流等参数，还可显示加速踏板电压、电池电压、控制器电压与电流。 8.四工位实训台配置4个检测面板，可满足4组学生同时实训，检测数据与示教板检测数据实时同步。 9.上位机软件可设置电机的转速、母线电流等参数。 10.上位机软件可设置加速踏板电源电路、加速踏板信号电路、档位传感器信号电路、转速传感器电源电路、转速传感器信号电路、电机温度传感器信号电路、CAN通讯电路等故障。 11.▲上位机软件可设置不少于26个具体故障点，具体包含：（此项需提供上位机软件功能截图予以佐证。） （1）永磁同步电机及控制器对应故障点：加速踏板供电线路断路、加速踏板搭铁线路断路、加速踏板信号线路断路、档位传感器前进D线路断路、档位传感器后退R线路断路、永磁同步电机温度传感器信号线路断路、永磁同步电机温度传感器搭铁线路断路、永磁同步电机转速传感器供电线路断路、永磁同步电机转速传感器搭铁线路断路、永磁同步电机转速传感器信号A线路断路、永磁同步电机转速传感器信号B线路断路、永磁同步电机控制器CAN-H线路断路、永磁同步电机控制器CAN-L线路断路。 （2）交流异步电机及控制器对应故障点：加速踏板供电线路断路、加速踏板搭铁线路断路、加速踏板信号线路断路、档位传感器前进D线路断路、档位传感器后退R线路断路、交流异步电机转速传感器供电线路断路、交流异步电机转速传感器搭铁线路断路、交流异步电机转速传感器信号A线路断路、交流异步电机转速传感器信号B线路断路、交流异步电机温度传感器信号线路断路、交流异步电机温度传感器搭铁线路断路、交流异步电机控制器CAN-H线路断路、交流异步电机控制器CAN-L线路断路。 12.▲配套教学资源包：内容涵盖驱动电机控制系统认知、永磁同步电机检测、交流异步电机检测、永磁同步电机控制器检测、交流异步电机控制器检测、永磁同步电机负载实验、交流异步电机负载实验教学项目，资源包含二维动画、三维动画、微课、技能视频、学习工作页、实训指导书等多种类型。（此项需提供资源截图予以佐证） 13.配套资源包可通过配套教学资源包平台客户端进行展示。 五、技术要求 1.示教板及4工位实训台下方都配备高强度移动承载轮，其部分脚轮带锁止功能。 2.示教板与4工位实训台之间采用专用线束相连。 3.示教板尺寸约：1200mm(L)*600mm(W)*1640mm(H)（允许±5%）； 4.4工位实训台尺寸约：1200mm(L)*700mm(W)*900mm(H)。（允许±5%） 5.配套教学资源包内容包含永磁同步电动机3D结构展示1、永磁同步电动机3D结构展示2、永磁同步电机检测、交流异步电机检测、新能源汽车电机驱动系统认知等资源。 六、新能源汽车驱动电机虚拟性能检测实训系统 1.新能源汽车驱动电机虚拟性能检测台根据教学设计要求分为三种教学模式，分别为演示模式、训练模式、考核模式，其中演示模式主要是辅助教师进行实训任务示教使用，训练模式是学生完成实训任务的训练，考核模式是学生完成实训任务的考核。 2.根据驱动电机性能检测的学习和实训要求，要求包含：准备工作、驱动电机性能检测。 3.▲准备工作至少包含绝缘手套有破损、安全帽有凹陷、护目镜有破损、安全帽有破损、绝缘垫绝缘故障、万用表校零不准、数字绝缘测试仪校零不准、灭火器故障；驱动电机性能检测至少包含外观检查、空转检查、冷却回路密封性、冷态绝缘电阻、绕组短路检查、绕组断路检查、旋变传感器绕组阻值检查、温度传感器阻值检查。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 4.▲驱动电机性能检测可设置故障至少包含：温度传感器异常、旋转变压器励磁绕组阻值异常、旋转变压器余弦绕组阻值异常、旋转变压器正弦绕组阻值异常、电机W相-电机U相绕组断路、电机V相-电机W相绕组断路、电机U相-电机V相绕组断路、电机W相-电机U相绕组短路、电机V相-电机W相绕组短路、电机U相-电机V相绕组短路、电机W相-温度传感器绝缘故障、电机V相-温度传感器绝缘故障、电机U相-温度传感器绝缘故障、电机W相-电机壳体绝缘故障、电机V相-电机壳体绝缘故障、电机U相-电机壳体绝缘故障、电机冷却回路漏气、电机旋转异响、电机接线端有破损、电机涂覆层有剥落现象、电机紧固件连接不牢靠、电机外观有划痕、电机外观有碰伤、电机外观有锈蚀。（此项需提供软件功能截图予以佐证。） 七、配套资源包清单 （一）二维动画类（不少于36个） 1.新能源汽车电机驱动系统功用1 二维动画 2.新能源汽车电机驱动系统安装位置 二维动画 3.新能源汽车电机驱动系统组成2 二维动画 4.新能源汽车电机驱动系统工作原理1 二维动画 5.新能源汽车电机驱动系统组成3 二维动画 6.新能源汽车电机驱动系统工作原理2 二维动画 7.新能源汽车电机驱动系统工作原理3 二维动画 8.新能源汽车动力系统组成 二维动画 9.新能源汽车动力系统工作原理1 二维动画 10.混合动力汽车工作模式 二维动画 11.混合动力汽车整车结构透视1 二维动画 12.混合动力汽车整车结构透视2 二维动画 13.混合动力汽车动力系统工作原理2 二维动画 14.永磁同步电机分类 二维动画 15.永磁同步电动机工作原理 二维动画 16.永磁同步电动机控制原理 二维动画 17.永磁同步电机的应用 二维动画 18.永磁材料特性随温度变化曲线 二维动画 19.永磁无刷电动机效率优化控制 二维动画 20.永磁直流电动机换向器和电刷工作原理 二维动画 21.新能源汽车驱动电机结构 二维动画 22.三相异步电动机结构 二维动画 23.三相笼型异步电动机结构 二维动画 24.三相异步电动机工作原理 二维动画 25.三相异步电动机控制原理 二维动画 26.三相异步电动机点动控制线路工作原理 二维动画 27.三相异步电动机启动控制 二维动画 28.三相异步电机正反转控制 二维动画 29.三相异步电动机调速控制 二维动画 30.三相异步电动机顺序控制 二维动画 31.新能源汽车高压电控总成结构 二维动画 32.新能源汽车电机控制器电路分析 二维动画 33.逆变器结构 二维动画 34.驱动电机控制器工作原理 二维动画 35.电机控制器原理 二维动画 36.驱动电机控制器电路图控制原理 二维动画 （二）技能视频类（不少于10个） 1.驱动电机运行检测 技能视频 2.永磁同步电机检测 技能视频 3.交流异步电机检测 技能视频 4.电机控制器检测 技能视频 5.永磁同步电机控制器检测 技能视频 6.交流异步电机控制器检测 技能视频 7.永磁同步电机负载实验 技能视频 8.交流异步电机负载实验 技能视频 9.永磁同步电机参数设定 技能视频 10.交流异步电机参数设定 技能视频 （三）三维交互动画类（不少于2个） 1.永磁同步电动机3D结构展示1 三维动画 2.永磁同步电动机3D结构展示2 三维动画 （四）实训评价表类（不少于6个） 1.永磁同步电机检测 实训评价表 2.交流异步电机检测 实训评价表 3.永磁同步电机控制器检测 实训评价表 4.交流异步电机控制器检测 实训评价表 5.永磁同步电机负载实验 实训评价表 6.交流异步电机负载实验 实训评价表 （五）实训指导书类（不少于6个） 1.永磁同步电机检测 实训指导书 2.交流异步电机检测 实训指导书 3.永磁同步电机控制器检测 实训指导书 4.交流异步电机控制器检测 实训指导书 5.永磁同步电机负载实验 实训指导书 6.交流异步电机负载实验 实训指导书 （六）微课类（不少于4个） 1.新能源汽车电机驱动系统认知 微课 2.新能源汽车，同步还是异步？ 微课 3.新能源汽车驱动电机性能参数认知 微课 4.认识交流异步电机 微课 （七）学习工作页类（不少于6个） 1.永磁同步电机检测 学习工作页 2.交流异步电机检测 学习工作页 3.永磁同步电机控制器检测 学习工作页 4.交流异步电机控制器检测 学习工作页 5.永磁同步电机负载实验 学习工作页 6.交流异步电机负载实验 学习工作页 |
| 26 | 真有效值数字万用表 | 1.直流电压(V)：600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V，精度±(0.4%+3) 2.交流电压(V)：600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V，精度±(0.5%+5) 3.变频电压VFD(V)：600.0V，精度±(8%) 4.交流电流(A)：600.0µA/6000µA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A，精度±(1.2%+3) 5.直流电流(A)：600.0µA/6000µA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A，精度±(1.2%+3) 6.电阻(Ω)：600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ，精度±(0.5%+2) 7.电容(F)：6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF，精度±(2.0%+5) 8.频率(Hz)：10Hz~10MHz，精度±(0.1%+3) 9.占空比(%)：1%~99.9%，精度±(1.0%+4) 10.温度：-55℃~500℃，精度±2℃ 11.大屏LCD 6000位模数显示 12.内置VFD低通滤波，能准确测量畸变电压和变频电压 13.具备电流档误插输入孔提示声光报警 14.安规等级：CATⅢ 600V 15.电源：2*1.5V AA 16.尺寸：约182mm*91mm*45mm |
| 27 | 驱动电机测振仪 | 1.适用于电机运行振动分析。 2.加速度测量范围：0.1~199.9m/S2(峰值) 3.速度测量范围：0.01~19.99cm/s(真有效值) 4.位移测量范围：0.001~1.999mm(峰-峰值) 5.测量误差：±(5%+2dgts) 6.标配长探头 短探头 (传感器) 各1个 7.内置可充锂电池1350mAh/3.7V 8.LCD类型：≥2.4英寸TFT彩屏 |
| 28 | 数字兆欧表 | 1.电压输出：250V/500V/1000V/2500V 2.绝缘电阻测量：0.00MΩ～20.0GΩ 3.精度：0.0MΩ～99.9MΩ: ±(3%+5) / 100MΩ～20.00GΩ: ±(5%+5) 4.交/直流电压测量：交流30V～750V (50Hz/60Hz) 5.短路电流：<2mA 6.供电方式：6节1.5V AA 碱性电池 7.带自动关机/超量程指示 /背光功能/自锁开关功能//声光报警 |
| 29 | 新能源汽车电机虚拟结构原理教学系统 | 一、功能要求 1.结构展示：以零部件爆炸的方式展示直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机的结构。 2.原理演示：通过动画、特效方式模拟直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机的工作原理。 3.展示特效：模拟直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机运行时的机械运动、电路传递和磁场状态特效。 4.零件独显：双击零件名称的标签，可进入零件独显模式，在独显模式中可通过旋转、缩放单独的查看零件的结构。 5.原理介绍：通过文字和语音介绍原理的内容。 6.零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏对应的零件名称。 二、教学项目 1.能够完成直流无刷电机、三相异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机的结构和原理展示。 2.▲结构展示：至少包含电机结构、直流无刷电机结构、开关磁阻电机结构、三相异步电机结构、永磁同步电机结构、直流无刷电机壳体总成结构、直流无刷电机定子总成结构、直流无刷电机转子总成结构、直流无刷电机运行信息反馈组件结构、开关磁阻电机壳体总成结构、开关磁阻电机定子总成结构、开关磁阻电机转子总成结构、开关磁阻电机运行信息反馈组件结构、三相异步电机壳体总成结构、三相异步电机定子总成结构、三相异步电机转子总成结构、三相异步电机运行信息反馈组件结构、永磁同步电机壳体总成结构、永磁同步电机定子总成结构、永磁同步电机转子总成结构、永磁同步电机运行信息反馈组件结构。 原理演示：至少包含电机原理、直流无刷电机原理、开关磁阻电机原理、三相异步电机原理、永磁同步电机原理、直流无刷电机定子总成原理、直流无刷电机运行信息反馈组件原理、开关磁阻电机定子总成原理、开关磁阻电机运行信息反馈组件原理、三相异步电机定子总成原理、三相异步电机转子总成原理、永磁同步电机定子总成原理、永磁同步电机转子总成原理。（此项需提供软件功能截图予以佐证） 三、技术要求 1.当软件有更新时，可支持在线更新虚拟实训内容。 2.采用纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，缩放大小以方便操作。 3.支持运行在触摸交互的智能终端上，支持多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 4.提供不少于200节点，网络版，支持不少于200个学生同时在线开展学习。 |
| 30 | 实训室文化建设 | 实训室文化建设内容包含： 一、文化展板 1.内容要求：与新能源汽车发展史、技术发展、学校荣誉、区域汽车产业等相关内容。 2.技术要求： （1）工艺要求：雪弗板打底，表面高清画面，布局亚克力雕刻造型 （2）面积：约8m² 3.数量：1个 二、文化挂图 1.材质：冰晶玻璃贴画，高清写真画面 2.尺寸：约600*900mm 3.内容：根据学校需求定制，至少包含专用工具认识/常用工具认识/操作规范/工位检测与分析流程等。 4.数量：4个 三、工位吊牌 1.材质：8mm透明亚克力高清画面喷绘，不锈钢钢丝绳吊装 2.尺寸：约350*1000mm 3.内容：定制标识+工位名称 4.数量：4个 |

盐城海洋职业学校新能源汽车实训室建设项目核心产品为：新能源汽车三电系统实训平台、动力电池系统装调与性能检测实训平台。

## 8标段：新能源汽车综合检测与维修(竞赛)实训室建设项目

项目概况：盐城海洋职业学校新能源汽车综合检测与维修（竞赛）实训室建设项目，主要建设内容包含故障设置与检测连接平台、电驱动总成装调与检修工作平台、电机控制测试上位机系统。具体参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障设置与检测连接平台 | 1 | 套 |
| 2 | 电驱动总成装调与检修工作平台 | 1 | 套 |
| 3 | 电机控制测试上位机系统 | 1 | 套 |

8标段：新能源汽车综合检测与维修(竞赛)实训室建设项目具体参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障设置与检测连接平台 | 1套 | 一、产品基本要求 故障设置与检测连接平台配套新能源汽车教学实训系统操作使用。该平台可与整车进行无损连接，可对汽车电池管理系统、整车控制器、集成动力控制器、高低压充电系统、车身控制模块、前单目摄像头、网关进行故障设置、检测与诊断。故障设置与检测连接平台应便于教师设故教学和学生数据测量学习。有利于提升学生的新能源汽车简单故障诊断与排除基本能力、新能源汽车常用工量具和专业检测仪器使用能力、高压上下电操作能力。 二、产品配置要求 产品应由故障设置与检测连接平台金属台体、教学显示屏、电脑主机、测量面板、测量电路板、故障面板、故障电路板、故障配套器件、故障连接线束、桌面开关等组成。 （1）故障设置与检测连接平台金属台体（单位：毫米） 设备整体设计尺寸：≥1600*820*1800mm（长*宽*高） （2）测量面板 整体尺寸：≥1100*500mm （长*宽） （3）故障面板 整体尺寸：≥750*450mm （长*宽） （4）教学显示屏 工作电压：220VAC 待机功率：≤0.5W 屏占比：≥97% 底座材质：塑料 安装孔距：≤300*200mm 单屏重量：≤11kg 显示类型：LCD显示 亮度：200-300尼特 终端比例：16:9 终端尺寸：≥55英寸 终端分辨率：超高清4K 色域标准：DCI-P3 色域值：≥78% （5）电脑主机 工作电压：220V AC 内存：≥16G 硬盘：≥256G ★注：所投产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统的硬件（即：所投产品能够在基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统上流畅运行）。投标时须提供相关承诺函。 三、产品功能要求 设备应由故障检测区、故障设置区、信息查询区、操作测量区、零部件收纳区五大功能区组成。 设备主体应采用整体结构设计，主体外壳需采用≥1.4mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 ▲（1）故障检测区 故障检测区应由测量面板、测量电路板、测量电路板亚克力护板、测量排线等组成。（此项需提供产品彩页予以佐证） 测量电路板需采用PCB一体设计，板上需丝印有原车插头轮廓图，测量针脚需焊接有2mm铜柱用于配合测量面板测量数据，数据测量孔应不少于300个，应采用测量排线与故障设置板连接，保证采集电压等数据准确，并可考核学生对电路图的识图能力。 故障检测区为学生测量部分，应可直接使用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。 ▲（2）故障设置区 故障设置区应包含故障面板、故障内衬、故障电路板、故障电路板亚克力绝缘底板等组成。（此项需提供产品彩页予以佐证） 故障设置板应采用一体化电路板设计，采用机械贴片焊接，故障设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化不少于4层PCBA无铅环保电路整体封装，PCB板电路封装达到车规级技术标准，PCB板内部采用4盎司铜箔布线，耐流等级为10A。 故障设置与检测连接平台背面抽屉应可用于手动设置故障，采用隐藏式机械故障设置系统，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。 故障设置板故障设计路数最大可支持不少于250路，板上设有口字型故障设置区域及12V正负极电源接口，可通过故障设置模块与故障设置线束、以及配置的短接插件数量不少于180个，断路插接件数量不少于15个，用来设置断路、短路、虚接、交叉故障。故障范围应包含电池管理系统、整车控制器、电机控制器、交流充电系统、车身控制模块、驾驶辅助系统在内的多个系统不少于160个故障线路与不少于20个测量线路。 ▲（3）信息查询区 显示屏内配套电子版设备用户手册及主机厂授权的车型用户手册、电路图、维修手册等资料，满足教学、学习使用需求。（此项需提供产品彩页予以佐证） ▲（4）操作测量区 操作测量区尺寸应不小于500*300mm，可用于放置万用表、示波器、故障诊断仪、维修资料、教材等设备资料，用于整车故障诊断与排除作业，并且操作测量区需配有鼠标垫、键盘、鼠标，在此区域可操作教学主机用于维修资料的查询，教学课件播放等。（此项需提供产品彩页予以佐证） 需配置定制化桌面开关，功能应包含电脑主机开机、重启、标准耳机孔、USB3.0、USB2.0、Type-C口等多种便捷功能。 ▲（5）零部件收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件设计的内衬卡槽。抽屉内应配备了遥控器、收纳盒、键盘、鼠标、故障设置线束应包含红色线束、黑色线束各5根，故障设置模块种类应包含5Ω电阻、10Ω电阻、50Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1000Ω电阻、100K电阻、1K电位计、5K电位计、20K电位计，汽车保险规格应包括5A、7.5A、10A、15A、20A、30A多种保险丝，汽车继电器应包含12VDC-10A 5爪、12VDC-30A 4爪、12VDC-70A、12VDC-40A、12VDC-20A多种线圈及触点故障继电器。（此项需提供产品彩页予以佐证） 抽屉内也应放置与整车连接的故障线束便于零配件收纳，与整车连接的线束上应套有线标，标有其连接插头的名称。 四、实训项目 （1）车身控制模块（BCM） 启动信号故障诊断与测量 IG1电源故障诊断与测量 制动灯故障诊断与测量 左前、右前转向灯故障反馈信号故障诊断与测量 前舱盖接触开关信号故障诊断与测量 前雨刮停止位开关输入故障诊断与测量 危险警告灯开关信号故障诊断与测量 转向灯点亮信号输出故障诊断与测量 雨刮低速继电器控制故障诊断与测量 雨刮高速继电器控制故障诊断与测量 喇叭继电器控制故障诊断与测量 后除霜继电器控制故障诊断与测量 驾驶员侧门锁电机解锁信号故障诊断与测量 中控门锁电源故障诊断与测量 中控解锁信号(除驾驶员门)故障诊断与测量 车身控制模块接地2故障诊断与测量 左近光灯信号输出故障诊断与测量 中控闭锁信号故障诊断与测量 前洗涤电源故障诊断与测量 前洗涤电机电源故障诊断与测量 室外灯电源2故障诊断与测量 右远光灯信号输出故障诊断与测量 左日间行车灯信号输出故障诊断与测量 行李箱门锁电机解锁故障诊断与测量 高位制动灯信号输出故障诊断与测量 节电继电器输出故障诊断与测量 后雾灯信号输出故障诊断与测量 制动灯信号输出故障诊断与测量 倒车灯信号输出故障诊断与测量 左远光灯信号输出故障诊断与测量 阅读灯门控档故障诊断与测量 右位置灯信号输出故障诊断与测量 背光灯信号输出故障诊断与测量 右转向灯信号输出故障诊断与测量 左转向灯信号输出故障诊断与测量 右日间行车灯信号输出故障诊断与测量 左位置灯信号输出故障诊断与测量 车身控制模块接地1故障诊断与测量 右近光灯信号输出故障诊断与测量 室外灯电源1故障诊断与测量 B+电源故障诊断与测量 转向灯电源故障诊断与测量 危险报警灯开关故障诊断与测量 左右前组合灯故障诊断与测量 驾驶员侧门玻璃升降器开关故障诊断与测量 行李箱灯故障诊断与测量 环境光传感器信号故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒CF19（10A）故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒CF15（10A）故障诊断与测量 安全气囊控制模块故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒IG2继电器CR14故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒ACC继电器CR03故障诊断与测量 雨量传感器故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒IG1继电器CR02故障诊断与测量 驾驶员侧门玻璃升降器开关故障诊断与测量 网关故障诊断与测量 射频接收模块故障诊断与测量 前雨刮电机故障诊断与测量 行李箱门控状态开关信号故障诊断与测量 转向灯故障反馈(车身侧后组合灯)故障诊断与测量 门锁状态开关(除驾驶员侧)故障诊断与测量 中部天线负故障诊断与测量 尾部天线负故障诊断与测量 前乘员玻璃升降信号故障诊断与测量 右后玻璃升降信号故障诊断与测量 右后门门控开关信号故障诊断与测量 驾驶员门锁状态开关故障诊断与测量 转向灯故障反馈(行李箱侧后组合灯)故障诊断与测量 左后门门控开关信号故障诊断与测量 中部天线正故障诊断与测量 尾部天线正故障诊断与测量 驾驶员检测开关信号故障诊断与测量 巡航开关信号2故障诊断与测量 行李箱外部释放开关信号故障诊断与测量 中控解闭锁开关信号故障诊断与测量 开关公共地故障诊断与测量 左后玻璃升降信号故障诊断与测量 驾驶员侧门锁电机故障诊断与测量 车窗锁止开关信号故障诊断与测量 后部天线正故障诊断与测量 左前部天线正故障诊断与测量 巡航开关信号1故障诊断与测量 前乘员门控开关信号故障诊断与测量 后部天线负故障诊断与测量 左前部天线负故障诊断与测量 （2）网关 HB-CAN-L故障诊断与测量 HB-CAN-H故障诊断与测量 IF-CAN-L故障诊断与测量 IF-CAN-H故障诊断与测量 CF-CAN-L故障诊断与测量 CF-CAN-H故障诊断与测量 CS-CAN-L故障诊断与测量 CS-CAN-H故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒（CF26 10A)故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒（CF08 5A)故障诊断与测量 G07故障诊断与测量 （3）前单目摄像头 GND故障诊断与测量 CS CAN-L故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒CF06（10A)故障诊断与测量 CS CAN-H故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒CF25（10A)故障诊断与测量 （4）电池管理系统（BMS） 前机舱保险丝继电器盒EF04（15A）故障诊断与测量 G07故障诊断与测量 机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量 G07故障诊断与测量 BCM故障诊断与测量 安全气囊控制模块故障诊断与测量 室内保险丝继电器盒CF15（10A）故障诊断与测量 直流充电座(快充插座负极柱温度正)故障诊断与测量 直流充电座(快充插座负极柱温度负)故障诊断与测量 快充CAN-H故障诊断与测量 快充CAN-L故障诊断与测量 快充CC2信号故障诊断与测量 快充唤醒故障诊断与测量 快充唤醒地故障诊断与测量 快充插座负极柱温度正故障诊断与测量 快充插座负极柱温度负故障诊断与测 （5）高低压充电系统（ODP） 交流充电确认CP信号故障诊断与测量 HB CAN-H故障诊断与测量 交流充电插座温度传感器1正故障诊断与测量 交流充电确认CC信号故障诊断与测量 HB CAN-L故障诊断与测量 交流充电插座温度传感器2正故障诊断与测量 高压互锁输入信号故障诊断与测量 交流充电插座温度传感器1负故障诊断与测量 IG1电源故障诊断与测量 高压互锁输出信号故障诊断与测量 交流充电插座温度传感器2负故障诊断与测量 电锁状态监测故障诊断与测量 接地故障诊断与测量 电源故障诊断与测量 电锁闭锁正故障诊断与测量 电锁闭锁负故障诊断与测量 （6）整车控制(VCU) G04故障诊断与测量 维修隔离开关故障诊断与测量 机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量 机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量 网关故障诊断与测量 ONE BOX模块故障诊断与测量 高速风扇继电器反馈故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF19（7.5A）故障诊断与测量 机舱线束接仪表线束连接器故障诊断与测量 低速风扇继电器反馈故障诊断与测量 主继电器ER05故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF14（10A）故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF02（10A）故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF15（20A）故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF15（20A）故障诊断与测量 G04故障诊断与测量 ODP故障诊断与测量 冷却风扇故障诊断与测量 电子水泵继电器ER17故障诊断与测量 机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量 PWM继电器ER09故障诊断与测量 电子油门踏板故障诊断与测量 制动开关故障诊断与测量 电子油门踏板故障诊断与测量 PWM继电器EF09(10A)故障诊断与测量 电子油门踏板故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF10（7.5A）故障诊断与测量 制动开关故障诊断与测量 采暖三通水阀 机舱线束接动力线束连接器故障诊断与测量 （7）集成动力控制系统（PEU） 前机舱保险丝继电器盒EF03(15A）故障诊断与测量 私有CAN-H故障诊断与测量 HB CAN-H故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF03(15A）故障诊断与测量 G04故障诊断与测量 前机舱保险丝继电器盒EF18（7.5A）故障诊断与测量 私有CAN-L故障诊断与测量 HB CAN-L故障诊断与测量 |
| 2 | 电驱动总成装调与检修工作平台 | 1套 | 一、产品基本要求 电驱动总成装调与检修工作平台应以新能源汽车原车驱动电机及其控制系统为核心，需同时配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。能够培养学生关于电驱动总成分解和装配能力、电驱动总成检查和修理能力、电驱动总成绝缘测试及气密性测试等能力。 二、产品配置要求 本产品应主要由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、高配电脑主机及显示器、故障盒、减速器壳体工装、减速器齿轮组工装、高精度测量平台、故障设置、直流电源、桌面开关、驱动电机控制器上位机系统（软件）等组成。 （1）电驱动总成装调与检修工作平台金属台体（单位：毫米） 设备整体设计尺寸：≥1650*820*1600mm （长*宽*高） （2）永磁同步电机 整体尺寸：≥400*370*320mm （长*宽*高） 驱动电压：≤80V DC 额定功率：≥80KW 额定转速：≥5100r/min 最大输出扭矩：≥300N.m 极对数：≥4 绝缘等级：H 冷却方式：液冷 重量：≥50Kg （3）驱动电机合装机 整体尺寸：≥1050*340*325mm （长*宽*高） 丝杠螺母机构：≥2路 丝杠有效行程：≥800mm 顶针中心高度：≤285mm 手摇轮：≥2个 （4）减速器 整体尺寸：≥470*320*210mm （长*宽*高） 类型：固定齿比变速器 （5）减速器翻转机构 整体尺寸：≥575*75*250mm （长*宽*高） 翻转角度：≥270° 配套减速机： 型号：NRV30 减速比：≥40 输入轴：≥10mm 输出孔：≥14mm 手摇轮外径：≥100mm （6）永磁同步电机驱动器 整体尺寸：≥255*240*130mm （长*宽*高） 额定电压：80-360V DC 额定电流：≥53A 控制电压：10.5-30V DC 额定功率：≤12KW 通讯方式：CAN 重量：≥5.4kg 冷却方式：自然冷却 最高效率（不含电机）：≥93% （7）电脑主机 工作电压：220V AC 内存：≥16G 硬盘：≥256G ★注：所投产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统的硬件（即：所投产品能够在基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统上流畅运行）。投标时须提供相关承诺函。 （8）故障盒 整体尺寸：≥560*355*110mm （长*宽*高） 可满足故障设计线路数：≥80路 面板数据测量孔：≥40个 点火开关：≥1个 档位开关：≥1个 制动开关：≥1个 加速开关：≥1个 （9）高精度测量平台 整体尺寸：≥530*145mm （长*宽） 精度等级：≥国标00级 抗压强度：≥240-245N/M 吸水率：＜0.13% 肖氏硬度：＞HS70 （10）直流电源 输入功率：≥2.2KW 输入电压：220V AC 输出电压：0-345V DC 电压显示精度：0.1V 电流显示精度：0.1A 三、产品功能要求 电驱动总成装调与检修工作平台应主要由电机装调区、故障检测区、零件收纳区、动态测试区、减速器装调区、工具收纳区六大功能区组成。 平台主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按照钣金加工工艺操作，酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，配置带锁止功能的万向静音脚轮。 ▲（1）电机装调区 电机装调区应由电机合装机、驱动电机、电机控制器、减速器、减速器翻转机构、手摇轮等部件组成，可用于驱动电机总成拆装、检修、调试作业，减速器装调、检修、测量作业。（此项需提供产品彩页予以佐证） 驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机，应主要包含转子总成、定子总成、三相转接板、三相接线柱、后端盖、温度传感器、旋变传感器等，配和合装机能够满足用户对驱动电机的拆装调试需求。 驱动电机合装机应包含长顶针、短顶针、定子固定板、丝杠螺母机构、锁止滑块、手摇轮合装机底座等部件。合装机控制方式应采用手摇控制，通过配置的手摇轮控制电机拆装过程中的部件移动，以达到合理合装分离电机定子总成与转子总成的目的，同时在拆装过程中应满足转子磁感应强度、三相绕组冷态直流电阻、三相绕组对温度传感器绝缘电阻等数据的测量。合装机主体结构为铝型材切割加工，丝杠模组严格按照丝杠加工工艺操作，通过冷拔、滚花、车螺纹、校正、切断、倒角等一系列加工工艺制作而成，经电镀表面处理可防锈防腐。 ▲（2）故障检测区 故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。（此项需提供产品彩页予以佐证） 测量面板应采用印制铝氧化，同时外覆绝缘膜处理，在保证绝缘的基础上同时保护印制电路图，防止划伤、刮增。通过测量面板电路原理图也可进行故障诊断及数据测量，测量电路板应焊有2mm测量端子（带绝缘套），可与万用表表笔配套测量。 故障设置板及数据测量板应采用一体化电路板设计，并采用机械贴片焊接，设备采用电弧灭弧保护电路与多重安全保护，内置一体化4层PCBA无铅环保电路整体封装。 故障设置板设计最大路数不少于80路，并设有口字型故障设置区域、及12V正负极电源线路接口，可通过故障设置模块与故障设置线束以及短路插件、断路插件设置断路、短路、虚接、交叉故障。 故障盒配套故障设置模块，种类规格应不少于短接模块、60Ω电阻、100Ω电阻、500Ω电阻、1K电位计、5K电位计、10K电位计；同时应搭配故障设置线束，红色，黑色各不少于3根，以及短路插件不少于20个和断路插件不少于5个，用以设置驱动系统线路故障，故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障。 故障盒搭配驱动电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数不少于20路，测量孔数据不少于40组。 ▲（3）零件收纳区 零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用。（此项需提供产品彩页予以佐证） ▲（4）减速器装调区 减速器装调区应配有减速器壳体工装与减速器齿轮组工装，用于变速箱壳体与齿轮组件的清洁、测量、维修等作业，同时需配套有高精度测量平台，用于学生测量齿轮等零部件。高精度测量平台精度应达到00级，不易产生凸纹、毛刺、且稳定不易变形；能够耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁、不会受潮生锈，使用维护方便。（此项需提供产品彩页予以佐证） ▲（5）工具收纳区 设备下半部分应设有自吸抽屉且根据零部件开模的内衬卡槽。应配备收纳盒、键盘、鼠标、月牙扳手、合装机顶针、输入轴油封安装工具、合装机顶针支架、差速器油封安装工具、电驱动反电动势测试装置、滚花高头螺栓，用于驱动电机的辅助拆装、测量、调试。同时配备空白内衬，用于用户收纳零配件使用。（此项需提供产品彩页予以佐证） 四、实训项目 转子总成拆装 定子总成拆装 后端盖拆装 三相接线柱拆装 驱动电机转子磁通量测量 旋变总成拆装、测量 温度传感器拆装、测量 高低压线束拆装、测量 定子绕组对机壳绝缘电阻测量 驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量 定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量 电机径向间隙测量 电机轴向间隙测量 轴伸径向圆跳动测量 冷却系统气密性检测 电机反电动势测量 电机与减速器总成拆装 减速器前后壳体拆装 减速器组件清洁 减速器输入轴拆装、测量 减速器中间轴拆装、测量 减速器差速器拆装、测量 减速器油封拆装、测量 电机控制器旋变自学习 电驱动总成档位测试 电驱动总成加速测试 电驱动总成制动测试 辅助电源故障检修 IG信号故障检修 直流电源故障检修 三相高压线故障检修 温度传感器故障检修 档位开关故障检修 制动开关故障检修 加速开关故障检修 励磁线圈故障检修 正弦线圈故障检修 余弦线圈故障检修 诊断总线故障检修 PEU参数异常故障检修 |
| 3 | 电机控制测试上位机系统 | 1套 | 一、功能要求： 配有不小于23英寸高清显示器，并与设备下方的教学主机相连接，教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源，可满足师生教学使用需求。显示器应与电脑主机相连，可流畅运行虚拟仿真教学软件系统。 二、技术要求： ■1.电机控制器上位机软件可进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。 ■2.控制器上位机软件中“虚拟示波器”可查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。 3.电机工作过程中的运转数据可通过“状态监控”实时监控采集输出频率、输出电压、输出电流、直流母线电压、电机温度、旋变采样值等电机、电控数据。 4.针对学生训练过程中对电机参数有可能造成的修改，导致电机的故障，对此可对上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、上传、下载、保存功能码参数。 5.编辑器功能还需包括打开参数文件、保存参数、下载数据、读取控制器数据，以用来随时回复原始控制参数，保证学生日常训练学习。 ★注：所投产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统的硬件（即：所投产品能够在基于安全可靠测评结果等级I级及以上的处理器（CPU）、操作系统上流畅运行）。投标时须提供相关承诺函。 |

盐城海洋职业学校新能源汽车综合检测与维修（竞赛）实训室建设项目核心产品为：故障设置与检测连接平台。

## 9标段：虚拟仿真实训设备采购项目具体参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面VR交互一体设备（教师机） | 1台 |
| 2 | AR摄像头套装 | 1套 |
| 3 | 增强式AR软件 | 1套 |
| 4 | 桌面VR交互一体设备（学生机） | 2台 |
| 5 | 交互式裸眼三维虚拟现实终端 | 2台 |
| 6 | 头戴式无线VR一体设备 | 1台 |
| 7 | 头戴式无线MR一体设备 | 1台 |
| 8 | 新能源汽车故障诊断仿真教学软件 | 1套 |

9标段：盐城海洋职业学校虚拟仿真实训设备采购项目技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面VR交互一体设备（教师机） | 一、整机参数： ▲1、整机外壳采用铝合金制造，具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳功能，方便使用（需提供相关产品及功能佐证材料）； 2、整机配备视频会议摄像头模组，可轻松实现远程在线会议视频； 3、整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者； 4、同步信号传输支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜； 5、整机支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式； 6、整机支持播放上下或左右或帧顺序格式的3D资源； 7、整机通过视觉健康舒适度检测，符合 CSA035.2-2017 WICO 指数1 级要求.人眼在视光学角度下的视疲劳影响包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头疼、头晕、恶心呕吐等各类综合症状； 8、整机可单独作为3D显示器使用； 9、内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度信浩,并实时调节散热系统； 10、整机显示视角，支持摆放倾斜角度为-15 度至 30 度(直立角度),根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角； 11、设备内置8欧 3W扬声器≥2个； 12、整机通过安全与稳定性能测试，设备通过250N恒定作用力试验，设备需通过冲击试验； 13、整机配件包括：光学追踪3D眼镜壹副，观看者3D眼镜贰副、追踪操控笔壹支、电源适配器壹个、AC连接线壹根； 二、数据处理单元参数： 1、计算单元处理器 ≥3.0GHz ≥6核； 2、固态 ≥SSD 500GB； 3、内存 ≥16GB DDR4； 4、显存≥ 4GB； 5、电脑端口USB ≥8个，TYPE-C ≥2，DP ≥1， HDMI IN ≥1，RS232 ≥1； 6、支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输； 7、设备支持5G通信模块，支持 5G/4G13G 的 M.2 通信模块，5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖； 三、显示参数： 1、终端尺寸≥27英寸,分辨率≥1920*1080；亮度≥400cd/㎡，对比度≥1000:1； 2、显示系统兼容2D/3D模式、3D上下模式、3D左右模式、支持一键控制信浩源切换； 3、支信号源输入：支持≥2路外部3D信号源输入 ； 4、显示系统内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线； 5、显示屏窗口或全屏3D模式下，每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面； 四、动捕参数： 1、光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理； 2、光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，每组红外传感器配置有4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 3、姿态信息，光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示成像； 4、光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能； 5、光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用； 6、光学追踪操控笔，支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 7、光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置； 五、控制参数 ▲控制面板，系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式（提供相关功能佐证材料）； 1、护眼模式模块，可以根据需求调节终端亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷； 2、服务状态模块，能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包括摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查； 3、硬件信息模块，能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理； 4、主控板模块，能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能； 5、操控笔模块，能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈； 6、摄像机模块，可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果； 7、显示设置模块，可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。 六、桌面VR学习体验软件 为方便师生快速熟练使用设备，桌面VR体验馆软件提供了“蚕的生命周期、心脏循环系统、发动机内部结构、八大行星和建筑”五类课；软件支持启动更新，具有在线自动更新功能且安装完毕后支持离线使用，支持提供每次操作的提示功能。 1、蚕的生命周期：展现了不同时期蚕的特征变化，从卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。可使用尺子功能测量对比不同年龄段蚕宝宝的长度，可放大画面观察蚕的产卵过程； 2、心脏循环系统：可观察人体的循环系统以及心脏的跳动，可对其进行拆分组合，以及观察人体的正常心率和跑步心率的变化； 3、发动机内部结构：可对发动机进行拆分组合，透视功能可清晰的观察到发动机的运作原理； 4、八大行星：根据真实的行星运动轨迹以及运动速度设计出场景，高度还原，可拿起观察每颗行星。切片功能可查看行星内部结构，测试功能可以强化学生的知识点记忆； 5、建筑：一个微观的学校建筑，可以查看楼层的建筑结构； 6、体验软件在局域网内可支持不少于3台设备同时间在同一场景下协同操作； 七、VR互动教学系统 1、包含3D模型库、AR增强现实模块、投屏模块、探究工具模块、嵌入式问答模块，各个模块与操作系统无缝衔接； 2、资源库拥有正版VR教学模型数量≥3000个，涵盖有机械、汽车、人体、动物、植物、天体等类别，同时支持外部模型导入； 3、支持教学画面终端录制功能，方便微课制作； 4、支持对模型进行三维浏览、拆分、标注、放大缩小、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能； |
| 2 | AR摄像头套装 | 1、采集摄像头分辨率不低于1080P； 2、USB数据连接线长度不小于1.5米； 3、摄像头具有自动对焦功能； 4、摄像头具有自动降噪功能； 5、自定义摄像头设置； 6、摄像头支架拐角式设计，与教师机设备一体化部署，使用更便捷； |
| 3 | 增强式AR软件 | 1、增强现实软件采用C/S架构； 2、软件支持TCP/UDP/本地传输； 3、增强现实系统将教师机操作过程与现实图层叠加后展现给学生； 4、显示的内容以AR的方式展视，从而提高学生积极性； 5、专用AR增强现实软件在标定过程中提供不少于15个二维图像参照码，可对画面截图存档； |
| 4 | 桌面VR交互一体设备（学生机） | 一、整机参数： ▲1、整机采用一体化设计，内置3D光学追踪模组，3D信号处理模组和视频会议摄像头模组，无需任何外接设备或外接线材即可实现头部追踪和办公会议视频功能（需提供相关产品及功能佐证材料）； 2、整机具备3D立体显示与普通平面显示自动切换功能，当追踪眼镜出现在终端传感器捕捉范围内，画面由普通平面显示自动切换为3D立体显示，当追踪眼镜移到终端传感器捕捉范围外，画面自动切换为普通平面显示模式； 3、整机具有RS232串口智能控制2D/3D自动切换和物理按钮切换两种方式，无需使用遥控器操作； 4、整机支持播放上下或左右或帧顺序格式的3D资源； 5、整机支持实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者； 6、护眼模式，整机具有护眼模式，可一键切换至护眼模式； 7、支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作； 8、整机可单独作为3D显示器使用； 9、交互方式，支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式； 10、整机摆放倾斜角度范围为10度至70度,根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角； 11、内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统； 12、整机配件包括：三维高清显示器壹台、追踪眼镜壹副、旁观眼镜贰副、追踪操控笔壹支、无线键鼠壹套和电源适配器壹套； 二、数据处理单元参数： 1、计算单元处理器 ≥2.8GHz ≥6核； 2、硬盘 ≥SSD 500GB； 3、内存 ≥16GB DDR4； 4、显存≥ 4GB； 5、电脑端口USB ≥6个， HDMI IN ≥1，RS232≥1； 6、支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输； 三、显示参数： 1、终端尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥400cd/㎡，对比度≥1000:1； 2、支持两路3D视频信号源输入； 3、显示窗口或全屏3D模式下，刷新率 ≥120Hz，每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面； 4、显示系统内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线； 5、显示系统兼容2D/3D模式、3D上下模式、3D左右模式、支持一键控制信浩源切换； 四、动捕参数： 1、光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理； 2、光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，每组红外传感器配置有4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 3、姿态信息，光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示成像； 4、光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能； 5、光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用； 6、光学追踪操控笔，支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 7、光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置； 五、控制参数 ▲控制面板，系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式（提供相关功能佐证材料）； 1、护眼模式模块，可以根据需求调节终端亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷； 8、服务状态模块，能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包括摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查； 9、硬件信息模块，能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理； 10、主控板模块，能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能； 11、操控笔模块，能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈； 12、摄像机模块，可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果； 13、显示设置模块，可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。 六、桌面VR学习体验软件 为方便师生快速熟练使用设备，桌面VR体验馆软件提供了“蚕的生命周期、心脏循环系统、发动机内部结构、八大行星和建筑“五类体验课件；软件支持启动更新，具有在线自动更新功能且安装完毕后支持离线使用，支持提供每次操作的提示功能。 1. 蚕的生命周期：展现了不同时期蚕的特征变化，从卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。可使用尺子功能测量对比不同年龄段蚕宝宝的长度，可放大画面观察蚕的产卵过程； 2. 心脏循环系统：可观察人体的循环系统以及心脏的跳动，可对其进行拆分组合，以及观察人体的正常心率和跑步心率的变化； 3. 发动机内部结构：可对发动机进行拆分组合，透视功能可清晰的观察到发动机的运作原理； 4. 八大行星：根据真实的行星运动轨迹以及运动速度设计出场景，高度还原，可拿起观察每颗行星。切片功能可查看行星内部结构，测试功能可以强化学生的知识点记忆； 5. 建筑：一个微观的学校建筑，可以查看楼层的建筑结构； 6. 体验软件在局域网内可支持不少于3台设备同时间在同一场景下协同操作； 七、VR互动教学系统 1、包含3D模型库、AR增强现实模块、投屏模块、探究工具模块、嵌入式问答模块，各个模块与操作系统无缝衔接； 2、资源库拥有正版VR教学模型数量≥3000个，涵盖有机械、汽车、人体、动物、植物、天体等类别，同时支持外部模型导入； 3、支持教学画面终端录制功能，方便微课制作； 4、支持对模型进行三维浏览、拆分、标注、放大缩小、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能； ▲5、支持标签测试，模型组装测试功能，提供正确/错误反馈，（提供相关功能佐证材料） |
| 5 | 交互式裸眼三维虚拟现实终端 | 1.终端物理尺寸：≥28英寸，终端分辨率：≥3840×2160；3D显示方式：裸眼3D显示，无需任何辅助设备；3D观看范围：观看距离0.6～1.3米，水平角度≥42。 2.3D分像器件：精密光学调控光栅，贴合方式：高精度全贴合； 3.3D人眼跟踪方式：内置3D实感摄像头，实时获取彩图及深度图，实现精准双目跟踪。3D处理：人眼跟踪裸眼3D处理，实时4K@60Hz处理，支持4K@60Hz视频输入和显示，显示延时≤1/60秒； - 智能2D/3D显示：可实现有人观看时3D显示，无人观看时自动2D显示； 5.支持键盘快捷键和系统物理按键进行2D/3D模式切换。 6.同步裸眼3D显示：支持与超多视点裸眼3D媒体终端实现同步裸眼3D显示； 7.终端具备AI距离、角度提示功能，至少包含左、右、上、下、前、后位置变化的实时提示，实时引导观看者正确3D观看； ▲8.支持键盘快捷方式景深增大、景深减小、景深复位、跟踪位置设置、交换左右视图；（提供软件功能截图并加盖投标人公章） ▲9.3D驱动自检测功能：支持3D相机，3D配置文件自检测功能并实时显示结果；（提供软件功能截图并加盖投标人公章） 10.立体交互笔空间自由度：6自由度，空间精度：≤±2mm，立体交互笔使用范围：宽度1000-1250mm，高度630-1800mm，深度250-1350mm； 11.支持多种交互方式：支持鼠标键盘、手柄、红外光笔等多种交互方式； 12.支持观察角度渲染技术，能够实时跟踪用户所处的观察角度，并渲染对应角度看到的画面内容，犹如在真实世界中从不同角度观察物体，进一步提高裸眼3D的沉浸感和临场感； 13.为便于二次开发3D软件需提供SDK插件，插件支持安卓、PC和WebGL等多平台开发。插件支持输出多图3D，左右半宽3D，行交织3D。 ▲14.SDK插件具有像素视差测量和重影检测功能。（提供软件功能截图并加盖投标人公章） 15.系统可拓展支持AI大模型2D实时转3D功能，可将Mp4、Mkv、Avi等常见2D视频实时转换为3D左右，3D上下和V+D立体格式。支持离线将2D视频转换为3D九宫格格式 16.图像工作站满足如下要求： CPU：内核数≥14，总线程数≥20，最大睿频频率≥4.90 GHz，处理器（性能核）最大睿频频率≥4.90 GHz，处理器（能效核）最大睿频频率≥3.60 GHz，缓存≥24MB； 硬盘：512GB SSD或以上固态硬盘； 内存：16GB或以上； 独立显卡：标准显存配置≥8GB GDDR6，显存位宽≥128 位，加速频率 (GHz)≥2.46，基础频率 (GHz)≥1.83。 17.预装裸眼3D工业交互探索程序 功能1：程序展示活塞的安装流程，支持6自由度光笔交互，光笔可选中活塞、背板上的工具，可进行拖动、旋转等操作。 功能2：支持头部追踪功能，当使用者头部移动时程序视角也会随之移动。 功能3：默认模式中点击“装配开关”按钮，切换到装配模式。 功能4：装配模式下，当程序画面中的摄像机启动，程序内操作画面会投射到程序内画面里的显示屏上，光笔可对摄像机进行拖动、旋转等操作。 功能5：程序画面里的装配模式计时器从0秒开始计时，按步骤装配完毕，倒计时会停止。 功能6：点击“装配开关”后，活塞同时拆解为多个零件，光笔选中零件可进行拖动、旋转等操作。使用者可按照画面中背板上的安装顺序依次安装活塞。 18.预装汽车展厅裸眼3D漫游体验软件，提升用户对新能源汽车结构的理解。 (1)场景仿真:采用先进建模技术建立三维渲染场景，虚拟场景环境优质逼真，可在虚拟场景内漫游，全方位，多角度的查看模型 (2)软件内具备发动机装配与组装，可一键通过机械手臂拆装汽车发动机 (3)漫游操作:具有便捷，人性化的操作方式，可任意控制虚拟现实场景中的任意视角控制，观察物体局部，围绕物体旋转 (4)软件支持对汽车配套设备观察，旋转，放大。如汽车座椅，轮胎等。在虚拟场景中自由抓取，行走。 |
| 6 | 头戴式无线VR一体设备 | 一、计算平台 1.处理器（CPU）：8核心64位，最高主频不低于2.84GHz，采用7nm制程工艺。 2.图形处理器（GPU）：Adreno 650，主频不低于587MHz。 3.运行内存（RAM）：配置不低于6GB LPDDR4X内存。 4.存储容量：不低于256GB UFS3.0高速闪存。 5.无线网络：支持2×2 MIMO Wi-Fi 6（IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax），兼容2.4GHz及5GHz双频。 6.蓝牙：支持蓝牙5.1。 二、显示系统 1.显示屏：采用单片5.5英寸 SFR TFT高清终端。 2.终端分辨率：不低于3664×1920，像素密度不低于773 PPI。 3.刷新率：支持72Hz与90Hz两档可选。 三、光学系统 1.视场角（FOV）：不小于98°。 2.镜头类型：采用菲涅尔透镜设计。 3.瞳距调节：支持物理瞳距调节，提供三档设置（58mm / 63.5mm / 69mm）。 4.护眼模式：通过TÜV低蓝光认证，可在系统设置中开启护眼模式。 四、传感与定位 1.九轴传感器：集成加速度计、陀螺仪与磁力计，采样频率不低于1KHz。 2.佩戴检测：配备P-Sensor，实现人脸佩戴状态感应。 五、摄像头系统 1.头部定位摄像头：配置4颗鱼眼摄像头，分辨率不低于640×480\@120Hz，视场角不小于166°，支持头部6DoF定位功能。 六、交互系统 1.手柄交互：标配2个6DoF体感手柄，支持光学定位，配备线性振动马达。 2.机身按键：提供电源键、APP键（返回）、确认键、Home键、音量加减键等常用按键。 七、结构与人体工程 1.整机重量：不高于395g（不含绑带部分）。 2.绑带系统：采用硬绑带设计，支持旋钮调节，侧绑带支持向上旋转，便于快速佩戴与摘取。 3.面部泡棉：使用可更换式舒适泡棉。 4.重心分布：前部头显+后置电池分布，符合人体工学，长时间佩戴舒适。 八、电源系统 1.充电方式：支持QC3.0快速充电协议。 2.电池容量：内置电池容量不小于5300mAh。 九、音频系统 1.扬声器：内置双立体声扬声器，提供沉浸式音效体验。 2.麦克风：全指向双麦克风设计，具备降噪功能。 十、接口配置 1.USB接口：配备USB Type-C 3.0接口，支持以下功能：USB 3.0高速数据传输；5V/1A OTG扩展供电；USB 3.0 OTG扩展功能（需转接线）；支持DP视频输出功能，可将画面稳定输出至电视等设备。 2.DP接口：支持通过定制DP线连接PC，兼容4K分辨率的SteamVR内容体验。 3.音频接口：配备3.5mm立体声耳机接口，兼容第三方耳机设备。 十一、状态指示 LED指示灯：配备三色LED指示灯，可显示开机、关机及充电状态。 |
| 7 | 头戴式无线MR一体设备 | 一、计算平台 1. 运行内存（RAM）：不小于12GB LPDDR5。 2. 存储容量：不小于256GB UFS3.1高速闪存。 二、显示系统 1. 显示屏：双目独立显示屏，尺寸为2.56英寸×2。 2. 分辨率：总分辨率不低于4320×2160，单眼分辨率不低于2160×2160，PPI不小于1200。 3. 刷新率：支持72Hz及90Hz刷新率两档切换。 4. 亮度调节：支持无极亮度调节。 三、光学系统 1. 视场角（FOV）：不小于105°。 2. 镜头类型：采用Pancake折叠光学方案。 3. 护眼功能：支持TÜV低蓝光护眼认证（软件调节）。 4. 近视适配：不支持物理近视调节，可配戴眼镜使用。 5. 瞳距调节：支持58mm至72mm电动无级调节。 四、传感与定位 1. 九轴传感器：集成陀螺仪、加速度计和磁力计，支持高精度3DoF/6DoF头部跟踪，采样频率1KHz。 2. 佩戴检测：支持P-Sensor人脸佩戴感应。 五、摄像系统 1. 四目鱼眼相机：配备四枚单色鱼眼摄像头，支持6DoF定位能力。 2. 双目RGB相机：配备双面RGB摄像头，支持混合现实（MR）透视功能。 3. 深度摄像头：配备iToF深度相机，支持深度信息获取。 六、交互方式 1. 头部定位：支持Inside-out头部6DoF定位。 2. 手柄交互：配备2个6DoF手柄，支持宽频触觉反馈。 3. 手势识别：支持双手26自由度追踪，兼容不少于5种手势识别模型。 七、结构与人体工程学 1. 绑带系统：硬质可旋转侧绑带设计，支持单手旋钮调节，顶绑带可拆卸。 2. 面部泡棉：采用独立可更换PU材质贴脸泡棉。 3. 散热系统：内置静音风扇，配合透气设计，提升佩戴舒适度，防止镜片起雾。 4. 重量分布：采用前部头显与后部电池分离设计，重心分布合理，提升佩戴稳定性与舒适性。 八、电源系统 1. 充电方式：支持高通QC 3.0快充及USB PD 3.0快充协议。 2. 电池容量：内置不低于5700mAh锂电池。 九、接口配置 1. 音频输出：内置360°环绕式一体化立体声扬声器。 2. 麦克风：全指向双麦克风布局，提升语音识别准确性。 3. USB接口：配备USB Type-C 3.0接口，支持USB 3.0数据传输（标配数据线仅支持USB 2.0）。 4. OTG功能：支持5V/1A供电及USB 3.0 OTG扩展功能（需另购OTG转接线）。 5. 指示灯：配置三色LED指示灯，显示设备开关机及充电状态。 |
| 8 | 新能源汽车故障诊断仿真教学软件 | 一. 整体设计要求 1.软件采用新能源轿车为开发模型，与教育部2023年全国院校技能大赛中职组的“新能源汽车维修”项目车型一致； 2.教师可以使用软件进行示范演示教学，学生可以使用软件自主实训； 3.场景中的各类模型需按照1:1进行建模，各种仪器的操作流程需贴近实际； 4.软件采用C/S架构，可流畅进行3D虚拟交互操作，如：放大、缩小、上下左右平移、360°旋转。 二. 内容设计要求 5.提供新能源轿车整车100个以上故障点的诊断流程，需能呈现出故障诊断流程中的电压、电阻等数据检测，为便于各层级的学生训练，在故障点选择界面：需可选择1个故障点进行故障排除、也可同时选择2个故障点进行故障排除，还可以随机选择故障点； 6.可以通过选中区域位置名称在软件场景中跳转到该区域在整车上的位置，位置包括工具车、零件台、选手桌、驾驶室、左前车门、检测台、整车、机舱。 7.软件中可以展示常见的故障现象：高压供电不正常、低压供电不正常、车辆无法正常行驶、车辆无法充电、车身电气功能异常，进行故障诊断与排除； 8.软件中故障点的分类可以按照系统进行分类，可选择的系统需要包括：高压互锁、网关、高低压充电系统、诊断接口、电池管理系统、整车控制器、集成动力控制系统、车身控制模块、主继电器、冷却风扇、电子油门踏板、转向灯、刮水系统、后雾灯、制动灯、倒车灯、电动车窗、空调系统、ONE BOX模块、电源、组合开关、交流不能充电、ACC继电器、IG2继电器等； 9.可以对电驱动系统冷却液液位、制动液液位、暖风系统和动力蓄电池系统冷却液液位进行设置。 10.软件中可以设置的故障类型需要包括：断路故障、反接故障、器件损坏故障、互短故障； 11.软件可以实现故障码P1C4096的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 12.软件可以实现故障码P1C0852的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 13.软件可以实现故障码U300616的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 14.软件可以实现故障码P1C1F04的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 15.软件可以实现故障码U111487的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 16.软件可以实现故障码P1C7C04的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 17.软件可以实现故障码B106515的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 18.软件可以实现故障码U120387的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 19.软件可以实现故障码B101071的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 20.软件可以实现故障码B118096的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 21.软件可以实现故障码U111D87的读取及能进行完整的排故流程，可读取并能排故的故障码； 22.为提高软件的可操作性，软件需具备快速定位：工具车、零件台、选手桌、驾驶室、左前车门、检测台、整车、机舱等； 23.为提高课堂教学演示的效率，实训流程可采用跨步骤操作； 24.软件中含有整车故障设置平台，在进行故障诊断时，可以在故障设置平台进行测量； 25.软件中含有两种诊断仪的使用，包括：大赛指定诊断仪和通用诊断仪，可以使用诊断仪读取故障码和数据流； 26.记录单中具有自动记录功能，设置相关部件故障时，检查结束进行修复，故障部件的名称需要在记录单中自动记录，如：安全帽、灭火器日期等； 27.记录单中可以对车辆基本情况、故障点诊断过程记录和最终维修结果确认进行记录； 28.操作提示功能，可以点击操作提示中的内容可以进行快速定位，可点击的内容需要包括：绝缘鞋、场地、车辆、防护栏、安全帽、护目镜等； 29.软件中含有充电系统故障，内容需要包括直流充电和交流充电故障； ■30.软件中含有示波器的使用功能（需提供演示） 31.软件中对CAN线路进行测量时可以使用双通道进行测量(A通道、B通道)； 32.软件中含有高压互锁故障，内容需要包括：动力线路接PTC线路连接器BV41a-3与空调压缩机BV08a-6之间线路断路、高低压充电系统线路连接器BV33a内部高压互锁断路、高低压充电系统线路连接器BV29a内部高压互锁断路、高低压充电系统线路连接器BV17a内部高压互锁断路、高低压充电系统线路连接器BV27a内部高压互锁断路等； 33.软件中高压互锁故障诊断过程需要支持两种故障诊断思路：波形法和电阻法； 34.点击插接器或部件的名称，视角可以自动定位到当前部件的最佳视角。 35.软件中含有通讯故障，内容需要包括：HB_CAN、CF_CAN、CS_CAN、IF_CAN； 36.故障修复中含有故障部件修复，故障部件修复中的内容包括灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态、绝缘鞋安全标识、绝缘鞋外观、绝缘手套气密性、绝缘手套送检日期、安全帽外观、万用表CAT等级、万用表表笔CAT等级、绝缘测试仪外观、制动液液位、高低压充电系统线束连接器BV27a、PTC加热控制器线束连接器BV32a等； 37.软件可以对水基灭火器和干粉灭火器进行检查，可检查的内容包括：灭火器日期、灭火器压力指示、灭火器插销状态，设置灭火器插销滑落，需要展示滑落状态，检查之后需要能够进行修复，修复之后再次检查恢复正常，修复前后的检查过程需能够在软件中查看； 38.为便于学生排故时观察插头等，且不影响插头的插拔和端子的测量，用户需能自主调节驾驶室、左前车门、右前车门、左后车门、前风窗下板透视效果； 39.排故过程中可以对车轮挡块进行安装，安装时需要 自主进行挡块的位置选择，选择的位置包括偏左、偏右、正中三个位置； 40.车轮挡块需要安装在驱动轮上，安装时选择车轮挡块后视角需要自动定位至对应的驱动轮位置，每个车轮的挡块安装前后需要同时进行安装； 41.排故过程中可以进行内三件套进行安装，选择内三件套后，点击方向盘需要弹出界面选择正确的安装位置，如果选择错误的安装位置，需要弹出对应的提示：方向盘套安装不正确； 42.指导手册功能，选择对应的故障点之后，打开指导手册，指导手册中需要有与该故障点相关的排故流程，排故流程需要以树状图展示，可以根据排故的流程进行完整的故障诊断与排除； 43.软件中每个故障点打开之后都有对应的诊断思路，诊断思路中需要展示出故障案例、故障码、故障分析、电路图、故障总结； 44.在进行故障诊断前，需要能够对高压连接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：高低压充电系统线束连接器BV29a、高低压充电系统线束连接器BV33a、高低压充电系统线束连接器BV17a、高低压充电系统线束连接器BV27a、电动压缩机线束连接器BV30a、PTC加热控制器线束连接器BV32a、电机控制器线束连接器BV28a； 45.在进行故障诊断前，需要能够对低压连接器进行检查，检查的过程需要展示用手晃动检查的过程，需要能够检查的连接器需要包括：高低压充电系统线束连接器CA119、空调压缩机线束连接器BV08a、动力线束接PTC线束连接器BV41a、电机控制器线束连接器BV11a、VCU模块线束连接器A CA66a、VCU模块线束连接器B CA67c、动力线束接机舱线束连接器BV01a、右前组合灯线束连接器CA41c； 46.软件中含有排故必会指南，必会指南中的内容需要包括：诊断仪使用说明、仪表盘状态说明、万用表的使用、引线的选择及取下的功能说明；排故示例流程展示一个故障点的完整的操作说明，以及记录单填写指南； 47.软件中含有工具的快速选择功能，可以通过点击操作提示中的工具名称工具到组合工具栏中，组合工具，对车辆蓄电池负极电缆进行拆卸和安装； 48.软件中含有绝缘胶带使用功能，可以通过选择绝缘胶带缠绕蓄电池负极电缆，缠绕的过程使用3D的模型动画展示，蓄电池负极电缆安装时需要对绝缘胶带进行拆卸，绝缘胶带拆卸之后需要将绝缘胶带丢弃到塑料垃圾桶中； 49.软件中可以对保险丝和继电器进行拆卸，拆卸时需要使用对应的专用工具进行拆卸，拆卸时需要能够展示拆卸的过程，包括：继电器拔取钳、保险丝拔出器； 50.实训场景的布置需要与大赛的一致，主要包括：两个安全帽、两个护目镜、两个绝缘手套、两个耐磨手套； 51.排故过程中需要能够对绝缘手套进行检查，检查的内容包括：检查绝缘手套外观有无磨损、检查绝缘手套耐压等级、检查绝缘手套气密性，气密性检查时可以对手套进行按压检查； 52.排故过程中需要能够对护目镜进行检查，检查的内容包括：检查护目镜外观有无磨损； 53.排故过程中可以进行翼子板布前格栅布安装，安装之前需要对翼子板布前格栅布进行检查，安装时需要进行逐个进行安装，选择之后视角需直接定位至需要安装位置； 54.排故过程中可以对继电器进行测试，继电器测试时需要选择连接线连接至继电器的控制端子上，再选择万用表测量继电器开关线路是否导通，可检测的继电器包括：CR03、CR02、CR04、ER01、ER02、ER10等； 55.排故过程中可以对保险丝进行测试，可检测保险丝包括：EF01、EF02、EF14、EF15、EF26、EF29、EF31、EF44、CF02、CF04、CF05、CF15、CF17等； 56.可测量的连接器需要至少包括：CA119、CA69、CA66a、BV08a、BV42a、BV01a等； 57.软件中含有两个安全帽，点击任意一个安全帽都可以进行检查；可对安全帽进行三项安全检查，并可对场景中有裂纹现象的安全帽，进行实时修复，场景中的安全帽显示完好后，需可对安全帽进行复检，同时检查的全过程操作需能以文字记录的形式在软件中呈现； 58.绝缘测试仪使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量绝缘垫电阻时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 59.万用表使用时，可以同时选择两个表笔进行测量，测量蓄电池电压时，双击选择一个表笔，表笔随鼠标一起移动，再次双击选择另一个表笔，表笔显示在当前工具栏中，安装一个表笔至测量点上时，另一个表笔自动移动到鼠标上，方便检测； 60.排故过程中需要包括充电枪的使用功能，可以选择充电枪，对车辆进行充电，模拟真实的充电过程； 61.万用表的使用，万用表使用之前需要对万用表和万用表的线路进行检查，检查完成后，依次选择万用表的红黑表笔的线路安装至万用表，调节万用表的档位至欧姆档，正确连接红黑表笔对万用表进行校零，校零完成后可以使用万用表对线路进行检测； 62.排故结束之后，需要能够选择抹布对车辆进行清洁、选择拖把对场地进行清洁； 63.软件中含有仪表指示灯识读功能，可识读的指示灯包括：ECO指示灯、动力电池充电指示灯、运行准备就绪指示灯、蓄电池充放电指示灯、远光指示灯、电动助力转向系统故障灯、胎压异常指示灯等； 64.在进行排故操作时，需要对零件台、选手桌场地所需物品是否齐全进行检查，检查时需呈现各位置放置的设备清单，还需要能够对车辆的位置进行检查； 65.软件具有考核功能，可以通过后台设置考核项，前台进入进行考核； 66.为便于实训教学，软件登录后需包含教学辅助工具，可通过鼠标点击教学辅助工具按钮或键盘上的Space键展开教学辅助工具查看详细工具、通过键盘上的Esc键或Space键都可收起教学辅助工具图标，收起后可在界面上自由拖动教学辅助工具图标并放置界面的合适位置。 67.可通过以横线的方式画出记录中心的记录单中，学生容易错的填写项目，为突出重要性的不同，可设置横线的多种颜色：如绿色、蓝色、紫色、黄色等，并分别画出，在记录单上呈现。 68.可在技能实训界面，用红色方框画出技能实训模块中需重点掌握的模块，让学生重点练习。 69.教师可依据教学需求，在场景的实体模型上自由画出相关部件的重点内容（如箭头指向、线条粗细以示区别、自由撰写编号等），对于细微的错误，可以自由擦除，也可以点击回到“上一步”画面，便于教师讲解部件的工作原理，也可有效实现师生互动。 70.三维场景部件及主体模型很多，学生关注的视角部件也很多，往往不能快速查找到相关部件，教师可以通过用不同颜色灵活圈画出部件，提高学生视角定位能力，实现课堂互动。 71.在仿真实训时，场景中可以打开立体课堂中.zip格式的3D资源文件(资源支持360度旋转、放大、缩小的交互操作)、.webm格式的资源文件和.png格式文件进行展示，用于知识点回顾或学生预习； 72.仿真场景中具有立体课堂功能，用户可通过目录打开三维仿真资源进行交互展示教学，目录支持一级目录和二级目录，也可通过箭头进行不同教学资源间的切换展示； 73.立体课堂的窗口可由用户按照自己的习惯在场景中自由移动，也可隐匿至侧边，也可放大进行观看或关闭。 74.视频资源可在场景中自由移动，视频资源具有暂停、全屏、音量大小调节等功能，学生观看实操视频的同时可进行仿真实训、也可通过键盘快捷控制场景的前后左右平移操作。 75.教师可在同一画面中分别圈出场景中仿真部件，再圈出视频中的内容，提高知识链接的画面感，让知识巩固更立体，当不需要资源展示时可将资源移出窗口画面，也可缩小为场景中小图标。 76.当教师对场景中的部件进行认知或知识点互动教学时，对于当前画面圈画的箭头、圆圈、方框、文字等，教师可以进行上一步和下一步操作或清空画面，让教学更灵活、生动，也更快捷。 77.学生通过软件可参加理论考试，试题可支持单选题、多选题、判断题三种题型，题目及选项支持图片及文字。 78.考试采用逐题显示的模式，具有首题、上一题、下一题、末题的功能，同时具有已答、未答及标记三种标注状态，也可通过题号进行快速定位。 79.在试卷提交时，可自动判断未答题目数，系统自动反馈得分。 80.对于异常情况：突发状况导致的考试中断，如窗口异常关闭，学生可通过“断电续考”模块继续参加考试，之前的答题记录不丢失，系统也会自动统计已答及未答题目数。 81.理论练习具有两种选题模式：自主选题及随机选题两种模式。 82.学生理论练习时，可依据需要自主设置是否实时显示正确答案。 83.自主选题：学生可自主设置单选题、多选题、判断题的题目数量及题目的难易度（易、中、难），进行针对性练习，支持图片及文字题型，可自主设置每道题的得分，并智能统计总分。 84.随机选题：用户可自主设置题目数，系统自动从题库中抽题进行练习。学生理论练习时系统以不同的颜色呈现答题的四种状态（未答、正确、错误、标记），标记的题目不会覆盖答题的正确及错误状态。 85.通过仿真管理后台创建考试，系统能智能生成考试试卷二维码,通过微信小程序扫码参加考试，减少了APP应用的安装环节； 86.考试过程支持题目的标记、考试结束后可查看得分、用时及正确率。 87.通过微信小程序支持顺序练习及随机练习功能，随机练习智能从题库中抽取题目进行综合练习。 88.微信小程序中顺序练习模块具有答题及背题功能，试题从题库中抽取，练习过程随时退出； 89.系统智能记录上次的练习已答题的状态、统计题库的总题数、未答题及错题，在下次进入练习时，可继续练习，也可重新练习。 三. 后台管理平台 90.数据字典管理：可对考生类别及学制信息进行新增、编辑、删除操作； 91.基础信息管理：可以对学校信息、年级信息、专业信息及班级信息进行增删改查操作。 92.班级管理功能：可对班级信息进行导入、导出操作，同时可对班级进行批量权限设置。 93.试题库：支持单个试题增删改查、也支持批量的试题导入及批量删除的功能，系统内置导入模板，导入时系统能进行智能判断，并给予人性化的提示信息。 94.可设置考务的基本信息：需包括交卷的限时、剩余时间提示、自动弃考、题目乱序、选项乱序等考试配置内容，最大化的灵活考务设置。 95.具有两种考核设置模式：按时长设置、按时间设置，有效的解决各种考试组织的需求场景。 96.具有两种选题方式：自主选题及随机选题； 97.自主选题：可按照知识点选择对应单选题、多选题及判断题，可自主设置各题型的分值、（易、中、难三个维度）占当前考试的试题数； 98.随机选题：系统依据用户的选择，动态反馈试题库的题目数，可自主选择一个或多个知识点，也可以是题库中的所有题目中，自主设置所需的题目数，进行考试。 99.为便于灵活考务组织，需支持多种选择学生参考的方式：按专业选择、按班级选择、按学生选择，系统可以智能统计所选学生的数量总数，也可以选择一个或多个监考人进行监考。 100.具有考试监控功能，监考人可在监控页面查看参考的学生信息、考试状态、当前已答、未答情况，同时系统自动记录进入时间及交卷时间。 101.对于考试过程中的异常情况，监考人可对考试进行恢复操作，让学生进行续考；对于过程中出现违规的同学，也可以进行作废及强制提交的操作。 102.在监控过程中，平台智能统计正常交卷、正在答题、缺考、作废、恢复的人数等。 103.为便于实训的多样性，可对软件进行随机设置故障及自主故障设置的功能，故障的条目依据实训软件的不同而不同。 104.教学设置功能：可灵活设置操作提示、最佳视角、操作记录的开启或关闭、实训时长。 105.实训记录查看： (1)可查看学生的基本信息及每一次实训的相关记录信息：实训时间、实训时长、得分； (2)可查阅每一步操作的详细实训记录并自主判断正误及得分情况； （3）可查阅记录单填写的相关记录； 106.技能试卷：可自主新建实训试卷，同时一套试卷可因参数的不同，创建多套子卷。 107.考务设置： （1）可依据时间设置灵活设置考务； （2）可按照不同维护进行参考人的选择：专业、班级、学生，并具有查询及数量统计的功能； （3）可自主控制发布状态。 108.记录管理：可查看各学生的考试记录及得分情况，并可导出成绩。 109.监控管理：可对考试的模块状态进行监控。 110.实训分析：可对学生参与软件的相关模块的实训人数、未实训人数及相关的实训时长排名、平均分等进行分析。 111.考核分析：可对学生参与考核实现多维度的分析，且具有柱状图、折线图、饼状图的形式呈现。 112.网络版50节点 四.分装模块 1.软件中的含有分装装配线的实训模块至少45个； 2.为便于课堂碎片化演示及教学任务重点实训，提高教学及实训效率，每个实训模块都能由用户自由选择教学任务切换，切换后系统自动加载当前需操作的教学任务的初始状态，软件中可切换的教学任务至少450个； 3.软件中含有记号笔的使用功能，可以使用记号笔对安装的螺栓、螺母、插接器等进行标记，标记的过程以动画的形式展示； 4.仪表分装模块一中的实训内容包括：安装仪表板横梁总成至翻转台、安装仪表板线束、安装仪表板线束固定螺栓、安装仪表板线束搭铁线固定螺栓等； ▲5.仪表分装模块二中的实训内容包括：安装空调控制器安装支架、安装空调控制器、安装空调控制器固定螺母、连接自动空调控制面板线束连接器A IP85、安装车内前部天线安装支架等；（需提供该功能截图） 6.仪表分装模块三中的实训内容包括：安装车内前部天线、连接前部天线线束连接器IP51a、安装远程监控模块、安装电动助力转向管柱总成、连接电子转向管柱锁线束连接器IP34等； 7.仪表分装模块六中的实训内容包括：安装前挡风通风管组件、安装主驾驶上通风管、安装副驾驶上通风管、安装中部通风管、安装主驾驶下通风管、安装副驾驶下通风管、安装通风管支架等； 8.仪表分装模块七中的实训内容包括：安装环境光及阳光传感器、安装杂物箱外框总成、安装中部出风口总成、安装中部出风口总成固定螺钉等； 9.仪表分装模块九中的实训内容包括：安装GPS主机/智能车载主机、依次连接音箱主机连接器、安装右侧出风口总成、安装一键启动开关等； 10.仪表分装模块十中的实训内容包括：安装组合开关总成、连接灯光组合开关线束连接器IP38、安装时钟弹簧、安装转向柱上部护板等； ■11.部件检查内容需要至少包括：仪表板横梁总成、仪表板线束、空调控制器安装支架、车内前部天线、远程监控模块、中央集控器（BCM）等；（需提供演示） 12.软件含有学习进度查看功能，可以实时查看当前正在实训的模块的学习进度； 13.软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入实训场景，需按以下教学任务依次快速跳转：①连接T-BOX线束连接器IP66②安装主驾驶上通风管③安装杂物箱外框总成④安装左侧出风口总成⑤安装电动助力转向管柱与横梁支架下安装点固定螺栓⑥安装空调控制器安装支架⑦安装副驾驶下通风管固定螺钉，跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成安装副驾驶下通风管固定螺钉，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程，需能在实训场景中查看； ▲14.软件中含有安装的部件检查功能，检查是可以进行360度旋转检查，检查的内容需要包括：右前门把手盒橡胶垫、右前车门防水膜、右前车门玻璃升降器、右前车门外开启手柄、右后车门三角窗总成、右后车门密封条、左前车门玻璃升降器开关、左前车门玻璃升降器、左前车门扬声器、左前车门线束总成等；（需提供该功能截图） 15.左前车门分装中的模块一中的实训内容包括：安装左前车门密封条、安装左前车门玻璃导向胶条、安装左前车门线束总成； 16.左前车门分装实训内容至少包括：安装左前车门外开启手柄垫片、连接驾驶员门把手传感器线束连接器； 17.左前车门分装中的模块五中的实训内容包括：安装左前车门玻璃、安装左前车门玻璃外密封条、安装左前车门玻璃外密封条固定螺钉、安装左前车门玻璃内密封条、安装左后视镜总成、连接驾驶员侧外后视镜线束连接器DR08； 18.右前车门分装中的模块二中的实训内容包括：安装右前车门限位器、安装右前车门限位器固定螺母、安装右前车门扬声器、安装右前车门扬声器铆钉、安装右前车门外拉手支架、安装右前车门外拉手支架固定螺钉； ■19.右前车门分装实训内容至少包括：安装右前车门锁装饰盖、、安装右前车门门锁总成固定螺栓、安装右前车门玻璃升降器、安装右前车门玻璃升降器固定螺栓、紧固右前车门玻璃升降器固定螺母、紧固右前车门玻璃升降器固定螺栓、；（需提供演示） 20.右前车门分装中的模块六中的实训内容包括：安装右前车门防水膜、安装右前车门内饰板支架、安装右前车门内饰板总成、连接右前车门内开启把手拉锁、安装右前车门内饰角饰、安装右前门升降器开关总成、连接乘员侧门玻璃升降器开关线束连接器DR14、安装右前车门内饰板固定螺钉、安装右前车门内饰板内开启拉手面板、安装右前门把手盒橡胶垫 21.右后车门分装中的模块四中的实训内容包括：安装右后车门门锁总成、连接右后门锁电机线束连接器DR33a、安装右后车门门锁总成固定螺栓、安装右后车门玻璃升降器安装右后车门玻璃升降器固定螺栓、紧固右后车门玻璃升降器固定螺栓、连接右后门玻璃升降电机(不防夹)线束连接器DR35、安装右后车门缓冲垫； 22.软件具有快速跳转功能，选择综合实训进入实训场景，需按以下教学任务依次快速跳转：①安装右前车门防水膜②安装右前车门门锁总成③安装右后车门内饰板总成④安装左后车门外开启手柄垫片⑤安装左前车门玻璃升降器⑥安装左前车门限位器⑦安装左前车门内饰板固定螺钉，跳转结束后，需能够按照当前的操作提示继续完成安装左前车门内饰板固定螺钉，每一步的实训操作可通过最佳视角定位，操作的过程，需能在实训场景中查看； 23.前支柱总成分装中的模块四中的实训内容包括：安装左前螺旋弹簧下隔振垫、安装右前减振器缓冲块、安装左前减振器防尘罩、安装左前悬架螺旋弹簧、安装左前螺旋弹簧上隔振垫、安装左前螺旋弹簧上支座、安装右前螺旋弹簧上支座、安装右前减振器上支座； 24.前支柱总成分装中的模块一中的实训内容包括：安装左前转向节、安装左前轮毂总成固定卡簧、安装右前转向节、安装右前轮毂总成固定卡簧、安装左前制动钳总成、安装左前制动钳支架安装螺栓、安装右前制动钳总成； 25.前支柱总成分装中的模块五中的实训内容包括：安装左前减震器总成、安装左前转向节固定螺栓、紧固左前转向节固定螺母、安装右前减震器总成、安装右前转向节固定螺栓、安装右前转向节固定螺母； 26.后桥总成分装中的模块一中的实训内容包括：安装左后螺旋弹簧、安装右后螺旋弹簧、安装右后螺旋弹簧上隔振垫、安装左后减振器缓冲块组合件、安装左后减振器下支座组件、安装右后减振器下支座组件、安装右后下支座下压板、安装左后减振器安装支架总成、安装右后减振器安装支架总成、安装左后减振器上支座、安装右后减振器上支座、安装左后上支座上压板； 27.后桥总成分装中的模块四中的实训内容包括：安装左后制动软管总成、安装左后制动软管至制动分泵紧固螺栓、卡入左后弹簧制动片、安装左后制动软管托架固定螺栓、安装左后轮速传感器、安装左后轮速传感器固定螺栓； ▲28.后桥总成分装中的模块七中的实训内容包括：安装右后制动软管总成、安装右后制动软管至制动分泵紧固螺栓、卡入右后弹簧制动片、安装右后制动软管托架固定螺栓、安装右后轮速传感器、安装右后轮速传感器固定螺栓；（需提供该功能截图） 29.软件中含有工位自检功能，操作结束之后可以对当前安装工位的操作内容进行自检； 30.软件中含有上工位检查功能，可以对上工位操作的内容进行检查； 31.软件中含有电动定扭矩扳手的使用功能，使用过程需要能够展示出工具的组合、力矩大小的设置； 32.软件中每一个实训工位都有对应的工艺卡，查看该工位需要操作的内容；、 33.软件中每一个操作任务都有对应工序卡，工序卡中能够展示出当前任务中需要的零件名称、零件编号、工具规格、工具数量等； 34.软件中含有快速选择工具功能，可以通过点击操作提示中的工具名称，快速选择工具进行使用，可以对需要组合的工具进行转动方向、力矩大小进行设置； 35.软件中含有对安装好的插接器进行检查，检查的过程中需要能够展示出用手晃动的过程； |

盐城海洋职业学校虚拟仿真实训设备采购项目核心产品为：桌面VR交互一体设备（教师机）。

注：1.各标段采购需求中除评分项外的技术参数要求本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件以上内容涉及演示内容不作为实质性要求按照演示评分要求执行，投标人应在《技术要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求【除评分项外的技术参数中要求提供相关材料投标时可以提供也可以不提供，承诺满足(或优于)招标文件要求即可】，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。（注意：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。）

2.商务要求为实质性要求，投标人应在《商务要求响应及偏离表》列出并完全响应招标文件要求，否则将视为未实质性响应采购要求【供应商完全同意条款（即无偏离）或提出对采购人更有利的条款（即正偏离）都属于响应，供应商不同意某项条款（即负偏离）的属于不响应】，按无效响应处理。

二、其他有关要求：

1、投标（中标）供应商须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

2、投标（中标）供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求（供货时须提供相关检测报告、认证证书等备查）在质保期（免费保修期）内，投标（中标）供应商应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由投标（中标）供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标（中标）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标（中标）供应商实际承诺执行。

3、投标（中标）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标（中标）供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、投标（中标）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、投标（中标）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

7、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8、采购人将对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，投标（中标）供应商须无条件更换。

9、本项目涉及到装修等工作量不确定部分按工程审计相关要求执行。

10、供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，如有需要，供应商应可自行到项目现场进行踏勘实训场地情况（包括进出场道路及家具搬运、安装施工作业面情况等）。充分了解学校位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响响应文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到响应文件中，成交后不再增加费用，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由供应商自行承担。供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。（现场踏勘联系人1-2标段：王先生，联系电话：13401713683；3-9标段：卞先生，联系电话：13485270697；踏勘时间：投标截止时间前。）

三、技术服务等要求：

1、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂家或制造厂家；

2、对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

四、售后服务要求：

1、中标人提供至少免费质保3年，并按要求提供软件升级服务，质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费维修或更换。

2、质保期内产生的维护费用由中标人承担，有需求时须无偿配备相应技术人员提供服务。

3、①质保期内维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由投标人负担。②质保期内，中标人提供24*7的全天候售后服务。合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过4小时内做出响应，24小时解决故障或者提供备用机解决方案。

五、商务要求：

1、付款方式：

1.合同款项的支付方式及进度安排：

1)合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30% 款项作为预付款；

2)货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70% 款项；

3)验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收合格并进行相关审计后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至最终审定价的 90% 款项；

4) 验收合格且项目运行满36个月结清余款（收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款）。

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

2、交货时间：合同签订后30日历天内送至盐城海洋职业学校指定地点并安装、调试到位。

3、交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

4、签订合同前,中标供应商需根据采购人招标文件中要求提供的相关软件功能测试及软件著作权证明材料等供采购人核查。

六、其他要求：

1标段：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）业绩

为确保本项目顺利实施，供应商需要具备丰富的相关工作经验。自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）承担过类似业绩的优先。

（三）企业实力

为保障软件来源合法性，保障采购人权利，投标人所投产品具有相关的软件著作权证书的优先。

投标人自2022年1月1日以来为技能大赛赛事提供过大赛设备及相关技术支持的优先。

（四）技术方案

4.1、安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，至少包括安装流程、安装标准，安装完成后废弃物和垃圾清理，组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

（1）安装流程：

基础准备（第1-2 天）：清理安装场地，确保地面无杂物；完成设备基础定位与划线，明确各部件安装位置。

主体组装（第3-5天）：先吊装风力发电模拟主体框架并固定，接着安装电气控制柜，按图纸精准连接内部线路，进行初步通电测试，检查基础电路是否正常。

部件调试（第6-7天）：安装发电机、变流器等关键部件，完成机械连接与电气接线，对各部件单独调试，确保运行参数符合要求。

整体联调（第8天）：进行系统整体联调，模拟多种工况，排查并解决潜在问题，确保装置稳定运行。

（2）安装标准：针对典型风电机组电气系统装调与维护实训装置，安装标准量化如下：接缝方面，相邻部件接缝宽度均匀，误差不超过±0.5mm，接缝处高低差控制在±0.3mm以内，确保接缝严密。装置整体安装后，在水平方向上，任意一点的晃动幅度不得超过 2mm；垂直方向上，晃动量不超过 1.5mm，以此保证装置无晃动，完全符合采购人使用要求。

（3）安装完成后废弃物和垃圾清理：本次招标项目涵盖典型风电机组电气系统装调与维护实训装置建设。项目实施过程中，高度重视废弃物处理工作。对于包装材料，将进行细致分类回收，像纸箱、木架、泡沫等分别存放处理。金属废料会交由专业回收公司，确保合规处置。同时，严格要求施工垃圾每日清运，保证施工现场始终保持整洁有序，为项目顺利推进营造良好环境 。

4.2师资培训方案

投标人根据本项目要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训方式、培训计划、培训次数、培训内容、培训师资。

（1）培训方式：投标人应根据项目交付的产品，提供专业培训，至少包含线上和线下培训；

（2）培训计划：

| 培训对象 | 培训目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备操作使用、维护、故障排查 | 实操考核 |
| 专业教师 | 熟练掌握设备与仿真软件操作使用 | 实操考核 |

（3）培训次数：

项目安装调试完成后，投标人应提供不少于20课时线下培训。

（4）培训内容：

①课程比例：理论30% + 实操70%。

②培训大纲（参考）：设备操作使用；常规维护保养等。

（5）培训师资：（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论培训讲师：2名

实操培训讲师：2名

4.3售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​

月度保养内容：​

部件检查：紧固设备连接件（螺丝、螺栓），检查线路接头是否松动、绝缘层是否破损；

功能测试：测试紧急停机按钮、安全防护装置（如防护栏联锁）是否有效；

数据记录：记录设备运行参数（如温度、压力、运行时长），对比历史数据判断是否异常；​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

2标段：风力发电模拟实训装置等建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）业绩

为确保本项目顺利实施，供应商需要具备丰富的相关工作经验。自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）承担过类似业绩的优先。

（三）企业实力

为保障软件来源合法性，保障采购人权利，投标人所投产品具有相关的软件著作权证书的优先。

投标人自2022年1月1日以来为技能大赛赛事提供过大赛设备及相关技术支持的优先。

（四）技术方案

4.1安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，至少包括安装流程、安装标准，安装完成后废弃物和垃圾清理，组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

（1）安装流程：

基础准备（第1-2 天）：清理安装场地，确保地面无杂物；完成设备基础定位与划线，明确各部件安装位置。

主体组装（第3-5天）：先吊装风力发电模拟主体框架并固定，接着安装电气控制柜，按图纸精准连接内部线路，进行初步通电测试，检查基础电路是否正常。

部件调试（第6-7天）：安装发电机、变流器等关键部件，完成机械连接与电气接线，对各部件单独调试，确保运行参数符合要求。

整体联调（第8天）：进行系统整体联调，模拟多种工况，排查并解决潜在问题，确保装置稳定运行。

（2）安装标准：针对风力发电模拟实训装置等建设项目，安装标准量化如下：接缝方面，相邻部件接缝宽度均匀，误差不超过±0.5mm，接缝处高低差控制在±0.3mm以内，确保接缝严密。装置整体安装后，在水平方向上，任意一点的晃动幅度不得超过 2mm；垂直方向上，晃动量不超过 1.5mm，以此保证装置无晃动，完全符合采购人使用要求。

（3）安装完成后废弃物和垃圾清理：本次招标项目涵盖风力发电模拟实训装置等相关建设项目。项目实施过程中，高度重视废弃物处理工作。对于包装材料，将进行细致分类回收，像纸箱、木架、泡沫等分别存放处理。金属废料会交由专业回收公司，确保合规处置。同时，严格要求施工垃圾每日清运，保证施工现场始终保持整洁有序，为项目顺利推进营造良好环境 。

4.2师资培训方案

投标人根据本项目要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训方式、培训计划、培训次数、培训内容、培训师资。

（1）培训方式：投标人应根据项目交付的产品，提供专业培训，至少包含线上和线下培训；

（2）培训计划：

| 培训对象 | 培训目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备操作使用、维护、故障排查 | 实操考核 |
| 专业教师 | 熟练掌握设备与仿真软件操作使用 | 实操考核 |

（3）培训次数：

项目安装调试完成后，投标人应提供不少于20课时线下培训。

（4）培训内容：

①课程比例：理论30% + 实操70%。

②培训大纲（参考）：设备操作使用；常规维护保养等。

（5）培训师资：（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论培训讲师：2名

实操培训讲师：2名

4.3售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常+ 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

3标段：集装箱起重机模拟器等建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）业绩

为确保本项目顺利实施，供应商需要具备丰富的相关工作经验。自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）承担过类似业绩的优先。

（三）企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

（四）团队能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有经验丰富项目的团队，项目人员具有中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书的优先。

（五）技术方案

5.1供货方案

1.供货时间：合同签订后30日历天内送至盐城海洋职业学校指定地点并安装、调试到位。

2.供货地点：送至盐城海洋职业学校，根据采购人要求送达指定楼层实训室。

3.投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.投标方应提供现场测试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

5.2安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，至少包括安装前准备、安装过程，调试阶段。组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

5.2.1安装前准备

针对本项目组建专业安装调试团队及相关要求：

（1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。

（2）技术资料：收集各设备的说明书、图纸、安装手册等技术资料，组织团队成员学习，熟悉设备结构、性能及安装要求。

（3）工具与材料：准备安装所需的工具，如起重设备、扳手、电钻等，以及必要的安装材料，如电缆、螺栓等，并确保其质量合格。

（4）现场勘查：对安装现场进行详细勘查，了解场地环境、空间布局、基础条件等，确保现场符合设备安装要求。

5.2.2安装过程

基础施工：按照设备基础图纸进行基础施工，确保基础尺寸、强度等符合设计要求，需保证基础的稳定性。安装前，需对安装场地进行详尽勘测，依据模拟器的规格、重量及运行特点，精准设计基础方案。基础施工要选用优质材料，严格按照设计图纸与施工规范操作，确保基础的强度、刚度及平整度达标。

安装过程中，采用专业测量仪器实时监测基础的沉降与位移情况。若发现异常，立即停止安装作业，分析原因并采取有效加固措施。安装完成后，进行全面的稳定性测试，模拟各种工况，验证基础能否承受模拟器运行产生的各种载荷，确保集装箱起重机模拟器长期稳定运行，保障教学实训安全。

5.2.3调试阶段

单机调试：对各设备分别进行单机调试，检查设备的运行状态、参数设置等是否正常。

系统联调：完成单机调试后，进行系统联调，模拟实际工作场景，检验设备之间的协同工作能力。

问题处理：在调试过程中，如发现设备运行异常或参数不达标等问题，及时分析原因并处理，确保设备正常运行。调试完成后，整理调试报告。

5.3师资培训方案

投标人根据本项目要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训方式、培训计划、培训次数、培训内容、培训师资。

（1）培训方式：投标人应根据项目交付的产品，提供专业培训，至少包含线上和线下培训；

（2）培训计划：

| 培训对象 | 培训目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备操作使用、维护、故障排查 | 实操考核 |
| 专业教师 | 熟练掌握设备与仿真软件操作使用 | 实操考核 |

（3）培训次数：

项目安装调试完成后，投标人应提供不少于20课时线下培训。

（4）培训内容：

①课程比例：理论30% + 实操70%。

②培训大纲（参考）：设备操作使用；常规维护保养等。

（5）培训师资：（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论培训讲师：2名    实操培训讲师：2名

5.4售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常+ 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

4标段：港口门机电气控制实训平台建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）业绩

为确保本项目顺利实施，供应商需要具备丰富的相关工作经验。自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）承担过类似业绩的优先。

（三）企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

（四）团队能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有经验丰富项目的团队，项目人员具有中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书的优先。

（五）技术方案

5.1供货方案

1.供货时间：合同签订后30日历天内送至盐城海洋职业学校指定地点并安装、调试到位。

2.供货地点：送至盐城海洋职业学校，根据采购人要求送达指定楼层实训室。

3.投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.投标方应提供现场测试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

5.2安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，至少包括安装前准备、安装过程，调试阶段。组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

5.2.1安装前准备

针对本项目组建专业安装调试团队及相关要求：

（1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。

（2）技术资料：收集各设备的说明书、图纸、安装手册等技术资料，组织团队成员学习，熟悉设备结构、性能及安装要求。

（3）工具与材料：准备安装所需的工具，如起重设备、扳手、电钻等，以及必要的安装材料，如电缆、螺栓等，并确保其质量合格。

（4）现场勘查：对安装现场进行详细勘查，了解场地环境、空间布局、基础条件等，确保现场符合设备安装要求。

5.2.2安装过程

基础施工：按照设备基础图纸进行基础施工，确保基础尺寸、强度等符合设计要求，基础要能承受设备运行时的振动。在港口门机电气控制实训平台实训室安装过程中，基础必须具备足够的强度与稳定性，能够承受设备运行时的振动。门机实训平台运行时，电机启动、制动以及部件运转等都会产生振动，基础稳固，设备不移位、部件不松动，确保实训精度与安全，保障实训教学顺利开展。

5.2.3调试阶段

单机调试：对各设备分别进行单机调试，检查设备的运行状态、参数设置等是否正常。

系统联调：完成单机调试后，进行系统联调，模拟实际工作场景，检验设备之间的协同工作能力。

问题处理：在调试过程中，如发现设备运行异常或参数不达标等问题，及时分析原因并处理，确保设备正常运行。调试完成后，整理调试报告。

5.3师资培训方案

投标人根据本项目要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训方式、培训计划、培训次数、培训内容、培训师资。

（1）培训方式：投标人应根据项目交付的产品，提供专业培训，至少包含线上和线下培训；

（2）培训计划：

| 培训对象 | 培训目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备操作使用、维护、故障排查 | 实操考核 |
| 专业教师 | 熟练掌握设备与仿真软件操作使用 | 实操考核 |

（3）培训次数：

项目安装调试完成后，投标人应提供不少于20课时线下培训。

（4）培训内容：

①课程比例：理论30% + 实操70%。

②培训大纲（参考）：设备操作使用；常规维护保养等。

（5）培训师资：（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论培训讲师：2名    实操培训讲师：2名

5.4售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

5标段：港口岸桥电气维修与实物实训装置等建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）业绩

为确保本项目顺利实施，供应商需要具备丰富的相关工作经验。自2022年1月1日以来（合同签订日期或供货日期为准）承担过类似业绩的优先。

（三）企业实力

为了择优选择中标单位，体现企业实力，投标人具备有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的优先，有效的是指开标当日有效的证书。

（四）团队能力

为了确保项目的顺利实施，投标人需具有经验丰富项目的团队，项目人员具有中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书的优先。

（五）技术方案

5.1供货方案

1.供货时间：合同签订后30日历天内送至盐城海洋职业学校指定地点并安装、调试到位。

2.供货地点：送至盐城海洋职业学校，根据采购人要求送达指定楼层实训室。

3.投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

4.投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂商等内容，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

5.投标方应提供现场测试所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

5.2安装调试方案

供应商货物应根据设施设备种类和项目要求，科学提出安装调试方案，至少包括安装前准备、安装过程，调试阶段。组织调试和培训，保证采购人的相关人员熟练操作使用。

5.2.1安装前准备

针对本项目组建专业安装调试团队及相关要求：

（1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。

（2）技术资料：收集各设备的说明书、图纸、安装手册等技术资料，组织团队成员学习，熟悉设备结构、性能及安装要求。

（3）工具与材料：准备安装所需的工具，如起重设备、扳手、电钻等，以及必要的安装材料，如电缆、螺栓等，并确保其质量合格。

（4）现场勘查：对安装现场进行详细勘查，了解场地环境、空间布局、基础条件等，确保现场符合设备安装要求。

5.2.2安装过程

基础施工：按照设备基础图纸进行基础施工，确保基础尺寸、强度等符合设计要求,基础施工严格遵循招标文件要求保证精度。完成基础施工后，进入安装环节。先对各部件进行细致检查，确保无损坏、无缺失。接着，依据设计图纸精准定位，使用专业工具将电气控制柜、实物模拟装置等大型部件吊运至指定位置并稳固安装。随后，连接电气线路，严格按规范进行接线、固定，保证线路整齐、绝缘良好。最后，进行初步调试，检查设备运行状态，为后续全面调试和验收做好准备。

设备就位：使用合适的起重设备将设备吊运至安装位置，缓慢、平稳地就位，避免碰撞。

组装连接：按照说明书进行设备的组装和连接，至少包括机械部件的组装、电气线路的连接等，确保连接牢固、可靠。

5.2.3调试阶段

单机调试：对各设备分别进行单机调试，检查设备的运行状态、参数设置等是否正常。

系统联调：完成单机调试后，进行系统联调，模拟实际工作场景，检验设备之间的协同工作能力。

问题处理：在调试过程中，如发现设备运行异常或参数不达标等问题，及时分析原因并处理，确保设备正常运行。调试完成后，整理调试报告。

5.3师资培训方案

投标人根据本项目要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训方式、培训计划、培训次数、培训内容、培训师资。

（1）培训方式：投标人应根据项目交付的产品，提供专业培训，至少包含线上和线下培训；

（2）培训计划：

| 培训对象 | 培训目标 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 掌握设备操作使用、维护、故障排查 | 实操考核 |
| 专业教师 | 熟练掌握设备与仿真软件操作使用 | 实操考核 |

（3）培训次数：

项目安装调试完成后，投标人应提供不少于20课时线下培训。

（4）培训内容：

①课程比例：理论30% + 实操70%。

②培训大纲（参考）：设备操作使用；常规维护保养等。

（5）培训师资：（以下为最低要求，投标人可根据实际需求配置）

理论培训讲师：2名    实操培训讲师：2名

5.4售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：​

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护栏是否完好；​

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否无异常；

基础维护：补充易消耗品（如设备清洁液、润滑脂小剂量补充）；​

季度保养内容：​

核心部件检查：拆解检查轴承、齿轮等运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统（如散热风扇、滤网）；

油液检测：检测润滑油、液压油的油位、油质，油质超标则更换；​

年度保养内容：​

全面拆解：拆解设备核心模块（如动力单元、控制单元），检查内部部件磨损、腐蚀情况；​

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件（如密封圈、滤芯、皮带）；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；​

免费保养：按 “日常  + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；​

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

6标段：数字化虚拟仿真实训中心建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）视频演示

2.1供应商根据本项目第四章 纯电动汽车虚拟拆装实训系统中“■可完成车载充电机、动力电池、PTC、DC-DC、空调压缩机、驱动电机总成共6个拆装教学任务”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

2.2供应商根据本项目第四章 智能网联汽车智能传感器拆装与标定实训系统中“■标定实训项目”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

2.3供应商根据本项目第四章 新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统中“■电池均衡实验”要求提供演示，并满足技术要求的优先。

（三）技术方案

为确保本项目高质量实施及售后服务，投标人提供完整的项目整体设计方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案的优先，方案至少包括以下内容：

3.1 整体设计方案

投标人根据本项目第四章要求，提供针对学校实际场地出具整体设计方案，方案至少包含建设思路、设计效果图、平面布局图、项目预期效益。

（1）建设思路：供应商应围绕本项目建设内容，结合新型教学理念，梳理分析本项目建设思路，至少包含项目建设理念、项目建设思路、项目建设目标、项目建设特点等。

（2）平面布局图：供应商应根据所勘测的场地对于学校实际实训基地区域进行平面规划，要至少包含工位布局图、电路布置图等。

（3）设计效果图：供应商应根据所勘测的场地针对于学校实际实训基地区域规划、设计效果图（效果图不低于7个视角，视角要覆盖整个实训基地及各个功能区进行综合评审。

（4）项目预期效益：供应商应围绕本项目建设内容，结合专业教学特点，分析项目采购需求，梳理项目预期建设效益，至少包含教学效益分析、社会服务效益分析等。

3.2 项目实施方案

投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。

（1）项目进度计划：供应商应根据本项目的30日历天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

前期准备阶段（1-10天）：完成项目需求深度调研、实施方案细化、技术方案评审、团队组建及资源筹备（如软件测试）；

核心实施阶段（11-25天）：分模块推进项目落地，含产品安装到位、系统开发 / 部署、数据迁移、业务培训等分项任务；

测试验收阶段（26-30天）：开展功能测试、性能测试、用户验收测试，完成问题整改、文档交付及项目验收。

（2）安装调试方案：投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成软件安装方案、系统测试方案等；

（3）质量保障措施：本方案基于项目30天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。

质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度≥95%；

安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，产品运行稳定率≥99.9%。

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。

风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。

（4）项目验收方案：投标人结合本项目具体要求，编制项目验收方案，至少包含验收标准、验收流程、验收组织等；

（5）项目实施团队配置：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

根据工期要求与任务量，组建至少5人专项工作团队，所有人员均为供应商正式职工，已缴纳社会养老保险，具体配置如下：项目经理、需求分析师、测试工程师、开发工程师、运维工程师。

身份与社保保障：提供所有人员的劳动合同、社保缴纳证明，确保无外包或临时人员；

稳定性保障：项目期间原则上不调整团队核心成员，若因特殊情况需调整，需提前 7 天向甲方提交申请，且替换人员资质不低于原人员；

考核奖惩机制：建立以进度、质量为核心的 KPI 考核体系：

奖励：里程碑节点提前完成且质量达标，团队发放绩效奖金（按项目总预算的 2% 计提）；

惩罚：因个人原因导致进度滞后超 3 天或出现质量问题，扣减对应人员当月绩效（5%-10%），情节严重者更换岗位。

任务分工：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。按 “岗位负责、协同配合”原则，明确各阶段具体分工。

3.3培训方案

本方案围绕项目设备全生命周期管理需求，以 “分层施教、学以致用、保障安全” 为原则，针对不同岗位人员设计培训内容，同步衔接项目实施进度（核心实施阶段中后期开展培训，匹配安装调试节点），确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行，至少包括：培训计划、培训内容、培训对象；

技能目标：操作人员 100% 通过实操考核，能独立完成设备启停、参数设置、常规作业；维修人员 100% 掌握 3 类以上常见故障排查方法；管理人员能独立制定产品管理台账及安全检查计划。

安全目标：所有参训人员安全规程知晓率 100%，能识别设备运行中的 5 类以上安全风险，掌握应急停机、事故上报流程。

维护目标：操作人员能完成产品功能检查；维修人员能按周期开展功能测试，降低产品故障率（培训后目标故障率≤0.5%/ 月）。

①培训计划：采用 “理论授课 + 实操演练 + 案例分析 + 考核验收” 四维培训方法，确保培训效果，培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和运维能力。

②培训内容：培训内容应涵盖产品的安装部署、操作指南、故障诊断与排除技巧等。确保操作人员能够深入理解产品，从而更好地进行日常操作使用。

③培训对象：结合产品使用、管理及维护全流程参与角色，明确 4 类培训对象，覆盖 “操作 - 维护 - 管理 - 监督”，应至少包括设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保产品在使用过程中的安全与合规。

3.4售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保产品在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在产品出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖产品全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保产品长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保产品处于最佳工作状态。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统BUG、卡滞 | 软件在运行过程中出现无法运行的故障 | 接报后 30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 软件系统不兼容 | 系统无法兼容学校现有的硬件系统 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 软件系统崩溃、闪退 | 软件运行过程中突然闪退、系统蓝屏 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：产品因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务；

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

（四）企业实力

1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证证书的优先。

（五）履约能力

1.项目负责人：投标人项目负责人具有人社部和工信部认定的信息系统项目管理师证书的优先。

2.项目实施工程师：投标人项目实施工程师具有人社部和工信部认定的系统集成项目管理工程师证书的优先。

（六）类似业绩

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似（项目业绩的优先。

7标段：新能源汽车实训室建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）视频演示

1.供应商根据本项目第四章 新能源汽车高压安全认知虚拟实训系统中 “■高压防护与应急处理流程”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

2.供应商根据本项目第四章 移动智能实操示教工位机中“■移动智能实操示教工位机主要功能”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

3.供应商根据本项目第四章 汽车行驶转向制动系统虚拟结构原理教学系统中 “■原理演示”要求提供演示，并满足技术要求的优先；

（三）技术方案

为确保本项目高质量实施及售后服务，投标人提供完整的项目整体设计方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案的优先，方案至少包括以下内容：

3.1 整体设计方案

投标人根据本项目第四章要求，提供针对学校实际场地出具整体设计方案，方案至少包含建设思路、设计效果、平面布局图、项目预期效益。

（1）建设思路：供应商应围绕本项目建设内容，结合新型教学理念，梳理分析本项目建设思路，至少包含项目建设理念、项目建设思路、项目建设目标、项目建设特点等。

（2）平面布局图：供应商应根据所勘测的场地对于学校实际实训基地区域进行平面规划，要至少包含工位布局图、电路布置图等。

（3）设计效果图：供应商应根据所勘测的场地针对于学校实际实训基地区域规划、设计效果图（效果图不低于7个视角，视角要覆盖整个实训基地及各个功能区进行综合评审。

（4）项目预期效益：供应商应围绕本项目建设内容，结合专业教学特点，分析项目采购需求，梳理项目预期建设效益，至少包含教学效益分析、社会服务效益分析等。

3.2 项目实施方案

投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。

（1）项目进度计划：供应商应根据本项目的30日历天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

前期准备阶段（1-10天）：完成项目需求深度调研、实施方案细化、技术方案评审、团队组建及资源筹备（含软硬件采购 / 调试）；

核心实施阶段（11-25天）：分模块推进项目落地，含设备安装到位、系统开发 / 部署、数据迁移、业务培训等分项任务；

测试验收阶段（26-30天）：开展功能测试、性能测试、用户验收测试，完成问题整改、文档交付及项目验收。

（2）安装调试方案：投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成软件安装方案、硬件安装方案、系统联调方案等；

（3）质量保障措施：本方案基于项目30天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。

质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度≥95%；

安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，设备运行稳定率≥99.9%。

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。

风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景（如设备操作、电气作业等）,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。

（4）项目验收方案：投标人结合本项目具体要求，编制项目验收方案，至少包含验收标准、验收流程、验收组织等；

（5）项目实施团队配置：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

根据工期要求与任务量，组建至少5人专项工作团队，所有人员均为供应商正式职工，已缴纳社会养老保险，具体配置如下：项目经理、需求分析师、测试工程师、开发工程师、运维工程师。

身份与社保保障：提供所有人员的劳动合同、社保缴纳证明，确保无外包或临时人员；

稳定性保障：项目期间原则上不调整团队核心成员，若因特殊情况需调整，需提前 7 天向甲方提交申请，且替换人员资质不低于原人员；

考核奖惩机制：建立以进度、质量为核心的 KPI 考核体系：

奖励：里程碑节点提前完成且质量达标，团队发放绩效奖金（按项目总预算的 2% 计提）；

惩罚：因个人原因导致进度滞后超 3 天或出现质量问题，扣减对应人员当月绩效（5%-10%），情节严重者更换岗位。

任务分工：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。按 “岗位负责、协同配合”原则，明确各阶段具体分工。

3.3培训方案

本方案围绕项目设备全生命周期管理需求，以 “分层施教、学以致用、保障安全” 为原则，针对不同岗位人员设计培训内容，同步衔接项目实施进度（核心实施阶段中后期开展培训，匹配设备安装调试节点），确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行，至少包括：培训计划、培训内容、培训对象；

技能目标：操作人员 100% 通过实操考核，能独立完成设备启停、参数设置、常规作业；维修人员 100% 掌握 3 类以上常见故障排查方法；管理人员能独立制定设备管理台账及安全检查计划。

安全目标：所有参训人员安全规程知晓率 100%，能识别设备运行中的 5 类以上安全风险，掌握应急停机、事故上报流程。

维护目标：操作人员能完成设备日常清洁、状态检查；维修人员能按周期开展维护保养，降低设备故障率（培训后目标故障率≤0.5%/ 月）。

①培训计划：采用 “理论授课 + 实操演练 + 案例分析 + 考核验收” 四维培训方法，确保培训效果，培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。

②培训内容：培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程、系统软件操作使用等。确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。

③培训对象：结合设备使用、管理及维护全流程参与角色，明确 4 类培训对象，覆盖 “操作 - 维护 - 管理 - 监督”，应至少包括设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保设备在使用过程中的安全与合规。

3.4售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护措施是否完好；

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否异常；

基础维护：补充设备易消耗品；

月度保养内容：

部件检查：紧固设备连接件，检查线路接头是否松动、绝缘层是否破损；

功能测试：测试紧急停机按钮、安全防护装置是否有效；

数据记录：详细记录设备运行参数，对比历史数据判断是否异常；

季度保养内容：

核心部件检查：拆解检查运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统；

度保养内容：

全面拆解：拆解设备核心模块，检查内部部件磨损、腐蚀情况；

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后 30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

（四）企业实力

1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证证书的优先。

（五）履约能力

1.项目负责人：投标人项目负责人具有人社部和工信部认定的信息系统项目管理师证书的优先。

2.项目实施工程师：投标人项目实施工程师具有人社部和工信部认定的系统集成项目管理工程师证书的优先。

（六）类似业绩

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩的优先。

8标段：新能源汽车综合检测与维修(竞赛)实训室建设项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）视频演示

投标人根据本项目第四章 电机控制测试上位机系统的要求提供演示，并满足技术要求的优先；

■1.电机控制器上位机软件可进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。

■2.控制器上位机软件中“虚拟示波器”可查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。

（三）技术方案

为确保本项目高质量实施及售后服务，投标人提供完整的项目整体设计方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案的优先，方案至少包括以下内容：

3.1 项目实施方案

投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。

（1）项目进度计划：供应商应根据本项目的30日历天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

前期准备阶段（1-10天）：完成项目需求深度调研、实施方案细化、技术方案评审、团队组建及资源筹备（含软硬件采购 / 调试）；

核心实施阶段（11-25天）：分模块推进项目落地，含设备安装到位、系统开发 / 部署、数据迁移、业务培训等分项任务；

测试验收阶段（26-30天）：开展功能测试、性能测试、用户验收测试，完成问题整改、文档交付及项目验收。

（2）安装调试方案：投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成软件安装方案、硬件安装方案、系统联调方案等；

（3）质量保障措施：本方案基于项目30天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。

质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度≥95%；

安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，设备运行稳定率≥99.9%。

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。

风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景（如设备操作、电气作业等）,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。

（4）项目验收方案：投标人结合本项目具体要求，编制项目验收方案，至少包含验收标准、验收流程、验收组织等；

（5）项目实施团队配置：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

根据工期要求与任务量，组建至少5人专项工作团队，所有人员均为供应商正式职工，已缴纳社会养老保险，具体配置如下：项目经理、需求分析师、测试工程师、开发工程师、运维工程师。

身份与社保保障：提供所有人员的劳动合同、社保缴纳证明，确保无外包或临时人员；

稳定性保障：项目期间原则上不调整团队核心成员，若因特殊情况需调整，需提前 7 天向甲方提交申请，且替换人员资质不低于原人员；

考核奖惩机制：建立以进度、质量为核心的 KPI 考核体系：

奖励：里程碑节点提前完成且质量达标，团队发放绩效奖金（按项目总预算的 2% 计提）；

惩罚：因个人原因导致进度滞后超 3 天或出现质量问题，扣减对应人员当月绩效（5%-10%），情节严重者更换岗位。

任务分工：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。按 “岗位负责、协同配合”原则，明确各阶段具体分工。

3.2 培训方案

本方案围绕项目设备全生命周期管理需求，以 “分层施教、学以致用、保障安全” 为原则，针对不同岗位人员设计培训内容，同步衔接项目实施进度（核心实施阶段中后期开展培训，匹配设备安装调试节点），确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行，至少包括：培训计划、培训内容、培训对象；

技能目标：操作人员 100% 通过实操考核，能独立完成设备启停、参数设置、常规作业；维修人员 100% 掌握 3 类以上常见故障排查方法；管理人员能独立制定设备管理台账及安全检查计划。

安全目标：所有参训人员安全规程知晓率 100%，能识别设备运行中的 5 类以上安全风险，掌握应急停机、事故上报流程。

维护目标：操作人员能完成设备日常清洁、状态检查；维修人员能按周期开展维护保养，降低设备故障率（培训后目标故障率≤0.5%/ 月）。

①培训计划：采用 “理论授课 + 实操演练 + 案例分析 + 考核验收” 四维培训方法，确保培训效果，培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。

②培训内容：培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程、系统软件操作使用等。确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。

③培训对象：结合设备使用、管理及维护全流程参与角色，明确 4 类培训对象，覆盖 “操作 - 维护 - 管理 - 监督”，应至少包括设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保设备在使用过程中的安全与合规。

3.3 售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护措施是否完好；

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否异常；

基础维护：补充设备易消耗品；

月度保养内容：

部件检查：紧固设备连接件，检查线路接头是否松动、绝缘层是否破损；

功能测试：测试紧急停机按钮、安全防护装置是否有效；

数据记录：详细记录设备运行参数，对比历史数据判断是否异常；

季度保养内容：

核心部件检查：拆解检查运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统；

年度保养内容：

全面拆解：拆解设备核心模，检查内部部件磨损、腐蚀情况；

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后 30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

（四）类似业绩

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩的优先。

9标段：虚拟仿真实训设备采购项目

（一）能够满足本项目“技术参数”中标注“▲”的技术参数指标的优先；

（二）视频演示

1.投标人根据本项目第四章 交互式裸眼三维虚拟现实终端和新能源汽车故障诊断仿真教学软件的要求提供演示，并满足技术要求的优先；

2.1■新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：软件中含有示波器的使用功能。

2.2■新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：部件检查需要至少包括：仪表板横梁总成、仪表板线束、空调控制器安装支架、车内前部天线、远程监控模块、中央集控器（BCM）。

2.3■新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：右前车门分装实训内容至少包括：安装右前车门锁装饰盖、安装右前车门门锁总成固定螺栓、安装右前车门玻璃升降器、安装右前车门玻璃升降器固定螺栓、紧固右前车门玻璃升降器固定螺母、紧固右前车门玻璃升降器固定螺栓。

（三）技术方案

为确保本项目高质量实施及售后服务，投标人提供完整的项目整体设计方案、项目实施方案、培训方案、售后服务方案的优先，方案至少包括以下内容：

3.1 项目实施方案

投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。

（1）项目进度计划：供应商应根据本项目的30日历天的目标任务和工期要求，实施过程中需统筹把握项目进度，科学安排工期进度，形成总进度计划表，分项进度计划，阶段性目标及里程碑计划等；

前期准备阶段（1-10天）：完成项目需求深度调研、实施方案细化、技术方案评审、团队组建及资源筹备（含软硬件采购 / 调试）；

核心实施阶段（11-25天）：分模块推进项目落地，含设备安装到位、系统开发 / 部署、数据迁移、业务培训等分项任务；

测试验收阶段（26-30天）：开展功能测试、性能测试、用户验收测试，完成问题整改、文档交付及项目验收。

（2）安装调试方案：投标人根据本项目的采购需求，制定科学合理的安装调试方案，形成软件安装方案、硬件安装方案、系统联调方案等；

（3）质量保障措施：本方案基于项目30天工期目标，以“质量零缺陷、安全零事故”为核心导向，通过量化目标、明确组织职责、完善制度措施、强化风险管控，实现从前期准备到测试验收的全流程质量与安全覆盖，确保项目交付质量符合甲方要求，且无安全隐患。

质量目标：项目一次性验收合格（验收通过率 100%），交付成果符合国家相关标准及甲方需求文档要求，用户满意度≥95%；

安全目标：全周期零安全事故（含数据泄露、系统故障、人员安全等），数据安全合规率 100%，设备运行稳定率≥99.9%。

投标人结合本项目具体要求，编制项目质量及安全保障措施，至少包括：质量及安全管理目标；质量及安全管理组织架构；质量及安全控制制度和措施；风险排查管控等内容，要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目服务要求。

质量及安全管理目标：供应商应根据项目总体要求的质量目标，分解到各阶段、各岗位；

质量及安全管理组织架构：供应商应围绕质量目标，组建质量管理组织及人员分工，制订关键人员、岗位职责及考核办法，并严格兑现；

质量及安全控制制度和措施：供应商应制订切实可行的质量管理制度和保证措施，确保实现质量目标；

项目组成人员安全教育培训:方案将针对项目组不同岗位人员的安全职责差异，结合项目实施各阶段的安全风险特点，通过 “理论 + 实操 + 案例” 的组合培训模式，系统提升全员安全意识与应急处置能力，保障人员、设备及现场安全。

风险排查管控：供应商应制订切实可行的风险排查管控及应急管理等方面内容，确保风险得有效预防及管控；

应急措施:为确保项目组成员在遇到安全事故时能快速、科学处置，结合项目现场作业场景（如设备操作、电气作业等）,从应急处置原则、常见事故应急流程、应急物资保障、应急演练四方面构建应急措施内容，融入安全教育培训体系。

（4）项目验收方案：投标人结合本项目具体要求，编制项目验收方案，至少包含验收标准、验收流程、验收组织等；

（5）项目实施团队配置：供应商应根据工期要求、进度计划和自身员工情况，组建项目组，提出人员投入计划，科学设置岗位，合理安排分工，明确工作职责，严格考核奖惩；投入的人员需为供应商的正式职工，提供社会养老保险，投入的人员需符合项目要求。

根据工期要求与任务量，组建至少5人专项工作团队，所有人员均为供应商正式职工，已缴纳社会养老保险，具体配置如下：项目经理、需求分析师、测试工程师、开发工程师、运维工程师。

身份与社保保障：提供所有人员的劳动合同、社保缴纳证明，确保无外包或临时人员；

稳定性保障：项目期间原则上不调整团队核心成员，若因特殊情况需调整，需提前 7 天向甲方提交申请，且替换人员资质不低于原人员；

考核奖惩机制：建立以进度、质量为核心的 KPI 考核体系：

奖励：里程碑节点提前完成且质量达标，团队发放绩效奖金（按项目总预算的 2% 计提）；

惩罚：因个人原因导致进度滞后超 3 天或出现质量问题，扣减对应人员当月绩效（5%-10%），情节严重者更换岗位。

任务分工：供应商应认真分析影响进度和质量的关键因素，制订科学的组织、技术、经济、资源、机制保证措施，形成进度计划动态调整机制，提出进度偏差预警及纠偏措施。按 “岗位负责、协同配合”原则，明确各阶段具体分工。

3.2 培训方案

本方案围绕项目设备全生命周期管理需求，以 “分层施教、学以致用、保障安全” 为原则，针对不同岗位人员设计培训内容，同步衔接项目实施进度（核心实施阶段中后期开展培训，匹配设备安装调试节点），确保培训后人员具备独立操作、规范维护及风险处置能力，支撑项目稳定运行，至少包括：培训计划、培训内容、培训对象；

技能目标：操作人员 100% 通过实操考核，能独立完成设备启停、参数设置、常规作业；维修人员 100% 掌握 3 类以上常见故障排查方法；管理人员能独立制定设备管理台账及安全检查计划。

安全目标：所有参训人员安全规程知晓率 100%，能识别设备运行中的 5 类以上安全风险，掌握应急停机、事故上报流程。

维护目标：操作人员能完成设备日常清洁、状态检查；维修人员能按周期开展维护保养，降低设备故障率（培训后目标故障率≤0.5%/ 月）。

①培训计划：采用 “理论授课 + 实操演练 + 案例分析 + 考核验收” 四维培训方法，确保培训效果，培训计划应详细列出培训的目标、内容、方法、时间安排以及评估机制。目标应明确培训旨在提升操作人员的专业技能、安全意识和设备维护能力。

②培训内容：培训内容应涵盖设备的操作指南、维护保养知识、故障诊断与排除技巧、安全操作规程、系统软件操作使用等。确保操作人员能够深入理解设备，从而更好地进行日常操作和维护。

③培训对象：结合设备使用、管理及维护全流程参与角色，明确 4 类培训对象，覆盖 “操作 - 维护 - 管理 - 监督”，应至少包括设备操作人员、维修人员、管理人员以及相关人员，确保设备在使用过程中的安全与合规。

3.3 售后服务方案

方案内容至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案；

①售后服务体系：售后服务体系应健全完善，确保设备在运行期间得到及时有效的技术支持与维护。体系内应至少包括快速响应机制，确保在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，提供远程诊断或现场服务。

②售后人员配置：按 “专业匹配、分工明确、冗余储备” 原则，配置售后团队，所有人员均经培训考核合格后上岗售后人员配置应充足且专业，至少包括项目经理、技术工程师、维修技师和客户服务专员等。

③维修服务响应时间及措施：严格遵循 “2 小时内响应、4 小时内到场” 核心承诺，按故障类型细化响应时限，维修服务响应时间及措施应明确且高效。供应商需承诺在接到维修请求后的2小时内给予响应，并在4小时内到达现场进行维修。

④保养方案：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度”分级制定保养计划，覆盖设备全部件，确保保养无遗漏保养方案应全面且细致，确保设备长期稳定运行。方案应至少包括定期保养计划、保养内容、保养所需材料清单等。供应商需承诺按照保养方案严格执行，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳工作状态。日常保养内容：

外观检查：清洁设备表面灰尘、油污，检查外壳、防护措施是否完好；

状态确认：查看指示灯、显示屏参数是否正常，听设备运行声音是否异常；

基础维护：补充设备易消耗品；

月度保养内容：

部件检查：紧固设备连接件，检查线路接头是否松动、绝缘层是否破损；

功能测试：测试紧急停机按钮、安全防护装置是否有效；

数据记录：详细记录设备运行参数，对比历史数据判断是否异常；

季度保养内容：

核心部件检查：拆解检查运动部件磨损情况，测试传感器精度；

系统调试：校准设备控制系统参数，清理散热系统；

度保养内容：

全面拆解：拆解设备核心模块，检查内部部件磨损、腐蚀情况；

易损件更换：统一更换达到使用寿命的易损件；

性能评估：开展设备全功能测试、负载测试，出具《设备年度性能评估报告》，提出优化建议。

⑤紧急故障处理预案：明确 3 类需启动应急预案的紧急故障，及对应启动标准紧急故障处理预案应详尽且实用，以应对可能发生的突发事件。供应商在紧急情况下，能够迅速启动预案，组织专业团队进行故障排查和处理，最大限度地减少故障对业务运行的影响。

| 紧急故障类型 | 定义 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| 设备停机故障 | 设备突然完全停机，无法启动，且远程无法解决 | 接报后 30 分钟内远程诊断未恢复，或故障导致甲方业务中断超 1 小时 |
| 安全隐患故障 | 设备出现漏电、冒烟、异响剧烈、部件松动脱落等可能引发安全事故的情况 | 接报后立即启动，无需等待远程诊断 |
| 批量故障 | 2 台及以上设备同时出现相同故障，影响整体作业 | 接报后立即启动，同步上报甲方负责人 |

⑥质保期内外的维护维修方案：

免费维修：设备因自身质量问题（非人为损坏、不可抗力）出现的故障，免费提供维修服务（含零部件更换、人工费用）；

免费保养：按 “日常 + 月度 + 季度 + 年度” 保养计划，免费提供全部保养服务（含保养材料、人工费用）；

免费培训：质保期内提供 2 次免费的设备维护技能培训（针对甲方操作人员、维护人员），培训内容与前期技术培训互补；

在质保期内，供应商应提供免费的维护维修服务。在质保期外，供应商应继续提供有偿的维护维修服务，服务内容和标准应与质保期内保持一致。

（四）企业实力

1．投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的优先。

2.投标人拥有汽车相关发明专利证书的优先。

（五）类似业绩

为确保项目顺利实施，投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的优先。

七、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

八、本项目不接受进口产品投标。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目 | 工业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

## 1标段：典型风电机组电气系统装调与维护实训装置建设项目；评分总分值均为100分。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） |  | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 2 | 技术参数45分） |  | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”（15项）参数全部满足招标要求的得满分45分。 注：1.“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 投标人商务情况 （11分） | 业绩 （5分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，每提供1个业绩得1分，本项最高得5分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不予计分。 |
|  |  | 专利 （3分） | 投标人或所投产品制造商需提供满足采购项目招标要求的仿真软件著作权证书，每提供一个得1分。本项最高得3分，提供证书扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 企业实力 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来为技能大赛赛事提供过大赛设备及相关技术支持的，省级及以上赛事的每提供一个，得2分，市级赛事每提供一个，得1分，县区级赛事每提供一个，得0.5分，最多不超过3分。(请在投标文件中提供大赛组委会证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 4 | 安装调试方案 （3分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.1安装调试方案”的要求，提供详细的安装调试方案，方案至少包括：①安装流程；②安装标准；③安装完成后废弃物和垃圾清理。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 5 | 师资培训方案 （4分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.2师资培训方案”的要求，提供详细的师资培训方案，方案至少包括：①培训方式；②培训计划；③培训次数；④培训内容；⑤培训师资。 方案优于项目需求得4分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 售后服务方案 （5分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.3售后服务方案”的要求，提供详实售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案优于项目需求得5分，符合项目需求得4分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 | 节能环保 （2分） |  | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 2标段：风力发电模拟实训装置等建设项目，评分总分值均为100分。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） |  | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 2 | 技术参数45分） |  | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”（15项）参数全部满足招标要求的得满分45分。 注：1.“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 投标人商务情况 （11分） | 业绩 （5分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，每提供1个业绩得1分，本项最高得5分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不予计分。 |
|  |  | 专利 （2分） | 投标人或所投产品制造商需提供满足采购项目招标要求的仿真软件著作权证书，每提供一个得1分。本项最高得2分，提供证书扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 企业实力 （4分） | 投标人自2022年1月1日以来为技能大赛赛事提供过大赛设备及相关技术支持的，省级及以上赛事的每提供一个，得2分，市级赛事每提供一个，得1分，县区级赛事每提供一个，得0.5分，最多不超过4分。(请在投标文件中提供大赛组委会证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 4 | 安装调试方案 （3分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.1安装调试方案”的要求，提供详细的安装调试方案，方案至少包括：①安装流程；②安装标准；③安装完成后废弃物和垃圾清理。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 5 | 师资培训方案 （4分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.2师资培训方案”的要求，提供详细的师资培训方案，方案至少包括：①培训方式；②培训计划；③培训次数；④培训内容；⑤培训师资。 方案优于项目需求得4分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 售后服务方案 （5分） |  | 投标人根据本项目第四章中“4.3售后服务方案”的要求，提供详实售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案优于项目需求得5分，符合项目需求得4分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 | 节能环保 （2分） |  | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 3标段：集装箱起重机模拟器等建设项目；评分总分值均为100分。

| 序号 | 评标 项目 | 评标 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格项 （30分） | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 2 | 商务部分 （13分） | 类似业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，（以合同签订时间为准，每提供一份得1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不予计分。 |
| 3 |  | 企业实力 （6分） | 投标人应具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，有1个得2分，满分6分，不提供不得分，响应文件中提供证书复印件并加盖公章。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 4 |  | 拟投入本项目的服务人员 （3分） | 投标方具有经验丰富的团队，能够按照招标方要求完成招标内容，要求提供投标单位团队拟投入本项目的服务人员职业（执业）资格证书符合“5.2安装调试方案”要求（不少于3人）： （1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。（每提供1个得1分，本项最高得3分。不提供不得分。 注：投标人须提供执业（职业）资格证书扫描件并加盖投标人公章，否则不予计分。 |
| 5 | 技术 部分 （57分） | 技术参数响应 （45分） | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”（15项）参数全部满足招标要求的得满分45分。 1.“采购需求”具体参数加“▲”项要求提供厂家说明书或彩页或功能截图等佐证材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 6 |  | 供货方案 （2分） | 投标人根据本项目需求“5.1供货方案”，提供具体详实的供货方案，至少包含供货时间、供货运输、货物交接方案等。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 |  | 安装调试方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.2安装调试方案”的要求，提供详细的安装调试方案，方案至少包括：①安装前准备；②安装过程；③调试阶段。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 |  | 师资培训方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.3师资培训方案”的要求，提供详细的师资培训方案，方案至少包括：①培训方式；②培训计划；③培训次数；④培训内容；⑤培训师资。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 9 |  | 售后服务方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.4售后服务方案”的要求，提供详实售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 10 |  | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 4标段：港口门机电气控制实训平台建设项目；评分总分值均为100分。

| 序号 | 评标 项目 | 评标 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格项 （30分） | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 2 | 商务部分 （13分） | 类似业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，（以合同签订时间为准，每提供一份得1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不予计分。 |
| 3 |  | 企业实力 （6分） | 投标人应具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，有1个得2分，满分6分，不提供不得分，响应文件中提供证书复印件并加盖公章。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 4 |  | 拟投入本项目的服务人员 （3分） | 投标方具有经验丰富的团队，能够按照招标方要求完成招标内容，要求提供投标单位团队拟投入本项目的服务人员职业（执业）资格证书符合“5.2安装调试方案”要求（不少于3人）： （1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。（每提供1个得1分，本项最高得3分。不提供不得分。 注：投标人须提供执业（职业）资格证书扫描件并加盖投标人公章，否则不予计分。 |
| 5 | 技术 部分 （57分） | 技术参数响应 （36分） | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”（12项）参数全部满足招标要求的得满分36分。 1.“采购需求”具体参数加“▲”项要求提供厂家说明书或彩页或功能截图等佐证材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 6 |  | 供货方案 （4分） | 投标人根据本项目需求“5.1供货方案”，提供具体详实的供货方案，至少包含供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。方案优于要求的得4分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 |  | 安装调试方案 （5分） | 投标人根据本项目第四章中“5.2安装调试方案”的要求，提供详细的安装调试方案，方案至少包括：①安装前准备；②安装过程；③调试阶段。 方案优于项目需求得5分，符合项目需求得4分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 |  | 师资培训方案 （5分） | 投标人根据本项目第四章中“5.3师资培训方案”的要求，提供详细的师资培训方案，方案至少包括：①培训方式；②培训计划；③培训次数；④培训内容；⑤培训师资。 方案优于项目需求得5分，符合项目需求得4分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 9 |  | 售后服务方案 （6分） | 投标人根据本项目第四章中“5.4售后服务方案”的要求，提供详实售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案优于项目需求得6分，符合项目需求得5分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 10 |  | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 5标段：港口岸桥电气维修与实物实训装置等建设项目，评分总分值均为100分。

| 序号 | 评标 项目 | 评标 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格项 （30分） | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 2 | 商务部分 （13分） | 类似业绩 （3分） | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，（以合同签订时间为准，每提供一份得1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同中必须包含服务内容、合同签订时间等信息，否则不予计分。 |
| 3 |  | 企业实力 （6分） | 投标人应具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，有1个得2分，满分6分，不提供不得分，响应文件中提供证书复印件并加盖公章。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 4 |  | 拟投入本项目的服务人员 （3分） | 投标方具有经验丰富的团队，能够按照招标方要求完成招标内容，要求提供投标单位团队拟投入本项目的服务人员职业（执业）资格证书符合“5.2安装调试方案”要求（不少于3人）： （1）机械工程师：需具备中级工程师职称或机电工程专业二级注册建造师证书。（每提供1个得1分，本项最高得3分。不提供不得分。 注：投标人须提供执业（职业）资格证书扫描件并加盖投标人公章，否则不予计分。 |
| 5 | 技术 部分 （57分） | 技术参数响应 （45分） | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”15项参数全部满足招标要求的得满分45分。 1.“采购需求”具体参数加“▲”项要求提供厂家说明书或彩页或功能截图等佐证材料加盖投标人公章为准，未作要求的其他项参数以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。 2.对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 6 |  | 供货方案 （2分） | 投标人根据本项目需求“5.1供货方案”，提供具体详实的供货方案，至少包含供货时间、供货运输及设备安装、货物交接方案等。方案优于要求的得2分，符合要求得1分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 |  | 安装调试方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.2安装调试方案”的要求，提供详细的安装调试方案，方案至少包括：①安装前准备；②安装过程；③调试阶段。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 |  | 师资培训方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.3师资培训方案”的要求，提供详细的师资培训方案，方案至少包括：①培训方式；②培训计划；③培训次数；④培训内容；⑤培训师资。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 9 |  | 售后服务方案 （3分） | 投标人根据本项目第四章中“5.4售后服务方案”的要求，提供详实售后服务方案，方案至少包括：①售后服务体系；②售后服务人员；③维修服务响应时间及措施；④保养方案；⑤紧急故障处理预案；⑥质保期内外的维护维修方案等内容。 方案优于项目需求得3分，符合项目需求得1分，不符合项目需求或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 10 |  | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 6标段：数字化虚拟仿真实训中心建设项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分； 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。 |
| 2 | 产品技术参数 | 25分 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣1分，加“▲”项参数全部满足招标要求的得满分25分。 注:1、“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准; 2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 3、加■项(如有)为功能演示项，不参与技术参数评分。 |
| 3 | 视频演示 | 20分 | 提供演示和讲解录屏，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行演示，不限演示形式。演示总时长不超过15分钟，每个功能演示项提供完整演示且满足演示要求的，完全满足以下演示要求得20分。不演示，不得分。 1.纯电动汽车虚拟拆装实训系统演示以下内容：系统可完成载充电机、动力电池、PTC、DC-DC、空调压缩机、驱动电机总成共6个拆装教学任务。（6分） 2.智能网联汽车智能传感器拆装与标定实训系统演示以下内容：标定实训项目至少包含外参点标定、前左环视摄像头标定、多媒体主机标定、前视广角120度摄像头标定、自动驾驶辅助域控制器标定等实训任务。（7分） 3.新能源汽车关键技术与防护知识VR实训系统演示以下内容：电池均衡实验至少包含情景导入、电池充电实验、三极管开关实验、电池均衡实验、电池均衡管理实验。（7分） |
| 4 | 技术方案评审 | 12分 | 1、整体设计方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，提供针对学校实际场地出具整体设计方案，方案至少包含建设思路、设计效果图（效果图视角要覆盖整个实训中心及各个功能区）、平面布局图、项目预期效益。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 2、项目实施方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 3、培训方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训计划、培训内容、培训对象。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 4、售后服务方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目提供的售后服务方案进行综合评审，至少包含售后服务体系、售后服务方式和响应时间、售后团队配置、服务保障措施。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
| 5 | 企业实力 | 4分 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证证书，每提供1份证书得1分，最高得4分；（注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，须同时提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。） |
| 6 | 履约能力 | 4分 | 1.项目负责人：项目负责人具有人社部和工信部认定的信息系统项目管理师证书的，得2分。 2.项目实施工程师：项目实施工程师具有人社部和工信部认定的系统集成项目管理工程师证书的，每提供1名得1分，本项最高得2分。 （注：以投标文件中加盖投标人公章的技术人员相应的资格证书扫描件和投标供应商近期为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件为评分依据，不能提供社保证明的人员不得分） |
| 7 | 类似业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目，每提供1份得1分，满分3分。 注：需提供业绩合同原件扫描件，合同项目名称、合同价、合同主体名称、合同签订日期、盖章页等主要内容须在合同中体现，否则不予认可。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 7标段：新能源汽车实训室建设项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分； 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。 |
| 2 | 产品技术参数 | 25分 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣1分，加“▲”项参数全部满足招标要求的得满分25分。 注:1、“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准; 2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 3、加■项(如有)为功能演示项，不参与技术参数评分。 |
| 3 | 视频演示 | 20分 | 提供演示和讲解录屏，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行演示，不限演示形式。演示总时长不超过15分钟，每个功能演示项提供完整演示且满足演示要求的，完全满足以下演示要求得20分。不演示，不得分。 演示一： 新能源汽车高压安全认知虚拟实训系统演示以下内容：高压防护与应急处理——可通过步骤引导，介绍新能源汽车实训前的准备工作，完成准备工作后通过选择“触电急救处理流程”和“新能源汽车着火处理流程”的选项，进入对应的场景进行实训。（6分） 演示二： 移动智能实操示教工位机演示以下内容：具备实操演示投屏、镜头智能控制、录像回放标记、录像截图云存、拍照传屏、批注讲解评比、组网监控点评、画中画布局、课堂互动、资源生成二维码、二维码分享打印、扫描枪扫码播放、无线镜头/PPT控制、计时打铃和嵌入第三方应用等主要功能。（7分） 演示三： 汽车行驶转向制动系统虚拟结构原理教学系统演示以下内容：原理演示至少包含行驶系统原理、悬架组件原理、前悬架组件原理、后悬架组件原理、车桥组件原理、转向驱动桥组件原理、常规行车制动装置原理、制动踏板和制动助力器原理、制动主缸和储液罐原理、前轮制动器原理、防抱死制动装置原理、电子驻车制动装置原理、后轮驻车制动执行器原理、转向盘及柱原理、电动助力转向系统原理、转向系统执行机构原理。（7分） |
| 4 | 技术方案评审 | 12分 | 1、整体设计方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，提供针对学校实际场地出具整体设计方案，方案至少包含建设思路、设计效果图（效果图视角要覆盖整个实训中心及各个功能区）、平面布局图、项目预期效益。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 2、项目实施方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目制定的实施方案进行综合评审，至少包含项目进度计划、安装调试方案、质量保障措施、项目验收方案和项目实施团队配置。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 3、培训方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目提供的培训方案进行综合评审，至少包含培训计划、培训内容、培训对象。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  |  |  | 4、售后服务方案（3分） 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目提供的售后服务方案进行综合评审，至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
| 5 | 企业实力 | 4分 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证证书，每提供1份证书得1分，最高得4分；（注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。） |
| 6 | 履约能力 | 4分 | 1.项目负责人：项目负责人具有人社部和工信部认定的信息系统项目管理师的，得2分。 2.项目实施工程师：项目实施工程师具有人社部和工信部认定的系统集成项目管理工程师证书，每提供1名得1分，本项最高得2分。 （注：以投标文件中加盖投标人公章的技术人员相应的资格证书扫描件和投标供应商近期为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件为评分依据，不能提供社保证明的人员不得分） |
| 7 | 类似业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目，每提供1份得1分，满分3分。 注：需提供业绩合同原件扫描件，合同项目名称、合同价、合同主体名称、合同签订日期、盖章页等主要内容须在合同中体现，否则不予认可 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

## 8标段：新能源汽车综合检测与维修(竞赛)实训室建设项目评分总分值为100分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点后保留两位） | 30 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 2 | 产品功能、性能、配置要求 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣3分，加“▲”项参数全部满足招标要求的得满分30分。 注:1、“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准; 2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 3、加■项(如有)为功能演示项，不参与技术参数评分。 | 30 |
| 3 | 技术演示 | 投标人对所投“电机控制测试上位机系统” 提供演示和讲解录屏，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行演示，不限演示形式。演示总时长不超过15分钟，每个功能演示项提供完整演示且满足演示要求的，完全满足以下演示要求得9分。不演示，不得分 1.电机控制器上位机软件可进行电机控制器旋变自学习、JOG试运行、相序判定、控制模式修改、运转状态监控等。（5分） 2.控制器上位机软件中 “虚拟示波器”可查看服驱动系统在工作过程中的动态特性，也可监控伺服运行的工作状态。（4分） | 9 |
| 商务部分（30分） |  |  |  |
| 4 | 业绩证明 | 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，本项最高得8分。 注：需提供业绩合同原件扫描件，合同项目名称、合同价、合同主体名称、合同签订日期、盖章页等主要内容须在合同中体现，否则不予认可 | 8 |
| 5 | 培训方案 | 投标人根据本项目要求，提供培训方案：至少包含培训计划、培训内容、培训对象。 方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 | 5 |
| 6 | 项目实施方案 | 投标人根据本项目要求，提供项目实施方案：至少包括项目人员组织管理方案、风险评估及管理方案、应急管理方案： 方案优于要求的得6分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 | 6 |
| 7 | 保障项目服务质量方案 | 投标人根据本项目要求，提供保障项目服务质量方案：至少包含总体供货方案、保证工期的方案和措施： 方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 | 5 |
| 8 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目第四章要求，针对本项目提供的售后服务方案进行综合评审，至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 | 5 |
| 9 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） | 2 |

## 9标段：虚拟仿真实训设备采购项目评分总分值为100分。

| 评审因素 | 评审内容 | 标准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价 | 35分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分； 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×35。 |
| 技术部分 | 产品演示 | 7分 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“■”项提供演示和讲解录屏，投标供应商须在真实应用系统或DEMO系统进行演示，不限演示形式。演示总时长不超过15分钟，每个功能演示项提供完整演示且满足演示要求的，完全满足以下演示要求得7分。不演示，不得分。 1.新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：软件中含有示波器的使用功能。（2分） 2.新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：部件检查需要至少包括：仪表板横梁总成、仪表板线束、空调控制器安装支架、车内前部天线、远程监控模块、中央集控器（BCM）等。（2分） 3.新能源汽车故障诊断仿真教学软件演示以下内容：右前车门分装实训内容至少包括：安装右前车门锁装饰盖、安装右前车门门锁总成固定螺栓、安装右前车门玻璃升降器、安装右前车门玻璃升降器固定螺栓、紧固右前车门玻璃升降器固定螺母、紧固右前车门玻璃升降器固定螺栓。（3分） |
|  | 技术参数 | 22分 | 根据各投标人所投产品对“采购需求”具体参数中加“▲”项的响应情况进行评分，有一项不满足（负偏离）扣2分，加“▲”项参数全部满足招标要求的得满分22分。 注:1、“采购需求”具体参数加“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准; 2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 3、加■项(如有)为功能演示项，不参与技术参数评分。 |
| 商务部分 | 企业信誉 | 9分 | 1.投标人应具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，满分3分，不提供不得分，响应文件中提供证书复印件并加盖公章。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 2.为体现投标人在同行业领域研发能力，投标人拥有汽车相关发明专利证书的，每提供一份得3分，最多得6分；（注：投标文件中提供相关材料复印件并加盖投标人公章，复印件清晰可见） |
|  | 培训方案 | 7分 | 投标人根据本项目要求，针对本项目提供培训方案至少包含培训计划、培训内容、培训对象。方案优于要求的得7分，符合要求得5分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  | 实施方案 | 6分 | 投标人根据本项目要求，针对本项目提供实施方案，至少包含总体技术方案、进度计划、项目实施人员资质。方案优于要求的得6分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 投标人根据本项目要求，针对本项目提供售后服务方案，至少包括：售后服务体系、售后人员配置、维修服务响应时间及措施、保养方案、紧急故障处理预案、质保期内外的维护维修方案。方案优于要求的得6分，符合要求得4分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评标小组评审。 |
|  | 类似业绩 | 6分 | 投标人自2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来，投标人具有项目类似业绩的，每有一项得2分，本项最高得6分。 （注：投标人须在投标文件中提供相关合同的证明材料，合同中须反映出合同签订时间、相关内容、公章或合同专用章，如合同中不能反映，须提供其他相关证明材料予以佐证，不提供不得分。） |
|  | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章） |

注：1.上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目成交公示后七个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，或提供虚假项目业绩，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将被取消成交资格，且采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.供应商需按照招标文件各标段规定的演示内容进行功能演示（视频画面须清晰，如不清晰导致评委无法评审的，责任由投标人自负），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，时间不超过各标段规定时长，每个项目根据演示点进行评分。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：      （标段）

项 目 编 号：

投 标人名称：（加盖CA电子公章）

日     期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案

十六、投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目（  标段）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证正反面：

八、投标函

致：盐城海洋职业学校

根据贵方的JSZC-320900-SSJT-G2025-0130号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____ 日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城海洋职业学校的采购编号为JSZC-320900-SSJT-G2025-0130的盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目（   标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 |  | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目

招标编号：JSZC-320900-SSJT-G2025-0130

分包号：采购包1

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 盐城海洋职业学校实验实训设备(教学仪器)采购项目 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：      年   月  日

十五、实施方案

十六、投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：        公章：        日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。