太仓市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2024-0013

项目名称：浮桥镇市政雨水管排查养护服务

采购单位：太仓市浮桥镇人民政府

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

江苏兆丰项目管理有限公司

二〇二四年六月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	19

第四章 项目需求	37

第五章 评标方法与评标标准	51

第六章 合同条款	55

第一章 招标公告

项目概况

浮桥镇市政雨水管排查养护服务  招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年07月17日14:00时（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2024-0013

2、项目名称：浮桥镇市政雨水管排查养护服务

3、预算金额：人民币叁佰捌拾陆万元整（¥：3860000.00元）

4、最高限价：人民币叁佰捌拾陆万元整（¥：3860000.00元）

5、采购需求：浮桥镇范围内市政雨水管网排查养护服务，具体内容详见招标文件

6、服务期：自采购合同签订之日起1年或累计结算金额达到预算金额时合同终止

7、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

1）设备要求：

投标人须配备满足工作所需的下水道疏通清洗车2辆、吸污车2辆、巡检车2辆、挖掘机1台、管道CCTV检测系统设备1台、高清管道内窥镜或者管道潜望镜(QV)1套、气体检测仪1套。投标文件中须提供以上车辆设备购置合同或者设备租赁协议，并附证明合同真实履行的设备购置发票或者设备租赁发票。不提供视为无效投标。

2）人员要求：

至少配备1名持B照特种排涝车辆驾驶员、至少配备1名潜水员（必须具有潜水员证书）。投标文件中需提供以上人员在投标单位的近三个月社保缴纳证明。不提供视为无效投标。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标时须提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

- （三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2024年06月26日至2024年07月03日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2024年07月17日14:00（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2024年07月17日14:00（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、本项目为网上电子投标，中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份。

7、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

8、履约保证金：本项目无须缴纳履约保证金。

9、标的所属行业 ：（十六）其他未列明行业。

10、中标服务费：中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以采购预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。

11、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

12、政府采购监督电话：0512-53512539。

13、“中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：太仓市浮桥镇人民政府

地址：太仓市浮桥镇北环路12号

联系方式：顾宇庭 0512-53700631

2、采购代理机构信息

名称：江苏兆丰项目管理有限公司

地址：太仓市常胜北路16号3楼

联系方式：陈天慧  0512-53123111

3、项目联系方式

项目联系人：陈天慧

电话：18501522989、0512-53123111

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏兆丰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏兆丰项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是江苏兆丰项目管理有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目按招标公告标准收取中标服务费，评委费按实另计；请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。

9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分：

15.1.1、投标函（详见投标文件格式）

15.1.2、投标单位营业执照副本或三证合一副本复印件（加盖公章）；

15.1.3、投标单位法定代表人身份证复印件；

15.1.4、法定代表人授权委托书（如有授权）；

15.1.5、授权委托代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.6、《开标一览表》(统一格式)。

15.2 资质证明和技术部分

15.2.1、关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.2、投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.3、投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件（加盖公章）；

15.2.4、参加本次政府采购活动前最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明；

15.2.5、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.6、提供参加政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.7、参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.8、投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（若有）；

15.2.9、服务要求和商务偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.10、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

15.2.11、相关服务方案等（请针对评分标准进行编制）；

15.2.12、针对本项目的人员配备情况（详见投标文件格式）；

15.2.13、项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.13、投入本项目设备配备情况表（详见投标文件格式）；

15.2.14、其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、等资料。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

18.1本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。

五、 投标文件的递交

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人或者同一机器编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.2.6不同投标人的投标文件由同一IP地址上传；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容。

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1本项目无须缴纳履约保证金。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

36.1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、其他事项

37.中标服务费

37.1中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以采购预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。中标服务费缴纳户名：江苏兆丰项目管理有限公司，开户行：招商银行太仓支行，账户：512904076410707。

38. 监督和公证

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

39. 未尽事宜

39.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面

【正(副)本】

投标文件

采购单位

项目名称：

项目编号：

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

附件1、投标函

投标函

江苏兆丰项目管理有限公司 ：

我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。

11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构有权提出诉讼。

12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：

投标单位：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年     月     日

附件2、报价表

2.1开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2024-0013

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标折扣率 | % |
| 拟派项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：

- 本项目采用单价折扣率报价。折扣率最低的得分最高，折扣率大于100%的其报价无效。结算单价=清单综合单价*中标折扣率。

- 本表中的报价包括雨水管排查养护需要的人工费（包括人员工资、加班工资、社保等）、劳动工具、劳保用品、人身意外伤害险、材料费、措施费（环境保护、文明安全施工、临时设施、夜间施工等）、养护车辆和设备的保养、养护、油料费、耗材、车辆保险费、完成本项目所需管理费、利润、风险费、各种税费、政策性文件规定的费用以及在养护过程中发生的一切费用。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期： 年 月 日

2.2报价明细表

（一）本项目按折扣率报价，无需报价明细表

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

（二）投标报价合理性说明（如有）

（格式自拟）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附件3、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的（姓名）（身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，

代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人联系方式：

日期： 年 月 日

附件4、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏兆丰项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为    号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件5、投标人情况表

投标人情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 上年度销售收入 |  | 2023年 万元 |  |
| 上年度实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简介及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件6、无重大违法记录的书面声明

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

格式自拟

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年 月 日

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目名称：                     采购项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附件8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

采购项目名称：           采购项目编号：

| 序号 | 项 目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

填表说明：

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件9、相关服务方案等

投标人根据项目需求编写各项服务方案

附件10、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按招标文件及评审办法提供相应证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

附件11、投入本项目专业技术（服务）人员一览表

投入本项目专业技术（服务）人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；

3、按招标文件及评审办法提供相应证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：年     月     日

附件12、投入本项目设备配备情况表

投入本项目设备配备情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能 | 购买时间 | 权属情况 | … | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：按招标文件及评审办法提供相应证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：年     月     日

附件13、中小企业声明函（如属）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上三年度数据，无上三年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

附件14、残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。

附件15、安全承诺书

安全承诺书

为切实防范和杜绝养护过程中的各种不安全因素，实现“优良养护”、“安全养护”双目标，本承包人做出如下承诺：

一、保证在养护施工现场醒目处设立安全（警示）规则。

二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制、配备专职安全员，并认真落实各项施工养护安全管理规定。

三、所有建设施工、养护、普查工作人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特种工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

四、开挖修复建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

六、工程建筑原材料质量都是经过检验合格后的产品。

七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对养护、开挖修复建设中安全生产的监督。

八、在履约过程中，加强安全生产教育，规范施工，严格按照安全操作规范进行操作，按照规定配置相应的安全防护措施，确保安全。如果在养护施工普查过程中，因养护施工普查造成的伤、病、残、亡或财产损失等安全责任，概由我公司承担。

九、在养护施工普查过程中遵守有关法律法规、严格遵守安全操作规程，对违法规定而造成的损失和后果，由我公司承担。

十、其他未尽事宜，按照安全生产有关管理办法处理。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：

附件16、技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

为方便评审，请投标人按照评分标准内容，按序填写此表。

第四章 项目需求

一、项目信息：

1、采购单位：太仓市浮桥镇人民政府

2、项目名称：浮桥镇市政雨水管排查养护服务

3、项目编号：JSZC-320585-ZFXM-G2024-0013

4、预算金额：人民币叁佰捌拾陆万元整（¥：3860000.00元）

5、最高限价：人民币叁佰捌拾陆万元整（¥：3860000.00元）

二、项目概况：

（一）项目范围

浮桥镇范围内市政雨水管网排查养护服务，具体工作任务以采购单位实际委派为准。

（二）项目清单

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水管道彻底疏通+检测+测绘 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 39.53 |  |
|  | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 43.11 |  |
|  | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D600~D800(不含D600，含D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 54.11 |  |
|  | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 59.39 |  |
| 污水管道彻底疏通+检测+测绘 |  |  |  |  |  |
|  | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 50.18 |  |
|  | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 56.24 |  |
|  | 污水管道疏通 | 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径D600~D800(不含D600，含D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量，疏通后需用机器人探查并提供探查成果（包含管网测绘数据和测绘图，数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 67.19 |  |
| 水冲清通管道+测绘 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水管道疏通 | 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400以内(含D400) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 25.23 |  |
|  | 雨水管道疏通 | - 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 30.42 |  |
|  | 雨水管道疏通 | - 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 40.90 |  |
|  | 雨水管道疏通 | - 1、部位：雨水管，水冲清通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 52.57 |  |
|  | 污水管道疏通 | - 1、部位：污水管疏通，管径D400以内（含D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 38.19 |  |
|  | 污水管道疏通 | - 1、部位：污水管疏通，管径D400~D600（不含D400，含D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 52.40 |  |
|  | 污水管道疏通 | - 1、部位：污水管疏通，管径D600~D800（不含D600，含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 62.11 |  |
|  | 污水管道疏通 | - 1、部位：污水管疏通，管径D800以上（不含D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置，清理检查井费用作为组价内容不单独计量 - 4、对管网进行测绘，提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准） | m | 74.20 |  |
| 附属构筑物清理 |  |  |  |  |  |
|  | 单独雨水检查井清理 | 1、单独雨水检查井清理，各类大小深度的雨水检查井综合考虑 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 204.47 |  |
|  | 单独雨水口清理 | 1、雨水口淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运并自行处置 | 座 | 73.38 |  |
|  | 隔油池清理 | 1、单独清理隔油池1m3以内（包含1m3），2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 470.29 |  |
|  | 隔油池清理 | 单独清理隔油池1m3以外，含吸污车吸污、清理、弃置 | 座 | 832.26 |  |
|  | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以内（包含1m3），2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 425.07 |  |
|  | 化粪池清理 | 1、单独清理化粪池1m3以外（不包含1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运并自行处置 | 座 | 651.28 |  |
|  | 潜水员台班 | 含潜水员作业的辅助人员，辅助设备等，工程量按潜水员作业台班计算，其他作为组价内容不计量 | 台班 | 2804.57 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（雨水） | 车行道内D400级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 468.99 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（雨水） | 人行道及绿化带内C250级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 414.32 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（雨水） | 人行道及绿化带内B250级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 394.15 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（污水） | 车行道内D400级污水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 501.37 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（污水） | 人行道及绿化带内C250级污水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 422.29 |  |
|  | 钢纤维井盖板更换（污水） | 人行道及绿化带内B250级污水盖板更换，盖板规格综合考虑 | 块 | 411.68 |  |
|  | 检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） | 1、工程内容:车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换钢纤维砼井盖座、周边路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 1052.87 |  |
|  | 雨水边井维修（更换钢纤维砼雨水篦子、含井周道路整修） | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换新篦座，路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应雨水井的数量计算 | 座 | 485.78 |  |
|  | 检查井维修（更换铸铁防沉降井盖座、含井周道路整修） | 1、工程内容:车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、井周边加固处理、更换铸铁防沉降盖座、周边沥青路面恢复等 2.工程量计算规则:按施工数量以相应检查井的数量计算 | 座 | 2566.58 |  |
|  | 雨水边井维修（更换铸铁雨水篦子、含井周道路整修 | 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换铸铁篦座，砼路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应雨水边井的数量计算 | 座 | 855.90 |  |
|  | 检查井增加防坠网 | 1、检查井增加防坠网，防坠网尺寸综合考虑 2、防坠网材质：丙纶高强丝、膨胀纱、聚乙烯等符合国家标准要求，承重不低于150KG 3、工作内容：安装挂钩螺栓不少于8个，挂防坠网等 | 座 | 92.91 |  |
|  | 检查井增加防坠隔板 | 1、检查井增加防坠隔板，防坠隔板尺寸综合考虑 2、防坠隔板：材料采用塑料，板面厚度应大于10mm，留有过水孔，符合国家标准要求 | 座 | 325.18 |  |
|  | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 3077.91 |  |
|  | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以内，含D800） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 2137.85 |  |
|  | 临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 5140.37 |  |
|  | 拆除临时封堵 | 1、部位：砖砌临时封堵（D800以外、D1000以内含D1000） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计 | 个 | 2231.54 |  |
|  | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（含）以内） | 个 | 908.71 |  |
|  | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN400（不含）-DN600（含）以内） | 个 | 1016.04 |  |
|  | 临时封堵 | 临时气囊封堵管口（DN600（不含）-DN1000（含）以内含） | 个 | 1326.60 |  |
|  | 吸污车清理 | 吸污车清理污水等废弃物，按清理车数计量 | 台次 | 812.94 |  |
|  | 应急防汛巡查 | 按要求进行应急防汛巡查，每个巡查小组3~4人，配备专业清疏工具及清疏车。 工程量计算：按实际巡查次数计量，每4小时为一次 | 次 | 1257.27 |  |
|  | 明沟清理 | 1、部位：明沟 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算， 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 | m | 16.31 |  |
|  | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（砼侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 76.05 |  |
|  | 更换进水侧石 | 1、部位：更换雨水口进水侧石（花岗岩侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算 | 座 | 118.69 |  |
|  | 大管道及暗渠清理淤泥 | 1、潜水清理淤泥 2、部位：污水泵站、管道、暗涵等 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运并自行处置 4、工程量计算规则：按实际计算 | m3 | 871.48 |  |

注：本项目暂列金额为200000.00元（不可竞争费用，报价时无需填报），用于不可预见的新增项目，按实结算，结算价以市场价为基准或通过双方协商等方式确定。

三、项目具体要求

（一）总体要求

根据采购单位要求，对浮桥镇范围内所有雨水管道的测绘、疏通、养护和巡查；所有雨水边进和窨井等井盖的更换及维修；辖区住宅小区的雨污水管道应急处置；招标单位派单案件的处置；浮桥镇范围内的防汛应急抢险和台风、暴雨期间的道路巡查。

（二）养护内容

1、市政雨水设施养护和住宅小区雨污水管道应急处置

（1）雨水井疏挖养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，完成雨水窨、边井的疏挖 。

（2）雨水管道疏通养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对雨水干管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。

（3）雨水设施的巡查监护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），每日对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

（4）住宅小区内雨污水应急处置，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对浮桥镇派单的住宅小区进行雨污水管网的应急处置。

（5）污泥与垃圾处置：养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾，乙方必须按相关规定自行规范处置。

2、案件处置

（1）配备一名专职案件处置员，负责及时接收甲方派单，并把案件完成情况反馈给甲方。专职案件处置员对案件处置进度和时间负责，确保甲方派单案件及时完成，不得超期。

（2）配备至少一支应急队伍，负责按照甲方派单进行案件处理。

（3）甲方派单的案件必须第一时间安排人员处置，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

（4）乙方无法完成的案件，应及时向甲方反映，并说明无法完成的原因和处置意见。

3、应急排涝

（1）配备一定数量的排涝车和排涝泵等应急排涝设备；配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块。

（2）服从甲方指令，参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与应急助排抢险；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时上报甲方并进行助排抢险。

（3）汛期（5月1日至9月30日），配备1名至少持B照特种排涝车辆驾驶员和5名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作），按照甲方指令进行防汛抢险。

（4）按甲方指令进行防汛排涝应急抢险演练。

4、雨水井盖更换

通过巡查发现或甲方派单，及时更换损坏或缺失的雨水井盖，采取更换补缺等措施。实际金额按实审后结算。井盖（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖须有合格证或型式检验报告等，乙方对井盖、井框质量负责，铸铁井盖符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012）的有关标准，混凝土井盖符合《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889）的有关标准，检查井盖符合《检查井盖》（GB/T23858）的有关标准。甲方有权对乙方采购的井盖（含防坠网）进行不定期取样复试，由乙方提供CMA资质的机构出具的复试报告（费用乙方支付）。

（三）养护范围

浮桥镇范围内所有雨水管道养护和住宅小区雨污水管道应急处置。

（四）养护要求

1、按计划养护：乙方须根据甲方派单制定养护计划，并提交甲方审核，乙方须以甲方审核确定后的养护计划进行养护作业，须严格按照计划进行养护，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

2、雨水管道疏挖养护要求

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

3、雨水管道疏通养护要求

①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。

4、小区雨污水管道应急处置要求

及时处置浮桥镇下派案件，疏通住宅小区雨污水管道，确保雨污水管道不堵塞。

5、日常巡查及雨中巡查要求

①开展日常巡查，在巡查过程中能主动解决问题。②按照甲方派单要求进行加强巡查；③加强对施工工地、餐饮小吃、农贸市场等集中区域加密巡查，发现道路周边出现新的施工或其它管线抢修工程，必须及时上报。巡查工作要求做到“四报告、三做好”：发现淤泥入井报告，发现偷排现象报告，发现私接管网报告，发现偷倒垃圾报告。坚持每日填好报表、留好照片、做好台帐；④下雨天必须做好及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报；⑤强降雨或台风等恶劣天气时，必须安排工人24小时值班，并严格按照甲方要求加强巡查和应急抢险

6、工单处置要求（含应急排涝）

（1）及时完成甲方派单。专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间1小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。②工单处置，须有与工单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（2）及时处置应急排涝，专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间1.5小时），1小时内排涝设施运作（夜间2小时），并及时上报现场情况。（明确夜间作业开始时间）

7、台账资料要求

（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结。

（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。

（3）日常养护报表中雨水井的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则采取重罚。

（4）所有疏通过的管道需绘制详细图表，图表内容包括：疏通时间、地点，管道大小、井深、流向、出水口、无法疏通的管道和疏通过程中遇到的问题等所有与管道养护有关的内容。所有无法疏通的管道和遇到的问题，需详细调查原因，在图表上列出。

（5）管网测绘要求：所有管道疏通均需提供管网测绘数据和测绘图（测绘数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准）。测绘应包括：平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。初步判断雨污混接情况，并在管网图上标明混接点位置。

（6）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需完全相同；

★8、设备要求：

投标人须配备满足工作所需的下水道疏通清洗车2辆、吸污车2辆、巡检车2 辆、挖掘机1 台、管道 CCTV 检测系统设备1台、高清管道内窥镜或者管道潜望镜(QV)1套、气体检测仪1套。投标文件中须提供以上车辆设备购置合同或者设备租赁协议，并附证明合同真实履行的设备购置发票或者设备租赁发票。不提供视为无效投标。

★9、人员要求：

（1）至少配备2个疏通疏挖班组的养护人员（不少于5人），养护人员要求身体健康，具有丰富的管道养护工作经验，熟知雨水管网方面工程安全知识、具有良好的沟通能力，年龄在60周岁（含60）以下。

（2）至少配备一个项目组，包含以下专职成员：一名项目负责人、一名专职案件处置员、一名资料员、一名专职安全员，以上人员均须熟知雨水管网方面工程安全知识、具有良好的沟通能力。

A.其中项目负责人年龄在55周岁（含55）以下，必须熟练使用电脑、手机上网等功能；具备建筑工程安全管理知识与相关经验，有良好的突发事件处置能力及较高的学历水平；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与招标人的联络人，必须具体参与管网普查、日常养护管理、应急助排抢险、现场投诉处理及回复，实时了解养护和普查进展情况。中标单位项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报招标人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

B.其中专职案件处置员年龄在55周岁（含55）以下，必须熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；负责接收投诉和甲方派单，并第一时间安排人员赶赴现场处理问题。投诉和甲方派单处理情况应及时向甲方反馈，确保案件不超期；专职案件处置员不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报招标人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

C.其中专职安全员年龄在55周岁（含55）以下，熟练使用电脑、手机上网等功能；具有管道养护必备的安全安全管理知识与相关经验；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力。

（3）至少配备1名持B照特种排涝车辆驾驶员和5名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作），按照甲方指令进行防汛抢险。抢险人员需要身体健康，适合从事防汛抢险工作，年龄在60周岁（含60）以下。

（4）至少配备1名潜水员（必须具有潜水员证书），按照甲方派单要求进行排查或者封堵工作。

注：以上人员不得兼职。

（五）安全作业及其它要求

1、严格遵守《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

2、疏挖过程中不得损坏原有雨水管道及其附属设施。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。

3、作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，作业范围边界应有人在现场监护或设置安全锥及安全警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育，

4、下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求才可下井。井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1h。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

5、针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。

6、疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。

7、所有施工人员应购买意外保险。

8、专业潜水人员对管道实施气囊封堵

1）管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封堵气囊及内壁粘结牢固。

2）下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。

（六）本次项目的方案和措施要求

（1）投标人对本项目的理解，对整个项目有整体把握，施工方案、技术方案规划，要全面、先进、合理；对于本项目提供的检测技术方法，要详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进；且要有对本项目关键点、难点的分析和对策。

（2）投标人对于排查过程中产生的淤泥、垃圾等要有妥善的处置方案，防止滴漏。

（3）投标人对本项目要有规范完整、全面可行的文明作业计划安排措施、安全生产防范保障措施、交通组织措施等，合理可行的施工队伍组织结构、内容。

（七）其他要求

1、本项目所有外运外弃余方、垃圾、淤泥、拆除物、废旧料等外运运距及弃置物处理均由中标人自行考虑（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

2、验收标准：按《雨水设施养护管理及考核办法》要求进行验收。中标人需派遣工作人员并配量泥斗等检查设备，按浮桥镇要求参与考核工作。参与考核的人工成本已计入雨水井疏挖费单价中，不再另计费用。

3、合同签订前置条件：根据投标文件响应内容，以下所有条件都落实到位并经采购人认可后方可签订合同。（条件落实时间期限为：中标人接受到中标通知书后一个月内）。

项目负责人落实到位；

专职案件处置员落实到位；

养护人员落实到位；

现场办公场所、设备安置场所落实到位、养护车辆设备工具已全部购齐或租赁到位；

垃圾、污泥处置处落实到位；

以上带★的人员、设备要求为实质性条款，投标人应至少满足最低要求，否则为未响应实质性条款，为无效标。

4、投标人须在投标文件中必须提供《安全承诺书》（格式附后），否则视为无效投标。

四、投标报价要求

1、报价要求：本项目采用单价折扣率报价。折扣率最低的得分最高，折扣率大于100%的其报价无效。结算单价=清单综合单价*中标折扣率。本项目暂列金额为200000.00元（不可竞争费用，报价时无需填报）。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3、报价内容：包括完成本项目全部内容的所有费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同价格不因物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等任何因素而调整。

五、结算与付款

1、结算方式：按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*中标折扣率。

2、本项目暂列金额为200000.00元，用于不可预见的新增项目，按实结算，结算价以市场价为基准或通过双方协商等方式确定。

3、付款方式：完成该项目工作量的50%且经甲方验收合格后，合同期满半年支付至合同价的50%；完成全部工作量或合同到期，根据审计价一次性支付尾款。

六、综合说明：

1、中标人在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

2、因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

3、中标人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、中标人在合同履行期间应严格遵守采购人的廉政、保密等相关制度，如有违反，采购人有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

5、中标人须按招标文件的要求和投标承诺完成全部工作。

6、中标人须按采购文件要求及其投标承诺接受采购人的考核管理。

7、中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

8、中标人在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合采购单位做好交接工作并承担采购人因此带来的一切损失。

9、本项目采购人不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标物业情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购人不承担任何责任。

10、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏州市公共资源交易平台太仓分中心发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。请各投标人随时查看。

七、政府采购政策

（一）中小企业相关政策：

本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

1、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

2、残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

3、监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为预中标人。综合评分的主要因素为：价格、方案、业绩等，对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

（一）价格分：10分

1、本次报价报的是折扣率，不报总价，本项目最高限价为折扣率100%，所报折扣率不能高于100%；

2、价格分采用低价优先法计算，根据各投标人通过符合性审查的有效投标折扣中的最低折扣率作为评标基准折扣，其价格分为满分10分。例如各投标人的投标折扣分别为80%、75%、70%、60%，以上数字中，60%为评标基准折扣，报价分为满分。

价格分计算公式：价格得分=（评标基准折扣/投标折扣）×价格权重；（计算到小数点后二位，四舍五入）。

（二）技术方案：49分

（1）关于本项目服务的各项服务方案及措施（8分）

方案内容至少包括：①文明作业计划方案、②安全生产防范保障措施、③夜间施工措施、④交通组织措施等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（2）雨水管网的日常巡查方案及保障措施（8分）

措施内容至少包括：①雨水设施巡查监护、②雨水管网测绘、③日常及雨天巡查、④强降雨或台风等恶劣天气的处置等。措施内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（3）雨水管网的日常养护维修方案及保障措施（8分）

措施内容至少包括：①雨水井疏挖养护、②雨水管道疏通养护、③派单案件的处置、④雨水井盖（含窨井、边井）养护或更换等。措施内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。

（4）巡查养护作业应急处置方案（7.5分）

方案内容至少包括针对以下内容的应急处置：①管道外溢和堵塞、②管沉降损坏、③管道塌方、④气体中毒、⑤应急排涝等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得7.5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.5分。

（5）巡查养护作业技术应用方案（7.5分）

方案内容至少包括：①雨水管道检测设备多样性、②雨水管道检测技术方法、③淤泥、垃圾等脱水处理方案、④淤泥、垃圾等运输方案、⑤潜水作业技术方案等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得7.5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.5分。

（6）养护人员管理制度和养护台帐管理（5分）

方案内容至少包括：①项目组人员组织结构、②项目组人员分工与责任落实、③人员奖惩条例、④养护与巡查报表填写规范、⑤台账制作规范等。方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得5分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

（7）针对本项目关键点、难点的分析和对策（5分）

针对本项目关键点、难点的分析和对策；上述内容分析的详细、具体、合理、有针对性、可行性强的得5分，上述内容分析得较为合理可实施性较好得得2分，上述内容分析不够合理可实施性较差或者未提供的得0分。本项最高得5分。

（三）人员配置：20分

（1）项目负责人

项目负责人年龄在50周岁及以下的，得3分；具有市政公用工程建造师二级（含）以上证书的，得3分；具有给排水专业中级工程师及以上职称的，得3分；曾担任过管网检测、排查的项目负责人的，得3分（请在投标文件中提供相关合同及能体现其为项目负责人的证明材料，提供资料无法证明的不得分）。本项最高为12分。

（2）项目专职安全员，具有安全员证书的，有1名得2分，本项最高2分。

（3）项目组专职成员（不包括项目负责人），具有给排水专业或检测类专业中级工程师及以上职称的，有1名得2分，本项最高6分。

注：以上（1）至（3）项，请在投标文件中提供详细的人员清单、相关证书及为该员工缴纳的近三个月社保证明的扫描件，不提供不得分。

（四）履约能力：21分

（1）投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项（认证范围需包含地下管网探测或管网疏通清淤检测或排水管道抢修修复及养护或管道潜水作业等与本项目相关的服务）得 2分；最高得6分。

（2）投标单位自2021年6月1日（以合同签订时间为准）至今具有履行类似本项目业绩经验的，每具备一项得3分，最高为15分。投标文件中须提供合同以及项目任意一期付款发票等证明资料，资料提供不全或无法证明的不得分。

注：

1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2、投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

3、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

4、所有投标文件扫描件或复印件字迹须清晰可见, 扫描或复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

- 第六章 合同条款

政府采购合同

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 采购人： |  |
| 供应商： |  |

二0二四年  月

（采购人）需求的（采购项目名称）根据（采购项目编号）采购文件进行公开招标，经评标小组评定（供应商）为中标单位。

采购人与供应商按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

一、合同内容

1、项目名称：                  。

2、服务内容：                  。

3、合同履行期限：自采购合同签订之日起1年或累计结算金额达到预算金额时合同终止。

4、下列文件为本合同不可分割部分：① 中标通知书；② 乙方的投标文件；③招标文件及其补充文件；④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条 合同价格及费用结算

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价：                。

2、合同价格形式：单价折扣率。

3、合同价格内容：

（1）完成本项目所有全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）本项目暂列金额为200000.00元，用于不可预见的新增项目，按实结算，结算价以市场价为基准或通过双方协商等方式确定。

4、结算方式：按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*折扣率。（综合单价详见采购文件第二章招标书）。

5、付款方式：完成该项目工作量的50%且经甲方验收合格后，合同期满半年支付至合同价的50%；完成全部工作量或合同到期，根据审计价一次性支付尾款。

6、乙方申请付款时须同时提供的材料：

☑合格的本次付款发票；☑本合同复印件； ☑项目全套资料；☑审计报告；☑履约验收证明或采购人评价意见。

第三条 服务内容及要求

（一）工作范围：

浮桥镇范围内市政雨水管网排查养护服务。

（二）服务内容：

1、市政雨水设施养护和住宅小区雨污水管道应急处置

（1）雨水井疏挖养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，完成雨水窨、边井的疏挖 。

（2）雨水管道疏通养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对雨水干管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。

（3）雨水设施的巡查监护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），每日对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

（4）住宅小区内雨污水应急处置，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对浮桥镇派单的住宅小区进行雨污水管网的应急处置。

（5）污泥与垃圾处置：养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾，乙方必须按相关规定自行规范处置。

2、案件处置

（1）配备一名专职案件处置员，负责及时接收甲方派单，并把案件完成情况反馈给甲方。专职案件处置员对案件处置进度和时间负责，确保甲方派单案件及时完成，不得超期。

（2）配备至少一支应急队伍，负责按照甲方派单进行案件处理。

（3）甲方派单的案件必须第一时间安排人员处置，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

（4）乙方无法完成的案件，应及时向甲方反映，并说明无法完成的原因和处置意见。

3、应急排涝

（1）配备一定数量的排涝车和排涝泵等应急排涝设备；配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块。

（2）服从甲方指令，参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与应急助排抢险；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时上报甲方并进行助排抢险。

（3）汛期（5月1日至9月30日），配备1名至少持B照特种排涝车辆驾驶员和5名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作），按照甲方指令进行防汛抢险。

（4）按甲方指令进行防汛排涝应急抢险演练。

4、雨水井盖更换

通过巡查发现或甲方派单，及时更换损坏或缺失的雨水井盖，采取更换补缺等措施。实际金额按实审后结算。井盖（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖须有合格证或型式检验报告等，乙方对井盖、井框质量负责，铸铁井盖符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012）的有关标准，混凝土井盖符合《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889）的有关标准，检查井盖符合《检查井盖》（GB/T23858）的有关标准。甲方有权对乙方采购的井盖（含防坠网）进行不定期取样复试，由乙方提供CMA资质的机构出具的复试报告（费用乙方支付）。

（三）养护要求

1、按计划养护：乙方须更具甲方派单制定养护计划，并提交甲方审核，乙方须以甲方审核确定后的养护计划进行养护作业，须严格按照计划进行养护，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

2、雨水管道疏挖养护要求

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

3、雨水管道疏通养护要求

①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。

4、小区雨污水管道应急处置要求

及时处置浮桥镇下派案件，疏通住宅小区雨污水管道，确保雨污水管道不堵塞。

5、日常巡查及雨中巡查要求

①开展日常巡查，在巡查过程中能主动解决问题。②按照甲方派单要求进行加强巡查；③加强对施工工地、餐饮小吃、农贸市场等集中区域加密巡查，发现道路周边出现新的施工或其它管线抢修工程，必须及时上报。巡查工作要求做到“四报告、三做好”：发现淤泥入井报告，发现偷排现象报告，发现私接管网报告，发现偷倒垃圾报告。坚持每日填好报表、留好照片、做好台帐；④下雨天必须做好及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报；⑤强降雨或台风等恶劣天气时，必须安排工人24小时值班，并严格按照甲方要求加强巡查和应急抢险

6、工单处置要求（含应急排涝）

（1）及时完成甲方派单。专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间1小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。②工单处置，须有与工单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（2）及时处置应急排涝，专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间1.5小时），1小时内排涝设施运作（夜间2小时），并及时上报现场情况。

7、台账资料要求

（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结。

（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。

（3）日常养护报表中雨水井的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则采取重罚。

（4）所有疏通过的管道需绘制详细图表，图表内容包括：疏通时间、地点，管道大小、井深、流向、出水口、无法疏通的管道和疏通过程中遇到的问题等所有与管道养护有关的内容。所有无法疏通的管道和遇到的问题，需详细调查原因，在图表上列出。

（5）管网测绘要求：需提供管网测绘数据和测绘图（测绘数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准）。测绘应包括：平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。初步判断雨污混接情况，并在管网图上标明混接点位置。

（6）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需完全相同。

第四条 甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方应按合同约定按时支付合同款项。

4、监督检查乙方依本合同和采购文件要求提供的服务质量、服务人员数量，对于不满足规定的，提出整改要求。

5、组织对乙方提供服务的考核和验收工作。

（二）乙方责任：

1、乙方须按采购文件要求和其响应承诺提供优质服务，并无条件配合甲方的考核工作。

2、乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由乙方承担，采购人不承担任何责任。

3、乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

5、乙方在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合甲方做好交接工作并承担甲方因此带来的一切损失。

第五条 知识产权

乙方要充分考虑知识产权问题，应保证甲方免除且由乙方承担在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权等知识产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，并依法赔偿甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第六条 保密条款

1、乙方负责对甲方所提供的所有资料保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

2、乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

3、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

第七条 风险责任

1、乙方在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济上的责任。

2、因乙方原因，给甲方及第三人造成的一切后果及损失，由乙方承担，后果严重的甲方有权解除合同。

第八条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第九条 索赔

项目服务过程或结束后，甲方发现乙方提供的服务（或成果）有不符或不满足采购要求或响应承诺或国家标准或行业标准的，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后3天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十条 合同的变更、终止和转让

（一）合同的变更、终止

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2、合同的终止：因合同一方违反合同约定导致合同不能继续履行的或根据合同条约定可以终止合同的，另一方有权终止合同。有权终止合同的一方，应当在违约事实发生之后三十天内书面通知对方以主张终止合同，并由过错方承担赔偿责任。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

第十二条 附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：            	乙方：

法定代表人或	法定代表人或

授权委托人（签字）：	授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日    	日期： 年 月 日

附件：考核办法

《雨水设施养护管理及考核办法》

一、计划作业

（1）养护原则：

先疏挖雨水井，再疏通雨水管道并对相关雨水井进行清理；

（2）计划制定与提交：

1.中标单位应根据甲方的派单，在合理有效、保质保量的基础上制定疏挖和疏通计划，每周一提交上周完成情况和本周日常养护计划。

2.实际施工应严格按照指定计划执行，不得私自变更，本周施工计划须本周完成；

3.特殊情况应提前提交说明或申请，按甲方要求再行变更，其中工期延误申请每季度不得超过2次。

（3）例会制度：

定期召开养护例会，项目负责人必须参加。总结当前工作，提交养护报表，商讨工作中的难点和重点，及需要协调事宜。

二、养护报表制度

（1）疏挖报表

全面、准确记录当日疏挖详细情况，反应当日被压住、无法打开而未能疏挖的雨水井，日报表自行保留，以备后期资料考核。

（2）疏通报表

全面、准确记录当日疏通详细情况，反应当日无法疏通或存在异常情况的管段，日报表自行保留，以备后期资料考核。

（3）养护周报

记录当周日常养护、日常巡查、工单处理、出水口排查、雨中巡查和抢险工作工作量，汇总工作中发现的问题、需要协调的事宜及下周日常养护工作计划。

三、考核方式

考核分为养护现场作业考核、养护完成后的初验及整改完成后的复验。

现场作业考核：甲方落实专人负责的方式加强对养护单位在作业中的考核。主要考核是否按计划养护、派单处置情况、人员出勤情况、安全作业情况、现场是否解决养护疑难问题等。

初验和复验考核：甲方落实管理人员带队考核，对养护单位已确认完成养护的管道、窨井和边井等进行抽查，有条件的可以要求养护单位使用潜望镜配合检查。

四、考核结果判定及处理办法

1、疏挖考核标准与判定

标准：

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

考核结果以雨水井内垃圾清理程度为基准进行评判，按照上述标准，满足标准的为合格，不满足的为不合格。

①单井不合格：1座雨水窨井（边井）不合格

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●3座及以上连续雨水窨井（边井）不合格；

●单井不合格数量在该路段雨水窨（边）井总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

2、疏通考核结果判定

标准：①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。满足标准为合格，不满足为不合格。

①单段不合格：

| 干管单段不合格 | 1段雨水干管不合格 |
| --- | --- |
| 支管单段不合格 | 1段雨水支管不合格 |

注：两座连续雨水窨井之间的一段管道为“干管单段”，任意的一段雨水支管为“支管单段”

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●干管连续3个单段及以上不合格；

●干管单段不合格数量在该段总数的30%及以上

●支管单段不合格数量在该段总数的30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

3、考核结果处理办法

考核结果采取计分形式并进行相应处罚，具体如下：

（1）初验罚则

| 疏 挖 | 单次、单个“单井不合格” |  | 每座窨井扣100元 每座边井扣60元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
|  | 考核过程中发现井盖未打开情况 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
|  | 考核过程中发现未挖行为 |  | 每座窨井扣1000元 每座边井扣500元 |
| 疏 通 | 单次、单个“干管单段不合格” |  | 每个单段扣100元 |
|  | 单次、单个“支管单段不合格” |  | 每个单段计60元 |
|  | 单次、单个 “局部路段不合格” |  | 每个局部路段扣1000元 |
|  | 单次、单个“全路段不合格” |  | 每个全部路段扣3000元 |
| 现场作业 | 考核参与 | 未按要求派遣人员参与考核 | 单次、单人扣100元 |
|  | 作业计划 | 未按计划养护 | 单次扣100元 |
|  |  | 未完成养护计划 | 从超期日开始按照500元/填的标准累积扣费 |
|  | 未制定作业计划 |  | 单次扣100元 |
|  | 作业安全： （1）夜间未穿戴反光马甲 （2）作业时未设置安全标志 （3）现场未配置专职安全员 （4）养护完成后未清洗路面 |  | 单项、单次扣500元 |
|  | 作业人数：未按合同要求配置作业人员 |  | 单人扣100元 |
| 污泥处置 | （1）淤泥随意倾倒 （2）淤泥运输过程中抛洒地漏 （3）未规范处置淤泥 |  | 单次扣500元 |
| 资料及会议 | 养护报表：未按要求及时提交养护报表 |  | 单次单张扣500元 |
|  | 会议：无故缺席养护例会及其它相关会议 |  | 单次扣300元 |
| 任务执行 | 对甲方下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行 |  | 逾期执行单次、单项扣500元， 不执行单次、单项扣5000元， 三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格 |
| 工单 | 10分钟内未响应或半小时内未到现场踏勘并上报 |  | 单次500元 |
|  | 未及时处理，造成综治中心平台扣分 |  | 单次3000元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格 |
| 不良影响 | 由于养护不到位造成的窨边井盖缺失，导致安全事故 |  | 单项扣10000元，取消下一次投标资格 |
| 雨中巡查 | 未按照甲方要求做好雨中加强巡查和日常巡查 |  | 单次500元 |
| 防汛抢险 | 防汛期间未按照甲方指令参与防汛抢险 |  | 单次2000元 |

（2）复验罚则

逾期未整改，单次、单项、单日加扣200元；复验不合格，按初验考核办法加倍执行。

3、整改办法

初验不合格，甲方要求施工单位限期整改。整改完成后乙方应在三日内向甲方提出复验申请，甲方将及时组织复验，超过三日未提交申请，以逾期未整改计。

特殊情况应提前申请，提交时间遇节假日则顺延。

（全文完）