公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320115-JSJW-G2025-0096

项目名称：土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务

采购人：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室

采购代理：江苏建威建设管理有限公司

二〇二五年十二月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	8

第三章 评标办法和标准	21

第四章 采购需求	24

附件一 道路情况明细表	27

（附件二）服务清单	29

（一）服务清单	30

（附件三）土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务季度考核表（该考核表仅为样稿，供供应商参考，采购人实施本项目时将根据现场情况具体细化）	52

第五章 合同	54

附件1	62

第六章  投标文件格式及附件	64

目录	65

附件一：投标申请及声明格式	66

附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式	68

附件三：报价一览表格式	70

附件四：技术条款偏离表格式	91

附件五：商务条款偏离表格式	91

附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、节能产品和环保产品证明文件（如是）	92

中小企业声明函（工程、服务）	92

属于监狱企业的证明文件	93

残疾人福利性单位声明函	93

节能产品认证证书	93

环境标志产品认证证书	93

附件七、供应商拟投入人员情况表	94

附件八、供应商主要业绩汇总表	94

附件十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）	96

附件十一、资格性和符合性检查响应对照表	97

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	98

格式2、无重大违法记录声明格式	99

格式3、承诺书格式	100

格式4、供应商（供应商）与其他单位存在控股、管理关系	101

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图	101

附件十二、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）	101

附件十三、联合体协议书	102

第一章 招标公告

项目概况

土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/Login获取招标文件，并于2026年01月06日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JSJW-G2025-0096

项目名称：土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务

预算金额：1000.0000万元

最高限价：本项目设置单价限价，以单价限价的100%为最高限价，按折扣率进行报价，超过限价均为废标。

采购需求：土山片区市政道路及相关附属设施维护服务，包括但不限于原东山总部园建成片区范围内的市政道路维修（路面维修、路牙更换）、管道维修（雨污水管、井盖维修）、景观绿化维修、弱电管道、交通设施、河道设备等维护服务以及防汛、扫雪等应急服务（详见采购需求）。

服务期：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

联合体投标，联合体成员不得超过2个，需提供联合体投标协议。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件加盖供应商电子公章）。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照正本加盖供应商电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报表或审计报告，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明加盖供应商电子公章，成立未满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖供应商电子公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料加盖供应商电子公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖供应商电子公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：

①供应商具有行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具有省级及以上行政主管部门核发的《安全生产许可证》（提供资质证书及安全生产许可证加盖供应商电子公章）；

②供应商具有环保工程专业承包三级及以上资质证书。（提供有效资质证书加盖供应商电子公章）

③项目负责人具有二级及以上注册建造师证书（市政公用工程）且具备行政主管部门颁发的安全生产考核B类合格证（提供注册建造师证书、安全生产考核合格证书和近半年任意一个月供应商为其缴纳社保凭证加盖供应商电子公章）。

根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若未提供电子注册证书或电子注册证书无法识别有效信息的，视为无效，供应商将自行承担相应后果。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供加盖供应商电子公章的承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起5个工作日（北京时间）

获取方式：

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为.kedt”）。

2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。

3、招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

5、采购文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年01月06日09时30分（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

开标时间：2026年01月06日09时30分（北京时间）；

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1、供应商诚信档案注册登记管理

1、凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https：//njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https：//njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

6.2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.3、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6）条”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供招标公告“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6）条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

6.4、是否接受进口产品：不接受。

6.5.集中考察现场及答疑时间、地点：本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年12月15日14时30分至2025年12月15日15时00分，过时不候。集中地点：南京市江宁区东麒路33号3楼311会议室，联系人：武工，联系电话：18944066163。

6.6公告媒体

（1）本公告在江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.7“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。（办理指南网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html）

“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 （苏采云）供应商操作指南》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室

地  址：南京市江宁区东麒路33号

联系人：蒋工

联系方式：025-52709209

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建威建设管理有限公司

地  　址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦七层

联系方式：18944066163

3.项目联系方式

项目联系人：武工

电　    话：18944066163

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“供应商”“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6.投标要求

6.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内编制投标文件，并在规定时间内完成投标。

6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3 供应商应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印件放置投标文件中。

6.4 供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应在投标文件中放置认证证书复印件。

6.6 投标产品属于小微企业生产的产品，应在投标文件中说明。

6.7 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

7.6 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

8.联合投标

本次项目接受联合体形式投标。联合体投标，联合体成员不得超过2个，需提供联合体投标协议。

9.投标费用

9.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2供应商在收到成交结果通知书之前须向江苏建威建设管理有限公司交纳采购代理服务费。以成交金额为基数，招标代理服务费参照苏招协[2022]002号收费标准50.00%计取，清单及控制价编制、咨询服务费按苏建价协[2022]7号收费标准50.00%计取。评委费按实际发生计取，由成交供应商支付。

10.投标文件组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）

（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

（3）★报价一览表（含分项报价表）

（4）★《商务条款偏离表》

（5）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、属于监狱企业的证明文件

（6）供应商拟投入人员情况表

（7）供应商主要业绩汇总表

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）★第一章招标公告中二、供应商的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件

（注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6） 条”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6）条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。）

（10）★第一章招标公告中二、供应商的资格要求：3. 本项目的特定资格要求证明文件

（11）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）《技术条款偏离表》

（2）服务方案

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料

13.投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2本项目为固定综合单价合同。投标报价是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全部的价格体现。单价包含人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、规费、税金、成品维护、国家强制缴纳的各种社会保障资金、手续报批办理等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

13.3 供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供服务的分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业、节能环保产品，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17.投标报价

17.1 供应商应对投标文件中的《分项报价表》填报投标折扣率，并计算出分项单价。

18、投标文件的份数、签署

18.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19、投标文件的密封和递交

19.1 供应商应当将投标文件密封；

19.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

20、有下列情形之一的投标文件将拒收：

20.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

22.投标文件盖章

22.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章放入投标文件中的资格证明文件和有关资料加盖公章后放置投标文件中。

22.2 供应商应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

23.开标

23.1采购代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

23.2开标时，采购代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、服务期、项目负责人和投标文件规定的其他主要内容。

23.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.4 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家供应商进行竞争性谈判采购。

24.评标

24.1 评标组织

24.1.1评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选供应商或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

24.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

24.2 评标程序

24.2.1 投标文件的资格审查

24.2.1.1 采购人依法对供应商的资格进行审查。

24.2.1.2 采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

24.2.2 投标文件的符合性审查

24.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

24.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）没有按照招标文件要求盖章、签字的，以及没有《开标一览表》的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价（单价限价）的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于招标公告中第二条第4款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

24.2.3 投标文件的进一步评审

24.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

24.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.3 评标方法和标准

24.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商。

24.3.2评标标准详见文件第三章。

25.确定中标供应商

25.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

25.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.6在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；同时通知未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.7 所有投标文件不论中标与否，采购人均不退回。

26.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

27.评标过程的保密

27.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

27.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

28.签订合同

28.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

28.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

28.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

29.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.质疑

30.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

30.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

30.5 采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

31.投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

32.诚实信用

32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

32.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分（20分） | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的折扣率为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标折扣率）×20 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （55分） | 日常管理方案 （12分） | 根据供应商提供的日常管理方案的全面性、针对性、细致性等方面进行评分： 1.日常管理方案全面细致有针对性，完全符合采购人采购需求，得12分； 2.日常管理方案齐全，符合采购人采购需求，得9分； 3.日常管理方案简单，基本满足采购人采购需求，得6分； 4.日常管理方案不全面，内容有瑕疵得3分； 5.有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 维修质量保障措施（12分） | 根据供应商提供的维修质量保障措施等方面是否健全合理可行进行评分： 1.措施科学合理，方法针对性和可操作性强，得 12分； 2.措施基本合理，方法有可操作性，得9分； 3.措施简单，方法没有针对性，得6分； 4.措施不全面，方法应用有瑕疵，得3分； 5.有重大偏差或未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 合理化建议 （8分） | 根据供应商针对本项目提出的合理化建议进行评分： 1.合理化建议可行有效得8分； 2.合理化建议简单，可行性一般5分； 3.合理化建议片面，有瑕疵2分； 4.有重大偏差或未提供的，不得分。 | 主观分 |
|  |  | 重难点分析（12分） | 据供应商提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： 1.对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得12分； 2.对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识一般，相应对策措施基本可行，得9分； 3.对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识简单片面，得6分； 4.方案简单有瑕疵得3分； 5.有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 应急保障协调方案（11分） | 根据供应商提供的本项目应急保障协调方案（包括、突发事故、安全防护等）进行评分： 1.方案科学合理，方法具有针对性和可操作性，得 11分； 2.方案基本合理，方法有针对性，合理有效，得8分； 3.方案简单，方法基本可行，得5分； 4.方案不全面，方法不可行，得2分； 5.有重大偏差或未提供的，不得分。 | 主观分 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其他 （25分） | 企业业绩 （12分） | 供应商自2021年11月1日以来完成过类似市政项目的，每提供一个得3分，满分12分（以上业绩须提供合同和竣工验收证明材料复印件加盖供应商公章，时间以竣工验收证明材料为准）。 | 客观分 |
|  |  | 人员配置（11分） | （1）技术负责人：具备工程类中级技术职称得3分，具备工程类高级及以上技术职称得6分，本项最高得6分。 （2）其他人员（不含项目负责人和技术负责人）： ①具备工程类中级及以上技术职称的得3分，本项最高得3分； ②具有行政主管部门颁发的安全生产考核C类合格证的得2分，本项最高得2分。 （上述人员须提供相关证书的复印件和近半年任意一个月供应商为其缴纳社保凭证复印件并加盖供应商公章，且同一人员不可重复计分）。 | 客观分 |
|  |  | 主要设备（2分） | 供应商在《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明》中承诺投入摊铺机、铣刨机、光轮压路机、胶轮压路机、撒盐机、扫雪车、扫地车、洒水车、抢险工具车等主要设备满足本项目需求的得2分。 | 客观分 |
|  | 总分 | 100分 |  |  |

注：

1、在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖单位公章为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件加盖供应商电子公章为依据。

第四章 采购需求

一、项目名称：土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务

二、采购需求：土山片区市政道路及相关附属设施维护服务，包括但不限于原东山总部园建成片区范围内的市政道路维修（路面维修、路牙更换）、管道维修（雨污水管、井盖维修）、景观绿化维修、弱电管道、交通设施、河道设备等维护服务以及防汛、扫雪等应急服务（详见服务清单）。

三、预算金额：1000.0000万元

四、最高限价：本项目设置单价限价，以单价限价的100%为最高限价，按折扣率进行报价，超过限价均为废标。

五、服务期：1年。

六、报价须知：

（1）供应商报价时应充分考虑到可能由于工作量变化导致的价格变化的风险，该风险由供应商自行考虑，供应商不得因此要求采购人给予额外费用补偿。

（2）本项目为固定综合单价合同，单价包含人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、规费、税金、成品维护、国家强制缴纳的各种社会保障资金、手续报批办理等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

（3）供应商投标时只能在服务清单（详见附件二 服务清单）中填报一个单价折扣率，填报两个及以上折扣率的作废标处理。

（4）本项目为苏采云电子招投标，如供应商因系统原因无法填报折扣率只能填报优惠率时，优惠率=100%-折扣率。

七、服务要求

1、供应商在托管运营期内，负责项目设施的管理、运行、维修，并在托管运营期满时将项目设施完好、无偿移交给南京东山国际企业总部园开发有限公司，并保证能正常运行。

2、供应商应始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态。

3、供应商应按南京东山国际企业总部园开发有限公司的要求通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。

4、供应商应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报采购人批准。

5、运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，供应商须负全部责任并及时采取措施处理，同时立即报告采购人。

6、对整个项目设施设备改造须事先征得采购人同意。

7、供

应商应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受采购人对有关设施设备完好情况的检查。

8、道路巡查：供应商应制定道路巡查计划，每日对服务范围内所有道路安排专人巡查，及时发现并妥善处理各类道路交通安全隐患，同时设置必要的安全警示，上报相关人员及时组织维护维修等。每次巡查应做好相关巡查记录，并妥善保存重要事件相关影像资料。如因供应商巡查不到位，未及时发现道路安全隐患，造成第三方人员或财产损失的，由此产生的所有赔偿费用由供应商承担。

八、付款条件：

1、工作量按实结算。合同签订生效且在服务期内完成全部工作内容，甲方每半年付至实际完成工作量费用的50%；验收通过后，乙方提交有效的正式报告，通过主管部门审核并经审计确认后支付至审计结算价的85%；一年后付至审计结算价的97%，缺陷责任期满后余款付清（以上每次付款均扣除考核扣款、违约金等）。

2、甲方每次付款前，乙方应按甲方要求开具等额发票。否则，甲方有权拒绝付款。经甲方核准的违约金，甲方有权在当期应付服务款项中直接扣除。

3、项目完成工作量费用达到本项目预算金额（1000万元）时，服务合同自动终止。

九、结算方式：

1、结算时有单价的，结算单价=单价限价*中标折扣率。

2、结算时没有单价的，以清单中项目特征相似项单价为参考，即结算单价=相似项限价单价*中标折扣率；若无相似项或不适合，则以采购人委托的审计单位审核的定额单价*中标折扣率为准，即结算单价=审计单位审核的定额单价*中标折扣率。

3、上述结算方式和工作量均以采购人及其委托的审计单位的书面确认为准。

十、考核标准及要求（详见附件三）

采购人按季度对成交供应商进行考核，考核满分100分。季度考核得分90到100分不做处罚；得分80到89分，扣款2万元；得分60到79分，扣款4万元；得分60分以下为不合格，扣款8万元；招标文件和合同中单独约定的扣款和处罚与考核处罚可并罚。

| ## 附件一 道路情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 道路等级 | 路面面积（m2） | 人行道面积（m2） | 道口名称及面积总计 | 道口面积（m2） | 道口名称 | 道口面积（m2） | 道口名称 | 道口面积（m2） | 道口名称 | 道口面积（m2） | 道口名称 | 道口面积（m2） | 道口名称 | 道口面积（m2） | 面积汇总 |
| 1 | 文靖东路 | 天宏路~上高路 | 三级 | 16784 | 2243 | 文靖东路~万安北路 | 4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23262 |
| 2 | 祈泽路 | 天宏路~万安北路 | 四级 | 2719 | 1157 | 祈泽路~宏靖路 | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4643 |
| 3 | 天惠路 | 天宏路~临麒南路 | 四级 | 15654 | 6544 | 天惠路~宏靖路 | 907 | 天惠路~万安北路 | 1794 | 天惠路~上高路 | 1291 | 天惠路~润麒南路 | 1867 |  |  |  |  | 28057 |
| 4 | 天智路 | 上高路~临麒南路 | 四级 | 7923 | 4001 | 天智路~祥麟路 | 953 | 天智路~润麒南路 | 1586 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14463 |
| 5 | 万安北路 | 上高路~文靖东路 | 四级 | 10080 | 2918 | 万安北路~上高路 | 4480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17478 |
| 6 | 宏靖路 | 天宏路~文靖东路 | 四级 | 3722 | 1822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5544 |
| 7 | 天宏路 | 文靖东路~临麒南路 | 四级 | 14535 | 6440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20975 |
| 8 | 麟凤路 | 上高路~临麒南路 | 四级 | 13565 | 3839 | 麟凤路~润麒南路 | 3228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20632 |
| 9 | 祥麟路 | 天惠路~文靖东路 | 四级 | 2842 | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4387 |
| 10 | 麟鸿路 | 麟楦路~麟凤路 | 四级 | 784 | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1293 |
| 11 | 麟英路 | 麟楦路~麟凤路 | 四级 | 912 | 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1368 |
| 12 | 麟楦路 | 上高路~临麒南路 | 四级 | 5974 | 2871 | 麟楦路~润麒南路 | 1456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10301 |
| 13 | 天行路 | 润璟科技~永胜路 | 四级 | 26075 | 0 | 天行路~上高路 | 1451 | 天行路~润麒路 | 2140 | 天行路~临麒路 | 1325 | 天行路~万泰路 | 2447 |  |  |  |  | 33438 |
| 14 | 天临路 | 上高路~远泰路 | 四级 | 23158 | 6255 | 天临路~润麒路 | 2465 | 天临路~临麒路 | 1187 | 天临路~万泰路 | 2504 | 天临路~永胜路 | 1205 |  |  |  |  | 36774 |
| 15 | 丰泽路 | 长深高速桥~远泰路 | 三级 | 49968 | 156 | 丰泽路~上高路 | 2888 | 丰泽路~润麒路 | 2611 | 丰泽路~临麒路 | 1912 | 丰泽路~万泰路 | 2661 | 丰泽路~永胜路 | 1792 |  |  | 61988 |
| 16 | 市井路 | 长深高速桥~永胜路 | 四级 | 11239 | 0 | 市井路~上高路 | 869 | 市井路~润麒路 | 413 | 市井路~临麒路 | 305 | 市井路~万泰路 | 965 | 市井路~万泽路 | 854 | 市井路~永胜路 | 417 | 15062 |
| 17 | 润发路 | 长深高速~万泰路 | 四级 | 18395 | 0 | 润发路~上高路 | 1392 | 润发路~润麒路 | 955 | 润发路~临麒路 | 764 | 润发路~万泰路 | 966 |  |  |  |  | 22472 |
| 18 | 丰收路 | 润麒路西~万泰路 | 四级 | 5802 | 0 | 丰收路~润麒路 | 319 | 丰收路~临麒路 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6477 |
| 19 | 兴发路 | 润麒路西~沧麒路西 | 四级 | 21086 | 352 | 兴发路~润麒路 | 1144 | 兴发路~临麒路 | 1039 | 兴发路~万泰路 | 982 |  |  |  |  |  |  | 24603 |
| 20 | 永胜路 | 润发路~东麒路 | 四级 | 14027 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14027 |
| 21 | 万泽路 | 润发路~市井路 | 四级 | 2937 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2937 |
| 22 | 万泰路 | 兴发路北~东麒路 | 三级、四级 | 31492 | 3236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34728 |
| 23 | 临麒路 | 兴发路北~天智路 | 四级 | 35797 | 9427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45224 |
| 24 | 润麒路 | 兴发路北~文靖东路 | 三级、四级 | 59779 | 5429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65208 |
| 25 | 上高路 | 润发路北~文靖东路 | 三级 | 69612 | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76012 |
| 合计 |  |  |  | 464861 | 65600 | 60892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591353 |

备注：本表仅供参考，以现场实际为准。

## 附件二 服务清单

服务清单说明

1、服务清单应与采购文件等文件结合起来查阅与理解。

2、服务清单中所列项目及数量仅作为采购的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

3、服务清单中单价包含人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、规费、税金、成品维护、国家强制缴纳的各种社会保障资金、手续报批办理等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

4、服务清单中的每一个项目都需根据投标折扣率填入单价。

5、单价限价作为服务报价的最高限价，报价人报价不得超出最高限价，如超出，作废标处理。

6、服务清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## （一）服务清单

项目名称：土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价限价 | 折扣率（%） | 折扣后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨沥青层 | 1.铣刨沥青层、厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含铣刨清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 112.22 |  |  |
| 2 | 拆除沥青层 | 1.拆除沥青层、厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 102.35 |  |  |
| 3 | 拆除二灰碎石基层 | 1.拆除二灰碎石基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 103.92 |  |  |
| 4 | 拆除石灰土底基层 | 1.拆除石灰土底基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 69.53 |  |  |
| 5 | 拆除水泥稳定碎石基层 | 1.拆除水泥稳定碎石基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 109.66 |  |  |
| 6 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.拆除水泥混凝土基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 114.06 |  |  |
| 7 | 拆除钢筋混凝土 | 1.拆除钢筋混凝土，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 139.12 |  |  |
| 8 | 拆除人行道1 | 1.材质：人行道板花岗岩面层及座浆拆除，厚度自行踏勘 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 | m2 | 13.32 |  |  |
| 9 | 拆除人行道2 | 1.材质：保护性拆除人行道板苏普洛克砖面层及座浆，厚度自行踏勘 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 | m2 | 13.32 |  |  |
| 10 | 树池砌筑拆除 | 1.材质：保护性拆除树池 2.部分废料处理，含外运等自行考虑 | m | 10.54 |  |  |
| 11 | 拆除侧石 | 1.保护性拆除砼侧石，拆除石材类侧石及侧石基础 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m | 14.95 |  |  |
| 12 | 拆除平石 | 1.保护性拆除砼平石，拆除石材类平石及平石基础 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m | 15.16 |  |  |
| 13 | 挖一般土方、石方、淤泥等 | 1.土壤类别：供应商勘察现场并综合考虑报价 2.挖土深度：供应商自行考虑 3.其他：含沟槽土方、基坑土方、石方、淤泥开挖、装车、平整、清表等所有涉及土方、石方工作内容，开挖方式自行考虑；含人工配合修底、修坡、台阶、整平等 | m3 | 10.51 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：（含土方、石方、淤泥等）供应商综合考虑 2.运距：自行考虑 3.场内外环保措施（冲洗、保洁费等）等相关费用包括在此综合单价中 | m3 | 68.46 |  |  |
| 15 | 透层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2 | m2 | 5.1 |  |  |
| 16 | 封层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-1 2.喷油量：0.9~1.0kg/m2 | m2 | 11.5 |  |  |
| 17 | 粘层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-3 2.喷油量：0.5~0.7L/m2 | m2 | 5.1 |  |  |
| 18 | 高性能聚酯防裂布 | 1.高性能聚酯防裂布 2.抗拉强度≥50KN,纵横向延伸率不大于4% 3.幅间搭接接宽度不小于50cm | m2 | 10 |  |  |
| 19 | 石灰稳定土底基层 | 1.石灰稳定土底基层,厚度现场确定 2.含灰量：12%，压实度≥98% 3.分层压实满足设计及规范要求 4.原地面压实及检验 | m3 | 199.44 |  |  |
| 20 | 水泥稳定碎石基层 | 1.水泥稳定碎石基层,厚度现场确定 2.5%水泥稳定碎石 3.分层压实满足设计及规范要求 | m3 | 540 |  |  |
| 21 | 二灰结石 | 1.二灰结石 2.配合比综合考虑 3.分层压实满足设计及规范要求 | m3 | 409.61 |  |  |
| 22 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土基层，包括浇筑、振捣、灌缝、养护 2.含模板搭拆 | m3 | 560 |  |  |
| 23 | 地基注浆（地聚合物材料早强型） | 1.地层情况：详见地质勘探报告 2.成孔深度、间距：孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 3.浆液种类及配合比：地聚合物混合料（早强型），地聚物材料：水=1：0.32 4.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 5.具体要求符合采购人需求 | m2 | 171.75 |  |  |
| 24 | 地基注浆（地聚合物材料普通型） | 1.地层情况：详见地质勘探报告 2.成孔深度、间距：孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 3.浆液种类及配合比：地聚合物混合料（普通型），地聚物材料：水=1：0.32 4.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 5.具体要求符合采购人需求 | m2 | 149.6 |  |  |
| 25 | 粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-25C粗粒式石灰岩，压实度符合设计要求 3.厚度现场确定 | m3 | 1350 |  |  |
| 26 | 中粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-20C中粒式SBS改性玄武岩+0.3%抗车辙剂，压实度符合设计要求 3.厚度现场确定 | m3 | 1839.56 |  |  |
| 27 | 细粒式沥青混凝土1 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：SMA-13细粒式SBS改性玄武岩+0.3%木质纤维 3.压实度符合设计要求 4.厚度现场确定 | m3 | 2171.5 |  |  |
| 28 | 细粒式沥青混凝土2 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-13C（玄武岩,SBS改性） 3.压实度符合设计要求 4.厚度现场确定 | m3 | 1748.21 |  |  |
| 29 | 就地热再生加铺面层 | 1.原路面（整形）就地热再生4cm 2.同时加铺2cmSMA-13（玄武岩,SBS改性）,一并碾压。 3.压实度符合设计要求 | m2 | 102.06 |  |  |
| 30 | 老沥青路面裂缝处灌缝 | 1.老沥青路面裂缝处灌缝：裂缝清理、鼓风机吹净、风干、沥青油灌缝 | m | 8.15 |  |  |
| 31 | 沥青混凝土-柔性路面材料 | 1、10cmSFP-13半柔性路面材料，外加剂品种和掺量符合相关要求 2、沾油层：1cm改性乳化沥青 3、老路基层 4、其他未详处须符合采购人需求 | m2 | 302.34 |  |  |
| 32 | 半柔性路面层JGM301灌浆 | 1、沥青路面（透水面）灌浆及抹面 2、清单量按沥青混凝土体积 | m3 | 2818.57 |  |  |
| 33 | 锯缝 | 1.所有材质路面的锯缝机锯缝 2.厚度：结算现场实际情况综合考虑 | m | 16.56 |  |  |
| 34 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，花岗岩材质规格，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 131.54 |  |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，混凝土材质规格同原材质，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 47.27 |  |  |
| 36 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧石，花岗岩材质规格，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 153.75 |  |  |
| 37 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧石，混凝土材质规格同原材质，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 51.47 |  |  |
| 38 | 安砌平石（100%旧料利用） | 1.原平石保护性拆除，C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 | m | 58.58 |  |  |
| 39 | 安砌侧石（100%旧料利用） | 1.原侧石保护性拆除，C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 | m | 65.11 |  |  |
| 40 | 花岗岩人行道板铺设1 | 1.3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.花岗岩材质规格同原材质 | m2 | 231.56 |  |  |
| 41 | 苏普洛克人行道板 | 1.苏普洛克道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，苏普洛克道板材质规格同原材质。 | m2 | 126.77 |  |  |
| 42 | 花岗岩人行道板铺设2 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm厚花岗岩人行道板铺装层，花岗岩材质规格同原路材质 | m2 | 292.34 |  |  |
| 43 | 人行道碎石垫层 | 1.人行道碎石 2.原地面压实 3.5cm厚碎石找平层+碾压 4.满足设计及规范要求 | m2 | 22.45 |  |  |
| 44 | 人行道混凝土基层 | 1.人行道混凝土基层 3.15cm厚C20商品混凝土（含模版） 3.满足设计及规范要求 | m2 | 116.51 |  |  |
| 45 | 树池砌筑（利旧） | 1.5cm厚C20混凝土基础 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.树池边框（利旧） | m | 9.43 |  |  |
| 46 | 树池砌筑 | 1.5cm厚C20混凝土基础 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.光面花岗岩边框，花岗岩材质规格同原路材质 | m | 129.55 |  |  |
| 47 | 70#冷补沥青 | 1.70#冷补沥青 2.具体工艺符合规范要求 | m3 | 3596.55 |  |  |
| 48 | 花岗岩隔离墩1 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径300mm*高600mm | 个 | 244.28 |  |  |
| 49 | 花岗岩隔离墩2 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径150mm*高600mm | 个 | 197.65 |  |  |
| 50 | 中分带、侧分带岛头异形侧石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形侧石（花岗岩） 3.20mm厚1：2水泥砂浆 4.规格：异形侧石依据现场调整 | m | 169.48 |  |  |
| 51 | 中分带、侧分带岛头异形平石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形平石（花岗岩） 3.20mm厚1：2水泥砂浆 4.规格：异形平石依据现场调整 | m | 169.48 |  |  |
| 52 | 铺土工格栅 | 1.铺设土工格栅 | m2 | 16.35 |  |  |
| 53 | 悬臂式挡墙 | 1.悬臂式挡墙 2.C30砼（含模板） 3.满足设计及规范要求 | m3 | 980.38 |  |  |
| 54 | 重力式片石挡墙 | 1.名称：重力式片石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格：满足设计及规范要求 3.滤水层要求：满足设计及规范要求 4.沉降缝要求：满足设计及规范要求 | m3 | 835.63 |  |  |
| 55 | 现浇构件钢筋1 | 1.钢筋种类：满足设计及规范要求 2.钢筋规格：Φ>10 | t | 5611.77 |  |  |
| 56 | 现浇构件钢筋2 | 1.钢筋种类：满足设计及规范要求 2.钢筋规格：Φ＜10 | t | 6704.53 |  |  |
| 57 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.压实度满足设计及规范要求 | m2 | 2.89 |  |  |
| 58 | 6cm透水砖（20cmX10cmX6cm） | 1.块料品种：陶瓷透水砖 2.规格：20cm*10cm*6cm 3.砂浆厚度等级：3cm1：6干硬性水泥砂浆 | m2 | 108.94 |  |  |
| 59 | 7cm透水砼（面层） | 1.7cm厚透水砼，彩色透水水泥混凝土面层顶用无色透明双丙聚氨酯封闭处理 2.具体做法须符合采购人需求 3.颜色有甲方现场确定 | m2 | 86.94 |  |  |
| 60 | 混凝土人行道基础 | 1.8cm厚C30透水砼（含模版） | m2 | 94.73 |  |  |
| 61 | 级配碎石垫层 | 1.20cm厚人行道级配碎石 2.压实度满足设计要求 | m2 | 86 |  |  |
| 62 | 人行道花岗岩盲道砖铺设 | 1.5cm花岗岩人行道板（含盲道） 2.3cmM15水泥砂浆垫层， 3.具体做法须符合采购人需求 | m2 | 254.07 |  |  |
| 63 | 穿孔盲管 | 1.人行道透水砼底UPVC穿孔盲管（规格综合考虑） 2.满足设计及规范要求 | m | 14.22 |  |  |
| 64 | 抗渗混凝土 | 1.绿化带侧石边P8抗渗砼 C20 （含模版） 2.满足设计及规范要求 | m3 | 655.56 |  |  |
| 65 | 砖砌构筑物 | 1.M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 | m3 | 762.18 |  |  |
| 66 | 瓷砖贴面 | 1.清理及修补基层表面。 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘。 4.瓷砖贴面、修嵌缝隙。 5.除污、打蜡擦亮。 6.材料运输及清场等。 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由供应商自行考虑。 | m2 | 211.76 |  |  |
| 67 | 文化砖贴面 | 1.清理及修补基层表面。 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.文化砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮。 6.材料运输及清场等。 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由供应商自行考虑。 | m2 | 199.81 |  |  |
| 68 | 不锈钢钢板板凳 | 1.不锈钢钢板板凳 2.规格1200*500，立柱直径为50不锈钢钢管，骨架为40*40*2方管。板凳面为1.5mm不锈钢拉丝钢板， 3.含基础、预埋件等 4.具体样式由采购人现场指定 | 个 | 349.68 |  |  |
| 69 | 不锈钢栏杆 | 1.全304不锈钢材质 2.尺寸及样式 1200mm高，3mm厚，具体样式由甲方现场指定 | m | 367.16 |  |  |
| 70 | 石质栏杆更换 | 1.花岗岩栏杆拆除、更换 2.含旧栏杆外运、渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 3.样式同原有桥栏杆 | m | 699.39 |  |  |
| 71 | 石质栏杆维修 | 1.利用原有花岗岩栏杆加固、安装 2.含渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 | m | 349.68 |  |  |
| 72 | 镀锌钢喷塑绿化护栏网 | 1.高85cm，立柱50*50*1.2mm，横栏25*50*1.0mm，竖栏19*19*1.0mm 2.深绿色 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 93.5 |  |  |
| 73 | 绿化护栏网 | 1.立柱70*100*1.2mm，5mm铁丝，网孔70*150mm 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 125.56 |  |  |
| 74 | 墙面涂料粉刷 | 1.颜色同原有墙面 2.旧墙面涂料，抹灰铲除等 3.找平，抹灰等综合考虑 4.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场及运距 | m2 | 30.58 |  |  |
| 75 | 反光漆涂刷 | 1.红黄黑白四种颜色 2.基层处理、划线等全部工作 3.满足设计及规范要求 | m2 | 22.97 |  |  |
| 76 | 回行挡非机动车护栏 | 1.规格、型号：满足市政道路规范及采购人要求 2.材料品种：综合考虑 3.含基础、垫层等 4.材料品种、厚度：满足相关市政道路规范要求 | m | 151.19 |  |  |
| 77 | 热熔漆标线 | 1.厚度≥2mm， 2.线型：综合考虑 3.包含基层清理，放样，修线等全部费用 4.满足设计及采购人要求 | m2 | 61.4 |  |  |
| 78 | 计日工1 | 1.日常工作中不涉及材料，只涉及人工清理、拆除、搬运等工作 2.按人工计价 | 工日 | 158.53 |  |  |
| 79 | 计日工2 | 1.技术工种 2.按人工计价 | 工日 | 237.79 |  |  |
| 80 | 轮胎式挖掘机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的轮式挖机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 845.58 |  |  |
| 81 | 平地机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的平地机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 1748.46 |  |  |
| 82 | 装载机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的装载机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 2098.15 |  |  |
| 83 | 渣土车 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的渣土车（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 1165.64 |  |  |
| 84 | 道路巡查 | 道路巡查：制定道路巡查计划，每日对服务范围内所有道路安排专人巡查，及时发现并妥善处理各类道路交通安全隐患，同时设置必要的安全警示，上报相关人员及时组织维护维修等。每次巡查应做好相关巡查记录，并妥善保存重要事件相关影像资料。如因巡查不到位，未及时发现道路安全隐患，造成第三方人员或财产损失的，由此产生的所有赔偿费用由供应商承担。 | 日 | 316.7 |  |  |
| 85 | 降检查井（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 244.34 |  |  |
| 86 | 升检查井（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 323.28 |  |  |
| 87 | 降雨水口（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 201.72 |  |  |
| 88 | 升雨水口（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 202.06 |  |  |
| 89 | 自调式防沉降检查井盖更换 | 1.自调式防沉降五防井盖，采用 C250 型重型五防球墨铸铁井盖及防沉降盖板，参见 06MS201-6。材质为球墨铸铁，荷载满足D400，具体样式由甲方现场指定 2.井内安装防坠装置 3.含原有检查井盖、井框拆除 | 套 | 1330.56 |  |  |
| 90 | 检查井井盖更换 | 1.直径700mm-1000mm材质：钢筋混凝土 2.结合现场实际情况综合考虑井盖（重型、轻型等）并报价 | 套 | 617.2 |  |  |
| 91 | 砌检查井 | 1.检查井圆形收口，井径700，深度小于2m 2.整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实等全部工作 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 2427.04 |  |  |
| 92 | 雨水篦1 | 1.材质：钢筋混凝土（单篦） 2.规格：综合考虑 | 套 | 158.52 |  |  |
| 93 | 雨水篦2 | 1.材质：钢筋混凝土（双篦） 2.规格：综合考虑 | 套 | 182.06 |  |  |
| 94 | 管道疏通 | 1.管道疏通 2.管径大小及材质投标方综合考虑 3.含渣土、垃圾、淤泥等装车、外运、弃置、消纳、保洁，渣土费不计。 | m | 21.99 |  |  |
| 95 | 铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 | 套 | 286.86 |  |  |
| 96 | 混凝土雨水篦更换为铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 2.井室满足图集要求 3.包括原有雨水篦拆除、外运 | 套 | 345.14 |  |  |
| 97 | 雨水连接管 | 1.垫层、基础材质及厚度碎石垫层、混泥土包封（含模板） 2.管道材质及规格混凝土，DN300 3.连接形式胶圈接口 4.铺设深度满足设计及规范要求 | m | 233.5 |  |  |
| 98 | 盲沟 | 1.400*400碎石盲沟； 2.DN100塑料透水管，UPVC横向连接管，细石砼包封； 3.渗水土工布、防水土工布； 4.具体做法须符合采购人需求；含土方挖、填、外运、弃置、保洁等所有费用； | m | 195 |  |  |
| 99 | 混凝土管（300） | 1.雨水d300钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层、 4.C30混凝土满包基础（另计） 5接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 273.19 |  |  |
| 100 | 混凝土管（400）1 | 1.雨水d400钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层 4.C30混凝土满包基础（另计） 5.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 359.92 |  |  |
| 101 | 雨水口连接管C30混凝土满包 | 1.管道包封，管径综合考虑，C30混凝土满包封 2.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | m3 | 693.29 |  |  |
| 102 | 混凝土管（500） | 雨水d500钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d500 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 608.2 |  |  |
| 103 | 混凝土管（600） | 雨水d600钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d600 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 771.95 |  |  |
| 104 | 混凝土管（800） | 雨水d800钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d800 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 1041.54 |  |  |
| 105 | 砌筑井1 | 雨水检查井（圆形井）（D=600）混凝土模块井（规格1100） 1.做法：12S522-21 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 6508.31 |  |  |
| 106 | 砌筑井2 | 雨水检查井（圆形井）（D=800）混凝土模块井（规格1300） 1.做法：12S522-21 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 7871.57 |  |  |
| 107 | 砌筑井3 | 水检查井（矩形三通井）（D=1000）混凝土模块井（规格1800*1800） 1.做法：12S522-49 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 15744.09 |  |  |
| 108 | 偏沟式双箅雨水口 | 1.偏沟式双箅雨水口、砖砌雨水口承载力D400级 2.具体详见图集16S518-10 3.其他详见设计图 4.含球墨铸铁篦盖、座 | 座 | 1211.93 |  |  |
| 109 | 更换排水检查井盖井座1 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.球墨铸铁防沉降井盖（含座）、承载力D400 3.参数须满足采购人需求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 928.81 |  |  |
| 110 | 更换排水检查井盖井座2 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.更换钢纤维混凝土井盖（含座）、承载力c250 3.参数须满足采购人需求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 374.27 |  |  |
| 111 | 隐形井盖 | 1.3*50*50方钢支柱@150 2.6mm厚Q235钢板，Φ10钢筋加强 3.10*30起吊口 4.尺寸根据现场井盖尺寸调整，需完全覆盖检查井 5.上层铺装及破损井盖更换另计入 5.满足设计及规范要求 | 座 | 572.12 |  |  |
| 112 | 安全防坠网 | 1.成品安全防坠网 2.承载力≥150kg 3.满足设计及规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 29.15 |  |  |
| 113 | 混凝土管（400） | 污水d400钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d400 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 359.92 |  |  |
| 114 | 砌筑井4 | 污水检查井（圆形井）混凝土模块井（规格900） 1.做法：12S522-22 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 7328.24 |  |  |
| 115 | 砌筑井5 | 污水检查井（圆形井）混凝土模块井（规格1100） 1.做法：12S522-22 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 8477.47 |  |  |
| 116 | 弱电管道沟槽 | 1.断面尺寸为700mm深*500mm宽 2.10cm厚C15混凝土垫层 3.含管沟挖填土 4.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 5.综合机械及人工作业 | m | 85.9 |  |  |
| 117 | 弱电管道1 | 1.直径100PE管 2.含土方开挖回填等 | m | 75.54 |  |  |
| 118 | 弱电管道2 | 1. Φ108镀锌钢管 2.含土方开挖回填等 | m | 160.03 |  |  |
| 119 | 弱电检查井 | 1.尺寸60cm*90cm*深80cm 2.钢筋混凝土井圈和盖板（盖板刻字由甲方定） 3.M15砂浆+标准砖砌筑，1：3砂浆抹面 4.含挖填土及外运，供应商自行考虑土场、运距等 | 座 | 650 |  |  |
| 120 | 拉管 | 1.直径100PE管拉管施工 2.拉管深度根据建设单位需要、土质请结合现场自行考虑，包含工作坑和接收坑等全部内容 3.含淤泥清运、含大型机械进退场等全部工作内容. | m | 441.26 |  |  |
| 121 | 热熔标线 | 热熔标线厚度为2mm，保质期为不少于2年，干燥通车时间小于30分钟。干燥后，外观应无起皱、起泡、开裂、斑点、脱落、粘胎现象、颜色纯正。玻璃微珠应当充分与标线涂料粘合，不得自然或辗压脱落，夜间反光可视距离达到300米。抗压强度大于12mpa，耐低温-20℃至高温70℃不变形开裂及异常变色。热熔标线要求采用JT/T280-2004《路面标线涂料》中的反光型涂料，震荡标线要求采用凸起型涂料。 | ｍ² | 39.5 |  |  |
| 122 | 常温标线 | 冷喷常温标线要求采用JT/T280-2004《路面标线涂料》中的常温型涂料。涂抹外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂抹颜色和外观应与标准板差异不大。干燥通车时间小于15分钟。厚度为0.3mm，保质期为不少于8个月。 | ｍ² | 12 |  |  |
| 123 | 非机动车位反光漆涂装 | 反光漆由丙烯酸树脂、反光颜料、反光微珠、助剂、溶剂等调制而成。反光漆：具有反光率高，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾、抗酸碱性能。 | ｍ² | 53.51 |  |  |
| 124 | 高压水洗除标线 | 对于不同厚度的标线，选择相适应的压力，并不是压力越大越好，当压力越大时，水射流对于标线的冲击力越大，标线越容易剥离基体，但大到一定程度时也会对路面造成损伤。实验表明对1 mm厚度的路面标线，当靶距为27 mm，压力为1300 bar时路面无破损，清洗效果较好。 | ｍ² | 56.5 |  |  |
| 125 | 1.5ｍ*0.45ｍ路名牌 | 版面：1.5ｍ*0.45ｍ*2、双面、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、立杆φ89*5*3000（含基础） | 套 | 1658 |  |  |
| 126 | φ0.8ｍ各类标志牌 | 版面：φ0.8ｍ*2、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009 | 块 | 860 |  |  |
| 127 | 1ｍ*1.5ｍ清拖标志牌 | 版面：1ｍ*1.5ｍ*2、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、立杆φ89*5*3000（含基础） | 套 | 1680.00 |  |  |
| 128 | 1*1.5ｍ悬臂分道（指路）标志牌 | 版面：1ｍ*1.5ｍ*2*3块，、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、杆件：Ø273*7ｍ*7.5ｍ悬臂式连体杆件（含基础） | 套 | 17441.02 |  |  |
| 129 | - 信号灯维保 | 1.园区范围内所有交通信号灯的维护维修，确保信号的正常运行。 2.报价综合考虑完成本项工作的所有费用（主材费用除外） | 项（包干价） | 100000 |  |  |
| 130 | 信号灯 | 镁芒、Ø400 | 套 | 3480 |  |  |
| 131 | 倒计时屏 | 镁芒、Ø780 | 套 | 6240 |  |  |
| 132 | 行人灯 | 镁芒、Ø300 | 套 | 2300 |  |  |
| 133 | 多相位信号机 | 多伦、与交警大队联网 | 台 | 32000 |  |  |
| 134 | 信号灯主板 | 镁芒 | 只 | 1500 |  |  |
| 135 | 倒计时主板 | 镁芒 | 只 | 2000 |  |  |
| 136 | 灯炬 | 镁芒 | 只 | 750 |  |  |
| 137 | 电源保护器 | 2P(1P+N) 100KA | 套 | 90 |  |  |
| 138 | 三眼模数化插座 | 25A | 个 | 36 |  |  |
| 139 | 两眼模数化插座 | 16A | 个 | 33.6 |  |  |
| 140 | 保险丝 |  | 只 | 12 |  |  |
| 141 | 开关 | 2P 63A | 只 | 72 |  |  |
| 142 | 电源开关 | 1P 63A | 只 | 48 |  |  |
| 143 | 空气开关 | 1P 32A | 个 | 42 |  |  |
| 144 | PE管DN50 | 含开挖（0.3m*0.3m*0.4m）砼包封及回填 | ｍ | 48 |  |  |
| 145 | 独立接地角钢∠6 |  | 根 | 50 |  |  |
| 146 | 电缆检查井（500×650×650砖砌、井盖、土方） |  | 座 | 650 |  |  |
| 147 | 悬臂式信号灯预埋件 | ф26螺栓*8根 | 座 | 500 |  |  |
| 148 | 电缆线 | RVV2*1.5ｍｍ | ｍ | 4.92 |  |  |
| 149 | 电缆线 | RVV4*1.5ｍｍ | ｍ | 9.8 |  |  |
| 150 | 电缆线 | RVV3*1.5ｍｍ | ｍ | 8.11 |  |  |
| 151 | 电缆线 | RVV2*4ｍｍ | ｍ | 13.2 |  |  |
| 152 | 电缆线 | RVV2*1ｍｍ | ｍ | 4.2 |  |  |
| 153 | 电缆线 | RVV7*1.5ｍｍ | ｍ | 15.5 |  |  |
| 154 | 路口信号系统调试 |  | 系统 | 1000 |  |  |
| 155 | 路口信号系统联网 |  | 系统 | 2000 |  |  |
| 156 | 高架车机械台班 | 高架工程车 | 台班 | 1200 |  |  |
| 157 | 信号灯杆件出新 | 打磨后喷漆 | ｍ² | 50 |  |  |
| 158 | 河道设备维护 | 一、鼓风机11台、微孔曝气管11组丰收河闸门1座、胜利河截污井1座及配套设备、中心河截污井2座及配套设备、胜利河曝气系统 二、服务内容（包括但不限于） （1）供应商应依据管养任务和需求，制定管理组织网络和养护计划，并严格落实 24 小时值班、日常巡检、登记统计、安全操作和排水监督等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。 （2）设备养护人员不得低于 3 人，车辆不得少于 1 辆； （3）要求每天不低于两次的巡逻检查曝气设备是否正常启动，或根据水质状况，调整设备运行时间。 （4）曝气风机定期更换齿轮油，对已损坏的曝气管进行维修更换。 （5）河道内所有设备的定期维护、易损易耗件更换、设备除锈防腐、润滑油添加等并确保所有设备正常运转。 （6）每季度 10 日之前向采购人提交运营养护报表和运营报告，报表应包括设施巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录。 三、服务要求 （1）一体化提升泵站的单台水泵提升能力不低于150t/h，扬程不低于20m。 （2）纳米曝气系统的每组曝气能力不低于3.5m3/min。 （3）供应商在托管运营期内，负责项目设施的管理、运行、维修，并在托管运营期满时将项目设施完好、无偿移交给南京东山国际企业总部园开发有限公司，并保证能正常运行。 （4）供应商应始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态。 （5）供应商应按南京东山国际企业总部园开发有限公司的要求通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。 （6）供应商确保项目所有设施正常运行，曝气系统每天运行时间不短于8小时，系统全年总运行天数不小于300天。 （7）供应商应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报采购人批准。 （8）运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，供应商须负全部责任并及时采取措施处理，同时立即报告采购人。 （9）对整个项目设施设备改造须事先征得采购人同意。 （10）供应商应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受采购人对有关设施设备完好情况的检查。 | 项（包干价） | 250000 |  |  |
| 159 | 河道曝气管更换 | 曝气管每根约12米长 | 根 | 280 |  |  |
| 160 | 潜污泵（带铰刀）更换 | 铰刀型潜污泵拆除旧泵安装新泵，潜污泵（带铰刀）参数：(Q=800m'/h,H-15m)功率P=55kw | 台 | 35000 |  |  |

备注：

1、注：工作内容包括但不限于本表，结算单价按投标折扣率*单价限价计算，结算时单价不变，工程量按实结算。

2.本表中单价为全费用单价最高限价，供应商按照总折扣率进行报价，报价折扣率不得超过100%,否则按无效标处理。

3.特别说明：本章内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。

## 附件三 土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务季度考核表（该考核表仅为样稿，供供应商参考，采购人实施本项目时将根据现场情况具体细化）

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | - 管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，须配备一名管理人员和一名专职安全员。 | 人员配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | - 班组配备：供应商须配备一个固定维修班组和1个机动班组；每个固定班组配备工程车一辆、发电机1台、破碎锤2套、切割机2把、警示牌2套、锥形桶和水马各50个，泥瓦工大工2名、小工4名，机动班组配置要求同固定班组。 | 班组配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 3、材料配备。供应商需储备足量维修常规材料（每个型号的花岗岩道板砖、面包砖、路牙、雨水篦、检查井井盖、护栏网、冷补沥青、水泥、黄沙、石子等），不得出现因材料缺失影响维修情况；特殊材料根据工作安排及时采购。 | 材料配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
| 巡查 管理 | 4、巡查人员。每个标段供应商配备的巡查人员不得少于2名，年龄不得大于50岁，身体健康，工作认真细心，且须熟练骑行电动车。 | 巡查人员 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 5、巡查频次。供应商须每日安排巡查人员对标段内市政道路及市政设施开展巡查，并将每日巡查结果上报管理方，由管理方确定维修内容；供应商每周须完成标段范围所有市政道路和市政附属设施巡查。 | 日巡未达频次扣1分/次 周巡未全覆盖 扣2分/次 巡查结果未报 扣1分/次 | 8分 |  |  |
|  | 6、巡查漏项。管理方每周组织供应商、监理单位对每个标段巡查情况进行抽查，每个标段抽查道路不少于3条，对照巡查菜单检查是否有漏项；采购人通过抽查、菜单、投诉或其它渠道发现的道路病害问题，对照巡查菜单是检查是否有漏项。 | 巡查漏项 扣1分/处 | 8分 |  |  |
| 工作 管理 | 7、计划申报。供应商须将每日巡查情况、甲方下达的指令等及时编制成完整、可行的工作计划和方案并上报审批。 | 计划申报 未达要求 扣2分/次 | 10分 |  |  |
|  | 8、指令落实。供应商须严格按照审批意见实施维修，不得随意更改维修计划和方案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向管理方反馈。 | 指令落实 未达要求 扣2分/次 | 8分 |  |  |
|  | 9、进度达标。供应商须严格按照审批意见实施维修，须在要求的时间内完成，遇不可抗力可顺延。 | 实施进度 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | 10、质量达标。供应商的所有维修质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣1分/处 | 4分 |  |  |
|  | 11、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题2小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需编制工作方案和计划的需在当天编制上报。 | 应急响应 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | - 安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产（含防疫）教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | 13、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣4分/处 | 24分 |  |  |
|  | 14、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣2分/次 | 8分 |  |  |
|  | 15、档案管理。供应商须在每季度第一个工作日将上一个季度已完工作的台账、计量整理汇总（资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报管理方审核。 | 档案管理 未达要求 扣2分/次 | 2分 |  |  |
| 负面 影响 | 16、因供应商工作、管理过失造成12345等有效投诉。 | 有效投诉 扣1分/条 | 2分 |  |  |
|  | 17、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 18、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣2分/次 | 2分 |  |  |
|  | 19、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如文明典范城市创建督查等）被通报。 | 问题通报 扣2分/处 | 2分 |  |  |

备注：

季考核得分90到100分，不做处罚；

季考核得分80到89分，扣款2万元；

季考核得分60到79分，扣款4万元；

季考核得分60分以下为不合格，扣款8万元。

第五章 合同

南京市江宁区政府采购合同（服务类）

项目编号：

项目名称：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：土山片区管办2025-2026年度市政设施维护服务。

2.合同签订地点：南京市江宁区东麒路33号。

3.项目承包范围：土山片区市政道路及相关附属设施维护服务，包括但不限于原东山总部园建成片区范围内的市政道路维修（路面维修、路牙更换）、管道维修（雨污水管、井盖维修）、景观绿化维修、弱电管道、交通设施、河道设备等维护服务以及防汛、扫雪等应急服务（详见采购需求）。

二、合同服务期

服务期：1年，自年 月 日至年  月  日。

三、质量标准

项目质量符合国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（预估总价）为：人民币（大写）（¥元）；

单价折扣率 ：         。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。单价是完成本项目所发生的所有费用，包含人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、规费、税金、成品维护、国家强制缴纳的各种社会保障资金、手续报批办理等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。

五、项目负责人

乙方项目负责人： ，注册证书号：。

六、组成本合同的有关文件

下列关于南京市江宁区公开采购招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

乙方投标文件、乙方投标时所提供的样品、投标承诺、服务承诺、技术规格偏离表、中标或成交通知书及甲乙双方商定的其他文件。

经双方确认的有关事宜的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾之处，应以确定时间在后的为准。

七、权利及义务保证

1、乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，同时甲方有权解除合同，要求乙方承担签约合同价30%的违约金。

2、乙方义务提交的竣工资料的内容：竣工验收申请报告、竣工验收资料、竣工图、竣工结算资料、设计变更、签证等。

乙方需要提交的竣工资料套数：肆套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收申请报告、竣工验收资料在申请竣工验收前7日内提供，其余资料在项目竣工验收合格后30天内。

乙方提交的竣工资料形式要求：纸质件（按照要求盖章、签字）和电子件。

3、乙方应履行的其他义务：

1）承担服务安全保卫工作及非夜间服务照明的责任：乙方承担服务范围的安全保卫工作，建立安全巡查制度，对服务场地的安全防护工作（包括照明，安全设施、脚手架、支架 等）负全责。对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，服务现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保服务阶段的一切安全工作。禁止无关人员进入服务现场，保证服务范围内人员、财产的安全工作。费用在报价中已含。无论因何种原因，乙方人员导致自身或他人人身、财产损害的，由乙方承担因此产生的全部责任，与甲方无关。

2）乙方必须保证周边市政道路通畅，并自行解决好与四邻的交通、环卫和服务噪音、降尘等问题，降噪、降尘、渣土证等手续，由乙方负责，甲方协助，费用由乙方承担；

3）已完项目成品保护的特殊要求及费用承担：乙方应无条件做好自身承包范围内的成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，该费用已考虑在投标报价中，成品保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或照价赔偿；

4）服务场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由乙方负责具体保护工作，费用已包含在合同总价中，如造成损害，一切费用由乙方承担；

5）服务场地清洁卫生的要求：按文件和标化现场要求执行，做到文明服务、规范服务，保持场地整洁卫生，竣工验收合格后一周内负责将现场所有临时设施拆除，将建筑垃圾清运出场，做到工完场清，并承担相关费用；

6）双方约定乙方应做的其它工作：

a、准时参加甲方项目例会和专题会议，如迟到或缺席，每发生一次，甲方有权对乙方处以2000元/次的违约金。

b、遵守政府和市容、环保等有关部门对服务现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

c、乙方应在服务前对现场进行详细的测量和勘察，如因乙方未能很好地审核现场和对现场进行详细的测量与勘察，而造成服务中不得不返工的责任应由乙方自行负责，并承担所有相关费用和工期延误责任。

d、开工前乙方应对服务现场认真核查，积极配合甲方组织的设计交底会审工作，并有义务指出现场上任何不符服务常规、惯例或规范之处，如有需要修改或澄清的内容，乙方应及时制定相关方案报甲方认可后实施。如因乙方原因未能在服务该道工序提前10天协调解决好上述矛盾、问题而造成的工期、费用的损失，由乙方承担全部责任。

f、竣工后将临时设施拆除、淤泥堆放符合招标人要求、建筑垃圾及渣土应及时清运出场，否则甲方有权自行或委托他人拆除、清场，发生的一切费用从项目款中扣回。

g、乙方同意在项目实施过程中，因为项目变更、甲方根据项目建设的需要等原因，将可能对乙方承包范围内的项目、材料品种和项目数量进行增加或删减，合同价按合同约定调整。

h、不论材料以何种方式供应，乙方都必须对项目上使用的所有材料进行检查和验收，做好开箱检查、抽样、封样、送检等工作，并保证所有用于项目上的材料及设备符合本项目所涉及的有关规范及设计的要求。否则，由乙方承担由此造成的所有责任和损失。乙方还应负责材料设备的卸货、堆放和保管等工作，并承担相应费用。

i、乙方在服务期间不得以问题、争议未及时解决而停止服务，如乙方因此未能按合同约定的日期完工，乙方承担违约责任。

j、在招标文件给予的条件范围内，为完成招标项目内容所必须采取的措施由乙方负责。为保证服务安全，在服务中必须增加的措施，由乙方负责实施，所发生的的费用由乙方负责，其费用已含在合同总价中。

k、乙方应积极主动核对现场中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和甲方不正确的指令，乙方发现后有书面告知义务，否则造成项目质量、安全、进度损失，也不能免除乙方责任。

l、乙方应积极协调处理扰民与民忧问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

m、乙方应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方自行承担。

n、严格要求对堆放的服务材料进行覆盖，开挖进行带水作业，加强清尘冲洗；各项工序紧密衔接，快速规范服务，尽量减少扬尘的影响；完工后及时清场，减少扬尘污染；针对为保证交通需要而必须在夜间服务的工地，将严格按照环保部门要求实施，同时主动与住户沟通，争得理解和谅解。

p、在服务过程中及项目移交的保修期内，由于乙方出现的文明服务、质量问题、安全事故或其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，甲方有权对乙方处以人民币伍万元至贰拾万元处罚的权利，并在当期项目款中扣除。

7）道路巡查：制定道路巡查计划，每日对服务范围内所有道路安排专人巡查，及时发现并妥善处理各类道路交通安全隐患，同时设置必要的安全警示，上报相关人员及时组织维护维修等。每次巡查应做好相关巡查记录，并妥善保存重要事件相关影像资料。如因乙方巡查不到位，未及时发现道路安全隐患，造成第三方人员或财产损失的，由此产生的所有赔偿费用由乙方承担。

八、安全文明服务与环境保护

8.1、安全文明服务

8.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）乙方对服务现场的安全服务负总责。

（2）乙方负责服务现场的第三方人身安全。

（3）除执行通用条款的相关规定外，乙方应按规范服务并严格按照服务组织设计组织服务，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视项目服务时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，乙方须承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

8.1.2关于治安保卫的特别约定：乙方应保证在整个合同履行期间中不发生治安或刑事案件，妥善保护好服务现场人员人身及财产安全。

关于编制服务场地治安管理计划的约定：/。

8.1.3文明服务

合同当事人对文明服务的要求：（1）乙方对服务现场的安全服务负总责。

除执行通用条款的相关规定外，乙方应按规范服务并严格按照服务组织设计组织服务，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视项目服务时的安全工作，安全措施和应急措施必须落实，乙方负责服务现场的第三方人身安全。

本项目在整个服务期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则甲方视为乙方违约；在服务期间每发生一起安全事故，乙方除了接受相关行政监督部门的处罚外，乙方赔偿甲方违约金5万元；如发生重大安全事故，乙方应支付甲方违约金20万元，并赔偿甲方损失。乙方应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、服务机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。乙方必须服从甲方现场安全考核管理办法。

8.2、环境保护：防尘费用（扬尘费）由承包方根据相关规定自行考虑，已计入合同总价，竣工结算时不作调整亦视为已含在本合同总价中。

九、完工退场

乙方完成完工退场的期限：项目完工验收后，乙方的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天 10000元支付违约金。非乙方原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

十、项目进度款支付

（1）工作量按实结算。合同签订生效且在服务期内完成全部工作内容，甲方每半年付至实际完成工作量费用的50%；验收通过后，乙方提交有效的正式报告，通过主管部门审核并经审计确认后支付至审计（复审）结算价的85%；一年后付至审计（审计）结算价的97%，缺陷责任期满后余款付清（以上每次付款均扣除考核扣款、违约金等）。

（2）甲方每次付款前，乙方应按甲方要求开具等额发票。否则，甲方有权拒绝付款且不视为违约。经甲方核准的违约金，甲方有权在当期应付服务款项中直接扣除。

（3）项目完成工作量费用达到1000万元时，服务合同自动终止。

十一、结算审核

甲方审批完工付款申请单的期限：

- 乙方应该在完工验收后 60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成甲方费用的增加和审核时间的延长，责任由乙方承担。

- 甲方收到乙方递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按甲方有关要求执行。

- 乙方提供的结算书，①如经审计核减额在10%以内，审计费发包人承担：②核减额在10%（含）以上，乙方应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。（核减额是指乙方向甲方提交的送审额与最终审定金额的核减金额）。

甲方完成完工付款的期限：按甲方审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按甲方审计要求办理。

十二、工程变更

1.为确保甲方工程质量、工期，合同签订后工程项目或施工内容有变更的，须由双方协商后签署书面协议，同时调整相关工程费用及工期。

2.工程开工后，在某分项工程未施工前，乙方应接受甲方提出的合理变更要求。

3.合同签定后，如甲方因合理理由需减少工程项目，乙方应同意，并相应减少工程费用。

十三、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方不得以任何形式将合同所涉服务内容转包给第三人。

3.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目服务，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期（自竣工验收合格之日起计算2年）及保修期内承担相应的项目维修责任。

4.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

5.保修期内，乙方应在接到甲方通知后的24小时内进行维修，逾期不维修的，甲方可委托第三方代为维修，费用由乙方承担。

十四、违约责任

1.因乙方原因影响工期，工期不顺延（包括但不限于不能按期开工或中途无故停工），每逾期一天，乙方应向甲方支付签约合同价的万分之五作为违约金，若乙方逾期达30天，则甲方有权解除合同，要求乙方承担甲方因此产生的一切损失（包括但不限于向第三方采购本服务产生的差价），此外，乙方应向甲方支付相当于签约合同价30%的违约金。

2.乙方交付的项目达不到验收标准的，每增加验收一次，应向甲方支付签约合同价的20%作为违约金，并承担增加验收所产生的费用。增加验收两次仍达不到验收标准的，甲方有权单方解除合同，要求乙方承担甲方因此产生的一切损失（包括但不限于向第三方采购本服务产生的差价），此外，乙方应向甲方支付相当于签约合同价 30%的违约金。

3.如乙方存在使用不合格材料、擅自转包或违法分包等违约行为的，甲方有权解除合同，要求乙方承担甲方因此产生的一切损失（包括但不限于向第三方采购本服务产生的差价），并要求乙方按照签约合同价的30%支付违约金。

4.甲方有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款并由供应商向采购人支付该签约合同价5%的违约金。

5.甲方单方解除合同的，乙方除按照合同约定支付违约金外，还应在3日内返还甲方已经支付的合同款项及利息（按照人民银行同期贷款利率计算）。

6.乙方在用工（人员）工资、材料（设备）采购、货款支付、工伤、交通及质量安全事故等方面管理不善，致使甲方成为法庭被告或案件第三人或仲裁被申请人，乙方无条件承担由此产生的所有费用（包括但不限于甲方支付的赔偿金、诉讼或仲裁费用、保全费、公证费，以及甲方因应诉所产生的律师费、差旅费等额外费用），并同意向甲方另行支付签约合同价5%的违约金。

7.若乙方违反本合同约定的，除承担上述责任外，还须承担甲方因维权产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、公证费、差旅费等费用。

8.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.甲方有权在应付乙方的款项中直接扣除上述所有因乙方违约产生的费用及违约金。如应付款项不足以抵扣，乙方应于收到甲方书面通知后3个工作日内补足差额。

十五、 争议的解决

1、因服务或货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务或货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会江宁办事处按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方叁份，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同任何一方给另一方的通知可以书面形式向本合同写明的地址发送，一方变更地址应提前3日通知另一方，若因地址不清或地址变更后未及时通知造成文件无法送达的，视为送达。

甲方（采购人）：   （盖章）               乙方（供应商）：   （盖章）

委托代理人：                              法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

单位地址：

# 附件1

| 派工单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 派单部门 |  | 派单人 |  |
| 派单时间 | 年 月 日 时 |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |
| 工作要求 |  |  |  |
| 要求完成时间 | 年 月 日 |  |  |
| 接单单位及接收人 |  |  |  |
| 注：工作内容应详细写明工作数量、是否需要临时维护等要求。（需要时附现场照片） |  |  |  |

附件2

工程验收单

| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接单时间 | 年 月 日 | 完成时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位意见 | 签字： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部门 |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收单位意见（建设、监理、跟踪审计等） | 签字： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据派单部门意见附现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

目录

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

三、报价一览表（含分项报价表）

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、节能产品和环保产品证明文件

七、供应商拟投入人员情况表

八、供应商主要业绩汇总表

九、服务方案

十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十一、资格证明文件

十二、其他资料

十三、联合体协议书

附件一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方（项目编号：）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商名称），提交投标文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：              。

3、按采购要求：我方愿以折扣率     %，即单价限价的     %承包上述项目。

项目负责人：          。

服务期：                   。

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人（或法定代表人、项目经理、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14、与本项目投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目编号：）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件

2.如果由供应商的法定代表人签署投标文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由供应商的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：年  月  日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：（法定代表人签字）性别：____年龄：_____职务：_____系_________

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

附件三：报价一览表格式

（一）报价一览表

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 折扣率（%） |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |
| 服务期 |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是□ 否□ |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是□ 否□ |
| 是否全部属于监狱企业产品 |  | 是□ 否□ |
| 是否全部属于节能产品和环保产品 |  | 是□ 否□ |

供应商名称：（盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

4.在“是否全部属于节能产品和环保产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

（二）分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 单价限价 | 折扣率（%） | 折扣后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨沥青层 | 1.铣刨沥青层、厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含铣刨清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 112.22 |  |  |
| 2 | 拆除沥青层 | 1.拆除沥青层、厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 102.35 |  |  |
| 3 | 拆除二灰碎石基层 | 1.拆除二灰碎石基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 103.92 |  |  |
| 4 | 拆除石灰土底基层 | 1.拆除石灰土底基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 69.53 |  |  |
| 5 | 拆除水泥稳定碎石基层 | 1.拆除水泥稳定碎石基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 109.66 |  |  |
| 6 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.拆除水泥混凝土基层，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 114.06 |  |  |
| 7 | 拆除钢筋混凝土 | 1.拆除钢筋混凝土，厚度由供应商自行考虑决定报价 2.含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m3 | 139.12 |  |  |
| 8 | 拆除人行道1 | 1.材质：人行道板花岗岩面层及座浆拆除，厚度自行踏勘 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 | m2 | 13.32 |  |  |
| 9 | 拆除人行道2 | 1.材质：保护性拆除人行道板苏普洛克砖面层及座浆，厚度自行踏勘 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 | m2 | 13.32 |  |  |
| 10 | 树池砌筑拆除 | 1.材质：保护性拆除树池 2.部分废料处理，含外运等自行考虑 | m | 10.54 |  |  |
| 11 | 拆除侧石 | 1.保护性拆除砼侧石，拆除石材类侧石及侧石基础 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m | 14.95 |  |  |
| 12 | 拆除平石 | 1.保护性拆除砼平石，拆除石材类平石及平石基础 2.包含拆除、清理、装车、运输、弃置等，由供应商自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 | m | 15.16 |  |  |
| 13 | 挖一般土方、石方、淤泥等 | 1.土壤类别：供应商勘察现场并综合考虑报价 2.挖土深度：供应商自行考虑 3.其他：含沟槽土方、基坑土方、石方、淤泥开挖、装车、平整、清表等所有涉及土方、石方工作内容，开挖方式自行考虑；含人工配合修底、修坡、台阶、整平等 | m3 | 10.51 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：（含土方、石方、淤泥等）供应商综合考虑 2.运距：自行考虑 3.场内外环保措施（冲洗、保洁费等）等相关费用包括在此综合单价中 | m3 | 68.46 |  |  |
| 15 | 透层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-2 2.喷油量：0.7~1.5L/m2 | m2 | 5.1 |  |  |
| 16 | 封层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-1 2.喷油量：0.9~1.0kg/m2 | m2 | 11.5 |  |  |
| 17 | 粘层 | 1.沥青品种：乳化沥青PC-3 2.喷油量：0.5~0.7L/m2 | m2 | 5.1 |  |  |
| 18 | 高性能聚酯防裂布 | 1.高性能聚酯防裂布 2.抗拉强度≥50KN,纵横向延伸率不大于4% 3.幅间搭接接宽度不小于50cm | m2 | 10 |  |  |
| 19 | 石灰稳定土底基层 | 1.石灰稳定土底基层,厚度现场确定 2.含灰量：12%，压实度≥98% 3.分层压实满足设计及规范要求 4.原地面压实及检验 | m3 | 199.44 |  |  |
| 20 | 水泥稳定碎石基层 | 1.水泥稳定碎石基层,厚度现场确定 2.5%水泥稳定碎石 3.分层压实满足设计及规范要求 | m3 | 540 |  |  |
| 21 | 二灰结石 | 1.二灰结石 2.配合比综合考虑 3.分层压实满足设计及规范要求 | m3 | 409.61 |  |  |
| 22 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土基层，包括浇筑、振捣、灌缝、养护 2.含模板搭拆 | m3 | 560 |  |  |
| 23 | 地基注浆（地聚合物材料早强型） | 1.地层情况：详见地质勘探报告 2.成孔深度、间距：孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 3.浆液种类及配合比：地聚合物混合料（早强型），地聚物材料：水=1：0.32 4.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 5.具体要求符合采购人需求 | m2 | 171.75 |  |  |
| 24 | 地基注浆（地聚合物材料普通型） | 1.地层情况：详见地质勘探报告 2.成孔深度、间距：孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 3.浆液种类及配合比：地聚合物混合料（普通型），地聚物材料：水=1：0.32 4.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 5.具体要求符合采购人需求 | m2 | 149.6 |  |  |
| 25 | 粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-25C粗粒式石灰岩，压实度符合设计要求 3.厚度现场确定 | m3 | 1350 |  |  |
| 26 | 中粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-20C中粒式SBS改性玄武岩+0.3%抗车辙剂，压实度符合设计要求 3.厚度现场确定 | m3 | 1839.56 |  |  |
| 27 | 细粒式沥青混凝土1 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：SMA-13细粒式SBS改性玄武岩+0.3%木质纤维 3.压实度符合设计要求 4.厚度现场确定 | m3 | 2171.5 |  |  |
| 28 | 细粒式沥青混凝土2 | 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土类型：AC-13C（玄武岩,SBS改性） 3.压实度符合设计要求 4.厚度现场确定 | m3 | 1748.21 |  |  |
| 29 | 就地热再生加铺面层 | 1.原路面（整形）就地热再生4cm 2.同时加铺2cmSMA-13（玄武岩,SBS改性）,一并碾压。 3.压实度符合设计要求 | m2 | 102.06 |  |  |
| 30 | 老沥青路面裂缝处灌缝 | 1.老沥青路面裂缝处灌缝：裂缝清理、鼓风机吹净、风干、沥青油灌缝 | m | 8.15 |  |  |
| 31 | 沥青混凝土-柔性路面材料 | 1、10cmSFP-13半柔性路面材料，外加剂品种和掺量符合相关要求 2、沾油层：1cm改性乳化沥青 3、老路基层 4、其他未详处须符合采购人需求 | m2 | 302.34 |  |  |
| 32 | 半柔性路面层JGM301灌浆 | 1、沥青路面（透水面）灌浆及抹面 2、清单量按沥青混凝土体积 | m3 | 2818.57 |  |  |
| 33 | 锯缝 | 1.所有材质路面的锯缝机锯缝 2.厚度：结算现场实际情况综合考虑 | m | 16.56 |  |  |
| 34 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，花岗岩材质规格，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 131.54 |  |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，混凝土材质规格同原材质，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 47.27 |  |  |
| 36 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧石，花岗岩材质规格，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 153.75 |  |  |
| 37 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | - C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧石，混凝土材质规格同原材质，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.含原石材拆除费用 | m | 51.47 |  |  |
| 38 | 安砌平石（100%旧料利用） | 1.原平石保护性拆除，C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 | m | 58.58 |  |  |
| 39 | 安砌侧石（100%旧料利用） | 1.原侧石保护性拆除，C20混凝土基础（含模版），2cm厚1：2砂浆座底，铺设侧平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝，砂浆标号及勾缝宽度详设计及规范要求 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 | m | 65.11 |  |  |
| 40 | 花岗岩人行道板铺设1 | 1.3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.花岗岩材质规格同原材质 | m2 | 231.56 |  |  |
| 41 | 苏普洛克人行道板 | 1.苏普洛克道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，苏普洛克道板材质规格同原材质。 | m2 | 126.77 |  |  |
| 42 | 花岗岩人行道板铺设2 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm厚花岗岩人行道板铺装层，花岗岩材质规格同原路材质 | m2 | 292.34 |  |  |
| 43 | 人行道碎石垫层 | 1.人行道碎石 2.原地面压实 3.5cm厚碎石找平层+碾压 4.满足设计及规范要求 | m2 | 22.45 |  |  |
| 44 | 人行道混凝土基层 | 1.人行道混凝土基层 3.15cm厚C20商品混凝土（含模版） 3.满足设计及规范要求 | m2 | 116.51 |  |  |
| 45 | 树池砌筑（利旧） | 1.5cm厚C20混凝土基础 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.树池边框（利旧） | m | 9.43 |  |  |
| 46 | 树池砌筑 | 1.5cm厚C20混凝土基础 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.光面花岗岩边框，花岗岩材质规格同原路材质 | m | 129.55 |  |  |
| 47 | 70#冷补沥青 | 1.70#冷补沥青 2.具体工艺符合规范要求 | m3 | 3596.55 |  |  |
| 48 | 花岗岩隔离墩1 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径300mm*高600mm | 个 | 244.28 |  |  |
| 49 | 花岗岩隔离墩2 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径150mm*高600mm | 个 | 197.65 |  |  |
| 50 | 中分带、侧分带岛头异形侧石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形侧石（花岗岩） 3.20mm厚1：2水泥砂浆 4.规格：异形侧石依据现场调整 | m | 169.48 |  |  |
| 51 | 中分带、侧分带岛头异形平石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形平石（花岗岩） 3.20mm厚1：2水泥砂浆 4.规格：异形平石依据现场调整 | m | 169.48 |  |  |
| 52 | 铺土工格栅 | 1.铺设土工格栅 | m2 | 16.35 |  |  |
| 53 | 悬臂式挡墙 | 1.悬臂式挡墙 2.C30砼（含模板） 3.满足设计及规范要求 | m3 | 980.38 |  |  |
| 54 | 重力式片石挡墙 | 1.名称：重力式片石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格：满足设计及规范要求 3.滤水层要求：满足设计及规范要求 4.沉降缝要求：满足设计及规范要求 | m3 | 835.63 |  |  |
| 55 | 现浇构件钢筋1 | 1.钢筋种类：满足设计及规范要求 2.钢筋规格：Φ>10 | t | 5611.77 |  |  |
| 56 | 现浇构件钢筋2 | 1.钢筋种类：满足设计及规范要求 2.钢筋规格：Φ＜10 | t | 6704.53 |  |  |
| 57 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.压实度满足设计及规范要求 | m2 | 2.89 |  |  |
| 58 | 6cm透水砖（20cmX10cmX6cm） | 1.块料品种：陶瓷透水砖 2.规格：20cm*10cm*6cm 3.砂浆厚度等级：3cm1：6干硬性水泥砂浆 | m2 | 108.94 |  |  |
| 59 | 7cm透水砼（面层） | 1.7cm厚透水砼，彩色透水水泥混凝土面层顶用无色透明双丙聚氨酯封闭处理 2.具体做法须符合采购人需求 3.颜色有甲方现场确定 | m2 | 86.94 |  |  |
| 60 | 混凝土人行道基础 | 1.8cm厚C30透水砼（含模版） | m2 | 94.73 |  |  |
| 61 | 级配碎石垫层 | 1.20cm厚人行道级配碎石 2.压实度满足设计要求 | m2 | 86 |  |  |
| 62 | 人行道花岗岩盲道砖铺设 | 1.5cm花岗岩人行道板（含盲道） 2.3cmM15水泥砂浆垫层， 3.具体做法须符合采购人需求 | m2 | 254.07 |  |  |
| 63 | 穿孔盲管 | 1.人行道透水砼底UPVC穿孔盲管（规格综合考虑） 2.满足设计及规范要求 | m | 14.22 |  |  |
| 64 | 抗渗混凝土 | 1.绿化带侧石边P8抗渗砼 C20 （含模版） 2.满足设计及规范要求 | m3 | 655.56 |  |  |
| 65 | 砖砌构筑物 | 1.M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 | m3 | 762.18 |  |  |
| 66 | 瓷砖贴面 | 1.清理及修补基层表面。 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘。 4.瓷砖贴面、修嵌缝隙。 5.除污、打蜡擦亮。 6.材料运输及清场等。 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由供应商自行考虑。 | m2 | 211.76 |  |  |
| 67 | 文化砖贴面 | 1.清理及修补基层表面。 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.文化砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮。 6.材料运输及清场等。 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由供应商自行考虑。 | m2 | 199.81 |  |  |
| 68 | 不锈钢钢板板凳 | 1.不锈钢钢板板凳 2.规格1200*500，立柱直径为50不锈钢钢管，骨架为40*40*2方管。板凳面为1.5mm不锈钢拉丝钢板， 3.含基础、预埋件等 4.具体样式由采购人现场指定 | 个 | 349.68 |  |  |
| 69 | 不锈钢栏杆 | 1.全304不锈钢材质 2.尺寸及样式 1200mm高，3mm厚，具体样式由甲方现场指定 | m | 367.16 |  |  |
| 70 | 石质栏杆更换 | 1.花岗岩栏杆拆除、更换 2.含旧栏杆外运、渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 3.样式同原有桥栏杆 | m | 699.39 |  |  |
| 71 | 石质栏杆维修 | 1.利用原有花岗岩栏杆加固、安装 2.含渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 | m | 349.68 |  |  |
| 72 | 镀锌钢喷塑绿化护栏网 | 1.高85cm，立柱50*50*1.2mm，横栏25*50*1.0mm，竖栏19*19*1.0mm 2.深绿色 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 93.5 |  |  |
| 73 | 绿化护栏网 | 1.立柱70*100*1.2mm，5mm铁丝，网孔70*150mm 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 125.56 |  |  |
| 74 | 墙面涂料粉刷 | 1.颜色同原有墙面 2.旧墙面涂料，抹灰铲除等 3.找平，抹灰等综合考虑 4.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场及运距 | m2 | 30.58 |  |  |
| 75 | 反光漆涂刷 | 1.红黄黑白四种颜色 2.基层处理、划线等全部工作 3.满足设计及规范要求 | m2 | 22.97 |  |  |
| 76 | 回行挡非机动车护栏 | 1.规格、型号：满足市政道路规范及采购人要求 2.材料品种：综合考虑 3.含基础、垫层等 4.材料品种、厚度：满足相关市政道路规范要求 | m | 151.19 |  |  |
| 77 | 热熔漆标线 | 1.厚度≥2mm， 2.线型：综合考虑 3.包含基层清理，放样，修线等全部费用 4.满足设计及采购人要求 | m2 | 61.4 |  |  |
| 78 | 计日工1 | 1.日常工作中不涉及材料，只涉及人工清理、拆除、搬运等工作 2.按人工计价 | 工日 | 158.53 |  |  |
| 79 | 计日工2 | 1.技术工种 2.按人工计价 | 工日 | 237.79 |  |  |
| 80 | 轮胎式挖掘机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的轮式挖机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 845.58 |  |  |
| 81 | 平地机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的平地机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 1748.46 |  |  |
| 82 | 装载机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的装载机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 2098.15 |  |  |
| 83 | 渣土车 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的渣土车（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 1165.64 |  |  |
| 84 | 道路巡查 | 道路巡查：制定道路巡查计划，每日对服务范围内所有道路安排专人巡查，及时发现并妥善处理各类道路交通安全隐患，同时设置必要的安全警示，上报相关人员及时组织维护维修等。每次巡查应做好相关巡查记录，并妥善保存重要事件相关影像资料。如因巡查不到位，未及时发现道路安全隐患，造成第三方人员或财产损失的，由此产生的所有赔偿费用由供应商承担。 | 日 | 316.7 |  |  |
| 85 | 降检查井（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 244.34 |  |  |
| 86 | 升检查井（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 323.28 |  |  |
| 87 | 降雨水口（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 201.72 |  |  |
| 88 | 升雨水口（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 202.06 |  |  |
| 89 | 自调式防沉降检查井盖更换 | 1.自调式防沉降五防井盖，采用 C250 型重型五防球墨铸铁井盖及防沉降盖板，参见 06MS201-6。材质为球墨铸铁，荷载满足D400，具体样式由甲方现场指定 2.井内安装防坠装置 3.含原有检查井盖、井框拆除 | 套 | 1330.56 |  |  |
| 90 | 检查井井盖更换 | 1.直径700mm-1000mm材质：钢筋混凝土 2.结合现场实际情况综合考虑井盖（重型、轻型等）并报价 | 套 | 617.2 |  |  |
| 91 | 砌检查井 | 1.检查井圆形收口，井径700，深度小于2m 2.整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实等全部工作 3.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 | 座 | 2427.04 |  |  |
| 92 | 雨水篦1 | 1.材质：钢筋混凝土（单篦） 2.规格：综合考虑 | 套 | 158.52 |  |  |
| 93 | 雨水篦2 | 1.材质：钢筋混凝土（双篦） 2.规格：综合考虑 | 套 | 182.06 |  |  |
| 94 | 管道疏通 | 1.管道疏通 2.管径大小及材质投标方综合考虑 3.含渣土、垃圾、淤泥等装车、外运、弃置、消纳、保洁，渣土费不计。 | m | 21.99 |  |  |
| 95 | 铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 | 套 | 286.86 |  |  |
| 96 | 混凝土雨水篦更换为铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 2.井室满足图集要求 3.包括原有雨水篦拆除、外运 | 套 | 345.14 |  |  |
| 97 | 雨水连接管 | 1.垫层、基础材质及厚度碎石垫层、混泥土包封（含模板） 2.管道材质及规格混凝土，DN300 3.连接形式胶圈接口 4.铺设深度满足设计及规范要求 | m | 233.5 |  |  |
| 98 | 盲沟 | 1.400*400碎石盲沟； 2.DN100塑料透水管，UPVC横向连接管，细石砼包封； 3.渗水土工布、防水土工布； 4.具体做法须符合采购人需求；含土方挖、填、外运、弃置、保洁等所有费用； | m | 195 |  |  |
| 99 | 混凝土管（300） | 1.雨水d300钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层、 4.C30混凝土满包基础（另计） 5接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 273.19 |  |  |
| 100 | 混凝土管（400）1 | 1.雨水d400钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层 4.C30混凝土满包基础（另计） 5.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 359.92 |  |  |
| 101 | 雨水口连接管C30混凝土满包 | 1.管道包封，管径综合考虑，C30混凝土满包封 2.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | m3 | 693.29 |  |  |
| 102 | 混凝土管（500） | 雨水d500钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d500 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 608.2 |  |  |
| 103 | 混凝土管（600） | 雨水d600钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d600 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 771.95 |  |  |
| 104 | 混凝土管（800） | 雨水d800钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d800 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 1041.54 |  |  |
| 105 | 砌筑井1 | 雨水检查井（圆形井）（D=600）混凝土模块井（规格1100） 1.做法：12S522-21 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 6508.31 |  |  |
| 106 | 砌筑井2 | 雨水检查井（圆形井）（D=800）混凝土模块井（规格1300） 1.做法：12S522-21 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 7871.57 |  |  |
| 107 | 砌筑井3 | 水检查井（矩形三通井）（D=1000）混凝土模块井（规格1800*1800） 1.做法：12S522-49 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 15744.09 |  |  |
| 108 | 偏沟式双箅雨水口 | 1.偏沟式双箅雨水口、砖砌雨水口承载力D400级 2.具体详见图集16S518-10 3.其他详见设计图 4.含球墨铸铁篦盖、座 | 座 | 1211.93 |  |  |
| 109 | 更换排水检查井盖井座1 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.球墨铸铁防沉降井盖（含座）、承载力D400 3.参数须满足采购人需求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 928.81 |  |  |
| 110 | 更换排水检查井盖井座2 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.更换钢纤维混凝土井盖（含座）、承载力c250 3.参数须满足采购人需求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 374.27 |  |  |
| 111 | 隐形井盖 | 1.3*50*50方钢支柱@150 2.6mm厚Q235钢板，Φ10钢筋加强 3.10*30起吊口 4.尺寸根据现场井盖尺寸调整，需完全覆盖检查井 5.上层铺装及破损井盖更换另计入 5.满足设计及规范要求 | 座 | 572.12 |  |  |
| 112 | 安全防坠网 | 1.成品安全防坠网 2.承载力≥150kg 3.满足设计及规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 29.15 |  |  |
| 113 | 混凝土管（400） | 污水d400钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d400 3.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：按设计要求 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按设计及规范要求 | m | 359.92 |  |  |
| 114 | 砌筑井4 | 污水检查井（圆形井）混凝土模块井（规格900） 1.做法：12S522-22 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 7328.24 |  |  |
| 115 | 砌筑井5 | 污水检查井（圆形井）混凝土模块井（规格1100） 1.做法：12S522-22 2.深度须满足采购人需求 3.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 4.所有材料及工艺必须满足采购人要求及规范要求 5.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 8477.47 |  |  |
| 116 | 弱电管道沟槽 | 1.断面尺寸为700mm深*500mm宽 2.10cm厚C15混凝土垫层 3.含管沟挖填土 4.外运废料，清理场地，供应商自行考虑土场、运距 5.综合机械及人工作业 | m | 85.9 |  |  |
| 117 | 弱电管道1 | 1.直径100PE管 2.含土方开挖回填等 | m | 75.54 |  |  |
| 118 | 弱电管道2 | 1. Φ108镀锌钢管 2.含土方开挖回填等 | m | 160.03 |  |  |
| 119 | 弱电检查井 | 1.尺寸60cm*90cm*深80cm 2.钢筋混凝土井圈和盖板（盖板刻字由甲方定） 3.M15砂浆+标准砖砌筑，1：3砂浆抹面 4.含挖填土及外运，供应商自行考虑土场、运距等 | 座 | 650 |  |  |
| 120 | 拉管 | 1.直径100PE管拉管施工 2.拉管深度根据建设单位需要、土质请结合现场自行考虑，包含工作坑和接收坑等全部内容 3.含淤泥清运、含大型机械进退场等全部工作内容. | m | 441.26 |  |  |
| 121 | 热熔标线 | 热熔标线厚度为2mm，保质期为不少于2年，干燥通车时间小于30分钟。干燥后，外观应无起皱、起泡、开裂、斑点、脱落、粘胎现象、颜色纯正。玻璃微珠应当充分与标线涂料粘合，不得自然或辗压脱落，夜间反光可视距离达到300米。抗压强度大于12mpa，耐低温-20℃至高温70℃不变形开裂及异常变色。热熔标线要求采用JT/T280-2004《路面标线涂料》中的反光型涂料，震荡标线要求采用凸起型涂料。 | ｍ² | 39.5 |  |  |
| 122 | 常温标线 | 冷喷常温标线要求采用JT/T280-2004《路面标线涂料》中的常温型涂料。涂抹外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂抹颜色和外观应与标准板差异不大。干燥通车时间小于15分钟。厚度为0.3mm，保质期为不少于8个月。 | ｍ² | 12 |  |  |
| 123 | 非机动车位反光漆涂装 | 反光漆由丙烯酸树脂、反光颜料、反光微珠、助剂、溶剂等调制而成。反光漆：具有反光率高，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾、抗酸碱性能。 | ｍ² | 53.51 |  |  |
| 124 | 高压水洗除标线 | 对于不同厚度的标线，选择相适应的压力，并不是压力越大越好，当压力越大时，水射流对于标线的冲击力越大，标线越容易剥离基体，但大到一定程度时也会对路面造成损伤。实验表明对1 mm厚度的路面标线，当靶距为27 mm，压力为1300 bar时路面无破损，清洗效果较好。 | ｍ² | 56.5 |  |  |
| 125 | 1.5ｍ*0.45ｍ路名牌 | 版面：1.5ｍ*0.45ｍ*2、双面、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、立杆φ89*5*3000（含基础） | 套 | 1658 |  |  |
| 126 | φ0.8ｍ各类标志牌 | 版面：φ0.8ｍ*2、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009 | 块 | 860 |  |  |
| 127 | 1ｍ*1.5ｍ清拖标志牌 | 版面：1ｍ*1.5ｍ*2、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、立杆φ89*5*3000（含基础） | 套 | 1680.00 |  |  |
| 128 | 1*1.5ｍ悬臂分道（指路）标志牌 | 版面：1ｍ*1.5ｍ*2*3块，、反光要求：Ⅳ类、《交通标志标线》GB5768-2009、杆件：Ø273*7ｍ*7.5ｍ悬臂式连体杆件（含基础） | 套 | 17441.02 |  |  |
| 129 | - 信号灯维保 | 1.园区范围内所有交通信号灯的维护维修，确保信号的正常运行。 2.报价综合考虑完成本项工作的所有费用（主材费用除外） | 项（包干价） | 100000 |  |  |
| 130 | 信号灯 | 镁芒、Ø400 | 套 | 3480 |  |  |
| 131 | 倒计时屏 | 镁芒、Ø780 | 套 | 6240 |  |  |
| 132 | 行人灯 | 镁芒、Ø300 | 套 | 2300 |  |  |
| 133 | 多相位信号机 | 多伦、与交警大队联网 | 台 | 32000 |  |  |
| 134 | 信号灯主板 | 镁芒 | 只 | 1500 |  |  |
| 135 | 倒计时主板 | 镁芒 | 只 | 2000 |  |  |
| 136 | 灯炬 | 镁芒 | 只 | 750 |  |  |
| 137 | 电源保护器 | 2P(1P+N) 100KA | 套 | 90 |  |  |
| 138 | 三眼模数化插座 | 25A | 个 | 36 |  |  |
| 139 | 两眼模数化插座 | 16A | 个 | 33.6 |  |  |
| 140 | 保险丝 |  | 只 | 12 |  |  |
| 141 | 开关 | 2P 63A | 只 | 72 |  |  |
| 142 | 电源开关 | 1P 63A | 只 | 48 |  |  |
| 143 | 空气开关 | 1P 32A | 个 | 42 |  |  |
| 144 | PE管DN50 | 含开挖（0.3m*0.3m*0.4m）砼包封及回填 | ｍ | 48 |  |  |
| 145 | 独立接地角钢∠6 |  | 根 | 50 |  |  |
| 146 | 电缆检查井（500×650×650砖砌、井盖、土方） |  | 座 | 650 |  |  |
| 147 | 悬臂式信号灯预埋件 | ф26螺栓*8根 | 座 | 500 |  |  |
| 148 | 电缆线 | RVV2*1.5ｍｍ | ｍ | 4.92 |  |  |
| 149 | 电缆线 | RVV4*1.5ｍｍ | ｍ | 9.8 |  |  |
| 150 | 电缆线 | RVV3*1.5ｍｍ | ｍ | 8.11 |  |  |
| 151 | 电缆线 | RVV2*4ｍｍ | ｍ | 13.2 |  |  |
| 152 | 电缆线 | RVV2*1ｍｍ | ｍ | 4.2 |  |  |
| 153 | 电缆线 | RVV7*1.5ｍｍ | ｍ | 15.5 |  |  |
| 154 | 路口信号系统调试 |  | 系统 | 1000 |  |  |
| 155 | 路口信号系统联网 |  | 系统 | 2000 |  |  |
| 156 | 高架车机械台班 | 高架工程车 | 台班 | 1200 |  |  |
| 157 | 信号灯杆件出新 | 打磨后喷漆 | ｍ² | 50 |  |  |
| 158 | 河道设备维护 | 一、鼓风机11台、微孔曝气管11组丰收河闸门1座、胜利河截污井1座及配套设备、中心河截污井2座及配套设备、胜利河曝气系统 二、服务内容（包括但不限于） （1）供应商应依据管养任务和需求，制定管理组织网络和养护计划，并严格落实 24 小时值班、日常巡检、登记统计、安全操作和排水监督等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。 （2）设备养护人员不得低于 3 人，车辆不得少于 1 辆； （3）要求每天不低于两次的巡逻检查曝气设备是否正常启动，或根据水质状况，调整设备运行时间。 （4）曝气风机定期更换齿轮油，对已损坏的曝气管进行维修更换。 （5）河道内所有设备的定期维护、易损易耗件更换、设备除锈防腐、润滑油添加等并确保所有设备正常运转。 （6）每季度 10 日之前向采购人提交运营养护报表和运营报告，报表应包括设施巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录。 三、服务要求 （1）一体化提升泵站的单台水泵提升能力不低于150t/h，扬程不低于20m。 （2）纳米曝气系统的每组曝气能力不低于3.5m3/min。 （3）供应商在托管运营期内，负责项目设施的管理、运行、维修，并在托管运营期满时将项目设施完好、无偿移交给南京东山国际企业总部园开发有限公司，并保证能正常运行。 （4）供应商应始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态。 （5）供应商应按南京东山国际企业总部园开发有限公司的要求通报运行情况，提交与本项目有关的报告、数据、资料。 （6）供应商确保项目所有设施正常运行，曝气系统每天运行时间不短于8小时，系统全年总运行天数不小于300天。 （7）供应商应保证项目设施每日正常运转。因设施设备检修需暂停服务时，须报采购人批准。 （8）运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，供应商须负全部责任并及时采取措施处理，同时立即报告采购人。 （9）对整个项目设施设备改造须事先征得采购人同意。 （10）供应商应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受采购人对有关设施设备完好情况的检查。 | 项（包干价） | 250000 |  |  |
| 159 | 河道曝气管更换 | 曝气管每根约12米长 | 根 | 280 |  |  |
| 160 | 潜污泵（带铰刀）更换 | 铰刀型潜污泵拆除旧泵安装新泵，潜污泵（带铰刀）参数：(Q=800m'/h,H-15m)功率P=55kw | 台 | 35000 |  |  |

供应商名称：（盖章）

附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 服务响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 服务响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

如果行数不够，请自行增加。

附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件、节能产品和环保产品证明文件（如是）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提  供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

### 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

### 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件七、供应商拟投入人员情况表

项目名称：                                                              项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 参与过的项目 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。

附件八、供应商主要业绩汇总表

项目名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并提供合同复印件加盖公章。

附件九、服务方案（内容格式自拟，可参照第三章评标办法和标准）

附件十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

注：同时提供下列加盖供应商电子公章的证明材料复印件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照正本加盖供应商电子公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报表或审计报告，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明加盖供应商电子公章，成立未满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖供应商电子公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料加盖供应商电子公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖供应商电子公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6） 条”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、供应商的资格要求第1条中（1）-（6）条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

## 附件十一、资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |  |
| 1 | 供应商是否响应招标文件中的全部符合性审查要求（响应则填写是，不响应则填否，同时注明那一条不响应） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

### 格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：                    。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

### 格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

### 格式3、承诺书格式

承诺书（1）

致：

我单位 （供应商名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
    （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

承诺人：（公章）

日  期：    年    月    日

### 格式4、供应商（供应商）与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理供应商/供应商的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

注：

①行数不够，可自行增加；

②本表后附相关网页证明截图（如有）；

②供应商须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

### 格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

附件十二、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）

附件十三、联合体协议书

联合体协议书

（甲公司名称）	法定人：

（乙公司名称）	法定人：

自愿组成联合体，参加	项目投标。

现就有关事宜订立协议如下：

1、   甲公司名称）  为联合体牵头方，   （乙公司名称）  为联合体成员；

联合体牵头方：小微型企业       （是/否，如是须提供中小企业声明函），合同份额占联合体协议合同总金额      %;

联合体成员：小微型企业       （是/否，如是须提供中小企业声明函），合同份额占联合体协议合同总金额      %。

2、双方均有义务提供足够的资料，以满足采购人对投标资格的要求。

3、联合体的投标文件、采购人的招标文件、联合体与采购人签订的合同均对双方具有约束力。

4、因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与采购人的合同时违约或联合体与采购人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

5、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与采购人无关。

c．联合体分工原则：联合体牵头方负责本工程招标范围内的竣工决算审计以及招标文件规定的所有内容牵头实施，负责协调联合体内部事宜。联合体各成员负责本工程招标文件要求规定的各项工作。

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体牵头单位统一承担，联合体内部按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a 所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

7、在实施过程中，本协议未竟事宜，由双方协商解决。

8、本协议书一式四份，送业主一份，投标报名时递交一份，联合体成员各一份。

甲公司名称：（全称）（盖章）	乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字且盖章）	法定代表人：（签字且盖章）

年	月	日	年	月	日

*（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。联合体协议中未约定的，不享受价格扣除）