招　标　文　件

项目名称：平安“天眼”维护服务项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0013

采   购   人：连云港市公安局

采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2025年3月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	31

第五章  评标方法与评标标准	68

第六章  投标文件格式	72

# 第一章  投标邀请

受连云港市公安局的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司就平安“天眼”维护服务项目（非专门面向中小企业）项目（JSZC-320700-SXSD-G2025-0013）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 平安“天眼”维护服务项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年04月11日10:30:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SXSD-G2025-0013

项目名称：平安“天眼”维护服务项目（非专门面向中小企业）

预算金额：1326.68万元

最高限价（如有）：1326.68万元

采购需求：连云港市公安局平安“天眼”项目分两个标段完成建设，共完成7287台各类监控摄像机及配套设备的建设，其中市区共6975台设备，县区（含赣榆）共312台设备。项目建设情况内容如下：

连云港市公安局平安“天眼”项目一阶段监控摄像机2452台，其中标准型卡口摄像机（包括卡口式电警）433台，简易型卡口摄像机362台，高清球机37台，视频枪机1514台，高空球机106台。连云港市公安局平安“天眼”项目二阶段监控摄像机4835台，其中标准型卡口摄像机（包括卡口式电警）1456台，简易型卡口摄像机353台，高清球机336台，视频枪机2640台，高空球机50台。

其中“天眼”项目中县区（含赣榆）312台设备交由县分局维护，剩余6975台设备及61个市局自建点位设备纳入本次运维，共7036台，同时，对该项目前端配套设施、后端139台机房硬件设备（含存储、网络、安全、服务器等设备）、32个机柜、3197条传输线路及所有供电线路进行维护工作。所有的维护内容不少于上述数量要求。

对采购需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后，中标方完成首保工作（6个月内）并验收合格，运维障服务期两年，自首保工作验收合格之日起计算。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

本次招标不接受进口产品(指通过海关报关进入中国境内且产自境外的产品)投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于预留部分份额专门面向中小微企业采购。对于预留份额，提供的货物或服务由符合政策要求的中小微企业制造或承接，具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中任意一种方式参与：

1.投标人不属于中小微企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小微企业，中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于40%（其中预留给小微企业的部分不低于60%），接受分包合同的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写签订分包意向协议的中小微企业相关信息，否则投标无效）

2.投标人属于中型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业，小微企业承担的份额不低于合同金额的60%，接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写分包企业相关信息及签订分包意向协议的小微企业相关信息，否则投标无效）

3.投标人属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。

3.1如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》，否则投标无效。

3.2如采取合同分包，则只能分包给小微企业。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供：1.《分包意向协议书》；2.分包企业提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中须填写分包企业相关信息及签订分包意向协议的小微企业相关信息，否则投标无效）

注：

- 1.本项目分包企业指参加政府采购活动的投标人。证明材料《分包意向协议书》、《中小企业声明函》详见第六章 投标文件格式。

- 2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.上述中小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（软件和信息技术服务业）政策划分标准，现场评审以投标人提供的《中小企业声明函》为判定标准。如为残疾人福利性单位或监狱企业，提供的证明文件详见第二章 投标人须知 促进中小企业发展。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年04月11日10:30:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市公安局

地址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系人：荣大队

联系电话：15805137798

2.采购代理机构信息

名称：江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

联系人：徐琨

联系电话：15189012776

3.项目联系方式

项目联系人：徐琨

电话：15189012776

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏新时代工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费，中标服务费由中标单位支付，在接收中标通知书前按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）服务类标准的40%一次性向代理机构支付。上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中的格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

37.2 本项目不执行价格评审优惠措施。

37.3 本项目预留部分采购项目预算专门面向小微企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，同时还须提供《分包意向协议》。

小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

### 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：连云港市公安局

乙方：_________

甲、乙双方根据      年   月   日连云港市公安局保安服务项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：连云港市公安局平安“天眼”项目分两个标段完成建设，共完成7287台各类监控摄像机及配套设备的建设，其中市区共6975台设备，县区（含赣榆）共312台设备。具体内容详见招标文件“采购需求”。

1.2 服务要求：具体内容详见招标文件“采购需求”。

1.3 服务标准：具体内容详见招标文件“采购需求”。

1.4 补充条款：项目负责人姓名：        ；身份证号：        ；

驻场人员姓名：        ；身份证号：        ；

……

投标人一经中标，项目负责人及驻场人员不得随意更换，若需更换需提前30个工作日书面征得甲方同意。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。

2.2 本合同金额包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于首保、维护、人工、培训、交通、设备、运杂、系统升级、安装调试、辅材、备品备件、检验、保险、税金、利润等全部费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。每次付款前，乙方应提供相应金额的正规发票，否则甲方有权迟延或拒绝付款。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，涉及部分转让他人供应或部分分包给他人供应的，须经甲方书面同意，否则甲方有权终止合同。

7.2 乙方执行政府采购政策向中小微企业依法分包，乙方应当按招标文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

合同是否分包：□是 □否

分包主要内容：

分包单位名称：

属于□大型企业 □中型企业 □小微企业

□残疾人福利性企业 £监狱企业 □其他

八、服务时间

8.1 服务时间：合同签订后，乙方完成首保工作（6个月内）并验收合格，运维障服务期两年，自首保工作验收合格之日起计算。

8.2运维质保期：至运维服务期结束。

8.3涉及更换设备质保期：自安装并正式使用之日起三年。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：完成首保工作并验收合格后2年。

9.2 交付方式：现实交付。

9.3 交付地点：甲方指定地点。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，支付合同金额10%，完成首保工作并验收合格后支付合同金额10%，项目进入考核周期；每年为一个考核周期，每个考核周期结束后付款一次，第一年支付合同金额的40%（扣除考核周期内扣款金额）；第二年考核周期结束，完成审计工作后，按审定金额支付剩余金额。按照考核要求每月对项目运维情况进行考核，每次考核周期内扣款金额，从应付金额中扣除。

10.2 本项目为固定总价项目，即为满足甲方使用并达到招标文件要求标准的交付价格，合同金额以上不再增加投资，未达到要求的需整改达到标准，否则扣减相关费用。投标清单、报价若有遗漏，乙方自行承担。

十一、考核标准及考核办法

11.1 具体内容详见附件1考核标准。

十二、税费

12.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

13.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

13.3 服务过程中运维保障服务响应时间应满足下列要求：

（1）前端及传输故障：7×24小时电话支持，2小时内到达现场，12小时内修复、重大事故（8个摄像点以上不能正常工作）24小时内修复。

（2）机房故障：7×24小时电话支持，2小时内到达现场，4小时内完成修复。

（3）特别要求，参与考核的重点点位故障：2小时内到达现场，6小时内完成故障修复，现场不能修复的设备立即更换。

13.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、项目验收

14.1 甲方依法组织履约验收工作。

14.2 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

14.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收标准：乙方须在规定时间内完成首保工作，并连续10天及以上达到考核要求（依照采购需求“4.9考核要求”第9、10、11条考核条款），乙方提交全部有关技术文件、资料文档等，乙方可提出首保验收申请。首保验收合格后，进入维保期，维保期结束以后，乙方提出验收申请，经甲方同意，由甲方组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，乙方应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。验收、检测、测评等所需费用由乙方承担。

14.4 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方每日按本合同总额的 5‱  向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 10% 。

15.3 乙方逾期交付首保服务的，乙方每日按本合同总额的 5‱  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 10% 。逾期超过约定日期 30个工作日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十八、下列文件为本合同不可分割部分

18.1 中标通知书；

18.2 乙方中标的投标文件；

18.3 招标文件；

18.4 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

18.5 合同附件；

18.6 补充协议；

18.7分包意向协议。（如有）

十九、合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份、乙方执贰份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

附件1   考核要求

考核要求

本办法适用于项目履约期，考核处罚每个付款周期前统计一次，从当期应付款项中扣除。乙方需严格遵守招、投标文件及合同相关约定，服从本考核办法，并在履约期接受甲方、审计单位、监理单位监督考核，考核办法如下：

1、乙方应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络安全违规事件。一旦发生上述违规事件，每人次扣款50000元。

2、甲方以书面形式通知整改的问题，乙方应立即安排进行处置，未在规定时间内完成整改或整改不到位的，每次处1000元扣款；甲方再次下发整改通知单，未在规定时间内完成整改或整改不到位的，每次处2000元扣款；同一故障下发三次整改通知仍未整改到位的，每个故障扣款30000元。

3、项目组成员未履行请假手续擅自离场，每人次扣款500元；上班迟到、早退的，每人次扣款200元。项目负责人、驻场人员不得随意更换，若需更换需提前30个工作日书面征得甲方同意，否则每人次扣款10000元。

4、未按采购需求第“4.7 运维保障服务响应时间要求——前端及传输故障”规定的时间及时修复的，因此造成的前端视频故障，每路每持续24小时扣200元，不足24小时的按24小时计算；未按采购需求第“4.7 运维保障服务响应时间要求——参与考核的重点点位故障”规定的时间及时修复的，因此造成的前端视频离线，每路每持续6小时扣300元，不足6小时的按6小时计算；以上考核时间以甲方通知时间为开始时间，甲方确认故障修复时间为修复时间。

5、在运维保障服务期内，乙方应按照甲方的考核要求，将考核的重点点位、设备列入重点保障设备目录，开展专门运维保障工作，确保满足考核要求。如乙方未及时做好保障工作，未满足考核要求，每次扣款5000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款3000元。

6、发生机房故障（包含但不限于因电力、网络、环境、设备、消防等引起的故障），若4小时内未及时修复，每持续4小时扣款2000元，不足4小时的按4小时计算。以上考核时间以甲方通知时间为开始时间，甲方确认故障修复时间为修复时间。

7、在运维保障服务期内，未按要求清洁摄像机护罩、镜头等，影响设备使用效果的，每发现一台次扣200元；每年对本项目系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、布线、设备除尘等）一次（以书面报告为准），未进行的扣2000元。

8、在运维保障服务期内，发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件、灾害天气）时，乙方未及时对系统进行故障隐患排查，每次扣款10000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款5000元（以甲方书面通知为准）。

9、乙方应按照《公安视频图像数据整治专项工作方案》要求，定期开展全量设备的资产数据、图像数据、视频流数据的检测和治理工作，设备的相关信息要做到全量采集和100%准确，并负责在市公安局资产管理平台注册、录入全量设备资产信息（即完成一机一档）。如设备相关信息未全量录入或达不到全量采集100%准确，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。

10、全量视频流采集设备实时在线率不低于95%，每降低1%每天罚款200元；历史视频流可调阅率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；字幕标注及时钟准确率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。系统安全达标率（弱口令、系统漏洞等）不低于100%，每发现1个每次罚款500元。

11、全量人脸抓拍和车辆抓拍等智能感知设备活跃率、数据上传及时率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；大图和小图URL可调阅不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；字幕标注及时钟准确率达到95%以上，每降低1%每天罚款1000元；人脸抓拍设备抓拍照片建模低评分率不高于20%、车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。

12、乙方应当定期对本项目所有前端设备和后端设备进行巡检，并按照要求提供报告：

每日巡检工作：每日至少对所有设备进行一次在线率和活跃率的巡检，并将巡检结果每日上报甲方，提供不合格报告或者不提供的，每次扣款200元。

每月巡检工作：每月至少完成一次所有前端设备和后端设备安全检查工作，检查内容包括但不限于机房通风、散热、净尘、供电设施，前端杆件外观、箱体、电源、交换机、漏电保护设施等；检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患。每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报甲方，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款500元。

每季度巡检工作：每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行，对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换；对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。每季度将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报甲方，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款800元。

13、乙方应加强巡检工作，确保本项目设施设备（包括但不限于杆件、取电、接网设施和资源等）专项专用，如发现设备被用于其他项目的，每发现一次/处扣款10000元。

14、乙方应保证甲方及甲方授权人员进出机房依规作业不受任何限制，如因乙方原因，造成甲方及甲方授权人员进出机房依规作业受限，迟滞时间超过30分钟以上，每次扣款1000元。

附件2

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)行业划型标准如下：(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 一、项目背景

2016年-2018年，我市完成了平安“天眼”项目一阶段、二阶段建设，建设完成7287台各类监控摄像机及配套设备的建设，其中市区共6975台设备，县区（含赣榆）共312台设备。项目建设情况内容如下：

连云港市公安局平安“天眼”项目一阶段监控摄像机2452台，其中标准型卡口摄像机（包括卡口式电警）433台，简易型卡口摄像机362台，高清球机37台，视频枪机1514台，高空球机106台。连云港市公安局平安“天眼”项目二阶段监控摄像机4835台，其中标准型卡口摄像机（包括卡口式电警）1456台，简易型卡口摄像机353台，高清球机336台，视频枪机2640台，高空球机50台。

为保护既有投资，实现数智化投入产出最大化。切实发挥视图数据资产在精准打击、精密管控、精细服务、精致保障的重要作用，拟对平安“天眼”项目一阶段、二阶段开展集中续保工作，其中“天眼”项目中县区（含赣榆）312台设备交由县分局维护，剩余6975台设备及61个市局自建点位设备纳入本次运维，共7036台，同时，对该项目前端配套设施、后端139台机房硬件设备（含存储、网络、安全、服务器等设备）、32个机柜、3197条传输线路及所有供电线路进行维护工作。

注：详细点位清单、传输专线清单、机房及网络链路现状，投标人员可携带授权书证明、保密承诺书文件（格式见招标文件附件）于法定工作时间内前往连云港市公安局大数据支队拷取，拷取前请提前联系。联系人：荣大队，电话：15805137798。如投标人未领取详细清单，视同已充分了解本项目全部情况。

- 二、维保总体目标

连云港市公安局平安“天眼”项目7036台各类监控摄像机所有设备供电系统、电费、网络传输系统、所有“天眼”项目的配套设备设施、机房托管、前端数据采集对接市局平台、应对省厅考核工作等所有日常保障工作。

根据考核要求，市局资产管理平台注册、录入全量设备资产信息（即完成一机一档）一机一档采集率和准确率须达到100%，全量视频流采集设备实时在线率不低于95%，字幕标注及时钟准确率不低于95%；全量人脸抓拍和车辆抓拍等智能感知设备活跃率、数据上传及时率不低于95%，大图和小图URL可调阅不低于95%，字幕标注及时钟准确率不低于95%，人脸抓拍设备抓拍照片建模低评分率不高于20%、车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%。（以上考核数字以运维管理平台巡检结果为准，每天抽取一次。）

- 三、维保标准

- 国家标准

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

- 《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5 0343）

- 连云港市公安局图像监控系统

- 《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《江苏省道路监控网建设“3·20”工程总体方案》

- 《全省公安机关道路监控网“3·20”工程建设规划及技术指导意见》

- 《全省“3·20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》

- 《全省“3·20工程”道路监控系统数据和图像采集标准及传输规范（试行）》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

- 城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）

- 安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 995）

- 《全国公路机动车辆监控信息综合应用系统（查缉布控平台）建设指南》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652）

- 《防盗报警中心控制台》  GB/T16572

- 《报警系统环境试验》 GB15211

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311）

- 《警用地理信息系统系列标准规范》

- 安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发[2008]10

- 《关于公安信息通信网边界接入平台建设有关问题的通知》 公信通传发[2008]296号

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11）

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）

- 《关于进一步加强视频侦查工作的通知》（公刑[2013]2371号）

- 安防视频监控系统工程

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670

- 电子警察系统工程

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497）

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202）

注：以上所有规范标准须执行最新版本。

- 四、维护内容

本项目维护内容主要包含：

- 4.1  首保服务

中标人进场后，应对项目内容及运行情况进行摸底，并完成首次维保工作（首保）。运维单位在合同签订后须在规定时间内完成首保工作，首保工作应完成对整体系统的检测维护，故障的排除和修复工作，包含但不限于：所有前端摄像头镜头擦拭一次；前端设备的巡检并对故障设备和异常运行的设备进行维修更换；对前端点位供电链路进行排查，对供电异常的点位进行改造；部分因市政建设影响点位移址重建接入；杆件和线路的检测和修复；镜头遮挡物的修剪与清理；备品备件的补充入库；机房内设备的检测、清灰、整理、线缆打印标签和绑扎等工作；机房内服务器等设备软件升级；“一机一档”维护、更新。

中标人应对本项目所维保的设备（包括但不限于存储、交换机、前端设备等）进行全面排查，提交排查报告，对隐患、故障等问题进行集中排除和修复；同时，对各类设备及系统（包括但不限于存储、交换机、前端设备等）的软件版本进行升级，须制定详实的升级方案及保障措施，确保升级后系统稳定运行。

达到维保总体目标并首保验收合格后开始进入运维服务期。

- 4.2  前端监控点位运维

对7036台前端摄像机及立杆、补光灯、设备箱等监控点位附属设施进行维护，确保各类设备完好、安全、稳定的运行。

日常维护应先于故障发现问题，提前预防。针对现场相机角度进行调整、相机擦拭、遮挡物清理、监控箱门关闭检查、线缆隐患、涉电安全隐患等进行维护保障。每半年完成1轮，每年完成2轮。灾害天气安全排查及抢险，节假日及重大活动保障服务。如遇到故障事件，将各种系统故障和告警进行分级处理。可分为一般故障（个别节点不能访问但不影响整个系统的功能）、严重故障（系统的某些功能受损但日常应用基本可维持）、致命故障（系统功能受重大影响或系统瘫痪），并对每个故障等级建立处置规范和流程。图像监控系统设备一旦发生严重、致命故障，系统维护单位应迅速派人员进行抢修。

前端供电保障及电费支付，对前端点位供电链路进行排查，对供电异常的点位进行改造，保障点位的日常供电正常及支付前端用电费用。

- 4.3  后端机房托管及运维

后端机房维护工作包含两部分，一方面为平安“天眼”项目中市局采购且仍在使用的143台后端机房硬件进行托管及运维，其中：后端机房硬件包括主机设备38台，存储设备73台，网络设备29台，安全产品3台，详见后端机房硬件设备清单；运维内容包含日常维护、巡检、故障维修等，确保硬件设备正常、稳定运行，提供快速的响应、技术支持、故障处理等服务。重大活动期间提供安全保障、提供应急预案、定期举办应急演练、保障通信网络和设备安全运行等。

另一方面对上述硬件设备所使用的约32个机柜进行托管及运维管理，确保机柜及内部设备干净整洁、线路清晰，能够为平安“天眼”项目提供可靠的硬件支撑环境。

- 4.4  传输网络租赁和运维

本项目现有3197条传输线路拟租用本地运营商传输网络专线至本次维保结束（不含前期项目建设单位承诺网络传输租赁服务中约定，“天眼”项目一期延长至2024年11月，二期延长至2025年8月）。同时，运维内容包含传输网络线路的日常维护、故障检修、恶劣天气保障、线路改造和意外断路恢复等，确保传输网络通畅。

如因公共设施建设等各种原因出现需增加、改造传输线路的情况，由中标单位负责网络传输线路施工所有事项，确保网络传输线路能够正常运行使用，采购方不再增加费用。

- 4.5  运维保障服务方式

1、巡检服务：使用本次项目要求提供的运维管理系统，每日至少对所有设备进行一次在线率和活跃率的巡检，并将巡检结果每日上报采购方；每周形成纸质报告上报采购方，每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购方；每两个月检查机房通风、散热、净尘、供电设施，检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患；每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行，对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换；对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。在满足市局现行“一机一档”标准规范要求前提下，在运维管理平台中建立完善的运维台账。

2、电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题直接提供电话支持服务，提供解决方案、操作方法及技术指导。

3、现场技术服务：设备、线路发生损坏后，立即提供现场服务，维修、更换故障设备，确保满足考核要求。

- 4.6  运维保障服务内容及具体要求

1、本项目要求中标人提供全系统不间断运维服务。

2、履约期间必须保证监控设备及附属设备、供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、机房托管、平台对接等相关工作的正常运行，出现故障应及时修复，短期无法修复应及时更换。

3、中标人应按照《公安视频图像数据整治专项工作方案》要求，定期开展全量设备的资产数据、图像数据、视频流数据的检测和治理工作，设备的相关信息要做到全量采集和100%准确，并负责在市局资产管理平台注册、录入全量设备资产信息（即完成一机一档）,并接入连云港市智能感知平台。

4、中标人应保证前端监控点位采集的数据和市局平台的有效对接，并保证应对省厅考核工作包括但不限于：全量视频流采集设备实时在线率不低于95%、历史视频流可调阅率不低于95%，字幕标注及时钟准确率不低于95%。全量人脸抓拍和车辆抓拍等智能感知设备活跃率、数据上传及时率不低于95%、大图和小图URL可调阅不低于95%、字幕标注及时钟准确率不低于95%；人脸抓拍设备抓拍照片建模低评分率不高于20%、车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%。

5、涉及考核的重点点位、设备，中标人应按照采购人的考核要求，将其列入重点保障设备目录，开展专门的运维保障工作，确保满足考核要求。

6、由于公共安全视频监控的不断建设，部分取电点位设备增多，出现供电电压低或不稳定的问题。对于出现此类问题导致相机离线或影响抓拍效果的点位，中标单位应负责进行接电改造，确保在线率符合标准并具备较好的视图采集效果。

7、监控系统前端摄像机的日常镜头清理、设备除尘、树枝修剪、位置调整、设备维修、故障排除、设备更换、线缆改迁等。需要更换的摄像机等设备及线缆的技术参数、质量须符合甲方要求，线缆敷设按国家标准规范执行。

8、防雷设施、杆件漏电保护设施必须定期进行检测、保养，确保杆件及周围环境无安全隐患。在履行项目运维期间，发生安全事故等，相关责任由中标人百分百承担。

9、对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和按要求表面翻新，抱箍全部更换为不锈钢抱箍。如立杆、设备箱等设施锈蚀损坏情况严重，应对立杆、设备箱等设施更换，所有更换项质量及技术标准须不低于原设施，确保无安全隐患。在履行项目运维期间，发生安全事故等，相关责任由中标人百分百承担。

10、中标人须提供监控设备、补光灯、存储内存卡、硬盘等易损件数量的2%（单一品种备品备件不满一件的按一件计算）作为备品备件。中标人须提供备品备件存放仓库（经投标人认可的地点及存储条件），采购人有权随时对备品备件数量和质量进行检查。当硬盘损坏，中标人完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须交由采购人进行封存保管，不得带离。

11、后端机房硬件托管条件不低于当前托管机房标准，托管费用包含在本次项目的报价中。

12、重大活动、重要保障任务、重大案事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件），接到采购人通知，中标人应立即对系统进行故障隐患排查，并在4个小时内完成故障的排除，同时安排专人全程24小时提供保障。

13、前端设备维护、安装后接入平台，中标人必须结合设备安装现场的道路走向、设备性能等实际情况进行设备能力和设备朝向的精调，直到采购人认可为止。

14、中标人进场后，与采购人、监理人共同成立运维中心，负责运维中的巡检、派单、考核等各项运维管理工作。

15、中标人须提供符合项目需要的运维管理系统及支持硬件，实现运维巡检、工单派发、考核管理等功能，同时提供视频巡检所需的服务器实现每日自动巡检。该系统须部署在连云港市公安局视频专网内并与市局运维管理平台无缝对接。因涉及公安敏感数据，项目履约期结束，软件与硬件所有权须移交采购人。

相关成本由中标人承担，涉及软件和硬件要求如下：

| 序号 | 功能模块 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维数据分析 | 系统应提供与运维平台一致运维知识库，在工单中提供故障定位分析与维护措施建议，结合异常告警信息和设备基础信息，进行故障源定位。告警信息中包含了详细的故障描述、设备信息以及建议的处置措施等。 |
| 2 | 工单创建 | 根据数据分析模块生成的故障告警信息，自动生成一个故障维修工单。工单会记录故障设备的详细信息，包括设备名称、型号、故障时间、故障类型等。 |
| 3 | 工单派发 | 系统应支持实时同步运维平台检测到的各类异常生成运维工单，并按故障对象定位，将工单派发给所属区县，支持通过短信等方式提醒区县运维人员。 |
| 4 | 工单签收 | 运维人员接收到派发的工单后，会对派发的工单进行签收。签收过程中，系统会记录签收时间、签收人员等信息。签收后，运维人员将正式开始故障处理工作。 |
| 5 | 反馈变更 | 运维人员会根据实际情况对工单进行反馈变更。这些变更可能包括故障修复情况的更新、维修期限的延长、未修复原因的说明等。系统会记录这些变更信息，并根据变更情况对工单进行相应的处理。 |
| 6 | 工单验收完成 | 系统应支持对区县维修完毕的工单，调用运维平台检测功能对工单中的故障设备进行复核检测，运维人员对工单进行验收。系统会记录验收时间、验收人员等信息。 |
| 7 | 工单审核 | 运维人员查看工单内容，包括故障设备的详细信息、故障时间、故障类型等，以及故障现场的照片或视频，确保故障信息的准确性和完整性。 |
| 8 | 超时催办 | 系统根据设置工单的处理时限，即工单从创建到完成所允许的最大时间，自动监测每个工单的处理进度和剩余时间。系统会自动将其标记为“超时工单”，并通过邮件、短信或系统消息等方式提醒相关的运维人员。 |
| 9 | 异常处理 | 1、自动监测每个工单的处理进度、状态变化以及是否超时等。当某个工单的处理进度明显滞后、状态异常（如反复修改、长时间未更新等）或超过设定的时限，系统会自动将其标记为“异常工单”。 2、系统会自动向相关的运维人员和管理员发送异常工单的提醒通知，通知中应包含工单编号、设备名称、异常类型、异常时间等关键信息。 |
| 10 | 处置反馈 | 运维人员根据故障原因制定相应的处理方案，并执行相应的处理操作，如设备维修、数据恢复等。处理完成后，运维人员会对故障进行复检，确保故障已得到妥善解决，并填写相应的复检结果。 |
| 11 | 运维联动综合展示 | 运维联动综合展示以直观的图表展示全市视频图像运维联动整体态势，包括运维监测告警、工单各区县分布情况，运维数据派发情况、区县响应处置情况等。 |
| 12 | 运维联动统计报表 | 支持多维度的运维联动查询统计。 1、资源：按资源类型（如摄像头、存储设备）查询工单、签收数、巡查数、反馈数、完成数：统计各类工单的处理情况。 2、工单状态查询：系统可根据工单状态（待分配、维修中、已完成、无需维修）过滤查询工单。 4、工单分类查询统计：支持按问题单、已派单、退回单、签收单、签到单等分类查询统计。 5、导出功能：列表信息支持导出EXCEL文件，方便数据分析和报告制作。 |
| 13 | 硬件运行监测 | 视频运维分析服务：对于视频分析平台进行监控和运维： 监控硬件运行情况，包括集群中CPU使用率、内存使用率、显卡使用率、显存使用率、硬盘使用率、网络速度等信息。对单节点的CPU使用率、内存使用率、显卡使用率、显存使用率、硬盘使用率、网络速度、平均负载、节点GPU温度等信息进行监控和定时巡检。 |
| 14 | 服务运行监测 | 对已部署的服务运行状态、集群各节点运行状态、服务与节点的对应关系等进行监控和运维，包括服务下启动的进程数、每个进程的运行的正常/异常状态、进程日志内容。 |
| 15 | 视频运行监测 | 对系统接入的相机进行管理和维护，主要包含相机分组区域管理、系统接入的相机管理、接入的第三方平台管理、GA/T1400平台订阅管理。 |
| 16 | 系统告警监测 | 系统告警处理，对硬件状态告警，硬件性能告警，数据库告警，服务运行告警等问题故障进行快速响应、诊断、修复以及记录处理过程、问题原因和改进或优化计划。 |
| 17 | 视频采集质量监测 | 利用视频大模型技术，对接入的重点点位视频流内容和质量进行监测，通过监测人员动作、行为特征等信息的采集有效率，判断视频的清晰度和质量，提升重点点位视频的利用效果。视频大模型技术支持对图片中的人员行为不少于5种的识别，识别精确率不小于95%。 |

16、运维单位巡查发现现场监控点位需更换监控摄像机，需向采购人提交《监控摄像机更换申请表》，待采购人审核签认后，运维单位凭签认后的《监控摄像机更换申请表》前往指定地点领取监控摄像机，并交还更换的监控摄像机。

17、运维单位每年更换新监控摄像机不得少于项目所有监控摄像机总数量的5%，即352台。更换的摄像机品牌、技术参数、质量须符合采购人要求。

18、运维单位须专门配备人员（至少1人）提供优质驻场服务，按采购人要求参与值班备勤（包括节假日），在采购人指定地点办公，服从采购人管理；如采购人认为驻场人员不满足岗位要求，须无条件更换，运维单位应无条件配合；驻场人员不得随意更换，若需更换需提前30个工作日书面征得采购人同意。驻场人员要求：无违法犯罪记录及不良信用记录；年龄要求25-40周岁（含本数）；学历要求：本科及以上；身体健康；能够正常履行岗位职责，有一定的数据分析及处理能力；熟练操作运维派单系统。

19、拟派项目负责人须为单位中层副职及以上职务，具有项目协调及处理能力。

20、根据采购人需求，本项目在履约期内可能产生的机房搬迁服务由中标人负责实施并承担费用。

21、本项目所有涉及新增、更换的传输链路，须满足千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

22、中标人应定期对项目所涉及的前端摄像机、服务器、交换机等软硬件系统进行排查，对于发现的弱口令、数据库漏洞等安全隐患及漏洞进行及时整改，确保所有系统及设备安全达标率达100%。

- 4.7  运维保障服务响应时间要求

1、前端及传输故障：7×24小时电话支持，2小时内到达现场，12小时内修复、重大事故（8个摄像点以上不能正常工作）24小时内修复。

2、机房故障：7×24小时电话支持，2小时内到达现场，4小时内完成修复。

3、特别要求，参与考核的重点点位故障：2小时内到达现场，6小时内完成故障修复，现场不能修复的设备立即更换。

- 4.8  安全要求

中标人在人员进场后须立即与采购人签订保密协议，并签订安全责任书，所有运维参与项目人员需签订保密协议、安全责任书。在履行项目运维期间，发生安全事故等，相关责任由中标人百分百承担。

1、各项工作须严格遵守安全作业规范，现场严禁带电作业，动电和特种设备须持证人员操作，高空作业须系好安全带，路面作业须按规范放置雪糕筒和警示标牌，中标人管理人员须定期进行安全工作检查。

2、中标人派驻现场的施工及运维保障人员，须缴纳第三方保险公司意外伤害商业保险，相关保单须提交采购人单位报备。

3、要严格遵循安全保密工作规范，在满足运维工作的同时，有足够的技术手段防止信息滥用，有效保护公民隐私和警务秘密。

4、严禁“一机两用”、网络违规互联，违者一律先断网、查扣涉事设备，再依规严肃处理。

5、严禁越权查询警务信息、公民个人信息或利用公安信息系统从事与工作无关的事项，违者一律取消或限制授权，依规严肃处理。

6、严禁私自下载、拷贝、传输或在互联网留存警务数据，违者一律先查扣数据和设备，控制扩散范围，再依规依法严肃处理。

7、严禁泄露、传播或者未经批准对外提供警务工作秘密和公民个人隐私等不应对外公开的信息，违者一律按照失、泄密依规依法严肃处理。

8、严禁未经批准摄录涉及警务信息的显示设备、公开宣传或与无关人员谈论警务信息系统及数据、利用非警用通信工具传输警务数据或交流具体警务工作内容，违者一律按照失、泄密依规严肃处理。

9、严禁未经批准或以虚假证明材料进行数据增删改操作，违者一律依规严肃处理。

10、严禁向无关人员提供警务信息系统、数据库的账号密码或使用授权，因工作需要提供给技术开发维护单位和人员的，必须严格履行审批手续，全程纳入监管，违者一律依规严肃追究建设管理单位和授权人的责任。

11、严禁在警务信息系统中预留系统后门、植入病毒木马或擅自扫描、探测、入侵公安信息网及信息系统、数据库，违者一律按照破坏计算机信息系统或非法获取计算机信息系统数据依法严肃处理。

- 4.9  考核要求

本办法适用于项目履约期，考核处罚每个付款周期前统计一次，从当期应付款项中扣除。中标人需严格遵守招、投标文件及合同相关约定，服从本考核办法，并在履约期接受采购人、审计单位、监理单位监督考核，考核办法如下：

1、中标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络安全违规事件。一旦发生上述违规事件，每人次扣款50000元。

2、采购人以书面形式通知整改的问题，中标人应立即安排进行处置，未在规定时间内完成整改或整改不到位的，每次处1000元扣款；采购人再次下发整改通知单，未在规定时间内完成整改或整改不到位的，每次处2000元扣款；同一故障下发三次整改通知仍未整改到位的，每个故障扣款30000元。

3、项目组成员未履行请假手续擅自离场，每人次扣款500元；上班迟到、早退的，每人次扣款200元。项目负责人、驻场人员不得随意更换，若需更换需提前30个工作日书面征得采购人同意，否则每人次扣款10000元。

4、未按采购需求第“4.7 运维保障服务响应时间要求——前端及传输故障”规定的时间及时修复的，因此造成的前端视频故障，每路每持续24小时扣200元，不足24小时的按24小时计算；未按采购需求第“4.7 运维保障服务响应时间要求——参与考核的重点点位故障”规定的时间及时修复的，因此造成的前端视频离线，每路每持续6小时扣300元，不足6小时的按6小时计算；以上考核时间以采购人通知时间为开始时间，采购人确认故障修复时间为修复时间。

5、在运维保障服务期内，中标人应按照采购人的考核要求，将考核的重点点位、设备列入重点保障设备目录，开展专门运维保障工作，确保满足考核要求。如中标人未及时做好保障工作，未满足考核要求，每次扣款5000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款3000元。

6、发生机房故障（包含但不限于因电力、网络、环境、设备、消防等引起的故障），若4小时内未及时修复，每持续4小时扣款2000元，不足4小时的按4小时计算。以上考核时间以采购人通知时间为开始时间，采购人确认故障修复时间为修复时间。

7、在运维保障服务期内，未按要求清洁摄像机护罩、镜头等，影响设备使用效果的，每发现一次扣200元；每年对本项目系统、机房进行体检、维护保养（电力供应、布线、设备除尘等）一次（以书面报告为准），未进行的扣2000元。

8、在运维保障服务期内，发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件、灾害天气）时，中标人未及时对系统进行故障隐患排查，每次扣款10000元；未安排专人全程提供保障，每次扣款5000元（以采购人书面通知为准）。

9、中标人应按照《公安视频图像数据整治专项工作方案》要求，定期开展全量设备的资产数据、图像数据、视频流数据的检测和治理工作，设备的相关信息要做到全量采集和100%准确，并负责在市公安局资产管理平台注册、录入全量设备资产信息（即完成一机一档）。如设备相关信息未全量录入或达不到全量采集100%准确，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。

10、全量视频流采集设备实时在线率不低于95%，每降低1%每天罚款200元；历史视频流可调阅率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；字幕标注及时钟准确率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。系统安全达标率（弱口令、系统漏洞等）不低于100%，每发现1个每次罚款500元。

11、全量人脸抓拍和车辆抓拍等智能感知设备活跃率、数据上传及时率不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；大图和小图URL可调阅不低于95%，每降低1%每天罚款1000元；字幕标注及时钟准确率达到95%以上，每降低1%每天罚款1000元；人脸抓拍设备抓拍照片建模低评分率不高于20%、车辆抓拍设备抓拍照片中车牌信息识别率不低于85%，每降低1%每天罚款1000元，不满1%的按1%计算。

12、中标人应当定期对本项目所有前端设备和后端设备进行巡检，并按照要求提供报告：

每日巡检工作：每日至少对所有设备进行一次在线率和活跃率的巡检，并将巡检结果每日上报采购人，提供不合格报告或者不提供的，每次扣款200元。

每月巡检工作：每月至少完成一次所有前端设备和后端设备安全检查工作，检查内容包括但不限于机房通风、散热、净尘、供电设施，前端杆件外观、箱体、电源、交换机、漏电保护设施等；检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患。每月将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购人，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款500元。

每季度巡检工作：每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保各类设备正常运行，对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换；对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。每季度将本月项目运维保障工作形成纸质报告上报采购人，提供不合格报告的或者不提供的，每次扣款800元。

13、中标人应加强巡检工作，确保本项目设施设备（包括但不限于杆件、取电、接网设施和资源等）专项专用，如发现设备被用于其他项目的，每发现一次/处扣款10000元。

14、中标人应保证采购人及采购人授权人员进出机房依规作业不受任何限制，如因中标人原因，造成采购人及采购人授权人员进出机房依规作业受限，迟滞时间超过30分钟以上，每次扣款1000元。

- 4.10  主要维护内容清单

| 序号 | 运维内容 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频枪机 | 台 | 4007 |  |
| 2 | 高清球机 | 台 | 413 |  |
| 3 | 高空球机 | 台 | 156 |  |
| 4 | 标准型卡口摄像机（标卡） | 台 | 1025 |  |
| 5 | 卡口式电警摄像机（电警） | 台 | 862 |  |
| 6 | 简易型卡口摄像机（简卡） | 台 | 572 |  |
| 7 | 结构化枪机 | 台 | 14 |  |
| 8 | 补光灯 | 台 | 4417 |  |
| 9 | 监控点位各类配套设施 | 套 | 若干 | 设备箱、杆件、交换机、各类线缆等所有现场所需配套设施 |
| 10 | 首保服务 | 项 | 1 |  |
| 11 | 后端主机设备运维 | 台 | 38 |  |
| 12 | 存储设备运维 | 台 | 73 |  |
| 13 | 网络设备运维 | 台 | 29 |  |
| 14 | 安全设备运维 | 台 | 3 |  |
| 15 | 传输线路租赁及运维 | 条 | 3197 |  |
| 16 | 机房机柜租赁及运维 | 项 | 1 | 机房机柜托管租赁、电费等 |
| 17 | 电费及供电线路改造维护 | 项 | 1 |  |

- 设备配置参数要求

运维过程中，对前期项目中相应的前端摄像机进行更换，更换设备须满足以下相对应的设备最低参数要求，具体要求如下：

- 标准型卡口摄像机（标卡）

此类设备更换为900W标准型卡口摄像机。

1.1、镜头参数

采用≥900万像素，≥1英寸GS-CMOS图像传感器，视频分辨率≥4096×2160；
镜头焦距：12mm；16mm；25mm等可选。
    1.2、图像采集

最大图像尺寸≥4096×2160像素。

1.3、感光度

支持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。

1.4、功能与能力

支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持识别车标类型≥460种，白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。

支持压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99%。

- 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。

- 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。

- ▲支持车辆抓拍，支持输出车牌局部照片、车窗局部照片。支持检测并跟踪指定区域内≥220个目标，目标包括机动车、非机动车等。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

- ▲新能源车辆抓拍图片支持叠加“黄绿”和“渐绿”车牌颜色信息。（提供投标人承诺并加盖投标人公章，格式自拟）

▲在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

外壳防护等级应不低于IP66。

包含1张不低于64G内存卡。

- 卡口式电警摄像机（电警）

此类设备更换为900W卡口式电警摄像机

2.1、镜头参数

采用≥900万像素，≥1英寸GS-CMOS图像传感器，视频分辨率≥4096×2160。
镜头焦距：12mm；16mm;25mm等可选。

2.2、图像采集

最大图像尺寸≥4096×2160像素。

2.3、感光度

支持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。

2.4、功能和能力

支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。

支持车牌识别功能，白天和晚上的识别准确率均≥99%。

支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。

支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，白天和晚上的识别准确率均≥98%。

支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。

支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。

支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景。

▲支持识别车标类型≥460种。白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%。

车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 35种车身颜色，包括但不限于：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、棕、橙、金、青、粉红等； 支持识别车身副颜色。

支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。

外壳防护等级应不低于IP66。

包含1张不低于64G内存卡。

- 简易型卡口摄像机（简卡）、结构化枪机

- 此类设备更换为400W全结构化相机

3.1、镜头参数

产品具备≥2个镜头，靶面尺寸≥1/1.8。全景镜头焦距≥4mm，细节抓拍镜头≥8-32mm。内置≥1颗GPU芯片。

3.2、图像采集

细节通道分辨率≥3840×2160，全景通道分辨率≥2560×1440。

3.3、感光度

支持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。

3.4、功能和能力

▲内置6颗补光灯，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

支持全结构化抓拍功能，支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。

支持人脸图像增强现实功能，可动态跟踪出现在监控画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。

▲通道1（即细节通道）和通道2（即全景通道）均具有电动控制功能，支持远程电动调节。通道1水平方向支持0°～355°旋转，垂直方向支持-15°～30°旋转，通道2垂直方向支持-5°～15°旋转。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

可对行人目标的正面、背面、侧面进行监测、跟踪、抓拍。

支持同时检测60张人脸进行抓拍。

内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡卡槽。采用DC12V电源供电。

具备倾斜玻璃反射功能，细节摄像机镜头前方出现机动车或非机动车补光灯、手机补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响。

内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能。

支持GB/T28181 和GAT1400 协议，支持GB35114 安全加密。

外壳防护等级应不低于IP66。

包含1张不低于64G内存卡。

- 高清球机（普通云台球机）：

此类设备更换为400W高清球机（普通云台球机）

4.1、镜头参数

采用不小于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，分辨率≥2560×1440
支持≥32倍光学变倍，最大焦距≥150mm。

4.2、图像采集

视频输出≥2560×1440，分辨力不小于1500线。

4.3、感光度

▲最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

4.4、功能和能力

支持H.264、H.265视频编码格式。

支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°。

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。

动态范围≥106dB。

内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。

支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

支持GB35114 A级。

外壳防护等级应不低于IP66。

- 高空球机（高空云台球机）：

此类设备更换为400W高空球机（高空云台球机）

5.1、镜头参数

▲采用≥1/1.2"CMOS传感器，镜头最大焦距≥300 mm。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

5.2、感光度

支持最低照度：彩色≥0.0005lx，黑白≥0.0001lx。

5.3、功能和能力

激光距离不小于500米。

具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项。

支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。

支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。

支持运动位置矫正功能，设备云台在转动过程中，当由于外力导致云台发生失步，转动结束后镜头的实际位置与理想位置存在偏差，可自动对位置进行矫正。

▲设备具有光学防抖功能，将镜头倍率（即焦距）设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅≤0.3°、振动频率≤10Hz情况下，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像。

支持雨刷功能。

支持IP67、TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。

支持GB35114 A级。

外壳防护等级应不低于IP66。

- 视频枪机（普通视频枪机）：

此类设备更换为400W视频人像抓拍枪机

6.1、镜头参数

产品具备≥2个镜头，细节抓拍靶面尺寸≥1/1.8。全景镜头焦距≥3.6mm，细节抓拍镜头≥8-32mm。内置≥1颗GPU芯片。

6.2、图像采集

细节通道分辨率≥2560×1440，全景通道分辨率≥2560×1440。

6.3、感光度

支持最低照度：彩色≥0.0002lx，黑白≥0.0001lx。

6.4、功能和能力

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

内置不少于6颗混合补光灯，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

在分辨率1920x1080，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。

▲支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸。支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。（提供获得CMA或CNAS认证机构出具的检测报告）

外壳防护等级应不低于IP66。

包含1张不低于64G内存卡。

暖光LED频闪灯

此类设备更换为电警抓拍LED频闪灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。

具备16颗优质大功率LED。

补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭。

补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求。

防护等级IP66。

- 补光灯

（1）LED四合一补光灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。

支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。

采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。

补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。

1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。

防护等级：不低于IP66。

（2）暖光LED常亮灯

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。

采用16颗优质大功率LED。

发光角度40°。

最佳补光距离16米~26米。

支持环境亮度检测，低照度下自动开启。

防护等级：不低于IP66。

- 监控点位各类配套设施

本项目涉及所有监控点位的各类监控设施，均应优于原要求，详见如下：

监控立杆技术要求

立杆高度要求横臂离地不低于6米，立杆杆体卷材厚度大于等于6 MM，横杆杆体卷材厚度不低于4MM，杆件底部法兰厚度大于等于20 MM，杆件根据横杆长度，杆件的卷材厚度不应低于下表。

| 横臂长度（米） | ≤5 | ≤6 | ≤12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立杆壁厚（毫米） | 6 | 8 | 8 |
| 横杆壁厚（毫米） | 4 | 4 | 6 |

杆件应充分考虑连云港市的气候因素,要求防雨水、防潮湿、防强风、尘、防雷电、防腐蚀，安全可靠，寿命长。

- 监控杆为热镀锌喷塑，与城市周边相关杆件同色,镀层厚度应大于86微米。

- 立杆和横杆均为一道焊缝。

- 杆体表面及组件的焊接口为满焊。表面及焊缝不得出现有纹、未熔透、夹渣、弧坑未填满现象。

- 安装各部件连接紧密，吊装时不得损坏杆表层。

- 横杆与立杆连接螺栓必须使用符合国际3098-2000标准的40铬8.8级螺栓，横杆末端承重不少于 1OOKG。

- 监控杆与基础用法兰连接，基础使用商品混凝土浇筑，标号不低于C25。

- 安装后立杆应保垂直,横杆垂直于路沿或按要求情况安装,横杆安装后应保持上仰2-3度。

- 杆件抗风等级不小于12级。

- 各种规格的杆件安全使用不得少于30年(包括基础)。

- 监控杆杆体采用Q235优质碳素结构钢制造，材质必须符合GB700-86标准要求。

- 杆件结构、基础坑等设计图纸必须由具备设计资质的设计单位出具，设计图纸必须标明设计人、设计单位并加盖设计单位公章，设计单位在此次项目中不得参与杆件采购和前端施工，设计图纸经监理和采购人确认后方可施工。中标方应提供设计单位的设计资质。

- 卷材下料

杆体分点误差小于等于1MM。法兰对角线和螺栓孔中心圆直径小于等于1MM，割口斜边小于等于1MM，内孔比杆子外径大2-3MM。

- 摄像机立杆焊接

立杆为一次性焊接成形，中间不得出现杆驳接（底板、伸臂除外），杆形流通美观，采用自动埋弧焊接成形，焊接时焊缝均匀，焊度在4-6MM，融透深度大于3/4 板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿、弧坑及褶皱现象，立杆底盘（法兰盘）与立杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。

法兰面与杆子轴线垂直度偏差小于等于1MM，8M以上杆焊缝宽度大于等于6MM，腰高大于等于5MM。

产品质量符合GB/T12469 焊接质量保证，钢熔化焊接接头的要求和缺陷分别符合GB/T985T 和GB/T986 的质量要求。

- 配电门

手孔门需与立杆浑然一体，结构强度高，美观大方，门与杆之间缝隙不超过1.5MM，手孔门应具有良好的防水性能以及合理的操作空间，门内具有专门设计改造的电器安装附件，拆装方便，操作简单，并配有专用的紧固系统，

具有良好的防盗，防雨性能和较高的互换性。

- 机箱连接板

杆件应配备机箱连接板，连接板尺寸按设备箱尺寸设计，要求与杆件焊接牢固，焊接点喷塑处理，防潮湿防腐蚀。

- 成形

必须保证仰角正确，以弯臂直段轴线和杆子轴线交点位轩偏差不大于10MM为准，臂长偏差不大于10MM，R 一致，相差不大于5MM，臂弯曲部份截面椭圆度偏差不大于3%，无皱折现象。

- 校形

杆子直线度偏差不大于1‰，截面形状尺寸偏差不大于2%，尖子口径偏差不大于1MM，截面形状尺寸偏差不大于1.5%

- 防腐处理

立杆采用内外热浸锌防腐处理工艺，厚度不小于80uM，表面无发黑、粗糙现象，无流痕、锌粒、锌渣现象，使用寿命可达30-50 年，防腐质量符合GB/T9790 ， GB/TJ36411 和GB/T11373 的规定。

外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，该工艺表面颜色一致，光滑无微粒、无桔皮现象，喷塑平均厚度在70uM 以上，十到十五年内无粉化，脱落，剥离现象。喷涂质量完全符合GB/T5210、GB/T6739 标准。）

杆臂造型完全符合设计要求，角度一致，流线平直、杆体平顺。

- 包装

产品的包装用软塑料泡沫封闭包装，外缠草绳以保证运输过程中不划伤、碰伤。包装符合GB/T9174 要求。

箱体技术要求

设计要求

- 设备箱的设计遵循以下主要技术性能指标：

  - 环境要求

  - 工作温度：-35℃～+60℃

  - 相对湿度：≤85%（+30℃）

  - 大气压强：70~106Kpa

  - 引入电压：交流220V±15%

- 防护等级达到IP54；

- 箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm；

- 箱体表面要求有可靠防腐防锈措施；

- 箱体底板必须冲孔，均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧上部中央开散热孔，要求使用冲孔或百页式；

- 设备箱必须固定牢固，与杆件之间不得使用抱箍或三脚铁固定；

- 所有箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；

- 箱体应有充足的安装空间，方便设备安装维护；

- 箱体进线孔必须有胶套保护，防止各种线缆被挂伤；

- 箱体有适当位置可安装接地铜条，有接地固定位置；

- 箱体应贴上机柜的各种功能标签以便维护。

- 箱体安装高度要求箱体底部距地面不小于2.5米

安装要求

- 机柜或机箱的安装必须牢固稳定，具有防风和抗震措施；

- 防晒保护：由于机柜内需要放置通信设备，机柜内温度不能过高，机柜需要有一定的防晒保护，同时可以为机柜设置遮阳板，减少机柜直接受到暴晒；

- 防雨保护：设备在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；

- 机柜有防盗、防撬保护；

- 防尘保护：在机柜进风口和出风口处安装防尘过滤网，定期清除过滤网上灰尘， 以防滤网堵塞引起机柜排热就失效；

- 立式机柜放置时与同列机架应成一条直线，无明显参差不齐，整列机架允许偏差为2mm。机柜的安装垂直度应满足上、下偏差不大于机柜高度的千分之一；

- 挂式机柜的承载体必须坚固（如：建筑承重墙、柱等），具有长期稳定性；挂设后不得有影响美观的明显几何偏差；挂式机箱装于室外时，应装有遮阳板。

其他要求

- 设备箱内须有接地汇流铜排，并对于设备防雷、接地、散热等其它要求，应参考设备的具体技术要求，在使用前仔细查看设备技术参数要求。

防雷接地防护

要求监控系统的户外线路敷设和设备防雷保护必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012》等相关规范的技术要求。前端设备应安装电源线、图像信号线和控制信号线的浪涌保护器（避雷器），避雷器连接导线应平直，避雷器连接导线宜采用多股绝缘铜导线，立杆防雷接地电阻≦10欧，前端设备接地4欧姆以下（视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007，GB50348-2014 安全防范工程技术规范），要求接地网布置依据地形进行设计。

立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

标识牌

- 监控区域应安装标识牌，要求标志的制作材料应选用环保、安全、耐用、阻燃、防腐蚀、易于维护的材料，使用期间标志材料应不变形、不褪色。标识牌使用铝板和3M反光膜，标识牌上要求标注的文字、样式等，由中标方提供二次深化设计方案经监理和采购人确认后实施。

其他规范

- 地下管道埋设

沥青、水泥路面在300mm以下埋放镀锌钢管，人行道路面、绿化带300mm以下埋设聚乙烯管。在埋放时强、弱电各埋一根，以避免干扰。聚乙烯管外径不低于32mm，所有管道的截面利用率应不高于30%。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥（土）。

- 沙井施工

在管道拐弯处、线管长度超过50米及杆件基础旁应设置沙井，沙井位置与路口侧石平行，沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作，沙井规格为450×450×500mm，井盖上写有指定字样。沙井在车行道上应与路面做平，沙井的壁砌砖，抹水泥厚度不小于10mm，底部铺上30～50mm的沙子，沙井底部距埋管口保持200mm以上的距离，管道入沙井口后伸出20～50mm管口。

- 线缆

设备电源电缆、光缆和传输电缆，采用地下加保护管埋设，到上线敷设在倒L杆内。视频传输电缆采用敷设在倒L杆内。电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于1mm2的三芯线。夜间补光灯电源线采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线（RVV），线芯标称面积为不小于2mm2 的二芯线。

- 布线

每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线留有2米的余量于最靠近立杆（柱）的沙井内；在倒L杆端、每根电缆留有5米的余量整齐地放于控制机旁的沙井内。放线后每根电缆线尾断口独立密封，防止水分渗入线内，做到防水、防潮。放线前，在导管的管口处套上喇叭形无锋利的塑料套子，以免损伤电缆。强、弱电要分管走线，强电为一根管，弱电为一根管。放线完毕，在检查线间绝缘电阻，检查其是否有损坏。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。

- 网络链路要求

本项目所有涉及新增、更换的传输链路，须满足千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆，延时≤10ms，丢包率≤0.1%。

10、中标人提供的设备要能无缝接入连云港市公安局视频监控平台，平台可实现对前端包括存储服务器等维护更新存储设备的直接数据调取。

## 六、原项目建设要求及设备选型要求（所有更换设备参数不低于以下内容）

1.前端监控设备要求

要求前端设备能够承受高温、低温、雨淋、盐雾、粉尘、12级以上台风等各种气候环境。具有浪涌保护和防雷击保护功能，具有稳定性、可靠性和抗干扰，在静电放电、浪涌、电源短时中断等电磁干扰环境下允许暂时降低性能指标，但不应出现电气故障。设备防护罩应具有一定的机械强度并达到适应应用环境的防尘防水密封要求，长期使用不应有严重锈蚀，设备内部不应有大量积尘。具有自愈功能。前端设备在导致工作异常的原因消除后，能够自动复位，恢复正常工作。

每类设备以套为单位，需要配套设备包括但不限于：镜头、LED频闪补光灯、支架等相关配件以满足安装和使用要求。

2.网络硬盘录像机选型要求

- 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

- 支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；

- 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

- 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

- 支持2个HDMI同时输出；

- 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

- 支持面板触摸按键；

- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

- 支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

- 支持标签定义、查询、回放录像文件；

- 支持重要录像文件加锁保护功能；

- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

- 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

- 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；

- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

- 视频存储时间不小于15天

3.IDC机房建设要求

本次项目需租赁IDC机房（含模块化标准机柜、网络跳线配套设施和材料等）用于放置本项目所涉及的各类设备。

同时，该IDC机房还需另外提供4个机柜的托管条件，供关联项目使用，要求投标人提供满足设备运行的一切设备、设施及材料，包含但不限于提供标准模块化机柜、网络跳线配套设施和材料，相关费用计入本项目总体考虑。

考虑到本次项目的特殊性，要求：

- 地理位置：必须在连云港市海州区行政区内

（2）空间要求：该空间必须为独立或相对独立空间区域，并与其他空间物理隔离。

（3）安全要求：IDC机房仅限采购人及采购人授权人员进出，不受任何限制。

（4）工作环境：需提供便于系统维护的办公用品，包含但不限于桌椅、电脑等，附带存储仓库。

（5）服务要求：乙方需提供7*24小时全天候服务保障，确保5分钟内响应采购人要求，并在30分钟内处理故障。

（6）租赁期限：自项目验收起5年。

（7）机房要求：

- 租赁IDC机房，要求提供项目必须的各类传输条件，包含但不限于采用万兆核心交换机满配光模块，实现横向虚拟化，实现双机冗余配置，主要部件（风扇、电源、控制器等）实现冗余配置，实现高速数据交换和路由快速收敛，具备较高的可靠性、稳定性和易扩展性和高度可靠性。

- 要求投标人需要负责完善IDC机房相关环境，包括但不仅限于照明、空调通风、门禁、环境监控、防雷、防震、静电释放、强电施工、PDU连接、消防、区域隔离封闭施工、安防监控、IDC机房布局规划、网络综合布线、协助完成其他业务平台设备的跳线部署工作。严格按照标准进行实施，同时还要考虑实现系统功能所购置的计算机、网络设备的供配电系统、UPS系统和接地系统的设计和实施，投标人提供标准机柜。

4.网络部分选型参数

（1）核心交换机

- 硬件要求：交换容量 ≥150Tbps, 包转发率 ≥47900Mpps. 硬件架构：业务槽位数 ≥ 8；交换网板数 ≥ 4。

- 虚拟化技术：1、支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务卡物理槽位分离，虚拟化的万兆端口数>=16。2、支持纵向虚拟化技术，支持与第三方厂商混合组网。

- 可靠性：为实现控制、监控、业务“三权”物理槽位分离，各行其职，要求支持独立的硬件监控板卡。

- QoS协议，考虑到有视频流量要求支持每端口200ms数据缓存，要求提供原厂官网截图证明。支持5级H-QoS，至少包含针对业务/用户/用户组的流量调度。

- 表象规格：支持1M MAC地址表项，支持256K ARP表项。

- 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换，保证设备高可靠性。

- 证书要求：工信部入网证。

- 本次每台配置要求：实配独立监控板卡。实配纵向虚拟化功能授权。双主控、三电源；独立交换网板≥3；虚拟化板卡（为保证堆叠稳定性虚拟化的板卡与业务卡物理槽位分离）：≥16万兆光口，且堆叠线缆与模块满配；

- 业务端口：万兆光口≥20、千兆光口≥24、千兆电口≥8

（2）汇聚交换机

- 产品架构 ：业务槽位≥6，交换容量≥25Tbps，包转发率≥12000Mpps

- 可靠性：为实现控制、监控、业务“三权”物理槽位分离，各行其职，要求支持独立的硬件监控板卡。

- 虚拟化：支持纵向虚拟化，将盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡。支持横向虚拟化，将多台设备虚拟化为一台，提高可靠性，便于管理。

- 缓存容量：考虑到有视频流量要求支持每端口200ms数据缓存。证书要求：工信部入网证。

- 本次每台配置： 双主控、双电源。

- 虚拟化板卡（为保证堆叠稳定性虚拟化的板卡与业务卡物理槽位分离）：≥8个10G光口，且堆叠线缆与模块满配；

- 业务端口：万兆光口≥2、千兆光口≥216

- 为保证网络兼容性，要求与核心交换机同一品牌

（3）安全网关

- 配置要求：万兆光口≥2，千兆电口≥2，千兆光口≥2，交流双电源；SSL VPN并发用户≥95；IPSec VPN隧道≥13000；虚拟防火墙数量≥450；

- 接口要求：扩展插槽≥6个、最大接口数≥60个千兆接口+12个万兆接口、	支持并配置2个USB接口、支持硬件电口Bypass卡。

- 性能要求：最大并发连接数≥750万，每秒新建连接数≥28万，吞吐量≥20Gbps

- IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议

- 协议识别：可识别应用层协议数量≥5000种，

（4）服务器接入交换机

- 交换容量≥590Gbps；

- 包转发率≥220Mpps；

- 千兆端口密度 实配千兆电接口数量≥24

- 实配千兆光接口数量≥4

- 实配10GE光接口数≥4

- 支持风扇和电源冗余

- 支持64K MAC地址容量

- 为保证网络兼容稳定性要求与核心交换机同一品牌。

（5）网络管理系统

- 管理模式 提供基于Web浏览器B/S或C/S的方式进行管理；

- 提供手机管理客户端：支持iphone和andriod操作平台；

- 大屏监控：支持将管理界面投射到监控大屏，便于管理与维护；

- 用户分权管理 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理

- 基本功能 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息；

- 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等；

- 故障管理 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；

- 支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等；

- 支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能

- 实配置网络、存储报表组件。

- 机房部分（服务器、存储、安全边界系统、交换机）

| - 1.服务器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源汇聚服务器 | 产品结构：2U机架式； 处理器：1颗Intel Xeon E5-2600系列处理器,主频≥1.9GHz，每个处理器不少于6个内核； 内存：DDR4，≥8G，最大支持1.28T； 硬盘： SATA硬盘，≥4T； RAID：支持配置外置SAS磁盘控制器，支持RAID 0/1/10；升级后可支持RAID 5，50； 网路控制器：≥2个千兆以太网控制器，支持1个独立千兆管理网口，支持负载均衡、网络加速等功能； I/O扩展槽：≥6个PCI-E3.0插槽； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 管理：支持NM3.0、SNMP3.0标准； 电源：双电源（550W） |
| 2 | 管理调度服务器 | 产品结构：2U机架式； 处理器：2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器,主频≥2.4GHz，每个处理器不少于6个内核处理器： 内存：DDR4，≥32G，最大支持1.28T 硬盘：SATA硬盘，≥4T； RAID：支持配置外置SAS磁盘控制器，支持RAID 0/1/10；升级后可支持RAID 5，50； 网络控制器：≥2个千兆以太网控制器，支持1个独立千兆管理网口，支持负载均衡、网络加速等功能； I/O扩展槽：≥6个PCI-E3.0插槽； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 管理功能：支持NM3.0、SNMP3.0标准； 电源：双电源（550W）； |
| 3 | 云计算服务器 | 产品结构：2U机架式； 处理器：2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器,主频≥2.3GHz，每个处理器不少于12个内核处理器： 内存：DDR4，≥64G，最大支持1.28T 硬盘：SATA硬盘，≥4T； RAID：支持配置外置SAS磁盘控制器，支持RAID 0/1/10；升级后可支持RAID 5，50； 网络控制器：≥2个千兆以太网控制器，支持1个独立千兆管理网口，支持负载均衡、网络加速等功能； I/O扩展槽：≥6个PCI-E3.0插槽； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 管理功能：支持NM3.0、SNMP3.0标准； 电源：双电源（800W）； |
| 4 | 云检索服务器 | 产品结构：2U机架式； 处理器：2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器,主频≥2.4GHz，每个处理器不少于8个内核处理器： 内存：DDR4，≥32G，最大支持1.28T 硬盘：SATA硬盘，≥4T； RAID：支持配置外置SAS磁盘控制器，支持RAID 0/1/10；升级后可支持RAID 5，50； 网络控制器：≥2个千兆以太网控制器，支持1个独立千兆管理网口，支持负载均衡、网络加速等功能； I/O扩展槽：≥6个PCI-E3.0插槽； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 管理功能：支持NM3.0、SNMP3.0标准； 电源：双电源（550W）； |
| 5 | 人脸特征提取业务调度服务器 | 产品结构：2U机架式； 处理器：2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器,主频≥2.4GHz，每个处理器不少于6个内核处理器： 内存：DDR4，≥32G，最大支持1.28T 硬盘：SATA硬盘，≥48T； RAID：支持配置外置SAS磁盘控制器，支持RAID 0/1/10；升级后可支持RAID 5，50； 网络控制器：≥2个千兆以太网控制器，支持1个独立千兆管理网口，支持负载均衡、网络加速等功能； I/O扩展槽：≥6个PCI-E3.0插槽； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 管理功能：支持NM3.0、SNMP3.0标准； 电源：双电源（800W）； |
| 6 | 人群分析服务器 | 产品结构：基于CPU/GPU混合异构计算架构； 处理器：2颗E5-2600系列处理器,主频≥2.4GHz，每个处理器不少于8个内核； 内存：DDR4，≥128G； 显卡：4×NVIDIA Titan X； 网络控制器：≥2个千兆以太网控制器； 硬盘：SATA硬盘，≥12T； RAID：支持RAID 5； 操作系统：支持Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5/6； 电源：双电源 |
| 2.存储 |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | iSCSI磁盘阵列，4U24盘位网络存储系统；支持4T硬盘；双冗余、热插拔冷却风扇确保系统稳定； |
| 2 | 硬盘 | 4T企业级 |
| 3.安全边界系统 |  |  |
| 1 | 安全隔离网闸（千兆） | 2U标准机架式设备；10/100/1000Mbps以太网络接口×6；系统吞吐量≥650Mbps；内部系统交换带宽≥5G；延时≤0.1ms；支持数据库同步，支持大字段传输，支持异构数据同步；支持文件传输；提供API函数接口用于二次开发，能与安全数据交换平台接口兼容；支持视频主流产商，H3C、海康、科达、大华等； |
| 2 | 安全隔离网闸（万兆） | 2U标准机架式设备；10/100/1000Mbps以太网络接口×6；2个万兆SPF+接口；系统吞吐量≥5Gbps；内部系统交换带宽≥5G；延时≤0.1ms；支持数据库同步，支持大字段传输，支持异构数据同步；支持文件传输；提供API函数接口用于二次开发，能与安全数据交换平台接口兼容；支持视频主流产商，H3C、海康、科达、大华等； |
| 3 | 数据安全交换系统 | 双主机架构；稳定性运行时间(MTBF)：>50000小时；数据库到数据库交换最大并发数据表≥1024；数据库到数据库交换记录数≥1000条/秒；数据文件处理文件数≥1500个/秒；数据文件处理吞吐量≥200Mbps；应用层数据交换速度（FTP）≥200 Mbps；最大文件≥30G；支持WEB方式管理配置；数据库同步：支持SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql等的单、双向数据交换；文件同步：支持多种文件传输方式； |
| 4 | 视频安全交换系统（千兆） | 标准机架式设备；符合GB/T 28181标准；支持二次API接口函数的开发，实现新视频厂商平台的安全接入；支持非标准/标准SIP控制信令；系统吞吐率≥1.2Gbps；图像传输性能≥600Mbps；小于50ms的延迟；最短无故障间隔时间大于50000小时； |
| 5 | 视频安全交换系统（万兆） | 标准机架式设备；符合GB/T 28181标准；支持二次API接口函数的开发，实现新视频厂商平台的安全接入；支持非标准/标准SIP控制信令；系统吞吐率≥4Gbps；图像传输性能≥4Gbps；小于50ms的延迟；最短无故障间隔时间大于50000小时； |
| 6 | 防火墙(千兆) | 性能及接口： 2U机架式硬件设备；业务接口不少于2*10GE端口（2SFP+）, 支持设备板卡插槽，最大支持14个千兆电口；专用管理接口不少于2×GE（RJ45）；网络层吞吐量不小于10G； 功能要求： 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式；支持OSPF、RIP、BGP、策略路由、Vlan路由、单臂路由、反向路由、ISP路由、DHCP 、DNS、Vlan Trunk；支持链路探测； 支持汇聚接口，支持手动绑定汇聚接口； 支持基于IPv6的访问控制； 支持IPSEC VPN、支持不少于1000路SSL VPN； 支持账号本地认证/Radius认证/LDAP认证等； 支持通过集中的安全管理中心进行资产管理、告警接收与呈现、日志归并和统一设备管理。 设备安全可靠性：采用HTTPS，可以通过界面修改Web GUI管理端口；支持A/S部署模式（链路切换、配置同步）；支持网络接口内置fail-open； |
| 7 | 防火墙(万兆) | 性能及接口： 2U机架式硬件设备；4个接口扩展槽位（最大可支持8个万兆口、32个千兆电/光口）；网络层吞吐量不小于10G； 功能要求： 能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理； 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组； 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤； 可在云端监控设备的CPU、内存等信息； 支持在云端同步设备的配置文件，备份设备的配置信息。 |
| 8 | WEB应用防火墙 | 性能要求：2U机架式设备，网络层吞吐量不小于2G；时延不大于70us；事务处理能力（tps）不低于75000；硬盘存储空间不小于1T 功能要求： 支持HTTP 0.9/1.0/1.1；支持IPV4、IPV6双栈环境部署； 支持纯IPV6环境部署； 具备慢速攻击防护的功能，能够对Slow headers、Slow body和Slow read等种类的慢速攻击进行安全防护； 可以与主流抗DDoS产品联动，当有DDoS攻击发生时进行联动清洗； 支持Cookie安全机制，支持cookie加密和签名两种防护方法； 设备自身支持“SQL注入、XSS漏洞扫描”和“挂马扫描”功能 支持非法下载限制，可以根据文件大小、MIME类型、及文件扩展名，灵活定义下载限制策略，限制用户非法获取网站的关键数据,如数据库文件，配置文件等； 一键放过。出现误阻断的时候可以提供一键放过功能，对触发阻断策略的行为只告警不阻断。 |
| 4.数据库 |  |  |
| 1 | Oracle Database | 11g Enterprise Edition Microsoft Windows (x64) |
| 5.交换机 |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 端口：≥24个千兆SFP,≥2个万兆SFP+；交换容量：≥256Gbps；包转发率：≥96Mpps；电源：双电源 |

- 七、其他

- （一）总体建设要求

本项目建设所有系统模块必须符合以下要求：

1、本项目服务技术要求中建设的所有应用模块内容里提到的需支持的功能，除甲方特殊要求外均为本项目必须实现的功能或提供的服务。

7、中标人需严格遵守招、投标文件及合同相关约定并在项目履约期内接受采购人、审计单位、监理单位监督及对相关违约行为的处罚。

8、中标人必须保证投标的全部产品、设备材料、软件技术性能完全符合招标文件所要求的基本配置要求，保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的服务承诺、实施方案等是真实的，一旦由专家、使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购人集成要求，影响采购人正常应用的，中标人应无条件整改直至满足要求，并赔偿采购人由此而产生的损失。

9、保密及版权要求，由于该项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与用户签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与采购方签订保密协议。

10、本项目在项目履约期内中标人必须制定工作管理细则，质保管理内容须符合《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》。

11、中标人在本项目履约期内，所有成员在采购人指定场所的行为须遵守《连云港市公安局机关大院安全管理规定》。

12、采购人免费向中标人提供办公用房一间（毛坯），中标人根据项目需要自行装潢、配备必要的办公桌椅、电脑、彩色打印机等办公设施。

13、项目验收：中标人须在规定时间内完成首保工作，并连续10天及以上达到考核要求（依照“4.9考核要求”第9、10、11条考核条款），中标人提交全部有关技术文件、资料文档等，中标人可提出首保验收申请。首保验收合格后，进入维保期，维保期结束以后，中标人提出验收申请，经采购人同意，由采购人组织相关专家等进行终验，如验收不能通过，中标人应在验收会议规定的整改期限内对存在问题进行整改，直至合格，方能通过验收。验收、检测、测评等所需费用由中标人承担。

15、本项目感知网机房必须为独立或相对独立空间区域，该区域须标明本项目标识，并与非本项目空间及设备物理隔离；机房必须满足系统运行、运行管理、人员操作、安全防范、材料运输、设备安装和维护等要求，具有电力、温度、湿度、闯入等报警检测功能；须设置独立进出通道，配置电子门禁、视频监控等系统设备，鉴别和记录进出的人，采购人及采购人授权人员进出不受任何限制。如现场无法满足独立进出通道要求，中标人应有措施保证采购人及采购人授权人员进出不受任何限制。

16、中标人须提供面积不小于20平方存储仓库，要求独立空间并满足电子设备存放要求，用于存放备品备件及更换后的废旧设备。更换后的废旧设备须经甲方确认处理方式后进行集中处理。

17、本项目建设及质保期间损坏的硬盘等存储设备，经现场维修更换后，损坏的硬盘不得返厂维修，需送交采购人封存，报价中需考虑相关费用。

- 八、商务条款

1、本项目投标报价包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于首保、维护、人工、培训、交通、设备、运杂、系统升级、安装调试、辅材、备品备件、检验、保险、税金、利润等全部费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。每次付款前，乙方应提供相应金额的正规发票，否则甲方有权迟延或拒绝付款。

2、本项目为固定总价项目，即为满足采购人使用并达到招标文件要求标准的交付价格，中标价以上不再增加投资，未达到要求的需整改达到标准，否则扣减相关费用。投标清单、报价若有遗漏，投标人自行承担。

3、合同履行期限：合同签订后，中标方完成首保工作（6个月内）并验收合格，运维障服务期两年，自首保工作验收合格之日起计算。

4、运维质保期：至运维服务期结束。

5、涉及更换设备质保期：自安装并正式使用之日起三年。

6、投标人如有虚假承诺的，将认定为投标欺诈，根据政府采购相关处理办法废除投、中标资格，并纳入政府采购黑名单，要求投标人谨慎应答。中标后若中标人未按要求执行的，采购人有权单方面终止合同，中标人退还采购人支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，采购人不承担任何费用。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术偏离 10分 | - 招标文件“第四章采购需求——五、设备配置参数要求”中，标有“▲”指标每处负偏离扣1分；其它指标每处负偏离扣0.5分；扣完为止。 注：提供《技术要求响应及偏离表》及相关证明材料。 |
| 运维整体方案8分 | 投标人运维期运维方案中的服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 全面具体详实、针对性强、符合实际且切实可行，得8分； 较全面、针对性较强、较切实可行，得6分； 不全面、针对性不强、可行性欠缺，得4分； 未见阐述不得分。 |
| 首保方案 8分 | 投标人充分了解项目当前情况，对首保工作做出详细方案，包括现有前端设备问题排查、机房系统检测升级维护、故障的排除和修复、备品备件的补充入库、设备信息维护等首保内容。 描述清晰、工作内容完整、工期合理的得8分； 描述较清晰、工作内容较完整、工期较合理得6分； 描述基本清晰、工作内容基本完整、工期基本合理的得4分； 未见阐述不得分。 |
| 前端维护方案16分 | 评委根据投标人提供的本项目前端设备维护方案，包括前端设备的维护保养内容和周期、前端设备维护保养实施组织方案、备品备件的配置与管理、为维护保养配置的工具、器材、人员及管理等综合评分： 方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； 方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6分； 方案基本科学合理、基本可行，基本满足采购人需求的，得4分； 方案不科学、不合理、不可行、不能满足采购人需求或未见阐述的不得分。 |
|  | 评委根据投标人提供的采购需求“4.10主要维护内容清单”第1-7项摄像机类型，至少每种类型一份勘查报告（包括摄像机功能、信号线缆走向和汇聚点、供电线缆走向和接入方式、前端机箱式样、安装位置等要素)综合打分： 有现场勘查照片且各要素勘查详尽、描述清晰的，得8分； 有现场勘查照片且各要素勘查比较详尽、描述比较清晰的，得6分； 无现场勘查照片且各要素勘查基本详尽、描述基本清晰的，得4分； 无现场勘查照片且各要素勘查不详尽、描述不清晰或未见阐述的不得分。 |
| 应急抢修保障方案 8分 | 评委根据投标人提供的本项目应急抢修保障方案（包括应急抢修内容及要求；应急抢修实施组织方案；应急抢修的备品、备件配置与管理；为应急抢修配置的工具、器材、人员及管理等）综合评分： 方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求的，得8分； 方案较科学合理、可行性较强，比较满足采购人需求的，得6分； 方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得4分； 方案不科学、不合理、不可行，不能满足采购人需求或未见阐述不得分。 |

（3）商务分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 人员配备 10分 | 1、拟派项目负责人：具有中级职称证书且为计算机相关专业，得3分；具有高级职称证书且为计算机相关专业，得5分；本项最高得5分。 2、拟派驻场人员：具有中级职称证书且为计算机相关专业，得3分；具有高级职称证书且为计算机相关专业，得5分；本项最高得5分。 注：人员必须为本单位人员，提供有效证书、2024年9月至今任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料原件扫描件，以上材料未提供或提供不全的不得分。 |
| 体系认证 4分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最高得4分。 注：提供相关证书原件扫描件。 |
| 主要设备选型 8分 | 所投前端设备性能指标完全满足招标需求，具有良好的先进性、可靠性、兼容性和可扩展性。标准型卡口摄像头（标卡）、简易型卡口摄像机（简卡）、卡口式电警摄像机（电警）、高清球机、视频枪机、高空球机、LED四合一补光灯、暖光LED常亮灯，每提供一种得1分，本项最高得8分。 注：提供上述产品官方参数证明文件（生产厂商证明并加盖原厂公章）。 |
| 企业业绩 10分 | 投标人提供自2021年1月1日以来完成的类似信息化维保项目的，每提供1个得3分，本项最高得6分。 注：提供完整有效合同原件扫描件，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
|  | 上述业绩中，投标人提供由被服务单位出具的服务质量满意证明的，每提供一个得2分，本项最高得4分。 注：提供加盖被服务单位公章或被服务单位内设机构章的书面证明原件扫描件，证明内容须与合同相对应，否则不得分。 |
| 驻场人员业绩 3分 | 拟派驻场人员自2021年1月1日以来参与过类似信息化维保项目的，每提供1个得3分，本项最高得3分。 注：提供用户证明（加盖被服务单位公章）原件扫描件。时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 设备维保服务要求5分 | 为了保证后端软硬件良好运行，投标人承诺：本项目为正在使用的后端软硬件提供原厂维保服务，相关备品备件为原厂备品备件。如原厂已退出市场，须提供不低于原厂标准的服务及备品备件的承诺函。得5分。 注：提供承诺函并加盖公章。 |

# 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

- 日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告或承诺函

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公安局

根据贵方的JSZC-________________号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：“第四章 采购需求”中“五、设备配置参数要求”，请投标人逐一响应，如须提供证明材料的，请附后。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：“第四章 采购需求”中“八、商务条款”，请投标人逐一响应。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

实质性要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：采购需求中所有斜体下划线条款，请投标人逐一响应。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、采购需求响应

采购需求响应

（请按“采购需求”等内容要求自行填写，格式自定）

- 十八、分包意向协议书（如有）（分包号：**）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向投标人，（甲公司全称）以投标人的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各投标人与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包投标人分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向投标人1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向投标人2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向投标人1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向投标人2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向投标人不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.适宜分包部分详见十四、分项报价表。

5.分包协议中所填写的比例如与投标分项报价表中经计算得出的比例不一致，投标人将承担一切不利后果。

- 十九、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 驻场人员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十一、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

- 质疑函范本

致：

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。