招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目

项目编号：JSZC-320991-JZCG-G2024-0006

采购单位：盐城市公安局经济技术开发区分局

2024年8月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………18

采购需求……………………………………24

评标方法与评标标准………………………44

投标文件格式………………………………49

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目招标项目的潜在投标人可在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网获取招标文件，并于2024年9月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-JZCG-G2024-0006

2.项目名称：盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：项目预算294.51万元。

5.最高限价：294.51万元。

6.采购需求：盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目，主要包括（但不仅限于）相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体技术要求详见清单，招标人保留对上述采购规模进行调整的权利。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：60日历天

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（成立不满一年不需提供）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目其他特定资格条件：

1.投标人为网络运营商(具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或营业执照经营范围中包含“广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理”)或其分（支）公司。

2.投标人须保证项目负责人与授权委托人均为本单位的正式职工，并提供开标前近1个月均已在本单位缴纳养老保险相关证明材料（投标人或分（支）公司均可）。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.未被“信用盐城”网站（http://credit.yancheng.gov.cn/）列入公示期内的失信行为。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月14日至2024年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2024年9月4日09：00时

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局经济技术开发区分局

地址：盐城市亭湖区盐渎东路86号

联系人：吴星星

联系方式：0515-66872830

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市亭湖区盐马路元亨公寓3楼

联系人：林杨

联系方式：17710023336

3.项目联系方式

项目联系人：吴星星

电　　 话：0515-66872830

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人与代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理公司和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括但不限于：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、后续使用时的电费、招标代理费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

12.4 其它费用处理

本项目招标代理费按照苏招协（2022）002号文件规定标准*60%计取，该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理公司将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理公司心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏苏伟项目管理有限公司，联系地址：盐城市亭湖区盐马路元亨公寓3楼，联系电话：17710023336。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内付合同金额的30%作为预付款到合同约定的乙方账户；

8.2招标范围内所有内容竣工验收合格并满足招标人项目交接要求，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价的75%，同时退还履约保证金到合同约定的乙方账户；

8.3审计结束且竣工验收合格满一年，采购人收到发票后10个工作日内支付审定价的5%到合同约定的乙方账户；

8.4审计结束且竣工验收合格满两年，采购人收到发票后10个工作日内支付审定价的5%到合同约定的乙方账户；

8.5竣工验收合格满三年，采购人收到发票后10个工作日支付审定价的5%到合同约定的乙方账户；

8.6竣工验收合格满四年，采购人收到发票后10个工作日支付审定价的5%到合同约定的乙方账户；

8.7余款待维保期满且无质量问题、设备完好交给招标人，采购人收到发票后10个工作日内付一次性付清余款到合同约定的乙方账户，如维保期间出现的相关问题产生的费用均由投标人自行承担，招标人不再另行支付相关费用。上述付款均不计利息。

注：上述审计结束且竣工验收合格后每年的5%付款结合《维保服务要求及考核方式》中计分方式支付。即如当年考评结果=85分，则当年实际付款金额=审定价的5%（扣除当年罚款等）*90%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、安全管理的行为约定，包括但不限于：

13.1 网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后面、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等；

13.2 数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；

13.3安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等；

13.4 其他有害公安机关安全管理的行为。

十四、违约责任

14.1 违反安全管理行为需承担的责任，包括但不限于：

14.1.1支付违约金。违反安全管理行为乙方应按付款总额的百分之十向甲方支付违约金，并直接从本项目的合同价款直接扣除；对违约金不足以弥补造成的损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；对逾期支付违约金的，应按逾期付款总额每日万分之五向甲方额外支付违约金逾期利息；乙方需承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。

14.1.2采取补救措施。发生违约行为后乙方必须提交切实可行的补救措施，可以结合所提供软硬件产品及服务的类型，明确采取减少运维经费、提供替代软硬件产品等措施。

14.1.3提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，甲方可单方面解除合同。

14.1.4失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

14.1.5后续追偿权利。鉴于有的违约行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，应当协商约定公安机关保留进一步追偿的权利。

14.2 其他违约责任

14.2.1乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.2.2乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目编号：JSZC-320991-JZCG-G2024-0006

2.项目名称：盐城市公安局经济技术开发区分局盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目

3.项目预算（最高限价）金额为：人民币294.51万元。投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

4.采购内容：盐城市公安局经济技术开发区分局盐城市公安局经济技术开发区分局智慧安防村居建设项目，主要包括（但不仅限于）相关设备及配件的供货、安装、调试、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体技术要求详见清单，招标人保留对上述采购规模进行调整的权利。

5.工期（供货期）：接到招标人通知后，中标人应当在60个日历天内，完成全部设备的供应、安装、调试并通过验收（中标人不得以法律规定以外事由延长工期）。

6.质量标准：国家“合格”标准，质保期（维保）不少于5年（含软件终身升级）。并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

7.售后服务及其他：供应商应对设备的安装、启动、运行及维护等对作业人员进行免费培训，保证作业人员能熟练操作设备。维保期间，保证24小时响应用户报修，并及时上门服务。

二、采购清单及货物参数（该项目投标货物的参数须无偏离或正偏离，含负偏离货物将作无效投标处理）

| 序号 | 项目 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能变焦人脸抓拍相机 （含安装支架，电源和平台通道授权） | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图; 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式; 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片; Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警; 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示; 热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳; 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器; 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口; 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出; 支持开放型网络视频接口，GB/T28181-2016，视图库; 支持三码流技术，支持同时20路取流; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 防护等级：IP67; | 台 | 14 | 人脸抓拍，8-32mm大镜头，满足远近抓拍需求 |
| 2 | 全结构化云台抓拍摄像机 （含安装支架，电源和平台通道授权） | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率; 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件; 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别; 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重; 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标; 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片; Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求; 设备支持双通道PT控制功能：细节通道水平方向支持0-355°旋转，垂直方向支持-15°-30°旋转；全景通道垂直方向支持-5°-15°旋转。支持全景采集通道和细节采集通道互为180°夹角监控; 支持五码流技术，支持同时20路取流; 支持开放型网络视频接口，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，视图库; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密; 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口; 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出; 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）; 防护等级：IP67; | 台 | 76 | 人车同拍，带云台，有全景画面，细节可调试。效果好 |
| 3 | 多目全结构化抓拍摄像机 （含安装支架，电源和平台通道授权） | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升了目标的检出率。; 全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等9种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型、骑车类型、骑车人数、戴头盔、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、发型 、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别; 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片; Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测; 内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30°; 图像相关：最高分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像; 系统功能：开放型网络视频接口，GB28181-2016，视图库，GB35114; 接口功能：音频：2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路电源输出; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持GB35114安全加密; 防护：IP67 | 台 | 36 | 全结构化抓拍，双镜头，可同时抓拍多个角度，可以一个路口抓拍两个方向 |
| 4 | 全景结构化球机 （含安装支架，电源和平台通道授权） | 600万拼接全彩枪球一体机; 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面; 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件; 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能; 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等; Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米; 支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选; 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级; 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取; 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测; 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 光学变倍：【细节】25倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~150mm 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】58.5°~3° 白光照射距离：30 m 补光灯距离：【全景】30米；【细节】200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS-485：采用半双工模式 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 防护：IP67; 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 22 | 190度全景全结构化球机 |
| 5 | 900W卡口相机 （含安装支架，电源和平台通道授权） | 卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、目标等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础； 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员目标； 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； 基础功能 视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 帧率：25fps 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 镜头规格：50mm 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 抓拍图片格式：JPEG 存储功能：TF, USB 光圈类型：手动光圈 多码流：支持3码流： 主码流：4096*2160（默认）； 子码流：1920*1080P（默认）； 三码流：704*576（默认） 传感器类型：1” Global shutter CMOS 支持协议：GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等 接口 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 智能功能 非机动车：车型识别、特征识别 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 车辆品牌，子品牌识别 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 行人：人体识别、目标识别、特征识别 | 台 | 2 | 代替卡口的抓拍相机，无需爆闪灯人，大镜头 |
| 6 | 多合一补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构， 采用24颗优质高亮度LED芯片， 气体灯管采用氙气灯管 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，防水、防尘 | 台 | 2 |  |
| 7 | 常亮补光灯 | 大功率暖光LED 发光角度40° 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 功耗：不大于35W | 台 | 22 | 常亮灯 |
| 8 | 杆件及基础3.5米 | 立杆高3.5米，挑臂1-3米（壁厚≥4mm），整杆热镀锌处理，表面喷塑处理，含基础及接地。详见设计图纸。 | 套 | 58 |  |
| 9 | 杆件及基础6.5米 | 立杆高6.5米，挑臂2-5米（壁厚≥4mm），整杆热镀锌处理，表面喷塑处理，含基础及接地。详见设计图纸。 | 套 | 16 |  |
| 10 | 设备箱 | 1、箱体尺寸≥500*400*300mm，板材厚度≥1.2mm，冷轧钢板镀锌喷塑，配导轨，5位接地铜排； 2、防水、防锈、防晒设计，工作电压范围不低于AC110～AC260V，防护等级≥IP65； 3、配装1个16A空开、1个10A自动重合闸、1个温控风扇、不少于4个10A交流空开、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求； 4、箱体两侧配红蓝警灯。 5、定制LOGO，式样经业主招标人确认后采购施工。 | 套 | 78 |  |
| 二、传输部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 千兆SFP光纤收发器，LC口单模双纤1SFP+1GE，传输距离不低于20公里含光纤模块，后端须配备机框 | 只 | 150 |  |
| 2 | 单模千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310，双芯LC口 | 只 | 150 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | ≥24个千兆光口，≥4个电口，≥2个万兆光口，支持可热插拔冗余双电源； 交换容量≥700Gbps，包转发率≥300Mpps； 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12k； 含光模块，光纤尾纤，须能与光纤收发器兼容使用。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 传输光纤建设及维护 | 独享光纤（摄像机端光纤传输设备至机房端光纤传输设备之间的光纤租用，一个点位为一条线路，所有线路点对点传输到开发区分局指定机房。含光缆等材料费用和使用期间的维护、检修费用），各点传输必须通过裸光纤方式传输，途中不得经过任何数据处理设备。可通过自行建设形式或租赁形式建设，单点光纤资源不少于2芯。五年服务期。 | 处 | 150 |  |
| 三、后台机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸图片流解析许可 | 单路人脸图片流解析接入许可 1、针对人脸结构属性包括：年龄（儿童、少年、青年、中年、老年）、性别（男、女）、眼镜（戴眼镜、不戴眼镜）、有关民族、帽子（带帽、不戴帽）、口罩（有口罩、无口罩）、打电话（打电话、不在打电话）、发型（长发、短发、光头）。 2、人像库建库：系统可以对40*40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp照片格式；支持zip、rar、tar、winzip、winrar压缩文件上传；支持对多类目录、多层目录自动搜索照片；建库成功率100%。 3、单人图片的人脸检出率不低于99.99%。 4、同画面人脸抓拍：同一画面人脸数大于50人、人脸大于40像素×40像素条件下，人脸抓拍率大于99%，人脸识别准确率大于99%。 5、人像感知系统，必须考虑到与现有人脸识别平台的关系，与现有人像系统上无缝对接，与市局人像感知平台能够实现级联，满足使用需求。 | 路 | 200 |  |
| 2 | NTP校时服务器 | (晶振+BD +NTP+1*1路IPPS+RS485×5+光口×4+1000Mbps×4×2)/1U 支持北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时） 支持多网域校时 支持双机热备、级联方案 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz 接口（4个可插拔模块化输出卡） NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 光输出卡1（ST）：1-4路 RS422/485输出卡1：1-5路 网络管理端口（RJ45）：管理口 NTP输入端口（RJ45）:NTP INP PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路BD线接口 （支持选配2路） 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） 工作温度：晶振：-10° C- +60° C； 机箱尺寸：483*300*44mm (1U机架式设备) 重量： 4 KG 软件功能： 支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 | 台 | 2 |  |
| 3 | NTP 天馈包 | 用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 天线材质：介质陶瓷 天线罩材质：ABS 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：Up to 90% 防护等级：IP67 接口方式：入室侧BNC公头 配套材料： 60米转BNC公射频电缆； 安装套件1副； 射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5*24.8mm； 3米BNC公转BNC公跳线； 黄绿接地线1根； | 个 | 2 |  |
| 4 | 图片存储（内置不少于200T企业级存储 | 4U机架式24盘位，64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；24块8T的企业级IoT硬盘；6个千兆网口；1个系统SSD盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测 | 台 | 1 | 重点部位3个月，常用点位1个月 大图6个月，小图12个月，数据3年，云存储 额外准备20%系统冗余 |
| 5 | 视频存储（内置不少于800T企业级存储 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；支持SATA硬盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘；一套云存储系统，同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务 | 台 | 1 |  |
| 6 | 单制冷空调 | 壁挂式，不小于2匹，单制冷 | 台 | 2 |  |
| 7 | 联网视频传输终端 | 新一代核心技术自主、搭载HarmonyOS、依托高算力硬件平台架构的超高清视频会议终端。 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+视频编码协议 活动图像分辨率： 1080P30、720P60，720P30 活动双流： 1080P60 + 1080P60 1080P30 + 1080P30 视频输入接口：1 x HT-RX、2 × HDMI 视频输出接口：2× HDMI 音频输入接口：1 × HD-AI、1 × 卡农头、 2× HDMI（音频输入）、2 × RCA 音频输出接口：4 × RCA、1 × HDMI（音频输出） 无线互联(内置Wi-Fi)，接入IdeaShare高清无线辅流 最大30%视频抗丢包能力，80%音频抗丢包能力 支持AAC-LD双声道宽频语音和Opus 独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果 标配一体化10.1英寸触控Touch | 台 | 2 |  |
| 8 | 采集控制终端 | 主机+显示器,CPU类型:国产海光3000系列,CPU型号:海光3250,主频( GHZ )2.8GHz,核心数:8,内存容量:8GB,固态硬盘容量256GB,机械硬盘容量:1TB,主板:中科可控自研主板,网卡:板载单口千兆网卡，支持扩展,显卡类型:独立显卡,光类型:DVDRW,显示器分辨率1920*1080.屏幕尺寸:23.8寸,操作系统:正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统,,配件:键盘,鼠标,音箱，质保服务:原厂整机免费上门保修 | 台 | 2 |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接线手井 | 净空间400mm*400mm*400mm式样经业主招标人确认后施工。 | 套 | 74 |  |
| 2 | 辅材 | 扎带、电工胶带、网络水晶头、膨胀螺栓、强弱电线缆等本项目所需一切辅材，施工单位自行勘探现场，深化设计经业主认可后方可施工，此项抱死价，中标后不做调整 | 套 | 150 |  |
| 3 | 施工恢复及管路 | 涉及监控等安装所需路面、绿化破坏的恢复费用及管路，投标人根据所采用的的施工工艺自行测算费用。 | 处 | 150 |  |
| 4 | 取电、用电费用 | 现场接电，在接电过程中涉及的所有费用（含开户、部分挂表、管道、线缆、架杆等）， 必须满足验收要求，由投标人自行现场踏勘考虑实际情况并综合报价，5年服务期。 | 处 | 150 |  |

三、综合说明及其它要求

1.投标人投标前可以与招标人联系，进行现场勘察，充分了解本项目招标人采购需求及有关事宜。

2.投标人拟提供的设备技术参数不得低于招标参数要求，所投设备必须明确所响应产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数（自制品要求有详细的技术参数的说明），否则投标将被拒绝。

3.所供商品（货物采购及服务响应时提供的货物）均为原厂正宗原配产品（包括在标配基础上增加的配件也必须为原厂原配）。

4.上述技术要求中未明确的，须符合国家现行规范标准要求。投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

5.投标单位必须在响应文件中提供完整、详细、合理、真实的项目实施方案、施工计划、人员安排和施工进度表。必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.本次招标采购清单等仅供参考，如有不满足项目整体正常运行的，请各投标人在投标时自行考虑，中标后中标人须确保项目整体正常运行。此部分费用请各投标人包含在投标综合单价当中。招标人不再另行增加费用。

7.投标人须保证所供货物、服务或其任何一部分等不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。因专利权引起的相关事宜由投标单位自行负责解决，与采购方无关。

8.中标人负责项目所有设备的供货及安装过程中所需的工程辅料等，所有费用均含在投标报价中。

9.如由于招标内容中对部分采购商品要求（需求）不详细，请各投标人在投标时必须补充说明其详细型号规格配置质保（需求）等。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置型号（需求）为可能存在情况的最高标准。

10.投标人中标后需及时与招标人联系采购货物具体情况，所供货物及相关服务需满足招标人要求。

11.为保证产品质量，投标人中标后需向招标人提供符合国家规定验收标准的相关产品质量合格证书、质保书、检测报告等相关资料。如中标人弄虚作假，未能提供产品相关资料，招标人有权拒收产品，取消中标人中标资格并报招标主管部门通报，并追究责任。

四、工期要求

1.接到招标人通知后，中标人应当在60个日历天内竣工（合同工期以承包人承诺工期为准）。中标人必须严格按合同工期完成（因不可抗力和招标人原因引起并经招标人书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有工程。若中标人不能够按期完成合同约定范围的所有工程，招标人将追究承包人的违约责任，如中标人不能按期完成的，将按每延误一天以合同总价的千分之二的违约金进行扣除，并直接从本项目的合同价款中直接扣除。

2.在供货期间招标人对照经招标人批准后的项目进度计划（项目进度计划在中标后2日内提供）进行考核，并按每三天为一个考核周期，连续两个考核期没完成的，中标人必须提交切实可行的抢工措施，如果中标人在此后的连续七天内仍达不到招标人要求的工期进度，并已确实影响到整个工期目标的实现。招标人立即没收其全部履约保证金。情节严重的招标人有权单方面终止合同，中标人还须承担由此给招标人造成的实际损失。

3.本项目实施过程中，所有矛盾均由中标人自行解决，由此产生的相关费用自行承担。因此类问题延误工期的，按照工期违约进行处理。

五、项目组要求

1.项目负责人及项目组成员必须为本项目提供专职服务，不得在其他项目兼职(投标文件递交截止时间之前无在建项目，中标后不得参与其它项目的投标)。招标人将对项目负责人及项目组成员诚信进行考核。

2.项目实行施工通报制度，招标人定期向中标人总经理办公室通报一次工程施工质量、施工管理、施工进度、施工安全等情况，中标人需在接到招标人通报后一周内，以书面方式反馈招标人。

3.项目实施期间，中标人不得转包、分包，一经发现，招标人有权终止合同。

4.中标人不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，招标人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止，并且招标人有权处中标人不少于5000元/人的扣除，在当年度合同价款中予以扣减。

六、质量要求

1.中标人按照国家、省、市、区规定的标准和招标规定的标准执行。

2.本项目涉及的所有设备材料必须具有产品质量合格证，性能可靠，并严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现中标人弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

3.中标人须保证所提供货物包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证招标人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，中标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除招标人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由中标人免费提供。

4.合同质量按中标人投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，中标人必须无偿整改达到承诺质量目标，招标人还将对中标人按中标价1.0%进行扣除工程款，并从合同款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给招标人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

5.中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

6.中标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。

7.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由中标人承担所发生的全部费用。

8.在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.本项目验收通过后，须每日进行网上巡检，每三日上路巡检一次，以确认所有设备及系统工作正常（中标人须对所有设备清洁保养，本项目验收合格后视频图像周平均在线率须达到96%以上，每次检查每低1%扣除5000元，每低2%扣除10000元，以此类推。前三年内每半年至少清洁保养一次、后两年每季度至少清洁保养一次，确保镜头清洁率不低于99%，如发生镜头未清洁或影响使用的，每次每个镜头扣除500元），并做好记录形成台账，每缺少一次，扣除500元；在接到招标人的故障通知后的30分钟内响应，2小时到达现场处理问题，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止，系统需12小时内恢复运行，不能响应的每次扣除1000元；无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决；若不能在48小时内修复的，每次扣除1000元。因设备服务等问题，影响招标人工作的，每次扣除5000元；影响重特大案事件取证的，招标人有权全额没收履约保证金（约定性赔偿）并终止合同（视为中标人服务不能本质上满足招标人的招标需求）。一个月内同一设备出现三次及以上故障的，中标人须无条件更换成全新的设备，相关费用由中标人自行承担。因产品质量问题，导致出现重大数据安全事故的，中标人及产品厂家同时承担安全法律责任。

10.大型会议、重大活动期间中标人须确保设备正常运行，涉及到的重要设备中标人须提供备用设备确保活动正常进行，并增派技术保障团队参与现场维护。中标人如不响应招标人要求的或造成重大影响的，每次扣除10000元。

七、驻场服务要求

1.本项目中标人必须提供不少于5年免费维保服务，实行7*24小时响应。中标人必须配备不少于2名维保人员驻场服务，另外有1名具有数据机房管理维护经验技术人员支撑。维保人员须经招标人面试同意后方可驻场，驻场时间同步盐城市公安局经济技术开发区分局日常勤务时间。技术人员须及时响应招标人服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。

2.驻场人员办公设备由中标人自行提供，招标人提供办公场地。

3.驻场人员须在竣工验收合格后一周内进场，如未按招标人要求配备相应人员或人员未及时进场的，招标人按250元/人/日历天进行扣除，在当年度合同价款中予以扣减；配备的人员须参与招标人日常考核，如中标人未经招标人同意擅自更换配备人员或驻场时间不满足招标人要求或不服从招标人日常管理的，招标人每通报一次，扣除2000元，在当年度合同价款中予以扣减。经招标人多次通报仍不整改的，招标人保留合同余款酌情扣减的权利。具体考核内容详见附件《维保服务要求及考核方式》。

八、报价要求

1.投标报价包括（不限于）完成该项工作所需的设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、现有网络的整合、有线（裸光纤接入）网络通信传输、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费等费用】、接电材料、施工及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、地方矛盾解决费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密及售后服务费、后续使用时的电费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、中标服务费（招标代理费）、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

2.本项目为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。工程结算时，工程量按实结算，除设计变更或招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。本项目因扩容、利旧原有光纤链路而产生的所有费用（含设备、材料费）均由投标人在投标报价中综合考虑、不单独报价，招标人不再另外单独支付此项费用。投标人应充分了解和考虑可能存在的风险因素，不得以不了解或预先未知晓事项提出不合理变更和增项。

3.投标人应按招标清单的内容填写设备综合单价、合价、总价，并由投标人法定代表人或委托代理人签署。投标人必须填写齐全《采购清单报价表》中所列全部设备的价格，并作为项目最终结算的依据。

4.招标人不接受任何选择报价，对每一种设备只允许有一个报价。

5.如出现不合理的报价，经评标委员会评审其报价明显高于其市场价或低于其企业成本的，均可作废标处理。

九、建设要求：详见清单。

十、结算方式

1.合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内付合同金额的30%作为预付款；

2.招标范围内所有内容竣工验收合格并满足招标人项目交接要求，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价的75%，同时退还履约保证金；

3.审计结束且竣工验收合格满一年，采购人收到发票后10个工作日内支付审定价的5%；

4.审计结束且竣工验收合格满两年，采购人收到发票后10个工作日内支付审定价的5%；

5.竣工验收合格满三年，采购人收到发票后10个工作日支付审定价的5%；

6.竣工验收合格满四年，采购人收到发票后10个工作日支付审定价的5%；

7.余款待维保期满且无质量问题、设备完好交给招标人，采购人收到发票后10个工作日内付一次性付清余款，如维保期间出现的相关问题产生的费用均由投标人自行承担，招标人不再另行支付相关费用。上述付款均不计利息。

注：上述审计结束且竣工验收合格后每年的5%付款结合《维保服务要求及考核方式》中计分方式支付。即如当年考评结果=85分，则当年实际付款金额=审定价的5%（扣除当年罚款等）*90%。

十、其他要求

1.由于公安工作的特殊性的要求，在重大保卫活动和节假日期间，中标人需根据招标人要求统一安排维护值班力量，加派维护人员实行全程跟踪管理，进行全面保障，随时解决可能出现的突发问题。

2.涉及到第三方破坏的，中标人自行追责解决问题，招标人予以协助，不再增加费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

（2）供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（八）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分内容 |  | 详细评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件实质性要求且投标价格的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 二 | 节能 环保 | 4分 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。 |
| 三 | 技术方案 | 46分 | 评标委员会对投标人的实施方案进行评审，以0.1分为一个记分单位,依据本工程的评标规则进行计分、汇总。实施方案一般必须具备如下内容： 1）总体概述：按照现场踏勘情况提出和本项目相吻合的技术方案，以满足本工程的完整性高、实用性强、操作容易、结构合理、先进性的要求，以确保系统安全、准时、快速高效运营；施工组织总体设想、主要施工方法及施工段划分（评分区间4-5）； 2）对设计文件的优化，提出合理化建议（评分区间3-4）； 3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（评分区间3-4）； 4）材料采购及其产品的品牌、质量性能的保证措施（评分区间3-4）； 5）工程质量及其目标的实现、安全文明施工的保证措施（评分区间3-4）； 6）关键施工技术、工艺及施工重点、难点和解决方案（评分区间3-4）； 7）施工项目组人员配备、素质及管理经验（按无标志要求，不得泄露人员姓名等内容）（评分区间3-4）； 8）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（评分区间2-3）； 9）投入本工程的主要施工机械设备情况及进场计划（评分区间2-3）； 10）季节性施工、已有设施的保护、现场成品及半成品保护措施等特殊情况下的施工措施（评分区间2-3）； 11）现场成品及半成品保护措施（评分区间2-3）； 12）根据投标文件售后服务方案，包括售后服务保证措施和解决问题的能力、在项目所在地有履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、对故障的接受工作制度和机制，售后服务的响应时间、排除故障时间，备品备件方案，质保期外的服务内容及收费标准等情况进行经横向比较（评分区间4-5）。 注：上述各项内容投标人技术方案未体现的，该项不得分。 |
| 四 | 综合实力 | 12分 | 1、项目负责人具有工程类高级职称的，得2分。 2、项目组成员中具有系统集成项目管理工程师证书、PMP证书、网络工程师证书、注册安全工程师证书、CISP国家注册信息专家认证工程师证书，每有1个类型的证书得1分，最高得4分。 3、本项目质保期（维保）为5年，投标人承诺免费质保期（维保）在5年基础上每增加3个月加1分，最多加4分。未承诺的本项不得分。以质保函或承诺函为计分依据。 4、投标人承诺中标后在项目质保（维保）期间安排2名维保人员在盐城市公安局经济技术开发区分局驻场服务的，得基本分1分，每增加一人加0.5分，最多加1分。承诺不全或未承诺的本项不得分。 |
| 五 | 类似业绩 | 8分 | 自2021年1月1日以来（以合同注明时间为准）投标人承接过智慧小区或智慧社区等类似项目业绩的，每有一个加2分，最多加6分。 上述业绩（包含但不限于）中包含人像识别系统建设的(软件或硬件），加2分；本项最多加2分，如业绩合同不能体现上述指标要求的，以业绩建设单位出具的证明材料为准。以业绩合同为计分依据。 注：1、投标人所属法人单位本身或投标人所属法人单位各分公司业绩均属认可范围。2、同一招标人同一项目多次发包的，其有效投标业绩为1个。 |
| 本表评分内容“综合实力、类似业绩”中所涉及要求提供的得分材料，各投标人须按要求将所有材料扫描件放进电子投标文件中。 |  |  |  |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向采购人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、综合实力、类似业绩等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公安局经济技术开发区分局

根据贵方的JSZC-320991-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市公安局经济技术开发区分局组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、后续使用时的电费、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、综合实力、类似业绩等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。