南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）

政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0026

采购单位：南通市生态环境监测站

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同及履约保证

第六章 响应文件组成及格式

尊敬的供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  磋商邀请

项目概况

南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）的潜在供应商应在苏采云系统内免费下载磋商文件，并于2025年06月30日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通市生态环境监测站（以下简称采购单位）的委托，对 南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）采用竞争性磋商采购，诚邀符合条件的供应商参加该项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-XXDF-C2025-0026

2、项目名称： 南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：共55万元人民币，其中包1：27万元、包2：28万元。

5、最高限价：《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价为依据，在此基础上报统一优惠率不低于60%。

6、采购需求：本项目共分为2个包。包1确定1家供应商承接监测任务，包2确定1家供应商承接监测任务。

包1：主要针对城市建成区水体消劣提质、水环境资源区域补偿、市控断面其他等监测任务，具体业务量由南通市生态环境监测站根据实际情况确定，完成后按确认的业务量核算。

包2：主要针对柴油车路检路查、入户抽测及非道路移动机械抽测和其他等监测任务，具体业务量由南通市生态环境监测站根据实际情况确定，完成后按确认的业务量核算。

注：（1）各磋商响应单位可以投本项目的任意包，但只能中一个包。（兼投不兼中）（2）南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目包1、包2的成交供应商不再参加南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）包1包2的投标。

按开标顺序（包1→包2）确定中标候选人。

7、合同履行期限：1年，计划服务期限为1年，具体以合同为准，到期后或经费使用完后合同自动终止。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

## 3、本项目的特定资格要求：

## （1）供应商具备生态环境监测机构资质认定证书（CMA）

## （2）拟派项目负责人为工程师或以上

## 4、其他资格要求：

## （1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起五个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年 06月 30 日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年 06月 30 日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

- 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、业绩、认证相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布成交结果公告获得。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南通市生态环境监测站

地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系方式：曹先生 （电话：0513-86513263）

2.采购代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区外环东路12号2层南侧

联系方式：张女士  15996553483

电子邮箱：2835938821@qq.com

- 软件技术支持：0519-86722801。

南通市生态环境监测站

## 附件:

## 1.竞争性磋商文件

## 2.采购人信用承诺书

## 3.公平竞争审查二维码

## 4.“苏采云”系统供应商操作手册

# 第二章  供应商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理服务费人民币2000元/包，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（七）成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

（八）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.履约保证金：

3.1本项目成交后的履约保证金为壹万元/包 。

3.2中标人应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.3中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.4中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

3.5由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

3.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)

4. 政府采购合同信用融资扶持政策

4.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

4.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），成交供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

4.2.1确定融资意向。成交供应商取得成交通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

4.2.2签订采购合同。成交供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

4.2.3提交融资申请。成交供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

4.2.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后成交供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

（九）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（十）未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章    项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。

一、项目概况

（一）包1

1、采购预算：27万元人民币。

本项目采用固定费率预选招标，最终确定1家成交供应商，供应商以《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价为依据，在此基础上下浮让利，进行优惠率报价。

每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠。最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。

注：最终报价优惠率如高于70%，需提供详细的成本核算情况说明及相关证明材料。

2、采购内容：主要针对城市建成区水体消劣提质、水环境资源区域补偿、市控断面其他等监测任务，具体业务量由南通市生态环境监测站根据实际情况确定，完成后按确认的业务量核算。

（二）包2

1、采购预算：28万元人民币。

本项目采用固定费率预选招标，最终确定1家成交供应商，供应商以《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价为依据，在此基础上下浮让利，进行优惠率报价。

每个监测业务交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算（其中以4小时计0.5天工作量），与监测专业服务费一并参与优惠。最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用。

注：1.最终报价优惠率如高于70%，需提供详细的成本核算情况说明及相关证明材料；2.柴油车路检路查、入户抽测及非道路移动机械抽测按每辆250元计算，最终按确认的业务量结算，不再增加其他费用，柴油车路检路查、入户抽测及非道路移动机械抽测总额不超过7万元。

2、采购内容：主要针对柴油车路检路查、入户抽测及非道路移动机械抽测和其他等监测任务，具体业务量由南通市生态环境监测站根据实际情况确定，完成后按确认的业务量核算。

柴油车路检路查、入户抽测及非道路移动机械抽测服务项目，具体要求如下：

1、检测设备必须提供相应的检定证书或校准证书（证书复印件放入响应文件中），检定证书或校准证书必须在有效期内。

2、按照采购人规定的时间、地点、检测数量完成检测服务，在空气质量异常管控期间（含节假日临时性调度），能根据采购人需求每天开展检测。

3、柴油货车路检路查及入户抽测范围在南通市域范围内，采用自由加速法，检出限值不得高于《柴油车污染物排放限值及测量方法》（自由加速法及加载减速法）（GB3847-2018）表2中限值a，出具的委托检测报告必须符合《柴油车污染物排放限值及测量方法》（自由加速法及加载减速法）（GB3847-2018）表F3要求。

4、非道路移动机械检测范围在南通市域范围内，采用不透光烟度法（自由加速法），检出限值不得高于《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1中限值，出具的委托检测报告必须符合《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）附录A要求。

5、所有检测服务均要求现场出具每辆柴油车或每台非道路移动机械的尾气检测报告，一式2份。每月任务完成后，5个工作日内，出具当月所有检测车辆的数据统计汇总表（格式内容由采购人确定），盖章报给采购人。如当场检测报告未能签字盖章的，需在5个工作日内将签字盖章的检测报告一同交于采购人。全部合同完成后，于7个工作日内，提交年度检测车辆数据汇总表，配合采购方完成项目验收。

供应商须提供满足上述要求的服务，不得有负偏离，否则作无效标处理。

二、委托监测的责任

接受委托的成交供应商应保证必须完全按照采购人确定的监测方案（包括质量控制措施）开展监测服务，接受业务时应具备涉及的所有监测内容的监测资质，选用正确的分析方法，采样方法按国家和江苏省相关监测技术规范执行，规范使用采样器材（采样器具和样品容器），采样体积、保存方法（保存剂、冷藏等）、保存期限按规范执行，开展现场监测调查，对样品进行封样。使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段，对全过程留痕。成交供应商实验室必须接受南通市生态环境监测站标样考核、实验室比对等质控措施。实验中使用的仪器设备必须经具有相关资质部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。

成交供应商应确保项目监测质量，按时完成监测工作。项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范及南通市生态环境局、南通市生态环境监测站的要求。成交供应商对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。

包1成交供应商的监测数据只向南通市生态环境局、南通市生态环境监测站提供，包2成交供应商的监测数据只向南通市生态环境局、南通市生态环境监控中心、南通市生态环境监测站提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由成交供应商自行承担法律责任外，南通市生态环境监测站可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究成交供应商和相关责任人的行政及法律责任。

成交供应商除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由成交供应商负责（保险种类由成交供应商自行选择）。

采购人不保证成交供应商在合同期内承担监测业务的数量。同时有权终止由于政府环境管理要求变化或其它一些不可控原因而取消且还没开展的监测业务。

三、工作流程

1、日常监测（响应时间18小时以内）：采购人提前18小时向成交供应商发出监测需要，成交供应商应根据采购人提供的监测要求制定监测方案（预案），安排监测物资设备及车辆人员，在约定的时间内赶赴集合点或监测现场，并按照监测方案（预案）及技术规范的有关要求，开展工作。

2、成交供应商现场监测结束后，在5个工作日内向采购人提供分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（或扫描件）以及相关材料（如果有特殊项目，可具体协商）。

3、应急监测（响应时间2小时以内）：在有特殊任务或发生突发环境事件时，成交供应商应根据采购人提出的需求在2小时内响应，到达现场开展监测。成交供应商现场监测结束后及时提供分析报告（监测数据汇总表）和原始记录复印件（如果有特殊项目，可具体协商）。

4、采购人有权对整个监测过程进行现场检查及施加质控措施，成交供应商需接受采购人的监督指导安排。采购人有权要求成交供应商提供监测相关资料（实验室资质认定证书及其附件，采样、分析、报告编制、复核和审核等人员的上岗证，样品采集、交接和分析的原始记录、分析谱图等，仪器设备检定证书及使用记录，标液、标样相关证书，样品采集、加保存剂、冷藏、封样、交接等过程的照片）。

5、成交供应商按成交时约定报价，每月核算一次费用。

四、价款支付方式

技术工作经费由甲方支付乙方，具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后1个月内，甲方支付预算金额的50%；

（2）乙方按甲方提供的要求和时间节点出具监测数据汇总表、监测报告，根据每月实际完成业务量按中标优惠率计算并提交《监测外包业务核算表》（电子版和纸质盖章版），2025年12月甲方支付预算金额的20%；

（3）合同期满后1个月内，经甲乙双方确认后，甲方根据乙方已提交的《监测外包业务核算表》，向乙方付清结算表上的合同价款。

五、违约责任

1、供应商在服务过程中，存在违法违规或重大数据偏离情况的，采购人有权终止合同，并报相关职能部门依法查处违法行为。

2、供应商在服务过程中，因自身原因无法完成监测任务或出具的监测报告经采购人审查不规范、不合法，采购人不支付当次的服务费用，并从应付给供应商的监测费用或履约保证金中扣500元；如造成相关工作不能继续并造成较大影响的，采购人有权终止合同；如造成复议、诉讼失败的，复议、诉讼费由供应商承担，并赔偿损失，在其后两年内不接受供应商报名参与采购人相关招投标。

3、供应商未能在监测协议书要求的时间内提交监测报告及相关材料，每次从应付给供应商的监测费用或履约保证金中扣500元；发生两次及以上的，采购人有权终止合同。

4、供应商未在规定时间内响应监测任务，每次从应付给供应商的监测费用或履约保证金中扣200元，发生四次及以上的，采购人有权终止合同。

5、采购人和供应商双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

6、如在履约期间被市场监督管理部门取消资质或暂停资质的，合同将自动终止，并根据相关部门核查的情况按实结算服务费用。

六、其它保证措施

为了确保项目监测质量，南通市生态环境监测站将对成交供应商的监测质量等进行综合考核，考核结果将作为下一轮选择供应商的重要依据。考核结果不及格的供应商，有权终止合同，在其后两年内不接受其报名参与相关招投标。

- 第四章  评审方法和程序

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于或等于自己前一轮的磋商报价，否则作无效标处理。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

五、评审方法

1.评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为75%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为25%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。

6.评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

六、综合评分评审标准

（一）商务技术分（75分）

包1：

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 团队实力及业绩 | 10分 | 1、团队实力（4分）：服务本项目团队中拥有环境类或化工类高级工程师得1分；团队中拥有环境类或化工类工程师职数，每2个得1分，最高得3分。 2、专业范围（2分）：项目团队参与人员专业同时覆盖环境类、生物类、化学类等专业本科及以上学历的得2分，缺1类专业该项不得分。 注：以上项目团队需提供技术人员的劳动合同和社保缴纳证明（必须体现个人姓名及缴纳单位信息）；提供相关证书复印件并加盖供应商公章，原件备查；请按照附件13格式列表汇总，未提供证明材料或材料提供不全不得分。 3、主要业绩（4分）： 针对项目需求，提供2024年以来承担过类似的政府采购类监测业务（以合同签订时间为准），每提供一份得1分，最高得4分。（业绩材料请按照附件14格式列表汇总，提供合同原件或扫描件加盖供应商公章；材料要明确反映供应商名称、项目类别等，否则不得分。） |
| 实验室能力 | 27分 | 1、实验室面积（4分）：拥有独立的实验室，根据实验室面积大小综合比较打分。须提供房产证明或房屋租赁合同、实验室平面图等相关材料。 1500平米≤实验室面积＜2000平米得2分；2000平米≤实验室面积＜4000平米得3分；4000平米≤实验室面积得4分；未提供相关材料不得分。 2、实验室仪器装备（6分）：具有以下实验室仪器设备（气相色谱质谱联用仪、全自动有机样品提取装置、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪）中的8项得6分，7-6项得3分，5-4项得1分，其他不得分。须提供设备发票或设备使用权、照片等证明文件，请按照附件15格式列表汇总，未提供相应资料的仪器设备不得分。 3、能力项目（15分）：资质认定附表中同时包含水、气、声、土壤和沉积物4小类能力的得3分，缺1项不得分；具备海水、固废、生物、加油站/储油库大气污染物排放、非道路移动柴油机械和机动车排放能力，有1类得1分，最高4分。通过省市场监督管理局资质认定的环境、水质领域检测能力项目数（以方法计），200项以下不得分，以200为基准得2分，每增加50项加1分，最高加6分；请按照附件16格式列表汇总，以省市场监督管理局批准的能力表为准，未提供或非省市场监督管理批准的能力表不得分。 注：相关检测能力表述以最新的检验检测机构资质认定评审要求为准。 4.环保信用（2分）：供应商在江苏省监测服务机构环保信用评价体系中信用可查询(http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18384/jdc credit html/credit.html)，根据供应商最新信用等级，若为“绿色等级”得2分，若为“蓝色等级”得1分，其他等级不得分（省外检测机构在类似体系可查询的参照得分）。 注：提供相关网页截图并加盖公章。未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 方案与报告编制 | 12分 | - 1、工作方案评审（4分）：针对包1项目需求，提供2024年度以来，投标方认为最能代表单位业务水平的常规监测工作方案1份，由评委根据工作方案的编制质量进行综合评定，结合方案的复杂程度、方案的完整性、方案的可操作性、要素覆盖的全面性共四个方面进行综合评定；较好得4分，一般得1.5分；较差或未提供不得分。 - 2、应急监测方案评审（2分）：提供2024年度以来，投标方认为最能代表单位业务水平的突发事件应急监测方案1份：由评委根据方案的编制质量，从方案的完整性、合理性、规范性等方面进行综合评定，较好得2分；一般得0.5分；较差或未提供不得分。 3、监测报告评审（6分）：提供2024年度以来，最能代表投标方业务水平的监测成果报告5份（其中监测成果报告水、气、声、土、应急监测各1份，包括监测方案、现场监测原始记录、分析原始记录以及成果报告等相关的资料；必须为实际开展的检测工作），由评委根据报告的编制质量进行综合评定，结合报告的难易程度、报告的规范性、报告引用标准和结论评价的准确性、原始记录及附件支撑材料的完整性、原始记录及附件支撑材料的规范性共五个方面进行综合评定；较好得6分；一般得2分；较差或未提供或缺1份报告该项不得分。 |
| 质量管理体系运行情况 | 16分 | - 1、提供现行有效的质量手册、程序文件、表格表单目录，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得6分；一般得3分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 - 2、提供2025年度质量控制措施、2025年度业务培训计划，2025年度参加能力验证、测量审核计划，2025年度检测能力扩项计划，2025年度监测仪器周期检定/校准计划，2025年度量值溯源和期间核查计划，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得6分；一般得3分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 - 3、提供最近1次的内审、管理评审记录，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得4分；一般得2分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 |
| 服务响应与其他 | 10分 | 1、能保证做出的服务优先级（2分）：服务响应承诺：投标人需对以下事项作出承诺或声明，由评委根据承诺或声明的内容独立综合评定。未提供不得分。 （1）保证检测工作真实有效，不弄虚作假。 （2）保证检测工作符合相关技术规范、标准，发现瑕疵妥善处理。 （3）保证服务响应快速，提供服务内容满足时限要求。必要时能在节假日加班。 （4）接受南通市生态环境局、南通市生态环境监测站的质量监督、检查，就服务内容及时提交报告、原始记录、合同等相关材料。 （5）当出现异常时，保证第一时间能开展加密监测等工作，并快速出具报告。 2、保证服务响应快速（2分）：提供服务内容满足时限要求，必要时能在节假日和夜间加班。由评委根据投标方提供接收到指令后各环节流程图（1分）、夜间值班机制（含车辆）（1分）两个方面进行打分。未提供不得分。 3、应急监测保障（2分）：提供2024年以来，参与的突发事件应急监测实例，1次得0.5分，最高得2分。需提供实例的应急监测报告、事发地生态环境局证明材料等，未提供不得分。 4、参加评审、比武情况（4分）：2022年以来通过环境、水质领域现场评审的（每次现场评审项目不得少于50项），每1次得1分，最高3分（需提供现场评审通知、不符合项整改报告以及批准的能力附表等相关资料，未提供或缺项不得分）；2022年以来参加过市级及以上监测技术竞赛的，每参加1次得0.5分，最高1分（需提供相关证明材料，未提供不得分）。 |

包2

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 团队实力及业绩 | 13分 | 1、团队实力（4分）：服务本项目团队中拥有环境类或化工类高级工程师得1分；团队中拥有环境类或化工类工程师职数，每2个得1分，最高得3分。 2、人员要求（6分）：项目团队参与人员专业同时覆盖环境类、生物类、化学类等专业本科及以上学历的得2分，缺1类专业该项不得分； 项目组成员应能熟练操作尾气检测设备，具有柴油车和非道路移动机械尾气检测的上岗证或培训合格证，每个得 1分，最高2分（提供上岗证或培训合格证复印件加盖供应商公章）； 项目组成员中每具备一个A2驾照人员的得1分，每具备一个具有A1驾照人员的得2分，本项最高得2分。 注：以上项目团队需提供技术人员的劳动合同和社保缴纳证明（必须体现个人姓名及缴纳单位信息）；提供相关证书复印件并加盖供应商公章，原件备查；请按照附件13格式列表汇总，未提供证明材料或材料提供不全不得分。 3、主要业绩（3分）： 供应商自2023年以来（以合同签订日期为准）承担过机动车或非道路移动机械尾气检测项目，每个得1分，本项最高得3分。（业绩材料请按照附件14格式列表汇总，提供合同原件或扫描件加盖供应商公章；材料要明确反映供应商名称、项目类别等，否则不得分。） |
| 实验室能力 | 29分 | 1、实验室面积（4分）：拥有独立的实验室，根据实验室面积大小综合比较打分。须提供房产证明或房屋租赁合同、实验室平面图等相关材料。 1500平米≤实验室面积＜2000平米得2分；2000平米≤实验室面积＜4000平米得3分；4000平米≤实验室面积得4分；未提供相关材料不得分。 2、实验室仪器装备（8分）：具有以下实验室仪器设备（气相色谱质谱联用仪、全自动有机样品提取装置、液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、电感耦合等离子体光谱仪或电感耦合等离子体质谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪、红外烟气测试仪）中的8项得6分，7-6项得3分，5-4项得1分，其他不得分。具有尾气检测设备，包括不透光烟度计、滤光片、环境参数仪、振动转速器，同时具有的得2分，缺一项不得分。须提供设备发票或设备使用权证明文件，请按照附件15格式列表汇总，未提供相应资料的仪器设备不得分。 3、能力项目（15分）：资质认定附表中同时包含水、气、土壤和沉积物、非道路移动机械和机动车排放4小类能力的得3分，缺1项不得分；具备海水、固废、水生生物、加油站/储油库大气污染物排放、煤质能力，有1类得1分，最高4分。通过省市场监督管理局资质认定的环境、水质领域检测能力项目数（以方法计），200项以下不得分，以200为基准得2分，每增加50项加1分，最高加6分；请按照附件16格式列表汇总，以省市场监督管理局批准的能力表为准，未提供或非省市场监督管理批准的能力表不得分。 注：相关检测能力表述以最新的检验检测机构资质认定评审要求为准。 4.环保信用（2分）：供应商在江苏省监测服务机构环保信用评价体系中信用可查询(http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18384/jdc credit html/credit.html)，根据供应商最新信用等级，若为“绿色等级”得2分，若为“蓝色等级”得1分，其他等级不得分（省外检测机构在类似体系可查询的参照得分）。 注：提供相关网页截图并加盖公章。未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 方案与报告编制 | 10分 | 1、工作方案评审（4分）：针对包2项目需求，提供2024年度以来，投标方认为最能代表单位业务水平的常规监测工作方案1份，由评委根据工作方案的编制质量进行综合评定，结合方案的复杂程度、方案的完整性、方案的可操作性、要素覆盖的全面性四个方面进行综合评定；较好得4分，一般得1.5分；较差或未提供不得分。 2、应急监测方案评审（2分）：提供2024年度以来，投标方认为最能代表单位业务水平的突发事件应急监测方案1份：由评委根据方案的编制质量，从方案的完整性、合理性、规范性等方面进行综合评定，较好得2分；一般得1分；较差或未提供不得分。 3、监测报告评审（4分）：提供2024年度以来，最能代表投标方业务水平的监测成果报告6份（其中监测成果报告尾气、水、气、声、土、应急监测各1份，包括监测方案、现场监测原始记录、分析原始记录以及成果报告等相关的资料；必须为实际开展的检测工作），由评委根据报告的编制质量进行综合评定，结合报告的难易程度、报告的规范性、报告引用标准和结论评价的准确性、原始记录及附件支撑材料的完整性、原始记录及附件支撑材料的规范性共五个方面进行综合评定；较好得4分，一般得1分；较差或未提供或缺1份报告该项不得分。 |
| 质量管理体系运行情况 | 14分 | - 1、提供现行有效的质量手册、程序文件、表格表单目录，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得5分；一般得2.5分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 - 2、提供2025年度质量控制措施、2025年度业务培训计划，2025年度参加能力验证、测量审核计划，2025年度检测能力扩项计划，2025年度监测仪器周期检定/校准计划，2025年度量值溯源和期间核查计划，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得5分；一般得2.5分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 3、提供最近1次的内审、管理评审记录，评委根据《检验检测机构资质认定评审准则》等相关要求，对提供材料的完整程度、适用性、有效性、持续改进情况共四个方面进行综合评定；较好得4分；一般得2分；较差或未提供或缺项则该项不得分。 |
| 服务响应与其他 | 9分 | 1、能保证做出的服务优先级（2分）：服务响应承诺：投标人需对以下事项作出承诺或声明，由评委根据承诺或声明的内容独立综合评定。未提供不得分。 （1）保证检测工作真实有效，不弄虚作假。 （2）保证检测工作符合相关技术规范、标准，发现瑕疵妥善处理。 （3）保证服务响应快速，提供服务内容满足时限要求。必要时能在节假日加班。 （4）接受南通市生态环境局、南通市生态环境监测站的质量监督、检查，就服务内容及时提交报告、原始记录、合同等相关材料。 （5）当出现异常时，保证第一时间能开展加密监测等工作，并快速出具报告。 2、保证服务响应快速（2分）：提供服务内容满足时限要求，必要时能在节假日和夜间加班。由评委根据投标方提供接收到指令后各环节流程图（1分）、夜间值班机制（含车辆）（1分）两个方面进行打分。未提供不得分。 3、应急监测保障（2分）：提供2024年以来，参与的突发事件应急监测实例，1次得1分，最高得2分。需提供实例的应急监测报告、事发地生态环境局证明材料等，未提供不得分。 4、参加评审、比武情况（3分）：2022年以来通过环境、水质领域现场评审的（每次现场评审项目不得少于50项），每1次得1分，最高2分（需提供现场评审通知、不符合项整改报告以及批准的能力附表等相关资料，未提供或缺项不得分）；2022年以来参加过市级及以上监测技术竞赛的，每参加1次得0.5分，最高1分（需提供相关证明材料，未提供不得分）。 |

（二）报价分：（25分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（统一优惠率最高）的供应商的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（1-评标基准价/1-最后磋商报价）×25%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（三）政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小企业采购，不适用）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，根据企业情况予以扣除价格。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

注：1、小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2、投标人为小微企业或残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，招标人将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（四）成交供应商的确定

1.按包1→包2的顺序推荐成交供应商，在上一个采购包排名第一的供应商不再参与后面采购包的排名。

南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目包1、包2的成交供应商不再参加南通市生态环境监测站2025年度监测外包服务项目（重新采购）包1包2的投标，如有参加作无效标处理。

如在成交公示期内，成交候选人有异议的，按评委推荐的排名依次确定其他供应商为成交人或重新采购。下一包的采购结果不因上一包的异议而更改。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4.对落标的供应商不做落标原因的解释。

5.采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六） 出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的。

3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性检查的。

5.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

10.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

11.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

13.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

14.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

15.不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

16.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

（七）出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

5.因重大变故，采购任务取消的。

6.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

（八）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五章  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

- 第六章  响应文件组成及格式

供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 目录

1、磋商报价表（格式见苏采云系统）；

2、磋商响应报价表（格式详见附件1）

3、分项明细报价表（格式详见附件2）。

- 二、资格审查证明文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、关于资格的声明函；（格式详见附件3）

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件4）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件5）；

3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件6）

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件7）

6、本项目专门面向中小企业采购提供中小企业申明函；（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）（格式详见附件8）

7、特定资格要求：

（1）CMA认证证书；

（2）拟派项目负责人工程师证书及在本单位社保缴费证明（2025年02月-2025年5月任意一个月的社保流水）；

8、其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

- 三、符合性审查

1、竞争性磋商响应函（格式见附件9）；

2、供应商情况一览表（格式见附件10）；

3、商务部分正负偏离表（格式见附件11）；

4、技术部分正负偏离表（格式见附件11）；

- 四、综合评审评分项

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；（格式详见附加12-附件16

）2.供应商认为需要提交的其他材料。

- 五、价格扣除证明文件

本项目专门面向中小企业采购无价格扣除优惠

附件

1、磋商响应报价表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南通市生态环境监测站2024年度监测外包服务项目（包 ） |
|  | 包 |
| 磋商报价 | 报价为《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价基础上优惠 %。 |
| 备注 | 上述报价即为实际结算价 |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于人工费、设备机械使用费、通信费、交通费、报告文件资料费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

2、磋商响应报价明细表

项目名称：南通市生态环境监测站2024年度监测外包服务项目（包     ）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物、服务名称及规格、型号 | 取费基数 | 优惠率 | 备注 |
| 监测服务费 | 《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费[2006]397号）单价 | % （即按取费基数优惠 % | 1、优惠率必须相同。 2、如优惠率高于70%须提供详细的成本核算情况说明及相关证明材料。 |
| 人员劳务费 | 200元/人/天 |  |  |
| 交通费 | 600元/车/天 |  |  |

注：以上报价包含采购项目所涉及的所有费用，投标人须综合考虑计入并慎重填报优惠率，中标后不再另行结算其它费用。

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

3、关于资格的声明函

南通市生态环境监测站：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

4、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

南通市生态环境监测站：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

5、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市生态环境监测站：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件加盖公章

（粘贴此处）

6：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                  （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

7： 参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市生态环境监测站 ：

我公司郑重声明：在磋商截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

8:  小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于   其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于  其他为列明行业 ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9:  竞争性磋商响应函

南通市生态环境监测站 ：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

10、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

11、商务/技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

填制正负偏离表，完全响应的，可以以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

附件： 12               评标索引

【本项目建议提供评标索引， 即指明本文件“第四章 第六 综合评分评审标准”中各评审内容所在投标文件页码】

| 序号 | 评标项目 | 评分标准 | 投标响应情况 简述 | 投标文件对应章 节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 粘贴第四章 第六 综合评分评审标准的内容 | 投标人针对该 评分项的简要 情况，比如“ 具 有X个XXX、 XXX 业绩” | 填写投标文件对 应页码以便评委 翻阅 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件：13                     拟投入本项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中的职位 | 学历/ 学位 | 专业 | 职称（类别、级别） | 相关证书 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  | 例：化工类 工程师 | 例：A2驾驶证 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |

附件：14                                             投标人类似项目业绩清单

| 序号 | 服务/合同名称 | 合同甲方名称 | 合同签署 时间 | 合同内容 | 甲方联系人及 电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件第四章第六条综合评分评审标准要求，提供投标人类似项目业绩清单及证明材料。

我单位郑重承诺，本表所填信息及相关证明文件均经我单位核实和确认，保证所有信息的真实性。如有信息与实 际情况不符或提供虚假信息，我单位愿按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定承担法律责任。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人签署或被授权人签字                              日期：

附件：15                          实验室仪器装备情况表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 购置日期 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：16                        能力项目情况表

| 序号 | 类别 | 监测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件17

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。