公开招标文件

项目编号： JSZC-320114-LYXM-G2025-0007 项目名称：南京师范大学附属中学雨花台学校（中学）专用室设备

南京利邺项目管理有限公司

二〇二五年五月

- 第一章  招标公告

项目概况

南京师范大学附属中学雨花台学校（中学）专用室设备项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 “苏采云”系统获取招标文件，并于2025年06月04日 14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-LYXM-G2025-0007

2.项目名称：南京师范大学附属中学雨花台学校（中学）专用室设备

3.预算金额：75万元

4.最高限价：70万元（超出最高限价的报价，将作无效报价处理）

5.采购需求：本项目为南京师范大学附属中学雨花台学校（中学）专用室设备采购，具体内容详见招标文件。本项目提供的图纸等资料由供应商自行下载,下载地址:163网易邮箱用户名:yh2025njly@163.com；密码:Yh2025666。请各供应商自行下载,充分了解后进行投标,未下载资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年06月04日 14点00分（北京时间）

开标时间：2025年06月04日 14点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：赵老师025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：南京利邺项目管理有限公司

地    址：南京市建邺区富春江东街69号方中大厦17楼A座

联系方式：025-85568181

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：025-85568181

- 第二章  投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市建邺生态环境局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指南京利邺项目管理有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人及采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的要求，统一用A4规格幅面汇总并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

6.5 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 投标货币：本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包（本项目不适用）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目的采购代理服务费（含代理费及评委费）由中标人承担。代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协（2024）20号文招标收费基准费率计算。不足5000元的，按5000元收取。另，专家评委费另算，具体以实际发生为准。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

汇款单位：南京利邺项目管理有限公司

汇款账号：409460100100366274

汇款银行：兴业银行南京建邺支行

9.投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》；

（4）★《分项报价表》；

（5）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件；

（6）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成、培训服务（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2 报价应包含设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金， 以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明标的的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人及采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定递交电子投标文件，在响应截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

16.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标自身原因造成电子投标文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本招标文件规定做无效响应处理。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。该项目核心产品为：学生实验台（二层化学实验室（上排风））。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，有1项负偏离扣2分扣完为止。 | 18 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供具有“CMA”标识，检验结果为合格或符合的检测报告： 1、所投“学生实验台（二层化学实验室（上排风））”检测项目至少包含甲醛释放量≤0.015mg/m3的检测报告扫描件,得2分，不满足不得分； 2、所投“仪器柜”检测项目至少包含金属喷漆(塑）涂层硬度≥2H，木制件表面贴面层理化性能耐干热、耐湿热均达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m3的检测报告扫描件,得2分，不满足不得分； 3、所投“学生凳”检测项目至少包含金属喷漆(塑）涂层硬度≥3H，中性盐雾试验(24h)无缺陷符合10级的检测报告扫描件,得2分，不满足不得分； 4、所投“水槽柜”检测项目至少包含塑料件理化性能耐冷热循环 无裂纹、鼓泡、变色、起皱，检测合格的检测报告扫描件,得2分，不满足不得分； | 8 | 客观分 |
| 2.3 | 深化设计 | 评委根据投标人提供物理实验室、化学实验室（上排风）的平面布置图及效果图进行综合评分（平面布置图及效果图各1份且效果图需包含2个角度）： （1）投标人所提供的深化设计方案：产品布局合理，效果图设计感强，设计精美，得9分； （2）投标人所提供的深化设计方案：产品布局相对合理，效果图设计相对完善，得6分； （3）投标人所提供的深化设计方案：产品布局欠缺，效果图设计欠缺，设计感欠缺，缺乏深度的得3分； （4）投标人所提供的深化设计方案不合理、产品摆放分布图及效果图不全或未进行设计、未提供图纸的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得9分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得6分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性，得3分； （4）未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务体系、服务人员水平、响应情况、产品质量问题判定标准、产品质量问题处理方案等内容）综合评分： （1）售后服务全面、服务体系完善、判定标准科学合理、问题处理方案可行的，得9分； （2）售后服务较全面、服务体系较完善、判定标准较科学合理、问题处理方案较可行的，得6分； （3）售后服务不全面、服务体系不完善、判定标准不科学合理、问题处理方案不可行的，得3分； （4）未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 质保年限 | 基础质保期在招标文件规定的五年基础之上，每增加1年得1分，最高得2分（提供承诺函，格式自拟；上传承诺函扫描件至投标系统）。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来的类似业绩案例（合同清单应有学生实验桌（台）、水槽柜、仪器柜），每提供一个类似业绩得3分，最高9分。（时间以合同签订时间为准，证明材料应反映相关内容，提供合同含设备清单、项目完成验收材料及销售发票，证明材料缺项或未提供的不得分） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 所投核心产品或主要产品制造商，具有“安全生产标准化证书”，得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 所投核心产品或主要产品，具有“低VOCs家具产品认证证书”（认证产品至少包含学生实验台（桌）、仪器柜、水槽柜）的得2分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 所投核心产品或主要产品，具有“产品安全认证证书”（认证产品至少包含学生实验台（桌）、仪器柜、水槽柜）的得2分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微企业的价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 第四章 采购需求

- 项目属性：货物类项目。

- 项目概述:

（一）项目背景

本项目是南京师范大学附属中学雨花台学校（中学）专用室设备采购。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

- 项目清单：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层物理实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示台 | 1 | 台 | 7950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 学生实验桌 | 24 | 张 | 2520 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 学生凳 | 48 | 张 | 176 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 教师总控电源 | 1 | 台 | 9600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 吊装智能电源 | 12 | 个 | 64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 |  | 12 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 |  | 24 | 个 | 1436 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 |  | 12 | 个 | 96 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 |  | 12 | 个 | 2160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 插座 | 2 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 边台 | 2 | 张 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 仪器柜 | 6 | 张 | 2000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 综合布线 | 1 | 项 | 1280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 安装支架 | 1 | 式 | 640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 安装辅件 | 1 | 式 | 256 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 系统调试 | 1 | 式 | 1680 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 17 | 顶装安装 | 1 | 式 | 1600 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 二层化学实验室（上排风） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示台 | 1 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 学生实验台 | 24 | 张 | 2560 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 功能柱 | 24 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 学生凳 | 48 | 张 | 176 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 演示通风橱 | 1 | 张 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 插座 | 2 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 电源主控台 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 学生电源 | 24 | 套 | 310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 紧急洗眼器 | 1 | 付 | 780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 11 | 水槽 | 1 | 个 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 双联折叠龙头 | 12 | 套 | 540 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 13 | 水槽柜 | 12 | 套 | 1760 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 万向吸风罩 | 25 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 活性炭吸附箱 | 1 | 台 | 18800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 全室通风机 | 1 | 台 | 13300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 变频器 | 1 | 套 | 4400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 室内通风管道 | 1 | 套 | 27000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 垂直引风管道 | 25 | 米 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 仪器柜 | 5 | 张 | 1950 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 紧急喷淋 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 4000 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 23 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 4000 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 三层IOT种植跨学科融合实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植机单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网水培种植机（3YC25L） | 1 | 台 | 11100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 物联网水培种植机（3YM25L） | 1 | 台 | 11385 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 物联网水培种植机（2GG30L） | 2 | 台 | 11600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 物联网水培种植机（1PP60L） | 2 | 台 | 9760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 物联网对流风扇套装（通用型） | 6 | 套 | 366 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装1） | 2 | 套 | 752 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装2） | 2 | 套 | 832 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装3） | 2 | 套 | 912 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 种植层植株高度标尺（YC） | 2 | 组 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 种植层植株高度标尺（GG） | 2 | 组 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 种植层植株高度标尺（PP） | 2 | 组 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 种植区水肥灌溉单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 种植机电源防水套件（墙/地） | 6 | 套 | 372 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 物联网RO水制水系统 | 1 | 套 | 2760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | RO水制水系统过滤耗材补充件 | 1 | 套 | 440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 物联网RO水储水系统（定制）（150L） | 1 | 套 | 1178 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 物联网RO水灌溉系统（定制）(15米） | 1 | 套 | 1279 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 底吸式大流量水泵 | 1 | 个 | 628 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 物联网溢水警报器 | 2 | 个 | 159 |  | 工业 | 货物 |  |
| 种植区环控与物联网控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 物联网温控系统 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 两芯1.5（7.9mm）配合8.5mm护线圈 | 50 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 两芯2.5（9.6mm）配合10mm护线圈 | 20 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 三芯1.5（8.6mm）配合8.5mm护线圈 | 50 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 三芯2.5（10.3mm）配合10mm护线圈 | 20 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 物联网网关 | 1 | 个 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 物联网环境监测模块（温度、湿度、CO2） | 1 | 个 | 1320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 物联网摄像头 | 2 | 个 | 388 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 延时摄影相机 | 2 | 套 | 1984 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 路由器 | 1 | 台 | 398 |  | 工业 | 货物 |  |
| 工具耗材单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 塑料量杯（5000mL） | 2 | 个 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 塑料量杯（2000mL） | 2 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 量筒（500ml) | 2 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 量筒（250ml) | 2 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 量筒（100ml) | 2 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 量筒（25ml) | 2 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 营养液商用装（10L/桶）-叶菜类AB | 3 | 组 | 478 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 营养液商用装（10L/桶）-果菜类AB | 3 | 组 | 478 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 营养液商用装（10L/桶）-瓜类AB | 3 | 组 | 478 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 精品优种套装 | 1 | 套 | 784 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 安装工具包 | 1 | 套 | 135 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 清洗工具包 | 4 | 套 | 103 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 修枝专用剪刀 | 1 | 套 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 播种镊子 | 20 | 个 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 吊夹补充装 | 1 | 个 | 56 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 育苗盘（子母盘） | 2 | 套 | 72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 种植海绵 | 50 | 片 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 种植杯 | 200 | 个 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 种植杯盖 | 200 | 个 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 传感器与测量工具单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 五合一多功能检测笔 | 4 | 个 | 624 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | EC校准液 | 1 | 瓶 | 28 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | PH校准液三瓶 | 1 | 套 | 64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 小温度计 | 18 | 套 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 便携式光谱测量仪 | 1 | 套 | 3720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 果实数显糖度仪 | 4 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 果实数显酸度仪 | 4 | 台 | 440 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 叶绿素测量仪 | 1 | 套 | 4100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 便携式硝酸盐检测仪 | 1 | 台 | 1504 |  | 工业 | 货物 |  |
| 系统平台与安装、培训服务单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 种植物联网管理及数据库平台 | 1 | 项 | 25000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 种植基础课程资源包 | 1 | 项 | 6400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 种植专项培训 | 1 | 次 | 6400 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 60 | 种植室安装与调试 | 1 | 室 | 18521 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 边台水柜 | 1 | 张 | 12600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 机械能源供给 | 1 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 冷热水龙头 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 64 | 水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 65 | 水槽 | 2 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 工具墙 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | PP仪器柜 | 1 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 插座 | 20 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 |  | 2 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 1200 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 71 | 室内地下给排水安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 72 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 1500 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 73 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 74 | 室内网线布置 | 1 | 室 | 1200 |  | 租赁和商务服务业 | 服务 |  |
| 孵化箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 孵化箱 | 4 | 套 | 8250 |  | 工业 | 货物 |  |

- 拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 二层物理实验室 |  |  |
| 基础设施 |  |  |
| 1 | 演示台 | 尺寸：2400×700×850mm 1.结构：钢木结构 2.台面：采用12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位置，设有抽屉及带柜门柜体。 4.底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 5.采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨，一体成型钢制隐形拉手。 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸：1200×600×780mm 1.结构：钢木结构 2.台面：采用12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85×8（12）×1.5mm；台面底部托架采用30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑一次成型，尺寸为398×465×125mm,整体壁厚≥5mm。 4.台身：立腿采用40×80×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用ABS工程塑料一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380×41×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；底部采用人字型支撑脚，通过300kg承重、500H盐雾测试化专业检测。 5.桌脚：采用实验室专用可调脚，整体可拆装。 |
| 3 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面内预埋4颗M6金属螺杆，要求螺杆与凳面在注塑过程中一体成型； 2、尺寸：300×30mm； 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；尺寸:15×35×1.5mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D:凳面可通过旋转螺杆M20，牙距1.5mm，来升降凳子高度,可调高度5cm。 |
| 4 | 教师总控电源 | 1.教师端主控，含主机，主机采用钢制制机箱，机械抽屉式。控制显示采用液晶工业10寸触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个220V交流电源输出插座。 3.系统具备漏电保护功能。 4.有刷卡自动关机时间设置功能。 5.密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6.教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制或者单个控制，220v分组或者单个控制。 7.教师无线控制学生三种模式，一、教师控制学生低压交直流学生不可调节，二、教师控制学生交直流低压最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节，三、教师解除控制学生自己调节低压交直流，教师演示电源通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率0.1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流可设定0-8A高于过载保护功点则自动保护。 8.交流低压加载特性，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 9.直流大电流20S（时间可设定）自动关断功能。 10.电源主控台与教师演示台一体化。 11.教师交流空载电压特性（输入电压在198-242V之间变化，输出电压0-30V,保持稳定，误差保持在0.1v） 12.教师直流纹波电压，输入电压保持220v不变，达到额定电流时纹波电压小于5mv。 |
| 5 | 吊装智能电源 | 顶部多模块电源供应装置 模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |
| 6 |  | 模块储藏装置 438×379×136mm 采用ABS材质，模具一体成型。顶部灯罩可当作吊灯使用。 |
| 7 |  | 低压电源模块 1-24V 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的无线信号，1学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。2 学生接收老师的控制上限电压时，学生在教师控制的电压以下调节，3 学生接收老师解除控制信号时，学生自己调节电压不受教师控制。 2.学生电源采用优质PC材质面板一体注塑成型，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用2.4寸液晶显示电源学生交直流低压电压，工作状态(主控或者自调与过载）。 3.学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）市电在200v---240v变化时输出电压无变化，电流0---2A时输出电压无变化。 4.学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 5.学生具有2个五孔插座，一个usb插孔，一个tape-c输出端口，双电源输出，标准低压电源输出插孔 6.所有输出端口均具备红外检测功能，当任何一组接口有电器插入时，吊装电源均不可升降。 7.电源设有呼吸灯，提示电源运行状态。 |
| 8 |  | 高压电源模块 1.采用220V，多功能安全插座; 2.所有输出端口均具备红外检测功能，当任何一组接口有电器插入时，吊装电源均不可升降。 |
| 9 |  | 智能升降机构 312×220×390mm 1.表面黑、白色亮光烤漆，不小于1.2mm的优质一级冷轧钢板（SPCC）经激光下料、CNC折弯成型、CO₂/氩弧焊组合焊接制作；所有表面连接接缝处均满焊后打磨处理，保证平整光滑。表面经除油、磷化、环氧树脂静电粉末涂装、固化流平处理，涂装膜厚不低于70μm，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家HG/T3668-2009标准。 2.电缆线径不低于11mm，表面采用新型抗旱耐温材料，工作温度在-40℃~70℃下不变硬、不开裂、不发粘。电缆内置纤维填充，抗拉性更强，可保证40kg拉力下电学性能稳定。 3.在教师控制下升降功能，具有遇障碍拖住停止功能，卷线装置安装换向器，防止线缆自扰，卷线放到底部自动停止功能，线缆伸缩长度不低于2米。 |
| 10 | 插座 | 1、优质国标 2、二三孔插座 |
| 11 | 边台 | 尺寸：3000×600×780mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性。台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：均采用16mm厚E1级生态免漆板加工制作。所有板材加工截面均采用PVC封边条利用机械高温热熔胶封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚生态免漆板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用。 |
| 12 | 仪器柜 | 尺寸：1000×500×2000mm 1.结构：铝木结构 2.参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边。上部铝合对开门，内嵌4.5mm厚钢化玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 3.三合一连接件，铝合金拉手，镀镍阻尼铰链。 |
| 13 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 |
| 14 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 |
| 15 | 安装辅件 | 国标五金件 |
| 16 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 |
| 17 | 顶装安装 | 标准化安装 |
| 二层化学实验室（上排风） |  |  |
| 基础设施 |  |  |
| 1 | 演示台 | 尺寸：2400×700×850mm 1.结构：钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台身：采用全钢结构，钢板厚度≥1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体。 4.底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 5.采用镀镍阻尼铰链，45mm宽三节走珠静音导轨，一体成型钢制隐形拉手。 |
| 2 | 学生实验台 | 尺寸：1200×600×780mm 1.结构：新型塑铝结构 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85×8（12）×1.5mm；台面底部托架采用30×20×1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑一次成型，尺寸为398×465×125mm,整体壁厚≥5mm； 3.台身：桌腿侧面采用铝型材料，内部厚度≥2.0mm，桌腿采用铝型材料，由主副腿组成，主腿壁厚≥4mm厚，副腿壁厚≥2mm厚。顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用30×60×1.5mm椭圆连接，整体稳定不晃动；内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定和美观装饰作用； 4.下设隐藏式可调节底脚。 |
| 3 | 功能柱 | 尺寸：300×180×730mm 1.结构：全钢结构 2.壳体及底座：采用1.0mm钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定。 3.所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。 |
| 4 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面内预埋4颗M6金属螺杆，要求螺杆与凳面在注塑过程中一体成型； 2、尺寸：300×30mm； 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；尺寸:15×35×1.5mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D:凳面可通过旋转螺杆M20，牙距1.5mm，来升降凳子高度,可调高度5cm。 |
| 5 | 演示通风橱 | 尺寸：1200×850×2100mm 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2.外壳：采用厚1.0mm（含）以上冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3.台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 4.照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 5.拉手：采用ABS注塑； 6.顶部气流板： 采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 7.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 8.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 9.窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； |
| 6 | 插座 | 二三孔插座。 |
| 7 | 电源主控台 | 1.主机钢制抽屉式结构。 2.内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间。 3.工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据。 4.可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电。 5.控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A。 6.教师演示稳压输出0—30V电流6A。 7.过载保护显示复位, 8.五孔220V插座输出。 |
| 8 | 学生电源 | 1.ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构。 2.PC面板液晶显示，触摸按键调节电压。 3.工作过载液晶屏幕显示。 4.学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值） 5.当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 6.五孔交流220V插座输出。 |
| 9 | 紧急洗眼器 | 1.加厚铜质 2.高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3.防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |
| 10 | 水嘴 | 台式三口鹅颈水龙头 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5.开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |
| 11 | 水槽 | 尺寸：440×340×280mm 1.材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2.表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |
| 12 | 双联折叠龙头 | 1.双联可折叠铜制水嘴，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防老化。螺纹式安装可拆卸。 2.开关采用PP材质旋转手柄。耐酸碱腐蚀。手感舒适。 |
| 13 | 水槽柜 | 尺寸：440×585×850mm（不含水嘴高度） 1.钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2.水槽尺寸为585×440×230mm，采用共聚PP材料，具有良好的耐酸碱、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355x100x1.5mm； 3.柜体采用1.0mm冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 |
| 14 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 3.关节链接杆：304不锈钢 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 6.不小于拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质 7.伸缩导管：Φ75mmPP 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 |
| 15 | 活性炭吸附箱 | 尺寸：L2000×W920×1200mm 1.11000m³ 2.灰色PP抗UV含活性炭140KG，双层炭，抽屉150mm |
| 16 | 全室通风机 | 1.4-72型AC式 2.6#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率4KW |
| 17 | 变频器 | 1.5.5KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数。 2、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 |
| 18 | 室内通风管道 | 1.通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。 2.实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200㎜,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。主管道壁厚≥5㎜。 |
| 19 | 垂直引风管道 | PVCφ400 |
| 20 | 仪器柜 | 尺寸：1000×500×2000mm 1.结构：铝木结构 2.参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚三聚氰胺饰面刨花板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边。上部铝合对开门，内嵌4.5mm厚钢化玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 3.三合一连接件，铝合金拉手，镀镍阻尼铰链。 |
| 21 | 紧急喷淋 | 材质：SS304 表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，内装聚四氟控，能够快速的装配和拆卸 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用） 开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为 G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间 1秒内开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠。 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm 洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所 管道直径：38mm；公称压力：1.0Mpa ；工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa ；测试压力：1.5Mpa ；使用环境温度：0℃～ 40℃ ；喷淋水流量：≥ 76 L/min ； 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min ；洗眼水流量：≥ 1.5 L/min ；洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 ；冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 |
| 22 | 室内地上给排水安装 | 1.给水ф20mm；排水DN50mm 2.给水采用PPR复合管敷设，每个上水管道到水嘴采用金属软管连接，地上每套水嘴设一控制阀门。阀门以便于维修及调节上水流量。 3.排水：使用UPVC专用排水管，S弯头对接。 |
| 23 | 室内地上配电安装 | 1.DN20mm阻燃线管；2.5、1.5平方国标线材。 |
| 三层IOT种植跨学科融合实验室 |  |  |
| 种植机单元 |  |  |
| 1 | 物联网水培种植机（3YC25L） | 总体描述：可用于叶菜类花卉类植物的种植。同一台设备上各层之间既可分层独立供液，也可多层统一供液。可同时分组探究不同营养液、不同光照条件、不同供水方案等实验变量对植物生长影响的对照实验。 技术参数： 1. 产品尺寸：67*67*151cm；种植层数：3层；材质：食品级PP+PVC+ABS。种植模组通体不含金属零件，线材灯具IP65防水。 2. 种植机结构: 模块化设计，相同种植模块或不同种植模块可一层至多层灵活组合，可任意增减层数，上下层无固定搭建顺序，各层可取用任意水箱的营养液。设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 3. 通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 4. 控制APP： a) 提供多种蔬果、花卉、中草药种植方案，从育苗到采收，手把手指导种植。 b) 可远程控制、自动控制、联动控制所有相关物联网设备（灯光、水泵、空调、加湿除湿等）。 c) 可设置多种管理模式，一人可以管理多台设备，一台设备也可由多人管理。 d) 可以对设备进行分组，支持三层分组：学校、班级、小组设备。 e) 可以自由设置多种联动场景（比如温度高于28℃，开启空调）。 f) 可实现各项数据和设备状态的异常报警功能，并可自定义报警等级（支持APP报警、短信报警、电话报警）。 g) 营养液在线调配教程、营养液使用全程指导。 h) 在线升级各项种植教程和数据。 i) 可以回看往期数据，并可下载以往数据，最多支持3个月。 5. 植物生长灯：L600mm×（Φ30mm/φ50mm），发光角120°；每层2小1大共三根生长灯。定制生长光谱，生长光谱红蓝比例2.0:1-4.0:1，蓝光波峰460nm，红光波峰660nm，连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD≥200umos/m2.s（25cm层间高度）。交流电：220V 。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。防护等级：IP65，防水接线，秒拆安装。 6. 灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A。通信方式： ZigBee：IEEE802.15.4，可与其他物联网设备联动控制。 7. 灯座：灯座高度可上下多档调节，灯管免工具简易拆卸即插式快捷安装，每平层有5个灯光安装位，不同功率的灯具可在任一安装位安装。植物生长灯照射角度可调节。同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可根据种植需要提供高低2种不同功率的灯具（低功率灯具在8～18W、高功率灯在20～30W），高低功率可直接在灯光安装位置互换，灯具数量与功率可形成多种组合形式，支持每平层同种光谱下至少20种不同光强组合，便于学生完成光配方对比实验。 8. 隐藏式水路，上下水管内置于设备立柱。隐藏式电路，灯具电线内置于设备立柱，电线为防水秒接线。 9. 物联网智能控制：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、CO2、营养液EC、pH、DO等传感器，实时监测相关环境参数。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究。 10. 营养液供液模式：采用机械增氧，瀑布式供液，让营养液与空气充分搅拌，含氧量≥6mg/kg。 11. 物联网多路灌溉系统：含水泵、物联网水泵控制模块。 水泵：（35±2）*（35±2）*（100±10）mm；额定电压DC12V，额定功率8-12W，出水口规格φ8mm。最大扬程≥4m，最大流量≥400L/h。进水口带过滤棉、静音水泵、缓启动、耐磨氧化皓轴承、带减震硅胶套。 多路物联网控制模块：三路控制，实现物联网控制功能，APP控制，可自定义水循环开启模式。具有识别水箱功能、缺水报警功能、水泵过滤棉堵塞报警功能、缺水自动切断电源功能。支持分级报警，使用者可自定义报警风险等级，支持APP、短信、电话三种报警方式。 12. 可独立控制供液循环，每台设备可提供1-4个水箱（数量根据种植需要选择），可同时支持3种不同营养液循环分层独立供液。一机多用，同时可开展潮汐、浅液流NFT、深液流DFT等不同灌溉模式。 13. 一键执行功能:可通过APP设置单层、多层、单台、多台、整个种植间的灯具、水泵、风扇、杀菌灯等所需单个或多个设备的一键开启或关闭。 14. 水箱：550m*400mm*340m ，由四个相同的等腰直角三角形组成，水箱带滑轮，便于移动。水箱内部带水泵静音卡位，降低噪音。水箱局部下凹式设计，水泵倾斜式安装，提高营养液抽取效率。水箱与种植机无接触组合，无水管连接，可直接抽出水箱清洗，无需拆解种植机。 |
| 2 | 物联网水培种植机（3YM25L） | 总体描述：可同时用于叶菜类花卉类种子的催芽、育苗、生长等不同阶段的种植。同一台设备上各层之间既可分层独立供液，也可多层统一供液。可同时分组探究不同营养液、不同光照条件、不同供水方案等实验变量对植物生长影响的对照实验。 技术参数： 1. 产品尺寸：67*67*151cm；种植层数：3层；材质：食品级PP+PVC+ABS。种植模组通体不含金属零件，线材灯具IP65防水。 2. 种植机结构: 模块化设计，相同种植模块或不同种植模块可一层至多层灵活组合，可任意增减层数，上下层无固定搭建顺序，各层可取用任意水箱的营养液。设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 3. 通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 4. 控制APP： a) 提供多种蔬果、花卉、中草药种植方案，从育苗到采收，手把手指导种植。 b) 可远程控制、自动控制、联动控制所有相关物联网设备（灯光、水泵、空调、加湿除湿等）。 c) 可设置多种管理模式，一人可以管理多台设备，一台设备也可由多人管理。 d) 可以对设备进行分组，支持三层分组：学校、班级、小组设备。 e) 可以自由设置多种联动场景（比如温度高于28℃，开启空调）。 f) 可实现各项数据和设备状态的异常报警功能，并可自定义报警等级（支持APP报警、短信报警、电话报警）。 g) 营养液在线调配教程、营养液使用全程指导。 h) 在线升级各项种植教程和数据。 i) 可以回看往期数据，并可下载以往数据，最多支持3个月。 5. 植物生长灯：L600mm×（Φ30mm/φ50mm），发光角120°；每层2小1大共三根生长灯。定制生长光谱，生长光谱红蓝比例2.0:1-4.0:1，蓝光波峰460nm，红光波峰660nm，连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD≥200umos/m2.s（25cm层间高度）。交流电：220V 。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。防护等级：IP65，防水接线，秒拆安装。 6. 灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A。通信方式： ZigBee：IEEE802.15.4，可与其他物联网设备联动控制。 7. 灯座：灯座高度可上下多档调节，灯管免工具简易拆卸即插式快捷安装，每平层有5个灯光安装位，不同功率的灯具可在任一安装位安装。植物生长灯照射角度可调节。同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可根据种植需要提供高低2种不同功率的灯具（低功率灯具在8～18W、高功率灯在20～30W），高低功率可直接在灯光安装位置互换，灯具数量与功率可形成多种组合形式，支持每平层同种光谱下至少20种不同光强组合，便于学生完成光配方对比实验。 8. 隐藏式水路，上下水管内置于设备立柱。隐藏式电路，灯具电线内置于设备立柱，电线为防水秒接线。 9. 物联网智能控制：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、CO2、营养液EC、pH、DO等传感器，实时监测相关环境参数。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究。 10. 营养液供液模式：采用机械增氧，瀑布式供液，让营养液与空气充分搅拌，含氧量≥6mg/kg。 11. 物联网多路灌溉系统：含水泵、物联网水泵控制模块。 水泵：（35±2）*（35±2）*（100±10）mm；额定电压DC12V，额定功率8-12W，出水口规格φ8mm。最大扬程≥4m，最大流量≥400L/h。进水口带过滤棉、静音水泵、缓启动、耐磨氧化皓轴承、带减震硅胶套。 多路物联网控制模块：三路控制，实现物联网控制功能，APP控制，可自定义水循环开启模式。具有识别水箱功能、缺水报警功能、水泵过滤棉堵塞报警功能、缺水自动切断电源功能。支持分级报警，使用者可自定义报警风险等级，支持APP、短信、电话三种报警方式。 12. 可独立控制供液循环，每台设备可提供1-4个水箱（数量根据种植需要选择），可同时支持3种不同营养液循环分层独立供液。一机多用，同时可开展潮汐、浅液流NFT、深液流DFT等不同灌溉模式。 13. 一键执行功能:可通过APP设置单层、多层、单台、多台、整个种植间的灯具、水泵、风扇、杀菌灯等所需单个或多个设备的一键开启或关闭。 14. 水箱：550m*400mm*340m ，由四个相同的等腰直角三角形组成，水箱带滑轮，便于移动。水箱内部带水泵静音卡位，降低噪音。水箱局部下凹式设计，水泵倾斜式安装，提高营养液抽取效率。水箱与种植机无接触组合，无水管连接，可直接抽出水箱清洗，无需拆解种植机。 |
| 3 | 物联网水培种植机（2GG30L） | 总体描述：可用于叶菜类花卉类果菜类植物的种植。同一台设备上各层之间既可分层独立供液，也可多层统一供液。可同时分组探究不同营养液、不同光照条件、不同供水方案等实验变量对植物生长影响的对照实验。 技术参数： 1. 产品尺寸：67*67*198cm；种植层数：2层；材质：食品级PP+PVC+ABS。种植模组通体不含金属零件，线材灯具IP65防水。 2. 种植机结构: 模块化设计，相同种植模块或不同种植模块可一层至多层灵活组合，可任意增减层数，上下层无固定搭建顺序，各层可取用任意水箱的营养液。设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 3. 通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 4. 控制APP： a) 提供多种蔬果、花卉、中草药种植方案，从育苗到采收，手把手指导种植。 b) 可远程控制、自动控制、联动控制所有相关物联网设备（灯光、水泵、空调、加湿除湿等）。 c) 可设置多种管理模式，一人可以管理多台设备，一台设备也可由多人管理。 d) 可以对设备进行分组，支持三层分组：学校、班级、小组设备。 e) 可以自由设置多种联动场景（比如温度高于28℃，开启空调）。 f) 可实现各项数据和设备状态的异常报警功能，并可自定义报警等级（支持APP报警、短信报警、电话报警）。 g) 营养液在线调配教程、营养液使用全程指导。 h) 在线升级各项种植教程和数据。 i) 可以回看往期数据，并可下载以往数据，最多支持3个月。 5. 植物生长灯：L600mm×（Φ30mm/φ50mm），发光角120°；果菜层每层2小3大共五根生长灯。定制生长光谱，生长光谱红蓝比例2.0:1-4.0:1，蓝光波峰460nm，红光波峰660nm，连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD≥200umos/m2.s（25cm层间高度）。交流电：220V 。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。防护等级：IP65，防水接线，秒拆安装。 6. 灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A。通信方式： ZigBee：IEEE802.15.4，可与其他物联网设备联动控制。 7. 灯座：灯座高度可上下多档调节，灯管免工具简易拆卸即插式快捷安装，每平层有5个灯光安装位，不同功率的灯具可在任一安装位安装。植物生长灯照射角度可调节。同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可根据种植需要提供高低2种不同功率的灯具（低功率灯具在8～18W、高功率灯在20～30W），高低功率可直接在灯光安装位置互换，灯具数量与功率可形成多种组合形式，支持每平层同种光谱下至少20种不同光强组合，便于学生完成光配方对比实验。 8. 隐藏式水路，上下水管内置于设备立柱。隐藏式电路，灯具电线内置于设备立柱，电线为防水秒接线。 9. 物联网智能控制：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、CO2、营养液EC、pH、DO等传感器，实时监测相关环境参数。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究。 10. 营养液供液模式：采用机械增氧，瀑布式供液，让营养液与空气充分搅拌，含氧量≥6mg/kg。 11. 物联网多路灌溉系统：含水泵、物联网水泵控制模块。 水泵：（35±2）*（35±2）*（100±10）mm；额定电压DC12V，额定功率8-12W，出水口规格φ8mm。最大扬程≥4m，最大流量≥400L/h。进水口带过滤棉、静音水泵、缓启动、耐磨氧化皓轴承、带减震硅胶套。 多路物联网控制模块：三路控制，实现物联网控制功能，APP控制，可自定义水循环开启模式。具有识别水箱功能、缺水报警功能、水泵过滤棉堵塞报警功能、缺水自动切断电源功能。支持分级报警，使用者可自定义报警风险等级，支持APP、短信、电话三种报警方式。 12. 可独立控制供液循环，每台设备可提供1-4个水箱（数量根据种植需要选择），可同时支持3种不同营养液循环分层独立供液。一机多用，同时可开展潮汐、浅液流NFT、深液流DFT等不同灌溉模式。 13. 一键执行功能:可通过APP设置单层、多层、单台、多台、整个种植间的灯具、水泵、风扇、杀菌灯等所需单个或多个设备的一键开启或关闭。 14. 水箱： 400*300*340mm ，水箱与种植机无接触组合，无水管连接，可直接抽出水箱清洗，无需拆解种植机。 |
| 4 | 物联网水培种植机（1PP60L） | 总体描述：可用于攀爬果菜类植物的种植。 技术参数： 1. 产品尺寸：67*67*213cm；种植层数：1层；材质：食品级PP+PVC+ABS。种植模组通体不含金属零件，线材灯具IP65防水。 2. 种植机结构: 模块化设计，相同种植模块或不同种植模块可一层至多层灵活组合，可任意增减层数，上下层无固定搭建顺序，各层可取用任意水箱的营养液。设备支持分层独立清洗，各种植层互不影响。 3. 通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4。 4. 控制APP： a) 提供多种蔬果、花卉、中草药种植方案，从育苗到采收，手把手指导种植。 b) 可远程控制、自动控制、联动控制所有相关物联网设备（灯光、水泵、空调、加湿除湿等）。 c) 可设置多种管理模式，一人可以管理多台设备，一台设备也可由多人管理。 d) 可以对设备进行分组，支持三层分组：学校、班级、小组设备。 e) 可以自由设置多种联动场景（比如温度高于28℃，开启空调）。 f) 可实现各项数据和设备状态的异常报警功能，并可自定义报警等级（支持APP报警、短信报警、电话报警）。 g) 营养液在线调配教程、营养液使用全程指导。 h) 在线升级各项种植教程和数据。 i) 可以回看往期数据，并可下载以往数据，最多支持3个月。 5. 植物生长灯：L600mm×（Φ30mm/φ50mm），发光角120°；双层光照系统设计，供4小6大共十根生长灯。定制生长光谱，生长光谱红蓝比例2.0:1-4.0:1，蓝光波峰460nm，红光波峰660nm，连续光谱，无频闪，有效光子密度PPFD≥200umos/m2.s（25cm层间高度）。交流电：220V 。灯具使用环境-10℃-40℃；寿命20000H。防护等级：IP65，防水接线，秒拆安装。 6. 灯具控制模块：输入110V-220V 50Hz，输出：110V-230V，负载：10A。通信方式： ZigBee：IEEE802.15.4，可与其他物联网设备联动控制。 7. 灯座：灯座高度可上下多档调节，灯管免工具简易拆卸即插式快捷安装，每平层有5个灯光安装位，不同功率的灯具可在任一安装位安装。植物生长灯照射角度可调节。同根灯管在灯座上支持水平安装、垂直安装两种方式。可根据种植需要提供高低2种不同功率的灯具（低功率灯具在8～18W、高功率灯在20～30W），高低功率可直接在灯光安装位置互换，灯具数量与功率可形成多种组合形式，支持每平层同种光谱下至少20种不同光强组合，便于学生完成光配方对比实验。 8. 隐藏式水路，上下水管内置于设备立柱。隐藏式电路，灯具电线内置于设备立柱，电线为防水秒接线。 9. 物联网智能控制：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、CO2、营养液EC、pH、DO等传感器，实时监测相关环境参数。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究。 10. 营养液供液模式：采用机械增氧，瀑布式供液，让营养液与空气充分搅拌，含氧量≥6mg/kg。 11. 物联网多路灌溉系统：含水泵、物联网水泵控制模块。 水泵：（35±2）*（35±2）*（100±10）mm；额定电压DC12V，额定功率8-12W，出水口规格φ8mm。最大扬程≥4m，最大流量≥400L/h。进水口带过滤棉、静音水泵、缓启动、耐磨氧化皓轴承、带减震硅胶套。 多路物联网控制模块：三路控制，实现物联网控制功能，APP控制，可自定义水循环开启模式。具有识别水箱功能、缺水报警功能、水泵过滤棉堵塞报警功能、缺水自动切断电源功能。支持分级报警，使用者可自定义报警风险等级，支持APP、短信、电话三种报警方式。 12. 可独立控制供液循环，每台设备可提供1-4个水箱（数量根据种植需要选择），可同时支持3种不同营养液循环分层独立供液。一机多用，同时可开展潮汐、浅液流NFT、深液流DFT等不同灌溉模式。 13. 一键执行功能:可通过APP设置单层、多层、单台、多台、整个种植间的灯具、水泵、风扇、杀菌灯等所需单个或多个设备的一键开启或关闭。 14. 水箱：600*400*340mm ，水箱与种植机无接触组合，无水管连接，可直接抽出水箱清洗，无需拆解种植机。 |
| 5 | 物联网对流风扇套装（通用型） | 用于种植机育苗叶菜模块、种植机果菜模块、种植机攀爬模块等模块微环境循环使用，含风扇、电源线、快接线，装配位置：种植机每层灯座下方。 |
| 6 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装1） | 用于水箱营养液杀菌，含1灯，一分二线、一分三线、控制模块。LED、UVC紫外光灯珠，无汞，低压、IP68防水，安全高效，寿命>5000h。功率：5w，电压：12-24v 辐射功率：60mw led型号：3535UVA+UVC 波长：UVA395-405nm UVC270-280nm 防水等级：IP68 发光角度：240度 使用环境：-20℃-50℃ |
| 7 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装2） | 用于水箱营养液杀菌，含2灯，一分二线、一分三线、控制模块。LED、UVC紫外光灯珠，无汞，低压、IP68防水，安全高效，寿命>5000h。功率：5w，电压：12-24v 辐射功率：60mw led型号：3535UVA+UVC 波长：UVA395-405nm UVC270-280nm 防水等级：IP68 发光角度：240度 使用环境：-20℃-50℃ |
| 8 | 物联网LED紫外线杀菌灯（套装3） | 用于水箱营养液杀菌，含3灯，一分二线、一分三线、控制模块。LED、UVC紫外光灯珠，无汞，低压、IP68防水，安全高效，寿命>5000h。功率：5w，电压：12-24v 辐射功率：60mw led型号：3535UVA+UVC 波长：UVA395-405nm UVC270-280nm 防水等级：IP68 发光角度：240度 使用环境：-20℃-50℃ |
| 9 | 种植层植株高度标尺（YC） | 用于叶菜种植层植物植株高度测量，防水型 |
| 10 | 种植层植株高度标尺（GG） | 用于果菜种植层植物植株高度测量，防水型 |
| 11 | 种植层植株高度标尺（PP） | 用于攀爬种植层植物植株高度测量，防水型 |
| 种植区水肥灌溉单元 |  |  |
| 12 | 种植机电源防水套件（墙/地） | 快接三通、3位防水快接排插（带3USB），输入：220V、10A、50Hz，线径1.5mm2 |
| 13 | 物联网RO水制水系统 | 用于自来水过滤，为无土栽培提供较高纯度的供水，出水为RO水（pH=7，EC=0，TDS=0），带物联网自动补水功能。 主要参数： 1）活性炭+pp棉+反渗透膜三级过滤（定期更换过滤），出水为RO水（pH=7，EC=0，TDS=0），最大流量60L/H，带物联网自动补水。 2）AC220V/50HZ，49w，电源配置：24V4A，进水压力0.1-0.4Mp。 3）输入电压：220V50Hz，输出220V，最大负载10A 4）控制模块：实现物联网控制功能，APP控制。可以与物联网液位检测仪器联动控制，可以与水泵联动控制，可以单独设置补水计划。 5）通信方式：ZigBee：IEEE802.15.4 |
| 14 | RO水制水系统过滤耗材补充件 | 含备用滤芯（炭+棉）两套，备用RO膜一个。 |
| 15 | 物联网RO水储水系统（定制）（150L） | 订制,可用来存RO水，也可以当工作液水箱。含定制水箱、溢水保护快接头、内外出水快接头、底部排水口、盖子（打孔）等配件。150L立式（550*450*650mm）。含开孔费，改装费。一般要三个，出水，溢水保护、底部排水口。 |
| 16 | 物联网RO水灌溉系统（定制）(15米） | 用于RO水灌溉，由储水系统给工作液水箱或其他需使用RO水的情况供水，含大流量水泵、物联网插座、15米食品级硅胶水管、水管阀门，可在APP上操作控制.. |
| 17 | 底吸式大流量水泵 | 24V，扬程4.0m，功率20W，流量2200L/h，用于种植机工作液水箱排水，移动使用 |
| 18 | 物联网溢水警报器 | 尺寸：φ50*18mm 电源：纽扣电池CR2032 工作温度：0-55℃ ZigBee：IEEE 802.15.4 反应度：0.5mm以上液位 低功耗，溢水可联动报警 |
| 种植区环控与物联网控制单元 |  |  |
| 19 | 物联网温控系统 | 3P挂机，一级能效，变频，智能调节自清洁独立除湿 |
| 20 | 两芯1.5（7.9mm）配合8.5mm护线圈 | 用于种植架之间及其他常规电路连接 |
| 21 | 两芯2.5（9.6mm）配合10mm护线圈 | 用于空调与电箱的接线 |
| 22 | 三芯1.5（8.6mm）配合8.5mm护线圈 | 用于种植架之间及其他常规电路连接 |
| 23 | 三芯2.5（10.3mm）配合10mm护线圈 | 用于空调与电箱的接线 |
| 24 | 物联网网关 | 支持有线、无线链接，输入5V，ZigBee协议，可连接128路设备，断网不影响设备间的联动控制。 |
| 25 | 物联网环境监测模块（温度、湿度、CO2） | 尺寸：16*9*4cm 双通道，NDIR红外传感器，LCD数字显示，自动校准，使用温度：0-70℃。 CO2测量范围：0-5000PPM，分辨率：1PPM，精度50PPM±5%。 测量温度范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃。 湿度：0-99%，分辨率 1%，精度±5% 接口：typeC 电池容量：800mAh 输入电压：DC 5v 含报警功能 ZigBee：IEEE 802.15.4 可与其他物联网设备联动控制，数据可按日、月、年方式查看，历史数据支持导出。 |
| 26 | 物联网摄像头 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 最大分辨率 300W 1296P 红外灯 圈灯，红外距离可达10米，支持自动/手动 日夜切换 IR-CUT自动切换 降噪 3D降噪 镜头焦距 4mm 视场角 水平82.5度，垂直44.9度 云台控制 水平：0°~345°，垂直： -10°~40° 光圈 固定，F2.1 视频编码标准 H.265/H.264/MJPEG 视频码率 主码流(高清):1.5Mbps;子码流(标清):512Kbps 视频帧率 主码流(高清):1296P@20fps;子码流(标清):640*360@20fps 音频输入 1路Mic 音频输出 1路speaker 双向语音 支持对讲/通话两种模式 多路预览 支持最大2路P2P，可实现多客户端同时预览 恢复默认 支持—键恢复默认 侦测功能 支持移动侦测、移动追踪、人形检测、声音检测、Siren报警 自定义音量 支持 简易巡航 支持 倍速回放 支持2倍倍速回放 SD卡存储 支持SD卡存储连续录像/事件录像，最大支持128G SD卡 涂鸦云存储 支持 隐私模式 支持 连接方式 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 电源输入 DC 5V 1A 工作温度 -10～45度 工作湿度 ≤95% 外壳材料 塑料 安装方式 吊装、桌面摆放 |
| 27 | 延时摄影相机 | 1、摄像机：1080P、广角、F2.8。 2、功能：电动红外滤镜、时间切片合成、定时任务、手机APP操作。 3、配件：硅胶保护套、三脚架、遮光罩、UV滤镜、内存卡64G、30000毫安充电宝、补光灯。 |
| 28 | 路由器 | 无线传输速率：3000Mbps 无线网络支持频率：2.4G&5G 网络标准：802.11a 802.11b 802.11g wifi6 802.11ac 802.11n |
| 工具耗材单元 |  |  |
| 29 | 塑料量杯（5000mL） | 用于营养液的称量配置使用 |
| 30 | 塑料量杯（2000mL） | 用于营养液的称量配置使用 |
| 31 | 量筒（500ml) | 用于营养液的称量配置使用 |
| 32 | 量筒（250ml) | 用于营养液的称量配置使用 |
| 33 | 量筒（100ml) | 用于营养液的称量配置使用 |
| 34 | 量筒（25ml) | 用于营养液的称量配置使用 |
| 35 | 营养液商用装（10L/桶）-叶菜类AB | 叶菜花卉类AB液，10L/桶，2桶/组，适用于叶菜类、花卉类植物的生长 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的营养液检测报告 |
| 36 | 营养液商用装（10L/桶）-果菜类AB | 果菜类AB液，10L/桶，2桶/组，适用于果菜类、茄科类植物的生长 |
| 37 | 营养液商用装（10L/桶）-瓜类AB | 瓜类AB，10L/桶，2桶/组，适用于瓜类植物的生长 |
| 38 | 精品优种套装 | 含盆栽红番茄50粒、水果黄甜椒20粒、瀑布番茄50粒、水果黄瓜50粒、红苋菜10g、羽衣甘蓝100粒、GCGD-紫叶生菜（丸粒化）500粒、GCGD-奶油生菜（丸粒化）500粒、GCGD-绿叶生菜（丸粒化）500粒、GCGD-罗马生菜（丸粒化）500粒、GCGD-樱桃萝卜50g、JKGD-水果零食甜椒（黄）12粒、JKGD-串收小番茄（红）12粒 |
| 39 | 安装工具包 | 含牵引电线安装头、含橡胶榔头一把、扳手一个、mini水平仪一个、led灯堵头10个，电线固定卡中号特大号各一包（每包20个） |
| 40 | 清洗工具包 | mini拖把一个、清洗刮板一个、刷子大小各一个、抹布1块 |
| 41 | 修枝专用剪刀 | 用于种植区植物修剪 |
| 42 | 播种镊子 | 用于播种与幼苗整苗。 |
| 43 | 吊夹补充装 | 用于攀爬架、果菜架吊蔓、固定使用，2吊夹+一捆线20米。 |
| 44 | 育苗盘（子母盘） | 用于种子萌发与育苗，食品级PP材质 提供具有CMA或CNAS机构认证的检测机构出具的育苗盘检测报告 |
| 45 | 种植海绵 | 育苗一体化专用 |
| 46 | 种植杯 | 用于种植孔植物种植 |
| 47 | 种植杯盖 | 用于遮盖种植杯 |
| 传感器与测量工具单元 |  |  |
| 48 | 五合一多功能检测笔 | 功能：TDS.PH.EC.SALT.温度 量程：TDS 0-9990ppm； EC 0-19990us/cm；PH 0.00-14.00ph； SALT 0.01%-25.00%,0-10000ppm ,10.1-200.0ppt；温度0-60℃ 尺寸：21*8*5cm 重量：164g (配校准液三袋) |
| 49 | EC校准液 | EC值标定校正缓冲液，718,50ml |
| 50 | PH校准液三瓶 | pH标定校正缓冲液，4.00/6.86/9.18各50ml |
| 51 | 小温度计 | 用于测量植物周边环境温度、测量营养液液温，每套2个。 |
| 52 | 便携式光谱测量仪 | 用于测量种植区植物光谱光环境参数，毫秒级精准测量，可随时随地轻松测光。 1、波长范围：380nm～780nm。 2、分光模式：交叉非对称CT分光系统。 3、传感器：高精度CCD。 4、色温范围：1000K～100000K。 5、照度范围：5Lux～200000Lux。 6、积分时间：50μS～1000mS。 7、存储容量：内置4G。 8、电池容量：3500mAh锂电池。 9、屏幕尺寸：3.5英寸高清触摸屏，数据可以导出至电脑。 |
| 53 | 果实数显糖度仪 | 1、用于水果、蔬菜、饮料罐头等甜度检测，探究植物不同生长条件下对甜度的影响。 2、糖度测试范围：0～90%，刻度：0.5%。 3、高清棱镜，具有自动补温功能。 |
| 54 | 果实数显酸度仪 | 1、用于食物酸碱度、生活用水、化妆品等pH的检测，探究不同物质的酸碱性，如植物不同生长条件下对果实的酸碱度的影响等。 2、量程范围：0.0～14.0。 3、分辨率：0.01。 4、具有自动温补功能。 |
| 55 | 叶绿素测量仪 | 1、检测项：支持不低于以下类目检测，叶绿素含量，氮含量，叶面温度、叶面湿度；用于分析植物的光合作用效率及生长状况、蒸腾作用以及气孔开闭等生理过程，指导合理施肥、疾病预防及植物生长环境质量评估。 2、叶绿素检测范围：0～99.99SPAD。 3、叶面温度测量范围：-10℃～99.9℃。 4、氮含量测量范围：0～99.99mg/g。 5、叶面湿度测量范围：0～99.9RH%。 6、测量时间：≤0.8 秒。 7、工作环境：-10℃～50℃且相对湿度≤85%。 8、内置锂电池容量≥3000毫安。 |
| 56 | 便携式硝酸盐检测仪 | 1、用于水果、蔬菜硝酸盐的检测，探究采收前不同的品质调控方案，对蔬菜硝酸盐含量的影响。 2、测量范围：0-9999mg/kg。 3、TFT彩色显示分辨率：320*240。 4、720mAh锂电池，usb电源充电。 |
| 系统平台与安装、培训服务单元 |  |  |
| 57 | 种植物联网管理及数据库平台 | 1、功能要求 物联网管理和移动端平台集智能设备控制、植物工厂管理、种植知识分享于一体的综合性智慧水培种植服务平台。它利用先进的物联网技术，将植物工厂的各种智能设备连接起来，通过手机就能轻松操控植物工厂的一切，享受智能种植新体验。该平台可以连接多种不同协议的物联网设备，包括Wi-Fi，zigbee、蓝牙、蓝牙mesh等协议。 2、主要参数 1）设备控制 远程控制：可通过手机APP远程控制种植设备，如植物生长灯、空调、加湿机、除湿机、风扇、水泵、紫外杀菌灯等等，实现一键开关、设置定时等操作。 一键控制：可以自定义多个不同的设备，例如多盏灯和水泵或者风扇，同时一键开启和关闭。 设置定时：支持倒计时、定时，循环定时等多种定时方式。 场景控制模式：支持自定义多种种植联动场景，如：温度高于多少度自动开空调，温度低于多少度自动关空调；且支持多种叠加条件，例如当灯光开启时且温度大于多少度时自动开启空调；一键开关，实现植物工厂相关环节要素的自动调节。 设备名字可自定义，便于快速查找相应设备。 2）人员管理：一个账号可以建立多个种植室，每个种植室可以放多个种植设备和检测设备，账号所有者可以添加不同的账号进入不同的种植室观察或者管理各设备（权限由账号所有者决定）。 3）日程和警报：可设置各种提醒和警报，警报级别可以自定义，分三级：app弹窗、手机短信通知，手机电话通知。 4）营养液在线计算：可针对不同的种植设备和种植方式（NFT/DFT），对不同的植物和同一植物不同的生长阶段，提供营养液在线自动计算，提供营养液补充指导，精确补充营养液，确保植物健康生长。 5）资源：提供叶菜类育苗、花卉类育苗、果菜类育苗、苗芽菜等从育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的图文及视频教程 6）数据：支持实时查看当前数据，支持回看历史数据（最多3个月），自动形成数据变化曲线，可下载历史数据用于数据分析。 7）互动分享：种植教程分享提供交流平台，由学校或老师不定时发布植物种植教程，让学生可以学习不同植物的习性，了解植物生长过程。也可发布各个学校或者班级或者学生个人的种植日志。 8）可对外连接购物平台，支持学生把自己种植的蔬菜对外销售给朋友或者家长或者消费者。 9）在线升级各项种植教程和数据。 10）包含了四大类（叶菜、果菜、瓜类、花卉）十小类（藜科、伞形科、十字花科、菊科、苋科、旋花科等六类叶菜；以及各种番茄、黄瓜、甜椒等果菜；各类草本花卉），总计50多个品种在全人工光水培种植条件下，从催芽、育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的生长参数以及种植方案，同时能够提供不同品种植物出现问题时的应对措施和解决方案。 11）提供30余种蔬菜花卉，从播种到采收每一步操作的图文和视频教程；提供育苗阶段每四天一次的小苗形态对比图；提供不同类型种子的浸泡时间表、催芽时间表。 |
| 58 | 种植基础课程资源包 | 《义务教育生物学课程标准》（2022版）中提出：利用智能数字设备开展跨学科实践活动，在真实情境中综合运用学科概念与跨学科概念，实现学科之间的整合，发展核心素养。该课程依据新课程标准，以“植物生长”为境脉，融合“植物的生活”大单元学知识体系，理解与植物生命活动有关的大概念，综合生物、物理、化学、信息、艺术、历史等学科知识。基础课程内容技术篇，包含光谱技术、营养液技术、育种技术等模块，不低于6课时。包含课程内容、课件、配套视频等资料。 |
| 59 | 种植专项培训 | 种植培训（3选1：上门培训/视频/来总部培训），可多人参加，种植专家手把手培训种植技巧、实验设计。 |
| 60 | 种植室安装与调试 | 1、装备安装与调试(含线材、辅料) 2、系统集成与调试(含线材、辅料) |
| 基础设施 |  |  |
| 61 | 边台水柜 | 3800×700×850mm 1.产品结构：钢木结构 2.台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.柜身:柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质1.0mm厚钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 5.滑轨:采用三节静音滑轨； 6.铰链:采用阻尼铰链，开合十万次以上； 7.桌脚:采用ABS注塑专用桌垫固定； |
| 62 | 机械能源供给 | 1、容量5升，上出水，快速加热，防干烧 2、8年质保，防电墙1600W大功率，加热速度快，温水即需速热。 3、含安装及配件 |
| 63 | 冷热水龙头 | 1、产品规格：台式鹅颈三口冷热水龙头 2、参数：主体：加厚铜质，高亮度环氧脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯可90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关方旋钮为高密度PP材质，符合人体工学设计，手感舒适，鹅颈管可360°旋转 |
| 64 | 水嘴 | 台式三口鹅颈水龙头 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5.开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 |
| 65 | 水槽 | 尺寸：550×450×310mm 1.材料：高密度PP，耐强腐蚀，如王水； 2.表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |
| 66 | 工具墙 | 尺寸：1500×1000×1.5mm 采用金属洞洞板，配备相应的工具挂钩。配套挂钩有单斜挂钩100长10个、螺丝刀架一个、双直挂钩4个、U型25×30挂钩1个、圆形80挂钩2个、扳手架1个。颜色由采购人确定 |
| 67 | PP仪器柜 | 1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴进口三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过进口数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |
| 68 | 插座 | 二三孔插座。 |
| 69 |  | 空调插座，16A。 |
| 70 | 室内地上给排水安装 | 1.给水ф20mm；排水DN50mm 2.给水采用PPR复合管敷设，每个上水管道到水嘴采用金属软管连接，地上每套水嘴设一控制阀门。阀门以便于维修及调节上水流量。 3.排水：使用UPVC专用排水管，S弯头对接。 |
| 71 | 室内地下给排水安装 | 1.给水ф20mm；排水DN50mm 2.给水采用PPR复合管敷设。 3.排水：使用UPVC专用排水管，S弯头对接。 4.此室无给排水点需就近引入。 |
| 72 | 室内地上配电安装 | 1.DN20mm阻燃线管；2.5、1.5平方国标线材。 |
| 73 | 室内地下配电安装 | 1.室内现场需墙面开槽布线，墙面恢复，按国标施工。 2.DN20mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合标准。 |
| 74 | 室内网线布置 | 六类网线，外套护线管或线槽。（室内需有网络端口，需从外部引入） |
| 孵化箱 |  |  |
| 1 | 孵化箱 | 750×500×1950mm 1.基材采用18mm三聚氰胺板制作，封边条1.5mm机械封边。 2.分为储藏区、育雏区、养殖区、孵化区。储藏区上采用板式对开门柜体。育雏区、养殖区面板采用亚克力推拉门，养殖区下方设置废弃物收纳区，可定期清理。孵化区内设孵化箱。 3.其他设备：延迟摄像机1套、智能照蛋灯座1个、100w陶瓷加温灯（含保护罩）2个、100w加热照明灯E27口2个、陶瓷灯座e27口（含开关电源线）2个、温湿度计2代2个、开关通断器6个、智能漏电保护（电量统计）1个、开孔61861百叶窗通风风扇2个、智能摄像头（含32G内存）2个、智能屏（含蓝牙网关）1个、插线板（含3口USB2A快充）白色1个、基础套件（水槽2个、食槽2个、手持照蛋灯1个、护垫1包、垫料1包、芦丁鸡蛋20个、雏鸡饲料1包、成鸡饲料1包）1套、孵化箱1套 |

★（二）商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市雨花台区教育局 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：学生实验台（二层化学实验室（上排风））。 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 1.本项目整体质保期不得低于5年，软件终身免费升级，费用包含在投标总价中。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 2.质保期报修2小时内须响应，4小时内到达现场，故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，质保期内中标商须每学期至少三次对设备进行维护及保养，以学校签字盖章为准。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订30个日历日后完成设备安装并调试安装到位提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识，满足正常教学需要。 |
| 8 | 验收标准与要求 | - 投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 4、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 5、学校初步验收完成后，中标供应商须在线申请验收；验收中相关纸质文档(分校逐项验收表、分校验收清单、项目总验收单) 必须经由项目管理平台打印。 6、中标供应商第一批设备交付之前，按要求提交采购人指定相关权威检测机构机构进行检验检测后方可交货，若检测出现与投标技术参数存在偏离，不予收货并按照合同追究相应违约责任。 |
| 9 | 安全要求 | 中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。 |
| 10 | 报价要求 | 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用； |
| 11 | 付款条件 | 1、合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款。 2、本项目中标供应商完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，向中标供应商一次性付清余款。 注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后15日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。 |
| 12 | 其他要求 | 1、供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。 2、所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。 3、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

- 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章 投标文件格式

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 附件一、投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（南京利邺项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人、授权委托人的身份证复印件

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件五、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

- 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

- 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

特别提醒：根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的投标人在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，投标人不再享受小微企业价格扣除。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

- 附件十二、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

- 附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（南京利邺项目管理有限公司）：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

- 附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京利邺项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件十五：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加南京利邺项目管理有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

说明：供应商参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前， 应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

- 附件十六、其他