招　标　文　件

项目名称：南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0079

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………42

- 第一章  投标邀请

受南京市第一医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0079

2.项目名称：南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台

3.预算金额：600万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后四个月内。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：投标人提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月23日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：谢女士

联系电话：18652098974

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

#### 43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后支付合同总额30%的预付款；

8.1.2 项目验收合格并经采购人确认后，支付合同总额60%；

8.1.3 合同期满后经采购人确认服务合格，支付合同总额的10%；

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：严格遵守《网络安全法》、《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规要求，保障项目服务中所涉及的网络安全、数据安全。系统需在结合网络等基础设施安全的基础上从应用安全、服务安全、数据安全和隐私安全等多个层面采用安全技术，从数据存储、数据服务到数据浏览应用全面保证数据的安全性和使用的合法性。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台项目预计建建成一个全面覆盖心血管疾病的预防、诊断、治疗、康复及随访全周期，致力于构建以心血管疾病为核心的城市区域医疗体系。依托AI和移动互联网技术，实现院内心电检查数据一体化、管理一体化，资源一体化。同时，项目计划搭建医联体单位数据共享平台，实现医疗数据的互通互认，保障各项功能和服务在互联网医院平台上的深度整合与协同运作，推动区域医疗一体化发展。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域心电一体化平台 | 1 | 套 | 主要产品 | 1050000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 患者全周期数据管理平台 | 1 | 套 |  | 1987500 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 可视化智慧运营管理中心 | 1 | 套 |  | 530000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 4 | 计算存储平台 | 1 | 套 |  | 760000 | 工业 | 货物（成品硬件） | / |
| 5 | 便携数字心电图机 | 20 | 台 |  | 15000 | 工业 | 货物（成品硬件） | / |
| 6 | 多生命体征监测仪 | 15 | 台 |  | 23500 | 工业 | 货物（成品硬件） | / |
| 7 | 12导实时动态心电记录仪 | 10 | 台 |  | 30000 | 工业 | 货物（成品硬件） | / |
| 8 | 12导普通动态心电记录仪 | 20 | 台 |  | 11000 | 工业 | 货物（成品硬件） | / |
| 9 | 系统集成、设备接入 | 1 | 次 |  | 500000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域心电一体化平台 | 平台支撑服务： 1.采用分布式微服务架构，通过独立分库的微服务构建云平台系统，服务之间高度自治。各服务支持独立部署和集中部署。 2.云平台采用分布式存储，动态负载技术。 3.云平台核心微服务承载，通过服务注册、服务发现、服务治理等方式保持服务的健康、稳定，持续不间断的满足心电业务。 4.采用热部署方式，不用停止服务器，实现平台程序升级发布、更新配置文件等功能。 5.支持网关服务，实现路由、服务聚合、服务发现、认证、鉴权、限流、熔断、缓存、Header头传递等功能配置。 6.保证系统正常有效的使用，需要具有消息队列技术，支持事务消息、顺序消息、批量消息、定时消息、消息回溯等功能。 数据库服务采用高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。 平台业务服务： 1.心电数据采集服务和报告服务支持独立部署，当心电采集服务异常时，不影响诊断中心的报告业务。 2.▲心电图报告的生命周期管理，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，通过分布式日志系统、消息队列、调用链跟踪等方式跟踪记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。。 3.具有用户中心服务，提供用户管理、注册、停用等服务。提供用户权限管理和鉴权服务。 4.具有统一接口服务，提供统一接口对接，支持对接第三方信息平台和心电网络系统或心电图机。 5.具有统计服务，根据实际业务需要设置不同的统计分析条件，由统计服务输出对应的统计分析结果。 6.具有心电自动分析服务，支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。支持数据预分析和结果分级，可查看分析的诊断结果和数据危急等级，帮助医生诊断和判断患者心电数据具体情况。 7.支持危急值预警流程：出现危机值数据，执行预警报警、优先诊断等。 8.危急报告进行预警提示，帮助医生对危机报告及时处理。 9.具有系统登录设置，安全模式符合安全等保要求。 云平台基础数据中心： 1.建立心电数据中心，汇总心电检查数据，实现各医疗机构心电检查数据的统一管理，实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。 2.在心电数据中心的基础上建立远程诊断中心（业务），实现区域心电资源整合，支持区域间的心电远程诊断、远程会诊业务流程，诊断中心可以接受所管理的区域内的疑难心电会诊请求。 3.为心电远程诊断、质控等服务提供数据支撑功能。 4.提供心电数据主索引，方便通过注册、查询居民主索引接口完成患者心电报告跟居民主索引的关联。 对外共享数据时支持数据保护，符合数据隐私设置要求，隐藏病人关键信息，名字使用* 代替。 检查管理： 1.系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解析hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 2.支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 3.支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。 4.支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能； 支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 诊断管理： 1.▲为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。 2.支持多业务全览式诊断，在诊断工作台可显示静息心电、动态心电、动态血压三种类型的报告统计数据，切换到对应列表可以打开对应类型报告；多屏并行工作模式，可以在不同的显示屏中显示不同检查类型的报告列表和看图写报告界面，方便同时诊断不同类型的报告。 3.接收到远程诊断申请后，系统支持后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，在客户端、web端、移动端以弹窗、消息等多种方式向诊断医生预警。 4.支持诊断医生对不符合要求的图谱进行退回、加采、重采等操作；并支持对退回、加采和重采的报告加注原因。 5.支持导联纠错功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重新采集。 6.支持组合导联功能：使用十二导设备采集两份十二导数据合并为十八导数据，满足附加导联的检查要求。 7.为提高医生工作效率，系统支持同屏显示报告列表和看图界面。可直接在看图页中查看列表数据，无需在列表页和详情页中来回切换。 8.支持图谱对比功能，支持将5份及以上历史报告加入对比，可引用对比报告的诊断结论。 9.支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。 10.▲支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。 11.支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。 12.支持测值超过正常范围，显示成红色，且测值有最大和最小值限制。 13.▲提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。 14.支持ST Map功能。 15.支持梯形图解标记心电图数据。支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。 16.支持频谱心电、高频心电、QT离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。 17.支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。 18.提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。 19.支持胸痛加急功能，诊断界面有胸痛加急按钮，点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端。 20.系统支持设置强制审核模式，设置为强制审核模式的报告必须进行双签之后才能发布，以满足医院多业务形态的需要。 支持多种类型的分级诊断管理，如诊断分组、报告复核、双签模式等。 移动诊断： 1、移动会诊支持手机端H5、微信小程序等多种方式实现原始心电图数据的查看，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。手机端H5会诊功能，支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。 2、支持iPad端诊断，方便医生值班时使用。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址，防止服务器地址外泄。 支持将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，典型数据分享或寻求技术指导。会诊专家可在微信端查看原始心电数据，支持走速、增益的调整，支持导联布局的切换，支持心电波形的滤波。 心电AI应用： 1、心电图采集:采集过程中左右手接反提醒、伪差检测和提醒、图谱无法识别提 醒、导联脱落检测和提醒、采集过程中起 搏信号检测和提醒。 2、诊断分级，支持将心电图数据按照危急、阳性、采集不良、正常四种类型标记诊断分级标志。结合后台的优先级排序规则 3、具备诊断结果危急值预警功能，通过微信等多种方式自动推送提醒医护人员。 4、具备人工智能自动诊断心电图模块， 提供诊断结论引用至诊断报告中的功能。 支持自动分析心电图，识别≥10 种以上疾病类型。 5、支持异常心电图识别，对心电报告进行自动化分析和诊断，辅助诊断医生进行报告诊断，提高诊断效率和质量。 6、动态心电诊断:支持通过导入的心电 数据分析出采集时长、所有心搏 QRS 类 型、心律失常事件、ST 抬高压低和心率 变异值数据等内容。 监管质控： 1.▲支持GIS技术，展示区域内的医疗资源。将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，能更直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量。 2.支持诊断中心大数据展示，如今日已完成诊断总量、业务排名、业务趋势、业务时效、诊断分级等数据展示。 3.诊断分级和诊断分布，诊断分级通过饼图展示，统计时间内正常、危急、阳性、采集不良的数据分布情况，同时显示危急和阳性心电图在总体中的占比；诊断分布通过柱状图展示，统计时间内房颤、房性早搏、室性早搏、急性心肌梗死等病种的自动诊断和医生诊断的占比情况。 4.▲支持通过心电人工智能进行辅助质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。 5.统计分析：实现管理部门对设备、病人、医生、检查报告的分析。 6.对区域内的心电检查结果的统计分析。 7.基于大数据和人工智能技术，通过网络，对区域内的心电检查质量的监控，通过软件的方法和抽检的方法，对基层医院的心电报告实现质量监控。 8.具有检查机构接入趋势分析功能，及时了解接入哪些基层医疗机构，了解哪些机构何时接入等信息。 9.具有检查量分析趋势功能，统计分析当前机构下检查时间在所选择日期范围内的检查量分布情况及占比情况，具有按月统计数据并显示数量，并按检查总量进行倒序排序。 10.具有根据选择检查日期区间范围统计出所选机构下24小时中每小时一个时间点的检查量情况及总占比，以方便了解每个时间点检查情况。 11.统计机构下检查医生的工作量，统计当前机构下检查时间在所选择日期范围内的检查医生检查量分布情况及占比，同时按每月检查量显示。 12.支持危急检查报告的实时预警展示：危急和预警的检查信息，能够及时的展示在大屏上便于诊断资源的调度人员进行诊断资源的分配。 13.支持诊断资源的调度情况展示：支持对超时、危急的检查报告调度的信息进行展示。 14.支持业务时效的展示：支持对诊断时间、调度时间的正常和超时的占比情况进行展示。 15.支持对诊断病种分布情况根据自动诊断和医生诊断的占比情况进行展示。 16.支持业务排名情况，可以显示检查机构检查量排名和诊断医生的诊断量排名。支持业务趋势分析，通过“今日业务趋势”与“历史业务趋势”作环比，可预判今日业务趋势。以便提前做好资源调度的准备。 预约管理： 1.预约排队实现科室排班和病人预约管理。 2.支持诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除。 3.支持分诊配置功能，当就诊人数较多时，可通过分诊设置时段和人数。 4.支持加急，在预约列表中，可选择患者加急，对加急患者进行优先检查。 5.支持重新取号，在预约列表中，选择要换科室重打取号的病人，可以给病人重新取号。 6.支持激活功能，在预约列表中，可选择已过号的病人进行激活，可以使患者重新排队检查。 7.支持过号功能，在预约列表中，选择不需要检查的患者进行过号，可以使不需要检查的号码直接置为过号，不再对其进行叫号。 支持大屏幕显示和排队呼叫，系统自动语音呼叫并在屏幕显示待患者的基本信息，提醒患者做好检查准备。 WEB调阅： 1.▲支持在Web端查看、诊断、发布心电图报告。满足不同场景的业务需求。 2.支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量。 3.支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。 4.支持产生新报告到达即时提醒功能。当检查端采集的病历发送过来时，web端自动弹出提示窗口并语音提醒，提示医生有新报告到达。 5.Web终端可查看原始数据，支持调整导联布局、增益、走速及；支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波；提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入；支持修改受检者部分信息； 支持数据全院共享。 设备接入： 平台提供标准数据接入规范，第三方心电图机设备厂商和心电网络系统软件厂家可根据接入规范实现标准化接入。 系统集成： 1.支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。 2.支持第三方系统调阅心电图报告，通过系统集成后，可浏览并打印心电图报告。 临床信息调阅集成，平台支持患者历史临床信息调阅集成，可以在心电业务平台中调用第三方平台提供的临床信息调阅接口。 |
| 2 | 患者全周期数据管理平台 | 患者移动端端： 1、支持扫码签约入组 患者可以通过扫码或小程序直接操作等多种渠道与心血管科室的医生或医生团队建立签约联系，发起入组申请，申请被批准后即可入组，与医生或医生团队绑定，入组后即可使用本系统提供的功能与服务。 2、健康档案 以患者就诊、体检在院内系统记录的数据为基础，为每一位心血管病人建立专属健康档案，档案涵盖病人的历次门诊记录、住院记录、手术记录、体检记录、检验报告等信息，提供信息的管理与查询功能。 引入AI智能分析技术，能够快速从患者历次就诊数据中识别出已存在或潜在存在的异常指标，能根据与心血管强相关的指标的异常及时提醒患者关注自身健康。 在健康档案中，提供个人的基本健康信息查看，包括身高、体重、药物史、过敏史等等，同时提供血压、血糖信息的随手记录功能。 3、预约挂号 与医院现有预约挂号系统实现接口打通，实现通过本系统患者端直接完成预约挂号操作或实现快速链接跳转。支持与医院既有的互联网医院进行对接，实现跳转至医院互联网医院服务的功能。 引入智能医疗大模型技术，结合AI在预约挂号功能中实现智能导诊，可通过患者对病情的描述，通过自然语言识别与大模型的结合，将患者引导至最合适的科室，减少患者的检索工作。 4、住院申请 已签约入组的病人，可以在患者端申请在已签约的医疗组的病区进行住院治疗，同时医院可自定义住院须知等注意事项，提醒和引导患者顺利完成住院流程。 5、健康课堂 提供与心血管疾病有关的健康知识和科普性内容，支持图文格式和视频格式，也支持将患者咨询的高频问题脱敏后作为经典问题列入页面供患者快捷查看。 6、随访任务查看与反馈 可以查看医护团队为患者制定的随访计划和随访任务，可以对随访任务进行打卡。 随访计划反馈：根据医护团队制定的随访计划，在客户端提交执行进展。 7、在线咨询 签约入组后可根据系统提供的咨询通道，与负责本组的医生进行在线沟通交流，保留所有历史咨询的窗口并提供删除聊天窗口功能，提供新消息提醒、未读提醒。 引入AI技术，在咨询过程中，对已经过训练或有明确指向的问题，通过AI来辅助作答，在患者端表现为根据患者的提问只能引导出患者可能想问的问题，引导患者更准确的表达自己咨询的信息。 8、记录查看 可查看历史所有指派给患者的随访计划及执行情况。 可查看历史所有签约/解约记录。 可查看历史所有咨询记录及每次咨询记录的历史聊天信息。 可查看历史所有住院申请及申请结果信息。 9、就诊人管理与切换 可以管理多个就诊人，方便行动不便或上年纪不会使用信息系统的老年患者，可通过家属代管享受本系统提供的服务。 支持对维护在系统中的就诊人进行一键切换，所查询数据跟随就诊人实现切换。 10、心血管病风险评估 可通过问卷等方式采集数据，进而评估常见心血管病的问题，为医护精准制定筛查、诊断、治疗、住院和康复计划提供数据支撑。 11、智能消息推送 通过小程序通知、微信公众号消息、短信等手段，在全周期每一个关键节点进行消息推送，可制定多种智能推送方案，或组合推送。 医护移动端： 1、随访中心 为心血管病患者制定包括目标数据、监测项目和频次、药物方案、饮食方式、运动方案等在内的综合随访计划，可复用随访计划模板。能根据管理对象的随访计划，自动生成一次性或阶段性的随访任务，并能够自动提醒。 能够对所有已设置的随访计划和随访任务实施进度管理和反馈管理，能够根据一定的查询条件进行筛选，能够批量删除随访计划，能够推送随访计划到患者端。 2、团队管理 管理科室、团队、分组的划分，将医护按照不同层级分配到虚拟组织中。能够根据一定的查询条件进行筛选，能够批量导入和导出，能够批量对医生和团队进行操作，能够查看团队/医生的二维码。 3、患者管理 可查看所有注册患者信息，能够按照已签约未入组、已入组等不同状态分组式管理，能够根据一定的查询条件检索患者，能够批量导出患者名单，能够批量对患者进行管理操作，能够为单一患者或多个患者设置随访计划和随访任务。 4、 在线咨询 以列表形式呈现患者发来的咨询信息，可进行回复，可对咨询人进行检索，可同时面对多个患者的咨询并分别回复。 允许医护对恶意咨询的患者进行包括但不限于屏蔽和黑名单等方式的处理。医护可以根据自己或团队的情况设置承接咨询或不承接咨询。 引入AI技术，对患者咨询的具有明确无歧义答复的问题，由AI进行辅助回答，对于问题答复不唯一的问题，能够根据患者的提问智能归集出可能的回答内容，医护可通过轻点鼠标来一键回复，减少医护打字的工作量。 应用管理端： 1、疾病分级 管理心血管病属性、种类，以标签形式进行维护和应用。系统根据心血管病不同病种，依据国家心血管病分级评估标准设计，为医院构建心血管病病人分级管理； 2、信息库管理 信息库综合管理多种心血管疾病全周期管理需要用的预置信息，主要用于在各个环节中能够快速应用于系统功能的分类、筛选和标准化。其中包括： 随访方案：根据需要预置多种不同的随访方案，在随访计划中直接引用，能够。 宣教库：根据需要预置不同的健康宣教内容，发布后可在患者端进行查看和学习。 问卷库：根据需要预置不同的问卷，发布后可在问卷类随访任务中直接拉取并实现关联。 药品库：维护所有心血管疾病涉及的药品，药品用于随访任务中用药提醒时直接拉取并实现关联。 病种库：维护所有心血管疾病领域的疾病名称，用于为患者快速添加标签，并可通过标签快速筛选病人。 3、质控管理 质控管理主要用于统计分析系统内记录的与医护工作质量有关的数据，以数据图表的形式呈现，供科室主管对科室内业务运作的状态进行把握，及时进行业务短板的发现和干预，不断提升科室服务质量，其内容包括： 基础统计：提供患者疾病分布、性别分布、年龄分布、疾病+性别分布、疾病+年龄分布等患者信息的统计。 质控统计：医生管理量、签约量、入组量、随访量、随访完成情况、签约转化率、入组率等工作情况的统计。 综合统计：自定义简单查询或复杂查询来进行统计。 以上所有统计结果都可以导出为数据表格或数据图表，同时支持导出为PDF格式的 4、账号管理 维护医护用于登录系统的账号信息，每一位系统的使用者具备唯一账号，账号和手机号均可作为登录系统的身份凭证，可一键锁定或解锁账号。 5、权限管理 维护医护用于登录系统的权限信息，权限设置作用于系统菜单、系统功能和系统内容，在不同的权限设置下，登录系统所能访问的功能也有所不同。 6、角色管理 维护医护用于登录系统的角色信息，角色是一组权限的集合，根据对系统内容的使用程度不同，可设置系统管理员、操作员、医护人员、科室主任等多种角色，账号与角色直接绑定，同一角色的不同账号可在系统中从事的操作行为是一致的，但在内容上根据场景和使用者的不同，仍会根据账号来实现差异化。 7、机构管理 维护系统分管的机构，如医院、医联体、社区医疗机构等，机构的设置用于多机构之间的身份鉴权，系统会根据配置好的机构生成身份令牌，未在系统中配置的机构，即便访问系统提供的API接口，也无法获取任何有效数据。 8、科室管理 维护医院院内的科室，用于更好的管理不同科室的医护人员，便于分组筛选和分组管理。 9、系统日志 系统在运行过程中将记录任意账号在系统中的操作行为，在系统日志模块集中进行呈现，系统日志不可修改，不可删除，用于对系统使用人员的行为进行事后审计。系统初始化时仅对超级管理员开放系统日志的查询权限，超级管理员有权向其他管理员授权查看系统日志。 |
| 3 | 可视化智慧运营管理中心 | 数字展示中心： 1、大屏箱体式结构，点间距为1.25mm,显示屏幕宽度4.8米，高度2.025米，净显示面积9.72平米，显示分辨率3840点×1620点。包含钢结构、发送卡、接收卡、PLC配电等。 2、使用寿命：≥10万小时，平均无故障时间：≥10万小时。 拼控处理器；1.配置要求：输入不低于 8路 HDMI；输出不低于8路 HDMI。 3、具备拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。 4、具备融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1000像素。 5、设备PC客户端需兼容Windows、Linux、麒麟操作系统，移动控制端需支持Windows、iOS、Android操作系统。 视频处理系统： 1、矩阵箱体需可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，可支持8x8路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔； 2、每张板卡含有4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能； 3、需支持包含1920*1200、1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的不少于35种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性； 4、支持4K无线投屏 5、最多支持4路信号同时投屏 集中控制系统： 以太网串口扩展模块 1、纯硬件架构，CPU采用ARM9，内嵌系统 2、支持10M/100M自适应以太网接口3．协议支持ETHERNET/ARP/IP/ICMP/UDP/DHCP/TCP/MQTT/JSON4．支持8路RS232/RS485/RS422；可任意切换串口类型，波特率支持600-460800bps 控制屏幕： 1、屏幕类型：触摸电容屏、尺寸：10.1寸，显示区域：216.96（H）× 135.60（V） 2、分辨率：1920*10803.POE供电：单口功率30W 3、无线WIFI：802.11 a/b/g/n/ac 支持2.4G和5G双频 音响扩声：有源全频音柱全套，音频交换机，数字音频处理器，时序电源空间管理智能管控平台：空间管理智能网关，环境传感器，生命存在检测器，色温灯控制器，低压灯带控制器，智能插座 |
| 4 | 计算存储平台 | 产品要求： 为保证系统安全性和稳定性，投标人承诺本次投标产品拥有完全自主知识产权，未采用国外开源软件（如Ceph、GFS等）调优，非OEM产品。 1、▲具有Scale-out横向扩展能力，软件定义分布式存储架构，硬件无绑定，同一存储集群兼容支持X86、ARM及国产异构存储服务器；支持增量快照、快照克隆、快照恢复功能，可自定义设置创建快照时间、周期以及保留期限等。10组快照批量创建时间在0.3秒以内。支持同时提供iSCSI精简置备逻辑卷和厚置备逻辑卷，可按需灵活进行空间分配。单个5TB大小iSCSI厚置备逻辑卷创建时间在3分钟以内；单个存储节点支持FTP并发连接数不低于2000个；【合同签订时向采购人提供至少2个国产处理器互认的认证证书】 2、统一存储：在同一存储资源池中支持同时运行并提供文件存储、对象存储及块存储服务；数据冗余：支持以目录级别为单位设定数据保护策略，可按照目录设定副本数或纠删码策略的数据保护；数据均衡：当存储集群节点的容量利用率达到80%以上时，每个磁盘的容量利用率差异不大于0.5%；iSCSI多路径：支持iSCSI多路径自动发现及访问控制；协议支持：支持NFS/SMB/FTP/WebDAV等常用文件协议；小文件优化：对所有文件协议和接口都支持小文件合并优化功能，在管理页面可选择是否开启此功能；互通访问：支持集群中同一个命名空间同时设置多个文件和对象协议访问方式，用对象S3协议方式写入的数据，可以通过文件协议方式访问；或用文件协议方式写入的数据，可以通过对象S3协议方式访问，互通访问性能损耗小于5%。 3、存储平台：2颗支持国产CPU架构，2.4GHZ 16C/32T，内存32GBx4，系统盘480GB SSDx2，RAID1，数据盘 SATA,8x12TB 7200，缓存盘2x3.2TB NVME SSD，4口万兆网卡，冗余电源风扇*3 计算平台：2颗支持国产CPU架构 , 8x64GB 2Rx4,480GBx2 SATA, 8x10TB 7200, 2x3.84TB SSD, 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA, 2x1200W *2，现有架构采用Vmware Vsan超融合3节点，本次采购2台融合至现有超融合架构中。 4、算力平台：≥2颗： 32C 270W 2.1GHz 处理器,≥8根32GB DDR5 5600MHz（2RX4）RDIMM,1块RAID 5350-8i PCIe 12Gb 适配器,2块2.5" ，960GB 读密集型 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘,1块10/25GbE SFP28 2 端口 OCP 以太网适配器,4根CRPS 2700W 220V 交流和 240V 直流白金级电源模块,2根2.5" 3.84TB NVMe SSD,≥1块，57414 10/25GbE PCIe Ethernet Adapter.,4块公版4070以上显卡，3年质保，原厂硬盘不返还服务*1。 |
| 5 | 便携数字心电图机 | 1、数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能； 2、心电图机一体化设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式；主机全触控操作，无物理硬按键。 3、≥5.5英寸高分辨率、全视角液晶显示屏。 4、手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于250g。 5、支持智能操作系统，可远程更新升级 6、设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。 7、心电图主机支持内置4G功能，内置4G卡槽，内置eSIM卡，不接受外置模块，支持全网通联网通讯。 8、输入阻抗：≥100MΩ 9、内部噪声：≤10μVP-P 10、定标电压：≤1mV±1% 11、共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭） 12、耐极化电压：≥±920mV 13、频响范围：0.01-350Hz全频滤波 14、时间常数：＞5s 15、▲支持通过无线座充充电。【合同签订时向采购人提供产品制造商公开发布的资料证明，包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等】 16、临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 17、报告自动导出：设备采集的心电数据在完成诊断后，在云端或者设备端查看的同时，可通过蓝牙自动到本地电脑上进行归档备份。 18、支持NFC识别功能 19、支持GPS定位功能 20、支持与服务器时间同步 21、QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 22、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 23、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 24、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 25、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 26、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 27、开机视频：设备内置开机引导视频，包括设备组装和操作演示，方便临床操作使用。 28、内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥6小时，充分保证出诊和查房使用； 29、存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储； 30、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS20时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等。 31、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。 32、包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。 33、★合同签订时向采购人提供产品制造商的医疗器械注册证。 |
| 6 | 多生命体征监测仪 | 1、记录盒具有同步采集12导心电图、血压、血氧三种同步采集功能 2、内置LCD显示屏≥2.8寸，可实时预览心电、血压、血氧监测数据 3、数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。 4、内置可充电锂电池供电，满足数据实时传输需求 5、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件 6、心电采集支持十二导心电数据采集，配有10根导联线同步12导联 7、采样精度≥24位 8、输入阻抗：≥50MΩ 9、耐极化电压：±600mV 10、系统噪声：≤15μV 11、共模抑制比：＞98dB 12、频率响应：0.05Hz-100Hz 13、支持起搏脉冲显示能力 14、血压测量方法：示波法 15、收缩压:60mmHg-280mmHg;舒张压: 40mmHg-160mmHg,标准偏差:8mmHg;平均误差±5mmHg 血氧测量范围：0%-100%；测量精度：90%-100%范围内精度应为±1%；在70%-89%范围内精度应为±2% 16、★合同签订时向采购人提供产品制造商的医疗器械注册证。 |
| 7 | 12导实时动态心电图机 | 1、支持十二导心电数据采集，配有10根导联线同步12导联采集 2、内置LCD显示屏≥2.5寸，支持6导联心电波形实时预览 3、采样精度≥24位 4、输入阻抗：≥50MΩ 5、耐极化电压：±600mV 6、系统噪声：≤15μV 7、共模抑制比：＞89dB 8、频率响应：0.05Hz-100Hz 9、支持起搏脉冲显示能力 10、数据采集功能：能够实现连续24小时不间断12导心电数据采集和存储。 11、▲数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。【合同签订时向采购人提供提供带有CMA标识的医疗器械检验报告】 12、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件。 13、内置可充电锂电池供电，满足数据实时传输需求。 14、平台具备实时心电功能：具有实时心电功能的动态心电记录仪可将心电数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。 15、平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、预警信息、电量等； 16、监测界面支持排版设置，可设置3*3、4*3、2*6等样式，支持显示2导联及以上实时波形； 17、导联数据支持显示2导联及以上实时波形，导联选择可自定义。 18、支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等； 19、支持在软件中对科室、患者、紧急联系人进行电话沟通，并进行录音、回放； 20、支持通过微信、短信将危急事件通知给科室负责人； 实时监测预警平台支持同步展示波形ST段及心率变化趋势； 21、实时监测预警平台支持根据患者年龄设置不同的心率预警阈值。 22、★合同签订时向采购人提供产品制造商的医疗器械注册证。 |
| 8 | 12导普通动态心电图机 | 1、支持十二导及三通道心电数据采集 2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览 3、采样精度≥24位 4、输入阻抗：≥50MΩ 5、耐极化电压：±600mV 6、系统噪声：≤15μV 7、共模抑制比：＞98dB 8、频率响应：0.05Hz-100Hz 9、支持起搏脉冲显示能力 10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。 11、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件 12、软件具有自动分析功能；自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；1用户可以手动标记和修改心搏； 13、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏； 14、动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序； 15、具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉； 16、提供并行分规测量工具；提供放大镜工具； 17、支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏； 18、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化； 19、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率； 20、提供PR间期趋势图功能； 21、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博； 22、支持多型性室早精准分类； 23、支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤； 24、★合同签订时向采购人提供产品制造商的医疗器械注册证。 |
| 9 | 系统集成、设备接入 | 1、此次系统建设要求对医院信息集成平台、HIS系统、心脏及介入学科全景工作平台、原有心电系统、互联网医院及其他涉及到的系统进行对接； 原心电系统较为独立，未与医院现有的集成平台进行深度的对接，同时床旁心电系统并未全部接入现有的心电系统里。本项目要求完院内原有心电系统集成实现院内心电业务一体化。原心电系统对接问题可联系医院信息统计中心赵老师，联系电话52271079. 2、医院现有心电设备50台分布于两个医院24个科室、病区。设备有无线与有线两种。本项目要求可兼容现有设备。 3、现有超融合架构采用品牌联想2u服务器，配置如参数相同，超融合软件采用vmware vsan8.0。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商必须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目开工过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

供应商保证所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准、合同目的的特定标准或者采购人提供的标准。

供应商应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由供应商承担由此对采购人造成的所有损失。包括但不限于采购人因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。

供应商保证所交付的产品的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则由供应商承担由此对采购人造成的所有损失。

（2）服务要求

供应商须安排项目实施服务人员，提供专业的实施交付及售后服务。

项目交付后，供应商提供7×24小时售后服务响应。对采购人提出的问题，供应商技术人员应即时响应和处理，1小时内处理故障。对于远程无法解决的问题，48小时内到达现场提供售后服务。相关费用应包含在本次报价中。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①设备不少于3年原厂质保及升级服务，软件不少于1年原厂质保升级服务（自采购人验收合格，签署验收报告之日起计，费用包含在本次报价中）；

②质保期满后，软件系统维保费用≤10%软件合同金额。

- 质量要求

- ①投标单位中标后需提供投标产品 区域心电一体化平台、计算存储平台、便携数字心电图机、便携数字心电图机、便携数字心电图机、便携数字心电图机针对本项目原厂授权函及质保涵保证项目质量要求。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后四个月内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

6.演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：①技术选型；②关键技术应用；③数据安全保障，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得2分； （3）上述每项方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）上述每项方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 功能设计方案 | 评委根据投标人提供的项目功能设计方案综合评分，包括：①业务流程设计；②功能模块设计；③系统架构设计，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得2分； （3）上述每项方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （4）上述每项方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：①实施计划；②测试方案；③试运行方案，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项实施方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项实施方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得2分； （3）上述每项实施方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得1分； （4）上述每项实施方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 区域心电平台需提供系统演示视频，评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。 1、心电图报告的生命周期管理，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，通过分布式日志系统、消息队列、调用链跟踪等方式跟踪记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障； 2、医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具； 3、提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动； 4、支持GIS技术，展示区域内的医疗资源。将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，能更直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量； 5、支持通过心电人工智能进行辅助质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果； - 6、支持危急检查报告的实时预警展示：危急和预警的检查信息，能够及时的展示在大屏上便于诊断资源的调度人员进行诊断资源的分配； 7、提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询机词条与测值联动。 以上每项采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分； 以上每项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得1分；建设内容理解程度基本完整、覆盖程度方面基本准确、界面基本友好的，得0.5分。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 14 | 主观分 |
| 2.6 | 国产化适配能力 | 投标人承诺所投产品的操作系统和数据库均能兼容国产产品，且中标后5日内向采购人提供相关厂商出具的兼容性测试证书，提供承诺书（格式自拟）得3分，未提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案综合评分，包括：①服务措施、应急举及服务流程；②服务保障体系，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项维保方案完整、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项维保基本完整、基本合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项维保不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括①培训计划、培训内容；②师资力量，上述每项内容逐条阐述。 （1）上述每项培训方案完整详细、针对性强的，得2分； （2）上述每项培训方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得1分； （3）上述每项培训方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人或产品供应商提供2021年1月1日以来所投类似本项目业绩（合同内容包括：区域心电信息系统(平台），区域心电云平台、区域心电一体化平台等相关区域心电业务），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人承诺配合采购人取得区域心电一体化平台产品相关的网络安全等级（第三级）保护评测报告的得4分，提供承诺函（格式自拟），未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，证书包含“心血管疾病、慢性病服务管理、专科专病随访管理、心电及电生理、心电分析、心电质控”等类似关键字，每提供1个证书得2分，最高得8分，未提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。