JSZC-321000-DJZX-G2025-0003号

食品中非法添加物、未知物筛查及农兽药残留检测能力提升项目公开招标文件

采购人：扬州市检验检测中心

采购代理机构（章）：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

发放日期：2025年3月10日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	44

第一章 招标公告

项目概况

食品中非法添加物、未知物筛查及农兽药残留检测能力提升项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2025年3月31日上午09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321000-DJZX-G2025-0003号

项目名称：食品中非法添加物、未知物筛查及农兽药残留检测能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：190万元。

最高限价：190万元。（最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理）

采购需求：详见项目需求。

合同期限：详见第四章项目需求。

是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件扫描上传）；

2.2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件扫描上传）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件扫描上传）

6.投标人信用承诺函（原件扫描上传）

- （二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

- （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人报价时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）集中考察或召开答疑会：无

（六）本项目不接受联合体参加投标。

三、获取采购文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、投标文件提交

1.截止时间：2025年3月31日上午09点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1时间:2025年3月31日上午09点30分（北京时间）

2.开启地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、本次招标采购联系事项

1.采购人信息

名 称：扬州市检验检测中心

地 址：江苏省扬州市杭集镇龙王路6号

2.代理机构信息

名　称：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

地　址：扬州市邗江中路371号邗粮农发五楼南侧

联系人：张工  联系方式：0514-82803560

- 落实好政府采购履约资金扶持政策

1、为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

2、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

3.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

4.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

（三）1.投标保证金：根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目免收投标保证金。

2、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

2025年3月10日

第二章 投标须知

1、采购方式

1.1本次采购采取公开招标方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-DJZX-G2025-0003号项目。

2、投标人

2.1参加公开招标的投标人以下简称“投标人”，是指参加投标并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）的标准（不足伍仟元按照伍仟元计取）一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

代理服务费开户银行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行

开户名称：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

开户帐号：105260001000186283

4.3专家评审费参照扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为全自动固相萃取装置。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：食品中非法添加物、未知物筛查及农兽药残留检测能力提升项目

编号：JSZC-321000-DJZX-G2025-0003号

甲方（采购人/买方）：扬州市检验检测中心

乙方（投标人/卖方）：

见证方：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司关于本项目招标结果签订本合同。

一、产品内容

1.1乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

1.2货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：  2   年

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3付款方式:合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价70%的预付款；设备到位安装调试完毕并验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价的20%；设备安装调试完毕并验收合格1年后付清尾款(无息）。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市检验检测中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

项目经办人：

日期：     年   月

# 第四章 项目需求

本项目预算金额：190万元。

最高限价：190万元。（最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理）

- 项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速粉碎机 | 1 |  |
| 2 | 高速离心机 | 1 |  |
| 3 | 电子天平 | 1 |  |
| 4 | 纯水/超纯水处理系统 | 1 |  |
| 5 | 液相色谱仪(配荧光检测器、二极管阵列检测器) | 1 |  |
| 6 | 全自动固相萃取装置 | 1 |  |
| 7 | 氮吹仪 | 1 |  |
| 8 | 全自动液体样品处理工作站 | 1 |  |
| 9 | 全自动均质器 | 1 |  |
| 10 | 平行浓缩仪 | 1 |  |

二、项目需求

1、高速粉碎机

一、技术指标：

1、仪器系统：高速粉碎机是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器，能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

2、应用范围：高速粉碎机适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，尤其适合对含水、含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理；

3、进样尺寸:小于40mm，最终出样尺寸：小于300μm；

4、建议样品处理量:150-700ml，视样品种类而定，最大可到1L；

5、常规转速：2000-10000rpm，(最高可达15000转)数字显示，连续可调，另可定制更高转速；

6、研磨时间设置:1秒-9分钟59秒，数字显示，连续可调；

7、转刀：二叶或四叶刀头，刀片不在同一水平面，保持一定的间距高度，并且具有韧面和钝面之分，分别可用于大块样品的粗粉碎或者精细粉碎；(四叶全不锈钢转刀适合液氮冷冻研磨)

8、转刀直径：不小于119mm，刀头外围线速度：不小于62m/s；

★9、研磨套件类型及材质：转刀—不锈钢制、钛制、不锈钢锯齿；研磨容器—耐压热(通明、防划)、聚丙烯制、玻璃制、不锈钢制，顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖、减量顶盖；(不锈钢杯采用一次冲压成型，清洗无死角，无残留，重量轻，操作方便，提供图片证明材料)

★10、可干磨、湿磨及冷冻研磨，底座有防水保护设计并具有导流槽，有效阻止液体接触电机或电机轴，延长使用寿命；（提供实物图片证明材料扫描上传）

11、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；

★12、具有间歇、正转、反转及快速点击模式, 均可在控制面板上直接操作；（提供实物图片证明材料扫描上传）

13、仪器配件均可进行高温高压灭菌，并可进行防重金属研磨；

14、钛制转刀需要提供具有资质的第三方检测机构出具的检测证明；

15、电机功率1100W，工业级电机，强力高效；

16、仪器具备欧盟CE认证证书；

二、配置

1、高速粉碎机主机：1台；

2、耐压热塑料容器：2个

3、聚丙烯研磨容器：10个

4、标准顶盖：6个；

5、转刀：不锈钢制，2把；

6、转刀：钛制， 2把；

7、转刀：不锈钢锯齿，2把；

8、PP重力顶盖，带溢流渠：1个；

9、PP重力顶盖： 1个；

三、售后服务及资格能力

1、叁年的保修期，仪器终生维护；

2、免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；

3、仪器生产厂家在国内外设有代理或直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行做样演示；

★4、生产厂商获得ISO9001质量管理体系认证且具有10年的生产、销售、研发能力；

2、高速离心机

一、技术参数

★1、最高转速：22,500rpm（12×1.5ml角转子）；最大离心力：34,020 xg（12×1.5ml角转子）；最大容量：6×100ml，且兼容酶标板转子和PCR八排管转子；

2、转速精控制精度：≤±10rpm；

3、温度控制范围：-20~40℃；

4、定时范围：1s 至 99h59min59s，具有瞬时离心功能；

5、程序组：≥1000组 + 收藏夹功能；

★6、升降速：≥12档升速、≥12档减速

7、噪音：≤60db(A)；

8、制冷剂：R452A；

9、电源：198-242V，50Hz，10A；

10、尺寸 （D x W x H）：380 × 670× 335 mm；

11、驱动方式：变频电机驱动；

12、转子自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能）；

13、平衡监测功能；

14、屏幕显示：7寸LCD触摸屏显示，支持中、英两种语言；

15、自动吸门锁，方便操作；

16、制冷能力：所有转子最高转速下达4度（环境温度15-25℃）；

17、快速预冷功能：15分钟内降低到4℃（环境温度15-25℃）；

18、节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷；

19、运行记录可以实时曲线显示；

★20、支持多段离心功能（最多5段）；

21、提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达95%最高速时开始计时；

22、数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式) 导出数据；

23、用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限）；

24、三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员）；

25、具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出；

26、支持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录；

27、支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）；

28、离心腔体内具有排水口设计；

29、提供1个USB接口，具备数据导出、软件更新等功能；

二、配置要求：

1、主机一台；

2、生物安全定角转子1个，最大容量：6×50ml，最高转速：13,000rpm，最大离心力：17,035g，K因子≤1,107，搭配15mL锥底适配器。

3、电子天平

1、称重量程： 102/220g

2、可读性:   0.00001/0.0001g

3、重复性:   0.00002g

4、线性误差：  ±0.00006g

5、校准方式：AutoCal全自动内部校准，根据环境温度或时间自动触发校准。

6、稳定时间：8/2s

7、不小于4.3寸彩色触摸屏 及U盘数据保存，锁定菜单功能，稳定指示符号，超载/欠载屏幕提示，环境参数设置，按键音，屏幕亮度设置，自动亮度休眠时间选择，触摸屏校准，自动去皮，多种操作语言选择（9种），3级权限管理。

8、2块玻璃组成的折叠风罩门节省实验空间，易于清理。

9、前置水平调节脚，方便用户调节水平。

10、标配RS232接口和2个USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示

11、称量模式:  基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条

12、称盘尺寸:   直径不小于 80mm

13、多级可选环境滤波参数设置，保证称量要求，可选量程校准点，称量值稳定提示符。

14、通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌

4、纯水/超纯水处理系统

一、资质要求：

1.生产企业同时获有全球权威认证机构TUV Nord颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证和CE认证。

2.生产厂家必须为高新技术企业，并能提供高新技术企业的证书。

二、技术指标：

1.该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯，TOC检测器，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备纯水和超纯水；

2.纯水指标：RO制水量30L/h@25℃

3.EDI制水量≥15L/h

4.超纯水指标：

4.1最高电阻率为18.2 MΩ.cm(@25℃)

4.2 TOC含量1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

4.3颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml

4.4微生物数量<1 cfu/ml

★4.5内毒素<0.001 Eu/ml，配置进口超滤组件

4.功能特点

5.1采用大尺寸彩色触屏控制，便于操作

★5.2标配TOC在线检测仪，实时掌握TOC动态，满足精密分析仪器用水需求

5.3全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料

5.4模块化设计理念，可自行更换耗材

5.5智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能

5.6具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命

5.7操作面板可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，TOC值，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息

5.8 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供国家权威机构颁发的证明材料

5.9具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能

5.10标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，标配紫外灯灭菌，含泵及低位液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质

★5.11采用带参数显示的移动取水手柄，取水灵活方便，且实时掌握取水水质

5.12具有水箱紫外灯，保证储水水质，主机具有水箱紫外灯控制系统，有效延长水箱紫外灯使用寿命

5.13具有定质.定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理

5.14可采用脚踏开关取水，使取水方式更加灵活方便

5.15超滤具有反冲洗功能，有效延迟使用寿命

5.16具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作

5.17具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能，保持历次更换耗材的原始档案。

5.18标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化

6.加配过滤柱三套。

5、液相色谱仪(配荧光检测器、二极管阵列检测器)

一、技术指标要求：

- 1.工作条件

1.1 电源：220V，50Hz电源

1.2 环境温度：4-55˚C

1.3 环境湿度：<95%

- 2.技术性能

液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、二极管阵列检测器，荧光检测器和液相色谱工作站系统组成。

2.1 四元梯度泵

★2.1.1 两个双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，设计可根据流速自动调节或手动调节（提供软件截图技术文件证明材料扫描上传）

2.1.2 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.3 流量精度：≤0.07%RSD

2.1.4 压力范围：0-5800psi

2.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.6 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.7 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.15%

2.1.8 混合精度：±0.20%SD

2.1.9 滞后体积：610-900uL

★2.1.10 必须配备主动入口阀，对含盐流动相有较大的耐受性（提供软件截图技术文件证明材料扫描上传）

2.2  智能化温控柱箱

★2.2.1 温度范围：室温以下10℃–80℃

2.2.2  温度稳定性：±0.1˚C

2.2.3  温度准确度： ±0.5℃

△2.2.4 柱容量：30cm柱4根，提供官方网页截图和官网网址证明材料

2.3 在线真空脱气机

2.3.1 流速：10mL/min每个流路

2.3.2 通道：四个独立通道

2.3.3 PH 范围：1-14

2.3.4 内部材料：PTFE

2.4 自动进样器：

2.4.1 样品量：可容纳≥130 个 2 mL 样品瓶

2.4.2 进样量：0.1-100uL

2.4.3面积精度：一般<0.25%

2.4.4 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

2.4.5 重复进样次数：1~99次/样品

2.4.6 最大操作压力：600bar

2.4.7 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.4.8 包含用于清洗外部针头的针头冲洗口，有一路洗针溶液一直清洗进样针，可使日常工作中的交叉污染将至最低

2.4.9自动进样器要求是流通式进样方式，减少交叉污染

★2.4.10自动进样器内的计量泵为高压进样，保证最佳的准确度和精密度（提供官网或者彩页证明文件扫描上传）

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1 波长范围：190-950nm

2.5.2 波长精度：<±0.1 nm

2.5.3 灯源：氘灯

2.5.4 噪音：<±0.25·10-5 AU， 230 nm （单波长检测）

★2.5.7 最大采样速率：120 Hz，提供官方网页截图证明

2.6  荧光检测器

△2.6.1  性能：Raman (H2O) > 2800，Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池，必须提供官网或者彩页证明文件

2.6.2  光源：氙灯

★2.6.3  激发波长：200-1100 nm，必须提供官网或者彩页证明文件

★2.6.4  发射波长：200-1100 nm，必须提供官网或者彩页证明文件

2.6.5光谱存储范围：全光谱

2.7 数据处理系统

2.7.1 软件：Windows 10操作环境，液相色谱软件， 工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.7.2 GLP功能

2.7.3 维护信息预报系统（EMF）

2.7.4 电子记录维护和错误及故障信息

2.7.5 OQ/PV（操作合格/性能验证）功能

二、售后服务

1.安装、验收

1.1仪器安装调试前，安排专业技术人员到用户现场了解配置基本情况并确认设备安装条件的落实。货到后一周内，安排1～2名专业技术人员到现场提供免费安装。

1.2安装、验收时提供完整的验收资料，包括但不限于货物清单、质量合格标识、说明书或操作规程、关键操作步骤视频等信息。并在贵司人员在场的情况下完成仪器设备验收指标的相关证明文件，达到招标文件技术参数要求或仪器出厂规定的参数要求。验收指标合格并获得贵司人员确认后，仪器的安装工作方为完成。

2技术培训

2.1提供的负责培训的人员具备同类项目丰富的实施经验。

2.2培训包括设备的原理、构成、功能和操作；常见故障的处理或排除；各部件（设备）的检查、调整和维护以及应用相关培训。

2.3无论是否在质保期内，如用户需要可免费为用户提供相关硬件/软件/应用培训。

3质量保证及售后服务

3.1仪器具有2年的质保期，质保期内仪器配件损坏可免费更换。

3.2按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向用户提供未经使用的全新产品。

3.3无论是否在质保期内，当仪器出现故障时，维修人员在接到通知后1小时内响应，48小时内到现场维修（不可抗力除外）。

3.4如用户需要我司可免费提供应用工程师至现场开发相关方法。

三、配置清单

| 1 | 四元泵 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工具包 | 1 |
| 3 | 柱塞清洗 | 1 |
| 4 | 主动阀工具包 | 1 |
| 5 | 样品瓶进样器， | 1 |
| 6 | 标准抽屉 | 2 |
| 7 | 高容量柱温箱 | 1 |
| 8 | 二极管阵列检测器 | 1 |
| 9 | 流通池 | 1 |
| 10 | 工作站软件 | 1 |
| 11 | 液相色谱仪连接 | 1 |
| 12 | 螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装， | 1 |
| 13 | 过滤白头 | 1 |
| 14 | 色谱柱 | 4 |
| 15 | 荧光灯 | 2 |
| 16 | 毛细管管线 | 3 |
| 17 | 快速手拧接头 | 2 |

6、全自动固相萃取装置

1. 工作条件

1.1  工作温度: 10 – 40℃

1.2  湿度: 20 - 80 %

1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 应用需求：主要用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取、净化，适用于大体积液体样品中痕量有机物的富集净化，同时也适用于小体积液体样品净化，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够代替整个前处理流程，提高批量样品前处理的效率。

2.2可自动连续批量完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

★2.3 样品通道数：≥8个，可同时自动处理8个样品，实现8个样品的同时活化、同时上样、同时洗脱；自动固相处理样品数：≥80个。

2.4同时具有大小体积样品模式、枪头模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选。（提供软件操作截图技术证明）

2.5使用免疫亲和柱可连续自动化处理，能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱下盖帽，完全达到全自动化要求。（需要提供自动脱离柱盖帽的过程实拍图片并说明）

2.6 主机配备旋转多通阀数量：≥8个。要求淋洗洗脱溶剂不经过取样针结构。

2.7 多通阀自动切换溶剂数量：≥6种。

2.8  SPE小柱采用柱插杆密封，柱插杆底部紧贴SPE柱填料的上方，排空SPE柱内部空气，且无需使用任何配件进行密封。（需要提供密封真实图片并说明）

2.9SPE柱密封位置可设定范围：2.0cm-5.0cm，软件可设定内壁密封圈的密封高度。（需要提供密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）

★2.10样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能（需要提供样品架，收集架，SPE柱架独立移动前后位置的实拍图片并说明）

2.11 大体积样品批处理能力，可连续自动处理≥80个的大体积水样富集净化。

2.12 具有大体积水样喷淋清洗样品瓶功能，可通过选配润洗模块实现大体积水样真正完全上样而没有任何样品损失。（提供≥40位大体积水样润洗模块实拍图）

2.13具备在线水样过滤模块，自动对水样进行在线过滤，通过≥35mm的微孔滤膜将水样中的颗粒和悬浮物过滤，可连续完成≥24位样品的在线过滤，每个样品均可配置独立的微孔滤膜。（提供在线过滤模块运行过程的图片证明）

★2.14枪头模式功能：具备TIP枪头上样模式，自动使用1mlTIP枪头完成无交叉污染上样。（需要提供设备装载和脱离TIP枪头的实拍图片并说明）

2.15 枪头模式样品位数：≥80位，可调用用溶剂数量≥8种不变。

2.16SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-50psi，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。

2.17具有A/B/X多柱萃取功能，运行完成一个完整SPE方法后，可自动将洗脱液作为样品进行≥2种柱子的净化，并可独立对≥2种柱子进行活化、上样、洗脱、淋洗、干燥等步骤。(应用于食品中硝酸盐的测定)

2.18 具备自动无水硫酸钠除水功能，可自动将洗脱完成的洗脱液通过无水硫酸钠进行除水，并可自动吹干无水硫酸钠小柱。（须提供密封装载6ml标准无水硫酸钠柱的实拍图片并说明）

2.19 无水硫酸钠柱提前润洗功能，可自动提前润洗无水硫酸钠小柱，确保除水过程不吸附样品。

2.20 主动排废功能：≥3通道废液排放，主动式排废，不会产生液封现象。

★2.22 主动排废模组寿命，主动排废模组不产生任何耗材2年免维护。（需要提供主动排废模组的实拍图片并说明）

2.23 整机仪器密封，内置照明，独立的排风系统，防止溶剂挥发，紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机，节约实验室空间。透明式外罩，可实时观察做样过程，随时调整运行方法
2.24 主机集成自控，≥10英寸大屏幕参数显示及控制，主屏幕进行参数设定，并可实时监测数据，保证实验流程数据的溯源。

2.25具有溶剂判断预警，预防溶剂不足导致样品损失。

3.配置

3.1全自动固相萃取仪主机  					1台

3.3 3mL萃取柱模块                           1套

3.2 6mL萃取柱模块				            1套

3.3 旋转多通道阀(已装入主机) 					8个

3.4 镀层取样针(已装入主机)				    8个

3.5 3通道长寿命主动排废模块(已装入主机)		1个

3.7 80位15ml上样架							1个

3.8 80位15ml收集架							1个

3.9 48位50ml上样架							1个

3.10 48位50ml收集架							1个

3.11废液收集系统                            1套

3.12 自动振荡系统                           1套

7、氮吹仪

1. 工作条件

1.1  工作环境温度: 10 - 40 °C

1.2  湿度: 20 - 80 %

1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

★2.2批量处理能力：不少于80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。

2.3浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。2.5 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。

2.6电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。

2.7 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。

2.8氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。

★2.9水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。（需要提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明）

2.10 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。

2.11 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。（需要提供装载满试管样品架的正面、左右侧面的实拍图片，并说明各面的遮挡面积）

2.12 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。

★2.13 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。（需要提供实体调节按键的实拍图片，进行连续至少5个递增0.1mm调节位置和主控屏的实拍图片并说明）

2.14 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作

2.15 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。

2.16采用高性能复合型常温低压中空纤维膜分离技术，具有分离效率高、选择性好、使用寿命长的优点。

2.17 氮气流量≥70L/min。

2.18 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。

2.19 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。

2.20 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。

2.21 可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率

2.22 为防止技术指标虚假响应，中标合同签订之前需提供所投型号样机试用。

3. 仪器配置

3.1 全自动氮吹浓缩仪主机 1台

3.2 三面观察水浴双层加热模组 1套

3.3 6位氮吹模组 8套

3.4 48位20ml试管架 1套

3.5 20ml试管100个/包 1包

3.6 48位80ml试管架 1套

3.7 80ml试管100个/包 1包

3.8 近干模组 1套

3.9 控制软件 1套

3.10 氮气发生器 1套

8、全自动液体样品处理工作站

1.基本要求

1.1功能要求：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的稀释、转移、定容，具备分液功能，同时满足标准溶液的配制，标准曲线的制备、标液的的定量添加等制备需求，支持多级稀释的配制需求。

2.技术参数

2.1 基本参数

2.1.1硬件要求：具备3注射泵系统搭配3组三通阀，通过八通阀切换溶剂，通过三维机械臂及Z轴取样针在样品盘移取样品和稀释。

2.1.2可兼容储备瓶规格： 2mL色谱瓶，20mL、30mL、40mL标液储备瓶，15mL、50mL、100mL离心管，10mL、25mL容量瓶，其他管型可定制。

2.1.3主机搭载高精度三注射泵系统：100μL、1000μL、10mL三组注射泵，均可独立驱动，确保仪器的移液范围。

2.1.4最大可放置瓶位： 288位色谱瓶。

★2.1.5外置稀释液：旋转8通阀进行切换，从500ml外置溶剂瓶直接吸取溶剂。（采用移动机械臂吸取溶剂的方式不视为有效溶剂通道）

2.1.6取样终端材质可更换：不锈钢针，Peek针，穿刺针。

2.1.7 单步液体移取体积： 5μL-1000μL。（同时要求泵量程不低于5%的泵总量程）

★2.1.8 独立清洗槽位：≥4个，具有样品针溢流清洗功能。（提供主机上安装4个独立清洗槽位的图片证明）

2.1.9外置独立夹管阀：≥4个。

2.1.10旋转三通切换阀：≥3个。

2.1.10半导体制冷控温位数：≥210个（最低可至室温下10℃）。

2.1.11自动涡旋混匀位数：≥72位2ml色谱瓶。

2.1.12自动涡旋转速：0-300rpm，连续可调。

2.1.13 采用独立双Z轴进行瓶盖位置定位，定位支持瓶底和瓶顶≥2个高度参数。

2.1.14 取样终端具备自动穿刺脱瓶功能。

2.1.15 可视性：仪器具备四面密封，关门后，正面侧面三面全透明，方便观察运行情况和维护。

2.1.16 整机避光：具备遮光面板，内置状态灯光指示系统。

2.2控制模块

★2.2.1图形化操作软件，操作简易，支持方法设置导向功能。可自动生成多级中间液，根据配置精准度要求，自动选择合适中间液进行快速配置。

2.2.2控制软件功能需至少包含以下几个主要功能：

2.2.2.1 固标稀释模式，自动计算稀释液体积并自动混匀。

2.2.2.3 标曲稀释功能，支持≥10个点的标曲稀释，根据稀释浓度，可自动生成≥5点中间液，并且可设置内标。

2.2.2.3 混标配置功能，支持多个点的单标混合的混标稀释，支持多个混标点位，可自动生成≥30点中间液，中间液支持≥10种不同单标，支持配置混标后自动混匀并自动稀释标曲。

2.2.3报警功能：软件与灯光指示双重报警。

2.2.4可内置配制方案，提供至少20种方法数据包，包括食品、水质、土壤等领域。

2.2.5软件可支持Windows 7/8/10系统，支持笔记本电脑、台式电脑、平板电脑

2.3数据安全模块

2.3.1 报告导出功能：数据可导出留存，方法具备追溯性。

2.3.2 日志查询功能：配制过程实时记录，配制过程具备追溯性。

2.3.3 配制过程实时监控功能：配制步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。

配置

3.1 主机(包括1. XYZ三轴控制系统   2. 三泵控制系统(100μL、1000μL、10mL)  及3组旋转三通阀 3.旋转8通阀溶剂选择系统  4.四位清洗系统 5.溢流清洗系统 6.控制软件 )

3.2 210位2ml色谱瓶半导体控温模块1套

3.3 72位2ml色谱瓶震荡混匀模块 1套

3.4双Z轴不锈钢穿刺针模块 1套

3.5 40mL×21位样品架  1个

3.6 计量院校验服务 1次

9、全自动均质器

1、仪器用途：广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品，如：肉、鱼、蔬菜、饼干、水果、烟草等的均质处理，特别适用于农兽残检测样品的提取，速度快、节约人力等。

2、技术性能

★2.1最大样品批次处理量：36个。

2.1样品管体积：10ml～200mL，可以满足客户各种均质需求。

2.3电子控制转速，均质速度：3000-25000rpm/min，可在方法设置界面选择。

2.4 彩色触摸屏操作，图形化界面，操作简单，可编辑并储存几十条均质程序，包括加液通道、加液体积、均质速度、时间、清洗模式等。

2.5自动注射泵加液功能，注射泵规格：≥25mL，三种溶剂可选。

2.6仪器主要部件系统均质器为进口均质器，均质速度可以通过控制软件电子控制，而不是在均质器电机上去调节。

★2.7具备样品盘架自动识别功能，能够自动识别所安装的样品架类型，无需手工选择样品盘类型。

2.8刀头残留液接收盘，接收盘在运行过程切换样品时电动推出，以防刀头在移动时刀头上有残留液滴到其他样品管，引起交叉污染。

2.9配置样品液位自动监控系统，减少样品在均质过程中由于刀头高速旋转产生的样品溢出。

2.10可选管架规格：200mL*12孔、175mL*12孔、120mL*16孔、100mL*16孔、50mL*24孔、15mL*36孔、10mL*36孔

2.11管架材质可选：铝合金、塑料

2.12可选带冰浴样品架，使得样品可以在低温条件进行操作。

2.13机械刀头可选：10×108mm、19×204mm

2.14专均质器刀头清洗装置，动态喷淋清洗以保证清洗效果。

12.15独立的刀头清洗槽，包括三种清洗方式，有机溶剂、水和超声波清洗；客户可以根据需要选择是用哪种清洗方式进行清洗及设定清洗时间等，有机和水分开排放及上液，水清洗及超声波清洗进水有两种选择，方便客户在超声波清洗时可以用纯水或者超纯水进行清洗以减少由于自来水引进的污染。

★2.16有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，使用次数可以根据需要进行设定。

2.17具备无盘保护功能，未安装样品架时，主界面明确提示并防止仪器空转运行。

2.18均质过程中刀头上下移动以增强均质效果，刀头上下移动距离仪器会根据样品量和样品管规格自动进行调整。

2.19增加叠机功能，可叠加的步骤，将会自动叠加运行。

2.20具备清洗液回收功能，可合并刀头清洗液和萃取液，提高回收率。

2.21仪器安全性：仪器有自动保护功能，如实际转速与设定转速相差太大时（过慢或者过快时）仪器会自动停机，并报警; 样品过载或马达过热致温度上升时，仪器会自动调整并报警，以提高实验的安全性。

2.22运行过程中，显示面板可以显示均质速度、运行时间、工作位置等实时信息，并且可以随时暂停或者停止现有工作。

2.23所有的动作都是在一个密闭的系统里面，通过管连接仪器后部的排气扇可以把挥发的有机溶剂排到室外减少对实验室人员的身体毒害，并且可以节约实验室有限的通风橱空间。

2.24全透明塑料前门，内置LED灯，使得客户可以一览无余的看到均质全过程。3、配置：

3.1主机 （含控制操作系统、均质器电机等）1台

3.2加液系统(已装仪器上）1套

3.3通用型19mm平底机械刀头 1套

3.4维护工具包 1套

3.5刀头轴承1个

3.6 16位100ml样品管架 1套

3.7 100mL离心管一包（40支/包）1包

3.8 电源线 1根

3.9 操作说明书 1份

10、平行浓缩仪

1、仪器用途：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。

2、技术参数：

2.1主机模块

2.1.1样品在真空负压、加热和振荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。

2.1.2批处理能力：同时20个250ml带定容尾管的法兰杯进行浓缩，尾管具备0.5ml和1.0ml刻度。

2.1.3 浓缩杯兼容：可兼容20个尾管底法兰杯、20个圆底法兰杯进行样品浓缩。

★2.1.4尾管冷却水保护功能：可对20个250ml带定容尾管的法兰杯，提供尾管冷却水低温保护功能，尾管冷却与冷凝回收塔共用一个循环冷却水机，冷却水温度可由真空平行浓缩仪主机进行设定。

2.1.5 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。

2.1.6 仪器具备自动给排水功能：具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。

2.1.7水浴模组为水平振荡状态，可以进行水平振荡，水平振荡转速范围：0-300 rpm。

★2.1.8 水平振荡梯度：≥10段时间梯度（提供真机软件的实现10段以上振荡速度梯度设置的照片）

2.1.9 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm

2.1.10 每个浓缩杯位置均含有独立的真空管路密封，真空管路可拆卸清洗，所有管路汇集到一条主管路内，样品不经过其他样品位置，避免样品爆沸引起的串液问题。

★2.1.11标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。（提供盖板加热结构的图片说明以及软件界面上盖板温度设置界面的实拍图片）

2.1.12 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。

2.1.13 盖板采用上翻盖开关：具备阻尼结构可实现悬停，具备圆柱形助力扶手。

★2.1.14 盖板磁吸密封：≥2个磁吸块，可对20位样品瓶进行高效自动真空密封。（提供磁吸结构实机图片证明加以说明）

2.1.15 浓缩腔体设计为全透明模式，可视性强，配备LED灯可实时观察浓缩状态。

2.1.16 浓缩杯壁低温冷凝回流功能：可针对浓缩杯杯壁上端，提供行低温保护，针对低沸点样品提供浓缩冷凝回流场景，减少待测物质的挥发。

2.2溶剂回收部分：

2.2.1 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。

2.2.2 仪器可选配双级冷凝管，采用第一级冷凝管对废蒸汽进行高效冷凝，第二级可接在真空泵后，进一步降低蒸汽排放。

2.2.3 具有大体积重力排废功能，将放置于台面上仪器产生的回收溶剂通过大体积排废到地面的收集瓶中。

2.2.4 可选配自动连续常压排放废液模块，收集的废液体积无限制，无需手动操作，运行过程中废液直接流入废液桶，对废液桶无耐真空要求。

2.2.5 仪器可选配待废液报警功能的废液桶。

2.3真空控制模块

2.3.1 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。

2.3.2 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。

2.3.3 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar；

2.3.4 可选配变频泵进行控制，压力控制采用PID控制，根据压力差自动调节泵功率，调整泵速，当到达目标压力后，可将真空泵彻底关闭，达到节能减排作用。

2.3.5 真空程序阶梯式控制：≥10段真空梯度设置，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。（提供真机软件的实现10段以上真空梯度设置照片）

2.4软件集成控制系统

2.4.1 外置大尺寸触摸屏，可对温度、震荡、真空度，冷却水机和真空泵等实时通讯调节功能（提供真空泵和冷却循环机通讯接口和软件实时控制真空泵截图）。

★2.4.2 主机集成自控，主机中集成多种模块温度、震荡、真空度、冷却循环水机和真空泵的参数梯度曲线，可实时显示当前模块的参数情况。（提供仪器主机软件上各个模块运行梯度曲线的界面图）

2.4.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；

2.4.4 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。（提供主机低液位报警触发后提醒的并提示的实拍图片并说明）

2.4.5 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；

2.4.6 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。（提供主机控制面板上对溶剂不同温度进行查询的实拍图片并说明）

2.4.7 软件可实现中英文自动切换。

3、配置清单

3.1  真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统（20位独立气路）                           1台

3.2  蛇形冷凝回收管                     1套

3.3  真空泵                             1套

3.4  冷却循环系统                       1套

3.5  20位380ml样品架                  1套

3.6  20位加热真空旋转磁吸盖板          1件

3.7  380ml玻璃试管                     60支

3.8  大体积重力排废≥5L                 1套

3.9  样品瓶搁置架                       2套

### 三、报价及供货要求

1、本项目为交钥匙工程，单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、安装、运输、调试验收相关的技术指导及与采购设备相关的耗材、标准品和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、投标人需积极主动地配合采购人进行项目安装供货完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从合同款中扣除。

3、投标人应综合考虑与本项目有关的所有因素与风险，若出现缺项、漏项等情况，由投标人自行承担。

4、供货安装过程中，投标人需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因投标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由投标人承担，由投标人原样修复并自行承担相关费用。

四、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （30分） | 以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，其基准价格分为30分。其他投标人的价格得分=（评标基准价/其他投标人报价）×30）分。（保留2位小数） |
| 技术要求 （46分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分46分。★号技术指标为重要技术条款，每有一项负偏离扣3分。★号技术指标有10项及以上条款负偏离，本项得零分。其他技术指标负偏离扣1分。 （注：★号技术指标必须提供证明材料：生产厂家提供加盖公章的彩页或制造厂商性能参数响应，不提供视为负偏离。） |
| 服务方案（15分） | 1、项目实施方案和验收计划：根据项目实施标准规范，流程管理协调管理体系好，验收标准项目交付措施严谨等方面进行评分。（5分） 方案结构内容完整，设想可操作性强，描述详细且具有针对性的得 5分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；不提供不得分。 |
|  | 2、对操作、维护人员的培训方案及计划方案：针对本项目合理进行培训计划，明确给出培训目标、内容、时长，地点等方面进行评分。（5分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；具有不合理项、描述欠缺、得1分；不提供不得分。 |
|  | 3、售后服务方案：包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及质保期外具体服务措施等方面进行评分。（5分） 方案结构内容完整，设想可操作性强，描述详细且具有针对性的得 5分；较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；基本合理、描述一般、存在可操作性得2分；具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分；不提供不得分。 |
| 质保服务承诺 （2分） | 质保期内售后服务保障能力：必须有专业的技术人员能够24小时提供应急保障服务，投标人承诺1小时响应，24小时赶到现场的得2分，未提供承诺不得分。（提供承诺函原件，格式自拟，扫描上传） |
| 业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分4分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 企业实力 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，满分3分。（提供相关证书原件扫描上传） |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：食品中非法添加物、未知物筛查及农兽药残留检测能力提升项目

项目编号：JSZC-321000-DJZX-G2025-0003号

投标人 ：               （电子签章）

日    期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件扫描上传）； |  |
| 2 | 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）； |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件扫描上传） |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件扫描上传） |  |
| 6 | 投标人信用承诺函（原件扫描上传） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 7 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商报价时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 8 | - 无 |  |

二、资信证明文件

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件扫描上传）；

2. 2023年度或2024年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）；

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件扫描上传）

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件扫描上传）

6. 投标人信用承诺函（原件扫描上传）

（二）本项目的特定资格要求：无

- （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人报价时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。

主要专业技术能力有：       。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月    日

- 投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印：

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部全部为符合政策要求的中小企业（或者：项目的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至合同签订后60个日历天完成供货内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司采购编号为            的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

年      月      日

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

备注：投标人可根据项目内容自行增加或详见列出具体分项明细。

日期：   年    月   日

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

七、拟投入人员一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |