招　标　文　件

项目名称：南京市第29中学新校区LED大屏信息发布

及配套设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0503

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………49

第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第29中学新校区LED大屏信息发布及配套设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0503

2.项目名称：南京市第29中学新校区LED大屏信息发布及配套设备

3.预算金额：885万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市第29中学新校区LED大屏信息发布及配套设备采购，主要是新校区礼堂、报告厅、风雨操场、武术馆、操场、教学楼公共走道等区域的LED全彩屏、信息发布屏、液晶拼接屏及配套的高清分布式编解码器等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月19日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区教育局

地  址：南京市鼓楼区下关大厦12楼

联系人：万老师

联系电话：025-83230037

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹丹

联系电话：025-68505810

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市第29中学新校区LED大屏信息发布及配套设备采购采购，用于学校各功能区域的信息发布。主要为新校区礼堂、报告厅、风雨操场、武术馆、操场、教学楼公共走道等区域的LED全彩屏、信息发布屏、液晶拼接屏及配套的高清分布式编解码器等。项目包含设备安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。

（二）项目建设遵循标准

须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内LED全彩屏1 | 58.99 | ㎡ | 15800 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2 | P1.86室内LED全彩屏1 | 18.44 | ㎡ | 17800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | P4.75单色会标屏 | 8.51 | ㎡ | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | P1.86室内LED全彩屏2 | 19.36 | ㎡ | 17800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 5 | P1.86室内LED全彩屏3 | 27.04 | ㎡ | 17800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 6 | P2.5室内LED全彩屏2 | 18.44 | ㎡ | 15800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | P2.5室内LED全彩屏3 | 16.39 | ㎡ | 15800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | P1.86室内LED全彩屏4 | 11.47 | ㎡ | 17800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 视频处理器1 | 1 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 视频处理器2 | 2 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 视频处理器3 | 1 | 台 | 22000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 视频处理器4 | 2 | 台 | 13500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 视频处理器5 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 异步控制盒 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | LED集成管理控制系统软件 | 8 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 配电箱1 | 1 | 个 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 配电箱2 | 4 | 个 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 配电箱3 | 2 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 屏体框架及包边1 | 1 | 项 | 86000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 屏体框架及包边2 | 1 | 项 | 22000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 屏体框架及包边3 | 1 | 项 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 屏体框架及包边4 | 1 | 项 | 23000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 屏体框架及包边5 | 1 | 项 | 31000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 屏体框架及包边6 | 1 | 项 | 22000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 屏体框架及包边7 | 1 | 项 | 17000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 屏体框架及包边8 | 1 | 项 | 11700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 通讯电缆及配件 | 1 | 项 | 165000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 33000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 视频会议摄像机 | 2 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 55寸返看屏 | 8 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 31 | 返看屏移动架 | 8 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 65寸辅助屏 | 6 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 33 | 辅助屏吊架 | 6 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 55寸拼接屏 | 4 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 35 | 55寸拼接屏液压支架 | 4 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 55寸立卧式控制终端 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 有线键鼠 | 1 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 46寸拼接屏 | 9 | 台 | 10800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 39 | 高清解码器 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 46寸拼接屏液压支架 | 9 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 数字媒体发布系统 | 1 | 套 | 33500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 信息发布许可 | 106 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 22寸信息发布屏 | 14 | 台 | 5400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 44 | 32寸信息发布屏 | 86 | 台 | 7400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 45 | 55寸信息发布屏 | 6 | 台 | 11900 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 46 | P4户外LED全彩屏1 | 25.81 | ㎡ | 15200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | P4户外LED全彩屏2 | 25.81 | ㎡ | 15200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | P4户外LED全彩屏3 | 58.99 | ㎡ | 15200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | P4户外LED全彩屏4 | 35.84 | ㎡ | 15200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 视频处理器6 | 3 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 视频处理器7 | 1 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 控制软件 | 4 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 配电箱4 | 2 | 个 | 7000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 配电箱5 | 1 | 个 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 配电箱6 | 1 | 个 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 屏体框架及包边安装9 | 2 | 项 | 35000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 屏体框架及包边10 | 1 | 项 | 86000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 屏体框架及包边11 | 1 | 项 | 50000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 强弱电线缆 | 1 | 项 | 100000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 高清分布式编解码一体机 | 32 | 台 | 11480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 8口千兆交换机 | 11 | 台 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 16口千兆交换机 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 高清HDMI矩阵 | 2 | 台 | 70000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 集中管理主机 | 3 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 系统控制编程 | 3 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 8路继电器 | 3 | 台 | 4250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 智能电源管理器 | 3 | 台 | 6330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 移动控制终端 | 3 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 无线路由器 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 无线投屏 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 墙面控制面板 | 1 | 个 | 12600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 数字会议系统主机 | 1 | 台 | 12850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 数字会议系统主席单元 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 数字会议系统代表单元 | 15 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 6芯20米延长电缆 | 2 | 条 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 12路调音台 | 8 | 台 | 2830 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 16路调音台 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 数字音频处理器 | 9 | 台 | 6330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 6330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 线性音柱音箱 | 16 | 只 | 6950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 吸顶音箱 | 4 | 只 | 1220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 双通道专业功放1 | 9 | 台 | 3190 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 全频音箱 | 10 | 只 | 6570 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 双通道专业功放2 | 5 | 台 | 3680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 无线手持话筒 | 18 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 无线头戴话筒 | 4 | 套 | 5200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 无线天线分配器 | 1 | 台 | 11430 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 无线话筒天线 | 1 | 对 | 5400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 50Ω同轴电缆 | 2 | 根 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 桌面话筒架 | 12 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 音箱架 | 26 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 8路电源时序器 | 6 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 42U机柜 | 6 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 24U机柜 | 10 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 操作台 | 4 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 弧形操作台 | 4 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 多媒体插座1 | 12 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 多媒体插座2 | 4 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 多媒体插座3 | 2 | 套 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 系统集成 | 1 | 项 | 329000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内LED全彩屏1 | ★1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤2.5mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于10.24m*5.76m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、需具备有效的LED蓝光隔离手段：①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤1.78E-02W/(㎡.sr.nm)； ▲3、依据 GB/T 20145-2006 标准要求，LED 显示屏辐亮度≤100W·m-2·sr-1，判定级别为 RG0无危害级，LED 屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） 4、为避免潮湿气候环境对显示屏设备正常使用的影响，LED显示单元应有可靠的除湿手段，可在任意时刻来进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能； ▲5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在10000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） 6、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求，通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求； 7、小间距LED显示屏具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护； 8、采用HUB、接收卡一体化设计，具备HDMI 2.0接口，集成主控板卡和 HUB 数据板； ▲9、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） - 白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； - 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 2 | P1.86室内LED全彩屏1 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤1.86mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于3.84m*2.4m*2块；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 3、LED显示屏通过GB/T 20145-2006蓝光危害测试； 4、LED模块通过V-0级材料的可燃性试验； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、显示屏通过GB/T16442.3-2014紫外老化试验； 7、防止辐射污染与安全，显示屏需通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5；显示屏通过BS476-7：1997火势蔓延的试验，达到3级标准； 8、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节； 9、依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量 5kg,跌落高度 400mm,冲击能量20J,在样品表面选 5 个点，每个点冲击 1 次，显示屏箱体表面通过IK10 碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示； 10、LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 3 | P4.75单色会标屏 | 1、LED显示屏尺寸屏幕尺寸≥13.984m*0.608m； 2、像素间距：≤4.75mm；模块，电源，系统卡均可前维护； 3、白平衡亮度：≥300cd/㎡;视角：≥160°； 4、对比度≥3500：1;换帧频率：≥60 Hz； 5、平整度：≤0.5mm;灰度等级≥16bit； 6、具有单个发光管亮度校正与颜色的校正； 7、多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象。 |
| 4 | P1.86室内LED全彩屏2 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤1.86mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于5.76m*3.36m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 3、LED显示屏通过GB/T 20145-2006蓝光危害测试； 4、LED模块通过V-0级材料的可燃性试验； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、显示屏通过GB/T16442.3-2014紫外老化试验； 7、防止辐射污染与安全，显示屏需通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5；显示屏通过BS476-7：1997火势蔓延的试验，达到3级标准； 8、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节； 9、依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量 5kg,跌落高度 400mm,冲击能量20J,在样品表面选 5 个点，每个点冲击 1 次，显示屏箱体表面通过IK10 碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示； 10、LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 5 | P1.86室内LED全彩屏3 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤1.86mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于7.04m*3.84m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 3、LED显示屏通过GB/T 20145-2006蓝光危害测试； 4、LED模块通过V-0级材料的可燃性试验； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、显示屏通过GB/T16442.3-2014紫外老化试验； 7、防止辐射污染与安全，显示屏需通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5；显示屏通过BS476-7：1997火势蔓延的试验，达到3级标准； 8、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节； 9、依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量 5kg,跌落高度 400mm,冲击能量20J,在样品表面选 5 个点，每个点冲击 1 次，显示屏箱体表面通过IK10 碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示； 10、LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 6 | P2.5室内LED全彩屏2 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤2.5mm；需采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于7.68m*2.4m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、需具备有效的LED蓝光隔离手段：①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤1.78E-02W/(㎡.sr.nm)； 3、依据 GB/T 20145-2006 标准要求，LED 显示屏辐亮度≤100W·m-2·sr-1，判定级别为 RG0无危害级，LED 屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求； 4、为避免潮湿气候环境对显示屏设备正常使用的影响，LED显示单元应有可靠的除湿手段，可在任意时刻来进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求，通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求； 7、小间距LED显示屏具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护； 8、采用HUB、接收卡一体化设计，具备HDMI 2.0接口，集成主控板卡和 HUB 数据板； 9、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节。 10、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 7 | P2.5室内LED全彩屏3 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤2.5mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于6.4m*2.56m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、需具备有效的LED蓝光隔离手段：①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤1.78E-02W/(㎡.sr.nm)； 3、依据 GB/T 20145-2006 标准要求，LED 显示屏辐亮度≤100W·m-2·sr-1，判定级别为 RG0无危害级，LED 屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求； 4、为避免潮湿气候环境对显示屏设备正常使用的影响，LED显示单元应有可靠的除湿手段，可在任意时刻来进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求，通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求； 7、小间距LED显示屏具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护； 8、采用HUB、接收卡一体化设计，具备HDMI 2.0接口，集成主控板卡和 HUB 数据板； 9、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节。 10、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 8 | P1.86室内LED全彩屏4 | 1、LED像素结构：LED发光管采用金线封装三合一表贴；像素间距：≤1.86mm；需采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护。尺寸不小于4.48m*2.56m；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、白平衡亮度：≥500cd/㎡；视角：≥140°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥5000：1；换帧频率：≥60 Hz；平整度：≤0.5mm；灰度等级≥16bit；峰值功耗≤400W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象； 3、LED显示屏通过GB/T 20145-2006蓝光危害测试； 4、LED模块通过V-0级材料的可燃性试验； 5、产品的光生物安全应符合无危险类的基础灯在IEC62471:2006/EN62471:2008GB/T20145-2006标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害，不低于以下要求：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（Es）,在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA）,在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（Lb）,在10s内不造成对视网膜热危害（LR）,在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 6、显示屏通过GB/T16442.3-2014紫外老化试验； 7、防止辐射污染与安全，显示屏需通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5；显示屏通过BS476-7：1997火势蔓延的试验，达到3级标准； 8、支持无线接插件浮动连接件接插方式，磁吸设计，多向定位精度调节设计，箱体支持 6 个方向的精度调节； 9、依据标准对外界机械碰撞的防护等级的测试方法及测试器具，摆锤重量 5kg,跌落高度 400mm,冲击能量20J,在样品表面选 5 个点，每个点冲击 1 次，显示屏箱体表面通过IK10 碰撞防护等级要求，表面无损坏，通电后可以正常显示； 10、LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。 11、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 9 | 视频处理器1 | 1、支持不少于2画面；带载≥1040万、横向≥8192、纵向≥4320； 2、输入:≥2*HDMI输入，2*DP1.2输入； 3、输出:≥16x网口，1xHDMI预监 4、设备支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏； |
| 10 | 视频处理器2 | 1、支持不少于三画面；带载≥650万、横向≥10240、纵向≥8192； 2、输入：≥2×HDMI1.4、1×DVI、1×Audio ； 3、输出：≥1×SDI Loop、1×HDMI预监，1×Audio，网口×10； 4、支持一键缩放，支持OSD。 |
| 11 | 视频处理器3 | 1、支持不少于2画面；带载≥1040万、横向≥8192、纵向≥4320； 2、输入:≥2*HDMI输入，2*DP1.2输入； 3、输出:≥16x网口， 1xHDMI预监； 4、设备支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延，支持3个以上火情检测传感器； |
| 12 | 视频处理器4 | 1、支持不少于三画面；带载≥390万、横向≥4096、纵向≥4096； 2、输入:≥1xVGA、1xDVI、2xHDMI； 3、输出:≥6x网口。 |
| 13 | 视频处理器5 | 1、支持不少于三画面；带载≥350万、横向≥4096、纵向≥4096； 2、输入:≥1xVGA、1xDVI、2xHDMI； 3、输出:≥6x网口。 |
| 14 | 异步控制盒 | 配套会标屏使用，不少于1网口、1*U盘接口，不低于128M存储内存。 |
| 15 | LED集成管理控制系统软件 | 1、支持直观的拖放界面和可视化工具轻松创建演示内容； 2、播放列表支持循环播放视频，图片，音频等；支持远程更新播放内容； 3、支持后台实时查看播放内容；系统服务架构可具备可扩充性。 |
| 16 | 配电箱1 | 1、类型：≥70KW配电柜； 2、输出电压：220V； 3、输出回路：≥3个单向回路。 4、具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； 5、具有根据环境管理系统的信息回馈，启动和关闭整个显示系统；柜门各功能单元门的开启应大于90°；保护接地端子和可触及金属外壳之间施加32A电流，持续2min，测得的阻值不应大于0.1Ω； 6、对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8kv的放电电压，每次试电正负极性放电次数不大于10次。 |
| 17 | 配电箱2 | 1、类型：≥20KW配电柜； 2、控制：PLC控制器，网络远程控制； 3、元器件：断路器、接触器； 4、输入电压：380V； 5、输出电压：220V； 6、输出回路：≥3个单向回路； 7、具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件。 |
| 18 | 配电箱3 | 1、功率：≥15KW配电柜； 2、控制：PLC控制器，网络远程控制； 3、元器件：断路器、接触器； 4、输入电压：380V； 5、输出电压：220V； 6、输出回路：≥3个单向回路； 7、具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件。 |
| 19 | 屏体框架及包边1 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于58.99㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 20 | 屏体框架及包边2 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于18.44㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 21 | 屏体框架及包边3 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于8.51㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 22 | 屏体框架及包边4 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于19.36㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 23 | 屏体框架及包边5 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于27.04㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 24 | 屏体框架及包边6 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于18.44㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 25 | 屏体框架及包边7 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于16.39㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 26 | 屏体框架及包边8 | 1、安装框架采用Q235B标准40mm*40mm及以上镀锌方管或铝型材结构；尺寸不小于11.47㎡； 2、屏体主结构框架采用镀锌钢管制作或铝型材结构，防腐防锈处理，不锈钢包边,包边宽度3至6公分； 3、主框架需满足产品安装和安全要求。 |
| 27 | 通讯电缆及配件 | 1、室内LED屏所用强供电及通信线缆； 2、供电采用国标三相五线制线缆； 3、通信采用不低于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准六类网线。 |
| 28 | 视频会议终端 | 1、采用分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构； 2、采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片； 3、支持不少于ITU-T H.323、IETF SIP协议； 4、支持不少于H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议； 5、支持不低于4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率； 6、支持不少于H.239和BFCP双流协议； 7、支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到不低于4K30fps； 8、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口，支持IPv4和IPv6双协议栈； 9、支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传。 |
| 29 | 视频会议摄像机 | 1、支持≥1/2.5英寸CMOS成像芯片，≥851万像素，支持WDR图像数字宽动态功能； 2、支持不少于1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式； 3、支持≥2路高清视频输出接口； 4、支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 |
| 30 | 55寸返看屏 | 屏幕尺寸≥55英寸，分辨率≥3840*2160，配备HDMI接口。 |
| 31 | 返看屏移动架 | 55寸返看屏移动架，采用SPCC加粗加厚冷轧钢板，承重不小于100KG，5档高度调节。 |
| 32 | 65寸辅助屏 | 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840*2160，配备HDMI接口。 |
| 33 | 辅助屏吊架 | 65寸辅助屏吊架，伸缩长度可调节，总长度不低于1.5M，上下倾角-5°-15°可调，承重大于50kg。 |
| 34 | 55寸拼接屏 | 双边拼缝：≤1.8mm；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥500cd/m2；输入接口：≥HDMI*1。 |
| 35 | 55寸拼接屏液压支架 | 55寸拼接屏液压支架；SPCC冷轧钢，承重≥50KG。 |
| 36 | 55寸立卧式控制终端 | 不小于55寸立卧式控制终端，分辨率≥1920*1080，电容触摸屏，触摸响应时间≤5毫秒，内置系统操作模块。 |
| 37 | 有线键鼠 | 有线键鼠套装，USB接口，全尺寸键盘，光学鼠标。 |
| 38 | 46寸拼接屏 | 双边拼缝：≤0.88mm；分辨率：≥1920*1080；输入接口：≥HDMI*1。 |
| 39 | 高清解码器 | 支持不少于SVAC/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码；支持单屏不低于36画面分割；支持多屏融合拼接；支持预案轮巡；支持不少于9路HDMI输出。 |
| 40 | 46寸拼接屏液压支架 | 46寸拼接屏液压支架；SPCC冷轧钢，承重≥50KG。 |
| 41 | 数字媒体发布系统 | 1、主控端：具有权限管理、审批及非审批流程权限、布局管理、节目管理、终端管理等功能，系统支持不同种类的终端的统一管理和集中控制，不同终端可播放不同内容，包括远程界面监控、开关机、音量调节、开关屏设置、远程重启等，同时可以查看终端的存储区占用率、终端设备日志，支持定时发送功能，节目发送完毕后支持查看下载进度； 2、系统支持终端资源的离线化播放，即除了需要实时更新的显示信息需与后台交互查询后获得，其余资源均本地化存储，保证即使下次开机断网，也可以正常展现已保留的数据内容； 3、每个屏幕可以根据客户需要任意划分，划分的每个分屏区域里可以混合播放各种格式的多媒体文件（包括视频、图片、PPT、文字等）； 4、具有多种播放时间控制设置，播放列表可设定多个媒体内容的播放时间次序，可定时播放、指定时间播放、随时插播、指定年月日时分秒播放、空闲播放、手动触发播放、传感器自动触发播放、循环播放、优先播放、计次播放、延时播放”等，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理； 5、可支持多种显示终端,可以将LED等显示设备通过该信息发布系统进行统一集中管理和播放，支持异型LED屏的显示； 6、可以通过各种通讯方式将数据发送到屏幕上，并且不需要一直在线，数据发送完毕后，媒体信息可以在播放显示端脱机显示，对带宽占用有限； 7、远程检测功能：管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，可以在管理端实时查看播放端的播放内容及实时的播放画面； 8、远程指令和操作：管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，可以在管理端实时查看播放端的播放内容及实时的播放画面，管理端可以通过网络控制显示端终端定时和随时的远程开机、关机、重启、定时开机、定时关机、远程控制、远程桌面接管等操作，可以通过主控端对各显示终端进行过期播放文件的清空管理，以保证显示端的存储空间； 9、支持移动设备终端（手机端、平板电脑等）对终端进行重启，开关机，控制终端音量大小，清理终端节目与素材，发送终端时间同步。可对接各种终端； 10、与学校基础数据平台（pc端及移动端）进行对接（采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章）。 |
| 42 | 信息发布许可 | 信息发布显示端授权许可。 |
| 43 | 22寸信息发布屏 | 1、显示尺寸：≥22寸； 2、显示比例：16:9； 3、分辨率：≥1920(H)x1080(V) ； 4、平均亮度：≥350cd/㎡ ； 5、对比度：≥3000:1； 6、使用寿命：≥60000小时； 7、内置媒体播放器：≥四核处理器，4G内存，64G固态存储 内置音响； 8、支持远程开关机，远程网络唤醒，给电自动开机。 |
| 44 | 32寸信息发布屏 | 1、显示尺寸：≥32寸； 2、显示比例：16:9； 3、分辨率：≥1920(H)x1080(V) ； 4、平均亮度：≥350cd/㎡ ； 5、对比度：≥3000:1； 6、使用寿命：≥60000小时； 7、内置媒体播放器：≥四核处理器，4G内存，64G固态存储 内置音响； 8、支持远程开关机，远程网络唤醒，给电自动开机。 |
| 45 | 55寸信息发布屏 | 1、显示尺寸：≥55寸； 2、显示比例：16:9； 3、分辨率：≥1920(H)x1080(V) ； 4、平均亮度：≥350cd/㎡ ； 5、对比度：≥3000:1； 6、使用寿命：≥60000小时； 7、内置媒体播放器：≥四核处理器，4G内存，64G固态存储 内置音响； 8、支持远程开关机，远程网络唤醒，给电自动开机。 |
| 46 | P4户外LED全彩屏1 | 1、物理点间距：≤4mm，屏体显示净面积尺寸不小于：长6.72米*高3.84米；封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），封装工艺：铜支架纯金线封装（金含量纯度在99.9%以上）；白平衡亮度：≥5500cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz，摄像和拍照时没有“水波纹”现像，恒流驱动1/10扫描；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、色温：800K—11000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.007%，防护等级：≥IP65； 3.平整度和拼缝间隙≤0.1mm； 峰值功耗≤710W/m²；平均功耗≤350W/m²； 4、交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5、显示屏控制系统，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率，可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。接收卡之间网络跳线采用六类成品线； 6、配套室外全防水箱体，冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm； 7、满足光生物安全性检测，不低于以下要求：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，在 10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 8、可直接通过扫描LED全彩屏设备上的二维码进行巡检或报修，将相应数据推送至管理后台，维修人员可直接通过报修单获取设备故障信息；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；对于维修任务，后台有实时记录（客户提交报修单、报修时间、指定维修员、设备维修状态等）；对于巡检任务，后台有实时记录（巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等）； ▲9、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。（签订合同时提供具有CMA标识的所投产品检测报告） |
| 47 | P4户外LED全彩屏2 | 1、物理点间距：≤4mm，屏体显示净面积尺寸不小于：长6.72米*高3.84米；封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），封装工艺：铜支架纯金线封装（金含量纯度在99.9%以上）；白平衡亮度：≥5500cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz，摄像和拍照时没有“水波纹”现像，恒流驱动1/10扫描；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、色温：800K—11000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.007%，防护等级：≥IP65； 3.平整度和拼缝间隙≤0.1mm； 峰值功耗≤710W/m²；平均功耗≤350W/m²； 4、交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5、显示屏控制系统，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率，可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。接收卡之间网络跳线采用六类成品线； 6、配套室外全防水箱体，冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm； 7、满足光生物安全性检测，不低于以下要求：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，在 10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 8、可直接通过扫描LED全彩屏设备上的二维码进行巡检或报修，将相应数据推送至管理后台，维修人员可直接通过报修单获取设备故障信息；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；对于维修任务，后台有实时记录（客户提交报修单、报修时间、指定维修员、设备维修状态等）；对于巡检任务，后台有实时记录（巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等）； 9、可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，并且可同时控制多个屏； 10、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 48 | P4户外LED全彩屏3 | 1、物理点间距：≤4mm，屏体显示净面积尺寸不小于：长10.24米*高*5.76m米；封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），封装工艺：铜支架纯金线封装（金含量纯度在99.9%以上）；白平衡亮度：≥5500cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz，摄像和拍照时没有“水波纹”现像，恒流驱动1/10扫描；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、色温：800K—11000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.007%，防护等级：≥IP65； 3.平整度和拼缝间隙≤0.1mm； 峰值功耗≤710W/m²；平均功耗≤350W/m²； 4、交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5、显示屏控制系统，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率，可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。接收卡之间网络跳线采用六类成品线； 6、配套室外全防水箱体，冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm； 7、满足光生物安全性检测，不低于以下要求：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，在 10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 8、可直接通过扫描LED全彩屏设备上的二维码进行巡检或报修，将相应数据推送至管理后台，维修人员可直接通过报修单获取设备故障信息；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；对于维修任务，后台有实时记录（客户提交报修单、报修时间、指定维修员、设备维修状态等）；对于巡检任务，后台有实时记录（巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等）； 9、可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，并且可同时控制多个屏； 10、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 49 | P4户外LED全彩屏4 | 1、物理点间距：≤4mm，屏体显示净面积尺寸不小于：长8米*高*4.48米；封装方式：不低于SMD1921（1R1G1B），封装工艺：铜支架纯金线封装（金含量纯度在99.9%以上）；白平衡亮度：≥5500cd/㎡；刷新频率：≥3840Hz，摄像和拍照时没有“水波纹”现像，恒流驱动1/10扫描；(签订合同时提供相应证明材料，如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告) 2、色温：800K—11000K连续可调，均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性：（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60帧/秒，工作温度-20℃～+50℃；像素失控点为0.007%，防护等级：≥IP65； 3.平整度和拼缝间隙≤0.1mm； 峰值功耗≤710W/m²；平均功耗≤350W/m²； 4、交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线； 5、显示屏控制系统，支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率，可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。接收卡之间网络跳线采用六类成品线； 6、配套室外全防水箱体，冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm； 7、满足光生物安全性检测，不低于以下要求：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，在 10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 8、可直接通过扫描LED全彩屏设备上的二维码进行巡检或报修，将相应数据推送至管理后台，维修人员可直接通过报修单获取设备故障信息；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；对于维修任务，后台有实时记录（客户提交报修单、报修时间、指定维修员、设备维修状态等）；对于巡检任务，后台有实时记录（巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等）； 9、可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能，并且可同时控制多个屏； 10、平均无故障时间能达到：平均无故障运行MTBFm1大于10万小时。 |
| 50 | 视频处理器6 | 1、支持多路输入接口，至少包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA； 2、支持插入U盘播放视频及图片； 3、设备前面板配备LCD 显示屏，可观察网口的通讯状态，屏幕大小及信号源状态等信息； 4、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节； 5、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正； 6、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置； 7、支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用； 8、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 |
| 51 | 视频处理器7 | 1、支持多路输入接口，至少包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.4； 2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示； 3、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步； 4、视频输出最大带载不低于 650 万像素，不低于10240*8192； 5、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正； 6、支持创建不少于10 个用户场景作为模板保存。 |
| 52 | 控制软件 | ▲1、具备C/S和B/S架构,提供多语言版本，可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作，支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） ▲2、具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） 3、支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等； 4、支持单窗口信号切换;支持信号通道模糊搜索，支持展示所有设备信号源通道，支持将输入源保存至收藏夹进行管理； 5、支持拖动信号源至场景进行播放，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等参数，支持信号预监,可在播放信号源内容之前进行预查看； 6、支持一键将本地电脑桌面投放到大屏上显示,支持屏幕、网页、窗口类型投屏； 7、支持大屏预编辑,可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示,调整完毕后可一键同步布局配置至大屏； 8、支持电视墙叠加字幕的管理和显示,字幕可设置高度、宽度、背景颜色、字体类型、字体颜色、字体大小、透明度、字间距、对齐方式、滚动方式、滚动速度;支持在移动端移动或删除虚拟LED； 9、支持对电脑桌面映像实时预览,并可反向控制桌面实现远程控制； 10、支持实时查看大屏显示的内容,可远程控制可视化界面、AR全景界面、VR网页端界面等； 11、支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制； 12、支持电视墙视频画面数字变倍,可对电视墙画面进行裁剪显示； 13、支持在移动端进行内容播放控制,可进行PPT上一页、下一页等操作,可控制正在播放视频的进度,开始、暂停、停止播放，支持在移动端同步WEB端平台内容,可切换大屏中显示的网页、视频、图片等； 14、可设置对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，统一配置配电箱控制时,支持大屏系统一键开关机,并可设置定时开关机； 15、支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项，可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式； ▲16、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中,每种类型窗口可添加多个文件,可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） - 无需其他配置工具，直接在软件设置界面，可通过拖拽组件的方式自定义布局，支持不少于18个功能组件可选，同时支持不少于6个组件进行叠加组合，支持保存为新的布局名称，支持多个布局切换； - 可根据用户使用习惯来切换左手模式和右手模式，改变信号源列表的位置，也可设置信号列表隐藏及宽度大小； - 信号列表中的信号支持模糊搜索，并可实时预览画面，可设置信号的展示顺序； - 支持在软件界面控制打开可视化数据网页，在演示讲解时，通过平板可直接进行回显和反控，包括数据可视化界面中中不同二级菜单的点击切换，地图的放大，旋转，移动以及文字的输入； - 可视化软件在投屏时支持实时模式和预编辑模式，实时模式下，对大屏画面进行切换可以实时的同步；预编辑模式下，支持在可视化软件上先对大屏需要显示的画面进行编排，编辑时，大屏画面显示不受影响，编辑完成后，可一键同步至大屏； - 、支持调整画面的编码方式（CPU编码、GPU编码）、压缩方式（H264、H265）以及编码格式（YUV420、YUV444）； - 支持对不同文件类型进行窗口采集，支持word、图片、视频、excel、txt、pdf、ppt、网页等不同的应用类型，可同时采集≥8个任务窗口； - 支持查看每个窗口采集画面的实时信息，包括帧序号、采集耗时、编码耗时、调度耗时、发送耗时、以及总耗时信息； - 支持在软件界面对桌面操作进行录像操作，可以直接打开录像文件进行查看； - 支持局部采集，用户可根据需要自定义区域进行采集投屏显示； - 支持可视化软件远程控制电脑桌面的功能，可视化软件在将画面投屏后，可直接在界面上进入远程控制模式，可以对投屏的电脑进行远程控制； - 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制LED设备，支持单台和批量操作，支持大屏开关、无人熄屏开关、大屏防火开关、亮度调节、OSD字幕、除湿开关，同时支持预案切换、信号源切换功能； |
| 53 | 配电箱4 | 1、PLC控制方式，功率≥30KW，含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 2、具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 3、在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 54 | 配电箱5 | 1、PLC控制方式，功率≥60KW，含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 2、具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 3、在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 55 | 配电箱6 | 1、PLC控制方式，功率≥40KW，含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等； 2、具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能； 3、在控制电脑端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 56 | 屏体框架及包边9 | 定制钢结构，面积不小于28.81㎡。屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，包边宽度满足现场及使用单位需求，安装结构满足现场实际使用情况。根据现场实际环境情况配置合适的散热通风设备。 |
| 57 | 屏体框架及包边10 | 定制钢结构，面积不小于58.99㎡。屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，包边宽度满足现场及使用单位需求，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。根据现场实际环境情况配置合适的散热通风设备。 |
| 58 | 屏体框架及包边11 | 定制钢结构，面积不小于35.84㎡。屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，包边宽度满足现场及使用单位需求，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。根据现场实际环境情况配置合适的散热通风设备。 |
| 59 | 强弱电线缆 | 1、室外LED屏所用强供电及通信线缆； 2、供电采用国标三相五线制线缆； 3、通信采用不低于ANSI/TIA-568-C.2-2009标准六类网线。 |
| 60 | 高清分布式编解码一体机 | 1、具备接口：≥1路HDMI视频输入,≥1路HDMI视频输出接口，≥1路RJ45接口，≥1路凤凰座音频 IN，≥1路凤凰座音频OUT， ≥1路RS232双向收发串口，≥4路I/O控制接口，≥3个USB接口； 2、更换有故障的分布式节点并应用不会整体重启和黑屏，支持分布式输出节点可选输出画面模式包括：黑屏、no single、输入信号源的最后一帧图像； 3、系统采用去中心化无服务器架构设计，可扩展任意数量节点，所有节点自动均衡备份数据，兼容全平台使用（包括信创产品国产化系统），系统支持权限管理功能，用户数量无上限，支持多用户、用户组权限的设置，不需要单独配置服务器或者分布式主节点作为权限管理系统服务； 4、具有中控编程接口：任意分布式输入输出节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，支持单个分布式节点io触发坐席预案调用功能，不需要第三方环境接口机和中控主机； 5、分布式节点采用一体化设计不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点；任何一个分布式节点可以作为普通输入、普通输出、坐席输入、坐席输出、拼接输出、ipc解码输入等类型使用，无需更换内部芯片或者底层包； 6、支持分布式系统具有画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像； 7、支持系统批注功能，可在视频播放过程中或者ppt播放过程中，对某个细节部分进行批注加以描述，批注样式、颜色、形状等等可自由选择。 |
| 61 | 8口千兆交换机 | 不少于8口10/100/1000M千兆交换机。包转发率≥23.8Mpps，交换容量≥32Gbps。 |
| 62 | 16口千兆交换机 | 不少于16口10/100/1000M千兆交换机，包转发率≥11.9Mpps，交换容量≥16Gbps。 |
| 63 | 高清HDMI矩阵 | 1、嵌入式LINUX操作系统，便于开发和维护，配置不低于4路4K60hz输入，8路4K60hz输出； 2、不少于4个2.5G的RJ45接口、2个万兆光口； 3、支持双主控热备，无感切换，切换过程中上墙画面正常显示不受影响； 4、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠，支持会议模式一键静音； 5、支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 6、支持DP、HDMI、DVI等常见视频信号接入，并编码转发至其他存储设备，最大支持4K@60信号的采集和编码，支持视音频同步解码； 7、支持32MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1080p、720p、D1视频解码； 8、支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准； 9、支持信号多路复制，同一路信号复制路数不少于32路； 10、支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等控制切换； 11、支持可视化运维，自带≥8英寸液晶触摸面板，无需外接显示器可进行设备配置及系统运维，包括查看设备运行状态、设备温度、板卡状态（图形化显示出板卡的形态和插入槽位位置）、接口连接状态、风扇状态、电源状态、修改设备IP、查看设备版本等； 12、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割； 13、支持点对点高清底图显示； 14、支持字幕叠加功能，文字字体、颜色、字符间距、背景色、滚动速度可调节； 15、支持双电源冗余； 16、机箱高度≤8U，具备不少于2 7个板卡插槽，输入输出板卡支持混插，业务卡槽支持适配输入或输出板卡插入识别及使用； ▲17、支持每个通道编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色度，支持复合流编码，音频和视频同步，编码设置页面支持YUV444和YUV420的模式切换，支持主码流、辅码流同步编码；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） ▲18、解码卡单输出口支持36路1080P (200万)，或9路4096×2160 (800万)，或2路8640×3840 (3200万)，或4路8192×2160(1600万)/4000×3000(1200万)，或12路3392×2008(600万)/3072×1728(500万)，或16路2560×1440(400万)，或20路2048×1536(300万)，或72路720P/D1及以下分辨率实时解码信号的解码；（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） ▲19、输出板卡（解码卡）单输出口支持 36 个分辨率为 4096×2160 图层或 36个分辨率为1920×1080 图层输出。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测报告） |
| 64 | 集中管理主机 | 1、接口与控制核心板分离设计，控制核心板采用抽拉式板卡式设计； 2、不少于8路独立可编程红外发射接口，均可进行自由编程，支持红外接收窗接收遥控器红外信号进行红外学习； 3、不少于10路独立可编程RS-232/422/485控制接口，其中不少于4路双向控制接口，不少于6路单向发送控制接口。每个接口波特率支持600-115200； 4、不少于2路独立固定RS-232控制接口，方便接驳触摸屏、本地电脑等控制界面； 5、不少于8路弱电继电器控制接口，开关时间、顺序可编程设置； 6、不少于8路DI输入检测端口，联动功能可编程设置； 7、不少于2路MINI USB可编程接口； 8、前面板内置≥4.3寸可编程液晶触摸屏，可对其进行自定义编程修改； 9、不少于1路RJ45网络控制端口、两路DC12V冗余供电； 10、支持苹果IOS、安卓Android、WindowsCE等操作系统的终端通过无线路由器控制中控； 11、支持多代码的控制，即一键发多行代码（IR红外、RS-485代码、RS-232代码）； 12、支持第三方设备及控制协议，可自行设置多种控制协议和代码； 13、两块核心板可进行故障备份，所有端口电路采用冗余设计，相当于内置两个中控，接口共用，任意时刻只有一路中控起作用，可随时切换到另一路，线路物理完全断开，不会相互影响； 14、可控制矩阵进行窗口拉流、码流切换，预案切换、大屏开关等操作； 15、界面支持自定义设置，支持在界面叠加图片及字符，大小、形状和位置可任意调整。 |
| 65 | 系统控制编程 | 1、同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景； 2、开放式自定义的用户编程界面，支持各种控制接口功能界面编程，操作界面功能简洁美观，方便操作，控制软件运行操作无延时、无卡顿，无崩溃等现象； 3、支持中控软件查询当前设备状态，软件操作响应时间≤5ms； 4、软件支持在中标麒麟等国产系统上安装使用;软件对计算机CPU占有率≤5%,占用内存≤10%。 |
| 66 | 8路继电器 | 1、电源控制器采用一进一出模式不低于8路，单路输出负载最大支持16A，8路总负载不低于24000W； 2、采用过零切换技术，可保障负载和主机安全可靠，保护继电器触点； 3、支持≥8路I/O控制接口，可以联动消防通道控制继电器开关动作； 4、支持网络LAN、NET、RS-232和I/O多种控制接口控制每一路电源的开关； 5、支持网络和串口支持采集每一路电能参数并反馈到控制触摸屏端显示。 |
| 67 | 智能电源管理器 | 1、提供不少于8路电源时序开关通道，单通道的电流不低于10A，单通道总输入电流容量不低于38A； 2、支持用电安全管理与监测，支持电流、电压、温度监测，能够检测接入设备的电流、功率、能耗、温度等参数，并实时同步到服务器,带漏电、过压、欠压、过流和过载检测，出现这些用电安全问题时自动切断电路； 3、提供232及RJ45网络输入接口，或连接中控系统，对输出通道进行时序全开和全关操作的时序开关功能； 4、通过面板按键，对输出通道进行时序全开和全关操作的时序开关操作； 5、提供相邻端口互锁功能； 6、多个设备支持级联，实现多个设备间时序开关功能。 |
| 68 | 移动控制终端 | 不小于10.2英寸分辨率 2160×1620，多点触控,电容式触摸屏。 |
| 69 | 无线路由器 | 不低于5G双频全千兆，触摸屏与控制系统建立通讯连接。 |
| 70 | 无线投屏 | 1、全面支持不少于AirPlay、Miracast、WiDi、GoogleCast 四大原生无线传输协议； 2、支持 不低于4K 高清视频输出并向下兼容，支持不少于4路画面同时显示； 3、支持通用视频格式，支持多种分辨率，不少于720P@60Hz，1080P@60Hz，4K@30Hz； 4、无线模块：不少于802.11 a/g/n/ac；2.4GHz／5GHz双波段（自适应至最佳信道）。 |
| 71 | 墙面控制面板 | 1、采用不低于四核64位ARM Cortex-A35高性能处理器，主频≥1.5GHz，板载1GB RAM，8GB Flash闪存； 2、不小于9英寸IPS屏幕，最高分辨率：≥1024x600，最多支持不少于5点电容触摸。宽高比：16:9； 3、通过以有线网络与中控主机进行通信，可实现对中控主机的控制操作和反馈信息的显示； 4、内置麦克风、扬声器，支持拾音和声音外放； 5、支持多台触摸屏同时控制，而且触摸屏所有控制页面的按键和状态完全一致，主屏幕在跳页主页或者子页的同时，其余触摸屏状态实时同步； 6、支持双机热备份，内置双中控ip地址，可实时检测主中控机与备份中控机的工作状态。 |
| 72 | 数字会议系统主机 | 1、符合IEC60914国际标准，高性能工业级嵌入式处理器，系统稳定，速度快； 2、数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，专用六芯带屏蔽线传输距离不小于240米； 3、内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声级，有效防止啸叫； 4、采用6芯DIN带屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份； 5、不小于4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux系统，中文操作界面； 6、可触摸设置会议模式、系统音量调节、话简管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和倒计时设置以及茶水服务功能等（后台软件）； 7、会议模式:自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 8、支持不少于1组光纤音频接口，具有2x50W功放模块，可直接外接音箱使用（选配）； 9、不少于1路5V消防联动警报接口，此接口为扩展接口，可用于消防警报连接端口； 10、具有USB录音功能，可对会议进行录音，具有系统监听功能，调试更方便； 11、内置表决功能，具有签到、表决、选举、评分、响应的数据管理功能； 12、系统主机内置4进1出高清摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪； 13、不少于1路扩展RS232端口支持混合切换矩阵，视频自动切换可扩展至128路，单机支持不少于512个摄像机位置自动跟踪控制点； 14、支持两种摄像球协议(Pelco-D波特率9600、VISCA波特率9600)，支持三种摄像机控制接口(RS232、RS422和RS485)； 15、支持48kH音频采样频率，通道频率响应可达20HZ-16KHZ； 16、主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 17、具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议； 18、具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障； 19、系统可接入其它电容表克风或动圈寿克风，为用户提供更多选择； 20、4路话筒输出六芯单元每路可接驳不少于30个会议发言单元，单台主机可接驳不少于120个会议单元。4路话简输出网线单元每个接口可接驳不少于15个会议发言单元，单台主机可接驳不少于60个会议单元(可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量); 21、级联多台扩展主机可挂载不少于255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议； 22、具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护； 23、系统具备自动检测功能，可检测在线主席单元、VIP单元、代表单元数量，系统运行状态一目了然； 24、中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令； 25、配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 26、配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议。 |
| 73 | 数字会议系统主席单元 | 1、采用先进、稳定的芯片，DSP数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2、采用锌铝合金话筒杆，内置14毫米高保真镀金电容式拾音头，支持拾音头阵列技术； 3、独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 4、咪杆采用高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5、高灵敏度设计，有效拾音距离不小于80cm； 6、采用触摸式话筒开关和触屏式触摸开关双重设计，开关时无机械按键声，使用寿命长； 7、全锌铝合金面板内嵌触控玻璃面板，配备≥4.1"高清IPS触控屏，可显示单位LOGO、发言时间、在线申请会议茶水服务、时钟、日期等信息； 8、具备发言计时功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 9、高保真无损音频传输技术，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达60Hz-18KHz。 |
| 74 | 数字会议系统代表单元 | 1、采用先进、稳定的芯片，DSP数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2、采用锌铝合金话筒杆，内置14毫米高保真镀金电容式拾音头，支持拾音头阵列技术； 3、独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 4、咪杆采用高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5、高灵敏度设计，有效拾音距离不小于80cm； 6、采用触摸式话筒开关和触屏式触摸开关双重设计，开关时无机械按键声，使用寿命长； 7、全锌铝合金面板内嵌触控玻璃面板，配备≥4.1"高清IPS触控屏，可显示单位LOGO、发言时间、在线申请会议茶水服务、时钟、日期等信息； 8、具备发言计时功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 9、高保真无损音频传输技术，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达60Hz-18KHz； 10、咪管具有指示灯，发言状态常亮、编号状态时为闪烁； 11、具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 12、单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围； 13、具有6芯T型线手拉手连接，支持环形回路备份连接； 14、“总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 15、支持数量限制、八种会议模式:自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 16、发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开。 |
| 75 | 6芯20米延长电缆 | 1、用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2、具备6P-DIN公头×1、母头×1；不少于20米。 |
| 76 | 12路调音台 | 1、不少于6个话筒/12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声）,2编组母线+1立体声母线,2AUX； 2、单旋钮压缩器； 3、+48V幻象供电。 |
| 77 | 16路调音台 | - 不少于10个话筒/16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声）,4编组母线+1立体声母线,4AUX； - 2、单旋钮压缩器； 3、+48V幻象供电。 |
| 78 | 数字音频处理器 | 1、可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成； 2、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 3、全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能； 4、内置双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠； 5、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 6、不少于8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 7、不少于8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 8、面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 9、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 11、输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 12、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 13、具有专业音频处理模块，如5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准压缩及限幅器，高灵敏扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 |
| 79 | 反馈抑制器 | 1、≥2寸液晶真彩显示，中英文可选； 2、24BIT高性能A/D及D/A转换； 3、双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点； 4、自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质； 5、个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式； 6、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 7、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8、每通道增益-80dB到0dB； 9、本机设有移频工作模式，配合陷波器使用； 10、面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 |
| 80 | 线性音柱音箱 | 1、系统类型：不低于8单元密闭式全频箱，8x4"全频驱动器； 2、额定功率：不低于300W，最大功率：不低于600W，峰值功率：不低于1200W； 3、标称灵敏度（1W@1m）：不低于102dB； 4、最大连续声压级：不低于127dB@300W(130dB@600W)； 5、频率范围（-6dB）：不低于100Hz—20KHz； 6、标称指向性(-6dB)：不少于H100°×V30°； 7、分频模式：被动式。 |
| 81 | 吸顶音箱 | 1、系统类型：不低于2单元2分频倒相式； 2、换能器配置：不低于1英寸丝膜球顶高音单元，6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元； 3、额定功率：不低于40W，最大功率：不低于80W，峰值功率：不低于160W； 4、标称灵敏度（1W@1m）：不低于84dB； 5、最大连续声压级：不低于103dB； 6、频响范围（-6dB）：不低于65Hz~20kHz； 7、指向特性(-6dB)：不少于90°H×90°V； 8、分频模式：被动式。 |
| 82 | 双通道专业功放 | 1、额定功率：不低于8Ω立体声600W×2，4Ω立体声1050W×2，桥接8Ω 1950W×1； 2、总谐波失真：<0.1%； 3、频率响应：不少于20Hz-20kHz； 4、信噪比：≥100dB(A计权）； 5、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择； 6、输入阻抗：不低于20KΩ平衡/ 10KΩ非平衡； 7、阻尼系数：≥ 300(1kHz,8Ω)； 8、电压增益：不低于30dB； 9、动态范围：＞90dB； 10、转换速率：不低于25V/us； 11、接地悬浮开关：输入座接地脚接地和悬浮控制。 |
| 83 | 全频音箱 | 1、系统类型：不低于15英寸，2分频低频反射式； 2、额定功率：不低于400W，最大功率：不低于800W，峰值功率：不低于1600W； 3、标称灵敏度（1W@1m）：不低于98dB； 4、最大声压级（Pmax@1m）：不低于124dB@400w(127dB@800w)； 5、频率范围(-10dB)：不低于52Hz-20KHz； 6、频率响应(±3dB)：不低于65Hz-20KH； 7、标称指向性（-6dB）：不少于70°H×100°V； 8、换能器配置：不低于低频驱动器15″×1，高频驱动器1.7″×1。 |
| 84 | 双通道专业功放 | 1、额定功率：不低于8Ω立体声800W×2，4Ω立体声1300W×2，桥接8Ω 2600W×1； 2、总谐波失真：<0.1%； 3、频率响应：不低于20Hz-20kHz； 4、信噪比：>100dB； 5、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择； 6、输入阻抗：不低于20K/10K； 7、阻尼系数：≥300@8Ω； 8、电压增益：不低于30dB； 9、动态范围：＞90dB； 10、转换速率：不低于25V/us。 |
| 85 | 无线手持话筒 | 1、一拖二真分集四天线无线麦克风，使用距离≥200米； 2、工作频率:650-820MHz； 3、采用微电脑CPU控制； 4、PLL锁相环频率合成技术，红外线对频； 5、不少于200个频道自由选择，液晶数字显示； 6、频率稳定度：不低于±0.002%； 7、FM最大调制频率偏: 不低于±45KHz； 8、智能电池欠压预警显示； 9、杂讯锁定静噪控制，音码导航锁定静噪控制； 10、动态音频压缩及自动电平控制电路； 11、使用2节AA电池，可连续使用≥7小时。 |
| 86 | 无线头戴话筒 | 1、一拖二真分集四天线无线麦克风，使用距离≥200米； 2、工作频率:650-820MHz； 3、采用微电脑CPU控制； 4、PLL锁相环频率合成技术，红外线对频； 5、不少于200个频道自由选择，液晶数字显示； 6、频率稳定度：不低于±0.002%； 7、FM最大调制频率偏: 不低于±45KHz； 8、智能电池欠压预警显示。 |
| 87 | 无线天线分配器 | 1、支持多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性； 2、支持提供不少于4组电源输出； 3、输入/出阻抗：不低于50Ω； 4、频带范围：500-900MHz； 5、输入/出增益：不低于0dB（频段中心）； 6、输出端绝缘度：不低于20dB； 7、增益：不低于13dBm； 8、频宽:不低于400MHz。 |
| 88 | 无线话筒天线 | 1、UHF对数周期偶极子无源天线； 2、频率响应：少于440-900MHz，适用所有U段无线系统； 3、增益不低于6dB； 4、阻抗不低于50欧姆； 5、指向性：不低于椭圆指向90°； 6、指向极性：垂直。 |
| 89 | 50Ω同轴电缆 | 50Ω同轴电缆不低于30米，用于无线话筒天线延长使用，750MHz频率下，每100米约衰减不大于20dB。 |
| 90 | 桌面话筒架 | ABS管体，加重圆盘底座；高度调节可调节15-31cm左右；防滑软塑麦夹，兼容大多数手持麦克风；话筒角度可调节至最大180°。 |
| 91 | 音箱架 | 1、分体式设计，自由调节； 2、挂架中心能穿过音箱线； 3、可左右上下调节角度 ，架子厚重扎实，稳定性强，承重≥20KG。 |
| 92 | 8路电源时序器 | 1、工作电压：单相AC220V(±20%)； 2、工作频率：50Hz或60Hz； 3、CPU：采用ARM核32位处理器； 4、系统参数显示方式：不低于2×24 LCD蓝色背光液晶显示； 5、电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆； 6、时序通道：不低于8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置； 7、电源输出插座：不少于8路国标10A安全划盖插座，面板不少于两个直通为国标10A安全划盖插座。 |
| 93 | 42U机柜 | 不小于宽600mm深600mm高2000mm，全部选用SPCC冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观；防护等级:IP20。 |
| 94 | 24U机柜 | 不低于宽600深600高1200mm，全部选用SPCC冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观；防护等级:IP20。 |
| 95 | 操作台 | 不小于4联工位，整体尺寸不小于2400*900*750mm；E1级防火台面；底部独立机柜。 |
| 96 | 弧形操作台 | 不小于4联弧形工位，科技感烤漆，LED灯带，整体尺寸不小于2400*900*750mm；E1级防火台面；底部独立机柜。 |
| 97 | 多媒体插座1 | 含电源、HDMI等接口。 |
| 98 | 多媒体插座2 | 含电源、HDMI、音频等接口。 |
| 99 | 多媒体插座3 | 含电源、卡侬头、HDMI、网络接口等接口。 |
| 100 | 系统集成 | 多媒体设备系统连接、调试及所需音视频线材等；培训服务。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（3）技术培训：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。

（4）平台监管要求：

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（5）安全要求：

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（6）人员要求

本项目实施团队人员不少于5人，其中项目经理1人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 35 | 客观分 |
| 2.2 | 软著证书 | 1、“配电箱1”（项目清单16）可通过软件进行相关操作，操作软件具有计算机软件著作权登记证书的，得2分，未提供不得分。（提供计算机软件著作权登记证书电子件） | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 1、所投“视频处理器1”（项目清单9）： 支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏，全部满足要求得1分； 2、所投“视频处理器3”（项目清单11）： 支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延，支持3个以上火情检测传感器，全部满足要求得1分； 3、所投“控制软件”（项目清单52）： 支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制LED设备，支持单台和批量操作，支持大屏开关、无人熄屏开关、大屏防火开关、亮度调节、OSD字幕、除湿开关，同时支持预案切换、信号源切换功能，全部满足要求得1分； 4、所投“高清HDMI矩阵”（项目清单63）： 支持可视化运维，自带≥8英寸液晶触摸面板，无需外接显示器可进行设备配置及系统运维，包括查看设备运行状态、设备温度、板卡状态（图形化显示出板卡的形态和插入槽位位置）、接口连接状态、风扇状态、电源状态、修改设备IP、查看设备版本等，全部满足要求得1分。 备注：（1）投标人提供具有CMA标识的产品检测报告；（2）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“控制软件”（项目清单52）产品视频演示情况综合评分（视频时长总计不超过10分钟）： 一、自定义布局功能： 1、无需其他配置工具，直接在软件设置界面，可通过拖拽组件的方式自定义布局，支持不少于18个功能组件可选，同时支持不少于6个组件进行叠加组合，支持保存为新的布局名称，支持多个布局切换； 2、可根据用户使用习惯来切换左手模式和右手模式，改变信号源列表的位置，也可设置信号列表隐藏及宽度大小； 3、信号列表中的信号支持模糊搜索，并可实时预览画面，可设置信号的展示顺序。 二、可视化网页控制功能： 4、支持在软件界面控制打开可视化数据网页，在演示讲解时，通过平板可直接进行回显和反控，包括数据可视化界面中中不同二级菜单的点击切换，地图的放大，旋转，移动以及文字的输入。 三、电视墙实时和预编辑功能： 5、可视化软件在投屏时支持实时模式和预编辑模式，实时模式下，对大屏画面进行切换可以实时的同步；预编辑模式下，支持在可视化软件上先对大屏需要显示的画面进行编排，编辑时，大屏画面显示不受影响，编辑完成后，可一键同步至大屏。 四、桌面投屏应用功能： 6、支持调整画面的编码方式（CPU编码、GPU编码）、压缩方式（H264、H265）以及编码格式（YUV420、YUV444）； 7、支持对不同文件类型进行窗口采集，支持word、图片、视频、excel、txt、pdf、ppt、网页等不同的应用类型，可同时采集≥8个任务窗口； 8、支持查看每个窗口采集画面的实时信息，包括帧序号、采集耗时、编码耗时、调度耗时、发送耗时、以及总耗时信息； 9、支持在软件界面对桌面操作进行录像操作，可以直接打开录像文件进行查看；支持局部采集，用户可根据需要自定义区域进行采集投屏显示； 10、支持可视化软件远程控制电脑桌面的功能，可视化软件在将画面投屏后，可直接在界面上进入远程控制模式，可以对投屏的电脑进行远程控制。 备注：以上每成功演示一项内容得0.5分，最多得5分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的项目技术方案综合评分，包含1.设备的运输方案；2.设备的安装方案；3.设备的调试方案；4.技术服务指导方案；5.项目交付计划方案；6.各个系统功能及配置说明。以上每项内容逐条阐述： （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含1.项目时间进度安排和项目管理组织架构；2.质量保障措施、术控制措施及安全文明实施措施；3.资源配置方案和沟通协调管理方案；4.档案管理和验收管理。以上每项内容逐条阐述： （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.4 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分，包含:1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。 以上每项内容逐条阐述。 （1）上述方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述方案较完整详细、针对性较强的，得0.5分； （3）上述方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含LED全彩屏产品），每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 2 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有： 投标人拟投入本项目的项目经理具有机电专业二级(含)以上建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书(B证)的，得3分，缺少或不提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

# 备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。