招 标 文 件

项目名称：滨海县市政设施（路灯）改造提升项目

项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0007

采购单位：滨海县住房和城乡建设局

2025年9月

- 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

滨海县市政设施（路灯）改造提升项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年10月14日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2025-0007

2.项目名称：滨海县市政设施（路灯）改造提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币623.51万元

5.最高限价：人民币579.8643万元

6.采购需求：滨海县市政设施（路灯）改造提升项目，具体内容详见第四章采购需求。

7.合同履行及期限：60日历天（合同签订后60个日历天内完成设备供货及安装调试）。

8.免费质保期：本项目免费质保期2年。

9.质量标准：合格。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备有效期内的建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人须具有【机电工程】贰级及以上注册建造师资格，并取得B类安全生产考核合格证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月14日9点00分00秒（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：滨海县住房和城乡建设局

地  址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：江女士

联系手机号码：15895162184

2.采购代理机构信息

名  称：滨海金点子工程项目管理有限公司

地　址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：任女士

联系手机号码：18052980753

联系邮箱：251087110@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：江女士、任女士

手机号码：15895162184、18052980753

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

### 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.3有关费用处理

13.3.1投标人根据现场实际情况、招标人提供的采购清单、技术需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套货物、附件、配件、 技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、包装费、采购费、生产费、检测费、运杂费（含运输费）、 装卸费、保险费、保修费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除设计变更或招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3本项目设定投标报价总价的最高限价为人民币579.8643万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

13.3.4招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：人民币48000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

服务承诺、培训计划、人员安排及其他

（1）投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

（2）投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

（3）投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中的核心产品为 单灯控制器 。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
     29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
     29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照有关法律法规订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等文件要求及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目名称                 相关事项协商一致，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见投标清单。

1.2 型号规格：详见投标清单。

1.3 数量（单位）：详见投标清单。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：       （ 小写￥        元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币       作为本合同的履约保证金。（备注：履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、免费质保期

8.1 免费质保期 2 年。因产品瑕疵造成的财产损失、质量问题等全部由乙方负责。（自供货验收合格之日起计）

九、供货期、供货方式及供货地点

9.1 供货期：60日历天（合同签订后60个日历天内完成设备供货及安装调试）。

9.2 供货方式：现场交付。

9.3 供货地点：招标人指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函）；中标人按招标人要求将货物送到指定地点且经招标人验收全部合格后支付至合同款的70%；移交路灯管护部门且竣工验收合格满一年付至合同款的90%；余下款项待竣工验收合格满二年无质量缺陷，且经审计部门审计后按审计价结清均无息（结算时须提供增值税发票）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

12.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方供货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期供货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能供货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术要求、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期供货的，按乙方逾期供货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 招标文件、投标文件作为合同的组成部分，本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

18.3 合同生效

合同订立时间：    年  月  日

合同订立地点：

本合同双方约定： 双方签字盖章后生效。

双方约定合同份数：本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权委托代表人：        法定代表人或授权委托代表人：

联系电话：                          联系电话：

第四章  采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器 | - 名称：单灯控制器； - 控制器必须与现有的管理平台数据兼容； - 控制器之间采用无线通信技术，无线通信技术指标（无线电发射功率，频谱特性等），需符合《中华人民共和国工业和信息化部公告（2019年第52号）》及其附件中，关于微功率无线电发射设备的技术规范及要求； - 控制器输入电压范围90~380VAC，在线路高低压故障的工况下可持续稳定工作，并及时报警； - ★控制器支持国际通用的0-10V调光接口，配合路灯驱动电源可在灯具额定功率的10%-100%之间无级调整灯具功率（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★控制器具有数据采集功能，需集成独立的数字式电能采集模块。可实时采集灯具运行状态信息：电压、电流、功率、功率因数等参数。电压遥测相对精度≤1VAC，电流遥测相对精度0.1A（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★控制器需具备直观可视的工作状态指示灯，维修人员在不拆解灯具外壳及控制器外壳的条件下，可以通过指示灯察看和判断控制器基本运行状态（例如，是否通电、是否通信正常等）（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★控制器需具备现场无线调试接口；与配套的无线手持调试设备可以在至少100米范围内可靠通信：以方便维修维护人员通过无线方式对单灯控制器实施现场调试及检修；实测有效通信距离不少于150米（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★当控制系统中任一环节发生故障时（服务器故障、通信故障、集中控制器故障或单灯控制器故障），需保证LED灯具可以按照传统的回路控制方式使用，不会影响其基本的道路照明功能。即不将控制策略（开关或调光时间等信息）写入灯具驱动电源或单灯控制器；单灯控制器及单灯集中控制器，在回路断电再次通电后，可以立即恢复执行默认常亮灯状态（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★设备远程控制实时性要求在1秒钟以内。例如，通过远程管理平台（或手机APP）下发开关灯命令，现场灯具要在1秒钟内执行。灯具现场运行状态遥抄（例如功率查询），要求在1分钟内遥抄数据上报至管理平台（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★控制器内集成可更换的过流保护器件（保险丝），确保用电安全；此过流保护器件需做到方便可更换，即如发过流熔断，可在不拆解控制器主体的情况下完成更换，以提升后期维护的便利性（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可以实时检测路面运动车辆及行人（可按需检测，即通过算法参数设置，过滤不需要检测的移动目标或其他干扰目标，以避免灯具“误触发”点亮）。车辆行驶速度80km/h情况下，可以有效识别车辆及其行驶方向；在灯杆高度为8~12米的情况下，传感范围可以有效覆盖2~4个标准车行道宽度（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，在有效识别车辆及行人的基础上，在车辆进入“传感亮灯”区域后，可实现按照行进方向提前亮灯（由暗调亮），提前亮灯盏数不少于10盏，以满足驾驶员观察远方路况需要；传感识别及提前预亮灯的实时性，要在1秒之内，以保证“预亮灯”的及时有效（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可以有效判断移动目标方向，并可以通过软件，远程灵活设置基于行进方向的亮灯模式，以满足不同道路、不同灯杆布局的需求。例如，可以设置“单向触发亮灯”、“双向触发亮灯”、“路口各方向联动亮灯”等（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，可预设存储预亮灯盏数及传感亮灯时长，并可以通过远程管理软件灵活设置和修改，以适应不同道路场景（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - ★控制器集成“动态视觉传感器”，支持定时上报所在路段的车流量信息，例如“每五分钟的通行车辆数量”（投标人须按照本条款规定的功能需求制作演示视频文件，投标时上传视频演示）； - 控制器集成“动态视觉传感器”，应为“免布线”设计，即在灯具以外无需加装其他传感及控制设备，无需布线； - 控制器操作系统能够实现AI视觉识别算法的远程修改和升级，以保证视觉传感器性能在不同应用场景下的可靠性和适应性。用于远程升级的系统固件，可以兼容当地原有的AI智能单灯控制器设备。投标人保证能够及时根据现场及招标人需求，维护、修改、编写、升级上述AI视觉识别算法。 注：上述涉及到的需要演示的内容，演示方式均为上传视频演示。投标人按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 | 套 | 500 |
| 2 | 100W LED智能路灯灯头 | - LED路灯灯头外形同原道路路灯（须经招标人确认），符合国家及江苏省现行相关标准规范； - LED路灯灯头含模组光源、驱动、防坠落装置及一切其他所必备的附件； - LED路灯灯头外壳采用全铝合金灯体＋PC模组透镜，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求； - LED路灯灯头采用模块化结构设计，模块可以实现简易工具维护，能够通过更换模块实现不同的配光组合，并且同规格模组应有不少于5种配光以适应不同路况需求； - 整灯功率：100W，可拆卸模块； - 工作电压：AC190V-260V/50-60Hz； - 光效：≥160Lm／W； - 色温：4000K±100K； - 工作环境：-40℃ - +50℃； - 芯片寿命：＞50000hrs； - 显色指数：≥70； - 防触电等级：1类； - 功率因数：＞0.95； - 色容差：≤5SDCM； - 防护等级：≥IP65； - 电气安全：符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013。 | 盏 | 165 |
| 3 | 200W LED智能路灯灯头 | - LED路灯灯头外形同原道路路灯（须经招标人确认），符合国家及江苏省现行相关标准规范； - LED路灯灯头含模组光源、驱动、防坠落装置及一切其他所必备的附件； - LED路灯灯头外壳采用全铝合金灯体＋PC模组透镜，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求； - LED路灯灯头采用模块化结构设计，模块可以实现简易工具维护，能够通过更换模块实现不同的配光组合，并且同规格模组应有不少于5种配光以适应不同路况需求； - 整灯功率：200W，可拆卸模块； - 工作电压：AC190V-260V/50-60Hz； - 光效：≥160Lm／W； - 色温：4000K±100K； - 工作环境：-40℃ - +50℃； - 芯片寿命：＞50000hrs； - 显色指数：≥70； - 防触电等级：1类； - 功率因数：＞0.95 - 色容差：≤5SDCM； - 防护等级：≥IP65； - 电气安全：符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013。 | 盏 | 588 |
| 4 | 200W LED投光灯 | - 整灯功率：200W，可拆卸模块； - 工作电压：AC190V-260V/50-60Hz； - 工作环境：-40℃ - +50℃； - 芯片寿命：＞50000hrs； - 防触电等级：1类； - 色容差：≤5SDCM； - 防护等级：≥IP65； - 电气安全：符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013； - ★同一型号灯具有效光通量＞30000lm，光效（效能）＞160lm/W，色温4000K±100K，功率因素＞0.95，显色指数＞70，35000h灯具总光通量维持率＞90%（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）。 | 盏 | 12 |
| 5 | 模组光源 | - 1.LED模组（LED模块）可以实现简易工具维护，能够通个更换模块实现不同的配光组合，并且同规格模组应有不少于5种配光以适应不同路况需求； - 2. LED模组（LED模块）应具有调光性能，相关要求符合《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14的规定。； - 3. ★光学性能：LED模组（LED模块）需满足色温4000K±100K，显色指数＞70，色容差＜4，光效＞160lm/W（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 4. ★盐雾测试：LED模组（LED模块）通过盐雾试验，测试时间≥4000小时，且测试后的LED模组（LED模块）的光通维持率≥99%，色漂移≤0.01（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 5. ★LED模组（LED模块）通过IP等级与气密性试验，测试时间≥6000小时，LED模块带电部件上，无水的痕迹，未进水；同时电气强度试验，500V无闪络或击穿（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件章）； - 6. ★耐湿性：LED模组（LED模块）通过耐湿性（连续冷凝法）试验，测试时间≥6000小时，且测试后的LED模组（LED模块）漆膜不起泡、不生锈、不开裂、不剥落（投标时须提供国家建筑材料及装饰装修材料质量检验检测中心检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 7. LED模组（LED模块）应符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145-2006，视网膜蓝光危害曝辐限值LB<100W·m-2·sr-1。 - 8. ★LED模组（LED模块）获得配光、防护性能分级认证整体星级六星级证书（投标时须提供相关证明材料并加盖原厂公章的扫描件）； - 9. ★LED模组（LED模块）通过防尘、防固体异物、防水试验，抽气压力-2kPa，持续8小时后内部无粉尘（投标时须提供国家灯具质量检验检测中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 10. ★LED模组（LED模块）透光率≥105%（投标时须提供国家灯具质量监督检验中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章）； - 11. ★LED模组（LED模块）符合尺寸和电子连接器配合端尺寸要求（投标时须提供国家灯具质量监督检验中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 12. ★LED模组（LED模块）PC透镜通过耐紫外线(UV)试验，测试时间≥6000小时，透光罩无明显损坏（投标时须提供国家灯具质量监督检验中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 13. LED模组（LED模块）对外界的机械碰撞防护达到IK10； - 14. ★灯具光源：LED模组（LED模块）（投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书并加盖原厂公章的扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致）。 | 只 | 2964 |
| 6 | 电源1 | - 名称：LED控制装置； - 型号：AC220V~DC24V，100W，IP65，可调光； - 可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动； - 提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等； - ★在额定电源电压的90%~110%之间的任何电压条件下，安全装置不受影响，没有任何烟雾或易燃气体产生（投标时须提供国家半导体光源产品质量检验检测中心检测报告并加盖原厂公章的扫描件）。 | 只 | 494 |
| 7 | 电源2 | - 名称：LED控制装置； - 型号：AC220V~DC24V，200W，IP65，可调光； - 可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动； - 提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等； - 驱动电源在额定电压±10%范围内应正常工作。 | 只 | 494 |
| 8 | 电源3 | - 名称：LED控制装置； - 型号：AC220V~DC24V，30W，IP65。 | 只 | 40 |
| 9 | 光源更换1 | - 名称：光源定制； - 规格：定制模组式光源，DC24V，定制进口光源罩，透光率优异，引线处灌胶封装，采用防水接插头，IP65，整体功率30W，色温5700K。 | 盏 | 40 |
| 10 | 光源更换2 | - 名称：光源定制； - 规格：定制1.5米光源，DC24V，定制进口光源罩，透光率优异，引线处灌胶封装，采用防水接插头，IP32，整体功率80W，色温5700K。 | 盏 | 145 |
| 11 | 光源更换3 | - 名称：光源定制； - 规格：定制一米光源，DC24V，定制进口光源罩，透光率优异，引线处灌胶封装，采用防水接插头，IP32，整体功率24W，5700K。 | 盏 | 350 |
| 12 | 光源更换4 | - 名称：光源定制； - 规格：AC220V，E27，整体功率30W，色温5700K。 | 盏 | 170 |
| 13 | 光源更换5 | - 名称：光源定制； - 规格：定制2米光源，AC220V，定制进口光源罩，透光率优异，引线处灌胶封装，采用防水接插头，IP32，整体功率100W，色温5700K。 | 盏 | 123 |
| 14 | 光源更换6 | - 名称：光源定制； - 规格：AC220V，E27，整体功率20W，色温5700K。 | 盏 | 100 |
| 15 | 光源及玻璃灯罩更换 | - 名称：光源及玻璃灯罩更换； - 规格：玻璃尺寸155×23×4mm，需钢化，原损坏灯罩拆除； - 光源型号：T5，220V，原损坏光源拆除。 | 盏 | 9 |
| 16 | T5管和熔断器 | - 名称：T5管和熔断器； - 光源型号：T5，220V，14W，原损坏光源拆除； - 熔断器：有填料封闭管式帽型熔断器RT14-20，4A熔芯。 | 盏 | 1 |
| 17 | 变压器 | - 名称：美式箱变； - 规格：美式箱变，型号：ZBW-10/0.4 250KVA，304不锈钢外壳，喷涂国网绿； - 箱变计量设备独立封装，配现场用电服务终端一套。计量电流互感器、表计、终端由当地供电部门安装； - 箱变外壳正面喷涂电力标志，反光型； - 箱变高压室加装除凝霜设备，室内配照明装置； - 计量柜预留计量窗口、负控窗口； - 总计量互感器由供电营销部核定配置参数； - 智能断路器操作电压为AC220V，电动、通讯型，具备远程分合闸功能； - 变压器安装所需的避雷器、基础、配管、导线架设、高压电缆等相关设备，由厂家深化设计后报当地供电部门审核，最终按实计算。 | 台 | 1 |
| 18 | 灯臂 | - 名称：灯臂（与现有路灯保持一致，投标人自行勘察现场）； - 灯杆采用材质其技术参数、性能指标不低于Q235-A、4mm厚、悬臂1.5m； - 工作内容：灯臂制作安装。 | 杆 | 1 |
| 19 | 灯头拆除 | - 工作内容：原太阳能路灯头、电池板拆除 - 按招标人要求放到指定地点（滨海县城范围内） - 报价时综合考虑机械、人员、转运等费用，招标人不再另行支付相关费用。 | 盏 | 44 |
| 20 | 灯罩1 | 定制、PC，壁厚2mm | 盏 | 123 |
| 21 | 灯罩2 | 定制灯罩 | 个 | 350 |
| 22 | 灯罩3 | 定制灯罩 | 个 | 100 |
| 23 | 灯罩4 | 定制、PC，壁厚2mm | 盏 | 145 |
| 24 | 电缆1 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-5x25mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V。 | 米 | 45 |
| 25 | 电缆2 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-4×25+1×16mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V。 | 米 | 875 |
| 26 | 电缆3 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-5×16mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V。 | 米 | 1300 |
| 27 | 电缆4 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-5×10mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V。 | 米 | 50 |
| 28 | 电缆5 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-5×6mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V。 | 米 | 32 |
| 29 | 电缆6 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯VV 0.6/1KV-3×4mm²； - 敷设方式、部位：管道敷设； - 电压（KV）：220/380V； - 路灯接线采用YJV-5x4电缆与回路干线在手孔井内接线，制作T型防水分支接头。 | 米 | 200 |
| 30 | 电缆7 | - 名称：电力电缆； - 规格：铜芯BVV-3×1.5mm²； - 敷设方式、部位：杆内敷设； - 电压（KV）：220/380V； - 路灯接线与回路干线在手孔井内接线，制作T型防水分支接头。 | 米 | 500 |
| 31 | 电缆8 | NA-YJV-3×70mm² | 米 | 20 |
| 32 | 电缆接头制作 | 拆除原接头、重新捆扎制作、做好防水。 | 杆 | 2117 |
| 33 | 顶管 | - 顶管工作方式：牵引力拖拉管； - 管道材质及规格：HDPE75电力管； - 工作内容：管道顶进、管道接口、中继间、工具、管及附属设备安装拆除、机械顶管设备调向、纠偏、监测等全部工作内容。 | 米 | 1405 |
| 34 | 固定接线板 | - 名称：路灯灯杆杆座接线板； - 规格：环氧树脂板L160×W120×δ3mm，4穿线孔-φ9，配M4螺丝； - 材质：RT18-32熔断器3只（含配套熔芯，预留一只）； - 安装形式：螺栓固定； - 工作内容：本体安装。 | 只 | 202 |
| 35 | 检修井 | - 名称：电缆检修井（含井圈、井盖）； - 规格尺寸：500×700×700mm；井砌筑采用MU15（240厚度）砌砖上下两层，井身内壁M10水泥砂浆抹平，抹面层厚20mm； - 工作内容：土方开挖，基础、垫层铺筑，余方弃运至余弃点。 | 座 | 46 |
| 36 | 检修井清理 | - 名称：检修井清理； - 工作内容：人工清除井内淤泥、杂草及其它附着物。 | 座 | 354 |
| 37 | 混凝土井盖 | 650×880×50mm | 块 | 15 |
| 38 | 接地角钢安装 | - 名称：路灯接地极安装； - 材质：热镀锌角钢； - 规格：角钢∠50×50×5×2500 扁钢60×60×5； - 接地电阻小于4欧； - 含接地引线； - 工作内容：接地极（板、桩）制作、安装。 | 杆 | 128 |
| 39 | 配电箱1 | - 名称：路灯计量控制箱； - 规格型号尺寸：900×560×1600mm、304不锈钢箱体、壁厚2mm；含断路器、交流接触器、空开等全部一次回路元件。 | 台 | 2 |
| 40 | 配电箱2 | - 名称：路灯计量控制箱； - 规格型号尺寸：1150×850×500mm、304不锈钢箱体、壁厚2mm；含断路器、交流接触器、空开等全部一次回路元件。 | 台 | 3 |
| 41 | 配电箱3 | 增加交流接触器等器件、增加箱内回路数，投标人须实地查看。 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱拆除安装 | - 名称：配电箱拆除安装； - 按招标人要求拆除原配电箱，同时安装新配电箱，原配电箱运送至招标人指定地点（滨海县城范围内）； - 报价时综合考虑机械、人员、转运等费用，招标人不再另行支付相关费用。 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱基础浇筑 | - 名称：基础浇筑 - 规格：1200×600×300mm - 工作内容：M10#砂浆，标准砖砌筑，内壁1:2.5水泥砂浆抹面15mm厚，预埋管管口封堵，45#中碳钢预埋件，螺纹热镀锌，C25砼，土方开挖及余弃自行考虑至报价中。 | 座 | 3 |
| 44 | 远程监控终端设备 | - 设备可实现回路实时遥控开关控制、定时策略开关等功能； - 远程控制实时性要求，通过远程管理软件（或手机APP）实施开关灯命令，现场灯具要在1秒钟内执行。通过远程管理软件（或手机APP）实施运行状态遥测（例如电压、电流或功率查询），要求在1分钟内遥测数据可有效上报； - ★设备支持按照日期，星期，节假日等模式，全年自动管理开关灯时间（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★为了保证现场维修人员安全，在设备切换到“手动”模式时，设备不能实施远程遥控（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★设备集成光学测距式开箱报警，无需外接其他设备即可实现对配电箱箱门开关状态的检测：检测到箱门状态发生变化，能够在1分钟内上报（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★设备断电报警功能，要求设备断电后，能够在1分钟内上报断电故障（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★设备可连接符合国标DLT645-2007协议电表，实现电能遥测功能扩展（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★支持远程固件升级，可对设备进行程序更新（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - ★设备支持检测交流接触器动作状态，若动作状态不正常，1分钟内发出告警（投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章的扫描件）； - 为了保证现场控制的实时性和一致性，系统安装调试完毕后，在公共移动通信网络（2G、3G、4G或5G）服务稳定的情况下，系统上线率应达到98%或以上。即路灯管理平台下发命令后（数据下行），组内有98%或以上的单灯控制器在1秒之内做出响应。 注：★远程监控终端设备投标时须提供产品原厂针对本项目的原厂授权书及质保承诺书并加盖原厂公章的扫描件，所投产品技术参数证明材料与原厂授权书品牌须保持一致。 | 台 | 17 |
| 45 | 电力系统调试 | 整治完毕后，整体电力系统调试，确保整体运行平稳、安全，符合标准。 | 项 | 1 |
| 46 | 灯杆校正 | - 名称：灯杆校正； - 规格要求：垂直度偏差不大于杆身高度的3‰； - 工作内容：对歪斜灯杆进行校正，包括人工、机械、辅材等全部费用，投标人须实地勘察，综合统一报价，该项报总价，招标人不另行支付费用。 | 项 | 1 |

备注：本次采购设备是基于现有的管理平台，投标人所投单灯控制器、远程监控终端设备必须与现有的管理平台数据兼容。招标人按照招标要求对所采购设备的所有功能及相关技术参数逐一进行兼容性测试。本项目定标后中标结果公告前，中标候选人在接到招标人通知后2个日历天内须完成兼容性测试。测试结果无法达到招标要求或无法与现有系统兼容，将取消其中标候选人资格。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 评分项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 总报价（30分） | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分（45分） | 产品技术响应（30分） | 根据投标人提供的投标文件，对招标文件所要求的技术要求、性能的响应和满足程度进行评分，完全满足招标文件硬件参数要求的得30分，加★项有一项负偏离的扣2分，其余项有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：参数的正负偏离以提供以下材料为准：1、技术要求响应及偏离表（格式附后）；2、技术要求中要求投标时提供的证明材料，未按要求提供相关证明材料视为负偏离。3、此项扣满30分将不作中标候选人推荐。 |
|  | 施工组织方案（10分） | 投标人自行现场勘察，按照本项目路灯设施维修项目需求，就技术方案进行详细阐述，需包括如下内容：1.施工组织部署；2.施工技术措施与工艺；3.质量保证体系；4.安全文明施工措施；5.环境保护与节能减排；6.施工进度计划与资源配置；7.验收与交付。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分，未提供不得分： 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得10分； 对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得8分； 方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得6分。 |
|  | 售后服务总体方案（5分） | 投标人按照项目的采购需求，就本项目的售后服务方案进行详细阐述，需包括如下内容：1.售后服务与总体要求；2.故障响应与恢复机制；3.服务团队与培训体系；4.应急预案与处置措施；5.服务流程与标准管理；6.照明智控与系统升级；7.服务保障与改进机制。根据方案的完整性、合理性、可操作性打分，未提供不得分： 方案完整详尽，专业性、可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得5分； 对项目总体有一定的认识，方案较为完整、细致，思路基本清晰，基本符合项目需求，该项得4分； 方案不细致，欠完善，与项目需求响应度低，项目理解思路一般该项得3分。 |
| 商务部分（25分） | 业绩（2分） | 投标人承接过相关智能化建设业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。（投标时须同时提供【中标通知书、合同和验收报告】扫描件，未提供或提供但缺少相关材料的不得分。） |
|  | 软著或专利证书（4分） | 投标人具有与智慧交通或智慧照明等领域相关的计算机软件著作权登记证书或专利证书，每提供1个得1分，最高得4分。（投标时须提供软件著作权证书或专利证书的扫描件，未提供不得分。） |
|  | 公司实力（8分） | - 投标人具有软件能力成熟度CMMI证书，CMMI5级认证的得2分，CMMI4级认证得1分，其他的不得分，最高得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 投标人具有ITSS信息技术服务标准运行维护服务二级及以上符合性证书得2分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） - 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。（投标时须提供证书扫描件，未提供不得分。） |
|  | 项目团队（11分） | - 投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称、系统集成项目管理工程师，每具备1项证书得1分，最高得2分。（项目负责人须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 投标人拟派技术负责人具有信息系统项目管理师、项目管理PMP、高级工程师（电子信息工程）证书，每具备1项证书得0.5分，最高得1.5分。（技术负责人须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）具有CISP（注册信息安全工程师）、网络工程师、网络规划设计师、ITSS项目经理证书的，每具备1项证书得0.5分，最高得2分。如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）每提供一个材料员、质量员、施工员、机械员、资料员、标准员、劳务员、安全员证书得0.5分，最高得4分。如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） - 项目组成员中（除项目负责人和技术负责人外）每提供一个特种作业人员高压电工证、低压电工证、登高证。每提供1个得0.5分，最高得1.5分。如有一人多证、一证多人的，仅计取一次，不重复计分。（上述人员须为投标人正式员工，投标时须提供相关证书的扫描件，同时提供从2025年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明，证明以养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供的不得分。） |

备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。

②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

③投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：   （加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件（格式附后）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书（格式附后）

九、投标函（格式附后）

十、中小企业声明函（格式附后）

十一、残疾人福利性单位声明函（格式附后）

十二、投标分项报价表（格式附后）

十三、技术要求响应及偏离表（格式附后）

十四、商务要求响应及偏离表（格式附后）

十五、开标一览表（格式附后）

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

附：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

投标人须具备有效期内的建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

项目负责人须具有【机电工程】贰级及以上注册建造师资格，并取得B类安全生产考核合格证书。

八、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-          号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：______年    月    日

九、投标函

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：______年    月    日

十、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）组织的采购编号为        ，（项目名称）    的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：_____年    月    日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：______年    月    日

十二、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器 |  | 套 | 500 |  |  |
| 2 | 100W LED智能路灯灯头 |  | 盏 | 165 |  |  |
| 3 | 200W LED智能路灯灯头 |  | 盏 | 588 |  |  |
| 4 | 200W LED投光灯 |  | 盏 | 12 |  |  |
| 5 | 模组光源 |  | 只 | 2964 |  |  |
| 6 | 电源1 |  | 只 | 494 |  |  |
| 7 | 电源2 |  | 只 | 494 |  |  |
| 8 | 电源3 |  | 只 | 40 |  |  |
| 9 | 光源更换1 |  | 盏 | 40 |  |  |
| 10 | 光源更换2 |  | 盏 | 145 |  |  |
| 11 | 光源更换3 |  | 盏 | 350 |  |  |
| 12 | 光源更换4 |  | 盏 | 170 |  |  |
| 13 | 光源更换5 |  | 盏 | 123 |  |  |
| 14 | 光源更换6 |  | 盏 | 100 |  |  |
| 15 | 光源及玻璃灯罩更换 |  | 盏 | 9 |  |  |
| 16 | T5管和熔断器 |  | 盏 | 1 |  |  |
| 17 | 变压器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 灯臂 |  | 杆 | 1 |  |  |
| 19 | 灯头拆除 |  | 盏 | 44 |  |  |
| 20 | 灯罩1 |  | 盏 | 123 |  |  |
| 21 | 灯罩2 |  | 个 | 350 |  |  |
| 22 | 灯罩3 |  | 个 | 100 |  |  |
| 23 | 灯罩4 |  | 盏 | 145 |  |  |
| 24 | 电缆1 |  | 米 | 45 |  |  |
| 25 | 电缆2 |  | 米 | 875 |  |  |
| 26 | 电缆3 |  | 米 | 1300 |  |  |
| 27 | 电缆4 |  | 米 | 50 |  |  |
| 28 | 电缆5 |  | 米 | 32 |  |  |
| 29 | 电缆6 |  | 米 | 200 |  |  |
| 30 | 电缆7 |  | 米 | 500 |  |  |
| 31 | 电缆8 |  | 米 | 20 |  |  |
| 32 | 电缆接头制作 |  | 杆 | 2117 |  |  |
| 33 | 顶管 |  | 米 | 1405 |  |  |
| 34 | 固定接线板 |  | 只 | 202 |  |  |
| 35 | 检修井 |  | 座 | 46 |  |  |
| 36 | 检修井清理 |  | 座 | 354 |  |  |
| 37 | 混凝土井盖 |  | 块 | 15 |  |  |
| 38 | 接地角钢安装 |  | 杆 | 128 |  |  |
| 39 | 配电箱1 |  | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 配电箱2 |  | 台 | 3 |  |  |
| 41 | 配电箱3 |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 配电箱拆除安装 |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 配电箱基础浇筑 |  | 座 | 3 |  |  |
| 44 | 远程监控终端设备 |  | 台 | 17 |  |  |
| 45 | 电力系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 灯杆校正 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  | 大写 （小写￥ 元） |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、负偏离、等同于 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年    月    日

注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。

2、行数不够，可自行添加。

3、依据本项目招标文件第四章采购需求中技术要求条款，要求投标人投标时提供佐证证明材料，请投标人在此表后附技术要求佐证材料，不提供或提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为负偏离。

十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

十五、开标一览表

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

核心产品品牌：

日期：______年    月    日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

3、开标一览表的格式及内容以苏采云系统中开标一览表为准。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（加盖CA电子公章）：

日      期：______年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。