南通市自然资源和规划局

采

购

文

件

采购项目名称：南通现代测绘基准体系建设项目

采 购 人名称：    南通市自然资源和规划局

采购代理名称：  江苏新时代工程项目管理有限公司

政府采购方式：     单一来源采购

二O二五年五月

采 购 文 件 目 录

第一章  采购项目要求………………………………………1

第二章  谈判须知  …………………………………………3

第三章  响应文件格式………………………………………9

江苏省测绘工程院：

江苏新时代工程项目管理有限公司受南通市自然资源和规划局委托就其南通现代测绘基准体系建设项目单一来源采购。请你单位按照以下要求按时前来参加谈判。

第一章  采购项目要求

## 一、项目概况

《中华人民共和国测绘法》和《江苏省测绘地理信息条例》中明确了有关市、县级基础测绘的工作任务。自然资源部《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》中提出要夯实时空信息定位基础，建立健全测绘基准基础设施维护更新常态化机制，加强全国测绘基准资源的统筹整合，开展新一代测绘基准体系建立和更新，保障测绘基准的统一性。南通市既有测量控制网已多年未进行更新，无法满足南通经济建设，特别是重大项目对测绘基准现势性的需求。根据《南通市“十四五”基础测绘规划(2021-2025)》的安排，我市计划在十四五期间实施一轮测绘基准的维护更新工作。南通市自然资源和规划局计划充分利用省级现代测绘基准体系的成果，采取省市县联动工作思路，优化建设全市现代测绘基准体系，提高测绘成果的现势性，保证测绘基准的可靠性，推动自然资源和规划管理管理更加高效，保障重大战略重点工程实施更加精准，服务社会民生更加广泛。

## 二、主要建设内容

该项目的主要建设内容包括：

- （1）收集南通市市区范围内江苏省省级基础测绘最新一轮观测的B级GNSS点和一二等水准点成果。

- （2）测量标志补埋。在充分利用已有测量标志的基础上，补充埋设不少于10个测量标志，布设市区GNSS控制网和三等水准网。

- （3）市区C级GNSS网观测。以南通市市区范围内省级基础测绘最新一轮B级GNSS网为框架，充分利用已有测量标志，选取合适点位，观测构建不少于8个点的新一代C级GNSS网，实现省市县空间三维大地坐标基准的统一和联动更新。

- （4）三等水准网建设。以省级基础测绘最新一轮一、二等水准网为框架，观测构建覆盖南通市市区范围内不少于353千米的三等水准网。

- （5）全市数据平差计算及成果编制。待南通市各区县C级GNSS网和三等水准网外业观测数据汇交后，统一进行南通全市域C级GNSS网和三等水准网的数据平差计算和成果编制。

三、技术标准（引用文件）

- （1）GB/T 18314—2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》；

- （2）GB/T 12897—2006《国家一、二等水准测量规范》；

- （3）GB/T 12898—2009 《国家三、四等水准测量规范》；

- （4）GB/T 24356—2023《测绘成果质量检查与验收》；

- （5）GB 22021—2008《国家大地测量基本技术规定》；

- （6）CH/T 1004—2005《测绘技术设计规定》；

- （7）CH/T 1001—2005《测绘技术总结编写规定》。

## 四、主要技术指标

- 坐标系统

2000国家大地坐标系（CGCS2000）；

- 高程基准

1）高程基准：1985国家高程基准；

2）高程系统：正常高系统。

- 水准测量技术指标

1）水准测量基本技术指标见下表。

水准测量基本技术指标表

| 等级 | 仪器类型 | 视线长度L m | 前后视距差 m | 前后视距累积差 m | 视线高度H m | 重复测量次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | DS3级以上数字水准仪 | L≤100 | ≤2.0 | ≤5.0 | 三丝能读数 | ≥3次 |

2）测站观测限差按下表规定执行。

测站观测限差表     单位：mm

| 等级 | 基辅分划 读数差 | 基辅分划 所测高差之差 | 检测间歇点 高差之差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |

3）往返测高差不符值和环线闭合差的限差按下表规定执行。

往返测高差不符值和环线闭合差的限差表    单位：mm

| 等级 | 测段、路线的往返测高差不符值 | 测段、路线的左、右路线高差不符值 | 附合路线 闭合差 | 环线 闭合差 | 检测已测测段高差的差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 12 | 8 | 12 | 12 | 20 |

注：K——测段、区段、路线长度，单位：km ；

L——附合路线长度，单位：km ；

F——环线长度，单位：km ；

R——检测测段长度，单位：km ；

当检测测段长度小于1km时，按1km计算。

4）水准偶然中误差、全中误差的限差见下表。

偶然中误差、全中误差的限差表     单位：mm

| 水准网等级 | 三等 |
| --- | --- |
| 每千米水准测量高差中数偶然中误差MΔ | 3.0 |
| 每千米水准测量高差全中误差MW | 6.0 |

- GNSS 观测技术指标

- GNSS测量精度指标见下表

- B、C级GNSS测量等级精度

| - 等级 | - 点位中误差 |  | - 相邻点基线分量中误差 |  | - 相邻点间平均距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 水平分量（mm） | - 垂直分量（mm） | - 水平分量（mm） | - 垂直分量（mm） |  |
| - B | - 5 | - 10 | - 5 | - 10 | - 50 |
| - C | - 10 | - 15 | - 10 | - 20 | - 15 |

- GNSS观测基本技术规定见下表

GNSS 观测采用静态定位方式进行，观测技术要求和相应条件应满足下表 规定。 观测时段可在 UTC 时间（UTC＝北京时间－8h）0～24h 之间任意选取，但不得跨 UTC 时间 0h。

GNSS观测基本技术规定

| 分项名称 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 级 别 | GNSS B级 | GNSS C级 |
| GNSS环构成的基线边数 | ≤6条 | ≤6条 |
| 天线要求 | 大地型 | 大地型 |
| 同步观测仪器数 | ≥4 台 | ≥3 台 |
| 卫星截止高度角 | 15 ° | 15 ° |
| 同步观测有效同系统卫星数 | ≥4 | ≥4 |
| 有效观测卫星总数 | ≥20 | ≥6 |
| 数据采样间隔 | 30s | 15～30s |
| 观测时段长度 | ≥ 23h | ≥ 4h |
| 每点观测时段数 | ≥3 | ≥2 |

## 五、成果质量要求

（1）卫星大地控制网成果须包含B、C级GNSS点成果；B、C级GNSS网须基于JSCORS站点进行逐级扩展，以JSCORS成果为起算基准；

（2）高程控制网成果须包含一、二、三等水准点成果；

（3）大地控制网和高程控制网须以省级最新的CGCS2000大地坐标和1985国家高程基准成果为起算，保证成果的现势性；

（4）大地控制网和高程控制网须全市域整网平差；其中，各县（市、区）的大地控制网和高程控制网观测资料整理检核合格后，提交市级统一平差计算，相关观测资料和成果资料须满足省、市级相关质量要求。

（5）项目成果须通过江苏省测绘产品质量监督检验站检验，合格率100%。

## 六、成果格式形式

- GNSS 网成果资料

1）GNSS 观测仪器设备检定资料（格式pdf）；

2）GNSS点埋石资料（格式 word）；

3）B、C级GNSS点点之记 （格式word）；

4）GNSS 控制网外业观测记录（格式 pdf）；

5）GNSS 控制网数据处理报告（格式 pdf）；

6）B、C级GNSS点分布图（（格式 jpg）。

- 水准网成果资料（电子）

- 1）水准网观测仪器设备检定资料（格式 pdf）；

- 2）水准点埋石资料（格式 word）；

3）一、二、三等水准点点之记 （格式 word）；

4）三等水准网外业观测手簿及高差表 （格式excel）；

5）水准网数据处理报告（格式 pdf）；

6）一二三等水准网网图 （格式 jpg）。

- 文档成果资料

- 1）技术设计书  （格式pdf、纸质）；

- 2）技术总结 （格式 pdf、纸质）；

- 3）成果表  （格式pdf、纸质）；

- 4）检查报告  （格式pdf、纸质）；

- 5）检验报告  （格式pdf、纸质）。

## 七、时间安排及进度要求

- 合同签订后1个月内完成技术设计；

- 合同签订后2个月内完成测量标志补埋工作；

- （3）合同签订后8个月内完成市区B级GNSS点和一二等水准点成果收集、C级GNSS网外业观测以及三等水准网外业观测等工作；

- （4）合同签订后12个月内完成全市数据平差计算及成果编制工作，并协助甲方组织验收。

## 八、安全保密等其他要求

- 中标方须按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《江苏省测绘地理信息条例》等规章制度，采取有效保密措施，做好数据安全保密和管理工作，确保国家秘密安全。

- 项目实施过程中，中标方从采购方处获取的，以及通过项目实施产生的地理信息等相关数据，应妥善保存，未经采购方书面同意，不得泄漏给第三方。

项目实施过程中的安全生产工作，由中标方自行负责。

第二章  投标须知

- 说明

1.本采购文件中所称“采购人”为南通市自然资源和规划局，“响应供应商”为本项目谈判供应商，“谈判小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次单一来源采购，解释权归采购人所有。

二、供应商资格要求（必须同时符合以下要求）

符合政府采购法第二十二条规定的条件：

1、法人或者其他组织的证明文件，自然人的身份证明；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

采购人其他要求：

- 4、具有甲级测绘资质（专业类别须同时包含大地测量、地理信息系统工程、工程测量）；

- 5、本项目不允许联合体投标。

三、谈判采购程序及成交原则

1.响应供应商法定代表人或其授权委托人在响应截止时间登录苏采云系统递交响应文件并参加谈判。

2.谈判小组根据采购文件要求对响应供应商进行资格性、符合性审查。谈判小组与资格性、符合性审查合格的响应供应商进行商务和技术谈判，要求响应供应商对投标项目作出现场报价，最终现场报价为响应供应商有效投标报价。谈判小组将根据现场最终有效报价确定成交供应商。

3.采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商必须根据《成交通知书》的要求在规定时间内与采购人签订采购合同。因故不能及时签订合同的，供需双方应协商一致，延长时间不得超过《政府采购法》规定的最长时间。

四、谈判报价要求

1.响应供应商法定代表人或其授权委托人必须按时登录苏采云系统，并参加不见面谈判和报价。响应供应商法定代表人或其授权委托人在谈判采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为响应文件的组成部分，具有法律效力。

2.响应文件中的报价非最终投标价。响应供应商法定代表人或其授权委托人在谈判中作出的最终报价为有效投标报价（作出的报价必须低于响应文件中的报价）。

3.本采购项目为一个完整标的，谈判小组不接受不完整的投标报价。响应供应商应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。报价应包括完成合同履行过程中可能发生的一切风险，及有可能产生的其它费用。

4.本项目投标报价超过75万元的为无效报价，按无效投标处理。报价一览表中的报价非最后报价，最后报价以苏采云系统最终电子报价为准。

5. 相关费用

（1）本项目招标代理费按2000元计取,由成交供应商支付，投标供应商报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

6.供应商有下列情形之一的，按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：

（1）供应商在谈判有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商放弃中标资格的；

（3）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（4）供应商与谈判专家、采购人或相关工作人员恶意串通，或向谈判专家、采购人或相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同的；

（6）供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

7.  响应文件接收截止时间：2025年5月28日下午14：00。

- 响应文件递交地点：苏采云系统。

- 联系人：董庆华，联系方式：17505206888

六、验收及付款方式

1.验收：项目完成后由采购人按规定组织验收。

2.合同款项支付方式:合同签订一个月内支付合同价的30%；完成技术设计和点位埋设后支付合同价的35%；余款待项目全部完成、财政2026年预算下达后一次性支付。

七、无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，响应供应商投标无效：

1.1.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

1.2.不具备采购文件中规定的资格要求的。

1.3.响应报价超过了采购预算或最高限价的。

1.4.未通过符合性检查的。

1.5.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

1.6.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

1.9.响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

1.10.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

1.11.供应商在规定的时间内未提交最终报价的。

1.12.未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

1.13.其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

2.1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.2.因重大变故，采购任务取消的。

2.3.因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

八、其它说明

1.无论本次采购的过程和结果如何，响应供应商自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.办理政采贷和履约保函（保险）扶持政策

供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

3.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

3.1响应文件线上格式要求

（1）供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

（2） 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

（3）本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

3.2谈判仪式

（1）开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（2）各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通过“苏采云”系统通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

第三章   响应文件格式

一、响应文件内容（具体见电子响应文件模块）

1、法定代表人的身份证明书（格式见附件一） ；

2、法定代表人授权委托书（格式见附件二）；

3、法人或者其他组织的证明文件原件扫描件；

4、测绘资质证书原件扫描件；

5、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件三）。

6、报价一览表（格式见附件四）；

7、响应供应商认为有必要提供的其他资料。

附件一

法定代表人身份证明书

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标供应商：                （盖单位章）

日期：

附件二

法定代表人授权委托书

南通市自然资源和规划局  ：

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于--一年---月--一日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）：------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件三  投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件四

报价一览表

响应供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通现代测绘基准体系建设项目 |  |  |

说明：

1、本报价非最终报价，最终报价以现场报价单为准。报价应包括完成报价应包括合同履行过程中可能发生的一切风险，及有可能产生的其它费用。

响应供应商(加盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

年   月    日