# 南通职业大学气动液压实验装置

# 采购项目

# 政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0076

# 南通职业大学

2025年9月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标须知	7

第三部分  项目需求	22

第四部分  开标和评标	46

第五部分  质疑与投诉	53

第六部分  投标文件组成	57

# 第一部分  投标邀请

受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学气动液压实验装置采购项目]（项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0076 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

（南通职业大学气动液压实验装置采购）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年10月15日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0076

2.项目名称：南通职业大学气动液压实验装置采购项目。

3.预算金额：55万元。

4.最高限价：55万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

6.合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供有效的营业执照副本复印件加盖公章；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

### 3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

### 3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年10月15日14点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

### 2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：投标人根据商务技术分要求提供演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.招标人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：苏老师

联系方式：13646242212

### 2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：肖俊菁   18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

# 第二部分  投标须知

一、总则

### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率（超额累进） |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（不含） | 1.5% |
| 50万元（含）-100万元（不含） | 1.4% |
| 100万元（含）以上 | 1.1% |

4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

### 1.招标文件构成

#### 1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

#### 2.2招标人视情组织答疑会

### 3.招标文件的修改

#### 3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

### 3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

### 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

### 2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

### 4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

### 5.投标文件的撤回和修改

#### 5.1投标文件的撤回

##### 5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

### 1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

1.2因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.3开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

#### 3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

### 5.对投标文件的审查

#### 5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

### 6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### 7.无效投标条款和废标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

##### 7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

##### 7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人商务技术得分低于商务技术总分50%的）。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.15未提供产品演示的。

7.1.16不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

#### 1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

#### 2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由招标人或代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

##### 2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

#### 2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 3.中标通知书

3.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

## 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否强制节能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动实验装置 | 工业 | 6 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 基本液压传动实验台 | 工业 | 3 | 台 | 是 | 否 | 否 |

三、技术参数要求

（一）气动实验装置

1.总体要求：

本次项目建设需采用先进的气动元件和新颖的模块化设计，构成插接方便的气动训练组合装置，该组合装置需采用立体壁挂设计，能有效利用实训室空间，要求具备继电器控制、时间继电器控制、手动控制。同时要求配套先进的3D仿真资源，用于虚拟仿真训练，要求满足学生气动课程的实验要求及拓展训练要求，可以真正培养和提高学生的气动系统设计能力、动手能力和综合运用能力。投标时需提供整个实验室布局设计图、效果图（现有实训室长16.8米，宽.7.8米）。

气动实验装置由工作台、空气压缩机、辅助设备、常用气动元件、电气控制单元、软件系统几部分组成。

▲2.工作台要求

1）主体框架：选用优质的冷轧板，桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚要求采用四个铝压铸件悬浮式支撑脚链接，外形美观大方，便于拆装。投标时提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告（悬浮式支撑脚符合国标的检测报告）。要求采用钣金结构与工业铝型材一体化设计，工业铝型材在钣金的基础上建立一个固定阀板的平台，主要用于安装相关元件，型材表面有标准的两道固定槽，最上面层主要以电气控制及挂件位置。实训屏的固定与实训桌融为一体，结构稳定，外形美观。

2）实训桌桌面要求为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度≥25mm。

3）万向轮：要求试验台配有≥4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。

4）工具柜：配备不少于4抽屉工具柜，用于存放气动元件、文件资料等。

5）运维控制桌：尺寸：≥700*550*750mm（长*宽*高）；

类型：可折叠

3.软件要求

1）提供丰富的气动、电气标准元件图库，支持在回路中设置相关元件的技术参数。

2）支持气动知识的学习、回路的设计、测试和模拟。

3）可设计并绘制符合工业标准化的回路图，包括气动回路图、电气控制电路图、气电控制回路。

4）软件具备回路设计正确性判别功能，并提供提示。

4.电源控制模块要求

▲1）无线电源控制系统

该系统能够对实训室设备进行无线电源管理，由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成；核心板采用微控制器，具备100-340V电压供电。

系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线。

无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，要求具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，要求教师可随时随地处理设备通电需求；同时提供非无线电源控制的选择开关，满足在智能电源故障时进行手动切换。

具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；具备可达≥256个节点电源控制。

确保产品质量可靠。投标时提供手机端的控制界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个不同操作界面。

2）交直流电源要求

提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，并配置电源报警与复位功能，配有三相数字式智能电压表实时监控。

配备三路AC220V交流电源和一路AC380V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。

直流电源DC24V/4A，设有输出指示，保护电路，电源接口≥3路。

配有安全电源系统：采用ARM核心处理器，具备USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，具备DMA控制器、具有ADC功能；系统配置分散采集和集中控制方法，数字、模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输，保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行过程运算，将计算结果打包编码，中心信息管理模块对编码数据进行解码，对安全接口实时监控信息进行处理；能够对安全接口连接电压、负载状态进行人性化指引，并将信息进行实时显示；监测到安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。

3）气源要求：给设备提供一个干净、低噪音的用气环境，设备上配置了静音无油气泵，工作电源AC220V±10% ≥50Hz，输入功率≥0.68kW；公称容积≥24L，额定流量：≥116L/min，额定输出气压≥0.7MPa。

5.PLC模块要求

1）继电器模块要求：配置≥4只直流+24V继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。

2）控制按钮模块要求：≥6只带绿灯自锁双刀双掷按钮开关，≥6只带红灯自复位双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。

3）直流时间继电器模块要求：配置≥2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上。

▲4）PLC配置要求：

板载数字量不低于14点输入/10点输出、2路模拟量输入，数字量输入支持漏型/源型信号，数字量输出类型为继电器，最大阻性负载不低于2A，模拟量输入支持0-10VDC信号，分辨路不低于10位；支持不低于8个模块扩展、1个信号板扩展、3个通讯模块；不低于工作存储不低于100kB、装载存储4MB、保持性存储不低于10kB；过程映像不低于1024字节输入/1024字节输出；支持不低于6路高速计数器输入，最高100kHz；布尔运算不低于0.08μs、移动字不低于1.0μs、实数数学运算不低于1.78μs；集成不低于1个PROFINET端口10/100Mb/s自适应，支持不低于12个HMI设备连接、8个客户端、4个编程设备、8个开放连接；电源电压允许AC85-264V。PLC端子全部引到面板上（投标时提供产品宣传彩页截图）。

▲6.气动元件要求

气动元件要求主要包括：单作用气缸，≥1个；带磁环双作用气缸，≥2个；三联件，≥2套；气控延时阀，≥1个；梭阀（或阀），≥2个；双压阀（与阀），≥2个；快速排气阀，≥2个；可调单向节流阀，≥3个；调压阀，≥2个；手旋阀，≥2个；滚轮杠杆式机械阀，≥2个；单电控二位三通阀（常开），≥2个；单电控二位三通阀（常闭），≥2个；单电控二位五通阀，≥2个；双电控二位五通阀，≥2个；单气控二位三通阀，≥2个；单气控二位三通阀，≥2个；单气控二位五通阀，≥2个；双气控二位五通阀，≥2个；单电控二位二通阀，≥2个；三位五通电磁换向阀（中封式），≥1个；三通接头，≥5个；四通接头，≥2个；管塞，≥10个；减径直通，≥2个；气管，≥20米；大剪刀，≥1把；十字螺丝刀，≥1把；活动扳手，≥1把；生料带，≥1盒；同时配套L型外螺纹二通接头，直通接头铜消声器PU气管等配件，组成气动实训元件组，每个气动元件成独立模块，均装有带弹性插脚的底板，底板采用ABS工程塑料，一次压制而成，实训时可在通用铝型材板上构建成各种气动回路，气动元件装卸快捷。

投标时提供照片不少于5张，包括但不限于：带安装板的实验台；实训元件阀块介绍、实物图、剖视图和文字介绍；用户可以旋转、放大缩小、平移阀块模型；阀块阀体采用透明材质，用户可以直观清晰地了解内部结构。

- 7.可完成实验台实验项目要求

可根据指导书搭建各种气动回路，也可根据配套的资源自行设计手动搭建系统回路，包含但不限于以下实训项目：

1）单作用气缸的换向回路

（1）按钮阀直接控制

（2）两位三通单电控电磁阀控制

2）双作用气缸的换向回路

（1）两位五通手动换向阀控制

（2）按钮阀与两位五通单气控换向阀控制

（3）两个按钮阀与两位五通双气控换向阀控制

（4）两位五通单电控电磁阀控制

（5）两位五通双电控电磁阀控制

3）单作用气缸的速度控制回路

（1）单向（伸出）调速控制

（2）双向调速控制

（3）快速返回控制

4）双作用气缸的速度控制回路

（1）单向调速控制（供气节流、排气节流）

（2）双向调速控制

（3）快速运动控制

5）压力控制回路

6）双手操作回路

7）单作用气缸自锁回路

8）双作用气缸自锁回路

9）双作用气缸单往复控制回路

（1）纯气动控制

（2）电气控制

10）双作用气缸连续往复控制回路

（1）纯气动控制

（2）电气控制

11）延时回路

12）顺序动作回路

2）以上参数和要求为气动实验台招标的基本准则，投标人应根据实际情况和技术能力进行详细的方案设计。

- 8.气动中控操作平台

操作台要求满足气动实训台中软件的运行（如气动虚拟仿真平台，PLC编程软件等）。

- 9.教学资源要求

- 1）提供1套液压与气动彩色挂图，包括不少于10个常用液压与气动元件的结构原理图和爆炸图；

- 2）提供不少于1套液压与气动实训台教程、不少于1套操作说明书、不少于1套操作安全规程、保养手册等培训资料。

- 3）液压气动虚拟仿真仿真教学软件要求：采用实物图形作为仿真软件元器件应用载体，能与真实液压元件及回路一致，学员可连接搭建相应回路并仿真运行，同时能同步控制真实液压回路的动作，软件具有气动路连接与仿真≥8个,液压仿真回路≥8个，元件结构仿真≥10个。

10.气、液一体化仿真软件要求

（1）软件有两个主界面，分别为主界面和实训界面，在主界面中包含有使用说明、联系我们子选项，用户可以查看教程以及联系方式。

（2）要求本软件要求进入实训界面后用户可以实现PLC控制模型或者调试状态下手动控制模型。

█1）设置变频器

用户可以点击设置变频器按钮打开变频器设置界面，用户可以根据提示中的电压、电流、功率、频率和转速要求进行设置。

█2）调试模型

用户可以在调试模式下，手动控制电机、气缸、液压缸和警示灯的状态，直接点击名称右侧的开关按钮就能实现开关状态的快速切换。方便用户了解各个执行机构的运动方式。

3）视图快速定位

用户除了可以使用鼠标缩放、旋转、平移模型外，还可以点击右下方视图快捷方式来实现快速定位到某个指定的方向视图，方便用户更方便观察模型。

█4）PLC仿真

用户可以点击虚拟PLC按钮或者实物PLC按钮来连接虚拟PLC或实物PLC，然后就能通过PLC程序控制模型的运动，用户可以实时监控I/O状态和查看I/O分配图。

以上1）、2）、4）需进行视频功能演示部分（此项与“基本液压传动实验台”中第13、气液一体化仿真软件要求演示项，提供同一演示视频）。

█11.整体实训室配置1套，创新机器人爬行工作站及模型套件，需进行视频功能演示部分。

采用气动原理，进行PLC控制的创新型机器人，该机器人由控制5自由度，机械2自由度组成，其中四肢爬行伸缩精度为≤0.05mm，背部扭转机械伸缩变形最大为不小于25mm，精度不小于0.05mm，采用吸附式移动方式；采用真空吊具进行设备执 行，并附有大于1440°的滚动支撑脚，创新机器人采用创新型的控制方式，采用与设备配套控制，形成与设备配套的趣味性创新训练机器人。

- 12.气动易损件（供应商中标后需提供，请供应商对此做出承诺，否则做无效标处理）。

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消声器 | 5 | 个 |  |
| 直通接头 | 5 | 个 |  |
| 生料带 | 5 | 个 |  |
| 可调单向节流阀 | 5 | 个 |  |

（二）基本液压传动实验台

1.总体要求：

本次项目建设需采用先进的液压元件和新颖的模块化设计，由立式实操工作台、液压泵站、工业液压元件模块、电气控制模块等组成。液压控制元件和电气控制部分均采用模块式结构设计，可由学生自主搭建液压传动回路及电气控制回路。具有手控、液控、电控等多种控制方式。可完成各种液压传动基本回路的设计、安装与连接、控制与运行实操教学。投标时需提供整个实验室布局设计图、效果图（现有实训室长16.8米，宽.7.8米）。

2.工作台要求

1）主体框架：采用铝合金型材框架结构，表面氧化处理，桌面设有凹式接油盘。立柱采用工业铝型材成型工艺，比重不小于3.0kg/m，四面带槽，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。操作面板采用铝型材结构，数量不小于8根，截面尺寸：不小于20×80mm，型材表面有标准的两道固定槽，两道之间距离≤40mm。实操台侧面安装有油管放置架，底部设有接油盘。元器件储存柜采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，双开门结构，内部设有隔板，外形尺寸≥800mm×550mm。万向轮：要求试验台配有4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。

2）运维控制桌要求

尺寸：≥700mm×550mm×750mm（长宽高）；

类型：可折叠。

3.电源控制模块要求

▲1）无线电源控制系统

该系统能够对实训室设备进行无线电源管理，由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成；核心板采用微控制器，具备100-340V电压供电。

系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线。

无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，要求具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，要求教师可随时随地处理设备通电需求；同时提供非无线电源控制的选择开关，满足在智能电源故障时进行手动切换。

具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；具备可达≥256个节点电源控制。

确保产品质量可靠。投标时提供手机端的控制界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个不同操作界面。

2)交直流电源要求

要求提供配有漏电保护器、液压泵防反转保护、熔断器、启动/停止按钮、三相电源指示、交流电源输出接口。具有直流电源过载保护装置、DC24V直流电源接口。

配有安全电源系统：采用ARM核心处理器，具备USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，具备DMA控制器、具有ADC功能；系统配置分散采集和集中控制方法，数字、模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行过程运算，将计算结果打包编码，中心信息管理模块对编码数据进行解码，对安全接口实时监控信息进行处理；能够对安全接口连接电压、负载状态进行人性化指引，并将信息进行实时显示；监测到安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。

4.液压泵站要求

- 1）变量叶片泵：≥6.67ml/r；

- 2）额定压力：≥6.3Mpa；

- 3）驱动电机：AC380V±10%，50Hz，1.5KW，绝缘等级B；

- 4）油箱容积：≥ 60L；

- 5）风冷器额定流量：≥25L/min；

- 6）液压油：32#抗磨液压油。

5.PLC模块要求

1）继电器模块要求：配置≥4只直流+24V继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。

2）控制按钮模块要求：≥6只带绿灯自锁双刀双掷按钮开关，≥6只带红灯自复位双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。

3）直流时间继电器模块要求：配置≥2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上。

4）PLC配置要求：

板载数字量不低于14点输入/10点输出、2路模拟量输入，数字量输入支持漏型/源型信号，数字量输出类型为继电器，最大阻性负载不低于2A，模拟量输入支持0-10VDC信号，分辨路不低于10位；支持不低于8个模块扩展、1个信号板扩展、3个通讯模块；工作存储不低于100kB、装载存储不低于4MB、保持性存储不低于10kB；过程映像不低于1024字节输入/1024字节输出；支持不低于6路高速计数器输入，最高100kHz；布尔运算不低于0.08μs、移动字不低于1.0μs、实数数学运算不低于1.78μs；集成1个PROFINET端口不低于10/100Mb/s自适应，支持不低于12个HMI设备连接、不低于8个客户端、不低于4个编程设备、不低于8个开放连接；电源电压允许AC85-264V。PLC端子全部引到面板上。

▲6.液压控制数字孪生仿真软件要求

1）支持通过内置通讯驱动与外部真实PLC连接，实现通讯，主要包含型号（在投标文件中提供不少于5种PLC型号，且均能通讯，提供截图佐证），支持与虚拟PLC连接与通讯。

2）支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清楚原有IO分配点。真正地做到PLC自由编程，虚拟界面自由动作。投标时提供截图佐证。

3）内部场景由现实实训1:1搭建，贴合实际课程，所有实训设备均为实物模拟操作方式与现实器件相对应，并设置“实物PLC控制方式”“虚拟PLC控制方式”与“查看状态监控”“查看IO分配图”满足学生的需要。所有模块包含数字孪生仿真系统，包含的功能模块有虚拟PLC控制虚拟对象，真实PLC控制虚拟对象、真实PLC控制实物对象、虚拟PLC控制实物对象。

4）提供支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清除/复位原有IO分配点功能，且软件界面上需体现“采购人学校”字样。

5）软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛。

▲7.液压元件要求

- 要求主要包括：

1）双作用单出杆液压缸组件：缸径40mm，行程200mm，额定压力≥10MPa；≥2个；

2）二通流量阀（调速阀）：板式连接结构阀；最大流量至15L/min；带单向阀；≥2只

3）二位三通电磁换向阀：板式连接结构阀；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥2只；

4）二位四通电磁换向阀：板式连接结构阀；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥2只；

5）二位四通手控换向阀：板式连接结构阀；包含、阀体、手柄、阀芯、定位器、推杆等。最高工作压力油口压力至31.5MPa；最大流量至60L/min；操纵力约20N；≥1只；

6）三位四通电磁换向阀：板式连接结构阀；中位机能O型、M型；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；各≥1只；

7）三位四通电磁换向阀：板式连接结构阀；中位机能Y型；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥1只；

8）单向节流阀：板式连接结构阀；8通径；最大压力至35MPa；单向阀开启压力0.05MPa；≥1只；

9）单向阀：板式连接结构阀；最高工作压力31.5MPa；单向阀开启压力0.05MPa；≥1只；

10）先导式溢流阀：板式连接结构阀；工作油口压力至35MPa；调节压力至10MPa；流量至250L/min；≥1只；

11）直动式溢流阀：板式连接结构阀；最高工作压力40MPa；额定流量50L/min；≥1只；

12）直动式顺序阀：板式连接结构阀；包括阀体、控制阀芯、弹簧、压力设定元件、单向阀等；入口压力至31.5MPa；最大流量至60L/min；压力级100；≥2只；

13）直动式减压阀：板式连接结构阀；进口压力至31.5MPa；出口压力可调至7.5MPa；最大流量至60L/min；≥1只；

14）液控单向阀：板式连接结构阀；无泄漏口；X口控制面积2.2cm2；工作压力至31.5MPa；≥2只；

15）压力继电器：最高设定压力10MPa；配有带刻度调节手柄≥；2只；

16）三通:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；（2）配装3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸70×70×35mm(不含卡脚)；≥4个；

17）四通:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；（2）配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸90×70×35mm(不含卡脚)；≥3个；

18）液压控制阀块1:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥3个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥145×100×35mm(不含卡脚)；≥1块；

19）液压控制阀块2:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥8个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥75×110×35mm(不含卡脚)；≥6块；

20）液压控制阀块3:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（≥厚7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥130×70×35mm(不含卡脚)；≥2块；

21)液压控制阀块4:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥155×70×35mm(不含卡脚)；≥2块；

22)液压控制阀块5:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥125×70×35mm(不含卡脚)；≥1块；

23)液压控制阀块6:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥3个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥150×70×35mm(不含卡脚)；≥2块；

24)液压控制阀块7:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥1个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥1个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥70×70×35mm(不含卡脚)；≥2块；

25)液压控制阀块8:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥110×70×35mm(不含卡脚)；≥1块；

26)液压控制阀块9：（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥5个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥110×70×35mm(不含卡脚)；≥1块；

27)油缸加载附件：45#钢材质，≥1个；

28)耐震压力表：10MPa，≥2个；

29)电磁流量计：DN6，0.1-0.6m3/h，DC24V/带数显，≥1套；

30）空气过滤器：≥1个；

31）吸油滤油器：≥1个；

32）电源插排：AC250V 三孔，≥1个；

33）油管（1.5m）：≥3条；

34）三位四通手动换向阀（H型、O型）：各≥1个；

投标时提供带液压控制阀块的照片不少于5张。

8.实操工具配件

1)实操导线：护套结构，≥1包；

2)内六角扳手：九件套装，≥1套；

3)活动扳手：0-150mm，≥1把；

4)活动扳手：0-250mm，≥1把；

5)高压胶管：通径6，≥20根；

6)实操指导书：与设备配套，≥1本；

7)发货U盘：指导书等，≥1个/批；

8）螺丝刀（九件套）：≥1套；

9）尖嘴钳：≥1把。

9.完成的典型实训项目（可自行设计搭建其他液压控制回路）

液压传动演示系统的搭建及分析

液压传动基本回路系统的搭建及分析和设计

1)压力控制回路

(1)简单的压力调节回路

(2)采用多个溢流阀的调压回路（二级调压回路）

(3)采用减压阀的减压回路

(4)采用换向阀的卸荷回路

(5)采用先导式溢流阀的卸荷回路

(6)采用顺序阀的平衡回路

(7)采用液控单向阀的保压回路

2)速度调节回路

(1)节流阀的节流调速回路(定压节流调速、变压节流调速)

(2)调速阀的调速回路(定压节流调速、变压节流调速)

(3)调速阀短接速度换接回路

(4)调速阀串联的速度换接回路

(5)调速阀并联的速度换接回路

(6)差动快速回路

(7)节流调速回路性能实验：节流阀安装在进油路、回油路、旁路油路、进口油路上时（分别安装在四种油路上），分别调节速度及负载的大小，并测量。列表画出速度—负载曲线（V—P曲线）。

3)方向控制回路

4)锁紧回路

5)双缸工作控制回路

(1)采用顺序阀的顺序动作回路

(2)采用电器行程开关的顺序动作回路

(3)压力继电器顺序动作回路

(4)液压缸同步回路

6)继电器控制液压基本回路的分析及控制逻辑

- 10.液压中控操作平台

操作台要求满足液压实训台中软件的运行（如液压虚拟仿真平台，PLC编程软件等）。

- 11.教学资源要求

- 1）提供1套液压与气动彩色挂图，包括不少于10个常用液压与气动元件的结构原理图和爆炸图；

- 2）提供不少于1套液压与气动实训台教程、不少于1套操作说明书、不少于1套操作安全规程、保养手册等培训资料。

12.教学软件要求

要求基于液压气动的虚拟仿真软件，是在3D开发软件下制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端、VR客户端、云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。

█1)液压仿真实训功能要求

包含：实训项目选择菜单、模型选择区、工具选择区、得分显示区、错误提示区、自动接线等。其中液压仿真总共包含了不少于12个实训项目；用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式。模型选择区包含不少于19种器件，用户根据不同的实训项目需要选择模型，且可根据需要进行选型评分；模型菜单可以隐藏为用户提供清晰的实训视角，需要放置模型时可以点击显示出来。工具选择区包含导线和油管，线材和油管又分为不同的颜色能让用户更容易区分线路。用户需要按照原理图进行接线和气管。具有智能评分显示和错误提示功能，同时，为方便实训，提供一键自动示教功能。

█2)气动仿真实训功能要求

包含：实训项目选择菜单、模型选择区、工具选择区、得分显示区、错误提示区、自动接线等。其中气动仿真总共包含了不少于13个实训项目；用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式。模型选择区包含不少于19种器件，用户根据不同的实训项目需要选择模型，且可根据需要进行选型评分；模型菜单可以隐藏为用户提供清晰的实训视角，需要放置模型时可以点击显示出来。工具选择区包含导线和气管，线材和气管又分为不同的颜色能让用户更容易区分线路。用户需要按照原理图进行接线和气管。具有得分显示和错误提示功能，同时，为方便实训，提供一键自动实训功能。

█3)阀块示教功能

阀块示教中共计包含有不少于30多种液压阀块和气动阀块，每个阀块又包含有：实物图、剖视图和文字介绍，用户可以旋转、放大缩小、平移阀块模型，每个阀块阀体都采用透明材质，用户可以直观清晰地了解内部结构。

█4)集成教学视频功能

软件中集成教学视频功能，包含有液压和气动共计不少于20多种经典实训项目的实际接线操作步骤，辅助实训及教学示教，能让用户更贴近现实地体验到液压气动的知识。

5）教学软件免费接入学校现有虚拟仿真平台，投标时提供承诺函（格式自拟），未提供作无效标处理。

以上1）、2）、3）、4）需进行视频功能演示部分。

13.气液一体化仿真软件要求

（1）软件有两个主界面，分别为主界面和实训界面，在主界面中包含有使用说明、联系我们子选项，用户可以查看教程以及联系方式。

（2）要求本软件要求进入实训界面后用户可以实现PLC控制模型或者调试状态下手动控制模型。

█1）设置变频器

用户可以点击设置变频器按钮打开变频器设置界面，用户可以根据提示中的电压、电流、功率、频率和转速要求进行设置。

█2）调试模型

用户可以在调试模式下，手动控制电机、气缸、液压缸和警示灯的状态，直接点击名称右侧的开关按钮就能实现开关状态的快速切换。方便用户了解各个执行机构的运动方式。

3）视图快速定位

用户除了可以使用鼠标缩放、旋转、平移模型外，还可以点击右下方视图快捷方式来实现快速定位到某个指定的方向视图，方便用户更方便观察模型。

█4）PLC仿真

用户可以点击虚拟PLC按钮或者实物PLC按钮来连接虚拟PLC或实物PLC，然后就能通过PLC程序控制模型的运动，用户可以实时监控I/O状态和查看I/O分配图。

以上1）、2）、4）需进行视频功能演示部分。

▲14.液压气动电气拓展实训系统

1）要求软件基于3D界面制作，可以从模型库中拖拽方式选择所需要的器件，库中模型不少于21个，具有手动接线和自动接线演示，同时提供原理图进行参考，让学生掌握识图选器件并接线的知识点，具备考核功能，本软件总共有两个界面，分别为登录界面和仿真界面，用户需要在登录界面填入正确的账号和密码才能正常使用本软件，仿真界面包含有：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、得分显示区、错误提示区等。投标时提供功能截图。

2）软件总共需包含不少于20个实训项目，投标时提供能满足要求的详细实训名称。用户根据不同实训项目的原理图选择相对应的模型和正确的接线方式。

3）模型选择区需包含二十多种器件模型名称，投标时列出二十多种详细的器件模型名称，同时提供功能截图。用户根据不同的实训项目需要选择模型，如果选错或者多选得分扣一分，如果已经选择模型还没放到面板上，可以按ESC键取消该模型并重新选择模型。

4）线材工具选择：用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。用户需要严格按照原理图进行接线，如果接错扣一分并删除该导线。用户可以在选出线材后或者接好一头时按ESC键取消该导线。投标时提供功能截图。

5）智能评分：得分默认为100，模型或导线选择错误时会扣1，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复到100并清空之前实验的模型和线材。投标时提供功能截图。

6）一键示教功能：每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观的观察实验现象。投标时提供功能截图。

▲15.教学资源要求

虚拟多功能实训模拟系统资源包(投标时提供软件功能界面图不少于 5张) 。

资源包含“液压气动教学培训模块”“三维虚拟仿真训练模块”“电器元件基础实训模块”“网络智能考核系统模块”“互联网大数据搜索引擎”“项目设备详情介绍模块”。可以充当教学学习满足学生对液压气动基础教学、实训教学、设备介绍、设备使用指导、智能考核、互联网引擎搜索等需求。“(DBMS)互联网智能虚拟实训考核系统”为密码登录可短时间保存密码方便下次登录，也可以删除原有密码防止密码外泄。

- 16.液压易损件（供应商中标后需提供，请供应商对此做出承诺，否则做无效标处理）。

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对丝接头 | 3 | 个 |  |
| 组合垫 | 3 | 个 |  |
| 油缸接头 | 2 | 个 |  |
| O型密封圈 | 5 | 个 |  |

四、售后服务

1.质量要求、技术标准、供应商对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格日起质保期叁年。

2.其他要求：其他小型、通用的气动与液压元件质保期一年。

3.验收要求

由招标单位组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。

4.项目交货期需求

4.1签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 个工作日内按时签约。

4.2交货期：自合同签订之日起30天内完成供货。

4.3交货地点：南通职业大学。

五、付款方式

1.申请部门在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

#### 2.合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支清剩余全部货款。

#### 六、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在本项目质保期满后一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

##### 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

七、采购需求中必须满足的实质性要求

1.投标报价不得超过项目最高限价，投标时提供报价材料或承诺函（格式自拟）。

2.未提供演示视频作无效标处理。

3.教学软件免费接入学校现有虚拟仿真平台，投标时提供承诺函（格式自拟），未按要求提供或未提供的作无效标处理。

4.供应商承诺中标后提供气动易损件，投标时提供承诺函（格式自拟），未按要求提供或未提供的作无效标处理。。

4.供应商承诺中标后提供液压易损件，投标时提供承诺函（格式自拟），未按要求提供或未提供的作无效标处理。。

八、合同文本（仅供参考）：

#### 南通职业大学采购合同

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | 南通职业大学 | 签订地点： | 南通职业大学 |
| 乙方： |  | 签订时间： |  |

一、南通职业大学通过 公开招标 方式，确定乙方为甲方的供货商。

#### 二、本项目采购的主要任务是 气动液压实验装置等相关服务。

##### （一）本项目采购合同金额为         ，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

#### 三、合同主要条款

## 1.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：所提供货品为原厂原包装，货物自验收合格日起质保期 3 年。

（2）其他要求：其他小型、通用的气动与液压元件质保期一年。

## 2.验收要求

（1）由我单位组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。

## 3.项目交货期需求

（1）签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 30 个工作日内按时签约。

（2）交货期（服务时间）： 自合同签订之日起30 天内完成供货。

### （3）交货（服务）地点：南通职业大学。

## 4.付款

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

（2）付款方式：

合同签订后支付合同额30%预付款，设备安装调试经验收合格后，票据齐全，甲方一次性支清全部货款。

### 四、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

## 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

### 五、违约责任：

（1）供方不能按期供货，供方付给需方违约金（违约金的计算：合同总额的0.5%/天）。需方原因或不可抗力的因素影响除外。

（2）供方低于合同配置、技术标准供货，供方负有下列第 ① 种 责任：

供方恢复合同规定的配置、技术标准（或不低于原配置、原标准），遇价格下降的，供方退还差价；遇价格上涨的，按原价格执行。同时供方付给需方合同总价款  10   %的违约金。

需方退货，同时，供方付给需方合同总价款 10   %的违约金。

（3）供方不能按期服务、降低服务标准、服务质量，或不兑现服务承诺，供方返还向需方收取的服务费，并付给需方合同总价款 10  %的违约金。

（4）需方除供方低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，付给供方合同总价款 10 %的违约金。

（5）供方需按合同总价款的 10 %支付给需方履约保证金，货物（服务）验收合格满一年后，需方不计利息全额返还供方。

六、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

- 1.提交南通仲裁委员会仲裁。

- 2.依法向人民法院起诉。

七、招标文件和投标文件为合同的有限组成部分，与合同有同等效力。

八、本合同一式五份。乙方一份、甲方四份。每份合同共  4  页，残缺者无效。

### 九、乙方汇款信息：

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

# 第四部分  开标和评标

## 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

## 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

### （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

### （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

### （三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 根据投标人所投产品的技术参数及性能与采购文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的设备技术参数及功能全部满足采购要求的得满分36分。 投标人投标产品技术参数应按照招标文件要求逐条进行响应，标注“▲”技术参数，每有一项负偏离扣2分，未标注“▲”技术参数，每有1项负偏离扣1分，扣完为止。提供《技术部分正负偏离表》逐条响应并按要求提供相关佐证材料，未提供或未按要求提供佐证材料的按负偏离处理。演示技术参数不参与本项评分。 | 36 | 0 | 客观分 |
| 2 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书或知识产权管理体系认证证书的,每提供一个得2分，最多2分。（投标文件中提供相关有效证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分） | 2 | 0 | 客观分 |
| 3 | 产品演示 | - 1.提供“基于液压气动的虚拟仿真软件”视频演示，全部满足采购要求得3分，部分满足或不提供或全部不满足采购要求均不得分。演示内容见详见技术参数中标“█”项。 2.提供“气液一体化仿真软件”视频演示，满足采购要求得3分，部分满足或不提供或全部不满足采购要求均不得分。演示内容见详见技术参数中标“█”项。 3.采用气动原理，进行PLC控制的创新型机器人视频演示：全部满足采购要求得3分，部分满足或不提供或全部不满足采购要求均不得分。演示内容见详见技术参数中标“█”项。 演示视频制作及上传要求详见招标文件，未提供视频演示作无效标处理。 | 9 | 0 | 客观分 |
| 4 | 技术 方案 | 根据投标人对项目需求理解透彻，针对每种设备能够提供合理、完整和科学的实施方案进行评分。 - 1.精准理解全部技术参数及实训要求，方案涵盖设备配置、安装流程、软件部署及技术保障，技术路线先进且贴合教学得5分； - 2.理解核心参数及主要功能（含少量非关键偏差），方案含基础配置、安装流程及软件部署说明，技术路线基本合理得3分； - 3.理解主要功能及部分核心参数（含少量关键偏差），方案仅含基础配置及简单安装说明，技术路线有略微缺陷需调整得1分； - 4.未提供本项不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分。包含不限于详细的售后计划和流程、日常维保维护、常见故障的排除及紧急情况的处理及售后服务响应时间和方式、备品、配件供应保障措施等。 1.方案详尽合理，含完整售后流程、日常维保细则（如定期巡检周期）、常见故障排查手册、紧急情况解决机制，明确备品配件储备清单及供应保障措施，针对性强且可行得5分； 2.方案较完善，涵盖主要售后流程、基础维保计划、故障处理方式，响应时间及配件供应措施基本明确，存在少量细节缺失，整体满足项目需求得3分； 3.方案概述简单，仅包含基础售后流程和响应承诺，日常维保、故障处理及配件供应描述不具体，需补充调整后方可满足基本需求得1分； 4.未提供本项不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人所提供培训方案进行评分。包含不限于培训体系与培训方案等内容。 1.培训体系清晰完善，方案涵盖气动/液压设备操作、虚拟仿真软件使用、故障排查等全流程培训内容，明确培训周期、课时安排，提供定制化教学资源，可操作性强得5分； 2.培训体系基本完整，方案包含核心设备操作及软件使用培训，明确培训方式和大致流程，教学资源较全面，整体满足项目培训需求，细节略有不足得3分； 3.培训方案概述简单，仅包含基础操作培训内容，培训周期、方式描述笼统，教学资源较简略，需补充调整后方可满足基本培训需求得1分； 4.未提供本项不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 5 | 企业 业绩 | 1.投标人自2022年1月1日（含）以来承担过气动与液压类产品供货业绩的，每提供一个得2分，满分4分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）。 | 4 | 0 | 客观分 |
|  |  | 2.投标人或设备制造商，在 2022年1月1日至投标截止之日期间，能够提供有关液压或气动产品技能竞赛相关技术支持的，每提供1项得2分，最高得4 分。注：需提交相关证明文件的原件扫描件，且扫描件加盖投标人公章，未按要求提供证明材料的，本项不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |

### （四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （五）中标人的确定

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

### （六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

### （七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### （八）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的（存在招标文件规定的被招标人拒签合同的情形等），招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第五部分 质疑与投诉

## 一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

### 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

- 7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

## 二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

### ②质疑不成立的处理。

#### 1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

##### 7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第六部分  投标文件组成

## 一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）；

2.分项报价表（格式见附件2）；

3.投标人情况一览表（格式见附件3）；

4.技术要求响应及偏离表（带“▲”项）（格式见附件4）；

5.技术要求响应及偏离表（不带“▲”项）（格式见附件5）；

6.商务要求响应及偏离表（格式见附件6）；

7.投标人信用承诺书（格式见附件7）；

## 二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件8）；

### 2.法定代表人身份证明书（格式见附件9）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件10）；

4.有效的营业执照复印件加盖公章；

5.其他需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件11）

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件13）

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

## 三、符合性审查内容

1.按招标文件第三部分项目需求“七、采购需求中必须满足的实质性要求”的要求提供材料。

- 2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

- 四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

### 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动实验装置 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基本液压传动实验台 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术先进水平 | 曾获何级何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被招标人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件4

技术要求响应及偏离表（带“▲”项）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气动实验装置 |  |  |  |
| 1 | ▲工作台要求： 1）主体框架：选用优质的冷轧板，桌脚采用≥72*72mm优质铝型材，桌脚要求采用四个铝压铸件悬浮式支撑脚链接，外形美观大方，便于拆装。投标时提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告（悬浮式支撑脚符合国标的检测报告）。要求采用钣金结构与工业铝型材一体化设计，工业铝型材在钣金的基础上建立一个固定阀板的平台，主要用于安装相关元件，型材表面有标准的两道固定槽，最上面层主要以电气控制及挂件位置。实训屏的固定与实训桌融为一体，结构稳定，外形美观。 2）实训桌桌面要求为防火、防水、绝缘、耐磨高密度板，厚度≥25mm。 3）万向轮：要求试验台配有≥4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。 4）工具柜：配备不少于4抽屉工具柜，用于存放气动元件、文件资料等。 5）运维控制桌：尺寸：≥700*550*750mm（长*宽*高）； 类型：可折叠 |  |  |
| 2 | 电源控制模块要求： ▲1)无线电源控制系统 该系统能够对实训室设备进行无线电源管理,由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成;核心板采用微控制器，具备100-340V电压供电。 系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线。 无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，要求具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，要求教师可随时随地处理设备通电需求；同时提供非无线电源控制的选择开关，满足在智能电源故障时进行手动切换。 具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；具备可达≥256个节点电源控制。 确保产品质量可靠。投标时提供手机端的控制界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个不同操作界面。 |  |  |
| 3 | PLC模块要求： ▲4）PLC配置要求： 板载数字量不低于14点输入/10点输出、2路模拟量输入，数字量输入支持漏型/源型信号，数字量输出类型为继电器，最大阻性负载不低于2A，模拟量输入支持0-10VDC信号，分辨路不低于10位；支持不低于8个模块扩展、1个信号板扩展、3个通讯模块；不低于工作存储不低于100kB、装载存储4MB、保持性存储不低于10kB；过程映像不低于1024字节输入/1024字节输出；支持不低于6路高速计数器输入，最高100kHz；布尔运算不低于0.08μs、移动字不低于1.0μs、实数数学运算不低于1.78μs；集成不低于1个PROFINET端口10/100Mb/s自适应，支持不低于12个HMI设备连接、8个客户端、4个编程设备、8个开放连接；电源电压允许AC85-264V。PLC端子全部引到面板上（投标时提供产品宣传彩页截图）。 |  |  |
| 4 | ▲气动元件要求 气动元件要求主要包括：单作用气缸，≥1个；带磁环双作用气缸，≥2个；三联件，≥2套；气控延时阀，≥1个；梭阀（或阀），≥2个；双压阀（与阀），≥2个；快速排气阀，≥2个；可调单向节流阀，≥3个；调压阀，≥2个；手旋阀，≥2个；滚轮杠杆式机械阀，≥2个；单电控二位三通阀（常开），≥2个；单电控二位三通阀（常闭），≥2个；单电控二位五通阀，≥2个；双电控二位五通阀，≥2个；单气控二位三通阀，≥2个；单气控二位三通阀，≥2个；单气控二位五通阀，≥2个；双气控二位五通阀，≥2个；单电控二位二通阀，≥2个；三位五通电磁换向阀（中封式），≥1个；三通接头，≥5个；四通接头，≥2个；管塞，≥10个；减径直通，≥2个；气管，≥20米；大剪刀，≥1把；十字螺丝刀，≥1把；活动扳手，≥1把；生料带，≥1盒；同时配套L型外螺纹二通接头，直通接头铜消声器PU气管等配件，组成气动实训元件组，每个气动元件成独立模块，均装有带弹性插脚的底板，底板采用ABS工程塑料，一次压制而成，实训时可在通用铝型材板上构建成各种气动回路，气动元件装卸快捷。 投标时提供照片不少于5张，包括但不限于：带安装板的实验台；实训元件阀块介绍、实物图、剖视图和文字介绍；用户可以旋转、放大缩小、平移阀块模型；阀块阀体采用透明材质，用户可以直观清晰地了解内部结构。 |  |  |
| 基本液压传动实验台 |  |  |  |
| 5 | 电源控制模块要求： ▲1)无线电源控制系统 该系统能够对实训室设备进行无线电源管理,由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成;核心板采用微控制器，具备100-340V电压供电。 系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线。 无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，要求具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，要求教师可随时随地处理设备通电需求；同时提供非无线电源控制的选择开关，满足在智能电源故障时进行手动切换。 具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；具备可达≥256个节点电源控制。 确保产品质量可靠。投标时提供手机端的控制界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个不同操作界面。 |  |  |
| 6 | ▲液压控制数字孪生仿真软件要求： 1)支持通过内置通讯驱动与外部真实PLC连接，实现通讯，主要包含型号（在投标文件中提供不少于5种PLC型号，且均能通讯，提供截图佐证），支持与虚拟PLC连接与通讯。 2)支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清楚原有IO分配点。真正的做到PLC自由编程，虚拟界面自由动作。投标时提供截图佐证。 3)内部场景由现实实训1：1搭建，贴合实际课程，所有实训设备均为实物模拟操作方式与现实器件相对应，并设置“实物PLC控制方式”、“虚拟PLC控制方式”与“查看状态监控”“查看IO分配图”满足学生的需要。所有模块包含数字孪生仿真系统，包含的功能模块有虚拟PLC控制虚拟对象，真实PLC控制虚拟对象、真实PLC控制实物对象、虚拟PLC控制实物对象。 4)提供支持I/O点自由分配，非固I/O定形式，要求采用拖拽式的IO匹配功能，要求实现设备信号自由匹配到PLC的任意端口，包含数字量、模拟量等；同时可实现默认IO分配及清除/复位原有IO分配点功能，且软件界面上需体现“采购人学校”字样。 5)软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛。 |  |  |
| 7 | ▲7.液压元件要求 - 要求主要包括： 1）双作用单出杆液压缸组件：缸径40mm，行程200mm，额定压力≥10MPa；≥2个； 2）二通流量阀（调速阀）：板式连接结构阀；最大流量至15L/min；带单向阀；≥2只 3）二位三通电磁换向阀：板式连接结构阀；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥2只； 4）二位四通电磁换向阀：板式连接结构阀；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥2只； 5）二位四通手控换向阀：板式连接结构阀；包含、阀体、手柄、阀芯、定位器、推杆等。最高工作压力油口压力至31.5MPa；最大流量至60L/min；操纵力约20N；≥1只； 6）三位四通电磁换向阀:板式连接结构阀；中位机能O型、M型；工作电压DC24V,电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；各≥1只； 7）三位四通电磁换向阀:板式连接结构阀；中位机能Y型；工作电压DC24V，电磁铁可旋转90º；最高工作压力油口压力至35MPa；最大流量至80L/min；≥1只； 8）单向节流阀：板式连接结构阀；8通径；最大压力至35MPa；单向阀开启压力0.05MPa；≥1只； 9）单向阀：板式连接结构阀；最高工作压力31.5MPa；单向阀开启压力0.05MPa；≥1只； 10）先导式溢流阀：板式连接结构阀；工作油口压力至35MPa；调节压力至10MPa；流量至250L/min；≥1只； 11）直动式溢流阀：板式连接结构阀；最高工作压力40MPa；额定流量50L/min；≥1只； 12）直动式顺序阀：板式连接结构阀；包括阀体、控制阀芯、弹簧、压力设定元件、单向阀等；入口压力至31.5MPa；最大流量至60L/min；压力级100；≥2只； 13）直动式减压阀：板式连接结构阀；进口压力至31.5MPa；出口压力可调至7.5MPa；最大流量至60L/min；≥1只； 14）液控单向阀：板式连接结构阀；无泄漏口；X口控制面积2.2cm2；工作压力至31.5MPa；≥2只； 15）压力继电器：板式连接结构阀；最高设定压力10MPa；配有带刻度调节手柄≥；2只； 16）三通:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；（2）配装3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸70×70×35mm(不含卡脚)；≥4个； 17）四通:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚7mm）；（2）配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸90×70×35mm(不含卡脚)；≥3个； 18）液压控制阀块1:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥3个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥145×100×35mm(不含卡脚)；≥1块； 19）液压控制阀块2:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装4个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥8个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥75×110×35mm(不含卡脚)；≥6块； 20）液压控制阀块3:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（≥厚7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥130×70×35mm(不含卡脚)；≥2块； 21)液压控制阀块4:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥155×70×35mm(不含卡脚)；≥2块； 22)液压控制阀块5:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥125×70×35mm(不含卡脚)；≥1块； 23)液压控制阀块6:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥3个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥150×70×35mm(不含卡脚)；≥2块； 24)液压控制阀块7:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥1个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥1个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥70×70×35mm(不含卡脚)；≥2块； 25)液压控制阀块8:（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥2个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥2个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥110×70×35mm(不含卡脚)；≥1块； 26)液压控制阀块9：（1）45#钢材质，带弹性卡脚、铜轴、钢质半圆按钮头（厚≥7mm）；（2）配装≥3个快速接头（具有套筒锁紧结构，采用平齐阀机构操作，符合ISO16028标准）、≥5个带组合垫油堵；（3）外形尺寸≥110×70×35mm(不含卡脚)；≥1块； 27)油缸加载附件：45#钢材质，≥1个； 28)耐震压力表：10MPa，≥2个； 29)电磁流量计：DN6，0.1-0.6m3/h，DC24V/带数显，≥1套； 30）空气过滤器：≥1个； 31）吸油滤油器：≥1个； 32）电源插排：AC250V 三孔，≥1个； 33）油管（1.5m）：≥3条； 34）三位四通手动换向阀（H型、O型）：各≥1个； 投标时提供带液压控制阀块的照片不少于5张。 |  |  |
| 8 | ▲液压气动电气拓展实训系统： 1）要求软件基于3D界面制作，可以从模型库中拖拽方式选择所需要的器件，库中模型不少于21个，具有手动接线和自动接线演示，同时提供原理图进行参考，让学生掌握识图选器件并接线的知识点，具备考核功能，本软件总共有两个界面，分别为登录界面和仿真界面，用户需要在登录界面填入正确的账号和密码才能正常使用本软件，仿真界面包含有：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、得分显示区、错误提示区等。投标时提供功能截图。 2）软件总共需包含不少于20个实训项目，投标时提供能满足要求的详细实训名称。用户根据不同实训项目的原理图选择相对应的模型和正确的接线方式。 3）模型选择区需包含二十多种器件模型名称，投标时列出二十多种详细的器件模型名称，同时提供功能截图。用户根据不同的实训项目需要选择模型，如果选错或者多选得分扣一分，如果已经选择模型还没放到面板上，可以按ESC键取消该模型并重新选择模型。 4）线材工具选择：用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。用户需要严格按照原理图进行接线，如果接错扣一分并删除该导线。用户可以在选出线材后或者接好一头时按ESC键取消该导线。投标时提供功能截图。 5）智能评分：得分默认为100，模型或导线选择错误时会扣1，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复到100并清空之前实验的模型和线材。投标时提供功能截图。 6）一键示教功能：每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观的观察实验现象。投标时提供功能截图。 |  |  |
| 9 | ▲教学资源要求： 虚拟多功能实训模拟系统资源包(投标时提供软件功能界面图不少于 5张) 。 资源包含“液压气动教学培训模块”“三维虚拟仿真训练模块”“电器元件基础实训模块”“网络智能考核系统模块”“互联网大数据搜索引擎”“项目设备详情介绍模块”。可以充当教学学习满足学生对液压气动基础教学、实训教学、设备介绍、设备使用指导、智能考核、互联网引擎搜索等需求。“(DBMS)互联网智能虚拟实训考核系统”为密码登录可短时间保存密码方便下次登录，也可以删除原有密码防止密码外泄。 |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

### 1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

技术要求响应及偏离表（不带“▲”项）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气动实验装置 |  |  |  |
| 1 | 总体要求： 本次项目建设需采用先进的气动元件和新颖的模块化设计，构成插接方便的气动训练组合装置，该组合装置需采用立体壁挂设计，能有效利用实训室空间，要求具备继电器控制、时间继电器控制、手动控制。同时要求配套先进的3D仿真资源，用于虚拟仿真训练，要求满足学生气动课程的实验要求及拓展训练要求，可以真正培养和提高学生的气动系统设计能力、动手能力和综合运用能力。投标时需提供整个实验室布局设计图、效果图（现有实训室长16.8米，宽.7.8米）。 气动实验装置由工作台、空气压缩机、辅助设备、常用气动元件、电气控制单元、软件系统几部分组成。 |  |  |
| 2 | 软件要求： 1)提供丰富的气动、电气标准元件图库，支持在回路中设置相关元件的技术参数。 2)支持气动知识的学习、回路的设计、测试和模拟。 3)可设计并绘制符合工业标准化的回路图，包括气动回路图、电气控制电路图、气电控制回路。 4)软件具备回路设计正确性判别功能，并提供提示。 |  |  |
| 3 | 电源控制模块要求： 2)交直流电源要求 提供三相固定380V交流电源，配有急停、启动按钮控制设备控制电源输出，输出均设有智能自动保护电路，并配置电源报警与复位功能，配有三相数字式智能电压表实时监控。 配备三路AC220V交流电源和一路AC380V交流电源接口，可为外配仪器设备提供工作电源。 直流电源DC24V/4A，设有输出指示，保护电路，电源接口≥3路。 配有安全电源系统：采用ARM核心处理器，具备USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，具备DMA控制器、具有ADC功能；系统配置分散采集和集中控制方法，数字、模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行过程运算，将计算结果打包编码，中心信息管理模块对编码数据进行解码，对安全接口实时监控信息进行处理；能够对安全接口连接电压、负载状态进行人性化指引，并将信息进行实时显示；监测到安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。 3)气源要求：给设备提供一个干净、低噪音的用气环境，设备上配置了静音无油气泵，工作电源AC220V±10% ≥50Hz，输入功率≥0.68kW；公称容积≥24L，额定流量：≥116L/min，额定输出气压≥0.7MPa。 |  |  |
| 4 | PLC模块要求： 1）继电器模块要求：配置≥4只直流+24V继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。 2）控制按钮模块要求：≥6只带绿灯自锁双刀双掷按钮开关，≥6只带红灯自复位双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。 3）直流时间继电器模块要求：配置≥2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上。 |  |  |
| 5 | 可完成实验台实验项目要求： 可根据指导书搭建各种气动回路，也可根据配套的资源自行设计手动搭建系统回路，包含但不限于以下实训项目： 1)单作用气缸的换向回路 （1）按钮阀直接控制 （2）两位三通单电控电磁阀控制 2)双作用气缸的换向回路 （1）两位五通手动换向阀控制 （2）按钮阀与两位五通单气控换向阀控制 （3）两个按钮阀与两位五通双气控换向阀控制 （4）两位五通单电控电磁阀控制 （5）两位五通双电控电磁阀控制 3)单作用气缸的速度控制回路 （1）单向（伸出）调速控制 （2）双向调速控制 （3）快速返回控制 4)双作用气缸的速度控制回路 （1）单向调速控制（供气节流、排气节流） （2）双向调速控制 （3）快速运动控制 5)压力控制回路 6)双手操作回路 7)单作用气缸自锁回路 8)双作用气缸自锁回路 9)双作用气缸单往复控制回路 （1）纯气动控制 （2）电气控制 10)双作用气缸连续往复控制回路 （1）纯气动控制 （2）电气控制 11)延时回路 12)顺序动作回路 2）以上参数和要求为气动实验台招标的基本准则，投标人应根据实际情况和技术能力进行详细的方案设计。 |  |  |
| 6 | - 8.气动中控操作平台 操作台要求满足气动实训台中软件的运行（如气动虚拟仿真平台，PLC编程软件等）。 |  |  |
| 7 | 教学资源要求： - 1）提供1套液压与气动彩色挂图，包括不少于10个常用液压与气动元件的结构原理图和爆炸图； - 2）提供不少于1套液压与气动实训台教程、不少于1套操作说明书、不少于1套操作安全规程、保养手册等培训资料。 - 3）液压气动虚拟仿真仿真教学软件要求：采用实物图形作为仿真软件元器件应用载体，能与真实液压元件及回路一致，学员可连接搭建相应回路并仿真运行，同时能同步控制真实液压回路的动作，软件具有气动路连接与仿真≥8个,液压仿真回路≥8个，元件结构仿真≥10个。 |  |  |
| 8 | 气、液一体化仿真软件要求： - 视图快速定位 用户除了可以使用鼠标缩放、旋转、平移模型外，还可以点击右下方视图快捷方式来实现快速定位到某个指定的方向视图，方便用户更方便观察模型。 |  |  |
| 基本液压传动实验台 |  |  |  |
| 9 | 总体要求： 本次项目建设需采用先进的液压元件和新颖的模块化设计，由立式实操工作台、液压泵站、工业液压元件模块、电气控制模块等组成。液压控制元件和电气控制部分均采用模块式结构设计，可由学生自主搭建液压传动回路及电气控制回路。具有手控、液控、电控等多种控制方式。可完成各种液压传动基本回路的设计、安装与连接、控制与运行实操教学。投标时需提供整个实验室布局设计图、效果图（现有实训室长16.8米，宽.7.8米）。 |  |  |
| 10 | 工作台要求： 1）主体框架：采用铝合金型材框架结构，表面氧化处理，桌面设有凹式接油盘。立柱采用工业铝型材成型工艺，比重不小于3.0kg/m，四面带槽，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。操作面板采用铝型材结构，数量不小于8根，截面尺寸：不小于20×80mm，型材表面有标准的两道固定槽，两道之间距离≤40mm。实操台侧面安装有油管放置架，底部设有接油盘。元器件储存柜采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，双开门结构，内部设有隔板，外形尺寸≥800mm×550mm。万向轮：要求试验台配有4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。 2）运维控制桌要求 尺寸：≥700mm×550mm×750mm（长宽高）； 类型：可折叠。 |  |  |
| 11 | 电源控制模块要求： 2)交直流电源要求 要求提供配有漏电保护器、液压泵防反转保护、熔断器、启动/停止按钮、三相电源指示、交流电源输出接口。具有直流电源过载保护装置、DC24V直流电源接口。 配有安全电源系统：采用ARM核心处理器，具备USB、CAN、SPI、I2C、USART通信，集通用定时控制端口和PWM高级控制端口、具有24位系统多功能计数器、独立和窗口型看门狗，具备DMA控制器、具有ADC功能；系统配置分散采集和集中控制方法，数字、模拟信号的采集处理，不同处理模块间的SPI高速通信传输,保证数据的实时性；数据采集处理模块对采集的信号进行过程运算，将计算结果打包编码，中心信息管理模块对编码数据进行解码，对安全接口实时监控信息进行处理；能够对安全接口连接电压、负载状态进行人性化指引，并将信息进行实时显示；监测到安全接口的数据信息异常时，中心信息管理模块对信息进行优先级判断，并通过语音或灯光告知和引导使用者对系统故障信息的正确处理，保障使用者的人身安全和学校财产安全；智能安全信息管理系统开放高速USB接口和RS485串行接口，用于连接PC机和设备升级扩展使用。 |  |  |
| 12 | 液压泵站要求： 1）变量叶片泵：≥6.67ml/r； 2）额定压力：≥6.3Mpa； 3）驱动电机：AC380V±10%，50Hz，1.5KW，绝缘等级B； 4）油箱容积：≥ 60L； 5）风冷器额定流量：≥25L/min； 6）液压油：32#抗磨液压油。 |  |  |
| 13 | PLC模块要求： 1)继电器模块要求：配置≥4只直流+24V继电器，开关量(包括线圈)接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。 2)控制按钮模块要求：≥6只带绿灯自锁双刀双掷按钮开关，≥6只带红灯自复位双刀双掷按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。 3)直流时间继电器模块要求：配置≥2只直流24V时间继电器，开关量（包括线圈）接线端子全部引在面板上。 4）PLC配置要求： 板载数字量不低于14点输入/10点输出、2路模拟量输入，数字量输入支持漏型/源型信号，数字量输出类型为继电器，最大阻性负载不低于2A，模拟量输入支持0-10VDC信号，分辨路不低于10位；支持不低于8个模块扩展、1个信号板扩展、3个通讯模块；工作存储不低于100kB、装载存储不低于4MB、保持性存储不低于10kB；过程映像不低于1024字节输入/1024字节输出；支持不低于6路高速计数器输入，最高100kHz；布尔运算不低于0.08μs、移动字不低于1.0μs、实数数学运算不低于1.78μs；集成1个PROFINET端口不低于10/100Mb/s自适应，支持不低于12个HMI设备连接、不低于8个客户端、不低于4个编程设备、不低于8个开放连接；电源电压允许AC85-264V。PLC端子全部引到面板上。 |  |  |
| 14 | 实操工具配件： 1)实操导线：护套结构，≥1包； 2)内六角扳手：九件套装，≥1套； 3)活动扳手：0-150mm，≥1把； 4)活动扳手：0-250mm，≥1把； 5)高压胶管：通径6，≥20根； 6)实操指导书：与设备配套，≥1本； 7)发货U盘：指导书等，≥1个/批； 8）螺丝刀（九件套）：≥1套； 9）尖嘴钳：≥1把。 |  |  |
| 15 | 完成的典型实训项目（可自行设计搭建其他液压控制回路）： 液压传动演示系统的搭建及分析 液压传动基本回路系统的搭建及分析和设计 1)压力控制回路 (1)简单的压力调节回路 (2)采用多个溢流阀的调压回路（二级调压回路） (3)采用减压阀的减压回路 (4)采用换向阀的卸荷回路 (5)采用先导式溢流阀的卸荷回路 (6)采用顺序阀的平衡回路 (7)采用液控单向阀的保压回路 2)速度调节回路 (1)节流阀的节流调速回路(定压节流调速、变压节流调速) (2)调速阀的调速回路(定压节流调速、变压节流调速) (3)调速阀短接速度换接回路 (4)调速阀串联的速度换接回路 (5)调速阀并联的速度换接回路 (6)差动快速回路 (7)节流调速回路性能实验：节流阀安装在进油路、回油路、旁路油路、进口油路上时（分别安装在四种油路上），分别调节速度及负载的大小，并测量。列表画出速度—负载曲线（V—P曲线）。 3)方向控制回路 4)锁紧回路 5)双缸工作控制回路 (1)采用顺序阀的顺序动作回路 (2)采用电器行程开关的顺序动作回路 (3)压力继电器顺序动作回路 (4)液压缸同步回路 6)继电器控制液压基本回路的分析及控制逻辑 |  |  |
| 16 | - 液压中控操作平台 操作台要求满足液压实训台中软件的运行（如液压虚拟仿真平台，PLC编程软件等）。 |  |  |
| 17 | 教学资源要求： - 1）提供1套液压与气动彩色挂图，包括不少于10个常用液压与气动元件的结构原理图和爆炸图； 2）提供不少于1套液压与气动实训台教程、不少于1套操作说明书、不少于1套操作安全规程、保养手册等培训资料。 |  |  |
| 18 | 气液一体化仿真软件要求： 3）视图快速定位 用户除了可以使用鼠标缩放、旋转、平移模型外，还可以点击右下方视图快捷方式来实现快速定位到某个指定的方向视图，方便用户更方便观察模型。 |  |  |

附件5-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

### 1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件6

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件6-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

### 1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件7

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称(加盖CA电子签章)：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

#### 附件8

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

### 6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年    月    日

#### 附件9

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件10

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

代理人联系方式：

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件11

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）采购编号为       ，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.气动实验装置，属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.基本液压传动实验台，属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

### 3.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

附件12

## 残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件14

质疑函范本

## 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

### 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。