苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0311

采购单位：江苏省苏州实验中学

项目名称：江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年7月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	151

第六章 评标办法和评分标准	158

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0311 |
| 2 | 项目名称 | 江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人:朱工、丁工 联系电话：0512-69820874/69820887 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省苏州实验中学 地址：江苏省苏州市虎丘区金山东路72号 联系人：刘丰 联系电话：15850085315 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年7月24日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年7月24日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年7月24日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况：江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年7月24日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0311

2.项目名称：江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）

5.最高限价：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）

6.合同履行期限：合同签订生效后60日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。免费质保期3年。

7.采购需求：详见第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月24日13点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年7月24日13点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省苏州实验中学

地址：江苏省苏州市虎丘区金山东路72号

联系人：刘丰

联系方式：15850085315

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820874/69820887

3.项目联系方式

项目联系人：朱工、丁工

电话：0512-69820874/69820887

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1产品功能展示比较

14.1.6.2生产工艺比较

14.1.6.3 本项目的交货工期保障计划方案比较

14.1.6.4 本项目产品安装、调试验收方案比较

14.1.6.5 售后服务方案及质保比较

14.1.6.6 ▲原材料检测报告

14.1.6.7 ▲核心产品检测报告（承诺）

14.1.6.8 ▲体系认证证书

14.1.6.9 ▲售后服务认证证书

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（江苏省苏州实验中学） 的 （江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料(例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准)。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受江苏省苏州实验中学的委托，就江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0311

二、项目名称：江苏省苏州实验中学太湖科学城校理化生实验室及相关配套室场

三、预算金额：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）

四、最高限价：人民币肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）

五、合同履行期限：合同签订生效后60日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。免费质保期3年。

六、招标内容：

（一）项目概况

江苏省苏州实验中学太湖科学城校位于苏州高新区镇湖街道，太湖大道绿化地南侧，规划道路西侧。项目总用地面积达到了94291.5平方米，总建筑面积约108000平方米。为满足教学需求，需建设一批优质的实验室和专用教室。本次招标涉及物理、化学、生物实验室及相关配套场室。

| 江苏省苏州实验中学太湖科学城校区功能室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 分类 | - 教室名称 | - 数量 | - 单位 |
| - 1 | - 化学 | - 化学开放式实验室 | - 1 | - 间 |
| - 2 |  | - 化学智慧云实验室 | - 1 | - 间 |
| - 3 |  | - 化学实验室1 | - 1 | - 间 |
| - 4 |  | - 化学实验室2 | - 1 | - 间 |
| - 5 |  | - 化学准备室1 | - 1 | - 间 |
| - 6 |  | - 化学准备室2 | - 1 | - 间 |
| - 7 |  | - 化学准备室3 | - 1 | - 间 |
| - 8 |  | - 化学仪器室1 | - 1 | - 间 |
| - 9 |  | - 化学仪器室2 | - 1 | - 间 |
| - 10 |  | - 化学药品室 | - 1 | - 间 |
| - 11 |  | - 危险品室 | - 1 | - 间 |
| - 12 | - 物理 | - 物理开放式实验室 | - 1 | - 间 |
| - 13 |  | - 物理智慧云实验室 | - 1 | - 间 |
| - 14 |  | - 校级中心机房设备 | - 1 | - 间 |
| - 15 |  | - 物理电学实验室 | - 1 | - 间 |
| - 16 |  | - 物理热学实验室 | - 1 | - 间 |
| - 17 |  | - 物理光学实验室 | - 1 | - 间 |
| - 18 |  | - 物理力学实验室 | - 1 | - 间 |
| - 19 |  | - 物理准备室1 | - 1 | - 间 |
| - 20 |  | - 物理准备室2 | - 1 | - 间 |
| - 21 |  | - 物理准备室3 | - 1 | - 间 |
| - 22 |  | - 物理仪器室1 | - 1 | - 间 |
| - 23 |  | - 物理仪器室2 | - 1 | - 间 |
| - 24 | - 生物 | - 生物开放式实验室 | - 1 | - 间 |
| - 25 |  | - 生物实验室1 | - 1 | - 间 |
| - 26 |  | - 生物实验室2 | - 1 | - 间 |
| - 27 |  | - 生物实验室3 | - 1 | - 间 |
| - 28 |  | - 生物准备室1 | - 1 | - 间 |
| - 29 |  | - 生物准备室2 | - 1 | - 间 |
| - 30 |  | - 生物准备室3 | - 1 | - 间 |
| - 31 |  | - 生物仪器室 | - 1 | - 间 |
| - 32 |  | - 生物标本室 | - 1 | - 间 |
| - 33 |  | - 生物组织培养室 | - 1 | - 间 |

- 项目技术要求

表单中的规格尺寸仅供参考，允许有±5%的偏差

- 1、详细清单

| 化学开放式实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及 高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 3000*1200*800mm | 1.全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板≥0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；柜内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 3.底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页，所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。箱体门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 4.抽屉：两层结构。装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。在底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 5.箱体门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门内有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。柜内隔板，高度可调。 6.滑轨：采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。具有自回功能。承重满足不小于30公斤以上的重量。 7.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验台箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 8.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及 高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 器皿陈列设备 | 1000*300*450mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 12 | 组 |  |
| 4 | 学生电源盒 | 国标 | 五孔插座 | 24 | 个 |  |
| 5 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 台 |  |
| 6 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 7 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 13 | 套 |  |
| 8 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 付 |  |
| 9 | 学生吸气罩 |  | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |  |
| 10 | 通风风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm， 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 风机减振器 |  | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 防雨帽 |  | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |  |
| 15 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 |  |
| 16 | 化学实物周期表 | 5000*2000mm | 1.设备主体 ：规格：5000*2000mm。 2.造型切板。 3.多媒体探究模块：≥32英寸/常规处理器/常规操作系统/8G+256G 边框：1.5mm钣金折弯、围边、焊接而成 4.环柔灯链模块。 5.化学元素实物样品：共提供不少于81种元素的实物样品（不含放射性元素的实物样品），包括数百件标本，涵盖各种宝石（与对应元素相关）、矿物晶体、单质、化合物、工业应用品、生活应用品等，各种贵金属、稀有金属、稀土金属、稀有气体等。 由于部分元素的稀有性和放射性，被排除在外，结合图文灯片进行科普展示。 6.视觉文化展示模块：运用CDR/AI/PS等设计软件根据学校设计要求制定图文灯箱排版，主要采用透明背胶、UV印刷等方式。另外还要看安装现场以设计为基础计算每个字的大小、字型、颜色，进行搜字。 7.照明系统 ：内置LED照明系统。 8.亚克力样品盒：规格：150*150*150mm，共提供118件亚克力样品盒（包含UV),对应元素标识，尺寸约150*150*150mm 9.元素样品底座及标签：规格：20*20mm， 共提供数百件元素样品的亚克力底座及对应标签。 10.化学元素素：根据118个化学元素发现人和发现时间设计图文说明，符合现代中学生基本审美标准。亚克力材质。 11.电源控制系统：电源：AC220V/50Hz 功率：最大500W 线性调整率：士0.5% 负载调整率：士1.0% 启动,上升,保持时间：200ms,100ms,20ms(满载时) 电压范围：90~132VAC/180~264VAC(开关切换)或254~370VDC 频率范围：47~63Hz 漏电流：<3.5mA/240VAC 过温度：RTH3290C 保护模式：关闭输出，当温度恢复正常后可自动恢复 工作温度：-10~+50℃ 工作湿度：20~90%RH,无冷凝 温度系数：+0.03%/℃(0~50°C) 耐振动：10~500Hz,2G10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟 耐压：I/P-0/P:1.5KVAC IP-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC 绝缘阻抗：I/P-0/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC 安全规范：符合GB4931.1-2022 12.辅材：胶、线材、及固定件等。 13.灵智助教互动模块：1.54英寸/TFT液晶显示屏 240X240/ST7789/SPI接口 14.AI智能系统： （1）智能教学 “AI智能系统”能够将不同学科、不同版本的教材内容进行数字化整合，方便教师快速查找和引用教材中的知识点。 - 具备强大的自然语言处理能力，能够理解学生提出的各种问题，并以简洁明了、通俗易懂的方式给出准确答案。无论是学科知识问题，还是学习方法的咨询，“AI智能系统”能迅速响应，帮助学生扫清学习障碍。“AI智能系统”支持多种互动形式。学生可以通过文字、语音甚至手写输入的方式提问，而“AI智能系统”则会以相应的形式进行回答，让沟通更加自然、便捷。 - 信息搜索与整合 在信息爆炸的时代，学生面临着海量的学习资源，如何快速找到有价值的信息成为了一大挑战。“AI智能系统”凭借其强大的信息搜索与整合能力，为学生提供了一站式的学习资源获取平台。 （4）多模态交互 “AI智能系统”通过多模态交互功能，为学生提供了丰富多样的学习方式，满足不同学生的学习偏好和需求。 15.软件素材：设计脚本和系统流程图以及美术界面设计策划。 根据学科要求整理收集设计关于物质科学相关内容包括但不限于UI元素、矢量素材、插图、高质量图片、图标、颜色、字体、视频和音效、动效素材、文本、音频等。 16.UI设计：UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑的整体设计。通过PS，AE等设计软件软件制作出软件的主题界面及操作流程。 17.元素周期表互动系统：元素周期表资源：含一套《化学元素周期表》互动软件，通过视频和图文介绍了118个化学元素，每个元素都有独立介绍视频或图文，结合生活中的应用场景，生活用品以及安全常识展示了每个化学元素独特的属性。 18.元素通互动系统：一、互动软件介绍以生动有趣的方式向用户展示了化学元素周期表的奥秘。通过制作的视频和图文资料，软件详细介绍了118个化学元素，每个元素都配备了独立的介绍视频或图文内容。从元素的性质、特点，到它们在生活中的应用场景、与生活用品的关联，以及与之相关的安全常识，全方位展示了每个化学元素的属性。 二、软件功能模块 可以通过它深入了解元素周期表相关的知识。软件共分为四大板块：基本属性、同位素、单质、化合物。 2.1基本属性 在软件的界面中，详细介绍了118个化学元素的基本属性，提供全面的基础知识。 （1）分类模式： 这118个化学元素按照其独特的属性被科学地分为了9大类，每一类都用同一种颜色进行标注，方便快速区分和识别。这9大类分别是：碱金属、碱土金属、镧系金属、锕系金属、过渡金属、贫金属、类金属、活泼非金属、稀有气体。通过这种分类方式，可以迅速对元素的性质有一个了解。 （2）原子属性矩阵： 选中元素时，界面右侧多维度数据展示； 核心档案：原子半径、电负性、电子构型以量子轨道动态模型呈现。 2.1.1 信息展示 点击表里的任意元素，页面右边会显示该元素的各类信息。 （1）第一类信息：基本信息 显示该元素的发现年份（拖动滑块观察元素发现年份变化）、相对原子质量、系列（分类）、电负性、电子亲和能、半径（可进行选择：范德华，经验，计算，共计等单价观察元素表中的数据变化）、电离能这些经常用到的信息。需要提供软件功能演示视频 （2）第二类信息：物理性质可进行所有信息单位选择观察数值变化。显示该元素在不同环境下的状态、熔点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、沸点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、硬度、模量、热能、密度、导率、丰度这些常用信息。其中一些信息设置有下拉栏，可以查阅在不同条件下的数据。 （3）第三类信息：电子层 显示该元素的氧化态、排布、完整排布、能级、量子数和模型。 2.2 同位素查询 点击同位素组合图标，进入同位素实验模块，点击任意元素，弹出该元素的窗口，可左右点击/滑动观看实验结果。需要提供软件功能演示视频。结果显示： 同位素属性：质量、质量欠缺、结合能、丰度、半衰期、衰变类型、衰变宽度、放射性比度、磁矩、四级距。 2.3 单质数据库模块 选择单质选项可以查看37个单质的详细信息。包括：晶体结构、同素异形体、物理特性，制备方法等。 （1）.元素选择面板 元素库：左侧为118个元素的图标列表，按周期/族系分类。 拖拽逻辑：点击元素图标直接拖入右侧「合成区域」，未激活元素灰显。 （2）.合成交互界面 组合区域：中央为网格化合成面板，拖入元素自动吸附至坐标格，支持多元素堆叠（如C+H+O组合）。 实时匹配：有效组合，元素间可成键时，面板边框高亮（离子键亮蓝/共价键亮绿），右方显示「候选化合物」列表（如H₂O、CO₂等）。 2.4 化合物数据实验 选中候选化合物后，右侧展开三层数据页签： 点击化合物组合图标，进入化合物组合实验模块，将任意元素拖至实验窗口，观察其元素和可元素组合色变，可将彩色元素托如窗口观看实验结果。 （1）基础属性：名称、英文名、别名、化学式、分子量、类别、细分类别、发现等相关信息； （2）物理性质：根据不同元素的组合查看熔点、沸点等结果； （3）化学行者：根据不同元素的组合查看实验反应数据； （4）制备方法：根据不同元素的组合查看制备方式； （5）应用领域：根据不同元素的组合查看应用领域。 | 1 | 面 |  |
| 化学智慧云实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、实验室设备及配套服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 专用平台 | 主要功能： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 | 24 | 套 |  |
| 2 | 实验考核管理系统平台软件 | 专用平台 | 功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.学生账号登陆及身份识别； 2.电子试卷下发管理平台； 3.在线答卷系统； 4.考试数据采集； 5.考试数据自主管理上传。 | 24 | 套 |  |
| 3 | 数据汇聚处理设备 |  | 功能： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能。支持JumboFrame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教学模块 |  | 20.5英寸及以上，分辨率1920*1080及以上 | 1 | 个 |  |
| 5 | 教师控制系统 |  | 教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频多流云平台 | 云平台 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持H.265、H.264编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持2路HDMI和2路VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频集控服务 | 控制平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 教师演示台 | 2250*750*900mm | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 冷轧钢板防腐性能要求：进行18h中性盐雾的耐腐蚀试验，18h中性盐雾试验检测结果达到10级。 （4）导轨：三节式，静音。 防腐三节静音导轨防腐性能要求：进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （5）拉手： 不锈钢拉手防腐性能要求：进行中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （6）配件：洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 台式洗眼器装置 | 单眼 | - 喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； - 4、覆盖层厚度：参照GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥50μm。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 活动实验柜（学生用） | 1100*480*750mm | 全钢结构： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理 可移动式实验柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 门板：钢板采用0.8mm厚上海宝钢优质一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，中间嵌入可视化玻璃便于取拿对应实验箱。 | 24 | 套 |  |
| 12 | 实验控制仪 | 220V交流输出 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 |  |
| 13 | 学生数据处理模块 |  | - 主控模块：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上； - 2、内存：4G及以上，硬盘：32GB及以上； - 3、屏幕尺寸18.5英寸及以上，分辨率1366x768及以上。 | 24 | 台 |  |
| 14 | 实验操作视频采集系统 |  | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP2592*1944@15fps；4MP2560*1440@20fps；2MP1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 （1）配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，整个实验过程无需调节摄像头； （2）顶视摄像头可以完整覆盖实验台范围，前视摄像头采用超广角左右视角不小于200度，上下视角不小于180度，可全视角显示，桌面无死角； （3）支持视频校正，可输出低畸变校正画面，对视频矫正前与视频矫正后画面做比较； | 24 | 套 |  |
| 15 | 实验操作台 | 1275*680*810mm | 规格：1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，升降挡板：采用优质5mm厚PP板材压制一体成型； 3、自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制；； 4、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 5、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 6、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧横向梁：采用48mm*28mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、前横梁：采用63mm*10.5mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、后横梁：采用99.5mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 11、面板挡梁：采用54.5mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，环保喷涂防氧化处理；； 12、桌腿：长570mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 13、外观流线形设计,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用 | 24 | 套 |  |
| 16 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450mm（高) | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |  |
| 17 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1070mm | 规格：435*580*800/1070 （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （6）配件：洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （7）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 要求：采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 要求：在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 要求：智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 | 12 | 套 |  |
| 18 | 实验室辅件及配套设备 |  | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。交换设备5口百兆；配线架；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 项 |  |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制面板及APP |  | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |  |
| 20 | 控制系统 | 平台 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气：（A）交流接触器（B）漏电保护开关（C）固态继电器 （D）开关电源 （E）网络控制开关 （F）变频器及相关配件 | 1 | 套 |  |
| 21 | 化学吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | （1）规格：1200*766*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 12 | 组 |  |
| 22 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |  |
| 23 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 12 | 组 |  |
| 24 | 照明模块 | 定制 | （1）材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （4）配置数量：每张实验台一组 （5）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |  |
| 25 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 项 |  |
| 26 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 项 |  |
| 27 | 网络线路 | 定制 | 室内网线：五类网线 | 1 | 项 |  |
| 28 | 风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm， 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 室内风管及配件 | 直径160mm | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 | 1 | 项 |  |
| 30 | 室外风管及配件 | 定制 | （1）管道、配件材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型（2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |  |
| 31 | 万向吸风罩 | 直径75mm | （1）型号：DN75型 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 24 | 套 |  |
| 32 | 系统调试 |  | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 1 | 套 |  |
| 33 | 系统安装附件 |  | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |  |
| 34 | 实验室信息化系统相关配置及配套服务 |  | 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与校内外平台软件服务器、视频服务器之间的正常通信 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化（用户人数不限） 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（每次培训人数不限） 4.实验仪器箱应用培训通过培训，帮助教师熟悉、会用、并能够指导学生正确使用实验仪器箱完成实验（每次培训人数不限） | 1 | 次 |  |
| 化学实验室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； 3.下水装置：底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |  |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |  |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高可调450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |  |
| 13 | 通风风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm， 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 风机减振器 |  | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 防雨帽 |  | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |  |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 |  |
| 化学实验室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |  |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 | 1 | 套 |  |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高可调450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |  |
| 13 | 通风风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm， 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 风机减振器 |  | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 防雨帽 |  | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |  |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 |  |
| 化学准备室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | 1.安全性能：通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm的各项检漏测试。面风速；阻力试验；平均照度；噪声均符合要求；通风橱满足硬度≥3H；冲击强度在3.92J冲击下,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于10级；附着力不低于0级；抗盐雾18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 2.调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故；调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。 3通风柜台面：总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚），为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型非二次贴边加厚，边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm；为确保碟型台面一体成型非二次贴边加厚的阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量≥5L/㎡。 4通风柜阻燃内衬板及导流板： 通风柜内衬板采用厚度≥5mm的氟纤内衬板，尤其耐腐蚀、耐污染、易清洁性能显著。氟纤板耐高温要求，实测结果：表面无裂纹。氟纤板燃烧性能要求，燃烧性能达到B1级。 5通风柜配套陶瓷水杯： 陶瓷水杯耐污染性能：化学试剂能达到分级结果5级的有90%高氯酸、37%盐酸、98%硫酸、65硝酸。 6，a)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%； b)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； c)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； d)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； e)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； f)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 注：通风柜如配置有自动门系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试。 7.通风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间； 8.通风柜内部空间高度≥1500mm（工作台面距离顶板），以提供内部更高的使用操作空间。 9.顶板上面装有照明模块，光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800lx。 10.调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门垂直开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 11.调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。 12.调节门上方为固定式天窗，玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，提供最大视野以观察通风柜内试验装置。 13.通风柜的前部是安全调节门，调节门可以垂直升降，调节门框内的玻璃也可水平方向打开。 14.通风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 15.通风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。 16.平衡系统使用同步带传动结构，采用品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。 17.平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 18.调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。 19.调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上。 20.气翼（下导流翼）结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon 涂层，可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能： a)热水试验：试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面无可见的热水影响。 b)冲击试验：直径约 50.8mm的球从 304.8mm高度跌落到水平漆面上，漆面无裂纹或龟裂。 c)油漆附着力：试验方法，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。 d)油漆硬度：试验方法，漆膜应能承受 4H 铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。 e)化学试剂痕迹试验：指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。 21.集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。 22.蒸馏架使用直径不低于12mm的实心棒材，要求强度高，耐腐蚀，不得使用圆钢喷涂或PP实心棒材的材料；固定夹使用304不锈钢材料。 23.电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个三孔防水插座，220V，10A，插座防护等级：IP55（及以上），插座保护盒外部尺寸不大于宽 90×高 90×厚30mm（含盖）以匹配整体外观，方便设备使用。 24.电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。 25.通风柜立柱/下导流翼向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/下导流翼边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高通风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入通风柜配套的变风量控制系统，联动开关。 26.前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装。 27.底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风； 28.通风柜阻力应小于50Pa。 29.通风柜增加自动门控制系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试；通风柜明确包含2组下柜： 一组酸碱柜、 一组安全柜。 30.通风柜增加自动区域灭火系统，灭火系统主要是由悬挂式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂储瓶、感温释放组件、信号反馈装置、支架等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间，采用悬挂或壁挂式安装，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂。装置具有自动、手动两种启动方式。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 轴流风机 | φ250mm | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 1 | 台 |  |
| 8 | 墙面开孔 | φ260mm |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 辅材 |  | 风管、接头、弯头等 | 1 | 项 |  |
| 化学准备室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | 1.安全性能：通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm的各项检漏测试。面风速；阻力试验；平均照度；噪声均符合要求；通风橱满足硬度≥3H；冲击强度在3.92J冲击下,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于10级；附着力不低于0级；抗盐雾18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 2.调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故；调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。 3通风柜台面：总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚），为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型非二次贴边加厚，边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm；为确保碟型台面一体成型非二次贴边加厚的阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量≥5L/㎡。 4通风柜阻燃内衬板及导流板： 通风柜内衬板采用厚度≥5mm的氟纤内衬板，尤其耐腐蚀、耐污染、易清洁性能显著。氟纤板耐高温要求，实测结果：表面无裂纹。氟纤板燃烧性能要求，燃烧性能达到B1级。 5通风柜配套陶瓷水杯： 陶瓷水杯耐污染性能：检测报告中化学试剂能达到分级结果5级的有90%高氯酸、37%盐酸、98%硫酸、65硝酸。 6，a)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%； b)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； c)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； d)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； e)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； f)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 注：通风柜如配置有自动门系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试。 7.通风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间； 8.通风柜内部空间高度≥1500mm（工作台面距离顶板），以提供内部更高的使用操作空间。 9.顶板上面装有照明模块，光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800lx。 10.调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门垂直开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 11.调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。 12.调节门上方为固定式天窗，玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，提供最大视野以观察通风柜内试验装置。 13.通风柜的前部是安全调节门，调节门可以垂直升降，调节门框内的玻璃也可水平方向打开。 14.通风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 15.通风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。 16.平衡系统使用同步带传动结构，采用品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。 17.平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 18.调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。 19.调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上。 20.气翼（下导流翼）结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon 涂层，可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能： a)热水试验：试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面无可见的热水影响。 b)冲击试验：直径约 50.8mm的球从 304.8mm高度跌落到水平漆面上，漆面无裂纹或龟裂。 c)油漆附着力：试验方法，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。 d)油漆硬度：试验方法，漆膜应能承受 4H 铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。 e)化学试剂痕迹试验：指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。 21.集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。 22.蒸馏架使用直径不低于12mm的实心棒材，要求强度高，耐腐蚀，不得使用圆钢喷涂或PP实心棒材的材料；固定夹使用304不锈钢材料。 23.电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个三孔防水插座，220V，10A，插座防护等级：IP55（及以上），插座保护盒外部尺寸不大于宽 90×高 90×厚30mm（含盖）以匹配整体外观，方便设备使用。 24.电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。 25.通风柜立柱/下导流翼向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/下导流翼边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高通风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入通风柜配套的变风量控制系统，联动开关。 26.前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装。 27.底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风； 28.通风柜阻力应小于50Pa。 29.通风柜增加自动门控制系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试；通风柜明确包含2组下柜： 一组酸碱柜、 一组安全柜。 30.通风柜增加自动区域灭火系统，灭火系统主要是由悬挂式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂储瓶、感温释放组件、信号反馈装置、支架等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间，采用悬挂或壁挂式安装，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂。装置具有自动、手动两种启动方式。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 轴流风机 | φ250mm | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 1 | 台 |  |
| 8 | 墙面开孔 | φ260mm |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 辅材 |  | 风管、接头、弯头等 | 1 | 项 |  |
| 化学准备室3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | 1.安全性能：通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm的各项检漏测试。面风速；阻力试验；平均照度；噪声均符合要求；通风橱满足硬度≥3H；冲击强度在3.92J冲击下,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于10级；附着力不低于0级；抗盐雾18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 2调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故；调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。 3通风柜台面：总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚），为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型非二次贴边加厚，提供边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm；为确保碟型台面一体成型非二次贴边加厚的阻水效果，碟型凹面区域储水量测量结果水容量≥5L/㎡。 4通风柜阻燃内衬板及导流板： 通风柜内衬板采用厚度≥5mm的氟纤内衬板，尤其耐腐蚀、耐污染、易清洁性能显著。氟纤板耐高温要求，实测结果：表面无裂纹。氟纤板燃烧性能要求，燃烧性能达到B1级。。 5通风柜配套陶瓷水杯： 陶瓷水杯耐污染性能：检测报告中化学试剂能达到分级结果5级的有90%高氯酸、37%盐酸、98%硫酸、65硝酸。 6，a)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%； b)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； c)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； d)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； e)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； f)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 注：通风柜如配置有自动门系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试。 7.通风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间； 8.通风柜内部空间高度≥1500mm（工作台面距离顶板），以提供内部更高的使用操作空间。 9.顶板上面装有照明模块，光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800lx。 10.调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门垂直开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 11.调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。 12.调节门上方为固定式天窗，玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，提供最大视野以观察通风柜内试验装置。 13.通风柜的前部是安全调节门，调节门可以垂直升降，调节门框内的玻璃也可水平方向打开。 14.通风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 15.通风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。 16.平衡系统使用同步带传动结构，采用品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。 17.平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 18.调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。 19.调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上。 20.气翼（下导流翼）结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon 涂层，可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能： a)热水试验：试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面无可见的热水影响。 b)冲击试验：直径约 50.8mm的球从 304.8mm高度跌落到水平漆面上，漆面无裂纹或龟裂。 c)油漆附着力：试验方法，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。 d)油漆硬度：试验方法，漆膜应能承受 4H 铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。 e)化学试剂痕迹试验：指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。 21.集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。 22.蒸馏架使用直径不低于12mm的实心棒材，要求强度高，耐腐蚀，不得使用圆钢喷涂或PP实心棒材的材料；固定夹使用304不锈钢材料。 23.电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个三孔防水插座，220V，10A，插座防护等级：IP55（及以上），插座保护盒外部尺寸不大于宽 90×高 90×厚30mm（含盖）以匹配整体外观，方便设备使用。 24.电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。 25.通风柜立柱/下导流翼向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/下导流翼边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高通风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入通风柜配套的变风量控制系统，联动开关。 26.前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装。 27.底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风； 28.通风柜阻力应小于50Pa。 29.通风柜增加自动门控制系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试；通风柜明确包含2组下柜： 一组酸碱柜、 一组安全柜。 30.通风柜增加自动区域灭火系统，灭火系统主要是由悬挂式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂储瓶、感温释放组件、信号反馈装置、支架等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间，采用悬挂或壁挂式安装，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂。装置具有自动、手动两种启动方式。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 轴流风机 | φ250mm | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 1 | 台 |  |
| 8 | 墙面开孔 | φ260mm |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 辅材 |  | 风管、接头、弯头等 | 1 | 项 |  |
| 化学仪器室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 化学仪器室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 通风专用储存设备 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 8 | 个 |  |
| 2 | 室内行程管道（立管） | 定制 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 室内行程管道（横管） | 定制 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 风机减振器 |  | 专业防震系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机进出口柔性接头 |  | UPVC | 1 | 套 |  |
| 6 | 防雨帽 |  | UPVC | 1 | 套 |  |
| 7 | 风机进出口消音装置 |  | PVC材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝 | 1 | 套 |  |
| 8 | 通风风机 | 功率：1.5KW | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：1.5KW； 4.风压：634-416pa； 5.风量：2856-5281m³/h。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 风机底座 |  | 角钢制作，便面防锈处理 | 1 | 套 |  |
| 10 | 通风控制系统 |  | 配置变频器、控制电箱、plc控制器 | 1 | 套 |  |
| 11 | 控制布线 |  | 风机动力线、控制布线及线管布放 | 1 | 套 |  |
| 12 | 辅材 |  | 吊杆、吊架、螺丝、租用脚手架 | 1 | 项 |  |
| 危险品室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 储存设备 | 900mm*510mm*2000mm | 1.尺寸：900mm*510mm*2000mm； 2.专用存储设备外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，箱体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.专用存储设备体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；箱体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；箱体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；箱体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品专用存储设备移动；设4个调节螺母，既可用于专用存储设备定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：箱体门与箱体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：箱体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合GA/T73-2015标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.箱体右侧下部应设置进风口及PP聚丙烯可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制进风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求，配有微电脑时控开关，可以根据使用人员设定自动打开或关闭风机，微电脑时控开关带自锁功能，在解锁状态下可正常操作设定启停风机的时间，在锁定状态下无法操作，避免因误碰按键修改了相应设定。13.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12.配备接地装置实现完全接地。 | 3 | 个 |  |
| 2 | 收集桶 | 52升 | 开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 4 | 个 |  |
| 物理开放式实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 2 | 付 |  |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 6 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 定制 | 控制柜外形尺寸：1100*500*180mm(±5mm)。 控制箱内置：3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个 急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套,，2.4G 5G 5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由专业PCB设计，软件编程及设计团队独立研发，采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | / | 规格：彩色触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明； | 1 | 套 |  |
| 3 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，开标现场提供实物样品。。 | 1 | 项 |  |
| 吊装综合供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主体框架 | 定制 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 电源升降系统 | 定制 | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 6 | 个 |  |
| 3 | 升降电源主体 | 定制 | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 低压电源模块 | 定制 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 | 6 | 个 |  |
| 5 | 高压电源模块 | 定制 | 采用220V，4组国标多功能安全插座，带漏电保护功能 | 6 | 个 |  |
| 6 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 智能照明控制系统装置 | 定制 | 每个模组功率10W，采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 6 | 套 |  |
| 8 | 模块调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 6 | 项 |  |
| 物理智慧云实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、实验室设备及配套服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 专用平台 | 主要功能： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 | 24 | 套 |  |
| 2 | 实验考核管理系统平台软件 | 专用平台 | 功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.学生账号登陆及身份识别； 2.电子试卷下发管理平台； 3.在线答卷系统； 4.考试数据采集； 5.考试数据自主管理上传。 | 24 | 套 |  |
| 3 | 网络处理设备 |  | 功能： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 教学模块 |  | 20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上 | 1 | 个 |  |
| 5 | 教师控制系统 |  | 教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频多流云平台 | 云平台 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频集控服务 | 控制平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 教师演示台 | 2250*750*900 | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为25.4mm，耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 （4）导轨：三节式，静音。 （5）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （6）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （6）配件：水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 活动实验柜（学生用） | 1100*480*750H | 全钢结构： 规格：1100*480*750H； 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理 可移动式为落地实验柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 门板：钢板采用0.8mm厚上海宝钢优质一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，中间嵌入可视化玻璃便于取拿对应实验箱。 滑轨：实验箱采用侧拉式滑轨，承载重量≥25Kg。 | 24 | 套 |  |
| 11 | 实验控制仪 | 220V交流输出 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 |  |
| 12 | 学生数据处理模块 |  | - 主控模块：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上； - 2、内存：4G及以上，硬盘：32GB及以上； - 3、屏幕尺寸18.5英寸及以上，分辨率1366x768及以上。 | 24 | 台 |  |
| 13 | 实验操作视频采集系统 |  | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 24 | 套 |  |
| 14 | 实验操作台 | 1250*650*800mm | （1）操作台：1250*650*800mm （2）台面：采用8mm实芯理化板，台面围边一体成型铸铝型材：1245*465*60mm,厚度40mm内带升降槽。 （3）桌腿:工字形外观，外尺寸：630*792*60mm，立柱截面尺寸140*60*3mm,3mm厚冲压成型的铸铝型材，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂。 （4）自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度。 | 24 | 套 |  |
| 15 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450mm（高) | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |  |
| 16 | 实验室辅件及配套设备 |  | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。交换设备5口百兆；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 项 |  |
| 17 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 2 | 付 |  |
| 18 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |  |
| 19 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |  |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |  |
| 21 | 控制系统 |  | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）交流接触器 （B）漏电保护开关 （C）固态继电器 （D）开关电源 （E）网络控制开关 | 1 | 套 |  |
| 22 | 主体构架（实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢）。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 吊装装置安装在教室顶部现浇或预制楼板位置，设备自重超标涉及学生安全问题，所以必须提供实验室吊装系统固定装置拉拔检测报告（检测内容必须有检测吊装固定装置的极限抗拉拔力），且物理实验室的每组吊装设备自重必须≤40kg（现场随机检测自重），否则不合格。 | 12 | 组 |  |
| 23 | 智能摇臂控制系统 |  | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |  |
| 24 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）网络接口 | 12 | 组 |  |
| 25 | 照明模块 |  | （1）材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （4）配置数量：每张实验台一组 （5）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |  |
| 26 | 照明线路 |  | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |  |
| 27 | 供电线路 |  | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |  |
| 28 | 网络线路 |  | 室内网线：五类网线 | 1 | 室 |  |
| 29 | 系统调试 |  | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 | 1 | 套 |  |
| 30 | 系统安装附件 |  | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |  |
| 校级中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） |  | 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能： 1.考生信息管理； 2.考场信息管理； 3.实验考试监考、评分教师管理； 4.实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； 5.实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； 6.实验考试过程管理，包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等 7.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； 8.考情分析管理； 功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频同步及管理系统 |  | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性 • 支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节 点/机架级容错 • 使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障 引起数据丢失 多层次数据修复 • 在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本。 • 周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复。 • 当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险。 • 定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复。 • 根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 多协议支持 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实验教学及考核数据模块 |  | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 3.5寸8T(raid5) 及以上；阵列控制器：支持Raid 1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 |  |
| 4 | 校级调度及视频模块 |  | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 2颗10核及以上，主频2.3G及以上；3.5寸24T及以上（可根据各校实际情况进行调整）；支持Raid1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据汇聚处理设备 |  | 功能： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络联接设备 |  | 支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由； 端口：固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps； | 1 | 个 |  |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |  |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 2 | 付 |  |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 8 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |  |
| 物理热学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |  |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |  |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |  |
| 9 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |  |
| 11 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 物理光学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |  |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 2 | 付 |  |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 8 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |  |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |  |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V | 1 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 2 | 付 |  |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 8 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |  |
| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 1.排水：排水φ50mm用PVC(国标)管；使用国标优质UPVC专用排水管； 2.给水：φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 7 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 物理准备室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 1.排水：排水φ50mm用PVC(国标)管；使用国标优质UPVC专用排水管； 2.给水：φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 靠墙准备设备 | 4000*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2. 220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 3 | 个 |  |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 8 | 个 |  |
| 物理准备室3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 1.排水：排水φ50mm用PVC(国标)管；使用国标优质UPVC专用排水管； 2.给水：φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 8 | 个 |  |
| 物理仪器室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 1.排水：排水φ50mm用PVC(国标)管；使用国标优质UPVC专用排水管； 2.给水：φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 物理仪器室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用12mm厚抗倍特板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 1.排水：排水φ50mm用PVC(国标)管；使用国标优质UPVC专用排水管； 2.给水：φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 生物开放式实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900 | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 2900*1200*780mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm*4套，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 6 | 套 |  |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 6 | 套 |  |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 6 | 套 |  |
| 7 | 器皿陈列设备 | 2200*300*750mm | 1.结构：采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。试剂架立柱应具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下可调，上下节间距每格应小于25mm(约1英吋)，整体设计结构牢固，节省桌面空间； 2.立柱：采用厚1.2mm（不含喷涂层）一级镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成的40*100mm立柱，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）； 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm（不含喷涂层）厚一级镀锌钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）； 4.层板：采用≥10mm厚钢化防爆玻璃，玻璃应嵌入钢制框架层板内，四周一平，分上下2层，层板下方钢制托架须加厚处理，以确保承重能力，单层荷载≧50KG；钢化玻璃层板的设计工艺必须满足层板上下面试剂容易擦拭清理； 5.护栏：采用铝合金护栏，防止试剂架上物品滑落； 6.电源：每根中间立柱预留两个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。 | 6 | 组 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 生物实验室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |  |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 生物实验室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |  |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 12 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 生物实验室3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 2、箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于1.0mm厚优质冷轧钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4、合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5、滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6、门吸：尼龙材质； 7、可调脚：采用全钢可调脚，镀锌金属螺杆，高度可调节，调节范围为0-35mm。 8、其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录 G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于 4 级。 2.桌子为多功能型钢塑铝结构，桌架尺寸：1130*565*775mm，桌架采用中间受力承重结构，承重立柱隐藏于多功能饰罩内部，两侧无立柱支撑。 3.多功能饰罩内部承重部分，由两块一次性成型铸铝底座尺寸：336*197*76mm和4根镀锌钢管立柱尺寸：576*30*30mm连接组成。 4.上框采用镀锌钢管焊接成型，整体尺寸：1124*550*30mm，预留电源固定位置，四边弧形设计。金属表面经环氧树脂粉末粉喷涂高温固化处理，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 5.底部采用尺寸为：455*80*40mm横向钢制椭圆管，沿多功能饰罩底部向外延伸至固定脚，其连接处采用尺寸为：103*73*33mm的铸铝连接件和M8*25内六角碳钢螺丝固定，固定脚采用尺寸：561*75*100mm的一次成型铸铝件，前后两端搭配装饰盖，前装饰盖尺寸：134*60*101mm，后装饰盖100*60*95mm，材质ABS一次性注塑成型。铸铝连接件：a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131 μm，参照 GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40 μm； c.72h 中性盐雾试验，参照 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 6.桌面档水条用铝合金材质一体成型，可独立拆分与桌体分离，两侧配套一体成型铝合金端盖堵头尺寸：100*29*28mm，便于拆卸使用。 7.多功能饰罩尺寸：350*250*700mm整体采用abs材质注塑成型，前后面板尺寸315*29*620mm ，侧板尺寸538*210*43mm，上下盖板尺寸620*315*29mm四边采用弧形设计四面均可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 8.学生位镂空式，设计符合人体工程学。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型，成型尺寸：440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 9.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |  |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽箱体：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |  |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |  |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |  |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 24 | 个 |  |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |  |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |  |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口水龙头 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |  |
| 生物准备室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 7 | 个 |  |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 生物准备室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 7 | 个 |  |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 生物准备室3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 14 | 个 |  |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.门吸：尼龙材质。 | 5 | 个 |  |
| 生物标本室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥1.0mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 3.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥1.0mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥1.0mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 4.抽屉：装配前各面喷涂完毕。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 6.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |  |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 标本专用陈列设备 | 1000*1000*2000mm | 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 10 | 个 |  |
| 生物组织培养室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质及具体性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中央准备设备 | 4800*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 器皿架 | 4000*300*750mm | 试剂架（1、柜体领边垂直度（正视面板、框架）；2、冲压件外观要求；3、皱纹或波纹外观要求4、操作台力学性能不少于8个内容；5、甲醛释放量）采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48小时盐雾试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 靠墙准备设备 | 7000*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A. 台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行 20 分钟的双重硬化， B. 双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 4 | 付 |  |
| 5 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 学生专用实践配套设备 | Ф490*415-515mm | 尺寸：Ф490*415-515mm 1.升降学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单。 2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；凳面厚度27mm；凳面外径315mm。凳面与气压杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。有害物质邻苯二甲酸酯：限量{DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP}检测符合要求。 3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，五星盘金属48小时抗盐雾测试，锈点数不超过2点；五星盘孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。铝合金压铸件：化学成分{Si,Mn,Sn,Ni,Cu,Mg,Zn,Fe}检测含量合格。 5.凳杆气泵：气弹簧符合耐高低温性能、循环寿命技术要求。 | 14 | 张 |  |
| 7 | 药品柜 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 3 | 个 |  |
| 8 | 衣帽柜 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，内部设置一根挂衣横杆； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 3 | 个 |  |

- 2、核心产品：学生专用实践设备。

- 3、强制节能产品：

- （1）水龙头；（2）灯具。

以上编号为强制节能产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

（三）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  60日历  天内（或    年    月    日前）完成供货、安装、调试等。

2、交付地点

地点：江苏省苏州实验中学太湖科学城校（苏州高新区镇湖街道，太湖大道绿化地南侧，规划道路西侧）。

3、付款条件（进度和方式）

供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的50%。2027年1月底前，支付合同总金额的10% 。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

4、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

5、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少5年质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）提供5×8小时售后服务热线。

（5）在质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，乙方应在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（6）在质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

（四）投标人须根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案：

1、对本项目整体交货工期保障的方案

2、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案

3、进度安排及保证措施

4、货物运输及配送方案

（五）投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试验收方案：

1、对本项目主要产品的安装方案说明

2、项目实施中的难点及解决方案

3、调试验收方案（包括设备调试与其他施工单位消防工程间的验收）

4、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案

（六）投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。

1、整体售后服务方案

2、服务响应时间方案

3、备件方案

4、保修措施方案

5、7*24售后服务热线

6、为本项目配备专职服务人员

7、退换货方案

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、）《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中水龙头、灯具属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的50%。2027年1月底前，支付合同总金额的10% 。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供（不低于）5年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (40分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40 |
| 技术部分 (60分) | 产品功能展示比较 | 对产品技术要求的阐述、功能是否齐全、表达准确、条理清晰，满足项目需求可操作性等，展示形式不限。 a、化学实物周期表软件功能展示（5分） 主要展示步骤： （1）第一类信息：基本信息 显示该元素的发现年份（拖动滑块观察元素发现年份变化）、相对原子质量、系列（分类）、电负性、电子亲和能、半径（可进行选择：范德华，经验，计算，共计等单价观察元素表中的数据变化）、电离能这些经常用到的信息。（1分） - 第二类信息：物理性质可进行所有信息单位选择观察数值变化。显示该元素在不同环境下的状态、熔点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、沸点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、硬度、模量、热能、密度、导率、丰度这些常用信息。其中一些信息设置有下拉栏，可以查阅在不同条件下的数据。（1分） （3）第三类信息：电子层 显示该元素的氧化态、排布、完整排布、能级、量子数和模型。（1分） （4）点击同位素组合图标，进入同位素实验模块，点击任意元素，弹出该元素的窗口，可左右点击/滑动观看实验结果。需要提供软件功能演示视频。结果显示： 同位素属性：质量、质量欠缺、结合能、丰度、半衰期、衰变类型、衰变宽度、放射性比度、磁矩、四级距。（1分） （5）点击化合物组合图标，进入化合物组合实验模块，将任意元素拖至实验窗口，观察其元素和可元素组合色变，可将彩色元素托如窗口观看实验结果。（1分） b、学生智能洗涤水槽台的技术规格要求进行功能展示（5分） 主要演示实验步骤： （1）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，通过水槽满水来验证传感器加电磁阀来控制防溢流功能，视频中需要体现水满后，供水停止；（2分） （2）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上；（2分） （3）在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。（1分） 展示以上功能；功能不符合，任一项展示不成功不得分。 （注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。） | 10 |
|  | 生产工艺比较 | 投标产品：实验操作台1275*680*810mm、学生专用实践设备1200*600*780mm 上述每项上述每项应逐条叙述，评委根据提供产品的: 1.三视图。 2.生产工艺结构图。 3.用料明细和说明。 4.配装施工图。 上述单个产品每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分;方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得 0.5分;每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项共2个产品，每个产品满分4分，本项最高8分。 | 8 |
|  | 本项目的交货工期保障计划方案比较 | 投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。 1、对本项目整体交货工期保障的方案 2、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案 3、进度安排及保证措施 4、货物运输及配送方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 本项目产品安装调试方案比较 | 投标人根据本项目特点，制定产品安装调试方案。 1、对本项目主要产品的安装方案说明 2、项目实施中的难点及解决方案 3、调试方案（至少包括设备调试工作内容、调试流程及注意事项等） 4、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 售后服务方案及质保比较 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。 1、整体售后服务方案 2、服务响应时间方案 3、备件方案 4、保修措施方案 5、7*24售后服务热线 6、为本项目配备专职服务人员 7、退换货方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得14分。 | 14 |
|  | ▲原材料检测报告 | 提供下表中检测产品的检测报告扫描件并加盖投标单位公章（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。中标后采购人将视情况核查中标供应商检测报告的真实性，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。 （每份检测报告1分，最高得5分） 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格或符合。 （1）教师演示台导轨：符合标准GB/T 10125-2021，检测内容包括：1）通过中性盐雾试验。 （2）教师演示台不锈钢拉手：符合标准GB/T 10125-2021，检测内容包括：1）通过中性盐雾试验。 （3）学生专用实践设备面板： a.符合标准GB/T 4100-2015，检测内容：吸水率平均值≤0.02%。 b.符合标准GB/T 17657-2022，检测内容：耐光色牢度不低于4级。 （4）升降学生凳气弹簧：符合标准GB/T 32487-2016、GB/T 29525-2013，检测内容包括：1）有害物质邻苯二甲酸酯：限量{DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP}检测；2）气弹簧符合耐高低温性能、循环寿命。 （5）升降学生凳铝合金压铸件：符合标准GB/T 7999-2015，检测内容包括：化学成分{Si,Mn,Sn,Ni,Cu,Mg,Zn,Fe}含量检测符合要求。 | 5 |
|  | ▲核心产品检测报告（承诺） | 投标人承诺中标后提供核心产品和主要产品成品检测报告的每有一份承诺得1分，本项最高得2分 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 一、学生专用实践设备（核心产品）： （1）铸铝连接件： a.符合标准GB/T 4957-2003，检测内容，覆盖层厚度≥40μm； b.符合标准GB/T 10125-2021，检测内容，表面无腐蚀。 （2）多功能饰罩：： a.符合GB/T 2423.1-2008，检测内容，低温2h -10℃，外观无明显变化； b.符合GB/T2423.2-2008，检测内容，高温 2h 50℃，外观无明显变化。 二、台式洗眼器装置： a.符合标准GB/T 4957-2003，检测内容，覆盖层厚度≥50μm。 | 2 |
|  | ▲体系认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，最多得3分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 3 |
|  | ▲售后服务认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效的国家标准(GB/T27922-2011)售后服务认证五星级证书的得2分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 2 |

表格中标▲项为客观分

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。