招   标   文   件

（电子招投标）

（货物类项目，不专门面向中小微企业）

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0025

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建项目礼堂音响及舞台设备采购项目

丹阳市政府采购中心

2025年6月30日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省丹阳高级中学迁址新建项目礼堂音响及舞台设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月6日09点30 分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2025-0025

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建项目礼堂音响及舞台设备采购项目

预算金额：446.29 万元

最高限价：446.29 万元

采购需求：详细内容及要求见采购需求

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业，但须向中小企业分包，分包金额达到合同金额的60%（提供分包意向协议，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系）。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2025年6月30日0:00起至2025年7月8日 23:59分（北京时间）

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年8月6日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省丹阳高级中学

地 址：丹阳市新民西路138号

联系人：吴福舟

联系方式：13506103680

2.采购代理机构信息

名 称：丹阳市政府采购中心

地 址：丹阳市开发区兰陵路88号4楼404室

联系方式：0511-86906230

3.项目联系方式

项目联系人：王东

电 话：0511-86906230

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费），包含但不限于软件及硬件的采购及安装、材料设备费(含运输、装卸、保险、服务期质保服务、材料损耗等)、系统集成费、施工费、机械费、前端设备电费、系统维护费、服务费及前端设备更换费、软件升级及更新费用、研发、测试、调试、试运行、更新、备品备件费、培训费、人员工资、劳动保护费、保险费用、企业管理费、利润、税金、技术支持、其他费用、风险费用以及为完全实现本项目的所有功能要求所需的费用。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 □本项目不同意分包。 ☑同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 □统一组织 踏勘要求： 请已获取招标文件的各供应商自行前往项目实施地进行现场踏勘，若未参加的现场踏勘，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。 时间：公告期满之日起三日内 地点：江苏省丹阳高级中学 联系人：石小明 联系方式：15189151529 |
| 5 | 演示 | □无 ☑有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 演示方式及相关要求： 演示时长不超过20分钟。评审委员会根据录播视频进行评分，如未进行录播视频演示的不得分；使用PPT、图片等非原型演示的，不得分。 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 □要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为：线阵扬声器 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：文艺设备 ，属于 工业 行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省丹阳高级中学迁址新建项目礼堂音响及舞台设备采购项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳高级中学。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市政府采购中心。

2.4“货物”亦称产品，系指投标人按招标文件要求，须向采购人提供的信息化设备、备件、工具、说明书及使用手册。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于运输、安装、调试、软件升级、系统集成、系统维护、人员培训、技术支持以及其他类似的投标人应承担的义务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、丹财〔2022〕128号《丹阳市关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，本项目按以下方式落实相关政策：①对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；②大中型企业向小微企业分包的，分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额60%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38 号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地 832 个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）加“★”项有负偏离的或服务部分、商务部分承诺有负偏离的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

七、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

- 28.1□本项目不收取履约保证金

- ☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及丹阳市政府采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及丹阳市政府采购中心不接受未填写快递运单的快件）

接收部门:丹阳市政府采购中心

接收地址:丹阳市开发区兰陵路88号四楼

联系人：王东

联系电话:0511-86906230

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

31.6.6质疑流程及质疑函格式见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑渠道。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  合同条款

丹阳市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

- ¨乙方自愿放弃本项目预付款。

- þ合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 4.合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

- 7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  |  | 开户名称 |  |  |
|  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  | 银行账号 |  |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 甲方所在地 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 甲方所在地 |
|  | 税费 | 1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。 2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。 |
|  | 伴随服务 |  |
|  | 终止 | 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。 (1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作; (2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失; (3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。 2、在甲方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。 |
|  | 索赔 | 无 |
|  | 合同生效及其它 | 本合同自双方签定之日起生效，至服务完成并付清费用结束 |

第四部分 采购需求

- 一、项目概况：

本项目为适应基础教育课程改革，提高办学水平，改善办学条件，江苏省丹阳高级中学将加强特色高中建设，提升校园整体形象，提高服务品质，让学生满意、让学校满意，让家长放心。

项目所属行业：工业

- 二、技术要求：

（一）技术参数要求清单

详见附件：采购需求清单

（二）其他要求

- ★1、本项目核心产品为：线阵扬声器。

- ★2、所有产品均要求三年原厂服务，投标人中标后须提供原厂质保承诺函。

★3、强制节能产品采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目强制节能产品包括但不限于以下清单：

| 序号 | 产品名称 | 类别 | 强制节能标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | A02010104台式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 2 | 控制平板 | A02010107 平板式微型计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380） |
| 3 | 监视器 | A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |

本项目需求清单中所有属于《节能产品政府采购品目清单》中标注“★”节能产品的，投标人须提供以上产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

- 4、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

- 5、演示要求

- 5、演示要求

- 5.1视频演示及相关要求

- 5.1.1视频演示内容须以录播形式上传一份视频资料至苏采云系统作为视频演示部分评分的依据。（操作指南请在“苏采云”系统供应商端自行下载《“苏采云”系统供应商操作手册》）

- 5.1.2视频演示时长不超过20分钟。评审委员会根据录播演示视频进行评分，如未上传录播视频的不得分；使用PPT、图片等非原型建模（演示）的，不得分。

- 5.2视频演示内容

- 5.2.1投标供应商根据采购文件提供的图纸（详见附件），结合现场勘察实际情况，对所投设备进行三维模拟演示，并形成演示视频。演示视频内容包含如下：

- ①灯光部分：演示设备数量、安装布局，灯光系统可根据不同场景模式切换（如会议模式、演艺模式、教学模式）。舞台区域照度需达到300-500lux（会议、教学模式）或500-1000lux（演艺模式）。

- ②机械部分：演示设备数量、安装布局，灯杆的升降、幕布的升降、开合动作，过程无卡顿。

- ③音响部分：演示设备数量、安装布局。

- ④大屏部分：演示设备数量、安装布局，演示不少于20分屏功能，每个分屏均能显示不同内容。

- 备注：演示视频应体现产品的品牌、型号，且与投标文件的“分项报价表”中的的品牌、型号一致；如果不一致，投标响应以“分项报价表”为准，对应演示项不得分。

- 5.2.2控制平台演示：在平板上实现大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用、音频音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用。

- 三、服务要求

- （一）售后服务要求

- 1.质保要求：3年免费原厂质保（自验收合格之日起算）。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括货物的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）。在质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。如投标人自愿延长质保年限，需提供承诺函。

- 2.质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

- 3.在质保期内，供应商有责任解决所销售货物的任何问题。

- 4.质保期内提供免费上门维护、升级服务、驻场服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。

- 5.质保期满后，供应商提供终生服务，每年定期上门免费维护至少1次。在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

- 6.质保期内，大礼堂内若有重要活动，中标人需派遣不少于2名（音响、灯光相关专业）技术人员进行现场技术保障，需提供承诺函。

- （二）供货、安装要求

- 1.所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保等要求。交货时所有产品须完好无损，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

- 2.在货物到达采购人指定地点后，供应商应在2个工作日内派工程师到达现场，在施工监督组成员在场的情况下开箱清点货物，经采购人同意后，供应商组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 3.供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；供应商应提供免费培训及详细的保养、维修操作规程；供应商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供应商可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；供应商需在投标文件中提供配件、易损易耗件清单（品牌、规格型号、主要参数、生产厂家、价格）。

- 4.供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

- 5.供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。实施过程中发生的意外事故等由供应商负责，与采购人无关。

- 6.各系统在招标确定产品后，由中标人根据定型产品进行深化设计，设计单位负责审核及与相关专业的配合，经采购人同意后方可施工。

- 各子系统中使用的设备、材料必须符合国家法规和现行相关标准的要求。

- 投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。除辅材、辅助材料（含以安装施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

- 中标人供货时产品的品牌、型号必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

- 7.供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发商品包装政府采购需求标准(试行)>、〈快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

- （三）人员配备要求

- 为保证按期优质、安全完工，投标人需为本项目配备完备的项目组，项目组成员包括：

- ①项目经理1人；②技术负责人1人；③除项目经理、技术负责人之外的项目实施人员至少4人；④项目验收合格后6个月内，针对音响系统、灯光系统、舞台机械等系统，分别配备的驻场服务专业技术人员至少1人；⑤项目验收后第7个月起到项目质保期结束，配备的长期驻场技术服务人员至少1人。（项目组成员中持有与本项目相关的专业技术或职称证书者优先）

- （四）模拟要求

- 参照国家标准《厅堂扩声系统设计规范》，投标人根据报告厅实际情况，结合招标文件提供的图纸、现场踏勘及所投设备，进行报告厅的电子声学模拟。

- 投标人管理能力要求

- 本项目涉及信息技术相关服务，投标人需具备专业的信息技术服务管理能力；同时为保障所提供产品或服务的质量符合高标准及相关规范，投标人需建立并实施有效的质量管理体系；另一方面，项目实施过程中可能面临各类内外部干扰因素，为最大程度降低对项目进度、服务提供等方面的影响，投标人需具备完善的业务连续性管理体系。

- ★四、商务要求

- 1.完工期：签订合同后等待甲方通知后30日内完成安装调试。

- 2.交付地点：江苏省丹阳高级中学项目现场。

- 3.付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内进行支付。验收合格后第一年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第二年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付合同金额的28%；验收合格后第三年，采购人在收到中标人提供的相应金额的正规发票后10个工作日付清余款。

- 五、验收要求

1、在发货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，确保提供的所有产品均为合格产品，并满足招标文件要求。项目安装调试合格后，采购人将邀请验收工作组参与验收。验收工作组的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、验收时，采购人有权对成交供应商所供产品中任意抽出不同型号的产品（产品种类不低于5种）送采购人所在地的监管部门委托法定检测机构进行检测，如果货物的质量和规格与合同规定相符，采购人应及时填写验收回执，加盖公章后送交采购代理机构。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人可报请当地监管部门进行查处，并有权凭法定检测机构出具的检验报告向中标人提出索赔；所有检测费用由供应商承担。

3.验收情况作为支付货款的依据。产品保修期自验收合格之日起算。

4.采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《丹阳市政府采购项目验收管理暂行规定》组织验收，经采购人验收合格后，需填写政府采购验收报告。

- 注：★表示实质性参数要求，不满足该要求的视为无效投标；#表示重要参数；其他为一般参数。对以上采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责解释答复。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函；或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）提供声明函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小微企业，但须向中小企业分包，分包金额达到合同金额的60%（提供分包意向协议，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系）。 |
| 8 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

7.投标人符合性审查

- 7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的； |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应须满足招标文件实质性要求 |
| 3 | 技术要求响应 | 技术要求响应须满足招标文件实质性要求 |

7.2在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

7.3确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 57 | 13 | 30 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分响应评价 |  |  | 38 |
| 1 | 参数 响应评价 | - 根据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《技术响应偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商证明材料或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全实质性响应招标文件要求的得30分。 - 标“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。 - 标“#”的功能及技术参数为重要参数要求，重要参数要求负偏离总数≤19 条的，得分=20-（1×重要参数要求负偏离总数）（结果四舍五入保留两位小数）；负偏离总数≥19条的，得分=1×“#”号要求及参数响应条数/（“#”号要求及参数总数-19）（结果四舍五入保留两位小数）。 - 其他功能及技术参数为一般参数要求，一般参数要求负偏离总数≤19 条的，得分=10-（0.5×重要参数要求负偏离总数）（结果四舍五入保留两位小数）；负偏离总数≥19条的，得分=0.5×“#”号要求及参数响应条数/（“#”号要求及参数总数-19）（结果四舍五入保留两位小数）。 - （投标人在《技术响应偏离表》中须一一如实表述产品技术性能，须按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该参数要求按负偏离处理。） | 30 |
| 2 | 演示评价 | （一）视频演示及相关要求 1、视频演示内容须以录播形式上传一份视频资料至苏采云系统作为视频演示部分评分的依据。（操作指南请在“苏采云”系统供应商端自行下载《“苏采云”系统供应商操作手册》） 2、视频演示时长不超过20分钟。评审委员会根据录播演示视频进行评分，如未上传录播视频的不得分；使用PPT、图片等非原型建模（演示）的，不得分。 （二）视频演示内容 1、投标供应商根据采购文件提供的图纸（详见附件），结合现场勘察实际情况，对所投设备进行三维模拟演示，并形成演示视频。演示视频内容包含如下： ①灯光部分：演示设备数量、安装布局，灯光系统可根据不同场景模式切换（如会议模式、演艺模式、教学模式）。舞台区域照度需达到300-500lux（会议、教学模式）或500-1000lux（演艺模式）。 ②机械部分：演示设备数量、安装布局，灯杆的升降、幕布的升降、开合动作，过程无卡顿。 ③音响部分：演示设备数量、安装布局。 ④大屏部分：演示设备数量、安装布局，演示不少于20分屏功能，每个分屏均能显示不同内容。 备注：演示视频应体现产品的品牌、型号，且与投标文件的“分项报价表”中的的品牌、型号一致；如果不一致，投标响应以“分项报价表”为准，且对应演示项不得分。 【每完整演示一项演示视频内容要求，得1分,共4分】 2、控制平台演示：在平板上实现大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用、音频音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用。 【每完整演示一项功能，得0.5分,共4分】 | 8 |
| 服务方案评价 |  |  | 19 |
| 1 | 实施服务方案评价 | 投标人针对本项目根据采购清单结合采购人实际情况,提供包含但不限于以下几个方面服务内容： 1.技术方案：提供：项目需求的认识、整体架构设计、各系统的细化设计。完全包含但不限于上述要求，且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供的不得分； - 技术方案对采购需求响应详尽细致、充分契合采购人实际情况的，加1分。 2.施工组织实施方案：提供：项目进度计划、设备安装调试、项目团队组织配置、进度管理、质量管理、安全管理。完全包含但不限于上述要求，且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供的不得分； 施工组织实施方案对采购需求响应详尽细致、充分契合采购人实际情况的，加1分。 3.参照国家标准《厅堂扩声系统设计规范》，投标人根据报告厅实际情况，结合招标文件提供的图纸、现场踏勘及所投设备，进行报告厅的电子声学模拟，模拟软件包括但不限于EASE、Odeon等。根据会议、演艺、教学三类应用场景的扩声系统声学特性指标：包括各频点声压级及总声压级、声场均匀度、快速语言传递指数RASTI、混响时间等，提供声学模拟报告及相关分析图纸进行评分： ⑴ 提供三类应用场景完整的声学模拟报告，得3分，缺项不得分； ⑵ 提供所有相关参数的分析图纸，得6分，缺项不得分； ⑶ 电子声学模拟报告内容与采购实际需求契合度高，得2分；与采购实际需求契合度一般，得1分，其他不得分； ⑷ 相关参数的分析图纸数据满足实际应用场景全部需求、声场效果好，得2分，分析图纸数据满足实际应用场景基本需求、声场效果一般，得1分，其他不得分； | 17 |
| 2 | 售后服务评价 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括：1、服务内容；2、服务响应及故障修复措施；3、日常巡检保障措施；4、重大活动保障措施；5、培训服务；）的合理性、完备性、规范性进行评审。 完全包含但不限于上述要求，且满足招标文件要求的得1分，有缺项或未提供的不得分； 售后服务方案对采购需求阐述详尽细致、契合采购人实际情况的加1分。 | 2 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商实力 |  |  | 13.0 |
| 1 | 类似业绩 | 自2021年1月1日(以合同签订之日)起算，供应商成功实施过类似项目的，有一项0.5分，最多得1分。（注：同时提供合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）扫描件加盖公章，未按要求提供不得分。） | 1 |
| 2 | 企业认证评价 | 投标人提供有效期内的:（1）质量管理体系认证证书、（2）业务连续性管理体系证书、（3）IT（或信息技术）服务管理体系证书。每提供一个得1分，最多得3分；须提供相应证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 3 |
| 3 | 项目经理能力评价 | 投标人针对本项目拟派的项目经理（1人）具有高级工程师、信息系统项目管理师证书。每提供一项证书得0.75分，最多得1.5分。 （注：须提供以上人员相关证书扫描件件加盖公章及相应官网查询网址和截图（对官网不可查询的说明理由）；须提供投标人近六个月中任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料并加盖公章。未按要求提供不得分。） | 1.5 |
| 4 | 技术负责人能力评价 | 投标人拟派的技术负责人（1人）具有：高级工程师证书、信息系统项目管理师证书。每提供一项证书得0.5分，最多得1分。 （注：须提供以上人员相关证书扫描件加盖公章及相应官网查询网址和截图（对官网不可查询的说明理由）；须提供投标人近六个月中任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料并加盖公章。未按要求提供不得分。） | 1.0 |
| 5 | 项目实施人员能力评价 | 投标人针对本项目拟派技术人员中具备中级工程师证书，得0.5分。 （注：须提供以上人员相关证书扫描件加盖公章及相应官网查询网址和截图（对官网不可查询的说明理由）；须提供投标人近六个月中任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料并加盖公章。未按要求提供不得分。） | 0.5 |
| 6 | 技术服务能力评价 | 投标人承诺：质保期内，大礼堂内若有重要活动，派遣不少于2名（音响、灯光相关专业）技术人员进行现场技术保障的，得2分。（须提供服务承诺函，并加盖投标人公章，不提供不得分） | 2 |
| 7 | 延保服务承诺评价 | 投标人提供三年原厂免费质保后，承诺每增加一年原厂免费质保，得1.5分，满分3分。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章） | 3 |
| 8 | 节能环保评价 | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围（强制节能除外）内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 | 1 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 30.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 （四舍五入后保留两位小数） 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》以及丹财〔2022〕128号《丹阳市关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，本项目按以下方式落实相关政策： ①提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其价格给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。 ②大中型企业向小微企业分包的，分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额达到60%且不足100%的，对大中型企业的报价给予4%的调减，以调减后的价格计算价格分。本项目为货物类项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，向小微企业分包的货物是指：由小微企业制造的货物，即货物由小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 《中小企业声明函》填写格式见第五部分投标文件格式。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：

项目名称：：

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

- 一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称（项目总报价） | 元 |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：丹阳市政府采购中心

根据贵方的根据项目自行编辑号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向招标方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

- 日期：________年____月____日

四、投标产品配置及分项报价表

- 项目投标产品配置及分项报价表

| 非分包部分总报价 | 元 |
| --- | --- |
| 面向中小企业分包部分总报价 | 元 |
| 分包比例 | % |
| 项目总报价 | 元 |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 非分包部分分项报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制造商 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 非分包部分总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

- 2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

- 3、本表中非分包部分总报价应与项目投标产品配置及分项报价表中非分包部分总报价保持一致。

- 4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 面向中小企业分包部分分项报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 | 分包产品供应商 | 分包产品制造商 | 分包产品制造商规模 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面向中小企业分包部分总报价 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

- 2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

- 3、本表中面向中小企业分包部分总报价应与项目投标产品配置及分项报价表中面向中小企业分包部分总报价保持一致。

- 4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 技术响应偏离表

| 序号 | 名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝或简单复制招标文件技术要求的，技术参数响应情况评分按得零分处理。

3、投标人在《技术要求响应偏离表》中须如实表述产品技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

4、行数不够可自行添加。

5、相关证明材料附后。

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

七、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

- 投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1．投标人可与各分包意向供应商分别签订分包意向协议书，各方成员应在对应的分包意向协议书上共同盖章确认；分包意向协议书将作为签订合同的附件之一。

（七）资格承诺函

资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

符合条件

（一）投标报价

（二）商务要求响应

详见商务响应偏离表

- （三）技术要求响应

详见技术响应偏离表

- 综合评审评分项

- （一）参数响应评价

- （二）演示评价

- （三）实施服务方案评价

- （四）售后服务评价

- （五）类似业绩

- （六）企业认证评价

- （七）项目经理能力评价

- （八）技术负责人能力评价

- （九）项目实施人员能力评价

- （十）驻场服务人员能力评价

- （十一）延保服务承诺评价

- （十二）节能环保评价

- 其他部分

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。友情提醒：供应商应按照所投报货物实际情况如实填写该声明函，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策，无需填写该声明函。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- (三)按招标文件要求供应商所能提供的其他文件

附件：

采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵扬声器 | ▲1.单元配置：≥2只不小于8"低频驱动单元，≥1只不小于10"中频驱动单元，≥2个不小于1.75"高音单元；（提供具有CMA标识的检测报告复印件或实物照片，并加盖投标人公章） ▲2.单只扬声器额定功率：≥700W；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ★3.最大声压级：≥136dB；单只连续声压级：≥131dB；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.灵敏度：≥102dB； 5.频率响应：下限≤58Hz，上限≥18KHz； 6.失真度：≤5%； 7.指向性：水平≥90°； 8.可调角度：0°～10°； 9.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1.在额定频率范围内馈给扬声器系统规定的正弦信号，检听声音时，不出现异常声音； 2. 三分频全频扬声器，可选内置两分频和外置三分频； ▲3.具备滤波分频电路，无需后期分频调试即可提供主动的电子分频级的高中频衔接。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 12 | 只 |
| 2 | 线阵扬声器功放 | ▲1.连续输出功率：≥900W*4(8Ω)；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.总谐波失真：≤0.05%； 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300； ▲5.频率响应范围：40Hz~20kHz；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.动态范围：≥106dB； 7.信噪比：≥110dB； 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 2.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热，降低了系统重量； 3.智能温控调速散热系统及隧道式冷风散热技术，恒温智能温度调节电路，降低机器工作温度，提高散热效率和稳定性。 | 3 | 台 |
| 3 | 线阵扬声器田字架 | 用于线阵列的吊挂，满足承重要求。 | 2 | 个 |
| 4 | 拉声像扬声器 | 1.单元配置：≥2个喇叭单元；低频单元≥15",高频单元≥3" 2.单只扬声器额定功率：≥500W； 3.单只最大连续声压级：≥124dB； 4.灵敏度：≥97dB； ▲5.频率响应指标不低于：55HZ-18KHZ；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1.驱动器采用了保护电路； 2.纯音检听：在额定频率范围内馈给扬声器系统规定的正弦信号，检听声音时，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其他异常。 | 2 | 只 |
| 5 | 超低音扬声器 | 1.单元配置：≥2个喇叭单元，低频单元≥18"×2； ▲2.单只扬声器额定功率：≥1200W；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲3.单只连续声压级：≥130dB；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.灵敏度：≥100dB； 5.频率响应：40HZ-200HZ； 8.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1. 纯音检听：在额定频率范围内馈给扬声器系统规定的正弦信号，检听声音时，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其他异常。 | 4 | 只 |
| 6 | 流动返听扬声器 | ▲1.单元配置：≥2个喇叭单元，低频单元≥12″，高频单元≥3″；（提供具有CMA标识的检测报告复印件或实物照片，并加盖投标人公章） 2.单只扬声器额定功率：≥400W； ▲3.单只连续声压级：≥124dB；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.灵敏度：≥98dB； 5.频率响应：53Hz-17kHz； ▲6.指向性：水平指向性：≥45°，垂直指向性：≥45°（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.标称阻抗：4-8Ω； | 4 | 只 |
| 7 | 返听音箱地插 | 隐藏式多媒体地插，单欧姆接口。 | 4 | 个 |
| 8 | 固定返听扬声器 | 1.单元配置：≥2个喇叭单元，低频单元≥10″，高频单元≥1.4″，且需采用倒相式设计； 2.单只扬声器额定功率：≥300W； 3.单只最大连续声压级：≥122dB； 4.灵敏度：≥97dB； 5.频率响应：下限≤55Hz，上限≥19.8KHz； 6.失真度：≤1%（THD） 7.指向性：90°H×50°V； 8.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1.水性环保喷涂处理； 2.具备高音动态保护电路。 | 2 | 只 |
| 9 | 拉声像扬声器功放 | 1.连续输出功率：≥650W*2(8Ω)，950W*2(4Ω)； ▲2.总谐波失真：≤0.025%；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300：1； 5.频率响应范围：40Hz~20kHz； 6.动态范围：≥105dB ▲7.信噪比：≥105dB；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.功放专用音频电源，双环谐振和谐振软开关技术，整机安全稳定； 2.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 3.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热； | 1 | 台 |
| 10 | 辅助扬声器 | 1.单元配置：≥2个喇叭单元，低频单元≥10″，高频单元≥1.4″； 2.单只扬声器额定功率：≥300W； 3.单只最大连续声压级：≥120dB； 4.灵敏度：≥96dB； 5.频率响应：下限≤55Hz，上限≥19.8KHz； 6.失真度：F0~500Hz:≤10% 500Hz~5kHz:≤5% 7.指向性：80°H×70°V； 8.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1.水性环保喷涂处理； 2.低频阻尼特性控制，降低声染色。 | 8 | 只 |
| 11 | 超低音扬声器功放 | 1.连续输出功率：(8Ω)两通道：≥948W×2；(4Ω)两通道：≥1370W×2； 2.总谐波失真：≤0.025%； 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300@8Ω； 5.频率响应范围：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω； 6.动态范围：≥95dB 7.信噪比：≥105dB； 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.具备谐振软开关技术，即零电压开通零电压关断技术，杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击。 | 2 | 台 |
| 12 | 台唇扬声器 | ▲1.单元配置：≥2个喇叭单元，低频单元≥8″，高频单元≥1″；（提供具有CMA标识的检测报告复印件或实物照片，并加盖投标人公章） ▲2.单只扬声器额定功率：≥150W；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.单只连续声压级：≥121dB； 4.灵敏度：≥93dB； 5.频率响应：下限≤80Hz，上限≥19KHz； 6.失真度：F0~500Hz:≤10% 500Hz~5kHz:≤5% 7.指向性：80°±10°，垂直指向性：60°±5°； 8.标称阻抗：4-8Ω； 其他参数： 1.水性环保喷涂处理； 2.箱体造型能够有效消除箱内驻波产生的条件，音染低； 3.可旋转恒指向号角，支持90°旋转； 4.内置分频模式,分频器低阻抗补偿,能够消除低频和高频单元之间相位漂移。 5.纯音检听：在额定频率范围内馈给扬声器系统规定的正弦信号，检听声音时，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其他异常； | 4 | 只 |
| 13 | 台唇扬声器功放 | 1.连续输出功率：(8Ω)不低于345W×4；(4Ω)不低于555W×4； ▲2. 总谐波失真：≤0.03%；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：>300； 5.频率响应范围：不劣于20Hzto20kHz,+/-1dB； 6.动态范围：≥110dB ▲7.信噪比：≥107dB；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.转换速率：>30V/us； 其他参数： 1.≥1602字符OLED屏，直观显示设备温度、音量及模式； 2.电路具备主动式功率因数校正及削峰限幅器和波纹消除技术，提升电源稳定及安全性； 3.通过选用优异对管,提升动态响应及音色表现。 4.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 5.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热，降低了系统重量 6.多种保护技术，从产品到系统全面安全保护 | 1 | 台 |
| 14 | 流动返听扬声器功放 | 1.连续输出功率：(8Ω)不低于600W×4；(4Ω)不低于 900W×4； 2.总谐波失真：<0.025%； 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300@8Ω； 5.频率响应范围：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω； 6.动态范围：≥95dB 7.信噪比：≥110dB； 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.具备完善的保护功能，包括但不限于过热保护、短路保护、压限保护、直流保护、开关机零冲击等。 2.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 3.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热，降低了系统重量 4.多种保护技术，从产品到系统全面安全保护 | 1 | 台 |
| 15 | 固定返听扬声器功放 | ▲1.连续输出功率：≥565W×2(8Ω)，≥950W*2(4Ω)；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲2.总谐波失真：<0.03%；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300@8Ω； ▲5.频率响应范围：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.动态范围：≥95dB 7.信噪比：≥110dB； 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.功放专用音频电源，拥有双环谐振和谐振软开关技术。 2.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 3.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热，降低了系统重量 4.多种保护技术，从产品到系统全面安全保护 | 1 | 台 |
| 16 | 辅助扬声器功放 | 1.连续输出功率：≥565W×2(8Ω)，950W×2(4Ω)； 2.总谐波失真：<0.025%@8Ω2KHz； 3.互调失真：≤0.1% 4.阻尼系数：≥300@8Ω； 5.频率响应范围：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω； 6.动态范围：≥95dB 7.信噪比：≥110dB； 8.转换速率：≥30V/us； 其他参数： 1.具备功率智能恒定技术，恒定在安全工作范围。 2.内置视、射频滤波，超声滤波。滤除数字声及其它设备对本机的高频干扰； 3.Class TD 工作模式降低整机功耗50%,减少系统发热，降低了系统重量 4.多种保护技术，从产品到系统全面安全保护 | 2 | 台 |
| 17 | 无线手持话筒 | 共性指标： 1.接收频道：24组频段768个可调频点 2.载波频段：UHF521.25MHz-936.85MHz 3.调制方式：FM 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 5.合成灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 6.频带宽度：32MHz 7.最大偏移度：±45KHz 8.综合S/N比：>100dB 9.综合频率响应：20Hz-18KHz ±3dB 10.指向特征：心型指向性 11.电池类型：可充电锂电池，配充电装置 12.工作有效距离：50米(空阔地方) 个性特色指标： 1.自动频率扫描； 2.DSP数字处理自动选讯； 3.发射器电池电量实时监控 4.双通道接收机，2只手持发射器，动圈式咪芯； 5.双色LCD面板液晶显示屏，直观显示各项功能数据，接收机飞梭旋钮操作； 6.数字导频及噪音抑制技术，提升信号稳定性，有效去除无线射频干扰； | 6 | 台 |
| 18 | 无线头戴话筒 | 共性指标： 1.接收频道：24组频段768个可调频点 2.载波频段：UHF521.25MHz-936.85MHz 3.调制方式：FM 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 5.合成灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB 6.频带宽度：32MHz 7.最大偏移度：±45KHz 8.综合S/N比：>100dB 9.综合频率响应：20Hz-18KHz ±3dB 10.指向特征：全方向性 11.电池类型：可充电锂电池，配充电装置 12.工作有效距离：50米(空阔地方) 个性特色指标： 1.自动频率扫描； 2.DSP数字处理自动选讯； 3.发射器电池电量实时监控 4.双通道接收机，2只腰包发射器，头戴式麦克风信号输入； 5.双色LCD面板液晶显示屏，直观显示各项功能数据，接收机飞梭旋钮操作； 6.配无线领夹头； | 6 | 台 |
| 19 | 无线天线套装 | 1.频率范围：400MHZ-950MHZ； 2.增益：+2DBM到+12DBM可调； 3.方向图：水平90°垂直60°； 4.驻波比：1.5； 5.极化方式：垂直极化； 6.带宽：400MHZ-950MIHZ； 其他参数： 2对天线： 1.内置高性能高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿； 2.现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据； 3.高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成的干扰； 4.一体化定向天线翼板及增益强波器控制电路； 5.高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力，能够为众多无线接口机提供稳定的无线信号； 6.有连接状态指示灯，当设备正常安装并工作的时候，指示灯长亮； 2台天线汇合器： 1.支持将1个射频信号分配成2个射频信号，也支持将2个射频信号集合成1个射频信号； 2.能传输射频信号，也可以传送12V增幅电压到天线、中继放大器等； 4台天线分配器： 1.有源天线分配器，支持4路DC12V电源输出，并具备2个天线级联接口； 2.具备信号增益可调，调节下限≤2dbm，上限≥12dbm； 3.≥10个BNC射频端口。 | 2 | 对 |
| 20 | 大合唱话筒 | 1.传声器类型：电容式话筒 2.灵敏度：≥-41dB±2dB（0dB＝1V/pa.at1KHz） 3.频率响应：50Hz-20KHz 4.指向性：心型指向 5.动态范围：≥125dB 6.失真度：THD 0.9 %/1KHz 7.输出阻抗：≥140Ω±20% 8.信噪比：≥84dB | 6 | 只 |
| 21 | 弦乐器通用话筒 | 1.传声器类型：电容 2.灵敏度：-38dB±3dB 3.频率响应：40Hz—16kHz 4.指向性：超心形/心形/全指向 5.动态范围：≥124dB 6.失真度：THD 0.9 %/1KHz 7.输出阻抗：≥600Ω±20% 8.信噪比：≥70dB | 4 | 只 |
| 22 | 鼓话筒套装 | 一、全配套装包含：1x心形动圈底鼓话筒，3x心形动圈军鼓/通鼓话筒，1x心形动圈乐器话筒，2x心形电容乐器话筒，及话筒夹、鼓边框支架、便携包等配件； 二、心形动圈底鼓话筒技术要求： 1.传声器类型：动圈 2.灵敏度：(dBV/Pa):-55dBV/Pa；(mV/Pa):1.75mV/Pa 3.频率响应：50Hz至12KHz 4.指向性：心形 5.动态范围：124dB 6.输出阻抗：600Ω 7.信噪比：77dB 三、心形动圈军鼓/通鼓话筒技术要求： 1.传声器类型：动圈 2.灵敏度：(dBV/Pa):-57dBV/Pa；(mV/Pa):1.45mV/Pa 3.频率响应：50Hz至15KHz 4.指向性：心形 5.动态范围：124dB 6.输出阻抗：600Ω 7.信噪比：77dB 四、心形动圈乐器话筒技术要求： 1.传声器类型：动圈 2.灵敏度：(dBV/Pa):-56.5dBV/Pa；(mV/Pa):1.5mV/Pa 3.频率响应：70Hz至15KHz 4.指向性：心形 5.动态范围：124dB 6.输出阻抗：600Ω 7.信噪比：77dB 五、心形电容乐器话筒技术要求： 1.传声器类型：电容 2.灵敏度：(dBV/Pa):-48.5dBV/Pa；(mV/Pa):3.8mV/Pa。 3.频率响应：40Hz至18KHz 4.指向性：心形 5.动态范围：124dB 6.输出阻抗：85Ω 7.信噪比：77dB | 1 | 套 |
| 23 | 有线桌面话筒 | 1.传声器类型：超心形指向性驻极体 2.灵敏度：-38dB以1V于1Pa 3.频率响应：50Hz-18KHz 4.指向性：超心形指向性驻极体 5.动态范围：≥115dB 6.输出阻抗：≥320Ω 7.信噪比：≥92dB 其他参数： 1.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调； 2.具备抗手机干扰功能； 3.红色LED开启指示； 4.可实现低切、LED灯圈状态和话筒面板按键功能等的设置，带开关。 | 10 | 只 |
| 24 | 高杆话筒架 | 高杆话筒架 | 10 | 只 |
| 25 | 矮杆话筒架 | 矮杆话筒架 | 4 | 只 |
| 26 | 音频接口箱 | 输入通道：32路 输出通道：16路 个性特色指标： 1.双扩展端口，不需要拓展器或路由器 2.CAT6电缆的传输距离≥80m 3.可通过数字台远程控制开机启动 4.2个AES3（AES/EBU）接口； 5.2个AES50接口； 6.支持96k/48k采样率； 7.可控制精确计量的7格电平信号指示灯； 8.所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听； 9.能与个人监听系统连接； 10.应用千多种使用模式的双ADAT输出接口； 11.MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接。 | 2 | 台 |
| 27 | 数字调音台 | 硬件配置： 1.10.1寸1280*800高清触控显示，5核CPU处理器，1.8G主频 2.通道数量：42路信号输入、20路信号输出 3.采样率：48kHz 4.比特深度：24 5.动态范围：120dB 6.频率响应：20-20KHZ 7.失真度：THD 0.03 %/1KHz 8.噪声水平：109dB ▲9.混音功能：集成自动混音功能（附实物图对该功能进行佐证，中标后实物待查）。 10.信号处理能力：40位的浮点处理 ▲11.每个输入通道独立的反馈抑制器,每个通道一个反馈抑制器分5段调节（附实物图对该功能进行佐证，中标后实物待查） 最大支持66路信号输入，36路信号输出 其他参数： 1.内置RTA功能，通过USB2.0可支持32x32通道的数字音频传输； 2.通过无线网络，可通过Apps应用程序进行控制; 3.≥16个用户自定义键，≥25个电动推子； | 1 | 台 |
| 28 | 监听音箱 | 1.单元配置：≥5"； 2.单只扬声器额定功率：≥40W； 3.单只最大连续声压级：≥105dB； 4.灵敏度：+4dBu/-2dBu； 5.频率响应：70Hz—20kHz； 6.失真度：≤0.5%（THD）； 7.指向性：水平≥90度，垂直≥60度； 其他参数： 1.二单元二分频同轴全频有源塑胶监听音箱 2.高效率双功放驱动 3.高音安装在低音单元同轴上 4.音量旋钮可控制音箱音量； | 1 | 对 |
| 29 | 数字音频处理器 | 1.通道数量：16路平衡式话筒\线路输入，16路平衡式输出， 2.采样率：采样率：≥48kHz采样率； 3.比特深度：≥24bitAD/DA转换； 4.动态范围：115dB 5.频率响应：20-20KHZ 6.失真度：≤ 0.01 % 7.输入输出接口：凤凰插接口 8.网络功能：以太网接口用于软件设置/控制 9.处理速度：40bit DSP浮点运算引擎 10.延迟：小于1毫秒 其他指标： 1.单机支持≥12个用户预设，可根据不同应用场景存储、调用，支持网络IP化联机管理，可级联≥250台设备； 2.本地每个输入通道可选择独立话放带+48V幻像供电，话放增益可单独调节； 3.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改，通道之间参数设置可以自由复制，通道可以联动调节，一键式清除矩阵功能； 4.输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，≥5段参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能； 5.输出通道处理部分包含分频，≥5段参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等； 6.具有PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择：参量均衡、低架滤波、高架滤波、低通滤波、高通滤波、移相1阶、移相2阶、带通滤波、带阻滤波；且可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图； ▲7. 具有噪声抑制功能。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲8. 反馈抑制：每个通道拥有AFC(反馈抑制) 可自动检测反馈点,可以抑制啸叫；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲9.自动音量控制：当说话时声音异于设置的目标值时，可以自动调节扩声音量，确保声音的一致性；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） ▲10. 自动混音功能：增加话筒发言数量不啸叫，触发的阈值、增益、斜率、响应时间等参数连续可调，具备优先级别设置。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 11.EFX通道具有专业的ECHO和REVERB双引擎多重立体声效果器，可以实现会议中针对不同的人声进行个性化的美化及修饰，也可完美支持各种演出及卡拉OK等应用的效果器需求； ▲12. 断电保护功能：具有启动后进行检测功能，设有断电自动记忆启动后系统自动还原最后一次的参数设置模式。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 30 | 8路时序电源 | 1.输出功率：总功率：≥8000W，单路额定功率：≥2500W； 2.时序控制精度：毫秒级； 3.电源稳定性：支持断电记忆及上电自启功能，断电数据可自动储存； 4.保护功能：具备欠压、过压保护，支持欠压、过压检测及报警和保护设置； 5.通信接口：RS232； 6.工作温度范围：-20℃-60℃； 其他指标： 1.自带≥2寸彩色液晶显示屏，显示电压、时间及通道状态等信息； 2.≥8路开关通道输出，每通道可以独立设置开启/关闭，具备定时功能； 3.额定输出总电流：≥40A，单路输出电流：≥16A； 4.配置RS232/485接口，支持级联、中央设备控制； 5.支持多组用户场景预设保存和调用； 6.每台设备自带ID和检测，实现远程集中控制； 7.每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； | 4 | 台 |
| 31 | 多媒体地插 | 1、材质：铜面板； 2、接口：≥2个HDMI,≥4个RJ45,≥3个卡侬，≥2个五孔电源。 | 8 | 个 |
| 32 | 音频跳线盘 | 24路音频跳线盘 | 2 | 个 |
| 33 | 电源线 | BV2.5 | 300 | 米 |
| 34 | 天线馈线 | SYV50-5-1射频线，128无氧铜编织网，50欧姆。 | 160 | 米 |
| 35 | 音频线 | 128编2×0.5话筒咪线 | 420 | 米 |
| 36 | 音箱线 | EVJV2×2.5 | 2200 | 米 |
| 37 | 六类网线 | 1、规格：低烟无卤六类非屏蔽双绞线； 2、标准：GB/T 30512-2014; 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能，护套(PVC)聚氯乙烯； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±60,1-250MHZ时延偏离≤45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Q/KM不平衡直流电阻≤5%; 6、结构：导线直径0.565,外直径6.5±0.2mm,绝缘层聚乙烯平均厚度0.28,护套PVC平均厚度0.5±0.05mm。 | 85 | 米 |
| 38 | 24路多芯话筒线 | 24路通道舞台话筒线 | 85 | 米 |
| 39 | 穿线管 | KBG25，壁厚≥1.2mm。 | 200 | 米 |
| 40 | 42U机柜 | 尺寸：800×600×42U 材质：冷轧钢板 厚度：2.0MM 层数：3层 | 5 | 台 |
| 41 | 机柜底座 | 根据机柜尺寸及静电地板高度定制，满足机柜承重要求。 | 5 | 个 |
| 42 | 辅材 | 音频接插件、同轴线接插件、电源接线端子、水晶头、扎带、五金配件等。 | 1 | 项 |
| 二、催场广播系统 |  |  |  |  |
| 43 | 高保真定压音箱 | 共性指标： 1.单元配置：6寸 2.单只扬声器额定功率：30W 3.单只最大连续声压级：105 4.灵敏度：90DB 5.频率响应：50-20KHZ 6.失真度：THD 0.05 %/1KHz 7.指向性：120度 8.可调角度： 9.标称阻抗：8Ω 个性特色指标： 1.功率选择：30/15/7.5/3.8W /8Ω 2.输入电压：70V/100V | 22 | 只 |
| 44 | 六分区可调功放 | 1.连续输出功率：≥500W； 2.总谐波失真：<0.5%； 3.互调失真：<0.5%； 4.阻尼系数：≥300； 5.频率响应范围：优于65Hz-15kHz； 6.动态范围：≥110dB； 7.信噪比：>85dB； 8.转换速率：40V/us； 其他参数： 1.支持100V/70V输出及4~16Ω定阻输出； 2.≥5路信号输入，5分区输出，1路辅助音频输出； 3.机载蓝牙无线音频接收，带U盘接口，且具备FM功能； 4.具备输出短路保护和超温保护功能； 5.5级电平显示； 6.自动温控散热风扇。 7.≥3路音频输入 8.机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性 9.带默音调节按钮，可调节默音深度 | 1 | 台 |
| 45 | 音量调节器 | 1.额定功率：60W 2.调节范围：关闭,-12db,15db,0db 3.调节方式：旋转 4.安装要求：86盒安装 | 9 | 只 |
| 46 | 广播话筒 | 1.传声器类型：电容 2.灵敏度：-43dB±2dB 3.频率响应：40-16KHz 4.指向性：心型指向 5.动态范围：≥105dB； 6.失真度：≤0.9% 7.输出阻抗：≥200欧姆 8.信噪比：≥66dB | 1 | 台 |
| 47 | 音箱线 | EVJV2×2.5 | 700 | 米 |
| 48 | 穿线管 | KBG25，壁厚≥1.2mm。 | 135 | 米 |
| 三、显示系统 |  |  |  |  |
| 49 | LED全彩显示屏(背景屏) | 整屏尺寸：≥16m×6.08m， ▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准 对比度：≥5000:1 使用寿命：≥120000h 防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求 | 97.28 | m2 |
| 50 | 显示屏钢结构 | 1.安装方式：落地式壁装； 2.框架结构：钢架构件（含接合板）； 3.包边要求：5cm不锈钢包边； 4.托梁：8槽钢与40*4角铁焊接； 5.横梁：40*40镀锌方管与立杆焊接，双面焊接； 6.横杆：40*40镀锌方管,采用化学锚栓固定于墙柱面。 | 97.28 | m2 |
| 51 | 配电箱 | 1.额定功率：80KW； 2.额定电流：135A； 3.短路耐受电流：25KA； 4.过载保护：支持； 5.短路保护：支持； 6.漏电保护：支持； 7.防护等级：IP43； 8.控制模式：支持手动和自动开关； 9.尺寸：800*600*200； 10.安装方式：壁挂式； 其他参数： 1.接触器5011*4，输出空开24路D32A。 | 1 | 台 |
| 52 | LED全彩显示屏(辅助屏1) | 整屏尺寸：≥4.16m×2.4m， ▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准 对比度：≥5000:1 使用寿命：≥120000h 防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求 | 9.984 | m2 |
| 53 | 显示屏钢结构 | 1.安装方式：落地式壁装； 2.框架结构：钢架构件（含接合板）； 3.包边要求：5cm不锈钢包边； 4.托梁：8槽钢与40*4角铁焊接； 5.横梁：40*40镀锌方管与立杆焊接，双面焊接； 6.横杆：40*40镀锌方管,采用化学锚栓固定于墙柱面。 | 9.984 | m2 |
| 54 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW； 2.额定电流：135A； 3.短路耐受电流：25KA； 4.过载保护：支持； 5.短路保护：支持； 6.漏电保护：支持； 7.防护等级：IP43； 8.控制模式：支持手动和自动开关； 9.尺寸：800*600*200； 10.安装方式：壁挂式； 其他参数： 1.接触器5011*4，输出空开24路D32A。 | 1 | 台 |
| 55 | LED全彩显示屏(辅助屏2) | 整屏尺寸：≥4.16m×2.4m， ▲像素间距：≤2.0mm，像素密度：≤250000点/平米，刷新率：≥3840HZ（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 亮度：≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T11141-2017标准 对比度：≥5000:1 使用寿命：≥120000h 防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求 | 9.984 | m2 |
| 56 | 显示屏钢结构 | 1.安装方式：落地式壁装； 2.框架结构：钢架构件（含接合板）； 3.包边要求：5cm不锈钢包边； 4.托梁：8槽钢与40*4角铁焊接； 5.横梁：40*40镀锌方管与立杆焊接，双面焊接； 6.横杆：40*40镀锌方管,采用化学锚栓固定于墙柱面。 | 9.984 | m2 |
| 57 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW； 2.额定电流：135A； 3.短路耐受电流：25KA； 4.过载保护：支持； 5.短路保护：支持； 6.漏电保护：支持； 7.防护等级：IP43； 8.控制模式：支持手动和自动开关； 9.尺寸：800*600*200； 10.安装方式：壁挂式； 其他参数： 1.接触器5011*4，输出空开24路D32A。 | 1 | 台 |
| 58 | 拼接服务器 | 1.硬件配置：采用9U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求；设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，内嵌液晶≥7英寸多点触控电容液晶屏； 2.分辨率支持：单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048或10240x972,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入3张二合一网口输出卡；DVI和HDMI等2K视频输出接口，输出宽度和输出高度最大支持2560，单张DVI和HDMI等2K视频输出板卡支持的最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz； 3.帧率处理：4路1920×1080@60Hz，2路4096×1080@60Hz,1路4096×2160@60Hz； 4.拼接模式：设备单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建高达12个屏幕；支持屏幕非规则建屏，且可实现单卡单接口建屏；单卡支持16个2K图层，8个DL图层或4个4K图层。每个图层都支持跨接口输出； 传输带宽：系统为纯硬件架构设计，系统运行高效稳定，内部视频数据传输采用基于业界领先的矩阵总线交换技术，输入和输出总线带宽高达312Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达5*6.5Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16*6.5Gbps； 5.接口类型及数量：插卡式结构及子母卡设计，6路HDMI1.3、6路HDMI1.4输入板卡，4路1920*1080@60Hz HDBaseT输入卡，4路HDBaseT发送器和4路HDBaseT接收器，20个RJ45千兆网口输出，2路HDMI1.3+2路HDMI1.4输出板卡，4路2048*1152@60Hz HDBaseT输出卡。 6.图像处理功能：全系统支持HDR和10bit视频处理； 7.传输带宽：输入和输出总线带宽高达312Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达5*6.5Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16*6.5Gbps； 8.同步精度：支持genlock接入，通过genlock设置、支持所有输出图像在60ms内同步，实测时间为28ms； 9.稳定性：设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电； 10.抗干扰能力：可维护性设计，采用强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转； 11.控制方式：采用web端控制，操作实时相应，采用1000M/100M自适应网络控制，支持多用户同时访问； ▲12.管理软件功能：多屏幕管理。可配置不少于20个分屏，每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率；支持不少于100个用户场景，支持淡入淡出、无缝切换；场景切换相应速度＜60ms；支持多场景分；支持设置不少于100个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换特效支持淡入淡出、直切，场景调取响应时间≤60ms。支持多场景分组和场景一键轮巡；数据操作，通过WEB操作实时下发响应，响应时间＜60ms,实测时间为58ms,支持多用户同时在线并下发数据，实时上屏和多客户端同步，所有输入信号，输出信号进行实时预览，控制信息同步展示，同时支持在线升级程序。（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 其他参数： 1.支持通过设备前面板液晶，并完成设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息等设备状态监测，同时可在液晶端实现当前屏幕内容的实时预监回显； 2.设备前面板配置触控屏，支持无需连接任何软件，在设备端通过液晶触摸操作，既能完成设备网络IP和中控串口的参数设置，也能实现固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶亮度调节，以及中英文显示内容的切换； 3.设备具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡，均采用插卡式设计，同时内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测； 4.既支持通过内嵌BS拼接器配置软件，在线完成固件升级，也支持通过U盘进行离线导入升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果； 5.支持任意1路输入源HDCP自动解码。支持输入EDID和输出时序管理。预设分辨率自定义分辨率，高级设置管理； 6.支持自检功能、包括：运行状态、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态； 7.可通过触摸屏进行检测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预检回显查看操作； 8.单输出接口支持1个背景图片和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8Kx8K显示，OSD支持19200x3240显示，且透明度和位置可调、支持显示画面冻结、黑屏、亮度操作调节； 9.支持多用户在线及下发数据，操作响应时间≤1S、可进行在线升级固件操作； 10.单张输出板卡最大支持创建16个图层，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。 | 1 | 台 |
| 59 | LED全彩显示屏(会标屏) | 1.长≥16M，宽≥0.96M，显示屏面积≥15.36㎡，像素间距：≤3.076mm； 2.像素密度：≥105625点/㎡； 3.亮度：≥500nits； 4.对比度：≥6000:1 5.刷新率：≥3840Hz 6.使用寿命：≥120000小时； 7.防护等级：≥IP3X； | 15.36 | m2 |
| 60 | 显示屏钢结构 | 1.安装方式：壁装； 2.框架结构：钢架构件（含接合板）； 3.包边要求：5mm不锈钢包边； 5.托梁：8槽钢与40*4角铁焊接； 6.横梁：40*40镀锌方管与立杆焊接，双面焊接； 7.横杆：40*40镀锌方管,采用化学锚栓固定于墙柱面。 | 15.36 | m2 |
| 61 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW； 2.额定电流：135A； 3.短路耐受电流：25KA； 4.过载保护：支持； 5.短路保护：支持； 6.漏电保护：支持； 7.防护等级：IP43； 8.控制模式：支持手动和自动开关； 9.尺寸：800*600*200； 10.安装方式：壁挂式； 其他参数： 1.接触器5011*4，输出空开24路D32A。 | 1 | 台 |
| 62 | 视频处理器 | 1.输入接口类型与数量：2路HDMI1.4输入，1路DVI输入； 2.输出接口类型与数量：10路千兆网口输出； 3.支持分辨率：10240*8192； 4.色彩校正：支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.亮度调节：支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节 6.图像处理功能：支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。 7.信号格式转换：支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 8.传输延迟：20ms 9.传输带宽：无 10.控制方式：支持网口及USB调试控制； 11.同步精度：支持所有输出图像在60ms内同步，实测时间为28ms； 其他参数： 1.支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 2.支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 3.支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。 4.支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 5.前面板配备直观的LCD显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 6.支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达； 7.集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 | 1 | 台 |
| 63 | 视频播放器（管理电脑） | 1.处理器：C86架构,核数≥8，主频≥3.0GHz； 2.内存容量：≥16GB，2×UDIMM插槽，DDR5； 3.硬盘类型及容量：固态存储容量≥1TBSSD； 4.屏幕类型及尺寸：≥23.8英寸，分辨率1920*1080及以上，VGA+HDMI接口。 其他参数： 1.扩展槽：PCIEX16*1，PCIEX1*2，支持第二个串口及并口扩展； 2.主板接口：≥8×USB3.0接口，≥1×VGA接口，≥1×HDMI接口，≥1×RJ45接口； | 1 | 台 |
| 64 | 动力电缆 | WDZB-YJV4×50+1×25mm² | 22.5 | 米 |
| 65 | 动力电缆 | WDZB-YJV5×6mm² | 67.5 | 米 |
| 66 | 电源线 | WDZB-RVV3×4mm² | 667 | 米 |
| 67 | 电源线 | WDZB-RVV3×2.5mm² | 684 | 米 |
| 68 | 六类网线 | 1.规格：低烟无卤六类非屏蔽双绞线； 2.执行标准：GB/T 30512-2014; 3.传输速度：1000MB； 4.材料特性：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 5.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6.结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm。 | 2800 | 米 |
| 69 | 穿线管 | KBG25，壁厚≥1.2mm。 | 370 | 米 |
| 70 | HDMI高清线 | HDMI高清线，根据需求定制长度，支持4K信号传输。 | 30 | 条 |
| 71 | 辅材 | 大屏安装（含设备、结构、线缆）所需辅材。 | 1 | 项 |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |
| 72 | 中控主机 | 1.硬件配置：独立的模块化编程架构，≥CPU ARM Cortex32位工业级处理器； 2.控制接口：8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据 3.网络接口：≥1000MB； 4.可连接设备数量：11台； 5.设备兼容性：支持RS422/RS485/RS232、I/O接口、弱继电器接口、红外发射接口； 6.控制功能：支持大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用和音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用等环境设备控制。 7.编程与定制化：支持； 8.LCD彩色液晶屏 | 2 | 台 |
| 73 | 8路大电流继电器 | 1.额定电流：≥30A； 2.触点容量：≥6000W 3.线圈电压：≥12V； 4.绝缘电阻：≥50MΩ； 5.吸合时间和释放时间：≤50ms； 6.介质耐压：2000V； 7.防护等级：IP20。 | 2 | 个 |
| 74 | 平板控制平台软件 | 功能： 1.支持苹果、安卓等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2.可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3.具备多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4.具备对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局； 5.具备对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作； 6.具备对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附； 7.具备对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景； 8.具备对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启； 9.具备通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。 10.具备大屏电源开关、大屏视频信号源切换、照明灯光开关、舞台幕布开关、音频模式调用和音量加减、机柜电源开关、舞台灯光模式调用等环境设备控制。 | 1 | 套 |
| 75 | 4KHDMI矩阵 | 1.信号输入输出路数：16路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出 2.支持分辨率：支持高清1080P、支持4K 3.接口类型与数量：HDMI-D母接口，32 | 1 | 个 |
| 76 | POE一体化路由器 | 1.接口数量：≥5口千兆以太网口，其中固定1个WAN口，3个LAN口支持WAN/LAN切换，最大支持4个WAN；4个LAN口支持802.3af/at供电，整机最大PoE输出功率54W； 2.传输速率：≥NAT性能1000Mbps，IPSec VPN性能60Mbps，引流吞吐性能500Mbps。 | 1 | 台 |
| 77 | 无线AP | 1.供电标准：支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式、AP满负荷工作功耗≤12.95W；AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw）； 2.端口数量：千兆以太网口≥2个； 3.端口速率：2.4G最大传输速率≥574Mbps，5G最大传输速率≥1201Mbps 4.路由协议：支持802.11ax协议； 5.网络吞吐量：整机最大传输速率≥1.77Gbps； | 3 | 台 |
| 78 | 接入交换机 | 1.端口数量：千兆电口≥24个，1G/2.5GSFP光口≥4个；Console口≥1个； 2.端口速率：包转发率≥108Mpps/120Mpps； 3.网络吞吐量：交换容量≥330Gbps/3.3Tbps； 4.路由协议：支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMPv1/v2/v3Snooping； | 2 | 台 |
| 79 | 控制平板 | 1.屏幕尺寸：11英寸； 2.分辨率：1080P 3.屏幕材质：TFT LCD； 4.处理器：4 * Cortex-A73 Based 2.0 GHz + 4 * Cortex-A53 Based 1.7 GHz 5.内存：8GB； 6.存储容量：128GB。 | 1 | 台 |
| 80 | 管理电脑 | 1.处理器：C86架构,核数≥8，主频≥3.0GHz； 2.内存容量：≥16GB，2×UDIMM插槽，DDR5； 3.硬盘类型及容量：固态存储容量≥1TBSSD； 4.屏幕类型及尺寸：≥23.8英寸，分辨率1920*1080及以上，VGA+HDMI接口。 其他参数： 1.扩展槽：PCIEX16*1，PCIEX1*2，支持第二个串口及并口扩展； 2.主板接口：≥8×USB3.0接口，≥1×VGA接口，≥1×HDMI接口，≥1×RJ45接口； | 2 | 台 |
| 81 | 配电箱 | 1.额定功率：10KW 2.对控制室内部进行温湿度监控，湿度过高自动进行微信推送和短信的报警； 3、对配电柜内部进行烟雾监控，当烟雾发生后自动进行微信推送和短信的报警： 4、定时器设置，自动定时开关： 5、空调开启关闭，根据控制室温度设定，达到条件自动开启空调电路； 6、可以实时查看当前电流电压用电量和每天的耗能情况： 7、除湿设备启动和关闭。 | 2 | 台 |
| 82 | 动力电缆 | WDZB-YJV5×16mm² | 97.5 | 米 |
| 83 | 电源线 | WDZB-RVV3×4mm² | 360 | 米 |
| 84 | 控制线缆 | WDZB-RVV4×0.5mm² | 300 | 米 |
| 85 | 穿线管 | KBG25，壁厚≥1.2mm。 | 135 | 米 |
| 86 | 六类网线 | 1.规格：低烟无卤六类非屏蔽双绞线； 2.执行标准：GB/T 30512-2014； 3.传输速度：1000MB； 4.材料特性：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 5.电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6.结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm。 | 350 | 米 |
| 87 | 操作席 | 1.规格：3600mm*900mm*750mm； 2.材质：优质SPCC首钢1.0-2.0mm冷轧钢板、优质中密度板、铝型材和三聚氰胺颗粒板或高级HPL耐火板，台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性且抗刮； 3.耐磨性能：耐磨层为≥1mm、台面厚度≥25mm、表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高密度颗粒板； 配件：台体、侧板、桌面、底板、屏风、抽屉、门板。 | 1 | 张 |
| 88 | 显示器支架 | 操作席专用显示器支架，适配21-32英寸显示器。 | 2 | 个 |
| 89 | 人工学座椅 | 1.座椅材质：采用尼龙背框，带U形电镀装饰盖，可过BMFA拉力检测，双节靠背，呵护腰椎 2.靠背和坐垫材质：38高密度定型海绵，带坐胶壳，高回弹性 3.调节功能：三挡锁定底盘，可趟锁定 4.座椅尺寸：定制 5.承重能力：≥300KG 6.底盘结构：三挡锁定底盘，可趟锁定 7.倾仰锁定功能：支持 个性特色指标： 1.采用过SGS检测三级气杆.行程100MM、下沉60MM; 2.350精抛电镀脚、承载力强，抛光电镀，不易生锈： | 3 | 把 |
| 90 | 高清录播主机 | 1、采用一体化硬件ARM+DSP设计，非工控机加装采集卡方式，纯嵌入式系统架构； 2.支持电影模式、电影+资源模式2种视频生成模式:电影模式和资源模式可同时录制,用户可自定义选择需要录制的资源通道,最大支持路电影+9路资源同时录像； 3.支持3路导播录像（电影模式）的独立存储功能，即可以同时录制下3个独立的导播录像文件，分别以高、中、低码率进行存储，并且码率可自定义设置； 4.4路3G/HD-SDI,1路HDMI,1路VGA； 5.2路RCA（Line In/MIC）音频输入，2路RCA（Line In/MIC）音频输出； 6.支持7路资源录像（原始接入信号）的独立存储功能，即可以同时录制下7个独立的原始视频文件； 7.同时具备网络导播，网络集控导播与本地导播录像（在录播跟踪一体机上接入键盘、鼠标、显示器即可实现本地导播操作）的功能； 8.录制格式支持MP4、FLV ，支持分辨率1080P/1080I/720P/ Full D1 / VGA / CIF可调； 9.具备导播录像（电影模式）与资源录像（原始接入信号）同时录制独立存储功能； 10.视频编码：H.264，音频编码：AAC，码率范围：16Kbit/s～40Mbit/s； 11.视频输出：2路HDMI+1路VGA； 12.1路RJ45 10/100/1000自适应网络接口； 13.存储空间：2T； 14.IP输出流协议：HTTP/RTMP， RTSP/RTP； 15.支持字幕、台标等功能，支持手动和自动添加字幕。 | 1 | 台 |
| 91 | 高清球型摄像机 | 1.图像传感器：1/2.8＂progressive scan CMOS； 2.有效像素：≥400万像素； 3.视频分辨率：2560×1440； 4.视频编码格式：H.264 Baseline Profile，Main Profile，High Profile，H.265 Main Profile Smart 264，Smart 265； 5.镜头参数：彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 其他参数： 1.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； 2.当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 | 2 | 台 |
| 92 | 高清云台摄像机 | 共性指标： 1.图像传感器：1/2.8英寸,CMOS 2.有效像素：≥400万逐行 3.视频分辨率：1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50 4.视频编码格式 ：H.264、H.26 5.镜头参数：20x,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8 6.云台功能：水平：±175° 垂直：+90°~-30° | 6 | 台 |
| 93 | 4K高清摄像机 | 传感器类型：FULL HD 3CMOS 有效像素：≥1600万 实际焦距：f=16-35mm 可更换镜头：支持 液晶屏尺寸：3.5英寸 液晶屏像素：约156万像素 液晶屏描述：16:9 快门描述：1/8-1/10000秒（60i）、1/6-1/10000秒（50i/24p） 最低照明度：0.16流明[60i]（IRIS F1.4，自动增益，快门速度 1/24）、0.18流明[50i]（IRIS F1.4，自动增益，快门速度 1/25） 白平衡：预设（3200K），存储A，存储B，自动追踪白平衡 闪光灯（摄影灯）：支持 录制格式：MPEG-4H.264/AVC 麦克风：内置（全指向单声道驻极体电容） 防抖性能：五轴防抖 无线性能：WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n协议 2.4GHz频 USB接口：Micro USB AV端子：音频输入：XLR 型3芯（母）（×2），线路/话筒/话筒+48V可选 HDMI接口：支持 A型 其它接口：视频输出：多接口集成/Micro USB插孔复合1.0Vp-p，25Ω SDI输出：BNC型（1）（3G-SDI/HD-SD/SD-SDI） 耳机输出：小型立体声插孔（x1） 直流电输出：DC插孔 遥控：小型立体声插孔（Φ2.5mm） 有线局域网接口：100BASE-TX/10BASE-T 存储介质：2张 256GB SD/SDHC/SDXC卡 电池使用时间：记录时，液晶屏打开，寻像器关闭，未使用外部设备，使用时间≥4小时 电池数量：2块 配套三角架：铝合金，1个 | 1 | 台 |
| 94 | 硬盘录像机 | 1.视频输入路数：≥8路； 2.视频编码标准：采用H.265、H.264、Smart265、Smart264等技术； 3.视频分辨率：4096x2160； 4.录像帧率：‌支持4K（4096x2160）/30Hz、4K（3840x2160）/30Hz、2K（2560x1440）/60Hz；。 5.码率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 其他参数： 1.网络输入带宽：40Mbps； 2.网络输出带宽：80Mbps； 3.预览分屏：1/2/4/8/16画面。 | 1 | 台 |
| 95 | 硬盘 | 1.存储容量：8T； 2.转速：7200RPM； 3.缓存容量：256MB： 4.接口类型：：SATA接口； 5.数据传输率：210MB/s‌‌。 | 2 | 块 |
| 96 | 对讲机 | 1.频率范围：430-440MHz； 2.信道容量：16组； 3.射频功率：≤5W； 4.电池容量：1000mAh(锂电池)； 5.防护等级：IP54。 | 4 | 台 |
| 97 | 监视器 | 1.显示器类型：直面屏； 2.屏幕尺寸：31.5英寸； 3.分辨率：3840*2160； 4.视频接口：DP，HDMI； 其他参数： 1.响应时间：2ms-4ms。 | 1 | 台 |
| 98 | 辅材 | 控制线接插件、电源接线端子、水晶头、扎带、五金配件等。 | 1 | 项 |
| 五、灯光系统 |  |  |  |  |
| 99 | LED面光灯 | 1.显色指数：Ra≥95，R9≥89； 2.色温：4200K(+-150K),3200K/6500K可选； 3.出光角度；10°/19°/26°/35°（角度可选）； 4.输入电源：电压：AC110V/240V，50/60HZ； 5.额定功率：≥300W； 6.功率因数：95； 7.控制协议：DMX协议、RDM协议、中控232；（可选） 8.产品尺寸：（长宽高）640*270*400mm； 9.产品重量：9.1KG； 10.防护等级：IP20； 11.散热参数：内置NTC智能温控功能，控制软件通过热敏元件感知灯体温度达到45°左右即可启动静音风机，当灯体温度达到75°左右则降低光源电流； 12.散热方式：铜管、低噪音风机； 13.LED 工作中心温度：135度； 14.使用环境温度：0/45度； 15.频闪：0/25次/秒； 16.调光：调光曲线为(16bit)线性0-100%（无闪烁）； 17.通道模式：2/3CH； | 20 | 只 |
| 100 | 电脑切割灯 | 1.光源：800W LED模组 2.显色指数：标准模式Ra>75,高显模式Ra>90 3.色温：6800K 4.光通量：28000LM。 5.出光角度：4.5°~50°线性变焦 6.输入电源：AC100-240V,50/60Hz 7.额定功率：980W 8.控制协议：DMX512、RDM、自走、主从、声控 9.产品尺寸：510L*345W*800H(mm) 10.产品重量：40KG 11.防护等级：IP20 12.水平/垂直扫描角度：水平扫描：540° (16 bit精度扫描) 13.垂直扫描：270° (16 bit精度扫描).XY：采用五相电机带磁编码定位功能 14.切割速度：一帧/秒 15.切割精度：误差＜0.2% 16.混色系统：独立的CMY混色系统 17.颜色轮：7种颜色+ 白光 18.图案盘：8个固定图案片+白圆 19.频闪：频率最高可以达到25Hz 20.调光：0-100%线性调节 21.雾化：0~100%线性雾化 22.光圈：5%~100%顺滑调整 23.切割系统：4个独立切割片，每片可单独闭光，可旋转90°，通过对切光片的精准控制，可创造出任意方向的三角形，菱形，长方形等形状； | 6 | 只 |
| 101 | LED染色帕灯 | 1.输入电压：AC100-240V,50/60Hz 2.额定功率：≥180W 3.灯珠类型：R/G/B/W四合一 4.灯珠数量：≥18颗粒 5.光源寿命：≥50000小时 6.显色指数：Ra≥30/90 ▲7.光学参数：采用节能的≥18颗×10W LED灯珠 ，在灯光照射下没有炙热感，不会影响环境温度变化；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.透镜角度：25/45度可选 9.混色系统：≥1670万种颜色变化，RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁； ▲10.中心照度：其中心照度光照度达≥4500Lux/5米；≥1200Lux/10米（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 11.控制协议：DMX协议 12.通道：7/8CH 13.控制模式：DMX、联机、自走、声控。 14.防护等级：IP20 15.线性调光：0-100%线性调节 16.频闪：25Hz | 90 | 只 |
| 102 | 光束摇头灯 | 1.光源类型：铂金灯泡 2.色温：2700-5700k线性调节 3.显色指数（Ra）：Ra≥90 4.光通量：38000LUX 5.光束控制：DMX512 6.光束角度：0-2° 7.透镜类型：镀膜光学 8.棱镜系统：八面棱镜 9.雾化功能：支持 10.摇头机构： 水平 / 垂直旋转角度：X向540度,Y向250度 旋转速度：16bit精度调节 电机类型：三相电机 尺寸与重量：28cm*19cm*48cm 12kg 防护等级：IP20 输入电压：100V~240V/50~60Hz 功耗：300W 协议：DMX512 通道数：16通道 控制模式：DMX512信号、主从机模式、自走、声控 11.颜色与图案： 颜色系统：带有14种颜色+空白 图案盘：带有17个固定图案片+空白 12.动态效果 频闪：0-25HZ/秒 调光曲线：0-100%机械调光 自动复位：控台可调节 过热保护：过热智能保护功能 电子调焦：线性调节 棱镜对焦：线性调节 13.显示屏：液晶显示屏 14.远程功能：远程系统升级 15.散热设计：高效低噪音风扇冷却系统 | 20 | 只 |
| 103 | 平板会议灯 | 1.功率：300W ▲2.中心照度：中心照度光照度达≥1500Lux/3米；≥300Lux/8米；（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.色温： 2900K-5800K±150； 4.显色指数：Ra≥92 | 30 | 只 |
| 104 | LED追光灯 | 1.功率：800W 2.亮度：8500LM 3.光束角度：6-15° 4.色温：3200K/5600K/8500K可选 5.显色指数：CRL＞92 6.转动角度：X/120°、Y/90° 7.控制方式：键盘手动、DMX512控制 8.频闪功能：0-25次/秒 9.颜色变换：电动 | 2 | 只 |
| 105 | LED追光灯插座 | 五孔电源插座。 | 2 | 只 |
| 106 | 烟雾机 | 1.功率：1200W 2.预热时间：5min 3.输出烟量：3000cuft/min 4.耗油量：2L 5.覆盖面积：300㎡ 6.控制器：DMX-512/液晶控制器 7.DMX通道：2个 8.DMX通道：2CH | 2 | 台 |
| 107 | 烟雾机插座 | ≥1个五孔电源，≥1个卡侬。 | 2 | 台 |
| 108 | 调光柜(直通箱) | 1.通道数量：96 2.调光精度：4K 3.调光范围：0/100% 4.调光速度：200ms 5.额定功率：6/4/3KW 6.通信接口：配备光纤网络接口，可兼容sACN、Art-Net、TCP/IP、RDM、SUB-Net、DMX512协议；可接收双路DMX512信号输入，并带人工智能指示信号状态，能识别信号线正、负接反；可选RS232/485控制功能； 7.显示方式：LCD、LED 8.操作方式：网络、数字远程控制，本机自控 9.平均无故障时间：5000h | 1 | 台 |
| 109 | DMX信号放大器 | 1.传输距离：50米 2.信号延迟：0.02S 3.信号失真度:＜1％ 4.协议支持：数字信号：DMX512； 5.设备兼容性：DMX/RDM协议 6.输出通道数：8路经独立电气隔离的信号分配输出； 7.负载能力：＞60 | 4 | 台 |
| 110 | 综合灯光控制台 | 1.硬件配置：≥120GB高速固态硬盘，≥4GB内存； 2.操作系统：主频≥ 3.3GHz，，核心数量或以上四核心，线程数或以上四线程，二级缓存或以上 1MB，三级缓存或以上 6MB 3.显示模块：内置1个15.6寸高分辩率触摸屏（工业屏），支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 4.软件功能：支持Art-Net网络功能,可扩展至8个DMX或4输出线路；10宏功能按钮，可让你更快的操作5.控台；20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放；属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统； 其他参数： 1.内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时； 2.支持中文菜单显示，内置多国语言控台自带6144或3072个通道输出，支持涂鸦式屏幕标识功能； 3.支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 4.支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPadTouch）远程控制灯具； 5.内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 6.内置Visualiser线条式灯光可视化软件； 7.支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 1 | 台 |
| 111 | 网络信号分配器 | 1.分配路数：8路DMX512输出与输入。 2.支持的网络标准：ARTNET/TCP/IP； 其他参数： 1.CPU采用先进的ARMCortex-m4，软件自主研发绝非复制版； 2.输出信号每一路独立光电隔离，隔离电源2000VDC； 3.支持所有ARTNET网络协议的控制台； 4.可以将常规的DMX512信号转换成ARTNET网络信号。； 5.设备固件可通过U盘或者网络升级； 6.系统参数可通过液晶屏或者网络设置； | 2 | 台 |
| 112 | 网络信号转换器 | 1.支持的信号类型：8个DMX512输出口； 2.支持的网络标准：ARTNET/TCP/IP； 3.接口类型：USB2.0连接接口； 4.接口数量：2个USB； 其他参数： 1.≥4Gb内存，≥120GSSD系统硬盘； 2.实时计算，可同时控制多达4,096控制参数； 3.1个内置7寸电容触摸屏幕； 4.可定制220V通电自动开机220V电源断开延时一分钟自动关机； 5.UPS无外接电源工作一小时如需更久时间可定制； 6.无需人工操作，方便工程设备在机房来回跑的操作过程； | 2 | 台 |
| 113 | 调光软件 | 1、工作状态报告：对每路的电压、电流、温度等状态均可直接显示，可以传送到手机、电脑显示； 2、可通过wi-Fi、局域网、互联实现在柜体本机、手机、电脑操作每一路的开和关。 3、支持常用模式预置和读取 | 1 | 套 |
| 114 | UPS电源 | 备用UPS电源(2KVA/0.25H)，机架式电池。 | 1 | 台 |
| 115 | 机柜 | 1.尺寸：800×600×42U 2.材质：冷轧钢板 3.厚度：2.0MM 4.层数：3层 | 1 | 台 |
| 116 | 机柜底座 | 根据机柜尺寸及静电地板高度定制，满足机柜承重要求。 | 2 | 个 |
| 117 | 动力电缆 | WDZB-YJV4×25+1×16mm² | 22.5 | 米 |
| 118 | 电源线 | WDZB-YJRY2×2.5mm² | 1222 | 米 |
| 119 | DMX512信号线 | WDZB-RVVP2×0.5 | 799 | 米 |
| 120 | 穿线管 | 50金属软管 | 260 | 米 |
| 121 | 辅材 | 灯钩、保险绳、DMX接插件、线管接插件、电源接线端子、水晶头、扎带、五金配件等。 | 1 | 项 |
| 六、舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 122 | 舞台栅项 | 28.6*7.3，吊点梁、承重梁、机脚梁、吊挂、预埋件、化学螺栓等。 | 208.78 | ㎡ |
| 123 | 面光灯杆基础及连接马道 | 定制，吊点梁、承重梁、机脚梁、吊挂、预埋件、化学螺栓等。 | 1 | 套 |
| 124 | 电动升降灯光吊杆 | ▲1.承载能力：600KG（提供具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章），不少于6吊点，工字型杆体:≥∲48mm，焊管制作，灯杆长度 25 米，壁厚 ≥2.75mm; 2.运行速度：0.15m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.噪音水平：≤35dB(A)； 5.电机功率：4KW； 6.控制系统性能：自由升降控制、行程控制‌、自由定位、多场景控制‌、定位误差校正； 7.其他参数：含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 | 5 | 根 |
| 125 | 电动升降左、右侧光吊杆 | 1.承载能力：600KG，不少于6吊点，工字型杆体:≥∲48mm，焊管制作，灯杆长度 5.8 米，壁厚 ≥2.75mm; 2.运行速度：0.15m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.运行噪音：≤35dB(A)； 5.电机功率：4KW； 6.控制系统性能：自由升降控制、行程控制‌、自由定位、多场景控制‌、定位误差校正； 7.其他参数：含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 | 2 | 根 |
| 126 | 电动升降面光吊杆 | 1.承载能力：600KG；不少于6吊点，工字型杆体:∲48，焊管制作，灯杆长度 21 米，壁厚 2.75mm; 2.运行速度：0.15m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.噪音水平：≤35dB(A)； 5.电机功率：4KW； 6.控制系统性能：自由升降控制、行程控制‌、自由定位、多场景控制‌、定位误差校正； 7.其他参数：含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 | 1 | 根 |
| 127 | 自动收线器 | 自动收线器（根据现场层高定制）、定制面光配套的专用电缆等。 | 1 | 台 |
| 128 | 电动升降幕布机 | 1.负载能力：400KG；灯杆长度 25 米; 2.运行速度：0.3m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.噪音水平：≤35dB(A)； 5.电机功率：3KW； 6.控制系统性能：自由升降控制、行程控制‌、自由定位、多场景控制‌、定位误差校正； 7.其他参数：含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 | 3 | 套 |
| 129 | 电动升降对开幕布机 | 1.承载能力：600KG；灯杆长度 25 米; 2.运行速度：0.15m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.噪音水平：≤35dB(A)； 5.电机功率：4KW； 6.控制系统性能：自由升降控制、行程控制‌、自由定位、多场景控制‌、定位误差校正； 7.其他参数：含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等。 | 2 | 套 |
| 130 | 恒速对开拉幕机 | 1.负载能力：挂最大重量220㎏； 2.运行速度：0.44m/s； 3.定位精度：±3㎜； 4.最大拉力：400N； 5.噪音水平：≤45dB； 6.电机功率：0.75KW； 7.控制系统性能：精准定位、‌安全保护、故障检测‌； 8.其他参数：含轨道、挂钩、滑轮、钢丝绳、单速拉幕机、限位器等。 | 2 | 台 |
| 131 | 舞台前沿幕(带衬里) | 1.尺寸：宽25米*高1.5米； 2.折比：1：3； 3.材质：高密金丝绒，衬里为棉布； 4.颜色：枣红色； 5.遮光性：遮光性较好，通常遮光度在50%以上，能够保证光线柔和，不会过于暗淡‌‌； 6.防火性能：符合国家消防阻燃B1级标准； 7.克重：每平方米重量为280克； 8.环保:金丝绒面料多采用天然纤维如棉、丝等制成，这些纤维具有可降解性，有利于环境保护； 9.其他参数：甲醛含量≤20mg/kg。 | 112.5 | ㎡ |
| 132 | 舞台大幕幕布(带衬里) | 1.尺寸：宽27米*高6.4米； 2.折比：1：3； 3.材质：高密金丝绒，衬里为棉布； 4.颜色：枣红色； 5.遮光性：遮光性较好，通常遮光度在50%以上，能够保证光线柔和，不会过于暗淡‌‌； 6.防火性能：符合国家消防阻燃B1级标准； 7.克重：每平方米重量为280克； 8.环保:金丝绒面料多采用天然纤维如棉、丝等制成，这些纤维具有可降解性，有利于环境保护； 9.其他参数：甲醛含量≤20mg/kg。 ▲10.安全性检测。（提供具有CMA标识的防火阻燃B1级报告复印件，并加盖投标人公章） | 518.4 | ㎡ |
| 133 | 舞台背景幕 | 1.尺寸：宽27米*高6.4米； 2.折比：1：3； 3.材质：高密金丝绒； 4.颜色：鹅黄色； 5.遮光性：遮光性较好，通常遮光度在50%以上，能够保证光线柔和，不会过于暗淡‌‌； 6.防火性能：符合国家消防阻燃B1级标准； 7.克重：每平方米重量为280克； 8.环保:金丝绒面料多采用天然纤维如棉、丝等制成，这些纤维具有可降解性，有利于环境保护； ▲9.甲醛含量≤20mg/kg。（提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 518.4 | ㎡ |
| 134 | 横条幕 | 1.尺寸：宽25米*高1.5米，2道； 2.折比：1：3； 3.材质：高密金丝绒； 4.颜色：墨绿色； 5.遮光性：遮光性较好，通常遮光度在50%以上，能够保证光线柔和，不会过于暗淡‌‌； 6.防火性能：符合国家消防阻燃B1级标准； 7.克重：每平方米重量为280克； 8.环保:金丝绒面料多采用天然纤维如棉、丝等制成，这些纤维具有可降解性，有利于环境保护； 9.其他参数：甲醛含量≤20mg/kg。 | 225 | ㎡ |
| 135 | 竖条幕 | 1.尺寸：宽3米*高6.4米，4道； 2.折比：1：3； 3.材质：高密金丝绒； 4.颜色：墨绿色； 5.遮光性：遮光性较好，通常遮光度在50%以上，能够保证光线柔和，不会过于暗淡‌‌； 6.防火性能：符合国家消防阻燃B1级标准； 7.克重：每平方米重量为280克； 8.环保:金丝绒面料多采用天然纤维如棉、丝等制成，这些纤维具有可降解性，有利于环境保护； 9.其他参数：甲醛含量≤20mg/kg。 | 230.4 | ㎡ |
| 136 | 机械动力柜 | 强电控制柜，15回路。 | 1 | 台 |
| 137 | 机械控制箱 | 手动控制，15路，控制台，13路升降、2路对开，上下行指示灯，带过流保护，相序保护。 | 1 | 只 |
| 138 | 动力电缆 | WDZB-YJV4×25+1×16mm² | 22.5 | 米 |
| 139 | 电源线 | WDZB-YJRY3×2.5mm² | 580 | 米 |
| 140 | 控制信号线 | WDZB-RVV3X0.75mm² | 580 | 米 |
| 141 | 穿线管 | 50金属软管 | 225 | 米 |
| 142 | 辅材 | 油漆及焊接辅材、控制器插件、线管接插件、电源接线端子、扎带、五金配件等。 | 1 | 项 |
| 七、配套设施 |  |  |  |  |
| 143 | 金属桥架 | 300×100金属桥架，厚度≥1.4mm，表面喷塑。 | 271 | 米 |
| 144 | 金属桥架 | 200×100金属桥架，厚度≥1.2mm，表面喷塑。 | 101 | 米 |
| 145 | 金属构件 | 桥架安装所需金属构件，包含支吊架、横担、吊筋、等电位线、弯头、五金配件等。 | 372 | 米 |
| 146 | 光纤 | 24芯铠装光缆 | 85 | 米 |
| 147 | ODF配线架 | 24口光纤ODF配线架，SC接口，含尾纤和法兰。 | 2 | 台 |
| 148 | 脚手架搭拆 | 舞台区域满堂脚手架 | 1 | 项 |
| 149 | 集成服务 | 运输、安装、调试、培训、质保 | 1 | 项 |