招标文件

项目编号： JSZC-320903-XYXY-G2024-0004

项目名称：盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目

盐城市公安局盐都分局

2024年04月

- 总目录

- 招标公告……………………………………1

- 投标人须知…………………………………6

- 合同条款及格式……………………………21

- 项目需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………51

第一章  招标公告

项目概况

盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目 招标项目的潜在投标人应在江苏欣晔项目管理有限公司获取招标文件，并于2024年 5 月 22 日 15 点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：  JSZC-320903-XYXY-G2024-0004

2.项目名称：盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目

3.预算价：人民币 720000.00元

4.最高限价：人民币719615.00元

5.采购需求：盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目，主要建设内容有：综合布线、安防监控等，详见招标文件采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

7.质量标准：合格。

8.本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。（须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人为中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

（4）投标人具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并持有有效的安全生产许可证。

（5）项目负责人资格要求：具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）。

（6）项目负责人从本工程响应文件递交截止之日起必须满足下列条件：

6.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

6.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包人原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。本项目招标文件约定行政主管部门、招标投标交易机构信息系统中项目负责人信息处于在建锁定状态的（绿化养护、市政养护项目除外）也认定为在建工程。

本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

（7）本工程不接受供应商的法定代表人和退休人员担任项目负责人。

（8）投标申请人授权代表、投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2024年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明并加盖公章。

（9）本工程投标时，仅需提供项目负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

# 三、获取招标文件

时间：2024年4月 30日至2024年 5 月11日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30(北京时间，法定节假日除外)；

地点：江苏欣晔项目管理有限公司（盐城市盐都区兆泉商务中心东电梯六楼招标代理部）；

方式：符合资格要求的投标人将单位介绍信或授权委托书（注明联系人、联系方式及邮箱，以便及时联系，无法联系的责任由申请人自负）和被授权人身份证复印件加盖公章至江苏欣晔项目管理有限公司获取招标文件；

售价：500元。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年  5 月22 日 15 点00分（北京时间）

地点：江苏欣晔项目管理有限公司会议室（盐城市盐都区兆泉商务中心东电梯六楼）

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件正本壹份、副本肆份。

2、本次招标 不收取 投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

# 1.采购人信息

名    称：盐城市公安局盐都分局

地    址：盐城市盐都区新都路630号

联系人：  孙先生

联系电话：18862016766

2.采购代理机构信息

名    称：江苏欣晔项目管理有限公司

地　　址：盐城市盐都区兆泉商务中心东电梯六楼

联系人：顾女士

联系电话：18361132035

3.项目联系方式

项目联系人：孙先生

电　　 话：18862016766

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本项目招标代理费按苏招协[2022]002号文*70%计取、清单预算编制费按苏建价协[2022]7号文*70%计取，投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

#### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 8、招标文件的询问、澄清及修改

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

#### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件要求、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表、投标函、开标一览表、已标价工程量清单、施工组织设计、盐城市盐都区政府采购事前信用承诺书、招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等部分。

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供施工服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 13、供货一览表和报价清单

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报已标价的工程量清单报价表。每项工程量清单等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的项目施工。

13.3有关费用处理

投标报价采用总承包方式，投标人根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、配套软件、配套耗材、附件、配件等）、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、安装调试费、保修费、保险费、配合费、安装费、测试验收费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、运行维护及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 已标价的工程量清单报价表上的价格应按照招标文件规定格式填报：

13.6.1 项目总价：为完成整个项目所产生的所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

#### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中已标价的工程量清单报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1本次招标的投标文件分为一、二号标书。投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2一号标书（商务标）应包括的内容(正本1份，副本4份)：

（1）资信证明文件要求；

（2）资格性审查响应对照表；

（3）符合性检查响应对照表；

（4）投标函；

（5）开标一览表；

（6）投标产品配置及分项报价表；

（7）主要设备材料推荐品牌一览表；

（8）技术参数响应及偏离表 ；

（9）商务条款响应及偏离表（如有）；

（10）项目业绩汇总表；

（11）质保期承诺；

（12）盐城市盐都区政府采购事前信用承诺书；

（13）投标人认为需要提供的其他材料。

18.3 二号标书（施工组织设计）应包括的内容(正本1份，副本4份)：

18.3.1二号标书（施工组织设计）单独装订采用无标志方式。制作要求：封面（包括正本、副本标志）由招标人统一提供，不得有任何添加修改，不得编制页眉、页脚以及目录；投标人在“施工组织设计”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，施工组织设计一式五份，其中正本一份，副本四份，施工组织设计需单独密封包装，封袋加盖投标人公章。施工组织设计统一采用A4白纸单面打印，如有图片也黑色单面打印，不得选用彩页封面或封底，不得用有色压条装订，直接用订书针上下两个钉子装订，不得包边，其余不限。对违反以上任何一项规定要求者，或未提供施工组织设计者，施工组织设计项不得分。无标志封面详见附件PDF。

18.4上述材料装订成册，分别装入一号、二号标书封袋内。

18.5投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.6招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（招标文件中要求提供原件的须在投标文件中提供复印件）

18.7 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、项目编号。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3  未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 开标在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.3对投标文件进行比较和评价；

25.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

29.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

29.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

### 六、定标

#### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“中国政府采购网、江苏省政府采购网”、“盐城市政府采购网”上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

30.4中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格并列入不良行为记录，在1至3年内禁止参加盐都区政府采购活动：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.6有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

30.6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。供应商委托代理质疑的，应当向采购人、采购代理机构提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

31.5采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人、采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

#### 32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

- 政府采购合同（货物格式）

项目名称：盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市公安局盐都分局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）            元整（￥     元）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。由乙方在收到中标通知书后7日内签订合同前以以基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式等形式汇转至指定帐户。乙方如不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，甲方有权宣布该中标人废标，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚，由此造成的一切诉讼均由乙方承担。

6.2在签订合同后，履约保证金现金缴纳的，如乙方不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金于合同履约结束(供货完成)无争议并经甲方验收合格后无息退还。保函形式出具的，保证期限应至质保期满后。

注：履约保证金鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后30日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 付款方式：项目合同签订后，项目开工前，甲方支付合同总价的10%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后，甲方支付至合同总价的80%，项目验收合格满一年并经审计结束出具审计报告后，付至审计价的85%，项目验收合格满两年后并经审计结束出具审计结果报告后10日内付至审计价的95%，项目验收合格满两年后并经审计结束出具审计结果报告后 30日内付至审计价的 97%；余款3%待质保期满后结清。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4 建立资金预付制度，预付款原则上不低于合同金额的 30%。 采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 10%。

10.5对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_12_小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执叁份。

18.4本合同在盐城市公安局盐都分局签订。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 项目需求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 产品描述：86信息插座面板 产品参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 40 | 只 |  |
| 2 | 单口信息面板 | 产品描述：86信息插座面板 产品参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 28 | 只 |  |
| 3 | 六类信息插座模块 | 产品描述：6类非屏蔽模块（180度） 产品参数： 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式： T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 109 | 只 |  |
| 4 | 六类带锁跳线 | 带锁设计防止插拔 纯无氧铜，千兆网络高速传输，八芯双绞十字骨架，稳定抗干扰，加厚镀金出点，耐氧化防生锈 | 288 | 根 |  |
| 二、安防监控 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度屏/网络时钟 | 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息，支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用，支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议，具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 支持HTTP、NTP、手动校时 支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％，支持屏幕亮度调节，支持温度、湿度实时检测，温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出，湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 | 6 | 台 |  |
| 6 | 特写摄像机 | 400万AI智能半球型摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart事件，道路监控、人数统计。 可支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏可支持64个目标。 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 红外补光距离不小于50米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级。 支持DC12V或POE供电。 | 5 | 台 |  |
| 7 | 全景摄像机 | 400万AI智能半球型摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart事件，道路监控、人数统计。 可支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏可支持64个目标。 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 红外补光距离不小于50米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级。 支持DC12V或POE供电。 | 14 | 台 |  |
| 8 | 针孔式网络摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 信噪比不小于58dB。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、Smart264、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持断网续传功能，断网时可将录像文件存储于SD卡中，网络恢复后可将视频文件上传。 具有1个RJ-45网络接口、1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口、1个RS232接口和1个复位按钮。 可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现双向语音对讲；音频采样率大于44.1kHz，支持智能后检索功能。 支持噪声过滤、区域遮盖、背光补偿、移动侦测、透雾、ROI感兴趣区域、区域裁剪、视频水印和SVC可伸缩编码等功能；支持人脸侦测、区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测功能。 支持本地SD卡存储，最大支持128G。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 拾音器 | 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 音频传输距离3000米，ECM麦克风阵列； 灵敏度-41dB，信噪比 75dB； 内置DSP降噪处理技术 降噪能力不小于10dB。 | 5 | 台 |  |
| 10 | 室内半球 | 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080，通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 通道1镜头≥1/1.8" CMOS，通道2镜头≥1/2.7" CMOS。 内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 设备内置≥2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 警戒音具有不低于10种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 设备支持电压在DC12V±30%/POE范围内正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 | 5 | 台 | 办案区特写 |
| 11 | 高清半球 | 400万网络摄像机 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，支持DC12V或poe供电 | 23 | 台 | 含食堂监控点位 |
| 12 | 高清枪机 | 400万筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，支持DC12V或poe供电 | 8 | 台 |  |
| 13 | 半球支架 | 配套 | 2 | 台 |  |
| 14 | 人脸半球 | 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080，通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85° 设备内置≥2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 通道1镜头≥1/1.8" CMOS，通道2镜头≥1/2.7" CMOS。 内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 警戒音具有不低于10种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 设备支持电压在DC12V±30%/POE范围内正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 | 3 | 台 |  |
| 15 | 电源 | 12V2A | 4 | 个 |  |
| 16 | 人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息，满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 | 10 | 台 |  |
| 17 | 读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 | 5 | 台 |  |
| 18 | 门禁控制主机 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁，系统平台应具有视频联动报警功能。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 | 3 | 台 |  |
| 19 | 单门磁力锁 | 支持门开90°/280KG大吸力/铝合金材质/适合多种门禁 | 6 | 套 |  |
| 20 | 门禁专用IC卡 | 配套 | 100 | 张 |  |
| 21 | 总线报警主机 | 总线式网络报警主机，支持新国标GB12663-2019； 8个板载有线防区，可扩展至256个；4个板载触发器输出，可扩展至256个； 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防； 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数； 用户类别可使用的设备功能应满足GB12663-2019中表1的要求； 用户在进行授权操作，由逻辑钥匙进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定； 键盘的密钥量不低于10000，软件的密钥量不低于10000； 设备开机后应能进行自检并给出自检结果指示； 所投设备应符合TRIMPS-ZY06-002：2021《入侵和紧急报警系统 控制指示设备 安全等级评价准则》安全等级 | 1 | 台 |  |
| 22 | 有线紧急按钮 | 外壳防护等级IP30 自锁式，满足被触发后立即产生紧急报警信号并保持报警状态 具备防误触发措施 被触发报警后，应能通过机械方式或电子方式进行恢复操作 耐久性：探测器在正常环境条件下，承受频率为30次/min，共计5000次的触发-恢复循环后，应无机械故障，也不应有器件损坏或触点粘连 | 8 | 个 |  |
| 23 | 总线扩展模块 | 采用MBUS通讯协议接入，总线不区分极性 模块支持扩展1路防区输入和1路继电器输出 模块的可用地址位为1到253，且不可重复 | 8 | 个 |  |
| 24 | 警灯警号 | 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 电源：DC 8~16V 外壳材质：PC+ABS | 3 | 个 |  |
| 25 | 报警键盘 | LCD报警键盘；可通过遥控器和刷卡布撤防连接到报警主机； 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 报警遥控器 | 支持布防、撤防、周界、紧急、消警 工作频率433MHz 遥控距离100m 支持滚动码DES加密模式 电池3V/210mAh | 1 | 个 |  |
| 三、管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 具有16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps。 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576。 可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览。 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； 显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。 最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 1 | 台 | 400W像素30个点位要存储1年，其余3个月 |
| 2 | 企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 8 | 块 |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 4U机架式36盘位网络存储主机 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置36块8TB硬盘，总容量可达288TB 视频接口：1×HDMI 网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：1路RS-232接口 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TBSATA接口硬盘，可接入 AI 硬盘、加密硬盘;支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入，支持 SATA硬盘，SAS 硬盘和 SSD 硬盘混合接入，SSD 硬盘最大支持 1TB，可将接入的 1920X1080 格式的任意 10路视频图像，以每 5路视频合成1路视频、共 2 路视频画面的形式同时显示、存储、回放，合成的每路画面，以1路背景叠加 4路小画面形式显示，小画面位置可调，开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。 支持视频摘要回放，可自动提取历史视频中不同时间段出现的移动目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，最多可同时叠加30个目标，支持对目标进行虚化标定并叠加时间信息，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像。 支持设置一台设备为最多32台的热备机，当其中一台主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备恢复正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态。 支持路人库一人一档功能: 设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息;可对路人库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库，可通过陌生人出现的次数进行筛选，支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度(0~100)，搜索出相似的人体图片，可查看背景图并回放关联录像，并可导出人体图片及录像，支持人员按通道、时间、性别、年龄、衣服颜色、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包等属性进行检索。 接入普通IPC，支持车辆检测抓拍，并支持识别车辆信息包括车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆品牌，支持对区域内的车辆目标进行抓拍识别，可抓拍进入、停止、驶出三张图片，三张图片中若有多至二张照片中的车牌被遮挡，仍可关联识别。 支持通过视图库协议接入前端设备或其他存储设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车抓拍以及图片上报;开启人脸识别功能后，可将抓拍图片与样本库或路人库进行比对;开启车牌识别功能后，可与黑名单库或白名单库进行比对;触发报警时可联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片，调预置点、发送邮件、语音播报输出报警上传，支持在通过视图库协议接入前端设备的同时通过GB/T28181-2016或 Open networkvideo interface 协议接入前端设备进行视频拉流，并通过视图库协议 ID 将视频流和图片流进行关联。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 3 | 台 |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 3 | 台 | 增加食堂监控点位 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 7 | 台 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 1 | 台 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 6 | 个 |  |
| 9 | 网关 | 多WAN口中小企业网关NBR6120-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数200台，推荐带宽1000Mbps，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbs网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 5 | 台 | 指挥中心/食堂 |
| 11 | 24口配线架 | 名称：24口网络配线架（含数据模块） 1、采用1.2mm冷轧钢板制作而成，表面喷塑处理，美观大方 2、RJ45模块插座的材料为PC塑料 3、标准的T568A和T568B线序，便于模块的端接 4、模块化设计，适合于模块的快速安装 5、面的琴键式理线支架，用于捆扎和线缆的管理，有效减少线缆张力 6、正面直观的分组标设，给网络管理、维护提供了方便 7、可直接使用于19″标准机柜、挂墙柜等 8.产品符合ANSI/TIA-568.2-D标准。 9、备注:满足设计及使用需求 | 4 | 支 |  |
| 12 | 理线架 | 名称：理线器 1、1.2mm冷轧钢板全金属材料，确保产品坚固耐用 2、跳线管理，将跳线压入理线器，盖上防尘盖便于保护跳线 3、可放入机柜中，有助于线缆分布的条理性，便于日后的系统 升级与维护 4、大容量设计，最多可容纳48根4对双绞线电缆结合配线架使用，整理跳线，使布线更加井然有序 5、备注:满足设计及使用需求 | 6 | 根 |  |
| 14 | 壁挂机柜 | 12U | 1 | 台 | 食堂 |
| 四、管线材桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆（24AWG） | 10900 | 米 |  |
| 2 | 电源线 | 额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向 | 400 | 米 |  |
| 3 | 信号线 | 额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向 | 400 | 米 |  |
| 4 | 室外光缆 | 8芯 | 200 | 米 |  |
| 5 | 管材 | PVC20 | 800 | 米 |  |
| 4 | 桥架 | 镀锌桥架200*100 | 70 | 米 |  |
| 五、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 1.LED显示屏整屏宽度不小于7200mm，高度不小于1687.5mm，分辨率不小于4616*1082； 2.LED显示屏像素点间距不大于1.56mm，采用SMD黑色表贴三合一； 3.白平衡亮度0~600cd/m²可调； 4.对比度：≥10000:1； 5.刷新频率：≥3840Hz； 6.换帧频率：≥60Hz，支持3D显示技术≥120Hz； 7.色温：3000K-15000K可调； 8.灰度等级：≥16bit； 9.色域：≥120%NTSC； 10.视角：水平视角≥160°,垂直视角≥140°； 11.像素密度：≥409600pixels/m²、像素失控率：≤0.000001、像素发光中心距偏差：≤1%； 12.均匀性：亮度均匀性≥99.7%、色度均匀性：≤±0.001Cx, Cy之内； 13.支持低亮高灰图像处理及显示技术； 14.箱体模组间水平/垂直/错位相对偏差：≤0.01mm； 15.峰值功耗：≤465W/m²； 16.平均功耗：≤140W/m²； 17.箱体材质：压铸铝/铝镁材质箱体； 18.箱体结构：无面罩、无风扇，电源自然贴合箱体自散热结构，支持硬连接方式； 19.箱体内所使用的开关电源需满足GB/17625.1-2012谐波电流测试中A类设备限值的奇次谐波和偶次谐波； 20.电源平均效率：LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%, 转换效率不小于86%； 21.光生物安全及蓝光危害评估：屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害； 22.防阻燃防火：GBT5169.16-2008电工电子产品着火危险试验第16部分试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法PCB、模组、单元整体等都达到V-0 级； 23.支持内置云卡可与分布式系统实现无缝对接功能； 24.支持H.264\H.265协议IPC网络接入，支持0NVIF/RTSP/GB28181及其他私有协议； 25.支持静/动态字幕叠加以及跑马灯功能，支持字幕位置、大小、颜色、滚动方向、速度等设置功能； 26.支持不低于16路视频开窗，支持信号源叠加、漫游、任意大小缩放和预案场景等功能； 27.含LED屏配套线缆和接收卡 | 12.15 | ㎡ | 尺寸：7200mm*1687.5mm 分辨率：4616*1082 |
| 2 | 室内安装支架 | 定制，国标镀锌钢材质，含不锈钢包边 | 12.15 | ㎡ |  |
| 3 | 视频切换管理平台 | 1.标准机架设计，高度1U； 2.支持不低于8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4协议； 3.输入输出分辨率不低于1920*1080@60Hz； 4.支持EDID自适应，EDID学习功能； 5.支持RS-232控制协议； | 1 | 台 |  |
| 4 | PLC智能远程配电柜 | 1.主回路额定电压：AC380V； 2.辅助回路额定电压：AC220V； 3.输出功率：10KW； 4.额定频率：50HZ； 5.防护等级：IP30； 6.相对湿度：85%； 7.海拔高度：2000米； 8.地震烈度：8度； 9.通讯接口：RS485*1、RJ45*1,通讯距离100米； 10.支持手动、自动为一体，一键启停，支持级联； 11.支持多路延时供电、断电，保护电网稳定； 12.支持户内挂墙、户内落地等安装方式； | 1 | 台 |  |
| 5 | 8通道分布式阵列会议引擎 | 1.支持H.264/H.265的编解码，分辨率不低于3840x2160@30Hz并向下兼容； 2.视频接口：HDMI≥8，支持4路HDMI固定输入，4路HDMI可自定义输入输出；HDMI接口支持不低于4路模拟音频加嵌解嵌功能； 3.控制接口：RJ45≥4、RS232≥5、RS485≥1,IR/IO≥4、RS232支持双向中央控制功能，支持UDP/TCP控制协议； 4.支持不少于4路平衡式话筒\线路输入，不少于4路平衡式输出； 5.支持不少于4路DANTE线路输入，不少于4路DANTE线路输出； 6.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AFC(自动反馈抑制)、AGC（自动增益控制）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 7.支持自定义用户操作界面，支持在单个界面上对多台设备同时在线管理，且不仅限于同一型号； 8.支持整机视频不低于64个窗口画面显示，支持信号叠加、漫游、画中画、预案管理、字幕、跑马灯等功能； 9.支持输出画面旋转，可设置90、180、270，旋转后可支持拼接； 10.支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步； 11.支持自定义超高分图片底图； 12.支持输入输出支持网络远程在线重启、重置及在线升级等功能； 13.支持与网络摄像机接入软件对接，兼容市面上常见各品牌网络摄像机； 14.支持系统状态实时监测，设备故障自动报警； 15.支持音视频可视化集中管理，可兼容IOS、Windows、Android、鸿蒙等操作系统，支持视频信号预览回显以及DSP音频信号电平实时反馈显示； | 1 | 项 |  |
| 6 | Android可视化控制软件 | 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持多房间、多区域可视化管控功能； 3.支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 4.支持信号拖拽开窗功能，开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能；支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 5.支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 6.支持网络摄像机接入,信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 7.支持界面布局和及UI界面自定义功能； 8.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 9.支持显示终端镜像功能； 10.支持信号源树形结构显示功能； 11.支持信号源预投放功能，开窗完成后统一投放； 12.支持多用户权限管理功能,支持多用户同时登录； 13.支持音频电平实时显示功能； 14.支持信号源客户端软KVM控制功能，可通过控制终端远程控制信号源电脑； | 1 | 项 |  |
| 六、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性音柱 | 1.低音单元≥4.5"×4；高音单元≥1 "×1； 2.频响范围不劣于85Hz-20KHz； 3.额定功率≥400W，峰值功率≥1600W； 4.标准阻抗：8Ω； 5.灵敏度≥94dB； 6.最大声压级≥119dB； 7.覆盖角度（HxV）不劣于100°x100°； | 2 | 只 |  |
| 2 | 同轴吸顶音箱 | 1.低音单元≥6.5"×1；高音单元≥1"×1； 2.频响范围不劣于60Hz-20KHz； 3.额定功率≥60W；峰值功率≥240W； 4.标准阻抗：8Ω； 5.灵敏度≥88dB； 6.最大声压级≥111dB； 7.定压功率：30/15/7.5/3.75W, 100V/70V； 8.覆盖角度（HxV）不劣于100°x100°； | 4 | 只 |  |
| 3 | 二通道功率放大器 | 1.支持压限、短路、直流、过载、过热等保护功能； 2.支持立体声、并接、桥接输出转换； 3.线路类型：class H； 4.立体声功率输出：≥2*600W/8Ω，≥2*1000W/4Ω； 5.桥接功率输出：≥1200W/8Ω，≥2000W/4Ω； 6.信燥比：≥98dB ； 7.总谐波失真：≤0.05%； 8.输入阻抗：≥20KΩ； 9.频率响应不劣于35Hz-20KHz； 10.阻尼系数：≥600； | 1 | 台 |  |
| 4 | 四通道功率放大器 | 1.支持压限、短路、直流、过载、过热等保护功能； 2.支持立体声、并接、桥接输出转换； 3.线路类型：class H； 4.立体声功率输出：≥4*150W/8Ω，≥4*220W/4Ω； 5.桥接功率输出：≥2*300W/8Ω，≥2*440W/4Ω； 6.信燥比：≥95dB ； 7.总谐波失真：≤0.05%； 8.输入阻抗：≥20KΩ； 9.频率响应不劣于35Hz-20KHz； 10.阻尼系数：≥600； | 1 | 台 |  |
| 5 | 8进8出数字音频处理器 | 1.采用高处理性能和还原度的ADI SHARC平台，40bit DSP浮点运算引擎； 2.采用开放式架构,输入输出处理模块可自定义在线编辑，编辑完成可上传至设备； 3.支持不少于8路平衡式话筒\线路输入，不少于8路平衡式线路输出； 4.支持自定义用户操作界面，支持在单个界面上对多台设备同时在线管理，且不仅限于同一型号； 5.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能； 6.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 7.输入输出通道支持5种滤波器选择Parametric，Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass； 8.支持场景导出文件，更换音频处理器可一键导入场景恢复； 9.支持可编程控制面板与音频处理器联动，可控制声音大小、静音、场景等功能； 10.支持输入输出所有通道电平同时回显查看功能； 11.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能，同时支持RS232、RS485和UDP等接口控制第三方设备； 12.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端； 13.支持局域网跨网段、跨VLAN 控制设备； 14.支持不少于16组预设，每个预设独立工作； 15.支持内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等功能； 16.输入动态范围≧113dB、输出动态范围≧115dB、频率响应范围≧20～20kHz (±0.2dB)、总谐波失真(THD+N) ≤0.003% @1kHz，+4dBu、采样率≧48KHz； | 1 | 台 |  |
| 6 | 8通道电源管理器 | 1.支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选； 2.支持不低于8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护； 3.支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW； 4.支持前面板独立开关控制； 5.支持RS232串口通讯协议； | 1 | 台 |  |
| 七、数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1.装备≥4.3"TFT电容触控屏，可脱离电脑完成系统设置； 2.支持不低于8路话筒单元输入，包含不少于2路RJ45网口和6路8芯专业屏蔽接口； 3.支持单路可连接不低于30台单元，单台主机最大支持连接240台单元； 4.支持七种会议模式，包括先进先出、数量限制模式、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论模式； 5.支持智能身份识别主席单元、VIP单元、代表单元数量显示功能； 6.支持内置万年历，发言计时功能，显示屏可动态显示日期、星期与时间； 7.支持批准与否决任意一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，支持设置不少于150台VIP单元； 8.支持双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 9.支持会议服务功能，主机可接收会议单元茶水、纸笔、服务员需求等通知； 10.支持RS232与RS485两种控制方式，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等控制协议，可与第三方中控对接实现摄像跟踪功能； 11.支持电子投票表决功能，支持按键签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 12.支持一键恢复出厂值功能； 13.设备接口：≥XLR In*1、≥XLR Out*1、≥6.35*1、≥RCA In*1、≥RCA Out*2、≥RJ45*2、≥RS232*3、≥RS485*1； 14.设备参数：频率响应不劣于20Hz~20KHz、信噪比≥96dB、动态范围≥106dB、总谐波失真≤0.05%； | 1 | 台 |  |
| 2 | 鹅颈式主话筒 | 1.采用锌铝合金鹅颈话筒杆，内置双振膜高保真拾音头且仰俯角度可调； 2.支持主席优先发言功能且不受会议发言模式影响； 3.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 4.支持会议单元监听功能； 5.话筒杆长度不小于38cm； 6.麦克风类型：心形指向性驻极体 7.设备接口：≥DIN8*1、≥3.5mm*1； 8.设备参数：频率响应不劣于30Hz~20KHz、信噪比≥90dB、动态范围≥96dB、总谐波失真≤0.05%、灵敏度≥-35dB±2dB、最大声压级≥136dB （THD<3%）； | 1 | 支 |  |
| 3 | 鹅颈式话筒 | 1.采用锌铝合金鹅颈话筒杆，内置双振膜高保真拾音头且仰俯角度可调； 2.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 3.支持会议单元监听功能； 4.话筒杆长度不小于38cm； 5.麦克风类型：心形指向性驻极体 6.设备接口：≥DIN8*1、≥3.5mm*1； 7.设备参数：频率响应不劣于30Hz~20KHz、信噪比≥90dB、动态范围≥96dB、总谐波失真≤0.05%、灵敏度≥-35dB±2dB、最大声压级≥136dB （THD<3%）； | 9 | 支 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.装备≥2寸TFT彩屏，中英文可选； 2.每通道支持不低于12个动态陷波器,12个PEQ信号处理； 3.支持自动扫描反馈点并抑制，消除反馈同时更可扩展人声动态； 4.支持噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 5.支持四档移频选择，配合陷波器使用，防止声反馈； 6.设备接口：≥XLR In*2、≥XLR Out*2、≥TRS In*2、≥TRS OUT*2； 7.设备参数：动态范围≥103dB、总谐波失真≤0.005%、信噪比≥105dB(A)、频率响应不劣于20Hz~20KHz； | 1 | 台 |  |
| 5 | 会议专用地插 | 1.采用不锈钢金属外壳； 2.会议系统专用地插，含两位8芯母座模块和1组公头，可作会议系统连接； 3.支持跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； | 1 | 台 |  |
| 6 | 20米专用公母延长线缆 | 1.支持数字会议主机与会议单元连接； 2.支持8P-DIN公头×1、母头×1； | 1 | 根 |  |
| 7 | 一拖二无线会议话筒 | 1.接收机≥1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 2.支持双通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 3.支持声反馈抑制开启或关闭功能； 4.支持不低于4种EQ模式，11段EQ增益可调； 5.支持2路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 6.支持频道锁定功能，锁定后不能调频道； 7.支持2路独立卡侬输出及1路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度； 8.支持2路独立平衡、1路非平衡自锁式输出； 9.支持2组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 10.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 11.接收机参数：频道≥200、灵敏度≥-95dBm、动态范围≥90dB、频率响应不劣于50Hz-18KHz（±3dB）、信噪比≥85dB、失真度≤0.5%； 12.无线鹅颈话筒杆长度不小于36cm； 13.麦克风类型：心形指向性驻极体； 14.发射机参数：频道≥200、≥2.7"LCD屏显示； | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能天线分配器 | 1.系统采用620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； 2.支持放大信号接收距离不低于200米，信号稳定可靠； 3.支持4路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电； 4.支持外置DC12V电源适配器供电方式； 5.设备参数：灵敏度≥-95dBm、动态范围≥105dB、频率响应:50Hz-20KHz（±3dB）、信噪比≥82dB、总谐波失真≤0.05%； 6.安装方式：吸顶全向型天线；配置专用延长天线20米 | 1 | 台 |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 审讯桌 | 1、审讯桌：定制尺寸：1790cm*860cm*760cm，钣金材质：镀锌板；喷塑：静电喷塑；厚度：1.0-1.5mm；安装：分体式含滑轮，可推移；颜色：白；装饰条颜色：蓝色。最终式样须满足采购人要求。 2、控制主机：操作系统：Windows7；CPU：14代intel i5-14400及以上；内存容量：16GB；硬盘容量：1TB；独显：≥1G；包含键鼠 3、显示屏：22寸 IPS显示器75HZ 4、支架：商品毛重：5.2kg±0.5；类别：支架；适配类型：有孔显示器；支架屏数：单屏；工作原理：气弹式；安装方式：打孔安装；适用vesa孔距：75x75mm；100x100mm；产地: 中国大陆；颜色：黑色；拉伸距离：550mm；升降高度：550mm；360度旋转； 5、示证屏：43寸高清液晶电视；物理分辨率 1920*1080；输入接口 HDMI*2，AV*1，USB*2，VGA*1 PC音频*1 RF天线*1(模拟信号）；输出接口 同轴*1 耳机*1；电源电压：AC110-240V；(视频制式) PAL/NTSC/SECAM；屏幕比例：16：9；USB视频格式：AVI/MPG/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB/FLV；整机尺寸W*D*H：970*83.72*564mm；亮度210(cd/m2)；USB音频格式：MP3/WMA/MAV；对比度 5000:1；USB图片格式：JPG/BMP/BNG/；刷屏率:50/60HZ；喇叭输出功率：8Ω10W 扬声器：2个；背光灯内型：直下式LED发光二极管；整机输出功率：≤48W；响应时间：4ms；待机功率：0.5W； 6、打印机：1、打印速度：≥18页/分2、连接方式：USB连接3、产品净重≤5.5Kg 7、桌面式多功能插线板：桌面式2个USB3.0插座，3个电源插座 8、USB数据线2.0公对公双头移动硬盘盒连接延长线 笔记本电脑散热器电视机顶盒刷机数据传输线 黑色 1.5米；商品毛重：90.00g；线长：1.5m；外被性能：常规pvc；接口：USB； 9、USB-HUB：商品毛重：120.00g；接口数量：4个；长度：1m；类别：HUB/集线器；接口：USB2.0；供电方式：Micro供电；外壳材质：塑料；线身材质：其他；颜色：黑色； 10、HDMI连接线：长度：2m；外被性能：常规pvc；屏蔽类型：双屏蔽；类别：视频线；材质：纯铜；工艺：镀金； 11、含VGA连接线、拖线板 12、公安标识标牌：质：亚克力；尺寸：70cm×135cm；公安中文、英文、警徽；工艺：双层压板；最终式样须满足采购人要求 13、其他：包含桌面开孔、相关配件及线材辅材等 | 4 | 套 |  |
| 2 | 安装调试费 | 1.本项目清单设备所需的安装调试费用，含人工、运输、管理以及所需的在清单中未明确或数量不足的各类辅材、线材、管材等； 2.对现有机房线路重新整理，含需使用的跳线、配线架等，实现机房布线有序，投标人可自行勘验现场。 | 1 | 项 |  |

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评分标准

（1）政府采购政策功能落实

因本项目为专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，并出具《中小企业声明函》否则将被认定为投标无效。

（2）本项目评分总分值为100分。

| 评分要素 | 分值 | 详细评审项及评分要素 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（得分保留两位小数）。 |
| 类似业绩 | 10分 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似智能化工程业绩的，每提供一个得2.5分，本项最高得10分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章。 |
| 管理体系 | 8分 | 投标人具有具备信息安全管理体系认证证书、具备信息技术服务管理体系认证证书、具备质量管理体系认证证书、具备环境管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得8分，未提供不得分。（提供复印件并加盖投标人公章） |
| 质保期承诺 | 2 | - 投标人免费质保期3年（免费质保期少于3年的视为无效投标），质保期在3年基础上每增加半年质保期（以提供的质保期承诺书为准）加1分，最高加2分。 |
| 技术参数响应 | 10 | 投标人所投产品完全满足招标文件的相关要求，得10分，采购需求中的技术参数有一项不满足（负偏离）的扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 |
| 施工组织设计 | 40分 | 评标委员会对投标人的施工组织设计方案进行评审，以0.1分为一个计分点。 （1）施工组织方案：本工程施工方法及重点、难点部位的详细施工技术措施，有此项描述的得基本分8分，加分区间0-2分； （2）施工管理及技术人员配置、劳动力、机械组合及施工进度计划及工期保证措施（附施工进度计划表）：明确工期，安排切实可行的阶段性施工进度计划，并提出工期保证措施，有此项描述的得基本分8分，加分区间0-2分； （3）质量保证措施：质量保证体系、质量标准、检测方法等，有此项描述的得基本分8分，加分区间0-2分； （4）安全保证措施及施工管理及技术人员配置、劳动力组合，有此项描述的得基本分8分，加分区间0-2分。 |

注：1、评标办法中 “施工组织设计”采用无标志方式。制作要求：封面（包括正本、副本标志）由招标人统一提供，不得有任何添加修改，不得编制页眉、页脚以及目录；投标人在“施工组织设计”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，施工组织设计一式五份，其中正本一份，副本四份，施工组织设计需单独密封包装，封袋加盖投标人公章。施工组织设计统一采用A4白纸单面打印，如有图片也黑色单面打印，不得选用彩页封面或封底，不得用有色压条装订，直接用订书针上下两个钉子装订，不得包边，其余不限。对违反以上任何一项规定要求者，或未提供施工组织设计者，施工组织设计项不得分。

2、无标志封面详见附件PDF。

第六章投标文件格式

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一号标书：

- 资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标产品配置及分项报价表

七、主要设备材料推荐品牌一览表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、项目业绩汇总表

十一、质保期承诺

十二、盐城市盐都区政府采购事前信用承诺书

二号标书：

施工组织设计

一、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（清晰可辨的复印件加盖企业公章）。

文件2 上一年度的财务报告（表）。（清晰可辨的复印件加盖企业公章，成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件6 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小微型企业参与本项目投标。（须提供中小企业声明函，否则按无效标处理）

文件7法人授权书（原件,格式见附表）（如有）

文件8投标人具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立法人，并持有有效的安全生产许可证。（根据江苏省住房和城乡建设厅[2024]第3号公告要求对于住房城乡建设部已核准企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的投标人，投标时投标文件中须提供原资质证书原件复印件、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页截图和加盖投标人公章的附件名单页复印件，即视为提供了有效的企业资质证书。）（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件9项目负责人资格要求：具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件10项目负责人及授权委托人均为本单位的正式职工，并提供从2024年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险。（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件11招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。（招标文件要求提供原件的必须在投标文件封袋中密封提供，没有要求的提供复印件）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：                 。

供应商名称（公章）：

日期：  年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年  月  日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就______项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：__________________

单位名称：____________________________

授权单位盖章：________________________

单位名称：____________________________

地址：________________________________

日期：________________________________

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：           （采购人名称）

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需工程。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

## 五、开标一览表

| 项目编号 | ## JSZC-320903-XYXY-G2024-0004 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ## 盐城市公安局盐都分局潘黄派出所办案区、综合指挥室及食堂智能化项目 |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（）页 |  |
| 工期： 合同签订后 30日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。 |  |
| 质量标准： |  |
| 项目负责人: |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准；

3、投标报价不得高于招标控制价。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息面板 | 产品描述：86信息插座面板 产品参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 40 | 只 |  |  |  |
| 2 | 单口信息面板 | 产品描述：86信息插座面板 产品参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS | 28 | 只 |  |  |  |
| 3 | 六类信息插座模块 | 产品描述：6类非屏蔽模块（180度） 产品参数： 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 IDC：磷青铜，45° 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式： T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 109 | 只 |  |  |  |
| 4 | 六类带锁跳线 | 带锁设计防止插拔 纯无氧铜，千兆网络高速传输，八芯双绞十字骨架，稳定抗干扰，加厚镀金出点，耐氧化防生锈 | 288 | 根 |  |  |  |
| 二、安防监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度屏/网络时钟 | 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息，支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用，支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议，具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 支持HTTP、NTP、手动校时 支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％，支持屏幕亮度调节，支持温度、湿度实时检测，温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出，湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 特写摄像机 | 400万AI智能半球型摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart事件，道路监控、人数统计。 可支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏可支持64个目标。 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 红外补光距离不小于50米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级。 支持DC12V或POE供电。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 7 | 全景摄像机 | 400万AI智能半球型摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，smart事件，道路监控、人数统计。 可支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏可支持64个目标。 分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 红外补光距离不小于50米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸，人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 支持IK10防暴等级，支持IP67防护等级。 支持DC12V或POE供电。 | 14 | 台 |  |  |  |
| 8 | 针孔式网络摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 设备采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 信噪比不小于58dB。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、Smart264、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持断网续传功能，断网时可将录像文件存储于SD卡中，网络恢复后可将视频文件上传。 具有1个RJ-45网络接口、1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口、1个RS232接口和1个复位按钮。 可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现双向语音对讲；音频采样率大于44.1kHz，支持智能后检索功能。 支持噪声过滤、区域遮盖、背光补偿、移动侦测、透雾、ROI感兴趣区域、区域裁剪、视频水印和SVC可伸缩编码等功能；支持人脸侦测、区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测功能。 支持本地SD卡存储，最大支持128G。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 拾音器 | 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 音频传输距离3000米，ECM麦克风阵列； 灵敏度-41dB，信噪比 75dB； 内置DSP降噪处理技术 降噪能力不小于10dB。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 10 | 室内半球 | 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080，通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 通道1镜头≥1/1.8" CMOS，通道2镜头≥1/2.7" CMOS。 内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 设备内置≥2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 警戒音具有不低于10种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 设备支持电压在DC12V±30%/POE范围内正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 | 5 | 台 |  |  | 办案区特写 |
| 11 | 高清半球 | 400万网络摄像机 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，支持DC12V或poe供电 | 23 | 台 |  |  | 含食堂监控点位 |
| 12 | 高清枪机 | 400万筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口，支持DC12V或poe供电 | 8 | 台 |  |  |  |
| 13 | 半球支架 | 配套 | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 人脸半球 | 设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080，通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85° 设备内置≥2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 通道1镜头≥1/1.8" CMOS，通道2镜头≥1/2.7" CMOS。 内置1个GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器。 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 警戒音具有不低于10种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可选。 设备支持电压在DC12V±30%/POE范围内正常工作。 不低于IP67防尘防水等级。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 15 | 电源 | 12V2A | 4 | 个 |  |  |  |
| 16 | 人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息，满足GA/T 1179-2014《安防声纹确认应用算法技术要求和测试方法》 | 10 | 台 |  |  |  |
| 17 | 读卡器 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 | 5 | 台 |  |  |  |
| 18 | 门禁控制主机 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁，系统平台应具有视频联动报警功能。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 19 | 单门磁力锁 | 支持门开90°/280KG大吸力/铝合金材质/适合多种门禁 | 6 | 套 |  |  |  |
| 20 | 门禁专用IC卡 | 配套 | 100 | 张 |  |  |  |
| 21 | 总线报警主机 | 总线式网络报警主机，支持新国标GB12663-2019； 8个板载有线防区，可扩展至256个；4个板载触发器输出，可扩展至256个； 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防； 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数； 用户类别可使用的设备功能应满足GB12663-2019中表1的要求； 用户在进行授权操作，由逻辑钥匙进行身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量应符合GB12663-2019中表2的规定； 键盘的密钥量不低于10000，软件的密钥量不低于10000； 设备开机后应能进行自检并给出自检结果指示； 所投设备应符合TRIMPS-ZY06-002：2021《入侵和紧急报警系统 控制指示设备 安全等级评价准则》安全等级 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 有线紧急按钮 | 外壳防护等级IP30 自锁式，满足被触发后立即产生紧急报警信号并保持报警状态 具备防误触发措施 被触发报警后，应能通过机械方式或电子方式进行恢复操作 耐久性：探测器在正常环境条件下，承受频率为30次/min，共计5000次的触发-恢复循环后，应无机械故障，也不应有器件损坏或触点粘连 | 8 | 个 |  |  |  |
| 23 | 总线扩展模块 | 采用MBUS通讯协议接入，总线不区分极性 模块支持扩展1路防区输入和1路继电器输出 模块的可用地址位为1到253，且不可重复 | 8 | 个 |  |  |  |
| 24 | 警灯警号 | 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 电源：DC 8~16V 外壳材质：PC+ABS | 3 | 个 |  |  |  |
| 25 | 报警键盘 | LCD报警键盘；可通过遥控器和刷卡布撤防连接到报警主机； 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 报警遥控器 | 支持布防、撤防、周界、紧急、消警 工作频率433MHz 遥控距离100m 支持滚动码DES加密模式 电池3V/210mAh | 1 | 个 |  |  |  |
| 三、管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 具有16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps。 预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576。 可同时解码输出24路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览。 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换； 显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。 最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 | 1 | 台 |  |  | 400W像素30个点位要存储1年，其余3个月 |
| 2 | 企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 8 | 块 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 4U机架式36盘位网络存储主机 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置36块8TB硬盘，总容量可达288TB 视频接口：1×HDMI 网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：1路RS-232接口 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TBSATA接口硬盘，可接入 AI 硬盘、加密硬盘;支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入，支持 SATA硬盘，SAS 硬盘和 SSD 硬盘混合接入，SSD 硬盘最大支持 1TB，可将接入的 1920X1080 格式的任意 10路视频图像，以每 5路视频合成1路视频、共 2 路视频画面的形式同时显示、存储、回放，合成的每路画面，以1路背景叠加 4路小画面形式显示，小画面位置可调，开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低。 支持视频摘要回放，可自动提取历史视频中不同时间段出现的移动目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，最多可同时叠加30个目标，支持对目标进行虚化标定并叠加时间信息，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像。 支持设置一台设备为最多32台的热备机，当其中一台主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备恢复正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态。 支持路人库一人一档功能: 设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息;可对路人库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库，可通过陌生人出现的次数进行筛选，支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度(0~100)，搜索出相似的人体图片，可查看背景图并回放关联录像，并可导出人体图片及录像，支持人员按通道、时间、性别、年龄、衣服颜色、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包等属性进行检索。 接入普通IPC，支持车辆检测抓拍，并支持识别车辆信息包括车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆品牌，支持对区域内的车辆目标进行抓拍识别，可抓拍进入、停止、驶出三张图片，三张图片中若有多至二张照片中的车牌被遮挡，仍可关联识别。 支持通过视图库协议接入前端设备或其他存储设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车抓拍以及图片上报;开启人脸识别功能后，可将抓拍图片与样本库或路人库进行比对;开启车牌识别功能后，可与黑名单库或白名单库进行比对;触发报警时可联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片，调预置点、发送邮件、语音播报输出报警上传，支持在通过视图库协议接入前端设备的同时通过GB/T28181-2016或 Open networkvideo interface 协议接入前端设备进行视频拉流，并通过视图库协议 ID 将视频流和图片流进行关联。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 3 | 台 |  |  | 增加食堂监控点位 |
| 6 | 24口千兆交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 7 | 台 |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 6 | 个 |  |  |  |
| 9 | 网关 | 多WAN口中小企业网关NBR6120-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数200台，推荐带宽1000Mbps，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbs网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 5 | 台 |  |  | 指挥中心/食堂 |
| 11 | 24口配线架 | 名称：24口网络配线架（含数据模块） 1、采用1.2mm冷轧钢板制作而成，表面喷塑处理，美观大方 2、RJ45模块插座的材料为PC塑料 3、标准的T568A和T568B线序，便于模块的端接 4、模块化设计，适合于模块的快速安装 5、面的琴键式理线支架，用于捆扎和线缆的管理，有效减少线缆张力 6、正面直观的分组标设，给网络管理、维护提供了方便 7、可直接使用于19″标准机柜、挂墙柜等 8.产品符合ANSI/TIA-568.2-D标准。 9、备注:满足设计及使用需求 | 4 | 支 |  |  |  |
| 12 | 理线架 | 名称：理线器 1、1.2mm冷轧钢板全金属材料，确保产品坚固耐用 2、跳线管理，将跳线压入理线器，盖上防尘盖便于保护跳线 3、可放入机柜中，有助于线缆分布的条理性，便于日后的系统 升级与维护 4、大容量设计，最多可容纳48根4对双绞线电缆结合配线架使用，整理跳线，使布线更加井然有序 5、备注:满足设计及使用需求 | 6 | 根 |  |  |  |
| 14 | 壁挂机柜 | 12U | 1 | 台 |  |  | 食堂 |
| 四、管线材桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类4对低烟无卤UTP电缆（24AWG） | 10900 | 米 |  |  |  |
| 2 | 电源线 | 额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向 | 400 | 米 |  |  |  |
| 3 | 信号线 | 额定电压300V/500V,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向 | 400 | 米 |  |  |  |
| 4 | 室外光缆 | 8芯 | 200 | 米 |  |  |  |
| 5 | 管材 | PVC20 | 800 | 米 |  |  |  |
| 4 | 桥架 | 镀锌桥架200*100 | 70 | 米 |  |  |  |
| 五、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED室内全彩屏 | 1.LED显示屏整屏宽度不小于7200mm，高度不小于1687.5mm，分辨率不小于4616*1082； 2.LED显示屏像素点间距不大于1.56mm，采用SMD黑色表贴三合一； 3.白平衡亮度0~600cd/m²可调； 4.对比度：≥10000:1； 5.刷新频率：≥3840Hz； 6.换帧频率：≥60Hz，支持3D显示技术≥120Hz； 7.色温：3000K-15000K可调； 8.灰度等级：≥16bit； 9.色域：≥120%NTSC； 10.视角：水平视角≥160°,垂直视角≥140°； 11.像素密度：≥409600pixels/m²、像素失控率：≤0.000001、像素发光中心距偏差：≤1%； 12.均匀性：亮度均匀性≥99.7%、色度均匀性：≤±0.001Cx, Cy之内； 13.支持低亮高灰图像处理及显示技术； 14.箱体模组间水平/垂直/错位相对偏差：≤0.01mm； 15.峰值功耗：≤465W/m²； 16.平均功耗：≤140W/m²； 17.箱体材质：压铸铝/铝镁材质箱体； 18.箱体结构：无面罩、无风扇，电源自然贴合箱体自散热结构，支持硬连接方式； 19.箱体内所使用的开关电源需满足GB/17625.1-2012谐波电流测试中A类设备限值的奇次谐波和偶次谐波； 20.电源平均效率：LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%, 转换效率不小于86%； 21.光生物安全及蓝光危害评估：屏体蓝光符合GB/T20145-2006光生物安全性标准，蓝光视网膜危害通过低蓝光等级检测对人体无伤害； 22.防阻燃防火：GBT5169.16-2008电工电子产品着火危险试验第16部分试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法PCB、模组、单元整体等都达到V-0 级； 23.支持内置云卡可与分布式系统实现无缝对接功能； 24.支持H.264\H.265协议IPC网络接入，支持0NVIF/RTSP/GB28181及其他私有协议； 25.支持静/动态字幕叠加以及跑马灯功能，支持字幕位置、大小、颜色、滚动方向、速度等设置功能； 26.支持不低于16路视频开窗，支持信号源叠加、漫游、任意大小缩放和预案场景等功能； 27.含LED屏配套线缆和接收卡 | 12.15 | ㎡ |  |  | 尺寸：7200mm*1687.5mm 分辨率：4616*1082 |
| 2 | 室内安装支架 | 定制，国标镀锌钢材质，含不锈钢包边 | 12.15 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 视频切换管理平台 | 1.标准机架设计，高度1U； 2.支持不低于8路HDMI输入，8路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4协议； 3.输入输出分辨率不低于1920*1080@60Hz； 4.支持EDID自适应，EDID学习功能； 5.支持RS-232控制协议； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | PLC智能远程配电柜 | 1.主回路额定电压：AC380V； 2.辅助回路额定电压：AC220V； 3.输出功率：10KW； 4.额定频率：50HZ； 5.防护等级：IP30； 6.相对湿度：85%； 7.海拔高度：2000米； 8.地震烈度：8度； 9.通讯接口：RS485*1、RJ45*1,通讯距离100米； 10.支持手动、自动为一体，一键启停，支持级联； 11.支持多路延时供电、断电，保护电网稳定； 12.支持户内挂墙、户内落地等安装方式； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 8通道分布式阵列会议引擎 | 1.支持H.264/H.265的编解码，分辨率不低于3840x2160@30Hz并向下兼容； 2.视频接口：HDMI≥8，支持4路HDMI固定输入，4路HDMI可自定义输入输出；HDMI接口支持不低于4路模拟音频加嵌解嵌功能； 3.控制接口：RJ45≥4、RS232≥5、RS485≥1,IR/IO≥4、RS232支持双向中央控制功能，支持UDP/TCP控制协议； 4.支持不少于4路平衡式话筒\线路输入，不少于4路平衡式输出； 5.支持不少于4路DANTE线路输入，不少于4路DANTE线路输出； 6.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AFC(自动反馈抑制)、AGC（自动增益控制）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 7.支持自定义用户操作界面，支持在单个界面上对多台设备同时在线管理，且不仅限于同一型号； 8.支持整机视频不低于64个窗口画面显示，支持信号叠加、漫游、画中画、预案管理、字幕、跑马灯等功能； 9.支持输出画面旋转，可设置90、180、270，旋转后可支持拼接； 10.支持单屏或多屏拼接显示，实现精确拼接同步； 11.支持自定义超高分图片底图； 12.支持输入输出支持网络远程在线重启、重置及在线升级等功能； 13.支持与网络摄像机接入软件对接，兼容市面上常见各品牌网络摄像机； 14.支持系统状态实时监测，设备故障自动报警； 15.支持音视频可视化集中管理，可兼容IOS、Windows、Android、鸿蒙等操作系统，支持视频信号预览回显以及DSP音频信号电平实时反馈显示； | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | Android可视化控制软件 | 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持多房间、多区域可视化管控功能； 3.支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 4.支持信号拖拽开窗功能，开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能；支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 5.支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 6.支持网络摄像机接入,信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 7.支持界面布局和及UI界面自定义功能； 8.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 9.支持显示终端镜像功能； 10.支持信号源树形结构显示功能； 11.支持信号源预投放功能，开窗完成后统一投放； 12.支持多用户权限管理功能,支持多用户同时登录； 13.支持音频电平实时显示功能； 14.支持信号源客户端软KVM控制功能，可通过控制终端远程控制信号源电脑； | 1 | 项 |  |  |  |
| 六、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性音柱 | 1.低音单元≥4.5"×4；高音单元≥1 "×1； 2.频响范围不劣于85Hz-20KHz； 3.额定功率≥400W，峰值功率≥1600W； 4.标准阻抗：8Ω； 5.灵敏度≥94dB； 6.最大声压级≥119dB； 7.覆盖角度（HxV）不劣于100°x100°； | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 同轴吸顶音箱 | 1.低音单元≥6.5"×1；高音单元≥1"×1； 2.频响范围不劣于60Hz-20KHz； 3.额定功率≥60W；峰值功率≥240W； 4.标准阻抗：8Ω； 5.灵敏度≥88dB； 6.最大声压级≥111dB； 7.定压功率：30/15/7.5/3.75W, 100V/70V； 8.覆盖角度（HxV）不劣于100°x100°； | 4 | 只 |  |  |  |
| 3 | 二通道功率放大器 | 1.支持压限、短路、直流、过载、过热等保护功能； 2.支持立体声、并接、桥接输出转换； 3.线路类型：class H； 4.立体声功率输出：≥2*600W/8Ω，≥2*1000W/4Ω； 5.桥接功率输出：≥1200W/8Ω，≥2000W/4Ω； 6.信燥比：≥98dB ； 7.总谐波失真：≤0.05%； 8.输入阻抗：≥20KΩ； 9.频率响应不劣于35Hz-20KHz； 10.阻尼系数：≥600； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 四通道功率放大器 | 1.支持压限、短路、直流、过载、过热等保护功能； 2.支持立体声、并接、桥接输出转换； 3.线路类型：class H； 4.立体声功率输出：≥4*150W/8Ω，≥4*220W/4Ω； 5.桥接功率输出：≥2*300W/8Ω，≥2*440W/4Ω； 6.信燥比：≥95dB ； 7.总谐波失真：≤0.05%； 8.输入阻抗：≥20KΩ； 9.频率响应不劣于35Hz-20KHz； 10.阻尼系数：≥600； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 8进8出数字音频处理器 | 1.采用高处理性能和还原度的ADI SHARC平台，40bit DSP浮点运算引擎； 2.采用开放式架构,输入输出处理模块可自定义在线编辑，编辑完成可上传至设备； 3.支持不少于8路平衡式话筒\线路输入，不少于8路平衡式线路输出； 4.支持自定义用户操作界面，支持在单个界面上对多台设备同时在线管理，且不仅限于同一型号； 5.输入通道支持扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器等信号处理功能；输出通道支持高低通、延时器、限幅器等处理功能； 6.支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AutoMixer(自动混音)、AGC(自动增益控制)、AFC（自动反馈）、摄像跟踪、幻象供电等功能； 7.输入输出通道支持5种滤波器选择Parametric，Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass； 8.支持场景导出文件，更换音频处理器可一键导入场景恢复； 9.支持可编程控制面板与音频处理器联动，可控制声音大小、静音、场景等功能； 10.支持输入输出所有通道电平同时回显查看功能； 11.支持双向RS232、RS485和UDP协议中控控制功能，同时支持RS232、RS485和UDP等接口控制第三方设备； 12.支持IOS、Windows、Android、鸿蒙等系统控制终端； 13.支持局域网跨网段、跨VLAN 控制设备； 14.支持不少于16组预设，每个预设独立工作； 15.支持内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议等功能； 16.输入动态范围≧113dB、输出动态范围≧115dB、频率响应范围≧20～20kHz (±0.2dB)、总谐波失真(THD+N) ≤0.003% @1kHz，+4dBu、采样率≧48KHz； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 8通道电源管理器 | 1.支持时序控制设备开关，顺序间隔时间可选； 2.支持不低于8路功率电源输出，总负荷≥30A，支持过流保护； 3.支持最大承受单路功率≥2KW,总功率≥8KW； 4.支持前面板独立开关控制； 5.支持RS232串口通讯协议； | 1 | 台 |  |  |  |
| 七、数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1.装备≥4.3"TFT电容触控屏，可脱离电脑完成系统设置； 2.支持不低于8路话筒单元输入，包含不少于2路RJ45网口和6路8芯专业屏蔽接口； 3.支持单路可连接不低于30台单元，单台主机最大支持连接240台单元； 4.支持七种会议模式，包括先进先出、数量限制模式、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论模式； 5.支持智能身份识别主席单元、VIP单元、代表单元数量显示功能； 6.支持内置万年历，发言计时功能，显示屏可动态显示日期、星期与时间； 7.支持批准与否决任意一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，支持设置不少于150台VIP单元； 8.支持双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 9.支持会议服务功能，主机可接收会议单元茶水、纸笔、服务员需求等通知； 10.支持RS232与RS485两种控制方式，支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等控制协议，可与第三方中控对接实现摄像跟踪功能； 11.支持电子投票表决功能，支持按键签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 12.支持一键恢复出厂值功能； 13.设备接口：≥XLR In*1、≥XLR Out*1、≥6.35*1、≥RCA In*1、≥RCA Out*2、≥RJ45*2、≥RS232*3、≥RS485*1； 14.设备参数：频率响应不劣于20Hz~20KHz、信噪比≥96dB、动态范围≥106dB、总谐波失真≤0.05%； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 鹅颈式主话筒 | 1.采用锌铝合金鹅颈话筒杆，内置双振膜高保真拾音头且仰俯角度可调； 2.支持主席优先发言功能且不受会议发言模式影响； 3.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 4.支持会议单元监听功能； 5.话筒杆长度不小于38cm； 6.麦克风类型：心形指向性驻极体 7.设备接口：≥DIN8*1、≥3.5mm*1； 8.设备参数：频率响应不劣于30Hz~20KHz、信噪比≥90dB、动态范围≥96dB、总谐波失真≤0.05%、灵敏度≥-35dB±2dB、最大声压级≥136dB （THD<3%）； | 1 | 支 |  |  |  |
| 3 | 鹅颈式话筒 | 1.采用锌铝合金鹅颈话筒杆，内置双振膜高保真拾音头且仰俯角度可调； 2.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 3.支持会议单元监听功能； 4.话筒杆长度不小于38cm； 5.麦克风类型：心形指向性驻极体 6.设备接口：≥DIN8*1、≥3.5mm*1； 7.设备参数：频率响应不劣于30Hz~20KHz、信噪比≥90dB、动态范围≥96dB、总谐波失真≤0.05%、灵敏度≥-35dB±2dB、最大声压级≥136dB （THD<3%）； | 9 | 支 |  |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.装备≥2寸TFT彩屏，中英文可选； 2.每通道支持不低于12个动态陷波器,12个PEQ信号处理； 3.支持自动扫描反馈点并抑制，消除反馈同时更可扩展人声动态； 4.支持噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 5.支持四档移频选择，配合陷波器使用，防止声反馈； 6.设备接口：≥XLR In*2、≥XLR Out*2、≥TRS In*2、≥TRS OUT*2； 7.设备参数：动态范围≥103dB、总谐波失真≤0.005%、信噪比≥105dB(A)、频率响应不劣于20Hz~20KHz； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 会议专用地插 | 1.采用不锈钢金属外壳； 2.会议系统专用地插，含两位8芯母座模块和1组公头，可作会议系统连接； 3.支持跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 20米专用公母延长线缆 | 1.支持数字会议主机与会议单元连接； 2.支持8P-DIN公头×1、母头×1； | 1 | 根 |  |  |  |
| 7 | 一拖二无线会议话筒 | 1.接收机≥1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 2.支持双通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 3.支持声反馈抑制开启或关闭功能； 4.支持不低于4种EQ模式，11段EQ增益可调； 5.支持2路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 6.支持频道锁定功能，锁定后不能调频道； 7.支持2路独立卡侬输出及1路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度； 8.支持2路独立平衡、1路非平衡自锁式输出； 9.支持2组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 10.支持抗手机(2G/3G/4G/5G)、无线电波(RF)、蓝牙、WiFi等信号干扰； 11.接收机参数：频道≥200、灵敏度≥-95dBm、动态范围≥90dB、频率响应不劣于50Hz-18KHz（±3dB）、信噪比≥85dB、失真度≤0.5%； 12.无线鹅颈话筒杆长度不小于36cm； 13.麦克风类型：心形指向性驻极体； 14.发射机参数：频道≥200、≥2.7"LCD屏显示； | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 智能天线分配器 | 1.系统采用620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； 2.支持放大信号接收距离不低于200米，信号稳定可靠； 3.支持4路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电； 4.支持外置DC12V电源适配器供电方式； 5.设备参数：灵敏度≥-95dBm、动态范围≥105dB、频率响应:50Hz-20KHz（±3dB）、信噪比≥82dB、总谐波失真≤0.05%； 6.安装方式：吸顶全向型天线；配置专用延长天线20米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 审讯桌 | 1、审讯桌：定制尺寸：1790cm*860cm*760cm，钣金材质：镀锌板；喷塑：静电喷塑；厚度：1.0-1.5mm；安装：分体式含滑轮，可推移；颜色：白；装饰条颜色：蓝色。最终式样须满足采购人要求。 2、控制主机：操作系统：Windows7；CPU：14代intel i5-14400及以上；内存容量：16GB；硬盘容量：1TB；独显：≥1G；包含键鼠 3、显示屏：22寸 IPS显示器75HZ 4、支架：商品毛重：5.2kg±0.5；类别：支架；适配类型：有孔显示器；支架屏数：单屏；工作原理：气弹式；安装方式：打孔安装；适用vesa孔距：75x75mm；100x100mm；产地: 中国大陆；颜色：黑色；拉伸距离：550mm；升降高度：550mm；360度旋转； 5、示证屏：43寸高清液晶电视；物理分辨率 1920*1080；输入接口 HDMI*2，AV*1，USB*2，VGA*1 PC音频*1 RF天线*1(模拟信号）；输出接口 同轴*1 耳机*1；电源电压：AC110-240V；(视频制式) PAL/NTSC/SECAM；屏幕比例：16：9；USB视频格式：AVI/MPG/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB/FLV；整机尺寸W*D*H：970*83.72*564mm；亮度210(cd/m2)；USB音频格式：MP3/WMA/MAV；对比度 5000:1；USB图片格式：JPG/BMP/BNG/；刷屏率:50/60HZ；喇叭输出功率：8Ω10W 扬声器：2个；背光灯内型：直下式LED发光二极管；整机输出功率：≤48W；响应时间：4ms；待机功率：0.5W； 6、打印机：1、打印速度：≥18页/分2、连接方式：USB连接3、产品净重≤5.5Kg 7、桌面式多功能插线板：桌面式2个USB3.0插座，3个电源插座 8、USB数据线2.0公对公双头移动硬盘盒连接延长线 笔记本电脑散热器电视机顶盒刷机数据传输线 黑色 1.5米；商品毛重：90.00g；线长：1.5m；外被性能：常规pvc；接口：USB； 9、USB-HUB：商品毛重：120.00g；接口数量：4个；长度：1m；类别：HUB/集线器；接口：USB2.0；供电方式：Micro供电；外壳材质：塑料；线身材质：其他；颜色：黑色； 10、HDMI连接线：长度：2m；外被性能：常规pvc；屏蔽类型：双屏蔽；类别：视频线；材质：纯铜；工艺：镀金； 11、含VGA连接线、拖线板 12、公安标识标牌：质：亚克力；尺寸：70cm×135cm；公安中文、英文、警徽；工艺：双层压板；最终式样须满足采购人要求 13、其他：包含桌面开孔、相关配件及线材辅材等 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 | 1.本项目清单设备所需的安装调试费用，含人工、运输、管理以及所需的在清单中未明确或数量不足的各类辅材、线材、管材等； 2.对现有机房线路重新整理，含需使用的跳线、配线架等，实现机房布线有序，投标人可自行勘验现场。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：投标报价采用总承包方式，投标人根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、配套软件、配套耗材、附件、配件等）、备品备件、专用工具、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、安装调试费、保修费、保险费、配合费、安装费、测试验收费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、运行维护及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

投标报价不得高于最高限价。

附1

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 主要设备材料推荐品牌一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、技术参数、性能指标 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线设备 | 合格 | 国产优质 | 信息插座面板、管道、线材等 |
| 2 | 监控摄像设备 | 合格 | 海康威视、宇视、华为 |  |
| 3 | 交换机 | 合格 | 锐捷、华为、华三 |  |
| 4 | 网络系统设备 | 合格 | 锐捷、华为、华三 |  |
| 5 | 出入口目标识别设备 | 合格 | 海康威视、宇视、华为 |  |
| 6 | 监控硬盘 | 合格 | 海康威视、希捷、西部数据 |  |
| 7 | LED显示屏 | 合格 | 大因、大华、海康 |  |
| 8 | 扩声系统设备 | 合格 | 大因、华音 爱唯华 |  |
| 9 | 会议系统设备 | 合格 | 大因、华音 爱唯华 |  |

注：1、供应商投标时无需选择某一具体品牌，但中标后在材料进场前须选择《招标人推荐品牌一览表》中一种品牌报招标人审核，且对质量、安全、外观等有要求的材料须提供样品，经招标人书面同意后方可进行批量采购。未经招标人书面同意自行采购所发生的损失由中标人自行承担。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：(盖章或签字)：

日  期：       年     月     日

- 八、技术参数响应及偏离表

投标人全称：（加盖公章）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离 | 负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、如无超出或偏离项目，此表无需填写。

九、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

- 十、项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额（万元） | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：此表不够可复制和放大。

投标单位(盖章)：

法定代表人/负责人（或委托代理人）：(盖章或签字)：

日  期：       年     月     日

十一、质保期承诺书

致：　　　　　　　　　（采购人名称）：

我单位郑重承诺：如我单位中标，在满足招标文件要求质保期3年的基础上，再免费延长质保期         年。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

十二、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、区关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

一号、二号标书封袋样式：

投标文件

（     号标书）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

一号标书封面样式：

投标文件

（正或副本）

（  一 号标书）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：