招 标 文 件

项目名称：海州湾小学信息化及安全设备采购

项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2025-0014

采   购   人：连云港市海州湾小学

采购代理机构：连云港上和工程咨询有限公司

2025年08月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	19

第四章  项目需求	24

第五章  评标办法	49

第六章  投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请

受连云港市海州湾小学的委托，连云港上和工程咨询有限公司就海州湾小学信息化及安全设备采购（项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2025-0014）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 海州湾小学信息化及安全设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年9月2日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2025-0014

项目名称：海州湾小学信息化及安全设备采购

预算金额：人民币159.1500万元。

最高限价：人民币159.1500万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：海州湾小学信息化及安全设备采购；具体内容详见第六章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后25日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，合格后组织验收。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

核心产品：“高清虚拟演播室工作站”。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件递交截止时间与地点：

时间：2025年9月2日09时00分（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2025年9月2日09时00分（北京时间）

- 地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市海州湾小学

地    址：连云港市连云区中云街道瀚海路60号

联系方式：13912154587

2、采购代理机构：连云港上和工程咨询有限公司

地址：江苏省连云港市连云区连云新城广州路88号国际商务中心5楼

联系人：张工

电话：0518-85588595

3.项目联系方式

项目联系人：刘老师

电      话：13912154587

2025年8月11日

- 投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港上和工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费5500元中标人领取中标通知书时须缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

- 第四章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业、软件和信息技术服务业　。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：“高清虚拟演播室工作站”。

4、采购需求：海州湾小学信息化及安全设备采购；具体内容详见第四章项目需求。

- 一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字音乐创客教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作管理主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 主控操作台 | 1 | 张 | 工业 |
| 3 | 教师专用电钢琴 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 教师专用声卡 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 教师专用音箱 | 1 | 对 | 工业 |
| 6 | 教师机鼠标键盘套装 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 教师椅 | 1 | 张 | 工业 |
| 8 | 音乐互动教学软件-学生端 | 24 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 音乐互动教学软件-教师端 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 学生操作机 | 24 | 台 | 工业 |
| 11 | 学生操作台 | 24 | 台 | 工业 |
| 12 | 学生凳 | 48 | 张 | 工业 |
| 13 | 学生耳机 | 48 | 个 | 工业 |
| 14 | 网络交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 网络机柜 | 1 | 个 | 工业 |
| 16 | 一拖二无线话筒 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 调音台 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 防静电地板 | 62 | m² | 工业 |
| 机房 |  |  |  |  |
| 1 | 云主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 云主机授权软件 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 教师机 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 学生机 | 50 | 台 | 工业 |
| 5 | 教学管理软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 互联光模块 | 4 | 台 | 工业 |
| 7 | 48口交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 24口交换机 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 键盘鼠标 | 51 | 套 | 工业 |
| 10 | 静电地板 | 72 | 平方 | 工业 |
| 11 | 课桌椅 | 26 | 套 | 工业 |
| 12 | 机架式LC光纤配线架 | 2 | 套 | 工业 |
| 13 | 超六类网线 | 5 | 箱 | 工业 |
| 14 | 网络超六类跳线 | 100 | 根 | 工业 |
| 监控增补 |  |  |  |  |
| 1 | 高清400万枪型摄像机 | 22 | 只 | 工业 |
| 2 | 高清400万半球摄像机 | 45 | 只 | 工业 |
| 3 | 枪机支架 | 22 | 只 | 工业 |
| 4 | 半球支架 | 45 | 只 | 工业 |
| 5 | 硬盘8T | 39 | 块 | 工业 |
| 6 | 网线 | 14 | 箱 | 工业 |
| 7 | 电源线 | 4 | 卷 | 工业 |
| 8 | POE交换机4+2 | 3 | 台 | 工业 |
| 9 | POE交换机8+2 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | POE交换机16+2 | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | POE交换机24+2 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 存储服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 500 | 米 | 工业 |
| 融媒体制作中心 |  |  |  |  |
| 一、核心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播室系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 高清虚拟演播室工作站（核心产品） | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 直点播系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 直点播服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 非编系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 非编工作站 | 1 | 台 | 工业 |
| 二、周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 双屏提词器 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 高清回监显示屏 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 无线领夹麦克风 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 专业演播桌 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 操作台 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 电脑椅 | 4 | 张 | 工业 |
| 8 | 高清显示器 | 3 | 台 | 工业 |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 监听音箱 | 1 | 对 | 工业 |
| 11 | 广电高清转换器 | 2 | 个 | 工业 |
| 12 | 鼠键套装 | 3 | 套 | 工业 |
| 三、蓝箱、灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 蓝箱 | 30 | M² | 工业 |
| 2 | LED平板式背部柔光灯 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | LED平板式面部柔光灯 | 4 | 台 | 工业 |
| 4 | LED平板式顶部柔光灯 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | LED平板式侧部柔光灯 | 2 | 台 | 工业 |
| 6 | 固定轨道 | 21 | 米 | 工业 |
| 7 | 活动轨道 | 21 | 米 | 工业 |
| 8 | 轨道连接件 | 8 | 套 | 工业 |
| 9 | 轨道压片 | 20 | 个 | 工业 |
| 10 | 轨道堵头 | 16 | 个 | 工业 |
| 11 | 万向滑车 | 12 | 个 | 工业 |
| 12 | 灯具滑车 | 16 | 个 | 工业 |
| 13 | 线缆滑车 | 16 | 个 | 工业 |
| 14 | 恒力铰链 | 4 | 个 | 工业 |
| 15 | 调光台 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 配电箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 四、环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 墙体轻钢龙骨基层 | 50 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 声学隔音棉 | 50 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 隔声层石膏板处理 | 50 | ㎡ | 工业 |
| 4 | 聚酯纤维吸音板 | 50 | ㎡ | 工业 |
| 5 | PVC吸音地胶 | 40 | ㎡ | 工业 |
| 6 | 隔音门 | 2 | 项 | 工业 |
| 7 | 木门 | 1 | 项 | 工业 |
| 8 | 顶部喷黑处理 | 40 | ㎡ | 工业 |
| 9 | 踢脚线处理 | 40 | M | 工业 |
| 10 | 踢脚线 | 30 | M | 工业 |
| 11 | 普通照明 | 6 | 张 | 工业 |
| 12 | 电源控制 | 1 | 项 | 工业 |
| 五、校园防欺凌 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警盒 | 16 | 台 | 工业 |
| 2 | 存储卡（SD卡） | 16 | 张 | 工业 |
| 3 | 紧急报警管理主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 存储卡（SD卡） | 1 | 张 | 工业 |
| 5 | 紧急报警管理软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 软件服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 教育综合安防管理平台基础包 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 紧急报警 | 16 | 路 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 防欺凌预警 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 平台服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 网线 | 3 | 箱 | 工业 |
| 12 | 交换机 | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 交换机 | 3 | 台 | 工业 |

- 二、技术要求

- 2.1 技术指标

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字音乐创客教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作管理主机 | 1.高性能触摸屏； 2.四核八线程处理器处理器； 3.内存≥4G； 4.硬盘≥500G； 5.触摸屏≥21寸多点触摸； 6.分辨率≥1920*1080； | 1 | 台 |
| 2 | 主控操作台 | 1. 颜色：白色； 2. 材质：木质烤漆； 3. 环保耐用、光泽度高、耐潮湿； 4. 一体式桌身，简约美观； 5. 背面装饰音乐元素； 6. 周边LED灯带环绕； 7. 抽屉可容纳88键midi键盘或电钢琴； 8. 尺寸：1600*700*800mm。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师专用电钢琴 | 1.高保真PCM立体声采样; 2.复音数：64; 3.键数及音域：88键 A2-c5; 4.音色数：163种立体声i-PCM音色，USB接口，民族音色25，鼓组9组，民族打击乐器1组; 5.键盘：88键带杠杆重锤和力度的国际标准钢琴手感键盘; 6.力度感应：4级，伴奏风格：100种最新流行的伴奏风格; 7.音色控制：双音色 延音 力度 DSP效果 移调 微调; 8.伴奏控制：同步启动 启动/停止 主奏A 主奏B 节拍器，前奏/尾奏 自动和弦; 9.效果器：DSP数字效果器（混响 合唱 回声） 颤音; 10.录制乐曲：5首大于10000个音符; | 1 | 台 |
| 4 | 教师专用声卡 | 1.支持24bit/192kHz的4进4出USB2.0高速声卡； 2.1路XLR话筒输入； 3.1路TRS（支持话筒/乐器）输入48V 幻象电源； 4.2路独立TRS线性电平输入； 5.4路独立 RS线性电平输出； 6.带音量控制立体声耳机输出； 7.提供2路虚拟音频通道方便内录及音频格式转换； 8.矩阵跳线功能可以在不同输入、输出之间任意调整； 9.专业 ASIO/WDM 驱动； 10.仅需USB供电实现全部功能，不需额外供电。 | 1 | 个 |
| 5 | 教师专用音箱 | 1.频率响应：27Hz to 21 KHz 2.输入电平85dB SPL @1m: -15dBu RMS @ odB setting 3.功率消耗：闲置: 10W /最高: 180W 4.放大器功率 低音120W，高音80W 5.原理：低音反射 6.风孔调谐频率：32Hz 7.内部容积：6升 8.交叉频率：2.1KHz 9.交叉斜率：12dB/oct 10.高音单元：25毫米1寸号角钕磁铁高音 11.低音单元：10寸复合振膜低音单元 | 1 | 对 |
| 6 | 教师机鼠标键盘套装 | 1.最高分辨率：1000bpi 2.连接类型：无线 3.按键技术：火山口架构 4.多媒体功能键：有 5.供电模式：USB供电 6.键鼠套装接口：USB 7.工作方式：光电 8.产品尺寸约为：62x113x39mm | 1 | 套 |
| 7 | 教师椅 | 1.白色、实木框架、环保烤漆 2.抗划伤抗撕裂PU皮革 3.高密度回弹海绵 4.凳腿防滑垫设计、防滑、安全、保护地板 5.尺寸：740*340*480mm(长*宽*高) | 1 | 张 |
| 8 | 音乐互动教学软件-学生端 | 本软件分为：视唱辅助系统、乐理学习系统、百科知识、乐感培养系统、音乐测评系统。 一、视唱辅助系统:在图片（乐谱、简谱、手写谱）上快速确定多媒体（音频、视频）播放顺序，可进行教学中对乐曲小节或段的反复训练、同步播放、同步跳转、同步翻页，并运用同步标签和线性插值的办法，得到任意时刻多媒体在图片上的位置，实现了将多媒体定位信息进行保存，以供以后多次载入使用。利用“模式识别”技术，自动识别选定乐谱图片区域的行、小节线，帮助学生从多维度提高自己的音乐知识； 二、乐理学习系统： 1）还 原各种乐器的声音，利用真声采样，在没有真实乐器的条件下，让学生认识和学习各种各样乐器（包括：木管乐器、铜管乐器、弦乐乐器、打击乐器、键盘乐器等多种类型）的图形和音色。 2) 清晰可见每个调号，主要用于调式的学习，教师可将基础音阶排列与谱面，轻触（旋转）转盘音符及调号会根据所选调进行同步改变。 3) 严谨地展现出乐理中的音程、和弦、简谱、音名，与乐理教学区同步显示打谱过程，即时呈现各类乐理教学内容（音符、节奏型、调号、拍号、音乐表情术语等）让老师能够在多音程的方式下方便于教学几度关系,使音乐课堂变得更为丰富.可以让学生清晰明确的将五线谱与简谱及不同谱表上的音与音名相对应起来学习，也可以轻松智能的学习音程、和弦的性质（构成方式），让学生深刻直观的掌握乐理内在联系，培养学生整体的音乐全局观。 4) 音符标准规则编辑、音乐记号输入、学生编辑的曲目即可播放和修改也可即时保存或导出MIDI格式。学生可以参与创编，真正做到了参与音乐、表现音乐、创造音乐。 三、百科知识： 集合课堂教学中常出现、常使用的乐理知识，搜索窗口可进行模糊搜索并附带乐理示例。还可进行对比比较两个相近音符的区别，双击屏可看到注解、示例、同时可发音也可看到在五线谱上的位置变化。提高学生的音乐素养。 四、乐感培养系统： 1）节拍部分能够模拟和表现教学大纲中要求的所有节拍乐器的声音和形状，如鼓、双响筒、沙锤、摇铃等，可实现分组分乐器的节拍互动练习。 2）旋律乐感培养部分需将MIDI键盘结合到功能中，学生能够通过系统认识到旋律的构成及组合。可配合网络实现多人、多乐器的针对性教学互动。高度仿真西洋、民族乐器音色，并配有简图，使学生对乐器的声音形状有所了解。 3）课堂乐器教学部分可通过吹奏竖笛、模拟吹奏竖笛从而了解竖笛的构造、弹奏指法、吹奏气息并学习示范曲目，通过竖笛的吹奏训练培养学生的音乐感知能力。 五、音乐测评系统： 将音乐课程标准中的各项要求进行详细的考察与测试，测试的题型分为选择题、填空题、连线题与旋律题四大类，测试的结果会及时地反馈到教师终端，并以饼状图、分项列表的形式展示出来。提高学生在乐理、视唱、乐器、欣赏、乐感与创作等多面的理论知识与素养。 | 24 | 套 |
| 9 | 音乐互动教学软件-教师端 | 一、视唱辅助系统： 1) 在乐谱（五线谱、简谱、手写谱）上快速确定多媒体（音频、视频）播放顺序，精确点击播放，播放过程中有醒目色带条同步显示，可对乐谱放大显示、可进行教学中对乐曲小节或者段的反复训练、同步播放、同步跳转、同步翻页。利用“模式识别”技术，可自动识别乐谱的行、小节线，帮助音乐老师对视唱练耳的有效提高。 2) 可对音乐教材或乐谱进行智能结构分段、区域自由定义、乐段实例分析、能在乐轴上划分乐句、乐段。编辑曲式结构图，作简要的和声分析，说明音乐内容。点击对应图元段落，谱音同步自动从相应时间轴位置播放，同时色带在对应位置跳转。使学生比较全面、系统的掌握各种曲式类型特征。培养和检验学生的曲式、音乐作品分析基本理论及应用能力。 3) 可自主创作乐曲旋律，可即时播放、保存；可添加、修改、删除页或小节；支持各种音符、附点、升降记号的添加与编辑；调号、节拍、速度可自由选择。老师可点触谱曲开头做出示范小节并发送给学生，学生补充编创音乐内容，并提交系统，老师可查看学生提交的乐谱，可播放创编的作品。 二、乐理学习系统： 1)可进行打谱，将打谱的乐段进行播放，可还原乐器的真实音色。 2)清晰可见每个调试、调号、调性的特征，显示调高与调高之间的循环关系。 3)可选择木管乐器、铜管乐器、弦乐器、打击乐器、键盘乐器等多种类型的乐器，并可实时查看乐器的声音与形状， 4）可展示音符的形状与声音，重置所点音符、删除所点音符与小节等，可选择不同音符、不同节奏、不同谱型，学生进行相应的乐理课程学习。 5)可进行竖笛结构教学、竖笛指法教学、竖笛吹奏气息教学、竖笛示范曲目教学等，学生进行相应的竖笛课程学习。 三、教学拓展系统： 1）百科：可以查看名人介绍、乐器介绍、乐理介绍、音乐常识介绍等，进行编辑等操作。 2）配器：可以实时播放、停止、删除师生创作的曲目，可以选择教学模式和互动模式，可以进行分配乐器操作。 3）互动打谱：可以打开、保存文件，教师和学生进行互动打谱，教师进行打谱教学，学生进行打谱学习，教师可以查看学生的提交上来的打谱内容。 四、乐感培养系统： 针对乐感的核心部分--旋律和节拍设计单独的教学模块。整个乐感培养教学系统需要有由易到难的整体设计，提供教师控制教学步骤的整体工具。 1）节拍部分能够模拟和表现教学大纲中要求的所有节拍乐器的声音和形状，如鼓、双响筒、沙锤、摇铃等，可实现分组分乐器的节拍互动练习。 2）旋律乐感培养部分需将MIDI键盘结合到功能中，学生能够通过系统认识到旋律的构成及组合。可配合网络实现多人、多乐器的针对性教学互动。高度仿真西洋、民族乐器音色，并配有简图，使学生对乐器的声音形状有所了解。 3）课堂乐器教学部分可通过吹奏竖笛、模拟吹奏竖笛从而了解竖笛的构造、弹奏指法、吹奏气息并学习示范曲目，通过竖笛的吹奏训练培养学生的音乐感知能力。 五、音乐测评系统： 1）考卷测试：可以自行编辑试卷名与出卷人信息，将所选试卷实时发送至学生，导入编辑好的试卷内容，学生端进行答题，教师端查看答题情况。 2）随堂测试：可以制作选择题、连线题，发送给学生端，学生端进行答题，教师端可查看答题情况。 3）测试情况：可以显示试卷ID、试卷名称、试卷发送次数、教师统计状况，可以删除试卷等操作。 六、教师备课系统 专门独立的功能模块管理教师备课，将其他的功能模块与备课结合起来，确定每堂课的教学功能序列、调用资源、时间预算详细编辑。所有的备课细节能够进行报表打印，形成完整的备课报表系统。 七、教师控制系统 教师对数字化音乐教室的进行全面控制，使教师能够方便的控制各个设备终端及辅助设备，实现为满足不同的应用而进行的设备监视、控制、切换等操作。并且能根据课堂需求控制学生机状态。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生操作机 | 1.四核八线程处理器 2.触摸屏≥18.5多点触摸 3.内存≥4G 4.固态硬盘≥250G 5.分辨率≥1366x768 6.亮度：350-400cd/m2 7.输入电压：AC 110-240V，50/60Hz 8.功耗：40W-60W。 | 24 | 台 |
| 11 | 学生操作台 | 1. 61键8级重锤力度键盘 2. 138音色(GSM128+10民族) 3. 100节奏 4. 50示范曲 5. 128复音数 6. LCD显示屏 7. 三踏板 8. 和弦/同步 9. MIDI输出/输入 10. MP3接口 11. 音频输出/输入 12. 耳机接口 13. USB接口（可连接电脑、IPAD平板电脑) 14. 电源输出/输入: 110V-240V(50Hz-60Hz)/15V 4A 15. 产品尺寸: 131.3*36*76.5cm | 24 | 台 |
| 12 | 学生凳 | 1.尺寸：32*25*41cm。 2.纳米细密板六面体结构，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角。 3.重量轻，坚固耐用。 4.颜色：红、黄、蓝、绿。 | 48 | 张 |
| 13 | 学生耳机 | 1.佩戴方式: 头戴护耳式 2.耳机发声原理: 动圈 3.耳机类型: 有线 4.插头直径: 3.5mm 5.兼容平台: Android Windows Phone iOS等 | 48 | 个 |
| 14 | 网络交换机 | 1、交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52个； 3、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计； 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持IPV4/IPV6静态路由； 6、支持基础网络安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络机柜 | 1.容积：标准18U； 2.材质：SPCC优质冷轧钢板； 3.顶部及底部均留有出线孔； 4.尺寸：1000mm*600mm*600mm。 | 1 | 个 |
| 16 | 一拖二无线话筒 | 1.根据不同需求或地域环境，利用USB扩展更换频点（200个信道可选），同一场合可同时使用100套。具有最新“杂讯检测”静音控制功能，可完全消除杂讯干扰产生的杂音巨响。 2.双通道接收器的音频输出具备双通道混合输出和单独平衡输出；微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断；话筒采用1.5v×2电池； 3.技术参数：接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF 720～800MHz；灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB ；频带宽度：15MHz；最大偏移度：±45KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) ；综合S/N比：> 95 dB；综合T.H.D.：<1.1% @ 1K；综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB；最大输出电压： -20dBV/100Ω；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座；电源供应：0.5A, 12～15VDC；发射话筒：载波频段：UHF 740～820MHz；载波功率：3 mW；谐波辐射：<-63dBm ；最大偏移度：±45KHz；话筒电源：1.5v×2电池；电流消耗：<28 mA 。 | 1 | 套 |
| 17 | 调音台 | 1.双编组8通道调音台； 2.平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源； 3.配备USB播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡； 4.两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）； 5.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 6.采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 7.输入：平衡式话筒×4，立体声×2； 8.输出：L、R、MONO、AUX×2； 9.失真度：<0.01%； 10.频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 11.整机信噪比：<-90dB； 12.阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ； 13.录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω； 14.均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 15.输入灵敏度-话筒：-60dB； 16.立体声输入：-40dB； 17.辅助输入：-20dB； 18.混音返回：-20dB； 19.主输出电平：+4V max； 20.消耗功率：30W； | 1 | 套 |
| 18 | 防静电地板 | 1、地板规格：600×600×35mm； 2、集中载荷：≥200kg； 3、极载载荷：≥5880N； 4、均布载荷：≥9720N/㎡； 5、滚动载荷：滚动10000次，饶度≦2mm，永久变形≦5mm； 6、冲击载荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦1.5mm； 7、表面平整度： ≦0.5mm； 8、厚极限偏差：±0.3mm； 9、相邻边垂直度：≦0.5mm； 10、防火等级：≧A1级（GB50222-95）； 11、表面质量：涂塑层色泽均匀、无破损、不开胶、无明显色差、难燃、高耐磨、接缝美观、耐腐蚀，耐磨损，无明显可见的色差，起泡及疵点；支架要求可调并进行镀锌处理； 12、地板贴面：1.0cm瓷砖贴面。表面应不反光、不滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。 | 62 | m² |
| 机房 |  |  |  |  |
| 1 | 云主机 | 终端计算机,1*16GMEM,1*512GBSSD,1个DC电源接口,1个3.5mm耳机插孔,1个3.5mm麦克风插孔,1个10M/100M/1000M 自适应以太网口,4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,1个VGA接口,1个HDMI接口; 可扩展固态硬盘插槽个数：1；可扩展机械硬盘插槽个数：1 | 1 | 台 |
| 2 | 云主机授权软件 | 单个授权软件能提供1颗物理CPU激活码，如需要激活N颗物理CPU，需要购买N个授权软件（仅支持用于教育行业，不可用于其他行业） | 1 | 项 |
| 3 | 教师机 | 应用创新终端; 主频2.7GHz 8核; 1*8GB MEM, 1*256GB SSD; 1个DC电源接口,1个3.5mm耳机插孔,1个3.5mm麦克风插孔,1个10M/100M/1000M 自适应以太网口,4个USB3.0接口,4个USB2.0接口,1个VGA接口,1个HDMI接口; 可扩展固态硬盘插槽个数：1；可扩展机械硬盘插槽个数：1。 | 1 | 台 |
| 4 | 学生机 | 1、整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务； 2、配置≥八核处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存容量≥8GB；本地存储≥256 GB NVME SSD ；内置DVD刻录光驱； 3、为减少桌面空间的占用，台式机主体体积≤380mm（宽）×103mm（深）×338mm（高）； 4、USB接口≥8个（其中USB 3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个； 5、为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持≥2个SATA硬盘接口进行扩展；支持内存扩展槽≥1个位； 6、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时； 7、▲为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象。针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，证书需具备CNAS或CMA或CAL标志； 8、所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用，针对以上要求需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，证书需具备CNAS或CMA或CAL标志； 9、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB， 10、为保证重要镜像的安全性，虚拟化终端授权需支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供实际界面截图以及具有CNAS或CMA或CAL认证标志的第三方检测机构检验报告证明并加盖投标人公章。 11、21.5英寸显示器，VA屏幕，原生8bit色深，含VGA、HDMI接口，附带HDMI线； 12、▲为了便于统一维护管理，要求显示器与教学机统一品牌，提供官网截图和链接证明并加盖投标人公章。 13、内含有线键盘、鼠标、鼠标垫 | 50 | 台 |
| 5 | 教学管理软件 | 云课堂教学管理软件，全新架构设计，包含作业空间授权，支持屏幕广播、学生监控、文件分发等教学常用功能，支持在线升级和教学应用扩展。内含软件本体和70个云课堂终端授权。 | 1 | 套 |
| 6 | 互联光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 4 | 台 |
| 7 | 48口交换机 | 48个10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化交流电源和风扇 | 1 | 台 |
| 8 | 24口交换机 | 10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口，无风扇 | 1 | 台 |
| 9 | 键盘鼠标 | 云桌面有线键鼠套装 | 51 | 套 |
| 10 | 静电地板 | 1.名称:抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 | 72 | 平方 |
| 11 | 课桌椅 | 双人电脑桌，钢木结构： 1、尺寸：≥1200*600*750mm； 2、桌脚≥40*40mm方管，壁厚≥1.0mm； 3、桌面下拉拉杆≥25mm*40mm，壁厚≥1.2mm； 4、三面围网片，数控冲床冲孔，钢板壁厚≥0.6mm，钢材表面经过环保喷砂除锈，静电喷涂等工艺，桌面覆面刨花板厚度≥16mm，同色≥1.2mmPVC封边 | 26 | 套 |
| 12 | 机架式LC光纤配线架 | 机架式标准12口LC光纤配线架（含耦合器） | 2 | 套 |
| 13 | 超六类网线 | 超六类 | 5 | 箱 |
| 14 | 网络超六类跳线 | CAT6类高速千兆网络连接线 | 100 | 根 |
| 监控增补 |  |  |  |  |
| 1 | 高清400万枪型摄像机 | 采用高性能≥400万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出≥400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置≥1个MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 22 | 只 |
| 2 | 高清400万半球摄像机 | 采用高性能≥400万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出≥400万(2560x1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置≥1个MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67、IK10防护等级 | 45 | 只 |
| 3 | 枪机支架 | 外观颜色：白色； 承重≥1.0kg； 安装方式：壁装； | 22 | 只 |
| 4 | 半球支架 | 承重≥1kg； 安装方式：壁装； 材质：铝合金； 颜色：白 | 45 | 只 |
| 5 | 硬盘8T | 单盘容量≥8TB； 缓存≥256MB； 转速≥5400RPM； 硬盘接口：SATA | 39 | 块 |
| 6 | 网线 | 超六类 | 14 | 箱 |
| 7 | 电源线 | RVV2*2.5 | 4 | 卷 |
| 8 | POE交换机4+2 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥4个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤3W； 满载功耗：≤65W； PoE：Port1≤60W，Port2-4≤30W，总功率≤60W； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式安装； | 3 | 台 |
| 9 | POE交换机8+2 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤3W； 满载功耗：≤65W； PoE：Port 1≤60W，Port2-8≤30W，总功率≤60W； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式安装； | 1 | 台 |
| 10 | POE交换机16+2 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥16个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤153W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功率≤135W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； | 2 | 台 |
| 11 | POE交换机24+2 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤265W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； | 1 | 台 |
| 12 | 存储服务器 | 采用64位高性能多核处理器；国产操作系统； 高速缓存≥8GB，可扩展至64GB； 视频直存（私有协议）：最大支持≥450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； ▲可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 硬盘接口≥48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持25TB； 支持热插拔；支持CMR，SMR； | 1 | 台 |
| 13 | 电源线 | RVV2*4 | 500 | 米 |
| 融媒体制作中心 |  |  |  |  |
| 一、核心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清虚拟演播室系统 | - 支持Magic5D等通用数字图文影视制作软件生成的组合动画模板导入，支持.asn .pef .plf等输入格式； 2.支持3DMAX、MAYA等通用三维软件生成的三维场景模型的导入； 3.支持预监功能：可实时查看监控物理机位、虚拟机位、本地视频、流媒体、外视频等多路信号； 4.系统可支持模板化动画播出，可直接导入DESIGNER等通用动画编辑设计器生成的组合模板，模板包含字幕条、三维物体、动画等； 5.活动视频功能：支持虚拟场景中的任意面都可以进行视频的播放，可同时实现多路虚拟电视墙视频开窗；支持虚拟大屏飞出特效，可对飞出角度、三维旋转、飞出时长、半透明和Alpha遮挡等属性进行设置；缩放过程中未出现爬行、闪烁等现象； 6.在播出的过程中，支持实时修改引出项实现实时修改文字内容； 7.▲视频教学功能：支持虚拟大屏播放PPT、视频素材、动画等教学资源，并可手动或自动控制PPT播放进度（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）； 8.可实时嵌入内视频，支持高清、标清视频播放，支持视频DVE特技，支持外视频输入； 9.支持角标、栏目LOGO、字幕功能，能够实时添加2D/3D文字，并能够控制游飞字幕的滚动，字幕条可实现纹理贴图； 10.▲平面剪裁动态蓝箱功能：可实现360°动态无限蓝箱，可接受并响应摄像机的跟踪参数，在摄像机做360°旋转和变焦时，蓝箱之外的区域不进入取景范围（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）； 11.支持物理跟踪，能够跟踪摄像机的推拉摇移等运动，可实现前景主持人和虚拟场景同时运动，且图像平滑连续、不闪烁、无抖动、不撕裂、不拖尾、跟踪精度高速度快 12.▲独特的初始化定位功能，在机位移动后，跟踪状态仍然能够保持，无需调整初始化参数，无须测量，自适应初始化定位（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）； 13.跟踪精度：俯仰、平摇的角精度<0.001°，变焦精度<0.002°；摄像机反复运动后不会产生累计误差，各种移动跟踪精度不低于0.001度； 14.▲支持“自动景深识别”功能，虚焦的程度可自行调节从而使拍出的画面主题突出，更加真实（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章）； 15.独特的虚拟遮挡功能，可结合自动景深识别功能，实现主持人在虚拟场景、虚拟物体中任意穿越；主持人在场景中拥有正确的遮挡关系，可实现手动和自动遮挡，使得三维虚拟演播室的应用更加真实、有层次感； 16.关键帧动画编辑，可编辑所有物件表面的静态贴图和动态贴图，可设定三维物体的透明度、旋转角度和运动速度； - 17.支持数字高/标清SDI信号多路输入，支持数字高/标清信号SDI输出, 支持高清、标清画面实时渲染和输出,高清1080p制作，并向下兼容至标清；支持HD/SD SDI、HDMI等视频信号接口； 18.真三维实时渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出，支持高清、标清画面实时渲染和输出，支持高、标清制式任意切换； 19.灵活的播出方式，关键帧播放列表可按照顺序进行播出，实现多元化的播出效果； 20.支持外接摄像机TALLY信号，当切换物理机位时相对应的摄像机会亮红灯分别给主持人、摄像和导播室予以提示； 21.抗锯齿功能，可以有效的消除场景中多边形结合处（特别是较小的多边形间组合中）的错位现象，降低图像的失真度，保证广播级输出效果； - 22.▲支持动画设计器支持骨骼动画及蒙皮技术；（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章） 23.▲支持动捕系统实时数据；（提供具有 CNAS或CMA或CAL认证的权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 2 | 高清虚拟演播室工作站（核心产品） | 渲染工作站不低于以下硬件环境 渲染服务器： CPU：主频处理器基本频率2.90 GHz，最大睿频频率4.8GHz，缓存16MB，8核 16线程； 主板：VRM散热片和导热贴片，双M.2内存插槽； 内存：4*4G； 显卡：CUDA核心：896；GPU显存：8G；显存带宽：160GB/s； 硬盘：7200rpm SATA 1000G+固态硬盘250G； 机箱：4U机箱； | 1 | 台 |
| 3 | 直点播系统 | 平台管理系统:平台管理系统实现资源管理、直播点播管理、设备管理功能，校内巡课功能。 一、功能模块功能 1、支持首页设置、直播模块显示、视频模块显示、专辑模块显示、巡课模块显示。 2、具有后台管理功能模块，设备管理功能模块、巡课管理能模块；。 二、直播点播功能管理模块 1、支持直播课程名称、类型、简介、时间日期设置。 2、支持课件评论功能； 3、支持进入点播界面进行点播观看视频资源，支持微信扫码观看视频资源。 三、个人空间管理模块 1、支持个人空间管理功能，支持个人资料信息、直播、视频、专辑、消息、收藏、设备管理功能（提供软件界面截图）。 2、支持视频资源管理功能，支持视频资源上传。 四、后台功能管理模块 1、支持录播设备管理功能、可以手动添加校内录播设备、提供包括设备IP、教室号、直播状态、录播状态的显示；可以手动操作设置RTMP推流、开始录播等功能。 2、支持巡课功能；可按年级、班级进行校内巡课； 3、支持直播、视频、专辑的审核功能； 4、支持用户管理能，可配置学生，老师和管理员的不同权限设置； 5、具备系统监控功能，可显示平台的操作系统信息，CPU的空闲和使用比例曲线图、内存的使用比例曲线图；硬盘的使用空间情况显示；。 五、直播管理系统 1、支持课堂视频直播功能，老师和管理员可以添加直播频道，与录播主机系统进行无缝对接； 2、支持直播时间设定功能：根据课程直播进行设置开始及结束直播时间设定； 3、支持直播标题、课程简介等信进行直播管理； 4、支持网络端观看直播，移动端扫码观看直播； 5、Flash视频直播方式，无需安装其它插件，即可观看直播，用户需要登入后可观看直播时支持文字互动评论功能； 六、视频管理系统 1、支持视频资源分类管理，可按照年级、学科等维度进行分类呈现。 2、支持视频课件的搜索功能，可直接通过页面搜索框，找到相应的课件视频； 3、支持视频点播描功能，通过手机等同步观看视频； 4、支持视频观看过程中进行文字评论、收藏、下载功能； 5、▲支持课程互动：平台支持用户在观看直播、课程时输入昵称与其他学员进行在线文字互动，后台支持关键词设置，设置后前端可以屏蔽该关键词；支持在线文字互动内容弹幕显示，支持对课程内容点赞；支持显示课程总浏览量，当前观看人数。（提供软件截图证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 4 | 直点播服务器 | 直播服务器不低于以下硬件环境 CPU：主频处理器基本频率2.90 GHz，最大睿频频率4.8GHz，缓存16MB，8核 16线程； 主板：双M.2内存插槽； 内存：4*4G； 显卡：核心：896；GPU显存：8G；显存带宽：160GB/s； 硬盘：7200rpm SATA 1000G+固态硬盘250G； 广播级高清视频板卡： 机箱：4U机箱； | 1 | 台 |
| 5 | 非编系统 | 1.更胜一筹的4K编辑流程，支持Blackmagic Design的DeckLink 4K Extreme，Ultra Studio 4K，AJA KONA 3G (仅预览）非编硬件，支持使用Grass Valley HQX编码的EDL 或 AAF 导入/导出，与DaVinci Resolve 11交换时间线校色流程 2.支持Blackmagic Design, Matrox 和 AJA的第三方板卡 3.混编多种分辨率素材-从24*24到4K*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率，为编辑人员提高了工作效率 4.支持文件格式-SONY XAVCAM (Intra/ Long GOP)/XAVC S, Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 4K 422及Canon XF-AVC(仅输入) 5.源码编辑多种视频格式，包括: SONY XDCAM, Panasonic P2, Ikegami GF, RED, Canon XF 和 EOS 电影格式 6.当前最快的AVCHD编辑速度，可做到3层以上实时编辑 7.多达16机位的多机位编辑能力，并可实时进行视频输出 8.增强的MPEG和264/AVC编解码能力（可对4K XAVC进行快速编码）,支持更快的4K H.264回放 9.基于第四代Intel酷睿架构的优化，支持Intel Quick Sync Video极速264输出（用于蓝光刻录） 10.64位本地处理，快速处理海量静态图像文件（JPG, TGA, DPX等），提供更流畅的实时编辑 11.支持代理模式，增强PC处理能力，提高工作效率 12.灵活的用户界面，包括：无限的视频、音频、字幕和图文轨道 13.支持3D立体编辑、内置图像稳定器，并可从时间线上直接刻录蓝光、DVD | 1 | 套 |
| 6 | 非编工作站 | 非编工作站不低于以下硬件环境 CPU：主频处理器基本频率2.90 GHz，最大睿频频率4.8GHz，缓存16MB，8核 16线程； 主板：双M.2内存插槽； 内存：4*4G； 显卡：核心：896；GPU显存：8G；显存带宽：160GB/s； 硬盘：7200rpm SATA 1000G+固态硬盘250G； 广播级高清视频板卡： 机箱：4U机箱； | 1 | 台 |
| 二、周边设备 |  |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 产品类型：4K摄像机 传感器尺寸：1英寸（13.2×8.8mm） 最大像素：2000万 有效像素：1420万 光学变焦：12倍 麦克风内置全指向立体声驻极体电容麦克风 SDI输出：BNC(x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准 HDMI接口：支持 音频输入：XLR型3针（母头）(x2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选 存储介质：MS/SD，SD 远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm） | 1 | 台 |
| 2 | 双屏提词器 | 智能型提词器，采用企业级高效内嵌微型主机，采用ATX系列主板，INTEL专业cpu，2g内存，32g高速msata企业版硬盘，自带集成镜像模式，广泛支持图片、视频、网页、ppt、word等格式，实现所见即所得。 搭配提词器专用无线遥控器，可轻松控制文稿的暂停与播放。操作简单，整体模块化设计，使用方便. 主要参数： 1.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、word等格式文本 2.无需另行采购提词器电脑，可直接打开图片，word，ppt，视频，网页等文件 3.具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能 4. 拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制 5.无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页等功能 6. 支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能 7.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看， 8.提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5M， 9.提词器软件支持中英文操作平台，自带镜像功能、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。软件控制方式多样化，键盘、鼠标、遥控器、脚踏板、遥控手柄均可 10.提词器软件需提供软件著作权证书 11.提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单 12.摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便. 13.提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动 14.提词器三脚架：带水平调整仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,承重10Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节 | 1 | 套 |
| 3 | 高清回监显示屏 | 55英寸全高清液晶监看电视 屏幕分辨率:4k超高清（3840×2160P） 屏幕比例:16:9 刷屏率:60HZ CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz GPU：Mali-450 750MHz 运行内存：2GB 存储内存：8GB 扬声器数量：2X8W 移动支架 | 1 | 台 |
| 4 | 无线领夹麦克风 | 主要参数： 麦克风 频率范围：730～830MHz 可调信道数：138+138 频率稳定性：±10ppm 调制方式：FM 射频功率：≤10mW 音频频响：40~18000Hz 失真度：≤0.5% 接收机 频率范围：730～830 MHz 可调信道数：138+138 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95～-75dBm 音频频响 40～18000Hz 失真度：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：（XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出 电源规格：100V～240V/50～60Hz 消耗功率：≤8W | 2 | 套 |
| 5 | 专业演播桌 | 标准两主持人位演播台，定制 | 1 | 套 |
| 6 | 操作台 | L型操作台，定制； | 1 | 套 |
| 7 | 电脑椅 | 固定扶手，钢制脚，气压升降，可旋转； | 4 | 张 |
| 8 | 高清显示器 | 尺寸：23.8英寸 显示亮度250cd/m2（典型值） 点距0.3114(H) x 0.3114(V)mm 色数16.7M 外接电源适配器 接口VGA 1个 音频/耳机输出 1个 HDMI 1个 | 3 | 台 |
| 9 | 调音台 | 话筒：4 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1，AUX[FX]，1 USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 外观尺寸：244×71×294mm 功耗：22.9W 操作温度：0-40℃ 净重：2.1kg | 1 | 台 |
| 10 | 监听音箱 | 音箱系统：2.0声道 有源无源：有源 调节方式：旋纽 供电方式电源：220V/50Hz 额定功率：16W 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：80dB 灵敏度：360mV 失真度：0.2% 1W 1KHz 阻抗：8Ω | 1 | 对 |
| 11 | 广电高清转换器 | SDI转HDMI | 2 | 个 |
| 12 | 鼠键套装 | 鼠键套装 | 3 | 套 |
| 三、蓝箱、灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 蓝箱 | 底层铺设2440*1220*5mm难燃木工板，于结构框架、地面、后墙面、侧主面部分边长为优质板材连接，各个拐角面用半径为50cm的弧形板连接，蓝箱表面做防开裂处理，≥两层腻子打底，最后刷进口影视蓝漆手扫三遍。形成无死角、无灯光阴影的蓝箱结构。 | 30 | M² |
| 2 | LED平板式背部柔光灯 | 输入电压：220VAC，50/60Hz 额定功率：60W 光源类型：LED贴片灯珠 标准色温：3200K/5600K/双色温(±150K) 显色指数：Ra值≥95％ 影视照明一致指标：TLCI(Qa)≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 光斑角度：135°（可选配格栅:45°,60°,90°） 额定寿命：50000H DMX通道：1CH通道，3芯XLR插座 亮度范围：0—100%无极线性调节，调光过程平滑无抖动闪烁等现象 精度等级：0-255数字调节，精度16bit，分辨率65536级，数码屏显示 照度：1400lux（1m）、350lux（2m）、150lux（3m）、80lux（4m）、40lux（5m） 调光方式：1、国际标准DMX512信号控制调光；2、主机旋钮调光；3、手机APP（可编程）调光；4、通过无线遥控器调光（可编程） 冷却系统：铝型材散热器，表面阳极氧化处理，灯体与光源一体化设计，具有即时的散热效果。灯体与控制系统独立式设计，有效隔绝灯体温度，能保证电控系统与LED光效的稳定性和使用寿命 工作环境：-25℃—40℃ 噪音范围：静音（无风扇） 机壳材质：全铝 自保护功能：灯具具有过温、过压、过流保护 灯具具有防黑场功能：在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接收到新的信号指令 ▲具有产品质量检测报告复印件并加盖投标人公章 ▲具有CE检测认证复印件并加盖投标人公章 | 4 | 台 |
| 3 | LED平板式面部柔光灯 | 灯珠：不低于数量780颗， 寿命：5万小时， 照度：不低于1m(4800Lux),2m(1600Lux),3m(650Lux)， 额定功率：150W 显色指数：Ra≥95 色 温：5600K，±200K 光学系统：DMX512控制，手动旋钮调光 出光角度：120°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：金属外壳， 冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：1个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出， 规格尺寸： 5050mm×2800mm×100mm， 输入电压：AC220V/50HZ/DC12V10A | 4 | 台 |
| 4 | LED平板式顶部柔光灯 | 额定功率：90W 寿命：5万小时， 照度：1m(4800Lux),2m(1600Lux),3m(650Lux)， 显色指数：Ra≥95 色 温：5600K，±200K 光学系统：DMX512控制，手动旋钮调光 出光角度：120°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：金属外壳， 冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：1个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出， 规格尺寸： 5050mm×2800mm×100mm， 输入电压：AC220V/50HZ/DC12V11A | 4 | 台 |
| 5 | LED平板式侧部柔光灯 | 灯珠：数量780颗， 寿命：5万小时， 照度：1m(4800Lux),2m(1600Lux),3m(650Lux)， 额定功率：150W 显色指数：Ra≥95 色 温：5600K，±200K 光学系统：DMX512控制，手动旋钮调光 出光角度：120°， 操作温度：-20~+50℃， 存放温度：-20~+60℃， 外壳：金属外壳， 冷却系统：自然风冷散热， 操作：数码显示管控制地址码， 控制协议：DMX512控制， 通道模式：1个通道， 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出， 规格尺寸： 5050mm×2800mm×100mm， 输入电压：AC220V/50HZ/DC12V10A | 2 | 台 |
| 6 | 固定轨道 | 6X8(CM)工字轨，表面氧化处理。 2 根 7 米 | 21 | 米 |
| 7 | 活动轨道 | 6X8(CM)工字轨，表面氧化处理。 4 根 5 米 | 21 | 米 |
| 8 | 轨道连接件 | 4X25(CM)扁铁，表面做防锈处理 | 8 | 套 |
| 9 | 轨道压片 | 金属件，表面做防锈处理 | 20 | 个 |
| 10 | 轨道堵头 | 金属件，表面做防锈处理 | 16 | 个 |
| 11 | 万向滑车 | 八轮轴承体 | 12 | 个 |
| 12 | 灯具滑车 | 四轮轴承体 | 16 | 个 |
| 13 | 线缆滑车 | 两轮轴承体 | 16 | 个 |
| 14 | 恒力铰链 | 专业安全实用卡簧式铰链，7公斤以下均采用单个卡簧即可，可准确定位。结构：调簧式设计、准确定位提升重量：7Kg颜色：黑色自身重量：≥4Kg | 4 | 个 |
| 15 | 调光台 | DMX 512信号 24通道 八页12个重放推杆 6组追踪程序包含240个场景 每步都可以设定延时和速度时间 方向可逆的推杆 信道地址可重新设定 多个追逐程序可合并成追逐包连续运行 可设置的推杆 可跟多款灯具配合使用 声控运行/轻拍同步/自动运行 级性开关 6U 19''面板 MIDI 功能 | 1 | 台 |
| 16 | 配电箱 | 电器配电箱AL | 1 | 台 |
| 四、环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 墙体轻钢龙骨基层 | 1、C75轻钢龙骨基层框架； 2、轻钢与墙、地面连接处采用隔音棉毡，避免钢性连接； | 50 | ㎡ |
| 2 | 声学隔音棉 | 1、填充5cm隔音岩棉板，外包玻璃丝布； | 50 | ㎡ |
| 3 | 隔声层石膏板处理 | 1、石膏板封实，黏贴带粘缝处理；形成墙体房中房隔声空腔结构层 | 50 | ㎡ |
| 4 | 聚酯纤维吸音板 | 1、规格：1220*2440*9 2、吸声系数：在125-400Hz噪音范围内最高吸音系数达到0.9以上 3、防火要求：符合国家标准GB8624B1级要求 4、甲醛释放量标准要求≤1.5㎎/1，达到国家标准GB18580-2001E1级要求，符合直接用于人员作业区域 | 50 | ㎡ |
| 5 | PVC吸音地胶 | 演播室专业PVC静音地胶 | 40 | ㎡ |
| 6 | 隔音门 | 内部采用阻燃材料，外做软包处理，形成优质隔声效果，定制 | 2 | 项 |
| 7 | 木门 | 木质木门 | 1 | 项 |
| 8 | 顶部喷黑处理 | 顶部喷黑处理，均匀喷色； | 40 | ㎡ |
| 9 | 踢脚线处理 | 100mm木工板基层 | 40 | M |
| 10 | 踢脚线 | 1mm厚拉丝不锈钢贴面层。 | 30 | M |
| 11 | 普通照明 | 60*60cmLED灯。 | 6 | 张 |
| 12 | 电源控制 | 高低压智能配电柜安装 | 1 | 项 |
| 五、校园防欺凌 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警盒 | 【技术参数】 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：无 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1， IO输入*2，IO输出*1，防拆报警*1，3.5mm音频输入输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 8.设备支持通话转移，通话保持、托管、自动接听、实时多方通话、中心广播、语音会议功能（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 9.通过无线紧急按钮应能呼叫报警中心进行通话，客户端应能查看无线紧急按钮的运行状态，无线紧急按钮故障状态可以上报给客户端（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） | 16 | 台 |
| 2 | 存储卡（SD卡） | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ | 17 | 张 |
| 3 | 紧急报警管理主机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过48路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 1 | 台 |
| 4 | 紧急报警管理软件 | 实现紧急报警设备的统一管理与控制。对讲系统与紧急报警设备之间通过信令交互、音频流处理及分发，以实现呼叫、多方对讲、广播等功能。支持监控平台或其他支持对讲协议的对讲软件对接。 【功能特性】： 1. 管理对讲设备：最多可同时管理 2000个设备，包括管理机、前端紧急报警设备（面板） 2. 实现对讲应用：对讲应用包括多方对讲、中心广播、语音广播、监听等。最多可同时发起 20个对讲组，一个对讲组中最多可包括 8 个对讲设备 3. 支持级联：最多可支持三级级联 4. 提供对外接口，供第三方平台对接：第三平台通过对接对讲系统，可实现对讲设备管理控制、报警事件订阅等功能 5. 紧急呼叫顺序：通过软件，可支持每个前端设备最多可设置 6 个呼叫中心 6. 遇忙转接：终端呼叫中心时，按照呼叫顺序进行呼叫，且遇忙碌转接；即当中心 1忙碌时，系统自动将呼叫转接至中心 2，以此类推，直到某个中心接听对讲或到中心 6 忙碌为止 | 1 | 套 |
| 5 | 软件服务器 | CPU：10核/2.5GHz 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：23.8英寸 显卡：集显 视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） | 1 | 台 |
| 6 | 教育综合安防管理平台基础包 | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。 提供入侵及周界报警相关业务 ，包括实时报警事件接收和报警反控。 | 1 | 套 |
| 7 | 紧急报警 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； | 16 | 路 |
| 8 | 防欺凌预警 | 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置 1）【录音调取】防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒会进行录音（时长可配置），储存在设备的SD卡上，平台可调取现场录音并进行播放。 2）【现场抓图】可视款的报警盒，在报警发生时可实时抓取现场的图片，作为后续追溯时查询的依据。 3）【来电配置】结合电话网关和紧急报警管理软件，实现将预警信息自动打电话的方式通知到指定的安保人员，支持配置3个电话号码，按照优先级拨打顺序（比如副校长、保安队长）。 | 1 | 套 |
| 9 | 平台服务器 | CPU：配置2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） | 1 | 台 |
| 10 | 网线 | 超六类 | 3 | 箱 |
| 11 | POE4+2交换机 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥4个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤3W； 满载功耗：≤65W； PoE：Port1≤60W，Port2-4≤30W，总功率≤60W； 散热方式：无风扇，自然散热； 安装方式：桌面式安装； | 2 | 台 |
| 12 | POE16+2交换机 | 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥60Mpps； 业务端口：具备≥16个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 设备管理：WEB管理、APP管理； 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤153W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功率≤135W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； | 3 | 台 |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材料；非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料；（2）技术指标如无需提供证明材料，在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

2.2 其他要求

2.2.1实施要求：

（1）完工期：合同签订后25日历天内完成建设并上线试运行；

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；

（5）实施完整性：中标供应商要综合考虑采购项目功能完整性，如遇到项目（设备）缺失、遗漏，请自行增补完善并考虑在报价中，中标后采购人不再增加此部分费用；

（6）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（7）软件系统无使用期限。

2.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员1名及以上：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

2.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

2.2.4维护要求：

（1）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（2）系统升级和改造

每月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（3）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

三、商务要求

★3.1合同履行期限（交货期）：合同签订后25日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

★3.2付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。

★3.3质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3.5质量与售后服务

（1）成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

四、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

五、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

六、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代费费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第五章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

- 商务技术分（60分）

| 序号 | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （40分） | 技术要求响应（34分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分34分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 34 |
|  | 进度计划和各阶段进度的保证措施 （3分） 供货计划及各阶段保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得3分； 供货计划及各阶段保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得2分； 供货计划及各阶段保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分； - 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质量控制措施及合理化建议 （3分） 控制措施及合理化建议切实可行，完善全面、科学合理，可行性、可操作性强，得3分； 控制措施及合理化建议具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强，得2分； 控制措施及合理化建议可行性一般，方案合理性一般，可行性一般，得1分； - 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
| 商务 响应 （20分） | 售后服务方案 （3分） 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： 内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分； 内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分； 方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 响应时间（2分） 投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分； 投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分； 注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 5 |
|  | 培训方案（3分） 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容： 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质保期 （2分） 投标人在满足招标文件质保期限要求（3年）的基础上，每增加1年得2分，本项最高得2分（质保期4年得满分）。 注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 2 |
|  | 制造商综合实力（10分） - 1、所投音乐互动教学软件制造厂商具有音乐教学软件著作权证书及软件测试报告，得1分； - 注：证明材料提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 2、所投音乐互动教学软件制造厂商具有《软件企业认定证书》及《软件产品证书》，得1分； - 注：证明材料提供检测报告并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 3、所投云主机产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T27922标准的售后服务完善程度认证，12星级得2分，11星级及以下得1分，没有不得分； - 注：证明材料提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称、查询官网名称）并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 4、所投云主机产品需具有信息系统建设和服务能力；CS3级及以上（CS3、CS4、CS5）得2分，CS2级得1分，CS1级得0.5分，没有不得分。 - 注：证明材料提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 5、为响应国家节能减排、绿色环保的政策，云主机产品制造商须具备GB/T39257制造企业绿色供应链管理体系认证证书，满足得1分，不满足不得分。 - 注：证明材料提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 6、所投融媒体软件系统应支持将动画设计软件中设计的独立动画按“时间+事件+外部触发”的方式组合编辑播出同时进行引出项的导入和设置,满足得1分，不满足不得分； - 注：提供演示画面截图及国家广电总局检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 7、所投融媒体软件系统应支持模板化组件，对物体材质、色彩、运动方式、字体和光影等所有属性都可组合为模板，后续播出软件使用时可以模板化组件整体导入使用，满足得1分，不满足不得分； - 注：提供国家广电总局检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 8、所投融媒体软件系统支持在播出列表中可以对在线包装系统、大屏幕渲染系统、虚拟植入系统等进行混合编组播控，满足得1分，不满足不得分； - 注：提供国家广电总局检测报告复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 10 |

- 注：投标人必须确保所提供证明材料的真实性，必要时配合采购人提供原件备查；如提供虚假证明材料，将取消其中标资格并追究相关责任。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（如需）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。