招  标  文  件

项目名称：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目

项目编号： JSZC-320904-JSWT-G2025-0001

招   标  人：      盐城市大丰区住房和城乡建设局

招标代理机构：       江苏万太项目管理有限公司

- 日      期：2025  年  8  月

目 录

第一章 招标公告 	 1

第二章 投标须知 	 6

一、投标须知前附表 	 6

二、总  则 	 7

三、招标文件 	 7

四、投标文件 	 8

五、开标及资格审查 	 13

六、评  标 	 14

七、定  标 	 16

第三章 招标内容及要求 	 20

第四章  评标办法及评分标准 	 30

第五章 合同主要条款 	 35

第六章 投标文件及格式 	 46

（一）开标一览表 	 47

（二）投标函 	 48

（三）无重大违法记录声明函 	 49

（四）供应商登记表 	 50

（五）法定代表人身份证明书 	 51

（六）法定代表人授权委托书 	 52

（七）中小企业声明函（服务） 	 53

（八）残疾人福利性单位声明函（如有） 	 54

（九）公共资源交易投标信用承诺书 	 55

（十）大丰区政府采购事前信用承诺书 	 56

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函 	 57

（十二）清单报价表 	 58

（十三）技术要求响应及偏离表 	 61

（十四）投入本项目人员配置表 	 64

（十五）售后服务及承诺 	 65

（十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函 	 66

（十七）实施方案 	 67

- 第一章 招标公告

项目概况 大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目招标项目的 潜在投标人应在“苏采云 ”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文 件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年08月27日上午10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JSWT-G2025-0001

项目名称：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目

预算金额：1050 万元。

最高限价：1020 万元。

采购需求：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目服务内容包含：对大丰区城区进行雨污水管道开展检测服务，西起东延河路，东至 s226(陈李线),北起疏港路，南至南翔路。采取先主后次，最后背街小巷的原则，对管 径 DN300 以上（含 DN300）实施 CCTV 检测和疏通清淤，对管径 DN300 以下的实施 QV 镜检测和疏通清淤，同时对范围内的管道进行测绘。对整个工程的所有数据成果建立 gis 系统并上图， 以此为基础建立"管网信息化管理平台"系统（可接入城市生命线平台），同时根据外业数据进行分析，出具混接、错接、管道破损等病害方面分析报告 （包含不限于）。

合同履行期限：85天，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。

本项目（是/否）接受联合体投标:是。

二、投标申请人资格要求

（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一 年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、 免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二） 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目 30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于 60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持  节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展  改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单  政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定  的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、 环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属  政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购  要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包 装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包 装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号） ”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿 色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号） ”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须同时具备以下资质：

①具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证（在有效期内）。

②具有建设行政主管部门核发的测绘乙级及以上资质。

2.项目负责人资格要求：

项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有中级职称以上技术职称。

3.本次招标允许组建联合体投标，联合体成员不超过3家。

投标人组建联合体投标的，须满足以下要求：

①联合体成员数量不超过3家，联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书制作在投标文件内；

②项目负责人必须由联合体牵头单位委派；

③联合体投标的，除联合体协议书外，只需联合体牵头单位对投标文件盖章；

④联合体投标的，由联合体牵头单位报名，联合体参与单位无须报名；

⑤参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。联合体中标后，其成员不得变更。

4.投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年5月开始至投标截止之日当月至少 1个月在本单位缴纳养老保险承诺函或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 自招标文件公告发布之日起 5 个工作日

地点：“苏采云 ”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件， 方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00 元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 投标截止时间：2025-08-27 10：00（北京时间）

- 地点：“苏采云 ”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式

1.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云 ”系统 用户注册--获取“CA 数字证书 ”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名 为“.kedt ”）--将后缀名为“.kedt ”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响 应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云 ”系统上传响应文件。 具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（ “苏采云 ”系 统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系 统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2 潜在投标人访问“苏采云 ”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA 数字证书 ”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云 ”系统目前仅支持意  源 CA，省内各地区办理的用于“苏采云 ”平台的意源 CA 全省通用。“CA 数字证书 ” 的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源 CA 数字证书及电子签章办理指南》。

1.4 采购文件（后缀名为“.kedt ”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可 通过“苏采云 ”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云 ” 系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云 ”系统参与不见面开 评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、 补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1 提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2 投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正 当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商 自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：盐城市大丰区住房和城乡建设局

单位地址：盐城市大丰区健康东路82 号

联系人：计红颜

联系电话：13851010575

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏万太项目管理有限公司

单位地址：盐城市盐都区凤凰文化广场 5 号楼818 号

联系人：陈工

联系电话：18019600811

3.监管部门

名称：大丰区财政局

联系电话：

4.软件技术支持：0519-86722805

- 第二章 投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 详见招标公告 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 计红颜 | 电 话 | 13851010575 |
| 代理机构联系人 | 陈工 | 电 话 | 18019600811 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52 号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价 5%的履约保证金，在项目结束 后退还 。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行 中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失 。对提供第三方信用服务机构依 据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信 用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网 ”可查实） 向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金 。依据《关于在全省政府采购领域推行 电子履约保函（保险） 的通知》 ，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险） 代替 缴纳履约保证金。 |  |  |
| 合同履行期限 | 85天，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则 合同终止。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本叁份，评审结束 后由中标候选人邮寄至盐城市盐都区凤凰文化广场 5 号楼 818 号（江苏万太项目管 理有限公司），未中标单位不需要提供。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2025 年 8 月 27日 10:00 时 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2025 年 8 月 27日 10:00 时 地点：大丰区公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 采购预算 | 本项目采购预算价为1050万元，高于采购预算价的作无效标论处。 |  |  |
| 最高限价 | 本项目采购最高限价为1020万元(其中:投标报价表(二)限价100万元)；项目投标总价和投标报价表(二)报价，任意一项高于最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤 其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：盐城市大丰区住房和城乡建设局/江苏万太项目管理有限公司 联系电话：13851010575/18019600811 通讯地址：盐城市大丰区健康东路82 号/盐城市盐都区凤凰文化广场 5 号楼818 号 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：大丰区财政局 通讯地址： 联系方式： |  |  |
| 软件技术支持 | 联系方式：0519-86722805 |  |  |

- 二 、 总  则

1．适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务采购。

2．定 义

2.1“采购人 ”、“采购单位 ”系指本次采购项目的采购人方。

2.2“采购代理机构 ”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3“投标人 ”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的 制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：详见招标公告。

- 三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标 程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1 招标公告；

4.1.2 投标人须知；

4.1.3 招标内容及要求；

4.1.4 评标办法及评分标准；

4.1.5 合同主要条款；

4.1.6 投标文件格式。

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。 投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文 件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标 文件将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（ 2025 年 8 月 12 日 17:00 前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规 定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云 ” 系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内   容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告 ”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标   人。发布本项目的“更正（澄清）公告 ”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投   标人关注本项目的“更正（澄清）公告 ”，并通过“苏采云 ”系统重新下载更正（澄清） 后的采购文件（后缀名为“.kedt ”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的   风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。 投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后  果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

- 四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1 要求

6.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件， 并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其 投标可能被拒绝。

6.1.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的 全部费用.

6.2 投标语言及计量单位

6.2.1 投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简 体中文书写。

6.2.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单 位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必 要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相 一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4 翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故

意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3 电子投标文件其他要求

6.3.1 电子招标投标交易平台（即“苏采云 ”系统）相关要求是本招标文件的组成 部分。

6.3.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标 人自行承担。

6.3.3 投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子 投标系统逐条应答。

6.3.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料 （如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至 “苏采云 ”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云 ”系统将自动拒收。各投标人应在规 定时间内凭 CA 证书进行网上解密。

6.5 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、 盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52 号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1 投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如 单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受 有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固 定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 本项目采购最高限价为 1020 万元，(其中:投标报价表(二)限价100万元)；项目投标总价和投标报价表(二)报价，任意一项高于最高限价的作无效标论处。

8.3.1 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所 包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、利润、税 金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对投标人认为未考 虑到的费用招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中；

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：

经研究决定，如中标人响应成交，领取中标通知书时向采购代理机构交纳招标代理

服务费；该项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协 〔2022〕002 号）收费标准 40 %计取。

该费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此项费用含在投标报价中，不 单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5 投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计 算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1 基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标 文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.2 资格条件（1）-（9）必须提供，否则投标无效。

（1）有效的营业执照彩色扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投 标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止 时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享 受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）近三年无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）投标人有效的安全生产许可证；

（7）投标项目负责人有效的安全生产考核合格证（B 类）；

（8）投标项目负责人有效的建造师注册证书；

（9）投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时 提供从 2025 年 5 月开始至投标截止之日当月至少 1 个月在本单位缴纳养老保险承诺函 或缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

9.3 符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件 第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效）

（1）报价：

①投标函；

②开标一览表；

③投标报价表。

（2）商务资信：

①供应商登记表（格式见招标文件第六章）；

②公共资源交易投标信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

③大丰区政府采购事前信用承诺书（格式见招标文件第六章）；

④法定代表人身份证明书（格式见招标文件第六章）；

⑤法定代表人授权委托书（格式见招标文件第六章）；

⑥投入本项目人员配置表（格式见招标文件第六章）；

⑦售后服务及承诺（格式见招标文件第六章）；

⑧本单位正式职工缴纳养老保险承诺函（格式见招标文件第六章）。

⑨无重大违法记录声明函（格式见招标文件第六章）。

⑩具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式见招标文件第六章）。

（3）技术响应：技术要求响应及偏离表（格式见招标文件第六章）。

9.4 企业报价折扣证明

(1)投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声 明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

(2)投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位等同于小微企业，提供

《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见第六章《响应文件相关格式》）。

9.5 招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件扫描件。

注：

1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为 提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核 查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采 购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1 投标人应当通过“苏采云 ”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云 ”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名 为 zip）。投标文件不得超过 150M。

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过 “苏采云 ”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1 投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云 ”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投 标人须通过“苏采云 ”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA 数字证书 ”）对其数 据电文形式的投标文件加密。

11.2 投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3 投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文 件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云 ”系统提供的政府采购客户端 工具（使用“CA 数字证书 ”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云 ”系统的笔记本电 脑，在达到开标时间后，使用CA 数字证书解密各自投标文件。

11.4 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云 ”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2 投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云 ”系统提交数据电文形式的投标文 件（即电子投标），“苏采云 ”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时 间内，凭 CA 证书登录“苏采云 ”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止 时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标 文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1 投标文件的撤回

13.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府 采购（供应商）CA 数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏 省政府采购（供应商）CA 数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人 不得撤回其投标。

- 五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云 ”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规   定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云 ” 系统（使用“CA 数字证书 ”）解密。

14.2 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云 ”系统生成开标记录并向社 会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以 《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致 的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的 总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7 同时出现 14.3-14.6 中两种以上不一致的,按照 14.3-14.6 的顺序修正。修正 后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不 确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9 资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细 评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第三项所述 的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投 标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为 无效投标，不得参与下一环节的评审。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过

的原因。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国 ”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备 投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

- 六 、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评 审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员 会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐 1 名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文 件的要求和条件进行。

16.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的 错误、文件是否已正确签署等。

16.3 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计 算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额 为准进行修正；

16.3.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会 认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价 格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一 致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4 符合性检查：

16.4.1 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文 件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的 实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效

投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形；

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书 面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当 将其作为无效投标处理；

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、 围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4 不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5 不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6 有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.7 评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．比较与评价

17.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检 查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能）， 漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部 进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定 标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无 效投标，并承担相应的法律责任。

- 七 、定  标

19．定标原则

19.1 本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按 照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得 分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相 同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得 分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.2 推荐的中标候选人数：1 名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力 提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件 的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得 在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在江苏政府采购网、盐城市政府采购网、大丰区公共资 源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公示中标结果的同时向中标供应商发出中标 通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本 报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购 文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日 2 个工作日内在盐城市政府采购网 http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 上公示。

21.4 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招 标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商 或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证 ”的原则，附上必要 的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文 件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个 工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前 提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机 构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向大 丰区财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定 的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质 疑答复不满意的可到大丰区财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提 出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警 告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规 定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其 参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失 或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加 投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云 ”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 相关要求是本招标文件的组成部分。

25.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同 信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20 号）规定，中标供应商如有融资需 求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口 “政采贷 ”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款 服务；采购人应当依法按时在“苏采云 ”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选 “融资贷款 ”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降 低参与政府采购的中小企业融资成本。

26.其他

26.1 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30%。在签订合同时，中标、成交供应 商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作 相应调整。

26.2 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式  提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》， 鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函 （保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的 10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准 规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门 备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网 ”可查实），免收履约保证金或 降低履约保证金缴纳比例。

- 第三章 招标内容及要求

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JSWT-G2025-0001

项目名称：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目

预算金额：1050 万元

最高限价：1020 万元

采购需求：城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目：对大丰 区城区进行雨污水管道开展检测服务，西起东延河路，东至 s226(陈李线),北起疏港路， 南至南翔路。采取先主后次，最后背街小巷的原则，对管径DN300 以上（含DN300）实施 CCTV 检测和疏通清淤，对管径DN300 以下的实施 QV 镜检测和疏通清淤，同时对范围内的 管道进行测绘。对整个工程的所有数据成果建立 gis 系统并上图，以此为基础建立" 管网信息化管理平台"系统（可接入城市生命线平台），同时根据外业数据进行分析，出具混接、 错接、管道破损等病害方面分析报告（包含不限于）。

合同履行期限：85天，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

项目属性：服务类项目

二、技术要求及相关说明

1、技术要求

（一）本工程采用的技术规范

本项目实施的材料、设备及技术方法，必须达到国家、省、市及行业现行有关规定、 标准、规范要求。

（二）工艺的特殊要求

1、市政雨污水管网（含检查井）检测

管道采用 CCTV 和 QV 检测，如因客观原因，无法采用 CCTV 和 QV 检测的管道，经采 购人与监理单位同意后，可以采用声呐或其他采购人可接受的方式进行检测，雨水箅与 井室连通段可采用。

1.1 CCTV 检测：检测范围包括排水管道、检查井等附属设施；检测内容包括临时封堵、渡水、潜水、降排水、CCTV 检测、出具检测报告（含影像资料）等；

1.2 QV 检测：检测范围包括检查井及排水干支管道；检测内容包括潜望镜检测、出 具检测报告（含影像资料）等，按照采购人要求出具 CAD 图纸；

1.3 CCTV、QV 及暗管（暗沟）检测要求：

1.3.1 外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、检查井等附属设施顶板、 内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量 进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完 整，能准确反映管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并把 标注的井号拍摄在视频内；按要求填写检查井调查表，并将其作为成果资料之一上交。

1.3.2 破裂检测：管道及配套的检查井、检查井等附属设施结构。对有裂缝的部位， 检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

1.3.3 变形检测：管道及配套的检查井、检查井等附属设施结构。对各部位受外力挤 压造成的形状变异进行评价；

1.3.4 砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

1.3.5 错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响排水的程度进行评价；

1.3.6 起伏检测：对管道接口位置偏移，管道竖向位置变化进行测定，并对位置变化 造成的影响进行评价；

1.3.7 脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成 的影响进行评价；

1.3.8 接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并 对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

1.3.9 雨污混接检测：对雨污混接管道进行检测；支管暗接检测：对支管未通过检查 井直接侧向接入管道进行检测；

1.3.10 异物穿入检测：对非排水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测， 并对可能造成的影响进行评价；

1.3.11渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

1.3.12 功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树 根，浮渣等情况进行检测。

（三）检测依据：（以下相关政策如有最新标准，按照最新标准执行）

1、《城镇排水与污水处理条例》 2013 年 9 月 18 日国务院第 24 次常务会议通过， 自 2014 年 1 月 1 日起施行。

2、《室外排水设计标准》GB 50014

3、《城镇给水排水技术规范》GB 50788

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

5、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181

6、《排水管道维护安全技术规程》CJJ6

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61

8、《江苏省城镇排水管网排查评估技术导则》（苏建城〔2020〕138 号）

9、《江苏省城镇污水处理提质增效行动-管网排查技术导则》

10、CJJ6 城镇排水管道维护安全技术规范

11、CJJ68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程、CJJ/T210 城镇排水管 道非开挖修复更新工程技术规程要求

12、其它有关现行国家、地方、行业设计规范、标准及强制性条文。

（四）注意事项

1、防缺氧及有害气体：

1.1 为防止有害气体中毒，对井内气体抽样检测。凡一次检测有害气体超过允许值时， 应立即停止作业，立即进行除毒措施。除毒处理确认合格后，方可再下井施工。

1.2 井孔下挖 5.0m 后,下井作业前应先检测井下是否存在有害气体，采用检测仪器或 可用小动物(如小白兔)放入井孔内 10 分钟进行试验,无异常现象后,施工人员方允许下井 作业。

1.3 上班前先用鼓风机向井底送风，必要时适当输送氧气，然后再下井作业，施工现 场应按规定配备气体检测仪和防毒面具。

1.4 井孔内作业人员必须采用安全带，安全带必须系在井孔上边，如遇紧急情况，由 卷扬机把井孔内人员尽快吊出井外，避免因一个中毒，救护人员盲目下井而造成更大危 险。

1.5 由于呼吸新空气和劳动强度需要，每一至二小时井下作业人员轮换一次。

1.6 工作人员下井时，用绳结软梯或爬梯锚梯。

2、防物体打击坠落事故：

2.1 井内递运物品，用吊桶，不准直接往井内投掷任何物件，为防止物体滚落到井内， 砼护壁应高出自然地面 250mm。在井周边安装 1200mm 高的用φ48mm 钢管制作的安全防护  栏。

2.2 井内作业人员需好戴安全帽，吊渣桶必须使用安全钩,吊渣桶装八分,不得装满, 吊渣与下放砼时井井内的人应避于防护(网)之下。

2.3 操作人员下井时用铁爬梯，软梯。不准用辘轳，也不准踩护壁台上下。

2.4 下班停止作业后，应将围栏门锁上，防止小孩玩耍时掉进井内，上班操作前检查 钢丝绳质量、电源、电器是否完好，防止突发事故发生。

2.5 孔深挖至超过操作人高度时，必须在井口安装防护网。

2.6 严禁酒后作业，严禁在施工现场嬉戏打闹。

三、工作内容及事项、成果报告

（一）工作内容

1、管网疏通：包括主管、支管清淤疏通，检查井、雨水口、雨水算清淤等工作，确 保雨污水管网畅通。

注：污泥自行处理，符合环保、城市管理等规定。

2、CCTV 检测：

2.1 功能状况检测包括检查井结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、坝头、浮渣，雨 污水混接，水位和水流、有毒有害气体等；

2.2 结构状况检测包括管道脱节、变形、支管暗接、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、 破裂与空洞、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等。检测完成需提供详细的检测报告和 影像资料（管径大于等于 400mm 的管道提供 CCTV 影像资料，管径小于 400mm 的管道可 提供 QV 影像资料）。

3、管网图绘制：按采购人要求，绘制管网平面图（包含检查井平面位置、管道材质、 管径、埋深、走向等信息）

4、作业及相关事项要求：

4.1 成交供应商应配备满足该项目需求的仪器设备设施（自购或租赁，包含但不限于：

GPS 接收机、全站仪、测距仪、管道疏通清洗车辆、吸污车辆、QV 潜望镜及 CCTV 管道检测机器人、有限空间安全作业监控系统（能实时监测气体浓度）等），配备不少于 8个班组24个人，费用包含在投标报价中。

4.2 成交供应商应遵守疏通排查规范要求，做到安全文明施工。与本项目关联的所有 安全事务及责任全面由供应商承担，与采购人无任何关联责任。作业过程中应布置好安 全交通标识牌，并及时清理垃圾，保证作业场地清洁不影响市民出行。

4.3 成交供应商从业人员对车辆设备、管线等造成损坏的，中标人应负责修复及承担 一切责任和费用。

4.4 成交供应商承担作业期间自身人员及第三方人员的安全责任，发生安全事故的， 成交供应商承担全部责任和费用。

（二）检测成果报告

1、成果绘制：提供满足管线测量数据要求的片区市政雨污水管网测量图、管道 CCTV 检测报告、问题节点井、暗管（暗沟）及排口排查检测评估报告、问题节点井、暗 管（暗沟）及排口排查检测评估报告。须含：

1.1 查清理清污水管道及附属设施现状，调查过程中，按照检查井编号，记录检查 井坐标、形式、尺寸、存在问题情况，及污水管道的材质、管径、管内底标高、存在问 题情况，最终形成检查井基本信息表、检查井调查表及污水管道基本信息表、污水管道 调查表。

1.2 根据检查井基本信息表及污水管道基本信息表，统计检查井及管道存在问题， 形成污水管道设施情况汇总小结。

1.3 查清理清污水管道及附属设施现状，绘制管道系统图，图上需有地形、管线， 需标注检查井坐标，管道材质、管径、管内底标高，管道附属设施位置需在图上标明。

1.4 影像资料，所有检测录像、图像均要提供 U 盘和光盘。

详细成果要求按《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ-181-2012）执行。出 具检测报告（含影像资料），按照采购人要求出具 CAD 图纸。

2、相关检测报告及建议

2.1 通过检测要对雨水管道是否有私接支管、是否有污水、河水混入做明确说明，提 供检测报告及整改建议；对雨污水混接调查应溯源至小区外接检查井位置。

2.2 编制雨污水管网清疏检测评估报告，总结分析现状管网存在的问题，并提出整改 意见和项目菜单。最终形成本项目整体检测评估报告。

（三）项目清单明细表

项目清单明细表（一）

| 序 号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管管网测绘 | 1、对大丰区城区雨污水管道及附属设施实施进行全面清掏、清洗、疏通、清淤和检测等（DN300 及以上管道采用 CCTV 检测，DN300 以下管道则采用 QV 检测，以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道内部状况，同时对设施情况清 淤、疏通等进行梳理汇总，对管网和设 施平面图进行绘制）出具疏通清淤后管 道检测等书面检测报告及电子资料，所调查的基础数据测绘成“一张图 ”并形成评估报告评估成果等书面及电子资料。 2、弃运:清出废弃物外运，需合理、合法处置，运距自行考虑。 | m | 260000 |
| 2 | DN300 以下（QV 检测） |  | m | 80000 |
| 3 | DN300(CCTV 检测) |  | m | 30000 |
| 4 | DN400-600(CCTV 检测) |  | m | 74000 |
| 5 | DN800-DN1000 不含 DN1000(CCTV 检测) |  | m | 35000 |
| 6 | DN1000-DN1200 不含 DN1200(CCTV 检测) |  | m | 28000 |
| 7 | DN1200-DN1500(CCTV 检测) |  | m m | 9700 |

项目清单明细表（二）

| 序 号 | 类别 | 子项 | 主要功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据对接和标准化 | 历史数据标准化处理 | 所有历史数据的标准化处理及入库（包括管网数据、地形数据，CAD数据、图档资料及在线电子地图下载、配准和发布服务等； | 套 | 1 |
| 2 | 排水管网一张网 | 制定数据标准化规范体系 | 参照国标和省厅建设指南中的要求，结合管理实际，制定一套管网数据和业务数据的标准，主要包括：管网测绘成果规范、管网检测成果规范、管网维修成果规范、物联网监测数据规范、服务更新规范等，并辅助颁布和培训。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 智慧管网数据编辑管理软件 | 此软件基于客户端架构技术，通过软件提供的丰富功能，能便捷高效的实现对管网及设施的探测数据、检测数据、CAD数据和图档资料等数据的核查、更新、维护和标准化管理，保障管网、设备和图档资料等基础数据的准确性和完整性，为智慧水务的建设打下数据基础。软件的主要功能有：地图浏览、查询统计、管网编辑、台账管理、数据检查、数据导出、物探成图、坐标成图、检测管理、可视化面板手工绘图、CAD数据导入导出、水表挂接、在线和离线编辑相结合、拓扑分析、关阀分析、统计分析、数据输出、多媒体管理、用户管理等等。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 排水管网一张网管理软件 | 本软件主要包含的功能有：新建工程、打开工程、保存工程、创建报告、校验数据、提交数据、检测管理、探测上传、探测管理、修复上传、修复管理、统计分析、权限管理、项目管理、修改密码、下载规范、系统帮助、绘制草图、删除草图、清空图层、打印地图、输出CAD、检测工程、缺陷分布、测绘工程、探测成图、加载草图、加载地图、退出系统、溯源诊断等 | 套 | 1 |
| 5 |  | 智慧管网综合管控GIS 系统 （浏览器端软件、配套手机 APP） | 本软件基于浏览器Web端技术，采用先进的GIS平台，分专题集成各个业务管理模块，实现对整个业务模块一张图可视化管理。软件的主要功能有：数据总览、快捷查询、在线全景图、影像卷帘、检测管理、泵站管理、修复管理、巡检管理、养护管理、排水户管理、溯源诊断分析、水专题、污水专题、泵站专题、污水厂专题、风险评估（雨污混接、大小管、逆坡管、健康管网、修复管网）、监测专题（液位、水质、流量、井盖）、工程进度、多媒体资料等。 | 套 | 1 |
| 6 | 物联感知设备 |  | 流量计 1）测量原理：多普勒流速+压力液位； 2）流速测量范围：0.03～10m/s； 3）流速测量精度： ±1%±0.01m/s； ▲4）流速示值误差： ≤±0.015m/s；（提供带 CMA 或 CNAS 的第三方检测报告复印件）； ▲5）流速重复性 : ≤0.005m/s；（提供带 CMA 或 CNAS 的第三方检测报告复印件）； 6）压力传感器类型：表压（延长线中带导气管）； 7）水位测量范围：0～10m； 8）水位测量精度：0.5%F.S.； 9）通讯协议：Modbus-RTU； 10）通讯接口：RS485； 11）平均电流： ≤80mA @12VDC； 12）供电电压：9~16VDC； ▲13）防护等级：IP68，测试时间≥7 天（提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检测报告复印件）； ▲14）防盐雾腐蚀，测试时间≥7 天（提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检测报告复印件）； ▲15）防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标 准，测试时间≥12 天（提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检 测报告复印件）； ▲16）工作温度：-30℃~﹢70℃ （提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检测报告复印件）； | 个 | 2 |
| 7 |  |  | 液位计 ▲1）功能：采用雷达+压力双水位测量技术，实现窨井水位无盲区测量；同时具有图像采集功能，实现管网可视化辅助诊断； ▲2）一体化设计：主机内置雷达水位传感器、压力水位传感器、图像传感器、补光灯模组（提供彩页、实物细节照片及现场安装照片等证明材料并加盖厂商公章）； 3）水位量程：0~10m； 4）水位分辨率：1mm； ▲5）水位精度： ≤±3mm（提供带 CMA 的水文仪器检测中心的检测报告复印件）； 6）图像分辨率： ≥130W 像素（1280*960）； 7）通讯方式：4G 网络； 8）扩展接口：1 路 RS485 扩展口，可扩展水质传感器 等其他传感器，一站多用； 9）指示灯：指示灯≥3 个，能显示工作状态、网络状态、数据发送状态； 10）工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；采集、传输频率可设置，可根据报警阀值自动调整上报频率，可设置两级报警； ▲11）防护等级 :IP68，测试时间≥7 天（提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检测报告复印件）； ▲12）防盐雾腐蚀，测试时间≥7 天（提供带 CMA 和 CNAS 的第三方检测报告复印件）； ▲13）防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标 准，测试时间≥12 天（提供带 CMA 或 CNAS 的第三方检 测报告复印件）； | 个 | 15 |
| 8 |  |  | 智慧井盖 1、井盖安全监测终端参数 1） 电压范围：3.0~3.6v 2）数据传输方式：Cat1 3）发射功率：23dBm±2dBm 4）IP 等级：IP68 5）工作温度：-40℃~+85℃ 6）外形尺寸： φ 107mmx32mm 7）静态电流：小于 10uA 8） 电池寿命：大于 3 年 9）支持频段：LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE- FDD:B1/B3/B5/B8 2、井盖安全监测终端要求： ▲1）井盖安全监测终端满足防爆 ExibIICT4Gb，（提供防爆证书）。 ▲2）井盖安全监测终端静态工作平均耗电量≤10uAh，传感器工作状态下平均耗电量≤55uAh，（提供第三方检测报告） ▲3）工作温度：满足-40℃~85℃ , （提供第三方检测报告）。 ▲4）井盖安全监测终端防护等级满足《外壳防护等级（IP 代码）》（GB/T 4208-2017）中 IP68 要求，（提供 CMA 认证的第三方检测报告）。 | 个 | 10 |
| 9 | 服务器 |  | R4900G5/4314*2/64G*2/8TSATA*3/P4602G/4GE/800W*2/ 2U/3 年质保 | 台 | 3 |
| 注：该系统知识产权归招标人所有。 |  |  |  |  |  |

四、质量与验收

1、质量要求：合格。符合国家、省、市及行业现行政策及标准与规范要求。

2、验收：全面完成本项目服务后，供应商提出申请，采购人按程序组织验收。

2.1 满足质量要求；项目履约期满评价合格。

2.2 验收方案

验收主体：盐城市大丰区住房和城乡建设局。

验收时间：项目合同履约期结束，提供全套成果（含本项目整体检测评估报告）后，

3 个工作日内，采购人组织开展本项目的履约验收，出具履约验收报告；

验收标准：应符合国家、省、市及行业现行有关政策及标准与规范要求。符合本项 目招标文件需求及要求、投标文件及其承诺。

五、其他要求

1、本工程管线疏通清淤，淤泥需合理、合法处置，运距自行考虑；

2、管线内淤积土土质类别综合考虑在报价中，付款结算时不因土质类别不同而调整 单价；

3、供应商应充分考虑临时封堵、抽水排水、调水、下井安全防护、现场安全措施、 临时水电等措施费用，并根据施工现场实际情况， 自行考虑接入位置，此项费用不单列， 含在报价中；结算时不作调整。

4、清单数量结算时按实际发生量结算；

5、供应商应充分考虑实施现场围护、疏导交通、夜间警示等费用，此项费用不单列， 含在投标单价中； 自行考虑设备进场次数，所涉及的相关费用结算时不予调整。

6、现场实施要求：须满足地方政府住建、城管、环保、安监等部门监管要求及创卫、 创文明，扬尘管控、大气治理等治理要求，供应商自行考虑在报价内，风险自行承担， 不再另计。

6.1 所有涉及到本项目拆除、垃圾清运、城管及保洁事项，供应商自行踏勘现场， 自 行考虑自行报价风险自行承担。不再另行增加费用。

6.2 成品保护要求：项目实施时，注意加强现场建筑、绿化、设施等的保护，如因实 际需要，供应商须及时在项目完成时按原样恢复。否则，供应商自愿缴纳每处 5000 元的 违约金，且采购人有权直接从合同价款中扣除，用于维修、修复费用。

6.3 供应商全面承担项目实施关联区域的保洁、垃圾清理和现场整理工作；以上费用 均计入磋商报价，结算时不予增加。

6.4 供应商负责检测准备、临时封堵、调排水、监测作业等全过程检测过程的安全生 产、质量保证等。供应商应积极对采购人巡查时发现的安全隐患及整改事项限期完成整 改，对整改未达标的，采购人有权暂停施工作业，直至整改完成。供应商负责作业区段、 路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施维护、人员及车辆疏导等现场 维护责任），保证通行正常秩序。供应商应充分考虑交通组织所发生的费用，含在报价 中，结算付款时不予调整。

6.5 管道内的淤积量不能够满足 CCTV 检测标准的（含水位偏高、混凝土、建筑垃 圾、堵头等）由供应商负责清理干净，直至具备检测条件。

六、服务保障和承诺要求

1、必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形 视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；

2、工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中标供应商人员 在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标供应商自行承担；

3、中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大丰区城区生活污水收集提质增效项 目-城区管网检测及长效管理项目 | 服务类项目 |

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1、为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件 约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前 提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作 为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员 会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法， 计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分， 为投标人的总得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。

4、推荐的中标候选人数：1 名。

二、政府采购政策功能落实：

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如 项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报 价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报 价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声 明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

【2011】300 号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】 46 号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除：

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式 附后）。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除：

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价 格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价 格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本 次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的 节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供 所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境 标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公 布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全 的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境 标志产品。

（六）执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品 包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包 装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号） ”执行 。

（七）执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号） ”执行。

三、评标细则（总分值为 100 分）

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10，结果保留两位小数(有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件)。注：小微企业优惠政策详见招标文件第四章“二、政府采购政策功能落实”。 |  |
| 2 | 企业业绩（6分) | - 1、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目，且投资额在500万元以上检（探）测业绩（排水管网方向）的，每提供一份得1分，本项最高得3分； - 2、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目，且投资额在50万元以上业绩（排水管网测绘类）的，本项得1分； - 3、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩（排水管网智慧运营类、排水溯源类）且合同额在50万以上的，每提供一份得 1分，本项最高得 2分； 注意：上述业绩需提供合同材料原件、支付凭证或履约证明（竣工、完工证明等）彩色扫描件，并在每一页加盖投标人公章；上述类似项目业绩是指投标人所提供的管网检测、测绘及管网智能化信息平台建设业绩，且为投标人公司业绩，且与联合体分工相匹配。 |  |
| 3 | 现场人员配备（15分) | - 负责管网清淤的成员单位，其投标项目负责人具有二级市政建造师及B类安全员证得1分；投标拟派C类安全负责人具有安全员证书得1分，本项最多得2分； - 投标人配备具有潜水员证书，有一名得0.5分，本项最多得3分； - 投标人配具有国家工信部和人社部颁发《信息系统项目管理师》证书和软件方向高级专业技术职称证书，有一项得2分； - 4、投标人配备具有测绘工程师注册证书，有一名得1分，最多得2分； - 5、投标人配备具有管道CCTV检测工证书或上岗证书，有一名得1分，本项有一名得0.5分，最多得3分； - 6、投标人配备具有下水道养护工证书的，每提供一人得0.5分，本项最多得3分； 备注：①以上人员须为投标单位正式员工，并确保2025年5月（含5月）开始至投标截止之日当月至少有1个月在本单位缴纳养老保险，投标时须提供缴费证明，不提供不得分；②须提供证书原件彩色扫描件及投标人为其缴纳的社会保险承诺书复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分；③上述人员一人多证不重复计分，人员分工必须与联合体分工相匹配。在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供社保证明原件及官方网站查询路径核查。如未提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。 |  |
| 4 | 设备配备（19分) | - 配置清洗吸污车辆 1 套得 1 分，没提供不得分； - 2、配置“CCTV ”检测机器人、管道潜望镜“QV ” 检测设备每有一套得 1 分，每增加 1 套得 0.5 分，最高得 3 分； 3、配置GPS定位系统与全站仪（一台GPS定位系统与一台全站仪为一套）每套得1分，没提供不得分； 4、配置管道三维姿态测量仪的，有 1 台得 1 分，每增加 1 台得1 分，本项最多得 2分； 5、配置中具有导向仪的，有 1 台得 1 分，每增加 1 台得1 分，本项最多得 2分； 6、配置清洗车或疏通车，有1辆得1分，每增加 1 辆得 1 分，本项最高5分； 7、配置安全设备1套（1台有毒有害气气体检测仪、1台正压式呼吸器及1台鼓风机视为1套）得1分，每增加1套得1分，最高得2分； 8、配置抽水设备1套得 0.5 分，每增加 1 套得 0.5 分，最高得 1 分；（ 9、配置各种规格气囊（或称为管道充气气囊、充气式管道堵塞）数量，每提供10套得0.5分，每增加10套得0.5分，最高得 2 分； 注：所有设备必须为投标人自有设备，须提供设备购置发票原件彩色扫描件（发票日期不得晚于招标公告发出日期），如租赁设备须提供租赁合同原件彩色扫描件，车辆还需提供行驶证、产权证等证明材料，提供材料原件扫描件加盖投标人公章；未提供或未按要求提供不得分。 |  |
| 5 | 技术指标的符合性情况（9分） | 投标人根据招标书中偏离表（技术）逐项进行填写。评委根据偏离表（技术）进行评分，全部满足得9分。其中标识为▲的未能满足的每项扣3分；其余未标识▲部分负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：要求提供产品证明材料的，需提供相关证明材料，否则不得分。 |  |
| - 6 | - 实施方案（41分) | - 评标委员会对投标人的实施方案进行评审，以0.1分为一个记分单位，依据本工程的评标规则进行计分、汇总: 1、对项目的了解：对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解确切，各项技术流程清晰、服务内容了解，总体工作步骤切合项目实际（得8-5.5分）；对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解一般，各项技术流程清晰、服务内容了解一般，总体工作步骤基本符合项目实际（得5.5-3分）；对项目背景、现场实际情况、重点难点分析及解决应对措施的诠释理解较差，各项技术流程清晰、服务内容了解较差，总体工作步骤切合项目实际较差（得3-1分）。没有此项不得分。 2、技术方案：根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案科学合理，表述详细清晰（得8-5.5分）；根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案一般，表述一般（得得5.5-3分分）；根据招标需求和项目特点制定服务方案，方案合理性较差，表述清晰较差（得3-1分）；没有此项不得分。 3、质量控制：项目质量保障措施的可行性、合理性高，提供详细的各项质量保障措施方案（得8-5.5分）；项目质量保障措施的可行性、合理性一般，各项质量保障措施方案一般（得5.5-3分）；项目质量保障措施的可行性、合理性不够详细，各项质量保障措施方案不合理（得1分）；没有此项不得分。 4、管理制度：根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度详细完整，可操作性强的（得8-5.5分）；根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度比较详细完整，可操作性一般得（得5.5-3分）；根据招标项目特点制定人员、设备管理制度，制度不够详细完整，可操作性较低（得3-1分）；没有此项不得分。 5、应急预案：投标人根据服务过程中遇到的各种情况制定应急预案，预案符合本项目实际情况且详细完整、表述清晰（得9-6分）；预案基本符合本项目实际情况且详细完整度一般、表述一般（得6-3分）；预案符合本项目实际情况较差且完整度较差、表述较差（得3-1分）；没有此项不得分。 |  |

备注：其中“实施方案 ”总页码建议不超过 300 页。上述加分项中需提供相关证明材料 的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，如有质疑、投诉，投标人须向招标人 提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投 标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

- 第五章 合同主要条款

大丰区城区生活污水收集提质增效项目- 城区管网检测及长效管理项目

服   务   合   同

盐城市大丰区住房和城乡建设局

二〇二五年八月

合同条款

招标人（全称）：  盐城市大丰区住房和城乡建设局  （以下简称甲方）

中标人（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、 自愿、公平和诚 实信用原则，双方就大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理 项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、项目内容

1、大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目具体要求 详见招标文件“第三章招标内容及要求 ”。

2、招标需求：

2.1 对大丰区城区进行雨污水管道开展检测服务，西起东延河路，东至 s226(陈李  线),北起疏港路，南至南翔路。采取先主后次，最后背街小巷的原则，对管径DN300 以  上（含DN300）实施 CCTV 检测和疏通清淤，对管径DN300 以下的实施 QV 镜检测和疏通  清淤，同时对范围内的管道进行测绘。对整个工程的所有数据成果建立 gis 系统并上图， 以此为基础建立"管网信息化管理平台"系统，同时根据外业数据进行分析，出具混接、错  接、管道破损等病害方面分析报告（包含不限于）；

2.2 排水管网包含雨水管道（包括暗涵、明渠）、合流管道（包括暗涵、明渠）及 检查井、截流井、雨水口等全部附属设施。

2.3 排水管网检测、评估范围包含截流管道、合流管道，工作内容中包含清淤、疏 通工作，以及完成上述工作所需要进行的施工措施。

2.4 以查错混接和管网缺陷为目的的管线调查，包含所有排水管网，对于通过管线 普查无法发现的错混接点、缺陷点，雨水管道需通过管道封堵、降水进一步排查，以及 完成上述工作所需要进行的施工措施。

2.5 管网检测内容包括排水管道视频检测，提供管网结构性和功能性等检测报告， 本次清淤检测范围内走向分布图及其他相关资料等。

3、技术要求

3.1 工作内容

3.1.1 对大丰区建城区指定范围内排水管道现状调查：排查指定范围内市政排水管

线(包括雨水管线、污水管线、合流管线、沟、渠、函等)的平面位置、高程、埋深、走 向(流向)、规格、材质、淤积深度、井盖尺寸、井盖材质、井深、井脖深、井室规格、 埋设方式、水位等内容；

3.1.2 查明雨污混接情况，检查是否存在雨污管道混接、错接情况，管线性连接关 系，混接状况，混接位置，混接原因等。并对发现的雨污混、错接管道进行标注，给出 整改建议，为雨污分流设计改造、施工提供依据。

3.1.3 以甲方提供的控制测量成果为起算依据测量排水管线的平面坐标及高程，建 立排水管线数据库。

3.1.4 对大丰区建城区指定范围内雨水管网及附属设施进行清掏、清淤、疏通。

3.1.5 对大丰区建城区指定范围内雨水管网及附属设施管网运行情况缺陷评估：使  用 CCTV 检测机器人、QV 内窥镜、SLAM 三维激光扫描仪、声纳等设备检查管道内部健  康状况及精准定位、溯源雨污混接点，对排水管网进行详细的结构性缺陷（错接、破裂、 变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏等）和功  能性缺陷（沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等）全面排查，形成全过程检  测视频资料，和缺陷点位图像资料，判定缺陷类型、数量、位置和状况，评估管道损坏  程度，并提出修复和养护建议。

3.2 服务标准

3.2.1 技术要求

（1）管网排查成果表包括但不限于排查时间、路名、管道类型、开始/结束井编号、 管径、高程（管底高程、井底高程、检查井地面高程）、坐标、材质、内衬、缺陷位置、 起止位置和长度等。

（2）CAD 排水管网图应采用 2000 国家大地坐标系、1985 国家高程基准，内容包  括但不限于标注管道类型、结构性缺陷和功能性缺陷，管道及检查井的标高、位置坐标、 管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向及防坠网等辅助设施，并与排  查成果表相对应。

（3）排查成果报告应对管道排查成果进行全面系统的整理，客观科学的评价现状 雨污水管道，给出检测结论，并提出修复建议等。

（4）排查测量及测量精度要求：

平面精度明显地下管线（构筑物）点的平面位置测量中误差不大于 50 毫米。隐蔽

地下管线（构筑物）点的平面位置探查中误差不大于 0.05h 毫米(h 为管线（构筑物） 中心埋深，单位为毫米，当 h<1000 毫米时以 1000 毫米代入计算）。高程精度地下管线 （构筑物）点的高程测量中误差不大于 30 毫米。埋深精度明显管线（构筑物）点的埋 深量测中误差不大于 25 毫米。隐蔽管线（构筑物）点的埋深探查中误差不大于 0.075h 毫米(h 为管线（构筑物）中心埋深，单位为毫米，当 h<1000 毫米时以 1000 毫米代入 计算）。地下构筑物净空高度量测中误差不大于 25 毫米。

3.3 服务标准

（1)《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）；

（2)《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

（3)《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）；

（4)《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T21740-2008）；

（5)《城市地下管线探测技术规程》 (CJJ61-2017)；

（6)《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则》;

（7)《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017) ；

（8)《城市排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

（9)《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85) ；

（10)《城镇排水管道检测与评估技术规程》 (CJJ181-2012) ；

（11)《市地下管线基础信息普查技术规程》；

（12)《管线信息系统建设技术规范》（CH/T 1037-2015）;

（13）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

（14）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

（15）《1:500 1:1000 1:2000 地形图数字化规范》（GB/T20257.1-2017）；

（16）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

（17）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》 （住房城乡建设部 2016 年 8 月）；

（18）其他相关规范、标准。

3.4 提交成果

（1）实施方案 1 套纸质；

（2）检查报告 1 套纸质；

（3）质量检验报告 1 套纸质；

（4）地下管线探测图表、成果表 1 套纸质；

（5）排水管线图 1 套纸质；

（6）排水管道（函）缺陷位置示意图 1 套纸质；

（7）混接报告 1 套纸质；

（8）检测评估报告 1 套纸质；

（9）资料硬盘（含以上资料电子数据、管线属性数据库、管道检测缺陷照片、检 测视频）1 套移动硬盘。

二、合同标的

1、中标价即为合同价。

2、本合同总金额（小写）：          元， (大写)                      。

注：合同价包括检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、"管网信息化管理平台"系统软件著作权证书申请并获证、保险、 利润、税金、政策性文件规定以及招标文件包含的所有工作内容应有费用。除中标价外，甲方不再支付其他任何费用。

三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

1、中标通知书；2、供方中标的投标书；3、招标文件；4、供方在招投标过程中所 作的其他承诺、声明、书面澄清等。

四、履约保证金

1、乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的 5%作为履约保证金（人民币￥  元）， 合同履行结束后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同 执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标 准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门 备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网 ”可查实）向招标人交纳中标价 2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通 知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1 方式：

无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效；

3.2 时间：验收合格且招标人收到发票后 30 日内；

3.3 条件：

按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决 定不予退还或部分不予退还。

3.4.1 乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件 或者更改合同实质性内容要求的；

3.4.2 乙方不履行与招标人订立的合同的；

3.4.3 乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

3.4.4 乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

3.4.5 乙方将合同内容转包、违法分包的；

3.4.6 乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5 逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法 及时退还的除外。

五、服务期与验收

1、合同履行期限：85天（具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准， 项目服务期限到期则合同终止）。

2、项目地点：大丰区城区：西起东延河路，东至 s226(陈李线),北起疏港路，南至 南翔路

3、甲方或者招标代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准 的履约情况。

4、本项目中的管道清淤必须 同步完成。

六、结算方式及期限

1、结算方式：实际数量按实结算。

2、付款采用分期拨付方式：

2.1 根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签 订后 30 日内，甲方收到发票 10 个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的 30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额， 甲方可不适用该条款；

2.2 本项目按要求完成并提交报告，经甲方及相关单位验收通过后，付至合同价的 60 %，满一年后付至合同价的 80%，满二年后依据审计结果付清余款，支付合同款时须提供正式发票。

七、违约责任

1、任何一方违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，每次违约应向对方支付合同总价0.5%的违约金。如违约造成的实际损失超过违约金的，超出部份的损失还应予赔偿。

2、乙方因自身原因未按照合同约定期限完成合同约定的整个项目，每逾期一天， 乙方应按合同总价的 0.3%向甲方支付违约金，但违约金最高额以不超过合同总价的 8% 为限。因延期产生的所有费用由乙方承担。

3、因甲方原因需延长工期的，工期顺延。

4、乙方履行本合同达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施进行整改，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

5.本合同其他条款对违约责任另有约定的，从其他约定。

八、双方义务

乙方义务

1、关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：乙方的项目负责人，在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于5天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开；

2、乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：中标价的百分之一；

3、项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现项目负责人未经甲方同意违反项目负责人每月在施工现场的时间规定。每发现一次，承担违约金 5000 元；如连续 5 天或 3 个月内累计 9 天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任。项目负责人在管理部门检查，工程例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或 2000 元/次；

4、乙方擅自更换项目负责人的违约责任：本工程常驻现场管理人员必须与投标承诺人员相符，如需变更项目负责人须经甲方书面同意并向甲方交纳30 万元/次的违约金；无论任何时间，只要现场有施工活动，管理人员应 24 小时监管。本工程项目负责人只能担任本工程项目负责人，不得担任其他工程的一切职务，如违反规定视为违约，违约金30万元，拒不改正的，甲方有权解除合同，由乙方承担由此造成的所有损失；

5、乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 甲方有权终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的 15%承担违约金；

6、乙方无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：甲方有权追究乙方的违约 责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的 15%承担违约金；

7、乙方主要管理人员离开施工现场的批准要求：乙方的施工工程技术负责人及安全人员，在合同工期期间必须常驻施工现场，每周工作时间不少于 5 天，每天不少于8小时，且必须参加每周的例会，特殊情况报甲方批准认可方能离开；

8、乙方擅自更换主要管理人员的违约责任：本工程常驻现场管理人员必须与投标 承诺人员相符，如需变更技术负责人、安全员重要管理人员须经甲方书面同意并向甲方交纳 5万元/次的违约金。无论任何时间，只要现场有施工活动，管理人员应 24 小时 监管。如擅自更换乙方承担 5 万元/人的违约金，限期整改；若乙方拒绝整改的，甲方有权追究乙方的违约责任直至终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的 15% 承担违约金；

9、乙方主要管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如发现工程技术负责人及安全员未经甲方同意违反上述规定。每发现一次，承担违约金 2万元；如连续 5 天或 3个月内累计10天不在现场，甲方有权追究乙方的违约责任直至解除合同。项目负责人在管理部门检查，工程例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或2000元/次。每个月5日前，须将违约金上交甲方或违约金从相关合同款 中扣除；

乙方未按投标承诺人数足额配备作业技术人员的，乙方按照2万元每人每天承担违约金，1个月内累计达20万违约金的，甲方有权追究乙方的违约责任、终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的15%承担违约金；

- 乙方提交的竣工资料的内容：提供符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规 程 DB31/T444-2009》的检测报告3份（含光盘）,并向甲方提供管线测绘报告三份（含光盘）；

- 乙方负责排查检测方案报甲方审核；

12、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》 和地方有关的法规，编制一份  施工安全措施计划，报送监理人审批；

13、乙方负责现场安全文明施工，最大限度减少给居民带来不便，向居民做好为民  宣传工作，坚决杜绝安全隐患。必须做到有序施工，施工作业期间确保排放户正常排水； 做到文明施工专项费用专款专用。如甲方收到关于乙方在文明施工方面的投诉，甲方有  权视事件严重程度对乙方进行 1000～5000 元/次的处罚；

14、乙方必须按照甲方要求统一着装，工作服、车辆及现场安全文明措施必须按甲方要求的标准落实，若甲方在巡查中发现乙方存在安全隐患、未按甲方要求标准落实的，一经发现甲方有权扣除乙方 1000 元/次的处罚；

15、乙方须禁止施工作业人员在居民区随地大小便严控污水井废气给污染周边居民；

16、乙方应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。乙方在运 输污物的过程中，应采取一切必要的措施，防止污染空气、防止遗洒和污染公共道路；

17、乙方应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监 督、监测和检查。乙方应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任；

18、乙方除负责现场施工人员的安全外还必须为其施工作业面的第三方安全负责；

19、严格按照本合同及双方约定的内容按期、按质、按量履行合同义务，全面履行 在本次招投标过程中所作的服务承诺；

20、乙方对所提供的服务均必须严格按国家相关规定和中标的响应文件的有关内容 (包括承诺)执行；

21、本合同生效后，除不可抗力外，不得拒绝甲方提出的相应服务要求。但超出乙 方中标文件的商品类别以外的不在此列；

22、合同期内项目如因方案调整，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从；

23、乙方应自行协调解决服务期间产生的矛盾，并承担相关费用。

24、不具备本项目中测绘、检测的资质，须经甲方同意后给具有专业资质单位承担 服务。

25、项目质量必须达合格工程标准，实际施工过程中，如果达不到合格标准，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，甲方发现一次对乙方按合同价的 1.0%进行扣罚合同款。 由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

26、为确保项目按期竣工交付、乙方确保现场外业作业达到8-10个班组。甲方义务

甲方如要求乙方提供招响应文件以外的其他服务(即非质量问题)的，费用另行商定， 并由甲方承担。

九、安全责任

乙方必须确保此项目安全实施，若发生不安全问题自行负责处理并承担一切责任。

十、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证 明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担 违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决适用于中华人民共和国法律。双方因履行本 合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人 民法院解决。

十二、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜， 须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年   月   日至     年   月  日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转 让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

5、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份、甲方执叁份乙方执叁份。

6、该合同在签订之日起 2 个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上 予以公示。

甲 方 ：                            乙 方：

地 址 ：                            地 址：

法定代表人或授权代理人：           法定代表人或授权代理人：

联系电话：                         联系电话：

2025 年   月   日                    2025 年   月   日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 第六章 投标文件及格式

大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目

投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

二O二五年    月    日

- （一）开标一览表

项目编号：JSZC-320904-JSWT-G2025-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目 | 详见投标报价表（一）+(二） | 元 |
| 总 价（大写）： |  |  |

注：

1、以上报价包含检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、 利润、税金、政策性文件规定以及招标文件包含的所有工作内容应有费用。

2、以上总价为投标报价表（一）与投标报价表（二）合计总价；

3、以上报价包含第三章“项目清单明细表（二）”涉及的软件著作权申请，并获得“软件著作权证书”。

投标单位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

- （二）投标函

招标人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

1、根据已收到的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及 技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：     （小写）： ￥    元的 投标报价（含招标代理费等）完成本项目，并按上述要求实施此项目；

2、我方接受招标文件中的支付条件、第三章“招标内容及要求”及技术参数要求；

3、一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，服务期 85 天，具体服务期的起止时间以本合同签订的时间为准，项目服务期限到期则合同终止；

4、如果我公司保证派驻响应文件提供的项目组人员及时进场，项目负责人   （姓 名）电话号码：            ；

5、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的 项目负责人均为本单位的正式职工。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进 行处罚；

6、我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天 内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录；

7、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人 和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任；

8、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

日 期：     年  月  日

- （三）无重大违法记录声明函

采购人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

我公司自愿参与贵单位组织实施的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管 网检测及长效管理项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊 销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担 由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

日  期：     年     月      日

- （四）供应商登记表

年    月    日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

- （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：      年  月  日

经营期限：

姓    名：                            联系电话：

系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

日  期 ：  年  月  日

- （六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定  代表人或单位负责人，现授权委托         （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参  加大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目的投标活动。 代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务， 我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投标单位(公章)：

法定代表人(印章或签字)：

日 期：    年  月  日

附：

- （代理人身份证复印件粘贴处）

- （七）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）     的 	（项目名称）      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于         （采购文件中明确的所属行业）    ；承 接企业为        （企业名称），从业人员         人，营业收入为       万元，资产总 额为         万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业， 则资格审查不通过）。

- （八）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市大丰区住房和城乡建设局的  大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由 本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币 （大写）               圆整 ( ￥  :             ) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注： 1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商 为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____ 日

- （九）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人 代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从 业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任 何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件， 参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、 自我约束、 自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中 标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩 序；

五、 自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不 良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形， 自愿接受招标投标有关行 政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

- （十）大丰区政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投 标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责  人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、 准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无 因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为 而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参 加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护大丰区政府采购网中与本单位相 关的信息；

（五） 自我约束、 自我管理，守合同、重信用， 自觉维护政府采购交易的良好秩序， 与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、

弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六） 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如 发生违法违规或不良失信行为， 自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依 法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名并盖章）：

投标人（盖章）：

年  月  日

- （十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行 本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

- 日  期：______年    月    日

- （十二）投标报价表

盐城市大丰区住房和城乡建设局：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。

投标报价表(一)

项目名称：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目      单位：人民币元

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 主管网测绘 | 1、对大丰区城区雨污水管道及附属设施实施进行全面清掏、清洗、疏通、清淤和检测等（DN300及以上管道采用CCTV 检测，DN300 以下管道则采用QV 检测， 以及人工排查等方式），在确保设施正常运行情况下，查清现状雨、污水管道 内部状况，同时对设 施情况清淤、疏通等 进行梳理汇总，对管 网和设施平面图进行 绘制）出具疏通清淤 后管道检测等书面检 测报告及电子资料， | m | 260000 |  |  |  |
| 2 | DN300 以下（QV 检测） |  | m | 80000 |  |  |  |
| 3 | DN300(CCTV 检测) |  | m | 30000 |  |  |  |
| 4 | DN400-600(CCTV 检测) |  | m | 74000 |  |  |  |
| 5 | DN800-DN1000 不含 DN1000(CCTV 检测) |  | m | 35000 |  |  |  |

| 6 | DN1000-DN1200 不含 DN1200(CCTV 检测) | 所调查的基础数据测绘成“一张图 ”并形成评估报告评估成果等书面及电子资料。 2、弃运:清出废弃物 外运，需合理、合法 处置，运距自行考 虑。 | m | 28000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DN1200-DN1500(CCTV 检测) |  | m | 9700 |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含检测人员、清淤、运输、管理、安装、检测、排查、招标代理费、保险、 利润、税金、政策性文件规定以及招标文件包含的所有工作内容应有费用。

投   标   单  位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

投标报价表(二)

| 序号 | 类别 | 子项 | 主要功能 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 数据对接和标准化 | 历史数据标准化处理 | 所有历史数据的标准化处理及入库（包括管网数据、地形数据、CAD数据、图档资料及在线电子地图下载、配准和发布服务等； | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 排水管网一张网 | 制定数据标准化规范体系 | 参照国标和省厅建设指南中的要求，结合管理实际，制定一套管网数据和业务数据的标准，主要包括：管网测绘成果规范、管网检测成果规范、管网维修成果规范、物联网监测数据规范、服务更新规范等，并辅助颁布和培训 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 智慧管网数据编辑管理软件 | 此软件基于客户端架构技术，通过软件提供的丰富功能，能便捷高效的实现对管网及设施的探测数据、检测数据、CAD数据和图档资料等数据的核查、更新、维护和标准化管理，保障管网、设备和图档资料等基础数据的准确性和完整性，为智慧水务的建设打下数据基础。软件的主要功能有：地图浏览、查询统计、管网编辑、台账管理、数据检查、数据导出、物探成图、坐标成图、检测管理、可视化面板手工绘图、CAD数据导入导出、水表挂接、在线和离线编辑相结合、拓扑分析、关阀分析、统计分析、数据输出、多媒体管理、用户管理等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 排水管网一张网管理软件 | 本软件主要包含的功能有：新建工程、打开工程、保存工程、创建报告、校验数据、提交数据、检测管理、探测上传、探测管理、修复上传、修复管理、统计分析、权限管理、项目管理、修改密码、下载规范、系统帮助、绘制草图、删除草图、清空图层、打印地图、输出CAD、检测工程、缺陷分布、测绘工程、探测成图、加载草图、加载地图、退出系统等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 智慧管网综合管控GIS 系统 （浏览器端软件、配套手机 APP） | 本软件基于浏览器Web端技术，采用先进的GIS平台，分专题集成各个业务管理模块，实现对整个业务模块一张图可视化管理。软件的主要功能有：数据总览、快捷查询、在线全景图、影像卷帘、检测管理、泵站管理、修复管理、巡检管理、养护管理、、溯源诊断分析、排水户管理、雨水专题、污水专题、泵站专题、污水厂专题、风险评估（雨污混接、大小管、逆坡管、健康管网、修复管网）、监测专题（液位、水质、流量、井盖）、工程进度、多媒体资料等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管网检测及长效管理项目      单位：人民币元 注：以上投标总价包含且不限于以下费用：

- 软件从研发至测试上线以及3年售后维护费用；

2、硬件采购、安装、调试费；

3、以上报价包含第三章“项目清单明细表（二）”涉及的软件著作权申请，并获得“软件著作权证书”。

4、人员工资、保险、 利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

投   标   单  位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

- （十三）商务、技术偏离表

- 偏离表（商务）：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

投标单位： (全称并加盖公章)

日 期：  年  月  日

偏离表（技术）：

| 项目 | 招标技术参数要求 | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明 （正、无、负） |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量计 | 1）测量原理：多普勒流速+压力液位； 2）流速测量范围：0.03～10m/s； 3）流速测量精度：±1%±0.01m/s； ▲4）流速示值误差：≤±0.015m/s；（提供带CMA或CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲5）流速重复性:≤0.005m/s；（提供带CMA或CNAS的第三方检测报告复印件）； 6）压力传感器类型：表压（延长线中带导气管）； 7）水位测量范围：0～10m； 8）水位测量精度：0.5%F.S.； 9）通讯协议：Modbus-RTU； 10）通讯接口：RS485； 11）平均电流：≤80mA @12VDC； 12）供电电压：9~16VDC； ▲13）防护等级：IP68，测试时间≥7天（提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲14）防盐雾腐蚀，测试时间≥7天（提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲15）防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲16）工作温度：-30℃~﹢70℃ （提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； |  |  |
| 液位计 | ▲1）功能：采用雷达+压力双水位测量技术，实现窨井水位无盲区测量；同时具有图像采集功能，实现管网可视化辅助诊断； ▲2）一体化设计：主机内置雷达水位传感器、压力水位传感器、图像传感器、补光灯模组（提供彩页、实物细节照片及现场安装照片等证明材料并加盖厂商公章）； 3）水位量程：0~10m； 4）水位分辨率：1mm； ▲5）水位精度：≤±3mm（提供带CMA的水文仪器检测中心的检测报告复印件）； 6）图像分辨率：≥130W像素（1280*960）； 7）通讯方式：4G网络； 8）扩展接口：1路RS485扩展口，可扩展水质传感器等其他传感器，一站多用； 9）指示灯：指示灯≥3个，能显示工作状态、网络状态、数据发送状态； 10）工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；采集、传输频率可设置，可根据报警阀值自动调整上报频率，可设置两级报警； ▲11）防护等级:IP68，测试时间≥7天（提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲12）防盐雾腐蚀，测试时间≥7天（提供带CMA和CNAS的第三方检测报告复印件）； ▲13）防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（提供带CMA或CNAS的第三方检测报告复印件）； |  |  |
| 智慧井盖 | 1、井盖安全监测终端参数 1）电压范围：3.0~3.6v 2）数据传输方式：Cat1 3）发射功率：23dBm±2dBm 4）IP等级：IP68 5）工作温度：-40℃~+85℃ 6）外形尺寸： φ107mmx32mm 7）静态电流：小于10uA 8）电池寿命：大于3年 9）支持频段：LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 2、井盖安全监测终端要求： ▲1）井盖安全监测终端满足防爆ExibIICT4Gb，（提供防爆证书）。 ▲2）井盖安全监测终端静态工作平均耗电量≤10uAh，传感器工作状态下平均耗电量≤55uAh，（提供第三方检测报告） ▲3）工作温度：满足-40℃～85℃，（提供第三方检测报告）。 ▲4）井盖安全监测终端防护等级满足《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）中IP68要求，（提供CMA认证的第三方检测报告）。 |  |  |
| 服务器 | R4900G5/4314*2/64G*2/8TSATA*3/P4602G/4GE/800W*2/2U/3年质保 |  |  |

- （十四）投入本项目人员配置表

| 机构 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 证书类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人项 目部人员 |  |  |  |  |

备注：此表格式供投标单位参考，投标人可以自行扩展。

投标单位：  （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日

- （十五）售后服务及承诺

| 服务内容 | 1.必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现验 收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名 单； 2.工作人员的人身安全一概由中标供应商负责，与招标人无关。因中 标供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中 标供应商自行承担； 3.中标供应商自行承担运输、安装过程中的安全责任。 |
| --- | --- |
| 投标承诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件“售后服务及承诺 ”，要求逐条响应，未响应作无 效标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：    年  月  日

注：此表不够可复制和放大。

- （十六）本单位正式职工缴纳养老保险承诺函

采购人：盐城市大丰区住房和城乡建设局

我公司自愿参与贵单位组织实施的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-城区管 网检测及长效管理项目的投标。我单位承诺                    为本单位的正式职工， 从投标截止之日当月向前连续 1 个月均已在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可 视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门 的相关处罚。

特此声明！

投标单位： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (盖章或签字)

日 期：      年      月       日

- （十七）实施方案

（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）