招 标 文 件

项目名称：射阳县发展和改革委员会“3+3”网电体系建设采购及安装项目

项目编号：JSZC-320924-HTGC-G2025-0023

射阳县发展和改革委员会

江苏宏天工程管理有限公司

2025年11月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同文本……………………………………20

采购需求……………………………………26

评标方法与评标标准………………………39

投标文件格式………………………………43

第一章 招标公告

项目概况

(射阳县发展和改革委员会“3+3”网电体系建设采购及安装项目)招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-HTGC-G2025-0023

2.项目名称：射阳县发展和改革委员会“3+3”网电体系建设采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：100万元

5.最高限价：100万元

6.采购需求：完成省国动办系统“3+3”网电体系建设任务,包括设备采购、安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等）。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后30日内供货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,所属行业为工业，供应商必须为中小微企业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月12日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：射阳县发展和改革委员会

地  址：射阳县双山科技商务中心4楼

联系人：倪庆成

联系方式：13851150088

2.采购代理机构信息

名  称：江苏宏天工程管理有限公司

地  址：射阳县双山新萃园17号楼103

联系人：王飞

联系方式：13905115258

3.项目联系方式

项目联系人：王飞

电　　话：13905115258

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 本项目采购代理服务费用按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】20号）收费标准进行计取。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

26.8.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策功能落实

33.1 政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2 进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9 小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4 政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5 绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6 政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7 绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8 履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   （         元）人民币。

2.2合同总金额包括所投产品（含相关附配件、软件）费用、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、测试费、验收费、质量保修期内维保费、售后服务费、投标费用、招标代理服务费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

设备采购到达项目现场后，经甲方点验无误后方可进行安装；设备安装调试完毕，对相关操作人员培训完成并验收合格后付至甲方确认设备数量合同价款的95%。

余款在质量保证期届满后，如未发现质量问题则无息付清；如发现质量问题，乙方应当无偿维修、更换，质量保证期与余款支付时间重新计算。

每次付款前，乙方应当开具相应金额的增值税发票并送达甲方，否则，甲方付款时间顺延且不承担违约责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     （自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                乙方：

地址：                 地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

## 一、项目要求

1.供货期：合同签订后30日内供货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格。

2.项目如涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由中标供应商承担。发生安全事故，责任均由中标供应商负责。

3.项目质量必须达到国家有关标准等相关国家规范的规定。

4.供应商在编制文件过程中有疑问的可以到现场进行考察，以确保报价准确。如需现场考察，供应商需向招标代理单位先行申请，由招标代理单位统一组织到招标单位进行现场查看（进入现场需签署保密协议），招标代理单位需做好台账记录及相关措施。招标人对投标人未了解安装现场，仅凭招标文件而由此作出的推论、解释和结论概不负责。

5.本次采购为交钥匙项目，项目各系统中所需设备拆除（如有）、采购、运输装卸、安装调试、验收、整个设备正常可靠运行所必须的各项测试费及伴随服务费用等均包含在报价内；请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

6.如中标供应商在本项目实施过程中未严格履行农民工工资监控制度，对施工工人工资发放监管不力，引发欠薪事件，导致施工工人采用极端方式讨薪，造成较为恶劣的社会影响的，将提请建设主管部门对其进行处罚。

7.本项目合同履行地点，具体以合同书约定为准。中标人必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

8.中标供应商在货物供货前应对所供设备结合使用现场和实际条件情况能否达到满足合理的舒适环境标准进行复核，并根据复核结果提出合理建议报招标人。

9.售后服务要求：

（1）售后服务质保期限：除特殊说明外，本项目免费质保期不少于1年，免费质保期从验收通过之日起算。

（2）服务时间要求：在质保期内，如果发生故障，投标人需在24小时内响应，免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。（需提供承诺书，格式自拟，承诺书需体现以上内容，并加盖投标人公章）

（3）投标人应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护，故障分析处理，设备维修和保养等工作。

## 二、设备供货清单

所有设备清单均须接到采购方通知后，供应商才可进行采购。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短波固定站部分 |  |  |  |  |
| 1 | 军用自主选频短波电台 （核心产品） | 短波自主选频电台用于固定站，其主要性能要求如下： 1.★与盐城市国动办短波试点网络能够采用自主选频模式互联互通； 2.▲自主选频有三种建链模式：快速建链、优选建链、指配优先建链； 3.具有自主选频功能、频谱监测功能、非实时语音功能、通信链路自动维护功能、智能跟踪移动载体功能、态势监控功能； 4.北斗定位、校时：电台内置北斗接收模块，外接北斗接收天线，实现电台定位和校时； 5.自主选频探测模式短信（非建链微信通信模式）：电台在探测过程中可以发送文字短信、话音短信、北斗定位信息； 6.工作模式：定频通信、自主选频通信、自动控制通信、自适应通信、点对点通信、点对多点（组网）通信、转信通信； 7.业务类型：模拟话、声码话、数据流、数据报、非实时语音（微信话音）； 8.自主选频探测性能： ①探测信号捕获带宽：1.6 MHz～30 MHz； ②捕获门限：-6 dB； ③捕获概率：≥95%； 9.建链性能： ①平均建链时间：≤30 s； ②建链门限：-5 dB； 10.数据接口：可通过串口、K口实现数据传输； 11.呼叫类型：单呼、网呼； 12.语音编码方式：600 bps声码话； 13.业务传输性能：声码话延时小于800 ms，声码话信噪比不低于-3 dB，数据报文长度不大于1000 Byte，传输速率150 bps； 14.数据速率：75 bps、150 bps、300 bps、600 bps、1200 bps、2400 bps（速率自适应）； 15.频率范围：1.6 MHz～30 MHz； 16.频率间隔：100 Hz； 17.平均功率：≥85 W（CW）； 18.发射功耗：≤500 W（在工作电压24V时测试）； 19.峰包功率：125 W±1 dB（USB，LSB）； 20.基准灵敏度：≤1 μV时，SINAD≥12 dB（USB、LSB）； 21.额定工作电压：24.0 VDC；电源电压范围：19.2 V～32.4 V； 22.工作温度：-25 ℃～+55 ℃。 | 1 | 投标人须提供与盐城市国动办短波试点网络可以采用自主选频模式互联互通的承诺书以及电台操作界面显示的快速建链、优选建链、指配优先建链共三种自主选频建链模式的功能截图。 |
| 2 | 三线宽带天线 | 1.型式：三线宽带 2.频率范围：2.0MHz～30MHz 3.额定阻抗：50Ω 4.射频接口：接插件型号BNC/MCX-KK 5.天线功率容限：不小于300W 6.相对增益：≤5dBi 7.驻波比：≤2.0 8.馈线长度：≤38米 9.振子长度：≤28米（可选振子长度：≤22米） | 1 |  |
| 3 | 直流稳压电源 | 1.输入电压：交流220V(±10%)50Hz、单相 2.输出特性：直流24V/30A 3.电压调整率:≤1% 4.负载调整率:≤1% 5.输出纹波：Vp-p≤1%或≤10mv 6.效率：≥85% 7.品级：工业级； 8.安全参数要求： 绝缘：输入对外壳：DC1000V≥200MΩ；输入对输出：DC1000V≥200MΩ；输出对外壳：DC250V≥200MΩ 9.电源具有输出过压保护、输出过流保护与短路保护 10.电源具有输出过热保护； 11.电源具有故障反馈信号； 12.电源具有并联使用功能 13.工作环境条件 工作环境温度：-25℃～+60℃ 储存温度：-40℃～+75℃ 相对湿度：20-95%无冷凝； 冷却形式：强制风冷 14.纹波：≤10mv。 | 1 |  |
| 4 | 短波电台数传软件 | 1.实时态势：通过电子地图可获取移动电台地理位置，支持轨迹查看和经纬度查询； 2.呼叫操作：支持微信探测、快速建链、步进探测、优选建链、指配优先等呼叫方式进行呼叫； 3.短信发送和接收：支持双方发送简单的、无格式的纯文字短信息（最大支持500字节）； 4.代码传输功能：支持代码的增加、编辑、删除、存储、发送、接收； 5.报文传输：按照报文格式传输电报信息； 6.数据传输：可发送和接收电子文件； 7.▲可支持在国产系统上运行操作。 | 1 | 投标人须提供功能截图加盖公章 |
| 5 | 短波电台数传台式电脑 | 1.机型：≤11L可立可卧、免工具拆卸 2.处理器：国产CPU，八核，主频2.7GHz 3.内存：标配 8G DDR4，2个内存插槽 4.显卡：2G独立显卡，格兰菲GT1020，支持VGA/HDMI输出 5.光驱：DVD-RW 6.硬盘：256GB SSD+1TB机械硬盘 7.网卡：10M/100M/1000M自适应以太网卡 8.音频控制器：5.1声道声卡 9.接口：4*USB3.0、4*USB 2.0 、1*串口 10.扩展卡槽：2*PCle X1、1*PCle X16、3*SATA3.0、1*M.2 2280接口 11.键鼠：USB 光电鼠标 USB 防水标准键盘 12.操作系统：兼容 统信、麒麟、方德系统 13.电源：200W 14.产品认证：通过国家强制性CCC、节能认证、环境认证、MTBF平均无故障时间50万小时、静电(雷击)认证、噪音认证等 | 1 |  |
| 6 | 短波电台远程控制系统 | 主要性能要求如下： ▲须接入盐城市国动办短波电台固定站远程控制系统，实现互联互通互控。 ▲控制功能 可通过软件界面实现远端电台参数的配置、报文收发、语音和语音包收发、电源远程开关机、支持远端设备强制开启电源给电台供电。 ▲多点控制功能 可通过网络实现远程电台点对点遥控和多点对多点遥控。 融合功能 语音IP化融合接入指挥网、可通过控制终端标准军用接口接入融合通信系统。 远程遥控参数 1、电台端参数 平均故障间隔MTBF(θ1) ≥1000小时 平均修复时间MTTR ≤1分钟 网络速率：10M/100M全双工/半双工完全自适应 网络协议：TCP/IP，支持IEEE802.3 网络带宽要求：≥2MHz 2、电台端光接口 传输距离：最大 25Km， 收发波长：1310/1550Nm（单模） 物理接口：FC（单芯） 网络接口：标准 RJ-45，TCP/IP 协议 串口：标准 RS-232 串口 电台端音频接口 输入：平衡电平 600Ω，-10～+10dBm 输出：平衡电平 600Ω，0dBm 交流输入输出：适应范围180V-240V，额定电流5A 3、控制终端参数 10.1英寸/八核/4G内存/64G存储/4G上网/WIFI蓝牙GPS北斗 接口：网口、串口、电台手咪专用航空接口、IP68防护等级 软件：定制软件 按键：PTT按键 音频输入：平衡电平 600Ω，-10～+10dBm 音频输出：平衡电平 600Ω，0dBm 串行接口：标准RS232，波特率115200bit/s 光接口 传输距离：最大 25Km， 光纤收发波长：1310/1550Nm（单模） 物理接口：FC（单芯） 无线连接方式：系统自带wifi连接 | 1 | 投标人须提供能接入盐城市国动办短波电台固定站远程控制系统，实现互联互通互控的承诺书以及控制功能、多点控制功能、融合功能操作界面功能截图或外观图片 |
| 7 | 信创电脑生态兼容适配系统 | 为满足在信创电脑上正常运行短波电台数传软件，须配备信创电脑生态兼容适配系统，适配系统应满足以下要求。 1.适配国产主流操作系统：支持目前主流的国产操作系统：统信桌面操作系统、银河麒麟桌面操作系统、方德桌面操作系统； 2.▲文件关联打开：支持在国产系统桌面及其它目录双击Windows格式文件(包括.exe、.dwg、.psd、.msi等)自动调用兼容适配应用软件来打开； 3.自主适配原Windows应用：支持终端用户自主安装、卸载原Windows应用； 4.▲信息安全：通过国家级软件评测机构测评认证，符合国家信息安全等级保护三级安全要求。 | 1 | 投标人须提供相关截图以及国家认证认可的国家信息安全等级保护三级安全证书（相关证书复印件加盖公章） |
| 8 | 系统集成费 | 投标单位自行踏勘现场，所有施工、调试及安装服务都包含在本项内，投标人自行评估不可预测费，后期不得增补。 | 1 |  |
| 二、车载短波电台 |  |  |  |  |
| 1 | 125W车载自主选频短波电台 | 主要性能要求如下： 1.★与盐城市国动办短波试点网络能够采用自主选频模式互联互通； 2.▲自主选频有三种建链模式：快速建链、优选建链、指配优先建链； 3.具有自主选频功能、频谱监测功能、非实时语音功能、通信链路自动维护功能、智能跟踪移动载体功能、态势监控功能； 4.北斗定位、校时：电台内置北斗接收模块，外接北斗接收天线，实现电台定位和校时； 5.自主选频探测模式短信（非建链微信通信模式）：电台在探测过程中可以发送文字短信、话音短信、北斗定位信息； 6.工作模式：定频通信、自主选频通信、自动控制通信、自适应通信、点对点通信、点对多点（组网）通信、转信通信； 7.业务类型：模拟话、声码话、数据流、数据报、非实时语音（微信话音）； 8.自主选频探测性能： ①探测信号捕获带宽：1.6 MHz～30 MHz； ②捕获门限：-6 dB； ③捕获概率：≥95%； 9.建链性能： ①平均建链时间：≤30 s； ②建链门限：-5 dB； 10.数据接口：可通过串口、K口实现数据传输； 11.呼叫类型：单呼、网呼； 12.语音编码方式：600 bps声码话； 13.业务传输性能：声码话延时小于800 ms，声码话信噪比不低于-3 dB，数据报文长度不大于1000 Byte，传输速率150 bps； 14.数据速率：75 bps、150 bps、300 bps、600 bps、1200 bps、2400 bps（速率自适应）； 15.频率范围：1.6 MHz～30 MHz； 16.频率间隔：100 Hz； 17.平均功率：≥85 W（CW）； 18.发射功耗：≤500 W（在工作电压24V时测试）； 19.峰包功率：125 W±1 dB（USB，LSB）； 20.基准灵敏度：≤1 μV时，SINAD≥12 dB（USB、LSB）； 21.额定工作电压：24.0 VDC；电源电压范围：19.2 V～32.4 V； 22.工作温度：-25 ℃～+55 ℃。 | 1 | 投标人须提供与盐城市国动办短波试点网络可以采用自主选频模式互联互通的承诺书以及电台操作界面显示的快速建链、优选建链、指配优先建链共三种自主选频建链模式的功能截图。 |
| 2 | 车载短波电台天馈系统（天调） | 1.采用“矢量调谐”算法，调谐精度高、调谐时间短，能为125W短波电台与天线之间提供良好的匹配网络； 2.支持自主选频短波电台接入； 3.接口方式：电源、控制信号、射频信号复用一根电缆； 4.频率范围：1.8～30MHz； 5.额定输入功率：≤150W； 6.电压驻波比（VSWR）：≤1.5； 7.调谐时的功率：3W～8W； 8.初始调谐时间：≤1.5s； 9.预置信道调谐时间：≤50ms； 10.电源电压：DC24V。 | 1 |  |
| 3 | 车载短波电台天馈系统（天线） | 1.频率范围：1.8～30MHz； 2.功率容限：150W（PEP）； 3.天线环路电阻（即天调输出端到天调接地端电阻）：≤100mΩ； 4.天线绝缘电阻：≥500MΩ； 5.天线长度：≥4m； 6.工作温度：-40℃～+55℃； 7.电磁辐射方向：进垂直入射，可实现车载电台动中通、盲区通、山区通。 | 1 |  |
| 4 | 电动倒伏机构 | 电动倒伏机构用于控制半环天线的倒伏，具有操作方便，使天线能快速倒伏和竖立，提高通信效率等特点。由控制器、倒伏器、电源电缆、控制电缆及传动组件组成。根据需要通过控制器自动转换半环天线倒伏竖直状态，使天线倒伏通过涵洞、树林、立交桥等障碍物，保护通信天线不损坏。主要技术性能： 1.额定工作电压：DC24V； 2.电压变化范围：DC20V-33V； 3.外形尺寸：2580mmx242mmx150mm； 4.重量：≤15kg； 5.相对湿度：95%； 6.工作温度:-40℃～+55℃； 7.储存温度：-50℃～+70℃； 8.竖直或倒伏转换时间：≤20s(DC24V负荷)； 9.扭矩:≥55N·m； 10.最大工作电流：≤3A； 11.竖直角度：90°±3°(参照水平面)； 12.倒伏角度:0°±3°(参照水平面)； 13.环境条件：符合GJB150A-2009中有关要求。 | 1 |  |
| 5 | 车载直流稳压电源 | 1.输入电压：AC220V土10%、频率：50Hz； 2.输出特性：直流24V/30A； 3.源效应：电压≤：O.01%+5mV 电流≤：O.2%+3mA； 4.负载效应：电压≤：O.1%+5mV 电流≤：O.2%+3mA； 5.纹波噪音：≤3mVrms（有效值）； 6.显示分辨率：电压(10-99V/10mV、100-900V/100mV)； 7.显示分辨率：电压(1-60A/最小1mA、80-500A/100mA)； 8.回读值精度：电压0.1%+0.1%*FS电流0.1%+0.1%*FS； 9.设定值精度：电压0.1%+0.1%*FS电流 0.1%+0.1%*FS； 10.响应时间(10％额定负荷),≤：1-3s 海拔≤：2000m； 11.工作环境温度：－0℃～45℃ 相对湿度≤：80%RH； 12.储存环境温度：－10℃～45℃ 相对湿度≤：80%RH； 13.电源具有输出过压保护、输出过流保护与短路保护； 14.电源具有输出过热保护。 | 1 |  |
| 6 | 车载短波电台军用遥控终端 | 电台控制终端用于车辆行进中，在乘员位上可随时控制操作位于车辆机柜内的短波电台，从而实现运动中通信。主要战术、技术要求及功能特性： 1.▲开机自检 遥控终端开机时具有自检功能，检测结果有显示。 2.键盘 采用字母／数字键盘，并有功能键，键盘要求防水，键面印字要清晰牢固。按键力小于120g。 3.显示 显示器点阵数为320×240，显示字迹清晰，显示器对比度可调。 4.通信功能 遥控操作电台与收发短信功能：可通过K接口在1km范围内全功能遥控军用短波电台操作、配置参数，汉字短信传输等。 与计算机通信：可与计算机进行固定句型和短信息的传输等。 话音通信功能：连接手柄或耳机话筒组可通过电台进行话音通信。 短波接入功能：连接智能手柄与电台一起接入短波综合业务网，可实现入网注册、退网注销、保密话音和文本通信等功能。 5.自动延时守候： 遥控终端在90（1±5%）秒内不按键操作，自动关闭液晶屏，进入候机状态。 6.接口：K口 接线螺柱JL15-01Z1（两个）。 数据/音频口 采用圆形π型滤波圆盘插座TL24B24C1014KR-1（两个）。 数据接口 RS-232接口,与短波电台数据口相同。 7.音频信噪比 从信号源输入音频测试信号时,遥控终端输出信噪比不小于40dB。 8.音频失真与频响 音频失真 ≤ 5％ 频响（300Hz～3000Hz）≤ 6dB 9.供电电源和功耗 电池供电：采用4节5号电池供电，工作电压：4.2V～6.5V 外接电源：可外接12V/24V（I ≥ 200mA）直流电压 10.尺寸 本产品的外形尺寸为： 长×宽×高≤ 150mm×90mm×35mm（不含凸出部分）。 11.颜色 外壳为无光泽军绿色。 12.温度 工作温度：-10℃～+55℃； 储存温度：-30℃～+65℃。 | 1 | 投标人所提供产品车载短波电台军用遥控终端需提供军工产品定型证书、设备制造商针对本项目的参数确认函格式自拟并加盖原厂公章有效（不满足或未提供均不得分） |
| 7 | 短波电台数传笔记本电脑 | 1.显示屏：14英寸，IPS,分辨率2240*1400，宽屏16:10，屏占比85.8%，支持180度开合100% sRGB高色域，低蓝光护眼屏 2.处理器：兆芯KX-U6780A （8核心，最高频率2.7GHz) GPU C-960，4K分辨率 3.内存：标配16GB 4.存储：M.2 2280 NVMe，标配512GBSSD； 5.扬声器：集成音频设备，双麦克风集成智能降噪算法 6.摄像头：720p摄像头，支持电子开关断电 7.无线通信：WiFi6+蓝牙 5.2 8.IO接口(左侧) ：USB 3.2 Gen1*3、USB 3.2 Gen1 Type C *2（USB+PD）、HDMI 2.0接口*1、耳机麦克风二合一接口*1、Mini RJ45千兆有线网口 *1、 安全锁孔 *1 9.音频：内置阵列麦克风 10.键盘：背光防泼溅键盘 11.触控板：一体触控板 12.指纹模块：二合一开机指纹识别器 13.适配器：65W Type-C适配器、支持快充 14.电池：电池容量65Wh 14.操作系统：兼容 统信、麒麟、方德操作系统 15.尺寸、重量：313.5*226*16.7mm,整机重量:1.4kg 16.材料：A/C/D面采用合金金属 | 1 |  |
| 8 | 短波电台数传软件 | 1.实时态势：通过电子地图可获取移动电台地理位置，支持轨迹查看和经纬度查询； 2.呼叫操作：支持微信探测、快速建链、步进探测、优选建链、指配优先等呼叫方式进行呼叫； 3.短信发送和接收：支持双方发送简单的、无格式的纯文字短信息（最大支持500字节）； 4.代码传输功能：支持代码的增加、编辑、删除、存储、发送、接收； 5.报文传输：按照报文格式传输电报信息； 6.数据传输：可发送和接收电子文件； 7.▲可支持在信创电脑上运行操作。 | 1 | 投标人须提供功能截图加盖公章 |
| 9 | 信创电脑生态兼容适配系统 | 为满足在信创电脑上正常运行短波电台数传软件和卫星控制软件，须配备信创电脑生态兼容适配系统，适配系统应满足以下要求，其中带星号项为必须满足的条件。 1.适配国产主流操作系统：支持目前主流的国产操作系统：统信桌面操作系统、银河麒麟桌面操作系统、方德桌面操作系统； 2.▲文件关联打开：支持在国产系统桌面及其它目录双击Windows格式文件(包括.exe、.dwg、.psd、.msi等)自动调用兼容适配应用软件来打开； 3.自主适配原Windows应用：支持终端用户自主安装、卸载原Windows应用； 4.▲信息安全：通过国家级软件评测机构测评认证，符合国家信息安全等级保护三级安全要求。 | 1 | 投标人须提供功能截图以及国家认证认可的国家信息安全等级保护三级安全证书（相关证书复印件加盖公章） |
| 10 | 车辆改造、安装及调试服务 | 投标单位应自行踏勘现场，所有施工、改造、调试及安装服务都包含在本项内，投标人应自行评估不可预测费，后期不得增补。 | 1 | 车辆改造只改造车顶天馈系统安装等，不包含车内机柜等，车内只安装短波电台系统相关设备 |

## 三、商务要求表

| 序号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付日期 | 合同签订后30日内供货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格 |
| 2 | 交货方式 | 按采购人要求执行 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 付款方式 | 本项目分三次支付: - 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 （2）设备采购到达项目现场后，经甲方点验无误后方可进行安装；设备安装调试完毕，对相关操作人员培训完成并验收合格后付至甲方确认设备数量合同价款的95%。 （3）余款在质量保证期届满后，如未发现质量问题则无息付清；如发现质量问题，乙方应当无偿维修、更换，质量保证期与余款支付时间重新计算。 每次付款前，乙方应当开具相应金额的增值税发票并送达甲方，否则，甲方付款时间顺延且不承担违约责任。 |
| 5 | 质保期 | 一年 |
| 6 | 服务时间 | 在质保期内，如果发生故障，投标人需在24小时内响应，免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）因本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，投标人必须属于中小微企业，提供中小企业声明函，否则作为无效标处理。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定的工业。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评标方法与评标标准（100分）

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 本项目采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 2 | 类似业绩 | 6 | 投标人自2022年1月1日以来，承接过类似业绩的，每提供1份业绩得3分，最高得6分，未提供或者资料不全不得分。（提供合同扫描件，并加盖投标人公章） |
| 3 | 技术参数 | 24 | 根据供应商提供的投标文件对采购文件中采购需求“技术参数要求”的响应和满足程度进行评分：完全满足或正偏离采购文件要求的得满分24分；带▲、★的参数每有一项能够满足技术参数要求的功能项得0.5分，共7分；未带▲、★的参数每有一项能够满足技术参数要求的功能项得0.1分，共17分。 （各投标人需针对“招标文件”要求在投标文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏差情况并予以说明。带▲、★的参数根据招标文件要求提供证明材料，须加盖投标人公章进行佐证，未提供或提供无效的视为负偏离。） |
| 4 | 技术方案 | 14 | 投标人结合项目需求提供一套实现本项目具备更高性能的技术方案，包括但不限于目标设定、技术选择等内容。 ①方案描述全面合理符合采购需求的得14分； ②每有一项内容缺失的扣7分； ③每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止； ④未提供不得分。 |
| 5 | 实施方案 | 12 | 投标人提供项目实施方案，包括但不限于供货、运输、安装等安排、工期进度安排、产品质量保证措施、现场施工的管理措施、安全保障措施、验收方案等内容。 ①方案描述全面合理符合采购需求的得12分； ②每有一项内容缺失的扣2分； ③每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止； ④未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供售后服务方案，包括但不限于维护计划及承诺、定期巡检、故障维修流程等内容。 ①方案描述全面合理符合采购需求的得6分； ②每有一项内容缺失的扣2分； ③每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止； ④未提供不得分。 |
| 7 | 培训方案 | 6 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等内容。 ①方案描述全面合理符合采购需求的得6分； ②每有一项内容缺失的扣2分； ③每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止； ④未提供不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2 | 1、响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 法定代表人有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

| 被授权人有效身份证明 | 被授权人有效身份证明 |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

九、投标函

致：

根据贵方的     号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人开户行：

账    号：

日    期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，则资格审查不通过。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，则资格审查不通过。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、 运行维护费、利润、税收及其他为完成本项目发生的所有费用，供应商综合考虑在投标报价中（招标文件中另有规定的除外）。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

十六、其他材料

招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。