招　标　文　件

项目名称：南通市中级人民法院本地数据服务器、存储改造以及数据迁移项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0037

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2024年4月23日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	18

第四章 采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	53

- 第一章  投标邀请

受[南通市中级人民法院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市中级人民法院本地数据服务器、存储改造以及数据迁移项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0037])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市中级人民法院本地数据服务器、存储改造以及数据迁移项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年5月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0037

2.项目名称：南通市中级人民法院本地数据服务器、存储改造以及数据迁移项目

3.预算金额：248万

4.最高限价：248万

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后180天。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5. 本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月16日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南通市中级人民法院

地址：　崇川区工农路246号

联系人：     黄晓华

联系方式：　 0513-68506341

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：  沈凤凤

联系方式：  0513-59001963

3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950

- 第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其响应文件。

- 30、中标通知书

- 30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                项目编号：

甲方：（买方）南通市中级人民法院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：南通法院本地数据库服务器、存储改造以及数据迁移

1.2 标的质量：按国家相关要求

1.3 标的数量及清单：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产数据库私有云平台 | 计算服务器 | 2 | 台 |
|  |  | 存储服务器 | 3 | 台 |
|  |  | 100GbE交换机 | 2 | 台 |
|  |  | 1GbE交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 分布式存储软件（用于存储服务器） | 3 | 节点 |
|  |  | 智能分区软件（用于计算服务器） | 2 | 节点 |
|  |  | 监控软件（用于运维管理） | 1 | 项 |
|  |  | 信创操作系统 | 5 | 套 |
|  |  | 信创数据库 | 1 | 套 |
| 2 | 统一存储系统 | 存储节点 | 4 | 台 |
|  |  | 10GbE交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 数据备份 | 数据备份一体机 | 1 | 台 |
| 4 | 相关系统数据库、应用国产化适配和数据迁移验证 | 1、电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统的数据库、应用均应进行国产化适配改造。 2、将数据从原有sybase数据库迁移至新购的数据库。 3、将旧存储上的历史公文、历史电子卷宗等非结构化数据迁移至新购的统一存储系统中。 4、将已结案、已归档案件的电子卷宗从省院云平台回迁至本地存储，验证成功后，将已回迁的电子卷宗从云平台中删除。 |  |  |

1.4 履行时间（期限）：合同签订后180天。

1.5 履行地点：南通市中级人民法院

1.6 履行方式：由乙方提供现场安装实施、培训及售后服务。

1.7 包装方式：按国家相关规定

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 七、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 首付款支付时间：合同签订后30日内，首付款支付比例：合同金额的30%.

8.1.2 尾款支付时间：甲方组织验收通过后，支付合同款比例：合同金额的65%。剩余合同金额的5%作为合同尾款，项目验收合格满三年，经甲方确认无问题后支付。

8.1.3 所有付款由南通中院及其辖区各法院分别付款，发票向各付款法院开具。

- 八、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 九、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_三_小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 三  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十二、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 千分之一   向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十三、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：南通市中级人民法院      乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 | 工业 |  |
| 2 | 存储服务器 | 工业 |  |
| 3 | 交换机 | 工业 |  |
| 4 | 分布式存储软件 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 5 | 智能分区软件 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 6 | 监控软件 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 7 | 操作系统、数据库 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 8 | 统一存储 | 工业 | 是 |
| 9 | 数据备份一体机 | 工业 |  |
| 10 | 数据迁移和验证 | 软件和信息技术服务业 |  |

此次项目包括硬件设备集成系统采购及应用、数据迁移服务两部分：

1、硬件设备集成系统采购明细：国产数据库私有云平台一套（包含国产数据库、国产操作系统、国产高速交换机、分布式存储软件、智能分区软件、监控软件，用于满足国产化数据据运行平台及其他应用平台需求）、统一存储系统一套、备份一体机一套。

2、应用、数据迁移服务内容包括：南通法院本地的电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统数据库以及应用的国产化适配、数据库迁移以及省法院云平台非结构化数据整体迁移服务（包含但不限于应用迁移、数据库迁移、数据迁移等）。

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产数据库私有云平台 | 计算服务器 | 2 | 台 | 原厂三年服务，详细参数见国产数据库私有云平台参数部分 |
|  |  | 存储服务器 | 3 | 台 |  |
|  |  | 100GbE交换机 | 2 | 台 |  |
|  |  | 1GbE交换机 | 1 | 台 |  |
|  |  | 分布式存储软件（用于存储服务器） | 3 | 节点 |  |
|  |  | 智能分区软件（用于计算服务器） | 2 | 节点 |  |
|  |  | 监控软件（用于运维管理） | 1 | 项 |  |
|  |  | 信创操作系统 | 5 | 套 |  |
|  |  | 信创数据库 | 1 | 套 |  |
| 2 | 统一存储系统 | 存储节点 | 4 | 台 | 原厂三年服务，详细参数见统一存储系统参数部分 |
|  |  | 10GbE交换机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 数据备份 | 数据备份一体机 | 1 | 台 | 原厂三年服务，详细参数见数据备份一体机参数部分 |
| 4 | 相关系统数据库、应用国产化适配和数据迁移验证 | 1、电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统的数据库、应用均应进行国产化适配改造。 2、将数据从原有的sybase数据库迁移至新购的数据库. 3、将旧存储上的历史公文、历史电子卷宗等非结构化数据迁移至新购的统一存储系统中。 4、将已归档案件的电子卷宗从省院云平台回迁至本地存储，验证成功后，将已回迁的电子卷宗从云平台中删除。 |  |  | 详细参数见数据迁移参数部分 |

- 二、技术要求

该项目采购的硬件，包括服务器、操作系统、数据库、备份一体机、高速交换机、存储均为自主可控设备，电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统的数据库、应用均应进行国产化适配改造，以达到数据安全可靠的要求。

具体参数要求：

1、国产数据库私有云平台技术规格及参数要求（带“▲”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。带“●”号条款为重要技术参数，若有部分“●”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无效投标条款）。

| 类型 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算服务器 | ▲单台配置 | 机架式服务器，高度为2U，标配原厂导轨 |
|  | ▲CPU型号 | 自主可控CPU，支持ARM指令，配置≥2颗（主频不低于2.6GHz，单处理器核数不低于48核） |
|  | ▲内存 | 配置≥512GB内存 |
|  | ▲硬盘与槽位 | 配置≥2块1.92TB SATA SSD |
|  | ▲网络端口 | 配置≥2块10Gb双端口以太网卡（含模块）+2个1Gb以太网端口 |
|  | ▲内联网卡 | 配置≥2块双端口100Gb内联高速网卡（配置内联线缆） |
|  | ▲冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 存储服务器 | ▲单台配置 | 机架式服务器，高度为2U，标配原厂导轨 |
|  | ▲CPU型号 | 自主可控CPU，支持ARM指令，配置≥2颗（主频不低于2.6GHz，单处理器核数不低于24核） |
|  | ▲内存 | 配置≥128GB内存 |
|  | ▲硬盘与槽位 | 配置≥2块480GB SATA SSD固态硬盘（用于操作系统），配置≥4块6.4T NVMe SSD（用于数据存储） |
|  | ▲网络端口 | 配置≥2个1Gb以太网端口 |
|  | ▲内联网卡 | 配置≥2块双端口100Gb内联高速网卡（配置内联线缆） |
|  | ▲冗余电源 | 配置冗余电源 |
| ▲100GbE交换机 | 端口数量 | 32端口 |
|  | 端口速率 | 100Gb/s |
|  | 管理 | 具备带外管理功能 |
|  | 国产化能力 | 具备国产CPU芯片和交换芯片 |
|  | 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 1GbE交换机 | 端口数量 | 48端口 |
|  | 端口速率 | 1Gb/s |
|  | 管理 | 具备带外管理功能 |
|  | 国产化能力 | 具备国产CPU芯片和交换芯片 |
|  | 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 国产数据库私有云平台软件功能描述 | 国产兼容能力 | 应支持国产CPU服务器/国产操作系统等相关国产化组件，并提供相关兼容说明 |
|  | 数据库支持 | ●所投平台软件和主流国产数据库间的兼容证明（提供至少5个主流国产数据库兼容证明） |
|  |  | ▲为保护国产数据库应用集群共享架构下数据的读写安全，平台存储应支持SCSI3 PR及CAW锁 |
|  | 扩展性 | 资源池扩展重构过程中，1TB数据重构时间应少于10分钟（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页） |
|  |  | 支持分布式存储资源池的在线扩展和收缩，支持一键扩容、减容节点，一键扩容、减容存储磁盘，以便于满足后续数据量的增长，提供产品功能截图 |
|  | 分布式存储软件功能 | ▲支持对分布式存储池副本数量在线修改，如2副本修改为3副本，从而应对业务场景变更、业务重要程度变更带来的数据冗余度在线调整需求，提供相关技术说明 |
|  |  | 支持QoS管理，支持逻辑卷读写QOS管理、逻辑卷读/写带宽管理、总IOPS限制、总IOPS峰值限制，避免业务之间发生资源抢占（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页） |
|  |  | 支持自动或手动两种存储池重构模式，支持设置恢复速度级别、重构速率级别设置，提供功能截图证明文件 |
|  |  | ●支持磁盘防错插功能、支持在4K小块随机读写和1M大块混合读写下的性能稳定性测试（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页） |
|  | 云分区资源管理软件 | ▲支持同时部署多种数据库系统，每个数据库运行环境相互独立，具备独立的操作系统、CPU、内存等资源，且共享底层同一套分布式块存储资源池，从而保障数据库系统的独立运行与安全隔离，提供相关技术说明 |
|  | 国产技术能力 | ●所投国产数据库私有云平台产品应入选工业和信息化部电子第五研究所赛宝优选的信创优秀解决方案，提供相关证明文件 |
|  |  | ●所投国产数据库私有云平台的分布式存储软件应通过信创体系相关具有公信力的专业评测机构出具的产品测试报告认证 |
|  |  | ●为保障CPU硬件平台最大程度发挥产品性能，所投国产数据库私有云平台应入选国产化精选解决方案，提供相关证明文件 |
|  | 标后功能测试验证 | 中标供应商需进行标后现场功能测试验证，测试周期要求一周之内，测试内容为满足上述标注“▲”的参数要求，如测试不通过，将按照废标处理。 |
|  | 服务能力 | 3年质保及7*24小时技术支持服务 |
|  |  | 提供平台安装、配置、调试及季度巡检、技术文档等相关服务 |
| 操作系统 | 兼容能力 | 提供的操作系统产品为国产商用操作系统软件，含原厂正版的授权，提供平台升级服务和技术支持服务 |
|  |  | 所投国产操作系统应满足支持自主CPU芯片服务器 |
| 数据库 | 技术能力 | 提供的数据库产品为国产商用关系型数据库管理软件，含原厂正版的授权，提供平台升级服务和技术支持服务 |
|  |  | 数据库产品需兼容国产操作系统以及国产化硬件平台，详细说明支持的情况 |

2、统一存储系统技术规格及参数要求（带“▲”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。 带“●”号条款为重要技术参数，若有部分“●”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无效投标条款）。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 产品为Scale-out横向扩展的分布式架构，硬件基于通用标准化架构服务器，具备自主知识产权，非OEM产品，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》扫描件。 |  |
|  |  | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，具备大规模横向扩展能力，单集群规模至少可扩展至 1000节点以上。 |  |
|  | 基础配置 | ▲本次存储节点服务器数量不低于4个节点,单个存储节点配置：4U 机架式服务器，≥2 颗CPU处理器（支持ARM指令，主频不低于2.6GHz，单处理器核数不低于32核国产CPU），不低于64GB内存，系统盘≥2*480GB SATA SSD 硬盘，配置≥4个万兆光口，≥2个千兆电口，冗余白金电源。 |  |
|  | 磁盘组 | ▲单节点≥24个3.5寸硬盘槽位。数据安全采取Raid5+双副本双重策略，充分保证数据安全，4节点配置在确保Raid5+双副本的状况下可用容量 ≥720TB。 |  |
|  | 存储协议 | ▲同时提供块、文件、对象存储服务，支持标准的iSCSI/FTP/NFS/CIFS/S3存储协议，快照、远程复制等高级功能全部开放，软件授权只按节点对存储系统进行限制，不对容量及功能进行控制，更换服务器不影响软件授权使用。 |  |
|  |  | ●支持基于客户端IP的访问权限，可以设置读写、只读权限；支持NFSv3、NFSv4多客户端混合访问；可以对用户Squash权限进行配置管理；支持TCP、UDP传输协议； 支持内核态、用户态、Ganesha三种NFS访问方式供用户选择。提供系统界面截图。 |  |
|  |  | ●支持精简配置LUN，支持对不同LUN开启独立缓存，提升访问性能，支持对不同的LUN差异化设置读写引擎。提供系统界面截图。 |  |
|  | 存储特性 | 支持各种不同粒度的数据切片之后的分片存放，根据不同数据大小特点进行存放，可以根据需要进行数据切片，并可以通过调整数据切片大小来优化性能提高大文件访问性能。 |  |
|  | 设备管理 | 支持服务器在线添加、删除，服务器设备状态监控，硬盘信息展示、状态监控、初使化、卸载挂载等操作。 |  |
|  | 集群管理 | 可对集群进行创建、查看、扩展、删除，包括添加节点、删除节点、状态信息监控等操作。 |  |
|  | 基础存储单元管理 | 由单块或多块硬盘组成基础存储单元，当基础存储单元出现故障时，可通过新的基础存储单元进行在线替换，保证数据不会丢失。 |  |
|  | SAN管理 | ●可对接法院现有磁盘阵列，对外提供CIFS、NFS、FTP、S3、ISCSI等存储服务，实现存储利旧以及服务级高可用。提供系统界面截图。 |  |
|  | 数据安全 | 支持WORM功能，功能开启后，普通用户和有WORM操作权限的系统管理员不可修改、删除或重命名。 |  |
|  |  | 支持创建、删除快照；支持对快照进行状态激活操作，快照激活后可以实现快照目录的本地挂载和快照卷内文件的快捷恢复；支持对快照进行回滚操作，将当前文件系统卷状态恢复至快照点。 |  |
|  | 可靠性 | ●支持副本、纠删、Raid等多种数据保护方式，可实现所有节点均损坏一块硬盘的情况下，不会造成数据丢失及业务中断，最大程度保证数据安全。提供系统界面截图。 |  |
|  | 监控告警 | 可对管理员的操作日志进行记录，支持过滤、下载、清空操作，可对系统任务相关操作及结果进行记录，可展示系统错误告警信息，支持过滤、下载与删除。 |  |
|  |  | 提供对集群/节点等组件的带宽、IOPS、延时等性能监控统计。 |  |
|  | 配置及维护 | 提供WEB GUI及CLI两种管理方式。 |  |
|  | 国产操作系统 | 支持各种主流国产化操作系统，至少提供2个兼容性认证证书。 |  |
|  | 国产CPU | ●支持各种主流国产化处理器，至少提供3个兼容性认证证书。 |  |
|  | 第三方检测报告 | ●投标产品需具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的权威检测报告，提供报告网站查询截图证明和检测报告电子扫描件。 |  |
|  | 10GbE交换机 | 端口数量 | 24端口，不少于8个模块及连接线缆 |
|  |  | 端口速率 | 10Gb/s |
|  |  | 管理 | 具备带外管理功能 |
|  |  | 国产化能力 | 具备国产CPU芯片和交换芯片 |
|  |  | 冗余电源 | 配置冗余电源 |
|  | 质保服务 | ▲提供三年质保，投标人中标后签订合同前提供原厂质保承诺函及项目授权函、以及上述所有截图证明并加盖原厂商公章。 |  |

3、备份一体机技术规格及参数要求（带“▲”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。 带“●”号条款为重要技术参数，若有部分“●”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无投标条款）。

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 | ▲处理器 | 支持ARM指令，配置≥2颗（主频不低于2.6GHz，单处理器核数不低于32核）国产CPU |
|  | ▲硬盘 | 配置2块480TB SSD； 配置9块8TB 企业级SATA硬盘。 |
|  | ▲内存 | 不少于128GB RAM |
|  | 网络接口 | 不少于4个千兆网络端口，2个万兆光纤网络端口（含多模光纤模块），网络端口都可用且可分配不同的备份任务。 |
|  | ▲软件许可 | 配置50TB可用备份容量许可； |
| 保护功能 | 兼容性 | 支持国产CPU架构下各类自主可控操作系统。 |
|  | 文件保护 | 支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。 |
|  |  | 文件执行完全备份后的备份集，无需还原数据，直接通过挂载方式实现即时恢复。 |
|  |  | 支持Linux、Unix中文件的备份集恢复到对象存储中，实现文件数据在不同文件系统中转换恢复。 |
|  | 对象文件保护 | 支持对象存储中存储桶和对象的备份（完全备份、增量备份、合成备份）与恢复。且支持单文件细粒度的备份和恢复。 |
|  |  | 支持对象存储中备份数据，恢复到 Linux、Unix中，实现对象存储数据在不同文件系统中转换恢复。 |
|  |  | 支持对象存储的备份数据，无需还原数据，直接通过挂载方式实现数据的即时恢复。 |
|  | 数据库应用保护 | ●支持采用ON-Bar方式实现对GBase8t的任意时间点备份/恢复，并支持自动配置ON-Bar的相关配置文件，以及设置自动日志备份。（提供产品功能截图） |
|  |  | ●支持国产主流的数据备份恢复。 |
|  |  | 支持PostgreSQL的逻辑备份和物理备份（全量备份、增量备份、日志备份），并基于物理备份数据实现任意时间点恢复。（提供产品功能截图） |
|  |  | 在作业配置向导界面中提供时间导轨滚动条，通过拉动滚动条，提供以秒为进度单位来选定恢复时间点，实现数据库可以在任意时间点上的恢复。 |
|  | 重复数据删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。 |
|  |  | 支持对Linux操作系统、文件、各种数据库等备份集的重复数据删除功能。 |
|  | 远程复制 | 支持catalog、备份集等备份数据的异地容灾，即通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份服务器、存储服务器、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复 |
|  |  | 支持备份任务执行时，采用接龙式的点到点复制方式，实现备份集在存储服务器中的多份同步复制，避免源端服务器在备份集进行1对多并发复制时造成的占用多倍传输资源。 |
| 可用性 | 可用性验证 | 支持对国产主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性。 |
| 可管理性 | 管理方式 | 智能报表，能够自定义报表。自主选择字段来源以及需要显示的字段等，并能够自定义新字段。支持筛选，排序等动作。 |
|  |  | 支持同一存储空间中通过添加多个存储（介质）服务器，把存储容量进行合并，达到备份数据存储空间的平滑扩展。 |
|  | 告警方式 | 支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员 |
| 资质 | 产品资质证书 | ●厂商提供投标产品必须具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（提供证书电子扫描件） |
|  | 产品兼容认证 | ●为保障项目投资，投标产品应获得国产主流数据库、国产主流操作系统、国产主流服务器、国产存储等国产产品及厂商的认证。 |
|  |  | ●支持通过图形化向导管理界面完成现有NBU备份数据集的数据平滑迁移至新备份系统，降低备份数据集迁移复杂度。（提供产品功能截图） |
| 服务 | 产品质保 | ▲提供3年全免现场质保（7*24服务），投标人中标后签订合同前提供原厂质保承诺函及项目授权函、以及上述所有截图证明并加盖原厂商公章。 |

4、相关系统数据库国产化适配及数据迁移验证要求（带“▲”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。 带“●”号条款为重要技术参数，若有部分“●”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无效投标条款）。

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 南通法院本地的电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统数据库以及应用的国产化适配。 将数据从原有的电子卷宗管理、材料收转、消息阅读、审委会会议、减刑假释等系统的sybase数据库迁移至新购的数据库，并进行系统验证。 将旧存储上的历史公文、历史电子卷宗等非结构化数据迁移至新购的统一存储系统中，并进行系统验证。 将已归档案件的电子卷宗从省院云平台回迁至本地存储，验证成功后，将已回迁的电子卷宗从云平台中删除。 |
| 2 | 国产化适配要求 | 南通法院本地的电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统数据库以及应用的国产化适配 |
| 3 | 迁移方案设计要求 | 迁移方案设计需要包含：现有数据量现状分析及卷宗系统硬件资源统计分析。 迁移方案设计需要包含：设计的系统架构及数据迁移流程. |
| 4 | 迁移方案实施要求 | ●迁移方案实施需要阐述卷宗数据回迁及应用验证的具体方法及步骤。 ●迁移方案实施需要阐述从现有sybase数据库迁移到国产化数据库具体方法及步骤。 ●迁移方案实施需要阐述对应用系统国产化的适配改造描述，确保迁移后的数据有效，应用可用。 |
| 5 | 方案验证 | ▲投标方需承诺，中标后7天内提供并完成类似所投私有云平台测试环境部署到用户现场，利用实际环境数据模拟验证省法院云平台数据回迁及本地原先Sybase数据库至国产数据库迁移方案的可行性，做到数据准确、系统访问正常。对于验证不可行方案作废标处理，验证可行后再签订项目合同。 |

- 三、商务要求

- 数据迁移评估

潜在投标人可于公告发出后5日内，至南通中院现场了解现有业务环境和架构、应用、迁移数据量等与此次项目有关的内容。

- 项目交付时间：

合同签订后180天。

- 项目实施

- （1）投标人应制定实施计划，包括但不限于项目实施整体计划、实施进度计划表、项目拟定成员名单以及名单内全部人员简介、项目实施的质量保障方案、项目实施应急预案等。

- （2）投标人必须承诺提供齐全的资料（中文使用说明、

- 安装手册、维护手册等），在项目实施过程中和结束后，必须提供本项目涉及所有产品的相关使用和技术培训。

- （3）投标人必须为本项目成立专门的项目组，明确项目经理及主要技术人员。项目组所有成员要有类似系统集成项目经验，熟悉操作系统技术、数据库技术、网络技术以及相关产品。项目实施过程中，项目组要接受招标方的统一管理，服从本项目的工作安排。

- （4）投标人应承诺让异构数据库私有云原厂商为项目建设单位提供免费的技术协助，技术协助的内容包括产品的安装部署上线、与其他系统的集成等。技术协作的方式应包括电话支持、电子邮件支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。

3、售后服务

- （1）投标人对所投产品须提供3年免费原厂保修服务，自项目验收合格后计算。

- （2）后续技术服务。供应商需提供技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知供应商。

疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

重大问题（危及运行）首先通过网络远程处理，在4小时内到现场。

特大问题（系统不能正常运行）首先通过网络远程处理，在2小时内到现场。

- （3）投标人需在投标文件中提供详细的技术支持与服务方案。包含但不限于：投标人售后服务体系说明；投标人服务质量控制；服务承诺（如售后服务计划、备品/备件、响应时间等）。

4、项目验收

（1）此次项目为交钥匙工程，所有设备调试正常及应用数据迁移正常后，由甲方组织专家及双方技术人员依据合同中验收条款的规定，共同验收。

（2）经专家评定后的验收为最终验收，验收合格后双方签署项目验收单。

（3）乙方应使设备从开始安装调试到通过验收在180天内完成，如不能如期通过验收，可延长一个月，但每超过一天应扣除合同总价的千分之五。如调试时间超过两个月还不能通过验收，甲方有权视该设备为不合格产品并作退货处理，因退货而发生的相关费用由乙方承担。

- （4）具体验收如下：

- 设备外观及配置检查验收

- 1）设备内外包装是否完好，有无明显损伤、划伤、脱漆

- 2）设备内外是否有脏污或锈蚀

- 3）检查铭牌标记是否与设备一致

- 4）根据本技术协议设备的标准配置，逐项清点，备、附件清点明细、软件名称填写于开箱记录中，确保配置齐全。

- 5）全新设备其主机及内部各个部件均应为全新的。

- 设备运行状态检查验收

- 1）设备运行状态检查，是否有硬件警示灯报警

- 2）系统运行状态检查，是否有错误日志报警。

- 设备功能运行检查验收

- 1）提供软硬件符合信创国产化要求，电子卷宗管理系统、材料收转系统、消息阅读系统、审委会会议系统、减刑假释系统的数据库、应用国产化适配改造完毕。

- 2）新的国产数据库私有云平台建设完毕，本地原有的sybase数据库至新购的数据库数据迁移完毕，系统应用正常。

- 3）新的统一存储系统建设完毕，本地旧存储上的历史公文、历史电子卷宗等非结构化数据以及省院云平台非结构化数据迁移完毕，数据访问正常。

- 4）新的数据库备份系统系统建设完毕，数据库备份及恢复正常。

- （5）签订验收报告

5、运输及包装、交付地点

本次项目设备要求原厂包装，由中标方运输到客户指定地点，南通市中级人民法院中心机房。

6、技术培训要求

提供原厂相关产品免费的现场技术培训，要求原厂工程师提供不少于现场5人次2天的培训，包括并不限于以下内容：

1）国产数据库私有云平台日常管理与运维（含国产操作系统及国产数据库的使用与管理）。

2）统一存储系统日常管理与运维。

3）国产数据备份一体机的日常管理与运维。

7、项目付款

付款：

- 本项目合同价格包含项目实施产生的所有费用，包含但不限于后期可能产生的对接费等费用。

- 合同签订后三十日内，甲方支付乙方合同总价款的30%，验收通过后，甲方支付乙方合同总价款的65%，待三年质保期满，且乙方在质保期内提供相应的服务，甲方支付合同总价款的5%，否则不予支付。

- 所有付款由南通中院及其辖区各法院分别付款，发票向各付款法院开具。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 计算服务器 |
| 2 | 存储服务器 |

9、本项目不接受进口产品投标。

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

- 各设备具体参数需求表带“▲”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。

- 投标方需承诺，中标后7天内提供并完成类似所投私有云平台测试环境部署到用户现场，利用实际环境数据模拟验证省法院云平台数据回迁及本地原先Sybase数据库至国产数据库迁移方案的可行性，做到数据准确、系统访问正常。对于验证不可行方案作废标处理，验证可行后再签订项目合同。

4.2商务部分实质性要求

本项目合同价格包含项目实施产生的所有费用，包含但不限于后期可能产生的对接费等费用。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 分包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

- 价格分：50分

- 技术分：36分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产数据库云平台产品性能指标 | 对照招标需求中的国产数据库云平台具体参数清单中，打▲条款为必须满足项，不满足视为废标，打●条款为重要技术指标参数，每有1项负偏离，扣1分，其他条款每2条不满足扣1分，10分扣完为止。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 2 | 统一存储系统产品性能指标 | 对照招标需求中的统一存储系统具体参数清单中，打▲条款为必须满足项，不满足视为废标，打●条款为重要技术指标参数，每有1项负偏离，扣1分，其他条款每2条不满足扣1分，6分扣完为止。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 3 | 备份一体机产品性能指标 | 对照招标需求中的统一存储系统具体参数清单中，打▲条款为必须满足项，不满足视为废标，打●条款为重要技术指标参数，每有1项负偏离，扣1分，其他条款每2条不满足扣1分，4分扣完为止。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 4 | 相关系统数据库国产化适配 | 1、对南通法院本地的电子卷宗管理、材料收转、消息阅读、审委会会议、减刑假释这五个系统数据库做国产化适配，充分考虑数据库选型兼容性，并做出相应充分论述的，得2分，描述不全面或描述含糊简单的，得1分，不描述不得分。 2、对上述系统数据库做国产化适配，充分考虑服务器端、数据库、中间件、操作系统这四个方面适配方案，并做出相应充分描述的，得2分，描述不全面或描述含糊简单的，得1分，不描述不得分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 5 | 数据迁移与验证 | 1、围绕迁移方案设计里现有数据量现状分析及卷宗系统硬件资源统计分析这两方面进行具体描述的得2分，描述含糊或描述不全面的，得1分，不描述得0分。 2、围绕迁移方案设计里设计的系统架构及数据迁移流程两方面进行具体详细描述的得2分，描述含糊或描述不全面的，得1分，不描述得0分。 3、迁移方案设计里阐述卷宗数据回迁及应用验证的具体方法及步骤具体详细的得4分，描述含糊或描述不全面的，得2分，不描述得0分。 4、迁移方案设计里从现有sybase数据库迁移到国产化数据库的具体方法及步骤具体详细的得2分，描述含糊或描述不全面的，得1分，不描述得0分。 5、迁移方案设计里对应用系统国产化的适配改造描述具体详细的，能够确保迁移后的数据有效，应用可用的，得2分，描述含糊或描述不全面的，得1分，不描述得0分。 | 12 | 0 | 主观分 |

- 商务分：12分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1、投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、每提供一个得0.5分，全都满足得1分；完全没有，得0分； 2、投标人提供有效的CS4信息系统建设和服务能力认证证书，得2分；其他级别的CS证书，得1分，不提供得0分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 实施团队人员资质情况 | 1、拟任项目经理具备3年以上同类项目工作经验，具备工信部颁发信息系统项目管理证书，满足得1分，不满足得0分； 2、拟派团队成员不少于2人，具备3年以上同类项目工作经验，提供1名国产数据库资质工程师得1分，提供1名国产信创服务器资质工程师得1分，该项最多得2分；不提供得0分（提供社保机构出具的缴纳近6个月的任意一个月的社保证明 ） | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 类似案例 | 国产信创产品项目类似案例，有一个得1分，最多3分，不提供得0分（提供合同电子扫描件及项目验收合同电子扫描件证明） | 3 | 0 | 客观分 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据针对本项目提供的售后服务方案（包括培训、平台升级维护、售后服务人员安排、故障解决措施、维护及维修方案、备品备件、响应时间及处理速度、定期回访及维护、售后服务机构、人员、解决问题的能力等）等逐项编制对应方案，满足本项目采购需求且符合本项目实际情况： 1、围绕提供的服务保障体系、技术服务力量、服务内容、服务响应时间、质保期限、培训计划、备品备件七个方面进行论述，七个方面都论述到且完整的得2分，每少论述一个方面扣0.3分，扣完为止。 4、承诺提供1名工程师每天现场或通过专网检查系统运行状态得1分，不提供的得0分。 | 3 | 0 | 主观分 |

4、节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

- 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

- 日      期 ：

- 投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.法人授权书（格式见附件6）

3.投标函（格式见附件7）

备注：上述“资格审查内容”中1、2、3条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.监狱和戒毒企业证明材料

- 附件1      开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 附件2

投标分项报价表（货物）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

- 附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件7                             投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权_____(被授权人姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

- 附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。