招 标 文 件

项目名称：江苏省射阳中学实验室改造提升项目

项目编号：JSZC-320924-TAIC-G2025-0005

江苏省射阳中学

盐城市泰辰工程造价有限公司

2025 年 06 月

## 总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………5

合同条款……………………………………16

采购需求……………………………………21

评标方法与评标标准………………………59

投标文件格式………………………………65

## 第一章 招标公告

项目概况

江苏省射阳中学实验室改造提升项目JSZC-320924-TAIC-G2025-0005招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年07月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-TAIC-G2025-0005

2.项目名称：江苏省射阳中学实验室改造提升项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：400.00万元

5.最高限价（如有）：400.00万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，作无效标处理。

6.采购需求（简介）：本次项目是学校理化生实验室改造及完善相关配套设施”，共涉及12间教室，另含一间化学实验准备室，公共区域含架空层、一至四层阳台、走廊吊顶、地胶文化布置、防火门更换等提高实验教学楼硬件设施，提升学校日常教学效率、培养学生创新思维能力和促进教师专业发展。招标范围包括：所有货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。具体采购内容及其应达到的相关要求，详见本招标文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：签订合同后40天内安装调试完毕，详见项目需求。

8.本项目（是/否）接受联合体：否

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物采购项目，属于其他未列明行业，本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。本项目对货物全部由符合政策的小型企业和微型企业制造的，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300号) 文件的中小微企业（供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。）

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，不重复享受政策。

（三）、本项目的特定资格要求：

1.投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年07月14日 09:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省射阳中学

地址：射阳县合德镇幸福大道28号

联系人：赵海明

联系方式：15961966612

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市泰辰工程造价有限公司

地 址：射阳县五洲国际广场A区10号楼109号、209号

联系人：雷菊香

联系方式：15161961509

项目联系方式

项目联系人：雷菊香

电　　 话：15161961509

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人或采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费由中标人按照江苏省政府采购协会关于印发《江苏省政府采购代理服务费指导意见》的通知苏政采协[2024]20号文标准*82%在领取中标（成交）通知书时向代理机构一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人、采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人及采购代理机构提出，由采购人及采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址同公告地址。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当自中标通知书发出之日起30日内（原则上应该在15日内），按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同，合同签订之日起2个工作日内公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），按中标额的2.5%缴纳履约保证金或免缴履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 第三章  合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 一、合同内容

- 1.1项目内容

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.2合同履行期限：

- 1.3 履行地点：

- 1.4 履行方式：

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）:           （¥:          元）。

### 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、履约保证金

6.1 乙方缴纳合同价的10%（人民币             元）作为本合同的履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对AA评级及以上政府采购投标人（需提供盐城市信用管理部门备案的第三方信用报告），按合同价的2.5%（人民币__________元）缴纳履约保证金。采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

### 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

### 八、合同款项支付

8.1合同签订后7日内支付合同价的30%作为预付款；（如合同签订后7日内，采购人向成交供应商预付30%的合同价款，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，由双方另行商定。）

8.2乙方按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经甲方验收全部合格后付至合同价的70%;

8.3验收合格满一年后付至合同价的90%;

8.4验收合格满三年后结清余款。

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票,（实际支付按县财政拨付为准）

### 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在________小时内到达甲方现场以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  三  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

### 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 百分之五   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

### 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

### 一、项目概况

1.现状分析：

（1）当前实验室使用年限、设备老化程度、空间布局问题（如通风不足、电路老化、功能区混杂等）。

（2）教学需求变化（如新课标要求、实验课程增加、数字化教学需求等）。

（3）高品质高中创建项目提升需求

2.改造目标

（1）提升安全性（通风系统、基础设施、应急处理）；

（2）满足现代化教学（智能化设备、多媒体互动）；

（3）符合国家规范（如《中小学实验室建设标准》JGJ/T 432-2018）。

3.具体实施计划如下：

（1）本次项目是学校理化生实验室改造及完善相关配套设施”，共涉及12间教室，另含一间化学实验准备室，公共区域含架空层、一至四层阳台、走廊吊顶、地胶文化布置、防火门更换等提高实验教学楼硬件设施，提升学校日常教学效率、培养学生创新思维能力和促进教师专业发展。

（2）招标范围包括：所有货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

（3）合同履行期限：签订合同后40天内安装调试完毕。

（4）履约地点：采购人指定地点。

（5）项目最高限价：400万元。

（6）招标方式：公开招标。

（7）付款方式：

①合同签订后7日内支付合同价的30%作为预付款；（如合同签订后7日内，采购人向成交供应商预付30%的合同价款，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，由双方另行商定。）

②乙方按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经甲方验收全部合格后付至合同价的70%;

③验收合格满一年后付至合同价的90%;

④验收合格满三年后结清余款。

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。（实际支付按县财政拨付为准）

（8）日常维护保障要求：要求提供5*24小时的质保服务，出现故障时，应迅速响应并解决。

（9）质保期：三年。

### 二、采购设备清单：

- 详见附件“射阳中学实验室设施设备采购清单”

### 三、采购设备技术参数详见下表：

| 实验室设施设备技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示实验台 | 一、整体规格及要求： 1、规格：1900*750*850mm（±20mm） 2、台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火。 3、台身结构：桌体采用≥1.0mm优质钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉 末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm）。 4、滑轨：重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、拉手：采用C型不锈钢拉手。 7、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 二、教师实验演示系统： 1、侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内置舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。 2、便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置。 3、顶视视频采集装置可全景观看实验操作。 4、正视视频采集装置：与显示器同步升降；用于人脸识别；感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。参数需提供第三方检测机构出具的相对应的合格检测报告。 5、顶视视频采集装置：感光芯片:GC2093_csp；感光片尺寸:1/2.9"；最高有效像素:1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式:MJPG/H.264/H.265；像素大小:2.8um*2.8μm；宽动态范围:95dB；视角：D≥84°；光学总长 ：15.35MM±0.3MM；结构 ：2G4P+IR；畸变TV＜-5%；集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。参数需提供第三方检测机构出具的相对应的合格检测报告。 6、侧视视频采集装置：感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。 参数需提供第三方检测机构出具的相对应的合格检测报告。 7、屏类型：触摸显示屏/尺寸：≥15.6英寸/屏幕亮度：250cd/m2/可视角度：170度（全视角）/分辩率：≥1920 X 1080 （1080P）/对比度:大于800:1。参数需提供第三方检测机构出具的相对应的合格检测报告。 8、具备显示器升降系统：显示器由电动控制上下升降，显示器整体升降出桌面尺寸≥350mm。 9、设有视频采集装置隐藏位置。 三、教师端电源系统： 1、电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，电源控制采用轻触按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用3位数码管显示，可显示交直流电压与电流(提供制造商出具的参数确认函或出具第三方检测报告加盖投标单位公章)。 2、交流电源通过上下键0~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）。 3、直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~30V， 最小调节单元可达0.1V，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。 4、具有485网络模块接口、USB数据接口。 5、内含新国标5孔插座。 四、升降工控系统： 1、1、CPU：核心数量≥4；主频≥3.1GHz；内存≥8G；硬盘支持≥128G；USB接口≥3个；支持WIFI天线杆；支持壁挂； 1*HDMI；1*VGA；1*LAN；1*SPEAKER；1*MIC(提供功能截图或制造商出具的参数确认函或出具第三方检测报告加盖投标单位公章)。 2、传动控制主板，舵机的升降及旋转等工作。 3、可支持2路直流电机驱动；支持2路交流电机驱动，8路光电传感器输入；2路485串口的双网口输入输出手拉手式；2路直流和2路交流可控电源输出 。 4、智能升降系统控制显示屏升降，视频采集装置也升降并能旋转90度，方便实验操作演示。 检验依据为GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》与GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，重金属含量可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉等检测结果均为≤6 mg/kg，提供第三方检测机构出具的"实验台"合格检测报告。 | 套 | 2 |
| 2 | 洗眼器 | 一、整体规格及要求： 1、台式手按高压喷水,铜质喷塑； 2、主体：高度220mm,加厚铜质,高亮度超厚电镀层，在实验的过程中紧急情况下使用洗眼器进行冲洗。 | 个 | 8 |
| 3 | 实验教学系统 （包含仿真实验、实验报告） | 1、具备完全自主版权。 2、软件以加密狗（U盘）的形式提供，只要是安装windows10、11操作系统的电脑，插上加密狗后均能使用。 3、高中化学仿真实验不少于59个，同步实验和实验报告不少于107个，全部符合高中化学新课程标准的实验目录要求。 一、仿真实验： 必修一: 1.粗盐提纯2.产生沉淀的离子反应 3.酸碱中和反应的离子反应4.钠的物理性质5.钠的燃烧6.钠与水反应7.铝与盐酸、氢氧化钠溶液的反应8.硅酸的制取9.萃取10.铁离子、亚铁离子的转化11.干燥氯气的漂白实验12.二氧化氮被水吸收13.氢氧化铝的两性14.氢氧化铁、氢氧化亚铁的生成15.铝盐和铁盐的净水作用16.铁粉与水蒸气的反应17.过氧化钠与水的反应18.氯水的漂白作用19.氨气溶于水的喷泉实验20.一定物质的量浓度溶液的配制21.加热铝箔22.铁离子和亚铁离子的检验23.胶体的制备和性质实验24.浓硫酸与铜的反应25.氢气在氯气中燃烧 必修二: 26.铝与盐酸反应27.镁与水的反应、镁、铝与盐酸反应28.钠与氯气反应29.催化剂对化学反应速率的影响30.海带中碘元素的存在31.卤素单质的氧化性 32.苯与溴水、酸性高锰酸钾溶液的反应33.乙醇与乙酸反应生成乙酸乙酯34.葡萄糖、淀粉、蛋白质的特征反应35.中和反应热的测定36.水果电池—原电池反应装置设计37.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应38.甲烷分子模型的制作39.锌、铜、稀硫酸原电池反应原理40.温度对化学反应速率的影响41.乙醇与金属钠的反应42.钠、钾分别与氧气、水的反应43.焰色反应 选修一：44.塑料的热塑性 选修二：45.水的净化 选修四：46.电解 选修五： 47.工业乙醇的蒸馏48.乙醇的消去反应49.用粉笔分离菠菜叶中的色素50.苯酚的酸性51.苯甲酸的重结晶52.苯、甲苯与酸性高锰酸钾溶液的作用53.验证溴乙烷的取代和消去反应54.菲林试验（乙醛和新制氢氧化铜悬浊液的反应）55.乙醇的氧化56.乙醛的银镜反应57.乙炔的实验室制取58.苯酚与溴水的反应 选修六： 59.蓝瓶子实验 二、同步实验和实验报告： 必修一： 1.粗盐提纯、2.硫酸根离子的检验、3.蒸馏及氯离子的检验、4.萃取、5.电解水实验、6.一定物质的量浓度溶液的配制、7.胶体的制备和性质实验、8.产生沉淀的离子反应、9.酸碱中和反应的离子反应、10.酸、碱、盐在水溶液中的离子反应、11.钠的物理性质、12.钠的燃烧、13.加热铝箔、14.钠与水反应、15.铁粉和水蒸气的反应、16.铝与盐酸、氢氧化钠的反应、17.过氧化钠与水的反应、18.探究碳酸钠、碳酸氢钠的性质、19.氢氧化铝的制取、20.氢氧化铝的两性、21.氢氧化铁、氢氧化亚铁的生成、22.铁离子和亚铁离子的检验、23.铁离子和亚铁离子的转化、24.铝盐和铁盐的净水作用、25.硅酸的制取、26.硅酸钠防火性质实验、27.氯水的漂白作用、28.干燥氯气的漂白实验、29.氯离子的检验、30.pH计的校准、31.雨水pH值的测定、32.氨气溶于水的喷泉实验、33.氨和氯化氢的反应、34.浓硫酸的脱水性、35.浓硫酸与铜的反应 必修二： 36.卤素单质的氧化性、37.镁与水的反应，镁、铝与盐酸的反应、38.铝与盐酸的反应、39.氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应、40.中和反应热的测定、41.锌、铜、稀硫酸原电池反应原理、42.水果电池——原电池反应装置设计、43.温度对化学反应速率的影响、44.催化剂对化学反应速率的影响、45.甲烷分子模型的制作46.乙烯的催熟作用、47.苯与溴水、酸性高锰酸钾溶液的作用、48.乙醇与金属钠的反应49.乙醇的氧化反应、50.有关醋酸和碳酸酸性强弱的实验、51.乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯、52.葡萄糖、淀粉、蛋白质的特征反应、53.蔗糖的水解、54.海带中碘元素的存在 选修一： 55.葡萄糖的银镜反应、56.淀粉的水解、57.蛋白质的盐析、58.蛋白质的变性、59.蛋白质的颜色反应、60.水泥的水硬性、61.塑料的热塑性 选修二： 62.碳酸氢铵与饱和食盐水制备碳酸氢钠、63.水的净化、64.玻璃的碱性、65.电镀铜实验 选修三： 66.碘的升华与凝华、67.水合铜离子的颜色、68.硫酸铜溶液与氨水、乙醇的作用、69.氯化铁溶液和硫氰化钾溶液反应 选修四： 70.测量锌与硫酸的反应速率、71.浓度对化学反应速率的影响、72.温度对化学反应速率的影响、73.催化剂对化学反应速率的影响74.浓度对化学平衡的影响、75.浓度对化学平衡的影响、76.温度对化学平衡的影响、77.强弱电解质、78.弱电解质的电离程度、79.实验测定酸碱滴定曲线、80.盐溶液酸碱性的探究、81.沉淀的溶解、82.沉淀的转化(实验3-4)、83.沉淀的转化(实验3-5)、84.盐桥的制备、85.原电池的概念——盐桥的作用、86.设计并制作原电池实验、87.电解、88.铁钉的锈蚀——铁的吸氧腐蚀实验 选修五： 89.苯甲酸的重结晶、90.乙炔的实验室制取、91.苯、甲苯与酸性高锰酸钾溶液的作用92.乙醇的消去反应、93.乙醇的氧化、94.苯酚的溶解性、95.苯酚的酸性、96.苯酚与溴水的反应、97.苯酚和三氯化铁的显色反应、98.苯酚和酸性高锰酸钾容液的反应、99.乙醛的银镜反应、100.乙醛和新制氢氧化铜悬浊液的反应、101.聚丙烯酸钠的吸水性 选修六： 102.蓝瓶子实验、103.水的电解和氢氧混合气爆鸣的微型实验、104.氯气的生成及其性质的微型实验、105.渗析分离实验、106.从海带中提取碘、107.用中和滴定法测定氢氧化钠溶液的浓度 | 套 | 4 |
| 4 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格，骨架钢管电镀，气动升降。 | 条 | 12 |
| 5 | 学生实验台 | 一、整体规格及要求： 1、规格：1200mm*600mm*780mm（±10mm） 2、台面采用20mm厚陶瓷台面板，台面表面为耐腐蚀专业釉面和黑色坯体（非后期染色处理)。 3、表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，可拆卸，易于组装，中间配置挂凳扣。两个书包斗中间设有电源盒。 5、前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 6、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 7、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 8、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。 9、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，“工”字型（没有二次焊接），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 10、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定。 | 张 | 336 |
| 6 | 多功能柱 | 一、整体规格及要求： 1、规格：375*212*753mm（±10mm）； 2、由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接。 | 个 | 336 |
| 7 | 学生电源 | 隐蔽式电源盒：学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。面板上具有交/直流电压输出，交流低压输出：2~24V 2A. 直流稳压输出：1~24V 2A。交流220V多功能插座输出，工作指示，过载复位等功能，符合国家安全认证标准。电源安装在学生实验桌两个书包斗中间电源盒内。 | 个 | 336 |
| 8 | 学生实验凳 | 一、整体规格及要求： 1、规格：φ300*425（±10mm）; 2.凳脚材质:凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳面:凳面采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 4.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. | 个 | 672 |
| 9 | 水槽柜(含水嘴) | 一、整体规格及要求： 1、规格：495*601*840mm（±10mm）。 2、结构：使用产品自身力量相互连接，结构合理布局，产品不变形，不扭曲。 3、水槽：采用PP材料，塑料注塑模一次性成型四周有加高挡水沿；水槽内带溢水口。 4、下水系统：采用优质的PP材质专用连接管。 5、水柜体：采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可。 水柜前后门：采用ABS材料塑料注塑模一次性成型。直接成型后无需安装铰链，磁吸结构。 6、三联高低位龙头:三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，鹅颈管，可360°旋转。 7、水嘴进水管件：φ20UPVC管或金属软管 8、水槽排水管件：φ40PVC软管 | 套 | 114 |
| 10 | 通风柜 | 耐腐蚀整体型1200*850*2350mm,全钢PP,含风机、排风管道等。 | 套 | 4 |
| 11 | PP药品柜与仪器柜 | 一、整体规格及要求： 1、规格：1000*550*2000mm（±10mm）（可根据场地实际尺寸定制） 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，可重复拆装使用。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，中抽，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件；内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。层板：采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型。 6、顶部有通风口 7、内部结构：药品柜（5套）上柜分六层等宽、下柜体分三层等宽；仪器柜（1套）上柜分四层等宽、下柜体分三层等宽 8、柜体颜色经由使用方确认后供货。 | 个 | 24 |
| 12 | 给、排水系统 | 除主进、出水管道外的所有排水系统（原有进出水管道重布，含所有辅材及开孔等安装费用）。进水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。ф32、ф25、ф20；DN75、DN50。(所有管材所需长度和配件需投标人自行实地勘察。) | 项 | 8 |
|  | 讲台给、排水系统 | 除主进、出水管道外的所有排水系统（原有进出水管道重布，含所有辅材及开孔等安装费用）。进水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。ф32、ф25、ф20；DN75、DN50。(所有管材所需长度和配件需投标人自行实地勘察。) | 套 | 4 |
| 13 | 强弱电铺设 | 1、由楼层配电间至实验室使用国标5*10平方铜芯线。 2、室内配电盘至实验讲台、前后空调使用国标5*6平方铜芯线，至学生实验桌使用国标3*2.5平方铜芯线。 3、辅材：含每间实验室配电盘、漏保、空开、线槽、线管等所有辅材及开槽、穿线、补墙等人工费用。 (所有线材所需长度需投标人自行实地勘察。) | 项 | 12 |
| 14 | 原设备拆除 | 现场施工，原教室旧物拆除、搬迁、清运等 | 项 | 12 |
| 15 | 原管道拆除（含架空层），墙面修复 | 原旧水电风管拆除复原，封口，架空层旧水管更换并改道（按甲方要求施工），墙面找平，乳胶漆饰面，旧物搬运、处理等。 | 项 | 2 |
| 16 | 地面自流平 | 1、工作内容：底油，流平，搅拌，消泡，打磨 | ㎡ | 1430 |
| 17 | 地面PVC塑胶地板（含踢脚线） | 1、规格：宽2m，厚2.0mm(±0.2mm)。 2、耐磨性:具备超强的耐磨、耐划痕、抗冲击性能力。 3、耐污性:表面需进行了UV处理，具抗污、防滑的能力。 4、抗菌性:表面需进行了抗菌处理，抑制细菌繁殖，无毒无害、安全环保。 5、低噪音:吸音效果可以达到15dB。 6、稳定性:中间的玻璃纤维层使产品具有尺寸稳定性。 7、颜色：施工前提供色卡选择。每室约 105 平方。 8、甲醛释放量：0mg/（m2.h）；甲苯、二甲苯和乙苯释放量总和：0mg/（m2.h）；耐化学性：无溶解、膨胀、波纹、褶皱、裂纹、剥落、起泡。提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的的甲醛、甲苯等含量检测报告原件扫描件备查并加盖投标人公章。 9、踢脚线用铝合金材质，防水防潮，抗氧抗压不变形，厚度1.2-2.0mm之间，颜色与过道已经铺设的保持一致。 (含安装、辅材等所有费用) | ㎡ | 1430 |
| 18 | 墙面乳胶漆 | 1、基层清理；2、墙面找平，乳胶漆饰面，批刮墙衬三遍（前两遍满批，第三遍以批均匀为准）。 | ㎡ | 760 |
| 19 | 铝方通吊顶 | 造型吊顶，定制设计，包含吊顶安装及调试；铝方通顶部区域及两侧喷涂灰色乳胶漆二遍，与原有中间过道吊顶款式、材料、风格保持一致，若有更改，必须征得甲方同意。 | ㎡ | 2324 |
| 20 | 室内墙面文化布置 | 文化内容参照：从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示等方面，定制墙面装饰；材质：可选用软木板、亚克力材料等。要求：实验室制度展板及具体内容和式样设计效果需出具效果图，经学校审定后再行施工。 | ㎡ | 120 |
| 21 | 教室照明灯 | 配合实验室配套造型吊顶安装照明设施，1200*100mmLED 照明灯条形灯，约36W，采用电子变压器，含人工及安装。满足教室光照强度达到GB7793标准：中小学校教室采光和照明卫生标准。含管线及墙面控制开关 | 盏 | 192 |
| 22 | 照明系统 | 配合实验室配套艺术造型吊顶安装照明设施，1200*100mmLED 照明灯条形灯，约36W，采用电子变压器，含人工及安装。满足教室光照强度达到GB7793标准：中小学校教室采光和照明卫生标准。含管线及墙面控制开关 | 盏 | 68 |
| 23 | 窗帘 | 加厚遮光卷帘，款式甲方自选，定制与学科相关的图案，具体内容经甲方确认后印制； | ㎡ | 540 |
| 24 | 可升降集成系统—控制系统 | 一、智能系统控制柜： 1、整体尺寸450*930*180mm，控制柜柜体为三段式设计，柜体表面有工作指示灯、急停按钮。 2、钣金折弯制成，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型。 3、控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门、下端为控制操作屏系统，外部设置上下开钣金柜门。 4、智能控制柜电气设备安装层含3P电源总开关2组、2P漏电保护器3组、1P开关2个、定时开关1组、交流接触器2组、急停控制开关1个、工作指示灯1个；智能控制柜操作层含故障检测系统1套、分组控制系统（摇臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统、给排水系统、风机变频控制系统1套）。 二、智能顶装控制系统： 规格：10.2英寸，可集中对实验室进行控制，并可分组控制； 1、通风控制：采用变频调速控制风量大小； 2、照明控制：可以实现分组控制，可集中控制； 3、电源控制：集中或分组控制AC220V电源、集中控制低压电源； 4、摇臂控制：可以实现分组控制，可集中控制； 5、给水控制：可以实现分组控制，可集中控制； 三、温湿度监视系统： 实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在显示屏中实时显示当前环境的温度和湿度，方便老师清晰在显示屏上观察数据。 四、移动控制平台： 移动控制平台可采用APP方式登录，支持安卓系统。 | 套 | 2 |
| 25 | 可升降集成系统—通风系统 | 一、万向吸风罩（29套）： 1、关节：塑料材质，可360度旋转调节方向。 2、伸缩导管：铝合金材质。 3、关节密封圈：塑料胶圈。 4、关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动。 5、松紧旋钮：塑料材质，内嵌镀锌钢轴承，与关节锁合。 6、固定底座：铝合金材质，非粘接而成，车床一体成型。 7、拱形集气罩：塑料材质，形状如喇叭口，吸风面积大。 二、室内吊装式通风管道： 室内风管采用直径为200mmPVC管路系统或者采用PP焊接管路系统 | 项 | 2 |
| 26 | 可升降集成系统—照明系统 | 一、智能灯光照明装置（15套）： 1、智能化控制，接受控制面板和移动控制终端控制。 2、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材，轻便坚固利于散热； 3、照明光源分布于集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条； 二、照明装置线路： 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 |
| 27 | 可升降集成系统—电源网络系统 | 一、功能模块（15套）： 1、包含：220V电源模块，网络模块，预留USB电源模块； 2、功能模块方便学生使用，接受教师端控制。 二、低压电源（15套）： 1. 学生接收老师输送设定电压信号，教师锁定时，学生输出电压跟教师设定锁定电压一样，锁定状态下学生不能随意调节电压。 2. 学生电源通过触屏调节电压，液晶屏显示学生交直流电压。 3. 不在锁定状态下，学生交流电压可通过液晶屏调节 0~36V 电压，最小调节单元可达 1V。 4. 不在锁定状态下，学生直流电压可通过液晶屏调节0~36V 电压，最小调节单元可达 0.1V。 三、塔吊供电：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用0.5mm²电线进行系统布线。 四、网络布线：工程级全无氧铜超六类屏蔽双绞线。 五、48口千兆交换机：48个10/100/1000M Base-T以太网端口 六、机柜：6U壁挂机柜; | 项 | 2 |
| 28 | 可升降集成系统主体 | 一、系统主体构架（15套）：整体框架规格;1200*600*125mm 1、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用。 2、主体框架采用冷轧钢板组焊件，数控折弯成型。 二、摇臂动力模块（15套）： 1、接收控制系统信号控制，动力采用低压电机。 2、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷。 三、摇臂升降模块（15套）：升降摇臂圆柱采用铝合金材料，不使用时拔掉给排水管、电源线可以收回。 四、转轴护罩（15套）： 1、悬臂转轴部位外壳采用塑料材质； 2、护罩设计有流线型结构。 五、学生控制终端（15套）： 1、学生控制终端采用塑料材质， 2、护罩设计有流线型结构； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏。 六、舱体末端封板：6套，采用ABS材质，模具一体成型。 七、顶装安装辅件：采用专用冷轧钢板组焊件，固定吊装方式，防止左右晃动。 八、顶装装饰辅件：采用专用冷轧钢板组焊件，数控折弯成型组合，对吊装固定架进行专业包裹。 | 项 | 2 |
| 29 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm。主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。钢化玻璃表面硬度≥9H。支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 二、音视频要求 1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 4、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 5、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 三、其他功能要求 1、Wi-Fi及AP热点工作距离≥12m。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 2、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头像素值大于1600万。 3、摄像头视场角≥140度且水平视场角≥120度，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。 4、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 6、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 7、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 8、整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换。 四、配套内置电脑 1.搭载≥4核八线程，主屏≥3.2HzCPU，内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 | 套 | 6 |
| 30 | 展台 | 1.壁挂安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头。 5.工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6.图像色彩：24位 7.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8.光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.整机具有安全锁 12.供电方式：USB供电 | 台 | 6 |
| 31 | 教师演示台1 | 一、整体规格及要求： 1、规格：2400*750*850mm（±10mm） 2、台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火。 3、台身结构：“新型铝木框架结构”；立柱：模具成型，铝镁合金，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂。挡水条材质与台面板材一致。 4、横梁：模具成型，铝镁合金，表面采用环氧树脂粉末喷涂；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台等； 5、台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 6、脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮。 投标产品是环境标志产品，并提供第三方产品合格检测报告并加盖投标人公章。 | 张 | 6 |
| 32 | 教师演示台2 | 1、规格：2400×700×850mm 台面要求：采用国内知名品牌13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： （1）、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于108项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。（2）、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3。（3）、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；（4）、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；（5）、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；（6）、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；（7）、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。（8）、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；（9）、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；（10）、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。（11）、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。 2、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 4、柜门：双包结构 5、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 6、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 8、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 技术要求： 参照GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准 1、抽屉下垂度≤10，抽屉摆动度≤10； 2、金属喷漆理化性能：硬度，铅笔法≥H,冲击强度：质量1000G，高400MM无损；耐腐蚀：24h乙酸盐雾试验10级； 3、操作台力学性能：水平静载荷试验力600N，10次无损，垂直静载荷试验力2000N，10次无损，持续垂直静载荷1.25KG/dm²24h无损； 4、水平冲击稳定性质量50kg跌落高度40MM无损无倾翻，垂直加载稳定性750N无损，操作台跌落高150MM10次无损，水平耐久力150N循环15000次无损，垂直耐久性力300N循环15000次无损，垂直冲击试验跌落高度300MM，10次无损。 | 张 | 4 |
| 32 | 教师水槽 | 一、整体规格及要求： 1、规格：550*450*310mm（±3mm），采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型； 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装，水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患,。 6、三联高低位龙头:三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，鹅颈管，可360°旋转。 7、水嘴进水管件：φ20UPVC管或金属软管 8、水槽排水管件：φ40PVC软管 | 套 | 10 |
| 33 | 教师总电源 | 1、规格：550*400*220mm（±3mm） 2、教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能； 3、教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。 | 套 | 6 |
| 34 | 实验光源 | 台灯采用内置 2835 型灯珠 LED 灯条，台灯整体功率不大于 7w，光通量不小于 350lm，色温 6000k，台灯外壳采用 ABS 工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数 5000 次内阻尼力度没有明显衰减。 | 套 | 112 |
| 35 | 智能升降系统 | 圆形升降电源：吊顶电源静止时高1050mm(±5mm)，圆形电源盒尺寸为310*180mm， 该电源外部结构采用铝合金、ABS、亚克力等无辐射安全材料，不对人体健康造成任何影响， 吊装电源装置：一、外部结构；支撑板由不低于2mm厚度钣金成型，喷塑处理。圆形伸缩铝合金外管尺寸105*105*800mm铝合金挤压成型，内管尺寸95*95*800mm铝合金挤压成型，表面电泳处理。伸缩动能有24V推杆电机推拉带动，行程700mm。二、模块盒装置；单液晶1.54寸LCD屏显示电压电流。新国标220V输出五孔插座六路。100W变压器一个，直流电压输出端子两组，交流电压输出端子两组，上下电压调节按钮、交直流切换按钮、功能键、举手键各两组，增设LED照明装置一盏，无线摇控接收板一组。控制方法：一、电源模块升、降控制有老师主控对学生端进行统一控制，也可以由无线摇控一对一的控制，学生端电源盒底面有触摸开关控制上升和下降功能。二、电源电压控制，学生端电源模块有老师主控台通过315无线信号控制,直流电压0-15V 3A,15-30 2A,输出有学生端按键输入（每按一下递增0.1V）交流0-15V 3A,15-30V 2A输出时每按一下递增1V，也可以由老师主控台统一或分组输入电压锁定控制。学生端带有举手功能。三、照明控制，学生端模块盒底面的照明灯有无线摇控控制，也可以由老师主控台统一控制。 | 个 | 56 |
| 36 | 智能控制 | 遥控器设五键按钮，可控物理吊装设备。分别控制电源模块上下升降和暂停。也可控制模块底面的LED照明灯的开启与关闭。 | 项 | 4 |
| 37 | 智能照明 | 箱体下方具有触摸感应盒体底座灯光的开与关。 | 套 | 56 |
| 38 | 电路供电系统 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 4 |
| 39 | 实验仪器柜 | 一、整体规格及要求： 1、规格：1000*550*2000mm（±10mm）（可根据场地实际尺寸定制） 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。 3、装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 4、柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，中抽，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调。 5、内部分层根据甲方需求后再确定。 | 个 | 36 |
| 40 | 走廊墙面文化布置 | 文化内容参照：从实验课程介绍、实验过程描述、实验成果展示等方面，定制墙面装饰；材质：可选用软木板、亚克力材料等。要求：具体内容和式样设计效果需出具效果图，经甲方审定后再行施工。 | 平方米 | 140 |
| 41 | 电梯口学科基地文化墙 | 化学、生物、物理、计算机电梯口做学科基地文化墙内容与排版，内容要求满足整体要求，以及文化布展的制作与安装。 | 平方米 | 72 |
| 42 | 封内窗 | 中间段四间教室根据实际需要封内窗，采用砖砌或石膏板。含含拆窗、砖砌、刮腻子，具体实施需经甲方同意。 | 平方米 | 56 |
| 43 | 教师演示电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理功能，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有手机控制，操作还具有语音播报数字功能，配有3.5寸手持液晶遥控器控制交直流低压电源，四组220V输出（可选配） 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、有教师自由设置定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源； 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-5A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流0-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，8秒自动关断，同时具8秒倒计时钟显示。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源控制，分四组控制学生低压电源，学生插座跟低压要分双4组控制，并具备过载和短路保护功能。 8、在教师控制学生锁定、升降时，主控电源采用315无线模块通讯控制学生安全电源的输出。 | 台 | 4 |
| 44 | 封阳台 | 定制推拉断桥铝窗，中空隔音玻璃（6+9A+6），原阳台护栏镂空部分用玻璃封堵，两侧护栏拆除并部分砖砌，含所有配件安装调试。 | ㎡ | 440 |
| 45 | 封阳台（东西两处拐角） | 定制推拉断桥铝窗，中空隔音玻璃（6+9A+6），原阳台护栏镂空部分用玻璃封堵，两侧护栏拆除并部分砖砌（相关事项按甲方要求施工），含所有配件安装调试。 | ㎡ | 22 |
| 46 | 防火门-1 | 1.5m*2.24m， 甲级钢质防火门，1. 门扇厚： 标准厚度：通常为 50mm~55mm，门扇面板**≥0.8mm~1.2mm 优质冷轧钢板（双面）。 加强结构：门扇内部需加装加强筋（钢板厚度≥1.2mm~1.5mm），以增强抗变形能力。 2. 门框厚度：钢板厚度≥1.2mm~1.5mm。 整体宽度：门框宽度需与墙体厚度匹配，常见为100mm~120mm（具体根据墙体调整）。 填充要求：门框空腔需填充防火材料（如水泥砂浆或耐火材料）。 3. 内部填充材料 防火芯材：珍珠岩板、硅酸铝纤维等，密度需≥300kg/m³，确保隔热性。 填充厚度：与门扇厚度一致（50mm~55mm），均匀填充无空隙。 4. 其他关键参数 门缝间隙：门扇与门框间隙≤3mm（需加装防火膨胀密封条）。 五金配件：铰链、锁具等需使用防火五金（厚度≥3mm）。 颜色：中灰色，（负一层颜色按照甲方需求） 旧门拆除、垃圾清运 | 扇 | 11 |
| 47 | 防火门-2 | 1.8m*2.24m， 甲级钢质防火门，1. 门扇厚： 标准厚度：通常为 50mm~55mm，门扇面板**≥0.8mm~1.2mm 优质冷轧钢板（双面）。 加强结构：门扇内部需加装加强筋（钢板厚度≥1.2mm~1.5mm），以增强抗变形能力。 2. 门框厚度：钢板厚度≥1.2mm~1.5mm。 整体宽度：门框宽度需与墙体厚度匹配，常见为100mm~120mm（具体根据墙体调整）。 填充要求：门框空腔需填充防火材料（如水泥砂浆或耐火材料）。 3. 内部填充材料 防火芯材：珍珠岩板、硅酸铝纤维等，密度需≥300kg/m³，确保隔热性。 填充厚度：与门扇厚度一致（50mm~55mm），均匀填充无空隙。 4. 其他关键参数 门缝间隙：门扇与门框间隙≤3mm（需加装防火膨胀密封条）。 五金配件：铰链、锁具等需使用防火五金（厚度≥3mm）。 颜色：中灰色（负一层颜色按照甲方需求） 旧门拆除、垃圾清运 | 扇 | 21 |
| 48 | 防火门-3 | 1m*2.24m， 甲级钢质防火门，1. 门扇厚： 标准厚度：通常为 50mm~55mm，门扇面板**≥0.8mm~1.2mm 优质冷轧钢板（双面）。 加强结构：门扇内部需加装加强筋（钢板厚度≥1.2mm~1.5mm），以增强抗变形能力。 2. 门框厚度：钢板厚度≥1.2mm~1.5mm。 整体宽度：门框宽度需与墙体厚度匹配，常见为100mm~120mm（具体根据墙体调整）。 填充要求：门框空腔需填充防火材料（如水泥砂浆或耐火材料）。 3. 内部填充材料 防火芯材：珍珠岩板、硅酸铝纤维等，密度需≥300kg/m³，确保隔热性。 填充厚度：与门扇厚度一致（50mm~55mm），均匀填充无空隙。 4. 其他关键参数 门缝间隙：门扇与门框间隙≤3mm（需加装防火膨胀密封条）。 五金配件：铰链、锁具等需使用防火五金（厚度≥3mm）。 颜色：中灰色（负一层颜色按照甲方需求） 旧门拆除、垃圾清运 | 扇 | 6 |
| 49 | 防火门-4 | 0.8m*2.16m， 甲级钢质防火门，1. 门扇厚： 标准厚度：通常为 50mm~55mm，门扇面板**≥0.8mm~1.2mm 优质冷轧钢板（双面）。 加强结构：门扇内部需加装加强筋（钢板厚度≥1.2mm~1.5mm），以增强抗变形能力。 2. 门框厚度：钢板厚度≥1.2mm~1.5mm。 整体宽度：门框宽度需与墙体厚度匹配，常见为100mm~120mm（具体根据墙体调整）。 填充要求：门框空腔需填充防火材料（如水泥砂浆或耐火材料）。 3. 内部填充材料 防火芯材：珍珠岩板、硅酸铝纤维等，密度需≥300kg/m³，确保隔热性。 填充厚度：与门扇厚度一致（50mm~55mm），均匀填充无空隙。 4. 其他关键参数 门缝间隙：门扇与门框间隙≤3mm（需加装防火膨胀密封条）。 五金配件：铰链、锁具等需使用防火五金（厚度≥3mm）。 颜色：中灰色 （负一层颜色按照甲方需求） 旧门拆除、垃圾清运 | 扇 | 4 |
| 50 | PVC净化地坪 | PVC卷材，厚度2.0mm。含地面原建筑地坪找平处理：地面裂缝、潮湿查找处理，二次地面找平。底涂、中涂、面涂、打胶等。 | ㎡ | 982 |
| 51 | 公区其它修补 | 按照甲方需求，对原有的-1-4层公区含楼梯地胶修补、墙壁粉刷、外露消防管道重新喷漆（约40根）、实验楼各教室门正反面喷漆（约113扇）等。 | 项 | 1 |
| 52 | 过道墙面乳胶漆 | 墙面找平，乳胶漆饰面 | 平方米 | 492 |
| 53 | 无线彩屏压强传感器 | 1.测量范围：0~400kPa，分辨率：0.1kPa ，24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 6 |
| 54 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 6 |
| 55 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.01 mS/cm； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.含电导率电极1个；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 56 | 无线彩屏pH传感器 | 1.测量范围：0~14，分辨率：0.01； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.含pH复合电极1个；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 57 | pH强酸强碱电极 | 玻璃pH污水复合电极，可填充型 用途：常规实验室使用；适用于强酸强碱的水溶液的测试；可以测试含有粘性物质，有机介质等溶液的测试；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 58 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 59 | 无线彩屏滴数传感器 | 1.全窗口检测，检测面积：29*32mm，无盲区，计数能力20次/秒，分辨率≥2mm； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 60 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.测量范围：0ppm～100000ppm，分辨率：1ppm ；精度：50ppm； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 61 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.测量范围：0～100％，分辨率：0.1％； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 62 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.02V ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.002V ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.2mV；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小）（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 63 | 无线彩屏通用离子传感器 | 1.测量范围：-1000mV~+1000mV ，高阻抗输入，分辨率：0.1mV； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 64 | 氯离子电极 | 1.测量范围：1.8ppm~35500ppm 2.分辨率：1ppm 实验室使用二氧化锰与浓盐酸加热制取氯气等（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 65 | 钙离子电极 | 1.测量范围：0.02ppm~40100ppm 2.分辨率：1ppm 硬水、软水的鉴别实验（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 66 | 无线彩屏氧化还原传感器 | 1测量范围：-2000mV~+2000mV，分辨率：1mV； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.含氧化还原电极1个；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 67 | 无线蓝牙色度传感器 | 1.色度透光度：0-100% ，分辨率 0.1%；6色通道：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色) 吸光度：0-3； 2.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 68 | 实验室数据采集系统 | 1、数据采集终端：计算机，笔记本，平板等； 2、具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析； 3、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 4、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 5、软件支持传感器多单位的转换； 6、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 7、存储方式：U盘；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 6 |
| 69 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 6 |
| 70 | USB充电站 | 适配无线传感器供电需求，可包含DC接口或专用传感器接头。 | 套 | 6 |
| 74 | pH玻璃电极 | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 78 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围1：0 lx～50000Lx ，分辨率：10Lx； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 4 |
| 80 | 无线彩屏温湿度传感器 | 1.相对测量范围：0～100%，分辨率：0.1％；温度范围：-40ºC~ 125ºC 分辨率0.1 ； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5,能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； | 套 | 2 |
| 81 | 无线彩屏乙醇传感器 | 1.测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm; 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集，无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 83 | 气液生态室 | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 87 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 1.力：-50N~+50N，分辨率：0.03N；3轴加速度±16g ，分辨率：0.1g；内置陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s），分辨率：0.06d/s；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 88 | 无线彩屏微力传感器 | 1.测量范围：-2N~+2N，分辨率：0.003N ；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 89 | 无线光电门传感器 | 1.传感器：分辨率：2μS； 第1类测量方式：集成≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 第2类测量方式：集成≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 第3类测量方式：集成≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关等开关量进行触发计时测速； 2.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 3.传感器使用时，无需数据采集器； 4.能够实现无线实验、usb线连实验连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 3.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 5.内置600mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 6.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 7.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm，配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 90 | 无线数智小车 | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、 力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 91 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） | 1.测量范围：0cm ~200cm，分辨率：3mm; 24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 92 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1.测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，方便固定安装，角度可调； 2.内置1200mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.内置0.91寸显示屏，可以脱机测量实时距离数据; 4.智能关机，默认不联机状态运行10分钟自动关机。 5.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 6.传感器使用时，无需数据采集器； 7.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0，蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 8.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 93 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 94 | 运动学轨道附件 | 超级滑轮A*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、回形针*1套、角度指示器1个。 1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 95 | 智能化电机 | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；可作摩擦力实验时的匀速电机使用；24Bit高精度高速采样；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 96 | 摩擦块 | 尺寸：10*8*4cm，材质：4孔木块；配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 97 | 摩擦面 | 尺寸≥10*8*4cm，卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 98 | 50g钩码 | 50g*10，金属钩码； | 套 | 2 |
| 99 | 自由落体实验仪 | 配合光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 100 | 验证机械能守恒实验器 | 规格大小≤600*400mm；含面板、圆柱型摆、固定臂、螺栓等。能够完成动能势能转化实验。可搭配传感器：无线光电门*2（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 101 | 力传感器附件 | 称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 103 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.02A；测量范围2：-1A~1A，分辨率：0.002A；测量范围3：-500mA~500mA，分辨率：0.2mA；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）; | 套 | 2 |
| 104 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1.测量范围1：-100μA~+100μA，分辨率：0.2μA；测量范围2：-10μA~10μA，分辨率 0.02μA；24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 105 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1.测量范围：X轴-130mT~+130mT，Y轴-130mT~+130mT，Z轴130mT~+130mT；分辨率：0.01mT； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 106 | 螺线管 | 材质及主要部件：电阻23欧姆，电压DC6V；尺寸≤长130mm,1200匝，研究通过电螺线管中的磁感应强度分布；可搭配传感器：无线磁感应*1（另配传感器）； | 套 | 2 |
| 107 | 交直流学生电源 | 电学实验配件，输出电压可调节，0-12V； | 套 | 2 |
| 108 | 描绘二极管的伏安特性曲线实验板 | 材质及主要部件：直流电源（28V)1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、50mA数显毫安表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、二极管1只、电位器1只、定值电阻座1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；当对晶体二极管加上正向偏置电压，此时有正向电流流过二极管，且随着正向偏置电压的增大而增大。当正向偏置电压增大至接近二极管的导通电压，电流明显变化。在导通后，电流就会急剧变化。 当对晶体二极管加上反向偏置电压时，二极管处于反向截止状态，会有很小的反向电流。当反向偏置电压增至该二极管的击穿电压时，二极管PN结被反向击穿，电流会急剧增大。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 109 | 测定电源电动势与内阻实验板 | 材质及主要部件：直流电源（测电源电势与内阻）1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、3A数显电流表1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、100Ω电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；根据闭合电路欧姆定律，电源电动势E、内阻r与路端电压U、电流I 的关系可以写成：E ＝ U ＋ Ir，变换可得：U＝-rI+E，则U-I图像的斜率为-r，图像与纵坐标的截距为E。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 110 | 探究影响导体电阻的因素实验板 | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架4只、30V数显电压表4只、3A数显电流表1只、普通底座1只、镍铬电阻丝A1根、镍铬电阻丝B1根、镍铬电阻丝C1根、锰铜电阻丝1根、20Ω电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；影响导体电阻的因素很多，有外部因素，有自身因素。本实验只研究导体电阻与自身的因素，如材料、长度、横截面积。实验电路采用串联的方式，即保证每一个电阻的电流相同，比较它们的电压，电压之比即为电阻之比。可搭配传感器：无线电压*4（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 111 | 探究电源内外电压关系实验板 | 材质及主要部件：化学电池装置1只、电压传感器支架2只、30V数显电压表2只、普通底座1只、10KΩ电位器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；可乐电池就是由铜板、锌板、可乐（也可取其它酸性溶液）组成的电池，取材方便，制作简单。闭合电路可以分为两部分，其中电源外部的电路叫做外电路，电源内部的电路叫做内电路。外电路两端的电压称为外电压（U外），它是电源正负极两端的电压；内电路两端的电压，称为内电压（U内）。实验表明，电源内外电压之和为恒量，这一恒量称为电源电动势（E），E=U外+U内。可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 112 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 | 材质及主要部件：电源1只、电压传感器支架1只、30V数显电压表1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；实验表明，电容器的电量变为原来的一半时，其两极板间的电压也变为原来的一半。精确的实验表明，一个电容器所带的电量Q与两极板之间的电压U之比是不变的。电量Q与电压U之比表征了电容器储存电荷的特性，这个比值叫作电容器的电容。用C表示，C=Q/U。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 113 | 描绘电容器的充放电曲线实验板 | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架1只、电压传感器支架1只、0-90Ω电阻箱1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、4700μF电容器1只、双向发光LED灯1个、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；当开关接至1时，电源给电容器充电，电流方向为顺时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变大，最后保持不变。 当开关接至2时，电容器对外部放电，电流方向为逆时针方向，电流逐渐变小，直至为零；电容器两端电压逐渐变小，最后为零。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 114 | 阻尼与无阻尼振荡实验板 | 材质及主要部件：电源1只、电流传感器支架2只、电感线圈1只、1KΩ电位器1只、三极管1只、普通底座1只、47μF电容器1只、470μF电容器1只、4700μF电容器1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；当回路中电流的大小和方向都随时间做周期性的变化时，该电流被称为振荡电流。能产生振荡电流的电路叫做振荡电路。由电感器L和电容器C组成的电路叫做LC回路，它是一种基本的振荡电路。LC振荡电路的频率f跟电感L、电容C的关系是f=1/[2π(LC)^1/2]；可搭配传感器：无线电流*2（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 115 | 探究不同液体的电阻率 | 材质及主要部件：底板1块、有机玻璃管1根、支架2个、简易电池盒1个、电位器1个、导线6根；尺寸≤400*220*100mm； 本测量装置是利用电导率与电阻率的倒数成正比的关系，通过测量液体的电导率来计算液体的电阻率。在测量过程中，将电极浸入液体中，通过测量电极间的电压和电流，计算出液体的电导率。然后，通过电导率和液体的电极间距计算出液体的电阻率。可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 116 | 探究影响交流电动势的因素 | 材质及主要部件：亚克力、铜皮；尺寸：800*260*650mm；线圈在匀强磁场中匀速转动，在线圈中产生了正弦交流电。该实验装置，能观察产生交流电的图形，研究感生电动势与导线的匝数、转动的角速度之间的关系。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器），需与多功能转动平台配合使用（另配）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 117 | 光电效应的定量研究实验板 | 材质及主要部件：双电压输出底座1只、数显电压表1只、数显微安表1只、亚克力底板1块； 尺寸：800*260*650mm；爱因斯坦光电效应方程：Ek=hν-W逸；最大初动能与遏止电压的关系：Ek=eU遏 综上可得：U遏=(hν-W逸)/e，可得：同一光电管，同种颜色的光的遏止电压是相同的，与光的强度无关。光的频率越大，遏止电压也会越大。但饱和光电流取决于光的强度，光强不变的情况下，随着正向电压的增大，最后光电流会稳定。该实验装置可以研究光电效应现象、定性研究饱和光电流与光强的关系，不同光照的遏止电压与频率的关系。可搭配传感器：无线微电流*1、无线电压（另配传感器）；（含相应软件支持与技术调试） | 套 | 2 |
| 121 | 25cm钢杆 | 向心力、安培力等实验，作为固定力传感器横杆使用。 主要部件及参数：钢杆1个；长:25cm、直径:12mm。 | 套 | 2 |
| 122 | 直角夹 | 向心力、安培力等实验，作为竖杆与横杆固定使用。 主要部件及参数：直角夹1个，长185mm、宽28mm. | 套 | 2 |

### 四、样品

（1）项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

（2）请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

①“学生实验台”台面面板30x30cm切块、“实验仪器柜”装板30x30cm切块、“教师演示实验台”12.7mm厚实芯理化板30x30cm切块；

②“水槽柜（含水嘴）”水槽1个、三联高低位龙头1个、水嘴进水管件50cm；

③“可升降集成系统—通风系统”万向吸风罩1套；

④“智能升降系统”圆形升降电源1组；

⑤“封阳台（东西两处拐角）”断桥铝型材切割件30cm、“铝方通吊顶”型材切割件30cm。

注：请供应商自行在样品上注明单位名称。

样品提交及安装完成时间：2025年07月14日08:00起至08:50止，采购人或采购代理机构负责接收样品。样品递交地点：射阳县市民中心九楼（幸福大道16号）。

### 五、现场演示

- 11.1、投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县市民中心（盐城市射阳县幸福大道16号）九楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。

- 投标人自行准备演示所需设备，未能提供演示或不符合演示功能的认定为负偏离，演示环节须现场实际操作。

需演示产品如下：

（1）“无线彩屏二氧化碳传感器”

- （2）“无线数智小车”

- （3）“无线彩屏pH传感器”

11.2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

12、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省射阳中学实验室改造提升项目 | 其他未列明行业 |

### 六、质量保证

1、日常维护保障要求：要求提供5*24小时的质保服务，出现故障时，应迅速响应并解决。主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时提供免费更换。

2、投标人不能简单照搬采购文件提供的需求，必须按采购文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

3、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

4、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

5、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求和国家标准的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

6、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

8、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

9、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及采购文件的要求。

10、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

11、采购人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

12、所有产品所需电源根据产品位置自行布置到位，达到采购人使用需求。

### 七、售后服务

1、中标方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。

2、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

3、设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

4、成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

5、在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

6、在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

7、成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

8、成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

9、成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

10、成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。

八、特别说明：

1、设备必须按要求送达甲方指定位置，并确保能够正常使用，所需费用由投标人自行考虑，采购人不再增加费用。

2、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

3、报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

## 第五章  评标方法与评标标准

### 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

### 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

### 三、评标方法与评标标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目采用综合评分法，总分共100分。评标时，评标委员会按照招标文件规定的量化因素和权重比值打分，【评标委员会全体成员对该投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分】。

| 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30分 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 |
| 商务部分 | 投标人实力 | - 1、投标人拟投入本项目的项目负责人（仅限一人）具有电子信息类高级工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师，每具有一项得1分，最高得3分。 - 2、投标人拟投入本项目的项目团队其他成员（除项目负责人外）具有高级智能化系统集成项目经理证书、系统规划与管理师证书、高级IT运维工程师证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。 | 6分 |
|  | 业绩 | 1、投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关实验室建设集成类项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 备注：须提供业绩合同原件彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 4分 |
| 技术部分 | 技术参数评审 | 根据投标人提供的设备技术参数响应性进行综合性评审： 1、根据投标人提供的设备技术性能参数完全满足招标文件要求的，得基础17分，每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止； 注：1、按照采购需求中《货物（标的）技术参数及功能指标》如需提供证明材料，在投标文件中提供所需的相关证明文件方可得分,原件备查。相同产品，相同技术参数不重复扣分。 2、《技术参数响应及偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 | 17分 |
|  | 样品 | 根据投标人提供的样品进行综合性评审（具体要求详见技术参数）以下所列样品不参与技术参数评审不重复扣分： 供应商提供所投货物（设备）的样品如下： 1、“学生实验台”台面面板30x30cm切块、“实验仪器柜”装板30x30cm切块、“教师演示实验台”12.7mm厚实芯理化板30x30cm切块； 2、“水槽柜（含水嘴）”水槽1个、三联高低位龙头1个、水嘴进水管件50cm； 3、“可升降集成系统—通风系统”万向吸风罩1套； 4、“智能升降系统”圆形升降电源1组； 5、“封阳台（东西两处拐角）”断桥铝型材切割件30cm、“铝方通吊顶”型材切割件30cm。 注：以上样品合计5小项，提供每一小项能满足要求的，得2分/小项，无样品或样品不全不得分，最高得10分。 | 10分 |
|  | 实验演示 | - 根据投标人现场演示进行综合性评审： 演示内容如下： 演示产品1：无线彩屏二氧化碳传感器 功能性演示： 1、传感器自带彩屏、硬件按钮可进行校准、含hold键用于保持当前数据，可测量空气中二氧化碳含量； 2、传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 实验演示：可完成“空气与人体呼出气体对比实验”： 3、取传感器配置的250ml的样品瓶一个，二氧化碳探头插入瓶口，其中样品瓶口大小与探头胶塞附件匹配，以保证气密性；通过二氧化碳传感器测量此时容器中的二氧化碳含量（需同时出现二氧化碳测量曲线及数值）； 4、记录数据后，打开样品瓶，排空气体，向样品瓶中呼入口腔内气体，再次记录二氧化碳传感器测量的二氧化碳含量，对比两次测量结果，以测量曲线的方式在同个页面中体现（需展示出两次测量曲线在同个坐标系中的对比画面）。 5、新建一个实验版面，以表格形式对比两次实验数据（需展示出两个版面可以切换）。 演示产品2：无线数智小车 功能性演示： 6、小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力；小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度。 7、传感器唯一性：传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧； 实验演示： 可完成探究弹簧弹力与形变量的关系实验： 8、调平水平支架，使轨道水平；无线智能小车与计算机连接。实验采用无线智能小车和弹簧完成。 9、对内置力、位移置零，对位移反向；在轨道上，对小车施加一个力，使无线小车拉动弹簧； 10、实时采集力与位置的数据；获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）；当实验数据平均误差＞0.01N时，则整个演示实验产品2全项得0分。 演示产品3：无线彩屏pH传感器 功能性演示： 11、pH传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量pH值；滴数传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量滴数及滴定体积； 12、传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 实验演示： 13、运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入且被采集（需明显看到液滴滴入后采集数据随之变化的画面）； 14、点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示（需明显看到滴定终点的图形变化）； 15、实验模板进行增加版面等操作。 注：以上演示合计15小项，演示时每一小项能满足要求的，得1分/小项，无演示或显示不全不得分，最高得15分。 | 15分 |
|  | 质量保证方案 | 投标人根据项目需求提供有针对性的质量保证方案(包括但不限于对产品原材料的控制、生产过程中控制措施及检测与检验方案等)相关内容： 1、针对以上内容，质量保证方案周密详细，质量控制和检测措施严密有效，科学合理，针对性强的，得4分； 2、质量保证方案适合本项目采购需求，保证措施具有可行性、针对性较强的，得2分； 3、质量保证方案有待提升，基本满足本项目采购需求，可行性、针对性有待改善的，得1分； 4、提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 4分 |
|  | 实施方案 | 投标人根据项目需求提供项目实施方案,包含但不限于（实施方案及难点分析、项目实施计划、进度安排及保障措施、供货安装及调试方案、人力配备情况、安全文明施工措施）等相关内容： 1、针对以上内容，实施方案内容详细具体，措施科学合理，可操作性强的，得4分； 2、实施方案满足采购要求及内容，有具体实施技术方案，有详细说明及具体的措施和流程，措施较科学合理，可操作性较强的，得 2 分； 3、实施方案内容基本可行，内容不完善，科学性、合理性一般，可操作性一般的，得 1分； 4、提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 4分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于投标产品后期维保成本、维保方案、维保操作程序、售后服务计划、故障响应时间及完善的故障解决方案、售后服务承诺内容等)进行综合比较： 1.技术人员配置合理，售后服务方案包含内容完善详细、故障解决方案等描述详细、具有针对性，项目售后服务响应时间优于采购文件要求的，得4分； 2.技术人员配置合理，售后服务方案内容基本满足要求、故障解决方案等针对性不足或缺乏细节性描述的，项目售后服务响应时间满足采购文件要求的，得2分； 3.技术人员配置简单，售后服务方案内容简单、故障解决方案等无细节性描述或漏项的，项目售后服务响应时间不满足采购文件要求的，得1分； 4、提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 4分 |
|  | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，（内容包括但不限于培训计划、培训课程及内容、培训对象等）进行综合比较： 1.投标人提供产品的使用和日常维护的培训计划内容齐全，完全满足或优于采购实际需求的，得4分； 2.投标人提供产品的使用和日常维护的培训计划内容缺乏细节性描述，基本满足采购实际需求的，得2分； 3.投标人提供产品的使用和日常维护的培训计划简单有瑕疵，内容有漏项、无细节性描述的，得1分； 4、提供的方案与本项目不匹配，不合理的不得分。 | 4分 |
| 节能环保 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

特别说明：

评分标准中要求提供的证明材料均需加盖相关要求的红色公章的彩色扫描件在响应文件中反映。采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

（此目录仅供参考，投标供应商可以按系统需上传材料要求编辑目录上传）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、响应文件符合性审查对照表

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、项目需求响应承诺书

十七、其他招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

（1）投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

参考格式：

声 明

我单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

我单位不存在：单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、法人授权书

本授权书声明             （投标人名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年       月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注： 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为      （人员姓名），身份证号                                   。

八、投标函

致：江苏省射阳中学

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方          （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：     年   月   日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省射阳中学组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、   响应文件符合性审查对照表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：唯一且不得高于最高限价 |  |  |
| 2 | 服务期限：签订合同后40天内安装调试完毕。 |  |  |
| 3 | 项目服务内容响应：项目需求响应承诺书 |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 品牌（如有） | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价人民币大写： 元，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注：此文件表格仅供参考，投标人必须按系统生成的开标一览表中规定格式完整、清晰、正确填写。

十六、项目需求响应承诺书

JSZC-320924-TAIC-G2025-0005号项目的招标文件第四部分项目需求内容，我公司完全响应。

特此承诺

投标人（加盖CA电子签章）：

日期： 年 月 日

十七、其他招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。