招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院数据中心建设项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0045

连云港市公共资源交易中心

2025年6月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	112

第六章  投标文件格式	115

# 第一章  投标邀请

受连云港市中医院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省中医院连云港医院数据中心建设项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0045）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省中医院连云港医院数据中心建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月25日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0045

项目名称：江苏省中医院连云港医院数据中心建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币1244.2万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：

本项目是国家区域诊疗中心建设一项重要内容，为保障医院业务正常开展，采购相关硬件及软件，按照连发改行服发（2024)99号批复概算根据项目建设进度计划招标采购。本项目通过购买相应产品及服务的方式，建设连云院区数据中心，建设内容包括数据中心计算、存储、网络资源、安全和负载均衡等，同时考虑老院区的信息同步能力，本次将结合老院区信息化水平同新建大楼数据中心做好数据的容灾备份，充分利用原有资源。为医院打造一个安全，可靠的信息化基础设施。在满足对应的标准要求的同时，更好的支撑连云港市中医院建设发展，全面提升连云港市中医院综合信息化水平，为市民提供更加优质的医疗服务。具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：中标人须在合同签订后60天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年6月10日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月25日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年6月25日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市中医院

地址：连云港市海州区朝阳中路160号

联系方式：0518-85489620

2.采购代理机构信息

名称：连云港市公共资源交易中心

地址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡  0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：李俊怡

电话：0518-85868290

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。具体要求以采购人要求为准。

## 七、授予合同

30、履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、合同签订及货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

33、询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

38.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.本项目核心产品为：超融合一体机。

一、项目概况

江苏省中医院连云港医院作为国家区域诊疗中心项目，是连云港市为引进高水平医疗机构，推动优质医疗资源扩容与区域均衡布局，提升本区域中医药整体诊疗能力和科研水平， 完善优质高效医疗卫生服务体系，经上级部门批准的重大项目。本次项目建设要新老结合，综合规划，契合医院现状，能在新老院区之间做好整合，并充分利用原有资源，为医院打造出一个安全、可靠的信息化接触，更好的支撑连云港市中医院建设发展，全面提升连云港市中医院综合信息化水平，为市民提供更加优质的医疗服务。

为确保本次项目医院采购能满足医院的现有需求，提出以下建设要求：

本次项目医院采购的是针对数据中心计算、存储、安全和网络资源升级建设的综合服务，涉及到信息化的方方面面，要求中标人及配备的项目团队具有保障计算机系统基础和运维业务连续性能力，在面对自然灾害、设备故障或其他突发事件时能够保证业务的连续性。具备相应的管理措施和保障能力，具有计算机信息系统软硬件运维服务管能力，在实施阶段确保服务质量和进度控制。通过全面的技术团队和项目管理制度，确保本次项目的成功实施，提升连云港市中医院的医疗信息化水平。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库物理服务器 | 6 | 台 | 3年 | 工业 |
| 2 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 3 | 超融合一体机（核心产品） | 16 | 台 | 3年 | 工业 |
| 4 | 全闪存存储 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 5 | 分布式存储 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 6 | 备份一体机 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 7 | 内网超融合服务器负载均衡 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 8 | 计算虚拟化软件 | 1 | 套 | 1年 | 工业 |
| 9 | 虚拟化管理平台 | 1 | 套 | 1年 | 工业 |
| 10 | 存储虚拟化软件 | 1 | 套 | 1年 | 工业 |
| 11 | 数据库同步软件 | 1 | 套 | 1年 | 工业 |
| 12 | 虚拟化容灾软件 | 1 | 套 | 1年 | 工业 |
| 13 | 48口千兆交换机 | 4 | 台 | 3年 | 工业 |
| 14 | 业务交换机 | 8 | 台 | 3年 | 工业 |
| 15 | 管理交换机 | 4 | 台 | 3年 | 工业 |
| 16 | 内网入侵检测系统IDS | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 17 | WEB应用防火墙 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 18 | 外网日志审计 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 19 | 外网数据库审计 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 20 | DMZ区链路负载均衡 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 21 | 虚拟化防护 | 32 | 套 | 3年 | 软件和信息技术服务 |
| 22 | 外网负载均衡 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 23 | 漏洞扫描 | 1 | 台 | 3年 | 工业 |
| 24 | 数据库防火墙 | 2 | 台 | 3年 | 工业 |
| 25 | 数据库安全网关 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 26 | 数据库安全管理平台 | 1 | 套 | 3年 | 软件和信息技术服务 |
| 27 | 运维监控系统 | 1 | 套 | 1年 | 软件和信息技术服务 |
| 28 | 运维管理系统 | 1 | 套 | 1年 | 软件和信息技术服务 |
| 29 | 数据安全交互系统 | 1 | 套 | 1年 | 软件和信息技术服务 |
| 30 | 数据库防勒索 | 1 | 套 | 3年 | 软件和信息技术服务 |
| 31 | 网络准入控制系统 | 1 | 套 | 3年 | 工业 |
| 32 | 光纤在线自动监测系统 | 1 | 台 | 1年 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库物理服务器 | 1、2U机架式设备，配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.2G、物理核数≥28核；本次配置≥512GB内存，配置≥3块960GB SATA SSD 2.5英寸热插拔硬盘，配置1块 Raid控制卡；配置≥2个千兆电口，配置≥2个10G光口（含万兆模块）；配置≥2块单口32GB HBA卡，配置≥2个热插拔冗余电源并配置国标电源线。 ▲2、最大20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘，最大支持 36 个NVMe 硬盘，最多支持48个E3.S驱动器，2个M.2 SSD（SATA或者NVMe）。 （投标文件中提供所投产品官网技术指标截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章）。 3、最大支持≥18个标准PCIE 4.0插槽，2个OCP插槽。 （投标文件中提供所投产品官网技术指标截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章） |
| 2 | 光纤交换机 | 1、最大支持≥64端口32G光纤交换机，激活≥48端口，配置32Gb 多模SFP模块≥48个，双电源, 含上架套件。提供固件升级服务。 2、提供级联许可，支持多链路捆绑，支持硬件及软件分区。 3、图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于 Web 的管理工具。 4、附件齐全，配备所有连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上机架的套件。 |
| 3 | 超融合一体机 | 1、2U机架式设备，配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.2G，物理核数≥24，三级缓存≥45MB，TDP≤185W,支持80个 PCIe5.0 通道；配置≥1024GB DDR4内存；标配32个内存插槽；系统盘配置≥2块960GB SSD 2.5英寸热插拔硬盘；数据盘配置≥12块3.84TB SSD 硬盘；配置≥ 1块RAID 卡；配置≥4个千兆接口，配置≥4个10G/25G 光口（含10G光模块）；配置≥2个不低于1100W热插拔电源，冗余风扇。 ▲2、支持6个独立供电N+1风扇。 （投标文件中提供所投产品官网技术指标截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章） |
| 4 | 全闪存存储 | 1、全闪存存储，采用信创芯片；要求控制器数量≥2，双控A-A架构，采用信创多核处理器，双控制控制器处理器总物理核心数≥128核；采用端到端NVME架构，配置≥10*3.84 TB SSD NVMe 硬盘；双控制器总一级缓存≥512G；配置32Gb FC端口≥8个，10Gb 以太网端口≥8个（含模块）；全闪存存储为SAN和NAS一体化存储，支持NAS协议（如NFS、CIFS以及NDMP）、IP SAN和FC SAN协议，支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配；配置SAN存储软件包授权（含精简配置、快照、复制、克隆、QoS、多路径、双活、CDP、异构虚拟化、迁移等）。 2、存储控制器采用Active-Active架构，LUN无归属控制器，业务负载均衡到所有控制器。 3、产品为全闪存阵列，支持配置NVMe SCM，NVMe SSD以及SAS SSD等类型的闪存介质。 4、单个控制器故障场景下，业务跌零时间小于等于1秒。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 5、支持控制器扩展，最大支持≥16控，支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔，最大支持磁盘插槽个数≥3000。 6、提供RAID5、RAID6和容忍三盘失效，支持配置在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 7、配置服务质量控制功能，提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。同时控制策略支持burst配置。 8、提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms。配置克隆功能，支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本，支持克隆创建立即可用、克隆一致性组。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 9、支持并配置数据复制功能，实现多台存储之间的数据复制。 10、配置双活功能，支持两套存储间双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送支持FC协议和链路双活(非IP协议或者IP链路)；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 11、支持 DIF 校验特性,对静默数据错误可以检测和修复。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） |
| 5 | 分布式存储 | 1、分布式存储，共配置6节点，单节点配置要求如下： 2U高度机箱，提供不低于12*3.5英寸HDD硬盘盘位； 信创处理器2颗，总核数≥64核，主频≥2.6GHz； 配置≥256GB 内存； 配置≥4*25GE自适应接口（含10G多模光模块）； 配置≥2块480G SSD硬盘， 配置≥1块3.2TB NVMe SSD硬盘， 配置≥12块8TB 7.2K SATA硬盘； 提供≥400TB文件存储软件容量授权，提供对应软件3年订阅与保障； 配置≥2块900W冗余电源，冗余电源及风扇； 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加；一套存储可扩容支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点。 2、采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 3、支持跨地域的部署，所有节点可组成一个完整的存储系统，应用可通过任意节点，任意前端网络访问存储系统内的数据。 4、分布式对象存储具备大规模横向扩展能力，单集群最大可扩展至≥256节点。 5、支持在线缩容和扩容,支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 6、支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足每 TB≤15 分钟。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 7、支持扩容Amazon S3、NFS、CIFS、POSIX、MPI-IO、HDFS等多种访问协议访问同一对象，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持基于对象桶的生命周期管理、对象字典序、对象多段上传、对象多版本、文件修改写等常用语义，无需配置独立的网关节点。 8、支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 9、支持回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置。支持用户级回收站，提供保留时长，描周期等功能。支持回收站中为每个用户创建自己的目录、每个用户有权限清理自己目录下的文件。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 10、支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性。 11、支持Qos 功能，支持基于租户、用户、命名空间(文件系统/桶)、目录或客户端进行配置,支持限定带宽和 IOPS 上限。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 12、支持域名访问，不需要配置第三方DNS服务器。 13、支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个；支持秒级快照，创建快照对主机业务性能影响不能超过5%，支持批量创建一致性快照，一致性快照数量不低于512个；支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建实现快照卷数据刷新。 14、支持勒索病毒检测与防御模式，可针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等。到货验收时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告须具有CMA标识） 15、支持卷的链接克隆，单卷支持不少于2048 个链接克隆；克隆卷支持快照、从快照恢复以及作为母卷进行克隆操作；支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新； 16、支持配置企业级 WORM,用户可以为文件设置保护期，在保护期内，文件只能读取，不能修改或删除。 17、支持磁盘漫游功能，同一存储节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止维护时的误操作。 |
| 6 | 备份一体机 | 1、4U标准机架式设备；采用2颗信创多核心处理器，单颗处理器物理核心数≥24核；配置≥256GB 3200MHz DDR4内存；实配硬盘≥10*1.92TB SSD硬盘、≥20块16TB 硬盘；配置≥8个千兆网口，≥4个万兆光口（包含SFP+光模块）；支持RAID0,1,5,6,10,50,60；配置≥2块2000W白金交流电源；风扇：最大支持≥4个热插拔风扇模组，支持N+1冗余。 ▲2、设备硬件智能管理系统：具有高可靠的硬件监控及管理功能，支持信息安全评估，包括传输保密及完善性、日志抗抵赖性、认证安全性、权限管理安全性、用户会话安全性、敏感信息防泄漏等。 (投标文件中提供第三方机构出具的检测（测试）报告证明并加盖投标人公章，报告须具有CMA标识) 3、集中管理软件：可提供与所投服务器产品同品牌的集中管理软件。 |
| 7 | 内网超融合服务器负载均衡 | 1、超融合服务器负载均衡、性能要求：配置≥4个千兆SFP光口，≥2个万兆SFP+光口；4层吞吐量（默认网口）：≥10Gbps，7层吞吐量：≥10Gbps；四层并发连接数：≥12000000，4层新建连接数 CPS：≥600000，7层新建请求数 RPS：≥350000；支持Active-Active及Active-Standby冗余方式，提供专用的硬件串口级心跳线和网络级冗余判断方式；配置交流电源。 4、基于Node.js环境的可编程控制：设备自带支持Node.js环境的可编程控制功能，支持Javascript语法。支持如连接Mysql进行数据库查询等功能。 （投标文件中同时提供配置界面截图、实现方式详细描述、代码样例的文件相关证明材料并加盖投标人公章） 5、容器治理方案集成：与市场主流的容器治理方案深度集成，支持包括kubernetes，redhatopenshift，pivotal cloud foundry，mesos等主流容器治理方案； 6、服务器负载均衡：完善的第四/七层交换功能，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于IP地址、Cookie等信息的会话保持，并可根据特定信息定制会话保持方式。具备关联应用的健康检查功能，确保关联应用的正常状态。具备跨端口业务的会话保持功能，能够对同一地址，不同端口的业务使用同一组会话保持。 ▲7、MPTCP（multiple TCP）多路径TCP协议支持MPTCP协议，在传输层可以利用多条路径并发传输数据，可以提高端到端的吞吐率，增加网络利用率。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲8、支持MQTT协议：支持MQTT协议的协议解析，日志审计和负载分发。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 9、会话保持:实配基于源目的地址、基于Cookie、基于Hash、数据包里任意参数为依据的会话保持方式；支持对DNS和会话保持。支持基于数据包中指定参数的负载均衡，如：Weblogic软件Jsessionid的会话保持。 10、扩展能力:支持通过license扩展网络防火墙功能，支持通过license扩展Web应用防火墙功能。 11、提供集中管理平台软件:具有配套集中管理平台对多台设备进行统一管理，包括配置下发，集群管理，系统性能和流量实时可视化展示等功能；支持中文。 |
| 8 | 计算虚拟化软件 | 1、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效。支持虚拟机HA，支持NUMA技术，优化CPU和内存资源分配，提升性能。支持一致性快照、当发生故障时保障业务能够快速恢复到快照时间点状态。支持容器功能，支持一个平台提供容器和虚拟机双栈管理，包括容器集群、容器镜像、应用模板、应用实例的可视化管理。 虚拟机应可以安装独立的操作系统，支持Windows操作系统，包括Windows XP、Windows 7、Windows Server 2003、2008R2、2012R2、2016及以上版本服务器操作系统，支持Linux操作系统，包括Redhat、SUSE、CentOS、Ubuntu、Debian等多个发行版本，支持包括统信UOS、中标麒麟、银河麒麟等操作系统。 ▲2、软件授权不锁定硬件，软件授权可转移；虚拟化平台和存储平台采用松耦合架构，服务器虚拟化平台需至少支持VMware vSphere、KVM两种及以上，可单独对模块进行版本升级，升级过程对业务无影响。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 3、支持延伸集群功能，可实现站点级容灾保护，配置延伸集群后，单一站点故障后，延伸站点可实现立即接管，数据无丢失，且延伸站点可继续提供集群高可用，延伸站点可继续允许1-2节点故障。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 4、支持虚拟机全生命周期管理，包括虚拟机创建、删除、启动、关闭、重启、快照、克隆、VNC登录等，支持虚拟机的搜索和过滤。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 5、支持虚拟机故障隔离，虚拟机之间支持隔离保护，单一虚拟机故障不会影响到同节点其他虚拟机正常运行。 6、支持在线的VM迁移，可以在不停机状态下，手工或自动地实现VM在资源池内不同物理机之间、不同存储卷之间进行迁移，保障业务连续性。 7、支持虚拟机HA，允许配置集群内HA预留的主机数量，以保证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，当集群中出现服务器节点故障或其他原因导致的不可访问，其上运行的虚拟机可以自动在其它正常服务器节点实现启动，保证业务连续性。 8、支持集群动态资源调度DRS，支持自动评估物理主机的负载情况，当服务器负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，支持设置指定的衡量因素（CPU/内存/CPU+内存）及调度基线，保证业务和集群负载稳定。 ▲9、支持快照功能，可对开机、关机状态虚拟机生成快照，支持整机快照和虚拟机磁盘快照，支持对生成的快照进行克隆虚拟机或模板操作，支持全克隆和链接克隆；支持精细化快照策略设置，可设置按月、周、天、小时为周期运行策略，可设置按保留时间或保留数量的保存策略，可将配置好的快照策略批量到虚拟机。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 10、支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源。 11、支持虚拟机锁定功能，可以将重要虚拟机设置密码锁定，只有解锁后才可对虚拟机进行配置操作。 |
| 9 | 虚拟化管理平台 | 1、提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且支持导出监控数据；支持多种类型指标告警，包括但不限于CPU、内存、磁盘使用率，存储IO延时、分区占用率、虚拟化域资源占用等，用户可自定义告警阈值。 2、云平台支持统一管理功能，全图形化B/S模式，支持在同一界面对超融合、虚拟化、桌面云产品进行集中管理，无需多个管理界面进行切换，支持对多种CPU架构集群进行集中管理，支持同时纳管多个VMware vCenter集群。 3、支持对接外置存储磁盘阵列或软件定义存储，接口类型应包括FC SAN、iSCSI、NFS，支持基于外部存储的服务器节点高可用性，虚拟机可在不同存储间进行迁移和备份。 ▲4、直观展示存储池/硬盘数据空间分布和数据访问热度，提供最近一小时的热度展示。其中存储池级别的热力图支持按照节点和硬盘类型维度分别展示。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲5、提供内置连续数据扫描功能，从交付完成开始，超融合系统持续比对数据副本的一致性，及时修复发现的数据校验错误。统一管理界面提供一键式数据完整性扫描，提供可视化的数据扫描进度，针对每个存储卷容器提供全盘扫描和快速扫描两种方式，直观展示开始扫描的时间、风险状态、风险虚拟机，针对风险的虚拟机系统会自动触发数据修复，并提供再次扫描的功能。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 6、支持资源拓扑功能，通过拓扑图方式直观展示管理平台、集群、主机、虚拟机的对应关系，支持不同级别对象打开/折叠展示，支持在拓扑图中对主机、虚拟机级别进行创建、开机、关机等操作； 7、为了满足业务系统的弹性需求，应支持伸缩组功能，可对一组业务虚拟机或有弹性资源需求的虚拟机设置伸缩组，可根据设定的CPU阈值对伸缩组中虚拟机进行动态的增加和减少； 8、支持SSD硬盘寿命监测功能，在图形界面通过百分比方式展示SSD硬盘当前寿命，避免硬盘寿命到期后导致的存储数据丢失和性能下降； 9、支持告警信息可以通过邮件、微信方式发送，并可以在管理平台记录发送历史，为后期审计提供依据； 10、支持自定义大屏展示功能，可按照业务需求定制多块监控大屏，可根据自身需要对监控模块设置展示种类、模块大小、位置及展示方式（曲线图、柱状图、表格等）等，方便直观展示平台信息、健康状态、资源利用情况等； 11、支持多种身份认证方式，至少支持账户密码、企业微信扫码、OTP、Ukey方式进行登录认证，可进行双因子认证登录设置，保证云平台安全； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲12、具备一键集群健康检查功能，为满足日常巡检需要，支持一键执行对超融合、虚拟化、桌面云平台的硬件、计算、网络、存储、服务等信息进行检查，及时发现问题，且支持系统定期执行检查，可将检查结果导出或发送给指定收件人。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 13、支持容量管理功能，该功能支持呈现指定集群的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息，并给出基于AI机器学习算法对未来资源使用情况和HA风险进行预测与分析，便于及时扩容，确保环境稳定运行； 14、支持虚拟资源回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，为了防止误删除、误清空操作，在删除资源或清空回收站时需通过验证码或用户密码等方式进行验证，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。 |
| 10 | 存储虚拟化软件 | - 1、支持X86节点和ARM节点共集群； - 实现计算存储融合，可配置副本（2副本或3副本）或EC（纠删码），可满足不同可靠性要求的业务场景； - 超融合系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色； - 支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台； - 支持分布式交换机配置平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制，支持配置分布式防火墙功能； 支持展示环境中节点信息，包括：设备名称、健康状态、在线状态、节点类型、设备型号、IP地址、机柜、位置、槽位号。能够查看节点监控信息，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络带宽使用率信息； - 2、完全自主研发，不能采用开源分布式存储技术（Glusterfs、Ceph、Lustre等）二次开发，掌握存储核心技术，提供更高的可靠性和性能； - 3、支持延伸集群功能，可实现站点级容灾保护，配置延伸集群后，单一站点故障后，延伸站点可实现立即接管，数据无丢失，且延伸站点可继续提供集群高可用，延伸站点可继续允许1-2节点故障； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） - 4、分布式存储应智能分析数据负载情况，将数据在不同性能的硬盘（SSD、SATA）之间自动迁移，迁移过程对上层虚拟机和应用透明，无需停机，且数据迁移是实时、自动的。 - 5、支持智能应用感知技术，系统可自动识别业务系统写入数据块大小，进行智能匹配，保证最佳存储性能； - 6、支持数据安全恢复机制，当服务器节点或者硬盘故障后，自动利用集群内空闲硬盘空间用于故障数据重新恢复，通过图形界面可展示数据重建进度，保证数据安全性；支持在数据重建时的优先级调整，可以查看重建任务的相关信息。 - 7、支持数据本地化技术，虚拟机会在运行服务器节点存储建立完整的数据副本，其它数据副本在其他服务器节点硬盘均匀放置，数据副本优先在本地放置一份，虚机读取数据时优先读取本地副本。 - 8、支持精细化存储策略设置，为满足不同业务需求可设置基于存储容器的多种策略，存储策略支持设置副本数，置备方式，压缩算法，空间预留，闪存读缓存预留，校验和开启 - ▲9、支持数据多副本技术，支持硬盘、节点、站点级别可用域，数据副本按可用域自动存储，支持1-6副本，最大满足5节点或设备故障。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） - 10、支持多种存储盘置备方式，为满足不同场景需要，应支持厚置备即时置零、厚置备延迟置零、精简置备，配置精简制备方式后可为虚拟卷保留一定比例的存储空间，可选25%、50%、75%预留； - 11、支持闪存读缓存功能，在混闪配置场景中，设置启用读缓存后，在闪存盘中按需为虚拟卷分配读取缓存，保证经常被读取的数据在内存缓存空间不足的时候下沉到闪存盘中，帮助提升读操作性能； - 12、支持将部分虚拟机，固定在SSD缓存上运行，数据不会被交换到HDD中，保障应用程序和数据库的高性能和稳定运行； - 13、支持强制置备功能，开启该选项后，即使卷容器不满足存储策略中指定的允许的故障数，也会置备该对象，支持1节点和2节点强制置备2副本； - 14、支持设置虚拟机网络QoS策略，包括限制平均上传/下载的带宽，避免由于单个虚拟机的网络流量过大影响其他业务虚拟机； - 15、支持网络负载均衡，要求至少支持6种bond模式，满足故障切换和负载均衡能力； - 16、应支持在UI管理平台界面实现对网络配置的全部操作，包括物理网卡bond、虚拟交换机、虚拟端口组等设置，无需借助命令行操作，提高运维效率和简易性； - 17、支持虚拟化同平台的云安全中心功能，一体化交付，无需第三方平台承载平台必须能够提供虚拟主机安全防护安全能力,支持进行针对集群的全局策略及自定义安全策略。自定义安全策略中支持对实体端、IP地址、网段、端口、ICMP协议、HTTP协议/请求、策略组进行流线的进出限制； - 18、为满足业务等级保护要求，平台支持部署原生纯软件化的管理平台、日志审计、运维审计、漏洞扫描、数据库审计、终端安全防火墙、上网行为管理、数据备份恢复、等保合规监控等等级保护的要求内容。 - 19、支持向导化勒索病毒处理，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理； - ▲20、产品单节点性能，随机平均IOPS不低于20W,平均带宽不低于3600MBps。 - (投标文件中提供第三方机构出具的检测（测试）报告并加盖投标人公章，报告须具有CMA标识) |
| 11 | 数据库同步软件 | 1、配合数据库服务器使用，保障数据库服务器在灾备模式下的数据同步服务。本项目包含4个业务系统的实时数据同步软件授权，所投版本软件使用权归采购人所有。 2、基本要求：支持基于数据库在线重做日志的分析复制，支持以逻辑复制的方式将源端数据复制到目标端，并支持在目标端实现复制数据的自动加载；增量数据实时同步效率每小时不低于200GB/小时； 3、兼容性：支持结构化数据容灾；兼容数据库主流容灾技术，兼容数据库物理复制以及逻辑复制；支持非结构化数据容灾； ▲4、非侵入式安装要求：为避免影响医院业务系统，软件支持在sqlserveralwsys on同步/异步模式下部署。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 5、oracle数据库同步复制容灾要求：支持一对一，双向，一对多，多对一，和级联复制；支持数据转换、数据拆分及分发；支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中去；支持数据转换，包括列映射、增/删除列、列转换；支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。在源端数据库数据结构发生变化(如修改表结构，增加表等)后，软件可自动将新增结构变化同步到目标端，支持DDL策略配置。 6、SQLserver数据库同步复制要求： ▲①软件在同步sqlserver数据库过程中，支持关闭CDC代理作业，避免对生产库性能造成影响； （投标文件中提供软件对应功能界面截图和sqlserver数据库此条截图证明材料，并加盖投标人公章。须明确标示出sqlserver数据库版本及功能关键点）。 ②软件需支持sqlserver数据库表、视图、函数、存储过程、序列等对象的实时同步。且源端表结构修改后(增加删除列)，无需对表进行重新初始化同步，仍能正确实时同步表数据(DML）； ▲7、软件需支持关键表保护功能：（1）源端对某张关键表执行drop 操作；（2）查询目标端，这张表已经同步进行drop操作，查询无此表或者无此数据；（3）查询目标端被删除的表，能够备份成另一张表，表的内容和误删的表一致。 （投标文件中提供对应功能界面截图证明文件并加盖投标人公章，截图内容为真实环境或者自己搭建模拟环境） 8、数据回溯功能要求：软件能够将核心生产库数据实时同步到目标数据库，同时记录数据内容/操作类型（插入/删除/更新之前/更新之后）/操作时间，记录某些行数据的操作时间/操作类型/操作之前内容，做到生产库数据被人为恶意篡改的数据回溯、数据保护。 |
| 12 | 虚拟化容灾软件 | 1、非OEM贴牌，备份容量≥100T，不限制客户端数量，每季度上门巡检服务；支持文件、数据库等各类备份副本远程复制到异地设备实现容灾保护，支持1对多、多对1和双向等多种远程复制方式；支持WORM功能，可设置保护期，保护期内文件不可修改和删除；支持对复制链路的物理端口自动关断控制，将数据复制到隔离区；支持NAS文件、主机文件备份恢复，支持永久增量备份功能；支持对Oracle、MySQL、SQL Server、Cache、IRIS、GaussDB、OpenGauss、PostgreSQL、达梦、KingBase、DB2、SAP HANA、Gbase、Informix、OceanBase、TDSQL、TiDB、GoldenDB、HCS GaussDB数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作；支持VMware、FusionCompute等虚拟机全量备份，永久增量备份，支持VMware副本即时挂载即时恢复； 提供重复数据删除高级功能；支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，可提供变长和固定数据的数据块大小选择。支持对操作系统、文件、各种数据库与虚拟机等备份集的重复数据删除功能。支持基于源端的重复数据删除。 2、平台兼容性：支持Windows、Linux、UNIX、AIX、Solaris、 HP-UX操作系统以及海光、鲲鹏、龙芯、飞腾等架构下的操作系统。所投产品支持IPv6的网络配置，支持对IPv6网络中的客户端资源进行备份和恢复。 （所投产品须获得IPv6 Ready Logo 认证证书，投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章） 3、平台安全性：基于linux的备份存储专用系统，支持https方式登录，确保登录安全； 4、文件保护：支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。支持文件合成备份，合成数据通过挂载方式实现即时恢复。支持同一存储空间中通过添加多个存储（介质）服务器，把存储容量进行合并，达到备份数据存储空间的平滑扩展； 5、操作系统保护：支持linux 和windows操作系统的备份及异机恢复，支持操作系统备份与恢复的UEFI引导方式。操作系统恢复过程中提供驱动程序更换界面，允许客户针对不同的驱动程序做调整。支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据，通过挂载方式实现即时恢复； 6、数据库应用保护： （1）支持主流的数据库备份恢复，包括但不限于Oracle、 SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB、Exchange、SharePoint、Domino等主流数据库应用。 （2）支持MySQL的逻辑备份和物理备份（完全备份、增量备份、日志备份、连续日志备份），通过物理备份实现对数据库的热备份。并支持任意时间点的恢复。 ▲（3）支持包括但不限于Linux平台的IRIS数据库的完全备份、增量备份、日志备份和任意时间点恢复功能。支持 IRIS mirror 集群的备份恢复。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲（4）支持包括但不限于对Oracle、MySQL的日志文件采用连续日志备份方式，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据块进行备份，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） （5）支持包括但不限于对Oracle的日志进行详细解析，可以查看每条日志数据的实际执行内容，包括：时间、 SCN、 用户名、 表名、 操作类型、 SQL 语句等。在数据恢复作业中可以选择准确的SCN来确定数据恢复点。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） （6）针对包括但不限于Oracle中已经提交的事务，根据日志解析后得到的SQL语句，采用图形化界面来创建撤销处理，把数据回滚到事务提交前的状态。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 7、云平台保护：支持ZSTACK无代理备份恢复、VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、KVM、FusionSphere、H3C CAS、OpenStack等虚拟机的备份恢复（不能采用guest host 操作系统备份恢复方式）。针对Vmware、Hyper-V、H3C CAS平台，支持直接挂载备份集即可实现虚拟机的快速恢复。VMware平台虚拟机备份：恢复时可恢复虚拟机网络标签及IP地址。支持VMWare合成备份。 8、重复数据删除：支持对操作系统、文件、各种数据库与虚拟机等备份集的重复数据删除功能。支持基于源端的重复数据删除。 9、远程复制：支持catalog、备份集等备份数据的异地容灾，即通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份服务器、存储服务器、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复。支持备份任务执行时，采用接龙式的点到点复制方式，实现备份集在存储服务器中的多份同步复制，避免源端服务器在备份集进行1对多并发复制时造成的占用多倍传输资源。 10、可用性验证：支持备份集进行恢复后，通过用户提供的MD5检验文件对恢复文件进行效验，确保备份和恢复的文件一致。支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、Kingbase、Gbase、Domino等主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性。 |
| 13 | 48口千兆交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；支持千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥6个。 2、支持MAC地址≥30K，IPv4 FIB表项≥3K，IPv6 FIB表项≥1K； 3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 4、支持3900个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。 |
| 14 | 业务交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；25G/10G光口≥48个，100G光口≥8个；设备配置：万兆多模光模块≥16块，40G多模光模块≥6块含堆叠相关辅材。 2、支持动态ECN技术，预判网络拥塞，快速反馈，减少网络丢包引起的重传和吞吐量下降； 3、支持基于业务定制虚拟队列，精细化管理，预判上下行队列拥塞，消除设备内转发丢包； 4、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 5、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 6、支持AAA、Radius等多种认证方式。 |
| 15 | 管理交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥6个。 2、支持MAC地址≥30K，IPv4 FIB表项≥3K，IPv6 FIB表项≥1K； 3、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 4、支持≥3900个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。 |
| 16 | 内网入侵检测系统IDS | 1、软硬一体化2U标准机架式信创设备，电源：1+1冗余电源，CPU：8核16线程、主频≥2.8GHz，信创操作系统，内存≥4*8G，硬盘≥2*2TB，管理口≥2个千兆RJ45网口，Console口≥1个，USB口≥2*USB2.0,业务口：千兆RJ45网口≥4、千兆SFP光口≥4，整机吞吐量≥2Gbps；HTTP最大并发数≥7万/秒；支持管理节点≥10个。支持旁路部署和分布式部署，对探测器可以添加、删除，显示探测器版本、状态和IP，管理中心可实现告警统一管理；可自定义管理中心和探测器之间的数据传输速率、时间、发送目录等参数；支持检测WEB攻击、远程控制、WEB后门访问、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、暗链、隧道通信、扫描行为、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、漏洞利用等风险支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Telnet、FTP等协议的弱口令检测系统支持后台全栈信创和非全栈信创，用户可根据实际情况选择信创配件；系统客户端支持信创操作系统和非信创操作系统。 2、流量采集与检测：支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计，支持检测WEB攻击、行为分析、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、异常访问、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、可疑流量等风险类型。 3、支持检测单台主机对多个IP进行扫描、单台主机对单台或多台靶机ICMP扫描、单台主机针对SMB端口向多台主机扫描、单台主机对多台靶机的ARP扫描扫描行为； 4、支持通过紧急事件视角、安全事件视角、攻击者视角等场景化分析对告警日志进行基于同一攻击源、同一目标、时间范围等算法自动聚合分析，将数量庞大的告警日志归并化处理，大幅降低警报数量； 5、支持情报视角分析，从命中情报和威胁家族两个纬度进行详细分析展示； 6、支持对IP、域名、文件hash进行威胁情报检索，可查看详情包含情报汇聚、域名解析、whois、子域名等； 7、风险查询支持一键切换运营模式和专业模式，满足不同场景的研判需求,运营模式可自由选择常用条件； 8、支持攻击链路可视化，一键溯源查看攻击全貌，将攻击者在网络中的活动路径、攻击过程以图形化方式完整地展示出来，且支持选择多条攻击链路并高亮显示，帮助用户更好理解攻击者行为； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 9、支持域名白名单、IP白名单、URL白名单、IDS规则白名单、WEB特征白名单，支持至少5种白名单类型； 10、支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、同步验证、信息收集等功能。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 17 | WEB应用防火墙 | 1、标准机架式1U设备，支持千兆COMBO≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万；单台设备配置：IPS、AV、URL过滤升级license3年，SSD硬盘≥240G。为保障设备资产安全性，采用信创CPU。 2、当风扇模块出现故障时，可以在设备不断电的情况下，对风扇模块进行更换；要求更换风扇模块时可拔出时间在1分钟内。 （投标文件中提供所投产品官网技术指标截图或产品彩页等证明材料并加盖投标人公章） 3、可识别应用层协议数量≥6000种； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5、支持DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种常见DDoS攻击； 6、支持智能防病毒引擎，支持亿级变种病毒检测。 |
| 18 | 外网日志审计 | 1、产品采用信创芯片，设备高度1U，≥1个console口，≥2个USB口，≥2个管理口，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，接口扩展槽≥2个，硬盘≥4T，内存≥16G, 交流电源。事件处理性能≥1500eps。日志采集源授权≥100个。 支持通过Syslog、Agent、FTP、SFTP、TCP、SNMP、Trap、Kafka、WMI、HTTP等方式对市面上几乎所有的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、数据库等资产所产生的日志信息进行收集； 支持多种解析方法，如正则表达式、分隔符、MIB信息映射配置等；支持自定义解析规则，自定义界面灵活易用； 支持未识别日志水印处理，采用多级解析功能和动态规划算法，实现灵活的未解析日志事件处理； 支持设置日志存储备份策略，包括系统日志存储期（天）、磁盘使用率（百分比）； 支持日志查询性能，可根据任意关键字以及其它检索条件，针对亿级日志，秒级返回查询结果；查询条件多达200+，可灵活组合并被存储为查询模版； 预置1000+种合规性报表，包括完善的等级保护合规报表；内置SOX、ISO27001、Web安全等解决方案包；支持多个维度的自定义统计报表，并可导出为PDF和Word文件。 2、支持添加、修改、删除资产；支持对资产的基本属性如系统类型、版本、型号、IP地址等进行修改，并且资产可以增加自定义属性。 3、支持资产自发现功能，对自动发现的设备可以进行一键转资产、合并资产、删除操作。 4、支持拓扑管理，提供丰富的图元和工具，可以手动构建全网资产拓扑图。 5、支持Syslog、SOCKET 、SNMP Trap、文件、WMI、日志导入、数据库等方式采集日志。 6、提供预置审计策略模板，包括：Windows主机类审计策略模板、Linux/Unix主机类审计策略模板、防火墙类审计策略模板、扫描器类审计策略模板、IDS/IPS类审计策略模板、防病毒类审计策略模板、数据库系统类审计策略模板、萨班斯审计策略模版、等级保护审计模板等。 7、内置标准化策略≥1000种。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 8、支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现。 9、系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，日志清洗后的标准化字段粒度至少达到90个字段（包括源域、源国家编号、源经度、源城市、执行动作账号、执行动作地址、动作对象类型、动作对象名称等）。 ▲10、支持提供扩展分析接口，用户可通过该接口利用扩展事件分析模块分析自身无法分析的事件。 （投标文件中提供第三方机构出具的检测（测试）报告并加盖投标人公章，报告须具有CMA标识） |
| 19 | 外网数据库审计 | 1、设备高度1U，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展槽≥2个，硬盘≥4T，内存≥16G，采用信创芯片，实配不少于50个数据库服务器实例；峰值SQL处理能力≥15,000条/秒；支持IPV4/IPV6双栈审计；支持对各种协议自动识别编码及在web界面手工配置特定编码；支持自动发现流量中的数据库信息，简化配置；支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义；内置安全特征库不少于300条，如SQL注入、缓冲区溢出等；支持报表页面信息钻取。 2、支持旁路部署方式。支持agent代理部署模式，可实现虚拟化环境下的数据库审计。 ▲3、支持Oracle、SQLserver、MySQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Teradata、Cache、达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮KDB、湖南上容、MongoDB、Hive、Hana、HWMPP、HighGo、Hbase、ES、Solr、HDFS、redis、Tibero等数据库防护和审计。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 4、支持前缀明文的脱敏方式，能够根据权限设置不同的脱敏方式，可对列中指定的前N字节不显示（支持数据库：人大金仓、MySQL等）。 5、支持以操作类型、时间、IP地址、用户名、主机名、终端名、数据库操作类型、数据库表、影响的行、字符串、认证结果、响应时间、关键字、敏感数据、等作为事件识别规则及审计规则。 6、数据库主动发现，根据IP和端口主动探测网络中的数据库。（提供产品对应功能界面截图加盖投标人公章） 7、设备自带默认审计策略，支持用户自定义策略和规则。 8、系统提供不少于28个报表模型；提供自定义报表功能；支持合规性报表：如DPA、SOX、等级保护报表；支持风险登陆、高危风险、客户端风险等多种类型报表展现。 9、支持SYSlOG、SNMP、邮件、短信、FTP、KAKFA等多种事件告警和提示方式。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲10、支持对数据库内敏感数据进行扫描，敏感数据类型包括：姓名、邮箱、电话、身份证号、邮编、银行识别代码、药物名称、药物价格、密码、银行卡号、手机号、ip地址、统一社会信用码；支持将扫描操作结果自动添加为敏感。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 11、支持通过IP地址、用户名、操作类型、关键词、时间、策略名称、操作来源名称、风险级别、事件类型等基本条件查询审计事件。 12、支持数据脱敏的访问控制功能，包括表脱敏、SQL脱敏。 |
| 20 | DMZ区链路负载均衡 | 1、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，配置交流电源冗余电源，配置≥8千兆电口，≥8个千兆SFP光口，≥2个万兆SFP+光口。性能要求:4层吞吐量（默认网口）：≥10Gbps，7层吞吐量：≥8Gbps；四层并发连接数：≥9800000，4层新建连接数 CPS：≥450000，7层新建请求数 RPS：≥280000。 2、支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 3、支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。 4、支持任意域名就近算法，能够根据配置域名簿配合DNS代理功能生成就近表项，动态探测最优链路。 5、支持BFD for Static/OSPF/BGP，支持RIP/OSPF/BGP/ISIS，及IPv6相关路由协议RIPNG/OSPFV3/IBGP4+/ISIS-V6。 6、对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包。 7、IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持路径和域名改写方式，支持对多级外链进行改造。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 8、支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度。 9、支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，优化加速效果。 10、智能DNS支持联通，电信，移动，教育网线路，并自动更新ISP。 11、支持云端联动，移动运维，提供手机APP的监控通告服务，服务内容至少包括：设备监控、告警信息、威胁日志等。 （投标文件中提供产品在手机APP上的对应功能界面截图并加盖投标人公章） ▲12、支持常见的主动式健康检查功能，支持的健康检查对象包括ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTP/2、WEBSOCKET 、SIP、Oracle、MSSQL、OceanBase、TIDB、TDSQL、GAUSS 、SSL、VMI 等协议。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 21 | 虚拟化防护 | 1、产品为纯软件形态，最大可统一管理200台物理主机的安全防护，最大可以支持≥800颗物理CPU；云安全业务模块授权基础包，包含：3年云安全业务模块技术服务(每颗CPU)，3年IPS功能模块许可及特征库升级服务(每颗CPU)，3年AV防病毒功能模块许可及特征库升级服务(每颗CPU)。 2、支持在VMware5.5/6.0/6.5/6.7/7.0标准环境，不依赖NSX组件，或依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案。支持在VMware标准环境 + NSX组件6.2.x/6.3.x/6.4.x的云环境中，或依赖第三方SDN产品方案配合，提供云内虚机间网络微分域解决方案。支持华为FusionSphere OpenStack和Fusion Computer环境。 3、单台物理宿主机防火墙总吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥1Gbps，AV吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥170万，每秒新建连接数（HTTP）≥3万。 4、在网络侧解决安全防护问题，云平台和业务虚机零干扰，不依赖VMtools和云基础平台中额外安装第三方插件或Agent软件，即可提供安全服务能力。 5、具备L2-L7层安全防护服务能力，包括基础5元组控制能力，应用识别控制能力，以及网络攻击防御、IPS和AV功能。 6、可通过流量交互关系图跟踪各个虚拟资产的流量交互、应用、威胁统计状况。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲7、可基于IP地址，流量，防护状态，虚机名称，威胁,流量方向等条件不同组合关系控制视图呈现效果。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 8、DOS/DDOS识别防护能力,包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke，TCP Split Handshake，动作支持记录、阻断两种模式。 9、支持SQL注入检查、XSS注入检查，外链检查、盗链检查、CC防护、Iframe检查等Web防护功能。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲10、攻击特征库规则≥1.1W，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、严重程度、可信度等方式的查询，HTTP特征库规则≥8000。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 11、支持bypass安全服务功能，可以使受保护的所有虚拟网卡连接到被保护前的网络。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 12、检测到病毒扫描时，至少支持填充、重置连接、只记录日志三种处理方式，支持对压缩文件类型的病毒检测，必须支持RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型；支持对多重压缩文件的病毒检测，且不小于5层压缩，支持对超出行为自定义处理方式。 （投标文件中提供产品支持RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型的功能界面截图并加盖投标人公章） ▲13、支持策略助手功能，可以自学习生成策略。聚合流量并生成细化的策略规则。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 14、为便于网络故障分析定位，通过web页面可以实现流量抓包能力。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 22 | 外网负载均衡 | 1、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，配置交流电源冗余电源，配置≥8千兆电口，≥8个千兆SFP光口，≥2个万兆SFP+光口。性能要求:4层吞吐量（默认网口）：≥10Gbps，7层吞吐量：≥8Gbps；四层并发连接数：≥9800000，4层新建连接数 CPS：≥450000，7层新建请求数 RPS：≥280000。 2、支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 3、支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。 4、支持任意域名就近算法，能够根据配置域名簿配合DNS代理功能生成就近表项，动态探测最优链路。 5、支持BFD for Static/OSPF/BGP，支持RIP/OSPF/BGP/ISIS，及IPv6相关路由协议RIPNG/OSPFV3/IBGP4+/ISIS-V6。 6、对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包。 7、IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持路径和域名改写方式，支持对多级外链进行改。 8、支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度。 9、支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，优化加速效果。 10、智能DNS支持联通，电信，移动，教育网线路，并自动更新ISP。 11、支持云端联动，移动运维，提供手机APP的监控通告服务，服务内容至少包括：设备监控、告警信息、威胁日志等。 12、支持常见的主动式健康检查功能，支持的健康检查对象包括ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTP/2、WEBSOCKET 、SIP、Oracle、MSSQL、OceanBase、TIDB、TDSQL、GAUSS 、SSL 等协议。 |
| 23 | 漏洞扫描 | 1、软硬件平台基本系统，采用信创芯片。软件规格：支持主机检测，Web检测，弱口令检测，默认授权IP数≥16个（可选授权规格32/64/128/256/512/1024/无限制）硬件规格：2U标准机架式机箱，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个接口扩展槽，≥16G内存，≥硬盘4T，双电源。 2、支持对系统CPU、内存、磁盘、网络状态、设备授权到期、特征库授权到期设置告警及告警值。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 3、支持将当前设备设置为分布式引擎、支持新增引擎地址。（投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 4、支持针对引擎、服务的常见问题，提供一键诊断功能。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 5、支持使用自定义HTTP请求（请求命令、协议、url、header）信息等验证通用Web漏洞。 6、存活探测支持手动选择发包速率，可自定义设置。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 7、支持CONNECT方式，全连接扫描，完成TCP/IP的三次握手；支持SYN方式端口扫描。 8、支持界面配置反向支持端口，用户只需配置端口，降低售后支持难度。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 9、支持系统扫描任务，查看任务的执行状态、进度、剩余时间；查看任务的扫描漏洞风险分布、主机信息、漏洞列表、漏洞所属分类、漏洞个数、端口服务列表、历史执行记录等信息。 10、支持以树形结构显示资产，可以通过勾选对指定资产进行操作。并显示资产总数和各类型资产的数量。 11、支持50万条以上系统漏洞库。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 12、支持对Windows系列、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等主机系统进行扫描。 13、支持选择是否开启暗链检测，发现网站中存在的其他隐藏链接；支持选择是否开启网站木马检测，开启则检测网站中是否存在恶意脚本。 14、支持常见服务如TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP弱口令检测。 15、支持常见摄像头类型包括但不限于如大华、华为、宇视、海康的弱口令检测。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 24 | 数据库防火墙 | 1.专用 2U 硬件设备，双电源；提供信创芯片、操作系统，CPU≥8核16线程，内存≥64G，硬盘≥4T，≥1 个 100/1000 Base-Tx 管理口，≥4个板载100/1000M电口（≥2 组bypass 接口）。提供≥400Mbp/s数据库流量，≥50000条 SQL/秒级吞吐量，≥15000 条并发连接，提供≥500个资产授权。 2.资产管理：支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、MariaDB、Sybase、Greenplum、QianBase、Elasticsearch、MongoDB、Hive、ODPS、HBase、Redis、Impala、RDS_Mysql、RDS_Postgresql、RDS_ SQLServer、武汉达梦、南大通用、人大金仓、神舟通用、瀚高等类型的数据源进行统一管理；实时展示数据库运行指标，至少包括实时请求数、实时会话数、访问量、流入量、流出量；支持根据组织架构或权限组，进行数据库分组； 3、至少包含两种数据库账号自动发现能力，包括：通过数据库用户表扫描数据库账号、基于数据库访问流量发现数据库账号；支持数据库账号权限检测，以列表形式展示权限信息； 4、安全防护：访问控制功能，可对越权的动作执行阻断、脱敏、告警操作支持通过启用漏洞特征库相关策略，实现虚拟补丁防护，阻止漏洞攻击； ▲5、身份管理：支持以“人、终端、应用、账号”四个维度精确定义唯一的资产访问身份；支持通过终端设备IP、MAC地址、应用名称、动态指纹、数字证书、数据库账号、业务账号名称等因素的组合，构建多维的身份鉴别策略； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 6、支持基于数据库协议，自动检测应用连接数据库的SQL语句上下文，形成应用动态指纹；支持通过应用的名称、HASH值、动态指纹，为身份绑定唯一的、可信的应用，防止应用被仿冒； 7、防护策略：自动学习业务SQL，捕获SQL语法，生成SQL白名单，通过SQL白名单进行访问控制； 8、法律法规：支持不少于50份数据安全法律法规的条文解读，至少包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《数据出境安全评估办法》等；总结、展示合规文件中所有的数据安全核查项，并提供简单易读的安全指导标签，辅助快速理解落地。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 9、风险策略：内置不少于2600个数据库漏洞风险检测规则，页面标注漏洞的CVE标识、CNNVD编码、策略类型、风险等级、cvss漏洞危害评分、危害性、影响范围等信息；支持检测规则的一键下发。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲10、设备联动：支持对接第三方安全设备（360数据库防火墙、安恒审计、安华金和审计、齐治堡垒机、深信服堡垒机、思福迪堡垒机、深信服VPN、安恒VPN等设备），实现数据收集、数据外发、任务联动；支持监控数据安全子设备运行状态，可直观呈现子设备的CPU、内存、磁盘使用率、网络接发情况及其趋势。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 25 | 数据库安全网关 | 1、能够满足用户数据库安全运维管理需求，集数据库准入、应用访问控制、数据库脱敏、运维审计等多种功能于一体。主要实现敏感数据定义和分级分类管理；限制特权账户随意访问敏感数据；利用U盾、授权等机制对运维人员进行合规管理；限制针对敏感数据的危险操作；提供全面风险分析报告、动态脱敏等功能。2U设备，提供信创芯片、操作系统，双电源，≥6个电口和≥3个扩展槽位，内存≥32G，硬盘≥4T ，CPU≥8核16线程，授权≥16个数据库实例。支持数据库准入、访问控制、运维审计等；在线会话数≥4000；运维SQL吞吐量≥4000条/秒。 2、资产管理：支持MySQL、Oracle、Cache、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、MariaDB、Sybase、Greenplum、QianBase、Elasticsearch、MongoDB、Hive、ODPS、HBase、cache、Impala、RDS_Mysql、RDS_Postgresql、RDS_ SQLServer、武汉达梦、南大通用、人大金仓、神舟通用、瀚高等类型的数据源进行统一管理；实时展示数据库运行指标，至少包括实时请求数、实时会话数、访问量、流入量、流出量；支持根据组织架构或权限组，进行数据库分组； 3、审计日志：支持事件回溯能力，至少支持时间、SQL语句数量等至少两个维度的会话溯源；支持从溯源结果中，一键批量提取SQL语句和执行顺序，组合形成应用访问指纹； ▲4、态势大屏：提供资产分布态势大屏，直观展现用户整体系统的风险情况，包括数据库/敏感表/敏感列的数量统计、数据访问趋势、数据库类型占比、SQL执行时长分布、数据敏感列分布、敏感表数据分布、数据库登录情况TOP10等内容； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 5、防绕过：具备应用防假冒功能，至少支持通过安装安全客户端进行MD5值和应用程序名校验、及提取数据库的动态访问内容作为动态指纹两种方式实现应用防假冒；针对假冒应用，可进行行为阻断或告警； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 6、可通过在数据库服务器安装探针，实现直连阻断、本地操作管控，防止非法身份绕过安全系统，违规对数据库进行访问； 7、数据库账号安全：具备免密登录功能，通过安装安全客户端，将数据库账号与运维终端的数字证书进行绑定，实现在运维终端无需输入数据库用户名密码就可登录数据库，减少因数据库帐密公开造成的泄露问题；免密登录至少支持Toad、PL/SQL DEV两种运维工具； （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） ▲8、运维工具：支持SQL运维工具和web版SQL窗口导出查询结果集的行为进行管控，并支持通过工单申请数据导出权限；结果集导出格式至少包含XLSX、CSV、TXT、SQL等。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 9、误操作恢复：支持误操作恢复，可在永久时间段或指定时间段内记录误操作的时间、数据库名称、SCHEMA、对象名称、SQL语句、恢复状态等信息；支持设置误操作前的数据保留时间；支持对DROP、Truncate类型的操作进行一键恢复。 |
| 26 | 数据库安全管理平台 | 1、支持通过SNMP、WMI、SSH、IPMI、Syslog 、SMI-S、Agent等方式采集；支持报警提醒，包含报警级别、报警发生时间、最近监控时间、报警时长、IP地址等；支持查看业务监控内容，包括：业务名称、CPU最大使用率、内存最大使用率等；支持主机适配类型：Linux、Windows、AIX、HP-UX、Solaris、中标麒麟等。支持云库和无主机模式接入；提供不低于16个数据库实例授权。 2、数据库适配：支持数据库适配类型：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、MongoDB、达梦、人大金仓、Redis、Caché、HANA、TDSQL、TiDB、OceanBase、Kafka、cache、阿里云RDS for MySQL等。 3、运行监控：运行监控内容至少包括： 3.1数据库连接、监听、实例状态，数据库启停状态。 3.2表空间、ASM磁盘组、归档日志、闪回空间、数据文件、文件系统状态和变化。 3.3 Oracle RAC/DG/OGG、SQL Server Alwayson、MySQL Cluster/主从/主主、DBRA等集群和容灾状态。 3.4长事务、大事务运行状态。 3.5数据库登录、数据库连接、SQL解析、SQL执行、SQL提交状态。 3.6 Processes、Sessions、DB files、Jobs等数据库资源使用状态。 3.7 Lock、Latch、Mutex锁资源状态。 3.8物理备份和逻辑备份状态。 3.9CPU、内存、存储I/O、网络等主机资源使用状态。 3.10支持自定义监控指标项 4、支持聚合监控大屏，显示内容至少包括： 4.1显示全局或指定业务系统的健康度、繁忙度、可用度指数。 4.2显示Top5告警数、变更数、会话数、健康度、过去7天可用度、繁忙度的数据库资产。 4.3显示多实例的正常/异常状态，并可以下钻到指定实例或集群大屏。 4.4显示待处理告警列表。 5、支持单实例和集群监控大屏模版，显示内容至少包括： 5.1自动识别单实例/集群架构，并自动选择单实例/集群大屏模版进行适配展示； 5.2显示数据库可用性、错误、性能、变化、可靠性状态； 5.3显示数据库登录、数据库连接、SQL解析、SQL执行、SQL提交状态； 5.4显示SQL执行次数、SQL执行时间，直观发现SQL执行性能瓶颈。 5.5显示数据库资源（Processes、Sessions、DB files、Jobs）、锁资源（Lock、Latch、Mutex）和主机资源（CPU、内存、存储、网络）状态； 5.6显示各单元模块状态指示灯，直观展示该单元模块指标正常和异常情况，不同单元模块的状态指示灯支持告警联动； 5.7显示单实例/集群资产当前的待处理告警分布。 6、支持可视化内容自定义，包括： 6.1支持对单资产的多指标自由组合展示查看，可自定义指标内容展示样式，如表格、线图、柱图、饼图等； 6.2支持对核心指标的自定义比对查看，一屏对多个资产的某重要指标信息的比对展示。 7、性能： 7.1支持基于主机、数据库资源和SQL性能指标的分析下钻，智能定位性能瓶颈点。 ▲7.2支持自动获取指定时间窗口的Top SQL，并对SQL语句提供在线诊断，输出诊断报告 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 7.3支持自动获取AWR报告。 7.4支持AWR报告全中文解读，解读内容至少包括：主机资源、数据库资源、会话登录、SQL解析、SQL执行、事务提交、RAC统计和数据库参数等，并根据数据库的性能状况给出专业分析，对数据库存在的性能瓶颈进行定位，对异常指标提供优化建议。 7.5AWR解读报告支持WORD和PDF格式输出。 8、告警： 8.1支持待处理告警和日常运维工具的自动关联。 8.2历史告警支持按时间线进行聚合展示。 8.3支持对指定待处理告警进行隔离，隔离后的待处理告警不影响数据库健康指数。 8.4支持在默认告警模版基础上实现告警模版自定义，支持对待处理告警的关联诊断分析。 9.支持Oracle数据库备份功能，对已接入平台的数据库提供备份功能。 （提供产品相关功能界面截图加盖投标人公章） |
| 27 | 运维监控系统 | 平台保证监控平台稳定性和安全性。平台数据库基于开源数据库，无需另行购买数据库授权。平台实现集业务、软件、网络、设备为一体的多维度立体化监控。产品为终身授权。产品提供所有功能模块使用。产品不限授权数量，支持无限扩容。兼容性:可与运维管理系统实现无缝对接，实现一体化资产管理、运维监控管理。提供原厂技术支持服务，远程支持、现场支持、现场巡检、服务器迁移、软件补丁升级等。 1、监控工作台 1.1监控概况 实现面向业务的监控，展示所有业务当前的运行情况和关联的资源数。 实现接入的监控资源总体情况，包括正常设备数、严重设备数、提醒设备数、失联设备数等。 实现系统接入的设备数及各种设备类型的接入数，包括操作系统、数据库、中间件、网络设备、服务器、存储等。 展示最新严重告警信息，能够快捷定位需要处理的告警事件。 1.2自定义设计 用户可根据需求自主拖拽布局，多维度多视角的自定义资源面板，而不需要依赖厂商修改源码实现 2、综合监控 2.1基本 展示监控对象的总体概况，包括监控资源的基本信息、核心指标、实时状态和实时告警信息。 根据告警级别、发生时间等条件查询监控对象的全部告警信息。 快速切换当前业务系统的其他监控对象，便于查找分析问题。 实现展示监控对象的全部指标列表，针对每个指标支持图形化显示历史曲线。 支持所有监控对象显示在一个列表中，清晰地看到每类监控对象的数量和通过关键字快速查找。 支持针对具体监控对象的监控指标和触发器的管理。 2.2操作系统监控 支持Windows、Linux、麒麟、统信等国产操作系统的监控，支持主动和被动两种方式。 支持对CPU使用率、CPU负载、队列长度、CPU系统态使用率的监控，反映CPU的使用和消耗情况。 对内存使用情况监控，包括内存使用率、交换空间使用率、内存空闲率等。 支持对磁盘剩余空间、磁盘IO、传输速率、响应时间、吞吐量的监控；提供磁盘预计用完时间。 支持对网络发送与接收速率、丢包率、错误包数、网卡流量进行监控。 支持对进程、端口和服务进行监控。分析进程占用内存和CPU的相关情况，如：进程CPU占用前二十，进程内存占用前二十等。 支持对支撑业务系统正常运行的重要端口、服务、进程的可用性进行监控。当状态出现异常时，第一时间发出报警信息。 2.3数据库监控 支持Caché数据库、TiDB、MySQL、SQLServer、Oracle、DBMongoDB、Redis、ElasticSearch、达梦数据库的监控。 支持会话数、连接数、会话锁定率、活跃会话等各类性能指标的监控。 支持资源和缓存等可用指标的监控。 支持对阻塞和死锁等可用性监控，并支持对慢SQL、死锁SQL分析。 支持对数据库备份状态及结果监控。 支持对表空间进程监控。 支持对文件进行监控，提供日志文件信息。 支持Oracle表空间、ASM共享存储空间预计用完日期的预期预判，支持对空间用尽剩余天数，做报警提醒。 2.4中间件监控 支持对 Nginx、IIS、Tomcat、WebLogic、Resin、Apache、Zookeeper、Jboos、东方通TongWeb中间件的监控。 支持对ActiveMQ、RabbitMQ、Kafka等消息队列的监控。 支持对Zookeeper、Kafka集群进行监控。 支持中间件的请求、会话、类、线程、堆内存、垃圾回收和资源等进行监控。 2.5系统保障可用性监控 支持系统可用性监控，包括响应状态和响应时间等。 支持针对系统的接口可用性进行监控，包括接口响应时间、响应码、响应状态等。 支持针对系统的某些功能可用性监控，包括系统登录、重点功能、退出等。 2.6虚拟化 支持虚拟化平台的监控，包括虚拟化平台的宿主机、集群、虚拟机等监控。 支持虚拟化平台的总体情况展示，包括虚拟机的开关机情况、宿主机的开关机情况、CPU\硬盘\内存的总体使用情况、虚拟机CPU使用率和内存使用率前五等。 支持主机视图和虚拟机视图两种树状维度，清晰显示虚拟化平台的架构。 支持虚拟机视角监控，包括虚拟机的IP、状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU核数、内存大小等。 支持监控虚拟机和宿主机的状态、CPU、内存、磁盘等基础信息。 2.7网络设备监控 支持对不同品牌交换机、防火墙、入侵防护、上网行为、负载均衡、网闸、防毒墙、邮件安全等安全设备的监控。 支持对不同品牌交换机端口状态、流量监控分析功能。 支持对不同品牌交换机电源、风扇、电源、主板等硬件监控，CPU、内存的性能监控。 支持对不同品牌的AC控制器和AP无线终端设备监控。 支持SNMP V1/V2/V3版本的兼容。平台支持对核心、汇聚、接入层交换机的网络拓扑（包含子拓扑）的自动发现、自动生成拓扑图功能。 支持对重要端口（级联端口或其他重要端口）可以手动添加监控信息，如果出现重要端口连接中断可及时报警 2.8物理服务器监控 支持对华为、戴尔、华三、惠普、联想、浪潮等各品牌物理服务器的监控。 支持对跨平台（Windows、Linux、Unix）操作系统级指标项的监控。 支持读取服务器处理器、内存、硬盘、网络等的配置信息；提供IO分析数据。 支持对物理服务器的硬件监控，包括风扇、温度、电源、电池、电流、电压和主板等。 2.9存储监控 支持对惠普、日立、EMC、群晖、IBM、华为等各平台物理存储设备的监控。 支持读取存储池和物理硬盘信息，支持对存储的分析，包括发送数、错误硬盘数、Autosupport发送成功数等。 支持读取存储的网口状态、速率，以及流量等信息。 支持获取存储的背板和节点信息。 2.10日志监控 支持对网络设备、操作系统、数据库、中间件等设备日志收集、关键字解析、快速检索。 支持告警与日志管理，设备发生告警可快速定位到告警日志。 2.11调用链监控 支持端到端管理，支持监控服务调用延迟、QPS、错误日志、调用链等信息监控。 自动生成业务调用链，无需人工干预并可将发现的中间件自动纳入监控系统中。 2.12API监控 支持对API的连通性、可用性、延迟等指标监控； 支持使用定时请求、日志、抓包、旁听、Agent方式监控； 支持根据优先级对API监控告警； 支持手动添加WEB地址，并对其地址访问情况进行监控。同时系统支持对WSDL地址可用性进行监控 3.告警管理 3.1告警管理 支持树状结构显示各级别告警各个状态的总体情况。 支持我跟进的告警功能。 支持告警按照严重程度分类排序。 3.2分工设置 支持按监控对象类型进行分工。 支持按业务系统进行分工。 支持按IP地址进行分工。 支持基于用户的数据分权，每个用户只能查看自己管理的设备。 3.3智能提醒 支持在移动端使用接收告警和在线查看监控详情，移动端处理告警。 支持短信、钉钉机器人、企业微信机器人、邮件等各种通知媒介的方式进行告警。 支持各类媒介消息模板的配置。 支持消息的订阅，按照监控对象分发给不同的运维人员。 支持根据设备级别发给不同的人员。 告警支持设备等级的差异化通知，包括通知方式等。 移动端所有页面，都可以由用户自定义配置，而不需要修改源代码，支持水平模式，垂直模式，两种方式展示 4.业务系统 4.1业务系统 支持按业务系统分类等保级别、网络类型等多维度树状展示。 支持展示业务系统关联资源的所有告警信息。 支持业务系统的健康度计算。 支持对全院业务系统健康状况报警、提醒、正常的直观展示，支持对业务报警进行逐层下钻； 对业务所关联服务器的性能、系统、网口、配置、日志的报警展示，支持运维笔记、文档管理及支撑业务运行的所有软硬件报警、提醒、恢复、笔记等全方位时间轴展示。 支持业务系统告警影响范围查看，支持切换告警关联业务拓扑图。 4.2业务拓扑 提供手动方式创建业务拓扑架构图，支持用户进行自定义拓扑绘制及管理功能。 支持业务拓扑图显示各资源目前的实时状态。 业务拓扑图绘制时，支持分块组合模式。 业务拓扑图绘制时，支持不同品牌不同型号的设备图标自定义。 5.可视化看板 5.1网络拓扑 基于H5技术实现拓扑图功能，通过拓扑图模块用户能了解当前生产网络的整体运行情况。 链路支持实线和虚线，支持链路流动，可根据链路的流量大小支持不同颜色、颜色可以调色面板的方式用户自定义。 拓扑图支持分组，背景可透明可自定义颜色和渐变，支持鼠标放大和缩小拓扑图。 5.2监控大屏 通过已纳入管理的IT资源告警情况、关键指标等，平台创新性地设计了运维驾驶舱大屏功能，可实时界面展示监控整体运行情况。 支持将关键业务或者核心系统的监控情况进行展示。 5.3大屏设计 通过拖拽实现个性化大屏，无需修改代码即可静态数据和动态的绑定更新，用户可以自己设计，而不依赖厂商修改源代码。 支持大屏数据看板的信息切换、跳转等动态交互。 支持网络拓扑大屏的设计，包括拓扑图之间的跳转、区域块等。 6.可视化报表 6.1监控日报 支持自动生成每天的日报，包括CPU使用率前五、内存使用率前五、磁盘利用率前五、触发器告警前十等，用户可以自己设计，而不依赖厂商修改源代码。 6.2监控月报 支持自动生成每月的月报，包括对象告警前十、触发器告警前十等。用户可以自己设计，而不依赖厂商修改源代码。 6.3告警分析 支持对当前未恢复报警的分类查询统计功能。支持根据对象告警次数最多查询统计功能。支持对触发告警次数最多统计功能。支持对告警恢复时长最长统计功能。 6.4资源合理度分配分析 支持全网服务器、虚拟机资源的CPU、内存、硬盘资源的分配情况及分配合理度进行分析，同时支持台账导出功能。 支持全网服务器、虚拟机资源的CPU、内存周平均使用率分析，预判预计可使用天数，同时支持台账导出功能。 支持设备速查功能，可以快速查询单台服务器的资源配置情况、使用情况、合理度分析三个维度在同一个页面内的直观对比展示 6.5运维管理 6.5.1 IP地址 支持一键扫描IP信息，掌控IP使用情况。 支持子网的IP汇总展示，包括已分配在线、已分配未在线、未分配等。 支持IP地址的分组管理功能。 6.5.2交换机备份 支持对交换机配置定时备份，可自定义设置定时任务。 支持对交换机配置历史版本对比和查看。 6.5.33D机房 支持3D机房的自动绘制初始化，支持自定义拖拉拽设置机房样式。 支持3D机房可视化设计功能，并能进行立体图形展示。 支持3D机房的机柜的维护，支持在机柜上添加设备，相应的机柜、服务器等硬件信息相结合。 支持在3D机房机柜图上进行报警定位，同时平台提供多方位的报警分析、大屏展示功能。 7.资源申请流程 7.1流程管理 具有我的流程、我处理的、抄送我的、流程监控、流程支持暂停，中止，取回 7.2自定义申请表单 申请表单及流程可以由用户进行配置，而不需要修改源代码 7.3我的待办 流程的待办列表，展示当前账户的所有关于流程的待办项，并可以在此处理 7.4发起流程 发起流程的集中入口，展示了所有当前用户可发起的流程，并且可以在此发起流程 7.5我发起的 当前用户的所有发起的流程展示，并且可根据流程状态提供了取回功能 7.6我处理的 当前用户的所有处理过的流程信息 7.7抄送我的 展示流程处理过程中所有抄送给当前用户的，方便查看 7.8流程监控 管理角色使用，展示所有在运行中的流程实例，提供管理按钮用来控制实例的运行 8.系统配置 8.1定时任务 支持定时任务的定时执行和立即执行两种方式。 8.2监控面板 支持针对各种监控对象的监控指标展示界面可自定义，动态数据绑定、数据更新，用户可根据自己的关注度定义每种监控对象的展示面板。如：每种设备类型的监控面板可自定义，可差异化定制。 8.3模板配置 支持模板的导入、导出、分组设置、触发器设置、监控指标设置等功能。 8.4供应商管理 支持维护供应商信息。 9.采集管理 9.1主机管理 支持监控主机的添加和导入，查看主机的监控项、触发器和自动发现等。 支持主机群组的管理。 9.2监控模板 支持各类监控模板的创建和配置，已经内置100个模板。 监控指标维护，可以对主机设备及其模板、监控项、触发器进行添加、删除、修改等操作。 9.3自动发现 支持自动发现功能，配置自动发现设备的IP范围和配置规则名称，启用之后即可自动发现配置的IP段中添加的设备。 支持对自动发现的监控对象进行模板的配置，自动分组。 支持主机自动发现策略、链路追踪设备自动发现策略、网络拓扑设备自动发现策略的制定。 9.4代理管理 支持跨网、跨地区部署代理，监控数据统一汇总。 支持主动式和被动式的数据推送。 10.需求快速响应能力 10.1快速开发并响应需求 具有极速开发效率，既智能又灵活快速响应业务，不用修改源代码即可实现客户需求 10.2数据库在线设计 在应用软件中可以直接创建的所有表和er实体关系模型，不需要操作后台数据库，随时添加字段，并修改字段类型，自动更新数据库，内置字段达5个以上 10.3自定义表单 全面的可视化设计和开发支持，包括应用基本架构、服务、数据、代码、页面等，都能完全可视化、拖拽式设计，系统自带组件，控件，在60种以上。支持多种布局方式，如栅格布局，卡片布局，折叠块，步骤条，等等。支持在线签名，表单置换，弹窗树，级联选择，动态标签等等。可以自定义编写加载前事件，加载后事件，保存前事件，保存后事件。 10.4自定义流程 工作流引擎与业务逻辑引擎无缝结合，支持自由定制流程中各节点的各项规则和关联的业务处理；支持在线工作流设计。符合中国国情的流程引擎，任意退回、会签、串签或签、取回等 10.5自定义方式生成代码 通过拖拉点拽方式进行设计，可支持各种表格，曲线，折线图，柱状图，页面中支持嵌入groovy脚本语言，设计完成后，系统可以自动生成源代码，源代码保存在服务器数据库中，无需重新部署即可立即生效运行，支持json源码的导入与导出。 11.配置要求 兼容在信创服务器和操作系统中运行，支持监测信创服务器与与操作系统等国产化设备；包含自动网络发现、拓扑管理、告警管理、IP地址管理、自动巡检等组件；不限制监控节点数量，包括交换机、路由器、防火墙数据库、中间件等。 |
| 28 | 运维管理系统 | 产品保证监控平台的稳定性和安全性。产品数据库基于开源数据库，用户无需另行购买数据库授权。 产品以工单管理、项目管理为核心，集流程管理、资产管理、日常办公、巡检管理、知识管理、供应商管理为一体。产品终身授权使用。产品开放全部功能模块供用户使用。提供原厂技术支持服务，远程支持、现场支持、现场巡检、服务器迁移、软件补丁升级等。 1.系统平台 1.1. 个人首页 1.1.1.自定义设计 可展示待办事项，工单、项目、预算、需求、流程等，且可直接从首页跳转到各模块详情。门户首页可以直接创建工单，处理工单，发起流程，审批流程。用户可根据使用习惯自主拖拽布局首页展示内容，无需依赖供应商修改源码实现。 1.1.2.待办任务 可查看用户当前所需处理流程、流程处理进度、处理过流程、抄送流程和发起如项目采购、数据需求等各项处理流程。 1.2. 基础数据 1.2.1. 消息提醒规则 系统应支持根据预设的条件，配置各类业务的系统提醒，如合同到期提醒、工单提醒、巡检提醒等。 1.2.2. 楼层楼栋管理 系统应支持对楼层楼栋等物理位置信息进行维护。 1.3. 系统管理 系统应支持对部门、用户、角色等基础数据的维护，以及数据字典、群组等系统关键数据的维护，包括对岗位、参数、第三方账号、数据分类字典、Logo和常用语的维护。同时系统应支持显示当前用户的消息列表、对消息模板中的格式和发送形式的维护。还应支持查看系统在线用户日志、登录日志、操作日志、数据日志等关键数据日志。并且应支持从企业微信用户获取用户信息，包括但不限于姓名、工号、手机号、岗位等信息。并且支持对部门信息的更新、岗位信息的更新、标签信息的维护等关键操作。 1.4. 大屏看板 1.4.1. 运维大屏看板 系统应支持大屏显示当天的来电和工单处理等信息 1.4.2. 大屏设计 系统应支持通过拖拉拽实现个性化大屏，无需修改代码即可静态数据和动态的绑定更新，用户可以自己设计，而不依赖供应商修改源代码，以及信息切换、跳转等动态交互。 2. 运维管理 2.1. 智能呼叫中心 2.1.1. 来电弹屏 至少支持在电话响起时，自动弹出报修页面，自动填写报修人信息。可显示之前报修工单，对之前报修工单还可以进行催进度、重复报修、进度查询、请求介绍、故障结束关联操作。填写完故障描述后，可自动匹配知识库，进行查看或者关联操作。 2.1.2. 电话录音 至少支持实时在线录音，录音文件可传至服务器永久保存，录音文件可回放，可监控多路电话，通话记录可配置时长条件控制是否统计功能。 2.1.3. 来电记录 至少支持详细记录每一次通话的时间、时长、来电号码、通话内容摘要等信息，方便查询和统计。 2.2. 运维服务台 系统应支持汇总当前值班的所有工单和电话，统一调度分派，展示所有未处理、处理中及已完成的工单信息。并且支持对工单不同状态、优先级等进行分类展示。值班人员在此接收用户的报修工单，并工单创建。同时可对工单进行分配、跟踪和协调，确保工单能够及时准确地流转到相应的工程师手中。 2.3. AI智能助手 在工单详情中点击AI智能助手，机器人可快速回答本条工单的问题，并可同机器人进行对话，为工程师处理问题提供参考，提高处理效率。 2.4. 工单管理 系统应至少支持以下流程节点： 接单、转交、暂停、多人协助、工单处理、工单完成、工单评价等。 运维人员可以接收分配给自己的工单，查看工单的详细信息，包括问题描述、报修时间、报修人等。如果运维人员无法处理当前工单，可以将工单转交给其他更合适的人员处理。在某些情况下，如需要等待配件到货、等待用户提供更多信息等，可以暂停工单，待条件满足后再继续处理。对于复杂的工单，可以邀请多个运维人员共同协作处理，提高处理效率和质量。 运维人员在处理工单过程中，需要及时填写处理记录，包括处理步骤、使用的工具和方法、处理结果等。支持语音自动识别为文字。当工单处理完成后，运维人员可以填写完成情况，将工单标记为完成状态，并通知报修人进行确认。报修人可以对工单的处理结果进行评价，包括满意度、处理速度、服务态度等方面。 同时应支持用户和运维人员可以根据不同的条件查询工单的状态和处理进度，如工单编号、报修时间、报修人等。 2.5. 耗材配送 系统应支持当工单需要使用耗材时，可以发起耗材配送请求，系统自动安排配送人员将耗材送达指定地点。 2.6. 送修管理 对于需要送院外维修的设备，系统应支持将工单转为送修单，记录设备的基本信息、故障描述、送修时间等，并跟踪送修进度。送修过程支持自定义，如：厂家取件、厂家报价、科室领回等。 2.7. 网络安全 2.7.1. 网络安全检测 对于检测出的安全问题，系统应支持详细记录威胁程度、修复意见等信息，并可进行审批和处理，支持上传检测报告等附件。 2.7.2. 终端病毒处置 当发现终端设备感染病毒时，系统应支持记录受感染设备的信息，如设备名称、IP 地址等，并可进行审批和处理。 2.7.3. 设备开网 当需要为新设备开通网络时，可以在系统中提交申请，经过审批后由网络管理员进行开通。支持自由定制流程中各节点的各项规则和关联的业务处理，支持在线工作流设计。 2.7.4. 网络布线 当需要进行网络布线时，可以在系统中提交申请，经过审批后由网络管理员进行布线。支持自定义审批流程变更。 2.8. 知识库 系统应具备知识库功能，知识库是用来存储运维相关的知识和经验，包括常见问题的解决方法、设备操作手册、技术文档等。用户和运维人员可以通过搜索功能快速查找所需的知识；在创建工单时时，系统根据填写的内容自动进行分词搜索知识库，如果有对应的知识库可以进行“引用”，工程师可在手机端查看工单引用的知识库详情处理内容；工程师完成的工单可快捷将处理过程转化为知识库，用于经验共享。 2.9. 工单统计与分析 系统应支持对工单的数量、类型、处理时间、满意度等进行统计分析，生成各种统计报表，为管理决策提供数据支持。包括：按工单类型、按故障原因、按解决方式、按报修日期、按时间段、按满意度、按小组等多维度统计。支持在平台内自定义设计相关的统计表、统计图等。支持柱形图、折线图、饼图、漏斗图、仪表盘等设计。 2.10. 智能派单 系统应支持根据以下规则进行智能化派单： 2.10.1. 智能分配规则 根据预设的规则，如运维人员的技能、工作量、地理位置等，自动将工单分配给最合适的运维人员。（提供智能督办机器人著作权复印件） 2.10.2. 按服务目录进行派单 根据服务目录的分类，将工单分配给相应的运维团队或人员进行处理。 2.10.3. 按部门片区进行派单 根据部门或片区的划分，将工单分配给负责该区域的运维人员进行处理。 2.11. 智能提醒 系统应支持根据预设的条件，如工单的处理时间、重要程度等，自动向相关人员发送提醒消息，如：派送提醒、处理提醒、超时提醒等，通知方式包括系统通知、短信、机器人电话等。 2.12. 多种报修渠道 2.12.1. 电话报修 系统应支持用户通过拨打报修电话进行报修，系统自动记录通话记录与录音，弹屏自动生成工单带出基本信息。 2.12.2. 移动端报修 系统应支持用户通过企业微信、钉钉等主流移动端进行报修，报修内容支持拍照、录音、文字描述、语音识别等输入方式，系统自动接收报修信息并生成工单。 2.12.3. 网页报修 系统应支持用户通过电脑网页进行报修。 2.12.4. 扫码报修 用户可以通过扫描科室码或设备上的二维码进行报修，系统自动识别报修地点、关联设备信息等并生成工单。 2.12.5. 告警工单 可与运维监控模块联动当检测到设备故障或异常时，自动生成工单并通知运维人员进行处理。 2.13. 工单配置 系统应支持可自行配置工单的服务目录、工单状态、各类报表、数据字典等。 3. 巡检管理 3.1. 扫码巡检 系统应支持为每个巡检点生成唯一的二维码，巡检人员通过移动端扫描二维码即可快速获取该巡检点的相关信息，如巡检项目、标准要求等。且扫描后可直接在移动端进行巡检内容的填写，包括检查结果、拍照记录等。 3.2. 巡检模板 系统应提供巡检模板创建功能，用户可以根据不同的巡检场景和需求，自定义巡检项目、巡检标准、巡检频率等内容。并且支持多种巡检类型，如设备巡检、机房巡检、安全巡检等，每个类型可以有不同的模板设置。而且对于巡检项目，可以设置具体的检查内容、检查方法、合格标准等详细信息。 3.3. 巡检计划 系统应支持根据巡检模板，制定巡检计划。可以设置计划的开始时间、结束时间、巡检周期、执行人员等信息。且支持多种巡检计划类型，如日常巡检计划、定期巡检计划、专项巡检计划等。同时可以在巡检计划中设置提醒功能，提前通知执行人员进行巡检准备。并且支持对巡检计划的调整和修改，如更改巡检时间、增加或减少巡检项目等。 3.4. 巡检任务 系统应支持根据巡检计划自动生成巡检任务，并分配给相应的巡检人员。巡检人员可以在移动端查看自己的巡检任务列表，包括任务详情、截止时间等。同时支持任务的状态跟踪，如未开始、进行中、已完成等，方便管理人员进行监督。而对于未按时完成的任务，可以进行提醒和催办。 3.5. 巡检记录 系统应支持巡检人员在进行巡检时，实时记录巡检结果，包括检查项目的状态、数据测量值、问题描述等。且支持拍照、录音、录像等多媒体记录方式，以便更直观地反映巡检情况。同时记录的数据可以自动保存，并与相应的巡检任务和巡检点关联，方便查询和追溯。而对于发现的问题，可自动生成工单，进行问题上报和跟踪处理。 3.6. 智能巡检 基于系统可结合运维监控能力，实现对巡检设备的实时监测和数据采集，根据巡检计划自动生成巡检记录，可以自动判断巡检设备的状态是否正常，并在出现异常时及时通知巡检人员进行处理。支持数据分析和预测功能，通过对历史巡检数据的分析，预测可能出现的问题，提前采取预防措施。 3.7. 巡检报告与统计 系统应支持根据巡检记录和数据分析结果，自动生成巡检报告。报告内容包括巡检概况、问题汇总等。且支持多种报告格式，如 PDF、Word 等，方便用户进行打印和分享。可以对巡检报告进行自定义设置，如报告的内容、格式、时间段等。同时可以对巡检数据进行统计分析，应支持以图表的形式展示统计结果，直观地反映巡检工作的质量和效果。并支持自定义统计条件，如按巡检类型、时间段、巡检人员等进行统计。 4. 项目管理 4.1. 我的项目 以项目的维度，查看自己所参与的项目中产生的任务、交付物、进度、会议、动态等 4.2. 任务分解 以任务的维度，查看自己所接受的任务，包括改进类、需求类、问题类、任务类，所属的项目、提出时间、截止时间、优先级、完成情况等，可对任务进行汇报，上传相关文档。 4.3. 项目会议 需求讨论会，项目启动会，项目周会，沟通协调会，验收总结会等，各种会议记录，会议产生的任务，督办，需求跟踪，可根据关键字，类型，项目名称进行检索。 4.4. 项目进度管理 把控所有在进行中的项目，历史和本月任务是否解决，查看未解决的问题、相关负责人、项目所处进度、会议等。 4.5. 项目查询 查看单位所有的在建、已建、取消的项目，期间产生的任务、需求、问题、交付物、项目会议等 4.6. 项目过程管理 对项目的大节点、里程碑进行配置 4.7. 项目汇报 对项目进展过程中可以通过固定模板汇报项目，分为日报、周报、月报、季度、阶段汇报或找其他类 4.8. 图形化项目 每个项目可自动生成脑图、甘特图，可自由缩放。 5. 资产管理 5.1. 资产关系图 以可视化的方式展示资产之间的关系，包括机房与设备的归属关系、硬件设备之间的连接关系、软件系统与硬件的依赖关系等。可以通过点击资产节点查看详细信息，如资产名称、型号、规格、使用部门等。支持动态更新，当资产关系发生变化时，自动更新关系图。 5.2. 资产台账 支持资产信息的查询、编辑和删除操作。可以对资产进行分类管理。根据不同类型的资产提供不同的资产信息表单与列表，精细化管理各类资产的详细信息。查看资产详情可快捷查看资产监控状态。可查看资产的历史维修记录、维保记录、巡检记录、变更记录等。 5.3. 资源申请 5.3.1. 服务器申请与扩容 用户可以提交服务器申请，包括服务器配置要求、使用时间等信息；对于已有的服务器，可以申请扩容，如增加内存、硬盘空间等；申请提交后，进入审批流程，审批人可以查看申请详情并给出审批意见。 5.3.2. 网络权限开通 用户可以申请网络权限，如访问特定的网络资源、端口等；申请提交后，由网络管理员进行审批，审批通过后开通相应的权限。 5.3.3. VPN和堡垒机 用户可以申请 VPN 和堡垒机的使用权限，用于远程办公和安全管理；申请提交后，进行审批，审批通过后发放相应的账号和密码。 5.3.4. 域名申请 用户可以提交域名申请，包括域名名称、用途等信息；申请提交后，由相关部门进行审批，审批通过后进行域名注册和配置。 5.4. 资产管理 支持资产全生命周期管理流程：涵盖入库、出库、异动、借用、报废及维保记录，支持扫码或手动录入，实时监控库存状态，确保资产使用合规可控。 5.5. 耗材配件 支持耗材配件全流程管理：涵盖入库、出库、明细台账及库存监控，实时显示数据并可设置低库存预警。支持查询统计，出库需审批，确保合理使用与资源优化。 5.6. 资产统计 可针对物理资产、虚拟资产统计、软件系统等生成各类统计报表，支持自定义查询统计条件，满足不同用户的统计需求。 6. 综合管理 6.1. 工作计划 系统应实现工作计划的制定和每周汇报，支持批量添加工作计划。 6.2. 工作日志 系统应支持自动将每日完成的工单、任务、流程等整理为日志内容，记录每日工作内容、完成情况、问题及解决方案，可添加附件。 6.3. 任务管理 系统应支持创建任务，明确名称、描述、责任人、截止日期等。可分配转派，跟踪进度，完成后提交成果并审核。 6.4. 会议管理 系统应支持创建会议，填写主题、时间、地点、参与人员等，发送通知，上传资料，记录纪要并统计分析。 6.5. 交接班管理 系统应支持用户填写交接班记录，包括工作进展、问题及注意事项，可查询统计，系统提醒交接。 6.6. 排班管理 系统应支持通过排班规则自动生成每个月的排班表，可调整修改并统计分析。 6.7. 机房进出入管理 系统应支持扫码登记机房出入信息，管理员审批，记录出入情况。 6.8. 日程管理 系统应支持自动将会议、行程、工单、任务等行程个人日程表，提供提醒功能，可查看日程，统计分析。 6.9. 通知公告管理 系统应支持发布通知公告、系统消息、内部新闻、会议通知等，可通过钉钉、微信等方式发送公告消息，记录阅读情况，进行评论。 6.10. 综合统计 系统应提供任务、会议、排考勤等多维度统计，生成报表导出，可自定义统计。 6.11. 告警管理 6.11.1. 告警管理 支持树状结构显示各级别告警各个状态的总体情况。支持我跟进的告警功能。支持告警按照严重程度分类排序。 6.11.2. 分工设置 支持按监控对象类型进行分工。支持按业务系统进行分工。支持按IP地址进行分工。支持基于用户的数据分权，每个用户只能查看自己管理的设备。 6.11.3. 智能提醒 支持在移动端使用接收告警和在线查看监控详情，移动端处理告警。支持短信、钉钉机器人、企业微信机器人、邮件等各种通知媒介的方式进行告警。支持各类媒介消息模版的配置。支持消息的订阅，按照监控对象分发给不同的运维人员。支持根据设备级别发给不同的人员。告警支持设备等级的差异化通知，包括通知方式等。移动端所有页面，都可以由用户自定义配置，而不需要修改源代码，支持水平模式，垂直模式，两种方式展示。 7. 移动端管理 7.1. 个人工作台 系统应支持查询并处理我的工单、我的配送单、我的维修单、待我巡检、我的待办、我发起的、我处理的、流程监控、需求跟进、项目汇报、我的项目、我监管的、我报修的、工单补录、待派单等内容，支持查看工单、通话记录、运维日报、知识库、处理中、异常工单、运维周报、运维月报等内容。 7.2. 常用操作 系统应支持在移动端展示写工作计划、任务安排、写日志、工单补录、机房进出入登记、软件需求、项目汇报、会议预定、发起议题等功能。 7.3. 工作看板 系统应支持可查阅待派单、处理中、异常工单、今日建单、今日完成、今日已接等数据。 7.4. 移动端入口设置 系统应支持搭载在企业微信、钉钉、微信服务号等移动办公平台。提供各个业务模块的移动端功能。 7.5. 消息提醒 系统应提供各个环节的消息提醒，系统通过微信或钉钉自动把各模块相关消息实时信息反馈给相关人。 7.6. 移动端配置 移动端首页，各功能模块相关表单，都可以由用户自定义配置，而不需要修改源代码，支持水平模式，垂直模式，两种方式展示。 8. 来电智能一体机及接口开发 为来电弹屏、电脑拨号、电话录音等功能。 9. 需求快速响应能力 9.1开发运维一体化 支持一键发布、不停机部署，提供设计、开发、测试、部署、运维的一体化、一站式支持。 9.2快速开发并响应需求 具有快速开发效率，既智能又灵活快速响应业务，不用修改源代码即可实现客户需求。支持电脑端和移动端的在线设计和快速响应。 9.3数据库在线设计 在应用软件中可以直接创建所有表、索引、ER实体关系模型，不需要操作后台数据库，随时添加字段，并修改字段类型，自动更新数据库，内置字段达10个以上。 9.4自定义表单 全面的可视化设计和开发支持，包括界面样式、组件样式、组件类型、操作按钮等，都能完全可视化、拖拽式设计，系统自带组件和控件在60种以上。支持多种布局方式，如栅格布局、卡片布局、折叠块、步骤条等。支持在线签名、表单置换、弹窗树、级联选择、动态标签、步进器等。可以自定义编写加载前事件，加载后事件，保存前事件，保存后事件，新建前后端事件、新增后后端事件等。 9.5自定义表格 支持在线设计表格功能，包括普通列表式的表格、看板式的表格、树形表格、块状表格等多种风格。可设置单元格的排序、导出、宽度、数据转换、动作配置、显示配置、表尾配置、格式化、脱敏、导入转换、导入校验等。可配置列表的查询条件、行内按钮、行外按钮、入参和卡片配置等。可通过自定义代码实现单元格样式、自定义代码实现特殊按钮操作等。 9.6自定义流程 工作流引擎与业务逻辑引擎无缝结合，支持自由定制流程中各节点的各项规则和关联的业务处理，支持在线工作流设计。符合中国国情的流程引擎，任意退回、会签、串签、或签、委派、取回、暂停、终止等。支持流程关联多个业务，实现同一个流程不同业务公用的场景。实现流程节点的表单自定义配置，也可以配置非流程节点外的自定义按钮，实现查看列表和新增操作等。 9.7自定义组件管理 为快速响应需求提供的各种组件，包括打印在线设计、图形在线设计、图片资源管理、编码生成规则、系统校验规则、编号序列器、流程表达式、流程监听等组件。 9.8接口在线设计 提供在线设计对外接口的功能，支持在线写代码在线运行，不用重启。接口包括接收数据和发送数据等接口服务。 9.9自定义方式生成代码 通过拖拉点拽方式进行设计，可支持各种表格、曲线图、折线图、柱状图等,页面中支持嵌入groovy脚本语言，设计完成后，系统可以自动生成源代码，源代码保存在数据库中，无需重新部署即可立即运行，支持json源码的导入与导出。 |
| 29 | 数据安全交互系统 | 1、系统架构:本次系统建设支持网络内外网隔离情况下的部署方案，保证物理隔离的内外网之间数据的安全交互，实现≥300用户使用规模；系统需采用集群部署，需支持多副本冗余存储技术，并且支持副本数在1、2、3中根据需求自由配置和随时切换，保证每个数据都会通过读写一致性冗余技术确保存放在不同的节点、不同的硬盘上面。任何一个硬盘和节点损坏都不会影响数据完整性。 2、功能支持：支持网盘、在线预览、全文检索、水印、批注、大规模支撑能力、强安全属性、元数据、文控流程；提供知识门户、思维导图、知识搜索、知识库、知识问答、知识分享、项目专区、专家库等功能；提供全文检索、模糊查询、近义词搜索、指定搜索、搜索词联想、高级搜索、相似搜索、自定义切面过滤、多数据源共享、搜索结果指向来源。 3、异地登陆提醒:支持如果用户在登陆时与上一次登陆所在网络地域不一致，会主动提醒用户上次异地登录情况。 4、设备绑定:支持登录设备管控，在未被授权的设备上无法登录网盘，只允许在与账户绑定的设备上通过客户端访问 支持设备绑定规则设置，可设置需要遵守绑定规则的团队/组织/成员。 每个用户支持的终端数量无限制。 5、访问限制:支持访问IP限制，受访问限制的用户仅能在允许的IP地址范围内登录。支持设备端别限制，用户仅能在选中的设备终端登录。 6、传输加密:支持HTTPS传输加密，保证网络数据传输的安全性。 7、行为审批: 支持链接分享审批，可选择管控目录、审批人、受控团队及成员，支持选择多个审批人 审批后的文件版本被锁定，禁止选择链接到最新版本，修改的版本须重新审批。 支持内容锁定，用户无法对已通过审批的链接内容进行更改。 8、回收站: 支持回收功能，对于恶意删除或误删除的文件，可以找回并恢复，支持二级回收功能。 支持回收站定期清理、手动清理功能。 支持回收站搜索功能，通过搜索和筛选更便捷更精准的找回所需文件。 9、日志审计: 支持区分时间段，根据操作类型、操作者、所属空间、路径关键词等信息多维度组合查询。 支持日志导出功能，开启后可在每个月月初定时导出上个自然月的日志文件。 支持查看登录IP地址、区域及设备类型。 可查看所有用户的操作日志，且无论任何用户都无法删除、篡改日志。 支持日志自动保存成网盘文件。 10、常用权限:支持多种常用权限：“可见列表”、“上传”、“下载”、“预览”、“链接”、“删除”、“重命名”、“复制”、“移动”、“打印”、“新建文件/新建目录”。 11、自定义权限:支持自定义权限，可从常用权限“可见列表”、“上传”、“下载”、“预览”、“链接”等11种权限中自由组合，对单个用户授权类型更多样化，大幅提升管理员授权灵活性。 12、(禁止权限:支持为用户授予禁止权限，拒绝用户访问高机密文件夹。 13、(主动备份:支持用户通过设置将本地磁盘中的指定类型的文件，自动同步到网盘备份。 14、文件备份:提供同步盘功能支持用户文件备份。 可同时设置多个同步盘目录，支持增量的数据同步技术，支持多种同步方式（单向上传、单向下载、双向同步），并可过滤同步文件种类。 15、新建/复制: 支持用户主动新建Word、PPT、Excel文档，支持新建文件夹。 支持从模板创建文件、文件夹。 支持网盘中直接复制文件/夹。复制文件夹包含文件夹内全部文件，并包含重名校验。 16、上传/下载: 支持本地文件/夹上传到网盘，支持拖曳上传批量文件和文件夹。 支持批量上传及批量打包下载，支持文件夹和文件混合打包下载。 支持客户端不限制文件大小上传及断点续传。 支持针对文件Hash值不同判断块数据差异的去重上传机制，区别于MD5去重，若文件修改后再上传，系统会自动进行块数据比对，只上传差异块数据，实现上传文件秒传功能。 支持管控上传文件格式，限制某些类型的文件上传。 支持查看文件上传列表、下载列表、传输完成记录，同时支持用户清除异常任务、暂停全部任务、清除全部任务。 17、预览水印: 支持开启网盘内预览水印及链接预览水印。 支持配置仅预览权限有水印还是下载权限也显示水印。 支持的文件类型包括Word、Excel、PPT、 PDF、TXT、图片等 链接水印可自定义水印信息（水印内容、字体大小、文字颜色、透明度、水印旋转）和高级设置（在勾选以后，当预览者具有文件下载权限时，预览该文件将不带有预览水印）。 18、本地应用编辑线上文件 支持用户在web端上直接调用本地应用程序对文档进行编辑，无须下载动作，实现与本地操作无差异的编辑体验。 本地编辑线上文件时，线上文件自动锁定，避免文件被打开同时编辑造成冲突。 19、压缩包在线解压 支持压缩包文件在线查看和预览（需要用户拥有预览权限）；支持压缩包内文件在线解压（需要用户具有下载权限）。 支持对文件/文件夹的批量解压，支持将压缩包内的文件全部解压到指定位置。 20、历史版本 对于文件资料的修改与更新，系统会自动记录每一个产生的历史版本。 支持历史版本预览/恢复/下载。 支持对历史版本添加版本标记和说明，并可一键筛选已标记版本。 可设置历史版本数量上限和历史版本存放有效期，自动删除超过限制的历史版本。 21、删除:支持删除/批量删除文件/夹操作，删除后进入回收站。 22、快速访问:对于最近常用的文件，可通过Web、PC客户端在单独的导航区域中快速找到最近操作过的30条文件记录，增加再次使用文件的便利性。同时提供文件夹树状路径结构，方便用户查询不同目录下的文件。 23、文件/夹路径直达：支持文件夹/文件路径通过复制、黏贴的方式来快速直达文件所在网盘位置，快速定位。 24、全文检索:支持基于存储的全文检索，当用户想找某个文档资料，希望找到某个关键词相近的文档，输入关键词，获取全文检索的结果。可支持精准搜索，呈现完全匹配搜索词的精准结果。同时支持模糊搜索。 25、高级检索:支持多维度高级搜索功能，可通过创建人、文档大小、时间周期、文档类型及文档备注、标签、文件内容、关键词模糊匹配、全盘目录等参数进行组合条件检索。 26、外链分享:支持文件/文件夹链接功能，并可提供文件夹链接上传功能，可选择是否始终链接到最新版本，可设置提取密码、有效期（最长有效期可由管理员定义）、访问权限(可预览、可下载、下载时添加水印、所有人可访问、身份认证后可访问、仅内部成员)、可邮件发送共享邀请。 可查看历史链接管理，每个用户在相同路径下最多可同时创建20条链接分享，并可对历史链接进行查看、编辑、删除等管理。 分享的链接支持手机扫描二维码查看外链。 同一文件支持多个链接，每个历史版本支持多个链接。 链接内容可预览、下载、转存，音视频文件可在线播放。 支持直接邮件发送外链。 27、文件/夹授权分享: 支持用户对个人空间内的文件进行授权分享，具备个人空间文件/夹的分享管理能力。 支持多种常用权限“预览”、“上传”、“下载”、“上传/下载”、“删除”、“新建目录/文件”、“链接”、“重命名”、“复制”、“移动”、“禁止访问”等。 支持自定义角色权限，用户可从多种权限中自由组合并定义命名，实现快速对应授权；可为用户授予禁止权限，拒绝用户访问高机密文件夹。可设置文件夹用户是否可见的权限。 支持基于文件夹通过鼠标右键进行共享授权操作，选中文件夹时在右侧扩展区域会显示授权记录，管理员可以便捷的查看授权和修改。 28、权限交接:管理员在用户管理界面可移交个人空间的共享文件夹给予其他用户。 管理员可快速交接离职人员的已分配权限目录至其他用户。 29、收藏和取消收藏:支持收藏企业空间、个人空间的文件/文件夹。 收藏支持分组分类，进行收藏目录自行管理。 支持所有客户端收藏状态同步内容。 30、数据清理:可设置指定文件夹定期清理功能，包括自动清理、到期清理、按计划定时清理，并可以选择是否清理目录。 |
| 30 | 数据库防勒索 | 1、哑终端的基础功能包括：防挖矿、病毒库、信任应用等8类安全防护策略；普通服务器的基础功能包括：针对勒索事件、文件被恶意篡改事件提供文档防护、进程防护、共享防护等12类安全防护策略；数据库服务器的基础功能包括：针对勒索事件、文件被恶意篡改事件、数据丢失事件提供产品的全部防护策略。提供不低于4台数据库服务器防勒索授权、20个终端防勒索授权;终端客户端至少支持Windows Server、Windows XP、Win7、Win8、Win10、RedHat、CentOS、Oracle Linux、Ubuntu、Debian、suse、银河麒麟、统信等操作系统。 2、保护对象: ①支持所有类型的数据库，防护机制与数据库类型无关，无需额外进行开发适配。 ②内置主流文档类型保护机制，支持保护核心数据文档如对WORD、EXCEL、PPT、PDF、设计图纸等文件类型的非法篡改、非法删除、非法勒索加密等手段进行防护。 ③支持自助终端防护:系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，要求基于内核级管控技术原理实现对数据库、文档、自助终端等防护对象的非法篡改、非法删除、勒索加密等攻击进行防护，实现对已知及未知勒索病毒的防御能力 3、策略管理:支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、安全标签，管理中心可一键配置保护策略。支持在服务端远程控制客户端的强安全保护模式、引导区防护模式。 4、保护模式: ①支持客户端强安全保护模式，启用强安全保护模式后所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行。 ▲②支持数据防泄露，系统支持通过落地加密中的闪电加密功能实现防泄露。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 支持终端模拟保护模式，模拟验证各终端强安全保护模式的运行情况。 ③内置文件保护引擎，防范RootKit等各类病毒攻击，保护数据库等各类文件免受勒索病毒的加密和删除。 ④支持信任应用保护策略，信任验证机制至少通过识别程序名、程序签名及安全标签（程序哈希值）三种方式对应用进行保护。 5、系统安全：终端客户端在离线模式下仍然具备数据安全保护能力。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） 6、日志审计：终端客户端与服务端控制中心通信，将日志内容上传到服务端，包括策略名、行为名、设备名、IP地址（内部IP、外部IP）、访问目标路径、访问使用的进程路径及名称、进程HASH值、主机信息、主体设备类型、操作系统类型、主机MAC地址、时间、操作结果等；支持以图表方式查看近期全网客户端保护情况。 |
| 31 | 网络准入控制系统 | 1、产品构架:提供≥350个终端入网授权。标准1U机架式准入设备，≥6个千兆网口，内存≥8GB，硬盘≥1T；防止计算机病毒和蠕虫等黑客攻击技术对企业安全造成危害；借助网络准入控制技术，只有被授权、合法、安全、值得信任的终端设备接入网络，未经授权的终端不能接入网络。 2、支持高级别安全性的准入控制，如802.1X认证、DHCP认证等。 3、提供Radius认证，支持无线控制器接入mac地址认证。 4、终端安装准入客户端可进行安全基线检测，检测内容包括系统版本检测，防火墙开关检测、计算机名称前缀检测、域规则检测、IE代理检测、安装软件检测、运行程序检测、补丁检测、文件检测以及注册表信息检测。支持自定义检测内容。系统对终端检测后，验证合规，合规则入网，不合规禁止入网，检测不合规时即时阻断终端入网，并在管理端与终端同时弹窗提示详细违规信息，增加跳转网页链接，可下载管理员要求的合规项软件进行安装，终端完成管理员规定的合规要求并通过管理员进行身份确认后方可入网。 5、全网资产统计与展示：可以统计网络资产在线率和在线离线设备数量以及入网、阻断的设备数量和入网率。 6、以饼状图形式展示设备在线率，以饼状图形式展示设备入网率。 （投标文件中提供相关功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 32 | 光纤在线自动监测系统 | 1、硬件RTU设备采用≥5U机箱，功能板卡采用插卡结构。 2、光时域测试（OTDR）指标： （1）检测距离：不低于100公里 （2）监测波长：1625nm±20nm； （3）光脉冲宽度：最小值≤10ns，最大值≥20000ns； （4）测距精度：不大于10m； （5）动态范围：不小于35dB。 3、主控单元采用嵌入式Linux操作系统，系统配置不低于以下指标： （1）双核Cortex-A9处理器，最大频率不低于700Mhz； （2）FPGA逻辑单元容量：不低于50K； （3）DDR3最小容量：512M*2； （4）EMMC最小容量：8G； 4、数据接口：≥2千兆以太网，≥1个光电复用SPF和≥1个4G\5G无线通信模块； 5、光功率监测（OPM）指标： （1）监测波长：1310nm/1550nm； （2）测试精度：±3dbm （3）监测通路：≥8 路 6、电源参数如下: （1）电源输入:双路电源备份； （2）过流保护、过压保护功能； （3）设备总功率：低于50W。 7、系统功能模块： 1、远程控制监控设备（RTU）对光纤进行测试 在监控中心（MTC）可远程控制多个监测站对光纤进行测试。 2、实时测试 操作人员直接控制对光纤测试，实时监视测试结果。 3、告警 系统对测试数据自动进行处理，与签名事件进行比较，当发现事件点、损耗、劣化等出现异常时（超过门限值时），即发出告警信息，告警信息的类型可由系统操作人员设定。 4、对数据进行分析处理 形成测试事件表和测试曲线。操作人员可对测试曲线进行缩放，以查看分析事件点的细节。 5、故障地点判定 系统发现故障后，系统通过预先输入的光纤相关资料，结合地理信息自动判定故障地点，并通过图形显示或其他方式给出故障位置，帮助维护人员迅速排除故障。 6、存储数据 系统可以长期保存所有告警信息、测试数据、系统的重要数据，如测试优化参数、签名事件等，系统提供数据备份和恢复功能。 7、健康度分析 对一定时期内所测光纤的事件点和整体的损耗特性的比较，分析出该光纤损耗特性的变化趋势，可以查看对应光纤线路的健康度曲线图和平均损耗情况，便于对光纤健康度的监控。 |

注：上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。

四、辅材、配件要求

辅材配件为招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐提供，不影响项目正常实施，采购人不在额外支付费用。

五、绿色数据中心需求标准

1.服务器及存储设备

| 序号 | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

2.以太网交换机

| 序号 | 指标 |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

3.网络防火墙

| 序号 | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

六、供货要求

1.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。

2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

4.提供完整的设备的同时，还必须为所有设备提供规范、达标的安装工作。安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备。

5.为保障医疗业务需求，投标人所提供的“全闪存存储”产品能与采购人原有数据中心的核心数据存储实现存储双活。

（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，详见投标文件 格式二十，否则投标无效。原有数据中心存储现状可自行咨询采购人确认）

6.测试验证要求:针对虚拟化容灾软件，采购人有权无条要求中标单位无条件提供全新未拆封的投标产品，逐一完成招标要求的各项指标验证测试。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表不一致，则视为验收不通过并追究相关法律责任。

（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，详见投标文件 格式二十，否则投标无效）

7.为充分保障医院的业务兼容性，投标人所提供的“数据安全交互系统”支持在网络物理隔离的情况下在独立网络区域部署摆渡服务，并与医院现有的网闸设备对接，实现内/外网文件通过各自的系统进行摆渡传输。

（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，详见投标文件 格式二十，否则投标无效。医院现有的网闸设备品牌为启明星辰，相关信息可自行咨询采购人确认）

七、安装调试要求

1.软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

3.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求中标人赔偿损失。

5.项目实施人员现场进行安装调试，直至验收合格。

八、项目实施要求

1.实施服务要求

1.1 提供系统实施服务：包括软硬件设备上线、初始化安装、与软件方对接提供满足要求的硬件资源分配及优化调试（如:合规操作系统（含补丁）安装、数据库（含补丁）安装、中间件（含补丁）安装及调优等服务，私有云资源迁移、数据迁移等）、与外联机构联网/联调/联测等服务。

1.2 配合采购人完成各种业务数据和业务系统的迁移和运营保障工作，无条件配合医院完成计划制定的包括但不限于HIS、LIS、PACS、电子病历等数据迁移工作。

1.3 保证不影响业务的情况下进行存储接口对接，满足数据库中大量XML 文件迁移要求。

1.4 须结合多院区业务综合管理需求，依托所投产品功能，为医院提供如下服务：

- IPV6改造服务：

- 提供网络层的NAT64和NAT66；支持应用层的VIP64,VIP46和VIP66地址转换和应用层信息转换服务；对C/S和B/S架构的应用客户端做TCP/UDP载荷和HTTP溯源；对各应用站点的外链“天窗”问题的处理，配置和代码服务。

- HTTPS改造服务：

- 提供HTTPS改造，减少内部服务器压力，处理1K、2K、4K密钥长度和SSLV1/V2/V3，TLS 1.2/1.3 算法；根据未来需要可扩展许可提供SM2国密算法，实现浏览器所支持的ECDHE-SM4-SM3和ECC-SM3-SM4两种算法。

2.数据中心总体建设要求

须编制详细的项目实施设计方案，数据中心项目建设的实施设计需遵循安全性原则、标准性原则、可拓展性原则、可管理性原则及安全性原则。具体要求如下：

对医院数据中心进行项目实施设计和规划布局，从数据库双活高可用服务、超融合虚拟化应用资源服务两方面着手建设，通过软硬件升级加速推动集约信息化基础设施建设，使数据中心能够满足各类业务应用不断发展的需要，同时强化技术保障体系，从而支撑医院各医疗系统平稳运行。

满足国家卫生健康委员以电子病历评级为核心的智慧医院评价标准体系要求，满足互联互通四甲、电子病历六级、三级等保2.0、智慧医院三级中提出的数据中心建设相关要求。

所涉及相关国家与行业标准：

卫健委《三级综合医院评审标准实施细则(2022年版)》

卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》

卫健委《区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》

《医院院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》

国家卫建委员组织制定的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

3.定期优化和维护服务

除安排的日常巡检外，对医院现有数据中心硬件设备（包括网络设备、信息安全设备、服务器、存储等设备）进行深入调研。进场实施及质保期内对设备使用情况及相关策略、应用服务进行梳理分析调优的服务；医院机房环境整理；线路梳理等服务。每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档。

4.预防性维护服务

为使机器正常运行，中标人将定期为客户提供一年不少于六次预防性维护服务，具体维护服务时间由中标人和采购人商定，具体工作要求如下：

指派专责服务人员对系统依照服务方案进行维护；

定期对设备及系统进行例行检查、做预防性维护保养，并提交服务报告；

为保证服务质量，成立服务小组或指定专责工程师支持；

对采购人系统存在的问题提出合理改进建议，并协助采购人进行系统整改措施的测试和实施。

5.文档要求

应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：

次月5号前向采购人提交上月巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认。

故障抢修后的1个工作日内向采购人提交“故障检修报告”，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等。

6.测评配合服务

配合医院通过相关测评，包含但不限于互联互通评测、电子病历应用水平分级评价、信息安全等级保护三级评测、智慧医院服务分级评估、互联网医院评审。

7.迁移服务要求

提供本项目所有数据迁移、虚拟机迁移、容灾环境、双活环境搭建，如迁移过程中出现任何问题，由中标人承担风险，并追究相应的责任。在医院规定的割接时间内完成数据迁移，完成业务应用验证测试，保证对应业务系统正常稳定运行。配合相关应用系统厂商提供基础设施部署支持；提供本次项目及本项目中涉及数据中心产品的现场服务、故障排查、远程或电话支持服务。具体可咨询采购人。

九、人员配备要求

本项目最低配备服务人员不少于5人，包含项目负责人（项目经理）1名，组员不少于4人。结合项目实际情况及实施计划，项目组可分批次入场，人员数量根据项目实际进度进行调整。负责所有设备安装、网络调试，质保期内售后服务等工作，同时配合院方做好验收工作。

1.项目经理岗位职责

项目经理要求具有多年数据中心、信息系统集成或医疗信息化项目管理经验，熟悉医疗行业信息系统建设标准及数据安全管理要求；能够对项目的系统架构进行描述、分析、规划系统设计；能根据医院实际业务需求，对医院搭建数据中心信息化系统项目的整体进度、实施交付及验收运维进行管理；要求了解软件服务内容，对数据中心项目中的软件内容进行管理及运维标准化；同时，能够对医院涉及的信息提供信息安全保障，制定信息安全标准及相关指引和流程，防止项目中的软硬件内容出现信息漏洞导致医院信息外泄。

2.项目组其他成员

项目组成人员需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责网络的规划设计与运行维护，根据业务需求调整设备配置。负责网络系统的建设、维护与管理。负责信息安全管理的具体实施，检查和完善设备软硬件中的信息漏洞。

十、履约验收要求

1.中标人须在获取到中标通知书之后规定时间内签订合同，接受项目监理公司监督、管理。在合同签订后15天内向采购人提供招标文件中要求的软、硬件货物，货物到达现场后，双方共同清点、检查外观，完成开箱记录，双方签字确认，完成到货验收。

2.在设备到货后15天内完成硬件设备的上架及相关线路安装，并对设备进行开机测试，保证设备能够正常通电运行。

3.在硬件货物安装通电完毕后30天内，完成采购人购买的软件系统的安装部署，按招标文件的要求和投标文件的响应，将设备、网络、软件及线路安装并调试至正常运行的最佳状态，并向采购人提交初验申请。

4.初步验收完成之后项目进入试运行阶段，软硬件设备及系统稳定运行1个月后由中标人向采购人提交最终验收申请，通过监理单位验收后，由采购人组织最终验收。

5.设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目终验报告。

6.中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，进入质量保障及维护期。

7.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(服务器、防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

8.本项目执行关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告、《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》的相关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如验收时发现所投产品不符合要求，中标人将承担一切不利后果。

十、培训要求

1.培训要求

应根据采购人单位实际需求，为使用及管理人员提供及时、有效、全面的培训。供详细的培训教材（含使用手册），通过培训使采购人技术人员及业务应用人员可以熟练掌握整体软硬件产品的管理与操作技能，能够独立完成操作及简单故障处理。

2.培训内容

（1）不少于1人×2天的超融合设备操作培训；

（2）不少于1人×2天的安全设备操作培训；

（3）不少于3人×2天的安全运维监控平台系统业务监控模块操作培训。

3.培训方式：集中培训或视频培训。制定完善的培训计划，需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用已包含在预算金额中。

十一、售后服务要求

1.7*24小时售后运维技术支持服务

定期巡检服务、定期应急演练服务、定期容灾恢复演练服务、故障响应及处理服务、异常问题排查、季度运维服务报告、年度运维服务报告、特情驻场值守服务、定期培训服务、信息化建设规划咨询服务、特情值守人员驻场服务等；

2.7*24小时安全运维技术支持服务

全面的网络安全资产梳理服务、应对主管部门及网安部门安全检查技术支持服、攻击面管理服务、安全巡检服务、漏洞扫描服务、安全加固服务、安全事件应急响应处置服务、安全培训服务、重保服务、信息安全建设规划咨询服务等。

3.在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4.具有良好的售后服务能力，出现影响用户业务的故障时，1 小时内做出明确响应和安排，2 小时内排除故障并做出故障诊断报告，如未能在规定时间内排除故障，对业务造成 2 小时及以上中断的，对每发生一次，其质保期相应延长 30 天。项目验收合格后，每年进行不低于4次的例行维护及巡检。

5.故障应急响应要求

须确保维保范围内的设备、网络正常运行，系统运行稳定，并不断优化和提高系统运行性能。当系统出现故障后，投标人必须在要求的时间范围进行维护和修复。要求做到全天候 7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

普通故障响应时间：普通故障在接到采购人抢修通知后，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不大于4小时。急故障响应时间：宕机故障或采购人要求的其他紧急事件，应在半小时内人员响应，并到达故障服务现场。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等恢复计划在故障发生后的4小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的备品、备机及人力成本由中标人自行承担。

在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对维保约定的系统设备进行额外的维护巡检，确保设备及系统在此时期的正常工作，必要时应派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。所有因维护而更换的备件、人力等费用，均由中标人承担。

质保期以货物（标的）采购清单要求为准。质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

为确保产品服务，中标单位在签订合同前需提供针对该项目所涉及货物的原厂售后服务承诺函，质保期以货物（标的）采购清单要求为准。

投标人须提供书面承诺函，承诺所投产品在制造商处的注册登记用户为本次项目采购人，并且所投产品原厂质保，质保期以货物（标的）采购清单要求为准。若投标人虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追求其法律责任。

（上述实质性条款投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，详见投标文件 格式二十，否则投标无效）

十二、商品包装及快递包装要求

1.在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十四、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后，到货付合同总金额的30％；建成运行、验收合格后付合同总金额的70％。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十五、服务期限

中标人须在合同签订后60天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收。

十六、投标报价及其他

1.特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

特别提醒：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 第四章采购需求：三、货物（标的）技术参数及功能指标中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应。 |
| 2 | 第四章采购需求：六、供货要求及十一、售后服务要求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，请供应商按照第六章投标文件格式 二十提供承诺函并加盖投标人公章。 |

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.技术分（49分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （35分） | 货物（标的）技术参数及功能指标响应评审基准分35分，标注“▲”项的功能指标及技术参数每有一项负偏离扣1分，未标注“▲”项的功能指标及技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 产品质量 （7分） | 1.所投计算虚拟化软件具有虚拟化软件著作权证书的得0.5分。 2.所投虚拟化管理平台软件具有云管理平台相关著作权证书的得0.5分。 3.所投虚拟化容灾软件具有软件著作权证书的得1分。 4.所投虚拟化防护软件具有 “微隔离安全防护”相关技术著作权证书的得1分。 5.所投运维监控系统具有 “代码生成”、“智能提醒”相关软件著作权证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 6.所投运维管理系统具有 “智能督办”、“低代码开发”相关软件著作权证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 7.所投数据安全交互系统具有等保三级证书，并同时具备 “多人在线文档系统”相关软件著作权证书的得1分。 8.所投数据库防勒索软件具有信息技术产品安全检测相关证书（检测证书应明确包含防勒索字样）的得1分。 （上述1-8项投标文件中提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评标委员会统一认定。投标人可提供相关说明等证明材料，便于评审） |
| 服务能力 （3分） | 1.投标人具有信息技术服务标准认证证书（ITSS）的得1分。 2.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书的得1分。 3投标人具有业务连续性管理体系认证证书的得1分。 （上述1-3项投标文件中须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队服务能力（4分） | 1.拟派项目负责人具有高级工程师（电子信息相关）、信息系统项目管理师、itss 服务项目经理、系统规划与管理师、CISAW（信息安全保障人员）证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得2.5分。 2.项目组其他成员（不含项目负责人）中具有系统集成项目管理工程师、PMP、CISP(注册信息安全专业人员)证书、CISAW （信息安全保障人员）证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。 （上述1-2项投标文件中提供有效相关证书及2025年1月1日（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分。项目组其他成员一人具有多项证书或多人具有相同证书不重复得分） |

3.商务分（21分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供本项目实施方案，方案包括但不限于总体规划及关键技术、数据中心建设体系架构及实施流程、实现思路、进度控制等。 方案包含上述全部内容，总体规划及关键技术阐述详细，数据中心建设体系架构及实施流程、实现思路等内容可实施性强，能够满足或优于本项目需求的得5分； 方案包含上述全部内容，总体规划及关键技术阐述较详细，数据中心建设体系架构及实施流程、实现思路等内容可实施性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 方案基本包含上述全部内容，但阐述不详细，合理性一般，可实施性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 上述内容有缺项，方案与项目需求有偏差,内容简单粗糙，阐述不清晰，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 网络安全方案（4分） | 投标人结合项目需求提供网络安全方案，包括但不限于针对项目需求阐述网络安全方面的理解、安全建设内容、安全风险应对方案、负载均衡技术解决方案等。 方案内容完整，对项目需求理解透彻、安全建设和安全风险应对方案覆盖全面，负载均衡技术解决方案充分满足或优于项目需求中关于IPV6和HTTPS改造服务要求的得4分； 方案内容较为完整，对项目需求理解较为透彻、安全建设和安全风险应对方案覆盖较为全面，负载均衡技术解决方案较能够满足本项目需求中关于IPV6和HTTPS改造服务要求的得3分； 方案内容完整性一般的，对项目需求理解一般、安全建设和安全风险应对方案覆盖一般，负载均衡技术解决方案基本能够满足项目需求中关于IPV6和HTTPS改造服务要求的得2分； 方案内容有缺失，对项目需求理解不清晰、安全建设和安全风险应对方案覆盖有缺失，负载均衡技术解决方案与项目需求中关于IPV6和HTTPS改造服务要求存在偏差的得1分； 未提供方案或对项目需求理解存在严重偏差、安全建设和安全风险应对该项未见阐述不得分。 |
| 容灾及恢复方案（4分） | 投标人结合项目需求提供数据容灾、备份及恢复方案，包含但不限于数据容灾拓扑架构、数据容灾实现方案、数据库和虚拟化备份及恢复方案、容灾切换演练等内容。 方案拓扑架构清合理性高，数据容灾实现方法描述合理性高，数据库和虚拟化备份及恢复方案合理可行性高、切换演练流程完整性高的得4分； 方案拓扑架构清合理性较高，数据容灾实现方法描述合理性较高，数据库和虚拟化备份及恢复方案合理可行性较高、切换演练流程完整性较高的得3分； 方案拓扑架构合理性一般的，数据容灾实现方法描述合理性一般，数据库和虚拟化备份及恢复方案合理可行性一般，切换演练流程完整性一般的得2 分； 方案拓扑架构合理性较差，数据容灾实现方法合理性较差，数据库和虚拟化备份及恢复方案合理可行性较差、切换演练流程完整性较差的得1 分； 该项未见阐述不得分。 |
| 数据迁移及保障方案（4分） | 投标人结合项目需求编制数据迁移及保障方案，方案包含但不限于结合项目需求为大量业务数据迁移工作制定详细的数据迁移及存储保障对接方案等。 方案贴合或优于项目需求，内容详细，科学合理，可实施性强的得4分； 方案贴合项目需求，内容较详细，较科学合理，可实施性较强的得3分； 方案基本贴合项目需求，内容不够详细，可实施性一般的得2分； 方案内容与项目需求存在偏差，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（4分） | 投标人结合项目需求提供售后服务方案，包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、软件升级、专业技术人员保障、售后服务等。 方案内容完整度高，充分响应故障解决时间，应急处理方案和技术保障能力完善度高，对项目需求满足度高的得4分； 方案内容完整度较高，基本能响应故障解决时间，应急处理方案和技术保障能力完善度较高，对项目需求满足度较高的得3分； 方案内容有轻微缺失，响应故障解决时间能力一般的，应急处理方案和技术保障能力完善度一般的，对项目需求满足度一般的得2分； 方案内容有较多缺项，内容简单粗糙，有对应措施但可实施性不强，勉强能够满足项目需求的得1分； 该项未见阐述该项不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：               。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人,联系电话：        。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：        ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：          项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

5.特别提醒投标人，评审因素中涉及品牌型号或制造商相关内容的，填报的须与此处相一致。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

- 十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年月日

- 二十、承诺函

承诺函

致：【连云港市中医院】

我公司郑重承诺，如我公司中标，将响应如下内容：

1.为保障医疗业务需求，所提供的“全闪存存储”产品能与采购人原有数据中心的核心数据存储实现存储双活。

2.测试验证要求:针对虚拟化容灾软件，采购人有权无条要求中标单位无条件提供全新未拆封的投标产品，逐一完成招标要求的各项指标验证测试。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表不一致，则视为验收不通过并追究相关法律责任。

3.为充分保障医院的业务兼容性，所提供的“数据安全交互系统”支持在网络物理隔离的情况下在独立网络区域部署摆渡服务，并与医院现有的网闸设备对接，实现内/外网文件通过各自的系统进行摆渡传输。我公司已知晓医院现有的网闸设备品牌为启明星辰。

4.为确保产品服务，中标单位在签订合同前需提供针对该项目所涉及货物的原厂售后服务承诺函，质保期以货物（标的）采购清单要求为准。

5.所投产品在制造商处的注册登记用户为本次项目采购人，并且所投产品原厂质保，质保期以货物（标的）采购清单要求为准。若虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并上报财政等相关部门追求其法律责任。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：年月日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。