连云港市政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：连云港化工产业园区2025年度环境监测项目

项目编号：	JSZC-320724-JSXS-C2025-0012

采   购   人：江苏连云港化工产业园区管理委员会

采购代理机构：江苏星时畅建设项目管理有限公司

2025年08月

总 目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	8

第四章 项目需求	32

第五章 评审方法和评审标准	32

第六章 竞争性磋商响应文件格式	56

第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

连云港化工产业园区2025年度环境监测项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025年09月02日09点00分（北京时间）前上传电子响应文件和签到。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-JSXS-C2025-0012

标段名称：连云港化工产业园区2025年度环境监测项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：75万元，报价超出预算金额的按无效响应处理。且第二轮报价需低于（含）第一轮报价，否则为无效标。

采购需求：为连云港化工产业园区提供园区年度环境检测服务，包括污染源（含环保基础设施）排放监测，园区边界及周边环境敏感点大气环境质量监测及异味监测，园区周边水体（含底泥）、污水总排口及其上下游、地下水水质监测，园区内及周边土壤环境质量监测等。详见第四章 项目需求。

服务期限：1年(按合同约定时间起算)。

本项目（是/否√）接受联合体。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2024年度经审计的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年01月至今任意一个月的完税证明和缴纳社保的证明材料。税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证，提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第(2)、(3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件第六章 竞争性磋商响应文件格式。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 (1) 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（   ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第35项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人名单、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站网页查询截图并加盖投标人公章扫描上传在投标文件中）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

- 若投标单位的法定代表人参加投标的，需提供法定代表人身份证；若授权委托代理人参加投标的，需同时提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证。

- 法律法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.时间：2025年08月21日至2025年08月27日18:00止（北京时间）

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.响应文件接收截止时间：2025年09月02日上午09:00（北京时间）

五、开启

1.时间：2025年09月02日上午09:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

特别提醒：各投标单位在报名前应慎重考虑并确保在招标文件规定的时间完成投标文件。中标人在中标后提交纸质投标书正本1份，副本4份。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次磋商采购不收取保证金。

2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏连云港化工产业园区管理委员会

地    址：灌南县堆沟港镇紫藤街1号

联 系 人：朱工

联系方式：0518-83611880

2.采购代理机构信息

名    称：江苏星时畅建设项目管理有限公司

地　　址：淮安市清江浦区保华旺苑A座11楼

联系方式：18360341003

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电　    话：18360341003

九、电子采购说明

1.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

注：投标人需填写单位名称、法人或授权代理人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑或者二次报价联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中“申请人的资格要求”的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏星时畅建设项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务费：由中标人支付，中标供应商在接到中标通知书的同时按苏招协[2022] 002号文收费标准向代理机构支付。

注：上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

以上所有费用必须在磋商成交公示后中标通知书发出前由磋商成交供应商一次性付清。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦依法获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购邀请”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏省政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 本代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察或答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

- 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件编制要求

1.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、磋商保证金（本项目不收取保证金）

5.1 磋商文件约定收取磋商保证金的，磋商供应商应当在磋商开始前按照要求提交，作为其参加磋商采购的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，代理机构可根据相关规定处理。

5.2 磋商保证金到账凭证：（本项目不收取保证金）

电汇、网银等方式：转账成功页面截图，电子件上传。

现金解款单方式 ：转账凭证（红联+蓝联）与磋商供应商银行开户，电子件上传。

5.3 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。（本条不适用）

5.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的磋商保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。（本条不适用）

5.5 下列任何情况发生时，磋商供应商的响应文件无效，已成交的取消成交资格：

（1）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（磋商供应商在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的除外）；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（4）在整个磋商活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）向采购人、代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金的；

（8）法律、法规规定的其他情况。

5.6 本项目磋商保证金要求详见磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”。

6、响应文件制作工具

6.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

7、响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1 响应文件格式：

填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件格式：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细）：请按给定格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

磋商供应商基本信息、财务状况报告、税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

7.3 技术文件组成：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于服务方案，包括人员配备等及评审方法、评审标准规定的材料、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应方案：格式自定。

7.4 招标文件的其他材料：

如有，请按要求填写。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

- 三、响应文件及样品的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 磋商供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2、磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3、提交样品截止时间和地点

3.1 采购项目需要提交样品的，供应商应当于磋商文件规定的样品接收截止时间前将样品送到指定地点并登记完毕，否则不予接收。

3.2 成交供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未成交供应商提供的样品，应在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

- 四、磋商与评审

1、磋商开始仪式

1.1 采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持。磋商供应商自行选择任意地点参加远程开标会（本项目采用远程不见面交易模式）。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

1.2 供应商解密响应文件后，代理机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表”（首次磋商报价表）的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过江苏政府采购网“苏采云”平台作出，使用“苏采云”平台专用数字证书签章后提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；（本条不适用）

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（6）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指磋商供应商自身原因）且按照磋商文件明确的响应文件解密失败后补救方案（仅响应文件现场开启适用）补救不成功的；

（7）磋商供应商提交的电子响应文件、响应文件备份U盘（仅响应文件现场开启适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（8）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过江苏政府采购网“苏采云”平台重新提交响应文件，并使用“苏采云”平台专用数字证书签章后提交。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须通过江苏政府采购网“苏采云”平台作出，并使用“苏采云”平台专用数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

7、响应文件现场开启特殊情况处理

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供一份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金（本项目不收取履约保证金）

2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。

- 七、政策功能

1、支持中小企业发展

1.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

1.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

1.3本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1.3.1供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》。

1.3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

1.3.3符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

1.3.4供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2. 支持绿色发展

2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 八、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日     【项目名称】      （标段编号：        ）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：      。

1.2 服务期限：      。

1.3 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥_____ _____）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务要求

8.1 服务要求：              。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：              。

9.2 交付方式：按甲方要求交付。

9.3 交付地点：甲方指定地点 。

十、合同款支付

10.1 付款方式：签订合同后10个工作日内支付合同额的30%，出具报告后支付剩余费用。每次付款承包人必须开具正式增值税发票（自增值税发票日期后10个工作日内付款），否则不予付款。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

12.2 乙方提供的服务在质保期内因其本身出现技术问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在服务过程中发生技术问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方验收前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会（灌南分会）申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌南县。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

见 证 方：

见证日期：      年  月  日

第四章 项目需求

说明：项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

一、项目概况：

江苏连云港化学工业园区（以下简称“连云港化工产业园”）位于连云港市灌南县堆沟港镇境内，南靠灌河，北依新沂河，东临黄海。前身为连云港市堆沟港化学工业园区，于2003年06月由连云港市人民政府同意设立。

2020年10月，江苏省发布了《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的 通知》，在省化工产业安全环保整治提升领导小组办公室对全省园区“一园一策”评估意见的基础上，定位了14家化工园区和15家化工集中区。连云港化工产业园为15家化工集中区之一，同时规划调整为连云港石化产业基地拓展区。

连云港市化工产业园区园区年度环境检测服务，园区参照年度江苏连云港化工产业园区2024年度环境监测方案、园区规划环评等文件要求，结合24年度园区及园区内企业的生成情况，制定2025年度的检测计划。

二、服务内容：

通过分析园区、各企业环评及环评批复文件、污染调查、污染源普查等资料，结合污染物相关排放标准、质量标准、行业标准、相关污染物筛选文件、国家和地方要求管制的污染物等，筛选园区水、气、土壤等环境特征污染物。对于水环境，重点监控园区特征污染因子，适当兼顾常规污染因子和总量控制因子。大气环境的监控则以特征污染因子为主，兼顾常规因子。土壤的监控因子则以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目为主，统筹考虑其他项目。确定本次2025年度检测内容。

1、大气环境质量监测方案

根据苏环办[2014]25号、苏环办[2016]32号、苏政办发[2019]15号文要求，大气环境质量监测工作应在园区上风向边界外10米范围内设参照点，下风向边界外 10 米范围内或最大落地浓度处设2~4个监控点；组织开展园区及周边环境保护敏感目标的大气环境质量监测，布设6个大气环境监测点，包括敏感保护目标处、园区上风向边界参照点、下风向边界监控点和园区内部。

环境空气根据大气污染物相关排放标准、规划环评文件、国家和地方要求管制的污染物及园区特征污染物清单，按照以特征污染物为主，兼顾常规因子的原则，确定监测指标，包括：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、TSP、PM10、PM2.5、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢、氯气、氟化物、苯、甲苯、甲醇、臭气浓度、非甲烷总烃、挥发性有机物、二甲苯、氯苯、苯胺类、丙烯腈、苯乙烯、酚类、硫酸雾、甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、硝基苯、TVOC、苯并a芘、二噁英（3个点）。本次检测合计6个监测点位，分别黄上风向一个点、下风向边界一个点、后黄腰庄、十队村、堆沟港镇，半年度监测1次、连续监测3天。

采样和分析方法依据国家监测标准（方法）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量监测规范（试行）》、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）等相关规定和要求执行。

2、水环境（含底泥）质量监测方案

根据苏环办[2014]25 号、苏环办[2016]32号、苏政办发[2019]15号文要求，应在园区周边水体（含底泥）地表水环境监测工作。根据区域水文地质、排口分布及均布性原则，本方案共布设13个地表水环境监测点和13个河流底泥监测点。

根据污染物排放标准、规划环评文件、国家和地方要求管制的污染物及园区特征污染物清单，按照重点监控园区特征污染物，适当兼顾园区常规污染物和总量控制因子的原则，确定监测指标。

① 河流水质：常规污染物：pH、水温、COD 、高锰酸盐指数 、DO、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硝基苯类、苯胺类、总氰化物、SS、苯、甲苯、硝基氯苯、硫化物、六价铬、铜、锌、总氮、甲醛、氯苯、二甲苯、乙苯、苯酚、丙烯腈、氯化物、氟化物。

② 河流底泥：含水率、pH、As、Cr、Zn、Cu、Pb、Cd、Hg、Ni、硫化物、挥发酚。

同步记录水深、淤泥外观与性状、气味等信息。河流水质：每年在枯水期、平水期和丰水期各监测一次。河流底泥：每年监测一次，每次1天。

采样和分析方法依据国家监测标准（方法）、按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）等相关规定和要求执行。

3、地下水环境质量监测方案

根据苏环办[2016]32 号文要求，监测井应主要布设在园区内、园区地下水流上游、下游及两侧、园区周边环境敏感点、地下水环境现状点等位置。监测井点的层位应位于潜水层和可能受园区影响的有开发利用价值的含水层。根据资料收集分析，受微地貌影响，区内潜水水位一般变化于 0.5- 2.0m，但在升南、华尔、三联-纽泰科等处，水位超过 2m；而埃森、园区南端等地，水位标高不足0m。潜水与地表水之间存在互补关系，在潜水水位高时潜水向河道排泄，潜水水位低时潜水接受河水的补给。

一般情况下，园区地下水流向为西北往东南。综上，本监测方案共布设9个地下水环境监测点。根据苏环办[2016]32号文要求，监测指标应至少包括化工园区筛选的前10种地下水水环境特征污染物等指标。根据污染物排放标准、地下水质量标准、规划环评文件及园区特征污染物清单，确定监测指标，包括：pH、水位、耗氧量(COD.法)、总硬度、氨氮、氯化物、挥发酚、氰化物、铁、锌、铜、汞、砷、铬、镉、铅、镍、钾 、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯离子及硫酸根:、石油类、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、氯乙烯、1.1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1.2-二氯乙烯、1.1-氯乙烷、顺-1.2-二氯乙烯、三氯甲烷、1.1.1-三氯乙烷、四氯化碳、1.2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1.2-二氯丙烷、甲苯、1.1.2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1.1.1.2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1.1.2.2-四氯乙烷、1.2.3-三氯丙烷、1.4-二氯苯、1.2-氯苯、氯甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ah]蔥、茚并[1.2.3-cd]芘、萘。检测频次为每年检测1次。

采样和分析方法按照国家监测标准（方法）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等相关规定和要求执行。

4、土壤环境质量监测方案

根据苏环办[2016]32 号文要求，采用系统布点法，将监测区域分成面积相等的若干网格，在每个网格地块的中心部位采样，再结合园区内重点污染源企业内及园区边界应设有土壤监控点位的原则，对系统布点法设置的监测点位进行适当调整。综上，本方案共布设 10 个土壤环境监测点，根据污染物排放标准、建设用地土壤污染风险管控标准、规划环评文件及园区特征污染物清单，确定监测指标，包括45 项基本因子(砷、汞、铅、隔、六价铬铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-二氯乙烯、反-二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷1.1.1.2-四氯乙烷、1.1.2.2-四氯乙烷、四氯乙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2-三氯乙烷、三氯乙烷、1.2.3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、2-氯酚、氯苯、1.2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、苯并(a)蒽、苯并(a)芘苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧葱、、二苯并(ah)葱、茚并(1.2.3-cd)芘、萘);特征因子:石油烃、氰化物、总铬、二噁英。检测频次为每年检测1次。

采样和分析方法按照国家监测标准（方法）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等相关规定和要求执行等相关规定和要求执行。

5、污染源监测方案

根据《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》（苏政办发〔2018〕46 号）、《市政府办公室关于印发连云港市化工园区（集中区）整治工作方案的通知》（连政办发〔2018〕113 号）和《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15 号）文件要求，园区年度环境监测方案应包括污染源（含环保基础设施）排放监测、园区污水处理厂总排口及其上下游监测。园区污染源内控监测点位包括园区污水处理厂污水总排放口、集中供热设施废气排放口，危废处置设施废气排放口，厂界无组织废气。具体详见表2-1。

表2-1   检测一览表

| 分类 | 地点 | 检测项目 | 点 数 | 次 数 | 天 数 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 6个点位：分别黄上风向一个点、下风向边界一个点、后黄腰庄、十队村、堆沟港镇 | 二氧化硫（日均值）、二氧化氮（日均值）、一氧化碳、TSP、PM10、PM2.5、臭氧、氨、硫化氢、氯化氢、氯气、氟化物、苯、甲苯、甲醇、臭气浓度、非甲烷总烃、挥发性有机物、二甲苯、氯苯、苯胺类、丙烯腈、苯乙烯、酚类、硫酸雾、甲醛、乙醛、丙酮、丙烯醛、硝基苯、TVOC、苯并a芘、二噁英（3个点） | 6 | 4 | 3 | 监测 3天 |
| 水环境 | 13个点位；W1-W13；灌河（2个）、沂南小河（2个）、大咀大沟（3个）、一排河、二排河（4个）、三排河 | pH、水温、COD 、高锰酸盐指数 、DO、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硝基苯类、苯胺类、总氰化物、SS、苯、甲苯、硝基氯苯、硫化物、六价铬、铜、锌、总氮、甲醛、氯苯、二甲苯、乙苯、苯酚、丙烯腈、氯化物、氟化物 | 13 | 1 | 3 | 3次/年（平、丰、枯） |
| 底泥 |  | 含水率、pH、As、Cr、Zn、Cu、Pb、Cd、Hg、Ni、硫化物、挥发酚 | 13 | 1 | 1 | 年度 1次 |
| 地下水 | 9个点位；D1-D9；黄姚村、九队村、刘庄村、黄窑村、立本农药、纽泰科化工、恒隆作物、连华水务、原茂期化工 | pH、水位、耗氧量(COD.法)、总硬度、氨氮、氯化物、挥发酚、氰化物、铁、锌、铜、汞、砷、铬、镉、铅、镍、钾 、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯离子及硫酸根:、石油类、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、氯乙烯、1.1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1.2-二氯乙烯、1.1-氯乙烷、顺-1.2-二氯乙烯、三氯甲烷、1.1.1-三氯乙烷、四氯化碳、1.2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1.2-二氯丙烷、甲苯、1.1.2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1.1.1.2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1.1.2.2-四氯乙烷、1.2.3-三氯丙烷、1.4-二氯苯、1.2-氯苯、氯甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ah]蔥、茚并[1.2.3-cd]芘、萘 | 9 | 1 | 2 | 半年 1次 |
| 土壤 | 10个点位；T1-T10，黄姚村、黄窑庄、恒隆西侧农田、金囤东侧农田、恒隆西侧、立本北侧、纽泰科东侧、三联南侧、亚邦染料、仁欣环保 | 包括45 项基本因子、pH; 特征因子:石油烃、氰化物、总铬、二噁英 | 10 | 1 | 1 | 年度 1次 |
| 污染源 | 园区污水处理厂污水总 排放口 | pH、水温、SS、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数；总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅；甲苯、二甲苯、苯胺类、硝基苯类、氯苯类、二氯甲烷、丙烯腈、挥发酚、AOX、总氰化物、有机磷农药、硫化物、总铜、总锌；生物毒性 | 1 | 1 | 2 | 半年 1次 |
|  | 赛科固废无组织点 | 废气量、VOCs、氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度 | 2 | 3 | 2 | 半年 1次 |
|  | 金圆固废无组织 | 废气量、VOCs、氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度 | 2 | 3 | 2 | 半年 1次 |
|  | 园区12家企业雨水排口 | 水量、pH、水温、SS、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数；总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅；甲苯、二甲苯、苯胺类、硝基苯类、氯苯类、二氯甲烷、丙烯腈、挥发酚、AOX、总氰化物、有机磷农药、硫化物、总铜、总锌；生物毒性 | 12 | 1 | 2 | 半年 1次 |
| 有毒有害气体检测 | 润峰厂界 | 挥发性有机物 | 4 | 3 | 2 | 半年 1次 |
|  | 赛科厂界及金圆厂界 | 铅、汞、砷、铬、镉 | 4 | 3 | 2 | 半年 1次 |
|  | 园区厂界四周 | 挥发性有机物、铅、汞、砷、铬、镉 | 4 | 3 | 2 | 半年 1次 |
|  | 刘庄村、蟒牛村及十对村、三百弓村 | 二氯甲烷、铅、汞、砷、铬、镉 | 4 | 3 | 2 | 半年 1次 |

三、服务方式：

（1）现场采样、实验室分析、出具CMA检测报告。

四、付款方式：

1、以双方签订的政府采购合同内确定的付款结算条款为准；

★2、付款方式：签订合同后10个工作日内支付合同额的30%，出具报告后支付剩余费用。每次付款承包人必须开具正式增值税发票（自增值税发票日期后10个工作日内付款），否则不予付款。

第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人及相关评审专家共3名组成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务分 +  技术分

| 序号 | 评审项目 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分：10分 |  |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 最后报价超过项目预算价的，按无效响应处理。 |
| 2 | 商务分： 44分 | 投标人与本项目相关的具体业绩 （4分） |  | 投标人提供2023年以来承担类似监测项目业绩单个合同额超过30万元的，有1个得2分，最高得4分。（须提供相应的合同或中标通知书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。业绩计算时间以合同或中标通知书为准。） |
|  |  | 项目人员 组成情况 （6分） |  | 拟派项目成员应至少配备检测总人员不少于15人，其中现场采样人员不少于10人。满足要求得6分,每少1 人扣 1 分，扣完为止。(提供截止投标前连续三个月，供应商为上述人员缴纳社保的记录或退休文件等证明文件复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。) |
|  |  | 项目负责人及成员 资格能力 （5分） |  | 拟派项目负责人具有环保及相关专业高级职称的，得2分。 拟派项目组其他成员：具有高级工程师职称，每提供1人的2分；具有中级工程师职称，每提供1人得1分。本项最高3分。人数（15人）不足不得此项职称分值。(提供截止投标前连续三个月，供应商为上述人员缴纳社保的记录或退休文件等证明文件复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。) |
|  |  | 实验室资质及能力（23分） | 3分 | 投标人或其控股检测公司通过省级及以上质量技术监督主管部门实验室资质认定的监测类型涵盖空气和废气、水和废水、噪声、土壤，有一项得1分。本项最高得3分。（须提供加盖投标人公章的省级及以上质量技术监督主管部门资质认定计量认证证书附表复印件或扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分。） |
|  |  |  | 4分 | 公司自有检测采样车辆4辆及以上的得4分，每少一辆扣1分，扣完为止。（提供车辆行驶证或租赁协议复印件或扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分。） |
|  |  |  | 6分 | 投标供应商提供24-25年度实验室能力验证，每年度都通过的得6分，仅有一个年度都通过的得3分。每有一小项不通过扣1分，扣完为止。（需提供能力验证或比对结果相关证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分。） |
|  |  |  | 10分 | 投标人或其控股检测公司提供2021年至今监测报告2份（2份报告的内容应至少包含了水、气、声、土、水比对、气比对六个类别中的3项），并需提供全套的原始信息记录，委托单位不得重复。评委根据报告的规范性、完整性进行质量判定，报告的规范性、完整性强得7-10分；报告的规范性、完整性较好得5-6分；报告的规范性、完整性，可操作性一般得1-4分；未按要求提供报告的不得分。（须提供报告及记录复印件复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。） |
|  |  | 投标文件 的完整性 （6分） |  | 投标文件的完整性。即投标文件是否对招标的内容全部响应。满足招标文件要求得4-6分，次之得1-3分，差不得分，满分6分。 |
| 3 | 技术方案：46分 | 项目的现场采样及实验室分析方案（20分） |  | 投标人对项目的现场采样及实验室分析方案进行描述以及对园区及现场的了解情况。由评委横向综合比较，进行评分。项目服务设计合理、可行性高得（15-20）分；项目采样方案设计较全面、可行性不高得（10-14）分；项目采样方案设计要点缺失、可行性差得（1-9）分；未提供不得分。本项满分20分。 |
|  |  | 质控方案 （15分） |  | 包含现场质控和实验室质控内容。投标人对质控方案进行描述。由评委横向综合比较，进行评分。方案科学合理、措施得力、针对性强、可行性高得（10-15）分分；方案措施较合理、针对性及可行性一般得（8-9）分；方案措施不合理、要点缺失、可行性差得（1-7）分；未提供不得分。本项满分15分。 |
|  |  | 进度计划 （5分） |  | 对本项目项目计划安排及进度保障进行分析。计划合理、进度保障措施可靠得（4-5)分；计划较合理、进度保障措施基本可靠得（2-3)分；计划不合理、进度保障措施不可靠得（1-2)分；未提供不得分。本项满分5分。 |
|  |  | 安全保障 措施 （6分） |  | 安全保障措施。投标人对本项目的安全保障措施进行描述及相应承诺，内容包括紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等，由评委横向综合比较，进行评分。方案切实可行、科学合理的得（4-6)分；方案基本可行的得（2-3)分；有所欠缺的得（1-2)分；未提供不得分。本项满分6分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务得分由高到低顺序推荐。评审得分且最后报价、商务得分相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐。技术得分也相同的按照现场随机抽取的结果推荐。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

磋商响应文件

标 段 名 称：连云港化工产业园区2025年度环境监测项目

标 段 编 号：

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、响应函

响 应 函

致：江苏连云港化工产业园区管理委员会

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

- 格式2、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：

标段名称：连云港化工产业园区2025年度环境监测项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价 |  |
| 服务期限 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：1、未按照本开标一览表的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

2、本表为开标时各响应人的首次报价表。进入磋商阶段，采购人会根据磋商情况要求各磋商响应人进行二轮或多轮报价。

首次磋商报价明细表：

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）

| 项号 | 项目名称 | 数量① | 服务内容 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价应为完成本次采购服务的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、管理费、保险费、税金和利润等及其它必需的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

- 格式3、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函（服务）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 格式4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 格式7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏连云港化工产业园区管理委员会：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关连云港化工产业园区2025年度环境监测项目（标段编号：            ）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

- 格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式9、项目需求响应方案

项目需求响应方案

（供应商按“项目需求”、评分标准等要求自行填写，格式自定，包含但不限于以下内容）

一、实施方案

二、技术方案

1、项目的现场采样及实验室分析方案

2、质控方案

3、进度计划

4、安全保障措施

三、服务承诺