招　标　文　件

项目名称：通州区已改造老旧小区监控接入雪亮平台项目

项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0062

南通市通州区公共资源交易中心

（南通市通州区公共资源交易中心）印制

二〇二五年十二月

地址:南通市通州区碧华路197号    邮政编码：226300

# 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章投标邀请

受[南通市通州区住房和城乡建设局]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就[通州区已改造老旧小区监控接入雪亮平台项目]([项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0062])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州区已改造老旧小区监控接入雪亮平台项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月6日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0062

2.项目名称：通州区已改造老旧小区监控接入雪亮平台项目

3.项目类型：服务

4.所属行业类别：信息传输业。

5.预算金额：247万元。

6.本项目设定最高限价，最高限价为247万元。

7.采购需求：由于老旧小区是政府提供基础物业服务，缺乏专业的管护人员和资金，小区监控设备未得到有效维护保养，造成部分已改造小区监控系统设施设备损坏或失灵。为此区住建局与区公安局进行对接协调，拟将改造的14个增加监控系统的老旧小区与公安进行联网汇聚，接入公安雪亮平台，实现前端摄像机产生的视频及图片存储，满足小区治安防控的需要。确保了老旧小区业主生活秩序安全平稳运行。详见采购文件采购需求，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签订之日起3个月内完成施工并通过采购人验收。

### 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.22024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目不接受联合体投标。

### 4.符合相关法律、法规规定的其他要求。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，并取得安全生产许可证；

注“根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，采购文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。分支机构参加投标的，可提供其母公司或母公司下属分公司及全资子公司的人员、资质证书、业绩等材料。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年1月6日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人名称：南通市通州区住房和城乡建设局

地址：南通市通州区建工大厦

联系人：邵先生

联系方式：13801488560

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：政府采购科　0513-86524079

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并按时提交投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

如因投标人自身原因造成的投标文件递交不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由交易中心组织并宣布各投标人名称和投标价格。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将现场向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求现场提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子递交投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

（服务类）

第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年  月  日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)、（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

# 1.2标的

1.2.1标的名称：；

1.2.2标的数量：；

1.2.3标的质量：　　　　　　　　　　。

# 1.3价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

# 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：验收合格后一个月内支付至合同价的50%。验收合格后进入质保期（质保期五年），质保期满一年支付至合同价的80%，质保期满两年支付至合同价90%，质保期满五年后一个月内支付剩余款项。

1.4.2发票开具方式：乙方在接到甲方通知后，由乙方向甲方开具税务正式发票。

# 1.5履行期限、地点和方式

1.5.1履行期限：自合同签订之日起3个月内完成施工，并通过采购人验收；

1.5.2履行地点：甲方指定地点（通州区内）；

1.5.3履行方式：　　　　　　　　　　。

# 1.6履约保证金

1.6.1履约保证金形式：以支票、汇票或者金融机构担保机构出具的见索即付的独立保函、现金等形式提交。

1.6.2履约保证金的金额：履约保证金的金额为合同价的10%。

中标单位在收到中标通知书后，须在30个日历天内向招标人足额提交履约保证金，否则视为放弃中标资格。

如使用保函的，保函担保有效期开具时间为合同约定期限（含质保期）基础延长6个月。

1.6.3履约保证金的返还：合同乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的且乙方无违约责任后，甲方在合同履行完成（含质保期）后无质量问题三个月内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

1.6.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.因乙方原因给采购单位造成损失的，采购单位有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交乙方另外补齐。

# 1.7服务要求

# 详见采购文件项目建设需求。

# 1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的合同总价的0.1%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，造成的全部损失和责任由乙方承担；

1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在催告期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果等导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，叁方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.9.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2向南通市通州区人民法院起诉。

# 2.0合同生效

# 本合同自叁方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时生效。

# 2.1合同份数

# 本合同一式捌份，甲方、乙方、丙方各执贰份，财政监管部门各执壹份，均具有同等法律效力。

# 合同订立地点：

甲方：南通市通州区住房和城乡建设局          乙方：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：                    授权代表（签字或盖章）:

合同订立时间：2026年      月      日

第二部分合同一般条款

# 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“丙方”系指与采购人签署代建协议的为采购人代为履行合同建设管理责任的代建单位，代建单位对中标供应商在合同的履行、现场的实施等履行代建协议中规定的相应管理职责；

2.1.7“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10合同转让和分包

经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18履约保证金

2.18.1履约保证金形式：以支票、汇票或者金融机构担保机构出具的见索即付的独立保函、现金等形式提交。

2.18.2履约保证金的金额：履约保证金的金额为合同价的10%。

中标单位在收到中标通知书后，须在30个日历天内向招标人足额提交履约保证金，否则视为放弃中标资格。

如使用保函的，保函担保有效期开具时间为合同约定期限（含质保期）基础延长6个月。

2.18.3履约保证金的返还：合同乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的且乙方无违约责任后，甲方在合同履行完成（含质保期）后无质量问题三个月内一次性退还履约保证金。

2.18.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交投标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交投标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交投标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交投标人另外补齐。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 注：采购人保留对本合同修改的权利。

附件一

廉政协议

为做好项目建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人    (以下简称“甲方”)与中标单位            (以下简称“乙方”)，特订立如下合同：

# 1、甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行                   项目的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 2、甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

# 3、乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 4、违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                 项目合同协议书的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式捌份，双方各执肆份。经双方签字盖章后生效。

甲方:（盖章）

法定代表人或负责人或其授权代理人:

乙方: (盖章)

法定代表人或负责人或其授权代理人:

签约日期：    年    月    日

附件二

保密协议书

项目名称：

甲方：

乙方：

甲方有责任和权利要求乙方在                 项目服务工作中，严格遵守国家保密法律、法规和相关规定，保守国家秘密和警务工作秘密，并严格遵守以下协议：

一、严格遵守公安机关保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。不该说的秘密不说，不该知悉的秘密不问，不该看的秘密不看。

二、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。

三、服从甲方的安排，依照有关法律、法规和合同规定工作，不得将工作过程中接触到的机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其它与合同无关的工作。

四、如需接触公安信息网，应认真学习和遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用”，严格遵守公安部、江苏省公安厅、南通市公安局及通州区公安局各项相关文件中所有规定。用网过程中必须杜绝下列13种“严禁”行为的发生：

（一）泄露国家秘密、警务工作秘密；

（二）攻击党和政府及其领导人，损害其声誉和形象；

（三）捏造或者歪曲事实，散布谣言，侮辱、诽谤、诋毁他人，破坏他人声誉；

（四）制作、转发、粘贴各类反动、黄色和其它有害信息；

（五）在留言版和业务论坛等栏目中，发表不负责任、消极无聊的言论，或发泄不满情绪；

（六）未经审查和批准，从国际互联网和其它公共网络上直接下载、转发、粘贴各类信息、图片到公安信息网；

（七）未经批准，擅自打印、使用各类存储介质转存、向外界提供公安信息网上各种信息、数据、程序等；

（八）编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据；

（九）擅自在网上建立个人网站（页）、聊天室、网络游戏、BBS论坛、搏客、视频点播等与工作无关的应用或提供网上违规服务；

（十）擅自安装使用公安信息网上明令禁止的点对点下载软件；

（十一）在上班时间玩游戏、聊天或从事其它与工作无关的事情；

（十二）将公安信息网上的计算机连接到因特网等其他网络的违规外联行为；

（十三）进行其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德和公安机关内部纪律的行为。

五、不得带领无关人员进入办公场所。

六、乙方必须向甲方提供从事该项目的所有人员档案，甲方审核后，有权向乙方提出人员变更要求，乙方应据此调整人员安排。

七、乙方必须与从事该项目的人员签订保密协议，保密协议内容应包含本协议内容，并向甲方提供协议的副本等相关资料。

八、严禁泄露在工作中接触到的公安机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料等国家科学技术秘密和警务工作秘密；不得发表涉及南通市通州区雪亮工程项目中国家秘密和警务工作秘密的技术文档和论文，未经甲方同意，乙方不得使用工程项目案例进行演示或宣传。

九、无论乙方今后是否完成      服务工作或因故中途退出，均不得泄露所知悉的国家秘密和警务工作秘密。

十、如发生国家秘密和警务工作秘密泄露，乙方应立即向甲方报告，并积极协助甲方及有关保密部门进行查处。

十一、乙方如未能遵守上述协议，有违反保密规定行为而造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任，拒付合同中的履约担保；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

十二、本协议视同合同的组成部分，对协议的任何修改，必须采取书面形式，并由双方法定代表人或负责人（或委托授权人）签字。

本合同一式肆份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方:（盖章）

法定代表人或负责人或其授权代理人:

乙方: (盖章)

法定代表人或负责人或其授权代理人:

签约日期：    年    月    日

附件三

安全生产合同

发包单位（甲方）（全称）：

承包人（乙方）（全称）：

为在           合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目三方特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员（至少一人）专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为建设工程施工合同的附件，本合同份数与合同约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包单位：（公章）             承包人：（公章）

法定代表人：                     法定代表人：

或其委托代理人：                 或其委托代理人：

年  月  日                        年  月  日

# 第四章  采购需求

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

# （一）、采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求

# 2021年起，我区根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、省旧改工作领导小组《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》，对20个老旧小区进行改造提升，其中14个老旧小区在改造中增加了监控系统，进一步确保了老旧小区业主生活秩序安全平稳运行。

# 由于老旧小区是政府提供基础物业服务，缺乏专业的管护人员和资金，小区监控设备未得到有效维护保养，造成部分已改造小区监控系统设施设备损坏或失灵。为此区住建局与区公安局进行对接协调，拟将改造的14个增加监控系统的老旧小区与公安进行联网汇聚，接入公安雪亮平台。

# ▲本项目后端机房设备（核心交换机、智网融合管控主机、接入服务器、云存储节点）需要投标人提供专门的机房进行部署，为保障本项目老小区监控改造接入雪亮工程的视频存储安全、访问可控、运行持续，要求机房具备物理独立、设施可靠、安保严格的基础条件。

# （二）、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

中华人民共和国法律法规

《中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第十三号)》

《建设工程质量管理条例(中华人民共和国国务院令第279号)》

《建设工程安全生产管理条例(中华人民共和国国务院令第393号)》

中华人民共和国国家标准

《出入口控制人脸识别系统技术要求(GB/T1093)》

《计算机场地通用规范(GB/T2887)》

《电气简图用图形符号国家标准汇编(GB/T4728.(1-13))》

《计算机场地安全要求(GB/T9361)》

《安全防范系统供电技术要求(GB/T15408)》

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求（GB/T20271）》

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求（GBT22239）》

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T25070）》

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求(GB/T25724)》

《信息技术生物特征识别数据交换格式第五部分：人像图像数（GB/T26237.5）》

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181)》

《工业以太网交换机技术规范（GB/T30094）》

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求(GB/T30147)》

《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求(GB/T31488)》

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求(GB35114)》

《公共安全人脸识别应用图像技术要求（GB/T35678）》

《公共安全重点区域视频图像信息采集规范（GB37300）》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169)》

《数据中心设计规范(GB50174)》

《电气装置安装低压电气施工及验收规范(GB50254)》

《城市工程管线综合规划规范(GB50289)》

《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)》

《综合布线系统工程设计规范(GB50311)》

《综合布线系统工程验收规范(GB50312)》

《智能建筑设计标准(GB50314)》

《建设工程监理规范(GB/T50319)》

《智能建筑工程质量验收规范(GB50339)》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343)》

《安全防范工程技术标准(GB50348)》

《通信管道与通道工程设计标准(GB/T50373)》

《通信管道工程施工及验收标准(GB/T50374)》

《视频安防监控系统工程设计规范(GB50395)》

《数据中心基础设施施工及验收规范（GB50462）》

《建筑施工组织设计规范(GB/T50502)》

《智能建筑工程施工规范(GB50606)》

《建筑电气制图标准(GB/T50786)》

《建筑施工安全技术统一规范(GB50870)》

《通信线路工程验收规范(GB51171)》

《民用建筑电气设计标准（GB51348）》

《安全防范工程通用规范（GB55029）》

行业标准

《安全防范系统通用图形符号(GA/T74)》

《安全防范工程程序与要求(GA/T75)》

《安全防范系统验收规则(GA308)》

《视频安防监控系统技术要求(GA/T367)》

《交通电视监视系统工程验收规范(GA/T514)》

《安全防范监控变速球型摄像机(GA/T645)》

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求(GA/T652)》

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求(GA/T670)》

《机动车号牌图像自动识别技术规范（GA/833）》

《安防生物特征识别应用术语（GA/T893）》

《安防人像识别应用系统第2部分：人像图像数据（GA/T922.2）》

《安全防范系统维护保养规范(GA/T1081)》

《安全防范高清视频监控系统技术要求(GA/T1211)》

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求(GA/T1127)》

《安全防范系统光端机技术要求(GA/T1178)》

《安全防范工程技术文件编制深度要求(GA/T1185)》

《安全防范监控网络视音频编解码设备(GA/T1216)》

《安全防范人脸识别应用视频图像采集规范(GA/T1325)》

《安全防范人像识别应用程序接口规范（GA/T1326）》

《视频监控镜头(GA/T1352)》

《视频监控摄像机防护罩通用技术要求(GA/T1353)》

《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求(GA/T1399.1)》

《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求（GA/T1400.1）》

《公安视频图像信息应用系统第4部分接口协议要求（GA/T1400.4）》

《安防线缆应用技术要求(GA/T1406)》

《公安视频监控人像/人脸识别应用技术要求（GA/T1756）》

《安全防范人脸识别应用分类(GA/T1470)》

《公共安全社会视频资源安全联网设备技术要求（GA/T1781）》

《公安视频图像信息系统安全技术要求第一部分：通用要求（GA/T1788.1）》

《公安视频图像信息系统安全技术要求第二部分：前端设备（GA/T1788.2）》

《公安视频图像信息系统安全技术要求第三部分：安全交互（GA/T1788.3）》

《公安视频图像信息系统安全技术要求第四部分：安全管理平台（GA/T1788.4）》

发改委、公安部有关文件

《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见{公通字(2015)4号}》

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见(发改高技[2015]996号)》

《关于印发＜全国公安视频监控摄像机基础信息采集建档工作方案＞的通知(公科信传发(2016)178号)》

《关于规范推进公安视频图像智能化应用建设的通知(公科信[2019]36号)》

《公安视频图像智能化建设应用指南(公科信[2020]48号)》

《公共区域智能视频采集设备布建规则(公安部科技信息化局)》

《关于下发＜全国公安视频图像设备基础信息整合治理实施方案＞的通知(公科信传发(2021)201号)》

地方标准

《安全防范视频图像系统维护保养规范(DB3206/T1001-2019)》

注：本采购标的须执行的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无行业标准的，按团体标准执行，无团体标准执行，按企业标准执行；

- 、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

本项目将通州区辖区内14个老小区建设的视频监控点位进行联网汇聚，通过专线接入通州区公安局雪亮平台，实现前端摄像机产生的视频及图片存储，满足小区治安防控的需要。小区分别是：惠民花苑、大唐花苑、八角亭东一区、万达花苑、建工小区、八角亭东二区、希望苑、星源城小区、新怡花苑、沁园花苑、佳苑东区、新亚小区、明富佳苑、银河公寓。

接入的点位类型统计如下：

| 小区枪机数量 | 小区球机数量 | 小区结构化数量 | 小区人脸抓拍摄像机数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 378 | 21 | 89 | 9 |

通州区已改造老旧小区监控接入雪亮平台项目清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设费用：设备及施工 |  |  |  |  |
| 1 | 1.2米机柜 | 1.规格：落地机柜； 2.符合YD/T 2319-2011标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前玻璃门、后网孔门； 7.机柜深度600mm； 8.机柜宽度600mm； 9.高度：22U； 10.内部标准19英寸安装方式； | 12 | 套 |
| 2 | 交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，Console管理口≥1；（提供官网截图及链接证明） 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps； 3、支持802.1Q标准VLAN； 4、支持STP、RSTP； 5、支持静态聚合、动态聚合； 6、支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping； 7、支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制； 8、支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管； 9、支持终端授权准入机制，有效识别私接接入行为并拦截（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章）； 10、支持仿冒接入识别，有效识别仿冒接入行为并拦截（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章）； 11、支持行为安全管控，基于报文协议识别访问行为，拦截非法登录、非法视频调用非法行为（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章）； 12、支持终端脆弱性扫描，支持本机所接终端设备的漏洞及弱口令扫描与识别（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章）； 13、支持自动识别安防终端的功能，当IPC、门禁、对讲、报警、道闸、NVR接入到交换机上，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息，针对IPC，可识别其通道名称信息（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章）； 14、产品具有中国节能产品认证证书、国家质量认证CQC证书、工信部进网许可证，提供证书扫描件或影印件并加盖公章。 | 12 | 台 |
| 3 | PE管 | PE40管 | 4515 | 米 |
| 4 | 电源线 | FS-RVV3*6 | 1740 | 米 |
| 5 | 开挖绿化 |  | 2189 | 米 |
| 6 | 开挖路面 |  | 3785 | 米 |
| 7 | 400万暖光全彩枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：40m（暖光）； 补光灯：4颗（暖光灯）； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：94°；垂直：50°；对角：113°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； | 241 | 个 |
| 8 | 双400万超星光网络球机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440； 最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯； 镜头焦距：全景：2.8mm；细节：4.8mm～120mm； 镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6-3.6； 视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°； 光学变倍：细节：25； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 智能说明：细节：周界、人脸检测互斥使用； 光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转； 声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警输入：2路； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66； 设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注； | 12 | 个 |
| 9 | 智能人脸网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～32mm； 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：42°～16.4°；垂直：23°～9°；对角：47°～17°； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； AI编码：H.264；H.265； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持； 音频接口：支持； 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； GB/35114A；； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路； 音频输出：1路； 报警输入：3路； 报警输出：2路； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 防护等级：IP67； | 4 | 个 |
| 10 | 双目结构化云台摄像机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440； 最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0 细节：彩色：0.001lux@F1.2黑白：0.0001lux@F1.2 0Lux（红外开启）； 最大补光距离：全景：25m（白光）；细节：50m（柔光双色-白光单开）；80m（柔光双色-红外单开）； 补光类型：全景：白光；细节：柔光双色； 镜头焦距：全景：3.6mm；细节：10mm～50mm； 全景摄像机光圈优于F1.0, 细节摄像机光圈优于F1.2；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 视场角：全景： 水平：76.7° 垂直：42.2° 对角线：89.3° 细节： 水平：41.5°~9.8° 垂直：23.7°~5.6° 对角线：47.4°~11.1°； 支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 水平旋转范围：细节通道支持0-350°，可实现水平360°全景监控；垂直旋转范围：细节通道支持-10°-30°；全景通道支持-5°-15°；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 在全景通道画面保持不动情况下，细节通道可独立旋转；支持为两个镜头配置单独的抓拍参数；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 光学变倍：5倍； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 网络接口：1个； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 语音对讲：支持； 报警输入：2路； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/2A±10%； 防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 底座安装角度调节范围：水平方向支持-5°-5°；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 内置加热玻璃，支持智能除冰/防雾； | 40 | 个 |
| 11 | 监控杆件（立柱6米） | 1、主杆φ114*3mm，横臂φ76*3mm； 2、主杆采用优质Q235钢板，横臂采用Q235及以上强度钢材，横臂应通过法兰与主杆连接； 3、立杆顶部安装有倾斜检测模块。当立杆发生倾斜超过 10-15℃时，倾斜检测模块会发出闪光报警并输出报警信号；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章） 4、当倾斜角度超过预设值时发出告警，并可配置自动切断所有输出供电，报警信息同步上传至平台。 | 15 | 根 |
| 12 | 监控箱 | 1、箱体尺寸：510*380*220； 2、模块化结构设计，方便组装、拆卸； 3、分为总配电单元/中心控制单元/电力控制输出单元/光纤配线单元等独立模块，强弱电分离设计，保证产品安全可靠； 4、具有1路RJ45网络，2组开关量输入接口，2组开关量输出接口，1组AD输入接口； 5、5路AC220V输出，可远程控制开关，可显示输出端的电流大小；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 6、1路12V输出、可远程控制开关，可显示当前输出端的工作电流；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 7、配备12V/2000mAh后备锂离子电池可为网络设备提供不间断电源（5V/12V），总电源断电的情况下可维持核心设备动作和传输链路正常，当链路不通时可自动检测并重新启动设备。 8、可远程控制风扇开启或关停，可设定温度阈值，当箱内温度达到设定值时，风扇自动开启。可在客户端实时显示风扇转速，当发生风扇堵转时将停止工作并在客户端发生告警；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 9、客户端可显示箱门闭状态，箱门开启时会自动告警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） | 15 | 套 |
| 13 | 监控杆件（立柱4米） | 4m，镀锌钢管，壁厚2.5mm | 101 | 根 |
| 14 | 监控箱 | 400*300*200，含电源模块、元器件、 PDU、防雷等 | 101 | 套 |
| 15 | 立杆基础及地笼 | 定制 | 116 | 套 |
| 16 | 落地设备箱及基础 | 设备箱：长0.6米*宽0.6米*高0.8米 | 25 | 套 |
| 17 | 电源线 | FS-RVV3*1.5 | 3070 | 米 |
| 18 | 电源线 | FS-RVV3*2.5 | 5570 | 米 |
| 19 | 室外超五类网线 | 超五类非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输。 导体直径：24AWG 最小弯曲半径：O.D. X 4～6 最大张力(kg)：10.0 外皮：PE 工作温度：-25～75℃ 为保证品质杜绝假货，双绞线产品包装上需带二维码防伪标识，通过二维码扫描可查验货物真伪及该产品使用的最终用户，提供此功能演示的资料，复印件加盖公章，中标后三日内提供现场演示。 | 3090 | 米 |
| 20 | 四芯光纤 | 标准：YD/T 769-2010 纤芯颜色：蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 松套管材质：直径3.0mmPBT； 光缆加强芯： 护套两侧两根1.0mm直径高强度磷化钢丝； 铠装层： 双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； 光缆外护套：PE； 弯曲半径：30倍外径； 允许拉力：1500N短期，600N长期； 允许压扁力：1000N短期，300N长期； | 5860 | 米 |
| 21 | 手井 | 400*400*400 | 89 | 个 |
| 22 | 光纤收发器 | 1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） | 37 | 台 |
| 23 | 8口千兆交换机 | 国产优质 | 36 | 个 |
| 24 | PVC线管 | 32管 | 500 | 米 |
| 25 | 波纹管 | 25管 | 500 | 米 |
| 26 | 拆除立杆 |  | 2 | 套 |
| 27 | 恢复立杆 |  | 2 | 台 |
| 28 | 原相机调试费用 |  | 137 | 个 |
| 29 | 网络接入联网 | 国产 | 14 | 条 |
| 二、后端机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1）交换容量≥51Tbps，包转发率≥38400Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接证明； 2）主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 3）支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；（需提供得到CMA或CAL或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章） 4）支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 5）N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像； 7）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8）支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；（需提供得到CMA或CAL或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章） 9）支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；（需提供得到CMA或CAL或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料，加盖公章） 10）支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态； 11）支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 12）为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌； 13）为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 14）实配要求：双引擎、双电源，千兆电接口数≥24个，千兆光接口数≥24个，万兆光接口数≥4个。 | 1 | 台 |
| 2 | 智网融合管控主机 | 1、固化接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥2，USB2.0接口≥2个；Console管理口≥1个； 2、最大支持管理终端数≥1024台； 3、组网：支持旁挂组网模式； 4、支持HTTPS、HTTP、Telnet、SNMP、NTP Client、ONVIF等常用网络通信协议 5、支持主被动结合方式发现资产，支持ARP、ICMP、ONVIF、SNMP、SDK对接及指纹库识别等多种方式发现及识别资产，支持多种策略的组合配置及统一下发； 7、支持资产的分类分区统计分析，包括在线资产、离线资产的数量统计，资产种类、品牌分类统计，网点/区域资产统计，在保、过保、资产上线时长统计等； 8、支持资产的可视化管理，支持资产基于地理位置可视化（百度地图）、网络位置可视化（拓扑图）、接入位置可视化（交换机端口面板）； 9、支持动态安全评估，根据整网安全状态（物联网安全、资产状态、网络传输质量）进行动态综合评估并给出评分； 10、支持物联网边界安全风险统计分析，包括已准入、非授权、仿冒接入、非法外联、黑名单等边界安全风险统计分析； 11、支持物联网终端安全风险/脆弱性统计分析，包括终端弱口令、高危端口、安全漏洞的风险统计分析； 12、★支持自动生成网络拓扑图，并显示交换机端口与终端对应关系。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 13、★支持自动识别接入设备(IPC、NVR、 PC等),并以列表形式显示品牌、IP地址、MAC 地址、所在交换机端口、流量等信息。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 14、★支持私接终端告警功能，当平台对接入交换机端口开启安全防护后，若有终端接入该端口，可实时显示告警信息及统计信息，私接终端无法访问网络内其他设备。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 15、★支持仿冒拦截告警功能，可实时显示告警信息(包括拦截时间、TCP连接信息)及统计信息。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 16、★支持非法登录和非法视频预览告警功能，当平台设置对PC的HTTP访问进行跟踪后，若有PC通过HTTP访问IPC和预览IPC时，可实时显示告警信息及统计信息。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 17、★支持链路拥塞告警功能，当交换机端口流量超过设定阈值时，可实时显示告警信息。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 18、★支持IPC下线告警功能，当IPC离线时，可实时显示告警信息；当IPC所在交换机端口异常无流量时，可实时显示告警信息，并提示交换机相应端口无流量。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 19、★支持视频存储时间不达标告警功能，平台支持通过视频码流和硬盘容量计算剩余录像存储时间，当小于设定时间时，可实时显示告警信息。（提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件加盖公章） 20、★提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 21、★产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求,并提供相应的证书复印件； | 1 | 台 |
| 3 | 接入服务器 | 处理器：不少于2颗鲲鹏920,24核,主频2.5GHz； 内存：配置不少于128GB内存； 硬盘：2块4TB 3.5寸硬盘；2×2.5寸480G固态硬盘； RAID卡：支持RAID0/1/10/5/50/6/60； 网口：8个千兆网口； 认证：CCC 电源：2×服务器白金900W交流电源。 | 1 | 台 |
| 4 | 云存储节点 | 外形规格：4U机架； 主处理器：不少于1颗高性能国产化处理器； 操作系统：国产欧拉操作系统； 高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：8个千兆数据电口； eSATA接口：1个； RS-232接口：1个； USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； 硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘，36个3.5" 8T SATA硬盘； 供电方式：800W；100V~240V交流，50/60Hz，支持热插拔； 工作温度：0℃～+45℃； 工作湿度：10%～80%RH（无凝结）； 储存温度：-20℃～+70℃； 安装方式：标准19英寸机架式安装 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备.； 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 云存储集群单节点大图和小图在1比1混合场景下的性能，并发同时写性能不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，同时并发读取性能也不低于8000张大图/秒和8000张小图/秒，云存储集群图片整体读写性能随存储节点数量扩容增加而线性扩展递增；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 一套云存储管理系统支持统一监控文件存储、块存储和对象存储性能和QoS指标，文件存储、块存储和对象存储性能监控数据统一存储至数据库，支持同一个页面展示文件、块和对象性能统计数据。支持文件、块和对象资源可视化管理。支持文件目录、用户和共享可视化管理，支持配置对象存储桶、用户和生命周期规格可视化管理，支持块存储卷、CHAP用户、映射可视化管理，文件存储、块存储、对象存储支持用户级别权限控制可视化管理。在页面上支持6种块管理配置，包括卷管理、映射管理、CHAP用户认证、启动器认证、ACL认证、卷回收站。在页面上支持配置4种对象存储bucket生命周期管理规则，包括存储桶、对象前缀名称匹配、时间范围和时间点。在页面上支持7种文件管理配置，包括文件权限、容量配额、文件数配额、共享权限、用户权限、共享ACL、AD/LDAP认证；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 云存储系统支持统一网关集群，同一套网关可同时提供文件、对象、块三种服务，支持对每个网关配置一个动态业务IP，支持通过网关动态业务IP作为文件存储、块存储和对象存储统一访问入口（支持单IP、多IP）。统一网关集群支持使用负载均衡域名作为云存储集群统一访问入口，负载均衡域名自动将文件存储、块存储和对象存储的负载动态均衡至各个网关节点上。统一网关集群支持自动动态伸缩，网关节点故障业务支持自动接管，不影响存储业务连续性； 云存储集群服务器内置支持虚拟机，统一管理存储、计算、网络资源和虚拟化，支持统一视图运维监控。云存储超融合节点不仅能够提供视频、图片流式存储和NAS文件存储能力，单节点最大支持接入15000点位或卡口设备，业务数据写入带宽不低于1600MB/s，同时每台存储节点最大还同时支持内置开启不低于8个虚拟机。超融合存储节点支持网络虚拟化，支持eBPF技术，每台存储节点网络虚拟化支持提供64个虚拟IP，供虚拟机和服务应用使用； 云存储支持6种跨云数据同步备份策略，支持全量同步、增量同步、实时同步、T+0当天同步、T+1跨天异步同步、智能同步，其中智能同步策略对重点录像点位、车辆卡口点位、人脸卡口点位数据存储进行实时同步，支持对普通点位数据存储进行异步同步；支持5种跨云存储数据源同步级别，支持指定数据中心级、前端设备级、重点点位级、普通点位级、组织树级；支持8种图片类型数据跨云同步；支持对数据跨云同步进行速度配置；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 云存储支持6种云间灾备接管策略，自动探测云存储集群网络、存储节点在线率、元数据节点在线率、接入设备在线率、流媒体服务在线率，异常录像文件数。支持对每种策略设置接管阈值，当任一策略超过设定阈值时，自动触发云存储集群灾备机制，由备份云存储接管所有业务进行数据存储，触发容灾后接管时间低于5秒。当原云存储恢复正常之后，自动探测和触发灾备期间的数据回传，最大数据回传性能可达1600MB/s，支持数据回传速度设置。支持设置灾备数据保留时间，当系统探测数据回传完成，并且灾备数据过期，自动删除过期灾备期间数据和释放空间。一套备份云存储同时支持最多23套云存储灾备； 云存储系统支持对动态抓拍图片和静态库图片分别配置不同分层存储缓存策略，支持配置动态小图、静态库图片、封面图片等存储在SSD，支持将热点数据迁移到内存中进行内存缓存加速，加速数据支持高并发读取。对SSD中数据迁移到机械硬盘HDD支持配置3种策略，包括设置SSD缓存大小比例、设置数据访问频率、设置缓存最长过期时间。同一套云存储集群中，支持将流式数据（录像、图片）、NAS文件数据、对象数据存储在不同存储介质中，支持在不同存储介质（HDD、SSD、内存）之间进行缓存、迁移、淘汰，其中迁移策略包括手动指定数据类型迁移、配置迁移计划、配置时间周期性自动迁移、容量阈值触发自动迁移。支持指定图片类型、指定时间段范围的数据持久化存储在SSD中，支持指定数据常驻内存进行缓存加速。支持域内节点部分带缓存加速盘、部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） | 3 | 台 |

# （四）、服务期限

自合同签订之日起3个月内完成施工，进入试运行阶段，6个月内具备验收条件并向甲方提出验收申请，验收合格后进入质保期，质保期为五年。

# （五）、采购需求中必须满足的实质性要求：/。

# （六）、本项目不接受进口产品投标。

# 第五章评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，得分最高者确定为中标候选人。如出现相同最高分，报价低者为中标候选人。

评审原则：评委根据一次报价材料和评审的汇总结果采用综合计分评审方法决定中标候选人。根据投标人的商务技术标及投标报价得分，确定综合得分最高者为中标单位候选人。

本项目分商务技术、投标报价两部分评审，总分值为100分，分值小数点后保留两位。

（一）商务技术分：70分

评标委员会针对有效的投标文件，按评分细则的要求进行评分，由各评标委员会成员分别打分，商务技术标的总得分为各评标委员会成员打分的平均值（得分采用四舍五入法保留两位小数）。评分项目及标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数 | 40分 | 根据项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数与招标文件的适合性打分。 加★项参数不接受负偏离。 非★项技术指标完全满足招标要求的，得满分。每出现一项不满足扣1.5分，扣完为止。 注：未按要求提供相关证明材料的视作负偏离。 |
| 2 | 供应商综合能力 | 4分 | 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证（安全集成、安全运维）二级、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，有1个得1分，满分4分； 注：以上内容均需提供证书扫描件并加盖投标人单位公章，不提供不得分。 |
| 3 | 对接能力 | 4分 | 本项目云存储节点需要与已建通州区公安局云侦平台云存储系统无缝对接，能够提供无缝对接承诺函的，得1分。 提供项目对接方案，与雪亮系统高度适配的，得3分；基本适配的，得1分。 |
| 4 | 技术支撑 | 4分 | - 项目经理：同时具有一级建造师注册证书(机电)、高级工程师，得1分，缺项或不全均不得分； 2、技术负责人：同时具有二级建造师注册证书（机电），系统集成项目管理工程师，得1分，缺项或不全均不得分； 3、项目组成员：成员中具有系统集成项目管理工程师、建造师注册证书(机电)，有1个得1分，满分2分。 注：以上证书持有人员不可重复得分，投标时需须提供以上人员有效资格证书及社保缴纳证明（2025年9月-2025年12月）并加盖投标人单位公章。 |
| 5 | 售后服务能力 | 8分 | 1、投标人的售后服务认证证书（符合GB /T27922-2011标准）覆盖智能化相关售后服务的：五星级及以上得1分，售后服务认证证书不覆盖智能化相关的售后服务均不得分。 |
|  |  |  | 2、针对本项目提供售后服务方案,包括但不限于：售后服务人员安排,故障处理方案,应急方案，本地化售后服务等内容，由评委对各投标单位的方案进行横向对比打分。 方案完全满足或优于采购需求的，得7分； 方案基本满足采购需求的，得5分； 方案不完全满足采购需求的，得2分； 未提供者不得分 |
| 6 | 项目实施方案 | 7分 | 针对本项目提供实施方案，包括但不限于：项目管理班子人员配备齐全、配备合理，实施技术人员有一定的资历和技术水平，有健全的质量保证体系，有明确的施工进度计划和工期保证措施，由评委对各投标单位的实施方案进行横向对比打分。 实施方案完全满足或优于采购实际需求的，得7分； 实施方案基本满足采购需求的，得5分； 实施方案部分满足采购需求的，得2分； 未提供不得分。 |
| 7 | 业绩 | 3分 | 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似安防智能化业绩，每有1个得1分，满分3分 注:须提供业绩合同的复印件或扫描件并加盖投标人公章，材料均须清晰可辨。 |

注:投标人标书内提供的所有投标证明材料（不仅限于产品检测报告、资质证书、截图、业绩证明合同等）必须真实可靠，中标单位必须在中标后3日内向招标人提供上述全部证明材料原件。未能在规定时间内提供上述相关原件的，作无效投标处理，投标人将承担一切后果与责任。

（二）投标报价：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）定标

3.1评标委员会工作组计算的分值经复核无误后为定值。

3.2最终以各投标人投标文件的得分的高低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果出现投标人的报价相同时，则用抽签的方式确定得分相同的投标人的排名次序。

3.3定标原则

（1）评标委员会将向招标人推荐评标报价得分最高的前三名投标人为中标候选人，并标明排列顺序；

（2）由招标人根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。

（3）中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，招标人将按规定确定第二中标候选人为中标人。如果第二中标候选人因上述原因放弃中标的，招标人将按规定确定第三中标候选人为中标人。

3.4中标单位在取得《中标通知书》后，在中标通知书规定的时间内，凭中标通知书由法定代表人或授权委托人前往采购人处签订合同，合同应送南通市通州区公共资源交易中心备案。

本评标办法最终由评标委员会负责解释。

注：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第六章  投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.2024年度的财务审计报告（成立不满一年无需提供）或开户银行出具的银行资信证明

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7.资质证书及安全生产许可证

8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料

符合性条件材料

11.投标函；

12.投标分项报价表；

13.技术要求响应及偏离表；

14.商务要求响应及偏离表。

商务技术文件材料

15.投标人根据招标文件商务技术标打分项，提交的材料。

价格评审优惠

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

格式附件如下：

## 开标一览表

投标人全称（加盖签章）：

项目名称：

招标编号：                   标段：

投标总报价

小写：（人民币：元）

日期：年月日

明细报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设费用：设备及施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2米机柜 | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | PE管 | 4515 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 1740 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 开挖绿化 | 2189 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 开挖路面 | 3785 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 400万暖光全彩枪型网络摄像机 | 241 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 双400万超星光网络球机 | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 智能人脸网络摄像机 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 双目结构化云台摄像机 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 监控杆件（立柱6米） | 15 | 根 |  |  |  |  |
| 12 | 监控箱 | 15 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 监控杆件（立柱4米） | 101 | 根 |  |  |  |  |
| 14 | 监控箱 | 101 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 立杆基础及地笼 | 116 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 落地设备箱及基础 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | 3070 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 电源线 | 5570 | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 室外超五类网线 | 3090 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 四芯光纤 | 5860 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 手井 | 89 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 光纤收发器 | 37 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 8口千兆交换机 | 36 | 个 |  |  |  |  |
| 24 | PVC线管 | 500 | 米 |  |  |  |  |
| 25 | 波纹管 | 500 | 米 |  |  |  |  |
| 26 | 拆除立杆 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 27 | 恢复立杆 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 原相机调试费用 | 137 | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 网络接入联网 | 14 | 条 |  |  |  |  |
| 二、后端机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 智网融合管控主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 接入服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 云存储节点 | 3 | 台 |  |  |  |  |

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

2024年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：              。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

承诺人名称（公章）：

日期：         年    月    日

## 响应函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于                 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。