招　标　文　件

项目名称：宝应县城市管理综合行政执法大队城市运     行管理服务平台建设项目

项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2025-0014

扬州市公共资源交易中心宝应分中心

2025年09月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………66

# 第一章 投标邀请

受[宝应县城市管理综合行政执法大队]的委托，扬州市公共资源交易中心宝应分中心就[宝应县城市管理综合行政执法大队城市运行管理服务平台建设项目](JSZC-321023-JZCG-G2025-0014)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（宝应县城市管理综合行政执法大队城市运行管理服务平台建设）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JZCG-G2025-0014

2.项目名称：宝应县城市管理综合行政执法大队城市运行管理服务平台建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 210 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 184.72 |

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成系统建设，服务期为1年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年10月10日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宝应县城市管理综合行政执法大队

地址：宝应县白田中路101号

联系人：向明

联系方式：13505257288

2.扬州市公共资源交易中心宝应分中心信息

地　址：宝应县宝应大道77号

联系人：王艳

联系方式：0514-88990835

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心宝应分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心宝应分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式：业务监督科0514-80592992。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心宝应分中心       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1  合同签订后，乙方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价的30%预付款；完成所有工作量，系统完成线上试运行后，付至合同总价的50%；项目竣工验收合格并审计结束后付清余款。（均不计息）

8.1.2上述款项，甲方应收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付。

8.1.3乙方在向甲方请求付款时，应根据甲方要求向甲方开具合法票据，否则甲方有权拒绝支付款项，且不承担迟延付款的责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                               乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期： 年  月  日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无   。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝应县城市管理综合行政执法大队城市运行管理服务平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

- 1、项目背景

近年来，全国各级政府深入贯彻习近平总书记关于提高城市科学化精细化智能化治理水平的重要指示批示精神，落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件要求，全面推进建设了各级城市运行管理服务平台。2024年，江苏省省级城市运行管理服务平台招标建设，同年扬州市及下辖仪征市也进行了城市运行管理服务平台的招标建设。

城市运行管理是城市治理的重要内容，为进一步增强城市管理统筹协调能力、为民服务能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现宝应县城市治理体系和治理能力现代化，宝应县需结合现状和管理需求，建设宝应县城市运行管理服务平台。

- 2、项目目标

2.1政务目标

2.1.1贯彻落实习近平总书记关于城市运行管理服务工作的重要指示

2019年11月，习近平总书记在上海考察调研时指出，要抓一些“牛鼻子”工作，抓好“政务服务一网通办”、“城市运行一网统管”，坚持从群众需求和城市治理突出问题出发，把分散式信息系统整合起来，做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。这为推进城市运行管理服务平台建设提供了根本遵循。

2.1.2贯彻落实国家大政方针中明确城市运行管理服务平台的建设任务

2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，在其“第5篇第16章 建设智慧城市和数字乡村”中提出，要完善城市信息模型平台和运行管理服务平台；在“第8篇第29章 推进新型城市建设”中提出，要提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等一张图数字化管理和城市运行一网统管；在“第8篇第29章  提高城市治理水平”中提出，要运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，精准高效满足群众需求。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，在“第七章 持续提升公共服务数字化水平”中提出，要深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。

2.1.3贯彻落实住建部加快推进城市运行管理服务平台建设工作的要求

2020年3月2日，部办公厅印发《关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》，要求在现有城市管理信息化工作基础上，建设完善国家、省级、市级城市综合管理服务平台，实现三级平台互联互通、数据同步、业务协同。

2020年8月11日，住房城乡建设部联合中央网信办、科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、商务部、银保监会等部门印发《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号），将“城市综合管理服务平台建设”列入“新城建”7项重点任务之一。

2020年9月24日，住房和城乡建设部办公厅印发《关于加快建设城市运行管理平台的通知》（建办督函〔2020〕46号），提出要充分利用城市综合管理服务平台建设成果，加快建设城市运行管理平台，推进城市运行“一网统管”。

2020年12月21日，2020年全国住房和城乡建设工作会议上，王蒙徽部长提出，要加快建设城市运行管理服务平台，推进城市治理“一网统管”。完善城市综合管理服务评价体系，加强城市网格化管理，推动城市管理进社区。开展市容市貌环境整治专项行动。加强城市治理中的风险防控，提升城市安全韧性。

2021年4月，中央文明委发布《全国文明城市测评体系（2021版）》，将城市运行管理服务平台建设纳入“II-19城市运行管理”测评指标。

2021年9月30日，住房和城乡建设部印发《关于进一步加强城市基础设施安全运行监测的通知》（建督〔2021〕71号），提出要完善城市基础设施管理数据库，建设城市基础设施安全运行监测系统，并积极开展试点示范，鼓励地方探索创新。

2021年12月6日，住房和城乡建设部发布行业标准《城市运行管理服务平台技术标准》CJJ/T312-2021和《城市运行管理服务平台数据标准》CJT/545-2020。

2021年12月17日，住房和城乡建设部办公厅印发《全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2021〕54号）和《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》，要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运行管理服务平台，有条件的省、自治区建成省级城市运行管理服务平台。2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运行管理服务平台，地级以上城市基本建成城市运行管理服务平台。

2.1.4贯彻落实江苏省住住建厅关于加快建设城市运行管理服务平台的要求

2022年2月15日，江苏省住房和城乡建设厅印发关于转发《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》的通知（苏建函城管[2022]55号）中，明确提出全面加快建设城市运行管理服务平台，是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署的重要举措，是系统提升城市治理风险防控能力和精细化管理水平的重要途径。要求设区市和有条件的市（县）于2023年底前、其他市（县）于2025年底前建成城市运行管理服务平台。

2022年9月21日，江苏省住房和城乡建设厅召开“全省住房城乡建设数字化工作电视电话会议”提出，全面推进江苏省住房和城乡建设事业朝数字化方向转型，针对当前住建领域重点任务和薄弱环节，强化民生服务，提升公共服务数字化水平，打造住房和城乡建设事业数字化转型实践的“江苏特色”、“江苏样板”。到2025年底，建成“智慧住房和城乡建设”平台。会上，江苏省住房和城乡建设发布并解读了《江苏省住房和城乡建设领域数字化转型工作方案（征求意见稿）》。其中提到六大重点任务：实施房屋安全数字化监管工程、强化城市基础设施智慧监管、推动城市治理数字化、加快建筑产业数字化转型、推进历史文化保护传承数字化、提升数字化政务服务能力。《征求意见稿》中提出推动城市治理数字化，构建城市运行管理服务体系，推动各地城市运行管理服务平台建设，加强城市运行管理的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，促进“大城管”业务融合联动，逐步实现城市运行“一网统管”。聚焦环卫基础设施安全规范运行、城管行业应急处置调度、城市管理行政执法、市容环境品质提升和便民惠民、城市管理示范创建和综合评价等重点领域和民生热点，汇聚全省城市数据资源，通过部省市三级平台互联互通、数据同步、业务协调、处置互动，实现城市管理行业的全领域、全过程监管。

2023年5月8日，江苏省住建厅下发《省住房和城乡建设厅关于加快推进城市运行管理服务平台建设工作的通知》，其中要求：2022年底前，省会城市建成城市运行管理服务平台；2023年底前，地级以上城市基本建成城市运行管理服务平台。对照目标要求，部分城市工作进展滞后，尚未编制平台建设技术方案；有的城市虽有平台建设基础，但对照相关标准，仍需改造提升。各地要高度重视，充分发挥城管（治）委高位协调机制作用，按照目标任务和时序进度要求，加快推进平台建设工作。

2.2总体目标

牢固树立以人民为中心的发展思想，遵循国家及省市统一部署，立足宝应县城市管理现有信息化基础和业务实际，充分共享扬州市城市运行管理服务平台建设成果，整合当前城市管理分散式信息系统，完成市县一体化，实现对全县运行管理服务工作的统筹协调、监督考核、分析研判和综合评价，推进城市治理体系和治理能力现代化。。

- 3、技术依据

3.1运管服平台类技术依据

1.《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312-2021）

2.《城市运行管理服务平台建设指南》

3.《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312-2021）

4.《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T545-2021）

5.《城市运行管理服务平台运行监测指标及评价标准》（CJ/T 552-2023）

6.《城市运行管理服务平台管理监督指标及评价标准》（CJ/T 551-2023）

3.2网络类技术依据

1.《传送网承载以太网（EoT）技术要求第8部分：以太网局域网（E-LAN）业务和以太网树型(E-Tree)业务》（YD/T 1948.8-2015）

2.《IP网络技术要求网络性能参数与指标》（YD/T 1171-2015）

3.《互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求》（YD/T 2248-2015）

4.《基于无状态地址映射的IPv4与IPv6网络互联互通技术（IVI）概述和基本地址映射》（YD/T 2810-2015）

5.《基于端口控制协议（PCP）扩展的LAFT6端口区间集扩展协议技术要求》（YD/T 2813-2015）

6.《IPv6路由协议适用于低功耗有损网络的IPv6多播路由协议》（YD/T 2814-2015）

7.《IP/MPLS和MPLS-TP的互通性技术要求》（YD/T 2816-2015）

8.《非等值链路负载分担技术要求》（YD/T 2819-2015）

9.《基于域名系统（DNS）的网站可信标识服务技术规范》（YD/T 2841-2015）

10.《宽带网络接入服务器支持WLAN接入及用户认证的技术要求》（YD/T 2842-2015）

11.《内容分发网络工程技术规范》（YD 5220-2015）

12.《无线局域网工程设计规范》（YD 5214-2015）

3.3安全类技术依据

1.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

2.《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

3.《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

4.《网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2020）

5.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

6.《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）

7.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

8.《信息安全技术鉴别与授权认证中间件框架与接口规范》（GB/T 30275-2013）

9.《移动终端可信环境技术要求第1部分：总体》（YD/T 2844.1-2015）

10.《互联网数据中心（IDC）安全防护要求》（YD/T 2584-2015）

11.《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》（GA/T 1390.2-2017）

12.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）

13. 《信息技术安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T22080-2016）

14. 《信息安全技术信息系统码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

3.4软件类技术依据

1.《信息技术软件维护》（GB/T 20157-2006）

2.《环境信息术语》（HJ/T 416-2007）

3.《环境信息分类与代码》（HJ/T 417-2007）

4.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

5.《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2020）

6.《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

7.《非结构化数据访问接口规范》（GB/T 32908-2016）

8.《政务信息资源目录编制指南（试行）》（发改高技〔2017〕1272号）

9.《国家政务服务平台总体框架》（C0101-2018）

10.《国家政务服务平台政务服务门户建设要求》（C0102-2018）

11.《国家政务服务平台政务服务移动端建设要求》（C0103-2018）

12.《国家政务服务平台政务服务移动端界面视觉要求》（C0104-2018）

13.《国家政务服务平台统一身份认证系统接入要求》（C0110-2018）

14.《国家政务服务平台统一身份认证系统身份认证技术要求》（C0111-2018）

15.《国家政务服务平台统一身份认证系统信任传递要求》（C0112-2018）

16.《国家政务服务平台统一信任服务平台接口要求》（C0113-2018）

17.《国家政务服务平台可信身份等级定级按要求》（C0114-2018）

18.《国家政务服务平台统一电子印章签章技术要求》（C0119-2018）

19.《国家政务服务平台数据交换与共享接口第1部分：数据交换要求》（C0126.1-2018）

20.《国家政务服务平台统一身份认证隐私保护要求》（C0131-2018）

21.《国家政务服务平台云为保障云为保障系统接入要求》（C0132-2018）

22.《国家政务服务平台指标数据数据采集技术（接口）要求》（C0107-2019）

23.《国家政务服务平台业务协同建设要求》（C0108-2019）

24.《国家政务服务平台政务服务数据服务接口要求》（C0128-2019）

25.《国家政务服务平台数据交换与共享接口第2部分：共享接口要求》（C0126.2-2019）

26.《国家政务服务平台一体化移动应用支撑平台运维保障要求》（C0105-2019）

27.《国家政务服务平台安全接入检测要求》（C0115-2019）

28.《国家政务服务平台信息资源共享开放要求》（C0125-2019）

29.《软件工程国家标准》（GTB856）

3.5地理信息类技术依据

1.《基础地理信息数据库建设规范》（GB/T33453-2016）

2.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2022）

3.《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：5001：10001：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）

4.《国家基本比例尺地图1：5001：10001：2000地形图》（GB/T33176-2016）

5.《国家基本比例尺地图1：50001：10000正射影像地图》（GB/T33182-2016）

6.《国家基本比例尺地形图更新规范》（GB/T14268-2008）

7.《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989-2012）。

- 4、项目建设内容及要求

建设内容主要包括：

| 序号 | 系统建设 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务指导系统 |  | 业务指导系统共享国家平台 |
| 2 | 指挥协调系统 |  | 在扬州市指挥协调系统的基础上进行二次开发，并定制开发本地化业务流程及考核分析报表，实现城市运行管理问题的“发现、立案、派单、核查、处置、结案”的闭环管理，高效处置城市管理一件事。 |
| 3 | 公众服务系统 |  | 共享市级公众服务系统，在市级公众服务系统的基础上进行拓展，与宝应市12345、12319热线进行对接，同时对接微信公众号，提供投诉、咨询、建议等服务。 |
| 4 | 综合评价系统 |  | 共享市级综合评价系统，定制宝应特色考核指标模块。 |
| 5 | 行业应用系统 | 市容管理示范街区智能应用 | 市容管理示范街区智能应用场景主要包括基础资源管理、事件综合分析、管理人员巡更打卡、非接触式执法体系搭建、巡查建议等功能。 |
|  |  | AI视频分析应用 | 支持接入100路视频监控数据，配置10种AI识别算法，提供AI一体化服务。 |
|  |  | 智慧渣土监管系统 | 共享市级智慧渣土系统 |
| 6 | 运行监测系统 |  | 运行监测系统以单点登录的方式，接入城市生命线应用系统。 |
| 7 | 决策建议系统 | 城市运行管理服务态势感知专题分析 | 综合评价大屏 |
| 8 | 应用维护系统 |  | 应用维护系统为系统管理员打造的工作平台，通过该平台可以快速搭建业务，定制业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动、系统数据备份等日常维护工作。利用构建平台，系统管理人员可以方便地调整系统使之适应用户需要，并可以在使用中不断地变更系统配置，无须软件开发者的干预，充分赋予了用户自维护、自发展、自适应的能力。 |
| 9 | 接口设计 | 市政务数据共享交换平台 | 与政务数据共享交换平台进行对接 |
|  |  | 扬州市级平台密钥采购 | Ukey密钥（硬件）包含身份认证证书 |
| 10 | 数据库建设 | 城市基础数据库 | 按照相关数据体系标准，做好地理空间、城市管理部件、网格、地理编码等平台基础数据的日常维护和更新工作，确保上述数据始终能够保持较好现势性、准确性，满足平台基础数据使用要求。 |
|  |  | 运行数据库 | 运行数据库包括城市运行监测预警数据、城市运行风险隐患数据、城市运行风险防控数据 |
|  |  | 管理数据库 | 管理数据库包括城市部件事件监管、城市管理行业应用、相关行业和重点工作等数据子库。 |
|  |  | 服务数据库 | 服务数据：服务数据主要用于公众服务系统，主要来源于扬州市城市运行管理服务平台。 |
|  |  | 综合评价数据库 | 主要以综合评价系统形成的数据为主。综合评价数据应包括城市运行监测和城市管理监督等数据。 |
| 11 | 软件采购 | 数据库（2套） | 信创相关基础软件改造 |
|  |  | 中间件（2套） | 信创相关基础软件改造 |
| 12 | 分布式系统 |  | 分布式系统 |
| 13 | 指挥大厅扩声系统 |  | 指挥大厅扩声系统 |
| 14 | 大厅会议系统 |  | 大厅会议系统 |
| 15 | 综合布线 |  | 综合布线 |
| 16 | 智能化设备网络系统 |  | 智能化设备网络系统 |
| 17 | 安防门禁系统 |  | 安防门禁系统 |
| 18 | 安全等保测评 |  | 三级等保测评 |
| 19 | GPU服务器采购 |  | GPU服务器需托管在扬州市大数据中心机房 |

## 4.1项目总体设计要求

结合国家各项政策文件要求和先进地区建设经验，按照住建部一指南四标准的要求,立足宝应县城市管理现有信息化基础和业务实际，充分共享扬州市城市运行管理服务平台建设成果，整合当前城市管理分散式信息系统，完成市县一体化，实现对全县运行管理服务工作的统筹协调、监督考核、分析研判和综合评价，推进城市治理体系和治理能力现代化。

## 4.2项目建设内容

## 4.2.1应用体系建设

本次项目按照住建部一指南四标准的要求，在节省建设费用的同时，又要本着“统一规划、逐步实施，实用为主，技术先进”的指导思想。依据《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》应用体系架构建设要求，一期完成搭建业务指导系统、指挥协调系统、公众服务系统、运行监测系统、行业应用系统、决策建议系统、综合评价系统和应用维护系统，二期建设数据交换系统、数据汇聚系统、市容管理示范街区智能应用系统、AI视频分析应用系统、智慧渣土监管系统、综合执法建设系统、违法建设系统、移动巡查采集系统、智慧环卫监管系统、基础地理数据补测更新等。

## 4.2.1.1业务指导系统

共用省级平台的业务指导系统。根据国家平台配置的权限直接使用相关功能，查看权限范围内的城市管理业务指导信息。业务指导系统包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块。

## 4.2.1.2指挥协调系统

宝应县指挥协调系统是在扬州市指挥协调系统的基础上进行本地化部署及二次开发，并定制开发本地化业务流程及考核分析报表，实现城市运行管理问题的“发现、立案、派单、核查、处置、结案”的闭环管理，高效处置城市管理一件事。

## 4.2.1.3公众服务系统

共享市级公众服务系统，在市级公众服务系统的基础上进行拓展，与宝应市12345、12319热线进行对接，同时对接微信公众号，提供投诉、咨询、建议等服务，收集市民上报的城管问题，并通过指挥协调系统对公众诉求案件进行派遣、处置、核查和结案。

## 4.2.1.4行业应用系统

根据住建部《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》和《城市运行管理服务平台技术标准》等要求，本次项目行业应用建设主要包括市容示范街区智能应用、AI视频分析应用、智慧渣土监管系统等模块。

## 4.2.1.4.1市容示范街区智能应用

1、基础资源管理

对智能探头、覆盖道路、覆盖商铺、非机动车违停高发地点和时间等基础数据进行统计监管。

2、事件综合分析

汇聚数字城管、视频识别等来源的案件数据，对非机动车违停、出店经营、环卫垃圾等问题分类统计。

3、管理人员巡更打卡

附加二维码作为店铺唯一身份ID，管理人员通过扫描二维码可查看店铺详情、执法记录等信息，同时执法队员可通过扫码进行巡查路线定位打卡以及上报巡查信息。

3、非接触式执法体系搭建

通过视频探头及智能识别沿街商铺问题，自动定位到对应的商户，由短信通知商家整改，如果拒不改正则管理人员到现场进行相关处罚决定，并通过三色码区分整改情况

4、巡查建议

通过案卷分析、视频分析等方式研判出高发点位，形成示范街区的重点巡查建议参考。

## 4.2.1.4.2 AI视频分析应用

1、实时信息子系统

实时信息主要展示算法实时分析视频流，今日设备在线数（设备总数、设备在线数、设备离线数），最新事件展示，AI识别统计，确认违规统计，事件上报业务平台统计，审核率分析，事件发生地点排行，识别有效数/事件发生数，事件发生时段排行，事件类型占比等模块。

2、数据检索

根据点位信息、违规事件自动识别的时间（今天、近三天、近七天）、事件自动识别类型和事件审核状态对所有的违规事件进行检索，筛选出用户感兴趣的所有事件。

3、审核处理

为确保违规事件上报业务平台的可靠性，减少无效事件上报，降低业务平台处理压力，须通过人工对算法识别结果进行审核处理。

4、案件核查

案件核查模块是对城管平台处置后的案件进行复核，检验违规案件处置状态。通过接收城管平台下发核查任务，进行算法自动比对和人工比对，生成核查结果，并反馈至城管平台，为结案提供依据。该模块包括核查管理、算法核查、人工核查三个主要功能。

5、统计分析

统计分析包括生产力统计、事件类型统计、对比统计三方面组成，统计指标维度包括AI识别数、审核数、确认违规数、未违规数、审核率、准确率等，用户可以根据实际需求进行查询分析。

6、系统管理

系统管理模块是视频智能分析系统正常运行的基础，主要包括视频抓拍点位管理和系统参数设置两个部分，主要供给系统管理人员根据各自管理区域的实际情况进行配置，以达到更佳效果。

7、视频智能分析算法服务

提供乱堆物堆料、沿街晾晒、暴露垃圾、私搭乱建、违规户外广告、无照经营游商、店外经营、非机动车乱停放、机动车乱停放、共享单车乱停放等智能分析算法服务。

## 4.2.1.4.3智慧渣土监管系统

宝应县智慧渣土监管系统按照共享市级平台功能，以车载北斗定位终端、车辆ECT自动计数设备终端、手机移动小程序客户端为载体，以工地出土审批、基础数据台账等数据为基础，以移动互联、物联网等技术为支撑，打造运输和消纳（两点一线多面）的全过程监管，并建立健全长效的监管与考评机制；建设信息化数据库，为城管、公安、交通、住建、环保等部门协同合作提供信息化支撑，并实现问题发生取证上报、联合整治的高效运转。

## 4.2.1.5综合评价系统

构建数据分析模型，对城市运行管理服务事部件数据、业务数据、结果数据及第三方数据服务等海量数据进行抽取、挖掘、交叉关联分析等，实现对历史数据的评价分析，满足日常数据统计分析的需求。本期建设将共享扬州市级综合评价系统框架，结合运管服管理和运行标准、示范市县标准以及宝应县考核标准，梳理宝应县特色考评指标，形成宝应县特色考评体系。提供平台上报、实地考察、问卷调查、评价结果管理、评价管理等功能模块。

## 4.2.1.6运行监测系统

预留接口与县住建局搭建城市生命线系统进行对接，后续住建搭建城市生命线系统后，以超链接的方式对接住建生命线系统。综合展示分析燃气、桥梁、供水、排水、第三方施工破坏、道路塌陷等城市安全运行状况。向用户展示当前城市基础设施的建设底数信息，使相关人员了解当前在城市基础设施重点管控领域信息化监管技术力量现状，找出信息化建设薄弱领域，完善安全监测技术应用，从而更好的实现“监测、预警、处置”建设目标，提高城市安全精细化治理水平。

## 4.2.1.7决策建议系统

基于大数据分析技术，对城市部件事件态势感知进行专题分析，对汇聚的各类城市管理部件、事件基础数据进行数据分析挖掘、场景建模，通过可视化技术在大屏上进行展现，直观呈现城市管理各类部件、事件的详细信息，并按照地域、时间等不同维度对部件、事件数据进行横向比较，通过数据模型和算法及时发现城市管理服务工作中的突出问题，发现城市管理部件事件变化趋势，以客观数据支撑城市管理决策。

## 4.2.1.8应用维护系统

构建宝应县城市运管服平台统一用户中心，满足对机构、人员、权限配置和系统配置等功能。支持对接入应用、组织、岗位、用户进行配置和权限管理。

## 4.2.1.9对接扬州市运行管理服务平台

预留与扬州市运行管理服务平台接口，实现对县级平台和市级平台数据共享交换，包含城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据等省级平台要求对接的数据接口。

## 4.2.2数据体系建设

根据应用系统运行需要，建立包括城市基础数据、运行数据、管理数据、服务数据、综合评价数据在内的全宝应县的综合性城市运行管理服务数据库。

城市基础数据：城市基础数据主要用于指挥协调、公众服务、综合评价、行业应用和决策建议系统，来源于现有宝应县数字城管平台、扬州市城市运行管理服务平台，上述平台均具备运行管理服务及数字城管标准的接口对接；同时基础数据中最新的城市管理部件数据来自近期宝应县城管局采购的数据普查。

管理数据：管理数据主要用于指挥协调、综合评价和决策建议系统，主要来源于现有宝应县数字城管平台，具备对接条件。

服务数据：服务数据主要用于公众服务系统，主要来源于扬州市城市运行管理服务平台。

综合评价数据：综合评价数据主要用于综合评价系统，主要来源于现有宝应县数字城管平台、扬州市城市运行管理服务平台。

## 4.2.3基础环境建设

运管服系统平台部署在市政府大数据管理中心云机房，由中心提供系统所需的计算、网络、安全资源支撑。计算资源：由市政府大数据管理中心提供，系统均采用虚拟机方式部署。网络资源：基于现有网络环境建设，新建系统主要使用电子政务外网，部署在电子政务外网云环境，虚拟机之间网络互通。安全资源：互联网环境已通过等保测评，其网络通信安全由市政府大数据管理中心统一组织建设并保障安全。因本次建设内容包含视频分析应用，需要消耗大量的图像运算能力，故另采购一台GPU服务器，用于提供视频分析识别所需的算力。

## 4.2.4指挥中心基础改造建设

## 4.2.4.1 LED分布式系统

1、每两个坐席控制电脑接入分布式节点，接入交换机，作为输入节点，共计8个输入节点；

2、大屏显示设备后方设置6个发送卡，接入分布式节点，接入交换机，作为输出节点，共计6个输出节点；

3、主席台上预留2个多媒体插座上，1个高清口接入分布式节点，接入交换机，作为输入节点和输出节点，给移动办公电脑使用，共计1个输入节点，1个输出节点；

4、视频会议设置1路输入输出，接入分布式节点，接入交换机，作为输入节点和输出节点，共计1个输入节点，1个输出节点；

综上，以上共计输入节点10个，输出节点8个。

## 4.2.4.2扩声系统

扩音系统包括音源设备、调音台或数字音频处理器、信号处理设备、功放、音箱等设备。

主扩声扬声器分左、右两组，左右两组扬声器分别覆盖观众席，考虑到单点承重、安装简易、呈感美观、听众区音柱等要求等因素，可考虑使用线性阵列音柱扬声器。

主扩扬声器组：采用嵌入安装方式、在显示屏上方位置嵌入式安装。

环绕扬声器：采用可采用嵌入式安装，也可采用壁挂式安装，在大厅四周均匀嵌入安装，高度不低于1.5m，四套环绕音箱，来实现左右环绕扩声道输出。在会议类型使用时分4组，每只音箱独立设置均衡、延时等参数，确保有更好的声学特性和声像效果。

## 4.2.4.3会议系统

1、数字会议系统

建设高性能的会议发言系统，按照指挥调度中心需要设立席位并能扩充，发言设备齐全，通过音频矩阵完成监视屏与大屏幕显示切换。

对于相对固定席位，要求采用会议话筒，并选用合适长度的话筒杆，实现各坐席的会议发言功能，临时发言采用无线话筒做补充。

2、视频会议系统

视频会议系统满足高标清兼容要求，实现与相关单位的互联互通。指挥调度中心与各个委办局进行的视频会议时，本会场作为主会场，配置视频会议录播系统和分布式控制设备。预留音视频输入输出接口，可以根据使用需求与行业的指挥大厅进行音视频交互，比如与市政府、城管等指挥大厅对接。

## 4.2.4.4综合布线系统

综合布线系统包含：工作区子系统、水平配线子系统、管理子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统等。

## 4.2.4.5指挥大厅网络规划

指挥调度中心网络包括政务专网网络接入、网络接入服务等网络系统服务。

## 4.2.4.6门禁系统

门禁管理系统应能根据建筑物的使用功能和安全防范管理的要求，对需要控制的各类出入口，按各种不同的通行对象及其准入级别，对其进、出实施控制与管理，并具有报警功能。系统能独立组网运行，并宜具有与入侵报警系统、火灾自动报警系统、视频监控系统等集成功能或联动功能。

## 4.2.5网络安全建设

满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求，对宝应县城市运行管理服务平台开展技术体系建设，建成满足等级保护三级系统基本要求的信息系统，确保宝应县城市运行管理服务平台的整体信息化建设符合相关要求。

## 4.2.6信创设计

宝应县城市运行管理服务平台部署在扬州市政务云平台满足信创要求，平台涉及的软件、组件、中间件或基础平台采用国产软件，以保证系统的安全可靠运行。

## 4.2.7集成服务

主要包含：系统总集成实施服务、项目实施管理服务。

1、集成实施服务：包括但不限于计算资源池、存储资源池、政务网络系统、互联网系统、无线网络系统、视频网络、安全备份系统集成、联调、测试，与市大数据平台共享交换联调集成；

2、系统上线安全服务：包括系统上线安全测评、漏洞、补丁整改，等级测评系统完善与整改；

3、项目管理服务：负责协调项目各类资源的整合，项目进度、质量控制、风险控制、项目验收等项目交钥匙全生命周期管理。

## 4.3 基础环境建设

1、绿色数据中心需求标准（服务器及存储设备）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器及存储 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 |  | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

2、绿色数据中心需求标准（以太网交换机）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 |
| 2 |  | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥92% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥88% |
| 3 |  | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |
| 4 |  | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 5 |  | 多路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |
| 6 |  | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1Bels |

3、绿色数据中心需求标准（网络防火墙）：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络防火墙 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 |  | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 |  | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 |  | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  |  | ≥0.90 |
| 5 |  | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

## 4.3.1 数据库

| 指标项 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 政府采购需求标准 | 数据库应符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）要求。（提供承诺函原件，格式自拟，扫描上传） |
| 服务 | 提供数据库（信创专用版）使用授权许可及3年免费质保服务（从项目验收之日起计算）。质保期内提供7*24小时激活的使用服务，包括系统安装调试、升级，安全补丁升级等。（提供承诺函原件，格式自拟，扫描上传） |

## 4.3.2中间件

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 兼容性认证 | ▲1.遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。 |
|  | ▲2.产品厂商获得Java EE平台授权许可，提供Java EE官方证明 |
| 国产化适配 | 3.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，支持多种主流国产数据库系统。 |
| 定制功能 | ▲4.为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。提供产品功能截图。 |
| 产品性能 | ▲5.为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。【提供第三方测评机构出具的全国产环境性能测试报告证明，至少包括测评机构资质、报告首页、软硬件环境页、测试结果等内容】 |
| 产品安全性要求 | ▲6.通过中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)的信息安全认证，获得IT产品信息安全认证。【提供证书原件，扫描上传】 |
|  | ▲7.产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证，须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，具备商用密码产品认证证书。【提供证书原件，扫描上传】 |
|  | ▲8.软件通过专业测评机构的安全等保测试。【提供具备从事网络安全等级保护测评工作能力的第三方机构出具的等级保护测评四级认证报告证明，至少包括测评机构资质、报告首页及测试结果等内容。】 |
|  | 9.代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误计算、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。 |
|  | 10.为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。 |
| 质保及服务 | 提供中间件（信创专用版）授权使用许可及3年免费质保服务（从项目验收之日起计算）。质保期内提供7*24小时激活的使用服务，包括安装调试、升级，安全补丁升级等。（提供承诺函，扫描上传） |

## 4.3.3 GPU服务器

| 指标项 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心需求标准 | 服务器必须满足（财库〔2023〕7号）财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备政府采购需求标准： 1、投标人（供应商）提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟，扫描上传）。 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |
| 政府采购需求标准 | 服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）： 1、投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》； 2、其他未列明参数必须承诺满足（财库〔2023〕33号）要求（提供承诺函，格式自拟，扫描上传）。 |
| 参数需求 | CPU：实配≥2颗国产CPU,采用C86或 ARM 架构，单颗 CPU 主频≥2.2GHz，线程数≥24； 内存：实配≥64GB； 显卡：实配≥1块国产GPU卡，内存≥24·GB，算力≥140·TOPS(INT8)； 系统盘：实配≥2*480GB·SSD； 硬盘：实配≥2*4T·SATA(>7.2K·RPM)； RAID：配置≥1块RAID阵列卡(无缓存，支持RAID·0/1/5/10)； 网口：实配≥4*10GE光口(含光模块)。 |
| 服务 | 提供3年原厂免费质保服务（从项目验收合格之日起计算）（提供承诺函，扫描上传） |

## 4.3.4指挥中心基础改造建设

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K音视频输入节点 | 11.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性； 12.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端； 13.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容；作为输出节点时，支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性； 14.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 ▲15.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤10ms；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 16.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，实现8K高分信源1:1上墙显示； 17.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 18.具备中控功能，具备≥1路RS-232串口、≥1路RS-485接口、≥2路RELAY口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ▲19.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） ★20.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 21.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 22.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 23.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 24.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 25.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 10 | 台 |
| 2 | 4K音视频输出节点 | 26.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性； 27.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端； 28.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容；作为输出节点时，支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性； 29.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 ▲30.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤10ms；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 31.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，实现8K高分信源1:1上墙显示； 32.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 33.具备中控功能，具备≥1路RS-232串口、≥1路RS-485接口、≥2路RELAY口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ▲34.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） ▲35.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 36.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 37.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 38.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 39.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 40.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 1 | 台 |
| 3 | 4K音视频拼接输出节点 | 41.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性； 42.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端； 43.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容；作为输出节点时，支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性； 44.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 ▲45.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤10ms；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 46.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，实现8K高分信源1:1上墙显示； 47.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 48.具备中控功能，具备≥1路RS-232串口、≥1路RS-485接口、≥2路RELAY口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 49.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） ▲50.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 51.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 52.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 53.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 54.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 55.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 6 | 台 |
| 4 | 4K音视频坐席输出节点 | 56.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性； 57.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端； 58.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容；作为输出节点时，支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性； 59.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 ▲60.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤10ms；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 61.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，实现8K高分信源1:1上墙显示； 62.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 63.具备中控功能，具备≥1路RS-232串口、≥1路RS-485接口、≥2路RELAY口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ▲64.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） ▲65.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告） 66.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 67.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 68.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 69.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 70.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 1 | 台 |
| 5 | 4K音视频分布式管理系统 | 71.主机基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 72.内嵌拼接服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，支持通过浏览器可视化管理整个拼接墙系统。 73.采用国产CPU，配置等同于或优于八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 74.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 75.具有≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，以及具有≥2个RJ45网口。 76.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/ IO性能)。 | 1 | 套 |
| 6 | 分布式机柜立式支架 | 77.供电输入：~110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 78.具备8个终端安装卡位。 79.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 80.最大功率：120W | 1 | 套 |
| 7 | 音视频综合服务云平台 | 81.软件运行于Linux系统，支持国产操作系统，支持国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 82.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 83.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 84.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 85.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 86.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 87.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 88.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 89.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 ★90.支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图，扫描上传） 91.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 92.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 93.支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证） 94.支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 95.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 96.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 97.支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 98.支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 99.支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 100.支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 101.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 ★102.支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（提供功能界面截图，扫描上传） 103.支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。 104.支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。 105.支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。 ★106.为确保数据安全，所投分布式综合管理系统产品具备中华人民共和国国家版权局认证，具有国密SM2/SM3/SM4加密算法的计算机软件著作权登记证书，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。（提供证书及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图，软件名称要求含有“国密加密算法”或相近的软件，扫描上传） | 1 | 套 |
| 8 | 可视化平台授权点位 | 107.客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统； 108.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 109.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 110.支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 111.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 112.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； ▲113.支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图，扫描上传） | 1 | 套 |
| 9 | 智能化集群控制设备 | 114.采用处理器主频不低于1.5GHz。 115.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持IOS、安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 116.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 117.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 118.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 119.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 120.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 121.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备双向反馈功能； 122.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 123.支持双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； 124.支持扩展搭配移动硬盘，可记录操作日志及运行日志； 125.配备≥2.23英寸OLED显示屏，可实时显示终端IP及运行状态；具备≥1路HDMI2.0高清调试监控接口和≥2路USB3.0鼠标键盘接口，方便系统的灵活管理；≥1路TYPE-C调试接口； | 1 | 套 |
| 10 | 智能化集群控制编程调试 | 126、支持对计算机信号源KVM控制功能，配合资源采集设备使用在控制终端上可完全体验前端计算机的键鼠控制操作。 127、支持事件管理功能，可按业务场景需求在日历中对应日期建立事件，实现在指定事件执行受控的预案切换和其他管控指令，事件支持定时触发、手动触发、流程式触发或周期重复执行可应用于各种智能化控制场景。 128、支持不同形状、颜色的标绘工具对信号源进行任意批注，批注完成后，可以选择拼接屏、多屏或者KVM坐席一键投屏； 129、支持通过框选方式裁剪信号源重点区域，并在此基础上进行实时批注。 130、支持界面风格自定义，可以根据用户需求定制界面风格，全部按钮、高级组件的样式、背景图片均可任意定制。 131、包含人工编程费，根据用户需求编程，对现场大屏、摄像机、灯光、窗帘、音频、视频等进行控制。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源控制器 | 132.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 133.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 134.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 135.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 136.具有键盘锁（LOCK）功能。 137.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线控制平板 | 138.CPU处理器 ARM架构，≥6核心； 139.GPU处理器 ARM架构，≥8核心； 140.运行内存 ≥6GB 141.存储容量 ≥128GB； 142.显示屏幕 ≥10英寸，≥2560*1600； 143.操作系统 基于最新Android系统，可适配国产操作系统 | 1 | 台 |
| 13 | 路由器 | 144.尺寸和重量:高度300 mm，宽度175 mm，厚度64 mm，重量约756g. 传输标准:支持IEEE 802.11ax/ac/n/a 4x4MIMO 和 IEEE 802.11ax/n/g/b 4x4, MIMO 145.无线速率:2.4 GHz 理论协商速率为 1376Mbps，5 GHz理论协商速率为 5765 Mbps，总理论协商速率为7141 Mbps。 146.安全管理:支持Wi-Fi防暴力破解、防蹭网、防摄像头劫持等功能。 147.接口:提供4个10/100/1000 M自适应速率的以太网接口，支持WAN和LAN接口自适应。 148.功耗:功耗小于24 W。 | 1 | 台 |
| 14 | 交换机 | 149.支持48路千兆电口,4路千兆光口 | 1 | 台 |
| 15 | 光模块 | 150.10G光模块 | 1 | 台 |
| 16 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 151.有效带宽：≧250MHz； 152.规格：23AWG，非屏蔽6类UTP线缆，采用十字骨架隔离 | 200 | 米 |
| 17 | 分布式系统辅材 | 153.HDMI跳线、水晶头、软管等 | 1 | 项 |
| 18 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 154.50个信息点内 | 1 | 项 |
| 指挥大厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 17 | 音箱 | 155.采用≥6只3寸全频喇叭单元。 156.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 157.拼接排列扬声器设计。 158.额定功率≥200W；峰值功率≥800W 159.灵敏度≥95dB(1M/1W) 160.最大声压级（额定/峰值）≥118dB/124dB 161.标称阻抗≤6Ω 162.频率范围等同或优于80Hz-20kHz | 4 | 台 |
| 18 | 功放 | 163.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 164.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 165.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 166.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 167.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 168.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 1 | 台 |
| 19 | 16路数字调音台 | 169.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 170.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 171.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 172.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 173.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 20 | 数字音频处理器 | 174.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ★175.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 176.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ★177.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 178.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 179.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 180.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 181.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★182.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） | 1 | 台 |
| 21 | 8路时序电源 | 183.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 184.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 185.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 186.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 22 | 数字反馈抑制器 | 187.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 188.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证） 189.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 190.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 191.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 192.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 ▲193.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图，扫描上传） | 1 | 台 |
| 23 | 音频线 | 194.RVVP 2*1.5 | 300 | 米 |
| 24 | 音箱线 | 195.300金银线 | 200 | 米 |
| 25 | 扩声系统辅材 | 196.音频接头、水晶头、四芯音响头、丝杆、锡丝、防拉管、绝缘胶布、电源接头、扎带等 | 1 | 项 |
| 大厅会议系统 |  |  |  |  |
| 26 | 视频会议摄像机 | 197.支持≥820万像素；支持≥30倍光学变焦，12倍数字变焦； | 1 | 台 |
| 27 | 高清视频会议终端 | 198.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥2路音频输入接口、≥2路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； | 1 | 台 |
| 29 | 麦克风 | 199.全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。 200.内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，最佳采集距离4米，最长可达到6米，采用扩展麦克风时候，采集距离最远达8米。 201.支持无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。 202.支持USB，支持视频会议系统，SaaS云视讯软件平台，网络会议平台。 203.支持AUX接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 多媒体通信系统，网络会议平台。 204.支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话。 | 1 | 台 |
| 30 | 数字会议主机 | 205.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 206.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 207.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 208.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 209.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 210.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 211.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 212.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ★213.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 214.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 215.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 216.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 217.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 ★218.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 219.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ▲220.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） ★221.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明，原件扫描上传。 ▲222.会议主机可受全数字会议系统综合控制软件的控制，实现会议室布局（至少包括添加、扫描和管理多台单元；EQ调节；自动增益、自动混音参数配置；灵敏度设置）、话筒管理（至少包括查看会议单元发言最大数量；自定义单元发言人数；设置话筒模式；签到；自定义表决形式；摄像、语言跟踪）、会议室可视化布局管理（至少包括模拟排位；自动排位；在线编辑单元编号）、会议议程（至少包括投票参数设置、投票结果实时投屏展示；译员机语种选择和设置；电子铭牌设置）等功能。（需提供第三方实验室出具的上述软件满足GB/T 25000.51-2016中功能性、兼容性的要求的证书扫描件及软件通过依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行功能性和兼容性测试的完整测试报告，扫描上传） | 1 | 台 |
| 31 | 主席发言单元 | 223.采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。 224.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 225.单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 226.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 227.采用全彩触屏。 228.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 229.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 230.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 ▲231.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 232.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 233.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 234.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 235.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 236.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 237.单元支持web页面固件升级功能。 ▲238.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 239.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 | 1 | 台 |
| 32 | 单杆会议代表单元 | 240.采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm 241.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 242.单元采用≥100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 243.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 244.采用全彩触屏。 245.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 246.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 ▲247.每个单元支持web管理服务，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 248.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 249.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 250.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 251.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 252.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 253.单元支持web页面固件升级功能。 ▲254.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。（提供第三方权威机构关于该功能项的产品检测报告，扫描上传） 255.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 | 10 | 只 |
| 33 | 会议系统辅材 | 256.会议延长线、连接线缆接头、丝杆、软管等 | 1 | 项 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | （-）工作区子系统 |  |  |  |
| 34 | 双口数据面板（双互联网） | 257.规格：方形86式，双口 | 16 | 个 |
| 35 | 六类非屏蔽信息模块 | 258.六类非屏蔽，传输带宽≥250MHz | 32 | 个 |
| 36 | 6类非屏蔽跳线 | 259.传输带宽≥250MHz,全模制的RJ45接头；带十字骨架；2米 | 32 | 根 |
|  | （二）配线子系统 |  |  |  |
| 37 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 260.有效带宽：≥250MHz 261.规格：23AWG，非屏蔽6类UTP线缆，采用十字骨架隔离 | 1600 | M |
| 38 | JDG管 | 262.DN25 | 150 | M |
|  | （三）干线子系统 |  |  |  |
| 39 | 12芯室内单模光缆 | 263.12芯室内千兆单模光纤 | 200 | M |
|  | （四）管理间子系统 |  |  |  |
| 40 | 24口机架式光纤配线架 | 264.端口数量：24口 1U 265.端口类型：LC双工 266.安装方式：19英寸 机架式安装 267.含双工耦合器 | 1 | 套 |
| 41 | 单模LC尾纤 | 268.单模LC光纤尾纤，单工单芯LC接头，1M | 12 | 根 |
| 42 | 单模光纤跳线 | 269.双工双芯LC接头，2M | 2 | 根 |
| 43 | 24口非屏蔽配线架 | 270.6类非屏蔽配线架，1U24口机架式安装，符合POE供电标准，满配模块 | 2 | 套 |
| 44 | 六类非屏蔽跳线 | 271.传输带宽≥250MHz，全模制的RJ45接头；带十字骨架；2米 | 32 | 根 |
| 45 | 1U单面水平理线器 | 272.1U单面水平理线器 | 3 | 个 |
| 46 | 机柜 | 273.尺寸规格mm：600mm(W)*42U*800mm(D); 274.含防雷器、断路器、开关指示、工业连接器、接地排及连至配电箱电源线、安装钢制支架（200mm高）； 275.PDU：6个12A国标三扁插座模块+6个16A国标三扁插座模。 | 1 | 个 |
| （五）设备间子系统 |  |  |  |  |
| 47 | 单模光纤跳线 | 276.双工双芯LC接头，2M | 2 | 根 |
| 48 | 1U单面水平理线器 | 277.1U单面水平理线器 | 1 | 个 |
| 49 | 24口机架式光纤配线架 | 278.端口数量：24口 1U 279.端口类型：LC双工 280.安装方式：19英寸 机架式安装 281.含双工耦合器 | 1 | 套 |
| 50 | 单模LC尾纤 | 282.单模LC光纤尾纤，单工单芯LC接头，1M | 12 | 根 |
| （六）强弱电桥架 |  |  |  |  |
| 51 | 强电桥架 | 283.镀锌桥架；200*100mm； 284.厚度不小于1.2m； 285.材质：金属； 286.安装方式：地面固定； 287.安装辅材：紧固件、链接弯头、跨接线。 | 100 | M |
| 52 | 弱电桥架 | 288.镀锌桥：200*100mm； 289.厚度不小于1.2m； 290.材质：金属； 291.安装方式：地面固定； 292.安装辅材：紧固件、链按弯头、跨接线。 | 100 | M |
| 53 | 镀锌角钢接地极 | 293.镀锌角钢接地极 | 6 | 根 |
| 54 | 镀锌接地母线 | 294.镀锌扁铁4*40 | 60 | M |
| 55 | 接地系统调试 | 295.接地系统调试 | 1 | 项 |
| 智能化网络设备系统 |  |  |  |  |
| 56 | 汇聚交换机 | 绿色数据中心需求标准 交换机必须满足（财库〔2023〕7号）财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的以太网交换机政府采购需求标准： 1、投标人（供应商）须提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟）。 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 | 1 | 台 |
|  |  | 296.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥190Mpps，以官网最小值为准并提供证明截图； 297.千兆 SFP端口≥24个，10/100/1000Base-T以太网端口≥8 个，万兆 SFP+端口≥4个，提供官网证明截图； 298.支持MAC地址≥64K，IPv4 路由表≥16K，IPv6 路由表≥8K； 299.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 300.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 301.支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； 302.支持BFD功能，3.3ms发包间隔； 303.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析 |  |  |
| 57 | 接入交换机 | 绿色数据中心需求标准 交换机必须满足（财库〔2023〕7号）财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的以太网交换机政府采购需求标准： 1、投标人（供应商）须提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟）。 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 | 2 | 台 |
|  |  | 304.交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； 305.10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，千兆SFP端口≥4个； 306.支持堆叠，最多支持9台同系列交换机组建堆叠； 307.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 308.支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 309.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析 |  |  |
| 58 | 万兆单模模块 | 310.10GE光模块 | 4 | 块 |
| 59 | 千兆单模模块 | 311.GE光模块 | 8 | 块 |
| 60 | 指挥大厅接入防火墙 | 绿色数据中心需求标准： 防火墙必须满足（财库〔2023〕7号）财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的网络防火墙政府采购需求标准： 1、投标人（供应商）须提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟）。 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 | 1 | 台 |
|  |  | 312.标准机架式1U设备； 313.防火墙吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥8万，提供官网截图证明或提供第三方权威检测报告； 314.应用层吞吐量≥2.4Gbps，威胁防护吞吐量（开启防火墙 、应用识别 、入侵防御、 防病毒）吞吐≥1.6G，提供官网截图证明或提供第三方权威检测报告； 315.IPSec 隧道数≥4000，SSL VPN并发在线用户数≥900，提供官网截图证明或提供第三方权威检测报告； 316.千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，支持双电源冗余，提供官网截图证明或提供第三方权威检测报告； 317.可识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒相结合，提高检测性能和准确率； 318.支持万级CVE漏洞覆盖；支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测；支持13,000+IPS签名，且支持自定义签名，IPS默认阻断率85%； 319.URL分类支持远程查询，分类库超过5亿，URL分类查询服务器全球部署,提供高速度、低时延的分类查询服务，同时满足不同国家/地区的管理要求；URL分类过滤可以根据不同的用户/组、时间段和安全区域等信息，对用户/组进行URL访问控制，达到精确管理用户上网行为的目的； 320.支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法； 321.全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS； 322.透明、路由、混合部署模式 323.单台配置：100 SSL VPN授权。 |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 61 | 双门控制器 | 324.含消防控制联动模块 | 1 | 台 |
| 62 | 三合一读卡器 | 325.指纹、刷卡、密码，包含1台发卡器，50张IC卡 | 2 | 台 |
| 63 | 出门按钮 | 326.壁装 | 2 | 台 |
| 64 | 双门电磁锁 | 327.双门电磁锁，包含支架 | 2 | 台 |
| 65 | 双门电磁锁支架 | 328.配套 | 2 | 台 |
| 66 | 电源线 | 329.RVV 2*1.0 | 80 | M |
| 67 | 电源线 | 330.RVV 4*1.0 | 60 | M |
| 68 | 门禁辅材 | 331.水晶头、软管、理线器、软管等 | 1 | 批 |

注:技术参数中要求提供证明材料的，投标人应提供证明材料并加盖投标人公章，否则此项不得分。

## 4.4安全等级保护要求

本项目平台按照信息系统安全等级保护三级进行建设。

## 4.5设备安装要求

设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查并货物数量。投标人应提供详细单据,如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。

只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。平台试运行结束后，由投标人准备验收材料，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。

## 4.6调试及接入要求

安装调试包括设备具备安装条件后的安装及接入系统调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。

三、付款方式：签订合同后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；完成所有工作量，系统完成线上试运行后，付至合同总价的50%；项目竣工验收合格并审计结束后付清余款。（均不计息）。

## 四、售后服务和人员培训

（一）售后服务

1、项目建成后主要由中标人负责管理和维护，项目终验后，中标人需提供整体系统一年保修服务，费用包含在投标总价中。一年以后终身提供服务，只收取材料成本费，本项目设备质保三年。

2、能确保2小时内到场，配合解决运行中的各种问题。投标人应提供售后服务承诺书，且承诺内容满足上述要求，否则视为无效投标。（提供承诺函，格式自拟）

（二）人员培训

1、培训要求：

（1）针对各系统应用为指挥中心培训业务人员、技术人员、管理人员，培训前提供中文的有关指导性手册，以方便被培训人员了解系统和软件的结构、工作原理、工作性质及排除一般故障的方法。

（2）安排专业人员对如何进行系统调试、维护、系统和软件的安装、初始化及排除故障进行指导和演示，对技术人员进行实际操作培训。

（3）培训完成以后，将不定期地对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。同时将从完善用户手册、方便快捷的联机帮助、由系统管理员继续指导等几个方面弥补培训中的不足。

## 五、技术方案要求

5.1现状和需求分析

（1）对宝应县城市运行管理服务平台的业务职责、业务流程、用户等现状和不足充分了解，现状分析描述完整，存在不足详细合理，能够提供业务流程图。

（2）对宝应县城市运行管理服务平台的应用体系、数据体系、基础环境、智慧中心基础改造等需求充分了解，需求分析描述完整，项目建设必要性和可行性详细合理。

5.2项目总体设计方案

- 根据《城市运行管理服务平台建设指南（试行）》、《城市运行管理服务平台技术标准》、《城市运行管理服务平台数据标准》以及招标文件要求，宝应县城市运行管理服务平台总体方案包括但不限于总体设计（包含总体设计原则、总体建设目标、主要技术路线）、总体技术架构（包括逻辑架构、网络架构等）。

5.3应用体系建设方案

（1）根据招标文件要求，方案全面合理，能够提供详细的应用体系建设方案，具有可操作性、合理性和可靠性。需满足：

- 业务指导系统，系统功能包含：政策法规、行业动态、经验交流等子系统。

- 指挥协调系统，系统功能包含：本地化部署调试、地图数据入库、发布、业务流程构建、用户权限配置、事部件大小类管理、统计分析模型设计及开发、综合评价模型设计及开发。

- 公众服务系统：系统功能包含：共享市级公众服务系统，在市级公众服务系统的基础上进行拓展，与宝应市12345、12319热线进行对接。

- 行业应用系统，系统功能包含：市容管理示范街区智能应用、AI视频分析应用、智慧渣土监管系统。

- 综合评价系统，系统功能包含：共享扬州市级平台综合评价系统、综合评价系统自建功能模块、梳理江苏省示范市指标。

- 运行监测系统，系统功能包含：共享接入城市生命线系统。

- 决策建议系统，系统功能包含：城市事件基础概览、城市部件基础概览、城市事件处置概览、城市事件处置分析。

- 应用维护系统，系统功能包含：应用管理、组织管理、机构信息管理、机构用户管理、新增岗位、调整组织、成员设置、权限设置、岗位查询、授权服务、基础数据、审计日志、数据服务、数据同步、系统支撑服务。

- 对接扬州市运行管理服务平台：预留与扬州市运行管理服务平台接口，实现对县级平台和市级平台数据共享交换。

5.4数据体系建设方案

- 根据招标文件要求，方案全面合理，能够提供详细的数据体系建设方案，包含：基础地理数据补测更新、数据库建设特点、数据库框架、数据库标准建设、数据库建设方案等，具有可操作性、合理性和可靠性。

5.5指挥中心基础改造建设方案

- 根据招标文件要求，方案全面合理，能够提供详细的指挥中心基础改造建设方案，包含：总体建设内容、总体设计方案、LED分布式系统、扩声系统、会议系统、综合布线系统、指挥大厅网络规划、指挥大厅门厅系统等，具有可操作性、合理性和可靠性。

5.6实施方案

- 根据招标文件要求，方案全面合理，能够提供完整的集成实施方案，投入本项目的人员组织安排合理，有详细的项目组织架构和人员培训，具备明确的项目实施进度计划和运行维护体系方案。

5.7售后服务方案

- 根据招标文件要求，方案全面合理，能够提供完整售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案。

## 六、系统演示要求

6.1演示要求

6.1.1投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于100M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

6.1.2投标人采用类似真实系统、非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式），针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。

6.2演示内容

6.2.1应用系统建设—指挥协调系统

（1）演示业务流程构建（工作流构建）：为打造市县一体化平台，支持业务协同一体化平台工作流程的新建和导出功能。新建业务需填写相关信息，包括业务名称、业务描述、业务代码等。支持草稿保存、正式流程的查看，其中草稿可编辑过程名称、过程描述、截止时间限制、警告时间限制等内容，支持对计时单位进行选择。同时可选择过程属性，包括不生成历史版本/生成历史版本、回退到人员/回退到参与者、不允许非结束节点结案/允许非结束节点结案、自动办理/手动办理、回退单个流向/回退多个流向以及解除挂账、作废恢复、答复督办、二次派遣等。

（2）演示统计分析：统计报表具有高发问题分组，具体包括问题分类统计（部件）、问题分类统计（事件）、事件高发TOP5、部件高发TOP5等，支持按上报时间、所属区域等进行检索，支持检索条件重置和统计结果展示，可选择表格、图形、组合等显示方式。并具有全屏显示、我的统计、统计说明、导出统计结果、保存统计结果、查看保存记录、打印等功能。

6.2.2应用系统建设—行业应用系统（AI视频分析应用）

（1）演示实时信息模块：显示设备的工作状态，项目运转情况，以及设备的实时视频。支持显示平台关联的设备数量，采集案件的趋势和各种案件的比例。可对设备状态、类型、AI识别数量等信息进行展示。支持对在线设备的实时视频查看，可进行全屏查看。

（2）演示统计分析模块：可以对AI识别数、审核数等上报案件相关数据进行统计分析，可以按设备统计数据，按照不同的案件类型统计数据并生成对比图，按照时间、按案件类型或者按设备对单个数据进行统计并生成对比图。

# 第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%； |
| 服务指标 （15分） | 根据投标文件中描述对技术服务指标进行评审，技术服务指标完全满足招标文件第四章项目需求清单列表中的参数要求的得15分。 加★项属于重要参数，有一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 加▲项属于一般参数，有一项不响应或负偏离的，每一项扣0.2分，扣完为止。(提供相关证明材料，原件扫描上传。) |
| 技术方案 （31分） | 1、现状和需求分析（4分）： 提供现状和需求分析，描述优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 2、项目总体设计方案（4分）： 提供项目整体设计方案，描述优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 3、应用体系建设方案（5分） 提供应用体系建设方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 4、数据体系建设方案（5分） 提供数据体系建设方案，描述优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 5、指挥中心基础改造建设方案（5分） 提供指挥中心基础改造建设方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 6、实施方案（4分） 提供实施方案，描述优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 7、售后服务方案（4分） 提供售后服务方案，优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 功能演示（8分） | （一）演示文件要求 1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于100M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 2、投标人采用类似真实系统、非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式），针对具体演示内容进行展示，并录制演示视频文件，视频画面须清晰。视频文件未提供或因供应商自身原因无法打开的不得分。 （二）评分要求 1、以下每项功能须采用真实案例演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分。 2、以下每项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得1分；建设内容理解程度基本完整、覆盖程度方面基本准确、界面基本友好的，得0.5分。 3、本项最多得8分，采用非真实系统（如：DEMO、PPT等方式）演示最多4分，建设内容理解程度不完整、覆盖程度方面不准确、界面不友好或未提供演示本项不得分。 |
|  | 1、应用系统建设—指挥协调系统（4分） （1）演示业务流程构建（工作流构建）（2分）：为打造市县一体化平台，支持业务协同一体化平台工作流程的新建和导出功能。新建业务需填写相关信息，包括业务名称、业务描述、业务代码等。支持草稿保存、正式流程的查看，其中草稿可编辑过程名称、过程描述、截止时间限制、警告时间限制等内容，支持对计时单位进行选择。同时可选择过程属性，包括不生成历史版本/生成历史版本、回退到人员/回退到参与者、不允许非结束节点结案/允许非结束节点结案、自动办理/手动办理、回退单个流向/回退多个流向以及解除挂账、作废恢复、答复督办、二次派遣等。 （2）演示统计分析（2分）：统计报表具有高发问题分组，具体包括问题分类统计（部件）、问题分类统计（事件）、事件高发TOP5、部件高发TOP5等，支持按上报时间、所属区域等进行检索，支持检索条件重置和统计结果展示，可选择表格、图形、组合等显示方式。并具有全屏显示、我的统计、统计说明、导出统计结果、保存统计结果、查看保存记录、打印等功能。 |
|  | 2、应用系统建设—行业应用系统（AI视频分析应用）（4分） （1）演示实时信息模块（2分）：显示设备的工作状态，项目运转情况，以及设备的实时视频。支持显示平台关联的设备数量，采集案件的趋势和各种案件的比例。可对设备状态、类型、AI识别数量等信息进行展示。支持对在线设备的实时视频查看，可进行全屏查看。 （2）演示统计分析模块（2分）：可以对AI识别数、审核数等上报案件相关数据进行统计分析，可以按设备统计数据，按照不同的案件类型统计数据并生成对比图，按照时间、按案件类型或者按设备对单个数据进行统计并生成对比图。 |
| 综合能力 （36分） | - 企业资质（8分） - 具有ISO27001信息安全安全管理认证证书，得2分； - 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分； - 具有ITSS信息技术服务标准符合性认证证书，得2分； （4）具有国产化信息系统集成和服务能力评估证书，得2分； （提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传。） |
|  | 2、企业实力（6分） 具有与本项目相关的计算机软件著作权证书，投标人需提供与本项目相关的证书，包括： ①城市运行管理服务平台软件著作权证书 ②决策建议系统软件著作权证书 ③综合评价系统软件著作权证书 ④公众服务共享平台软件著作权证书 ⑤数据交换系统软件著作权证书 ⑥市容秩序管理平台软件著作权证书 ⑦移动巡查采集系统软件著作权证书 ⑧智慧城市指挥调度管理软件著作权证书 每提供一个得1分，满分6分。（同一类别不重复得分） （提供有效期内的证书原件或国家认证认可信息公共服务平台证书查询截图，扫描上传。） |
|  | 3、企业业绩（10分） 自2022年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承接过相关类似项目业绩的，每有一个得2分，最多得10分。（提供合同原件扫描上传，未提供不得分） |
|  | 4、拟投入项目人员（12分） （1）项目经理（3分） 项目经理具有信创集成项目管理师证书、一级建造师证书（机电工程专业）、信息系统项目管理师证书，有一个得1分，满分3分。 （提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。） （2）技术负责人（3分） 技术负责人具有建筑智能弱电工程师证书、信创规划管理师证书、系统集成项目管理工程师证书，有一个得1分，满分3分。 （提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。） （3）项目组成员（6分） 项目团队人员（项目经理除外），具有以下证书： - 信息技术服务标准培训证书 - 注册信息安全专业人员证书 - 信息安全工程师证书 - 信创系统开发工程师证书 - 信创集成适配工程师证书 - 信创数据库工程师证书 每提供一个得1分，本项最多得6分。 （提供相应的有效期内的证书及投标人近三个月内任意一个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传。一人多证不重复计分，未提供不得分。） |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：

根据贵方的                    号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏江南工程管理咨询有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、分项报价表（服务类）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

备注：行数不够，可自行添加。

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。