| 常熟市古里镇绿化养护管理检查考核评分表 春季用表（3-5月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 项目 |  | 考核内容 | 考核细则及养护管理要求 |  | 评分标准 |  | 考核分 | 实际得分 |
| 月度定期考核70%（100分） |  | 养护技术 （53分） | 成活率控制 |  | 死亡20-50株扣2分；死亡51-100株扣5分；死亡100株以上扣10分 |  | 10 |  |
|  |  |  | 死亡苗木补植工作 |  | 补植工作按完成进度酌情扣分 |  | 8 |  |
|  |  |  | 按照每月的病虫害防治要点，有针对性的及时进行防治 |  | 因病虫害造成乔灌木10株以上、色块50㎡以上或草坪500㎡以上受影响的，扣2分；若发现大面积死亡的直接扣4分 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 病虫害防治有针对性，出现药害的，每次扣2分 |  | 2 |  |
|  |  |  | 养护单位根据实际情况及时施用肥药 |  | 道路乔、灌木及草坪春季施追肥，视施肥情况酌情扣分 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 苗圃苗木施追肥，视施肥比例酌情扣分 |  | 4 |  |
|  |  |  | 按照要求对不同植物特性进行修剪抹芽，未按照技术要求进行修剪；造成严重后果的，视后果轻重加倍扣分 |  | 及时修剪枯死枝、徒长枝，保证枝条分部均匀，长势良好，未修剪、抹芽的每处扣1分 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 影响交通信号灯及道路标示标识牌视线的及时修剪，未进行修剪的扣1分；影响各类架空线路运行安全的修剪，未进行修剪的扣2分 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 保持色块线条平整，球类圆整、饱满，色块、灌木高度不一、曲线不流畅的每处扣1分 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 草坪修剪不及时，对草坪修剪控制不利，修剪不平整，每次扣1分；其他达不到修剪要求的每次扣3分 |  | 4 |  |
|  |  | 排水沟渠清理、疏通、修缮及积水处理工作 |  | 树穴、边沟、排水沟未清理或沟内有堆积物的，每处扣1分；疏通、修缮工作不到位的，扣3分 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 雨天过后发现2天以上积水现象的或有苗木因积水萎焉、死亡的，扣2分 |  | 2 |  |
|  |  | 树木养护 |  | 养护范围内出现枯死苗木，或出现杂株的，2天内未及时清理扣除3分；苗木铁丝等绑扎物的清理不到位的，每次扣3分 |  | 3 |  |
|  |  | 及时松土、完善树穴，草坪、色块及时切边 |  | 未根据养护要点及时切边的，每株或每次扣0.5分 |  | 2 |  |
|  | 养护人员 （13分） | 养护人员统一着装上岗 |  | 未统一着装，每人每次扣0.5分 |  | 5 |  |
|  |  | 每标段需配备专职的养护负责人，固定养护人员，遇突击任务需另外增加人员，保证养护工作顺利开展 |  | 发现缺勤或上岗人员严重不足，导致养护工作之后滞后的，每次扣3分；情节严重的加倍扣分 |  | 6 |  |
|  |  | 养护单位建立安全生产制度，制定严格的安全措施及操作流程，如有养护工作时间内发生养护人员伤亡事故，必须妥善处理 |  | 如有养护工作之间内发生养护人员伤亡事故，每次扣1分；如处理不善，经查属实的，轻则扣除当月养护费，重则取消养护资格 |  | 2 |  |
|  | 绿地保洁 （18分） | 各标段安排固定的绿地养护人员，及时按要求对绿地内杂草进行清除 |  | 绿地内杂草控高不到位，道路杂草未按要求进行清理的，每次扣1分，若连续多次发现则扣除本项全部分数 |  | 8 |  |
|  |  | 各标段安排固定的绿地保洁人员，每天及时清除绿地、内河内各类垃圾、杂物 |  | 各种垃圾、杂物、农作物未及时清理的，每次扣1分；如发现超过3天的垃圾，则扣除该项全部分数 |  | 5 |  |
|  |  | 垃圾定点收集，不得随意乱扔乱倒 |  | 如有发现垃圾乱倒现象，每次每处扣1分；如有对其他市政设施有影响的，每次扣5分，并责令清除 |  | 5 |  |
|  | 绿地保护 （6分） | 养护车辆、设备停放规范，如有乱放需及时制止 |  | 乱停放现象，每次每处扣0.5分 |  | 1 |  |
|  |  | 对进入绿地进行破坏的行为应及时制止，如有严重情况应及时上报 |  | 未及时制止并上报的，造成破坏严重的，每次扣3分；擅自砍伐、移植或焚烧，一经发现加倍扣分 |  | 3 |  |
|  |  | 严禁使用剧毒农药 |  | 根据要求合理使用农药，使用剧毒农药或造成景观影响的直接扣2分 |  | 2 |  |
|  | 档案管理 （5分） | 日常养护资料未整理归档，未及时上传至管理系统的，或月度计划、总结等资料不完整不真实的，每次扣5分 |  |  |  | 5 |  |
|  | 其他养护要求（5分） | 养护单位需根据业主或监理发出的通知单，在规定期限内完成通知内的养护工作，如有完成不及时，视情节严重情况，最高扣5分 |  |  |  | 5 |  |
|  | 月度定期考核得分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度定期考核，并进行评分，每月定期考核为每标段一次，时间为每月26号，如有突发情况则提前通知各单位 |  |  |  | 100 |  |
| 月度不定期考核30%（100分） | 月度不定期平均分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度不定期考核，并进行评分，至月度综合考核时，将月度不定期考核成绩平均，每月不定期考核为每标段不少于一次，时间不定 |  |  |  | 100 |  |
| 其他 | 发生违反≤常熟市古里镇绿化养护管理办法≥事件，经核实属实，视情节严重情况扣综合得分，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  |  |  | 综合得分 |  |
| 考核时间 |  |  | 标段 |  | 养护单位 | 负责人签字 |  |
| 备注 |  |  | 自2019年1月1日起正式实施 |  |  |  |  |

夏季用表（6－8月）

| 考核项目 | 考核内容 | 考核细则及养护管理要求 | 评分标准 | 考核分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度定期考核70%（100分） | 养护技术 （53分） | 成活率控制 | 死亡20-50株扣2分；死亡51-100株扣5分；死亡100株以上扣10分 | 10 |  |
|  |  | 按照每月的病虫害防治要点，有针对性的及时进行防治 | 因病虫害造成乔灌木10株以上、色块50㎡以上或草坪500㎡以上受影响的，扣2分；若发现大面积死亡的直接扣4分 | 4 |  |
|  |  |  | 病虫害防治有针对性，出现药害的，每次扣2分 | 2 |  |
|  |  | 排水沟渠清理、疏通、修缮及雨季积水处理工作 | 排水沟未清理或沟内有堆积物的，每处扣1分；排水沟渠在梅雨季节前的疏通、修缮工作不到位的，扣5分 | 6 |  |
|  |  |  | 雨天过后发现2天以上积水现象的或有苗木因积水萎焉、死亡的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 梅雨季节增派养护人员对杂草进行控制 | 加派人员不足的扣1分；未加派人员的扣3分 | 3 |  |
|  |  | 台风天气预案准备、支撑加固、现场巡查工作 | 台风季节应对、组织不力的，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 高温天气防暑降温、抗旱工作 | 养护人员防暑降温不到位的扣3分；抗旱工作不得力的扣3分 | 6 |  |
|  |  | 按照要求对不同植物特性进行修剪抹芽，未按照技术要求进行修剪；造成严重后果的，视后果轻重加倍扣分 | 及时修剪枯死枝、徒长枝，保证枝条分部均匀，长势良好，未修剪、抹芽的每处扣1分 | 3 |  |
|  |  |  | 保持色块线条平整，球类圆整、饱满，色块、灌木高度不一、曲线不流畅的每处扣1分 | 2 |  |
|  |  |  | 草坪修剪不及时，对草坪修剪控制不利，修剪不平整，每次扣1分；其他达不到修剪要求的每次扣3分 | 4 |  |
|  |  | 按要求及时浇水，保证植株生长旺盛 | 及时浇水；因缺水造成乔灌木失水枯叶5株以上或色块成片枯焉10％影响景观效果的为不合格；造成大面积死亡的，直接扣4分 | 4 |  |
|  |  | 树木养护 | 养护范围内出现枯死苗木，或出现杂株的，2天内未及时清理扣除3分；苗木铁丝等绑扎物的清理不到位的，每次扣3分 | 3 |  |
|  | 养护人员 （13分） | 养护人员统一着装上岗 | 未统一着装，每人每次扣0.5分 | 5 |  |
|  |  | 每标段需配备专职的养护负责人，固定养护人员，遇突击任务需另外增加人员，保证养护工作顺利开展 | 发现缺勤或上岗人员严重不足，导致养护工作之后滞后的，每次扣3分；情节严重的加倍扣分 | 6 |  |
|  |  | 养护单位建立安全生产制度，制定严格的安全措施及操作流程，如有养护工作时间内发生养护人员伤亡事故，必须妥善处理 | 如有养护工作之间内发生养护人员伤亡事故，每次扣1分；如处理不善，经查属实的，轻则扣除当月养护费，重则取消养护资格 | 2 |  |
|  | 绿地保洁 （18分） | 各标段安排固定的绿地养护人员，及时按要求对绿地内杂草进行清除 | 苗圃内杂草控高不到位，道路杂草未按要求进行清理的，每次扣1分，若连续多次发现则扣除本项全部分数 | 8 |  |
|  |  | 各标段安排固定的绿地保洁人员，每天及时清除绿地、内河内各类垃圾、杂物 | 各种垃圾、杂物、农作物未及时清理的，每次扣1分；如发现超过3天的垃圾，则扣除该项全部分数 | 5 |  |
|  |  | 垃圾定点收集，不得随意乱扔乱倒 | 如有发现垃圾乱倒现象，每次每处扣1分；如有对其他市政设施有影响的，每次扣5分，并责令清除 | 5 |  |
|  | 绿地保护 （6分） | 养护车辆、设备停放规范，如有乱放需及时制止 | 乱停放现象，每次每处扣0.5分 | 1 |  |
|  |  | 对进入绿地进行破坏的行为应及时制止，如有严重情况应及时上报 | 未及时制止并上报的，造成破坏严重的，每次扣3分；擅自砍伐、移植或焚烧，一经发现加倍扣分 | 3 |  |
|  |  | 严禁使用剧毒农药 | 根据要求合理使用农药，使用剧毒农药或造成景观影响的直接扣2分 | 2 |  |
|  | 档案管理 （5分） | 日常养护资料未整理归档，未及时上传至管理系统的，或月度计划、总结等资料不完整不真实的，每次扣5分 |  | 5 |  |
|  | 其他养护要求（5分） | 养护单位需根据业主或监理发出的通知单，在规定期限内完成通知内的养护工作，如有完成不及时，视情节严重情况，最高扣5分 |  | 5 |  |
|  | 月度定期考核得分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度定期考核，并进行评分，每月定期考核为每标段一次，时间为每月26号，如有突发情况则提前通知各单位 |  | 100 |  |
| 月度不定期考核30%（100分） | 月度不定期平均分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度不定期考核，并进行评分，至月度综合考核时，将月度不定期考核成绩平均，每月不定期考核为每标段不少于一次，时间不定 |  | 100 |  |
| 其他 | 发生违反≤常熟市古里镇绿化养护管理办法≥事件，经核实属实，视情节严重情况扣综合得分，最高扣10分 |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  | 综合得分 |  |
| 考核时间 |  | 标段 | 养护单位 | 负责人签字 |  |
| 备注 |  | 自2019年1月1日起正式实施 |  |  |  |

| 秋季用表（9-11月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核细则及养护管理要求 |  | 评分标准 |  | 考核分 |  | 实际得分 |  |
| 月度定期考核70%（100分） |  | 养护技术 （53分） |  | 成活率控制 |  | 死亡20-50株扣2分；死亡51-100株扣5分；死亡100株以上扣10分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 死亡苗木补植工作 |  | 死亡苗木必须进行补植，未完成补植的按完成进度酌情扣分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照每月的病虫害防治要点，有针对性的及时进行防治 |  | 因病虫害造成乔灌木10株以上、色块50㎡以上或草坪500㎡以上受影响的，扣2分；若发现大面积死亡的直接扣4分 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 病虫害防治有针对性，出现药害的，每次扣2分 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 养护单位根据实际情况及时施用肥药 |  | 道路乔、灌木及色块施基肥，视施肥情况酌情扣分 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苗圃苗木施基肥，视施肥比例酌情扣分 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台风天气预案准备、支撑加固、现场巡查工作 |  | 台风季节应对、组织不力的，扣3分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 草坪秋季籽播黑麦草工作 |  | 黑麦草籽播不及时的扣2分；未进行籽播的扣7分 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按照要求对不同植物特性进行修剪抹芽，未按照技术要求进行修剪；造成严重后果的，视后果轻重加倍扣分 |  | 及时修剪枯死枝、徒长枝，保证枝条分部均匀，长势良好，未修剪、抹芽的每处扣1分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保持色块线条平整，球类圆整、饱满，色块、灌木高度不一、曲线不流畅的每处扣1分 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 草坪修剪不及时，对草坪修剪控制不利，修剪不平整，每次扣1分；其他达不到修剪要求的每次扣3分 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按要求及时浇水，保证植株生长旺盛 |  | 及时浇水；因缺水造成乔灌木失水枯叶5株以上或色块成片枯焉10％影响景观效果的为不合格；造成大面积死亡的，直接扣4分 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 树木养护 |  | 养护范围内出现枯死苗木，或出现杂株的，2天内未及时清理扣除3分；苗木铁丝等绑扎物的清理不到位的，每次扣3分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 养护人员 （13分） |  | 养护人员统一着装上岗 |  | 未统一着装，每人每次扣0.5分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每标段需配备专职的养护负责人，固定养护人员，遇突击任务需另外增加人员，保证养护工作顺利开展 |  | 发现缺勤或上岗人员严重不足，导致养护工作之后滞后的，每次扣3分；情节严重的加倍扣分 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 养护单位建立安全生产制度，制定严格的安全措施及操作流程，如有养护工作时间内发生养护人员伤亡事故，必须妥善处理 |  | 如有养护工作之间内发生养护人员伤亡事故，每次扣1分；如处理不善，经查属实的，轻则扣除当月养护费，重则取消养护资格 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 绿地保洁 （18分） |  | 各标段安排固定的绿地养护人员，及时按要求对绿地内杂草进行清除 |  | 苗圃内杂草控高不到位，道路杂草未按要求进行清理的，每次扣1分，若连续多次发现则扣除本项全部分数 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各标段安排固定的绿地保洁人员，每天及时清除绿地、内河内各类垃圾、杂物 |  | 各种垃圾、杂物、农作物未及时清理的，每次扣1分；如发现超过3天的垃圾，则扣除该项全部分数 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾定点收集，不得随意乱扔乱倒 |  | 如有发现垃圾乱倒现象，每次每处扣1分；如有对其他市政设施有影响的，每次扣5分，并责令清除 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 绿地保护 （6分） |  | 绿地内严禁停放车辆及堆放杂物，如有乱放需及时制止 |  | 乱停放现象，每次每处扣0.5分 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对进入绿地进行破坏的行为应及时制止，如有严重情况应及时上报 |  | 未及时制止并上报的，造成破坏严重的，每次扣3分；擅自砍伐、移植或焚烧，一经发现加倍扣分 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严禁使用剧毒农药 |  | 根据要求合理使用农药，使用剧毒农药或造成景观影响的直接扣2分 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 档案管理 （5分） |  | 日常养护资料未整理归档，未及时上传至管理系统的，或月度计划、总结等资料不完整不真实的，每次扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 其他养护要求（5分） |  | 养护单位需根据业主或监理发出的通知单，在规定期限内完成通知内的养护工作，如有完成不及时，视情节严重情况，最高扣5分 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 月度定期考核得分 |  | 建设单位与监理对养护单位进行月度定期考核，并进行评分，每月定期考核为每标段一次，时间为每月26号，如有突发情况则提前通知各单位 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度不定期考核30%（100分） |  | 月度不定期平均分 |  | 建设单位与监理对养护单位进行月度不定期考核，并进行评分，至月度综合考核时，将月度不定期考核成绩平均，每月不定期考核为每标段不少于一次，时间不定 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 其他 |  | 发生违反≤常熟市古里镇绿化养护管理办法≥事件，经核实属实，视情节严重情况扣综合得分，最高扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  |  |  |  |  | 综合得分 |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  | 标段 |  | 养护单位 |  | 负责人签字 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 自2019年1月1日起正式实施 |  |  |  |  |  |  |  |

| 冬季用表（12-2月） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核细则及养护管理要求 | 评分标准 | 考核分 | 实际得分 |
| 月度定期考核70%（100分） | 养护技术 （53分） | 成活率控制 | 死亡20-50株扣2分；死亡51-100株扣5分；死亡100株以上扣10分 | 10 |  |
|  |  | 死亡苗木补植工作 | 当年养护周期内死亡苗木必须补植完成，未完成的直接扣8分 | 8 |  |
|  |  | 完善苗圃基础资料 | 完善水网、路网、苗圃分块的资料更新工作，不积极或不配合的每次扣5分 | 5 |  |
|  |  | 按照要求对不同植物特性进行修剪抹芽，未按照技术要求进行修剪；造成严重后果的，视后果轻重加倍扣分 | 冬季整形修剪，及时修剪枯死枝、徒长枝，保证枝条分部均匀，长势良好，未修剪、抹芽的每处扣1分 | 8 |  |
|  |  |  | 保持色块线条平整，球类圆整、饱满，色块、灌木高度不一、曲线不流畅的每处扣1分 | 2 |  |
|  |  |  | 草坪修剪不及时，对草坪修剪控制不利，修剪不平整，每次扣1分；其他达不到修剪要求的每次扣3分 | 4 |  |
|  |  | 冬季防火 | 绿地内的落叶未进行全面清扫的，视清扫情况酌情扣分 | 5 |  |
|  |  |  | 水域内的水生植物的枯残枝叶以及芦苇等植物进行彻底清除，未完成的扣3分 | 3 |  |
|  |  | 初冬行道树的抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白） | 根际培土或板结树穴未松土的；色块、草坪间切边不到位的，每株或每次扣0.5分 | 3 |  |
|  |  |  | 主干包扎，涂白工作不到位的，每株扣0.5分 | 3 |  |
|  |  | 有针对性的防治病虫害 | 冬季越冬病虫害防治不到位的，每次扣2分 | 2 |  |
|  | 养护人员 （13分） | 养护人员统一着装上岗 | 未统一着装，每人每次扣0.5分 | 5 |  |
|  |  | 每标段需配备专职的养护负责人，固定养护人员，遇突击任务需另外增加人员，保证养护工作顺利开展 | 发现缺勤或上岗人员严重不足，导致养护工作之后滞后的，每次扣3分；情节严重的加倍扣分 | 6 |  |

|  |  | 养护单位建立安全生产制度，制定严格的安全措施及操作流程，如有养护工作时间内发生养护人员伤亡事故，必须妥善处理 | 如有养护工作之间内发生养护人员伤亡事故，每次扣1分；如处理不善，经查属实的，轻则扣除当月养护费，重则取消养护资格 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿地保洁 （18分） | 各标段安排固定的绿地养护人员，及时按要求对绿地内杂草进行清除 | 苗圃内杂草控高不到位，道路杂草未按要求进行清理的，每次扣1分，若连续多次发现则扣除本项全部分数 | 8 |  |
|  |  | 各标段安排固定的绿地保洁人员，每天及时清除绿地、内河内各类垃圾、杂物 | 各种垃圾、杂物、农作物未及时清理的，每次扣1分；如发现超过3天的垃圾，则扣除该项全部分数 | 5 |  |
|  |  | 垃圾定点收集，不得随意乱扔乱倒 | 如有发现垃圾乱倒现象，每次每处扣1分；如有对其他市政设施有影响的，每次扣5分，并责令清除 | 5 |  |
|  | 绿地保护 （6分） | 绿地内严禁停放车辆及堆放杂物，如有乱放需及时制止 | 乱停放现象，每次每处扣0.5分 | 1 |  |
|  |  | 对进入绿地进行破坏的行为应及时制止，如有严重情况应及时上报 | 未及时制止并上报的，造成破坏严重的，每次扣3分；擅自砍伐、移植或焚烧，一经发现加倍扣分 | 3 |  |
|  |  | 严禁使用剧毒农药 | 根据要求合理使用农药，使用剧毒农药或造成景观影响的直接扣2分 | 2 |  |
|  | 档案管理 （5分） | 日常养护资料未整理归档，未及时上传至管理系统的，或月度计划、总结等资料不完整不真实的，每次扣5分 |  | 5 |  |
|  | 其他养护要求（5分） | 养护单位需根据业主或监理发出的通知单，在规定期限内完成通知内的养护工作，如有完成不及时，视情节严重情况，最高扣5分 |  | 5 |  |
|  | 月度定期考核得分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度定期考核，并进行评分，每月定期考核为每标段一次，时间为每月26号，如有突发情况则提前通知各单位 |  | 100 |  |
| 月度不定期考核30%（100分） | 月度不定期平均分 | 建设单位与监理对养护单位进行月度不定期考核，并进行评分，至月度综合考核时，将月度不定期考核成绩平均，每月不定期考核为每标段不少于一次，时间不定 |  | 100 |  |
| 其他 | 发生违反≤常熟市古里镇绿化养护管理办法≥事件，经核实属实，视情节严重情况扣综合得分，最高扣10分 |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  | 综合得分 |  |
| 考核时间 |  | 标段 | 养护单位 | 负责人签字 |  |
| 备注 |  | 自2019年1月1日起正式实施 |  |  |  |