如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋经济技术开发区金属表面处理园区

三级防控体系闸控智能化改造项目

项目编号：JSZC-320682-NTGS-C2025-0009

采购人名称：如皋经济技术开发区管理委员会

采购代理机构名称：南通皋审工程项目管理有限公司

2025年8月12日

第1章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋经济技术开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造项目

2.项目编号：JSZC-320682-NTGS-C2025-0009

3.预算金额：737200元

4.最高限价：700000元

5.采购需求：详见第三章。

- 6.合同履行期限：合同签订之日起60天内完成全部设备的采购、运输、安装、联网调试及土建施工，项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起计算质保期及运维服务期5年。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：无

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年8月12日至2025年8月25日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年8月25日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年8月25日09点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋经济技术开发区管理委员会

地    址：如皋市城北街道时代大厦

项目经办人姓名：王乐

项目经办人联系方式：15862777771

2. 采购代理机构信息

名    称：南通皋审工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号兴业银行4楼

项目经办人姓名：朱凯慧

项目经办人联系方式：15851311802

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

第2章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以预算金额为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元～400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元～1000万元（含）部分，费率为1.1%；1000万元～5000万元（含）部分，费率为0.8%；5000万元～1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元～10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元～50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

1）缴纳户名：南通皋审工程项目管理有限公司

2）开户行：中国工商银行股份有限公司如皋环南支行。

3）账号：1111221209000069572

第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋经济技术开发区为进一步提升金属表面处理园区的水环境管理水平，积极推进对园区内13个闸控点实施全面的智能化升级。这些闸控点涵盖了7 个雨水闸、2个污水闸和4个河道闸。此次智能化改造并非简单的设备更新，改造工作将聚焦于数据采集、反向控制、实时监控三大核心目标。通过植入智能控制模块，实现对闸门的精准反向控制，可远程自动控制及反馈闸门的开合状态，既能高效排涝，又能避免突发环境事故时废水直接排入外部水体。同步建立阀门反控信息化平台，整合所有闸控点的实时监测数据，形成全面、直观的可视化操作管理界面。管理人员可以通过电脑端登录平台，查看各个闸控点的运行状态、监测数据等信息，管理人员可通过平台上发出指令，远程控制相应的闸门启闭。配备高精度的电导率传感器，测量水中电导率，主要用于反映水中溶解的离子、矿物质和杂质的总浓度，从而评估水质纯度或污染程度。

二、采购内容

本项目为如皋经济技术开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造，如皋经济技术开发区计划对辖区内金属表面处理园区13个闸控点（7 个雨水闸、2个污水闸、4个河道闸）进行智能化改造，具体采购内容详见技术要求。

本项目核心产品为：BLC可编程控制模块

三、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术性能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W室外监控球机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光至少100 m 3、内置加热玻璃，有效除雾 4、支持超低照度，≤0.005 Lux @F1.6（彩色），≤0.001 Lux @F1.6（黑白），≤0 Lux with IR 5、至少支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6、至少支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、支持3D数字降噪，支持真宽动态 8、支持定时抓图与事件抓图功能 9、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10、支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 11、最大支持512 GB MicroSD卡存储 12、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 26 | 台 |
| 2 | 监控立杆 | 至少3.5m，下口径不小于140mm，上口径不小于76mm，采用镀锌钢管制成，包含地笼、避雷针，混凝土地基长宽深不小于40*40*80cm，整体采用焊接式结构，确保产品的使用稳定性和牢固性。 | 13 | 根 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 1、存储接口：至少9个SATA接口，可满配20TB硬盘 2、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：至少16路报警输入，至少9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5、反向供电：至少1路DC12V 1A 6、串行接口：至少1路RS-232接口，至少1路全双工RS-485接口 7、USB接口：至少2×USB 2.0，2×USB 3.0 8、扩展接口：至少1×eSATA 9、输入带宽：不低于320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 10、输出带宽：不低于256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 11、接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 12、解码能力：最大支持32×1080P 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 8T | 7 | 块 |
| 5 | 户外机电一体化控制箱 | 1、尺寸：不小于600mm*800mm*250mm 2、名称:PLC控制单元（含柜内元器件） 3、多类小型断路器、浪涌保护器、导轨插座、按钮及指示灯不小于9个，直流电源,开关电源, 接线端子，中间继电器，接触器，热继电器，风扇，辅材 4、不锈钢带顶棚 | 13 | 台 |
| 6 | BLC可编程控制器系统 | 1、采用基于IP的BACnet标准协议，自带至少四个网口，支持手拉手网络通讯； 2、≥8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；≥12 BI(开关量输入)；≥6BO(干接点,5A，AC220V)；至少32位CPU； 3、DIN导轨安装，支持带电端子插拔； 4、自带实时时钟，能够与服务器的时间自动校正； 5、控制器既支持功能模块编程也支持脚本语言编程； | 13 | 台 |
| 7 | 网关 | 1、支持IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3z协议，大于等于至少5个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、工业级工作温度：-40℃~75℃ 3、宽电压输入：9.6V~60VDC， 4、输入电流 0.2A@24VDC 5、支持反接保护，支持端口中断报警 6、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 7、IP30防护：减少粉尘影响 8、提供丰富的安全策略 9、支持云管理，便捷运维 10、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 11、EMS高防护等级，认证标准满足IEC/EN 61000-4-2,Level 4、IEC/EN 61000-4-3,Level 4、IEC/EN 61000-4-4,Level 4、IEC/EN 61000-4-5,Level 3、IEC/EN 61000-4-6,Level 3、IEC/EN 61000-4-8,Level 5、IEC/EN 61000-4-9、Level 5 IEC/EN 61000-4-10 - 12、网络协议支持：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS - 13、ARP防护：支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP 支持 IP MAC 绑定 14、攻击防护：支持防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为，支持设置MAC地址过滤黑白名单访问控制列表 | 13 | 套 |
| 8 | PH/EC二合一计水质电极探头酸度计电导率传感器 | 测量溶液电导率值的设备,采用了四电极形式，动态调整型交流驱动，使设备具有更大的测量范围，进一步提高电极的抗极化能力，可测量盐度，具有自动温度补偿功能，电极外露，方便清洁维护。四电极电导率适用于中高电导率环境，四电极电导率主要使用在河水检测，电镀工艺和各类废水检测等高电导率检测需求的环境。 1、通信接口：RS485 2、供电方式：10-30VDC。 3、平均功耗：≤0.4W。 4、核心元件耐温：-20~+80℃ 5、防水等级：≥ IP68 6、设备耐压：≥0.6MPa 7、线缆长度：不少于10m。 8、设备尺寸：长≥266mm，外径≥30mm。 9、电气接口：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 10、平均寿命：电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。 11、测量要素：水质EC、水温、盐度。 EC参数说明： 1、测量范围：1~200000μS/cm； 2、典型精度：±1%FS。 3、分辨率：1μs/cm； 温度参数说明：1、测量范围：-5~+80℃ 2、典型精度：±0.5℃ 3、分辨率：0.1℃ 4、温度补偿范围：-5~+80℃（默认补偿温度 25℃） 5、温度补偿系数：默认0.02 盐度参数说明：1、测量范围：0~70PSU； 2、分辨率：0.1PSU | 2 | 套 |
| 9 | 启闭机 | 拆除原有启闭机，安装新启闭机，需采用智能型非侵入式控制方式。 - 1、雨水闸启闭机（7个）、污水闸启闭机（2个）：扭矩≥300NM，转速≥24r/min，功率≥0.75KW。 2、河道闸启闭机（6个）：起门力≥60NM，起门速度≥500mm/min，功率≥2.2KW。 | 15 | 台 |
| 10 | 6类非屏蔽网线 | 300m每箱6类非屏蔽网线 | 4 | 箱 |
| 11 | 监控电源线 | RVV2*0.75 | 750 | 米 |
| 12 | 电源线 | YJV3*6 | 750 | 米 |
| 13 | 信号线 | KVVR 10*1.0 | 750 | 米 |
| 14 | 尼龙管 | PE25 | 750 | 米 |
| 15 | 工控触摸屏 | 不低于7" 1024*600高清屏，配置不低于8G+512M 支持有线LAN口、COM口不低于3个，支持内置喇叭、支持TTS语音，usb端口 | 1 | 台 |
| 16 | 管理主机 | 1、使用双核以上工业级CPU，主频≥1.6Ghz ，二级缓存≥2MB ； 2、使用内存≥16GB ，内存主频≥1600MHZ； 固态硬盘≥1TB； 3、Wlan 端口满足100M/s 或1000M/s，双网口； 4、外围设备支持3 个以上USB 口，VGA 接口，2个COM口。 | 1 | 台 |
| 17 | 防火墙 | 内外网隔离，保护云端和本地局域网之间的通道安全。 - 配置≥5个千兆电口和≥2个千兆光插槽,单电源,防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1G，FW+IPS吞吐量≥600M，FW+AV吞吐量≥450M，全威胁吞吐量≥350M，IPSECVPN吞吐≥300M，IPSECVPN隧道数≥100。默认含IPSECVPN功能、SDWAN功能； - 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； - 支持SD-WAN的接入能力，防火墙可通过U盘、邮件等多种方式，使SD-WAN设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能； - 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； - 支持恶意代码防护功能，可针对HTTP、SMTP、POP3、FTP协议进行动态阻断；恶意代码特征库总数大于200万； - 支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； | 1 | 套 |
| 18 | 短信机 | 短信机及五年服务费（包含短信机及合计20000条短信包） | 1 | 项 |
| 19 | 平台接入费 | 满足视频传输要求（含传输光缆线路、组网设备等）、不少于14条20M和1条100M的专线。 | 5 | 年 |
| 20 | 程序费用 | 定制化PLC编程，可以实现启闭机的开、启、停、到位反馈、故障报警（启闭机设备反馈的报警状态、电导率超阈值报警、监控画面丢失报警和PLC通讯中断报警）反馈等编程。 | 1 | 套 |
| 21 | 软件界面部署 | 定制化界面，包含设备监控管理软件、数据管理系统和应用系统接口软件，可以实现设备的状态监控、报警、控制操作和数据记录。 1、软件，5000点建筑设备监控管理平台软件。自控组态画面，图形编辑，数据管理，图形下载，数据报警管理，DDC控制器组网管理，项目软件定制； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持ModbusTCP/UDP数据；连接多个设备和子系统，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示，支持多种协议，包括BACnet、Modbus等和互联网标准；2个以太网口，实时时钟； 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、软件为B/S结构，由实时操作系统及自动化系统控制应用软件组成，能提供XML，Web Service或OPC等数据交换方式。应提供顺序控制程序、功能联锁程序、用电管理程序、统计程序、报表产生程序和历史数据记录与处理等程序。 5、为第三方集成系统提供BACnet IP、Modbus TCP、OPC、HTTP、MQQT通讯协议接口； 6、提供的软件应当是一整套的，不能有所遗漏。软件包括操作员接口软件、支持用户现场编制和修改程序的工具软件、直接数字控制软件、报警处理软件、动态图像处理软件、历史数据的存储和处理软件、I/O处理软件、操作命令控制软件、报警锁定软件、积算软件、事件驱动的诱发程序等。 7、提供的组态编程软件应至少支持顺序功能图、功能块图组态编程功能。系统软件应包括但不限于如下功能： （1）系统操作管理：对操作人员赋予操作权限，记录系统访问情况。系统操作权限至少3级以上，各级别的权限范围可定义。 （2）交互式系统界面：系统具有图形窗口的人机交互界面，中文菜单，动画显示，具有系统图、系统结构图、设备控制原理图、连锁控制逻辑原理图、平面图，并有报警、记录、报表帮助等画面。各画面具有简易的操作手段。 （3）系统开发环境：系统必须提供应用开发工具软件，包括系统网络设置、系统组态编程、系统参数设定、系统图形制作模块等。组态编程软件必须有自定义模块，可开发各种不同功能的控制功能块，也可设置各种不同的应用函数，保证满足现场控制的需要。 （4）多种控制方式：系统软件提供多种控制方式，如直接数字控制、逻辑判断模式等。系统软件提供组合控制设定模式，可将需要同时控制的多个不同的控制对象组合在一起。 - 辅助功能：记录采样数据，提供监控点历史记录曲线，以及采样点信息数据库、控制流程、报表文件的资料复制或存储。 8、闭路监控系统软件集成接口，支持厂家SDK视频数据包； | 1 | 项 |
| 22 | 土建 | 改造闸口土建、包含闸门板更换、井道重新开挖并砌筑、井盖重新制作（共三处，分别为：东风河金轮路雨水闸控处、文革河创园路雨水闸控处、金轮路生活污水闸控处）（详见图纸） | 3 | 处 |
| 23 | 设备安装与施工 | 安装、调试、原电控箱拆除更新等施工费 | 1 | 项 |
| 24 | 质保及运维服务 | 从项目上线之日起，软件版权归发包方所有，软硬件运维服务5年（含土建、平台免费升级、软件调试及修复、硬件更换等相关服务） | 1 | 项 |

- 注：1、以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，否则按照无效响应处理。成交后，供应商须提供制造商公开发布的印刷资料、技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求等证明材料佐证产品技术性能参数。

- 2、本项目允许分包。分包内容要求：供应商资质范围内的工程不允许分包，资质范围以外需要分包的。接受分包的第三人资质要求：所有分包工程须按照国家资质管理规定，分包给具备相应资质条件的相关单位施工，且须报采购人核定并签订分包合同后方可施工。施工部分须交由具备相应施工资质及安全生产许可证的单位进行施工。

四、质量标准

- 为保障软硬件系统的稳定、高效运行，及时响应并解决用户使用过程中遇到的问题，提升用户满意度，特制定本服务标准。本标准适用于开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造项目相关软硬件产品的售后支持、日常运维等服务工作。​​

- （一）安装调试服务标准​

- 1.安装调试服务​

- 硬件设备到货后，成交供应商技术人员应在[7]个工作日内到达现场，按照设备安装规范进行硬件安装，确保设备安装牢固、接线正确。​

- 软件系统安装调试应在硬件安装完成后的[15]个工作日内完成。技术人员需进行系统初始化配置、数据库部署、功能模块调试等工作，保证软件平台能够正常运行。​

- 安装调试完成后，向采购人提供详细的安装调试报告，包含安装过程记录、调试结果、系统配置参数等信息，并指导采购人进行简单的系统操作培训。​​

- （二）运维服务标准​

- 1.日常巡检服务​

- 制定详细的巡检计划，硬件设备每季度进行[1]次现场巡检，软件系统每月进行[1]次远程巡检。​

- 硬件巡检内容包括设备外观检查、运行状态监测、性能指标测试、设备清洁维护等；软件巡检内容包括系统日志分析、数据备份检查、功能模块运行状态检查、系统安全性检测等。​

- 每次巡检完成后，形成巡检报告，记录巡检过程中发现的问题及处理建议，及时反馈给采购人。​

- 2.性能优化服务​

- 根据系统运行情况和采购人使用反馈，定期对软件平台进行性能评估，并出具性能评估报告。​

- 针对性能评估中发现的问题，如系统响应缓慢、数据处理效率低等，制定性能优化方案，在不影响系统正常运行的前提下进行优化调整，并向采购人说明优化措施及效果。​

- 3.系统升级服务​

- 及时跟踪软件平台相关技术发展和安全漏洞信息，根据需要制定系统升级计划，并提前[7]个工作日通知采购人。​

- 升级过程中，严格按照升级方案执行，做好数据备份和系统测试工作，确保升级后的系统功能正常、运行稳定。升级完成后，向采购人提交系统升级报告。​

- 4.安全防护服务​

- 建立健全安全防护体系，定期对软件系统进行安全漏洞扫描和修复，每月至少进行[1]次全面的安全检测。​

- 加强硬件设备的物理安全防护，定期检查设备的防盗、防火、防水等措施是否到位。​

- 制定网络安全应急预案，定期进行应急演练，提高应对网络攻击、数据泄露等安全事件的能力。​

五、交货期限和地点

- 服务期限：合同签订之日起60天内完成全部设备的采购、运输、安装、联网调试及土建施工，项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起计算质保期及运维服务期5年。

- 地点：如皋经济技术开发区金属表面处理园区

六、考核方案

- 为规范开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造后的运维工作，确保闸控系统持续稳定运行，充分发挥智能化系统效能，提升运维服务质量，特制定本考核标准。本标准适用于闸控智能化改造项目交付使用后的运维工作考核，作为衡量运维服务水平、保障系统正常运行的重要依据。

- （一）考核原则​

- 1、客观性原则：以实际运维数据、工作记录和系统运行状况为依据，避免主观臆断，确保考核结果真实可靠。​

- 2、量化考核原则：将考核指标细化、量化，通过具体分数衡量运维工作质量，使考核结果清晰直观。​

- 3、动态性原则：结合技术发展、系统运行需求变化，适时调整考核内容和标准，保持考核的时效性。​​

- （二）考核内容及评分标准​

- 1.日常巡检运维考核（25分）​

- （1）巡检计划执行（10分）​

- 制定详细且合理的巡检计划，涵盖硬件设备、软件系统、网络通信等全要素，按计划100%执行，得8-10分；巡检计划存在部分疏漏或执行率在90%-99%，扣1-3分；执行率低于90%，根据实际情况扣4-8分；无巡检计划不得分。​

- （2）巡检记录与报告（10分）​

- 巡检记录内容完整、准确，包含设备运行参数、异常情况描述、处理措施等，及时提交规范的巡检报告，得8-10分；记录存在少量信息缺失或报告提交延迟1-2天，扣1-3分；记录严重不完整或报告延迟超过2天，扣4-8分；无记录或报告不得分。​

- 3、问题处理（5分）​

- 对巡检中发现的问题及时处理，处理率达100%，得4-5分；问题处理率在90%-99%，扣1-2分；处理率低于90%，不得分。

- 2.故障处理运维考核（30分）​

- （1）响应及时性（10分）​

- 紧急故障（如闸门失控、系统瘫痪等）30分钟内响应，一般故障1小时内响应，得8-10分；响应时间超出规定范围但不超过30分钟，扣1-3分；超出30分钟以上，根据延迟情况扣4-8分；未响应不得分。​

- （2）故障修复效率（10分）​

- 紧急故障4小时内修复，一般故障8小时内修复，得8-10分；修复时间超出规定范围但不超过2小时，扣1-3分；超出2小时以上，根据延迟情况扣4-8分；未修复不得分。​

- （3）故障处理记录与分析（10分）​

- 详细记录故障现象、原因分析、处理过程及结果，形成完整的故障处理报告，并定期对故障数据进行分析总结，提出改进措施，得8-10分；记录或报告存在部分缺失，扣1-3分；未进行分析总结或无改进措施，扣4-8分；无记录和报告不得分。​

- 3.系统优化与升级运维考核（20分）​

- （1）性能优化（10分）​

- 定期对系统进行性能评估（每季度至少1次），根据评估结果制定并实施优化方案，系统性能明显提升，得8-10分；未按规定进行评估或优化效果不明显，扣1-6分；未进行性能优化不得分。

- （2）系统升级（10分）​

- 及时跟踪系统相关技术发展和安全漏洞信息，按计划进行系统升级，升级过程规范，数据备份完整，升级后系统运行稳定，得8-10分；升级过程出现数据丢失、系统不稳定等问题，根据严重程度扣1-6分；未进行系统升级不得分。​

- 4.安全运维考核（15分）​

- （1）网络与数据安全（8分）​

- 定期进行网络安全漏洞扫描（每月至少1次）和数据备份（每周至少1次），数据恢复测试有效，未发生网络攻击和数据泄露事件，得6-8分；未按规定进行扫描或备份，或数据恢复测试无效，扣1-4分；发生网络攻击或数据泄露事件，不得分。​

- （2）设备安全防护（7分）​

- 硬件设备的物理安全防护措施到位，定期检查设备防盗、防火、防水等设施，设施完好无损，得5-7分；防护措施存在部分缺失或设施损坏未及时修复，扣1-4分；未采取防护措施不得分。​

- 5.运维服务管理考核（10分）​

- （1）服务响应与沟通（5分）​

- 设立7×24小时服务热线，及时响应客户咨询和需求，沟通态度良好，得4-5分；响应不及时或沟通存在问题，扣1-3分；无服务热线不得分。​

- （2）用户满意度（5分）​

- 每季度开展用户满意度调查，满意度达到90%及以上，得4-5分；满意度在80%-89%，扣1-2分；满意度低于80%，不得分。

- （三）考核方式​

- 1.资料审查：查阅巡检记录、故障处理报告、性能评估报告、安全检测记录、用户满意度调查等资料，评估运维工作完成情况。​

- 2.现场检查：实地检查硬件设备运行状态、安全防护设施、软件系统功能等，核实运维工作效果。​

- 3.数据监测：通过系统日志、监控平台等获取运维数据，分析系统运行指标和故障情况。​

- 4.用户反馈：收集用户对运维服务的评价和意见，了解运维服务质量。

- （四）考核评分与结果应用​

- 考核评分：考核总分100分，根据各项考核内容的得分情况进行汇总计算。​

- 结果判定：​

- 1.得分≥90分，考核结果为优秀，表明运维工作质量高，系统运行稳定，服务优质。​

- 2.80分≤得分＜90分，考核结果为良好，表明运维工作满足基本要求，存在部分可提升空间。​

- 3.70分≤得分＜80分，考核结果为合格，表明运维工作达到基本标准，但需针对薄弱环节改进。​

- 4.得分＜70分，考核结果为不合格，表明运维工作存在较多问题，需立即整改。​

- 考核结果作为运维服务费用结算、运维团队绩效评定的重要依据。对考核不合格的，责令限期整改，整改后仍不合格的，按合同约定追究责任，必要时更换运维服务单位。

- 七、质量保证期限

自项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起五年内所有项目全免费质保，包含软件升级、平台维护、硬件的更换等。采购人自验收合格后五年内除电费外不另外支付任何费用，一切费用由成交供应商承担。

八、售后服务

（一）成交供应商提供服务的质量保证期为自项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起五年。

（二）服务期内，成交供应商应提供相关服务支持，售后服务标准：

- 1.故障维修服务​​

- 紧急故障：指导致闸门无法正常控制、系统数据丢失或存在重大安全隐患等严重影响系统运行的故障。成交供应商在接到采购人故障报修后，应在[1]小时内做出响应，并在[4]小时内派遣技术人员到达现场进行维修，故障修复时间不超过[8]小时。​

- 一般故障：不影响系统主要功能运行，但存在部分功能异常、性能下降等问题的故障。响应时间不超过[2]小时，技术人员应在[8]小时内到达现场，故障修复时间不超过[24]小时。​

- 轻微故障：如界面显示异常、小功能模块错误等对系统运行影响较小的故障。响应时间不超过[4]小时，通过远程指导方式解决，若无法远程解决，技术人员应在[24]小时内到达现场，故障修复时间不超过[48]小时。​

- 维修过程中，技术人员应详细记录故障现象、原因分析、维修措施及更换的零部件等信息，维修完成后向采购人提交故障维修报告，并确保维修后的系统运行稳定。​

- 2.技术咨询服务​

- 成交供应商应设立7×24小时技术咨询热线，安排专业技术人员及时解答采购人在使用过程中遇到的技术问题。​

- 对于采购人通过邮件、在线客服等渠道提出的技术咨询问题，应在[2]个工作日内给予明确回复。​

- 3.备件供应服务​

成交供应商应建立完善的备件库，储备常用的硬件设备及零部件，确保在硬件故障时能够及时更换。

八、付款方式

（一）项目竣工联网调试完成，经采购人验收合格签字确认后付至审计价的75%，验收合格签字确认之日起服务满二年后付至审计价的85%，服务满五年且各项设备无质量问题后一次性付清。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

（二）成交单位向采购人申请付款时，须提供相关的书面材料。采购人在收到成交单位付款申请及对应金额的发票后15工作日内将款项汇至成交单位指定账户。

九、其他要求

（一）报价要求：本项目采用固定总价报价，包括供应商为完成本项目规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：设备供货、运输、安装及联网调试；配套土建工程施工；验收；专家评审；包工包料，包人工包安全、包验收及保修和运维等全部内容，由此产生的一切费用）。供应商须认真踏勘现场，充分了解项目区位置、环境等任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解项目区情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，不论何种原因，总价不予调整。

（二）响应供应商应自行踏勘现场，采购文件中如有描述不到的参考现场实际情况，也包含在报价中。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 如皋经济技术开发区管理委员会

乙方 :

如皋经济技术开发区管理委员会的如皋经济技术开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造项目委托南通皋审工程项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 一、货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 二、质保期及运维服务期：自项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起计算质保期及运维服务期5年。

- 三、交货时间：合同签订之日起60天内完成全部设备的采购、运输、安装、联网调试及土建施工。

- 四、交货地点：如皋经济技术开发区金属表面处理园区

- 五、项目管理服务：

- 甲方项目负责人姓名：； 联系电话：。

- 乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

- 乙方项目负责人姓名：； 联系电话：。

- 六、付款：（一）项目竣工联网调试完成，经采购人验收合格签字确认后付至审计价的75%，验收合格签字确认之日起服务满二年后付至审计价的85%，服务满五年且各项设备无质量问题后一次性付清。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

- （二）乙方向甲方申请付款时，须提供相关的书面材料。甲方在收到乙方付款申请及对应金额的发票后15工作日内将款项汇至乙方指定账户。

- 七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 九、组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款包括乙方为完成本项目规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：设备供货、运输、安装及联网调试；配套土建工程施工；验收；专家评审；包工包料，包人工包安全、包验收及保修和运维等全部内容，由此产生的一切费用）。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.自项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起五年内所有项目全免费质保，包含软件升级、平台维护、硬件的更换等。采购人自验收合格后五年内除电费外不另外支付任何费用，一切费用由成交供应商承担。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。

（1）安装调试服务​

硬件设备到货后，乙方技术人员应在[7]个工作日内到达现场，按照设备安装规范进行硬件安装，确保设备安装牢固、接线正确。​

软件系统安装调试应在硬件安装完成后的[15]个工作日内完成。技术人员需进行系统初始化配置、数据库部署、功能模块调试等工作，保证软件平台能够正常运行。​

安装调试完成后，向甲方提供详细的安装调试报告，包含安装过程记录、调试结果、系统配置参数等信息，并指导甲方进行简单的系统操作培训。​

（2）故障维修服务​​

紧急故障：指导致闸门无法正常控制、系统数据丢失或存在重大安全隐患等严重影响系统运行的故障。乙方在接到甲方故障报修后，应在[1]小时内做出响应，并在[4]小时内派遣技术人员到达现场进行维修，故障修复时间不超过[8]小时。​

一般故障：不影响系统主要功能运行，但存在部分功能异常、性能下降等问题的故障。响应时间不超过[2]小时，技术人员应在[8]小时内到达现场，故障修复时间不超过[24]小时。​

轻微故障：如界面显示异常、小功能模块错误等对系统运行影响较小的故障。响应时间不超过[4]小时，通过远程指导方式解决，若无法远程解决，技术人员应在[24]小时内到达现场，故障修复时间不超过[48]小时。​

维修过程中，技术人员应详细记录故障现象、原因分析、维修措施及更换的零部件等信息，维修完成后向甲方提交故障维修报告，并确保维修后的系统运行稳定。​

（3）技术咨询服务​

乙方设立7×24小时技术咨询热线，安排专业技术人员及时解答采购人在使用过程中遇到的技术问题。​

对于甲方通过邮件、在线客服等渠道提出的技术咨询问题，应在[2]个工作日内给予明确回复。​

（4）备件供应服务​

乙方应建立完善的备件库，储备常用的硬件设备及零部件，确保在硬件故障时能够及时更换。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1.交货期限：合同签订之日起60天内完成全部设备的采购、运输、安装、联网调试及土建施工，项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起计算质保期及运维服务期5年。

交货地点：如皋经济技术开发区金属表面处理园区。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向如皋市人民法院提起诉讼；

②向南通仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

- 评分表范本

评分表范本

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 4 | 根据供应商所投产品的参数响应和提供的证明材料情况进行评分，在符合项目需求参数的基础上，每满足以下任一项参数，即得 1 分，本项最高得分4分。 一、硬盘录像机 1、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭； 注：提供公安部出具的检测报告复印件，每满足一项得1分，不满足不得分。 二、网关 1、支持分段路由Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 注：提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖响应供应商公章，每满足一项得1分，不满足不得分。 三、防火墙 1、支持对SD-WAN链路进行统一管理，并可自定义该链路的有效带宽值以及查看当前链路状态； 2、支持多种SD-WAN路由智能选路方式，包括但不限于指定选路、质量保证、会话负载、剩余带宽、带宽优先占用等； 注：提供功能截图，每满足一项得1分，不满足不得分。 |  |
| 2 | 软件界面效果 | 15 | 1、采用 B/S 架构开发，支持主流浏览器访问。满足驾驶舱功能，用于展示设备状态、监控信息、设备运维等类型数据。 2、满足操作台模块，可以直观获取设备当前状态，方便管理员对所控设备进行统一监管和控制，管理员对每台设备同一时间只能进行开启、关闭等一种操作；实现设备状态与报警图标的动态联动显示。 3、满足设备管理功能，可以设置设备名称、选择站点、选择网关、选择控制器、设置在线状态和对设备的参数进行设置及维护人员进行变更，支持新增、编辑、删除和模糊查询，并以表格形式展现。 4、满足站点管理功能，显示当前站点的所有数据，包含站点名称、经纬度，编号和设置在线状态等，支持新增、编辑、删除和模糊查询，并以表格形式展现。 5、满足站点报警查询功能，可以浏览实时报警和查询历史报警。 6、满足网关管理功能，显示该站点的网关型号、版本号、坐标和说明文档等功能，支持新增、编辑、删除和模糊查询；网络断开检测，显示黄色三角图标。 7、满足控制器管理功能，可以设置所属站点、设置所属网关、状态等，支持新增、编辑、删除和模糊查询。 8、满足监控设备管理功能，可以查看监控的名称、类型、通道等、支持模糊查询，并以表格形式展现。 9、满足平台报警统计功能，可以对系统内不同设备进行报警数据的年度统计，以日历的形式进行展示；提供实时报警、历史报警，可根据条件检索、数据导出；可进行报警设置，包括阈值修改、弹窗配置。 10、满足用户管理功能，能增减不同的用户权限管理，分配不同的角色，完成对应的权限划分，对团队下的用户分配对应的网关访问权限。 注：每提供一项功能效果图得1.5分，不提供不得分。 |  |
| 3 | 产品实力 | 10 | 1、响应供应商所投BLC可编程控制器系统具备BACnet BTL认证、CE认证、SIL认证证书的，每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得6分，不提供不得分； 2、响应供应商所投防火墙厂家具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（甲级），中国信息安全测评中心颁发的《信息安全产品自主原创证明》的，每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得4分，不提供不得分； 注：以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |
| 2 | 供应商资质 | 8 | 1、响应供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个有效证书复印件得1分，本项最高得2分。不能按要求提供不得分； 2、响应供应商具有LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书的得2分，不提供不得分； 3、响应供应商具有信息系统建设和服务能力评估证书的，提供四级（CS4）及以上的得4分，三级及以下证书的得2分，不能按要求提供不得分； 注：以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |
| 3 | 人员资质 | 11 | 1、响应供应商拟派本项目技术负责人（非项目负责人）具备高级智能化系统集成项目经理、设备安装质量员、高级网络信息安全工程师、数据库系统工程师（高级）、信息安全保障人员（CISAW）认证证书、网络规划设计师（高级），每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得8分。不提供不得分； 2、响应供应商拟派项目组成员具备项目管理专业人士资格认证（PMP）证书、信息安全保障人员（CISAW）认证证书，每提供一个有效证书复印件得1.5分，本项最高得3分。不能按要求提供不得分。 注：本项须提供项目技术负责人的证书复印件，同时提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |
| 4 | 业绩 | 6 | 响应供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的类似水处理智能化项目，每提供一个得1.5分，本项最多得6分，单项业绩不可重复得分。 注：须提交项目合同复印件并加盖响应供应商公章（时间以合同签订时间为准），以上缺少不得分。 |  |
| 5 | 实施方案 | 16 | 响应供应商针对本项目提供的组织实施方案须包含时间进度安排、项目安全措施、质量措施、运维服务，上述4个方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。本项最多得16分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 6 | 价格 | 30 | 采用低价优先法计算，对满足磋商文件要求的供应商，以最终磋商报价的最低报价为评审基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/最终磋商报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋经济技术开发区管理委员会

根据贵方的如皋经济技术开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造项目（项目编号：*****）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 4 | 根据供应商所投产品的参数响应和提供的证明材料情况进行评分，在符合项目需求参数的基础上，每满足以下任一项参数，即得 1 分，本项最高得分4分。 一、硬盘录像机 1、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭； 注：提供公安部出具的检测报告复印件，每满足一项得1分，不满足不得分。 二、网关 1、支持分段路由Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 注：提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖响应供应商公章，每满足一项得1分，不满足不得分。 三、防火墙 1、支持对SD-WAN链路进行统一管理，并可自定义该链路的有效带宽值以及查看当前链路状态； 2、支持多种SD-WAN路由智能选路方式，包括但不限于指定选路、质量保证、会话负载、剩余带宽、带宽优先占用等； 注：提供功能截图，每满足一项得1分，不满足不得分。 |  |  |
| 2 | 软件界面效果 | 15 | 1、采用 B/S 架构开发，支持主流浏览器访问。满足驾驶舱功能，用于展示设备状态、监控信息、设备运维等类型数据。 2、满足操作台模块，可以直观获取设备当前状态，方便管理员对所控设备进行统一监管和控制，管理员对每台设备同一时间只能进行开启、关闭等一种操作；实现设备状态与报警图标的动态联动显示。 3、满足设备管理功能，可以设置设备名称、选择站点、选择网关、选择控制器、设置在线状态和对设备的参数进行设置及维护人员进行变更，支持新增、编辑、删除和模糊查询，并以表格形式展现。 4、满足站点管理功能，显示当前站点的所有数据，包含站点名称、经纬度，编号和设置在线状态等，支持新增、编辑、删除和模糊查询，并以表格形式展现。 5、满足站点报警查询功能，可以浏览实时报警和查询历史报警。 6、满足网关管理功能，显示该站点的网关型号、版本号、坐标和说明文档等功能，支持新增、编辑、删除和模糊查询；网络断开检测，显示黄色三角图标。 7、满足控制器管理功能，可以设置所属站点、设置所属网关、状态等，支持新增、编辑、删除和模糊查询。 8、满足监控设备管理功能，可以查看监控的名称、类型、通道等、支持模糊查询，并以表格形式展现。 9、满足平台报警统计功能，可以对系统内不同设备进行报警数据的年度统计，以日历的形式进行展示；提供实时报警、历史报警，可根据条件检索、数据导出；可进行报警设置，包括阈值修改、弹窗配置。 10、满足用户管理功能，能增减不同的用户权限管理，分配不同的角色，完成对应的权限划分，对团队下的用户分配对应的网关访问权限。 注：每提供一项功能效果图得1.5分，不提供不得分。 |  |  |
| 3 | 产品实力 | 10 | 1、响应供应商所投BLC可编程控制器系统具备BACnet BTL认证、CE认证、SIL认证证书的，每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得6分，不提供不得分； 2、响应供应商所投防火墙厂家具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（甲级），中国信息安全测评中心颁发的《信息安全产品自主原创证明》的，每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得4分，不提供不得分； 注：以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |  |
| 4 | 供应商资质 | 8 | 1、响应供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个有效证书复印件得1分，本项最高得2分。不能按要求提供不得分； 2、响应供应商具有LS国产化信息系统集成和服务能力等级证书的得2分，不提供不得分； 3、响应供应商具有信息系统建设和服务能力评估证书的，提供四级（CS4）及以上的得4分，三级及以下证书的得2分，不能按要求提供不得分； 注：以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |  |
| 5 | 人员资质 | 11 | 1、响应供应商拟派本项目技术负责人（非项目负责人）具备高级智能化系统集成项目经理、设备安装质量员、高级网络信息安全工程师、数据库系统工程师（高级）、信息安全保障人员（CISAW）认证证书、网络规划设计师（高级），每提供1个有效证书复印件得2分，本项最高得8分。不提供不得分； 2、响应供应商拟派项目组成员具备项目管理专业人士资格认证（PMP）证书、信息安全保障人员（CISAW）认证证书，每提供一个有效证书复印件得1.5分，本项最高得3分。不能按要求提供不得分。 注：本项须提供项目技术负责人的证书复印件，同时提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。 |  |  |
| 4 | 业绩 | 6 | 响应供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的类似水处理智能化项目，每提供一个得1.5分，本项最多得6分，单项业绩不可重复得分。 注：须提交项目合同复印件并加盖响应供应商公章（时间以合同签订时间为准），以上缺少不得分。 |  |  |
| 5 | 实施方案 | 16 | 响应供应商针对本项目提供的组织实施方案须包含时间进度安排、项目安全措施、质量措施、运维服务，上述4个方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处工作方案措施内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。本项最多得16分。 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（二）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

（三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W室外监控球机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光至少100 m 3、内置加热玻璃，有效除雾 4、支持超低照度，≤0.005 Lux @F1.6（彩色），≤0.001 Lux @F1.6（黑白），≤0 Lux with IR 5、至少支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6、至少支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、支持3D数字降噪，支持真宽动态 8、支持定时抓图与事件抓图功能 9、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10、支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 11、最大支持512 GB MicroSD卡存储 12、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  |  |  |
| 2 | 监控立杆 | 至少3.5m，下口径不小于140mm，上口径不小于76mm，采用镀锌钢管制成，包含地笼、避雷针，混凝土地基长宽深不小于40*40*80cm，整体采用焊接式结构，确保产品的使用稳定性和牢固性。 |  |  |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 1、存储接口：至少9个SATA接口，可满配20TB硬盘 2、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：至少16路报警输入，至少9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5、反向供电：至少1路DC12V 1A 6、串行接口：至少1路RS-232接口，至少1路全双工RS-485接口 7、USB接口：至少2×USB 2.0，2×USB 3.0 8、扩展接口：至少1×eSATA 9、输入带宽：不低于320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 10、输出带宽：不低于256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 11、接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 12、解码能力：最大支持32×1080P 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T |  |  |  |
| 5 | 户外机电一体化控制箱 | 1、尺寸：不小于600mm*800mm*250mm 2、名称:PLC控制单元（含柜内元器件） 3、多类小型断路器、浪涌保护器、导轨插座、按钮及指示灯不小于9个，直流电源,开关电源, 接线端子，中间继电器，接触器，热继电器，风扇，辅材 4、不锈钢带顶棚 |  |  |  |
| 6 | BLC可编程控制器系统 | 1、采用基于IP的BACnet标准协议，自带至少四个网口，支持手拉手网络通讯； 2、≥8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；≥12 BI(开关量输入)；≥6BO(干接点,5A，AC220V)；至少32位CPU； 3、DIN导轨安装，支持带电端子插拔； 4、自带实时时钟，能够与服务器的时间自动校正； 5、控制器既支持功能模块编程也支持脚本语言编程； |  |  |  |
| 7 | 网关 | 1、支持IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3z协议，大于等于至少5个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、工业级工作温度：-40℃~75℃ 3、宽电压输入：9.6V~60VDC， 4、输入电流 0.2A@24VDC 5、支持反接保护，支持端口中断报警 6、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 7、IP30防护：减少粉尘影响 8、提供丰富的安全策略 9、支持云管理，便捷运维 10、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 11、EMS高防护等级，认证标准满足IEC/EN 61000-4-2,Level 4、IEC/EN 61000-4-3,Level 4、IEC/EN 61000-4-4,Level 4、IEC/EN 61000-4-5,Level 3、IEC/EN 61000-4-6,Level 3、IEC/EN 61000-4-8,Level 5、IEC/EN 61000-4-9、Level 5 IEC/EN 61000-4-10 - 12、网络协议支持：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS - 13、ARP防护：支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP 支持 IP MAC 绑定 14、攻击防护：支持防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为，支持设置MAC地址过滤黑白名单访问控制列表 |  |  |  |
| 8 | PH/EC二合一计水质电极探头酸度计电导率传感器 | 测量溶液电导率值的设备,采用了四电极形式，动态调整型交流驱动，使设备具有更大的测量范围，进一步提高电极的抗极化能力，可测量盐度，具有自动温度补偿功能，电极外露，方便清洁维护。四电极电导率适用于中高电导率环境，四电极电导率主要使用在河水检测，电镀工艺和各类废水检测等高电导率检测需求的环境。 1、通信接口：RS485 2、供电方式：10-30VDC。 3、平均功耗：≤0.4W。 4、核心元件耐温：-20~+80℃ 5、防水等级：≥ IP68 6、设备耐压：≥0.6MPa 7、线缆长度：不少于10m。 8、设备尺寸：长≥266mm，外径≥30mm。 9、电气接口：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 10、平均寿命：电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。 11、测量要素：水质EC、水温、盐度。 EC参数说明： 1、测量范围：1~200000μS/cm； 2、典型精度：±1%FS。 3、分辨率：1μs/cm； 温度参数说明：1、测量范围：-5~+80℃ 2、典型精度：±0.5℃ 3、分辨率：0.1℃ 4、温度补偿范围：-5~+80℃（默认补偿温度 25℃） 5、温度补偿系数：默认0.02 盐度参数说明：1、测量范围：0~70PSU； 2、分辨率：0.1PSU |  |  |  |
| 9 | 启闭机 | 拆除原有启闭机，安装新启闭机，需采用智能型非侵入式控制方式。 - 1、雨水闸启闭机（7个）、污水闸启闭机（2个）：扭矩≥300NM，转速≥24r/min，功率≥0.75KW。 2、河道闸启闭机（6个）：起门力≥60NM，起门速度≥500mm/min，功率≥2.2KW。 |  |  |  |
| 10 | 6类非屏蔽网线 | 300m每箱6类非屏蔽网线 |  |  |  |
| 11 | 监控电源线 | RVV2*0.75 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | YJV3*6 |  |  |  |
| 13 | 信号线 | KVVR 10*1.0 |  |  |  |
| 14 | 尼龙管 | PE25 |  |  |  |
| 15 | 工控触摸屏 | 不低于7" 1024*600高清屏，配置不低于8G+512M 支持有线LAN口、COM口不低于3个，支持内置喇叭、支持TTS语音，usb端口 |  |  |  |
| 16 | 管理主机 | 1、使用双核以上工业级CPU，主频≥1.6Ghz ，二级缓存≥2MB ； 2、使用内存≥16GB ，内存主频≥1600MHZ； 固态硬盘≥1TB； 3、Wlan 端口满足100M/s 或1000M/s，双网口； 4、外围设备支持3 个以上USB 口，VGA 接口，2个COM口。 |  |  |  |
| 17 | 防火墙 | 内外网隔离，保护云端和本地局域网之间的通道安全。 - 配置≥5个千兆电口和≥2个千兆光插槽,单电源,防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1G，FW+IPS吞吐量≥600M，FW+AV吞吐量≥450M，全威胁吞吐量≥350M，IPSECVPN吞吐≥300M，IPSECVPN隧道数≥100。默认含IPSECVPN功能、SDWAN功能； - 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； - 支持SD-WAN的接入能力，防火墙可通过U盘、邮件等多种方式，使SD-WAN设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能； - 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； - 支持恶意代码防护功能，可针对HTTP、SMTP、POP3、FTP协议进行动态阻断；恶意代码特征库总数大于200万； - 支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； |  |  |  |
| 18 | 短信机 | 短信机及五年服务费（包含短信机及合计20000条短信包） |  |  |  |
| 19 | 平台接入费 | 满足视频传输要求（含传输光缆线路、组网设备等）、不少于14条20M和1条100M的专线。 |  |  |  |
| 20 | 程序费用 | 定制化PLC编程，可以实现启闭机的开、启、停、到位反馈、故障报警（启闭机设备反馈的报警状态、电导率超阈值报警、监控画面丢失报警和PLC通讯中断报警）反馈等编程。 |  |  |  |
| 21 | 软件界面部署 | 定制化界面，包含设备监控管理软件、数据管理系统和应用系统接口软件，可以实现设备的状态监控、报警、控制操作和数据记录。 1、软件，5000点建筑设备监控管理平台软件。自控组态画面，图形编辑，数据管理，图形下载，数据报警管理，DDC控制器组网管理，项目软件定制； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持ModbusTCP/UDP数据；连接多个设备和子系统，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示，支持多种协议，包括BACnet、Modbus等和互联网标准；2个以太网口，实时时钟； 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、软件为B/S结构，由实时操作系统及自动化系统控制应用软件组成，能提供XML，Web Service或OPC等数据交换方式。应提供顺序控制程序、功能联锁程序、用电管理程序、统计程序、报表产生程序和历史数据记录与处理等程序。 5、为第三方集成系统提供BACnet IP、Modbus TCP、OPC、HTTP、MQQT通讯协议接口； 6、提供的软件应当是一整套的，不能有所遗漏。软件包括操作员接口软件、支持用户现场编制和修改程序的工具软件、直接数字控制软件、报警处理软件、动态图像处理软件、历史数据的存储和处理软件、I/O处理软件、操作命令控制软件、报警锁定软件、积算软件、事件驱动的诱发程序等。 7、提供的组态编程软件应至少支持顺序功能图、功能块图组态编程功能。系统软件应包括但不限于如下功能： （1）系统操作管理：对操作人员赋予操作权限，记录系统访问情况。系统操作权限至少3级以上，各级别的权限范围可定义。 （2）交互式系统界面：系统具有图形窗口的人机交互界面，中文菜单，动画显示，具有系统图、系统结构图、设备控制原理图、连锁控制逻辑原理图、平面图，并有报警、记录、报表帮助等画面。各画面具有简易的操作手段。 （3）系统开发环境：系统必须提供应用开发工具软件，包括系统网络设置、系统组态编程、系统参数设定、系统图形制作模块等。组态编程软件必须有自定义模块，可开发各种不同功能的控制功能块，也可设置各种不同的应用函数，保证满足现场控制的需要。 （4）多种控制方式：系统软件提供多种控制方式，如直接数字控制、逻辑判断模式等。系统软件提供组合控制设定模式，可将需要同时控制的多个不同的控制对象组合在一起。 - 辅助功能：记录采样数据，提供监控点历史记录曲线，以及采样点信息数据库、控制流程、报表文件的资料复制或存储。 8、闭路监控系统软件集成接口，支持厂家SDK视频数据包； |  |  |  |
| 22 | 土建 | 改造闸口土建、包含闸门板更换、井道重新开挖并砌筑、井盖重新制作（共三处，分别为：东风河金轮路雨水闸控处、文革河创园路雨水闸控处、金轮路生活污水闸控处）（详见图纸） |  |  |  |
| 23 | 设备安装与施工 | 安装、调试、原电控箱拆除更新等施工费 |  |  |  |
| 24 | 质保及运维服务 | 从项目上线之日起，软件版权归发包方所有，软硬件运维服务5年（含土建、平台免费升级、软件调试及修复、硬件更换等相关服务） |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限和地点 | 服务期限：合同签订之日起60天内完成全部设备的采购、运输、安装、联网调试及土建施工，项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起计算质保期及运维服务期5年。 地点：如皋经济技术开发区金属表面处理园区 |  |  |  |
| 2 | 考核方案 | 为规范开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造后的运维工作，确保闸控系统持续稳定运行，充分发挥智能化系统效能，提升运维服务质量，特制定本考核标准。本标准适用于闸控智能化改造项目交付使用后的运维工作考核，作为衡量运维服务水平、保障系统正常运行的重要依据。 （一）考核原则​ 1、客观性原则：以实际运维数据、工作记录和系统运行状况为依据，避免主观臆断，确保考核结果真实可靠。​ 2、量化考核原则：将考核指标细化、量化，通过具体分数衡量运维工作质量，使考核结果清晰直观。​ 3、动态性原则：结合技术发展、系统运行需求变化，适时调整考核内容和标准，保持考核的时效性。​​ （二）考核内容及评分标准​ 1.日常巡检运维考核（25分）​ （1）巡检计划执行（10分）​ 制定详细且合理的巡检计划，涵盖硬件设备、软件系统、网络通信等全要素，按计划100%执行，得8-10分；巡检计划存在部分疏漏或执行率在90%-99%，扣1-3分；执行率低于90%，根据实际情况扣4-8分；无巡检计划不得分。 （2）巡检记录与报告（10分）​ 巡检记录内容完整、准确，包含设备运行参数、异常情况描述、处理措施等，及时提交规范的巡检报告，得8-10分；记录存在少量信息缺失或报告提交延迟1-2天，扣1-3分；记录严重不完整或报告延迟超过2天，扣4-8分；无记录或报告不得分。​ 3、问题处理（5分）​ 对巡检中发现的问题及时处理，处理率达100%，得4-5分；问题处理率在90%-99%，扣1-2分；处理率低于90%，不得分。 2.故障处理运维考核（30分）​ （1）响应及时性（10分）​ 紧急故障（如闸门失控、系统瘫痪等）30分钟内响应，一般故障1小时内响应，得8-10分；响应时间超出规定范围但不超过30分钟，扣1-3分；超出30分钟以上，根据延迟情况扣4-8分；未响应不得分。​ （2）故障修复效率（10分）​ 紧急故障4小时内修复，一般故障8小时内修复，得8-10分；修复时间超出规定范围但不超过2小时，扣1-3分；超出2小时以上，根据延迟情况扣4-8分；未修复不得分。​ （3）故障处理记录与分析（10分）​ 详细记录故障现象、原因分析、处理过程及结果，形成完整的故障处理报告，并定期对故障数据进行分析总结，提出改进措施，得8-10分；记录或报告存在部分缺失，扣1-3分；未进行分析总结或无改进措施，扣4-8分；无记录和报告不得分。​ 3.系统优化与升级运维考核（20分）​ （1）性能优化（10分）​ 定期对系统进行性能评估（每季度至少1次），根据评估结果制定并实施优化方案，系统性能明显提升，得8-10分；未按规定进行评估或优化效果不明显，扣1-6分；未进行性能优化不得分。 （2）系统升级（10分）​ 及时跟踪系统相关技术发展和安全漏洞信息，按计划进行系统升级，升级过程规范，数据备份完整，升级后系统运行稳定，得8-10分；升级过程出现数据丢失、系统不稳定等问题，根据严重程度扣1-6分；未进行系统升级不得分。 4.安全运维考核（15分）​ （1）网络与数据安全（8分）​ 定期进行网络安全漏洞扫描（每月至少1次）和数据备份（每周至少1次），数据恢复测试有效，未发生网络攻击和数据泄露事件，得6-8分；未按规定进行扫描或备份，或数据恢复测试无效，扣1-4分；发生网络攻击或数据泄露事件，不得分。​ （2）设备安全防护（7分）​ 硬件设备的物理安全防护措施到位，定期检查设备防盗、防火、防水等设施，设施完好无损，得5-7分；防护措施存在部分缺失或设施损坏未及时修复，扣1-4分；未采取防护措施不得分。​ 5.运维服务管理考核（10分）​ （1）服务响应与沟通（5分）​ 设立7×24小时服务热线，及时响应客户咨询和需求，沟通态度良好，得4-5分；响应不及时或沟通存在问题，扣1-3分；无服务热线不得分。​ （2）用户满意度（5分）​ 每季度开展用户满意度调查，满意度达到90%及以上，得4-5分；满意度在80%-89%，扣1-2分；满意度低于80%，不得分。 （三）考核方式​ 1.资料审查：查阅巡检记录、故障处理报告、性能评估报告、安全检测记录、用户满意度调查等资料，评估运维工作完成情况。​ 2.现场检查：实地检查硬件设备运行状态、安全防护设施、软件系统功能等，核实运维工作效果。​ 3.数据监测：通过系统日志、监控平台等获取运维数据，分析系统运行指标和故障情况。​ 4.用户反馈：收集用户对运维服务的评价和意见，了解运维服务质量。 （四）考核评分与结果应用​ 考核评分：考核总分100分，根据各项考核内容的得分情况进行汇总计算。​ 结果判定：​ 1.得分≥90分，考核结果为优秀，表明运维工作质量高，系统运行稳定，服务优质。​ 2.80分≤得分＜90分，考核结果为良好，表明运维工作满足基本要求，存在部分可提升空间。 3.70分≤得分＜80分，考核结果为合格，表明运维工作达到基本标准，但需针对薄弱环节改进。​ 4.得分＜70分，考核结果为不合格，表明运维工作存在较多问题，需立即整改。 考核结果作为运维服务费用结算、运维团队绩效评定的重要依据。对考核不合格的，责令限期整改，整改后仍不合格的，按合同约定追究责任，必要时更换运维服务单位。 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | （一）成交供应商提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起5年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。 （二）服务期内，成交供应商应提供相关服务支持，具体详见售后服务标准。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | （一）项目竣工联网调试完成，经采购人验收合格签字确认后付至审计价的75%，验收合格签字确认之日起服务满二年后付至审计价的85%，服务满五年且各项设备无质量问题后一次性付清。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。 （二）乙方向甲方申请付款时，须提供相关的书面材料。甲方在收到乙方付款申请及对应金额的发票后15工作日内将款项汇至乙方指定账户。 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | （一）报价要求：本项目采用固定总价报价，包括供应商为完成本项目规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：设备供货、运输、安装及联网调试；配套土建工程施工；验收；专家评审；包工包料，包人工包安全、包验收及保修和运维等全部内容，由此产生的一切费用）。供应商须认真踏勘现场，充分了解项目区位置、环境等任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解项目区情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，不论何种原因，总价不予调整。 （二）响应供应商应自行踏勘现场，采购文件中如有描述不到的参考现场实际情况，也包含在报价中。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 名称 | 技术性能 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W室外监控球机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光至少100 m 3、内置加热玻璃，有效除雾 4、支持超低照度，≤0.005 Lux @F1.6（彩色），≤0.001 Lux @F1.6（黑白），≤0 Lux with IR 5、至少支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6、至少支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、支持3D数字降噪，支持真宽动态 8、支持定时抓图与事件抓图功能 9、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10、支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 11、最大支持512 GB MicroSD卡存储 12、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 26 | 台 |  |  |  |
| 2 | 监控立杆 | 至少3.5m，下口径不小于140mm，上口径不小于76mm，采用镀锌钢管制成，包含地笼、避雷针，混凝土地基长宽深不小于40*40*80cm，整体采用焊接式结构，确保产品的使用稳定性和牢固性。 | 13 | 根 |  |  |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 1、存储接口：至少9个SATA接口，可满配20TB硬盘 2、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：至少16路报警输入，至少9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5、反向供电：至少1路DC12V 1A 6、串行接口：至少1路RS-232接口，至少1路全双工RS-485接口 7、USB接口：至少2×USB 2.0，2×USB 3.0 8、扩展接口：至少1×eSATA 9、输入带宽：不低于320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 10、输出带宽：不低于256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 11、接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 12、解码能力：最大支持32×1080P 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T | 7 | 块 |  |  |  |
| 5 | 户外机电一体化控制箱 | 1、尺寸：不小于600mm*800mm*250mm 2、名称:PLC控制单元（含柜内元器件） 3、多类小型断路器、浪涌保护器、导轨插座、按钮及指示灯不小于9个，直流电源,开关电源, 接线端子，中间继电器，接触器，热继电器，风扇，辅材 4、不锈钢带顶棚 | 13 | 台 |  |  |  |
| 6 | BLC可编程控制器系统 | 1、采用基于IP的BACnet标准协议，自带至少四个网口，支持手拉手网络通讯； 2、≥8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；≥12 BI(开关量输入)；≥6BO(干接点,5A，AC220V)；至少32位CPU； 3、DIN导轨安装，支持带电端子插拔； 4、自带实时时钟，能够与服务器的时间自动校正； 5、控制器既支持功能模块编程也支持脚本语言编程； | 13 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网关 | 1、支持IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3x,802.3z协议，大于等于至少5个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、工业级工作温度：-40℃~75℃ 3、宽电压输入：9.6V~60VDC， 4、输入电流 0.2A@24VDC 5、支持反接保护，支持端口中断报警 6、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 7、IP30防护：减少粉尘影响 8、提供丰富的安全策略 9、支持云管理，便捷运维 10、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 11、EMS高防护等级，认证标准满足IEC/EN 61000-4-2,Level 4、IEC/EN 61000-4-3,Level 4、IEC/EN 61000-4-4,Level 4、IEC/EN 61000-4-5,Level 3、IEC/EN 61000-4-6,Level 3、IEC/EN 61000-4-8,Level 5、IEC/EN 61000-4-9、Level 5 IEC/EN 61000-4-10 - 12、网络协议支持：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS - 13、ARP防护：支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP 支持 IP MAC 绑定 14、攻击防护：支持防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为，支持设置MAC地址过滤黑白名单访问控制列表 | 13 | 套 |  |  |  |
| 8 | PH/EC二合一计水质电极探头酸度计电导率传感器 | 测量溶液电导率值的设备,采用了四电极形式，动态调整型交流驱动，使设备具有更大的测量范围，进一步提高电极的抗极化能力，可测量盐度，具有自动温度补偿功能，电极外露，方便清洁维护。四电极电导率适用于中高电导率环境，四电极电导率主要使用在河水检测，电镀工艺和各类废水检测等高电导率检测需求的环境。 1、通信接口：RS485 2、供电方式：10-30VDC。 3、平均功耗：≤0.4W。 4、核心元件耐温：-20~+80℃ 5、防水等级：≥ IP68 6、设备耐压：≥0.6MPa 7、线缆长度：不少于10m。 8、设备尺寸：长≥266mm，外径≥30mm。 9、电气接口：上下螺纹均为NPT3/4螺纹，方便管道式安装、沉入式安装。 10、平均寿命：电极使用周期为一年左右，老化后应及时更换新的电极。 11、测量要素：水质EC、水温、盐度。 EC参数说明： 1、测量范围：1~200000μS/cm； 2、典型精度：±1%FS。 3、分辨率：1μs/cm； 温度参数说明：1、测量范围：-5~+80℃ 2、典型精度：±0.5℃ 3、分辨率：0.1℃ 4、温度补偿范围：-5~+80℃（默认补偿温度 25℃） 5、温度补偿系数：默认0.02 盐度参数说明：1、测量范围：0~70PSU； 2、分辨率：0.1PSU | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 启闭机 | 拆除原有启闭机，安装新启闭机，需采用智能型非侵入式控制方式。 - 1、雨水闸启闭机（7个）、污水闸启闭机（2个）：扭矩≥300NM，转速≥24r/min，功率≥0.75KW。 2、河道闸启闭机（6个）：起门力≥60NM，起门速度≥500mm/min，功率≥2.2KW。 | 15 | 台 |  |  |  |
| 10 | 6类非屏蔽网线 | 300m每箱6类非屏蔽网线 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 11 | 监控电源线 | RVV2*0.75 | 750 | 米 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | YJV3*6 | 750 | 米 |  |  |  |
| 13 | 信号线 | KVVR 10*1.0 | 750 | 米 |  |  |  |
| 14 | 尼龙管 | PE25 | 750 | 米 |  |  |  |
| 15 | 工控触摸屏 | 不低于7" 1024*600高清屏，配置不低于8G+512M 支持有线LAN口、COM口不低于3个，支持内置喇叭、支持TTS语音，usb端口 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 管理主机 | 1、使用双核以上工业级CPU，主频≥1.6Ghz ，二级缓存≥2MB ； 2、使用内存≥16GB ，内存主频≥1600MHZ； 固态硬盘≥1TB； 3、Wlan 端口满足100M/s 或1000M/s，双网口； 4、外围设备支持3 个以上USB 口，VGA 接口，2个COM口。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 防火墙 | 内外网隔离，保护云端和本地局域网之间的通道安全。 - 配置≥5个千兆电口和≥2个千兆光插槽,单电源,防火墙吞吐≥1.5G，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.5万，应用层吞吐量≥1G，FW+IPS吞吐量≥600M，FW+AV吞吐量≥450M，全威胁吞吐量≥350M，IPSECVPN吞吐≥300M，IPSECVPN隧道数≥100。默认含IPSECVPN功能、SDWAN功能； - 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级； - 支持SD-WAN的接入能力，防火墙可通过U盘、邮件等多种方式，使SD-WAN设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能； - 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； - 支持恶意代码防护功能，可针对HTTP、SMTP、POP3、FTP协议进行动态阻断；恶意代码特征库总数大于200万； - 支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 短信机 | 短信机及五年服务费（包含短信机及合计20000条短信包） | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 平台接入费 | 满足视频传输要求（含传输光缆线路、组网设备等）、不少于14条20M和1条100M的专线。 | 5 | 年 |  |  |  |
| 20 | 程序费用 | 定制化PLC编程，可以实现启闭机的开、启、停、到位反馈、故障报警（启闭机设备反馈的报警状态、电导率超阈值报警、监控画面丢失报警和PLC通讯中断报警）反馈等编程。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 软件界面部署 | 定制化界面，包含设备监控管理软件、数据管理系统和应用系统接口软件，可以实现设备的状态监控、报警、控制操作和数据记录。 1、软件，5000点建筑设备监控管理平台软件。自控组态画面，图形编辑，数据管理，图形下载，数据报警管理，DDC控制器组网管理，项目软件定制； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持ModbusTCP/UDP数据；连接多个设备和子系统，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示，支持多种协议，包括BACnet、Modbus等和互联网标准；2个以太网口，实时时钟； 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、软件为B/S结构，由实时操作系统及自动化系统控制应用软件组成，能提供XML，Web Service或OPC等数据交换方式。应提供顺序控制程序、功能联锁程序、用电管理程序、统计程序、报表产生程序和历史数据记录与处理等程序。 5、为第三方集成系统提供BACnet IP、Modbus TCP、OPC、HTTP、MQQT通讯协议接口； 6、提供的软件应当是一整套的，不能有所遗漏。软件包括操作员接口软件、支持用户现场编制和修改程序的工具软件、直接数字控制软件、报警处理软件、动态图像处理软件、历史数据的存储和处理软件、I/O处理软件、操作命令控制软件、报警锁定软件、积算软件、事件驱动的诱发程序等。 7、提供的组态编程软件应至少支持顺序功能图、功能块图组态编程功能。系统软件应包括但不限于如下功能： （1）系统操作管理：对操作人员赋予操作权限，记录系统访问情况。系统操作权限至少3级以上，各级别的权限范围可定义。 （2）交互式系统界面：系统具有图形窗口的人机交互界面，中文菜单，动画显示，具有系统图、系统结构图、设备控制原理图、连锁控制逻辑原理图、平面图，并有报警、记录、报表帮助等画面。各画面具有简易的操作手段。 （3）系统开发环境：系统必须提供应用开发工具软件，包括系统网络设置、系统组态编程、系统参数设定、系统图形制作模块等。组态编程软件必须有自定义模块，可开发各种不同功能的控制功能块，也可设置各种不同的应用函数，保证满足现场控制的需要。 （4）多种控制方式：系统软件提供多种控制方式，如直接数字控制、逻辑判断模式等。系统软件提供组合控制设定模式，可将需要同时控制的多个不同的控制对象组合在一起。 - 辅助功能：记录采样数据，提供监控点历史记录曲线，以及采样点信息数据库、控制流程、报表文件的资料复制或存储。 8、闭路监控系统软件集成接口，支持厂家SDK视频数据包； | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 土建 | 改造闸口土建、包含闸门板更换、井道重新开挖并砌筑、井盖重新制作（共三处，分别为：东风河金轮路雨水闸控处、文革河创园路雨水闸控处、金轮路生活污水闸控处）（详见图纸） | 3 | 处 |  |  |  |
| 23 | 设备安装与施工 | 安装、调试、原电控箱拆除更新等施工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 | 质保及运维服务 | 从项目上线之日起，软件版权归发包方所有，软硬件运维服务5年（含土建、平台免费升级、软件调试及修复、硬件更换等相关服务） | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：元 小写：元 |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋经济技术开发区管理委员会的如皋经济技术开发区金属表面处理园区三级防控体系闸控智能化改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 200W室外监控球机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 监控立杆，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 32路硬盘录像机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 硬盘，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 户外机电一体化控制箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. BLC可编程控制器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 网关，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. PH/EC二合一计水质电极探头酸度计电导率传感器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 启闭机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 6类非屏蔽网线，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 监控电源线，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 电源线，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 信号线，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 尼龙管，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 工控触摸屏，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 管理主机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 防火墙，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 短信机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 软件界面部署，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。