苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0615

采购单位：苏州市姑苏区社区卫生管理中心

项目名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年12月

总目录

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	20

第四章  招标书	33

第五章  合同及主要条款	101

第六章  评标办法和评分标准	108

第七章  附件	116

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0615 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人: 丁工、朱工 联系电话：0512-69820691 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心 地址：苏州市平川路510号 联系人：赵雅菁 联系电话：0512-80815805 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年12月23日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年12月23日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年12月23日09点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章  投标邀请函

项目概况： 苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年12月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0615

2.项目名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币捌拾捌万叁仟壹佰伍拾叁元整（￥883153.00元） 其中

第一标段：人民币叁拾捌万肆仟伍佰肆拾柒元整（￥384547.00元）

第二标段：人民币肆拾玖万捌仟陆佰零陆元整（￥498606.00元）

5.最高限价：人民币捌拾捌万叁仟壹佰伍拾叁元整（￥883153.00元） 其中

第一标段：人民币叁拾捌万肆仟伍佰肆拾柒元整（￥384547.00元）

第二标段：人民币肆拾玖万捌仟陆佰零陆元整（￥498606.00元）

6.合同履行期限：合同签订之日起 25 日内供货并安装调试完毕。免费质保五年。

7.采购需求：苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目。具体详见招标文件第四章。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年12月23日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年12月23日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心

地址：苏州市平川路510号

联系人：赵雅菁

联系方式：0512-80815805

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820691

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、朱工

电话：0512-69820691

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌、规格尺寸说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料；

本次拟采购的产品中第一标段医用地柜（序号37）、实验台（序号38）、水槽柜（序号40）、不锈钢洗污池（序号41）中的水龙头（水嘴）和第二标段医用地柜（序号56）、治疗柜（序号59）、医用地柜（序号65）中的水龙头（水嘴）属于政府强制采购节能产品。

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

（二）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（三）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

标段号：第__标段

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3.公开分项报价

公开分项报价（第__标段）

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（第__标段）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市姑苏区社区卫生管理中心） 的 （苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7.投标货物和服务数量、品牌、规格尺寸说明表

投标货物和服务数量、品牌、规格尺寸说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当出现投标报价低于采购项目预算50%或者投标报价低于采购项目最高限价45%或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市姑苏区社区卫生管理中心 的委托，就 苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0615

二、项目名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目

第一标段：沧浪街道社区卫生服务中心设施设备采购项目办公家具一批

第二标段：苏州市姑苏区平江街道西北街社区服务综合体建设项目办公家具一批

三、预算金额：人民币捌拾捌万叁仟壹佰伍拾叁元整（￥883153.00元） 其中

第一标段：人民币叁拾捌万肆仟伍佰肆拾柒元整（￥384547.00元）

第二标段：人民币肆拾玖万捌仟陆佰零陆元整（￥498606.00元）

四、最高限价：人民币捌拾捌万叁仟壹佰伍拾叁元整（￥883153.00元） 其中

第一标段：人民币叁拾捌万肆仟伍佰肆拾柒元整（￥384547.00元）

第二标段：人民币肆拾玖万捌仟陆佰零陆元整（￥498606.00元）

五、合同履行期限：合同签订之日起 25日内供货并安装调试完毕。免费质保五年。

六、招标内容：

（一）项目概况

第一标段：苏州市姑苏区沧浪街道社区卫生服务中心拟增加计划免疫、儿童保健、妇女保健、检验、放射、老年人体检等条线，现有站内家具资源不能满足日常开诊工作需求，需配置日常办公、妇科保健、儿童保健、检验、口腔科配套等家具。

第二标段：为建设苏州市姑苏区平江街道西北街社区服务综合建设项目，向居民提供更好的医疗服务及就医环境，计划采购家具一批。

- 项目技术要求

第一标段 货物清单：

| 序号 | 名称 | 规格（W*D*H)mm | 图片 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一层B超*2间、心电*2间、控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用诊桌 | 1400*700*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.五金：品牌五金。 4.桌脚：钢制脚架，喷涂处理。其中喷漆（塑）涂层、产品表面理化性能的金属抗盐雾应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 4 |
| 2 | 诊查床 | 1900*650*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.框架主体为全实木橡胶木。柜体，开门柜，可储物，缓冲门铰。 | 张 | 4 |
| 3 | 医生办公桌 | 1600*800*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨。 | 张 | 2 |
| 4 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 6 |
| 5 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 4 |
| 负一层 过道等候区 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用候诊椅 | 三人位1780*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 8 |
| 7 | 医用候诊椅 | 二人位1210*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 1 |
| 负一层男更、女更 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 储物更衣柜 | 900*500*1800 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 18 |
| 9 | 更衣凳 | 1200*350*450 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.双层钢架，壁厚1.5MM。 | 张 | 4 |
| 负一层采集检验窗口 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 窗口椅 | 515*450*815 |  | 1.钢架采用12厘圆实心冷拉钢筋，经除油烤漆处理， 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔 3.尼龙脚塞。 | 把 | 3 |
| 11 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑 【网料】国产特网+高弹力座布 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘 【气杆】100沉4三级气杆 【椅脚】灰色320PP脚 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 3 |
| 负一层库房*5间 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 货架 | 2000*500*1800 |  | - 立柱40*80*1.5mm。 横梁40*60*1.5mm，柱撑1.5 mm。 2.所有焊接件满焊,并保证焊接牢固,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。喷粉涂层厚度60um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀。 4、层板四边折弯，满负荷24小时后下挠度不大于3mm，卸载后自动恢复，层板能在26mm以内间隔调整高度。层板上配分隔板可调节。 | 组 | 20 |
| 13 | 货物脚垫 | 600*600*120 |  | 采用抗冲击高密度HDPP料，一体成型。 耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、韧性强及耐低温。 防滑摩擦纹理，圆角防磕碰。 可任意组合。 承重500KG。 | 张 | 14 |
| 负一层 检验室 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑 【网料】国产特网+高弹力座布 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘 【气杆】100沉4三级气杆 【椅脚】灰色320PP脚 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 2 |
| 15 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 - 涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3、喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 1 |
| 一楼抢救室 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 1 |
| 17 | 床头柜 | 480*480*760 |  | 全新ABS加厚料，耐热抗冲击表面光泽。 含储物抽屉、毛巾架，内置高度可调节层板、含杂物托盘。 | 组 | 1 |
| 一层 儿童雾化、成人雾化 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 雾化台 | 1000*600*1200 |  | - 面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 2 |
| 19 | 雾化凳 | 450*350*350 |  | 1.尺寸:450*350*350mm; 壁3.5mm。 2.材质:高密度PE-体滚塑成型。 3.工艺:(1)滚塑制作(2)硬度和强度高(3)产品一体成型 4.功能:三面可坐，三种颜色设计，三种高度(215/350/450mm)。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 1 |
| 20 | 雾化椅 | 460*535*796 |  | 1.喷涂钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输 2.雪橇架，配双排扣脚垫。 3.椅身颜色可选色。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 2 |
| 一层 眼科治疗+7个诊室 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 诊察桌 | 1400*1400*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.五金：品牌五金。 4.桌脚：钢制圆盘脚，喷涂处理。其中喷漆（塑）涂层、产品表面理化性能的金属抗盐雾应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 7 |
| 22 | 诊查床 | 1900*650*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.框架主体为全实木橡胶木。柜体，开门柜，可储物，缓冲门铰。 | 张 | 7 |
| 23 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗。 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金。 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质或带脚轮。 | 把 | 8 |
| 24 | 病员椅 | 515*450*815 |  | 1.钢架采用12厘圆实心冷拉钢筋，经除油烤漆处理， 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔 3.尼龙脚塞。 | 把 | 8 |
| 25 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 8 |
| 一层 换药室 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 2 |
| 27 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗. 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金. 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质或带脚轮。 | 把 | 1 |
| 28 | 换药椅 | 515*450*815 |  | 1.钢架采用12厘圆实心冷拉钢筋，经除油烤漆处理， 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔 3.尼龙脚塞。 | 把 | 1 |
| 29 | 八段调节脚凳 | 400*450 |  | 1.8段高低调节并锁定，第九段恢复原位。 2.360度垫面旋转灵活便捷。 3.脚踏弧度设计，符合人体工学。 4.进口3D网布，耐用10年不变形，高密度、高强度，结构坚韧，通过10万次冲击测试。 5.防菌纤维，杜邦弹性纱，聚酯物纤维。 6.移动位置，调节高度，以达到理想状态。 | 张 | 1 |
| 30 | 诊查床 | 1900*650*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.框架主体为全实木橡胶木。柜体，开门柜，可储物，缓冲门铰。 | 张 | 1 |
| 一层 注射室 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 注射凳 | 400*300*250/400*300*790 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 32 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 1 |
| 33 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗。 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金。 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质或带脚轮。 | 把 | 1 |
| 一层 处置室 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 分类垃圾柜 | 2040*550*800 |  | 1.材质：柜体采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐摩擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具标准。踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性等符合GB/T2669-2011，JC/T908-2013,GB6566-2010标准。 2.结构：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作；脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 3.喷涂：表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据院方要求。 | 组 | 1 |
| 35 | 分类垃圾柜 | 1000*500*800 |  | 1.材质：柜体采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐摩擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具标准。踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性等符合GB/T2669-2011，JC/T908-2013,GB6566-2010标准。 2.结构：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作；脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 3.喷涂：表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据院方要求。 | 组 | 1 |
| 36 | 屏风隔断 | 1200*50*1800 |  | 1.屏风框架：采用国家免检铝材，表面经静电粉沫喷涂处理，有效防静电，防脱色和使用过程中的刮花，主铝材壁厚（纵向）足1.2MM，副铝材壁厚（横向）足1.2MM，线槽厚度足1.2MM，接头选用锌合金接头，可在接头上做镭射LOGO处理，提升单位形象。 2.屏风底部带高度调节脚，以解决地面不平的问题。 3.屏风三胺板：E0级MFC板面模板，环保，易清洁。 4.屏风厚度50MM。 | 件 | 1 |
| 一层 治疗室 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 医用地柜 | 3750*650*2000 |  | 1.材质：柜体及背架采用1.0mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐摩擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 标准。上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板。 2.台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性符合GB/T26696-2011、JC/T908-2013、GB6566-2010标准。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+自动感应水龙头（水嘴）； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”形挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”形挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字形鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外露，不允许胶粘，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字形鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。。颜色可根据客户要求。（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 一层 口腔科（含模型间、预清洁间、无菌室） |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 实验台 | 3630*600*850 |  | - 台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开止水槽，有效防止台面上积水沿台面沿流入柜体，其中耐化学试剂、耐冷热循环、耐干热、甲醛释放量、弹性模量等符合QB/T 4456-2013标准。 2.柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999标准。 3.柜门：采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，柜体内部带一块可调节层板，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 4.抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3）。所有线路接至室内指定电源。 6.水龙头（水嘴）：采用实验室专用三口水龙头（水嘴），出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 7.水槽：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀；规格由小到大，可根据实际需要选用。 8.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据客户要求。根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 39 | 实验台 | 1800/2000*600*850 |  | 1.台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开止水槽，有效防止台面上积水沿台面沿流入柜体，其中耐化学试剂、耐冷热循环、耐干热、甲醛释放量、弹性模量等符合QB/T 4456-2013标准。 2.柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦。外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 标准。 3.柜门：采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，柜体内部带一块可调节层板，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 4.抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3）。所有线路接至室内指定电源。 6.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。。颜色可根据客户要求。（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 40 | 水糟柜 | 1200*550*850 |  | 1.台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开止水槽，有效防止台面上积水沿台面沿流入柜体，其中耐化学试剂、耐冷热循环、耐干热、甲醛释放量、弹性模量等符合QB/T 4456-2013标准。 2.柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦。外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 标准。 3.柜门：采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，柜体内部带一块可调节层板，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 4.抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3）。所有线路接至室内指定电源。 6.水龙头（水嘴）：采用实验室专用三口水龙头（水嘴），出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 7.水槽：采用PP材质，模具成型，规格由小到大，可根据实际需要选用。 8.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 颜色可根据客户要求。（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 41 | 不锈钢洗污池 | L形1790/1600*500*800 |  | 1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板。 2.踢脚线内缩100mm，铰链采用304不锈钢排铰，柜门带磁吸。 3.后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头（水嘴）（普通冷热、感应或脚踏），配置配套进水管及出水管；水池规格约W定制*D410*H350mm。 4.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 不锈钢污洗池整体性能： （1）外观性能：金属电镀件，金属焊接件，配件、活动部件，可触及区域均符合国家标准要求； （2）安全性能：a正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；b固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；c正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角； （3）抗盐雾：抗盐雾试验后无锈点； | 组 | 1 |
| 42 | 医用治疗柜 | 500*500*830 |  | 柜面为蓝色钢化玻璃（玻璃可选白色、蓝色、绿色），柜体选用厚度为1.0mm的冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后静电粉末喷涂，其有害物质限量、抗菌性能(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌)、防霉性能、耐冲击性、耐温特性500h符合：GB18584-2024、GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、HG/T2006-2022标准。抽屉1为分类盒，下为四抽屉。 抽屉选用三节无声滑轨，推拉顺畅，牢固无滑落，存取方便，容量大； 底部为四个高级静音脚轮，防缠绕。（含2个分类盘） | 组 | 1 |
| 43 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗。 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金。 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质。或带脚轮。 | 把 | 1 |
| 44 | 钢制柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准.锁具：品牌锁具，互开率低。 4.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 3 |
| 45 | 屏风隔断 | 2600*50*2000 |  | 1.屏风框架：采用国家免检铝材，表面经静电粉沫喷涂处理，有效防静电，防脱色和使用过程中的刮花，主铝材壁厚（纵向）足1.2MM，副铝材壁厚（横向）足1.2MM，线槽厚度足1.2MM，接头选用锌合金接头，可在接头上做镭射LOGO处理。 2.屏风底部带高度调节脚，以解决地面不平的问题。 3.屏风三胺板：E0级MFC板面模板，环保，易清洁。屏风厚度50MM。 | 件 | 1 |
| 一层 药房 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 医用诊桌 | 1400*700*750 |  | - 面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 - 封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 4.钢制脚架。 | 张 | 1 |
| 47 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 5 |
| 48 | 防静电椅 | 直径360/520*440-570H |  | 1.椅面材料:PU发泡(聚氨酯)。 2.椅面尺寸:360*370mm。 3.椅面电阻:5-8Ω 4.产品底盘:10*10cm带锥底盘。 5.升动气动杆:通过认证，三级高级气杆。 6.产品椅脚:抛光电镀圈脚 圈直径320mm 。 7.产品高度:座面离地面可选高度:①410-540mm ②440-570mm③490-690m 8.产品轮子:PU轮 PA材质+PU耐磨边。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 2 |
| 49 | 药柜 | 900*460*2000 |  | 整体采用1.2-1.5mm冷轧板, 力学性能项目符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 采用品牌粉末，其有害物质限量的限量值要求符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 每层承重100KG。 | 组 | 15 |
| 一层 候诊区 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 医用候诊椅 | 二人位1210*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 8 |
| 一层 护士站、服务台 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 3 |
| 二层 接种室 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 接种桌 | 1800*1700*1100 |  | - 面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.五金：品牌五金。 4.下面为2组固定三抽柜。 5.桌面加亚克力桌上档板。注：台面开2孔，放二组显示屏。 | 张 | 6 |
| 53 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 6 |
| 54 | 病员椅 | 515*450*815 |  | 1.钢架采用12厘圆实心冷拉钢筋，经除油烤漆处理。 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔。 3.尼龙脚塞。 | 把 | 6 |
| 二层 儿童保健*3间、妇女保健*2间 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 诊察桌 | 1400*1400*750 |  | - 面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 - 封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 - 五金：品牌五金。 - 桌脚：钢制圆盘脚，喷涂处理。其中喷漆（塑）涂层、产品表面理化性能的金属抗盐雾应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 5 |
| 56 | 诊查床 | W1800*D615*H900 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.框架主体为全实木。 | 张 | 1 |
| 57 | 婴儿测身高体重台 | 1200*700*750 |  | - 面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 | 张 | 1 |
| 58 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗。 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金。 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质或带脚轮。 | 把 | 5 |
| 59 | 病员椅 | 515*450*815 |  | 1.钢架采用12厘圆实心冷拉钢筋，经除油烤漆处理。 2.靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带透气孔。 3.尼龙脚塞。 | 把 | 5 |
| 60 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 - 涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 - 喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。 - 符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 - 锁具：品牌锁具，互开率低。 - 其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 5 |
| 二层 妇女检查 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 医用诊桌 | 1400*700*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 4.钢制脚架。 | 张 | 1 |
| 62 | 椅子 | 460*570*835 |  | 1.钢架采用圆方管32.3*19.2*1.5厚冷拉钢管经除油烤漆处理，横管加粗。 2.靠背护腰曲线设计，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能.交叉件为铝合金。 3.座包高密度定型海绵，可堆叠。 4.脚塞尼龙材质或带脚轮。 | 把 | 1 |
| 63 | 防静电椅 | 直径360/520*440-570H |  | 1.椅面材料:PU发泡(聚氨酯) 2.椅面尺寸:360*370mm 3.椅面电阻:5-8Ω 4.产品底盘:10*10cm带锥底盘 5.升动气动杆:通过认证，三级气杆。 6.产品椅脚:抛光电镀圈脚 圈直径320mm 7.产品高度:座面离地面可选高度:①410-540mm ②440-570mm③490-690m 8.产品轮子:PU轮 PA材质+PU耐磨边。符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 1 |
| 64 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2、涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3、喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：必须有酸洗、磷化处理。 | 组 | 1 |
| 二层 哺乳室 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 可折叠婴儿护理台 | 860*580*490 |  | PP抗菌材质。 安全带设计避免意外掉落。 液压杆设计折叠开合缓和。 置物台设计多功能收纳。 环保原材料。 | 张 | 1 |
| 66 | 皮革沙发 | 670*770*820 |  | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成。 2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉。 3.承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。 4.面料：环保西皮。 5.五金：不锈钢钢脚。 | 把 | 1 |
| 67 | 茶几 | 600*600 |  | 25MM中纤板喷白色漆台面。 白色喷粉铁架。 | 张 | 1 |
| 二层 候诊区、留观区 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 医用候诊椅 | 三人位1780*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 8 |
| 69 | 医用候诊椅 | 二人位1210*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 4 |
| 二层 医护人员办公室（6人） |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 医用诊桌 | 1400*700*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 4.钢制脚架。 | 张 | 6 |
| 71 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 6 |
| 72 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 - 涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准锁具：品牌锁具，互开率低。 - 其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 2 |
| 二层 中医诊室*3间 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 医生办公桌 | 1600*700*750 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 3.品牌五金 | 张 | 3 |
| 74 | 医生椅 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 3 |
| 75 | 就诊椅 | 420*320*400 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 3 |
| 76 | 理疗床 | 1900*700*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.底座白腊木全实木制作。带枕头。 | 张 | 3 |
| 77 | 医生柜 | 900*450*2000 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 3.品牌五金 | 组 | 3 |
| 二层 中医走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 中医排椅 | 1560*645*850 |  | 1.框架：白腊木全实木制作。木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 2.阻燃面料座：符合：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》《环境标志产品技术要求 纺织产品》HJ2546-2016参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。高性能回弹海绵。 | 组 | 2 |
| 二层 推拿、针灸、埋线、艾灸、熏蒸 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 理疗床 | 1900*700*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.底座白腊木全实木制作。带枕头。 | 张 | 14 |
| 80 | 理疗床 | 1900*800*700 |  | 1.饰面：采用专业医用皮革，其中摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属等符合GB/T 16799-2018标准。 2.海绵：采用阻燃海绵，密度为40KG/m³，符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准。参照:GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。 3.底座白腊木全实木制作。带枕头。 | 张 | 2 |
| 81 | 床头柜 | 520*380*770 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 3.品牌五金 | 组 | 16 |
| 82 | 靠背椅 | 445*435*890 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 4 |
| 83 | 中医病员凳 | 420*320*400 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 13 |
| 84 | 储物柜 | 900*500*1800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用缓冲门铰。 | 组 | 2 |
| 85 | 单人沙发 | 810*680*720/430 |  | 1.面料：布艺。 2.海绵：高密度回弹发泡海绵填充。 3.内架：采用实木方木架，多层夹板封板,蛇簧搭配皮筋扣定线固定。 4.钢制脚管喷涂白色。 | 张 | 2 |
| 86 | 茶几 | ø600*540 |  | 1.实心管。 2.大理石面。 | 张 | 1 |
| 二层 缴费登记 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 3 |
| 二层应急处理、应急物资 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | - 材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 - 涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准锁具：品牌锁具，互开率低。 - 其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 2 |
| 89 | 货架 | 1500*500*1800 |  | 1.立柱40*80*1.5mm。 横梁40*60*1.5mm，柱撑1.5 mm。 2.所有焊接件满焊,并保证焊接牢固,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。喷粉涂层厚度60um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀。 4.层板四边折弯，满负荷24小时后下挠度不大于3mm，卸载后自动恢复，层板能在26mm以内间隔调整高度。层板上配分隔板可调节。 | 组 | 2 |
| 二层 健康教育、会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 折叠培训桌 | 1400*550*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.桌-立柱：Q235钢管，扁管40*60*1.5MM底脚/内底脚：冷扎钢板2.0MM折弯而成。 4.翻转机构：Q235钢管，扁管25*50*1.5MM。 5.连轩：Q235钢管，扁管30*60*1.5MM。 6.万向轮：ABS+橡胶，防滑。2个带刹车，2个不带刹车（可做固定脚）。 7.连接螺丝：45#钢。 8.带木制前档板。 | 张 | 6 |
| 91 | 培训椅 | 580*490*860 |  | 1.靠背：PP+玻璃纤维塑料背框，高强度弹性透气网布，精抛铝合金连接件，带倾仰功能 座板：50密度PU定型棉，弹性绒布，配PP塑料底壳可翻转 2.椅架：1.5mm厚定制异型管材，横梁为加粗22管1.5mm厚圆管，整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳。 3.椅脚：两段式直插尼龙塑料固定脚。 | 把 | 30 |
| 92 | 茶水柜 | 800*420*800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用缓冲门铰，玻璃柜门。 | 组 | 1 |
| 三层 普通办公室一、二（2*2）+普通办公室二（8人） |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 医用办公桌 | 1400*700*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 | 张 | 2 |
| 94 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色320PP脚。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 把 | 12 |
| 95 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准锁具：品牌锁具，互开率低。 3.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 2 |
| 三层 多功能室 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 折叠培训桌 | 1400*550*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.桌-立柱：Q235钢管，扁管40*60*1.5MM底脚/内底脚：冷扎钢板2.0MM折弯而成。 4.翻转机构：Q235钢管，扁管25*50*1.5MM。 5.连轩：Q235钢管，扁管30*60*1.5MM。 6.万向轮：ABS+橡胶，防滑。2个带刹车，2个不带刹车（可做固定脚）。 7.连接螺丝：45#钢。 8.带木制前档板。 | 张 | 16 |
| 97 | 会议椅 | 580*490*860 |  | 1.靠背：PP+玻璃纤维塑料背框，高强度弹性透气网布，精抛铝合金连接件，带倾仰功能。 2.座板：50密度PU定型棉，品牌弹性绒布，配PP塑料底壳可翻转。 3.椅架：1.5mm厚定制异型管材，横梁为加粗22管1.5mm厚圆管，整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳。 4.椅脚：两段式直插尼龙塑料固定脚。 | 把 | 35 |
| 98 | 茶水柜 | 1200*420*800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用缓冲门铰，玻璃柜门。 | 组 | 1 |
| 三层 主任办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 班台 | 1600*800*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 4.白蜡木纯实木拉手，表面开放漆处理。 5.25mm实木颗粒板基材，四周倒斜角处理，封边采用PVC+五底三面油漆封边工艺。 6.白蜡木纯实木桌脚，表面开放漆处理，黄金斜度，营造震撼视觉冲击，同时为桌架提供稳固支撑。 | 张 | 1 |
| 100 | 班椅 | 505*515*1150*1260 |  | 1.头枕：灰色尼龙加纤维头枕支架，可升降4CM，配定型海绵以及透气弹力布覆面。 2.背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，尼龙特网。 3.腰靠：时尚软包升降腰靠（腰靠网面颜色可选）。 4.扶手：灰色PU面3D升降扶手。 5.坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳。 6.底盘：三档锁定同步倾仰底盘。 7.气杆：85沉40品牌黑色三级气压棒。 8.椅脚：高强度350#铝合金脚。 9.轮子：∮60黑色PU脚轮。 | 把 | 1 |
| 101 | 班前椅 | 600*630*1050 |  | 1.背框：黑色PP+玻璃纤维注塑配件，尼龙特网。 2.坐垫：50密度PU定型海绵，无纺布封底。 3.扶手：PP连体固定扶手。 4.脚架：2.0壁厚25#钢管喷涂黑色弓形架。 | 把 | 1 |
| 102 | 文件柜 | 1200*450*1800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.玻璃门框选用铝材框架，内嵌4mm高清透明玻璃，铝框表面阳极氧化处理。 | 组 | 1 |
| 三层 库房 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 货架 | 2000*500*1800 |  | 1.立柱40*80*1.5mm。 横梁40*60*1.5mm，柱撑1.5 mm。 2.所有焊接件满焊,并保证焊接牢固,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。喷粉涂层厚度60um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀。 4、层板四边折弯，满负荷24小时后下挠度不大于3mm，卸载后自动恢复，层板能在26mm以内间隔调整高度。层板上配分隔板可调节。 | 组 | 2 |
| 104 | 档案柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准锁具：品牌锁具，互开率低。 4.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 2 |

注:

表单中的规格尺寸仅供参考，允许有±5%的偏差。

清单中未注明型号的不锈钢均为304不锈钢。

第一标段核心产品：椅子（序号4）、诊察桌（序号21）、实验台（序号38）。

第二标段 货物清单：

| 序号 | 名称 | 规格（W*D*H)mm | 图片 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊察桌 | 1400*1400*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.五金：品牌五金。 4.桌脚：钢制圆盘脚，喷涂处理。其中喷漆（塑）涂层、产品表面理化性能的金属抗盐雾应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 9 |
| 2 | 医用诊桌 | 1200*600*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.采用三截静音滑轨，缓冲门铰。 4.钢制脚架。 | 张 | 7 |
| 3 | 医生办公桌 | 1000*500*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.桌-立柱：Q235钢管，扁管40*60*1.5MM底脚/内底脚：冷扎钢板2.0MM折弯而成。 4.翻转机构：Q235钢管，扁管25*50*1.5MM。 5.连轩：Q235钢管，扁管30*60*1.5MM。 6.万向轮：ABS+橡胶，防滑。2个带刹车，2个不带刹车（可做固定脚）。 7.连接螺丝：45#钢。 8.带木制前档板。 | 张 | 1 |
| 4 | 活动检验台 | 1800*500*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.桌-立柱：Q235钢管，扁管40*60*1.5MM底脚/内底脚：冷扎钢板2.0MM折弯而成。 4.翻转机构：Q235钢管，扁管25*50*1.5MM。 5.连轩：Q235钢管，扁管30*60*1.5MM。 6.万向轮：ABS+橡胶，防滑。2个带刹车，2个不带刹车（可做固定脚）。 7.连接螺丝：45#钢。 8.带木制前档板。 | 张 | 1 |
| 5 | 中医桌 | 1600*800*750 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 3.品牌五金 | 张 | 3 |
| 6 | 医生办公桌 | 1600*700*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度30MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.桌边倒圆角。 4.品牌五金。 | 张 | 12 |
| 7 | 医生办公桌 | 1800*500*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 2 |
| 8 | 主席台 | 1400*600*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 9 | 主席台 | 2100*600*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 10 | 会议条桌 | 1400*550*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 19 |
| 11 | 会议桌 | 6500*2000*750 |  | 1.基材：采用E0级及以上中密度纤维板，厚度60mm，其中甲醛释放量、TVOC，含水率、密度、板内密度偏差、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、表面结合强度（或表面胶合强度）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。 2.采用烤漆工艺。表面采用环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 12 | 演讲台 | 600*452*1100 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 13 | 雾化台 | 1000*600*1200 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 4 |
| 14 | 护士工作台 | 1600*600*1050 |  | 1、基材：采用E0级及以上中密度纤维板，厚度50mm，其甲醛释放量、TVOC，含水率、密度、板内密度偏差、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、表面结合强度（或表面胶合强度）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。 2、采用烤漆工艺。表面采用环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 15 | 阅览桌 | 1800*800*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.钢脚,壁厚1.5-1.8mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 4.纳米膜斜边工艺，白色台面。 | 张 | 1 |
| 16 | 工作台 | 1800*800*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.钢脚：壁厚1.5-1.8mm,表面静电粉末喷涂,附着力≥2级,涂层耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 1 |
| 17 | 圆桌 | 直径700*740 |  | 1.大理石+镀金不锈钢。 2.台面石材结构致密，强度高。装饰性好。组织结构均匀，线胀系数极小。刚性好，硬度高，耐磨性强，不变形。不易粘微尘，保养方便简单，使用寿命较长。 3.镀金不锈钢，架子材质耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质，防腐蚀，厚度1.2MM-2.0MM，表面镀金色，其色泽鲜艳,无毒害耐高温、耐刮擦 ,表面光洁度好,易擦洗,耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。 | 张 | 2 |
| 18 | 餐桌 | 直径：1800*750 |  | - 台面采用E0级柳安芯基材夹板，面贴白色PVC，黑色T形封边，总厚度20MM厚，具有防腐蚀、耐磨等特点，使用时餐具、陶瓷放在台面上时不会有杂音。 2、封边采用T型黑色塑料封边，能于板材粘连无丝无缝。在不同地区气温湿度的变化中不受影响。 3、所有五金配件全部经过防锈处理。 4、台架采用40*40*1.5mm钢管，金属台脚架全部经过防锈处理,然后再用静电喷涂；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 5、台架配有可调脚，可使餐台调高1～2cm，方便用户使用。 6、台架可以折叠堆放，折叠后有配件使台架锁定，方便用户堆放和搬动。 7.桌子含双层餐桌布。 | 张 | 6 |
| 19 | 可折叠婴儿护理台 | 860*580*490 |  | PP抗菌材质。含安全带。 液压杆设计。 高侧边。 含置物台 环保原材料 可折叠。 | 台 | 1 |
| 20 | 椅子 | 740*620*650 |  | 【背框】灰色PP面包型渐变线条双支架背框，流畅曲面腰背支撑。 【网料】国产特网+高弹力座布。 【椅座】定型海绵+12MM实木板+灰色座壳。 【扶手】灰色PP连体扶手，悬浮阶梯设计扶手表面，采用菱格纹处理增加摩擦力。 【底盘】原位锁定蝴蝶底盘。 【气杆】三级气杆。符合GB/T29526-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 【椅脚】灰色脚架。 【脚轮】55MM尼龙插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 63 |
| 21 | 病员椅 | 520*545*790 |  | 1.电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输。 2.电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 3.椅身颜色可选色为黑色、白色、青桔色、黄色。1、高强PP聚丙烯材料、氮气辅助注塑技术、实心钢架结构、静压承重300kg。 4.椅背可承受1001N背强度试验及334N的背架耐久试验（120000次）。符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 21 |
| 22 | 防静电椅 | 直径360/520*440-570H |  | 1.椅面材料:PU发泡(聚氨酯) 2.椅面尺寸:360*370mm 3.椅面电阻:5-8Ω 4.产品底盘:10*10cm带锥底盘 5.升动气动杆:通过认证，三级气杆。 6.产品椅脚:抛光电镀圈脚 圈直径320mm 7.产品高度:座面离地面可选高度:①410-540mm ②440-570mm③490-690m 8.产品轮子:PU轮 PA材质+PU耐磨边。符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 18 |
| 23 | 医生椅 | 560*460*960 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 3 |
| 24 | 病员凳 | 400*300*480 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 3 |
| 25 | 候诊椅1 | 二人位1210*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 2 |
| 26 | 候诊椅2 | 三人位1780*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 29 |
| 27 | 候诊椅3 | 四人位2350*620*820 |  | 1.扶手和站脚：采用1.5mm冷轧钢材料，经开料折弯焊接打磨等工序成型后，静电喷涂饰面处理。 2.座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度为1.2mm，加强承托力。 3.承重横梁：采用三角形钢管，厚度1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 组 | 2 |
| 28 | 中医排椅 | 1560*645*850 |  | 1.框架：白腊木全实木制作。木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准标准。 2.阻燃面料座：符合：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》《环境标志产品技术要求 纺织产品》标准。高性能回弹海绵。 | 组 | 4 |
| 29 | 班椅 | （680-730）*660*（1110-1170）±10 |  | 1.头枕可上下升降。 2.头枕、背和座采用品牌特级网布。 3.升降尼龙扶手架，配前后滑动PU软扶手面。 4.4级分体倾仰锁定底盘，带座前后滑动功能。 5.85mm行程黑色四级气杆。 6.350mm弧形合金脚。 7.65mm电镀PU静音轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 1 |
| 30 | 会议椅1 | 730*640*（955-1035）±10 |  | 1.椅背：单层12厘背弯板+切割棉。 2.椅座：12mm单层板+定型绵。 3.扶手：铝合金扶手撑+PP扶手盖。 4.底盘：一档锁定蝴蝶底盘。 5.气杆：行程65mm沉口70mm电镀气杆。 6.椅脚：350mm铁脚。 7.椅轮：50/25黑色尼龙万向插轮。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 20 |
| 31 | 主席椅 | 730*640*（955-1035）±10 |  | 1.椅背：单层12厘背弯板+切割棉。 2.椅座：12mm单层板+定型绵。 3.扶手：PP扶手面，固定型扶手。 4.椅脚：电镀弓形架。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 5 |
| 32 | 会议椅2 | 645*580*835 |  | 1.椅背：背框全新PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。 2.椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配PP工程塑料防尘底壳可翻转。 3.扶手：PA+15%玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感。 4.椅架：32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 5.功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。颜色备注：灰色背，黑色座。椅脚白色。符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 38 |
| 33 | 雾化凳 | 450*350*350 |  | 1.尺寸:450*350*350mm; 壁3.5mm。 2.材质:高密度PE-体滚塑成型。 3.工艺:(1)滚塑制作，材质轻，附磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。(2)硬度和强度高，吸水性小，(3)一体成型。 4.功能:三面可坐，三种颜色设计，三种高度(215/350/450mm)。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 2 |
| 34 | 雾化椅 | 460*535*796 |  | 1.喷涂钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输。 2.雪橇架，配双排扣脚垫。 3.椅身颜色可选色。 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》】 GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分办公桌椅》标准。 | 张 | 2 |
| 35 | 注射凳 | 400*300*250/400*300*790 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 张 | 1 |
| 36 | 洽谈椅 | 550*570*790 |  | 1.椅背：全新PP+30%玻纤，结构受力稳定，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加34kg，累计循环测试12万次，无异常，符合测试标准，背网选用高回弹特级网布，弹力韧性加成。2.椅座：采用棉绒弹力面料，一体注塑成型PP+30%玻纤座内板。海绵：高回弹发泡定型海绵，硬度50、密度60，透气坐布，坐感舒适。 3.椅脚：采用Q235碳素钢管，Φ25*T2.0mm。采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强；冲击耐久测试，承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体循环测试10万次，无异常，符合测试要求。功能：可实现上下堆叠。 | 张 | 4 |
| 37 | 写字椅 | 530*530*820 |  | 1.椅背：全新PP+30%玻纤，结构受力稳定，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加34kg，累计循环测试12万次，无异常，符合测试标准，背网选用高回弹特级网布，弹力韧性加成。2.椅座：采用棉绒弹力面料，一体注塑成型PP+30%玻纤座内板。 3.海绵：高回弹发泡定型海绵，硬度50、密度60，透气坐布，坐感舒适。 4.椅脚：Φ12mm实心钢材，防滑脚垫。 采用高精密机械手臂自动焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷粉烤漆工艺，金属质感，稳固性强；冲击耐久测试，承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体循环测试10万次，无异常，符合测试要求。 | 张 | 6 |
| 38 | 餐椅（含椅套） | 460*580*930 |  | 1.金属架构，脚采用25*25*2.0MM弧形铝管材料，其他材料按行业标准。 2.管材经过自动弯管机弯弧，平整、不起皱、不变形。 3.管材表面经高分子金属专用油漆烤漆处理，油漆经过3层过滤，使表面光滑，在正常使用下，表面历旧如新。 4.座垫海绵采用6公分定型海绵，靠背采用2公分高回弹力海绵，经久历用不变形。 5.餐椅根据人体力学原理设计。 6.布料颜色按照样板生产。 7.椅子含椅套。 | 张 | 50 |
| 39 | 药柜 | 900*460*2000 |  | 整体采用1.2-1.5mmST12冷轧钢板, 力学性能项目符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。粉末采用品牌粉末，其中抗细菌性能(抗菌性能)、有害物质限量的限量值符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。每层承重100KG。 | 组 | 36 |
| 40 | 储物更衣柜 | 900*500*1800 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其力学性能符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 6 |
| 41 | 文件柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其力学性能符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准锁具：品牌锁具，互开率低。 3.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 28 |
| 42 | 中医柜 | 900*450*2000 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 3.品牌五金 | 组 | 3 |
| 43 | 床头柜 | 520*380*770 |  | 1.材质：白腊木全实木制作。 2.工艺：木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，其VOC含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 | 张 | 11 |
| 44 | 定制柜 | 402*480*640 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 组 | 3 |
| 45 | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 组 | 1 |
| 46 | 矮柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 组 | 2 |
| 47 | 矮文件柜 | 800*400*1238 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 4.钢制脚架，喷涂处理。 | 组 | 2 |
| 48 | 组合文件柜 | 1200W*400D*1997H |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 组 | 1 |
| 49 | 档案柜 | 900*400*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其力学性能符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 - 涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。。 - 喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准.锁具：品牌锁具，互开率低。 - 其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 3 |
| 50 | 矮柜 | 800*420*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.五金品牌。 4.带活动脚轮。 | 组 | 3 |
| 51 | 打印机柜 | 1000*700*450 |  | 采用一级冷扎钢板，所有构件裸板厚度不低于1.2mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度大于等于1.5mm。表面更光滑，附着力好，不掉漆。力学性能符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 可承重100KG.品牌五金品牌。带活动脚轮。 | 组 | 1 |
| 52 | 茶水柜 | 200*420*800 |  | 1、基材：采用E0级及以上中密度纤维板，厚度25mm，其中甲醛释放量、TVOC，含水率、密度、板内密度偏差、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、表面结合强度（或表面胶合强度）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。 2、采用烤漆工艺。表面采用环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.品牌五金。 | 组 | 1 |
| 53 | 高危药品柜 | 430*430*560 |  | 采用厚度大于 1.2mm 的钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，具有防火安全性全部采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的空气绝缘层。底部有 5 厘米高的防漏液槽，防止液体意外流出柜子内部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。 外部结构：在安全柜的两侧装有 2 个防闭火装置的透气孔三点联动式门锁，轻松自如启闭 180 度的柜门配有双钥匙柜子外部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。 | 组 | 2 |
| 54 | 储物更衣柜 | 900*500*1850 |  | 1.材质：采用一级冷轧钢板，所有构件裸板厚度不低于0.8mm，无磷环保静电粉末喷涂，喷涂后厚度1.0mm。其力学性能符合GB/T11253-2019、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准。 2.涂装：采用除油清洗，磷化、水洗、纯水洗等。 3.喷涂：采用塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 4.锁具：品牌锁具，互开率低。 5.其他：要有酸洗、磷化处理。 | 组 | 13 |
| 55 | 医用地柜 | 1850*600*2000（上柜：W1850*D350*H600mm；背架：W1850*H550mm；地柜：W1850*D600*H850mm） |  | 1.材质：柜体及背架采用1.0mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦。外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板。 2.台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性符合GB/T26696-2011、JC/T908-2013、GB6566-2010标准。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+自动感应水龙头（水嘴）； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 5.垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据客户要求定制（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 56 | 医用地柜 | 3200*600*2000（上柜：W3200*D350*H600mm；背架：W3200*H550mm；地柜：W3200*D600*H850mm） |  |  | 组 | 3 |
| 57 | 医用地柜 | 3015*600*2000（上柜：W3015*D350*H600mm；背架：W3015*H550mm；地柜：W3015*D600*H850mm） |  |  | 组 | 1 |
| 58 | 医用地柜 | 2000*600*2000（上柜：W2000*D350*H600mm；背架：W2000*H550mm；地柜：W2000*D600*H850mm） |  | 1.材质：柜体及背架采用1.0mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦。外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板。 2.台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性符合GB/T26696-2011、JC/T908-2013、GB6566-2010标准。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+自动感应水龙头（水嘴）。 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 5.垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据客户要求定制（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 1 |
| 59 | 医用地柜 | 2100*600*2000（上柜：W2100*D350*H600mm；背架：W2100*H550mm；地柜：W2100*D600*H850mm） |  |  | 组 | 1 |
| 60 | 医用地柜 | 1680*600*2000（上柜：W1680*D350*H600mm；背架：W1680*H550mm；地柜：W1680*D600*H850mm） |  |  | 组 | 1 |
| 61 | 医用地柜 | 2600*600*2000（上柜：W2600*D350*H600mm；背架：W2600*H550mm；地柜：W2600*D600*H850mm） |  |  | 组 | 2 |
| 62 | 医用治疗台 | 1200*600*900 |  | 1.材质：柜体及背架采用1.0mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。踢脚线采用1.0mm304不锈钢板。 2.台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性符合GB/T26696-2011、JC/T908-2013、GB6566-2010标准。 3.拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 4.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据客户要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 | 组 | 1 |
| 63 | 地柜 | 1200*600*750 |  | 1.面材：采用E0级及以上浸渍胶膜纸饰面刨花板，经过防火、抗磨等处理，其中含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率等符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。厚度25MM。 2.封边：采用PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，厚度为2.0mm以上。其耐老化性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、多溴联苯的要求符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 3.品牌五金。 | 组 | 1 |
| 64 | 医用地柜 | 3150*600*2000（上柜：W3150*D350*H600mm；背架：W3150*H550mm；地柜：W3150*D600*H850mm） |  | 1.材质：柜体及背架采用1.0mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验，符合GB/T13912-2020，GB/T11253-2019，QB/T4767-2014 ，QB/T3827-1999， QB/T3832-1999 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准。上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板。 2.台面采用12mm复合亚克力医用人造石。其耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性符合GB/T26696-2011、JC/T908-2013、GB6566-2010标准。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+自动感应水龙头（水嘴）。 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用品牌缓冲阻尼铰链。 5.垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.表面采用热固性粉末涂料喷涂，其有害物质限量的限量值要求等符合：GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。颜色可根据客户要求定制（根据现场实际，结构会略有调整） | 组 | 2 |
| 65 | 医用地柜 | 2350*600*2000（上柜：W2350*D350*H600mm；背架：W2350*H550mm；地柜：W2350*D600*H850mm） |  |  | 组 | 1 |
| 66 | 单人沙发 | 890*800*720 |  | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成。 2.海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉。 3.承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布。 4.面料：布艺/西皮。 5.五金：不锈钢钢脚。 | 张 | 1 |
| 67 | 阅览椅/病房椅 | 720*740*780 |  | 1.软包饰面：采用西皮，不容易产生褶皱，整体观感效果整洁。透湿性和透热性强，透气不闷 不起球变形。防水效果好，日常易打理。 2.海绵：采用高弹高密度高回弹海棉，密度≥ 40KG/M3，理化性能符合国家现行标准，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3.框架：采用五金管材，实木制作而成，稳定、牢固、耐用。 4.整体结构符合人体工学设计，坐感舒适，软硬适中，结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺。哑光黑五金脚。 | 张 | 8 |
| 68 | 茶几1 | 600*600 |  | 1.基材：采用E0级及以上中密度纤维板，厚度25mm，其中甲醛释放量、TVOC，含水率、密度、板内密度偏差、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、表面结合强度（或表面胶合强度）符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》Y/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。品牌中纤板。 2、采用烤漆工艺。表面采用环保净味漆喷涂，30度恒温烤房。油漆内部添加耐黄变处理。表面平整光滑，饱满，圆润，所有材质经过防腐防虫防蛀处理。 3.白色喷粉铁架。符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 | 张 | 1 |
| 69 | 茶几2 | Ø600*620H |  | - 架子材质金属钢管，厚度1.2MM-2.0MM，表面哑光黑色喷涂，无毒害耐高温、耐刮耐磨 ,表面光洁度好,易擦洗,耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 - 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经1280°高温生成，成型压力需高达30000吨，莫氏硬度达到6级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用。 | 张 | 2 |
| 70 | 货架 | 1500*500*2000 |  | 1.立柱40*80*1.5mm。 横梁40*60*1.5mm，柱撑12.0 mm。 2.所有焊接件满焊,并保证焊接牢固,不会有松动现象。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。 3.喷涂：采用品牌塑粉，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈处理，再经隧道式高静电自动涂装。符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。喷粉涂层厚度60um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强.表面喷塑后，色泽均匀。 4、层板四边折弯，满负荷24小时后下挠度不大于3mm，卸载后自动恢复，层板能在26mm以内间隔调整高度。层板上配分隔板可调节。 | 组 | 6 |
| 71 | 转盘 | 转盘：1200*10 |  | 直径1.2米手动玻璃转盘，转盘厚度10mm铸铝底座，单鸭嘴边。 | 张 | 6 |
| 72 | 婴儿检查床 | 1550*700*650 |  | 1.医用皮革面，含枕头.产品的摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐磨性、撕裂力、气味、游离甲醛、挥发性有机物VOC、可萃取的重金属均符合GB/T16799-2018标准。 2.脚架：采用钢管及钢板，乙酸盐雾试验（AASS试验）≥10级，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 张 | 2 |
| 73 | 理疗床 | 1900*620*700 |  | 软垫采用医用皮革，产品的摩擦色牢度、耐光性、涂层粘着牢度、耐磨性、撕裂力、气味、游离甲醛、挥发性有机物VOC、可萃取的重金属均符合GB/T16799-2018标准。高性能回弹海绵。底座白腊木全实木制作。带枕头。 | 张 | 11 |
| 74 | 污物车1 | 900*450*860 |  | 不锈钢护理车，升级多层打造，加厚材质，防碘伏、耐腐蚀、耐高温。清洗便捷。车子带轮，方便移动。符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 组 | 1 |
| 75 | 污物车2 | 800*500*860 |  | 不锈钢护理车，升级多层打造，加厚材质，防碘伏、耐腐蚀、耐高温。清洗便捷。车子带轮，方便移动。符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 | 组 | 1 |

注:

表单中的规格尺寸仅供参考，允许有±5%的偏差。

清单中未注明型号的不锈钢均为304不锈钢。

第二标段核心产品：诊察桌（序号1）、椅子（序号20）、医用地柜（序号56）。

（三）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  25  天内完成供货、安装、调试等。

2、交付地点

地点：   南新村16号（竹辉新村东工地）（第一标段）。

地点： 西北街66号（第二标段）。

3、付款条件（进度和方式）

（1）合同签订后  7  天内，采购人向供应商支付合同金额的  30  %作为预付款。

（2）供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，通过采购人组织的履约验收后，采购人支付合同总金额的 70  %。

4、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

5、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少5年质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）提供5×8小时售后服务热线。

（5）在质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，乙方应在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（6）在质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

（四）履约验收：

1.采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

2.招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

3.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

4.采购人将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

6.验收结果不符合采购要求的，采购方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由中标方承担。

（五）其他：

供应商提供的方案包括但不限于产品工艺、本项目主要区域的整体陈设效果设计、项目整体实施方案、本项目的质量保证、售后服务等方案。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、）《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中第一标段医用地柜（序号37）、实验台（序号38）、水槽柜（序号40）、不锈钢洗污池（序号41）中的水龙头（水嘴）和第二标段医用地柜（序号56）、治疗柜（序号59）、医用地柜（序号65）中的水龙头（水嘴）属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章  合同及主要条款

政府采购合同（第一、二标段）

项目名称：苏州市姑苏区社区卫生管理中心办公家具一批采购项目

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0615

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）合同签订后7天内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款。

（2）供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，通过采购人组织的履约验收合格后，采购人支付合同总金额的70%。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

数字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

3.验收结果不符合采购要求的，采购方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由中标方承担。

七、保修期

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供（不低于）5年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签订地：

第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.本项目共二个标段,按照标段顺序进行评审，允许兼投兼中。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准（第一标段）

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (40分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40分 |
| 技术部分 (60分) | 产品工艺 | 投标人提供椅子（序号4）、诊察桌（序号21）、实验台（序号38）以下技术细节内容： 1、产品三视图； 2、部件结构图(显示内部结构、五金配件及零部件)； 3、用料明细（清单）； 4、技术工艺要求。 上述单个产品每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分； 方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项共3个产品，每个产品满分4分，本项最高12分。 | 12分 |
|  | 本项目主要区域的整体陈设效果设计 | 投标人根据本项目特点，制定方案布置图及效果图。 整体区域：①诊室②艾灸室 上述两个空间应逐条叙述，评委根据提供空间的： 1、空间布局（含不限于整体全景俯视图）； 2、色彩搭配（含不限于四个角度实景效果图）； 3、整体设计风格； 4、整体动线规划。 上述布置图及效果图每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 本项共2个区域，每个区域满分4分，本项最高8分。 （平面图与放置的家具及数量见第七章附件） | 8分 |
|  | 项目整体实施方案 | 投标人根据本项目特点，提供本项目的实施进度、安装调试方案： 1、从交货进度计划表； 2、货物安装布局及安装说明； 3、安装工具设备清单； 4、安全文明施工制度等方面； 5、人员的安排； 6、车辆的安排； 7、突发事件的应急处理； 8、各方沟通协调机制方面； 9、产品包装、安装与验收方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9分 |
|  | 本项目的质量保证 | 投标人根据本项目实际情况，制定本项目的质量保证方案。 1、原材料检测方案； 2、生产过程质量管控方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。 - 整体售后服务方案、服务质量保证标准、质量保证承诺方案； 2、易损件、替换零件清单； 3、售后服务流程及维修措施； 4、培训方案； 5、服务响应时间方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。 | 5分 |
|  | ▲ 原材料检测报告 | 提供下表中检测产品的检测报告扫描件并加盖投标单位公章（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。中标后采购人将视情况核查中标供应商检测报告的真实性，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。 （每份检测报告1分，最高得5分） 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 （1）浸渍胶膜纸饰面刨花板：含水率、甲醛释放量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、表面耐污染腐蚀。 （2）电解钢板：外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验。 （3）实芯理化板：耐化学试剂、耐冷热循环、耐干热、甲醛释放量、弹性模量。 （4）木蜡油：voc含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量。 （5）医用皮革：摩擦色牢度、撕裂力（纵向、横向）、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属。 | 5分 |
|  | ▲检测报告 | 提供或者承诺中标后提供核心产品和主要产品成品检测报告的每有一份承诺得1分，本项最高得3分。 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 核心产品--诊察桌（序号21）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35607-2024《绿色产品评分 家具》标准，检测报告检测内容须包括：1、甲醛释放量，2、金属喷漆（塑）涂层理化性能，3、桌类力学性能强度，4、环境属性（产品有害物质），5产品寿命。 主要产品--实验台（序号38）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、 GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测报告检测内容须包括：1、桌几类强度和稳定性2、苯、3、甲苯3、二甲苯4、总挥发性有机化合物。 主要产品--折叠培训桌（序号90）：符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024,《家具中有害物质限量》、GB28008-2024《家具结构安全技术规范》标准，检测报告检测内容须包括：1、结构安全性，2、桌类强度与耐久性，3、桌类稳定性，4、有害物质限量，5、通用结构安全。 | 3分 |
|  | ▲体系认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的有一项得0.5分，最多得1分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 1分 |
|  | ▲售后服务认证证书 | 投标人（或所投产品生产厂家）具有有效期内的符合国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的五星售后服务认证证书的得 1 分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 1分 |
|  | ▲绿色采购 | 1、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的中国环境标志产品认证证书的得2分。 2、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的家具中有害物质限量认证证书的得2分。 3、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的中国环保产品认证证书的得2分。 （注：投标文件中须提供以上证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 6分 |
|  | ▲综合实力 | 1、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内低VOCs家具产品认证证书的得2分。 2、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内中国绿色产品认证证书的得2分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 4分 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位（或所投产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高2分。 （注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同任意一期发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） | 2分 |

二、评分标准（第二标段）

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (40分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，作为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分别按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40分 |
| 技术部分 (60分) | 产品工艺 | 投标人提供：诊察桌（序号1）、椅子（序号20）、医用地柜（序号56）的以下技术细节内容： 1、产品三视图； 2、部件结构图(显示内部结构、五金配件及零部件)； 3、用料明细（清单）； 4、技术工艺要求。 上述单个产品每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未做完整叙述的不得分。本项共3个产品，每个产品满分4分，本项最高12分。 | 12分 |
|  | 本项目主要区域的整体陈设效果设计 | 投标人根据本项目特点，制定方案布置图及效果图。 整体区域：①诊室②针灸推拿室 上述两个空间应逐条叙述，评委根据提供空间的： 1、空间布局（含不限于整体全景俯视图）； 2、色彩搭配（含不限于四个角度实景效果图）； 3、整体设计风格； 4、整体动线规划。 上述布置图及效果图每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 本项共2个区域，每个区域满分4分，本项最高8分。 （平面图纸及需放置的家具及数量见第七章附件） | 8分 |
|  | 项目整体实施方案 | 投标人根据本项目特点，提供本项目的实施进度、安装调试方案： 1、对本项目整体交货工期保障的方案; 2、货物安装布局及安装说明； 3、安装工具设备清单； 4、安全文明施工制度等方面； 5、人员的安排； 6、车辆的安排； 7、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案； 8、各方沟通协调机制方面； 9、产品包装、安装与验收方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得9分。 | 9分 |
|  | 本项目的质量保证 | 投标人根据本项目实际情况，制定本项目的质量保证方案。 1、原材料检测方案； 2、生产过程质量管控方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。 | 4分 |
|  | 售后服务方案及质保 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案。 1、整体售后服务方案、服务质量保证标准、质量保证方案； 2、易损件、替换零件清单； 3、售后服务流程及维修措施； 4、培训方案； 5、服务响应时间方案。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得5分。 | 5分 |
|  | ▲ 原材料检测报告 | 提供下表中检测产品的检测报告扫描件并加盖投标单位公章（如报告内容不全导致无法确认报告的各项要求的，或字迹模糊不清无法辨认的都视为未提供）。中标后采购人将视情况核查中标供应商检测报告的真实性，发现弄虚作假的将上报监督部门处理。提供的检测报告必须同时符合以下所有要求，否则不得分。 （每份检测报告1分，最高得5分） 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 （1）浸渍胶膜纸饰面刨花板：含水率、甲醛释放量、内结合强度、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率。 （2）电解钢板：外观、涂层厚度、力学性能、弯曲试验、乙酸盐雾试验。 （3）冷轧钢板：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、乙酸盐雾。 （4））木蜡油：voc含量、笨含量、甲醛含量、邻苯二甲酸酯总和含量、卤代烃总和含量。 （5）医用人造石：耐酸碱、耐污染性、耐磨性、线性热膨胀系数、放射性。 | 5分 |
|  | ▲检测报告 | 提供或者承诺中标后提供核心产品和主要产品成品检测报告的每有一份承诺得1分，本项最高得3分。 1、检测报告应为具有检验检测资质的检测机构出具，检测机构应通过相应的CMA认证，检测报告页面必须有CMA认证标志； 2、检测报告中的检测（判定）依据必须参照下表所列检测标准或其它现行国家（或行业）标准； 3、检测报告中下表所列必须包含的检测项目检测结果应为合格。 核心产品--诊察桌（序号1）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35607-2024《绿色产品评分 家具》标准，检测报告检测内容须包括：1、甲醛释放量，2、金属喷漆（塑）涂层理化性能，3、桌类力学性能强度，4、环境属性（产品有害物质），5产品寿命。 主要产品--医用地柜（序号56）：符合GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准，检测报告检测内容须包括：1、家具中可溶性重金属2、家具中六价铬3、乙酸盐雾试验4、抗菌性能、5、环境属性。 主要产品--储物更衣柜（序号54）：符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024标准，检测报告检测内容须包括：1、环境属性-产品有害物质，2、安全性能，3、产品表面理化性能—金属喷漆（塑）涂层，4、产品表面理化性能—金属电镀层，5力学性能—柜架类强度。 | 3分 |
|  | ▲体系认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一项得0.5分，最多得1分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 1分 |
|  | ▲售后服务认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效期内的符合国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的五星售后服务认证证书的得 1 分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 1分 |
|  | ▲绿色采购 | 1、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的中国环境标志产品认证证书的得2分。 2、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的家具中有害物质限量认证证书的得2分。 3、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内的中国环保产品认证证书的得2分。 （注：投标文件中须提供以上证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 6分 |
|  | ▲综合实力 | 1、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内低VOCs家具产品认证证书的得2分。 2、投标单位（或所投产品生产厂家）具备有效期内中国绿色产品认证证书的得2分。 （注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 4分 |
|  | ▲类似项目业绩 | 投标单位（或所投产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高2分。 （注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同任意一期发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） | 2分 |

表格中标▲项为客观分

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第七章  附件

出具平面布置图及效果图资料

第一标段：①诊室平面图以及放置家具清单截图

②艾灸室平面图以及放置家具清单截图

第二标段：①诊室平面图以及放置家具清单截图

②针灸推拿室平面图以及放置家具清单截图