竞争性磋商文件

项目名称：南京市科利华铁北中学智慧校园提升项目

项目编号：JSZC-320102-HLSJ-C2025-0010

采   购   人：南京市科利华铁北中学

采购代理机构：华联世纪工程咨询股份有限公司

日        期：二零二五年七月

目录

第一章竞争性磋商公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取采购文件：	5

四、响应文件递交、开标时间和地点	5

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章竞争性磋商须知	8

一、总则	8

二、竞争性磋商文件	9

三、响应文件的编制	10

四、响应文件的递交。	13

五、解密与评审	13

六、授标	18

七、质疑	19

第三章 评标方法与评标标准	22

一、评标方法与定标原则	22

二、评标标准	22

第四章项目需求	27

第五章  合同主要条款及格式	48

★附件1：商务条款	53

附件2：服务清单	54

附件3：其他	54

第六章磋商响应文件格式	55

评分索引表	56

格式一、竞争性磋商申请及声明格式	58

格式二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书格式（法定代表人参与磋商须提供法定代表人资格证明书；授权代理人参与磋商须提供法定代表人授权书及代理人身份证复印件）	60

格式三、响应报价表格式	61

磋商报价表（首次）	61

项目名称	61

项目内容	61

总价（小写）	61

项目名称	61

详见响应文件	61

元	61

总价（大写）：	61

金额大写	61

分项报价表	61

格式四、申请人资格要求	61

4.1、无重大违法记录声明	61

4.2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	63

格式五：采购供应商资格要求（详见竞争性磋商公告）	64

格式六：企业声明函格式（不属于小微企业的无需填写、递交）	65

格式七、技术要求偏离表格式	68

格式八、商务条款偏离表格式	69

格式九、服务方案	70

格式十、 响应人类似业绩情况表格式	70

格式十一、其他	71

格式十二：最终报价表（第二轮报价）	72

第一章竞争性磋商公告

项目概况： 南京市科利华铁北中学智慧校园提升项目JSZC-320102-HLSJ-C2025-0010采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025-8-18 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320102-HLSJ-C2025-0010

项目名称：南京市科利华铁北中学智慧校园提升项目

预算金额：78.8705万元

最高限价：78.8705万元

采购需求：具体服务内容详见竞争性磋商文件清单。

合同履行期限：20日历天

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖投标人公章)；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供)；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供承诺书原件)；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据复印件加盖投标供应商公章）；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明)(格式见后附件)；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。(提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书)。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求，本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第(   )种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为   %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为   %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

3、本项目的特定资格要求

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供网站截图并加盖公章。

- 三、获取采购文件：

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：线上获取， 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)一“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注:“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见:“苏采云”系统的网址:http://jsxcmm.com/help/gys. html.http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

售价：0.00元

- 四、响应文件递交、开标时间和地点

投标截止时间：2025年8月18日 14点00分（北京时间）

开标时间：2025年8月18日 14点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.是否接受进口产品：不接受。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京市科利华铁北中学

地址：南京市玄武区红藤路9号

联系方式：刘老师/13851484171

2.采购代理机构信息

名 称：华联世纪工程咨询股份有限公司

地　址：南京市铁路北街128号

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电　话： 18020181239

第二章竞争性磋商须知

- 一、总则

1、适用法律

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3、政策功能

3.1在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业，划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

3.2中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第二条《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

3.3对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

3.5中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

4、磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦报名本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件由以下部分组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标方法与标准

第四章  项目需求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  磋商响应文件格式

6.2采购的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本磋商项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7、竞争性磋商文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如需澄清磋商文件的疑点，可用原件书面形式（并将电子版邮件发送至报名邮箱）通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间至少5日前，在原磋商公告媒体上发布更正公告。

7.3采购代理机构在磋商文件要求提交响应文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和磋商时间，并在原磋商公告媒体上发布变更公告。

7.4为使供应商在准备响应时，有合理的时间考虑磋商文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟响应截止时间和磋商时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

- 三、响应文件的编制

8、响应文件的语言、计量单位、货币

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构之间就有关响应的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2除磋商文件中有特殊要求外，磋商文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

9、联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

无

10、响应文件的组成

10.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3响应文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足磋商的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 磋商函（磋商申请及声明）；

（2）※法定代表人资格证明及法定代表人授权书（授权代理人参与须提供法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件、授权代理人身份证复印件及委托代理人近半年任意一个月社保证明并加盖投标供应商公章；法定代表人参与提供法人代表授权书（原件）、法人身份证复印件）；

（3）※投标人资格条件证明文件；

（4）※响应报价表（格式见附件）

（5）※《商务条款偏离表》；

（6）※《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章成交标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.4响应文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）服务方案（如有）；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）投标产品配置清单及技术说明（如有）；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料（如有）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料（如有）；

（7）其他

10.5 响应文件的价格部分：

（1）价格部分是对响应价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 响应文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。注：投标人递交的响应文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求；一旦成为中标候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

11、响应文件的有效期

11.1自磋商之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12、响应文件的签署及其形式（成交供应商中标后提供）

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2响应文件的应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署

12.3响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4中标人承诺中标后免费提供纸质盖章版叁份。

- 四、响应文件的递交。

13、响应文件的密封及标记

本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。

14、响应的截止日期

14.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

14.2供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按无效响应处理。

14.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

15、迟交的响应文件

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

16、响应文件的修改或撤回

16.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.3供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.4 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.5在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、解密与评审

17、响应文件解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

18、评审

18.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

18.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

18.4磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.5 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

18.6 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

18.7 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

18.8需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

18.9接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

19、对响应文件的资格性审查和符合性审查

19.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性和对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

19.2所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本响应文件和副本响应文件之间有差异，则以正本响应文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，响应无效。

19.4响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）报价超过磋商文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）加※项目有缺失的；

（13）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

19.5评标委员会认为供应商的报价与其他通过符合性审查供应商的报价悬殊过大或低于市场成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

20、响应文件的澄清

20.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会给予供应商均等的澄清机会。

20、对响应文件的详细评审

20.1磋商程序

20.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

20.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最终报价表》及最后报价格式表（如有；最终以苏彩云系统为准），要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最终报价表》及最后报价格式表（如有；最终以苏彩云系统为准），要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

20.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

20.2 评审方法和评审标准

20.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

20.2.2 评审标准。采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

20.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

21、响应截止时间结束参加响应的供应商不足三家的处理

21.1如出现响应截止时间结束后参加响应的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织磋商；如果需要采用其他方式采购，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

21.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

- 六、授标

25、确定中标供应商

25.1评标委员会根据磋商文件规定的成交标准的各项因素综合评价每份响应文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低响应价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

25.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.4评审结束后，采购代理机构自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内在财政部门指定的媒体上发布中标、成交结果公告。

25.5中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

25.6若评标委员会发现供应商的响应文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26、中标的通知

26.1定标后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含磋商代理服务费在内的一切义务和责任。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

27、签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和响应文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

27.2磋商文件、中标供应商的响应文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

27.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。

27.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28、磋商代理服务费及评审费用

中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商在领取中标通知书时需参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格﹝2002﹞1980号）”中规定的收费标准的85%向采购代理机构一次性付清招标代理服务费；评委费以实际发放为准，最终由中标人支付。

- 七、质疑

29、质疑

29.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

29.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处并将质疑函扫描件及word版发送至代理机构联系人邮箱（现场提交质疑函文件时由代理提供），授权人须为本单位在职人员，提交时应出示有效身份证明及社保证明（提供2024年12月-2025年05月任意一个月社保）。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

地址：南京市鼓楼区铁路北街128号A座

联系人：肖工

电话：18020181239

29.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

30.1提出质疑的供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

30.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉；

（3）证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。排名第一位者为中标人。

## 二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 |
| 2.技术 |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 22 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的符合采购人需求的技术方案（包括AI自习室技术方案）进行综合评分： （1）设计方案内容规范、完整准确、系统结构合理、完全符合采购人需求的，得9分； （2）设计方案内容较规范、较完整、系统结构较合理、基本符合采购人需求的，得6分； （3）设计方案内容或系统结构存在缺陷的，得3分； （4）未提供的不得分。 | 9 |
| 2.3 | 视频演示1 | 评委根据投标人提供的“AI心理对话舱系统”视频演示综合评分（演示视频文件演示时间不超过3分钟）： 1、根据用户对话内容，提供三级预警等级。支持根据等级、状态、组织机构等进行查询，支持导出预警人员名单。支持根据用户的预警信息生成AI建议。 2、根据用户端使用情况，自动生成用户画像，用户详情包括系统登录次数、AI对话次数、风险预警次数、心理评测次数、测评报告、对话记录等至少6类数据。 以上每成功演示一条得2分，最多得4分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 4 |
| 2.4 | 视频演示2 | 评委根据投标人提供的AI自习室产品视频演示情况综合评分（演示视频文件演示时间不超过5分钟）： 1、演示教师可下发游戏化互动题目，包括分类、填空等类型，学生通过终端作答后，教师端可收集全班学生每一个选项的答题正确率及错误学生名单。成功演示全部内容得1分； 2、演示学生对作业资源、习题在系统上进行提问，教师收到提问后可在系统上直接进行解答，解答方式支持文字、图片、音频，并可对学生提问进行点赞。学生可查看教师的解答，学生可对自己的提问标记是否已解决。成功演示全部内容得1分； 3、演示通过策略管理对组织架构层级到人的精确授权，管理员可通过网页端操作实现学校、班级直至每个用户的精确授权管理，包含个性化应用、网络、设备功能授权管理。成功演示全部内容得1分； 4、演示教师上传学习资料文档后，可设置AI答疑智能体，学生通过输入文字、圈选提问的方式，与智能体对话。成功演示全部内容得1分； 5、演示教师集体备课报告，报告生成后，参备人员可以查看具体报告内容和在交互式备授课软件下载集备报告。报告内包含“集备信息”、“数据统计”、“研讨记录”等的具体内容。成功演示全部内容得1分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 5 |
| 2.5 | 产品质量 | 1、所投“师生互动系统”产品， 支持根据学生作答结果生成班级知识图谱；可获取知识点上下级及前序知识点关联关系，各知识点的练习量、正确率、掌握度情况；可分辨高频知识点；可查看某一知识点的下级知识点练习量、正确率、掌握度情况。满足要求得1分（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。 2、所投“智慧教学平台”产品，支持教师自由组合微课、文档、图片、习题，形成课程教学资源包推送给学生，并可按照课前导学、课堂任务和课后巩固以不同场景推送，支持针对学生或小组进行教学内容的差异化分层推送，针对不同学情推送课程教学资源包。满足要求得1分（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。 3、所投“教师备课空间”产品，支持智能生成课件：基于生成的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字;支持替换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局；支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学设计。满足要求得1分（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） | 3 |
| 2.6 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等)评分： （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得9分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得6分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性的，得3分； （4）未提供的不得分。 | 9 |
| 3.服务 |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 投标人根据招标文件要求提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务内容、技术培训（培训计划、培训目标、培训对象、培训方式等内容）、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、使用保养方法等；评委根据售后服务方案的完整性、可行性进行综合评分。 （1）上述每项内容科学性、合理性、操作性强，得9分； （2）上述每项内容科学性、合理性、操作性较强的，得6分； （3）上述每项内容科学性、合理性、实际可操作性一般的，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 9 |
| 4.业绩 |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同、及验收清单，证明材料应能反映相关内容，证明材料缺项或未提供的不得分） | 2 |
| 5.履约能力 |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟派的服务团队负责人具有高级工程师及以上职称证书得2分，具有中级工程师证书得1.5分，未提供不得分。 2、投标人拟派的服务团队人员（项目负责人除外）具备中级及以上工程师证书得1分/人，具备初级（助理）工程师得0.5分/人，最多可得3分。 （以上人员须提供职称证书复印件并加盖公章及近6个月2025年1月-2025年6月社保缴纳情况） 注：以上人员一人一证，不可重复计分。 | 5 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、学生平板通过产品有害物质过程控制管理认证，提供有效期内证书文件复印件加盖投标人公章，得1分。 2、师生互动系统通过信息安全管理体系认证，提供有效期内证书文件复印件加盖投标人公章，得1分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

3.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章项目需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

教育现代化、数字化转型的政策导向及实际需求，AI自习室等建设旨在通过技术手段提升教学、管理、安全和服务效率。

（二）项目建设遵循标准

GB 50099-2011《中小学校设计规范》

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 34955-2017《信息技术开源硬件通用规范》

《中小学综合实践活动课程指导纲要》

项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、AI自习室及心理咨询设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生平板 | 50 | 台 | 2580 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 师生互动系统 | 50 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 智慧教学平台 | 800 | 套 | 230 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 安全管控系统 | 50 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 教师备课空间 | 50 | 点 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 充电柜 | 1 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 无线键鼠 | 2 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 教室软木板1 | 4 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 教室软木板2 | 1 | 块 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 窗帘 | 33.2 | 米 | 185 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 智能心理服务机器人系统 | 1 | 套 | 80000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 12 | AI心理对话舱系统 | 1 | 套 | 85000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 二、无感知扩声设备及智能门禁设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全向吸顶麦克风 | 1 | 套 | 18400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 音频处理器 | 1 | 台 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 音箱 | 6 | 只 | 980 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 功能教室门锁 | 14 | 把 | 1310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 办公室门锁 | 16 | 把 | 1220 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 物联网授权软件 | 30 | 点 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 2750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 天线放大器 | 1 | 套 | 4100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 配套绿板 | 1 | 块 | 1540 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 线材及辅材 | 1 | 项 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 安装施工调试 | 1 | 项 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 三、厨房辅件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器连底座 | 1 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 7700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 落地置物架 | 4 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 平板拖车 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 壁挂风扇 | 2 | 台 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 开水器、壁挂风扇布线安装 | 1 | 项 | 3100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 六格快餐盘 | 100 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 拖把架 | 1 | 个 | 1530 |  | 工业 | 货物 |  |
| 四、厨具设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低物架 | 4 | 台 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 烤盘 | 50 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 烤盘车 | 2 | 台 | 2270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 挡鼠板 | 7 | 块 | 410 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 熄火保护装置 | 6 | 套 | 1640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 自助餐炉 | 2 | 套 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 自助餐炉 | 4 | 套 | 590 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 304不锈钢餐盘 | 100 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 双层304汤碗 | 200 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 学生汤勺 | 500 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 打汤勺 | 4 | 把 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 小推车 | 2 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 蓝色大号大框 | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 蓝色中号大框 | 3 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 不锈钢框 | 4 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 五、办公室及教师装修改造材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红色电线 | 4 | 卷 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 蓝色电线 | 4 | 卷 | 270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 双色电线 | 4 | 卷 | 270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 开关面板 | 8 | 套 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 五孔插座 | 20 | 套 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 穿孔铝扣板 | 116 | 平方米 | 230 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 灯具 | 13 | 套 | 510 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 电路改造 | 1 | 间 | 1920 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 墙面顶面处理 | 292 | 平方米 | 55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 遮光窗帘 | 37 | 平方米 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 垃圾清运及外运 | 3 | 车 | 1080 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 室内拆除及除尘 | 1 | 项 | 6480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 门修护及喷漆 | 1 | 项 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 课桌椅清洗 | 1 | 项 | 1620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 电风扇 | 4 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 清洗保洁 | 5 | 项 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 护眼黑板灯 | 3 | 盏 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 线材 | 3 | 项 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 水龙头 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 定制加宽大理石台面 | 5 | 米 | 630 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 水池边柜 | 0.9 | 米 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 水路改造 | 1 | 间 | 1040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 强电布管布线安装 | 1 | 项 | 3150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 空调线 | 100 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 六、标准化考场设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清监控摄像机半球 | 1 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 拾音器 | 1 | 台 | 310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 网络时钟 | 1 | 套 | 1060 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 壁挂多媒体箱 | 1 | 台 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 8口网络交换机 | 1 | 台 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 辅材与施工 | 1 | 项 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 |  | 分项名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、AI自习室及心理咨询设备 |  |  |  |
| 1 | 学生平板 |  | 1.显示屏尺寸≥10.95英寸，屏幕分辨率≥1920×1200； 2.CPU≥8核，主频≥2.0GHz； 3.内存≥6GB，存储≥128GB； 4.电池容量≥8000mAh（典型值）； 5.采用双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素；后摄需支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强； 6.支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；支持蓝牙； 7.采用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰； ▲8.屏幕支持防眩光功能；蓝光危害级别为无危害；（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖公章） 9.支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度； 10.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水； 11.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 |
| 2 | 师生互动系统 |  | - 教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单。 ▲2. 教师可将交互式课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发交互式课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖公章） 3. 教师可下发游戏化互动题目，包括分类、填空、配对、双人竞赛等类型，学生通过终端作答后，教师端可收集全班学生每一个选项的答题正确率及错误学生名单。 4. 听课模式下学生可将作业、试卷等用现场拍照或调用图库方式即时上传教师授课端。教师授课端可选择随机或指定学生照片进行展示，并支持对每张图片进行标注等操作。 5. 支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动。 6. 支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况。 7. 支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、预设正确答案、作答及未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率。 8. 支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式。 9. 支持学生通过终端发表个人观点，可输入不少于6条观点。教师端可自动生成观点文字排布图，并支持筛选词频展示主流观点。支持按照观点相同人数进行排序展示。支持随机抽选单个学生展示其观点。 - 支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点。 11. 支持教师调用题库资源自定义生成答题竞赛小游戏。答题结果支持自动批改，即时展现学生答题正确率和答题时间，生成学生积分榜。 - 所有答题互动自动生成报告单，教师可通过移动二维码或本地下载等方式获取本节课程内所有答题互动记录。记录包括：互动次数、未参与学生、答题类型、各题各选项的选择名单、各题目正确率、生生互动评分详情等。 13. 提供小组合作学习功能，教师可通过手动或学生自选的方式进行分组，分组后教师可分别下发一个或多个任务，学生可查看任务相关学习文件资源，小组成员可进行协同编辑。支持小组内不同学生通过不同终端在同一白板操作界面上实时输入笔迹、文本、图片等内容，并可支持学生之间相互协作编辑。支持对文档内容进行复制粘贴，支持学生对教师下发资料进行截图并插入；协作任务结束后教师可查看所有小组的任务结果并给予评价。 14. 支持任课教师通过教师端软件将学生平板进行一键关机；支持将学生平板端的应用一键更新。 15. 支持学生查看个人学习任务，学习任务按照时间轴顺序排列，并且可以按照科目、老师、学习进度及任务类型等维度进行筛选。 16. 支持学生通过学习任务进入学习，包括音视频、互动课件、图片、文档等学习资源的浏览，支持单选、多选、判断、填空题、主观题等习题的作答，作答方式不限于拍照、音频、文本输入。 17. 学生在拍照作答时，支持照片编辑进行图像处理，提升可阅读性，并且图像处理区域可以自动识别纸张区域，还可以进行处理区域的手动调整。 18. 支持学生查看个人学习数据总览，包括总学习时长、学科掌握度、答题数、学习资源数；学科掌握度可查看个人和班级均值对比。支持学生查看老师点赞、推荐作业数据，支持学生查看同学点赞数据。 19. 支持学生分学科查看学习情况，包括该学科学期概要：学习任务数、答题情况、资源学习情况、学习用时；支持分时段查看该科目学习情况，不少于学习、互动、答题、复习4个维度，可查看个人和班级均值对比，可查看薄弱章节点情况，支持自定义时间查看。 |
| 3 | 智慧教学平台 |  | ▲1.针对学生提供错题本功能：对于答错的所有题目，自动分学科、教材、章节点归纳至学生空间错题本；系统自动统计学生完成作业过程中所产生的错题，学生可对错题进行重复练习，可选择单题重做和全部错题整体复习；支持学生通过拍照方式录入线下错题，根据学科、章节、知识点标记错题，支持录入答案、标记错误原因、标记是否掌握；支持查看错题题面、标记错题原因、标记已掌握、初次答案、重做答案和正确答案对比以及题目解析。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖公章） 2.支持教师对课程教学资源包内的习题进行优题标记，标记类型包括：易错题、典型错题、必考题型、优好作业，标记后学生空间相应收到优题，并能进行练习。 3.习题作业支持导出为PDF，可导出作业标题、题干、选项、答案、解析，打印设置支持隐藏题目答案和解析。 4.支持教师自主创建答题卡，可编辑答题卡名称、选择章节目录，支持以图片、音频、PDF、Word形式添加题目和答案解析。答题卡支持题目分组模式，可按照题目组添加题目。学生可下载题目和答案解析并支持打印； 5.作业批改功能：支持放大、缩小、批注、打字批注、撤销、旋转、重新批注。支持正确率和打分。支持评语点评，并可选择系统预置评语。支持一键清空批注痕迹重新批改。教师可将学生主观题优秀作答结果推荐到班级供班内同学查看，班内同学可对老师推荐的其他优秀同学作答结果点赞，且教师可看到学生查看、点赞情况。 6.作业评语点评功能具有涉黄涉爆敏感内容检测功能，保证教学环境内容的安全性。 7.支持学生对作业资源、习题（包含答题卡作业中的习题）在系统上进行提问，教师收到提问后可在系统上直接进行解答，解答方式支持文字、图片、音频，并可对学生提问进行点赞。学生可查看教师的解答。学生可对自己的提问标记是否已解决。 8.教师可查看作业所下发资源的人均查看次数、人均用时、未学习学生人数和名单；每个学生查看资源的用时情况和学习进度情况，可依据数据对学生进行排序；并明确标记用时最长和最短的学生，供教师查看。学生作业情况支持导出，包含学生姓名、学生学号、答题正确情况、答题用时情况、以及每小题的答题正确情况。 9.教师可查看布置习题作业的完成人数、人均用时、全班平均正确率、及格率、最高正确率、最低正确率、未提交人员，并提供未作答、正确率最高、正确率最低、正确率低于60%的学生名单供教师关注。支持查看耗时最长的题目，以及正确率较低的知识点。布置习题作业的学生作业情况支持导出，包含学生姓名、学生学号、答题正确情况、答题用时情况、以及每小题的答题正确情况。 10.教师可查看班级作业报告，可查看答题正确率、答题用时、答题提交时间、资源用时、学习进度；并可查看每个学生的答题报告，包含答题正确率、耗时、交卷时间、知识点正确率、单题作答正确情况以及答题结果。提供作答时长和正确率关系的气泡图。对于表现良好的学生，教师可对学生进行点赞。对正确率最高同学、优秀作业同学，教师可进行批量点赞。 11.教师班级作业报告查看，支持查看不同班级情况对比，包含完成人数、人均用时、平均正确率、最高正确率、最低正确率、及格率，并提供柱状图呈现班级正确率情况。 12.可依照正确率、学习时长、学习时段对全班学生生成柱状统计图：依据正确率划分为不及格、及格、良好、优秀维度，可查看每个维度的人数以及对应学生名单；依据学习时长划分不同学习时长端，可查看每个时长端的人数以及对应学生名单；依据学习时段，显示不同时间学习的同学人数。 13.教师可查看每个题目的班级平均正确率，并将低正确率题号用区别化颜色标识，便于老师发现。提供作答时长最长题目题号、学生犹豫次数最多题目题号。 14.根据作业习题涉及知识点以及班级作答情况，呈现作业涉及知识点及其相关知识点的班级知识图谱情况，图谱支持查看某个知识点的正确率、掌握度。根据知识图谱情况，支持布置专项练习，可生成学生分层和对应层级的练习题目。 15.支持根据班级作答习题情况，可自动生成班级错题，可按班级、教材版本、章节点、时间段、难度、题型等作错题筛选，可查看题目答题正确率，并支持对错题进行优题标记及二次布置。 16.支持学生学习情况数据自动采集，每日自动更新，按周展示学情数据，教师可查看全班学生学习情况，且学生可查看个人学习情况。 17.支持根据学生作答结果生成班级知识图谱。知识图谱中的每一个圆点代表该学科的每一个知识点，圆点大小可表示习题练习量，圆点颜色代表该知识点的正确率，通过箭头顺序和虚实线可获取知识点上下级及前序知识点关联关系。点击单个知识点可查看该知识点的练习量、正确率、掌握度情况，以及该知识点上下级知识点的练习量、正确率、掌握度情况。 18.平台支持习惯养成的打卡任务。支持将图片、音视频、PPT课件、文档、微课等在线/本地多媒体资源加入布置。 19.具备教师移动端批改功能，支持查看已布置作业、作业详情；支持查看学生作答情况报告，包括作业完成人数、人均作答耗时、作业平均正确率、已提交学生名单、查看学生作答详情等。在作业报告中，教师可标识优秀作业。 |
| 4 | 安全管控系统 |  | 1.平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； 2.通过策略管理对组织架构层级到人的精确授权，管理员可通过网页端操作实现学校、班级直至每个用户的精确授权管理，包含个性化应用、网络、设备功能授权管理； 3.用户/设备管理：设备需要用户认证登录后方可使用，可按学校、班级提供设备及对应使用人信息； 4.支持学生密码防盗，系统自动检测设备或账号盗用风险，检测到风险登录后进入身份验证模式，学生通过验证后才允许进入系统； 5.支持密码防刷机制，系统检测到风险时自动锁定设备，防止用户暴力破解密码；支持用户自主查看学生账号登录记录、设备登录记录； 6.应用授权控制：提供专属应用商店，授权分发用户安装使用的学习应用，可后台静默安装升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用，通过USB导入安装包等均无法安装未授权的应用； 7.支持安卓系统原生应用管控，包含相机、图库、播放器等，通过管理后台远程禁用后，学生无法使用该应用； 8.第三方应用安全接入，可控使用：学校允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非学习功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为； 9.网络访问控制：全面的网络访问控制，用户在平板上仅可访问授权的网页地址和资源。同时可限制学习应用内的广告和链接跳转。对特殊应用可以单独设置开放网络权限； 10.结合平板终端操作系统底层，对系统硬件功能进行控制，支持远程管理开关设备的摄像头、蓝牙、USB功能； 11.提供设备远程管理，管理后台支持查看实时在线情况以及实时登录的账号，支持远程查看设备历史登录记录、应用安装记录，支持远程控制设备恢复出厂设置； |
| 5 | 教师备课空间 |  | 1.课件目标生成：支持输入课件主题，运用教学大模型自建的教学知识库，能够检索与创作主题相关的专业知识，并生成对应的课件目标。生成过程支持深度思考模式。 2.课件目标编辑：支持添加、删除、修改教学目标，支持手动编辑输入或人工智能生成对应的教学目标；支持通过人工智能把教学目标生成对应的教学大纲。 3.教学大纲生成：支持根据已明确的课件目标，以思维导图形式生成至少三个层级主题的教学大纲，教学大纲内容可根据教学设计自动匹配课堂活动、思维导图和学科工具等互动工具。 4.支持英语作文批阅：教师将题目布置给学生后，学生可通过拍照方式提交作文题目，提交后即可实现自动批改；批改完成后，根据错误的词语、语法，生成个性化练习。 ▲5.教学大纲编辑：可个性化对教学大纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式，以及互动、吸引等优化方式。当新增二级主题后，可输入内容，输入后点击智能拓展、跨学科、新课标等选项，会根据输入的内容主题进一步生成大纲。修改后，支持撤回修改的功能。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖公章） 6.生成教学设计：生成的教学设计，涵盖教学目标、教学重难点、教学过程，在教学过程中，会提供教学设计示意图。教学设计会与课件授课内容对应。 7.课件智能编辑：支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板。 8.智能生成图片：支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告并加盖公章） 9.生成对话智能体：支持基于课件上下文实时生成对话智能体，包含智能体形象生成和选择，智能体对话话题生成。 10.生成习题：支持基于课件上下文实时生成课件习题，包含答案解析，并支持编辑习题和ai添加更多习题 11.发起集备：支持在手机/PC端选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 12.集备研讨：参备成员可通过评论区发表观点，通过评论回复，点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。 13.在线批注：参备人在电脑端及手机端都可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式的批注，通过批注快速定位研讨内容，高效完成协同备课。 14.稿件对比：可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯。 15.生成集备报告：支持在PC端或手机端生成集备报告，报告生成后，参备人员可以在电脑或是手机端查看具体报告内容和在交互式备授课软件下载集备报告。报告内包含“集备信息”、“数据统计”、“研讨记录”等的具体内容。 16.教师集备记录：支持查看以老师维度统计的集备记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集备时间等数据。支持管理员导出教师集备记录数据表格。 17.教学智能体：内置教学设计、学生评语、教学反思、项目式学习等不低于10个智能体，结合大模型给老师生成符合教学和管理要求的内容。 18.自由对话：支持输入内容进行自由对话，结合深度思考生成符合教学要求的内容。 19.支持资料辅学：教师上传学习资料文档后，可设置AI答疑智能体，学生通过输入文字、圈选提问的方式，与智能体对话。 20.支持互动探究：教师设置AI智能体，学生可以通过输入文字、语音、拍照上传等方式与智能体交流；支持统计并分析学生与AI交流的情况。 |
| 6 | 充电柜 |  | 1.支持平板电脑尺寸≥10英寸； 2.支持平板电脑横放方式； 3.支持平板充电数量40-60位； 4.支持220V充电插座接口； 5.柜体采用全封闭式防盗结构，安全存储，柜体内部设计方便走线； 6.柜门采用大转角设计，方便多位同学同时取放平板； 7.充电柜采用万向轮可移动式设计。 |
| 7 | 无线键鼠 |  | 1、材质ABS，无光； 2、连接方式2.4GHz（带接收器）； 3、系统支持win8、win10、win11，无需驱动。 |
| 8 | 教室软木板1 |  | 1、原木色，有边框，一套包含一块大软木板和两块小软木板，大板尺寸：宽≥4100mm，高≥1200mm，小板尺寸：宽≥1180mm，高≥600mm。 2、板面：台湾颐达麻绒面料。颜色可选。耐污，易打理。 3、夹层材料：5mm高密度软木卷，握钉力强。内芯厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形。 4、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接； 5、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型.粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳； 6、边框：整体采用50*20桦木实木边框。清水净味漆。 7、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用. |
| 9 | 教室软木板2 |  | 1、原木色，有边框，尺寸：宽≥1180mm，高≥600mm。 2、板面：台湾颐达麻绒面料。颜色可选。耐污，易打理。 3、夹层材料：5mm高密度软木卷，握钉力强。内芯厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形。 4、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接； 5、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型.粘合牢固、板面平整经久耐用、永不脱壳； 6、边框：整体采用50*20桦木实木边框。清水净味漆。 7、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，抗冲击力强，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形，造型美观、经久耐用. |
| 10 | 窗帘 |  | 涤纶布料，隔热防紫外线，遮光≥90%，用料比例1:2,含导轨 |
| 11 | 智能心理服务机器人系统 |  | 一、功能要求 1、系统基于语音识别技术及心理学理论设计，具备如心理测评、音乐放松、心理视频、科普知识、减压游戏、AI咨询师、导航导览、心灵涂鸦等不少于8个功能模块，助力接待工作。 2、语音唤醒：系统支持语音唤醒、语音对话功能，支持根据语音识别内容自动进入相对应的系统功能。 3、支持心理测评功能，内置如90项症状清单、贝克焦虑量表(BAI)、焦虑自评量表(SAS)等不少于15个专业心理测评量表，测评结束后生成报告。 4、支持音乐放松功能，提供不少于8首音乐。 5、支持心理视频功能，提供如“冥想放松训练”、“呼吸放松训练”、“抑郁症”等不少于12条视频。 6、支持科普知识功能，提供如“强迫症”等不少于9篇科普文章。 7、支持减压游戏功能，提供如猜拳、汉诺塔、记忆矩阵等不少于10款游戏。(提供系统功能截图) 8、支持智能语音识别，支持用户通过语音对话方式发起互动。 9、支持心灵涂鸦功能，提供画笔、橡皮、图形、泼墨、颜色等操作功能，提供不少于32种泼墨形状，支持图形的擦除和拖动等操作。 ▲10、支持导航导览功能，利用即时定位与地图构建技术，通过传感器对周围环境进行扫描，支持构建场室环境地图，支持对机器人位置进行定位，规划导航路径。(提供系统功能截图) 11、支持人脸追踪功能，支持根据监测到的用户面部信息，进行屏幕上下移动。当出现多个人脸信息时，系统会优先追踪最先检测到的面部信息，可通过语音唤醒更改追踪信息。 二、产品组成 1、包含智能心理服务机器人系统1套（预置安装）、心理机器人1台、充电桩1套。 三、硬件配置要求 1、外观尺寸≥1000mm*410mm*410mm（±50mm）。 2、充电桩尺寸≥204mm*221mm*251mm（±50mm）。 |
| 12 | AI心理对话舱系统 |  | 一、功能描述 1、系统基于“AI+”技术及积极心理学理论设计，实现多角色语音聊天陪伴，旨在以人机互动的高粘性交互方式，帮助用户更好地理解自己的情绪，探索内心困扰，并提供解决策略。 ▲2、包含用户端和管理端，用户端具备智慧对话角、心语测量仪、悦心发现阁等至少3种功能模块，管理端具备AI对话预警、用户画像、用户管理、系统设置、大数据中心等至少5种功能模块。(提供系统功能截图) 3、智慧对话角：提供如陪伴精灵、爸爸、妈妈、朋友等不少于4种AI角色，支持与用户进行语音对话。(提供系统功能截图) 4、心语测量仪：系统根据用户语音对话，智能推荐评估量表，内置如“焦虑自评量表”、“抑郁自评量表”等不少于14个评估量表。 5、悦心发现阁：提供如课程推荐、文章精选、游戏天地、音乐中心等不少于4个主题模块。 ▲5.1课程推荐：包含心理知识、生涯教育、减压训练等至少3个主题模块，提供“拒绝情绪化进食”、“最近焦虑了、你别害怕！”、“如何培养职业兴趣”等不少于114节课程。(提供系统功能截图) 5.2文章精选：包含心理科普、情绪管理、个人成长等至少三个主题模块，提供“神经衰弱”、“情绪是什么？”、“如何面对成长中的痛苦”等不少于57篇文章。 5.3游戏天地：提供如“图型拼贴”、 “财务专家”、“理清线条”等不少于12款游戏训练。(提供系统功能截图) 5.4音乐中心：包含催眠音乐、放松音乐、精力恢复等至少3个主题模块，提供不少于76首音乐。 6、用户管理：支持单个添加、批量导入用户信息。支持对用户信息进行查看、删除。 ▲7、大数据中心：提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等至少7类数据。(提供系统功能截图) 8、系统设置：支持用户手机号注册、登录。 二、产品组成 1、包含AI心理对话舱系统1套（预置安装）；对话舱1台；控制台1套；升降椅1把。 三、硬件配置要求 1、外观尺寸≥1200mm*1000mm*2350mm（±50mm）。 2、屏幕尺寸≥27寸。 |
| 二、无感知扩声设备及智能门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 全向吸顶麦克风 |  | 360°全向拾音设计；32麦阵列；动态波束成形；高保真音质还原；内置的音频处理器融合高精度4A音频算法； |
| 2 | 音频处理器 |  | 2麦版音频处理器，一键tuning：采用TI高速DSP处理芯片，32bit处理内核；支持可配置灵活音频矩阵；自适应反馈消除（AFC）；智能自动增益控制（AGC）；AI智能降噪（ANS） |
| 3 | 音箱 |  | 有效频率范围(-10dB)：80Hz-20kHz；喇叭单元:LF:1x6.5"(1"voicecoil),HF:1x1"(1"钕磁voicecoil)；额定阻抗(±20%):8Ω；箱承受功率：60WAES，推荐功放：120W/8Ω 特性灵敏度级(±2dB):95dB/w/m；指定频带内的声压级(±2dB):≥113dB；总谐波失真：≤3%；覆盖角度（水平/垂直）：90°x90° |
| 4 | 功能教室门锁 |  | 1、支持人脸识别功能； 2、支持密码功能； 3、支持低电提醒功能； 4、支持语音提醒功能，客户端开锁功能； 5、可用指纹设置劫持开锁，绑定的手机号会收到提示； 6、支持分权限的设置，支持物联网平台控制； 7、支持白名单下载； 8、支持门禁配置功能。 |
| 5 | 办公室门锁 |  | 1、支持人脸识别功能； 2、支持密码功能； 3、支持低电提醒功能； 4、支持语音提醒功能，客户端开锁功能； 5、可用指纹设置劫持开锁，绑定的手机号会收到提示； 6、支持分权限的设置，支持物联网平台控制； 7、支持白名单下载； 8、支持门禁配置功能。 |
| 6 | 物联网授权软件 |  | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置； 2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置； 4.为场景设备授权绑定后即可离线，在出现公网中断时也能够通过本地网正常使用软件完成各项管理； 5.支持在线或离线两种激活方式，内网完全离线时可保持许可状态，获取软件使用权。 |
| 7 | 手持无线话筒 |  | 无线接收机不低于：1、频率范围：640-689.75MHz；2、可调信道数：100×2；3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；4、频率稳定度：±10ppm；5、接收方式：真分集超外差二次变频；6、导频方式：数字导频；7、音频频响：60-13000Hz；8、谐波失真：≤0.5%；9、信噪比≥50dB；10、音频输出：平衡输出和混合输出；11、接收灵敏度：≤-95dBm；12、电源规格：：12VDC/2A。 发射器不低于：1、频率范围:640-689.75MHz；2、可调信道数:200个；3、振荡方式:锁相环频率合成（PLL）；4、谐波抑制:-30dB；5、调制方式:调频（FM）；6、调频方式:红外对频；7、最大偏移度:+-45KHz；8、RF功率输出:3-30mW；9、拾音头:动圈式；10、供电方式:2节AA电池；11、电池寿命:约8-12小时。 |
| 8 | 天线放大器 |  | 1、兼容所有UHF频段无线麦克风接收机使用，天线高频信号频带带通滤波功能，提供不低于1进5出射频信号及4路DC12V输出供电能力； 2、主机技术参数:天线端口馈电:DC+12V＜150mA，端口类型：BNC，射频带宽：470-900MHz，分配回路增益：+10dB，级联回路增益：+9dB，端口阻抗：50ohms，驻波比：＜1.5，供电：DC+12V3A。 3、超指向性接收天线参数：天线类型：对数周期指向（LPDA），频率范围：470-900MHZ，接口类型：TNC插孔，阻抗：50欧姆，电源：幻象供电+8V至+12V75mA，信号增益：+15dB，指向性：水平90°垂直60°，指向极性：垂直极化。 |
| 9 | 配套绿板 |  | 1.整体外观尺寸：宽≥1750mm，高≥2020mm，厚≤140mm； 2.书写板可以为左右结构，由固定板、大框（轨道）系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性； 3.书写板分为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐； 4.包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计； 5.粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 6.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm； 7.采用绿色彩涂板，厚度≥0.25mm； 8.托架优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个； 9.书写板颜色：墨绿色； 10.面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接； 11.硬度：涂层硬度≥5H；（提供国家级产品检测报告） 12.光泽度：光泽度在7光泽单位以下，没有明显眩光；（提供国家级产品检测报告） 13.板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 |
| 10 | 线材及辅材 |  | 满足现场的音响线，话筒线等配件 |
| 11 | 安装施工调试 |  | 设备安装调试、管线铺设、含原来门锁拆除等 |
| 三、厨房辅件设备 |  |  |  |
| 1 | 开水器连底座 |  | 整体用料为不锈钢，内胆厚度不小于1.0mm,外皮厚度不小于0.8mm，额定功率6KW，水箱容积不小于40L |
| 2 | 绞切肉机 |  | 1、双电机（绞肉侧进口电机1.1kw、切丝侧国标2.2kw）2、刀组双可拆卸，切丝宽度单切标配3.5mm或4.0mm，（2.5mm至10mm可选），绞肉侧标配6mm和8mm刀盘两套（可根据要求配置其他规格2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、香肠盘可选）：3、绞肉侧轴传动，切丝侧b类皮带传动。 |
| 3 | 落地置物架 |  | 整体用料为不锈钢，通脚腿50*50*1.2mm不锈钢型材陪防护胶套，横撑25*50*1.0mm不锈钢型材 |
| 4 | 平板拖车 |  | 整体用料为不锈钢，拖车把手直径50mm*1.2mm厚不锈钢冷弯一次成型，面板厚1.2mm,承重静音脚轮。 |
| 5 | 壁挂风扇 |  | 16寸网罩直径45cm，功率60W，纯铜线电机，高效运转，持久耐用。电源线约1.6米长。三档风速，广角摇头。 |
| 6 | 开水器、壁挂风扇布线安装 |  | 铜芯电源线、线盒护套、固定钢钉、电源插座等 |
| 7 | 六格快餐盘 |  | 尺寸：350*270mm 材质：304#1.0mm不锈钢 |
| 8 | 拖把架 |  | 尺寸：1200*600*1600 优选不锈钢材质，经久耐用不易生锈，螺钉加固，承重更强。防滑橡胶卡扣，推拉取放方便快捷，稳固不掉落。5拖6钩，加大水池，刹车万向滑轮，抽拉排水，不锈钢管 |
| 四、厨具设备 |  |  |  |
| 1 | 低物架 |  | 1200*500*300mm，整体用料为SUS304-2B不锈钢型材，主体采用不小于38×38×1.2mm不锈钢型材方管；排挡采用不小于38×25×1.2mm不锈钢型材方管；脚通采用不小于38×38×1.2mm不锈钢型材方管；连接撑采用不小于38×25×1.2mm不锈钢管；配φ38全钢调节脚，可调节范围±5cm，可承载重量不小于400KG。 |
| 2 | 烤盘 |  | 600*400mm，铝制 |
| 3 | 烤盘车 |  | 15层，采用优质不锈钢制作而成，厚度1.0mm，带四个万向脚轮，带刹车装置 |
| 4 | 挡鼠板 |  | 采用优质不锈钢制作而成，厚度1.0mm |
| 5 | 熄火保护装置 |  | 与灶具配套 |
| 6 | 自助餐炉 |  | 双格，采用优质不锈钢制作而成，220V |
| 7 | 自助餐炉 |  | 单格，采用优质不锈钢制作而成，220V |
| 8 | 304不锈钢餐盘 |  | 355*265*20，采用食品级304不锈钢制作而成 |
| 9 | 双层304汤碗 |  | φ120mm，采用食品级304不锈钢制作而成 |
| 10 | 学生汤勺 |  | 二号，采用食品级304不锈钢制作而成 |
| 11 | 打汤勺 |  | φ120mm，采用优质不锈钢制作而成 |
| 12 | 小推车 |  | 900*500*800，整体用料为SUS304-2B不锈钢板材，台面板材厚度不小于1.2mm；面下加强筋厚度不小于1.0mm，推把采用不小于φ32×1.5mm不锈钢圆管，热弯而成；脚轮采用耐腐蚀尼龙角轮，带压力轴承；配备两个定向脚轮，两个万向脚轮，带刹车装置；最大承载量不小于200KG。 |
| 13 | 蓝色大号大框 |  | 750*565*400，塑料制品 |
| 14 | 蓝色中号大框 |  | 560*420*260，塑料制品 |
| 15 | 不锈钢框 |  | φ335mm，采用优质不锈钢制作而成 |
| 五、办公室及教师装修改造材料 |  |  |  |
| 1 | 红色电线 |  | 国标铜芯/聚氯乙烯线BVR/2.5，电压：450/700，100米 |
| 2 | 蓝色电线 |  | 国标铜芯/聚氯乙烯线BVR/2.5，电压：450/700，100米 |
| 3 | 双色电线 |  | 国标铜芯/聚氯乙烯线BVR/2.5，电压：450/700，100米 |
| 4 | 开关面板 |  | 尺寸：86mm*86mm,16A*250V。 |
| 5 | 五孔插座 |  | 二三孔，适配LED光源。 |
| 6 | 穿孔铝扣板 |  | 厚1.2MM，覆盖吸音板背面的玻璃棉，密度32kg每立方米，铝板穿孔模具立体折边，白色氟碳喷涂。 |
| 7 | 灯具 |  | 1、规格：600*600； 2、开关插座及部分漏电电制：开关、电制； 3、3*20W灯盘； |
| 8 | 电路改造 |  | 1、内容：弹线定位、开槽、配管、固定、配线、穿线、验收、粉槽等工作； 2、10mmPVC硬管常规布线； 3、单根线管内穿线只限一根，同色同管； |
| 9 | 墙面顶面处理 |  | 1、总体要求 （1）用滑石粉、石膏粉、熟胶粉及胶调配成腻子，用铁抹子将腻子横向或竖向抹于墙面，先抹地层后抹中层，干燥后带灯检查，如有不平再用腻子补一遍； （2）阴阳角弹线找平，先用腻子抹上，再用刮尺横竖刮平，干燥后带灯打磨整平，老房腻子层厚度不超过6MM（超过厚度会有可能开裂，脱落）。 2、材料要求 （1）按设计要求的乳胶漆和相配套的底漆 （2）滑石粉、901胶、熟胶粉、防裂绷带。3、实施要求 （1）清理基层和修补基层，批腻子三遍（前两遍满批，第三遍以批均匀为准)，干燥后打磨，墙面平整、清洁，边角顺直（原墙面与顶平整度误差较大的除外）一遍底漆二遍面漆； （2）板与板接缝处和墙面开槽处需贴防裂绷带处理；（3）乳胶漆涂刷墙顶面时，漆面无明显凹凸感，刷纹和流坠，无漏刷； （4）彩色乳胶漆要留一遍垫后刷，要求无色差，颜色均匀。 |
| 10 | 遮光窗帘 |  | 1、高度2.7米； 2、面料：加厚涤纶； |
| 11 | 垃圾清运及外运 |  | 1.废弃料品种垃圾外运 2.包含周转、堆放、运输以及弃土的堆土场地或处理费用等 |
| 12 | 室内拆除及除尘 |  | 按规范到位 |
| 13 | 门修护及喷漆 |  | 按规范到位 |
| 14 | 课桌椅清洗 |  | 按规范到位 |
| 15 | 电风扇 |  | 参考普通教室 |
| 16 | 清洗保洁 |  | 人工（墙、顶、桥架除尘保洁），按规范到位 |
| 17 | 护眼黑板灯 |  | 尺寸；长≥1200mm、宽≥45mm（出光口面）；黑板灯额定功率：≤36W，功率因数：≥0.97，色温：4750K-5250K，色容差＜3，显色指数：Ra>90，R9>90，光通量：＞3500lm |
| 18 | 线材 |  | 人工，辅材 |
| 19 | 水龙头 |  | 全铜阀芯镀铬工艺，推荐水压0.02MP~0.5MP，吐水口带起跑器。 |
| 20 | 定制加宽大理石台面 |  | 白色大理石，采用背网加固工艺处理；大理石厚度≥15mm，体积密度≥2.6g/cm³，吸水率≤0.6%，磨边倒角。100cm*50cm |
| 21 | 水池边柜 |  | 规格；高800mm*台面宽800mm*长1000mm，门宽度500mm。 |
| 22 | 水路改造 |  | 连接前，应先清除管道及附件上的灰尘及异物；连接时，无旋转地把管端插入加热套内，达到预定深度。同时，无旋转 地把管件推到加热头上加热，达到加热时间后，立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度，使接头处形成均匀凸缘。连接完毕，必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间，冷却到一定程度后方可松手。从洗及试压 |
| 23 | 强电布管布线安装 |  | 含空调线铺设、人工开槽及安装 |
| 24 | 空调线 |  | 特殊混合弹性聚氧乙烯 |
| 六、标准化考场设备 |  |  |  |
| 1 | 高清监控摄像机半球 |  | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.采用超低照度200万(1920×1080)像素，1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色0.001Lx,黑白0.0001Lx）； 3.输出200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 4.采支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEGLayerII、G711和AAC音频编码标准； 5.支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量； 6.支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率； 7.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 8.智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 9.在分辨率设置为1920*1080，帧率30fps，码率为1Mbps时，摄像头视频图像传回客户端的延时150ms； 10.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿； 11.支持≥128GmicroSD卡存储、报警等接口及录像断网续传； 12.支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构； 13.支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动； 14.支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒； 15.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离>50米； 16.支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出； 17.支持通过回放功能中按智能分析行为检索； 18.支持宽动态，宽动态能力≥130； 19.支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能； 20.设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，应能在额定电压±25%范围内正常工作21.含128G内存卡，一线品牌。读速≥100MB/sU1A1V10switch内存卡。 |
| 2 | 拾音器 |  | 1.频率响应：20Hz～20kHz； 2.灵敏度：-55db； 3.信噪比：60dB(1米m40dB音源SPL)28dB(10米m40dB音源SPL)1KHzat1Pa； 3.指向特性：全方向性Omni-directional； |
| 3 | 网络时钟 |  | 星网定制 |
| 4 | 壁挂多媒体箱 |  | 300*200*100mm，铸铁喷塑 |
| 5 | 8口网络交换机 |  | 1.标配固定端口8个，10/100/1000Mbps自适应以太网端口 2.背板带宽=4.8Gbps。 3.传输速率：10/100/1000Mbps 4.网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x |
| 6 | 辅材与施工 |  | 辅材以及安装和调试 |

★商务要求

1、质量：所有供应物品保证正规厂家产品，符合国家及地方有关技术标准，保证质量达到相关产品检测安全标准。

2、交付要求

（1）交付时间：合同签订之日起15个自然日完成交付。

（2）交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（3）交付要求

项目实施完成，供应商应完成文档整理是验收的必要条件；所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

3、质保（维保）及售后要求

（1）供应商应为本项目提供不少于3年的整体质保，从验收合格之日起计算。

（2）质保期内，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

（3）质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

（4）质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

- 培训要求

供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

5、验收要求

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。中标单位需遵守南京市教育装备中心要求，登录“南京教育装备管理平台（https://xmgl.jsnje.cn）”履行网上管理程序。

（1）中标单位须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）中标单位须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）中标单位在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）中标单位对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址  http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）中标单位须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

6、结算方式

（1）按时供货、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行一周后，由学校组织验收，验收合格后，采购人支付合同金额。

（2）本项目成交供应商完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续。

（3）开具增值税专用发票。采购人相关人员验收，供应商需按规定填写验收单，无验收单或验收单填写不完整，视为未提供，不予结算。

7、其它要求

（1）招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

（2）招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

报价要求

1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

其他要求

1、演示要求

（1）视频文件的格式为*.mp4。演示视频将作为投标文件的组成部分。

（2）演示内容详见“评标办法与评标标准”。

2、依据项目实施的实际需求，供应商应谨慎报价。成交供应商不得对其他的条款和条件做任何改变。

3、供应商负责本项目拆除原有设备、安装新设施设备、放置到采购人指定地点，过程中应加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

4、招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 三 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 30% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- ★附件1：商务条款

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体和付款单位为：南京市雨花台区教育局 |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备免费质保期不得低于六年。（本项目所投设备原厂质保期为六年，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。） |
| 3 | 工期要求 | 20天。 |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 5 | 售后服务 | 1.提供365 天×24 小时电话支持服务； 2.如果三个工作日内不能解决的提供备用设备，直到原设备修复。 3.中标供应商在本项目质保期内，根据安排，每学期至少不少于1次对相关学校进行设备（硬件、软件）使用及管理进行培训，费用包含在投标总价中。 |
| 6 | 验收标准与要求 | 1.供应商须根据学校教学进度分时段配合施工。 2.供应商应为其工程施工人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。 3.供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、规格后方可供货，并确保产品质量。 4.供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。 |
| 8 | 付款条件 | 1、自签订后15日内支付合同的30%预付款； 2、设备安装施工完成后，成交供应商提出申请，采购人将会同校方、专业检测部门等联合验收，验收合格后付清尾款。 |
| 9 | 其他要求 | 1、中标供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。 2、中标供应商第一批设备交付之前，按要求提交采购人指定相关权威检测机构机构进行检验检测后方可交货，若检测出现与投标技术参数存在偏离，不予收货并按照合同追究相应违约责任。 3、本项目全部设备报价均采用综合单价模式 (包括设备集成、设备成本、合理损耗、以及完成该硬件项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，一定范围内的风险的费用，税金)，所有费用包含在投标单价中，项目费用结算付款均按实结算，不预留损耗量。 |

- 附件2：服务清单

（注：附投标文件中采购服务清单并加盖供应商公章）

- 附件3：其他

第六章磋商响应文件格式（以下格式仅供参考，具体以苏采云系统为准。）

响  应  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

地      址 ：

授 权 代 表：

联 系 电 话：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据编制顺序编制磋商文件并制作目录（需生成页码）]

- 格式一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                   （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交磋商响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写：人民币）             元（小写：人民币）            元。

4、我方拟投入本项目负责人为                   （姓名、身份证号、电话）。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

- 格式二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系      的法定代表人。为完成       （项目名称），签署上述项目的响应性文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

法定代表人授权书

采购人（）：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

- 格式三、响应报价表格式

- 磋商报价表（首次）

本次为首次报价     货币单位：人民币元

项目编号：       项目编号

| - 项目名称 | - 项目内容 | - 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| - 项目名称 | - 详见响应文件 | - 元 |
| - 总价（大写）： | - 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

- 分项报价表

（根据项目清单进行报价）

- 格式四、申请人资格要求

（说明：4.1、4.2格式仅供参考，其余格式自拟）

- 4.1、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：

| 我单位 | （供应商名称） |  | 郑重声明： |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 |  | （在下划线上如实填写：有或没 |  |

有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违

法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处

罚。）

声明人：（公章）

年月日

- 4.2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致   采购人        ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

- 格式五：采购供应商资格要求（详见竞争性磋商公告）

1. 营业执照复印件加盖公章

2．南京市供应商信用记录表暨信用承诺书

（备注：各供应商自行打印）

3.供应商认为需要提供的其他资料（如有）

- 格式六：企业声明函格式（不属于小微企业的无需填写、递交）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、分包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从

业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

【2】采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：。

【3】为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 格式七、技术要求偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 格式八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 格式九、服务方案

（格式自拟）

- 格式十、 响应人类似业绩情况表格式

响应人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额（元） | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

- 格式十一、其他

- 格式十二：最终报价表（第二轮报价）

最终报价表（第二轮报价）

项目名称:

项目编号：

磋商时间：   年    月     日

| 投标总价 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 其他承诺或说明 |  |

单位名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日  期：          年    月    日

★本格式仅供参考；最终实际格式以苏采云系统为准。