招　标　文　件

项目名称：泗洪县公安局新闻中心采购项目

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0027

（货物类项目，本项目专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 泗洪县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 泗洪县公共资源交易中心 |

2025年12月22日

目 录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  资格审查及评标办法	21

第四部分  采购需求	27

第五部分  合同格式及条款	72

第六部分  投标文件格式	80

# 第一部分  投标邀请函

受泗洪县公安局的委托，泗洪县公共资源交易中心就泗洪县公安局新闻中心采购项目（编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0027 ）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县公安局新闻中心采购项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年01月07日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0027

2.项目名称：泗洪县公安局新闻中心采购项目

3.预算金额：87.20896万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：86.16516万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县公安局拟对新闻中心配套的全彩LED显示大屏、演播室灯光等相应设备及演播室改造装修工程进行采购，具体内容详见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成室内装修工程及设备供货、安装、测试及调整工作，并实现运行。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

4.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。供应商未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年01月07日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6. 本次招标不收取投标保证金。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泗洪县公安局

地址： 泗洪县淮河东路

联系方式：15151198608

2.采购代理机构信息

名称： 泗洪县公共资源交易中心

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系方式：0527-89889059

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下 第1种方式确定： 1.允许分包,本项目涉及的演播室舞美装修工程，供应商可以分包给具有符合国家规定相应资质（须具备有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质）的单位承担，供应商就分包内容向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任，在施工项目进场前，分包供应商需提供相应资质证书原件供采购人及监理单位复核无误后方可进场施工。 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | - 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 - 2、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响 应）报价<采购项目预算×50% ； - （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； - （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 注：启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况 应当在评审报告中进行记录。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2 、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、系统集成、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、施工图内容、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等完成本项目涉及的各项应有费用。     10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在中标结果公告发布后5个工作日内提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 2 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

26.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局、泗洪县公共资源交易中心

联系电话：15151198608

通讯地址：泗洪县淮河东路

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 25.50分 | 针对招标文件第四部分、采购需求“货物类采购清单及技术参数要求”中标记“▲”、“#”部分的响应情况进行评分，共计25.5分。其中，“★”部分为实质性响应部分，不得出现负偏离，否则视为无效投标； - 1、标有“▲”部分为重要技术参数（共19项，合计9.5分）每有1项负偏离扣0.5分； - 2、标有“#”部分为一般技术参数（共200项，合计16分），每有一项负偏离扣0.08分。 注：上述标记“▲”、“#”部分，供应商针对本项评标内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 |
|  | 产品演示 | 10.00分 | 供应商需提供操作演示视频（PPT 等静态图片方式演示不得分），视频文件的格式为.mp4或.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于200M）。文件上传方式见《操作手册》规定，所有演示时间不超过15分钟。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负，未按要求上传的，对应项不得分。 智能存储服务器及装修方案具体演示功能要求如下： 1、上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息； 2、资源编目可以支持用户自行设置编目模板，在著录时根据著录要求切换使用，对相同的内容信息可以通过编目数据模板快速复用； 3、资源编目可手动抽取关键帧并添加名称、描述信息； 4、资源编目可以将某张关键帧设为肖像或上传本地图片作为肖像，为资源添加海报等其他附属文件； 5、可以对业务流程进行配置，根据实际业务人员配备和业务规范要求选择是否需要编目、审核等业务环节。 6、平台支持ePub数字图书存储管理，自动继承图书相关出版信息，包括作者、出版时间、出版社等； 7、可以对编目任务进行分配，也允许用户自行领用任务池的待编目任务； 8、结合演播室装修，阐述与节目内容视频生产如何匹配方案讲解； (1)提供序号1-8所有视频演示，得10分； (2)提供序号1-7所有视频演示，得8.5分； (3)提供序号1-6所有视频演示，得7分；； (4)提供序号1-5所有视频演示，得5.5分； （5）提供序号1-4所有视频演示，得4分； （6）提供序号1-3所有视频演示，得3.5分； （7）提供序号1-2所有视频演示，得2分； （8）提供序号1视频演示，得0.5分； 注：未提供或未按要求提供均不得分 |
| 企业经业绩、信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似演播室或融媒体中心等业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注： （1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），上述证明材料缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 （2）合同甲方履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的企业业绩一览表将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 企业证书 | 1.50分 | 投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，本小项最高得1.5分，注：投标文件提供上述有效证书原件扫描件或颁发机构官方网站所公示的信息截图电子件，未提供的不得分。中标人的提供相关证书及截图将随中标结果同步公开。 |
| 项目组成员 | 项目组成员 | 4.00分 | 投标人针对本项目拟派的项目组成员中具有广播电视类中级及以上技术职称证书、信息系统项目管理师证书，每有一个得2分，同一证书不累计得分，本项最高得4分。 注： （1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的2025年6月1日以来任意一个月的社保证明材料原件扫描件，否则不得分； （2）提供上述人员相应证书的电子扫描件，同时提供身份证原件扫描件，否则不得分。 （3）中标人提供相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 装修施工主要方案 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四章、采购需求—相关内容制定装修施工主要方案，评标委员会根据供应商提供的方案进行综合评分； （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有装修施工主要方案，但方案内容相对模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容相对不详实、不完整、内容不全面的，但经过优化可实现采购需求的得1分。 注：没有内容或其他情况的不得分。 |
|  | 进度保证措施方案 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四章、采购需求—相关内容制定进度保证措施方案，评标委员会根据供应商提供的方案进行综合评分； （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有进度保证措施方案，但方案内容相对模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容相对不详实、不完整、内容不全面的，但经过优化可实现采购需求的得1分。 注：没有内容或其他情况的不得分。 |
|  | 供货、安装及质量要求 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四章、采购需求—相关内容制定供货、安装及质量要求，评标委员会根据供应商提供的方案进行综合评分； （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有供货、安装及质量要求，但方案内容相对模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容相对不详实、不完整、内容不全面的，但经过优化可实现采购需求的得1分。 注：没有内容或其他情况的不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四章、采购需求—相关内容制定培训方案，评标委员会根据供应商提供的方案进行综合评分； （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有培训方案，但方案内容相对模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容相对不详实、不完整、内容不全面的，但经过优化可实现采购需求的得1分。 注：没有内容或其他情况的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四章、采购需求—相关内容制定售后服务方案，评标委员会根据供应商提供的方案进行综合评分； （1）方案内容全面完整、科学合理、符合实际、能够针对采购项目内容要求而细化制定，语言表述准确清晰，优于采购需求的，得5分。 （2）方案内容较全面、组织较严谨、关键点把控到位的，方案表达思路较为清晰，能够满足采购需求的，得3分； （3）有售后服务方案，但方案内容相对模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容相对不详实、不完整、内容不全面的，但经过优化可实现采购需求的得1分。 注：没有内容或其他情况的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泗洪县公安局新闻中心采购项目中涉及的“货物类采购清单”中的所有“货物名称”内容 | 工业（制造业） |
|  | 泗洪县公安局新闻中心采购项目中涉及的演播室舞美装修工程 | 建筑业 |

二、项目概况

1.项目名称：泗洪县公安局新闻中心采购项目

2.供货地点：采购人指定地点

3.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成室内装修工程及设备供货、安装、测试及调整工作，并实现运行。

4.售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）

5.质量标准：合格（提供的设备性能质量及工程质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。）。

6、付款方式

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：所有工程及设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至结算价的100%（无息）。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

三、采购清单及技术参数要求

（一）货物类采购清单及技术参数要求（★核心产品：智能存储管理服务器（信创版），核心产品必须在投标文件中标明所投产品品牌、型号和产地，不满足此要求的按无效标处理。）

| 序号 | 货物名称 | 功能规格参数 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能存储管理服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ●智能存储管理服务器（信创版） | ▲1、系统所提供的系统管理软件、归档迁移软件、视频转码与处理软件必须具备自主知识产权。注：为保障系统软件为受知识产权保护的正版软件，供应商在投标文件中需提供所投上述类似软件的软件著作权登记证书原件扫描件，该证书须为国家版权局出具，未提供或未按要求提供的，则按照负偏离处理。 ▲2、系统需具有知识管理-标签库管理-标签维度配置管理功能，可对标签维度进行新增、修改和删除的操作功能，其中标签新增时可指定一级、二级维度。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲3、系统需具有资源标签维度设置功能，不同类型资源如视频、图片、音频、文档、镜头等可关联新增、删除上述不同标签维度，形成根据资源类型标签维度个性化。 注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲4、系统需具有标签过滤规则设置功能，支持对标签维度进行白名单规则、黑名单规则、过滤词的设置，使得AI标签在机器识别提取后、或人工手动标注后，对标签值进行清洗、过滤等数据治理，祛除干扰标签及无意义标签如你好、你们、他们、大家、早上等，最终得到符合业务需求的标签内容。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲5、标签库支持基于标签定义的维度，形成基础标签库、同义标签库、聚合标签库，沉淀标签库，标签暂存待审库的标签，经过人工审核后，可加入到基础、同义、聚合标签库，并且审核后的标签库标签数据量不少于10万词。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲6、支持对TXT、WORD、PPT、EXCEL、PDF等类型文档内容本身的文字进行全文检索。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲7、影视剧管理 (1)可以新建影视剧集合，以影视剧集方式集中管理、展现每集电视剧内容，并可点击电视剧集数直接观看。 (2)支持在新建影视剧集时直接绑定影视剧子集内容，并设定总集数、设定剧集海报 (3)支持剧集独立标签编目，绑定视频子集并自动排序编号子集，支持剧集模板编目 。 注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲8、资源下载时，支持选择水印模板，支持对所下载的媒体文件添加水印，水印模板支持配置添加功能。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲9、支持创建图集时批量上传图片，支持设置图集封面，支持“序号+图集名称”重命名每张图片，支持图集独立标签编目和图集模板编目，支持图集中直接浏览每张图片资源及信息。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲10、网盘式目录化管理方式，无需复杂化、程序化的固定使用方式，不同业务用户均可按需完成资源生产管理；并提供目录级的空间配额及权限控制，最大化存储空间的合理化利用及价值资料的快速归档利用。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 #11、系统提供图片库功能，对图片库的图片由系统自动完成结构化分析，并且人工可对结构化信息进行修正，构建形成专业的图片管理功能，包括但不限于等高模式的等比例图片浏览，提供快速预览模式，并且可放大预览，支持图片详情直接框选物体、框选人物进行直接搜索，支持图片详情浏览时的旋转预览，以及支持以镜头语言方式检索图片，实现景别、构图方式、主体色彩、图片格式、拍摄角度、是否敏感等图片镜头内容的快速查找，提供专业的图片管理和查找功能。 ▲12、支持文件夹缩略图的自动拼接显示功能，将文件夹下资源的肖像自动拼接成该文件夹的缩略图，便于快速知晓该文件夹下的内容情况。 注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲13、系统支持通过B/S Web页面方式入库资源；系统支持通过C/S独立客户端方式入库资源；系统支持同时通过B/S和C/S方式入库，两种模式均支持单个素材上载，同时支持批量上载。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲14、系统软硬件需满足国家信创要求，各功能操作正常。注：供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的材料无法体现上述要求的视为负偏离，供应商中标后未按照承诺内容提供的视为提供虚假材料谋取中标的违法行为。 配置要求： #15、主机：机架式2u服务器。 国产CPU：2颗国产处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗核数≥24核。 #16、内存：≥128GB（32GB×4）。 #17、系统硬盘：≥2.4TB SAS 10KRPM*2； 数据硬盘：≥8TB SATA*12。 #18、电源：900W冗余。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交换机 | #1、24口千兆以太网交换机。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 半高机柜 | #1、600宽*1000深*1200高。 #2、22U网孔前门,材质钢。 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 三脚架 | #1、承重：≥16KG。 #2、动态平衡：内置。 #3、阻尼系统：2档。 #4、俯仰角度：+85°/ -65°。 #5、脚架整体自重：≤10.9斤。 #6、脚架高度：91.5-187厘米。 #7、球碗直径：100毫米。 #8、LED水平气泡。 #9、脚架可以同时选配地板/中置延伸器。 #10、 独特人性化设计：脚架连接处（脚架最上端）配备可手抓的握把，方便使用人员抓握。 |  | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 提词器 | #1、21.5英寸16：9宽屏高清专业提词器液晶显示。 #2、尺寸：长为51cm，宽为35cm。 #3、接口：HDMI、USB、VGA。 #4、最新防眩光高亮显示技术，亮度可达800尼特，亮度可调。 #5、提词器自带WINDOWS系统和提词软件。 #6、采用多册介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜，分光比2:8光损失小于2%。 #7、导播、支持人都可以控制播音文稿。 #8、控制方式：脚踏式控制器、键盘鼠标、无线遥控；增加暂停键，使主持人播音昂扬顿挫，更加操作自如。 #9、提词器采用国标铝合金CNC机床精雕加工成型，表面CNC阳极氧化处理；组件采用手拧螺丝设计，用户无需使用特殊工具，就能快速安装使用，而实现省时省力，同时根据用户不同使用场景，可对提词器进行角度调整，分体式安装等操作。 #10、显示器采用特殊控制电路，字符大，亮度高，文字清晰。 #11、采用专业摄像机三角架，调节方便。 #12、采用全中文操作平台和专用的提词器软件，操作方式灵活方便。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 三、演播室灯光 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED聚光灯 | #1、光 源：≥LED集成100W/颗。 #2、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ。 #3、驱动方式：恒流驱动5A。 #4、额定功率：≥100W；显色指数：Rａ≥90。 #5、出光角度：手动调焦(15-60度)。 #6、外形尺寸≥L310*W270*H300mm。 #7、色彩效果：暖白/正白； 调光功能：0-100%线性电子调光。 #8、冷却系统：自然风冷散热 。 #9、净重：≥10kg。 #10、色 温：3200K/5600K，±150。 |  | 6 | 台 |  |  |
| 7 | LED平板柔光灯 | #1.结温点:≥120度。 #2.灯珠:SMD2835 。 #3.数量：≥600颗。 #4.输入电压：AC220V/50HZ；功率：≥150w。 #5.显色指数：Ra≥95（加扩散板实测）R9≥95，TLCI≥93。 #6.光效:≥130lm/w。 #7.色温： 3200K/5600K±150K，3200K-6500K(可调色温）。 #8.光学系统：100%线性调光绝无频闪无噪音。 #9.出光角度：115°；温升：≥25°。 #10.铝基板导热系数：≥1.5。 #11.操作：数码管显示。 #12.控制协议：DMX512，RDM双向协议。 #13.通道模式：单色1个通道，双色4通道。 #14.信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯芯卡侬座输出。 #15.电源线：航空插头输入，输出。 #16.操作温度：-20~+50℃。 #17.存放温度：-20~+60℃。 #18.外壳：金属外壳。 #19.颜色：黑色。 #20.尺寸：≥500mm*270mm。 #21.净量：≥10KG。 |  | 30 | 台 |  |  |
| 8 | 数字调光台 | #1.带RDM功能，可直接在控台上面设置灯的地址码。 #2.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 #3.最大控制96台电脑灯或96路调光。 #4.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 #5. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 #6.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 #7.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 #8.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 #9.可储存60个素材。 #10.支持独享素材。 #11.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景；每个多步场景最多可储存600个单步。 #12.可同时输出和运行10个重演场景。 #13.带10根集控推杆；按键点控和推杆集控兼容。 #14.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 #15.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 #16.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 #17.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 #18.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 #19.支持立即黑场。 #20.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 #21.产品尺寸：≥485*400*105。 #22.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | DMX512信号放大器 | #1.DMX 数字信号的放大及分配功能。 #2.一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏。 #3.支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能。 #4.信号放大后可传输 300m。 #5.每个输出端口对应一台设备。 #6.工作电压:单相220V/50Hz。 #7.配相配套的相关机柜。 |  | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 直通柜 | #1.直通柜输出48路×2Kw。 #2.柜体采用优质钢板(板厚1.2mm)加工而成,表面喷塑处理。 #3.直通柜设有进线总开关，下设48路分开关。 #4.符合供电规范。 #5.空气开关与演播室直通回路编号相对应。 #6.配相应底座。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 固定挂灯网架 | #1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46 mm钢管。 #2.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米。 #3.钢材表面应做黑色防锈处理。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 恒力铰链吊杆 | #1、1.5米恒力铰链吊杆，承重≥15kg。 |  | 36 | 个 |  |  |
| 13 | 灯具号码牌 | #1、灯具号码牌。 |  | 20 | 个 |  |  |
| 14 | 灯具信号接插件 （公头） | #1、（公头）灯具信号接插件。 |  | 36 | 个 |  |  |
| 15 | 灯具电源接插件 （公头） | #1、（公头）灯具电源接插件。 |  | 36 | 个 |  |  |
| 16 | 灯具信号接插件 | #1、灯具信号接插件。 |  | 36 | 个 |  |  |
| 17 | 灯具电源接插件 | #1、灯具电源接插件。 |  | 20 | 个 |  |  |
| 18 | 信号分线盒 | #1、信号分线盒。 |  | 20 | 个 |  |  |
| 19 | 电源分线盒 | #1、电源分线盒。 |  | 20 | 个 |  |  |
| 20 | 灯控杆 | #1、用于拉伸调整灯具角度。 |  | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 电缆桥架 | #1、用于放置强弱电线缆线槽（具体根据现场情况铺设）。 |  | 50 | 米 |  |  |
| 22 | 线缆线材 | #1、电源线：3×1.5，长度500M； 控制线：2×0.3，长度500M（具体根据图纸等综合考虑）。 |  | 1 | 批次 |  |  |
| 四、配套办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 演播桌 | #1.具体根据设计图：弧长2600mm*宽650mm*高820mm。 #2.采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理面漆采用钢琴烤漆工艺,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；采用5底2面油漆方式，流平度高,漆膜丰满，底漆为封闭漆。 #3.满足2人进行节目播报。 #4.走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路。 #5.铆钉结构对接安装。 #6.灯箱深度100 内部涂装白色涂料 。 #7.3厚uv巴力软膜定制。 #8.电源通过AC220v转DC12v变压器，变压器功率不小于100w。 #9.加固支架及工业级万向轮6个。 |  | 1 | 张 |  |  |
| 24 | 演播椅 | #1.高脚凳升降旋转椅子，PU皮椅面、高密度海绵、金属配件，高度55CM-78CM可调。 |  | 2 | 把 |  |  |
| 25 | 访谈沙发及茶几组合 | 单人沙发两张，茶几一张 #1.金属结构固定脚。 #2.沙发采用现代简洁风布艺软包，配优质回弹海绵，尺寸677mm*586mm*600mm。 #3.茶几：碳素钢材质，桌面高密度板材质；直径80CM,高度是450mm-550mm之间。 |  | 1 | 组 |  |  |
| 26 | 控制桌 | #1.尺寸：2100*600*750mm。 #2.主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm。其余材料厚度≥1.2mm等。表面静电喷塑。 #3.按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭；下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上可嵌入式安装各类设备；下箱12U高度。 #4.每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板。 #5.侧方采用木制品制作，外喷进口聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用优质防火板贴面，采用塑料或高档金属油漆封边。 #6.金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ。 #7.表面处理工艺：A、金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。B、木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,高档聚脂面漆。 #8.灯箱及灯槽深度100 内部涂装白色涂料 。 #9.边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w。 |  | 1 | 张 |  |  |
| 27 | 办公桌 | #1.具体根据设计图：1200*600*750。 #2.基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜。 #3.装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 #4.走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路。加厚可藏线装插座。 #5.五金件：符合QB/T 2189-2013家具五金杯。 #6.含活动柜。 #7.含磨砂玻璃挡板. |  | 6 | 张 |  |  |
| 28 | 办公椅子 | #1.饰面：椅背采用优质透气网布面料，椅座采用优质麻绒面料。 #2.海绵：优质回弹海绵。 #3.成型胶合板：采用环保成型胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm。 #4.中班蝴蝶底盘带原位锁定。 #5.固定扶手。 #6.防爆气压棒。 #7.五星脚：优质材料压铸而成，精抛处理。 #8.椅轮：”合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其.它理化性能均达到国家标准测试。 #9.尺寸：500*579*600。 |  | 8 | 把 |  |  |
| 29 | 定制收纳柜 | #1.衣柜，尺寸2520mm*2600mm*420mm #2.基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜。 #3.装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 #4.五金件：优质五金品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯。 #5.优质铰链，QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨，锁符合QB/T 1621-2015或GB/T 3325-2008技术标准等相关标准。 #6.含柜门，三个隔间分别含两个抽屉。 |  | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 非编桌 | 钢木结构：尺寸1600*650*750。 #1.基础材料板:选用E0级中密度板、满足GB/T18580-2017要求,甲醛释放量≤0.124mg/m³。 #2.中密度板:选用E0级中纤板、E0级刨花板,满足GB/T18580-2017要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 #3.油漆:采用水性环保油漆,满足GB 18581-2020要求,游离甲醛含量≤100mg/Kg,挥发性有机化合物含量≤300g/L,可溶性重金属含量未检出。 #4.喷涂铝材:采用AL6063-T5铝合金,型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材第1部分:基材（包装、尺寸、装配要求）;表面处理:静电粉末喷涂,漆膜的划格试验涂层附着力满足GB/T 9286-1998 色漆和清漆要求;符合(QB/T 1950-2013 家具表面漆膜耐盐浴测定法)。 #5.铰链:铰链表面镀镍处理,满足GB/T2189-2013要求,通过耐久性4万次,垂直静载荷20KG,水平静载荷40N测试。 #6.喷涂钢结构:采用AL6063-T5铝合金,压铸成型,表面静电粉末喷涂,符合(GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件)中5.5理化性能要求。 #7.AL6063-T5铝合金，型材截面厚度1mm~1.5mm,满足GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第1部分:基材（包装、尺寸、装配要求）。 |  | 1 | 张 |  |  |
| 五、大屏系统详细设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内专业显示高清全彩LED显示屏 | #1.屏体尺寸：宽度≥4.2米，高度≥#2.3625米，分辨率≥2688（宽）*1512（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）。 #2.箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；点间距≤1.57mm；像素密度：≥409600点/平方,采用SMD表贴封装；箱体分辨率≥384×216 dots。 #3.为了减少物理拼缝，提高平整度，模组需要采用大模组设计，一个箱体模组数量不得大于4个，模组尺寸：宽(W)150 × 高(H)337.5（mm）或宽(W)300 × 高(H)168.75（mm）模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能。 #4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1200cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%。 #5.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，最大对比度（全白/全黑环境照度0.01lux）：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失；接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式。 #6.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电。 #7.峰值功耗：≤380W/㎡，平均功耗：≤125W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上。 #8.待机功耗≤0.5 W/㎡； #9.每小时碳放量≤0.12Kg/㎡；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式。 ▲10.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等）。注：供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的材料无法体现上述要求的视为负偏离，供应商中标后未按照承诺内容提供的视为提供虚假材料谋取中标的违法行为。 ▲11.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害。 注;投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的设备测试报告原件扫描件，测试报告须能够体现上述要求，不提供或无法体现上述要求的按负偏离处理。 ▲12.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥100000小时；平均无故障时间：≥100000小时；平均修复时间：≤5分钟。注：投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的供应商所投的设备测试报告原件扫描件，测试报告须能够体现上述要求，不提供或无法体现上述要求的按负偏离处理。 |  | 9.922 | 平米 |  |  |
| 32 | 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) |  | #1.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0 输入，2路HDMI1.4 和2路DVI输入。 #2.支持8 路千兆网口输出，最大带载 524 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素。 #3.支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置。 #4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 #5.支持6 画面显示，位置，大小可自由调节。 #6.支持精确颜色管理，调整显示屏色域。 #7.支持视频同步锁相技术。 #8.支持独立音频输入输出，支持HDMI 和 DP 音频解析输出。 #9.支持LAN 口控制、RS232 串口协议控制；支持手机端 APP 控制。 #10.支持HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术。 #11.支持亮度和色温调节。 ▲12.前面板具备液晶面板，显示操作菜单及系统信息。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投的软件产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 #13.屏体控制器需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、三极管、二极管、晶振、存储 IC、MCU、接口芯片等）。 | 1 | 块 |  |  |
| 33 | 备品接收卡 |  | #1.支持市场主流LED驱动芯片。 #2.支持色度、亮度一体化逐点校正。 #3.支持低亮高灰以及色温调节，支持修缝技术，快速升级和快速发送校正系数。 #4.LED箱体内部接收卡，与产品相匹配。 | 2 | 块 |  |  |
| 34 | 备品模组 |  | #1.LED箱体内部模组，与产品相匹配。 | 6 | 块 |  |  |
| 35 | 配电箱 |  | #1.不低于15kw配电系统，具备PLC远程控制功能。 #2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余。 #3.具有过载、过流、过载保护。 #4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集。 #5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。 #6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 ▲7.具有过温湿保护、烟雾断电保护功能。注：1、供应商需提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书内容需能够明确体现上述内容，未提供或提供的承诺无法体现上述要求的视为负偏离；2、中标供应商须在签订合同后，在合同履行期限内提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的所投产品测试报告原件扫描件，检测报告须能够体现上述要求的功能，未在规定时间内提供或提供的检测报告不符合上述要求的，采购人有权单方面解除合同。 ▲8.所投智能配电柜控制器软件须为受知识产权保护的正版软件。注：为保障软件为受知识产权保护的正版软件，供应商在投标文件中需提供所投上述软件的类似软件著作权登记证书原件扫描件，该证书须为国家版权局出具，未提供或未按要求提供的，则按照负偏离处理； | 1 | 台 |  |  |
| 36 | 控制管理软件 |  | #1、显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 #2、实现对LED显示屏的远程控制上电，实现定时开关屏体，具有“分步延时启动”、“分步延时断电”的功能。 #3、支持C/S、B/S及移动客户端，对大屏幕进行管理，开窗、拼接、模式调用等。 | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 钢结构制作 |  | #1.采用国标Q235钢材，用于安装支撑屏体的钢结构、屏幕包边、产品安装调试、屏体内部布线（结合所供设备及图纸综合考虑）。 | 1 | 项 |  |  |
| 38 | 布线（不含桥架、线槽/线管） |  | #1.配电箱进线380V主电缆；（30米内）。 #2.配电箱到屏体220V电源线，用于屏体供电（结合所供设备及图纸综合考虑）。 #3.信号源到屏体信号线（超五类屏蔽网线）50米内，用于显示屏信号连接。 | 1 | 项 |  |  |

（二）演播室舞美装修工程清单（特别说明：1、本项目涉及的演播室舞美装修工程，供应商可以分包给具有符合国家规定相应资质（须具备有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质）的单位承担，供应商就分包内容向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任，在施工项目进场前，分包供应商需提供相应资质证书原件供采购人及监理单位复核无误后方可进场施工；2、供应商须结合本项目的施工图纸、平面效果图及装修工程清单内容等综合考虑所有工作内容及综合报价）

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 1.天棚拆除（包含基层（含龙骨）、面层及装饰面层）； 2.材质：综合考虑； 3.包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑； 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求； | m2 | 118.38 |  |  |
| 2 | 墙体拆除 | 1、墙体拆除（包含墙体附属构造物，包含但不限于门、窗、隔断等） 2、垃圾清理外运，运距投标人自行考虑； | m3 | 2.64 |  |  |
| 3 | 墙面拆除 | - 墙面拆除（包含抹灰层、基层（含龙骨）、面层及装饰面层）; - 材质：综合考虑; - 包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑; - 详见图纸设计说明,所有工作均需满足图纸及相关规范要求; | m2 | 48.6 |  |  |
| 二 | 新建墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | C100轻钢龙骨隔墙 1.9.5mm+9.5mm纸面石膏板； 2.C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉； 3.9.5mm+9.5mm纸面石膏板 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求。 | m2 | 56.71 |  |  |
| 三 | 融媒体演播室 |  |  |  |  |  |
|  | 吸声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面声学造型舞美置景系统（声学吸音） | 顶面定制声学造型，正面投影面积共计43.81平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有专业的效果呈现。 4.主要面层材料采用定制造型FC吸音板作为声学饰面，面层采用18%开放式面层开孔。 5.吸音C50轻钢龙骨，间距600×600； 6.龙骨间距内满铺50厚离心玻璃棉（高密吸音率 混响控制0.6~0.8S）； 7.成品声学定制造型FC吸音板1200×600，专业声学开放率 P18.5%。 8.FC吸音板背后预留黑色吸音棉毡 9.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 10.高度还原舞美置景效果图 11.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值。 | m2 | 43.81 |  |  |
| 2 | 墙面声学造型舞美置景系统（声学吸音） | 墙面定制声学造型 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 4.定制声学基础空腔结构，主要面层材料采用E0级防火阻燃板，15厚防火阻燃板面层需要开设超过28%开放式面层保障声学吸音率。 5.吸音C75轻钢龙骨，间距600×600； 6.12厚阻燃板不规则空腔造型； 7.龙骨间距内满铺2X50厚离心玻璃棉； 8.成品9厚聚氨酯吸音板1200×600； 9.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 10.收边腰线：C50轻钢龙骨基层面B1级防火15厚防火阻燃板，腰线宽 350mm高150mm3.0厚铝塑板包边，木结构环保等级E1级 11.踢脚线：木龙骨15厚防火阻燃板基层（刷防火涂料3(遍)）面304拉丝不锈钢墙裙 12.高度还原舞美置景效果图 9.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值。 | m2 | 88.3 |  |  |
| 3 | 造型地坪声学造型舞美置景系统 | 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 4.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 5.水泥采用标号较高强度较强的型号。 6.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级。 7.高度还原舞美置景效果图 8.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值 | m2 | 43.81 |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷漆） | - 顶面腻子处理抹平。 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系。 | m2 | 48.19 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（飘带） | - 基础工程：8号吊筋，膨胀螺丝固定，12厚阻燃板面3厚密度板基层； 2.基础工程：发光造型灯槽制作及安装； 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程； 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； | m | 32.26 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（吊顶边吊） | - 基础工程：轻钢龙骨吊顶 2、基础工程：15厚阻燃板+4厚铝塑板，吊丝安装固定。 | m2 | 12.64 |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景片A（造型发光灯箱及灯箱盒） | 发光软膜灯箱处理：①、高度400mm深度200mm； ②、高度2700mm深度200mm； 1.45角钢加固L型加固300*300mm，间隔@1000mm； 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 3.阻燃板区域整体涂成E0级工厂油漆喷涂二遍； 4.B5050LED发光灯带6000K色温@100mm安装； 5.品质DXM512转换器； 6.静音型LED灯带变压器； | m2 | 43.74 |  |  |
| 2 | 景片B（A级防火巴力软膜） | 发光软膜处理 1、A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣; 2、软膜制作安装； | m2 | 43.74 |  |  |
| 3 | 景片C（灯箱区金属漆喷涂） | 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2、原子灰坪平整体三遍处理； - 闪光银金属氟碳漆三遍； | m2 | 10 |  |  |
| 4 | 景片D（透明钢化玻璃） | 1、8厚透明钢化玻璃（单面磨砂）； 2、定制金属槽包边； | m2 | 16 |  |  |
| 5 | 景片F（发光灯槽） | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； | m | 87.52 |  |  |
| 6 | 景片（造型架） | - 圆形10厚透明亚克力； 2、40*40*3mm镀锌方管； 3、12厚阻燃板+3厚密度板； | 项 | 1 |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面发光灯槽 | 顶面定制造型高度100深度50,发光面宽80。 - B5050 LED单色白光发光灯带6000K色温@100交错安装； - 品质DXM512转换器； - 静音型LED灯带变压器； | m | 16.74 |  |  |
| 2 | 地台地面 | - 根据使用功能定制，正面投影面积共计18.47平方米； 2.满足摄像机移动基础地面； 3.15厚阻燃板立档（防火涂料处理）基础，“井”字型安装@300横竖安装； 4.异形地台面层定制.15厚防火阻燃板立档（防火涂料处理）需要在桥架通过出安装检修口200×200； 5.舞台美术基础辅材.包含收口条.木方.环保胶水； 6.定制舞台专用PVC地胶，异形切割安装； 7.15厚防火阻燃板基层双层结构交错安装，板材基础密闭封闭； - 其他板材面~刷防火涂料3(遍）。 | m2 | 18.47 |  |  |
|  | 电动卷轴幕布 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动卷轴幕布 | 电动三轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴； 2.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 电动卷轴幕布 | 电动一轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴； 2.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 新媒体制作区 |  |  |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷黑） | - 顶面腻子处理抹平； - 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系。 | m2 | 12.13 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（铝方通） | - 轻钢龙骨含主副龙骨； 2.专业吊筋及挂钩卡口锁； 3.100*40铝制黑灰色烤漆方通； | m2 | 10 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨石膏板吊顶。 - 轻钢龙骨含主副龙骨； 2、9.5+11.5阻燃石膏板交错安装； 3.板缝贴胶带.点锈； 4、环保腻子三遍； 5、E0级环保净味漆喷涂三遍6、含侧面封边； | m2 | 19.39 |  |  |
| 4 | 吊顶系统 （石膏板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2、阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； 3、2.5厚磨砂面亚克力定制安装； 4、B5050 RGBW发光灯带6000K色温； 5、DXM512转换器； 6、静音型LED灯带变压器； | m | 32.56 |  |  |
| 5 | 顶面反口灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 3.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 ； - 饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 5.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； 6.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | m | 23.73 |  |  |
| 6 | 新媒体制作区顶面系统（巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理 1.轻钢龙骨含主副龙骨； 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 3.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍； 4.B1级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣； | m2 | 4.4 |  |  |
|  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | - 普通腻子 抹灰面~遍数3(遍)； 2.无甲醛环保乳胶漆； | m2 | 64.1 |  |  |
| 2 | 卷帘及轨道 | - 阻燃B1级，遮光率95%； | m | 2 |  |  |
| 3 | 观察窗围边及灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程； 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； 7.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | m | 9.46 |  |  |
| 4 | 防护窗套（原有窗户） | - 采用钢网缝焊接、榫卯连接、精细打磨等，边角处理圆润光滑； | m2 | 3.6 |  |  |
| 五 | 走廊形象墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面系统（发光灯槽） | 定制造型120*80mm发光灯槽。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 2、阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； - 3、B5050 LED发光灯带6000K色温； - 4、灯带安装和固定调试； 5、厚乳白色亚克力片； | m | 36.24 |  |  |
| 2 | 墙面反口灯槽 | - 1、定制造型高度100mm深度100mm,发光面宽100mm； - 2、B5050 LED发光灯带6000K色温； - 3、灯带安装和固定调试； | m | 15.4 |  |  |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.5厚木饰面； 2.15厚阻燃板基层； 3.30*50木龙骨； 4.所有木质构件需做防火处理； | m2 | 19.6 |  |  |
| 4 | 广告字 | 1.采用mini发光工艺制作，一级LOGO制作、一级标题、图案制作、发光灯带等，具体尺寸详见图纸及平面效果图。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 地胶地面 | 1.PVC2.0厚地胶 ； 2.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚； | m2 | 18.15 |  |  |
| 六 | 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | - 配电箱30kw，含一个总开80A和25分路开关； 2.安装方式:底边距地1.4m安装； 3.要求:含接线端子，接地线与配电箱外壳可靠连接 ； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格: 200*100*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格: 100*100*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 18.8 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:100*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 18 |  |  |
| 5 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:200*50*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 10 |  |  |
| 6 | 铁构件 | - 名称:桥架支吊架； - 材质:型钢； - 除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料； | kg | 50 |  |  |
| 7 | 配线 | - 名称:配线 - 配线形式:管内或线槽穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-4 - 其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求。 | m | 150 |  |  |
| 8 | 配线 | - 名称:照明配线 - 配线形式:管内穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 4.其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求 | m | 525 |  |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格、型号:黑红线RVV-2.5 3.其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求。 | m | 418 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.512控制线 2.其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求。 | m | 525 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 2.型号规格：WDZBN-YJY-4*50+1*25 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：沿桥架或穿管敷设； | m | 16 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | - 名称:射灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 普通灯具 | - 名称:单头筒灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 | 套 | 6 |  |  |
| 14 | 普通灯具 | 1.名称:工矿灯 2.安装形式:吊顶顶安装 3.含灯罩及照明元器件 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 照明开关 | - 名称:双联单控开关 - 安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 灯光控制系统 | 1.不同节目形态，对灯光颜色的控制。 | 台 | 1 |  |  |
| 七 | 弱电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格: 200*100*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 24 |  |  |
| 2 | 桥架 | - 1.名称:金属桥架 - 2.规格: 100*100*1.2mm - 3.材质:钢质 - 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:100*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 15 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:200*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 8 |  |  |
| 5 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料 | kg | 30 |  |  |
| 6 | 网线 | 1.六类网线 | m | 300 |  |  |
| 八 | 门窗系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制隔音门 | 1000*2200mm 1.门框板材采用1.5mm厚镀锌钢板，门扇采用1.0mm厚镀锌钢板，表面定制颜色静电粉末涂装。 2.门扇成型厚度62mm，门框截面宽度120mm。 3.优质加厚专业隔声铜合页安装。 4.钢制门板内填高密度超微孔绝燃纤维声学材质。 5.演播室专用压紧锁，执手静音机械门锁安装(单开)。6.抹灰面门碰头.门吸安装，定制斜口磁吸隔声胶条。 7.演播室专用隔音门，，隔音量报告精确46分贝。 | m2 | 2.2 |  |  |
| 2 | 防火门 | 1000*2200钢制防火门 1.防火门安装（含五金）,（乙）级防火门 | m2 | 2.2 |  |  |
| 3 | 观察窗 | 产品参数：4.6*1.4米 1.8+10厚超白钢化玻璃 2.15厚防火木工板灯槽基础边缘做发光灯带收口； 3.不锈钢窗套包边； | m2 | 6.44 |  |  |
| 4 | 上磁悬浮电动对开玻璃门 | 1500*2200上磁悬浮电动偏轴对开钢化玻璃门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金）； 2.优质磁悬浮组件，电动驱动装置，偏轴系统零件； 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调； 4.配置加厚地弹簧及门夹； 5.采用防脱轨吊轮，使用安全； 6.配置遥控电子密码门禁系统； | 樘 | 1 |  |  |

注：《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

2.标注“★”标记的技术参数为实质性技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，否则作无效文件处理。

3.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离。

4.标注“＃”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离。

5.除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在响应文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则按无效标处理。

6.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的货物类《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明货物制造商且应当与货物类明细报价表（货物类分项报价表）内容相对应。

7.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

8.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

9.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

11、中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

12、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

13、供应商在编制投标文件时，供应商应依据采购清单分项进行填报《分项报价表》不得自行增减或改变采购清单数量，否则按无效标处理。

14、施工所使用的主材必须经发包人同意后方可进场并施工，否则采购人有权不予支付相关合同款。

15.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

16.本项目的施工图纸、平面效果图等为采购文件中采购需求内容的一部分，供应商须综合考虑本项目的所有采购需求内容，一旦中标须按照相关要求执行。

四、建设规范要求

本项目的软、硬件技术遵循现有的（或通用的）中国标准，若无相应的中国标准，则必须遵循国际有关技术标准：GY/T 5059-97 广播电视工程设计图形、符号及文字符号标准；

1.GY/T 5061-2007 广播电影电视工程技术用房一般照明设计规范；

2.GY/T 5086-2012 广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范；

3. GY/T 5084-2011 广播电视工程工艺接地技术规范；

4. GY/T 5043-2013 广播电视中心技术用房室内环境要求；

5. GY/T 5090-2015 广播电视中心制作播出专用局域网工程技术规范；

6. GB/T 17953-2000 4:2:2数字分量图像信号接口；

7.GY/T 158-2000 演播室数字音频信号接口；

8. GY/T 167-2000 数字分量演播室的同步基准信号；

9. GB/T 17544-1998 《信息技术软件包质量要求和测试》

10.GB/T 16260-1996 《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》

11.GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范；

12. GB/T 19263-2003 MEPG-2信号SDH网络中的传输技术规范；

13. YD 5088-2005 SDH微波接收通信系统工程设计规范；

14. GD/J 037-2011 广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南；

15. GD/J 038-2011广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求；

16. GY/T211-2005《广播影视网络专有IP地址规划》

17.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（广播电影电视工程部分）；

18.《广播电视安全播出管理规定及专业实施细则》（广电总局62号令）；

19.《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》国家广播电视总局科技司2015年12月；

20.《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》国家广播电视总局科技司2015年12月。

21.《大楼通信综合布线系统》（YD/T 926-1997）

22.《用户接入网工程设计暂行规定》（YD/T5023-96）

注：若以上标准及规范有最新规定，按最新规定执行

五、人员要求

投标人应提供针对本项目的项目组织机构及人员配备，提供团队构架（各项主要分工明确具体负责人）、职责分工、承接过类似项目的组织、实施工作或具有丰富的施工组织管理经验和专业知识或有同类项目建设经验。

六、项目实施方案要求：

（一）装修施工主要方案：供应商根据本项目装修图纸、平面效果图、采购清单内容及实际情况提供具有针对性的施工组织总体设想方案，方案内容应当具有针对性，可实施性与可操作性等。

（二）进度保证措施方案

投标人针对本项目提供详细的进度保证措施方案，有明确的供货时间节点和施工进度计划及工期保证措施：根据本工程的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等。进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、装修工程、设定时间节点，如项目启动日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

2.货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

3、根据本项目的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等。

（三）供货、安装及质量要求

1、供货要求

中标人应严格按照投标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2、安装施工现场要求：

（1）标的物由中标方负责安装，现场调试。中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理师、安装质量员、安装施工员、电工、安全员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）中标方应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标方原因造成规划不合理、质量事故、安全事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任；

（3）中标方负责标的工程及设备合格、正常、安全使用。

（4）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；

（6）中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货

时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（四）培训方案

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

（五）售后服务方案

投标人针对本项目提供详细售后服务方案。

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1.服务内容：本项目要求售后服务期：三年（自最终交付验收合格之日起算）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过12小时内到达现场免费予以排除故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如成交人未能依约提供故障修复服务，采购人（用户）有权聘请第三方进行修复，成交人必须无条件配合并支付相关费用。

2.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及联系电话。

3.响应时间：应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过12小时内到达现场免费予以排除故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如成交人未能依约提供故障修复服务，采购人（用户）有权聘请第三方进行修复，成交人必须无条件配合并支付相关费用。

4.售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件、工程质量维修等）。

5.售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

6.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

七、产品演示

根据采购人实际工作需要，并为了验证供应商具有履行本项目的设备能力与施工能力，投标文件中须下述要求的演示视频：

智能存储服务器及装修方案具体演示功能要求如下：

1、上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息；

2、资源编目可以支持用户自行设置编目模板，在著录时根据著录要求切换使用，对相同的内容信息可以通过编目数据模板快速复用；                                        3、资源编目可手动抽取关键帧并添加名称、描述信息；

4、资源编目可以将某张关键帧设为肖像或上传本地图片作为肖像，为资源添加海报等其他附属文件；

5、可以对业务流程进行配置，根据实际业务人员配备和业务规范要求选择是否需要编目、审核等业务环节。

6、平台支持ePub数字图书存储管理，自动继承图书相关出版信息，包括作者、出版时间、出版社等；

7、可以对编目任务进行分配，也允许用户自行领用任务池的待编目任务；

8、结合演播室装修，阐述与节目内容视频生产如何匹配方案讲解；

八、验收要求：

验收时间：设备安装调试及施工全部完成后经采购人试用并达到验收标准后，采购人在收到验收申请后15日内组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、包括外购件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全以及工程质量是否合格。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、工程内容、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

九、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

十、商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

十一、其他相关要求

1、报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、系统集成、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、施工图内容、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等完成本项目涉及的各项应有费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

3、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

第五部分  合同格式及条款

政府采购合同专用条款

采购方（全称）：泗洪县公安局  （简称甲方）

供货方（全称）：            （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 泗洪县公安局新闻中心采购项目 相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为         元的标的（货物/工程）。

| 序号 | 货物名称/工程内容 | 品牌.型号/规格 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

- 交货时间：合同签订后90日历天内完成室内装修工程及设备供货、安装、测试及调整工作，并实现运行。

2、交货地点：采购人指定地点

三、中标金额及付款方式

中标金额：

付款方式：

预付款：签订合同并收到供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

进度款：所有工程及设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至结算价的100%（无息）。

注：1、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定；

2、乙方未按要求提供符合要求的发票的，甲方有权暂停付款，且不免除乙方继续合同约定的义务；

3、合同款支付方式可采用数字人民币支付。

四、质量技术标准：合格

乙方提供的产品性能、质量及工程质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

五、运输方式及费用

由成交方视情况自定运输方式，费用自负。

六、安全要求

项目供货、安装、施工过程中的所有安全问题由成交单位全权负责，与采购人无关。

七、验收

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人在收到验收申请后15日内组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全以及工程质量是否合格。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、工程内容、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

八、售后服务期限及售后服务要求：

1、售后服务期：3年（3年内发现设备缺陷等质量问题），中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），售后服务期自货物最终交付验收合格之日计算。

2.售后服务期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。售后服务期内甲方对乙方享有追索权。

3.售后服务期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则售后服务期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过1天时，则售后服务期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

4.售后服务期内提供周期上门免费服务：

5.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

6.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的免费技术支持：

7.若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

九、履约保证金

本项目收取履约保证金，具体详见投标人须知相应条款。

十、违约条款

1、乙方如不能完全按合同约定的时间、地点、方式等要求供货及施工的，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力原因外，每延迟交付一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 1% 违约金，违约金可直接在进度款中扣除。

2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责更换，并承担由此引发的所有费用。

3、本项目中的工程应达到发包人要求及施工图纸设计的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。若因乙方原因，工程竣工验收达不到合格标准，除必须由乙方在合理期限内自行整改至合格外，另处以施工部分合同价格的1%的质量违约金，且发包人保留对导致工程竣工验收不合格的部分在保修期内产生的损害进一步索赔的权利。

4、除甲方或不可抗力原因外，乙方不履行合同规定的义务，致使工期延误超过5日，甲方有权强制解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

5、本项目不得转让分包（招标文件另有约定的，按照约定执行），如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

6、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付合同款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十一、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十二、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十三、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标（谈判）文件、投（竞）标文件及投（竞）标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十四、采购人、成交供应商通过苏采云系统在线签订合同。

十五、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十六、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即  泗洪县公安局 。

（六）乙方：提供货物和施工服务的公司或实体，即   。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十七、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十八、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十九、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

二十、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十一、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十二、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装技术支持；

（二）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十三、质量保证

（一）乙方所提供的产品及施工必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十四、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后（包含必要的施工）及时组织验收，如果货物及施工的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物及施工的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物和施工是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十五、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物及施工的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物及施工相应部分的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十六、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供所有合同要求的内容，甲方将从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供施工部分费用的0.1%计收，直至交货或提供完整的施工内容为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或施工部分相应合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十七、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十八、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：              （盖章）        乙方：                （盖章）

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

二○二五年    月    日             二○二五年    月     日

第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、分包意向协议书

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

分包意向承诺书格式自拟。

四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：     供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

六、投标报价明细表（分项报价表）

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类分项投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（工程类）

（特别说明：1、本项目涉及的演播室舞美装修工程，供应商可以分包给具有符合国家规定相应资质（须具备有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质）的单位承担，供应商就分包内容向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任，在施工项目进场前，分包供应商需提供相应资质证书原件供采购人及监理单位复核无误后方可进场施工；2、供应商须结合本项目的施工图纸、平面效果图及装修工程清单内容等综合考虑所有工作内容及综合报价）

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 1.天棚拆除（包含基层（含龙骨）、面层及装饰面层）； 2.材质：综合考虑； 3.包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑； 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求； | m2 | 118.38 |  |  |
| 2 | 墙体拆除 | 1、墙体拆除（包含墙体附属构造物，包含但不限于门、窗、隔断等） 2、垃圾清理外运，运距投标人自行考虑； | m3 | 2.64 |  |  |
| 3 | 墙面拆除 | - 墙面拆除（包含抹灰层、基层（含龙骨）、面层及装饰面层）; - 材质：综合考虑; - 包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作，建筑垃圾外运投标单位自行考虑; - 详见图纸设计说明,所有工作均需满足图纸及相关规范要求; | m2 | 48.6 |  |  |
| 二 | 新建墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | C100轻钢龙骨隔墙 1.9.5mm+9.5mm纸面石膏板； 2.C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉； 3.9.5mm+9.5mm纸面石膏板 4.详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求。 | m2 | 56.71 |  |  |
| 三 | 融媒体演播室 |  |  |  |  |  |
|  | 吸声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面声学造型舞美置景系统（声学吸音） | 顶面定制声学造型，正面投影面积共计43.81平方 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有专业的效果呈现。 4.主要面层材料采用定制造型FC吸音板作为声学饰面，面层采用18%开放式面层开孔。 5.吸音C50轻钢龙骨，间距600×600； 6.龙骨间距内满铺50厚离心玻璃棉（高密吸音率 混响控制0.6~0.8S）； 7.成品声学定制造型FC吸音板1200×600，专业声学开放率 P18.5%。 8.FC吸音板背后预留黑色吸音棉毡 9.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 10.高度还原舞美置景效果图 11.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值。 | m2 | 43.81 |  |  |
| 2 | 墙面声学造型舞美置景系统（声学吸音） | 墙面定制声学造型 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 4.定制声学基础空腔结构，主要面层材料采用E0级防火阻燃板，15厚防火阻燃板面层需要开设超过28%开放式面层保障声学吸音率。 5.吸音C75轻钢龙骨，间距600×600； 6.12厚阻燃板不规则空腔造型； 7.龙骨间距内满铺2X50厚离心玻璃棉； 8.成品9厚聚氨酯吸音板1200×600； 9.固定于隔墙龙骨上，螺丝内藏。 10.收边腰线：C50轻钢龙骨基层面B1级防火15厚防火阻燃板，腰线宽 350mm高150mm3.0厚铝塑板包边，木结构环保等级E1级 11.踢脚线：木龙骨15厚防火阻燃板基层（刷防火涂料3(遍)）面304拉丝不锈钢墙裙 12.高度还原舞美置景效果图 9.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值。 | m2 | 88.3 |  |  |
| 3 | 造型地坪声学造型舞美置景系统 | 1.参照广播电视专业演播室“二类”声学标准定制及要求。 2.制作参考声学系统安装图及技术说明定制。 3.要求美观大方有立体感、现代感，又要有效果感。 4.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚。 5.水泥采用标号较高强度较强的型号。 6.铺2.0厚PVC地胶，耐火等级达B1级。 7.高度还原舞美置景效果图 8.RT60 at 250 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 500 Hz 0.6s-0.9s RT60 at 1000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 2000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 4000 Hz 0.7s-1.0s RT60 at 8000 Hz 0.5s-0.7s RT60 at 8000 Hz up 0.5s-0.7s RT60 at 63 Hz 0.4s-0.6s RT60 at 125 Hz 0.4s-0.6s 声学吸声模块 结构混响时间RT体系值 | m2 | 43.81 |  |  |
|  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷漆） | - 顶面腻子处理抹平。 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系。 | m2 | 48.19 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（飘带） | - 基础工程：8号吊筋，膨胀螺丝固定，12厚阻燃板面3厚密度板基层； 2.基础工程：发光造型灯槽制作及安装； 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程； 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； | m | 32.26 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（吊顶边吊） | - 基础工程：轻钢龙骨吊顶 2、基础工程：15厚阻燃板+4厚铝塑板，吊丝安装固定。 | m2 | 12.64 |  |  |
|  | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景片A（造型发光灯箱及灯箱盒） | 发光软膜灯箱处理：①、高度400mm深度200mm； ②、高度2700mm深度200mm； 1.45角钢加固L型加固300*300mm，间隔@1000mm； 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 3.阻燃板区域整体涂成E0级工厂油漆喷涂二遍； 4.B5050LED发光灯带6000K色温@100mm安装； 5.品质DXM512转换器； 6.静音型LED灯带变压器； | m2 | 43.74 |  |  |
| 2 | 景片B（A级防火巴力软膜） | 发光软膜处理 1、A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣; 2、软膜制作安装； | m2 | 43.74 |  |  |
| 3 | 景片C（灯箱区金属漆喷涂） | 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2、原子灰坪平整体三遍处理； - 闪光银金属氟碳漆三遍； | m2 | 10 |  |  |
| 4 | 景片D（透明钢化玻璃） | 1、8厚透明钢化玻璃（单面磨砂）； 2、定制金属槽包边； | m2 | 16 |  |  |
| 5 | 景片F（发光灯槽） | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； | m | 87.52 |  |  |
| 6 | 景片（造型架） | - 圆形10厚透明亚克力； 2、40*40*3mm镀锌方管； 3、12厚阻燃板+3厚密度板； | 项 | 1 |  |  |
|  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面发光灯槽 | 顶面定制造型高度100深度50,发光面宽80。 - B5050 LED单色白光发光灯带6000K色温@100交错安装； - 品质DXM512转换器； - 静音型LED灯带变压器； | m | 16.74 |  |  |
| 2 | 地台地面 | - 根据使用功能定制，正面投影面积共计18.47平方米； 2.满足摄像机移动基础地面； 3.15厚阻燃板立档（防火涂料处理）基础，“井”字型安装@300横竖安装； 4.异形地台面层定制.15厚防火阻燃板立档（防火涂料处理）需要在桥架通过出安装检修口200×200； 5.舞台美术基础辅材.包含收口条.木方.环保胶水； 6.定制舞台专用PVC地胶，异形切割安装； 7.15厚防火阻燃板基层双层结构交错安装，板材基础密闭封闭； - 其他板材面~刷防火涂料3(遍）。 | m2 | 18.47 |  |  |
|  | 电动卷轴幕布 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动卷轴幕布 | 电动三轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴； 2.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 电动卷轴幕布 | 电动一轴3米管，满足单人/双人播报及竖屏站播置景需求。约9.2㎡ 产品参数： 1.电动卷轴； 2.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 新媒体制作区 |  |  |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面系统（顶面整体喷黑） | - 顶面腻子处理抹平； - 顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系。 | m2 | 12.13 |  |  |
| 2 | 吊顶系统（铝方通） | - 轻钢龙骨含主副龙骨； 2.专业吊筋及挂钩卡口锁； 3.100*40铝制黑灰色烤漆方通； | m2 | 10 |  |  |
| 3 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨石膏板吊顶。 - 轻钢龙骨含主副龙骨； 2、9.5+11.5阻燃石膏板交错安装； 3.板缝贴胶带.点锈； 4、环保腻子三遍； 5、E0级环保净味漆喷涂三遍6、含侧面封边； | m2 | 19.39 |  |  |
| 4 | 吊顶系统 （石膏板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2、阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； 3、2.5厚磨砂面亚克力定制安装； 4、B5050 RGBW发光灯带6000K色温； 5、DXM512转换器； 6、静音型LED灯带变压器； | m | 32.56 |  |  |
| 5 | 顶面反口灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂 LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 3.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程 ； - 饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 5.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； 6.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | m | 23.73 |  |  |
| 6 | 新媒体制作区顶面系统（巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理 1.轻钢龙骨含主副龙骨； 2.15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 3.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍； 4.B1级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣； | m2 | 4.4 |  |  |
|  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | - 普通腻子 抹灰面~遍数3(遍)； 2.无甲醛环保乳胶漆； | m2 | 64.1 |  |  |
| 2 | 卷帘及轨道 | - 阻燃B1级，遮光率95%； | m | 2 |  |  |
| 3 | 观察窗围边及灯槽 | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； 2.阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； 3.发光工程：LED可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试； 4.发光工程：LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美工程； 5.饰面装饰：发光软膜含龙骨卡条； 6.饰面装饰：工厂油漆喷涂/烤漆工坊； 7.可参见平面效果图造型及对应尺寸图； | m | 9.46 |  |  |
| 4 | 防护窗套（原有窗户） | - 采用钢网缝焊接、榫卯连接、精细打磨等，边角处理圆润光滑； | m2 | 3.6 |  |  |
| 五 | 走廊形象墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面系统（发光灯槽） | 定制造型120*80mm发光灯槽。 1、15厚E0级B1级防火阻燃板基础； - 2、阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂； - 3、B5050 LED发光灯带6000K色温； - 4、灯带安装和固定调试； 5、厚乳白色亚克力片； | m | 36.24 |  |  |
| 2 | 墙面反口灯槽 | - 1、定制造型高度100mm深度100mm,发光面宽100mm； - 2、B5050 LED发光灯带6000K色温； - 3、灯带安装和固定调试； | m | 15.4 |  |  |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.5厚木饰面； 2.15厚阻燃板基层； 3.30*50木龙骨； 4.所有木质构件需做防火处理； | m2 | 19.6 |  |  |
| 4 | 广告字 | 1.采用mini发光工艺制作，一级LOGO制作、一级标题、图案制作、发光灯带等，具体尺寸详见图纸及平面效果图。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 地胶地面 | 1.PVC2.0厚地胶 ； 2.水泥砂浆1：2.5自流找平2.0mm厚； | m2 | 18.15 |  |  |
| 六 | 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | - 配电箱30kw，含一个总开80A和25分路开关； 2.安装方式:底边距地1.4m安装； 3.要求:含接线端子，接地线与配电箱外壳可靠连接 ； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格: 200*100*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格: 100*100*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 18.8 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:100*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 18 |  |  |
| 5 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:200*50*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 10 |  |  |
| 6 | 铁构件 | - 名称:桥架支吊架； - 材质:型钢； - 除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料； | kg | 50 |  |  |
| 7 | 配线 | - 名称:配线 - 配线形式:管内或线槽穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-4 | m | 150 |  |  |
| 8 | 配线 | - 名称:照明配线 - 配线形式:管内穿线 - 规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 4.其他：满足相关规范及图纸技术、招标技术要求 | m | 525 |  |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.规格、型号:黑红线RVV-2.5 | m | 418 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.512控制线 | m | 525 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 2.型号规格：WDZBN-YJY-4*50+1*25 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：沿桥架或穿管敷设； | m | 16 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | - 名称:射灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 普通灯具 | - 名称:单头筒灯 - 安装形式:吸顶安装 - 含灯罩及照明元器件 | 套 | 6 |  |  |
| 14 | 普通灯具 | 1.名称:工矿灯 2.安装形式:吊顶顶安装 3.含灯罩及照明元器件 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 照明开关 | - 名称:双联单控开关 - 安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 灯光控制系统 | 1.不同节目形态，对灯光颜色的控制。 | 台 | 1 |  |  |
| 七 | 弱电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格: 200*100*1.2mm 3.材质:钢质 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 24 |  |  |
| 2 | 桥架 | - 1.名称:金属桥架 - 2.规格: 100*100*1.2mm - 3.材质:钢质 - 4.要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 10 |  |  |
| 3 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:100*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵 | m | 15 |  |  |
| 4 | 桥架 | - 名称:金属桥架 - 规格:200*50*1.2mm - 材质:钢质 - 要求:含接地及安装所需所有附件、及洞口防火封堵。 | m | 8 |  |  |
| 5 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.除锈及防腐油漆处理，外涂防火涂料 | kg | 30 |  |  |
| 6 | 网线 | 1.六类网线 | m | 300 |  |  |
| 八 | 门窗系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制隔音门 | 1000*2200mm 1.门框板材采用1.5mm厚镀锌钢板，门扇采用1.0mm厚镀锌钢板，表面定制颜色静电粉末涂装。 2.门扇成型厚度62mm，门框截面宽度120mm。 3.优质加厚专业隔声铜合页安装。 4.钢制门板内填高密度超微孔绝燃纤维声学材质。 5.演播室专用压紧锁，执手静音机械门锁安装(单开)。6.抹灰面门碰头.门吸安装，定制斜口磁吸隔声胶条。 7.演播室专用隔音门，，隔音量报告精确46分贝。 | m2 | 2.2 |  |  |
| 2 | 防火门 | 1000*2200钢制防火门 1.防火门安装（含五金）,（乙）级防火门 | m2 | 2.2 |  |  |
| 3 | 观察窗 | 产品参数：4.6*1.4米 1.8+10厚超白钢化玻璃 2.15厚防火木工板灯槽基础边缘做发光灯带收口； 3.不锈钢窗套包边； | m2 | 6.44 |  |  |
| 4 | 上磁悬浮电动对开玻璃门 | 1500*2200上磁悬浮电动偏轴对开钢化玻璃门 1.12厚钢化玻璃安装（含五金）； 2.优质磁悬浮组件，电动驱动装置，偏轴系统零件； 3.定制红外光眼，内置矢量控制系统，全称防夹可调； 4.配置加厚地弹簧及门夹； 5.采用防脱轨吊轮，使用安全； 6.配置遥控电子密码门禁系统； | 樘 | 1 |  |  |
| 工程类分项投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 分项类别 | 分项投标总报价（元） | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物类 |  |  |
| 2 | 工程类 |  |  |

备注：1.“投标分项报价表”中“货物类分项投标总报价+工程类分项投标总报价之和”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.投标人需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函（特别提醒：须同时提供货物类跟工程类的中小企业申明函，否则视为不符合资格条件要求）

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：      年___月___日

备注：对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业声明函

（工程类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.演播室舞美装修工程，属于建筑业行业；承接企业为（企业名称），属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：   年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章采购需求中具体技术参数要求 | 投标技术参数响应情况 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。中标单位此表将随中标结果公告一起公布

## 十一、项目实施方案

## 根据评分办法自行编制

十二、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：       （甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加(采购项目名称            )(采购项目编号：            )的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、   （乙公司全称）、     （……公司全称）为分包意向供应商，    （甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，    （甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与   （甲公司全称）签订分包合同。   （甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与   （甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商 （公司全称）为    （请填写：大型、中型、小型、微型）企业具有    （招标文件要求的资质要求）              ，将承担适宜分包部分    （具体分包内容）的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商  （公司全称）与分包企业之间         （请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

……

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，   （甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式     份，随投标文件装订    份，   （甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

注：1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。