南京市雨花台区城市数字治理中心2025年

前端视频监控点位补盲项目

招标文件

（货物类）

项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2025-0021

南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

二〇二五年十月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同条款及格式	33

第六章 附件	40

- 第一章 招标公告

项目概况

南京市雨花台区城市数字治理中心2025年前端视频监控点位补盲项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年11月03日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-YSFH-G2025-0021

1.2项目名称：南京市雨花台区城市数字治理中心2025年前端视频监控点位补盲项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：63.175427万元

1.5最高限价：60.38万元（投标报价超过最高限价的为无效投标）

1.6项目概况：随着科技的快速发展和城市化进程的加速，智慧城市已成为未来城市发展的必然趋势。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进中国式现代化的决定》要求，深化城市建设、运营、治理体制改革，加快转变城市发展方式，并且提出，推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。视频监控作为智慧城市的重要组成部分，以其直观、实时、高效的特点，在城市管理、水务防汛、环保监测等多个领域发挥着重要作用。通过对视频监控安装主动发现城市管理问题的“眼睛”，视频监控已成为推进城市高效运行的重要组成部分，在城市精细化管理发挥着重要作用。《南京市整体推进城市数字化转型“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕74 号）提出要“完善以视频图像为核心的城市动态监测能力，为城市运行管理提供实时动态的大数据支撑服务”。视频监控作为城市运行感知体系这一智慧城市的关键基础设施的重要组成部分，其重要性日益凸显，正日益成为完善治理效能、提升治理效率的利器。

本项目主要针对于环保监测、水务防汛场景重点区域前端视频点位补盲。其中，环保监测共需增补 32 个视频监控机位，用于在建工地扬尘、噪声、废水的有效监管。水务防汛共需增补 43 个视频监控机位，实现汛期重点地段的视频感知覆盖，助力汛期应急处置。上述增补的视频监控点位需接入全区已建成的感知融合平台中，实现视频联网归集，并可复用感知融合平台中的 AI 算法，实现场景赋能、智能监测。新建设点位均采用 VPN 线路承载政务外网引至机房内接入感知融合平台中，进行调阅、展示，并可共享至区内其他委办局，实现共建共享。VPN 线路由区电子政务外网统筹提供。

1.7合同履行期限：合同签订后6个月内完成项目建设及试运行。

1.8行业划分：所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

1.9本项目为非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

## 申请人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月03日14：30（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市雨花台区城市数字治理中心

地 址：南京市雨花台区竹影路5号

联 系 人：汪工

联系方式：025-52873190

7.2采购代理机构信息

名 称：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

地 址：南京市雨花台区宁双路19号云密城k栋7层

联系方式：18951657932

7.3项目联系方式

项目联系人：陆工

电　话：18951657932

- 第二章 投标人须知

## 一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标标准；

- （4）采购需求；

- （5）合同主要条款及格式；

- （6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

## 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）★法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

- 1)★第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 2)第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 3)第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）★开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）★《分项报价表》

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 技术说明或服务方案；

- ★《采购需求偏离表》；

- ★《核心产品品牌一览表》；

- 服务承诺；

- 投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

- （6）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

- 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%;

- 2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%;

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：以单个标段的中标价为计费基数，参照计价格【2002】1980号文标准收费70%收取，不足3000元的按照3000元计算。具体收费标准在招标文件中明确，本项费用无需在投标报价表中单列。

专家评审费：专家评审费由采购代理机构先行垫付，最终由在领取成交通知书前，成交供应商按实支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（30分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: - 1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%; - 2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%; - 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术（52分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 1.产品技术参数全部满足招标要求的得满分10分; 2.招标文件中打▲号项为重要指标，投标人应按照相应要求提供符合要求的证明材料，若不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离，有一项负偏离扣2分，扣完为止。 3.招标文件中其它非打▲号项的技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 建设方案 | 根据投标人提供的建设方案（包括不限于背景调研、需求分析、建设原则、资源建设等）进行综合评分： （1）方案全面，科学合理、可行性强的，得10分； （2）方案较为全面，较科学合理、较可行的，得6分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得2分； （4）实施方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案（包括不限于实施规划、项目管理、进度管理、文档管理、文明施工等）进行综合评分： （1）结合区感知融合平台情况，有清晰的建设方案实施内容，方案全面、科学合理、可行性强的，得10分； （2）结合区感知融合平台情况，建设方案较全面，较科学合理、较可行的，得6分； （3）结合区感知融合平台情况，方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得2分； （4）未结合区感知融合平台情况，方案建设内容不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 应急处置方案 | 根据投标人对应急处置方案（包括不限于应急服务目的、应急措施原则、应急组织结构、应急处置等）进行综合评分： （1）方案全面、科学合理、可行性强的，得5分； （2）方案较全面、较科学合理、较可行的，得3分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得1分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）进行综合评分： （1）方案全面、科学合理、可行性强的，得5分； （2）方案较全面、较科学合理、较可行的，得3分； （3）方案基本全面，具备一定合理性和可行性的，得1分； （4）方案不全面、不合理、不具备可行性或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 项目团队 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有系统集成项目管理工程师、CISP注册信息安全专业人员证书，每提供1个得2分，最多得4分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有通信专业技术人员中级及以上职称证书（终端与业务），得3分。 3、投标人拟投入本项目的项目团队成员（除项目经理、技术负责人外）中具有网络工程师证书、通信工程师、低压电工作业证、安全员、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供1人得1分，最多得5分（注：上述人员证书，一人多证不重复计分）。 以上提供人员证书及2025年1月以来连续6月投标人为其缴纳的社保证明材料，证明材料不提供或提供不全不得分。 | 12 | 客观分 |
| 3.业绩（9分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来区、县及以上类似项目业绩（项目建设内容至少包含监控产品），每提供1个得3分，最多得9分，未提供不得分（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、有效合同及终验报告，合同页须清晰可见相应内容）。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力（9分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包证书，提供二级证书得1分；提供一级证书得3分，最多得3分。 | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人具有机电工程施工总承包证书，提供二级及以上登记证书得3分。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书，得3分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

## 一、项目概况

（一）项目背景

随着科技的快速发展和城市化进程的加速，智慧城市已成为未来城市发展的必然趋势。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进中国式现代化的决定》要求，深化城市建设、运营、治理体制改革，加快转变城市发展方式，并且提出，推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。视频监控作为智慧城市的重要组成部分，以其直观、实时、高效的特点，在城市管理、水务防汛、环保监测等多个领域发挥着重要作用。通过对视频监控安装主动发现城市管理问题的“眼睛”，视频监控已成为推进城市高效运行的重要组成部分，在城市精细化管理发挥着重要作用。《南京市整体推进城市数字化转型“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕74 号）提出要“完善以视频图像为核心的城市动态监测能力，为城市运行管理提供实时动态的大数据支撑服务”。视频监控作为城市运行感知体系这一智慧城市的关键基础设施的重要组成部分，其重要性日益凸显，正日益成为完善治理效能、提升治理效率的利器。

本项目聚焦环保监测、水务防汛等城市治理中的高频应用场景。立足于区生态环境局在建工地环境监管需求，对在建工地增加前端视频监控点位弥补工地监管盲区，有效监管施工过程中产生的扬尘、噪声、废水等污染问题。立足于区水务局汛期安全管理工作实际，在防汛重点区域增设视频监控点位实时观测防汛水位，助力汛情监测预警。通过上述前端视频监控点位补盲，实现重要场所、重要区域视频监控的逐步覆盖，加快消除预警感知堵点盲区，有效提升区内在建工地、防汛重点区域实时感知能力，助力工地环保监管、汛情监测预警，推动完善全区感知体系建设，逐步实现城市管理从“粗放型”向“精细化”的转型跨越，助推“数字雨花”建设工作高质量发展。

（二）建设内容

本项目主要针对于环保监测、水务防汛场景重点区域前端视频点位补盲。其中，环保监测共需增补32个视频监控机位，用于在建工地扬尘、噪声、废水的有效监管。水务防汛共需增补43个视频监控机位，实现汛期重点地段的视频感知覆盖，助力汛期应急处置。上述增补的视频监控点位需接入全区已建成的感知融合平台中，实现视频联网归集，并可复用感知融合平台中的 AI 算法，实现场景赋能、智能监测。新建设点位均采用 VPN 线路承载政务外网引至机房内接入感知融合平台中，进行调阅、展示，并可共享至区内其他委办局，实现共建共享。VPN 线路由区电子政务外网统筹提供。

- 项目建设遵循标准

- 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 二、项目需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 14 | 台 | 1700 |  | 货物（成品硬件） |
| 2 | 球机 1 | 18 | 台 | 5600 | 核心产品 | 货物（成品硬件） |
| 3 | 内存卡 | 32 | 张 | 200 |  | 货物（成品硬件） |
| 4 | 交换机 | 13 | 台 | 150 |  | 货物（成品硬件） |
| 5 | 室外高清红外 枪机 1 | 14 | 台 | 1280 |  | 货物（成品硬件） |
| 6 | 室外网络音柱 | 10 | 只 | 2520 |  | 货物（成品硬件） |
| 7 | 广播管理主机 | 1 | 台 | 7200 |  | 货物（成品硬件） |
| 8 | 室外高清红外 枪机 2 | 26 | 台 | 980 |  | 货物（成品硬件） |
| 9 | 雷达球机 | 1 | 台 | 5776 |  | 货物（成品硬件） |
| 10 | 球机 2 | 2 | 台 | 3000 |  | 货物（成品硬件） |
| 11 | 网桥 | 8 | 对 | 600 |  | 货物（成品硬件） |
| 12 | 室外防水箱 1 | 45 | 个 | 825 |  | 货物（成品硬件） |
| 13 | 枪机电源适配器 | 54 | 个 | 30 |  | 货物（成品硬件） |
| 14 | 光纤收发器 | 1 | 对 | 456 |  | 货物（成品硬件） |
| 15 | 网线 | 3480 | 米 | 3 |  | 货物（成品硬件） |
| 16 | 电源线 1 | 2500 | 米 | 6 |  | 货物（成品硬件） |
| 17 | 电源拖线板 | 20 | 个 | 18 |  | 货物（成品硬件） |
| 18 | 三眼插头 | 20 | 个 | 7 |  | 货物（成品硬件） |
| 19 | 万向节 | 6 | 个 | 15 |  | 货物（成品硬件） |
| 20 | 枪机支架 1 | 14 | 个 | 20 |  | 货物（成品硬件） |
| 21 | 球机支架 | 18 | 个 | 150 |  | 货物（成品硬件） |
| 22 | 枪机定制立杆 | 2 | 根 | 500 |  | 货物（成品硬件） |
| 23 | 球机定做支架 | 4 | 根 | 500 |  | 货物（成品硬件） |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 | 3000 |  | 货物（成品硬件） |
| 25 | 摄像机安装 | 1 | 项 |  |  | 服务 |
| 26 | 监控点位巡检 | 1 | 项 |  |  | 服务 |
| 27 | 监控立杆 1 | 12 | 根 | 1600 |  | 货物（成品硬件） |
| 28 | 室外防水箱 2 | 6 | 个 | 825 |  | 货物（成品硬件） |
| 29 | PE 管埋地敷设 | 1 | 项 |  |  | 服务 |
| 30 | 点位电源线 | 3400 | 米 | 8 |  | 货物（成品硬件） |
| 31 | 设备电源线 | 420 | 米 | 3 |  | 货物（成品硬件） |
| 32 | 音频线 | 600 | 米 | 4.5 |  | 货物（成品硬件） |
| 33 | 枪机支架 2 | 6 | 个 | 50 |  | 货物（成品硬件） |
| 34 | 监控立杆 2 | 8 | 根 | 2300 |  | 货物（成品硬件） |
| 35 | 监控支架 | 14 | 个 | 280 |  | 货物（成品硬件） |
| 36 | 投光灯 | 3 | 盏 | 200 |  | 货物（成品硬件） |
| 37 | 电源线 2 | 280 | 米 | 3 |  | 货物（成品硬件） |

## 技术部分要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 不低于以下配置： 1.传感器分辨率≥2560×1440，传感器靶面≥1/1.8"，支持电动变焦，焦距 2.8-12mm； 2.内置≥1 个 CPU 、GPU 、NPU—体化芯片； 3.最低照度，彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；内置补光灯； 4.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s 的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 5.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit 检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测 等设置选项； 6.支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；支持快速集成智能算法或应用 APP，智能算法或 APP 可以独立升级； 7.具有不少于以下接口： 1 个 RJ45 为10M/100M 自适应网络接口、 1 路音频输出、1路音频输入、2 路报警输入、 1 路报警输出、1路 RS485, 1 个 Micro SD 卡槽、 1 个复位键； 8.供电方式：DC12V 、POE； 9.防护等级不低于：IP67； 10.具有安全启动状态显示，具有在启动过程中，boot、内核、应用软件逐级校验结果的状态显示； 11.支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出 30 个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标 12.支持对在同一局域网内的两台其他设备或者通过网口连接的一台其他设备进行算力共享，对接入设备的视频流进行智能分析，智能分析算法可依据场景自定义选择，并将智能分析结果数据上传。 |
| 2 | 球机 1 （核心产品） | 不低于以下配置： 1.内置传感器分辨率≥2880×1520，传感器靶面≥1/2.7"，支持电动变焦，不低于 33 倍光学变倍，焦距范围不低于 5.3-175mm； 2.内置 1 个 CPU 、GPU 、NPU—体化芯片； 3.最低照度，彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；内置补光灯； 4.具有智能分析功能，支持将智能分析结果传递至客户端；平均捕获率≥99%,平均准确率≥99%； 5.可对镜头前盖玻璃进行加热， 去除玻璃上的冰状和水状附着； 6.具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit 检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 7.具有 1 个 RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键， 内置双MIC， 内置扬声器； 8.供电方式：AC24V 、POE，防护等级不低于：IP67； 9.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s 的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 10.具有 license 管理功能，可根据 license 启用不同的智能算法； 11.支持通过安全的 HTTPS 协议远程登录设备内置 Web 服务器进行维护管理。支持通过安全的 SSHv2 协议设置远程登录备进行维护管理。支持通过安全的 SFTP 协议设置进行网络地址本的上传和下载操作； 12.具有视频内容保护功能选项，开启功能后，样机的媒体流会进行加密传输，通过抓取通信网络数据包方式获得的视频码流应无法正常播放； 13.支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出 60 个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标； 14.支持生态算法（业界标准 rpm 包格式+签名组成的 tar 包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验。 |
| 3 | 内存卡 | 不低于以下配置：256G，速率 100M/S ，FAT32格式 |
| 4 | 交换机 | 不低于以下配置：5 口百兆，5 个 10/100M 自适应，含安装及测试。 |
| 5 | 室外高清红外 枪机 1 | 不低于以下配置： 1.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 2.最高分辨率可达 2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态； 4.支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5.支持平台互联接入； 6.1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲； 7.支持最大256 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储； 8.支持 1 路报警输入， 1 路报警输出（报警输出最大支持 AC 24V/DC 24V ，1A）， 1 路音频输入，1 路音频输出； 9.支持白光/红外双补光，红外最远可达 50m，白光最远可达 30m； 10.符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。 |
| 6 | 室外网络音柱 | 不低于以下配置： 1.采用网络音频解码、高性能 D 类功放及全频喇叭三合一； 2.采用高速工业级双核芯片，内置 NORFlash+EMMC 双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全； 3.支持通过 IP 网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地 WEB 单机灵活配置， 同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用； 4.支持实时和定时任务、隔天续播，支持 60 个定时任务， 内置 1 GB 存储空间最多支持 1000个 wav 、mp3 音频素材库管理； 5.支持 NTP 自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 6.支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS 语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； 7.支持 ISUP 、ISAPI 协议，灵活接入平台； 8.支持广播混音、优先级灵活配置； 9.支持监听与对讲。 |
|  |  | ▲1、采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计（提供第三方检测报告复印件） ▲2、采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份（提供第三方检测报告复印件） ▲3、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放（提供第三方检测报告复印件） |
| 7 | 广播管理主机 | 不低于以下配置： 1.安卓系统，10.1 寸彩色 IPS 触摸屏，支持第三方 app 安装，便于拓展个性业务应用； 2.支持对单个、多个分区或终端进行实时广播和喊话； 3.支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 4.支持 Web 导入音源（MP3 、wav），并存入节目管理文件夹； 5.支持本地采集音源，包括本地 mic、鹅颈话筒、听筒、3.5mm 耳机孔（DVD、调谐器等），并对指定的分区或终端进行广播； 6.支持 TTS 文字转语音的方式对指定的分区或终端进行广播； 7.支持将本地预装 APP 的音源播放到指定的分区或终端； 8.支持配置广播时长，设置播放模式； 9.支持配置定时任务，最大支持 16 个计划模板，每个计划模板下最大可设置 16 个定时任务； 10.支持配置实时任务、定时任务、喊话及任务计划的优先级，高优先级可以打断低优先级任务； 11.支持与网络音箱、网络音柱进行双工对讲； 12.支持本地或 Web 端添加、删除、配置终端设备，并显示在线、离线状态，最大支持 128 个终端； 13.支持对不同区域的终端进行分区添加和删除，最大支持 128 个分区； 14.支持收到报警信号后联动输出报警信号，用于联动外接报警灯等设备； 15.支持收到报警信号时，联动控制指定广播终端播放预设音频； 16.支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁； 17.广播主机之间支持多方对讲，最大支持 16 台设备； 18.设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； 19.支持配置使用者的用户权限； 20.支持指纹、账号密码多种设备登录方式； 21.支持 Web 进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 22.设备具备 HDMI 接口，可外接显示器投屏。 |
| 8 | 室外高清红外 枪机 2 | 不低于以下配置： 1.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 2.最高分辨率可达 2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态； 4.支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5.支持平台互联接入； 6.1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲； 7.支持最大256 GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储； 8.支持 1 路报警输入， 1 路报警输出（报警输出最大支持 AC 24V/DC 24V ，1A）， 1 路音频输入，1 路音频输出； 9.支持白光/红外双补光，红外最远可达 30m，白光最远可达 30m； 10.符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。 |
| 9 | 雷达球机 | 不低于以下配置： 1.采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性 能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶 劣环境的影响; 2.支持水位监测，监测范围 0.15~15 米，水位精 度±1mm; 3.支持 AI开放平台，内置漂浮物、船只、河岸垃圾、违建等智能算法检测; 4.支持全景路 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出; 5.支持全彩画面，F1.0 大光圈; 6.支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间; 7.采用白光补光，有效白光 30 米; 8.支持 SDK，开放型网络视频接口，ISAPI， GB/T28181，ISUP; 9.支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控; 10.支持 340°水平旋转，垂直方向-20°~90°; 11.支持 3D 数字降噪、强光抑制、SmartIR; 12.支持 1 路音频输入和 1 路音频输出; 13.内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报 警联动功能; 14.支持水位报警联动视频抓拍上报; 15.内置 32 GB EMMC 存储; 16.支持最大 256G 的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡存储; 17.IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准; 18.探测距离：15m，测距精度：±1mm ； 19.传感器类型：1/1.8＂ CMOS； 20.最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @ （F1.0，AGC ON）， 0 Lux with light； 21.宽动态：120dB 超宽动态 ； 22.焦距：4mm；视场角：水平视场角 88.7°；垂 直视场角：44.7° ，水平范围：0°~340° ，垂直 范围：-20°-90°，无自动翻转； 23.水平速度：水平键控速度：0.1°-40°/s,速度可 设;水平预置点速度：40°/s；垂直速度：垂直键 控速度：0.1°-40°/s,速度可设;垂直预置点速度： 40°/s ； 24.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080， 1280 × 960，1280 × 720）； 25.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ； 26.RS-485：采用半双工模式； 27.网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网 络数据 ； 28.供电方式：DC12V，电流及功耗：最大功耗 小于 13W（其中补光 4.8W）； 29.工作温湿度：-35℃-70℃;湿度≤95%； 30.恢复出厂设置：支持； 31.除雾：加热玻璃除雾。 |
|  |  | ▲1、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图（提供公安部检验报告证明） ▲2、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W，2、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W，3、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。（提供公安部检验报告证明） ▲3、设备可以通过IE浏览器设置图片分辨率为2560×1440、30fps。（提供公安部检验报告证明） ▲4、最低照度彩色不大于0.0005lx（公安部检验报告证明） 水平旋转范围：0°~340°，垂直旋转范围：-20°~90°（提供公安部检验报告证明） ▲5、补光距离可达30米（提供公安部检验报告证明） ▲6、设备外壳防护能力支持IP67，工作温度范围可达-35℃~70℃。（提供公安部检验报告证明） ▲7、具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸（提供公安部检验报告证明） ▲8、设备内置1个32GB EMMC芯片，1个雷达，具有1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口（提供公安部检验报告证明） |
| 10 | 球机 2 | 不低于以下配置： 1.内置 1 个 CPU 、GPU 、NPU—体化芯片； 2.最低照度，彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux； 3.内置传感器分辨率≥2880×1620； 4.传感器靶面≥1/2.7"，支持电动变焦，不低于33 倍光学变倍，焦距范围不低于 5.3-175mm； 5.支持云台旋转，水平 0°-360°, 垂直-15°-90°; 6.内置补光灯，红外补光距离≥200m， 白光≥80m； 7.支持 H.265/H.264/MJPEG 编码格式； 8.支持 GB/T28181 、GA/T1400 和 Onvif 协议，确保兼容性； 9.具有 1 个 RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键， 内置双MIC,内置扬声器； 10.供电方式：AC24V 、POE； 11.防护等级：IP67； 12.工作温度-30℃~60℃(补光灯不开启) - 30℃~40℃(补光灯开启)。 |
| 11 | 网桥 | 不低于以下配置：双 5G 频段，无线传输速率800Mbps 以上，传输距离 3km ，IP55 级防尘防水，含安装及测试。 |
| 12 | 室外防水箱 1 | 不低于以下配置： 抱杆室外防水箱，500*400*350mm，采用2.0mm 不锈钢制板作，表面静电喷涂处理，内含电源模块、漏电开关、通讯防雷、电力防雷、排插、接地排、接线端子等。 |
| 13 | 枪机电源适配器 | 不低于以下配置：DC12V/2A 室外防水 |
| 14 | 光纤收发器 | 不低于以下配置：100/1000Mbps 自适应，传输距离 3km |
| 15 | 网线 | 不低于以下配置： 1.满足 YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E 级和 ANSI/TIA-568.2-DCat6 标准，通过布线标准 4 连接点测试，并具 有充裕的 NEXT 余量； 2.提供至少不低于 250MHz 带宽，满足 1GBase-T 千兆以太网应用，最高支持5GBase-T； 3.支持 POE 供电、满足安防监控等应用； 4.符合 CE 和 ROHS 标准要求； 5.绝缘材质 HDPE 6.线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线； 7.导体：23AWG,99.99%无氧铜； 8.铜芯线径：0.57±0.01mm； 9.护套： PVC； 10.单根直流电阻（最大）：≤8.0Ω/100m； 11.特性阻抗： 100±15Ω; 12.工作温度-20～+60℃; 13.含施工布线。 |
| 16 | 电源线 1 | 不低于以下配置：国标 RVV3*1.5，含施工布线。 |
| 17 | 电源拖线板 | 不低于以下配置：3 位 5 孔，220V10A。自接线 |
| 18 | 三眼插头 | 不低于以下配置：符合国标， 10A 2500W,3C认证 |
| 19 | 万向节 | 不低于以下配置：米字型面 |
| 20 | 枪机支架 1 | 壁装 |
| 21 | 球机支架 | 球机配套壁装支架，喷塑防锈处理 |
| 22 | 枪机定制立杆 | 不低于以下配置：枪机支架， 1.2 米，壁厚2.8mm，不锈钢电镀喷塑。含基础，立杆安装。 |
| 23 | 球机定做支架 | 不低于以下配置：1.5m 定做三角支架，壁厚2.8mm，不锈钢喷塑。含安装。 |
| 24 | 辅材 | 不低于以下配置：电工胶带 20 卷、防水胶带20 卷、扎带 2 包、钢扎带 400 米含扎带扣。 |
| 25 | 摄像机安装 | 含升降车高空作业，现场勘查，布线安装，单体调试，跟平台联网调试。 |
| 26 | 监控点位巡检 | 73个点位，提供1年专业维护服务，配升降车协助处理。（摄像机维护;每个月进行一次设备除尘、清理扫净监控设备表面的尘土，对摄像机、防护罩等可拆卸部件要卸下彻底清洁。用无水酒精棉将镜头擦拭干净。调整清晰度。检测其各项技术参数和传输信号质量。对监控运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并处理故障，确保运行正常。） |
| 27 | 监控立杆 1 | 不低于以下配置： 定制、高 2.5 米，横臂 1.5 米，含预埋件。材料:热镀锌材料，阶梯杆下部∅140*4.0 上部∅89*3.0 法兰 230*230*8，横臂∅40*2.5，地笼M14*500.配 5*50 热镀锌角钢，表面喷塑处理。含预埋件基础开挖，混泥土浇筑，地笼安装，立杆安装。绿化损坏修复。 |
| 28 | 室外防水箱 2 | 不低于以下配置： 抱杆室外防水箱，400*300*200mm，采用2.0mm 不锈钢制板作，表面静电喷涂处理，内含电源模块、漏电开关、通讯防雷、电力防雷、排插、接地排、接线端子等。 |
| 29 | PE 管埋地敷设 | 提供3400米PE 管埋地敷设，不低于以下配置：PE32 埋地敷设，开挖宽度400mm，深度 400mm ，原土回填。 |
| 30 | 点位电源线 | 不低于以下配置：软导线 RVV3*2.5,符合国标。含施工布线。 |
| 31 | 设备电源线 | 不低于以下配置：软导线 RVV2*1.0,符合国标。含施工布线。 |
| 32 | 音频线 | 不低于以下配置：RVS2*1.5，符合国标，含施工布线。 |
| 33 | 枪机支架 2 | 配套成品支架，镀锌材质，白色烤漆，长度25cm |
| 34 | 监控立杆 2 | 不低于以下配置： 定制、高 3.5 米，横臂 0.5 米，含预埋件。 1.材料:热镀锌材料，阶梯杆下部∅140*4.0 上部∅89*3.0 法兰 230*230*8，横臂∅40*2.5，地笼 M14*500.配 5*50 热镀锌角钢，表面喷塑处理，含预埋件基础开挖，混泥土浇筑，地笼安装，立杆安装。绿化损坏修复。 |
| 35 | 监控支架 | 不低于以下配置：0.5 米-1 米，含抱箍、金属扎带口，螺栓等。:热镀锌材料，横臂∅40*2.5，表面喷塑处理。 |
| 36 | 投光灯 | 220V,200W 室外防水多灯珠 |
| 37 | 电源线 2 | 不低于以下配置：软导线 RVV2*1.0,符合国标，含施工布线。 |

## 四、商务部分要求

1、交付时间：

合同签订后6个月内完成项目建设。

2、质保期：

项目验收完成后3年内提供免费质保及运维服务。

- 3、售后服务要求：

- （1）质保期内，供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力 (如火灾、雷击等) 造成的故障除外。

（2）质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为1小时，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（3）若货物故障在检修后3个自然日内仍无法排除，供应商应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购方使用，直至故障货物修复。

（4）质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在1小时内由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由乙方负责。

4、培训要求：

供应商须提供操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

5、服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

6、报价说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

7、付款条件

（1）履约保证金：不涉及

（2）付款方式：合同签订后一个月内，供应商向采购人开具相应等额正规发票，采购人向供应商支付合同价的30%；货物安装完成并验收合格后，供应商向采购人开具相应等额正规发票，采购人向供应商支付合同价的60%；验收合格满一年后，供应商向采购人开具相应等额正规发票，采购人向供应商支付合同剩余款项。

8、安全施工要求

（1）成交供应商应安全文明施工，加强安全管控，采取安全措施，确保施工 安全。因本项目施工产生的施工人员和管理人员人身安全问题、物件损失或伤及第三人（人身或财产）等事件，由成交供应商承担全部责任，造成的经济损失及因成交供应商责任给采购人造成的连带经济损失全部由成交供应商承担。

（2）采购人有权组织对成交供应商安全规范作业、文明施工情况的检查。对成交供应商及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，采购人有权进行教育、责成其限期整改。

本章有带星号（“★”）的内容及商务部分要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

# 第五章 合同条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称:南京市雨花台区城市数字治理中心 2025年前端视频监控点位补盲项目

甲方（委托方）:南京市雨花台区城市数字治理中心

乙方（受托方）:

签订日期:

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

| 采购人（以下称甲方）：南京市雨花台区城市数字治理中心 | 供应商：（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市雨花台区竹影路5号 | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：南京市雨花台区城市数字治理中心 2025年前端视频监控点位补盲项目 ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价为___________ (大写) 元人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购         号标的招标、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 交货一览表；

- 技术规格响应表；

- 响应承诺；

- 服务承诺；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第四章 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其 他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距 离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的 货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 6 个月内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用。开工时间以甲方通知为准，货物保证(修)期起算以安装调试完毕甲方出具验收文件为准。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物， 由此引起的风险， 由乙方承担。

3、本项目不单独组织货物到货验收货物安装调试完毕后统一验收，货物的型号、规格、数量、外观质量、单证工具、调试情况应当符合本协议第4、第5 款要求。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的， 由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺 (不低于国家相关标准) 。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急 情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训， 培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期（验收合格后三年）内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力 (如火灾、雷击等) 造成的故障除外。

3.4 质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

3.5 若货物故障在检修后3个自然日内仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 质保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由乙方负责。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

合同签订后一个月内，乙方向甲方开具相应等额正规发票，甲方向乙方支付合同价的30%；

货物安装完成并验收合格后，乙方向甲方开具相应等额正规发票，甲方向乙方支付合同价的60%；

验收满一年后，乙方向甲方开具相应等额正规发票，甲方向乙方支付合同剩余款项。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，所欠付的货款从应付之日起按一年期LPR支付逾期支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。本款与本条第一款不重复适用。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。 甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予暂停一至三年参加采购人组织的政府采购活动的处理。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述 3-6 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务或货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%的违约金。

10、本合同所称赔偿责任、违约责任包括但不限于守约方的实际损失，偿付第三方的违约金以及守约方为实现权利所支出的调查费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、公告费等实际支出的一切费用。守约方因违约方违约而获得的权利与救济在本合同被解除、撤销、终止或完成后仍应有效。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加   南京市雨花台区城市数字治理中心组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商 不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或者合同专用章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、合同履约过程中，乙方需安全文明施工，加强安全管控，非因甲方原因产生的安全问题由乙方承担。

（以下无正文）

| 甲方（采购人）：（盖章）南京市雨花台区城市数字治理中心 | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 电 话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司

根据贵方           （项目名称）                 （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

## 附件三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |
| 服务期（合同履行期限） |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（加盖电子公章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务或产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（格式自拟）

投标人名称（加盖电子公章） ：

## 附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

- 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

## 附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

## 附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

## 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京雨顺丰华工程科技咨询股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：    年   月

## 附件十二、 资格资信证明文件

## 附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （如需要）（网站在线打印）

## 附件十四、其他证明文件