太仓市政府采购

招标文件

政府采购招标编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0015

采购内容：太仓市第一中学理科实验室信息化教学及考试建设

采购项目类别：货物类

采购标的所属行业：（二）工业

采购单位：太仓市第一中学

招标代理单位：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

二〇二五年六月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	17

第四章 项目需求	35

第五章 评标方法与评标标准	44

第六章 合同条款	47

# 第一章 招标公告

太仓市第一中学理科实验室信息化教学及考试建设JSZC-320585-SZHZ-G2025-0015招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-07-08 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0015

项目名称：太仓市第一中学理科实验室信息化教学及考试建设

预算金额：180.0327 万元

最高限价（如有）：

180.0327 万

采购需求：

太仓市第一中学理科实验室信息化教学及考试建设，详见招标文件第四章。

合同履行期限：

合同签订后90日历天内完成项目建设及调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，详见招标文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：苏采云政府采购一体化平台

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-08 14:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下： 1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。 2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。 3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。 4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、代理服务费：代理服务费由中标供应商承担，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区支行 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001，投标单位需考虑此项费用。

12、中标供应商应在收到中标通知书后将投标文件纸质版（3份）送至招标代理公司存档。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：太仓市第一中学

单位地址：太仓市南园东路1号

联系人：李美亚

联系电话：13915762215

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州恒中造价师事务所有限责任公司

单位地址：太仓市郑和中路公正路11号联合大厦20楼

联系人：杨昊

联系电话：13906228464

3、项目联系方式

项目联系人：杨昊

电话：13906228464

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州恒中造价师事务所有限责任公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州恒中造价师事务所有限责任公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州恒中造价师事务所有限责任公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5.2招标文件中如明确要求允许法人的分支机构参加投标的，招标文件中所述法定代表人均指该投标人的负责人。

6. 联合投标

6.1本次招标不接受联合体投标。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目按招标公告标准收取代理服务费，不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五天前以书面形式（如信件、传真、邮件等）将澄清要求送达招标代理机构。

9.2 招标代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若招标代理机构决定给予答复，将以书面或邮件形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以变更公告的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.9 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面（仅供参考）

15.1.2《开标一览表》(统一格式)

15.1.3投标分项报价明细表

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1技术要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3拟派项目人员一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.4类似项目业绩一览表（详见投标文件格式）；

15.2.2.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

18.1本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。

五、 投标文件的递交

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30.中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、采购或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1 本项目无须提交履约保证金。

34.合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1代理服务费由中标供应商承担，按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。服务费缴纳户名：苏州恒中造价师事务所有限责任公司，开户行：农行太仓城区支行 账户：10536401040009410 财务室电话：0512-81606891-8001，投标单位需考虑此项费用。

35.2 中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36. 监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

37. 未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面（参考）

【正本】

投标文件

采购单位

项目名称：

项目编号：

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：

附表1、投标函

投标函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司 ：

我方收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加     项目投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件要求提供履约保证金。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。

11、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付代理服务费，如未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构有权提出诉讼。

12、我方与本次投标有关的联系方式：

联系人：          联系电话：

投标单位：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年     月     日

附表2、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0015

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 项目负责人 |  |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附表3、投标分项报价明细表

（一）投标分项报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表数据按完成本项目所需费用进行分项明细报价。

- 本表表式仅供参考，投标人可根据上述要素及“项目需求”对表式进行修改和细化。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（附相关证明材料：如采购合同等），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附表4、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）     （身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加组织实施的采购编号为        号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，

代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人联系方式：

日期： 年 月 日

附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表6、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 上年度销售收入 |  | 万元 |  |
| 上年度实现利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简介及内设机构情况 |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表7：无重大违法记录的书面声明

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

致：苏州恒中造价师事务所有限责任公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年 月 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附件9：技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项 目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

填表说明：

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件10：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

一、化学AI智慧实验室

1、智能教师讲台，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2、教师演示电源(仅高压） ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

3、教师端水槽台 ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

4、教师讲台垫，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

5、理化生考生终端机 ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

6、实验操作考场管理软件 ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

7、实验考试学生端软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

8、教学课堂管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

9、学业评价管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

10、实验教学-学生端管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

11、接入交换机 ，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

12、化学实验专用设备，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

13、化学实验专用设备配套电源(仅高压)，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

14、化学实验配套设备，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

15、多功能柱，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

16、水槽柜，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

17、水槽柜盖板，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

18、通风系统，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

19、室内行程通风系统，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

20、室外行程通风系统，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

21、万向吸风罩，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

22、仪器柜，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

23、氛围布展，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

24、实验室环境改造，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

二、物理AI智慧实验室

25、智能教师讲台，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

26、教师演示电源，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

27、教师讲台垫，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

28、理化生考生终端机，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

29、实验操作考场管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

30、实验考试学生端软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

31、教学课堂管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

32、学业评价管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

33、实验教学-学生端管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

34、接入交换机，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

35、化学实验专用设备，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

36、学生电源，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

37、化学实验配套设备，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

38、多功能柱，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

39、仪器柜，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

40、氛围布展，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

41、实验室环境改造，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

三、校级实验考试及教学服务系统

42、理科实验统考管理平台软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

43、AI智能赋分软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

44、实验操作考点管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

45、实验操作-校级教务管理软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

46、视频与流媒体管理平台软件，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

47、应用服务器（32核心），属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

48、算法服务器，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

49、汇聚交换机，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

50、NVR存储，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

51、硬盘，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

52、机柜，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

53、PDU插排，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

54、平台硬件部署及调试，属于工业 行业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

- 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

- 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件11：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。

附件12：拟投入项目人员情况表

拟投入项目人员情况表

采购项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人拟投入人员数量、资格须满足招标文件要求；

3、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供拟投入人员的相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年     月     日

附件13：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、本表格式仅供参考，投标人可根据自身情况自行增减；

2、如采购文件有要求，投标人应按采购文件要求提供相关证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

第四章  项目需求

一、项目信息

1、采购单位：太仓市第一中学

2、项目名称：太仓市第一中学理科实验室信息化教学及考试建设

3、项目编号：JSZC-320585-SZHZ-G2025-0015

4、预算金额：180.0327 万元

5、最高限价：180.0327 万元

二、项目背景

根据教基二〔2019〕4号《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，各省市相继发布高中阶段深化改革招生制度，理化生实验操作将纳入中考招生录取评分项。实施初中理化生实验操作教学与考试相关建设是贯彻落实中学阶段学校考试招生制度改革的重要任务，中学建设理化生实验操作教学与考试实验室应充分考虑理化生实验操作的特点，结合本校理化生实验室建设和信息化环境建设的基础和发展趋势，满足理化生实验操作考试需求和实验教学需要。

三、项目简介

根据太仓市第一中学要求试点建设1间化学实验室和1间物理实验室。

包括以下部分组成：

校级系统：（1）实验操作教学系统、（2）实验操作考试系统、（3）实验操作评卷系统（AI智能赋分系统）。

基础设施：（理科实验室）硬件：教师端-智能教师讲台2台、学生端-化学实验专用设备48张、便携式视频采集系统48台、接入交换机2台等。

四、采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化学AI智慧实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能教师讲台 | 1.整体尺寸：长度≥2300mm，宽度≥800mm，高度≥900mm。 2.桌面厚度：≥12mm。 3.桌面材质：实芯理化板。 教师演示实验视频采集终端参数： 1.具备电子教室软件学生端功能，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 2.操作系统终端处理器：不低于6核64位芯片、主频≥1.8GHz。 3.内存：≥4GB RAM。 4.存储：≥16GB。 5.网络：10/100/1000自适应以太网接口。 6.视频处理：支持H.265/H.264编码，双码流，码流不低于25帧/秒；宽动态：不低于100dB。 7.摄像头：不低于三路（不包含屏幕上摄像头）摄像头，每路均不低于400万像素、能够支持1080P及以上视频分辨率。 8.报警提示：支持识别遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问； 教学与考试教师终端：主机参数：CPU主频≥1.8GHz,最高主频≥4GHz，内存≥8G，存储≥512G SSD固态硬盘。 学生电源模组： 1.学生电源模组应具有高压、低压输出接口至少各1组； 2.USB接口：USB接口≥2个； 3.可通过操作面板按键切换低压交直流输出、设置电压输出值； 4.面板上可显示电压输出状态及电压输出值。 | 1 | 台 |
| 2 | 教师演示电源(仅高压） | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高压电源，确保学生实验安全方便。 2.交流220V电源。 | 1 | 个 |
| 3 | 教师端水槽台 | - 1.全钢结构，PP水槽。整体尺寸≥900*700*800mm 2.面板：采用≥12mm实芯理化板制作，周边成型厚度为≥25mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面； 4.柜体：主框架采用裸板实际厚度≥1mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 5.固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 - 6.不含水嘴 | 1 | 套 |
| 4 | 教师讲台垫 | 1、采用环保高分子材质，无毒，无异味。 2、须经过抗菌防霉处理，且防水防潮防粉尘。 3、阻燃等级≥UL94-V0。 4、▲抗疲劳舒适垫通过氯乙烯单体限量检测，且检测结果不大于1；通过可溶性铅、镉含量检测，且检测结果不大于1； 5、▲抗疲劳舒适垫通过邻苯二甲酸酯类化合物（至少包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检测，且检测结果均不大于0.1； 6、▲抗疲劳舒适垫通过TV0C检测，且检测结果不大于4；通过甲醛及苯检测，且检测结果不大于0.1； 说明：序号4-6的条款参数需要在同一个产品上检测，须体现在同一份检测报告中，该检测报告至少依据但不限于《GB 18586-2001》、《GB 6675.4-2014》、《GB 36246-2018》标准要求。（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 张 |
| 5 | 理化生考生终端机 | 【整机参数】 1.整体结构 一体化设计，配置≥15.6寸触控屏一块、配置3路(俯视*1路+侧视*1路+正视*1路)不小于400W像素高清网络摄像头、1路俯视不小于1600W USB摄像头，所有屏幕及所有摄像头同主机之间的连接均无外漏线材；摄像头支臂可通过旋转方式收拢或展开，以满足不同的使用场景； 2.材质及工艺：底座由镀锌钢板经CNC加工制成；外壳使用ABS+PC防火材料，注塑成型成型；摄像头支臂铝合金压铸成型或ABS+PC防火材料注塑成型；表面喷涂采用烤漆工艺； 3.摄像头支臂的收拢及展开： (1)常规课堂上无需视频采集时，可将设备摄像头支臂收拢；实验考试或教学过程中需要视频采集时，可将摄像头支臂展开； (2)摄像头支臂收拢或展开采用旋转方式，顶部摄像头支臂支持水平及垂直两个轴向的旋转、侧视摄像头支持水平方向旋转； (3)转臂关节处配备阻尼转轴，以降低噪音、减少机械磨损，并确保支臂旋转过程平稳；所有转臂设置90°限位卡点、确保支臂展开后摄像头视角正确； (4)摄像头支臂收拢后：高度不超过550mm，避免遮挡学生视线；设备宽度不超过135mm，避免占用过多实验桌空间； (5)摄像头支臂展开后：俯视网络摄像头可停留在标准实验桌面（120cm*60cm）桌面的正上方的中心位置，视域可完整覆盖实验操作台面；俯视USB摄像头的视域可覆盖平铺在桌面上A3纸张大小的区域；侧视摄像头停留在桌面上面左侧位置，通过约40°的斜视角覆盖实验操作区域，且视域覆盖面积不低于标准实验桌面（120cm*60cm）的85%；为避免摄像头支臂展开后影响学生操作，顶部摄像头支臂的最低处距桌面的不低于70cm，侧视摄像头支臂应位于距桌面左侧边的垂直距离不超过15cm、且最低处距桌面的不低于40cm； 4.外部接口：不少于（2路USB3.0接口、1路Type-C接口)1路RJ45网口1路220VAC“品”字插座）配置接口 散热设计：配备温控风扇，确保设备工作稳定。 【主板】 1.主控芯片：国产芯片方案，8核64位；主频最高到达2.2GHz；集成6T OPS算力； 2.操作系统：Android 14； 3.内存：8GB LPDDR5； 4.内置储存容量：64GB EMMC； 5.网络：支持WIFI：802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5.0GHz WIFI；支持蓝牙；支持以太网：1000Mbps； 6.板载PCIe扩展槽，可用于插算力卡扩充算力； 额定电压：12V； 【视频采集系统】 1.设备配置俯视、侧视及正视共3路网络摄像头，可从多角度对学生实验操作过程进行录制，摄像头关键参数满足：不小于400万像素、传感器类型: CMOS、视频帧率：25帧/秒、支持畸变矫正、视频压缩标准:主码流：H.265/H.264。子码流：H.265/H.264/MJPEG。 2.设备配置一路俯视USB摄像头，用于采集学生试卷或答题卡的图像:摄像头像素≥1600W，拍摄A3大小的试卷，用于OCR识别 摄像头配置补光灯，拍照时补光灯强制点亮，拍照结束后自动熄灭 | 24 | 台 |
| 6 | 实验操作考场管理软件 | 实验操作考场管理软件 【场次管理】 1、场次管理：对每一个考试批次进行管理，对考场设备进行统一下发操控指令，包括包括屏幕解锁、开启考试、结束场次等。开启考试时，系统将未登录的设备信息及其绑定的考生信息推送至教师端，防止部分考生因未完成登录而无法进入考试。 场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息 场次管理（考场管理员），可以开启考试 2、答卷审核：考场老师可以审核已经结束批次内考生提交的答卷及视频完整性； 【座位管理】 1、考前检查：考场老师在每场考试开始前对考场内终端设备进行设备自检，自检项包括 网络等 2、查看自检结果：在座位管理页面的设备列表中可以查看每台设备的自检结果、考生登录情况、考生信息等； 3、补时：需满足考场人员对未提交答卷的异常考生进行补时；考试过程中可以通过补时延长考生考试时间，以应对突发的异常情况，支持批量补时的需求。 【异常管理】 异常管理页面可以对该考场内的考生进行新增异常，查看异常等操作 1、异常上报：选择新增异常操作，输入考生准考证号、异常类型、异常说明即可对当前场次出现问题的考生进行上报； 2、查看异常：可以查看当前考场内的全部上报的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果； 3、异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生 4、异常管理，可以处理异常状态的考生信息 5、异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息 6、异常上报，可以提交考生异常的详细信息 【考试监考系统】 可以对该考场内每一个批次的考试进行监考 1、查看实时画面：可以查看该考场下全部终端录制的实时画面；可以统一、单独切换终端的视角； 2、查看考生信息：选择列表中一台终端即可查看当台设备当前批次登录的考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等； 3、查看异常：在异常列表中可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； | 1 | 套 |
| 7 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 【考生终端】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对考生终端进行屏幕解锁的需求； 2.考生登录：需满足考生输入准考证号登录终端系统的需求； 2.1.考前，可以根据学生实际报名信息进行登录，完成身份比对，并提供考场守则阅读； 3.信息确认：需满足考生登录成功后进行信息确认，包括考生个人信息确认、器材清单确认、摄像头检查的需求； 3.1.终端操作（考生终端），可以查看试题与器材清单； 4.考前倒计时：需满足考生在终端进入考前倒计时阶段阅读考试注意事项的需求； 5.考生答题：需满足考生查看试卷并答题，学生终端需满足填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、生物抓拍题等多种题型的需求； 6.重做：需满足考生在规定时间内重新答题，重做后考生视频及答题区将自动清空的需求； 7.二次交卷：需满足考生提前交卷时进行二次确认的需求。 | 24 | 套 |
| 8 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理系统 需满足管理员查看班级管理、课堂监控、屏幕分享、直播课堂、系统设置等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.学生列表：需满足老师查看班级内学生姓名、性别、登录状态、座位、学号、最近登录时间的需求； 2.班级分组：需满足老师查看当前班级分组情况，随机将班级内全部学生分为两组和四组等的需求； 【课堂监控】 1.实时监控：需满足老师实时查看实验室设备终端画面的需求； 2.设备操控：需满足老师可以按照不同的模式操控学生端的设备的需求； 3.锁定屏幕：需满足老师可以锁定学生终端的屏幕的需求； 4.课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 【屏幕分享】 1.屏幕分享：需满足老师一键分享电脑屏幕内容至学生端屏幕的需求； 【直播课堂】 1.直播预约：需满足老师提前预约一趟直播课的需求； 2.直播课堂：需满足基于网络互通场景下，支持老师发起、预约直播课，需满足老师跨班、跨校、跨区进行直播教学的需求； 【系统设置】 1.菜单配置：需满足老师灵活配置系统功能的需求； 2.课堂设置：需满足老师修改上课实验室、上课班级、上课时长、测试时间、评分方式的需求； 3.系统模式切换：需满足老师切换上课模式和备课模式，不同模式下对应不同功能模块，贴合老师实际教学工作的需求； 4.智能排课：需满足快速地将课程分配给教师和学生，并根据课程需求和限制自动调整课程表，排课系统还支持手动调整课程表的需求； | 1 | 套 |
| 9 | 学业评价管理软件 | 学业评价管理系统 需满足老师对随堂测试、作业管理、实验评分、学情分析等功能的需求，具体需求信息如下： 【随堂测试】 1.下发测试：需满足老师下发随堂测试给班级全部学生或指定学生的需求； 1.1.课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试； 2.结果统计：需满足老师以图表的形式查看学生测试的统计分析的需求； 【作业管理】 1.作业下发：需满足老师可以选择同学下发作业的需求； 1.1.作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验； 2.作业管理：需满足老师可以管理学生提交的作业的需求； 3.作业评价：需满足老师可以对学生提交的作业进行评价的需求； 【实验评分】 1.答卷管理：需满足老师可以管理学生提交的答卷的需求； 2.答卷评价：需满足老师可以对学生提交的答卷进行评价的需求； 【学情分析】 1.学情分析：需满足老师以周的维度查看指定学生、班级学习情况的需求； | 1 | 套 |
| 10 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 需满足学生对测试管理、学生互评、直播课堂、学习资料、实验练习、实验挑战、作业管理、标准视频录制等功能的需求，具体需求信息如下： 【测试管理】 1.实验测试：需满足学生完成老师下发的实验测试的需求； 2.试题测试：需满足学生完成老师下发的试题测试的需求； 3.测试记录：需满足学生查看已完成的测试记录的需求； 【学生互评】 1.学生互评：需满足学生可以根据分组，互相评价对方的实验操作的需求； 【直播课堂】 1.直播课堂：需满足学生输入邀请码参与到正在进行中的直播课堂的需求； 【学习资料】 1.学习资料：需满足学生查看老师下发的学习资料的需求； 【实验练习】 1.需满足学生可以按评分点进行实验练习，需满足系统通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解的需求； 2.需满足学生自主登录，选择实验进行操作的需求； 3.需满足接入电子目镜或数码显微镜画面等实验数据的需求； 【实验挑战】 1.实验挑战：需满足学生可以模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战的需求； 【作业管理】 1.作业管理：需满足学生完成老师下发的课后作业的需求； 【标准视频录制】 1.视频录制：需满足老师在学生端登录账号录制实验标准视频的需求。 | 24 | 套 |
| 11 | 接入交换机 | 1、交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥166 Mpps 2、千兆电口≥48，千兆光口≥4 3、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作。 4、OSPF路由表容量≥12K。 5、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k | 1 | 台 |
| 12 | 化学实验专用设备 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm。 2.台面：≥12mm理化板，总尺寸为≥1200mm*600mm，四角圆弧R≥20mm。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥445mm*338mm*168mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.1.▲外观：参照GB/T 32487-2016标准，塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章）。 3.2.▲参照GB 28481-2012标准，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃(PAHD)总量≤10mg/kg（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章）。 4.中间电源盒：≥200mm*148mm*250mm。采用ABS注塑外壳。可拆装，方便安装电源和检修。 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥540mm*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用≥60mm*30mm*2mm钢制椭圆管，两端与≥3mm钢制连接片焊接成型。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.背部档水板≥1155mm*65mm、左右挡板≥155mm*65mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 6.1.▲可迁移元素：参照HJ 2547-2016标准，锑 (Sb)≤60mg/kg，砷 (As)≤25mg/kg，钡 (Ba)≤1000mg/kg，镉 (Cd)≤75mg/kg，铬 (Cr))≤60mg/kg，铅 (Pb)≤90mg/kg，汞 (Hg)≤60mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章）。 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 13 | 化学实验专用设备配套电源(仅高压) | 1.具备≥2个220V交流电源输出插座。 2.学生电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。 | 24 | 套 |
| 14 | 化学实验配套设备 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型。 2.升降高度： 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为500mm； 3.带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； 4.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°； 5.托盘：托盘厚度≥4mm，； 6.螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落； 7.凳面材质：凳面Φ300厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 8.凳面四周圆弧处理； 9.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 15 | 多功能柱 | 1.整体采用厚度≥1mm厚优质一级冷轧镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 个 |
| 16 | 水槽柜 | - 1.整体尺寸：≥450mm×610mm×805mm；采用下出水方式；可翻转收纳水龙头；可翻转收纳沥水架；.防溅水挡板设计 2.产品材质：台盆主体材质为耐腐蚀PRP玻璃钢材质；水龙头为纯铜基材，抑菌耐用 - 3.不含水嘴 | 12 | 台 |
| 17 | 水槽柜盖板 | PVC材质盖板，顶面亚克力贴面 | 12 | 个 |
| 18 | 通风系统 | 风机结构： （1）PP蜗牛式离心风机。根据教室使用需求配置相应的功率和风量。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 | 套 |
| 19 | 室内行程通风系统 | 采用防腐蚀PP或PVC材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 25 | 套 |
| 20 | 室外行程通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 5 | 套 |
| 21 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：Φ≥253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险； 7.伸缩导管：4节Φ≥60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。吻合高水准专业实验室。 | 25 | 个 |
| 22 | 仪器柜 | 整体尺寸≥1000*500*2000mm；全钢结构；采用优质钢材裸板厚度≥1mm一级冷轧钢板冲折制作，防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂；采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)；上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 5 | 台 |
| 23 | 氛围布展 | 教室文化氛围的、建设，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装； | 1 | 项 |
| 24 | 实验室环境改造 | 1.地面开槽强弱电线路改造、进出水改造、地面回填地胶铺设 2.设备搬运、安装及保洁等 3.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 间 |
| 二、物理AI智慧实验室 |  |  |  |  |
| 25 | 智能教师讲台 | 1.整体尺寸：长度≥2300mm，宽度≥800mm，高度≥900mm。 2.桌面厚度：≥12mm。 3.桌面材质：实芯理化板。 教师演示实验视频采集终端参数： 1.具备电子教室软件学生端功能，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 2.操作系统终端处理器：不低于6核64位芯片、主频≥1.8GHz。 3.内存：≥4GB RAM。 4.存储：≥16GB。 5.网络：10/100/1000自适应以太网接口。 6.视频处理：支持H.265/H.264编码，双码流，码流不低于25帧/秒；宽动态：不低于100dB。 7.摄像头：不低于三路（不包含屏幕上摄像头）摄像头，每路均不低于400万像素、能够支持1080P及以上视频分辨率。 8.报警提示：支持识别遮挡报警，网络断开，IP地址冲突，非法访问； 教学与考试教师终端：主机参数：CPU主频≥1.8GHz,最高主频≥4GHz，内存≥8G，存储≥512G SSD固态硬盘。 学生电源模组： 1.学生电源模组应具有高压、低压输出接口至少各1组； 2.USB接口：USB接口≥2个； 3.可通过操作面板按键切换低压交直流输出、设置电压输出值； 4.面板上可显示电压输出状态及电压输出值 | 1 | 台 |
| 26 | 教师演示电源 | 1、主控面板规格≥500*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座(二、三插座)取用新国标产品； 2、交流0-24V(30v)可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示。输出电流1-3A可设置。短路过载自动保护，数显表闪烁提示。 3、直流稳压电源：0-24V(30V)连续可调,输出电流1-3A可设置,额定电流2A，调压分辨率为0.1V。短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A. 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，有教师统一管理。 | 1 | 个 |
| 27 | 教师讲台垫 | 1、采用环保高分子材质，无毒，无异味。 2、须经过抗菌防霉处理，且防水防潮防粉尘。 3、阻燃等级≥UL94-V0。 | 1 | 张 |
| 28 | 理化生考生终端机（核心产品） | 【整机参数】 1.整体结构 一体化设计，配置≥15.6寸触控屏一块、配置3路(俯视*1路+侧视*1路+正视*1路)不小于400W像素高清网络摄像头、1路俯视不小于1600W USB摄像头，所有屏幕及所有摄像头同主机之间的连接均无外漏线材；摄像头支臂可通过旋转方式收拢或展开，以满足不同的使用场景； 2.材质及工艺：底座由镀锌钢板经CNC加工制成；外壳使用ABS+PC防火材料，注塑成型成型；摄像头支臂铝合金压铸成型或ABS+PC防火材料注塑成型；表面喷涂采用烤漆工艺； 3.摄像头支臂的收拢及展开： (1)常规课堂上无需视频采集时，可将设备摄像头支臂收拢；实验考试或教学过程中需要视频采集时，可将摄像头支臂展开； (2)摄像头支臂收拢或展开采用旋转方式，顶部摄像头支臂支持水平及垂直两个轴向的旋转、侧视摄像头支持水平方向旋转； (3)转臂关节处配备阻尼转轴，以降低噪音、减少机械磨损，并确保支臂旋转过程平稳；所有转臂设置90°限位卡点、确保支臂展开后摄像头视角正确； (4)摄像头支臂收拢后：高度不超过550mm，避免遮挡学生视线；设备宽度不超过135mm，避免占用过多实验桌空间； (5)摄像头支臂展开后：俯视网络摄像头可停留在标准实验桌面（120cm*60cm）桌面的正上方的中心位置，视域可完整覆盖实验操作台面；俯视USB摄像头的视域可覆盖平铺在桌面上A3纸张大小的区域；侧视摄像头停留在桌面上面左侧位置，通过约40°的斜视角覆盖实验操作区域，且视域覆盖面积不低于标准实验桌面（120cm*60cm）的85%；为避免摄像头支臂展开后影响学生操作，顶部摄像头支臂的最低处距桌面的不低于70cm，侧视摄像头支臂应位于距桌面左侧边的垂直距离不超过15cm、且最低处距桌面的不低于40cm； 4.外部接口：不少于（2路USB3.0接口、1路Type-C接口)1路RJ45网口1路220VAC“品”字插座）配置接口 散热设计：配备温控风扇，确保设备工作稳定。 【主板】 1.主控芯片：国产芯片方案，8核64位；主频最高到达2.2GHz；集成6T OPS算力； 2.操作系统：Android 14； 3.内存：8GB LPDDR5； 4.内置储存容量：64GB EMMC； 5.网络：支持WIFI：802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5.0GHz WIFI；支持蓝牙；支持以太网：1000Mbps； 6.板载PCIe扩展槽，可用于插算力卡扩充算力； 额定电压：12V； 【视频采集系统】 1.设备配置俯视、侧视及正视共3路网络摄像头，可从多角度对学生实验操作过程进行录制，摄像头关键参数满足：不小于400万像素、传感器类型: CMOS、视频帧率：25帧/秒、支持畸变矫正、视频压缩标准:主码流：H.265/H.264。子码流：H.265/H.264/MJPEG。 2.设备配置一路俯视USB摄像头，用于采集学生试卷或答题卡的图像:摄像头像素≥1600W，拍摄A3大小的试卷，用于OCR识别 摄像头配置补光灯，拍照时补光灯强制点亮，拍照结束后自动熄灭。 ▲电压波动和闪烁：按照GB/T 17625.2-2007中的检测方法测试，满足该标准第5章中对发射限值的要求（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲电快速瞬变脉冲群抗扰度：按照GB/T 17626.4-2018中的检测方法测试，满足GB/T 18268.1-2010中对设备电快速瞬变脉冲群抗扰度的要求（提供带CMA认证的检测报告复印件并加盖公章）。 | 24 | 台 |
| 29 | 实验操作考场管理软件 | 实验操作考场管理软件 【场次管理】 1、场次管理：对每一个考试批次进行管理，对考场设备进行统一下发操控指令，包括包括屏幕解锁、开启考试、结束场次等。开启考试时，系统将未登录的设备信息及其绑定的考生信息推送至教师端，防止部分考生因未完成登录而无法进入考试。 场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息 场次管理（考场管理员），可以开启考试 2、答卷审核：考场老师可以审核已经结束批次内考生提交的答卷及视频完整性； 【座位管理】 1、考前检查：考场老师在每场考试开始前对考场内终端设备进行设备自检，自检项包括 网络等 2、查看自检结果：在座位管理页面的设备列表中可以查看每台设备的自检结果、考生登录情况、考生信息等； 3、补时：需满足考场人员对未提交答卷的异常考生进行补时；考试过程中可以通过补时延长考生考试时间，以应对突发的异常情况，支持批量补时的需求。 【异常管理】 异常管理页面可以对该考场内的考生进行新增异常，查看异常等操作 1、异常上报：选择新增异常操作，输入考生准考证号、异常类型、异常说明即可对当前场次出现问题的考生进行上报； 2、查看异常：可以查看当前考场内的全部上报的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果； 3、异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生 4、异常管理，可以处理异常状态的考生信息 5、异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息 6、异常上报，可以提交考生异常的详细信息 【考试监考系统】 可以对该考场内每一个批次的考试进行监考 1、查看实时画面：可以查看该考场下全部终端录制的实时画面；可以统一、单独切换终端的视角； 2、查看考生信息：选择列表中一台终端即可查看当台设备当前批次登录的考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等； 3、查看异常：在异常列表中可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； | 1 | 套 |
| 30 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 【考生终端】 1.屏幕解锁；支持考场人员对考生终端进行屏幕解锁； 2.考生登录；支持考生输入准考证号登录终端系统； 3.信息确认；支持考生登录成功后进行信息确认，包括考生个人信息确认、器材清单确认、摄像头检查； 4.考前倒计时；支持考生在终端进入考前倒计时阶段阅读考试注意事项； 5.考生答题；支持考生查看试卷并答题，学生终端支持填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、生物抓拍题等多种题型； 6.重做；支持考生在规定时间内重新答题，重做后考生视频及答题区将自动清空； 7.二次交卷；支持考生提前交卷时进行二次确认。 | 24 | 套 |
| 31 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理系统 【班级管理】 1.学生列表：支持老师查看班级内学生姓名、性别、登录状态、座位、学号、最近登录时间； 2.班级分组：支持老师查看当前班级分组情况，随机将班级内全部学生分为两组和四组等； 【课堂监控】 1.实时监控：支持老师实时查看实验室设备终端画面； 2.设备操控：支持老师可以按照不同的模式操控学生端的设备； 3.锁定屏幕：支持老师可以锁定学生终端的屏幕； 4.课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 【屏幕分享】 1.屏幕分享：支持老师一键分享电脑屏幕内容至学生端屏幕； | 1 | 套 |
| 32 | 学业评价管理软件 | 学业评价管理系统 【随堂测试】 1.下发测试：支持老师下发随堂测试给班级全部学生或指定学生； 2.结果统计：支持老师以图表的形式查看学生测试的统计分析； 【作业管理】 1.作业下发：支持老师可以选择同学下发作业； 2.作业管理：支持老师可以管理学生提交的作业； 3.作业评价：支持老师可以对学生提交的作业进行评价； 【实验评分】 1.答卷管理：支持老师可以管理学生提交的答卷； 2.答卷评价：支持老师可以对学生提交的答卷进行评价； | 1 | 套 |
| 33 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 【测试管理】 1.实验测试：支持学生完成老师下发的实验测试； 2.试题测试：支持学生完成老师下发的试题测试； 3.测试记录：支持学生查看已完成的测试记录； 【学生互评】 1.学生互评：支持学生可以根据分组，互相评价对方的实验操作； 【作业管理】 1.作业管理：支持学生完成老师下发的课后作业； 【标准视频录制】 1.视频录制：支持老师在学生端登录账号录制实验标准视频。 | 24 | 套 |
| 34 | 接入交换机 | 1、交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥166 Mpps 2、千兆电口≥48，千兆光口≥4 3、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作。 4、OSPF路由表容量≥12K。 5、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k。 | 1 | 台 |
| 35 | 化学实验专用设备 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm。 2.台面：≥12mm理化板，总尺寸为≥1200mm*600mm，四角圆弧R≥20mm。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥445mm*338mm*168mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.中间电源盒：≥200mm*148mm*250mm。采用ABS注塑外壳。可拆装，方便安装电源和检修。 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥540mm*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用≥60mm*30mm*2mm钢制椭圆管，两端与≥3mm钢制连接片焊接成型。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.背部档水板≥1155mm*65mm、左右挡板≥155mm*65mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 36 | 学生电源 | 1.翻转结构电源盒，每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台控制； 2.通过上下键调节设置学生电源的低压交直流输出，保证输出的连续性。配有数显表显示输出设定电压； 3.学生电源的低压交流0-24v(30v)分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 4.学生电源的低压直流1.5-24V(30V)分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 5.低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220市电断开时，低压可正常使用； 6.学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 | 24 | 套 |
| 37 | 化学实验配套设备 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型。 2.升降高度： 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为500mm； 3.带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； 4.凳脚弧度：上部凳脚弧度66°，下部凳脚弧度24°； 5.托盘：托盘厚度≥4mm，； 6.螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落； 7.凳面材质：凳面Φ300厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 8.凳面四周圆弧处理； 9.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。。 | 48 | 张 |
| 38 | 多功能柱 | 1.整体采用厚度≥1厚优质一级冷轧镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 个 |
| 39 | 仪器柜 | 全钢结构；采用优质钢材裸板厚度≥1mm一级冷轧钢板冲折制作，防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂；采用双开门型式，上部为玻璃开门(门框为整板开孔，双层门)，下部为钢制开门(双层门)；上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 5 | 台 |
| 40 | 氛围布展 | 教室文化氛围的、建设，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装； | 1 | 项 |
| 41 | 实验室环境改造 | 1.地面开槽强弱电线路改造、地面回填地胶铺设 2.设备搬运、安装及保洁等 3.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 间 |
| 三、校级实验考试及教学服务系统 |  |  |  |  |
| 42 | 理科实验统考管理平台软件 | 基础信息管理 系统平台的基础信息模块需包含角色管理、用户管理、实验室管理、学生管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【角色管理】 1.自定义考务角色：需满足管理员可以自定义考务角色，考务角色信息包括角色名称、功能权限、数据权限等的需求； 2.权限管理：需满足划分超级管理员、考点管理员、考场管理员、阅卷人员，根据不同的角色自定义配置相应的功能权限和数据权限的需求； 【用户管理】 1.新增用户信息：需满足管理员在新增用户信息时输入姓名、手机号码、选择账号生成方式的需求； 2.查询用户信息：需满足管理员通过姓名、手机号、关联角色、账号状态查询用户信息的需求； 3.编辑用户信息：需满足管理员编辑用户的姓名、手机号码的需求； 4.删除用户信息：需满足管理员删除用户信息的需求； 5.批量导入用户信息：需满足管理员通过模板批量新增用户的需求； 6.冻结账号：需满足管理员冻结用户账号，冻结后的账号无法登录的需求； 7.激活账号：需满足管理员激活用户账号，激活后的账号可以登录的需求的需求； 8.重置密码：需满足管理员重置用户密码的需求； 【实验室管理】 1.查看实验室详情：需满足管理员查看实验室设备信息、关联考试信息、组别号信息的需求； 2.导出设备信息：需满足管理员导出实验室设备信息的需求； 【学生管理】 1.新增学生信息：需满足管理员通过输入学生姓名、学号、年级、班级等新增学生信息的需求； 2.编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、学号、年级、班级，支持上传学生照片的需求； 3.查询学生信息：需满足管理员通过学生姓名、学号、年级、班级查询学生信息的需求； 4.批量导入学生信息：需满足管理员批量导入学生信息、批量导入学生照片的需求； 5.删除学生信息：需满足管理员删除学生信息的需求。 | 1 | 套 |
|  |  | 考务管理系统 需满足管理员在系统查看考试管理、视频监考、成绩汇总等功能的需求，具体需求信息如下： 【考试管理】 1.新增考试：需满足管理员通过输入考试名称、选择考试类型、所在区域、考试科目、考生分组、考试日期、考试模板、新建考试的需求； 2.编辑考试信息：需满足管理员编辑考试的基本信息：考试名称、考试类型、所在区域、考生分组、考试日期的需求； 3.配置考试流程：需满足管理员设置抽签来源、抽签方式、备用批次规则、考核方式、单科目考试场次、评卷方式、编排方式的需求； 4.配置终端流程：需满足管理员设置终端登录方式；需满足配置终端答题流程，包括信息确认、摄像头检查、器材清单确认、考前倒计时、重做功能、关闭场次、二次提交答卷、提前交卷等的需求； 5.配置考试试卷：需满足管理员配置试卷、器材清单、注意事项、答题卡的需求； 6.配置编排数据：需满足管理员导入编排数据、导入考生照片，需满足自定义编排的需求； 7.安排考务人员：需满足管理员安排考点管理员和考场管理员的需求； 7.1.考务人员安排，可以创建考场管理员及其权限职责； 7.2.考务人员安排，可以批量激活考场管理员； 8.查询考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、考试模板、考试科目、考试状态、考试日期、创建人查询考试的需求； 9.删除考试：需满足管理员删除待发布的考试的需求； 10.发布考试：需满足管理员发布完成各项配置的考试的需求； 11.导出考试信息：需满足管理员导出编排数据、考生照片、试卷材料的需求； 12.打印准考证：需满足管理员打印考生准考证的需求； 13.打印座位表：需满足管理员打印考生座位表的需求； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足管理员查看终端设备监控画面，统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足管理员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足管理员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等，需满足管理员更新异常信息的处理状态的需求； 4.查看考生信息：需满足管理员查看考生信息，包括设备组别、考生姓名、准考证号、批次代码、组别号、场次名称、学校名称的需求； 【成绩汇总】 1.查询答卷：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、考试状态查询答卷的需求； 2.查看成绩：需满足管理员查看考生的一评、二评成绩和最终成绩的需求； 3.导出成绩：需满足管理员导出学生成绩的需求； | 1 | 套 |
|  |  | 试题管理系统 需满足管理员在系统查看试题管理功能的需求，具体需求信息如下： 【试题管理】 1.新增实验：需满足管理员通过输入实验名称、选择实验科目进行新增实验的需求； 2.编辑实验：需满足管理员编辑修改实验基本信息及相关材料，包括试卷内容、注意事项、器材清单、答题卡、评分点等的需求； 2.1.试卷管理，可以导入试卷绑定考试； 2.2.试卷管理，可以给对应的试卷绑定器材清单； 3.查询实验：需满足管理员通过实验名称、实验科目、实验状态查询实验的需求； 4.启用实验：需满足管理员启用有试卷材料的实验，实验启用后支持将试卷及相关材料添加到具体考试中的需求； 5.停用实验：需满足管理员停用实验，实验停用后支持删除的需求； 6.删除实验：需满足管理员删除已停用的实验的需求。 | 1 | 套 |
|  |  | 阅卷管理系统 需满足管理员在系统查看评卷配置、样卷及标准卷管理、智能赋分、普通评卷、仲裁卷管理、评卷质检、怀疑卷管理、评卷进度、成绩复核、成绩复核-中心组、现场评分、成绩统计分析等功能的需求，具体需求信息如下： 【评卷配置】 1.新增评卷配置：需满足管理员通过选择关联考试、评卷日期、阅卷模板新增评卷配置的需求； 1.1.阅卷配置，可以根据考试内容新增阅卷规则，如评卷周期、考试得分点数量等； 2.编辑基本配置信息：需满足管理员设置评卷流程、仲裁差异分、仲裁对比方式、关键帧评卷、考生面部打码、评卷页面展示AI评分等评卷规则的需求； 3.试卷配置：需满足管理员设置答题卡标准答案、试卷采用摄像头、评卷场次、评分点内容、评分点分支、关联AI实验模型等的需求； 4.新增评卷点：需满足管理员在新增评卷点时输入评卷点名称、选择科目、设置答卷分配比例、设置评卷阶段的需求； 5.编辑评卷点：需满足管理员编辑评卷点名称、科目、答卷分配比例、切换当前评卷阶段的需求； 6.评卷点人员管理：需满足管理员在评卷点下新增、编辑评卷员的需求； 7.其他人员安排：需满足管理员在评卷点下新增、编辑评卷员的需求； 8.查询评卷配置：需满足管理员通过考试名称、评卷模板、评卷状态、评卷时间、创建人查询评卷配置的需求； 8.1.阅卷配置，可以查看完成的阅卷配置； 9.删除评卷配置：需满足管理员删除未发布的评卷配置的需求； 10.发布评卷配置：需满足管理员发布完成评卷安排的评卷配置的需求； 11.答卷分配：发布评卷配置后，需满足管理员按照考点、考生所在学校方式分配答卷的需求； 【样卷及标准卷管理】 1.采集样卷及标准卷：需满足评卷中心组设置样卷和标准卷的需求； 2.查询答卷：需满足评卷中心组通过答卷编码、科目、试卷标签、学校名称、答卷类型、评卷状态查询答卷的需求； 3.查看答卷详情：需满足评卷中心组查看样卷、标准卷的答卷详情的需求； 4.查看评卷记录：需满足评卷中心组查看标准卷的评卷记录的需求； 5.下发标准卷：需满足评卷中心组下发标准卷，需满足查看普通评卷员对标准卷的评分结果与细则的需求； 【智能赋分】 1.筛选考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、赋分状态筛选考试的需求； 2.开始赋分：需满足管理员对指定考试下的答卷进行智能赋分的需求； 3.筛选答卷：需满足管理员通过考生姓名、准考证号、组别号、学校名称等条件对答卷列表进行筛选的需求； 查看成绩：需满足管理员查看智能赋分的结果，包括考生视频、评分点详情、评分点分值、AI赋分结果、关键帧截图等的需求5.导出成绩：需满足管理员导出智能赋分结果的需求； 6.进度详情：需满足管理员查看智能赋分的详细进度的需求； 7.异常详情：需满足管理员查看智能赋分过程中出现异常的答卷的数量以及异常原因的需求； 【普通评卷】 1.查询答卷：需满足普通评卷员通过答卷编码、试卷标签、科目查询答卷的需求； 2.试评：需满足普通评卷员对考生答卷进行试评，试评状态下评卷分数不作数的需求； 2.1.阅卷管理（普通阅卷员），可以试评答卷且不作正式成绩； 3.正评：需满足普通评卷员对考生答卷进行正评，正评状态下的评分作为每份答卷的有效分数的需求； 3.1.阅卷管理（普通阅卷员），可以随机分配答卷进行正评； 4.查看评卷记录：需满足普通评卷员查看自己的评卷记录的需求； 5.查看样卷：需满足普通评卷员查看已标记的样卷的需求； 6.设置评卷页面布局：需满足普通评卷员自定义设置评卷页面布局的需求； 7.列表设置：需满足普通评卷员自定义列表字段显隐的需求； 【仲裁卷管理】 1.查询答卷：需满足仲裁员通过答卷编码、试卷标签、科目查询答卷的需求； 2.仲裁评分：需满足仲裁员对待仲裁的答卷进行评分的需求； 3.查看仲裁记录：需满足仲裁员查看仲裁老师自己的仲裁记录的需求； 4.查看样卷：需满足仲裁员查看样卷的试卷内容与评分细则的需求； 5.设置评卷页面布局：需满足仲裁员自定义设置评卷页面布局的需求； 6.列表设置：需满足仲裁员自定义列表字段显隐的需求； 【评卷质检】 1.筛选答卷：需满足评卷质检员通过科目、试卷标签、答卷类型、评卷员、分数段、答卷比例等抽检条件进行答卷筛选的需求； 2.抽检：需满足评卷质检员通过科目、试卷标签、答卷类型、评卷员、分数段、答卷比例等抽检条件对答卷进行抽检，抽检中遇到的异常卷可标记为怀疑卷的需求； 2.1.阅卷管理（阅卷质检员）可以把答卷标记为怀疑卷以及正常卷； 3.查看抽检记录：需满足评卷质检员查看质检老师自己的抽检记录的需求； 4.查看样卷：需满足评卷质检员查看样卷的试卷内容与评分细则的需求； 5.设置评卷页面布局：需满足评卷质检员自定义设置评卷页面布局的需求； 6.列表设置：需满足评卷质检员自定义列表字段显隐的需求； 【怀疑卷管理】 1.查询答卷：需满足评卷中心组通过答卷编码、答卷类型、处理状态、科目、试卷标签、一评状态、二评状态、仲裁状态、抽检状态、考生姓名、准考证号查询答卷的需求； 2.处理怀疑卷：需满足评卷中心组对质检员标记的怀疑卷进行处理，处理方式为重新评卷，评分结果作为该份答卷的最终得分的需求； 3.查看处理记录：需满足评卷中心组查看自己的处理记录的需求； 4.设置评卷页面布局：需满足评卷中心组自定义设置评卷页面布局的需求； 5.列表设置：需满足评卷中心组自定义列表字段显隐的需求； 【评卷进度】 1.总进度：需满足管理员查看区级评卷总进度的需求；需满足管理员查看各个阅卷点的评卷进度的需求； 1.1.评卷进度，可以监视该考试整体的阅卷进度； 2.一评进度：需满足管理员查看指定阅卷点、指定科目、指定试卷的一评进度的需求； 3.一评进度明细：需满足管理员查看阅卷老师的一评进度明细，包括姓名、账号、已完成数量的需求； 4.二评进度：需满足管理员查看指定阅卷点、指定科目、指定试卷的二评进度的需求； 5.二评进度明细：需满足管理员查看阅卷老师的二评进度明细，包括姓名、账号、已完成数量的需求； 6.仲裁进度：需满足管理员查看指定阅卷点、指定科目、指定试卷的仲裁进度的需求； 7.仲裁进度明细：需满足管理员查看仲裁老师的仲裁进度明细，包括姓名、账号、已完成数量的需求； 8.质检进度：需满足管理员查看指定科目、指定试卷的质检进度的需求； 9.质检进度明细：需满足管理员查看质检老师的质检进度明细，包括姓名、账号、已抽检答卷数量、标记怀疑卷数量的需求； 10.中心组进度：需满足管理员查看指定科目、指定试卷的中心组进度的需求； 11.中心组进度明细：需满足管理员查看中心组老师的怀疑卷处理进度明细，包括姓名、账号、已完成数量的需求； 【成绩复核】 1.查询答卷：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、考试状态查询答卷的需求； 2.导入复核名单：需满足管理员导入需要进行成绩复核的考生名单的需求； 3.查看复核结果：需满足管理员查看考生的成绩复核结果的需求； 4.导出复核结果：需满足管理员导出考生的成绩复核结果文件的需求； 【成绩复核-中心组】 1.查询答卷：需满足评卷中心组通过复核科目、复核结果、考生姓名、准考证号、组别号、实验得分查询答卷的需求； 2.复核成绩：需满足评卷中心组对待复核答卷进行成绩复核的需求； 2.1.成绩复核，可以复核所有考生成绩； 3.导出成绩复核结果：需满足评卷中心组导出成绩复核结果的需求； 4.列表设置：需满足评卷中心组自定义列表字段显隐的需求； 【现场评分】 1.查询答卷：需满足管理员通过考试名称、考试类型、科目、考试状态查询答卷的需求； 2.查看考生成绩：需满足管理员查看考生现场评分的成绩的需求； 3.导出现评成绩：需满足管理员导出考生的现场评分成绩文件的需求； 【成绩统计分析】 1.区域分析：需满足管理员查看不同区域的单科目平均分统计、总分平均分统计、单科目满分人数统计、总分满分人数统计、单科目成绩分层统计、总分成绩分层统计等信息的需求； 2.学校分析：需满足管理员查看不同学校的单科目平均分统计、总分平均分统计、单科目满分人数统计、总分满分人数统计、单科目成绩分层统计、总分成绩分层统计等信息的需求； 3.班级分析：需满足管理员查看不同班级的单科目平均分统计、总分平均分统计、单科目满分人数统计、总分满分人数统计、单科目成绩分层统计、总分成绩分层统计等信息的需求； 4.试卷基本信息：需满足统计每套试卷的基本数据，包括应考人数、实考人数、一评卷数、二评卷数、仲裁卷数、抽检份数、有效卷数、标记怀疑卷数、一评均分、二评均分、仲裁均分、终评均分的需求； 5.得分点统计：需满足管理员查看每套试卷每个得分点的统计情况，包括得分点内容、分值、一评得分率、二评得分率、仲裁率、仲裁采用一评率的需求。 | 1 | 套 |
|  |  | 考试安全保障系统 1.考试中心技术防护： 1.1支持考务信息与试题下发到考点； 1.2支持精确分差仲裁； 2.考点技术防护： 2.1支持在考场中对考生身份进行核实，确保考场考生与考位身份信息一致； 2.2支持组卷与抽签的智能化管理，提高考试效率，减少人为干扰； 2.3支持考生的机考操作全程视频录制，保障考试监管和后续复查。 3.日志管理 3.1查询日志：支持管理员通过操作人账号、操作模块、操作日期查询操作日志； 3.2导出日志：支持管理员导出操作日志； | 1 | 套 |
|  |  | 教学督导中心 【教学看板】 1.开课监管：支持校级管理员查看本校实验教学开课情况、各科目实验课件使用次数排行、实验教学开课总量、学生登录总数、各科目实验教学开展情况、教师活跃度； 2.学情分析：支持校级管理员查看实验错误率统计、学生实验完成情况、实验标准录制数量、作业布置及完成情况。 【实验资源】 1.实验资源：支持校级管理员查看系统内置的新课标实验资源；支持校级管理员上传标准实验资源； 【远程督导】 1.远程督导：支持校级管理员远程查看本校实验室设备实时监控； 2.支持校级管理员远程查看本校实验室实时监控。 | 1 | 套 |
|  |  | 考试分析中心 【成绩分析】 班级分析：支持管理员查看不同班级的单科目平均分统计、总分平均分统计、单科目满分人数统计、总分满分人数统计、单科目成绩分层统计、总分成绩分层统计等信息； | 1 | 套 |
| 43 | AI智能赋分软件 | AI智能赋分软件 需满足AI智能赋分的需求，具体需求信息如下： 1.筛选考试：需满足通过考试名称、考试类型、科目、赋分状态筛选考试的需求； 1.1.智能赋分，可以根据考试名称、考试类型、考试状态、考试科目进行搜索查询； 2.开始赋分：需满足对指定考试下的答卷进行赋分的需求； 2.1.需满足将考生视频传送给AI进行识别、计算的需求； 2.2.需满足为考生答卷进行智能赋分，AI自动为考生得分点进行打分的需求； 2.3.需满足AI自动截取考生视频中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 2.4.自动采集，可以自动采集实验过程； 2.5.同步传送，可以同步传送算法模型进行识别、计算； 2.6.自动打分，可以根据实验数据设定自动计算分值； 2.7.查看成绩，可以点击任意一个打分点，查看打分点相关视频，校验实验步骤； 3.查看成绩： 3.1.需满足通过考生姓名、准考证号、组别号、学校名称查询成绩的需求； 3.2.需满足显示考生姓名、准考证号、组别号、学科试卷标签、学科实验得分、学校名称信息的需求； 3.3.需满足三种视角的视频同步播放、暂停，同时还能拉动进度条选择不同时间段的视频以及选择不同的播放速度的需求； 3.4.需满足显示操作评分点描述评、操作关键帧截图、分值、算法分值信息的需求； 3.5.需满足显示关键帧截图的时间点的需求； 3.6.需满足点击关键帧截图时间按钮进行视频跳转的需求； 3.7.需满足点击关键帧截图放大观看图像内容的需求； 4.导出成绩：需满足导出智能赋分结果的需求； 5.进度详情：需满足查看智能赋分的详细进度的需求； 6.异常详情：需满足查看智能赋分过程中出现异常的答卷的数量以及异常原因的需求； 7.实验选择：需满足实验选择功能，选择实验后展示实验评分点、分值等相关信息的需求； 8.开始练习：需满足将学生实验操作画面实时传送给AI进行识别、计算；需满足为学生实验操作进行实时智能赋分，AI自动判断实验操作评分点正误；需满足AI自动截取学生操作中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 9.提交评分：需满足实验提交，并保存实验录屏和本次练习成绩的需求； 10.查看详情：需满足利用AI识别，将视频根据评分点数量分解为同等数量的关键画面，供教师在评分界面预览大图和选取播放，选取时可一键跳转至对应画面后退至少5秒的位置开始播放的需求； | 1 | 套 |
| 44 | 实验操作考点管理软件 | 实验操作考点管理软件 【实验室管理】 1.新增实验室：支持考点人员在新增实验室时输入实验室名称、设置所属学校、布局方式；支持新增备用设备信息； 2.编辑设备信息：支持考点人员编辑设备信息，包括设备标识、摄像头IP、终端款式、终端版本号； 3.考试配置：支持考点人员为实验室关联考场配置组别号； 4.删除实验室：支持考点人员删除实验室； 【学生管理】 1.新增学生信息：支持管理员通过输入学生姓名、学号、学校名称、年级、班级新增学生信息； 2.编辑学生信息：支持管理员编辑学生姓名、学号、学校名称、年级、班级，支持上传学生照片； 3.查询学生信息：支持管理员通过学生姓名、学号、学校名称、年级、班级查询学生信息； 4.批量导入学生信息：支持管理员批量导入学生信息、批量导入学生照片； 5.删除学生信息：支持管理员删除学生信息； 【考试管理】 1.查看考试信息：支持考点人员查看考试的基本信息、考试流程、终端流程、考试试卷、编排数据、考务人员； 2.查询考试：支持考点人员通过考试名称、考试类型、考试模板、考试科目、考试状态、考试日期、创建人查询考试； 3.终端预览：支持考点人员考前在终端预览检查每台设备绑定的试卷、器材清单、注意事项、答题卡； 4.导出考试信息：支持考点人员导出编排数据、考生照片、试卷材料； 5.打印准考证：支持考点人员打印考生准考证； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：支持考点人员查看终端设备监控画面，支持统一/单独切换监控视角； 2.查看教室监控：支持考点人员查看教室监控摄像头的监控画面； 【异常管理】 1.查看异常信息：支持考点人员查看考场上报的异常信息； 2.处理异常信息：支持考点人员处理异常信息，处理方式包括参加补考、不做安排； 3.导出异常信息：支持考点人员导出异常信息的处理结果； 【备用批次管理】 1.新增备用批次：支持考点人员通过输入批次名称、到达时间新增备用批次； 2.查询备用批次：支持考点人员通过批次名称、批次状态查询备用批次； | 1 | 套 |
| 45 | 实验操作-校级教务管理软件 | 实验操作-校级教务管理软件 【班级管理】 1.新增年级信息：支持校级管理员在新增年级时输入年级名称； 2.编辑年级信息：支持校级管理员在编辑年级时修改年级名称； 3.新增班级信息：支持校级管理员在新增班级时，选择所属年级和输入班级名称； 4.编辑班级信息：支持校级管理员在编辑班级时修改班级名称； 5.新增学生信息：支持校级管理员新增学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像； 6.编辑学生信息：支持校级管理员编辑学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像； 7.批量导入学生信息：支持校级管理员批量导入学生信息； 【老师管理】 1.新增老师信息：支持校级管理员新增老师时输入老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目； 2.编辑老师信息：支持校级管理员编辑老师时修改老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目； 3.设置授课班级：支持校级管理员设置该老师的授课班级； 4.重置密码：支持校级管理员重置老师登录密码； 5.批量导入老师信息：支持校级管理员批量导入老师信息； 【设备管理】 1.添加实验室信息：支持校级管理员输入实验室名称、设备数量、设备类型； 2.编辑实验室信息：支持校级管理员修改实验室名称、设备数量、设备类型； 3.设备状态：支持校级管理员查看实验室设备连接状态； 【教材管理】 1.新增教材信息：支持校级管理员在新增教材时选择年级、科目、版本、课本、上传封面； | 1 | 套 |
| 46 | 视频与流媒体管理平台软件 | 视频管理系统 【工作台】 1.查看设备总数统计：支持管理员查看设备总数统计，包括在线设备总数、离线设备总数； 2.查看通道总数统计：支持管理员查看通道总数统计，包括在线通道总数、离线通道总数； 3.查看推流总数统计：支持管理员查看推流总数统计，包括在线推流总数、离线推流总数； 4.查看拉流代理总数统计：支持管理员查看拉流代理总数统计，包括在线拉流代理总数、离线拉流代理总数； 【视频监控】 1.切换监控视角：支持管理员对当前监控视频进行切换视角； 2.查看单个通道监控画面：支持管理员全屏查看单个通道的监控画面； 【视频回放】 1.筛选通道：支持管理员通过视角、通道ip等条件筛选指定通道； 2.选择时间：支持管理员筛选指定日期和时间端查看视频回放； 3.进度条播放：支持管理员放大/缩小进度条颗粒度，播放指定时间点的视频； 【设备管理】 1.筛选设备：支持管理员通过设备名称、ip地址、设备状态等条件筛选设备； 2.自动更新设备信息：支持管理员查看系统自动更新的设备信息，包括设备名称、设备编号、ip地址、流传输模式、通道数、设备状态等； 3.编辑设备信息：支持管理员编辑修改设备信息，包括设备名称； 4.删除/批量删除设备信息：支持管理员删除选中的设备信息； | 1 | 套 |
|  |  | AI视频检测系统 1.支持检测人为、非自然的镜头移动检测； 2.支持检测因设备异常、人为遮挡镜头检测； 3.支持检测因设备异常掉线出现的画面黑屏检测； 4.支持检测因网络异常导致画面丢帧花屏检测； 5.支持视频人脸模糊处理。 | 1 | 套 |
| 47 | 应用服务器（32核心） | 1.CPU：CPU*2，单颗处理器核心数量：32核心，主频：2.6GHz； 2.内存：32G*4，最大容量为2048GB； 3.硬盘：480G_SATA_SSD*2，4T*4的3.5英寸SATA硬盘； 4.Raid卡：Raid*1;支持RAID 0,1,5,6等； 5.IO：配置2个USB接口，1个VGA接口，1个串口，1个管理口； 6.网卡：4*GE+2*25GE网络接口； 7.电源：900W_220VACor240VDC*2; 8.管理特性集成IBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体等功能,提供1个10/100/1000Mbps的管理网口。 | 1 | 台 |
| 48 | 算法服务器 | 1.CPU：CPU*2，单颗处理器核心数量：48核心，主频：2.6GHz； 2.内存：32G*8，最大容量为4096GB； 3.硬盘：480G_SATA_SSD*2，4T*4的3.5英寸SATA硬盘； 4.Raid卡：Raid*1;支持RAID 0,1,5,6等； 5.GPU：GPU*4；显存容量：24GB；单颗GPU的AI算力：整机精度100 TOPS,半精度50 TFLOPS； 6.IO：配置2个USB接口，1个VGA接口，1个串口，1个管理口； 7.网卡：4*GE+2*25GE网络接口； 8.电源：900W_220VACor240VDC*2; 9.管理特性集成IBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM over IP以及虚拟媒体等功能,提供1个10/100/1000Mbps的管理网口。 | 1 | 台 |
| 49 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥171Mpps， 2、千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 3、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤21W 4、▲支持扩展仿冒终端识别并阻断、IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、病毒传播行为可视化等安全特性；（提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明）。 | 1 | 个 |
| 50 | NVR存储 | - 具有不少于（4个HDMI接口、2个VGA接口、16个SATA接口、1个esata接口、4个以太网接口、1个RS232接口、2个RS485接口、、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1路音频输入接口、2路音频输出接口，32个报警输入接口、16个报警输出接口 ）的各类接口； 2.▲最多支持128 路网络摄像机接入，总码流为 1280Mbps；最大存储码流为 1280Mbps；最大转发码流为 1280Mbps；最大回放码流为 1280Mbps； （提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明）3.可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、MJPE、 SmartH.264、SmartH.265、SVAC 编码格式的网络视频并支持解码 3 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 6 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 10 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920×1080、帧率为30fps 的视频 ； 4.支持N+M集群管理功能 5.支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 6.支持8路后智能人脸检测比对； 或8路后智能视频结构化； 或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检 7.▲设备的 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口；设备网络的上行带宽和下行带宽不小于1280Mbps ）（提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明） 8.▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示 （提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明）。 9.▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明）。 10.▲支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP 地址、厂商类型、设备类型、MAC 地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序 （提供产品说明书加公章或厂家承诺加盖公章证明）。 | 2 | 台 |
| 51 | 硬盘 | 单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 8 | 个 |
| 52 | 机柜 | 22U机柜，表面脱脂、陶化、静电喷塑；带支脚。 | 1 | 个 |
| 53 | PDU插排 | 1.空位：8个2.额定电压：250V;.3.最大功率：不小于2500W;4.最大电流：不小于10A。 | 2 | 个 |
| 54 | 平台硬件部署及调试 | 1.设备安装现场勘察、安装及调试。2.软件运行环境搭建。3.视频流媒体服务搭建。4.应用程序部署。5.数据库服务安装。6.软件平台初始化配置。 | 2 | 间 |

五、一般技术要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。

3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

六、报价要求：

1、投标报价以人民币填列。

2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。合同总金额包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、管理费、耗材、通讯、服装、胸卡、各种税费、人工、保险、劳保、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

七、质保期

自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保服务。

八、交货要求及验收

1、交货时间：合同签订后90日历天内完成项目建设及调试。

2、交货地点：按采购人指定地点。

九、人员要求及服务技术支持

1.人员要求：

1)项目负责人：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于工程师、建造师、项目管理工程师、信息系统项目管理师等多种能力。

2)项目技术负责人：1名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师等多种能力。

3)项目团队成员：不少于3名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。在项目负责人、技术负责人的领导下，完成项目网络设计实施工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平，专业能力要求不限于注册信息安全专业人员、网络与信息安全应急人员、高级弱电系统工程师等。

十、包装及运输

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

十一、售后服务要求

1、质保期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年质保。质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

2、服务响应：中标人提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

3、提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

4、在质保期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

十二、合同支付方式

项目完工并验收合格后一个月内付清。

十三、其他说明

（1）中标人必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，采取必要的安全措施，若因中标人工作不力，造成中标人自身及第三人人身伤亡和财产损失的，所有责任由中标人承担并负责所有赔偿。

（2）在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、设施设备工具等。如有材料丢失、被盗、损坏及与其它配合单位产生的纠纷等事项由中标人承担责任，直至验收合格。

（3）供应商提供针对本项目的演示化学实验——粗盐的溶解与过滤（10ml蒸馏水，2g粗盐）。

（4）供应商提供针对本项目的技术方案，方案内容至少包括：①项目需求分析②项目建设目标③系统设计方案。

（5）供应商提供针对本项目的组织实施方案，方案内容至少包括：①详细的施工方案②施工组织机构配置③进度计划控制与保障措施。

（6）供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包括：①详细的项目售后服务方案②项目售后服务标准③技术培训方案。

- （7）供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目相关业绩。

（8）本项目不接受联合投标，且不得分包或转包。一经发现，采购单位有权终止合同。

十四、政府采购政策

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

十五、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

十六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

# 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为35%（权重），技术与质量及其它占65%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

5、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、政府采购政策：

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购产品如属于国家节能环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）小微企业的价格分评审：

根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

三、评分标准

一、价格分（35分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、所投产品技术参数比较（30分）

所投产品满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分，30分：非标注“▲”号技术参数指标为一般指标，每有一项负偏离扣0.5分，需提供技术偏离表佐证。其中标注“▲”号技术参数指标为重要指标，需提供对应证明材料加以佐证，每不满足一项扣1分，扣完为止。

三、重点功能评测展示（10分）

对以下功能点进行视频展示；要求提供相关展示视频，每一个功能点演示满足要求的，得2分。未提供展示视频或展示视频不满足以下要求的，不得分。演示时须显示设备和软件品牌型号，Demo版本或PPT模拟演示、演示设备和软件与投标项品牌型号不一致的均不得分，演示时间不得超过6分钟，演示顺序须与得分要点顺序一致。有关视频上传等要求详见苏采云系统供应商操作手册。

演示化学实验——粗盐的溶解与过滤（10ml蒸馏水，2g粗盐）

1、短时多赋分点步骤指错指对识别（2分）

实验操作步骤一：使用细口瓶、量筒量取约10ml蒸馏水步骤操作时，要求做两组动作：第一组完全正确；第二组打开装有蒸馏水的细口瓶时瓶塞随意放置在桌面上（不按要求倒放）；使用量筒时量筒与细口瓶瓶口不接触，量筒放于桌面，手持细口瓶悬空向量筒中倾倒蒸馏水；拿取装有蒸馏水的细口瓶时，标签不朝向手心，外露出标签，取蒸馏水到9.5ml左右（其余部分后续使用胶头滴管定容）。

要求达到以下赋分条件：第一组完全得分；第二组瓶塞未倒放、使用量筒不规范、标签未朝向手心在该步骤整体完成后2s内实现赋分，赋分结果为错误，扣除对应分数并记录错误关键帧；量取蒸馏水至所需量赋分点给分

2、操作时间规范性识别（2分）

实验操作步骤二：使用胶头滴管精准定容10ml蒸馏水后倾倒入烧杯溶解粗盐步骤操作时，要求做一组动作：使用胶头滴管定容不低于5滴、使用玻璃棒搅拌溶解不低于6s。

要求达到以下赋分条件：1、胶头滴管定容时，在滴加完全结束，刻度达到10ml前不给分，滴加全部结束、每一滴的操作都规范、标准后才给分；2、使用玻璃棒搅拌时，搅拌不足3s时不给分，满足3s后才给分。

3、仪器形态变化识别（2分）

实验操作步骤三：制作过滤装置、折叠滤纸装入漏斗步骤操作时，要求做二组动作：一组将圆形滤纸折叠两次形成空心漏斗状（一侧三层滤纸、一侧一层滤纸），并将折叠好的滤纸装入漏斗中；另一组不折叠滤纸，直接将滤纸覆盖到漏斗表面；

要求达到以下赋分条件：系统能做到在此步骤操作结束后2s内完成对两组实验操作的精准打分（折叠滤纸组得分，覆盖组不得分）；

4、多关键帧时序性识别（2分）

在搭建过滤装置步骤实施时，需演示自上而下组装过滤装置的错误操作，即先在铁架台上安装漏斗，后在漏斗下方防止烧杯，系统能够能做到在此步骤操作结束后2s内进行精准打分（标注错误、扣分）；且在此步骤得分画面可以看到前、后顺序的两个关键帧步骤，在关键帧画面上有明显的时间戳，教师可核实两个步骤先后顺序。

5、细小反应识别（2分）

在搭建完过滤装置引流过滤，收集澄清滤液步骤操作时，需在10s内完成标准引流操作（将引流玻璃棒靠在三层滤纸一侧，使用烧杯玻璃棒引流，滤纸上边缘低于漏斗上边缘，待过滤液体上边缘低于滤纸上边缘），系统能够能做到在以上操作结束后2s内进行精准打分（完成上述四个得分点中不低于三个得分点给分）。

注：以上实验均不得使用特质器材演示，不得使用传感器器材演示，只能使用传统普通仪器进行实验，使用非标准教学仪器演示不得分。

四、项目技术方案（6分）

方案内容至少包括：①项目需求分析②项目建设目标③系统设计方案。方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得6分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分；不提供方案不得分。

五、组织实施方案（3分）

方案内容至少包括：①详细的施工方案②施工组织机构配置③进度计划控制与保障措施。方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得3分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分；不提供方案不得分。

六、售后服务方案（3分）

方案内容至少包括：①详细的项目售后服务方案②项目售后服务标准③技术培训方案。方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的得3分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分；不提供方案不得分。

七、技术团队实力（11分）

1、项目经理（6分）

项目经理需具有电子信息或通信工程高级工程师及以上职称证书、具有信息系统项目管理师证书、具有系统集成项目管理工程师证书，满足一项得2分，共6分。（最高6分）

2、技术负责人（4分）

投标人拟派往该项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、互联网技术工程师证书，每提供一张证书得2分，最高4分。

3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（1分）

（1）拟投入项目组成员具有低压电工证书得1分，得1分。

注：投标文件中须提供项目团队人员的相关证书扫描件并加盖公章及人员在投标单位的最近一个月的社保证明，不提供不得分（项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人不可为同一人，且同一人不重复计算得分)。

八、类似业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日以来提供（以合同签订时间为准）具有类似项目相关业绩的，每份业绩合同得1分，满分2分。提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六章 合同条款

采购方（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 [采购项目（编号）的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见下表。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为___________（大写）人民币，小写：（￥：    ）元整,分项价款在“供货一览表”中有明确规定。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元整；小写（￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：项目完工并验收合格后一个月内付清。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：   ）

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的  个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第九条 履约保证金（本项目不收取）

本项目不收取

第十条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修（）工作小时后仍无法排除，乙方应在（）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 索赔

如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）   乙方（供应商）：（盖章）

代表人：           代表人：

电话：            电话：

开户银行：                 开户银行：

帐号：                     帐号：

日期： 年 月 日               日期：年月日

附件 1

- 政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件 2

政府采购履约验收书参考样本

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、 数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 |  | 质量证明文 件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）