- 无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-ZJZX-G2025-0039

采购项目名称：梅村街道锡义路照明设施养护服务

采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

二〇二五年八月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分 投标邀请

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司受无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处的委托，对梅村街道锡义路照明设施养护服务进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梅村街道锡义路照明设施养护服务 政府采购编号：JSZC-320214-ZJZX-G2025-0039 招标方式：公开招标 |
| 2 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本项目为梅村街道锡义路照明设施养护服务，对老化破损、亮化效果不达标的亮化设施及饰板进行维护，以消除安全隐患，补充功能性基础照明，为保证景观亮化正常运行，对景观亮化进行长期养护，提升城市夜景照明质量及美观。具体要求详见“采购需求。 2.养护服务期：一年（具体以合同签订日期为准）； 3.质量标准：合格标准，符合招标文件需求，满足招标人使用要求； 4.采购预算：88.718万元； 5.最高限价：88.718万元，超过最高限价的按无效标处理； 6.标段划分：本项目共1个标段； 7.本项目（是/否）接受联合体投标：否 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.基本资格要求：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目是否专门面向中小企业：是。供应商应为中小企业/小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 3.特定资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.采购文件获取时间： 自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取采购文件的方式和地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年8月25日10：00时前，以书面(含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面(含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年9月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年9月10日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审有关信息： 评审时间：2025年9月10日 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标3室（新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米） |
| 11 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年9月10日 确定中标单位地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标3室（新吴区交大联云科技园停车场1楼（清晏路与净慧东路交叉口东120米） |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 采购人统一社会信用代码： 113202140140330659 联系地址：无锡市新吴区梅村街道梅苑路108号 联系人：徐锡佳 联系电话：0510-88153351 采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 统一社会信用代码：913202117168919532 联系人：刘明 联系电话：0510-68102198 电子邮件地址：48156015@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

- 第二部分 供应商须知

- （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式送至中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

2. 澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）

第一部分 商务标

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）

②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件；

⑦投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

⑧投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

⑩承诺书（格式见附件）；

⑪投标供应商为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件⑥、⑦、⑧项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表及附录（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件）

6.技术要求响应及偏离表（格式见附件）

7.企业类似业绩一览表（格式见附件）

8.投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（根据评分点要求，格式自拟）

- （七）投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

- （八）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

18.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

20.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

21.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

22.未按要求提供技术文件的；

23.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

24.超过招标文件规定的最高限价的；

25.评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九）开标、评标

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015）150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定） |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料 |
| 9 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 10 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》(格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“梅村街道锡义路照明设施养护服务”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 1.评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序： （1）投标(响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应）报价〈采购项目预算x50%; （2）投标(响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应）报价〈采购项目最高限价x45%: （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.启动异常低价投标(响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传：1.开标一览表；2.开标一览表附录；3.明细报价表，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。（投标有效期为90日历天） |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：商务要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：技术要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| - 其他： 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在“其他”模块中。如无须另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、养护期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间（1小时内）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分                          30分

（二）投标供应商综合情况              25分

（三）技术方案                        45分

5.3各项目评分标准

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）、投标供应商综合情况（25分）

1）业绩（4分）：投标供应商自 2022年 7 月 1 日至今承接过类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得 4 分（提供有效的中标通知书及合同原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分；时间以合同签订日期为准）。

2）认证体系（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系；每提供一项得1分，本项最高得 3分（提供认证证书原件扫描件及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图上传至投标文件中，未按要求提供不得分）。

3）项目人员配备（10分）：以人员一览表中配备人员为准

①拟派的除项目负责人外的项目组管理人员(4分）

A.具有注册电气工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；

B.具有注册安全工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；

②除项目组管理人员外的养护人员(6分）

A.同时具有电工证(高压或低压电工作业）和高处作业证，有1人得1分，最高得3分；

B.具有电工证(电力电缆作业）,有1人得0.5分，最高得0.5分；

C.具有电工证(电气试验作业）,有1人得0.5分，最高得0.5分；

D.具有焊工证(熔化焊接与热切割作业）,有1人得0.5分，最高得1分；

E.具有作业项目代码为Q1或Q2(限流动式起重机）的特种作业证，有1人得0.5分，最高得1分。

注：1、上述人员不可兼任，其中电工证、高处作业证、焊工证是指由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省级行政管理部门颁发的证书。

2、Q1或Q2特种作业证是指由市场监督管理局颁发的特种作业证。

投标文件提供上述人员的相关证书及由法定的社保收缴部门出具的投标供应商本企业为上述人员依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

4）维护设备（8分）

①养护车辆配备(6分）

A.投标人配备23米及以上高空作业车辆的，有一辆得1分。最多得2分；

B.投标人配备防撞车的，有一辆得1分。最多得1分；

C.投标人配备汽车起重机的，有一辆得1分。最多得1分；

D.投标人配备照明检测车的，有一辆得1分。最多得1分；

E.投标人配备电源车的，有一辆得1分，最多得1分；

本项最高得6分。

注：1、每辆车配备驾驶员，需持有相应车型驾驶证照，需提供人员驾驶证、由投标人为其依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保缴纳证明等资料的扫描件并加盖公章上传至投标文件中。

2、若车辆为投标供应商自有的须提供：①车辆登记证、车辆行驶证、车辆购置发票；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料(若有）。

3、若车辆为投标供应商租赁的须提供：①租赁协议(租赁期限不得少于本项目服务期）和租赁费用发票；②出租方的车辆登记证、车辆行驶证、车辆购置发票；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料(若有）。

4、照明检测车须提供车辆改装证明或厂家出具的相关证明。

5、高空作业车需要提供作业高度证明(网上查询截图含网址）或者提供厂家证明材料。

6、投标文件中须附上述材料的原件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

②养护专用设备(2分）

A.投标人配备粉尘试验箱的，得0.5分，最多得0.5分；

B.投标人配备防水试验室的，得0.5分，最多得0.5分；

C.投标人配备雷击浪涌发生器的，得0.5分，最多得0.5分；

D.投标人配备卧式大型分布光度测试系统的，得0.5分，最多得0.5分；

本项最高得2分。

注：1、若设备为投标供应商自有的须提供：①设备购置发票；②设备彩色照片；③相关说明文件(若有）。

2、若设备为投标供应商租赁的须提供：①租赁协议(租赁期限不得少于本项目服务期）和租赁费用发票；②出租方的设备购置发票；③设备彩色照片；④相关说明文件(若有）。

3、投标文件中须附上述材料的原件扫描件，未提供相关资料或者提供资料不全或设备名称(以发票为准）及参数不符合要求的不得分。

（三）、技术方案（45分）

1）照明设施日常养护计划（9分）

①日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②具体施工方案措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

③提供合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

2）节假日保障计划（6分）

①人员及车辆保障措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②重点保障期间巡查、巡修措施及综合信息上报措施和其他必要的保障措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

3）应急抢修方案（12分）

①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案。（3分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。（3分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

③突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。（3分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

④应急终止后的善后、恢复重建等措施方案。（3分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

4）安全文明管理及保障措施（6分）

①现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。（2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②安全规章制度，维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容（2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

③机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账，安全教育记录、安全工作台账；（2分）

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

5）内部管理制度方案（6分）

①针对本项目的接管移交管理方案（2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②工具车辆管理方案、备件管理方案（2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

③员工管理方案及考核奖惩管理方案（2分）；

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

6）车辆巡查及故障报修方案（4分）

①具备详细的车辆巡查方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

②具备故障的及时信息报送和现场取样反馈方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

7）其他服务承诺（2分）

包含响应时间及方式，后续服务人员安排，服务期间联络、维护服务保障

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标

1.采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标结果确定后，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- （十一） 废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同

1.采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十四）政府采购履约担保

本项目无需缴纳履约保证金。

- （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十六）采购代理服务费

1.代理服务收费标准：招标代理服务收费参照计价格〔2002〕1980号计费标准（服务招标）70%计取，按差额定率累进法计算，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

- （十七）其他

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- 第三部分 采购需求

- 项目概况：

本项目为梅村街道锡义路照明设施养护服务，对老化破损、亮化效果不达标的亮化设施及饰板进行维护，以消除安全隐患，补充功能性基础照明，为保证景观亮化正常运行，对景观亮化进行长期养护，提升城市夜景照明质量及美观。

- 本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）

2. 《江苏省城市道路照明安全工作规范》

3. 《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）

4.《无锡市城市照明条例》

5.《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015)

6.《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2012)

7.《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

8.《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

9.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

10.《建筑电气照明装置施工及验收规范》（GB50617-2010）

11.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其他现行国家设计规范与标准

12.《电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-2014）

13.其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行

14.本项目实施期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 服务要求：

1.设定报修电话，随时接报。配合值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

2.建立巡查、维护、抢修管理网络，养护单位将体系、人员名单、资料报甲方备案。维护人员必须具备相关资质。

3.养护单位要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

4.加强日常巡查，对偷盗、损坏的照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同品牌、同规格、同质量的合格产品。

5.做好有关占道等手续的办理，安全施工、文明施工，保持现场及周边环境整洁。

6.由招标人要求实施的其他工作。

7.养护单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到招标人同意。

8.养护单位的养护人员须具有相对稳定性。

- 本养护标的的数量、养护项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.养护清单：本次养护清单为预估数量，结算根据中标单价按实结算。

2.养护项目交付或者实施的时间 ：

（1）养护维保期：合同签订后，对服务区域内的老化破损、亮化效果不达标的亮化设施及饰板进行维护，所有亮化设施维护30日历天内完成并通过甲方的验收，自中标单位接到招标人进场通知起计算。

（2）养护服务期：一年

3.误期违约金：亮化设施维护未按时完成并通过甲方的验收，每拖延一天按2000元/天计扣违约金，最高扣至合同价的5%。

4.服务质量标准：合格标准，符合招标文件需求标准与中标养护单位中标承诺标准，满足甲方使用要求。

5.验收标准：根据国家有关规定、养护文件、中标养护单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如质量标准不合格或未达到甲方的使用要求，甲方有权拒绝验收，一切损失由中标养护单位负责。如有质量技术质疑，以相关部门的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6.本次服务范围内龙门架原有设施数量及养护期内预估维护数量见下表

| 序号 | 服务地点 | 原有数量 | 预估维护数量 | 维护率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅村街道锡义路 | LED线型投射灯27W 2420套 LED线型投射灯9W 400套 LED浮雕发光装置 168组 LED发光字 14组 异形饰板 2820片 防雨开关电源350W 242套 防雨开关电源400W 224套 强电控制箱 56台 防雨开关电源箱 61台 | LED线型投射灯27W 448套 LED线型投射灯9W 56套 LED浮雕发光装置 28组 LED发光字 2组 异形饰板 448片 防雨开关电源350W 56套 防雨开关电源400W 32套 强电控制箱 14台 防雨开关电源箱 14台 | 18.5% 14.0% 16.6% 14.2% 15.8% 23.1% 14.2% 25.0% 22.9% |

7.亮化养护实施方案需结合项目地点建筑特色及现场实际情况制作执行，实施方案需经甲方确认后方可实施。

8.结算数量以实际发生为准。

五、本项目养护标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

整体养护服务一年，中标养护单位应提供充足的备品备件，确保设施在一年服务期内正常安全运行。

六、本项目验收标准：

按照招标文件中相关技术要求及执行标准验收。

七、其他技术、服务等要求：

1.本项目的投标报价，应包括完成该项服务所需的一切费用,包括但不限于完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、设备、安装、调试、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，任何有选择的报价将不予接受，由投标养护单位自行进行市场调查后决定报价，但各投标养护单位应合理考虑在货物养护周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。

2.投标养护单位应采取必要措施防止维护过程中对建筑本体结构造成破坏，并承担建筑本体结构造成破坏以及因施工引起的渗水、外墙脱落等本体结构修复责任。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目拆除的设施需堆放在发包人指定的固定场所，运输费用、堆放费用不另行支付，承包人需保证材料的完整；材料如发生丢失，由承包人按原标准补齐，设施报废 处理以甲方通知为准。

5.所有产品及其配件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，否则招标人有权拒绝验收和付款。

6.缺陷保修：所供货物及其配件维护使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷。

7.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

8.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

9.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明，若清单中要求提供相关证明材料的，必须提供予以佐证。

10.本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标人必须按甲方要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围），并分地实施维护。

附件：预估维护数量及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异形饰板 | - 基层板：2mm厚铝单板氟碳喷涂，（板底颜色根据实际选定） - 铝单板面层：全幅定制图案 3.规格：（900~1000）* （890~1300） 4.304不锈钢龙骨 5.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 片 | 448 |
| 2 | LED线型投射灯 | - 1.整灯功率：27W 2.色温：3000K - 3.发光角度：30° - 4.工作电压：DC24V - 5.防护等级：≥IP66 6.规格：900 mm - 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 8.配置遮光罩，304不锈钢挑臂 9.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 套 | 448 |
| 3 | LED线型投射灯 | - 1.整灯功率：9W 2.色温：3000K - 3.发光角度：120° - 4.工作电压：DC24V - 5.防护等级：≥IP66 6.规格：300 mm - 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 套 | 56 |
| 4 | LED浮雕发光装置 | 1.材质：UV融光板+金属件 2.面层：抗紫外线UV涂层 3.光源：LED光源 4.功率：300W 5.色温：按需定制 6.工作电压：DC12V 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 组 | 28 |
| 5 | LED发光字 | - 材质：磨砂亚克力 2.外框：1mm不锈钢 3.光源：LED灯带 4.功率：600W 5.色温：4500～6000K 6.工作电压：DC12V - 7.每组由6个字体组成 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 组 | 2 |
| 6 | 防雨开关电源 | 1.额定功率：350W； 2.驱动方式：恒压驱动； 3.驱动电压：24V±1%； 4.功率因素：＞0.95； 5.驱动效率：＞85%； 6.安全保护：具备过载、过压、过温等保护功能 7.浪涌电流：40A； 8.耐压：共模 2KV，差模 1KV | 套 | 56 |
| 7 | 防雨开关电源 | - 额定功率：400W； 2.驱动方式：恒压驱动； 3.驱动电压：12V±1%； 4.功率因素：＞0.95； 5.驱动效率：＞85%； 6.安全保护：具备过载、过压、过温等保护功能 7.浪涌电流：40A； 8.耐压：共模 2KV，差模 1KV - 9.配置单体304不锈钢防雨箱 | 套 | 32 |
| 8 | 防雨开关电源箱 | 1.材质：304不锈钢； 2.防护等级：≥IP54 3.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 台 | 14 |
| 9 | 强电控制箱 | - 材质：304不锈钢； 2.防护等级：≥IP54 ； 3.设计容量：10kW ； 4.其他：内含RS485接口计量电表，智能时钟模块。 - 5.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 台 | 14 |

注：亮化养护中的技术参数及材质要求均为最低参照要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），投标人所投产品应能够至少达到上述要求，如有必要，中标后另需提供技术参数或产品彩页说明等。因本服务项目的公共属性，本项目主要设备、材料，中标人在进场前，须经招标人同意后方可进场实施。

- 第四部分 合同书(格式）

需方（招标人）：

供方（中标人）：

- 一、采购项目编号：

- 二、采购内容：                          。

- 三、中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 四、服务质量要求及验收标准：

- 五、服务或完工期：

- 六、服务地点和方式：

- 七、服务费支付步骤和办法：

- 八、违约责任：

- 九、解决争议的方式：

- 十、其他事项：

- 十一、合同不可分割部分：

招标文件、报价文件、合同条款及中标通知书，供方在报价、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十二、合同备案：

合同一式陆份，供需双方各执贰份，并报相关部门备案。

- 十三、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经                         见证后生效。

需方（招标人）：                （盖章）     供方（中标人）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

年     月     日                   年      月       日

见证方：                         （盖章）  供方户名：

见证人：                                      供方开户银行：

年      月       日       供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司编号 JSZC-320214-ZJZX-G2025-0039的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次梅村街道锡义路照明设施养护服务项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- （一） 合同内容：需方向供方购买                         。

（二） 价格及支付：

- 1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订后需方支付合同金额的30%，服务费用每3个月支付一次，支付金额=合同金额*40%/4，支付时间为每个服务周期完成后次月支付，经审计后出具审计报告一个月内结清剩余款项。对于满足合同约定支付条件的，需方应当在收到发票后30日历天内支付。供方应于付款前提供足额合规的发票，否则需方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。实际支付以财政拨付为准。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 服务质量要求：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方报价文件提供合格的服务。

2.如果任何服务不符合服务质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因重作导致供方逾期交付服务的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的服务质量保证义务或其他义务。

3. 需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标人的报价文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

4. 需方不得擅自变更招报价文件约定的服务要求、服务内容等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 服务完成条件：

1.服务完成日期：

（1）养护改造期：合同签订后，对服务区域内的对老化破损、亮化效果不达标的亮化设施及饰板进行维护，所有亮化设施维护30日历天内完成并通过甲方的验收，自供方接到需方进场通知起计算。

（2）养护服务期：一年（保证服务区域内的景观亮化设施正常运行）年 月 日-年 月 日。

2.误期违约金：亮化改造未按时完成并通过需方的验收，每拖延一天按2000元/天计扣违约金，最高扣至合同价的5%。

3.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

（六） 双方责任：

需方的责任：

1.及时向供方提供履行代理工作职责所需要的相关资料，并对所提供的有关资料的真实性、合法性负责。如果供方提供的资料不及时、不真实、不合法、不完整，致使乙方服务质量不合格，从而招致第三方追究时，应由需方承担全部责任。

2.为供方委派人员的工作提供必要的条件及合作。

3.按照本合同约定及时足额支付服务费用。

4.需方如要求供方提供招标文件及供方报价文件以外的其他服务，其费用另定。

5.供方在服务期间向需方出具的书面材料，仅限于本协议约定委托目的之用，不得另作他用。由于使用不当所造成的后果，由需方承担责任。

供方的责任：

1.服务质量必须符合国家法律、法规及行政规章的有关规定。

2.对履行咨询职责过程中所获得的相关信息负有保密义务，该保密义务不受本协议约定服务期限的限制，为持续有效，但根据法律法规规定或政府部门、监管机构要求披露的除外。若因成交供应商未履行保密服务的要求导致需方遭受损失的，则采购人有权追究成交供应商的相关法律责任并要求成交供应商对遭受的损失进行经济赔偿。

3.在执行业务过程中应充分照顾到需方的合法利益。

4.按照本采购文件要求、中标承诺及合同约定及时完成采购需求中的各项工作任务。

5.供方需常驻现场服务并配合需方工作。

6.供方完成的整体养护服务一年，中标养护单位应提供充足的备品备件，确保设施在一年服务期内正常安全运行。

（七） 违约责任：

- 1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长要求限期内提供相关服务的时间以及是否收取逾期提供服务的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 2.未达到验收标准且供方拒不整改，需方有权单方终止合同，并在本服务周期应付款中扣除合同价的10%作为质量违约金，若对需方造成其他经济损失的，供方需全额赔偿。

- 3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 4.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、报价文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 5.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 6.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 7.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

- 1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在     (见证方） 见证后即生效。

- 2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 （2） 方式处理：

- （1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- （2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

- 需方（招标人）：                （盖章）     供方（中标人）：            （盖章）

- 法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

- 年     月     日                   年      月       日

- 第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （五）承诺书（格式）

- 承诺书1

（投标供应商名称）在此承诺：

我方系                       项目的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日      期：    年    月   日

承诺书2（格式）

（投标人名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次梅村街道锡义路照明设施养护服务（项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一）具有独立承担民事责任的能力；

(二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

(七）本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；一旦中标，在服务期中，将严守保密纪律。

若有违背，我公司(单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）企业简介和经营情况说明（格式）

企业简介和经营情况说明

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 202X年 万元 |
| 实现利润 | 202X年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （七）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 养护服务期 | 一年（具体以合同签订日期为准） |
| 质量标准 | 合格标准，符合招标文件需求，满足招标人使用要求 |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（八）明细报价表（格式）

明细报价表

项目名称：                              政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制异形饰板 | - 基层板：2mm厚铝单板氟碳喷涂，（板底颜色根据实际选定） - 2.铝单板面层：全幅定制图案 3.规格：（900~1000）* （890~1300） - 4.304不锈钢龙骨 5.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 片 | 448 |  |  |
| 2 | 定制LED线型投射灯 | - 整灯功率：27W 2.色温：3000K - 发光角度：30° - 工作电压：DC24V - 防护等级：≥IP66 6.规格：900 mm - 质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 - 8.配置遮光罩，304不锈钢挑臂 9.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 套 | 448 |  |  |
| 3 | 定制LED线型投射灯 | - 整灯功率：9W 2.色温：3000K - 发光角度：120° - 工作电压：DC24V - 防护等级：≥IP66 6.规格：300 mm - 质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 - 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 套 | 56 |  |  |
| 4 | 定制LED浮雕发光装置 | - 材质：UV融光板+金属件 2.面层：抗紫外线UV涂层 3.光源：LED光源 4.功率：300W 5.色温：按需定制 6.工作电压：DC12V 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 - 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 组 | 28 |  |  |
| 5 | 定制LED发光字 | - 材质：磨砂亚克力 2.外框：1mm不锈钢 3.光源：LED灯带 4.功率：600W 5.色温：4500～6000K 6.工作电压：DC12V - 每组由6个字体组成 7.质量标准：GB/7000及其他照明行业标准 - 8.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 防雨开关电源 | 1.额定功率：350W； 2.驱动方式：恒压驱动； 3.驱动电压：24V±1%； 4.功率因素：＞0.95； 5.驱动效率：＞85%； 6.安全保护：具备过载、过压、过温等保护功能 7.浪涌电流：40A； 8.耐压：共模 2KV，差模 1KV | 套 | 56 |  |  |
| 7 | 防雨开关电源 | - 额定功率：400W； 2.驱动方式：恒压驱动； 3.驱动电压：12V±1%； 4.功率因素：＞0.95； 5.驱动效率：＞85%； 6.安全保护：具备过载、过压、过温等保护功能 7.浪涌电流：40A； 8.耐压：共模 2KV，差模 1KV - 9.配置单体304不锈钢防雨箱 | 套 | 32 |  |  |
| 8 | 防雨开关电源箱 | 1.材质：304不锈钢； 2.防护等级：≥IP54 3.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 台 | 14 |  |  |
| 9 | 强电控制箱 | - 材质：304不锈钢； 2.防护等级：≥IP54 ； 3.设计容量：10kW ； 4.其他：内含RS485接口计量电表，智能时钟模块。 - 5.含配套设备及辅材安装，满足采购人要求 | 台 | 14 |  |  |
| 10 | 投标报价（元）： |  |  |  |  |  |

注1：数量按实计算

注2：以上费用为全费用综合单价，应包括完成该项服务所需的一切费用,包括但不限于完成本项目所需的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、设备、安装、调试、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，任何有选择的报价将不予接受，由投标养护单位自行进行市场调查后决定报价，但各投标养护单位应合理考虑在货物养护周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（九）商务要求响应及偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

日期：   年   月   日

- （九）技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十二）人员一览表（格式）

人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　         政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

- （十三）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十四）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）